УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

ремонтного локомотивного

депо Минеральные Воды –

Грузовое

.................................. Э.К.Мингалеев

КАРТА СМАЗКИ

узлов и агрегатов тепловоза ЧМЭ3

| № п/п |  | Смазываемый узел |  | Тип смазки | Сроки контроля и пополнения | Сроки полной замены |  |  | Примечания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 1 |  | Дизель |  | М14В2 | ТО-2 | ТР-1 |  |  | На ТО-2 поддерживать уровень по масломерному щупу картера. |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |
| 2 | Турбокомпрессор PDH-50v |  | М14В2 |  | ТО-2 |  |  | ТР-2 |  | На ТО-2 поддерживать уровень по середине окошка опорного узла. Масло заменять при любой разборке турбокомпрессора. |  |  |  |
| 3 | Тяговые редукторы |  | ОС (ОСП) |  | ТО-2 |  |  | ТР-2, смена сезона |  | На ТО-2 поддерживать уровень по масломерному щупу. При отсутствии щупа добавить 4 л смазки. Масло заменять при любой разборке КМБ. |  |  |  |
| 4 | Моторно-осевые подшипники |  | Масло осевое |  | ТО-2 |  |  | ТР-3, смена сезона |  | На ТО-2 поддерживать уровень по масломерному щупу. Масло заменять при любой разборке КМБ. |  |  |  |
| 5 | Шаровые узлы боковых опор |  | Масло осевое |  | ТО-3 |  |  | ТР-3, смена сезона |  | Масло заменять при любой разборке узла. |  |  |  |
| 6 | Борны и перемычки аккумуляторных батарей |  | Солидол Ж |  | ТО-3 |  |  | ТР-2 |  | На ТО-3 восстанавливать тонкий слой. Смазку заменять при любой разборке перемычек. |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |
| 7 | Якорные подшипники тяговых двигателей |  | Буксол |  | Чётные ТО-3 |  |  | ТР-3 |  | При пополнении запрессовывать (80÷100) гр смазки со стороны коллектора, (150÷200) гр смазки со стороны тягового редуктора. Смазку заменять при любой разборки подшипникового узла. |  |  |  |
| 8 | Якорные подшипники главного генератора |  | Буксол |  | Чётные ТО-3 |  |  | ТР-3 |  | При пополнении запрессовывать (60÷70) гр смазки. Смазку заменять при любой разборке подшипникового узла. |  |  |  |
| 9 | Якорные подшипники двухмашинного агрегата |  | Буксол |  | ТР-1 |  |  | ТР-3 |  | При пополнении запрессовывать (20÷25) гр смазки. Смазку заменять при любой разборки подшипникового узла. |  |  |  |
| 10 | Якорные подшипники МВХ и МВРТ |  | Буксол |  | ТР-1 |  |  | ТР-3 |  | При пополнении запрессовывать (10÷20) гр смазки. Смазку заменять при любой разборки подшипникового узла. |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |
| 11 | Якорные подшипники двигателя маслопрокачивающего насоса |  | Буксол |  | ТР-1 |  |  | ТР-3 |  | При пополнении запрессовывать (10÷20) гр смазки. Смазку заменять при любой разборки подшипникового узла. |  |  |  |
| 12 | Роторные подшипники вентиляторов тяговых двигателей |  | Буксол |  | ТР-1 |  |  | ТР-2 |  | При пополнении запрессовывать (15÷25) гр смазки. Смазку заменять при любой разборке подшипникового узла. |  |  |  |
| 13 | Крестовины «Прага» |  | Буксол (ЦИАТИМ 201) |  | ТР-1 |  |  | ТР-3 |  | При пополнении запрессовывать до выдавливания из зазоров |  |  |  |
| 14 | Шлицевые соединения вертикальных промежуточных валов |  | Буксол (ЦИАТИМ 201) |  | ТР-1 |  |  | ТР-3 |  | При пополнении запрессовывать (20÷50) гр смазки. Смазку заменять при любой разборке узла. |  |  |  |
| 15 | Подшипники подпятника вентилятора холо- |  | Буксол (ЦИАТИМ 201) |  | ТР-1 |  |  | ТР-3 |  | При пополнении запрессовывать (20÷50) гр смазки в каждый штуцер. Смазку заменять при лю- |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |
|  | дильника I контура |  |  |  |  |  |  |  |  | бой разборке подшипникового узла |  |  |  |
| 16 | Гидравлические гасители колебаний |  | АМГ10 (ВМГ3) |  | ТР-1 |  |  | ТР-2 |  | На ТР-1 поддерживать уровень масла по кромку контрольной пробки на нижней гильзе. |  |  |  |
| 17 | Подшипники крайних вертикальных рычагов ТРП |  | Буксол (Солидолы Ж,С; УСсА) |  | ТР-1 |  |  | ТР-3 |  | При пополнении добавлять по (10÷20) гр. Смазку заменять при любой разборке подшипникового узла. |  |  |  |
| 18 | Подшипники качения контроллера машиниста |  | Буксол (ЦИАТИМ 201) |  | ТР-1 |  |  | ТР-3 |  | При пополнении запрессовывать (10÷20) гр смазки. Смазку заменять при любой разборке подшипникового узла. |  |  |  |
| 19 | Подшипники скольжения реверсора |  | Буксол (ЦИАТИМ 201) |  | ТР-1 |  |  | ТР-3 |  | При пополнении запрессовывать (10÷20) гр смазки. Смазку заменять при любой разборке подшипникового узла. |  |  |  |
| 20 | Шарнирные узлы |  | Буксол |  | ТР-1 |  |  | ТР-2 |  | Поддерживать тонкий слой свежей смазки. |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |
|  | электроаппаратов |  | (ЦИАТИМ 201) |  |  |  |  |  |  | Смазку заменять при любой разборке аппарата. |  |  |  |
| 21 | Оси створок жалюзи холодильника |  | Солидол Ж (Солидол С, Буксол, УСсА) |  | ТР-2 |  |  | ТР-3 |  | Смазку заменять при любой разборке узла. |  |  |  |
| 22 | Центровочные кольца муфт «Перефлекс» |  | Буксол |  | - |  |  | ТР-2 |  | Смазку заменять при любой разборке узла. |  |  |  |
| 23 | Якорные подшипники серводвигателя объединённого регулятора дизеля |  | Буксол (ЦИАТИМ 221) |  | - |  |  | ТР-2 |  |  |  |  |  |
| 24 | Редуктор привода объединённого регулятора дизеля |  | УСсА |  | - |  |  | ТР-2 |  | Смазку заменять при любой разборке узла. |  |  |  |
| 25 | Пневматические цилиндры элек- |  | ЦИАТИМ-220 |  | - |  |  | ТР-3 |  | Смазку заменять при любой разборке узла. |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
|  | троаппаратов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Якорные подшипники электродвигателей калориферов |  | Буксол (ЦИАТИМ 221) |  |  |  | ТР-3 |  |  |  | Смазку заменять при любой разборке двигателя. |  |  |
| 27 | Подшипники качения датчика тахометра |  | Буксол (ЦИАТИМ 221) |  | - |  | ТР-3 |  |  |  | Смазку заменять при любой разборке узла. |  |  |
| 28 | Буксовые подшипники |  | Буксол |  | - |  | ТР-3 |  |  |  | Смазку заменять при ревизии любого объёма. При необходимости производить пополнение при осмотре буксы со вскрытием до 2/3 объёма камеры. |  |  |
| 29 | Обоймы опорно-осевого подвешивания тяговых двигателей |  | УС (Солидол С) |  | - |  | ТР-3 |  |  |  | Смазку заменять при любой разборке узла или выкатке КМБ. |  |  |
| 30 | Шарнирные узлы тормозной ры- |  | Буксол (Солидолы С, Ж; |  | - |  | ТР-3 |  |  |  | Смазку заменять при любой разборке узла. |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
|  | чажной передачи |  | УСсА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Пневматические цилиндры привода жалюзи холодильника |  | Буксол (ЖТ-79Л, ЖТКЗ-65) |  | - |  | ТР-3 |  |  |  | Смазку заменять при любой разборке узла. |  |  |

При одном обороте штока смазочного шприца подаётся ≈ 10 гр. смазки.

Инженер-технолог								А.А.Шитов