| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер ремонтного локомотивного депо Минеральные Воды - Грузовое .......................... Э.К.Мингалеев 23 апреля 2010 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

ремонта водяного насоса дизеля K6S310DR

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Насос разобрать | 1. Отпустить гайки, снять переднюю крышку, снять прокладку. Перед снятием насоса с дизеля должен быть замерен зазор в зацеплении приводных шестерён по свинцовой выжимке (у Д67 (0,160,25) мм; у Т328 | Штангенциркуль; набор ключей; молоток; наставка медная; отвёртки; | 4 | Распаровка деталей одного насоса без надобности не допускается. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | (0,120,25) мм). 2. Отвернуть торцовую гайку крыльчатки, крыльчатку спрессовать, снять шпонку. 3. (Для насоса контура Д67) Отпустить гайки, рассоединить корпус с задней крышкой. 4. Разобрать сальниковое уплотнение водяной полости: а. Снять с вала коническую пружину, стальное кольцо, изъять из-под сальника Гетца резиновое кольцо, снять с вала сальник. б. Снять с вала стальное кольцо с “зеркалом”, с кольца снять резиновое уплотнение. в. Отвернуть гайки, снять фланец сальникового уплотнения. 5. Расстопорить и отвернуть корончатую гайку, спрессовать приводную шестерню, изъять шпонку. 6. Изъять стопорное кольцо наружного подшипника, навернуть на хвостовик вала приспособление, выпрессовать вал с подшипниками и дистанционной втулкой. 7. Извлечь сальник Гуферо уплотнения масляной полости, изъять стопорное кольцо, выпрессовать обойму сальника. 8. Спрессовать подшипники, снять дистанционную втулку. | приспособление для снятия стопорных колец; съёмник ПР2032; кантователь ПР2097; чалочное приспособление |  |  |
| 2 | Заднюю крышку (у Д67), корпус (у Т328) осмотреть и отремонтировать | 1. Крышку (корпус) очистить, промыть, насухо вытереть. Штуцер термосифонной трубки прочистить и продуть сжатым воздухом. Внутреннюю полость продуть сжатым воздухом. | Нутромер НИ100-160; скоба СР125 с индикаторной головкой ИЧ05 кл.1; | 5 | Промывку деталей насоса осуществлять в осветительном керосине. У Т328 в случае отложений накипи внутреннюю |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Произвести внешний осмотр, проверить отсутствие трещин, сколов, выбоин. 3. Замерить диаметры горловин посадочных поверхностей под подшипники для определения овальности горловин и посадки наружных колец подшипников (овальность не более 0,03 мм; посадка колец: зазор до 0,04 мм, натяг до 0,01 мм). Особое внимание уделять посадочным поверхностям. Замерять в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. 4. Трещины засверлить по концам, разделать, заварить газовой сваркой латунным прутком с предварительным разогревом до (300-400) С и последующей механической обработкой. Сварочные и наплавочные работы выполнять согласно требованиям разделов 1.14.2, 1.20 и 2.8.5 Инструкции по сварочным работам ЦТ-336. 5. Изношенные места привалочных поверхностей, отверстий под шпильки, устранять наплавкой латунными прутками под флюсом, (бура) с предварительным разогревом до (600-650) С с последующими механической обработкой и подгонкой. 6. Проверить состояние шпилек, пробок, штуцера. При выявлении изношенной резьбы, срыве хотя бы одного витка, изгибов, трещин, деталь заменить. Новые шпильки крепления фланца сальникового уплотнения Гетца изготавливать из бронзы. | термометр «Кельвин»-200; калибры резьбовые КР; машина моечная А328.00.00; камера продувочная; ёрш проволочный; молоток; зубило 16*60°; электродрель; станочное оборудование; машинка шлифовальная; инструмент резьбонарезной; электрошкаф А298.02.00 с термопаракомплектом ТКД-50; сварочное оборудование; напильник 200; ветошь обтирочная |  | полость обработать кислотным раствором с последующей нейтрализацией 2% раствором кальцинированной соды и промывкой чистой водой. Концентрические трещины допускается заваривать при длине трещины не более 1/4 длины окружности. Запрещается заварка трещин, выходящих на посадочные поверхности. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Вал осмотреть и отремонтировать | 1. Вал очистить, промыть, подготовить к магнитной дефектоскопии. 2. Установить вал в центры токарного станка, проверить биение шеек подшипников, хвостовиков крыльчатки и шестерни, шейки под сальником Гетца (не более 0,03 мм). 3. Проверить состояние хвостовиков крыльчатки и шестерни. Осмотреть резьбовые части и шпоночные канавки. В случае износа канавку профрезеровать под ремонтную шпонку с увеличением размера не более чем на 2 мм от чертёжного; при износе резьбы нарезать новую с уменьшением диаметра не более чем на одну ступень относительно чертежа с изготовлением ремонтной гайки. Сварочные и наплавочные работы на вале запрещаются. Выработку на шейках устранять хромированием. 4. Осмотреть поверхности шеек. Мелкие риски вывести шлифовкой. Забоины под подшипниковыми шейками глубиной не более 0,3 мм и размерами не более 1,0*1,5 мм зашлифовать до устранения острых кромок. Забоины под сальником Гетца не допускаются. После шлифовальных работ место шлифовки отполировать. 5. Замерить диаметры шеек под подшипники, шестерню и крыльчатку для определения овальности и посадок. Овальность шеек не более 0,01 мм; посадка шестерни: | Скоба СР125 ГОСТ 11098-75 с индикаторной головкой ИЧ05; термометр «Кельвин»-200; калибры резьбовые КР; ванна промывочная; станочное оборудование; шкурка шлифовальная; инструмент резьбонарезной; электрошкаф А298.02.00 с термопаракомплектом ТКД-50; сварочное оборудование; напильник 200; ветошь обтирочная | 5 | Биение до 0,3 мм устранять термической правкой (быстрый нагрев выпуклой части вала двумя горелками до (400-600)С. Резьба хвостовика и гайки крепления крыльчатки имеет левую нарезку, новую гайку изготавливать из бронзы. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зазор до 0,02 мм, натяг до 0,02 мм; натяг внутренних колец подшипников (0,01-0,0) мм; натяг крыльчатки (0,02-0,07) мм. |  |  |  |
| 4 | Крыльчатку осмотреть и отремонтировать | 1. Крыльчатку осмотреть, проверить отсутствие трещин, сколов, выбоин. 2. Замерить диаметр гнёзда под хвостовик вала для определения натяга. Заварка трещин в крыльчатке не допускается. Изношенные места восстанавливать наплавкой латунным прутком под флюсом с предварительным разогревом до (600-650) С. | Нутромер НИ100-160; штангенциркуль ШЦ-I-250-0,05; термометр «Кельвин»-200; станочное оборудование; сварочное оборудование; электрошкаф А298.02.00 с термопаракомплектом ТКД-50; напильник 200; ветошь обтирочная | 6 |  |
| 5 | Проверить состояние дистанционной втулки и обоймы сальника Гуферо. | Детали промыть, протереть, осмотреть. Проверить отсутствие деформаций, трещин, сколов. Риски и забоины на обойме сальника зашлифовать. При неравномерном износе торцов дистанционной втулки до пускается подрезка торца с установкой шайбы толщиной не более 4 мм. | Штангенциркуль ШЦ-I-250-0,05; станочное оборудование; ванна промывочная; напильник 200; ветошь обтирочная | 4 |  |
| 6 | (Для Д67) Корпус насоса осмотреть и отремонтировать | 1. Корпус очистить, промыть, насухо вытереть. Штуцер для подсоединения термосифонной трубки прочистить и продуть сжатым воздухом. Внутреннюю полость продуть сжатым воздухом. | Термометр «Кельвин»-; ванна промывочная; станочное обо | 5 | При отложениях накипи внутреннюю полость обработать кислотным раствором с последующей нейтрализацией 2% раство- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 2. Произвести внешний осмотр, проверить отсутствие трещин и пробоин. Осмотреть привалочные поверхности крышек, удалить остатки старых прокладок. 3. Трещины засверлить по концам, разделать, заварить газовой сваркой латунным прутком с предварительным разогревом до (300-400) С и последующей механической обработкой. Сварочные и наплавочные работы выполнять согласно требованиям разделов 1.14.2, 1.20 и 2.8.5 Инструкции по сварочным работам ЦТ-336. 4. Износ привалочных поверхностей и отверстий под шпильки устранить наплавкой латунным прутком под флюсом с предварительным разогревом до (600  650) С и последующей механической обработкой. Допускается рассверливание отверстий под шпильки не более чем на одну ступень от чертёжной величины с нарезкой новой резьбы и постановкой ремонтной шпильки с рассверловкой соответствующего отверстия в передней крышке. 5. Проверить состояние шпилек, заменить при износе резьбы, срыве хотя бы одного витка, трещинах, изгибах. | рудование, шкурка шлифовальная; инструмент резьбонарезной; электрошкаф А298.02.00 с термопаракомплектом ТКД-50; сварочное оборудование; напильник 200; ветошь обтирочная |  | ром кальцинированной соды и промывкой чистой водой. Концентрические трещины допускается заваривать при длине трещины не более 1/4 длины окружности. Запрещается заварка трещин, выходящих на посадочные поверхности. |
| 7 | Переднюю крышку осмотреть и отремонтировать | 1. Крышку очистить, удалить остатки старых прокладок. 2. Проверить отсутствие трещин, выбоин, сколов. Изношенные места поверхности восстановить согласно требованиям п.5 раздела 2. После наплавочных работ проверять отсутствие коробления по линейке и щупу (непараллельность плоских | Набор щупов №2; линейка (0-300); ванна промывочная; станочное оборудование; шкурка шлифо | 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | поверхностей не более 0,3 мм; изменение радиального зазора с крыльчаткой по длине окружности не более 0,1 мм у Д67, не более 0,05 мм у Т328). 3. Осмотреть шпильки, проверить состояние резьбы согласно требованиям п.6 раздела 2. | вальная; инструмент резьбонарезной; электрошкаф А298.02.00 с термопаракомплектом ТКД-50; сварочное оборудование; напильник 200; ветошь обтирочная |  |  |
| 8 | Проверить состояние подшипников | 1. Подшипники промыть с применением волосяных щёток, насухо вытереть чистыми салфетками, продуть сжатым воздухом. Промывку осуществлять в авиабензине или уайтспирите последовательно в двух ваннах. 2. Подшипники осмотреть, вручную проверить ход, обращая внимание на лёгкость вращения и отсутствие заеданий. Проверить отсутствие признаков перегрева и механических повреждений. Ход подшипников сравнивать с эталонными (при их наличии). 3. Замерить ширину колец, подшипник забраковать при ширине менее 14,7 мм у подшипников серии 205, менее 16,7 мм у подшипников серии 207. 4. Замерить радиальное биение (не более 0,075 мм у подшипников серии 205, не более 0,085 мм у подшипников серии 207). | Приспособление для замера радиального биения и осевой игры ПР1513.01.00, нутромер НИ100-160; штангенциркуль ШЦ-I-250-0,05; установка промывочная А1314.130.00; камера продувочная А154.00.00; шкурка шлифовальная; салфетка техническая | 6 | При промывке в бензине добавлять 46  моторного масла. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5. Замерить осевую игру (не более 0,26 мм у подшипников серии 205, не более 0,34 мм у подшипников серии 207). 6. Коррозионные пятна, мелкие риски и вмятины сошлифовать шкуркой № 5 или № 6 на моторном масле. Повреждения определять согласно требованиям п.8.4 Инструкции по техническому обслуживанию узлов с подшипниками качения ЦТ-330 и п.2.4.2 Руководства по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов ЧМЭ3 «ЧМЭ3 ИО». После зачистки подшипник тщательно промыть и продуть. 7. Замерить внутренние диаметры колец для определения натяга (0,01-0,04) мм. |  |  | При необходимости длительного хранения подшипники консервировать чистым моторным маслом. |
| 9 | Осмотреть приводную шестерню | Шестерню промыть, протереть, осмотреть. Проверить отсутствие механических повреждений. Допускается оставление в работе шестерни при наличии мелких дефектов глубиной до 0,5 мм (отдельно расположенных - до 1,0 мм) при общей площади не более 25 % рабочей поверхности одного зуба, с отколами части зуба от торца не более 10 % длины зуба. Острые кромки дефектных мест зашлифовать. Замерить внутренний диаметр горловины под хвостовик для определения посадки. При зазоре в зацеплении привода более указанных в разделе 1 п. 1 зубчатую пару перекомплектовать. После замены шестерён проверять пятна контакта при установке насоса на дизель (не менее 70 % длины зуба). | Линейка (0-150) мм; нутромер НИ100-160; ванна промывочная; напильник 200; шкурка шлифовальная; ветошь обтирочная | 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Проверить состояние термосифонной трубки | 1. Трубку очистить, осмотреть. Проверить отсутствие трещин, вмятин, состояние резьбы накидных гаек. Допускается оставление вмятин глубиной до 1/3 диаметра трубки без нарушения герметичности. 2. Проверить проходимость трубки, внутренний канал прочистить проволочным ершом. При значительных отложениях накипи произвести очистку внутреннего канала согласно требованиям раздела 6 п. 1. 3. Трещины и изломы заварить газовой сваркой под флюсом с применением латунного прутка. 4. Осмотреть штуцеры с накидными гайками. Гайки с повреждениями, изношенной резьбой, срыве хотя бы одного витка заменить. Изношенные поверхности запорных конусов наплавить латунью с последующей обработкой. Качество развальцовки проверять с сопрягаемым штуцером по краске (прилегание не менее 70 %, обрывов отпечатка не допускается). 5. Трубку промыть потоком воды и продуть. | Штангенциркуль ШЦ-I-250-0,05; ванна промывочная; ёмкость для травления; ёрш проволочный; сварочное оборудование; напильник 200; ветошь обтирочная; вальцовка; камера продувочная | 4 |  |
| 11 | Осмотреть водоспускной краник | Произвести внешний осмотр, проверить отсутствие повреждений и следов утечек. Пустив через кран воду, проверить проходимость, надёжность запирания и герметичность. Дефектный кран заменить. | Подвод воды | 3 |  |
| 12 | Сальниковое уплотнение водяной полости отремонтировать | 1. Осмотреть фланец, изношенные места восстановить согласно требованиям п.5 раздела 2. 2. Зеркальную втулку очистить, осмотреть, имеющую | Линейка (0-150) мм; плита шабровочная; | 6 | При обработке втулки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | трещины, прочие дефекты, заменить. Осмотреть контактную поверхность. Мелкие риски сошлифовать на станке, обеспечивая параллельность поверхности, после полировки произвести доводку на чугунной плите, начиная на корундовой пасте, вначале среднезернистой, затем на пасте ГОИ. Завершить доводку на чистом керосине до получения зеркальной поверхности. После доводки втулку тщательно промыть и вытереть. 3. Сальник Гетца осмотреть, при обнаружении трещин, сколов, прочих механических дефектов, забраковать. Осмотреть контактную поверхность (должна иметь блестящую поверхность без рисок, при сжатии с контактной поверхностью зеркальной втулки должно происходить молекулярное схватывание). При обнаружении царапин, мелких раковин, сальник обвернуть несколькими слоями ткани, зажать в патрон токарного станка, подрезать торец рабочего цилиндра, снимая минимум материала. После подрезки произвести доводку на шабровочной плите на чистом керосине до достижения выше указанного качества притирки. При необходимости доводку начинать на пасте из окиси алюминия. При зеркальной поверхности ограничиваться доводкой на керосине до достижения молекулярного схватывания. 4. Осмотреть конусную пружину, резиновые уплотнения, | станочное оборудование, ванна промывочная, салфетка техническая |  | снимать минимум металла. Продолжительность доводки на пасте должна быть минимальной, применение других паст, шлифовальных кругов и шкурок запрещается При ТР-2 устанавливать только новый сальник, при неплановых ремонтах допускается установка бывших в работе сальников с высотой рабочего цилиндра не менее 8 мм. При ТР-2 резиновые кольца ставить только |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | стальное кольцо. Детали с дефектами заменить. |  |  | новые. |
| 13 | Осмотреть крепёжные детали | Гайки и шайбы промыть, протереть, осмотреть. Гайки с отколами, забитыми гранями, изношенной или сорванной резьбой (хотя бы одной ниткой), заменить. Шайбы перетёртые, с трещинами, потерявшие упругость, заменить. | Ванна промывочная; ветошь обтирочная | 3 |  |
| 14 | Проверить статическую балансировку вращающихся частей | 1. Напрессовать на вал шестерню и крыльчатку вместе с подобранными шпонками, затянуть и зафиксировать осевые гайки. Детали напрессовывать при нагреве до (180-200) С. 2. Перенести вал на балансировочный станок, проверить дисбаланс (не более 30 гсм). Дисбаланс устранять снятием металла с торцов шестерни, на крыльчатке со стороны шестерни. 3. После проверки шестерню и крыльчатку спрессовать. | Станок балансировочный А301.05.00, термометр «Кельвин»-; электрошкаф А298.02.00 с термопаракомплектом ТКД-50; молоток; наставка медная; станочное оборудование; съёмник механический | 6 |  |
| 15 | Насос собрать | 1. Подшипники нагреть в масле до (80-100) С, одеть на “свои” шейки вала до упора в бурты, установив одновременно дистанционные втулки. При сборке насоса посадочные места и привалочные поверхности дополнительно протирать чистыми салфетками. 2. Запрессовать обойму сальника Гуферо в корпус, завести стопорное кольцо. 3. Запрессовать в корпус вал с подшипниками до упора в | Штангенциркуль ШЦ-I-250-0,05; набор щупов № 2 термометр «Кельвин»-200; приспособление для снятия стопорных колец; съёмник ПР2032, электрошкаф А298.02.00 с тер- | 5 | Запрещается сборка насоса без отметки о магнитном контроле вала в книге ф. ТУ-138 дизель - заготовительного отделения. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | обойму сальника Гуферо, завести стопорное кольцо под внешний подшипник. 4. Проверить состояние сальника Гуферо (на ТР-2 только новый), завести его на место. 5. Собрать сальниковое уплотнение водяной полости: а. Установить фланец уплотнения. б. На зеркальное кольцо сальника Гетца одеть резиновое уплотнение, кольцо одеть на вал до упора уплотнением во фланец. Край манжеты сальника должен быть обращён в сторону шестерни. в. Одеть на вал сальник Гетца. г. Завести в чашку сальника Гетца резиновое кольцо, закрыть его стальным кольцом. д. Одеть на вал конусную пружину до упора большим основанием в стальное кольцо сальника Гетца. 6. (Для Д67) Установить корпус насоса, вложить в привалку новую прокладку, затянуть гайки. Затяжку гаек при сборке насоса осуществлять попарно-перекрёстным порядком с равномерным обжатием. 7. Заложить между крыльчаткой и корпусом с двух сторон свинцовую проволоку. Вложить в паз шпонку, нагретую до 200 крыльчатку напрессовать на хвостовик до упора в бурт на вале, затянуть осевую гайку. 8. Заложить с двух сторон свинцовую проволоку на наружную поверхность крыльчатки, установить перед- | мопаракомплектом ТКД-50 кантователь ПР2097, чалочное приспособление |  | У Д67 проволока толщиной 3,5 мм, у Т328 1,0 мм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нюю крышку на новой прокладке, затянуть гайки. 9. Снять переднюю крышку, щупом замерить радиальный зазор между крыльчаткой и корпусом. У Д67 (0,3-0,5) мм; у Т328 (0,15-0,30) мм. 10. Отвернуть осевую гайку, спрессовать крыльчатку, замерить суммарную толщину свинцовых выжимок (осевые зазоры между крыльчаткой и корпусом; у Д67 1,53,0 мм, у Т328 0,50,6 мм). При неплановых ремонтах у Д67 допускается до 3,2 мм, у Т328 до 0,65 мм. 11. Напрессовать вторично крыльчатку и установить переднюю крышку согласно требованиям п.п. 7 и 8 настоящего раздела. После установки передней крышки вручную проверить свободность вращения вала. 12. Завернуть с постановкой уплотнений пробки, ниппели, краник (если были сняты). 13. Напрессовать шестерню на шпонке, завернуть и застопорить гайку |  |  | При неплановых ремонтах насосов у Д67 допускается до 0,6 мм, у Т328 до 0,4 мм. |
| 16 | Насос обкатать | Насос установить на обкаточный стенд, заправить систему стенда водой, запустить привод. Обкатывать насос в течение 30 мин. Просачиваний воды по сальнику Гетца не допускается. Температура воды в системе стенда (60-70) С. | Стенд А1185.00.00 с термометром ТЛ2 (0-150)°; набор ключей; чалочное приспособление | 4 | Высота столба воды в системе стенда не менее 2 м. |
| 17 | Опрессовать водяную полость | Подсоединить насос к опрессовочному стенду, заглушить отверстия. | Стенд 1151.00.00 с манометром МП-5 и термометром | 5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Опрессовать водяную полость горячей водой давлением 1,5 кгс/см2 в течение 10 мин. Выявленные утечки по привалкам устранить. | ТЛ2 (0-150)°; набор ключей; чалочное приспособление |  |  |

Требования ОХТ и ТБ:

- Наращивание плеча рычага гаечного ключа осуществлять только при помощи специального захвата. - Перемещение насосов осуществлять при помощи чалочных приспособлений. - Снятие, постановку и переноску узлов и деталей массой более 30 кг выполнять не менее, чем двумя работниками. - Продувочные работы осуществлять только в продувочной камере. При продувке избегать вылета загрязнений в сторону из камеры. - При удалении накипи пользоваться защитными очками. - Приступать к дальнейшей обработке после наплавки или сварки после полного остывания детали. - Запрещается промывка деталей в дизельном топливе. - Запрещается проверка совпадений отверстий пальцем. - Работать на испытательных стендах имеют право лица, получившие специальный допуск.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						С.С.Бортников

ТЧПЛ										А.В.Дружинин