| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер ремонтного локомотивного депо Минеральные Воды - Грузовое ......................... Э.К.Мингалеев 27 июля 2010 г. |

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

стендовой проверки топливной форсунки дизеля K6S310DR

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Форсунку очистить | Очистку осуществлять путём притирки салфеткой, смоченной в бензине. | Ванна промывочная, салфетки. | 3 |  |
| 2 | Форсунку на стенд А106 установить. |  | Набор ключей. | 3 |  |
| 3 | Произвести стендовое испытание и регулировку форсунки. | 1. Проверить плотность стенда. Поднять давление в системе стенда до 400 кгс/см2. Время падения давления до 350 кгс/см2 не менее 5 мин. 2. Проверить качество распыла. Начало и конец впрыска должны быть чётко обозначены. Подвпрысков, отдельных струй, образования капель на носике распылителя не допускается. Не допускается двойных и тройных впрысков при неподвижном рычаге стенда. Распыл должен иметь равномерный туманообразный вид без местных сгущений. 3. Проверить герметичность запорного конуса распылителя: а. Вытереть насухо носик распылителя. б. Создать давление в форсунке 285÷290 кгс/см2. Прохода топлива через сопряжение запирающего конуса иглы и корпуса распылителя в течение 15 сек. не допускается. 4. Проверить герметичность форсунки: а. Затянуть регулировочный шту цер на давление 400 кгс/см2. б. Создать давление в форсунке и проверить время падения давления от 400 до 300 кгс/см2 ( 7÷30 сек; для новых распылителей 17÷30 сек.) | Стенд А106.02, секундомер, набор ключей, салфетка. | 5 | Температура в помещении отделения топливной аппаратуры должна быть в пределах 15÷25°, вязкость испытательной смеси 1,53÷1,55 Е°. Плотность стенда проверять каждый раз перед испытанием очередной партии форсунок путём постановки глухой прокладки между штуцерами форсунки и напорной трубки стенда. Проверку распыла производить серией не менее 5 впрысков, темп качания рычага стенда 30÷40 в 1 минуту. Форсунки, не удовлетворившие техническим требованиям при испытаниях заменить отремонтированными. Отмеченные по результатам испытаний форсунки отремонтировать с разборкой. Пропусков топлива и “потения” топлива в соединениях при проверке герметичности не допускается. Проверку выполнять дважды. Проверку производить серией не менее 5 впрысков. При медленном нажатии на рычаг допус- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5. Отрегулировать давление поднятия иглы. Отпустить штуцер и отрегулировать давление на величину 300±5 кгс/см2. Падение давления при впрыске должно составлять 40÷60 кгс/см2. |  |  | кается “дробящий” впрыск. |
| 4 | Форсунку со стенда снять, на стеллаж перенести. |  | Набор ключей, заглушки. | 3 | После снятия со стенда заглушить штуцер. |

Требования ОХТ и ТБ:

- Стендовая проверка выполняется только на исправном стенде А106, перед проверкой очередной партии форсунок проверять герметичность стенда. - Стенд А106 должен быть оборудован вытяжной вентиляцией. Испытание форсунок выполнять при включённой вентиляции. - При работе с узлами и деталями топливной аппаратуры использование защитных паст обязательно. - Испытание форсунок производить в прорезиненных фартуке и нарукавниках.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						С.С.Бортников

ТЧПЛ										А.В.Дружинин