| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер ремонтного локомотивного депо Минеральные Воды - Грузовое .......................... Э.К.Мингалеев 06 апреля 2010 г. |

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

разборки колёсно-моторного блока тепловоза ЧМЭ3

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструментприспособ-ления | Сред-ний раз-ряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Колёсно-моторный блок на позицию разборки переместить | Колёсно-моторный блок зачалить, перенести со скатоопускника на позицию разборки | - Позиция А1707.00.00; - чалочное приспособление | - 4 |  |
| 2 | Слить смазку из тягового редуктора и МОП |  | Набор ключей; ёмкости для сбора шлама; ветошь обтирочная | - 2 |  |
| 3 | Разобрать буксы | 1. Ослабить и отвернуть болты наружных крышек, крышки | Гидросжимка; | - 4 |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
|  |  | снять, с буртов снять резиновые уплотнения. 2. Ослабить и отвернуть болты задних крышек. Корпус буксы зачалить, выбрать провисание тросов. Закрепить на горловине буксы приспособление, корпус буксы сдвинуть на подшипнике и снять. С буртов задних крышек снять резиновые уплотнения. 3. Ввернуть в торец оси штуцер напорной магистрали гидросжимки, на подшипнике закрепить приспособление для спрессовки. Включить сжимку, подшипник с шейки спрессовать. 4. Закрепить съёмник на отбойном кольце, кольцо спрессовать. 5. Снять задние крышки букс. - 6. Нагреть индукционным способом сменное стальное кольцо, снять с шейки оси. | - набор ключей; пресс А896.01СД; плоскогубцы; гидропресс ПР1677.01.00; нагреватель индукционный |  |  |
| - 4 | Снять кожух тягового редуктора | 1. Снять уплотнительные кольца. 2. Зачалить нижнюю половину кожуха, выбрать провисание тросов. 3. Распустить болтовые соединения половин кожуха, нижнюю половину кожуха опустить и вывести из-под колёсно-моторного блока. 4. Зачалить и снять верхнюю половину кожуха. | - Гайковёрт; - набор ключей; - шплинтодёр; чалочное приспособление; - ветошь обтирочная | - 4 |  |
| - 5 | Замерить зазоры в моторно-осевых подшипниках | Браковочная величина при неплановом ремонте 2,5 мм и более; при подкатке блока на ТР-2 у цельнобронзовых вкладышей (0,6÷1,8) мм; у стальных (0,45÷1,8) мм; для свежезалитых вкладышей (0,45÷0,53) мм. Разница между подшипниками для одного колёсно-моторного блока: при неплановом ремонте не более 0,7 мм; при тр-2 – не более 0,3 мм. | Набор щупов ЩПС-МОП-0,2-1,0 | - 4 | - Результаты замера используется при последующей комплектовке колёсно-моторного блока. |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 6 | Замерить разбег тягового двигателя на оси колёсной пары | Снять хомут и войлочную манжету пылевой шайбы. Определять как сумму зазоров между наружными буртами вкладышей МОП и ступицей большого зубчатого колеса с одной стороны и пылевой шайбой с другой. При неплановых ремонтах браковочная величина 5,0 мм и более; при ТР-2 (0,4÷3,2) мм. | - Ломик; - ключ 9*11; - отвёртка; - плоскогубцы; - набор щупов | - 4 | - Результаты замера используется при последующей комплектовке колёсно-моторного блока. |
| - 7 | Замерить боковой зазор в зацеплении тягового редуктора | При неплановом ремонте зазор 6,0 мм и более; при ТР-2 (0,22÷5,0) мм. | Монтировка; набор щупов | - 4 | - Результаты замера используется при последующей комплектовке колёсно-моторного блока. |
| - 8 | Снять колёсную пару | 1. Перекантовать колёсно-моторный блок колёсной парой вверх. 2. Отвернуть болты, снять кожух оси. 3. Ослабить затяжку болтов шапок МОП. 4. Вывернуть болты шапок. Шапки зачалить с шеек оси и снять. 5. Наружные вкладыши снять и замаркировать. 6. Колёсную пару зачалить за буксовые шейки, снять с позиции разборки, перенести на позицию освидетельствования. При демонтированных буксах буксовые шейки обворачивать войлоком. 7. Внутренние вкладыши снять и замаркировать. | - Позиция А1707.00.00; - ключ 41 с усиливающим захватом; - набор ключей ГОСТ; - гайковёрт; - молоток 0,5 кг; кернеры цифровые 3*1,5; - чалочное приспособление | - 4 | Ослабление производить попарно-перекрёстным порядком, отпуская не более одной грани за обход. Допускается выведение вкладышей из постелей лёгкими ударами молотка через алюминиевую прокладку. Запрещается нанесение ударов по заливке. - Запрещается зачаливание колёсной пары при неснятых буксовых подшипниках. |
| - 9 | Изъять польстеры из шапок МОП | 1. Отвернуть болты, снять крышки шапок. 2. Отвернуть болты фланцев польстеров, изъять польстеры вместе с фитилями. 3. Шапки закрыть крышками, закрепить болтами. | Ключ 12*14 мм | - 3 | При каждой разборке колёсно-моторного блока польстеры передаются для ревизии и промывки в заготовительный цех. |

- Требования ОХТ и ТБ:

- Зачаливание производить типовыми и непросроченными чалочными приспособлениями согласно действующим схемам строповки. - Чалочные приспособления отсоединять от узла только после его фиксации надёжной на позиции. - После слива смазки из МОП тщательно удалять смазку со сливных пробок и пролитую смазку с пола и позиции. - Зачаливание буксы производить в двух точках, исправными и непросроченными чалочными приспособлениями, согласно действующей схеме строповки. - При распрессовочных работах проверять исправность гидросжимки и гидропресса. - Запрещается нахождение в зоне возможного вылета спрессовываемой детали. - Пролитую из КЗП смазку немедленно удалять. - Для увеличения плеча рычага гаечного ключа пользоваться специальным захватом. - При снятии колёсной пары с двигателя не допускать застревания наружных вкладышей в поднятых шапках. Вкладыши должны оставаться на шейках оси.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						С.С.Бортников

ТЧПЛ										А.В.Дружинин