| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер ремонтного локомотивного депо Минеральные Воды - Грузовое .......................... Э.К.Мингалеев 27 апреля 2010 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

ремонта главного вала гидромеханического редуктора HVK

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вал очистить | Вал очистить от загрязнений, протереть. «Упорные» отложения удалить зачисткой. Зачистку осуществлять шкуркой на масле. | Скребки, шабер, щётка волосяная, камера | 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Шариковые подшипники промыть керосином и продуть сжатым воздухом. Промывку осуществлять в два приёма с заменой керосина. Проверять отсутствие в отложениях металлических частиц. | продувочная А154.00.00, шкурка шлифовальная; ветошь обтирочная |  |  |
| 2 | Вал осмотреть и отремонтировать. | 1. Проверить состояние шариковых и роликового подшипника: а. Проверить лёгкость хода подшипников (непосредственно или по вращению напрессованной детали). Проверить отсутствие заеданий и степень торможения. Осмотр подшипников осуществлять при провороте подшипника с полным проворотом сепаратора. б. Проверить отсутствие признаков перегрева, наличия следов побежалости. в. Проверить отсутствие трещин, сколов и изломов, отсутствие выкрашивания, шелушения, мелких раковин и скоплений чёрных точек. В доступных местах осмотреть беговые дорожки, проверить отсутствие выбоин и следов ударов. г. Проверить отсутствие следов коррозионных пятен на беговых дорожках и шариках, а также матовых пятен. д. Проверить надёжность напрессовки подшипников, отсутствие признаков сдвигов. Проверить отсутствие сильной радиальной игры (ощущаемой вручную). 2. Осмотреть зубчатые колёса: а. Проверить отсутствие вмятин, мелких раковин, сыпи. Допускаемая глубина дефектов – не более 0,5 мм (отдельных точек – до 1,0 мм) при распространении дефектов не более 1/4 рабочей поверхности зуба б. Проверить отсутствие отколов. Допускается оставление в работе колёс со сколами от торцовой части длиной не | Отвёртка 250*1,6; набор ключей; станочное оборудование; развёртки; резьбонарезной инструмент; напильник 150; шкурка шлифовальная; лампа переносная; чалочное приспособление; ветошь обтирочная; калибры резьбовые КР; линейка (1-150) мм; набор калибров № 2Г КГО-0,3-3,5, набор калибров № 1А КГО-0,45-12,0; набор щупов № 2; глубиномер ГИС-10 | 6 | Без надобности подшипники, зубчатые колёса и гидромуфты не демонтировать. При повышенном износе подшипников, большой радиальной «игре» главный вал ремонтировать с полной разборкой, проверкой балансировки и магнитным контролем вала. При выявлении дефектов гидромуфту ремонтировать со спрессовыванием с вала и демонтажом зубчатых колёс и подшипников. Гидроаппараты подлежат разборке при наличии замечаний на медленный разгон (в случае невыявления причины при ревизии золотниковой коробки и маслопроводов), выявлении в масле и отложениях внутри корпуса металлических частиц. Ослабшие винты при износе резьбы удалить, в колоколе нарезать новую |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | более 1/10 длины зуба. в. Острые кромки сколов, пятна коррозии, прочие дефекты, не имеющие браковочных признаков, запилить личным напильником и зашлифовать мелкой шкуркой. Шлифовку дефектов выполнять шкуркой на масле, после зачистки обработанное место тщательно протереть. г. Проверить надёжность напрессовки колёс на ступицах. 3. Осмотреть гидромуфты: а. Проверить отсутствие трещин, сколов, выбоин. Полностью разобранный вал подвергнуть магнитному контролю. б. Проверить затяжку соединений турбинных колёс с колоколами. в. Проверить надёжность напрессовки турбинных колёс на вале, запрессовки колоколов в подшипниках. г. Путём проворота проверить отсутствие внутри гидромуфт и в лабиринтах посторонних звуков, рывков, заеданий. д. Осмотреть ниппели сливных сопел. Проверить надёжность крепления сопел в колоколах. Прочистить сопла. Проверить диаметры сопел калибром (у гидромуфты главного вентилятора ≈ 2,2 мм; у гидромуфты компрессора ≈ 1,6 мм). е. Проверить зазоры в лабиринтах турбинных колёс - (0,5-1,2) мм; при ТР-2 (0,5-1,0) мм. 4. Проверить затяжку и фиксацию гайки, крепящей ведомую шестерню с подшипниками. 5. Вал осмотреть, проверить отсутствие трещин, скручивания, биения. Пятна коррозии удалить зачисткой шкуркой на масле с последующей протиркой. |  |  | резьбу под следующий ремонтный размер (не более, чем на одну ступень) с разворачиванием отверстия в турбинном колесе и установкой ремонтного винта. Проверку выполнять в четырёх диаметрально противоположных точках по диаметру лабиринта. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Промыть гидромуфты. | 1. Вывернуть маслоподводящие трубки, проверить состояние. Проверить отсутствие вмятин, трещин, изгибов. Проверить состояние резьбы, при износе трубку заменить. Трубки промыть, продуть и протереть. 2. Трубки завернуть в «свои» гнёзда, прокачать каждую гидромуфту керосином. Проверить свободность прохода керосина из ниппелей, лабиринтов и полостей подшипников. Проверить отсутствие в стекающем керосине металлических частиц. Прокачку прекращать после окончательного отхода сгустков шлама, но не менее, чем через 5 мин. | Набор ключей; установка промывочная; камера продувочная А154.00.00; ёрш проволочный; ветошь обтирочная; калибры резьбовые КР; часы бытовые | 4 | Прокачку осуществлять с проворотом турбинных колёс. |

Требования ОХТ и ТБ:

- Запрещается промывка деталей в дизельном топливе. - Продувку осуществлять в продувочной камере. При продувке не допускать вылета шлама в сторону людей. Продувочные работы осуществлять в защитных очках. - Перемещение вала осуществлять только с использованием грузоподъёмных механизмов. - Для увеличения плеча рычага гаечного ключа пользоваться специальным захватом. - При ремонтных работах все секции вала фиксировать от проворачивания. - Запрещается использование для промывки дизельного топлива. - После промывки к дальнейшей работе с валом приступать только после полного истечения керосина из гидромуфт при нижнем положении ниппелей, а также из лабиринтов и подшипников.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						С.С.Бортников

ТЧПЛ										А.В.Дружинин