| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер ремонтного локомотивного депо Минеральные Воды – Грузовое ......................... Э.К.Мингалеев “03” августа 2010 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

РЕМОНТА ТУРБОКОМПРЕССОРА ТКР-23Н

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Сред-ний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Турбокомпрессор разобрать | 1. Гайки крепления корпуса компрессора к корпусу подшипников отвернуть, снять корпус компрессора. 2. Снять диффузорное кольцо и резиновую прокладку. 3. Отвернуть гайки крепления корпуса турбины к корпусу подшипников, снять корпус турбины. 4. Вынуть асбометаллическую прокладку и сопловый венец. 5. Отвернуть гайку компрессорного колеса, предварительно отогнув стопорную шайбу. | Набор ключей ГОСТ 2839; отвёртка 200*1,2 ГОСТ 17199; бородок; плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547; зубило 16*60° ГОСТ 7211; | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6. Снять с вала ротора стопорную шайбу и компрессорное колесо. При затруднении в сходе колеса наносить лёгкие удары по торцу вала через медную прокладку. 7. Изъять ротор из корпуса подшипников. 8. Снять упорное кольцо компрессора. Уплотнительные кольца без надобности не снимать. 9. Вывернуть винты крепления крышки уплотнения компрессора, крышку и уплотнительную прокладку снять. 10. Вывернуть болты крепления фиксирующей планки, отогнув концы стопорной шайбы. Извлечь из корпуса подшипников втулку вместе с планкой, снять планку. | кернер 2 ГОСТ 7213; молоток 0,2 кг ГОСТ 2310 |  | Перед снятием компрессорного колеса убедиться в наличии сборочных рисок на торцах вала и колеса. При отсутствии нанести вновь. |
| 2 | Корпус турбины очистить и осмотреть | Удалить нагар с внутренних поверхностей деревянными скребками. Корпус промыть в керосине, насухо вытереть. При затруднении в очистке корпус опустить в ванну с керосином на (1,5-2,0) часа. Осмотреть корпус, проверить отсутствие трещин и прогаров. | Часы бытовые; лупа 5*; скребки деревянные; ванна промывочная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | 4 |  |
| 3 | Очистить ротор с турбинным колесом | 1. Деревянными скребками удалить нагар с лопаток. При сильном закоксовывании опустить ротор в керосин на (1,5-2,0) часа. 2. Протереть вал и крыльчатку ветошью, смоченной в керосине и насухо вытереть. 3. После очистки ротор осмотреть, проверить крепление | Часы бытовые; набор щупов № 2 кл.1 ТУ2-034-225-87; штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166; | 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | лопаток, отсутствие отколов, трещин, задиров и прогаров. 4. Произвести замеры уплотнительного узла: - зазор между кольцом и канавкой (0,05-0,15) мм; - ширина кольца (2,4+0,05−0,09мм) - ширина канавки 2,4+0,06 мм; | скребки деревянные; ванна промывочная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  |  |
| 4 | Сопловой венец очистить и осмотреть | 1. Деревянными скребками удалить нагар с лопаток венца. При сильном закоксовывании опустить венец в керосин на (1,5-2,0) часа. 2. После очистки протереть венец ветошью, смоченной в керосине и насухо вытереть. 3. Венец осмотреть, проверить отсутствие трещин, сколов и прогаров. | Часы бытовые, лупа 5*; скребки деревянные; ванна промывочная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | 3 |  |
| 5 | Корпус подшипников очистить и осмотреть | 1. Протереть корпус снаружи. Очистить привалочные поверхности со стороны турбины и компрессора, протереть ветошью, смоченной в керосине, насухо вытереть. 2. Очистить гнездо подшипников, протереть салфеткой, смоченной в керосине, насухо вытереть. Продуть сжатым воздухом смазочный канал. 3. Гнездо осмотреть, мелкие задиры вывести шкуркой на масле | Лупа 5*; ветошь обтирочная ГОСТ 5354; камера продувочная А154.00.00 | 3 |  |
| 6 | Корпус компрессора очистить и осмотреть | 1. Протереть корпус снаружи и в доступных метах изнутри. При сильных загрязнениях отделить вставку компрессора и выполнить полную внутреннюю очистку. 2. Осмотреть корпус, проверить отсутствие свищей, трещин, отколов. | Лупа 5*; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Втулку подшипников очистить и осмотреть | Втулку промыть в керосине, насухо вытереть. Проверить отсутствие потёртостей и трещин. | Лупа 5*; ванна промывочная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | 3 |  |
| 8 | Мелкие детали очистить и осмотреть | Гайку компрессорного колеса, стопорное кольцо компрессорного колеса, крышку уплотнения компрессорного колеса, упорное кольцо компрессорного колеса, фиксирующую планку втулки подшипников промыть в керосине, насухо вытереть. Детали осмотреть, проверить отсутствие повреждений. Резьбовые части проверить калибром. | Калибр резьбовой КР ГОСТ 17756; ванна промывочная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | 4 |  |
| 9 | Промыть масляные каналы системы смазки | Керосином промыть штуцер, масляный канал в корпусе подшипников и подводящий трубопровод. После промывки продуть сжатым воздухом | Шомпол; ванна промывочная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354; камера продувочная А154.00.00 | 3 |  |
| 10 | Заглушить отверстия подвода воды и масла | Работа выполняется по завершению промывки. Глушить отверстия крышек уплотнений, штуцер подвода масла, фланцы слива масла, отверстия для подвода и слива воды. | Комплект заглушек; набор ключей ГОСТ 2839; молоток 0,2 кг ГОСТ 2310 | 3 |  |
| 11 | Осмотреть прокладки | Осмотреть асбометаллическую прокладку, заменить при износ или повреждении. Паронитовые прокладки и резиновые кольца заменить независимо от состояния. |  | 3 |  |
| 12 | Турбокомпрессор собрать | 1. Снять все временные заглушки. 2. Установить планку на втулку корпуса подшипников, | Набор ключей ГОСТ 2839; | 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | втулку опустить в корпус подшипников в расточки корпуса турбины. 10. Соединить корпус турбины с корпусом подшипников, установить пластинчатые шайбы на концы шпилек и затянуть гайки крепления. При затяжке соблюдать правило очерёдности обхода. После затяжки отогнуть концы пластинчатых шайб. 11. Установить диффузорное кольцо и резиновые уплотнительные прокладки. 12. Соединить корпус компрессора с корпусом подшипников и затянуть гайки. Закрепить планку болтами. Болты застопорить лепестковыми шайбами. 3. Проверить свободность проворачивания втулки корпуса подшипников на угол, ограниченный планкой. 4. Уложить уплотнение и крышку уплотнения компрессора в расточку корпуса подшипников. Крышку закрепить винтами, после затяжки винты закернить. 5. Установить ротор внутрь от руки. При установке следить за плавностью входа уплотнительных колец в отверстие крышки уплотнения турбины. 6. Надеть на вал ротора упорное кольцо с установленными в его канавках уплотнительными кольцами и плавно ввести в отверстие крышки уплотнения компрессора. 7. Надеть на вал ротора компрессорное кольцо, проверить совпадение сборочных рисок на колесе и торце | зубило 16*60° ГОСТ 7211; молоток 0,2 кг ГОСТ 2310; отвёртка 250*1,2 ГОСТ 17199; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; кернер 4 ГОСТ 7213; ключ моментный КМШС-150 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | вала. 8. Установить стопорную шайбу, затянуть гайку компрессора моментом 8 кгс·м. Застопорить стопорную шайбу клином. 9. Установить сопловый венец и асбометаллическую прокладку |  |  |  |
| 13 | Замерить зазор между корпусом подшипников и втулкой | Работа выполняется в процессе сборки до установки ротора. Величина зазора (0,08-0,18) мм. | Набор щупов № 2 кл.1 ТУ2-034-225-87 | 5 |  |
| 14 | Замерить диаметральные зазоры между шейками вала ротора и втулкой. | Работа выполняется в процессе сборки до установки ротора. Величина зазора (0,09-0,18) мм. | Индикатор ИЧ05 кл.1 ГОСТ 577 | 5 |  |
| 15 | Замерить суммарный осевой разбег ротора | Величина разбега (0,30-0,47) мм. | Индикатор ИЧ05 кл.1 ГОСТ 577 | 5 |  |
| 16 | Залить в опору масло | Залить ≈ 100 мл свежего масла М14В2 через штуцер подвода масла в подшипник. | Стакан мерный | 3 |  |
| 17 | Проверить лёгкость вращения ротора | Проверять от руки в обе стороны. |  | 3 |  |

Требования ОХТ и ТБ:

- Запрещается использовать дизельное топливо для очистки. - При очистке пользоваться защитными пастами. - Продувку осуществлять в продувочной камере, с использованием защитных очков. - При продувке избегать вылета загрязнений из камеры. - Запрещается проверка совпадения отверстий пальцем.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: 	Инженер по ОХТ и ТБ						С.С.Бортников

ТЧПЛ										А.В.Нарушевич