| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер ремонтного локомотивного депо Минеральные Воды- Грузовое ......................... Э.К.Мингалеев “31” мая 2010 г. |

| # КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА | # КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |
| --- | --- |
| cборки двухмашинного агрегата TD701-4/TD706-4 |  |

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Сред-ний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Соединить части остова, завести в остов якорь. | - На ремонтную позицию установить части остова и деревянные подставки под якорные обмотки. - Уложить якорь на подставки. - 2. На нижние полюсы возбудителя и вспомогательного генератора уложить картонные листы толщиной не | - Комплект подставок под якорь, - спецсъёмник, чалочное приспособление, | - 4 | - Перед началом сборки все узлы должны быть очищены. - Перед сборкой на вал якоря должны быть |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - менее 5 мм. - 3. Осторожно надвинуть на якорь остов возбудителя до совпадения поперечных осей якорной обмотки и полюсов. - 4. Осторожно надвинуть на якорь остов вспомогательного генератора. После входа  1/3 активной части якорной обмотки внутрь полюсов убрать деревянное ложе из-под якоря целиком. - 5. Совместить части остова до совпадения отверстий под болты. - Болты наживить, затянуть предварительной затяжкой до полного выбирания зазора между частями остова. - 6. Проверить совпадение поперечных осей якорных обмоток и полюсов. 7. Затянуть болты соединения частей остова окончательной затяжкой попарно-перекрёстным порядком. | монтировка, ключ рожковый 17*19 мм. |  | - напрессованы внутренние крышки подшипниковых узлов и якорные подшипники. - После входа коллектора возбудите ля в остов хвостовик вала якоря за крепить в кронштейне для избежания проседания якоря при надвиге остова, часть деревянного ложа убрать. Затягивать не более 1/2 грани за обход. |
| - 2 | - Установить капсулы подшипниковых узлов. | - 1. Пропрессовать смазочные каналы свежей смазкой до выхода её в подшипниковые полости, в подшипники заложить свежую смазку до заполнения узла смазкой  2/3. Ввернуть смазочные ниппели. - 2. Поочерёдно одеть горловины подшипниковых узлов на подшипники, совместить отверстия и наживить болты соединения капсул, поджать до выбирания зазора между остовом и капсулами. - 3. Совместить отверстия и наживить болты крепления крышек подшипниковых камер. - 4. Затянуть болты крепления капсул к остову попарно-перекрёстным порядком, аналогичным образом за- | - Ключи рожковые 17*19, 19*22 мм, - монтировка, спецсъёмник. | - 4 | - Смазка Буксол, общее количество 100120 гр. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | - тянуть болты крышки подшипниковых камер. 5. Извлечь листы картона из зазоров между полюсами и якорем, проверить свободность вращения якоря от руки. |  |  | Затягивать не более 1/2 грани за обход. |
| - 3 | - Проверить биение рабочих поверхностей коллекторов. | - Закрепить на коллекторном окне приспособление с индикатором, уперев ножку в коллектор, провернуть вал якоря, проверить биение (не более 0,08 мм; при неплановом ремонте не более 0,1 мм). | - Набор ключей, приспособление с индикатором. | - 5 |  |
| - 4 | - Проверить зазоры между нижними кромками окон щёткодержателей и коллекторами. | - Величина зазоров 1,52,0 мм, перекос щёткодержателей не более 0,5 мм. | - Набор щупов. | - 5 |  |
| - 5 | - Соединить межкатушечные соединения. |  | - Ключи рожковый 19*22, - торцовый 22 | - 4 | - Соблюдать маркировку клемм. |
| - 6 | - Поставить щётки. | - 1. Марка щёток ЭГ-14, размеры: у возбудителя 16*25*40 мм, у вспомогательного генератора 12,4*25*32 мм. Минимальная высота при выпуске из ТР-2 30 мм у обоих коллекторов. - При установке проверять свободность хода. - 2. Проверить нажатие щёток на коллекторы. - У возбудителя 0,750,80 кгс; у вспомогательного генератора 0,550,60 кгс (при неплановых ремонтах для вспомогательного генератора допускается до 0,50 кгс). - Разница нажатий для одного коллектора не более 10 %. | - Отвёртка, фальшколлектор, - полотно стеклянное, - динамометр. | - 5 | - При неплановых ремонтах минимальная высота щёток: у вспомогательного генератора 22 мм, у возбудителя 25 мм. - Щётки ставить предварительно притёртые, площадь прилегания не менее 75 %. - Износ шунтов щёток не более 10 %, следов перегрева, переломов, сколов более 5 % кромок не допускается (кромки сколов приту- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | - пить). Разница в высоте щёток у одного коллектора не более 5 мм. |
| - 7 | - Проверить сопротивление изоляции собранного агрегата. | - Величина сопротивления не ниже 3 МОм; при ремонте с пропиткой обмоток не ниже 20 МОм | - Мегомметр 500 В | - 5 |  |
| - 8 | - Агрегат обкатать и испытать. | - 1. Произвести обкатку на холостом ходу при скорости 2400 об/мин по 30 мин. в обе стороны. - При обкатке проверять отсутствие посторонних звуков. По окончании обкатки проверить отсутствие нагрева подшипников, затяжку соединений; агрегат продуть сжатым воздухом, осмотреть щёточный аппарат. - 2. Проверить нейтраль щёткодержателей следующим порядком: - - К двум соседним щёткодержателям подсоединить прибор с двусторонней шкалой. - - В полюсную обмотку дать постоянный ток от прибора. В случае отклонения стрелки прибора ослабить болты траверсы, проворотом траверсы в обе стороны добиться минимального отклонения стрелки. - - После выставления нейтрали про вернуть якорь по часовой стрелке и повторить проверку. - - Закрепить траверсу окончательно, проверить нейтраль ещё один раз и нанести сборочные риски на траверсе и корпусе. - 3. Дать в параллельную обмотку вспомогательного генератора (зажимы D1-D2) ток  0,9 А; в независимую | - Стенд обкаточный, - чалочное приспособление, набор ключей, прибор для проверки нейтрали. | - 6 | - Работа выполняется при ТР-2, а также в случае замены подшипников, замены более 25 % щёток на одном коллекторе, шлифовки или обточки коллектора, сбое нейтрали, замены полюса. - У возбудителя прибор подключать на клеммы 1F1-1F2, у вспомогательного генератора на клеммы D1 –D2. - Во время поворота траверсы прибор отключать. - Проверку выполнять на обоих коллекторах. - Магнитный поток полюсов возбудителя должен быть согласным (при поочерёдном подключении обмоток должен наблюдаться рост напряжения). |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - обмотку возбудителя (зажимы 1F1 – 1F2) ток 1,7  1,8 А; в параллельную обмотку возбудителя (зажимы D1 – D2) ток 2,4  2,5 А. Запустить двигатель стенда, при скорости 2400 об/мин проверить напряжение вспомогательного генератора ( 115 В) и возбудителя (45  90 В). |  |  |  |
| - 9 | - Установить на место люки коллекторов и крышки вентиляционного отсека. |  | - Отвёртка, - ключ торцовый 9 мм. | - 3 |  |

Требования ОХТ и ТБ:

- Позиция для разборки-сборки должна исключать самопроизвольное скатывание или падение узлов агрегата. - При ремонте пользоваться только исправным инструментом, исправными и непросроченными чалочными приспособлениями и средствами индивидуальной защиты. - Работать на испытательном стенде имеют право только работники, имеющие специальный допуск. Испытательный стенд должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ							С.С.Бортников

ТЧПЛ										А.В.Нарушевич