| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер ремонтного локомотивного депо Минеральные Воды - Грузовое .......................... Э.К.Мингалеев 05 апреля 2010 г. |

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

cборки колёсно-моторного блока тепловоза ЧМЭ3

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструментприспособ-ления | Сред-ний раз-ряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тяговый двигатель на позицию сборки установить | - Тяговый двигатель зачалить, установить на позицию сборки колёсно-моторных блоков разъёмами моторно-осевых подшипников вверх. | - Позиция А1710.00.00; - чалочное приспособление | - 4 |  |
| 2 | Проверить подгонку вкладышей моторно-осевых подшипников. | 1. Покрыть сопрягаемые поверхности вкладышей тонким слоем краски (ультрамарин синий). Вложить вкладыши в постели согласно маркировке, два–три раза провернуть вкладыши в постелях, изъять из постелей. При подгонке использовать результаты замеров зазо- | Шабер, салфетка техническая, ветошь обтирочная; набор щупов; стойка с индика- | - 5 |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
|  |  | ров МОП и разбега тягового двигателя на оси колёс ной пары. 2. Проверить отпечатки краски на сопрягаемых поверхностях. Минимальное количество пятен на участках 25*25 мм – 20 шт. Суммарное прилегание – не менее 60 % площади для наружной поверхности, не менее 75 % для внутренней. Зазор «на масло» для вновь залитых вкладышей (0,45-0,527) мм, разницы в зазорах при этом не допускается. Для вновь установленных вкладышей натяг (0,06-0,25) мм 3. Очистить вкладыши от краски, нанести свежую краску на внутренние поверхности, вкладыши наложить на «свои» шейки подготовленной к подкатке колёсной пары, выполнить работы согласно требованиям п.п. 1 и 2 настоящего раздела. 4. Очистить вкладыши и постели от краски, вкладыши вложить в «свои» постели, проверить суммарное возвышение торцов вкладышей над плоскостями разъёмов для обоих вкладышей (натяг в горловине). Величина натяга (0,0-0,25) мм. Для восстановления натяга допускается наплавка торцов вкладышей по плоскостям разъёма с последующими механической обработкой и перезаливкой - 5. Проверить данные замера разбега тягового двигателя по оси до разборки колёсно-моторного блока. При разбеге более 5,0 мм; на ТР-2 (0,4-3,2) мм вкладыши должны быть подвергнуты перезаливке с наращиванием буртов. - Величина разбега для двигателя на перезалитых вкладышах (0,4-1,2) мм.. | - тором; - шаблон-палетка |  | При необходимости произвести пришабривание и вновь проверить прилегание. - При установке новых вкладышей замену производить только комплектом по всему двигателю, каждая пара вкладышей должна быть расточена снаружи и изнутри комплектом с одной установки под заранее рассчитанный размер. |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - 3 | Проверить подбор колёсной пары. | Используя замер величины бокового зазора зацепления тягового редуктора, сделать вывод о целесообразности комплектовки в блок подобранных шестерни и большого зубчатого колеса. Для бывших в работе тяговых редукторов боковой зазор (0,22-6,0) мм, в случае подкатки КМБ на ТР-2 (0,22- 5,0) мм. для новых зубчатых колёс (0,22-0,44) мм. При необходимости допускается регулировка зазора подбором толщины вкладышей МОП. При подборе соблюдать величину зазоров «на масло», натяга в горловинах и толщину буртов для обеспечения разбега двигателя и разницу в зазорах «на масло». | - Штангензубомер; - набор щупов ЩПС-МОП-0,2-1,0, набор щупов № 2 | - 6 | Колёсную пару с тяговым двигателем комплектовать только после её освидетельствования. Распаровка зубчатых пар без надобности не допускается. В случае браковки малой шестерни другую подбирать с износом, близким к износу зубьев большого зубчатого колеса. - При подкатке колёсной пары после капитального ремонта или новой, шестерню подбирать новую или с износом зубьев не более, чем 0,5 мм. |
| - 4 | Заправить польстеры в шапки моторно-осевых подшипников. | 1. Фитили заправить в обоймы, отрегулировать выходы рабочих торцов фитилей  10 мм. 2. Снять крышки шапок, свободные концы фитилей уложить в камеры (слой на слой, не допуская перекручивания). 3. Вставить польстеры в камеры, вторично проверить правильность укладки фитилей, закрепить болтами фланцы польстеров. Проверить упругость поджимных пружин. 4. Закрыть шапки крышками, закрепить болты. | Ключ 12*14; тиски III-160; Линейка (0-150) мм | - 4 | Фитили заправлять только прошедшие ремонт в заготовительном цехе. При затягивании фитиль должен быть обильно пропитан свежим осевым маслом. |
| - 5 | Соединить колёсную пару с тяговым электродвигателем. | 1. Протереть гнёзда постелей вклады шей в остове двигателя и наружные поверхности внутренних вкладышей. Уложить вкладыши в постели блока согласно маркировке. 2. Протереть моторно-осевые шейки оси колёсной пары чистыми сухими салфетками, при наличии консервиру- | - Позиция сборки А1710.00.00; - чалочное приспособление; - ключ моментный молоток 0,5 кг; - ключ 27; | - 5 | При демонтированных буксах при зачаливании буксовые шейки обворачивать войлоком. |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
|  |  | ющей смазки удалить её. Колёсную пару зачалить за буксовые шейки, перенести на позицию сборки колёсно-моторного блока. 3. Рабочие поверхности вкладышей покрыть свежим осевым маслом. 4. Колёсную пару уложить на внутренние вкладыши. Соблюдать плавность входа в зацепление зубьев тягового редуктора. Свисание малой шестерни во всех случаях не должно превышать 3,0 мм 5. Уложить на моторно-осевые шейки наружные вкладыши согласно маркировке. В шпоночные пазы вставить шпонки. Шпонки должны входить в пазы плотно, без зазоров, высота шпонки не менее 7 мм над поверхностью вкладыша. Шпонки должны быть исправными, без трещин, сколов и смятий. 6. Шапки поочерёдно зачалить, уложить на наружные вклады- ши, следя за совпадением торцов вкладышей, входом пазов в шапках на шпонки и отсутствием деформирования фитилей польстеров. Для контроля за правильностью укладки польстеров открывать люки шапок МОП. 7. На шапочные болты одеть новые лепестковые шайбы, затянуть болты предварительной затяжкой. Произвести перезатяжку для создания «жёсткости»: - Затянуть все болты попарно-перекрёстным порядком с затяжкой на 1/2 грани за обход. - Выполнить выше указанным порядком 23 обхода. - - Отпустить болты и повторить указанные работы 23 | - гайковёрт ИП-3112А; - бородок; - салфетка техническая; - ветошь обтирочная; штангенциркуль ШЦ-I-125-0,10 |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
|  |  | раза. - Затянуть все болты предварительной затяжкой 8. Произвести окончательную затяжку болтов. Затягивать попарно-перекрёстным порядком на 1/2 грани за обход. Окончательный момент затяжки (130-140) кгсм -усилие двух человек по (44-47) кгс на ключе с плечом 1,5 м. (при отсутствии моментного ключа). - 9. Зафиксировать головки болтов лепестковыми шайбами (один лепесток на грань головки болта, другой – на грань прилива шапки). |  |  |  |
| - 6 | Проверить прилегание вкладышей МОП к постелям и торцами друг к другу. | Щуп 0,03 мм не должен проходить между вкладышем и постелью, а также в стыки торцов вкладышей на длину более 20 мм. | Набор щупов ЩПС-МОП-0,2-1,0 | - 4 |  |
| - 7 | Замерить разбег тягового двигателя на оси колёсной пары. | Определять как сумму зазоров между наружными буртами вкладышей МОП и ступицей большого зубчатого колеса с одной стороны и пылевой шайбой с другой. Величина разбега (0,4-5,0) мм; при подкатке КМБ во время ТР-2 (0,4-3,2) мм; при установке вновь залитых вкладышей (0,4-1,2) мм. | Монтировка; набор щупов № 2 | - 4 |  |
| - 8 | Колёсно-моторный блок на позицию обкатки переместить. | Блок зачалить согласно схеме строповки, перенести с позиции сборки на позицию обкатки. | Чалочное приспособление; монтировка; молоток 0,5 кг; стенд обкаточный А1464.00.00, комплект клиньев | - 3 |  |
| - 9 | Проверить зазоры «на масло» в моторно-осевых подшипниках. | Величина зазора (0,45-2,5) мм; при подкатке КМБ на ТР-2 (0,45-1,8) мм; для вновь залитых подшипников (0,45-0,53) мм. Разница в зазорах не более 0,7 мм; для КМБ, подкатыва- | Чалочное приспособление; набор щупов ЩПС-МОП-0,2-1,0 | - 5 | - Зазоры «на масло» в МОП проверять только в «рабочем» положении КМБ (с нагруженной колёсной парой). |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
|  |  | емого на ТР-2 не более 0,3 мм; для вновь залитых подшипников разницы в зазорах не допускается. |  |  |  |
| - 10 | Проверить боковой зазор в зацеплении тягового редуктора. | Для бывших в работе тяговых редукторов боковой зазор (0,22-6,0) мм, в случае подкатки КМБ на ТР-2 (0,22-5,0) мм. для новых зубчатых колёс (0,22-0,44) мм. | Монтировка; набор щупов № 2 | - 5 | - Замер проводить щупом по нескошенной стороне зубьев при выбранном зазоре на одну сторону. |
| - 11 | Проверить свободность вращения колёсной пары. | Разгрузить колёсную пару, провернуть несколько раз колёсную пару от руки. Проверить отсутствие рывков, ударов, заеданий. Проверить плавность входа в зацепление зубьев тягового редуктора. | Стенд обкаточный А1464.00.00; домкраты; полушпалы | - 4 |  |
| - 12 | Собрать кожух тягового редуктора. | 1. Колёсную пару опустить и зафиксировать согласно требованиям раздела 8 настоящей карты. Кожухи устанавливать прошедшие ремонт и очистку в заготовительном цехе. 2. Вложить уплотнительные кольца в разъёмы. Перед установкой уплотнений проверять их состояние. На ТР-2 кольца ставить только новые. 3. Нижнюю половину кожуха подвести под редуктор. вставить кожуховые болты в отверстия кронштейнов остова и шапки МОП. Нижнюю половину кожуха зачалить, поднять до упора в кронштейны, добившись входа кожуховых болтов в отверстия крепёжных скоб кожуха (совпадение отверстий в кронштейнах и скобах). Зафиксировать нижнюю половину кожуха полушпалами, не ослабляя натяжения строп. 4. Проверить односторонний зазор между кромкой отверстия кожуха и цилиндрической частью зубчатого колеса (0,75-2,5) мм. 5. Проверить зазоры между кожухом и торцовыми повер- | Чалочное приспособление; комплект клиньев; монтировка; плоскогубцы; бородок; молоток 0,4 кг; набор щупов № 2 | - 4 |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
|  |  | хностями шестерён в крайних положениях (не менее 4,0 мм). 6. Изъять кожуховые болты, зачалить верхнюю половину кожуха, опустить на редуктор. Вставить кожуховые болты, проверить надёжность их фиксации от проворота по накладкам на крепёжных скобах. При соединении половин КЗП проверять отсутствие деформирования уплотнений и правильность их расположения. 7. Затянуть гайки болтов, зашплинтовать новыми шплинтами. 8. Убрать фиксирующие приспособления из-под редуктора. |  |  |  |
| - 13 | Заправить резервуары шапок МОП | Заливать по 825 гр. ( 910 мл.) осевого масла, летом Л, зимой З. Проверить отсутствие утечек по разъёмам и по сливным пробкам. | Кружка мерная Ветошь обтирочная | - 2 | - После заливки проверить уровень масла по щупу. |
| - 14 | Заправить кожух тягового редуктора. | Заливать 3,5 кг ( 3,9 л) разогретой редукторной смазки. | Кружка мерная | - 2 |  |
| - 15 | Обкатать собранный колёсно-моторный блок. | 1. Разгрузить колёсную пару, остов тягового двигателя зафиксировать в новом положении. При собранных буксах фиксировать крылья корпусов букс 2. Собрать схему питания двигателя пониженным напряжением. 3. Подать напряжение на двигатель, обкатать по 30 мин. в каждую сторону. Проверять работу тягового редуктора, обращая внимание на плавность хода, отсутствие рывков, уда ров, нено- | Стенд обкаточный А1464.00.00; набор ключей; чалочное приспособление; часы бытовые; термометр КТ2 (-50-0+50)° С; термометр «Кельвин»-200 |  | В случае выделения одного узла по нагреву выполнить его ревизию. - Во время прокрутки проверять отсутствие утечек |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
|  |  | рмальных шумов. Проверить работу якорных подшипников (диагностическим комплексом «Спектр-007»). Проверить температуру якорных и моторно-осевых подшипников. В конце обкатки температура не должна превышать температуру окружающей среды более, чем на 55 С. По окончании обкатки разобрать схему питания пониженным напряжением. 4. Собрать кожух колёсной пары. |  |  | смазки из узлов трения. |
| - 16 | Колёсно-моторный блок с позиции обкатки убрать. | Колёсно-моторный блок зачалить согласно схеме строповки, перенести на площадку накопления исправных колёсно-моторных блоков. | Чалочное приспособление | - 3 |  |

- Требования ОХТ и ТБ:

- После установки блока на позиции чалочные приспособления отсоединять только после проверки надёжности фиксации блока на позиции. - При отсутствии типового моментного ключа наращивание плеча рычага простого ключа осуществлять при помощи специального захвата. - Колёсную пару тщательно подклинить деревянными клиньями. - При прокрутке колёсной пары после её разгрузки домкраты дублировать полушпалами, не убирая домкратов. - Перед прокруткой проверять состояние питающих кабелей. - Грузоподъёмные работы выполняются только типовыми и непросроченными чалочными приспособлениями, согласно действующим схемам строповки. К проведению грузоподъёмных работ допускаются только лица, получившие специальный допуск.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						С.С.Бортников

ТЧПЛ										А.В.Нарушевич