| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер ремонтного локомотивного депо Минеральные Воды - Грузовое .......................... Э.К.Мингалеев 13 мая 2010 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

технического обслуживания ТО-2 дизеля 10Д100

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Работающий дизель перед постановкой на ТО-2 осмотреть | 1. Дизель осмотреть, проверить отсутствие ненормальных вибраций, шумов, стуков. Проверить отсутствие выбросов масла и воды по привалкам агрегатов, люкам, штуцерам; пробиваний газов из выхлопного тракта, воздуха из ресивера. |  | 6 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 2. Осмотреть водяные насосы. Проверить каплепадение по сальникам - (10÷60) капель в 1 мин. на 0 поз. Проверить нагрев корпусов улиток. 3. Проверить подвод масла к опорам турбокомпрессоров. 4. Проверить разрежение в картере - (10÷60) мм водн. столба. 5. Проверить давление масла в верхнем коллекторе (не ниже 0,7 кгс/см2 на 0 поз., не ниже 2,0 кгс/см2 на 15 поз.) 6. Проверить работу центробежного ФТО масла. |  |  | На 15 поз. допускается каплепадение до 100 капель в 1 мин. При охлаждён ном корпусе насос подлежит ревизии с разборкой. Смазку турбокомпрессоров контролировать по нагреву маслопроводов. При 270 об/ мин. давление масла не ниже 0,3 кгс/см2. Работа п. 6 на слух после остановки дизеля. |
| 2 | Остановленный дизель осмотреть. | Устранить неисправности, выявленные при осмотре работающего дизеля. Проверить затяжку соединений. | Набор ключей, молоток смотровой, лампа переносная ветошь | 5 | После осмотра производится обтирка дизеля и уборка в отсеках цилиндровых втулок. |
| 3 | Проверить уровень масла в картере. | След масла на рейке должен располагаться между масломерными рисками. | Лампа переносная, ветошь. | 3 | Проверку производить спустя 20 мин. после остановки дизеля. |
| *4 | Очистить выхлопные окна цилиндровых втулок по левой стороне. | Снять люки левого выхлопного коллектора. Очистить от нагара окна цилиндровых втулок по левой стороне дизеля, не допуская оставления крошек кокса в окнах. При дымном выхлопе очищать окна с обеих сторон. | Шабер, скребок, ёмкость для сбора шлама, лампа переносная, ветошь. | 3 | *Работа выполняется на девятые сутки после последней очистки. Сбитый кокс из коллектора тщательно удалять. Об очистке делать отметку в журнале ф. ТУ-152 |
| 5 | Слить отстой из картера. | Проверять отсутствие следов воды. | Ёмкость для сбора отстоя. | 2 | Работа выполняется спустя 1 час после остановки дизеля. |
| 6 | Работающий дизель после ТО-2 осмотреть. | Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 2, 4 и 5 раздела 1. |  | 6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проверить дымность выхлопа (должен быть бесцветным или светло-серого цвета). |  |  |  |

Требования ОХТ и ТБ:

- Всё время нахождения тепловоза на стойле и тракционных путях на дренажные трубы должны быть навешены вёдра. - При выполнении ТО-2 в закрытом цехе запуск дизеля производить только после вывода секции из цеха. - К ремонтным работам приступать только после остановки дизеля и проворота коленчатых валов. - Все работы в дизельном помещении выполнять только при исправных поликах. - При работе пользоваться только исправным инструментом. - Запрещается запуск дизеля при неустановленных или незакреплённых ограждениях. - При выполнении ремонтных работ лёжа или сидя пользоваться специальными матами.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						С.С.Бортников

ТЧПЛ										А.В.Дружинин