| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер ремонтного локомотивного депо Минеральные Воды - Грузовое .......................... Э.К.Мингалеев 14 мая 2010 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

технического обслуживания ТО-2 вспомогательного оборудования секции тепловоза 2ТЭ10М

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вспомогательное оборудование перед ТО-2 при работающем дизеле осмотреть | 1. Осмотреть редукторы, промежуточные соединения и гидропривод главного вентилятора. Проверить отсутствие посторонних шумов и стуков, ненормальных виб- |  | 5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | раций, отсутствие перегрева корпусов (особенно подшипниковых узлов), отсутствие утечек смазки. 2. Осмотреть вентиляторы охлаждения тяговых электродвигателей и главного генератора, проверить отсутст-вие ненормальных звуков, скрежета, вибраций, неплотностей воздуховодов и улиток. 3. Проверить поступление масла к редукторам. 4. Осмотреть водяные и масляные трубопроводы, проверить отсутствие утечек и надёжность крепления в хомутах. 5. Проверить работу систем автоматического регулирования температуры. Проверить чёткость запуска гидропривода вентилятора, открытия и закрытия жалюзи. 6. Проверить давление масла во вспомогательных агрегатах: а. Перепад давления на ФГО (не более 1,0 кгс/см2). б. Давление после главного насоса (3,5÷6,8) кгс/см2 при 850 об/мин.) в. Давление перед центрифугой (8,0÷10,5) кгс/см2). г. Перед ФТО (1,0÷2,2) кгс/см2 при 850 об/мин.). д. После фильтров турбокомпрессоров (не менее 2,5 кгс/см2 на 15 поз.) е. В распределительных редукторах и на смазке гидропривода (0,4÷0,7) кгс/см2 при 850 об/мин., не ниже 0,1 кгс/см2 при 400 об/мин.) ж. В гидромуфте гидропривода главного вентилятора (0,7÷1,2 кгс/см2 при 850 об/мин, не ниже 0,1 кгс/см2 |  |  | По показаниям манометров и по нагреву маслопроводов. Температура воды должна поддерживаться в пределах (75÷80)ºС, масла (60÷80)ºС. Открытие жалюзи при 72±2ºС, закрытие при (66÷71)ºС. Начало движения рейки гидропривода при 73±2ºС В случае превышения значений падения давления на ФГО более установленных норм, после остановки дизеля произвести их очистку. Перепад давления на ФТО не выше 1,0 кгс/см2. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | при 400 об/мин.) 7. Проверить работу подвижных кассет привода воздухоочистителей |  |  |  |
| 2 | Продуть секции холодильника сжатым воздухом. | При открытых жалюзи продуть секции с технологических площадок стойла по всему фронту. | Подвод сжатого воздуха | 2 | Работа выполняется при работающем главном вентиляторе. |
| 3 | Вспомогательное оборудование при остановленном дизеле осмотреть. | 1. Устранить неисправности, выявленные при осмотре работающего дизеля. 2. Проверить состояние муфт и карданных головок промежуточных соединений. 3. Проверить затяжку резьбовых соединений. 4. Проверить уровни масла в маслоплёночных фильтрах и редукторах. 5. Осмотреть лопасти главного вентилятора. Снять лючки на улитках, осмотреть лопатки крыльчаток вентиляторов тяговых электрических машин. 6. Осмотреть жалюзи, проверить плотность закрытия створок. | Набор ключей, молотки слесарный и смотровой, пассатижи, ветошь. | 5 | После осмотра производится уборка в дизельном помещении, удаление скоплений нефтепродуктов из поддонов и из-под поликов дизельного помещения. При необходимости снимать полики над редукторами. |
| 4 | Провернуть рукоятки пластинчато-щелевых ФГО масла дизеля. | Проворот осуществлять по часовой стрелке на (2÷3) оборота каждый пакет | Спецключ. | 2 |  |
| 5 | Вспомогательное оборудование после ТО-2 при запущенном дизеле осмотреть. | Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям п.п. 3, 4, 5 и 6 раздела 1. |  | 5 |  |

Требования ОХТ и ТБ:

- Перед началом работ убеждаться в выключенном положении рубильника АБ и расклинивании силовых губок контакторов Д. - К ремонтным работам приступать только после остановки дизеля и проворота коленчатых валов. - Продувку секций холодильника осуществлять только с технологических площадок. - Все работы в дизельном помещении выполнять только при исправных поликах. - Установку и снятие ограждений производить только при неработающем дизеле. - Запрещается использование для очистки и промывки узлов и деталей дизельного топлива. - Удаление скоплений нефтепродуктов из труднодоступных мест осуществлять при помощи шприца - При работе пользоваться только исправными и типовыми инструментами и приспособлениями.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						С.С.Бортников

ТЧПЛ										А.В.Нарушевич