| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер ремонтного локомотивного депо Минеральные Воды - Грузовое .......................... Э.К.Мингалеев 05 апреля 2010 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

технического обслуживания ТО-3 и текущего ремонта ТР-1 дизеля K6S310DR

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Работающий дизель перед постановкой на ремонт осмотреть | 1. Проверить отсутствие посторонних шумов, стуков, вибраций. 2. Проверить дымность выхлопа (должен быть бесцветным или светло-серого цвета). 3.Проверить отсутствие выбросов масла по люкам, стыкам выхлопных коллекторов, по уплотнениям валов, по соединениям маслопроводов. Проверить отсутствие утечек воды и масла, пробоев газов. 4. Проверить давление масла – не ниже 1,5 кгс/см2 на 0 поз, не ниже 4,5 кгс/см2 на 8(9) поз. При переходе с 4 на 5 поз. | Ключ 22*24; манометр (0-10) кгс/см2 | 5 | Выхлоп должен быть бесцветным или светло-серого цвета; хлопков, выбросов вихревых колец не допускается. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | (ЧМЭ3Т,Э – с 5 на 6 поз.) – не ниже 2.5 кгс/см2. |  |  |  |
| 2 | Проверить затяжку резьбовых соединений | Проверить надёжность крепления выхлопных и нагнетательного коллекторов, турбокомпрессора, воздухоохладителя, насосов воды и масла, прочих узлов и деталей. Проверить затяжку гаек сшивных шпилек и соединения картера с главной рамой. Оборванных болтов и шпилек не допускается. Вместе с затяжкой контролировать надёжность стопорения болтов и гаек. | Молоток 7850; набор ключей ; лампа переносная | 4 |  |
| 3 | Проверить состояние подшипников коленчатого вала | 1. Снять картерные люки с обеих сторон. Осмотреть торцы коренных и шатунных вкладышей. Проверить отсутствие выдавливания заливки и положение стыков вкладышей (по плоскости разъёмов постелей). Проверить отсутствие металлических частиц на сетке маслосборника картера. Работа выполняется с пробоксовкой коленчатого вала. Люки картера закрывать после прокачки масляной системы. 2. Замерить зазоры «на масло» в шатунных подшипниках по щупу (0,206÷0,35) мм. 3. Замерить зазоры «на масло» и «в усах» коренных подшипников. «На масло» (0,15÷0,40) мм, «в усах» (0,12÷0,32) мм (на расстоянии ≈ 30 мм по обе стороны разъёма). 4. Осмотреть распорные комплекты, шатунные болты и противовесы. Проверить надёжность их затяжку и фиксации. | Молоток; набор ключей ; лампа переносная; карандаш боксовочный; набор щупов | 4 | Работа п. 3 выполняется на ТР-1. |
| 4 | Проверить уровень масла в картере | След масла должен располагаться посередине рисок маслоуказателя. Проверку выполнять не ранее ≈ 20 мин. после остановки дизеля. | Ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79, лампа переносная | 2 |  |
| 5 | Произвести контрольную прокачку масляной системы | Включить принудительно КМН. При работающем маслопрокачивающем насосе осмотреть маслопроводы в дизельном помещении и внутри дизеля. Проверить отсутствие утечек масла по стыкам и подвод | Лампа переносная | 4 | Работа выполняется до закрытия картерных люков, крышек отсеков кулачкового вала, клапанных коробок, отсека |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | масла к узлам трения. Проверить надёжность крепления маслопроводов. |  |  | антивибратора и привода кулачкового вала. |
| 6 | Произвести замер развала щёк VI колена коленчатого вала | После остывания воды в дизеле до ≈40° проворота коленчатого вала на радиусе от оси вала 280 мм. Разность показаний индикатора не более 0,05 мм, точки замера: ВМТ, НМТ, в перпендикулярной плоскости. Помимо ТР-1, работу выполнять на первых ТО-3 после КР, СР, ТР-2,3 или неплановых центровок генератора. Работа приурочивается к замеру зазоров в подшипниках. | Приспособление с индикатором; электротермометр; карандаш боксовочный; лампа переносная | 3 | Работа выполняется на ТР-1 |
| 7 | Осмотреть рабочие поверхности цилиндровых втулок и поршни | Осмотр производить при помощи зеркала и переносной лампы при нахождении поршня в ВМТ. Проверить отсутствие задиров и рисок на зеркале втулок, трещин, сколов и признаков прорыва газов по поршням. | Зеркало, карандаш боксовочный, лампа переносная | 4 | Работа выполняется до установки картерных люков. Работа приурочивается к замеру зазоров в подшипниках |
| 8 | Осмотреть привод кулачкового вала | 1. Снять крышку отсека. Проверить состояние зубчатых колёс, отсутствие предельного износа, трещин, сколов. Допускается наличие на рабочей поверхности зубьев мелких дефектов глубиной до 0,5 мм с общей площадью не более 25 % рабочей поверхности. Сколы торцов зубьев длиной до 10 % длины зуба запилить до плавного перехода. Боковой зазор в зацеплении шестерён (0,10÷0,25) мм, свисание шестерён не более 1,5 мм, зазор «на масло» во втулках пальца блока промежуточных шестерён (0,08÷0,20) мм (проверять при необходимости). 2. Осмотреть поперечину с блоком промежуточных шестерён. Проверить отсутствие признаков смещения поперечины, затяжку креплений. Осмотреть смазочную трубку, проверить ориентировку сопла и чистоту его отверстия. Во время прокачки проверить надёжность смазывания. 3. Осмотреть концевой подшипник кулачкового вала. Проверить отсутствие признаков выдавливания заливки под- | Молоток; набор ключей; лампа переносная; ёрш проволочный; напильник; штангенциркуль; линейка 300 мм; набор щупов | 5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | шипника и втулок пальца блока шестерён. 4. Проверить затяжку болтов крепления фланца кулачкового вала к ведомой шестерне и болтов соединения фланцев коленчатого вала и якоря главного генератора. Проверить надёжность стопорения болтов. 5. Осмотреть разъёмную шестерню на коленчатом вале. Проверить отсутствие ослабления посадки в расточке фасонного болта, затяжку креплений хомута; а также отсутствие взаимного смещения половин шестерни. Проверить отсутствие сколов фасонного болта. |  |  |  |
| 9 | Осмотреть отсек кулачкового вала | 1. Снять крышки отсека Проверить крепление корпусов и топливных кулачков. Проверить состояние и крепление маслопроводов. Во время прокачки масляной системы проверить отсутствие утечек по штуцерам маслоподводящих трубок. 2. Осмотреть рабочие поверхности кулачков и роликов, проверить отсутствие признаков перекосов и смещений роликов, а также дефектов поверхностей. 3. Проверить затяжку соединений секций кулачкового вала, отсутствие ослаблений призонных болтов и надёжность фиксации гаек. 4. Осмотреть опоры вала. Проверить отсутствие признаков выдавливания и разрушения заливки подшипников, а также перегрева. 5. Проверить отсутствие металлических частиц на дне отсека и надёжность крепления крышек подшипников к перегородкам блока. | Молоток; набор ключей; лампа переносная; набор щупов | 4 | . На ТР-1 снимаются все крышки, на ТО-3 по циклам (первый ТО-3 – крышка 1-2 секций, второй ТО-3 – крышка 3-4 секций, третий ТО-3 – крышка 5-6 секций, четвёртый ТО-3 – крышка 1-2 секций и т.д.) Отсек закрывать после прокачки масляной системы. Зазор «на масло» в подшипниках кулачкового вала (0,07÷0,20) мм (проверяется при необходимости). |
| 10 | Проверить состояние клапанных механизмов | 1. Снять крышки клапанных коробок. Осмотреть коромысла, траверсы с пружинами, цапфы. 2. Осмотреть головки клапанов, проверить состояние фиксирующих узлов головок и клапанных пружин. Особое внимание уделять отсутствию деформирования краёв прижимных стопорных шайб сухарей. | Молоток; набор ключей; отвёртка; бородок; ёрш проволочный; набор щупов; | 5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 3. У закрытых клапанов проверить лёгкость проворачивания штанг. 4. Проверить температурные зазоры клапанов (0,5±0,05) мм, разницы в зазорах у одной траверсы не допускается). Регулировку осуществлять путём «закусывания» щупа 0,5 мм между бойком и головкой клапана. Проверить надёжность фиксации бойков. 5. Прочистить смазочные сопла коромысел у болтов-толкателей и бойков-ударников. 6. Проверить затяжку гаек силовых шпилек и крепления клапанных коробок, а также качество развальцовки масляных трубок и плотность водяных переходников. |  |  | Работа п.4 выполняется при остывшей до 40° охлаждающей жидкости. Работа п.5 выполняется на ТР-1. |
| 11 | Осмотреть антивибратор и привод насосов. | Снять крышку люка, осмотреть антивибратор и зубчатые колёса привода. Браковка шестерён согласно требованиям раздела 8 Проверить состояние и свободность качания маятников, наличие и надёжность стопорения болтов крепления лючков маятников. Проверить надёжность смазывания. | Набор ключей; напильник; лампа переносная; ветошь обтирочная | 4 | . Работа выполняется при пробоксовке коленчатого вала. |
| 12 | Осмотреть турбокомпрессор, глушитель и промежуточный воздухоохладитель | 1. Проверить отсутствие признаков пробоев газов, утечек воды и масла. 2. Покрепить соединения. 3. У турбокомпрессоров PDH-50 v на ТО-3 пополнить масло в опорных узлах турбокомпрессора, на ТР-1 масло заменить. Масло марки М14В2. 4. У турбокомпрессоров PDH-50v при необходимости устранить подтекания по окнам маслоуказателей, окна протереть. | Набор ключей ГОСТ 2839-80, молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77, спецключ, лампа переносная, гусак заправочный, ветошь обтирочная ГОСТ 5354- | 4 |  |
| 13 | Произвести ревизию центробежного фильтра масла дизеля | 1. Отвернуть наружные осевые гайки, снять крышку фильтра, изъять резиновое уплотнение между крышкой и основанием корпуса. Отвернуть гайку, ограничивающую разбег ротора, снять шайбу. Ротор осторожно сдвинуть по оси и снять. 2. Осмотреть ось, проверить её затяжку в основании. | Набор ключей; ёрш проволочный; лампа переносная; ветошь обтироч- | 4 | Детали фильтра для очистки и ремонта передать в заготовительный цех. Распаровка деталей фильтра без надобности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Шейки под алюминиевыми втулками ротора протереть, осмотреть. Мелкие риски и царапины вывести шлифовкой мелкой шкуркой на масле и заполировать. Проверить состояние резьбы под гайки крышки и гайку ограничения разбега ротора. Проверить диаметры шеек для определения зазора; не более 0,30 мм, при установке новых втулок (0,06÷0,10) мм. 3. Прочистить отверстия выброса масла из оси. 4. Проверить отсутствие металлических частиц на дне корпуса. Дно протереть чистой ветошью. Очистить паз уплотнения крышки в основании. Крышку и основание осмотреть, проверить отсутствие трещин, сколов, свищей. Мелкие заусенцы кромок зашлифовать. Осмотреть уплотнение крышки, протереть. При потере упругости, надрывах, трещинах, расслоениях заменить. 5. Осмотреть гайки, Имеющие повреждённую или сорванную резьбу, изношенные грани, заменить. Осмотреть резьбовые части оси, при износе ось заменить. 6. После получения ротора из заготовительного цеха шейки оси смазать чистым моторным маслом, ротор осторожно одеть на ось, сверху уложить шайбу, затянуть ограничительную гайку. Проверить свободность вращения ротора на оси, отсутствие качки. В паз основания корпуса уложить уплотнение, установить крышку, затянуть поочерёдно гайки на хвостовике оси. Не допускать выдавливания уплотнения за пределы паза. | ная; шкурка шлифовальная; салфетка техническая; штангенциркуль |  | не допускается. |
| 14 | Очистить дренажную трубу глушителя | Трубу снять, промыть, прочистить ершом, продуть сжатым воздухом. Проверить состояние резьбового соединения с глушителем. При необходимости выполнить правку. | Набор ключей; ёрш проволочный; лампа переносная; камера продувочная; | 3 | Работа выполняется на ТР-1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | установка промывочная; ветошь |  |  |
| 15 | Осмотреть водяные насосы | 1. Проверить затяжку соединений с дизелем и хомутов дюритовых рукавов. Проверить отсутствие течей по сальникам и дюритовым рукавам. Каплепадения по сальникам Гетца при неработающем дизеле не допускается. 2. Отсоединить термосифонные трубки, прочистить жёстким ершом и продуть сжатым воздухом. Проверить состояние резьбы штуцеров и накидных гаек. При необходимости выполнить подгибку трубок для исключения напряжённости в соединениях штуцеров. 3. Прочистить дренажные отверстия. | Набор ключей; ёрш проволочный; лампа переносная; камера продувочная; ветошь обтирочная | 4 | Работа п.2 выполняется на ТР-1 |
| 16 | Осмотреть теплообменник | Проверить затяжку соединений хомутов, фланцев трубопроводов и торцевых крышек, проверить отсутствие утечек. Открыть сливные краники водяной и масляной полостей, проверить отсутствие в отстоях масла в воде и воды в масле. Проверить состояние краников. | Набор ключей ГОСТ 2839-80, молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77, лампа переносная, ёмкость для сбора шлама | 3 |  |
| 17 | Слить отстой из маслосборника картера | Слив осуществлять через ≈ 1 час после остановки дизеля. Проверять отсутствие в отстое воды и металлических частиц. | Ёмкость для сбора шлама | 2 |  |
| 18 | Работающий дизель после ремонта осмотреть | Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям раздела 1 настоящей карты. |  | 6 | После ТР-1 выполняются контрольные реостатные испытания. |

Требования ОХТ и ТБ: - Работы при запущенном дизеле выполняются вне цеха, до постановки на стойло. - Подсоединение и снятие манометра для проверки давления масла осуществлять при заглушенном дизеле. - Вскрытие люков картера осуществлять не ранее 20 мин. после остановки дизеля. - Во время пробоксовки коленчатого вала прекращать все работы на узлах, кинематически связанных с коленчатым валом. - Всё время нахождения тепловоза на стойле реверсивная рукоятка должна быть изъята из пульта, переключатель ВОД - находиться в положении «Выключено». Рубильник АБ должен быть выключен, оба контактора Д должны быть расклинены изолирующими клиньями. - Перед началом прокачки и принудительным включением КМН отсоединить провода от блокировки КМН2 в проводах 208 и 247, включить принудительно КМН, затем рубильник АБ и выключателем АВ251 включить маслопрокачивающий насос. - В момент начала прокачки не находиться на правой площадке капота. - Работы на крыше выполнять при условии исправности крышевых люков, их фиксирующих цепочек, а также крышевых мостиков. Выход на крышу осуществлять только с использованием приставных лестниц. Запрещается выход на замазученную крышу, а также при нахождении тепловоза под контактным проводом. - При выполнении продувочных работ избегать выброса загрязнений в сторону людей. Продувку выполнять в продувочной камере и пользоваться защитными очками - Запрещается снятие и постановка ограждений при работающем дизеле. Запрещается запуск дизеля при неустановленных или незакреплённых ограждениях.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						С.С.Бортников

ТЧПЛ										А.В.Нарушевич