| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер ремонтного локомотивного депо Минеральные Воды - Грузовое .......................... Э.К.Мингалеев 12 апреля 2010 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

технического обслуживания ТО-3 и текущего ремонта ТР-1 механического оборудования тепловоза ЧМЭ3

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Осмотреть главную раму | Проверить отсутствие трещин и деформаций. Особое внимание уделять буферным брусьям, стяжным ящикам и основаниям шкворней | Лампа переносная | 4 |  |
| 2 | Осмотреть рамы тележек | 1. Произвести внешний осмотр, проверить отсутствие трещин, особенно в сварных швах. 2. Проверить затяжку и стопорение резьбовых соедине- | Набор ключей; молоток; лампа переносная; | 4 |  |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ний. Особое внимание уделять шкворневым балкам, кронштейнам боковых опор, проушинам подвесок ТРП. 3.Осмотреть опорные узлы. Проверить состояние подвесных болтов и их гаек. Добавить смазку в шаровые гнёзда. Тип смазки – масло осевое, летом Л, зимой З | гусак заправочный |  |  |
| 3 | Осмотреть колёсные пары | 1. Проверить плотность посадки бандажей, бандажных колец и колёсных центров, отсутствие признаков их ослабления и сдвигов. 2. Осмотреть колёсные пары и бандажи. Проверить отсутствие трещин, вмятин, сколов, раковин и прочих дефектов. Осмотреть поверхности катания бандажей и гребни. Проверить отсутствие кольцевых проточек, ложных гребней, ползунов. 3. Произвести замер параметров бандажей. Толщина не менее 36 мм; прокат не более 7 мм (при разнице для левого и правого колёс не более 2 мм); толщина гребня не более 33 мм и не менее 25 мм; опасная форма гребня не менее 6,0 мм; максимальная разница диаметров круга катания не более 20 мм. 4. Восстановить метки контроля сдвига бандажей. | Молоток; лампа переносная; шаблоны УТ-1, ДО-1 | 5 | При выявлении дефектов руководствоваться требованиями Руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту колёсных пар КМБШ.667120.001РЭ от 27.12.2005 г. |
| 4 | Осмотреть буксы | 1. На ощупь проверить нагрев корпусов. 2. Проверить затяжку болтов крышек, затяжку и стопорение болтов тяговых шарниров. 3. Осмотреть корпуса букс с крыльями, проверить отсутствие трещин, перекосов, отсутствие течей смазки. 4. Подготовить КМБ для диагностики подшипниковых узлов КМБ. | Молоток; набор ключей; лампа переносная | 4 |  |
| 5 | Осмотреть рессорное под- | 1. Проверить отсутствие трещин и изломов рессорных пру | Молоток; набор ключей; | 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | вешивание | жин. 2. Осмотреть гидроамортизаторы, проверить отсутствие утечек жидкости и надёжность стопорения шарниров. Проверить состояние упругих втулок. 3. Осмотреть упругие упоры ограничения вертикального хода букс. Надорванные, расслоившиеся, деформированные заменить. | отвёртка; лампа переносная; ветошь обтирочная | 4 |  |
| 6 | Осмотреть тормозную рычажную передачу | 1. Проверить толщину тормозных колодок (не менее 15 мм), изношенные, с трещинами или отколами заменить. 2. Осмотреть тяги с шарнирными соединениями. Проверить наличие и качество шплинтовки валиков, отсутствие трещин, надрывов, деформаций. При каждой разборке шарнира старую смазку удалять, валик смазывать свежей смазкой Буксол (допускаются солидолы Ж, С, графитная смазка УСсА). 3. Проверить состояние и крепление предохранительных скоб. 4. Осмотреть ручной тормоз. Проверить ход и надёжность торможения. Проверить надёжность фиксации штурвала в заторможенном положении. 5. Проверить и отрегулировать выход штоков тормозных цилиндров (75 ÷ 125) мм. | Молоток; плоскогубцы; ключ 90; лампа переносная; ветошь обтирочная; штангенциркуль | 4 | При замене валиков зазор в шарнире должен составлять (1,5÷4,0) мм. |
| 7 | Проверить состояние моторно-осевых подшипников | 1. Вручную проверить отсутствие нагрева корпусов. Очистить корпуса с крышками. Проверить отсутствие признаков утечек масла и попадания в МОП смазки из КЗП. 2. Снять крышки корпусов. Отпустить болты крепления польстеров к фланцам, польстеры изъять, передать в заготовительный цех. 3. Проверить затяжку и стопорение головок болтов и гаек | Молоток; набор ключей; агрегат заправочный; плоскогубцы; лампа переносная; линейка 300 мм; | 4 | При попадании смазки из КЗП масло полностью слить, камеру промыть, залить свежее масло (осевое, марка согласно сезону; ≈ 0,83 кг). Работа п.2 выполняет- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | пылевых шайб, шарниров смотровых лючков кожухов осей и шапочных болтов. 4. Через лючки осевых кожухов осмотреть в доступных местах вкладыши, проверить отсутствие металлической стружки и выбросов смазки. 5. Проверить зазоры между вкладышами и шейками осей (0,60÷2,50) мм. Для стальных вкладышей минимальный зазор допускается до 0,45 мм. Разница в зазорах для одного КМБ не более 0,7 мм. 6. Отвернуть пробки в днищах шапок, выпустить отстой. 7.Отремонтированные польстеры осмотреть, проверить выход фитилей из обойм (≈ 10 мм), их состояние и чистоту. Фитили обильно смочить свежим горячим осевым маслом. Польстеры уложить в камеры МОП, закрепить на фланцах. 8. Проверить уровни смазки, при необходимости дозаправить осевым маслом температурой (50÷80) °С, марка масла согласно сезону. | набор щупов;, кружка мерная | 3 | ся на ТР-1. Работа п. 7 выполняется на ТР-1. |
| 8 | Осмотреть подвешивание тяговых двигателей | Осмотреть носики с накладками, балочки и пружинные пакеты. Особое внимание уделять болтам и стягивающим стержням, а также наличию, надёжности фиксации и правильности расположения предохранительных уголков (полкой вверх). Проверить отсутствие выработки поверхностей под пружины (не более 1 мм). | Набор ключей; плоскогубцы; лампа переносная; линейка 300 мм; набор щупов | 4 |  |
| 9 | Осмотреть тяговые редукторы | 1. (Для ТР-1) Очистить нижние половины кожухов. 2. Проверить затяжку соединений и отсутствие утечек смазки. 3. Спустя ≈ (40 ÷60) мин после последнего передвижения | Набор ключей; молоток; плоскогубцы; лампа переносная; | 4 | Работа п.1 выполняется на ТР-1. При выявлении повреждений половину кожуха снять для ре |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | тепловоза добавить в КЗП смазку ОС (ОСп) по щупу, марка согласно сезону. При отсутствии в маслоуказателе щупа залить ≈ 3,5 л смазки. 4. Проверить состояние крышек заправочных горловин и маслоуказателей, состояние резьбы крышек маслоуказателей и наличие и исправность цепочек. Заменить нетиповые детали, установить недостающие. | ёмкость для сбора шлама; ветошь обтирочная; набор щупов; кружка мерная |  | монта. Обезличивания половин КЗП не допускается. Перед сборкой проверять состояние уплотнений. Заварку трещин производить с засверливанием концов трещин и постановкой накладок. После сварочных работ проверить герметичность швов керосином. У собранного КЗП зазор между кромками отверстий и цилиндрической частью шестерни (0,75÷2,5) мм (на сторону) и между кожухом и торцом шестерни не менее 4,0 мм. |
| 10 | Осмотреть ударно-тяговые устройства | 1. Проверить затяжку и фиксацию гаек поддерживающих плит и тяговых клиньев. 2. Выполнить осмотр автосцепных устройств согласно требованиями Главы 3 Инструкции по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства ЦВ-ВНИИЖТ-494. 3. Выполнить проверку действия автосцепок согласно требованиями Главы 4 Инструкции по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства ЦВ-ВНИИЖТ-494. 4. Проверить наличие установленных клейм. 4.Расстопорить пальцы крепления тяговых клиньев, автосцепки зачалить, изъять из гнёзд, передать для выполнения дефектоскопии хвостовиков и тяговых | Набор ключей; молоток; плоскогубцы; лампа переносная; чалочное приспособление; Шаблон комбинированный 940-Р | 4 | Работа п.2 выполняется на ТР-1. Работа п.4 выполняется на ТР-1. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | клиньев. По завершению дефектоскопии автосцепки установить и закрепить установленным порядком. 5. Осмотреть расцепные приводы. При необходимости выполнить подварку звеньев цепей (аппаратом КПС), покрепить соединения кронштейнов. |  |  |  |
| 11 | Осмотреть путеочистители | Проверить состояние и надёжность крепления брусьев и тумб. Проверить высоту нижних кромок над уровнем головок рельсов (100 ÷ 150) мм, но не выше нижних точек приёмных катушек АЛСН). | Набор ключей; молоток; линейка 300 мм | 3 |  |
| 12 | Кузовное оборудование осмотреть и отремонтировать | 1. Осмотреть элементы каркаса и обшивки, покрепить соединения деталей каркаса с оборудованием и между собой. 2. Осмотреть двери и окна, проверить состояние замков с рукоятками, уплотнений, стёкол. Проверить плотность закрытия дверей и окон, надёжность запирания замков. У сидений проверить состояние каркаса, обшивки, набивки подушек, свободность вращения. 3. Осмотреть поручни, ступеньки, настилы площадок. 4. Осмотреть внутреннюю обшивку и настил полов кабины. | Набор ключей; молоток; отвёртки; плоскогубцы; лампа переносная; ветошь обтирочная | 4 |  |

Требования ОХТ и ТБ: - Все работы по ремонту и обслуживанию механического оборудования выполняются в защитной каске. - Запрещается проверка совпадения отверстий пальцем. - Все работы на ТРП выполняются при выключенном воздухораспределителе - Проверка и регулировка выхода штоков тормозных цилиндров выполняется вне стойла по завершению работ по экипажу и автотормозам. - Проверку работы ручного тормоза производить при отсутствии прочих работ на тележках, включая КМБ. - Проверку работы дистанционных расцепных приводов выполнять после вывода тепловоза со стойла. - Снятие и транспортировку «залипших» поглощающих аппаратов Ш1-Т осуществлять только с использованием специальных кондукторов. Категорически запрещаются какие-либо удары по аппарату или кондуктору

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						С.С.Бортников

ТЧПЛ										А.В.Нарушевич