|  |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер ремонтного локомотивного депо Минеральные Воды - Грузовое ...................... Э.К.Мингалеев 09 апреля 2010 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

технического обслуживания ТО-3 и текущего ремонта ТР-1 электрического оборудования тепловоза ЧМЭ3

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электрооборудование при работающем дизеле перед постановкой на ремонт осмотреть | 1. Осмотреть главный генератор и двухмашинный агрегат. На слух проверить работу МВХ, на ЧМЭ3Т МВРТ. Проверить отсутствие посторонних шумов и ненормальных вибраций. Перед постановкой на ремонт дизель должен прорабо- | Секундомер ; манометр жидкостный дифференциальный | 5 |  |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тать непрерывно (20-30) мин. 2. Проверить напряжение вспомогательного генератора (113-119) В и зарядный ток аккумуляторной батареи (не выше 30 А). Отсутствие тока или разряд не допускаются. Запрещается постановка на ремонт тепловоза с полностью разряженной аккумуляторной батареей. 3. На тепловозах с регулятором напряжения типа RGD221 регулятор осмотреть, проверить отсутствие сильного искрения в контактах. 4. Проверить работу электропневматических вентилей приводов жалюзи, валов контроллера, реверсора, тормозного переключателя (на ЧМЭ3Т), расцепных приводов, песочниц. 5. Проверить отсутствие посторонних запахов в ВВК, у объединённого регулятора, ЭПВ и у электрических машин. 6. Проверить работу схемы тепловоза при езде, реверсировании, наборе и сбросе позиций. У ЧМЭ3Т,Э проверять правильность работы светодиодов блока ALMES при переходных процессах в силовой цепи. 7. Проверить работу схемы при запуске и остановке дизеля. Проверить длительность предпусковой прокачки (25÷30 сек.) 8. Проверить статический напор в воздуховодах вентиляции тяговых двигателей (не менее 50 мм водн. ст. на 8 (9) позиции). |  |  |  |
| 2 | Продуть электрооборудование | Продувке подлежат электрические машины (изнутри), пульт с контроллером, ВВК. На ЧМЭ3Т снять секции обшивки отсека реостатного тормоза, продуть реостат и диффузор. | Подвод сжатого воздуха, набор ключей ГОСТ 2839-80 | 2 | У электрических машин перед снятием обдувать поверхность вокруг люков |
| 3 | Главный генератор и тяговые двигатели осмотреть | 1. Снять коллекторные кожухи генератора и люки тяговых двигателей. | Приспособление для проверки | 5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | и отремонтировать | Коллекторы осмотреть, проверить отсутствие следов перебросов и круговых огней, рисок, задиров. Проверить состояние политуры. Цвет политуры коллектора должен быть тёмно-коричневым с фиолетовым оттенком. Брызги меди удалить зачисткой, дорожки прочистить жёсткой волосяной щёткой. Проверить отсутствие выпучивания отдельных пластин. Осмотреть петушки, проверить отсутствие выплавления припоя. На коллекторах тяговых двигателей проверить наличие «дорожек» от выбега щёток. При их отсутствии проверить разбег якоря (0,15÷0,50) мм. После зачистки коллектора прилегающие к месту зачистки ламели продорожить. 2. Осмотреть межкатушечные соединения и шины, проверить надёжность креплений клемм и прочих соединений. Протереть в доступных местах, проверить состояние изоляционного покрытия. 3. Осмотреть щёточные аппараты. Проверить затяжку соединений, свободность хода щёток в щёткодержателях. Щётки, имеющие трещины, сколы, ослабшие или изношенные шунты (более 20 % сечения) заменить. Перед заменой новые щётки притирать на фальш-коллекто- ре. Марка щёток: у генератора ЭГ-14, 2(32*10*40) мм; у двигателей ЭГ-61 (74,75) 2(32*12,5*50) мм. Минимальная высота щёток: генератор – 15 мм, двигатели – 20 мм. Сколы рабочей поверхности щёток – не более 5 %, острые кромки сколов щёток притупить. При замене белее ½ щёток на одном коллекторе гене- | разбега якоря с индикатором; линейка (0-150) мм; штангенциркуль; набор ключей; приспособление ПСФ; суппорт со шлифовальным бруском Р-16; фальш-коллекторы; пресс-маслёнка; нож монтёрский; шорный инструмент; лампа переносная; стремянка; ветошь обтирочная; салфетка техническая |  | При обширных перекрытиях по коллектору произвести его шлифовку бруском Р-16 (Р-17, Р-30), затем коллектор генератора обкатать при реостатных испытаниях с продолжительностью нагрузки не менее 1 ч. Допускается шлифовка коллекторов бумагой 1МС720*50 или ВМ200С8А, закреплённой на твёрдом основании. Использование шлифовальных шкурок для обработки коллекторов запрещается. На один комплект машин ставить щётки только одной марки. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | ратору дать проработать вхолостую (двигатель вывесить и прокрутить) в течение (20÷30) мин, затем вновь продуть и очистить коллектор. 4. Изоляторы, в доступных местах кол лекторы протереть, нажимные конусы, бандажи, лобовые части обмоток протереть салфеткой, смоченной в авиабензине. 5. Проверить затяжку полюсных болтов. 6. Осмотреть подшипниковые узлы якорей. Проверить затяжку соединений обоймы у генератора и подшипниковых щитов у двигателей. Проверить отсутствие признаков перегрева и вытекания смазки; положение лабиринтов. 7. Осмотреть смазочные трубки, проверить наличие и исправность ниппелей. Проверить надёжность крепления трубок. Трубки с износом резьбы, деформированные заменить. 8. Добавить смазку «Буксол» в подшипниковые узлы: в генератор (60-70) гр (6-7 оборотов рукоятки смазочного шприца); в двигатели со стороны коллектора по (80-100) гр (8-10) оборотов), со стороны тяговой шестерни по (150-200) гр (15-20) оборотов). 9. Осмотреть в доступных местах силовые кабели, проверить состояние изоляции и переходных втулок. Осмотреть клицы кабелей двигателей, проверить наличие в них резиновых прокладок, их исправность и расположение. Устранить повреждения кожухов кабелей тяговых двигателей. Повреждения изоляции кабелей устранять наложением не менее двух слоёв натуральной резины с лакотканью вполуперекрышу с промазкой каждого слоя изоляционным лаком. |  |  | При необходимости бандажи зачистить и покрыть эмалью ГФ-92ХС или НЦ-929. Направление движения шкурки при зачистке вдоль волокон бандажа. При отсутствии на трубке ниппеля или пробки перед смазкой трубку вывернуть, тщательно прочистить и продуть изнутри, пропрессовать смазкой до полного заполнения, вставить в гнездо, поставить новый ниппель, запрессовать смазку в подшипник. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Повреждённую изоляцию удалять в пределах целого участка со срезом на конус длиной (20-25) мм. Намотку осуществлять плотно, без морщин, толщиной не менее основной изоляции. Поверх восстановленной изоляции наложить два слоя изоленты вполуперекрышу с нахлёстом (5-10) мм. Проверить исправность подвешивания кабелей, отсутствие касания ими деталей двигателей или экипажа. 10. У генератора через вентиляционные окна остова осмотреть в доступных местах вентилятор. Особое внимание уделять качеству приварки лопаток и на отсутствие деформаций. 11. Осмотреть снятые люки. Очистить люки и посадочные места остовов. Проверить состояние уплотнений и замков. Поставить недостающие болты крепления люков, устранить неисправности. 12. Осмотреть воздуховоды вентиляции тяговых двигателей, устранить повреждения. Проверять фиксацию нижних рамок на остовах. 13. Собрать схему питания тяговых двигателей для прокрутки и диагностики подшипниковых узлов. |  |  |  |
| 4 | Вспомогательные электрические машины осмотреть и отремонтировать | 1. Открыть крышки коллекторных камер. Коллекторы осмотреть и отремонтировать согласно требованиям п.1 раздела 3. Поверхность пластин протереть чистой салфеткой, смоченной в авиабензине. 2. Щёточные аппараты отремонтировать согласно требованиям п.3 раздела 3. Марка щёток ЭГ-14, размеры: у ВГ (12,4*25*32) мм, у возбудителя (16*25*40) мм, МВХ и МВРТ (10*20*30) мм, МПН (8*12,5*25) мм, калорифера | Приспособление для проверки разбега якоря с индикатором; линейка(0-150) мм штангенциркуль; динамометр; набор ключей; приспособление ПСФ; | 4 | При замене более 50 % щёток на одном коллекторе дать машине проработать (20-30) мин. с минимальной нагруз- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | (6,4*10*20) мм. (При использовании в качестве двигателя МПН П-21 щётки ЭГ-4 (10*12,5*32) мм. Минимальная высота щёток: ВГ 22 мм, возбудитель 25 мм, МПН 16 мм (для П-21 20 мм), МВХ, МВРТ, калорифер – 12 мм. 3. Изоляторы, в доступных местах бандажи, нажимные конусы, перемычки протереть чистой салфеткой, смоченной в авиабензине. 4. Осмотреть и покрепить межкатушечные соединения. 5.Открыть клеммные коробки, проверить затяжку клеммных соединений. Повреждения изоляции устранить согласно требованиям графы 7 раздела 3. Очистить клеммные коробки. Осмотреть участки ввода проводов в коробки и трубы кондуитов. При необходимости восстановить переходные втулки и выполнить ремонт металлорукавов. 7. Осмотреть подшипниковые узлы, проверить отсутствие признаков перегрева и вытекания смазки, проверить крепление крышек. Проверить состояние и крепление смазочных ниппелей (где предусмотрены). Добавить смазку в якорные подшипники (двухмашинный агрегат по (20-25) гр (2 – 2,5 оборота рукоятки смазочного шприца), двигатели МВХ, МВРТ, МПН по (10-20) гр (10-2 оборота). Тип смазки – Буксол. 8. Проверить свободность проворачивания якорей от руки (кроме двухмашинного агрегата). 9. Осмотреть ремни привода двухмашинного агрегата. Проверить натяжение (стрела прогиба (13-15) мм (для новых ремней (12-14) мм) при приложении усилия ≈ 1 кгс). | фальш-коллекторы; пресс-маслёнка ПР2375.00.00; нож монтёрский; лампа переносная; стремянка; ветошь обтирочная; салфетка техническая |  | кой и последующей повторной очисткой коллектора. Наконечники подлежат замене при уменьшении площади контакта более 20%, трещинах, перегреве, износе жил у наконечников более 10 %. В двигателе калорифера смазка заменяется при каждой разборке. Подшипниковый узел тщательно очищается и заполняется свежей смазкой на 2/3 объёма. Замену ремней производить комплектно, новыми или с равной |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | При необходимости отрегулировать натяжение или заменить. 10. У двухмашинного агрегата снять кожух вентиляторной камеры. Осмотреть вентилятор, проверить крепление крыльчатки на диске, протереть в доступных местах. 11. Крышки коллекторных камер и кожух вентиляционной камеры двухмашинного агрегата протереть со всех сторон. Проверить состояние уплотнений, при необходимости выполнить правку и замену замков или уплотнений. |  |  | степенью износа. Для замены подбирать ремни с равной длиной (разность не более 10 мм). |
| 5 | Оборудование высоковольтной камеры осмотреть и отремонтировать | 1. Проверить надёжность крепления аппаратов, панелей, резисторов, клеммных реек и клемм силовых кабелей. При необходимости подтянуть крепления и очистить контактные поверхности кабельных наконечников. Осмотреть кабели, провода и шунты. Устранить выявленные повреждения изоляции. Проверить состояние увязки кондуитов и отсутствие трения об элементы каркаса и аппараты 2. Контакторы осмотреть и отремонтировать: а. Снять или откинуть дугогасительные камеры. Камеры осмотреть. Обгорания и закопчённые места зачистить, продуть сжатым воздухом и протереть. Проверить состояние крепёжных деталей. Износ стенок камер не более 1/3 толщины, изношенные места зачистить, восстановить смесью асбопорошка с эмалью ГФ-92ХС и последующей шлифовкой б. Осмотреть силовые контакты. Обгары удалить полотном 1МС720*50 или ВМ200С8А. Оплавления, брызги меди удалить личным напильником, не нарушая профиля. Неровности контактных поверхностей вывести опиловкой с проверкой профили по шаблону. | Шаблоны ШЭТ-1,7-23,0; граммометр часового типа; линейка (0-150) мм; штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 мм; тестер Ц-4315; набор ключей; плоскогубцы; лампа переносная; напильники; шкурка шлифовальная; полотно стеклянное 1МС720*50 (ВМ200С8А); нож монтёрский; кисти; подвод сжатого воздуха; ветошь обтирочная; салфетка техническая | 5 | . Требования к браковке клемм согласно п. 6 раздела 4. Изоляцию кабелей восстанавливать согласно требованиям п.9 раздела 3. Запрещается сращивание проводов холодной скруткой и подсоединение проводов без клемм. Камеры одевать на те контакторы, с которых они были сняты. При сваривании или оплавлении силовых контактов SG13 (КД) проверить активное сопротивление катушек (69,5±10 %). |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Проверить надёжность крепления контактов и клемм. Минимальная толщина силовых контактов: SD, SG13 – 5,0 мм; SG11, SC11, SC12, SA781 – 4,7 мм; толщина напаек у SE11 – не менее 1,0 мм. При наличии следов перегрева проверить нажатие пальцев (10,0-11,0) кгс. в. Осмотреть рычажные системы. Заменить изношенные детали. Проверить надёжность фиксации деталей, упругость притирающих и возвратных пружин. г. (Для ТР-1) Нанести на шарнирные узлы смазку Буксол (допускается) ЦИАТИМ-201. д. Осмотреть блокировочные контакты. Оплавления удалить надфилем с «бархатной» насечкой. Контакты протереть салфеткой, смоченной в авиабензине. Проверить упругость пальцев. Минимальная толщина напаек 0,5 мм. Раствор блокировочных контактов (кроме SE11) (3-4) мм; у SD11 (3-5) мм. е. Осмотреть кронштейны и держатели силовых контактов. ж. Осмотреть дугогасительные катушки (у SD11), заменить при прожогах или механических повреждениях. Следы перебросов зачистить и покрыть эмалью ГФ-92ХС или НЦ-929. з. Осмотреть шунты с клеммами, неисправные (с износом жил более 10 %, перегретые, с обрывом хотя бы одной пряди, с уменьшением площади контакта клеммы более 20 %, с перетёртыми или раздавленными клеммами и т.п.) заменить. и. Осмотреть электропневматические вентили (у SD11) и катушки электромагнитных контакторов. |  |  | При механической обработке контактов под аппарат подкладывать лист картона для сбора проводящей пыли. Повреждения токоведущих частей катушек устранять заплавкой медью с последующей шлифовкой. Износ дугогасительных рогов до 1/2 сечения устранять заплавкой с последующей обработкой. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Вентили и катушки протереть, заменить повреждённые или перегретые. к. Проверить чёткость срабатывания (у SD11), ход якорей (электромагнитные контакторы). Срабатывание SD11 проверять при наличии сжатого воздуха, у остальных – вручную Проверить качество притирания контактов, отсутствие заеданий и свисания (более 1 мм). Проверку производить до и после установки дугогасительных камер. При необходимости проверить раствор силовых контактов. Раствор должен составлять: SD11 – (19-26) мм; SE 11 (10,5-11,5) мм; остальные (16,0-17,7) мм. л. У контакторов SD11 проверить отсутствие утечек сжатого воздуха приводов (при наличии сжатого воздуха). Осмотреть воздушные трубки, с трещинами, перетёртые, с вмятинами глубиной более 1/2 диаметра заменить. м. Покрепить резьбовые соединения. н. Детали контакторов протереть чистой салфеткой. 3. Реверсор и тормозной переключатель (на ЧМЭ3Т) осмотреть и отремонтировать: а. Осмотреть сегменты барабанов и силовые контактные пальцы. Обгары и оплавления удалить личным напильником с восстановлением требуемого профиля. б. Проверить надёжность фиксации пальцев на штифтах, сегментов барабанов на валах. Проверить упругость притирающих пружин. в. Осмотреть блокировочные группы. Проверить состояние поверхности шайб, надёжность их фиксации. Контакты протереть салфеткой, смоченной в авиабензине. |  |  | При сильном износе проверить толщину пальцев и диаметр поверхности сегментов. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Контакты перегретые, изношенные, деформированные, заменить. Разрыв блокировочных контактов (5-6) мм. Минимальная толщина напаек: у подвижных контактов 0,2 мм, у неподвижных 0,5 мм. г. Осмотреть шунты. Изношенные или перегретые заменить. Требования к браковке шунтов согласно пп. «з» п.2 настоящего раздела д. Осмотреть стойки, при выдавливании бакелита заменить. е. Покрепить резьбовые соединения. ж. Проверить чёткость переключения и отсутствие утечек воздуха в приводе. П.п. «ж» выполняется при наличии сжатого воздуха. Требования к браковке воздушных трубок согласно пп. «л» п. 2 настоящего раздела. з. Катушки вентилей осмотреть согласно требованиям пп. «и» п.2 настоящего раздела. и.(Для ТР-1) Добавить смазку в подшипники. Смазку запрессовывать до выдавливания из зазоров. Смазка для всех узлов Буксол (допускается ЦИАТИМ-201). к. Контактные поверхности сегментов и пальцы очистить от старой смазки, протереть, нанести тонкий слой свежей смазки. л. Детали реверсора и тормозного переключателя протереть. 4. Реле управления осмотреть и отремонтировать: а. Контакты протереть чистой салфеткой, смоченной в авиабензине. Обгары и оплавления удалить надфилем с «бархатной» насечкой. Минимальная толщина напаек 0,5 мм. б. Подтянуть соединения. в. Осмотреть катушки, проверить отсутствие признаков |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | перегрева. г. Осмотреть изолирующие детали, повреждённые, со следами перекрытий заменить. д. Вручную проверить ход якорей, надёжность замыкания и качество притирки контактов. Осмотреть отключающие пружины. е. Осмотреть шунты с клеммами. Пп. «е» выполнять согласно требованиям пп. «з» п.2 настоящего раздела ж. Реле протереть в доступных местах. з. (Для ТР-1) В трущиеся части добавить смазку Буксол (допускается ЦИАТИМ-201) и. (Для ТР-1) Проверить напряжение включения (не ниже 70 В). Проверять реле типов RA110 и RA441 (РУ1, 2, 3, 5 и РЗ). Проверку выполнять путём подачи напряжения на катушки 5. Реле перехода осмотреть и отремонтировать: а. Снять защитный кожух, осмотреть катушки, проверить отсутствие следов перегрева. У токовых шин проверить отсутствие механических повреждений и оплавлений. б. Осмотреть контакты, обгары и оплавления удалить надфилем с «бархатной» насечкой. в. Вручную проверить ход якорей, проверить состояние отключающих и притирающих пружин, надёжность замыкания и качество притирания контактов. г. Покрепить соединения. д. (Для ТР-1) В трущиеся узлы добавить смазку Буксол (допускается ЦИАТИМ-201). е. Детали реле и кожух протереть, реле закрыть кожухом. 6. Осмотреть регулятор напряжения. (Для тепловозов в регулятором RGD221). Проверить подвижность рычажной системы. Осмотреть |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | контакты, повреждённые, со сколами, изношенные заменить. При необходимости настроить зазор между контактами - суммарный на обе стороны (2,5 - 0,1) мм. Толщина угольных контактов: подвижных не менее 16,5 мм, неподвижных не менее 17,0 мм.; толщина керамических – подвижных не менее 0,5 мм, неподвижных не менее 6,1 мм. 7. Осмотреть панель ALMES (на ЧМЭ3Т, Э) и БРН (где имеется). Проверить крепление и исправность каркаса, подтянуть соединения. 8. (Для ТР-1, на ЧМЭ3Т,Э) Изъять функциональные блоки из панели ALMES, осмотреть печатные платы. Проверить состояние разъёмов, качество пайки, состояние предохранителей и печатных проводников. Проверить отсутствие следов перегрева, проводящих мостиков между проводниками, повреждений лакового слоя. Произвести внешний осмотр элементов, удалить скопления пыли. Очистку блоков выполнять мягкой кисточкой 9. Осмотреть резисторы, диодные панели и конденсаторы. Проверить отсутствие перегрева, деформаций корпусов, перегораний. Покрепить соединения клемм и регулировочных хомутов на резисторах. Запрещается изменение положения регулировочных хомутов. Проверить надёжность фиксации элементов на панелях и панелей на каркасе ВВК. Проверить надёжность фиксации пластин резистора FeAl ослабления поля на болтах со стороны отсека АБ, осмотреть и протереть изоляторы. Проверить отсутствие |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | коробления и повреждений пластин. Удалить скопления пыли. 10. Осмотреть плавкие предохранители. Заменить перегоревшие. Проверить надёжность контакта в клеммах. Проверить наличие контрольных проводников. В качестве контрольных проводников использовать голый медный провод сечением не более 0,1 мм. Проверить соответствие тока уставки требуемым параметрам. 11. Удалить с пола и стен отсека скопления пыли и загрязнений. |  |  | При замене перегоревших предохранителей проверять исправность защищаемой цепи. |
| 6 | (Для ЧМЭ3Т) Оборудование тормозного реостата осмотреть и отремонтировать | 1. Снять стенки отсека. Осмотреть электродвигатель вентилятора согласно требованиям раздела 4. Проверить состояние и крепление рабочего колеса вентилятора. 2. Осмотреть элементы реостата. Проверить отсутствие пережогов, перекрытий, короблений. 3. Покрепить соединения. 4. Осмотреть изоляторы, протереть в доступных местах. 5. Удалить из отсека скопления пыли и загрязнений. | Набор ключей; отвёртка 250*1,6; подвод сжатого воздуха; лампа переносная; веник; салфетка техническая; ветошь обтирочная | 4 |  |
| 7 | Контроллер машиниста осмотреть и отремонтировать | 1. Снять кожух отсека. Осмотреть кулачковые шайбы, проверить отсутствие трещин, сколов, раздавленностей. Проверить надёжность фиксации шайб на валах. При необходимости проверить правильность развёртки валов. 2. Осмотреть контакторные элементы. Контакты повреждённые, деформированные, перегретые, изношенные заменить. Контакты протереть чистой салфеткой, смоченной в авиабензине. Минимальная толщина подвижного контакта 0,2 мм, неподвижного – 0,5 мм. Раствор контактов (5- 6) мм. | Граммометр часового типа Г-25-300; набор ключей; плоскогубцы комбинированные; линейка (0-150) мм; штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 мм; лампа переносная; напильники; | 5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 3. Проверить работу обоих барабанов. Проверить чёткость срабатывания контакторных элементов, наличие раствора и провала контактов. Проверить надёжность и правильность взаимного блокирования валов и реверсивной рукоятки, отсутствие люфтов на позициях. Осмотреть ролики, отключающие и притирающие пружины, проверить исправность пружин и лёгкость вращения роликов. При необходимости отремонтировать замок реверсивной рукоятки. 4. Покрепить резьбовые соединения. 5. Проверить работу пневматического привода барабанов от вспомогательного пульта. Проверить отсутствие утечек сжатого воздуха. Электропневматические вентили и воздушные трубки осмотреть согласно требованиям пп. «и», «л» п. 2 раздела 5. 6. Электропроводку и клеммные соединения осмотреть согласно требованиям графы 7 раздела 3; шунты – пп. «з» п.» раздела 5. При осмотре конденсаторов проверять отсутствие повреждений корпусов. 7. (Для ТР-1) Добавить в подшипники смазку Буксол (допускается ЦИАТИМ-201). Смазку запрессовывать до выдавливания из зазоров. 8. Удалить из отсека скопления пыли и загрязнений. 9. Кожух осмотреть, проверить исправность замков и уплотнений. | шкурка шлифовальная; полотно стеклянное 1МС720*50 (ВМ200С8А); нож монтёрский; кисти; подвод сжатого воздуха; ветошь обтирочная; салфетка техническая |  | Глубина износа роликов не более 1,0 мм. Работа п.5 выполняется при наличии сжатого воздуха. При его отсутствии проверку производить при запущенном дизеле. |
| 8 | Осмотреть оборудование основного пульта и наружных панелей ВВК | Произвести внешний осмотр кнопок и переключателей, проверить фиксацию и работу. Осмотреть сигнальную панель. Неисправные лампы, колпачки, а также коммутационные аппараты заменить. | Плоскогубцы комбинированные; отвёртка; тиски пломбиро- | 3 | При отсутствии пломбировки панели ОД восстанавливать пломбировку только после выяснения причины |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Осмотреть автоматические выключатели, проверить чёткость работы и соответствие уставок требованиям схемы | вочные |  | отключения двигателей. |
| 9 | Осмотреть дополнительный пульт | Проверить работу тумблеров, надёжность их фиксации в корпусе пульта. Осмотреть гибкое соединение, проверить целостность шланга и переходных втулок. Осмотреть разъём, проверить состояние и фиксацию штырей и изолирующих колодок, целостность корпусов, надёжность фиксации штепселя в розетке. Пульт, рукав и разъём протереть. Проверить надёжность насадки пульта на кронштейне. Подтянуть соединения. Проверку работы пульта приурочивать к проверке работоспособности пневмопривода валов контроллера. При необходимости выполнить ремонт со снятием крышки пульта. | Отвёртка; ветошь обтирочная | 3 |  |
| 10 | Электрическое оборудование объединённого регулятора дизеля осмотреть и отремонтировать | 1. Проверить состояние концевого выключателя: а. Снять крышку, осмотреть улитку, контактные пластины и кольца. Проверить свободность вращения роликов и надёжность их стопорения. б. Проверить качество прилегания контактов к кольцам. В доступных местах контактные поверхности протереть чистой салфеткой, смоченной в авиабензине. Контакты, имеющие полное истирание напайки хотя бы в одной точке, перегретые, деформированные; изношенные и перегретые шунты; дефектные ролики заменить. Требования к браковке гибких шунтов согласно требованиям пп. «з» п. 2 раздела 5. Выключатель протереть снаружи и изнутри. Осмотр выключателя выполнять по возможности при нахождении регулятора поочерёдно на 0 и 8 (9) пози- | Линейка (0-150); штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 мм; набор ключей; плоскогубцы; лампа переносная; напильники; шкурка шлифовальная; полотно стеклянное 1МС720*50 (ВМ200С8А); нож монтёрский; кисти; подвод сжатого воздуха; оборудование | 5 | Прилегание контактов проверять для обоих колец. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | циях. в. Подтянуть соединения. 2. Проверить состояние серводвигателя: а. Снять кожух коллектора. Коллектор осмотреть, протереть чистой салфеткой, смоченной в авиабензине. б. Осмотреть щётки, изношенные или повреждённые заменить. Марка щёток ЭГ-14, размер 6,4*8*12 мм, минимальная высота 7 мм. Требования к браковке щёток согласно п. 3 и графы 7 раздела 3. в. Проверить надёжность соединения двигателя с редуктором и редуктора с регулятором. 3. Проверить состояние регулятора мощности: а. Снять крышку, осмотреть контактный механизм. На кольцевой шине проверить отсутствие подгаров, следов перегрева, короблений. б. Осмотреть трубчатые резисторы. Контактные поверхности кольцевой шины и латунных контактов протереть салфеткой, смоченной в авиабензине. Поверхность латунных контактов после протирки при необходимости зачистить надфилем с «бархатной» насечкой и зашлифовать, добиваясь ровных торцов и равного возвышения контактов над панелью трубчатых резисторов. в. Покрепить гайки крепления кольцевой шины, трубчатых резисторов, текстолитового держателя контактного механизма. г. Удалить из коробки скопления пыли и загрязнений. 4. Снять колпак с блок-магнита. Осмотреть контакты, протереть салфеткой, смоченной в авиабензине. Покрепить гайки клемм и упора шпильки якоря. | для пайки; ветошь обтирочная; салфетка техническая |  | При выявлении подгаров, следов перегрева на кольцевой шине или латунных контактах шину снять, разобрать щёточный аппарат, проверить состояние и подвижность щёток с пружиной. Дефектные детали заменить. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 5. Крышки и колпак протереть, проверить исправность замков. |  |  |  |
| 11 | Осмотреть кондуиты, распределительные коробки и электропневматические вентили в дизельном помещении | 1. Кондуиты осмотреть, проверить отсутствие признаков перегрева. При необходимости восстановить фиксацию металлорукавов в фишках и повреждения изоляции. Изоляцию восстанавливать согласно требованиям п.9 и графы 7 раздела 3. 2. Проверить фиксацию фишек в разъёмах, надёжность соединений клемм электропневматических вентилей. 3.(Для ТР-1) Произвести осмотр коробок со снятием крышек. 4. Проверить наличие переходных втулок в коробках и кондуитах. 5. Осмотреть электропневматические вентили, проверить отсутствие признаков перегрева, отсутствие утечек сжатого воздуха. | Набор ключей; плоскогубцы; лампа переносная; нож монтёрский; оборудование для пайки; ветошь обтирочная; салфетка техническая | 4 |  |
| 12 | (Для ТР-1) Проверить состояние реле давления | 1. Реле снять с дизеля. Крышку снять, детали протереть, осмотреть, проверить фиксацию. 2. Проверить ход якоря и состояние пружин, надёжность фиксации деталей. 3. Установить РДМ на стенд, проверить срабатывание (включение при 2,6 кгс/см2, отключение - 2,0 кгс/см2). При необходимости отрегулировать. Проверить герметичность сильфона. | Стенд ПР309.02.00; набор ключей; отвёртка; ветошь обтирочная; салфетка техническая | 4 |  |
| 13 | Проверить состояние аппаратуры освещения | Осмотреть светильники, буферные фонари, прожекторы с открытием крышек. Проверить состояние патронов, уплотнений, крышек, особенно подкузовных фонарей. Заменить неисправные лампы, патроны, уплотнения, крышки светильников, поставить недостающие. Устранить повреждения изоляции. | Набор ключей; отвёртка; ветошь обтирочная; салфетка техническая | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проверить фиксацию деталей. Протереть крышки светильников, стёкла прожекторов и буферных фонарей со светофильтрами. |  |  |  |
| 14 | Замерить сопротивление изоляции | Рассоединить разъём блока ALMES (на ЧМЭ3Т, Э), отсоединить все провода от БРН (где имеются), закоротить конденсаторы и полупроводниковые диоды, отсоединить аппараты, имеющие полупроводниковые элементы и конденсаторы. Отк лючить автоматические выключатели «Освещение», «Радиосвязь», «АЛСН». Мегомметром на 500 В замерить величину сопротивления изоляции относительно «земли»: - Силовой цепи (не ниже 0,5 МОм); - цепи низковольтные и возбудителя (не ниже 0,25 МОм) - между силовой и низковольными цепями, а также между силовой цепью и возбудителем (не ниже 0,75 МОм). Цепи возбудителя прозванивать отдельно от силовой цепи и цепей 110 В, величина сопротивления не ниже 0,25 МОм. | Мегомметр 500 В; отвёртка; комплект перемычек | 6 |  |
| 15 | Электрооборудование при работающем дизеле после ремонта осмотреть | Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 2, 4. 5 и 6 раздела 1. При запуске дизеля проверить длительность предпусковой прокачки масла (25 – 30) с и напряжение питания функциональных блоков ALMES (на ЧМЭ3Т, Э). Проверить секвенцию аппаратуры при запуске, включении тяги, наборе и сбросе позиций, реостатном торможении. После ТР-1 выполняются контрольные реостатные испытания. | Секундомер | 5 |  |

Требования ОХТ и ТБ: - Работы по проверке работающего оборудования перед постановкой на ремонт выполняются вне цеха до постановки на стойло. - Продувочные работы выполнять в очках и респираторе. Продувка производится вне цеха, до постановки тепловоза на стойло. - Перед началом ремонтных работ должны быть обесточены все электрические цепи. К работам приступать только убедившись в выключенном положении рубильника аккумуляторной батареи, выключении выключателя ВОД и расклинивании силовых контактов контакторов Д изолирующими клиньями. - Во время пробоксовки коленчатого вала работы на главном генераторе и двухмашинном агрегате прекращать. - Шлифовку коллектора осуществлять только с использованием суппорта. Установку суппорта производить только при неподвижном якоре. - Запрещается выполнение каких-либо работ на тепловозе во время диагностики колёсно-моторных блоков. - Проверку напряжения отключения реле управления производить при выключенном рубильнике АБ, всех переключателей, тумблеров и защитных выключателей. Перед проверкой убеждаться в отсутствии работ на дизеле, вспомогательном оборудовании и электроаппаратуре. - Любое включение рубильника АБ во время ремонта согласовывать со всеми работниками, находящимися на тепловозе, по завершению всех работ на аккумуляторной батарее. Перед включением рубильника проверять наличие в контакторах Д изолирующих клиньев и выключении переключателя ВОД. Запрещается оставление рубильника во включённом положении после завершения проверки. - При ручной проверке подвижности якорей контакторов Д лично убеждаться в выключении рубильника АБ. Одновременно проверять ход не более, чем у одного контактора. Запрещается изъятие одновременно более одного изолирующего клина из контакторов Д при проверках и ремонте. - Перед проверкой срабатывания аппарата его ремонт должен быть закончен, все детали закреплены, инструмент и запчасти с аппарата убраны. - Проверку работы электрооборудования объединённого регулятора дизеля производить по согласованию с работниками, выполняющими ремонт дизеля и топливной аппаратуры. - К работе на стенде испытания РДМ допускаются специально обученные лица. - Замер сопротивления изоляции осуществлять после предупреждения всех лиц, находящихся на тепловозе. Все работы во время замера изоляции прекращать. Запрещается во время замера изоляции прикасаться к тепловозу, одновременно находясь на полу цеха. - Работы по проверке оборудования при запущенном дизеле выполняются вне цеха после вывода со стойла. Все ремонтные работы должны быть завершены, инструмент и приспособления убраны с тепловоза, схема подготовлена к работе.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						С.С.Бортников

ТЧПЛ										А.В.Нарушевич