| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер ремонтного локомотивного депо Минеральные Воды – Грузовое ......................... Э.К.Мингалеев “02” августа 2010 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

ремонта колёсной пары автомотрисы АЧ2

| № п/п |  | Наименование операции |  | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я |  | Инструмент, приспособления |  | Сред-ний разряд |  | П р и м е ч а н и я |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| 1 |  | Разобрать буксы |  | 1. Расстопорить болты, снять наружные крышки. 2. Отогнуть концы стопорных листов, вывернуть торцовые болты, снять стопорные листы и торцовые плиты. 3. Отвернуть болты задних крышек, корпуса букс зачалить, снять вместе с подшипниками. 4. Спрессовать внутренние кольца подшипников, выпрессовать подшипники из корпусов букс. 5. Детали букс замаркировать для избежания распаровки. |  | Гайковёрт ИП-3112А ТУ22-4628-80; набор ключей ГОСТ 2839; молоток 0,4 кг ГОСТ 2310; зубило 16*60º ГОСТ 7211; |  | 4 |  | Маркировка: номер оси и «слева» или «спра ва» (относительно клейма с |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  | 6. Снять внутренние крышки букс, спрессовать лабиринты. 7. Подшипники скомплектовать не распаровывая и передать в роликовое отделение. |  | плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; отвёртка 250*1,6 ГОСТ 17199; гидропресс ПР1677.01.00; позиция А2546.00.00; съёмник ПЦ-97-98-00; чалочное приспособление |  |  |  | номером оси). |  |
|  | 2 |  | Колёсную пару очистить |  | После обмывки в моечной машине удалить остатки загрязнений, моющего раствора и коррозии; сошлифовать отслоившуюся краску. С оси удалить краску до чистого металла. |  | Машина моечная ММД-12Д; шаберы; скребки; шкурка шлифовальная ГОСТ 5009; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  | Произвести обыкновенное освидетельствование |  | 1. Проверить наличие установленных клейм 2. Произвести внешний осмотр колёсной пары. Забраковать в случае выявления неисправностей согласно требованиям таблицы 7 раздела 1.3.5.3 Руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту колёсных пар КМБШ.667120.001РЭ. 3. Произвести магнитный контроль зубьев зубчатых колёс и открытых частей оси (согласно требованиям отдельной карты). 4. Произвести замеры параметров бандажей (ободов) согласно требованиям таблицы 8 раздела 1.3.5.4 Руководства по эксплуатации, техническому обслужива- |  | Стенд А1370.00.00; дефектоскоп МД12; дефектоскоп «Пеленг»; дефектоскоп УМД3; линейка 1-300 ГОСТ 427; лупа ЛП-1-4 ГОСТ 25700; микрометр МК75 ГОСТ 6507; |  | - |  | Работа выполняется мастером и техником-замерщиком с участием приёмщика |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нию и ремонту колёсных пар КМБШ.667120.001РЭ. Колёсную пару направить на обточку или ремонт при отклонении от требований упомянутой таблицы. После обточки или ремонта замеры согласно требований настоящего пункта повторить. При подборе колёсных пар под моторный вагон разница диаметров поверхности катания для ведущей тележки не более 0,5 мм (при неплановой смене колёсных пар – не более 1,0 мм); у поддерживающей тележки – не более 15 мм; между тележками моторного вагона – не более 15 мм; между тележками прицепного вагона – не более 30 мм. 5. * (Для ведущей колёсной пары) Произвести обмеры тягового и насосного зубчатых колёс. При обмерах руководствоваться требованиями таблицы 8 раздела 1.3.5.4 Руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту колёсных пар КМБШ.667120.001РЭ. | штангенциркуль ШЦ-П-250-0,05 ГОСТ 166; штангенциркуль И475.01.00; штангензубомер ШЗ-4-40; шаблон универсальный УТ1 (УТ1М); штанген межбандажный И726.00.00; калибры резьбовые КР ГОСТ 17756 |  |  |
| 4 | Детали фиксации наружных буксовых подшипников осмотреть и отремонтировать | 1. Калибром проверить состояние резьбы гнёзд болтов крепления торцовых плит и резьбу самих болтов. При износе или срыве хотя бы одного витка болт заменить. Изношенное гнездо торца оси заплавить с последующим рассверливанием по кондуктору и нарезкой чертёжной резьбы. 2. Осмотреть концевые плиты. Износ опорных кромок восстановить наплавкой с последующей торцовкой на станке и зашлифовкой заусенцев и острых краёв. | Калибры резьбовые КР ГОСТ 17756; лупа ЛП 1-4 ГОСТ 25706; линейка 1-150 ГОСТ 427; термометр «Кельвин-200» МФКФ К1.02.003 ТУ; сварочное оборудование; инструмент резьбонарезной; | 5 | Наплавку производить электродами УОНИ-13/45, УОНИ-13/55, СМ-11 постоянным током обратной полярности. Температура оси и окружающего воздуха при наплавке не ниже +5º С. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Минимальное прилегание кромок ≈ 80 %. Износ отверстий под болты устранять наплавкой с последующей рассверловкой в кондукторе под чертёжный размер. Несквозные трещины глубиной до 1/3 толщины и длиной не более 0 мм, не выходящие на опорные кромки и края отверстий, разделать и заварить с последующей шлифовкой. Концевые плиты перед сварочными работами нагревать до (600÷650)º С. Количество завариваемых трещин – не более одной, заварка усиленным швом. Сквозные трещины на плитах заварке не подлежат. 3. Осмотреть дистанционные кольца между торцевыми плитами и внутренними обоймами подшипников. Заменить в случае выявления трещин, выработок, потёртостей, сколов. Запилить мелкие заусенцы. | станочное оборудование; электродрель; напильник полудрачовый 250 ГОСТ 1465; машинка шлифовальная; электрошкаф А289.00.00; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  | Буксовые шейки при сварочных работах плотно обвязывать асбестовым полотном. Клемму обратного провода подсоединять к резьбовому гнезду на торце оси, где расположено завариваемое гнездо. |
| 5 | Проверить состояние буксовых шеек | 1. Произвести внешний осмотр шеек. Намины удалить шкуркой на масле. Мелкие риски и забоины зашлифовать с минимальным снятием металла. Дефекты на торцах устранять шабером. 2. Произвести обмеры шеек. Замеры выполнять в двух поясах и двух взаимно перпендикулярных плоскостях. а. Диаметр шеек должен составлять (130−0,052−0,400) мм. Пояса обмера располагаются посередине посадочных мест подшипниковых колец. | Скоба измерительная СР250 ГОСТ 11098; индикатор ИЧ05 кл. 1,0 ГОСТ 577; жимки шлифовальные; шабер; шкурка шлифовальная ГОСТ 50094; ветошь обтирочная ГОСТ 5354, салфетка техническая | 6 | Зернистость шкурки при зачистке 5÷6; шлифовку выполнять при помощи ручных жимок. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конусность шейки не более 0,04 мм. б. Замерить диаметр шеек в местах занижения шеек перед галтелью. Зона занижения должна заходить на (2 ÷ 3) мм под цилиндрическую часть посадочной поверхности внут реннего кольца. Диаметр шейки в месте занижения должен быть на (0,1 ÷ 0,2) мм менее замеренного. в. Замерить диаметр посадочного места под лабиринт на предподступичной части (165+0,150+0,500) мм. Овальность при этом не более 0,07 мм, конусность не более 0,07 мм. Замерять в двух перпендикулярных плоскостях, посередине посадочного места лабиринта. |  |  |  |
| 6 | * Для ведущей колёсной пары Тяговое и насосное зубчатые колёса осмотреть и отремонтировать | 1. Произвести внешний осмотр. В случае выявления ослаблений насадки, трещин, сколов колёсную пару забраковать. Допускается оставлять в работе колёса при наличии раковин, вмятин, выкрашиваний на рабочей поверхности глубиной не более 2,0 мм при общей площади на зубе не более ≈ 10 %. (Допускается наличие отдельно расположенных дефектов на зубьях глубиной до 3,0 мм). Допускается наличие отколов зубчатых колёс длиной не более 15 мм и глубиной не более 3,0 мм (на одном зубе не более одного откола). На ножке зуба площадь дефектов не более 60 %. В эксплуатации площадь дефектов на зубе не более 25 %. | Штангензубомер ТУ2-034-773-89; штангенциркуль ШЦ1-250-005 ГОСТ 166; линейка 1-150 ГОСТ 427; глубиномер ГИС-10; калибры резьбовые КР ГОСТ 17756; молоток Ц15Хр ГОСТ 2310; ключ 36*40 ГОСТ 2836; машинка шлифовальная; | 5 | Браковку выполнять согласно требованиям таблиц 7 и 8 раздела 1.3.5 Руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту колёсных пар КМБШ 667120.001РЭ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Выявленные дефекты, не вызывающие браковки, зашлифовать до плавных переходов. 2. Зубчатые колёса отремонтировать. Допускается выведение запиловкой трещин на переходных поверхностях колёс длиной не более 25 мм; трещин, выходящих на торцы глубиной до 2,0 мм. При развитии трещин с обеих сторон зуба любого размера или при количестве дефектных зубьев более 25 % зубчатое колесо бракуется. Износ зубьев тягового колеса не более 2,8 мм в глубину; насосного – не более 1,0 мм. Острые кромки сколов, наработки зашлифовать до плавных переходов. После любой механической обработки зубчатых колёс выполнять магнитный контроль колеса. 3. Проверить состояние и затяжку болтов крепления венца на диске тягового колеса. Ослабшие болты заменить с проверкой гнёзд калибром. Допускается увеличение диаметра отверстий в диске или венце не более, чем на одну ступень с последующим разворачиванием. | напильник трёхгранный полудрачовый ГОСТ 1465; шкурка шлифовальная ГОСТ 5009; электродрель; станочное оборудование; инструмент резьбонарезной, развёртки ГОСТ 11177; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  | При ослаблении четырёх болтов на одном венце или более трёх болтов подряд замене подлежат все болты с последующим увеличением градации. |
| 7 | Буксы собрать | 1. Посадочные поверхности тщательно очистить и протереть безворсовыми салфетками, затем покрыть тонким слоем минерального масла. 2. Лабиринтные кольца нагреть до (120÷150)º С, одеть на шейки до упора в бурты предподступичной части. Натяг лабиринтных колец (0,030÷0,150) мм. После остывания проверить биение торцов лабирин- | Термометр «Кельвин-200» МФКФ К1.02.003ТУ; биениеметр БИЛК-130; нутромер НМС-125-185; | 5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тов (не более 0,05 мм). Сборку осуществлять строго согласно маркировке, созданной при разборке подшипника. 3. Одеть внутренние крышки, соблюдая правильность расположения дренажных отверстий. 4. Внутренние кольца подшипников нагреть до (100÷120)º С и поочерёдно одеть на шейки до упора в лабиринт или кольцо внутреннего подшипника. Подшипники подбирать по натягу внутренних колец на шейках (0,030÷0,065) мм. Напрессовку подшипниковых колец производить клеймами к концу шейки буксы. 5. Рабочие поверхности колец подшипников и сепараторы покрыть тонким слоем чистого минерального масла. Заложить в каждый подшипник по 1,2 кг свежей смазки «Буксол». 6. Ввести подобранные подшипники в корпуса букс. В качестве внутреннего устанавливается подшипник серии 30-232726Л1М; наружного – 30-42726ЛМ. Подшипники устанавливать после ревизии I или II объёма. В канавку стыка внутренней крышки и корпуса буксы уложить новое уплотнительное кольцо 260*3. Буксу с подшипниками зачалить, осторожно надвинуть на шейку до упора в заднюю крышку, совместить отверстия, ввернуть болты и зашплинтовать. Шплинтовку выполнять вязальной проволокой попар- | скоба СР155 ГОСТ 11098 с индикатором ИЧ05 кл.1,0 ГОСТ 577; весы ВНЦ ГОСТ 7372; нагреватель индукционный ПР1549.05.00; электрошкаф А298.02.00; ключ 27*30 ГОСТ 2839; молоток 0,5 кг ГОСТ 2310; зубило 16*60º ГОСТ 7211; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; гидропресс ПР1677.01.00; пресс А896.01СД; позиция А2546.00.00; чалочное приспособление; ветошь обтирочная ГОСТ 5354; салфетка техническая |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | ной обвязкой. 7. Установить торцовые плиты с новыми стопорными листами. Завернуть и затянуть болты, головки болтов застопорить лепестками стопорных листов. Болты крышек букс и торцовых плит затягивать перекрёстным порядком на одну грань за обход. После затяжки болтов торцовых плит проверить свободность качания буксы на оси. 8. В канавку стыка наружной крышки и корпуса буксы установить новое уплотнительное кольцо. Наружную крышку установить на буксе, завернуть и затянуть болты, после затяжки зашплинтовать. Обвязку одной пары болтов наружной крышки запломбировать свинцовой пломбой. Вторично проверить свободность проворачивания буксы на оси. |  |  |  |
| 8 | Колёсную пару окрасить | 1. С колёсной пары и редуктора удалить остатки загрязнений. Поверхности, подлежащие окраске, протереть ветошью, смоченной в уайтспирите. 2. Зашлифовать места отслаивающейся краски, неровности загрунтовать, после просыхания грунт-эмали прошлифовать до ровной поверхности. 3. * Для ведущей колёсной пары. Покрыть консистентной смазкой привалочные поверхности фланцев входных валов осевых редукторов. 4. Окрасить колёсную пару и осевой редуктор эмалью ПФ-115 чёрной или тёмно-серой. Окраску колёсной пары выполнять после сборки с | Шкурка шлифовальная ГОСТ 5009; машинка шлифовальная; шпатель; кисти краскопульт; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | 3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | осевым редуктором. При окраске редукторов избегать нанесения краски на сливные пробки и масломеры. Боковые грани бандажей окрасить эмалью ПФ-115 белой. Места стыка внутренних торцов ступиц колёсных центров с подступичной частью оси окрасить эмалью ПФ-115 белой (полоса 30-40 мм). На оси и ступицы колёсных центров (у ведущей колёсной пары также на бандажи и центры) нанести контрольные метки согласно требованиям п. 2.10.2 Руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту колёсных пар КМБШ 667120.001РЭ. |  |  |  |

Требования ОХТ и ТБ:

- Снятие, монтаж и транспортировку букс осуществлять с использованием чалочного приспособления. - Перед использованием гидросъёмника убеждаться в исправности скобы, предохраняемой от выброса спрессовываемой детали. - При распрессовочных работах не находиться в зоне возможного выброса спрессовываемой детали. - Всё время нахождения на ремонтной позиции колёсная пара должна быть подклинена под обоими колёсными центрами с обеих сторон. - Наращивание плеча рычага гаечного ключа осуществлять при помощи специального захвата. - При сварочных работах место работ ограждать брезентовыми ширмами со всех сторон. Нахождение посторонних лиц внутри ограждённого места запрещается. - Работа со шлифовальной машинкой выполняется в защитных очках. - При подтяжке соединений зубчатого колеса дополнительно убеждаться в надёжности фиксации колёсной пары на позиции. - Продолжение сборочных работ осуществлять после остывания ранее напрессованной детали. - Запрещается проверка совпадения отверстий пальцем. - Работа с краскопультом выполняется с использованием защитных очков и респиратора.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: 	Инженер по ОХТ и ТБ						С.С.Бортников

ТЧПЛ										А.В.Нарушевич