|  |  | подпись | дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разработал |  | А.А.Шитов | 30.04.2010 |  |  |
| утвердил |  | Э.К.Мингалеев | 30.04.2010 |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  |  | ТР-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  |  | АЧ2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  |  | Дизельное отделение |  |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  | ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  |  | Турбокомпрессор ТКР-23Н |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса |  |  |  |  | 7,615 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |

|  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | Турбокомпрессор разобрать |  |  | 1. Гайки крепления корпуса компрессора к корпусу подшипников отвернуть, снять корпус компрессора. 2. Снять диффузорное кольцо и резиновую прокладку. 3. Отвернуть гайки крепления корпуса турбины к корпусу подшипников, снять корпус турбины. 4. Вынуть асбометаллическую прокладку и сопловый венец. 5. Отвернуть гайку компрессорного колеса, предварительно отогнув стопорную шайбу. 6. Снять с вала ротора стопорную шайбу и компрессорное колесо. При затруднении в сходе колеса наносить лёгкие удары по торцу вала через медную прокладку. Перед снятием компрессорного колеса убедиться в наличии сборочных рисок на торцах вала и колеса. При отсутствии нанести вновь. 7. Изъять ротор из корпуса подшипников. 8. Снять упорное кольцо компрессора. Уплотнительные кольца без надобности не снимать. 9. Вывернуть винты крепления крышки уплотнения компрессора, крышку и уплотнительную прокладку снять. 10. Вывернуть болты крепления фиксирующей планки, отогнув концы стопорной шайбы. Извлечь из корпуса подшипников втулку вместе с планкой, снять планку. |  |  |  |  |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, отвёртка 200*1,2 ГОСТ 17199-88, бородок, плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, зубило 16*60° ГОСТ 7211-86, кернер 2 ГОСТ 7213-72, молоток 0,2 кг ГОСТ 2310-77 |  |  |  |  |  | слесарь | 1 | 4 |  | 1,187 |  |  |  |
|  | 2 |  | Корпус турбины очистить и осмотреть |  |  | Удалить нагар с внутренних поверхностей деревянными скребками. Корпус промыть в керосине, насухо вытереть. При затруднении в очистке корпус опустить в ванну с керосином на (1,5-2,0) часа. Осмотреть корпус, проверить отсутствие трещин и прогаров. |  |  |  |  | Часы бытовые, лупа 5* | Скребки деревянные, ванна промывочная, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | Запрещается использовать дизельное топливо для очистки. При очистке пользоваться защитными пастами. |  |  |  |  | слесарь | 1 | 3 |  | 0,658 |  |  |  |
|  | 3 |  | Очистить ротор с турбинным колесом |  |  | 1. Деревянными скребками удалить нагар с лопаток. При сильном закоксовывании опустить ротор в керосин на (1,5-2,0) часа. 2. Протереть вал и крыльчатку ветошью, смоченной в керосине и насухо вытереть. 3. После очистки ротор осмотреть, проверить крепление лопаток, отсутствие отколов, трещин, задиров и прогаров. 4. Произвести замеры уплотнительного узла: |  |  |  |  | Часы бытовые, набор щупов № 2 кл.1 ТУ2-034-225-87, штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-80 | Скребки деревянные, ванна промывочная, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | Запрещается использовать дизельное топливо для очистки. При очистке пользоваться защитными пастами. |  |  |  |  | слесарь | 1 | 4 |  | 2,368 |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - зазор между кольцом и канавкой (0,05-0,15) мм; - ширина кольца (2,4+0,05−0,09мм) - ширина канавки 2,4+0,06 мм; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Сопловой венец очистить и осмотреть |  |  | 1. Деревянными скребками удалить нагар с лопаток венца. При сильном закоксовывании опустить венец в керосин на (1,5-2,0) часа. 2. После очистки протереть венец ветошью, смоченной в керосине и насухо вытереть. 3. Венец осмотреть, проверить отсутствие трещин, сколов и прогаров. |  |  |  |  | Часы бытовые, лупа 5* | Скребки деревянные, ванна промывочная, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | Запрещается использовать дизельное топливо для очистки. При очистке пользоваться защитными пастами. |  |  |  |  | слесарь | 1 | 3 |  | 0,257 |  |  |  |
|  | 5 |  | Корпус подшипников очистить и осмотреть |  |  | 1. Протереть корпус снаружи. Очистить привалочные поверхности со стороны турбины и компрессора, протереть ветошью, смоченной в керосине, насухо вытереть. 2. Очистить гнездо подшипников, протереть салфеткой, смоченной в керосине, насухо вытереть. Продуть сжатым воздухом смазочный канал. 3. Гнездо осмотреть, мелкие задиры вывести шкуркой на масле |  |  |  |  | Лупа 5*. | Ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79, камера продувочная А154.00.00 | Продувку осуществлять в продувочной камере, с использованием защитных очков. При продувке избегать вылета загрязнений из камеры. |  |  |  |  | слесарь | 1 | 4 |  | 0,447 |  |  |  |
|  | 6 |  | Корпус компрессора очистить и осмотреть |  |  | 1. Протереть корпус снаружи и в доступных метах изнутри. При сильных загрязнениях отделить вставку компрессора и выполнить полную внутреннюю очистку. 2. Осмотреть корпус, проверить отсутствие свищей, трещин, отколов. |  |  |  |  | Лупа 5*. | Ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79, |  |  |  |  |  | слесарь | 1 | 3 |  | 0,167 |  |  |  |
|  | 7 |  | Втулку подшипников очистить и осмотреть |  |  | Втулку промыть в керосине, насухо вытереть. Проверить отсутствие потёртостей и трещин. |  |  |  |  | Лупа 5*. | Ванна промывочная, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | Запрещается использовать дизельное топливо для очистки. При очистке пользоваться защитными пастами. |  |  |  |  | слесарь | 1 | 3 |  | 0,063 |  |  |  |
|  | 8 |  | Мелкие детали очистить и осмотреть |  |  | Гайку компрессорного колеса, стопорное кольцо компрессорного колеса, крышку уплотнения компрессорного колеса, упорное кольцо компрессорного колеса, фиксирующую планку втулки подшипников промыть в керосине, насухо вытереть. Детали осмотреть, проверить отсутствие повреждений. Резьбовые части проверить калибром. |  |  |  |  | Калибр резьбовой КР ГОСТ 17756-89 | Ванна промывочная, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | Запрещается использовать дизельное топливо для очистки. При очистке пользоваться защитными пастами. |  |  |  |  | слесарь | 1 | 4 |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 9 |  | Промыть масляные каналы |  |  | Керосином промыть штуцер, масляный канал в корпусе подшипников и подводящий трубопровод. |  |  |  |  |  | Шомпол, ванна промывочная, | Продувку осуществлять в продувочной |  |  |  |  | слесарь | 1 | 3 |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | системы смазки |  |  | После промывки продуть сжатым воздухом |  |  |  |  |  | ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79, камера продувочная А154.00.00 | камере, с использованием защитных очков. При продувке избегать вылета загрязнений из камеры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Заглушить отверстия подвода воды и масла |  |  | Работа выполняется по завершению промывки. Глушить отверстия крышек уплотнений, штуцер подвода масла, фланцы слива масла, отверстия для подвода и слива воды. |  |  |  |  |  | Комплект заглушек, набор ключей ГОСТ 2839-80 , молоток 0,2 кг ГОСТ 2310-77 |  |  |  |  |  | слесарь | 1 | 3 |  | 0,025 |  |  |  |
|  | 11 |  | Осмотреть прокладки |  |  | Осмотреть асбометаллическую прокладку, заменить при износ или повреждении. Паронитовые прокладки и резиновые кольца заменить независимо от состояния. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | слесарь | 1 | 3 |  | 0,017 |  |  |  |
|  | 12 |  | Турбокомпрессор собрать |  |  | 1. Снять все временные заглушки. 2. Установить планку на втулку корпуса подшипников, втулку опустить в корпус подшипников. Закрепить планку болтами. Болты застопорить лепестковыми шайбами. 3. Проверить свободность проворачивания втулки корпуса подшипников на угол, ограниченный планкой. 4. Уложить уплотнение и крышку уплотнения компрессора в расточку корпуса подшипников. Крышку закрепить винтами, после затяжки винты закернить. 5. Установить ротор внутрь от руки. При установке следить за плавностью входа уплотнительных колец в отверстие крышки уплотнения турбины. 6. Надеть на вал ротора упорное кольцо с установленными в его канавках уплотнительными кольцами и плавно ввести в отверстие крышки уплотнения компрессора. 7. Надеть на вал ротора компрессорное кольцо, проверить совпадение сборочных рисок на колесе и торце вала. 8. Установить стопорную шайбу, затянуть гайку компрессора моментом 8 кгс·м. Застопорить стопорную шайбу клином. 9. Установить сопловый венец и асбометаллическую прокладку |  |  |  |  |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, зубило 16*60° ГОСТ 7211-86, молоток 0,2 кг ГОСТ 2310-77, отвёртка 250*1,2 ГОСТ 17199-88 плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547-86, кернер 4 ГОСТ 7213-72, ключ моментный КМШС-150 | Запрещается проверка совпадения отверстий пальцем. |  |  |  |  | слесарь | 1 | 4 |  | 1,683 |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в расточки корпуса турбины. 10. Соединить корпус турбины с корпусом подшипников, установить пластинчатые шайбы на концы шпилек и затянуть гайки крепления. При затяжке соблюдать правило очерёдности обхода. После затяжки отогнуть концы пластинчатых шайб. 11. Установить диффузорное кольцо и резиновые уплотнительные прокладки. 12. Соединить корпус компрессора с корпусом подшипников и затянуть гайки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Замерить зазор между корпусом подшипников и втулкой |  |  | Работа выполняется в процессе сборки до установки ротора. Величина зазора (0,08-0,18) мм. |  |  |  |  | Набор щупов № 2 кл.1 ТУ2-034-225-87 |  |  |  |  |  |  | слесарь | 1 | 5 |  | 0,167 |  |  |  |
|  | 14 |  | Замерить диаметральные зазоры между шейками вала ротора и втулкой. |  |  | Работа выполняется в процессе сборки до установки ротора. Величина зазора (0,09-0,18) мм. |  |  |  |  | Индикатор ИЧ05 кл.1 ГОСТ 577-68 |  |  |  |  |  |  | слесарь | 1 | 5 |  | 0,153 |  |  |  |
|  | 15 |  | Замерить суммарный осевой разбег ротора |  |  | Величина разбега (0,30-0,47) мм. |  |  |  |  | Индикатор ИЧ05 кл.1 ГОСТ 577-68 |  |  |  |  |  |  | слесарь | 1 | 5 |  | 0,140 |  |  |  |
|  | 16 |  | Залить в опору масло |  |  | Залить ≈ 100 мл свежего масла М14В2 через штуцер подвода масла в подшипник. |  |  |  |  | Стакан мерный |  |  |  |  |  |  | слесарь | 1 | 3 |  | 0,025 |  |  |  |
|  | 17 |  | Проверить лёгкость вращения ротора |  |  | Проверять от руки в обе стороны. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | слесарь | 1 | 3 |  | 0,008 |  |  |  |
| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| « |  | 30 |  | » | апреля |  | 201 | 0 | г. |  |  |  |  | « | 30 | » | апреля |  |  |  | 201 |  | 0 | г. |  |
| Инженер-технолог Пода В.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инженер по охране труда Бортников С.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |