|  |  | подпись | дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разработал |  | А.А.Шитов | 07.05.2010 |  |  |
| утвердил |  | Э.К.Мингалеев | 11.05.2010 |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | АЧ2, ТГМ3Б |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | моторный вагон, тепловоз |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | Цех ТР-3 тепловозов |  |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | дизель М750 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса |  |  |  | 1,917 |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работающий дизель перед постановкой на ТО-2 осмотреть | 1. Проверить отсутствие посторонних шумов и вибраций, отсутствие утечек воды и масла. 2. Проверить отсутствие течей из контрольных отверстий моноблоков и водяного насоса. При необходимости прочистить отверстия. У водяного насоса допускается появление отдельных капель в контрольном отверстии. 3. Проверить давление масла – не ниже 2 кгс/см2 на 0 поз.; не ниже 3 кгс/см2 на 3 поз. (для АЧ2); не ниже 9 кгс/см2 на максимальной позиции. Давление масла проверять при температуре не ниже 75º С. 4. Проверить отсутствие дымного выхлопа и выбросов масла через выхлопной тракт. | Электротермометр локомотивный ТУЭ-8А; электроманометр локомотивный ЭДМУ-6 | Ёрш проволочный; шомпол | Работа выполняется вне цеха, до постановки тепловоза (моторного вагона) на стойло. | слесарь | 1 | 5 | 0,219 |
| 2 | Остановленный дизель осмотреть | 1. Проверить наличие пломб на пломбируемых узлах. 2. Произвести наружный осмотр дизеля, проверить крепление отдельных его узлов и агрегатов. 3. Осмотреть дюритовые рукава в стыках системы охлаждения. Подтянуть крепления хомутов. Края рукавов должны выступать не менее, чем на 5 мм из-под хомутов. 4. Проверить плотность соединений между патрубком воздушного нагнетателя и наддувочными коллекторами; переходника между ресивером и всасывающим патрубком нагнетателя. | Линейка (0-150)мм ГОСТ 427 | Набор ключей ГОСТ 2839; молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; лампа переносная | Работы на дизеле осуществляются при выключенном рубильнике аккумуляторной батареи и расклиненных контакторах КП1 и КП2 (на ТГМ3Б); К16 и К17 (на АЧ2) | слесарь | 1 | 4 | 1,567 |
| 3 | Работающий дизель после ТО-2 осмотреть | Выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 3 и 4 раздела 1 настоящей карты. | Согласно разд. 1 |  | Работа выполняется после вывода тепловоза (моторного вагона) со стойла. | слесарь | 1 | 5 | 0,131 |

При составлении карты использована литература:

- Бабич Г.С. и др. «Тепловозные дизели М753 и М756». 1968 г.

- Дизели тепловозные. Инструкция по эксплуатации 756 ИЭ. Издание ОАО «Звезда» г. Санкт-Петербург.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 07 | » | мая | 201 | 0 | г. |  | « | 07 | » | мая | 201 | 0 | г. |
| Инженер-технолог Пода В.В. |  |  |  |  |  |  |  | Инженер по охране труда Бортников С.С. |  |  |  |  |  |  |