|  |  | подпись | дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разработал |  | А.А.Шитов | 11.02.2010 г. |  |  |
| утвердил |  | Н.И.Михно | 12.02.2010 г. |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-3, ТР-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  |  |  |  |  |  | ТЭМ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловоз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  |  |  |  |  |  | Цех ТО-3 тепловозов, ремонтный цех Прохладная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  |  |  |  |  | техническое обслуживание, текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  | электрическое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса, н·ч |  |  |  |  |  |  |  |  | * 9,747/ ** 10,155 / *** 11,793 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Операция технологического процесса |  | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  |  |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) |  |  | Техника безопасности |  |  | Исполнитель |  |  |  |  |  | Разряд работы |  |  |  | Норма времени на операцию |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Профессия |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |
|  | 1 |  | Электрическое оборудование при работающем дизеле перед постановкой на ремонт осмотреть |  | 1. Осмотреть главный генератор, двухмашинный агрегат, двигатель топливоподкачивающего насоса, преобразователь радиостанции. Перед повторным запуском при замене масла во всережимном регуляторе дизеля проверить работу двигателя маслопрокачивающего насоса. Проверить отсутствие посторонних шумов, запахов и ненормальной вибрации. 2. Проверить напряжение вспомогательного генератора (75±2)В и зарядный ток аккумуляторной батареи (установившийся не более 68 А), отсутствия тока или разряда не допускается. Проверку выполнять на всех позициях контроллера. 3. Проверить работу обоих валов контроллера машиниста. Проверку совмещать с проверкой срабатывания тяговых электромагнитов и величины зарядного тока. Работа приурочивается к проверке всережимного регулятора дизеля; выполняется совместно со слесарем по ремонту топливной аппаратуры. 4. Осмотреть регулятор напряжения. Проверить отсутствие признаков перегрева и посторонних запахов. У регулятора типа ТРН-1 проверить отсутствие сильного искрения в контактной группе. 5. В высоковольтной камере, у электропневматического сервомотора всережимного регулятора дизеля, распределительных коробок и пульта проверить отсутствие задымления и посторонних запахов. 6. Проверить работу схемы тепловоза при езде и реверсировании. 7. Проверить работу схемы при запуске и остановке дизеля. Проверить длительность предпусковой прокачки масла (30+²) с. 8. Работа выполняется с участием техника-замерщика. Проверить статический напор в воздуховодах вентиляции тяговых двигателей (не менее 25 мм водн. ст. на 8 позиции). |  |  | Вольтметр постоянного тока (0-150) В кл.2 М1611У3; амперметр постоянного тока (150-0-150) А кл.2 М42300У3; манометр жидкостный дифференциальный; секундомер СОП пр.3-3 ГОСТ 5072 |  |  |  | Фонарь аккумуляторный |  |  | Работа выполняется вне цеха до постановки тепловоза на стойло, на свободном участке пути, с обязательным участием машиниста. Тумблер «Управление машинами» во время проверки должен быть выключен (за исключением проверки работы схемы на тягу). Перед проверкой оборудования, находящегося в ВВК проверять работу концевой блокировки двери. При неисправности блокировки осмотр ВВК при работающем дизеле запрещается. При проверке схемы «на тягу» набор позиций осуществлять не выше первой, при этом тепловоз должен быть заторможен. Проверка согласно п. 6 выполняется с набором позиции не выше 1. |  |  | слесарь техник-замерщик |  |  | 1 1 |  |  | 6 |  | 0,299 поврем. |  |
|  | 2 |  | Электрообору- |  | Продувке подлежат электрические машины (изнутри), пульт |  |  |  |  |  |  | Подвод сжато- |  |  | Продувочные работы |  |  | слесарь |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 0,779 |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |
|  |  |  | дование продуть |  | с контроллером, аппаратура и каркас ВВК. У электрических машин перед снятием люков обдувать поверхность вокруг них. Давление воздуха при продувке (2,0÷3,5) кгс/см². |  |  |  |  |  |  | го воздуха; набор ключей ГОСТ 2838 |  |  | выполнять в очках и респираторе. Продувка производится вне цеха, до постановки тепловоза на стойло. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Главный генератор и тяговые двигатели осмотреть и отремонтировать |  | 1. Снять коллекторные кожухи генератора и люки тяговых двигателей. Коллекторы осмотреть, проверить отсутствие следов перебросов дуги и круговых огней, рисок и задиров. Проверить состояние политуры. Цвет политуры коллектора должен быть тёмно-коричневым с фиолетовым оттенком. Брызги меди удалить зачисткой, дорожки прочистить жёсткой волосяной щёткой. После любой обработки коллектора прилегающие к месту обработки ламели продорожить. При обширных перекрытиях по коллектору произвести его шлифовку бруском Р-16 (допускаются Р-17, Р-30), затем коллектор генератора обкатать при реостатных испытаниях с продолжительностью нагрузки не менее одного часа. Допускается шлифовка коллекторов бумагой 1МС720*50 или ВМ200С8А, закреплённой на твёрдом основании. Использование шлифовальных шкурок для обработки коллекторов запрещается. Проверить отсутствие выпучивания отдельных пластин. Осмотреть петушки, проверить отсутствие выплавления припоя. У коллекторов тяговых двигателей проверить наличие «дорожек» от выбега щёток. При их отсутствии проверить разбег якоря (0,15÷1,0) мм. 2. Осмотреть межкатушечные соединения и шины, проверить надёжность крепления клемм и прочих соединений. Протереть в доступных местах, проверить состояние изолирующих покрытий. 3. Осмотреть щёточные аппараты. Проверить затяжку соединений, свободность хода щёток в щёткодержателях. Щётки, имеющие трещины, сколы, ослабшие или изношенные шунты (более 20 % сечения), заменить. |  |  | Приспособление для проверки разбега якоря с индикатором ИЧ-05 кл.1 ГОСТ 577; линейка (0÷150) мм ГОСТ 427; штангенциркуль ШЦ-1-125-0,05 ГОСТ 166 |  |  |  | Набор ключей ГОСТ 2838; приспособление ПСФ; суппорт со шлифовальным бруском Р-16; фальш-коллекторы; пресс - маслёнка ПР2375.00.00; нож монтёрский; отвёртки ГОСТ 17199; щётка волосяная; шорный инструмент; шкурка шлифовальная ГОСТ 5009; лампа переносная; стремянка; ветошь обтирочная ГОСТ 5354; салфетка техническая ГОСТ 11680 |  |  | Перед началом работ должны быть обесточены все электрические цепи. К работам приступать, убедившись в выключенном положении рубильника АБ и расклинивании контактов контакторов Д изолирующими клиньями. Конфигурация клиньев должна исключать их самопроизвольное выпадение. Любое включение рубильника АБ во время ремонта согласовывается со всеми работниками, находящимися на тепловозе, по завершению все работ на АБ и электрооборудовании. Перед включением рубильника вторично проверять наличие в контакторах Д изолирующих клиньев. Запрещается оставление рубильника АБ включённым после завершения проверки. |  |  | слесарь |  |  | 1 |  |  | 5 |  | * 4,045 **,*** 4,453 |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | Перед заменой новые щётки притирать на фальш - коллекторе. Марка щёток: у главного генератора ЭГ-14 12,5*32*65 мм; у тягового двигателя ЭГ-61 2(12,5*40*64) мм. Минимальная высота щёток: у главного генератора – 17 мм, у тяговых двигателей – 23 мм. Сколы рабочей поверхности щёток – не более 5 % площади, острые кромки сколов притупить. При замене более ½ щёток на одном коллекторе дать генератору проработать вхолостую (двигатель вывесить и прокрутить в течение 30 мин.), затем машину вновь продуть и очистить коллектор с щёточным аппаратом выше указанным порядком. 4. Изоляторы, в доступных местах коллекторы, нажимные конусы, бандажи, лобовые части обмоток протереть чистой салфеткой, смоченной в авиабензине. При необходимости бандажи зачистить, протереть и покрыть эмалью ГФ-92ХС ли НЦ-929. Направление движения абразива при зачистке – вдоль волокон бандажа. 5. Проверить затяжку полюсных болтов. 6. Осмотреть подшипниковые узлы якорей. Проверить затяжку соединений обоймы у генератора и подшипниковых щитов у двигателей. Проверить отсутствие признаков перегрева, вытекания смазки, а также положение лабиринтов. 7. Осмотреть смазочные трубки подшипников, проверить наличие и исправность ниппелей. Проверить надёжность крепления трубок. Трубки с износом резьбы, деформированные заменить. При отсутствии на трубке ниппеля или пробки, перед выполнением смазки трубку вывернуть, тщательно прочистить и продуть сжатым воздухом, пропрессовать свежей смазкой до полного заполнения трубки, вставить в гнездо, поставить новый ниппель и запрессовать в подшипники смазку установленным порядком. 8. Для ТР-1 и чётных ТО-3 Добавить смазку «Буксол» в подшипниковые узлы: в гла- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | вный генератор (60÷70) гр.; в тяговые двигатели: со стороны коллектора (50÷60) гр., со стороны тяговой шестерни – (80÷100) гр. 9. Осмотреть в доступных местах силовые кабели, проверить состояние изоляции и переходных втулок. Осмотреть клицы кабелей тяговых двигателей, проверить наличие в них резиновых прокладок, их исправность и расположение. Проверить исправность подвешивания кабелей, отсутствие касания ими деталей двигателя или экипажа. Подвешивание кабелей должно выполняться только на цепочках. Устранить повреждения кожухов кабелей тяговых двигателей. Повреждённую изоляцию силовых кабелей удалить в пределах целого участка со срезом на конус длиной (20÷25) мм. Вместо удалённой изоляции наложить не менее двух слоёв натуральной резины с лакотканью вполуперекрышу с промазкой каждого слоя изоляционным лаком. Намотку осуществлять плотно, без морщин, толщиной не менее основной изоляции. Поверх восстановленной изоляции наложить два слоя изоленты вполуперекрышу с нахлёстом на целую изоляцию (5÷10) мм. 10. У генератора снять решётку вентиляционных окон остова, осмотреть в доступных местах вентилятор. Особое внимание уделять качеству приварки лопаток и на отсутствие деформаций. 11. Осмотреть снятые люки. Люки и посадочные места остовов очистить. Проверить состояние уплотнений и замков. Поставить недостающие болты и шайбы крепления люков, устранить неисправности. 12. Осмотреть воздуховоды вентиляции тяговых двигателей. Устранить повреждения. Проверить фиксацию нижних рамок на остовах тяговых двигателей и крепление верхних рамок в главной раме. 13. Собрать схему питания тяговых двигателей для диагности- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | ки подшипниковых узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Вспомогательные электрические машины осмотреть и отремонтировать |  | 1. Открыть крышки коллекторных камер. Коллекторы осмотреть и отремонтировать согласно требованиям п.1 раздела 3 настоящей карты. Поверхности пластин протереть чистой салфеткой, смоченной в авиабензине. 2. Щёточные аппараты отремонтировать согласно требованиям п.3 раздела 3 настоящей карты. Марка щёток: у двухмашинного агрегата – ЭГ-14, размеры 12,5*44*40 мм; у двигателей топливоподкачивающего и маслопрокачивающего насосов – ЭГ-4, размеры 10*12,5*32 мм; у двигателей МВ-75 (калорифер, антиобледенители) – ЭГ-4, ЭГ-2А, размеры 8*9*17,5 мм; у преобразователя ПО-300В – ЭГ-4, размеры 10*16*20 мм. Минимальная высота щёток; у двухмашинного агрегата – 28 мм, у двигателей маслопрокачивающего и топливоподкачивающего насосов – 20 мм; у двигателей калорифера и антиобледенителей – 12 мм, у преобразователя радиостанции – 14 мм. При замене более 50 % щёток на одном коллекторе дать машине проработать (20÷30) мин. с минимальной нагрузкой и повторить очистку коллектора. 3. Изолятор, в доступных местах бандажи, перемычки протереть чистой салфеткой, смоченной в авиабензине. 4. Осмотреть и покрепить межкатушечные соединения. 5. Открыть клеммные коробки, проверить затяжку клеммных соединений. Наконечники подлежат замене при уменьшении площади контакта более 20 %, трещинах, перегреве, износе жил у наконечников более 10 %. Повреждения изоляции кабелей устранять согласно требованиям п.9 раздела 3 настоящей карты. Перегретые провода с обгоревшей изоляцией заменить. Осмотреть участки ввода проводов и кабелей в коробки и трубы кондуитов. При необходимости восстановить переходные втулки и выполнить ремонт металлорукавов. Коробки очистить снаружи и изнутри. |  |  | Линейка (0÷150) мм ГОСТ 427; штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166; динамометр ДР-100 |  |  |  | Набор ключей ГОСТ 2838; приспособление ПСФ; фальш-коллекторы; пресс-маслёнка ПР2375.00.00; нож монтёрский; отвёртки ГОСТ 17199; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354; салфетка техническая ГОСТ 11680 |  |  | Во время пробоксовки коленчатого вала работы на двухмашинном агрегате и его приводе прекращать. |  |  | слесарь |  |  | 1 |  |  | 4 |  | * 0,971 *** 1,337 |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 6. Осмотреть подшипниковые узлы, проверить отсутствие признаков перегрева и вытекания смазки. Проверить крепление крышек и щитов. Проверить состояние и крепление смазочных ниппелей (где предусмотрены). 7. Для ТР-1 Добавить по (10÷20) гр. смазки «Буксол» в якорные подшипники. В подшипниках ротора преобразователя ПО-300В смазка меняется при любой разборке. Подшипниковый узел тщательно очищается и заполняется свежей смазкой «Буксол» на 2/3 объёма. 8. Проверить свободность проворачивания якорей от руки (кроме двухмашинного агрегата). 9. Осмотреть ремни привода двухмашинного агрегата. Проверить натяжение – стрела прогиба (12÷15) мм, для новых ремней (10÷12) мм при приложении усилия 3 кгс. При необходимости отрегулировать натяжение или заменить. Замену ремней производить комплектно – весь комплект только из новых ремней или с близкой степенью износа. Разница длин ремней в комплекте не более 10 мм. 10. У двухмашинного агрегата снять кожух вентиляторной камеры. Осмотреть вентилятор, проверить крепление крыльчатки к фланцу якоря вспомогательного генератора. При необходимости протереть лопатки. 11. Крышки коллекторных камер и кожух вентилятора двухмашинного агрегата протереть со всех сторон. Проверить состояние уплотнений. При необходимости выполнить правку или замену замков и уплотнений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Оборудование высоковольтной камеры осмотреть и отремонтировать |  | 1. Проверить надёжность крепления аппаратов, панелей, резисторов, клеммных реек и клемм силовых кабелей. Проверить крепление пучков проводов и кабелей. Трения и касания об элементы каркаса ВВК и аппаратуру не допускается. При необходимости подтянуть соединения и очистить контактные поверхности клемм и наконечников. Требования |  |  | Линейка 150 мм ГОСТ 427; штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166; |  |  |  | Набор ключей ГОСТ 2838; отвёртки ГОСТ 17199; плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547; |  |  | Перед началом работ должны быть обесточены все электрические цепи. К работам на электрооборудовании приступать только убедившись в выключен- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | к браковке клемм согласно п.5 раздела 4 настоящей карты. Кабели, провода и шунты осмотреть, устранить выявленные повреждения изоляции. Восстановление повреждённой изоляции выполнять согласно требованиям п.9 раздела 3 настоящей карты. При необходимости устранить повреждения бандажировки кондуитов. Запрещается сращивание проводов холодной скруткой и подсоединение проводов без припаянных клемм. Провода перегретые, изношенные подлежат перетяжке целиком. 2. Контакторы осмотреть и отремонтировать: а. Снять или откинуть дугогасительные камеры. Камеры осмотреть. Обгорания и закопченные места зачистить, после зачистки камеру продуть сжатым воздухом и протереть. Проверить состояние крепёжных деталей. Износ стенок дугогасительных камер допускается не более 1/3 от чертёжной толщины. Изношенные более нормы места зачистить и восстановить смесью асбопорошка с эмалью ГФ-92ХС с последующей сушкой, шлифовкой и продувкой. Камеры одевать на те контакторы, с которых они были сняты. б. Осмотреть силовые контакты. Обгорания удалить полотном 1МС720*50 или ВМ200С8Н. Оплавления, неровности и нарушения профиля удалить личным напильником с последующей проверкой профиля по шаблону. Проверить надёжность крепления контактов и клемм. При сваривании или оплавлении контактов проверить нажатие, раствор и провал контактной пары. При нормальных параметрах механической части у электромагнитных контакторов проверить активное сопротивление обмоток электромагнитов. Для ПК-753Б нажатие (55,0÷63,0) кгс; для КПВ-604 – (6,0÷7,0) кгс; для ТКПД-114В – (3,0÷3,2) кгс; для ТКПМ-111, ТКПМ-121 – (7,0÷7,2) кгс. |  |  | штангенциркуль электроаппаратный ШЦЭ-2-60; шаблоны ШЭТ-1,7-23,0; граммометр часового типа Г-25-300; приспособление для проверки нажатия ПР1081.00.00 |  |  |  | надфили ГОСТ 1465; полотно стеклянное 1МС720*50 (ВМ200С8А); шкурка шлифовальная ГОСТ 5009; нож монтёрский; подвод сжатого воздуха; камера продувочная А154.00.00; кисти; лампа переносная; оборудование для пайки; ветошь обтирочная ГОСТ 5354; салфетка техническая ГОСТ 11680 |  |  | ном положении рубильника АБ и расклинивании контакторов Д изолирующими клиньями. Конфигурация клиньев должна исключать их самопроизвольное выпадение. Любое включение рубильника АБ во время ремонта согласовывать со всеми работниками, находящимися на тепловозе, по завершению всех работ по АБ и электроаппаратуре. Перед включением рубильника вторично проверять наличие в контакторах Д изолирующих клиньев. Запрещается оставление рубильника АБ включённым после завершения проверки. Продувку дугогасительных камер осуществлять в продувочной камере. Выполнять продувочные работы в защитных очках. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | Раствор силовых контактов: ПК-753Б – (14,5÷16,5) мм; КПВ-604 – (18,0÷23,0) мм; ТКПД-114В – не менее 16,0 мм; ТКПМ-111 и ТКПМ-121 – не менее 8,0 мм. Провал силовых контактов: ПК-7543Б – (13,0÷15,0) мм; КПВ-604 – не менее 4,0 мм; ТКПД-114В – не менее 6,0 мм; ТКПМ-111, ТКПМ-121 – (1,0÷2,0) мм. Минимальная толщина силовых контактов: ПК-753Б – 9,0 мм; КПВ-604 подвижных – 8,0 мм, неподвижных – 6,0 мм. У остальных контакторов контакты подлежат замене при полном износе напайки СОК-15М хотя бы в одной точке. Смещение силовых контактов друг относительно друга не более 3 мм. При механической обработке контактов под аппарат подкладывать лист картона для сбора токопроводящей пыли. в. Осмотреть рычажные системы. Заменить изношенные детали. Проверить надёжность фиксации деталей, упругость притирающих и возвратных пружин. г. Для ТР-1 Добавить в шарнирные узлы смазку Буксол (допускается ЦИАТИМ-201). Нанести тонкий слой смазки на рабочие поверхности колодок блокировок контакторов ПК-753Б, предварительно удалив старую смазку и загрязнения. д. Осмотреть блокировочные контакты. Оплавления удалить надфилем с «бархатной» насечкой. Контакты протереть салфеткой, смоченной в авиабензине. Проверить упругость пальцев у контакторов ПК-753Б, подвижность, надёжность замыкания и возврата контактных мостиков у других контакторов, наличие раствора и провала. Минимальная толщина блокировочных контактов: у ПК-753Б – контактные пальцы – 2,0 мм, контактные пластины – 0,9 мм. У остальных контакторов блокировочные кон- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | такты подлежат замене при полном износе напайки СОК-15М хотя бы в одной точке. е. Осмотреть кронштейны и держатели силовых контактов. ж. Осмотреть дугогасительные катушки, заменить при прожогах или механических повреждениях. Следы перебросов зачистить и покрыть эмалью ГФ-92ХС или НЦ-929. Повреждения токоведущих частей устранять заплавкой медью с последующей шлифовкой. Износ дугогасительных рогов до ½ чертёжного сечения устранять заплавкой с последующей обработкой. з. Осмотреть шунты с клеммами, неисправные (с износом жил более 10 %, перегретые, с обрывом хотя бы одной пряди, с уменьшением площади контакта клеммы более 20 %, с клеммами перетёртыми и ли раздавленными и т.п.) заменить. и. Осмотреть электропневматические вентили (у ПК-753Б) и катушки у электромагнитных контакторов. Вентили и катушки протереть, заменить перегретые или повреждённые. к. При наличии сжатого воздуха проверить чёткость срабатывания контакторов ПК-753Б. Вручную проверить ход якорей электромагнитных контакторов. Проверить качество притирания контактов, отсутствие заеданий и свисаний блокировок более 1 мм. Проверку производить до и после установки дугогасительных камер. л. У контакторов ПК-753Б проверить отсутствие утечек сжатого воздуха в приводах (при наличии давления). Осмотреть воздушные трубки. С трещинами, перетёртые, с вмятинами глубиной ½ диаметра и более, заменить. м. Покрепить резьбовые соединения. н. Детали контакторов протереть чистой салфеткой. 3. Реверсор осмотреть и отремонтировать: а. Осмотреть сегменты барабана и силовые контактные пальцы (у ПР-720), подвижные и неподвижные контакты (у ППК-8023 и ППК-8200). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перед выполнением проверки согласно пп. «к» повторно убеждаться в выключенном положении рубильника АБ. Запрещается одновременная проверка хода якорей обоих контакторов Д. При проверке хода якорей контакторов Д1-2 запрещается одновременное изъятие изолирующих клиньев из обоих контакторов. Перед проверкой срабатывания аппарату его ремонт должен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | Обгары и оплавления удалить личным напильником с восстановлением требуемого профиля. В случае сильного износа или обгаров у реверсора типа ПР-720 проверить толщину пальцев (не менее 3,0 мм) и диаметр контактного барабана (не менее 122,0 мм). У реверсора типа ППК-8023 толщина силовых контактов должна составлять не менее 7,0 мм, у ППК-8200 – не менее 24,0 мм. Проверить надёжность фиксации пальцев у ПР-720 и контактов у ППК-8023 и ППК-8200. Проверить упругость притирающих пружин. б. Проверить надёжность фиксации на валах сегментов контактного барабана (у ПР-720), кулачковых шайб (у ППК-8023 и ППК-8200). Проверить крепление и фиксацию на стойках пальцедержателей (у ПР-720), неподвижных контактных узлов (у ППК-8023 и ППК-8200), а также качающихся рычагов (у ППК-8023 и ППК-8200). в. Осмотреть стойки, кулачковые шайбы и качающиеся рычаги. Проверить отсутствие трещин, выколов и раздавленностей. Проверить отсутствие выдавливания или прожогов изоляции стоек. г. Осмотреть блокировочные группы. У ПР-720 проверить крепление и отсутствие износа и перегрева контактных пальцев и сегментов. Толщина напайки пальца в месте контакта не менее 0,6 мм, выработка сегмента – не более 0,4 мм. У ППК-8023 и ППК-8200 проверить ход мостиков, состояние контактных напаек и притирающих пружин. Толщина напаек подвижных и неподвижных контактов не менее 0,5 мм. Проверить надёжность крепления неподвижных контактов к колодкам. Раствор блокировочных контактов у ППК-8023 и ППК-8200 не менее 2,5 мм. Оплавления и обгары удалить надфилем с «бархатной» насечкой, не нарушая профиля. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | быть закончен, все детали закреплены установленным порядком, инструмент и запчасти с аппарата убраны. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | Копоть и прочие загрязнений удалить чистой салфеткой, смоченной в авиабензине. д. Осмотреть шунты. Изношенные или перегретые заменить. Требования к браковке шунтов согласно пп. «з» п. 2 настоящего раздела. е. Подтянуть резьбовые соединения. ж. Работа выполняется при наличии сжатого воздуха в цепях управления. Проверить чёткость переключения, отсутствие заеданий и посторонних звуков, надёжность фиксации в рабочих положениях. Проверить надёжность замыкания контактов согласно развёртке и качество притирания. Проверить отсутствие утечек воздуха из привода. Требования к браковке воздушных трубок согласно пп. «л» п.2 настоящего раздела. У реверсора типа ПР-720 проверить отсутствие люфтов в вырезе мотыля в момент переключения. з. Для ПР-720 Контактные поверхности и пальцы барабана протереть и покрыть свежей смазкой Буксол (допускается ЦИАТИМ-221). и. Детали реверсора протереть. к. Для ТР-1 Отвернуть пробки смазочных ниппелей, запрессовать в подшипники смазку Буксол (допускается ЦИАТИМ-221) до выхода смазки из зазоров. 4. Реле управления, переходов, боксования, времени и токовое осмотреть и отремонтировать: а. Снять колпаки с реле типов РД-3010 и ПР-27. б. Реле протереть в доступных местах. в. Электромагниты и контакты осмотреть, проверить отсутствие признаков перегрева. г. Контакты протереть чистой салфеткой, смоченной в авиабензине. Обгары и оплавление удалить надфилем с «бархатной» насечкой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | Контакты подлежат замене при полном износе напайки хотя бы в одной точке. д. Осмотреть изолирующие детали. Повреждённые, со следами перекрытий заменить. е. Вручную проверить ход якорей, надёжность замыкания и качество притирания. Осмотреть отключающие и притирающие пружины. ж. Осмотреть шунты с клеммами. Требования к шунтам согласно пп. «з» п. 2 настоящего раздела. з. У реле Р-45, Р-46, ПР-27 проверить отсутствие деформаций контактных штырей и держателей контактов. Несовпадение осей контактных напаек при замыкании не более 1,0 мм. и. Подтянуть соединения клемм и отдельных деталей реле. к. У реле ПР-27 осмотреть конденсаторы и резистор контура дугогашения. Проверить отсутствие следов перегрева. л. Осмотреть колпаки и замки колпаков реле РД-3010 и ПР-27. м. Для ТР-1 В трущиеся точки добавить смазку Буксол (допускается ЦИАТИМ-221). 5. Осмотреть регулятор напряжения: а. Для ТРН-1 - Проверить ход подвижной части, состояние и работу противовеса. Ход подвижной планки между моментами замыкания смежных пар контактов (0,33±0,05) мм (проверять при необходимости). - Осмотреть резисторы. - Снять кожух, осмотреть электромагниты и контактную группу. Следы копоти удалить салфеткой, смоченной в авиабензине. Осмотреть подъёмные пружины подвижной катушки. Контакты осмотреть, заменить при перегреве, прожоге на всю глубину или при толщине менее 0,9 мм. Разность толщины контактов в комплекте неподвижной системы допускается не более 0,1 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | - Проверить крепление регулятора на каркасе ВВК. Подтянуть соединения. б. Для БРН-3В, РНТ-6 Произвести внешний осмотр, выполнить наружную очистку. Проверить крепление регулятора на каркасе ВВК, отсутствие следов перегрева, надёжность подсоединения и состояние штепсельного разъёма. 6. Осмотреть резисторы и шунты амперметров. Проверить отсутствие признаков перегрева, короблений, затяжку соединений клемм. Покрепить соединения регулировочных хомуты на резисторах. Запрещается изменение положения хомутов без надобности. Проверить надёжность фиксации элементов на панелях и панелей на каркасе ВВК. 7. Осмотреть диоды ДЗБ. Проверить крепление на коробе вентилятора, состояние шунтов и клеммных соединений. 8. Осмотреть рубильник аккумуляторной батареи и прочие разъединители ножевого типа. Осмотреть контактные поверхности ножей и клемм. Оплавления удалить личным напильником. Минимальная толщина ножей: у ГВ-22 – 4,5 мм, у прочих разъединителей – 2,0 мм. Проверить состояние и упругость пружинных колец. Контактные поверхности и трущиеся точки протереть и покрыть тонким слоем смазки Буксол. 9. Осмотреть плавкие предохранители. Заменить перегоревшие. Проверить надёжность контакта в клеммах и отсутствие признаков перегрева. Проверить наличие контрольных проводников на клеммах (голый провод сечением не более 0,15 мм). Проверить соответствие тока уставки требуемым параметрам. При замене перегоревшего предохранителя проверять исправность защищаемой цепи. 10. Проверить работу концевой блокировки двери ВВК (по за- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перед обработкой и смазкой ножей рубильника АБ, а также выполнением других работ от аккумуляторной батареи отсоединять оба кабеля (непосредственно от крайних борнов АБ) При отсоединении и подсоединении пользоваться торцовым ключом с изолированными рукоятками. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | горанию освещения в ВВК) и её крепление. 11. Удалить с пола, стен и каркаса ВВК скопления пыли и загрязнений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Контроллер машиниста осмотреть и отремонтировать |  | 1. Снять кожух отсека. Осмотреть валы с кулачковыми шайбами, проверить отсутствие трещин, сколов, раздавленностей. Проверить надёжность фиксации шайб на валах. 2. Проверить работу механической системы контроллера. Проверить правильность взаимного блокирования валов и фиксацию валов по позициям. 3. Осмотреть контакторные элементы. Контакты повреждённые, деформированные, перегретые, изношенные заменить. Протереть контакты чистой салфеткой, смоченной в авиабензине. Минимальная толщина напаек контактов – 0,5 мм. 4. Проверить работу контакторных элементов обоих барабанов. Проверить чёткость срабатывания, наличие раствора и провала, при необходимости проверить. Для КВ-0801 раствор (6,0÷8,0) мм, провал (2,5÷3,5) мм; для КВП-0854 раствор не менее 8,0 мм, провал не менее 2,0 мм. Нажатие контактов: КВ-0801 (0,35÷0,45) кгс; КВП-0854 – (0,4÷0,5) кгс. (Параметры проверяются при необходимости). При необходимости проверить развёртку обоих барабанов. 5. Осмотреть ролики, включающие и притирающие пружины. Проверить лёгкость вращения роликов. 6. Проверить исправность рычажной системы привода реверсивного барабана. Проверить отсутствие износа шарнирных узлов, надёжность стопорения валиков, отсутствие деформирования тяг и рычагов. Проверить отсутствие ослаблений посадки осей роликов в пальцах контакторных элементов. 7. Покрепить резьбовые соединения. Проверить надёжность насадки штурвала (рукоятки) на главном вале. 8. При наличии сжатого воздуха проверить работу пневмати- |  |  | Граммометр часового типа Г-25-300; штангенциркуль электроаппаратный ШЦЭ-2-60; штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166 |  |  |  | Набор ключей ГОСТ 2838; плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547; напильники ГОСТ 1465; полотно стеклянное 1МС720*50 (ВМ200С8А); нож монтёрский; лампа переносная; кисти; подвод сжатого воздуха; ветошь обтирочная ГОСТ 5354; салфетка техническая ГОСТ 11680 |  |  |  |  |  | слесарь |  |  | 1 |  |  | 5 |  | * 0,450 *** 0,523 |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | ческого привода барабанов от вспомогательного пульта. Проверить отсутствие утечек сжатого воздуха из цилиндров и электропневматических вентилей. При отсутствии сжатого воздуха проверку выполнять при работающем дизеле после вывода тепловоза со стойла. Электропневматические вентили и воздушные трубки осмотреть согласно требованиям пп. «и» и «л» п. 2 раздела 5 настоящей карты. 9. Электропроводку и клеммные соединения осмотреть согласно требованиям п.5 раздела 4; шунты – согласно требованиям пп. «з» п. 2 раздела 5 настоящей карты. 10. Для ТР-1 Добавить в подшипники валов смазку Буксол (допускается ЦИАТИМ-201). Смазку запрессовывать до выдавливания из зазоров. Добавить смазку Буксол в оси роликов. 11. Удалить из отсека скопления пыли и загрязнений. 12. Осмотреть кожух, проверить исправность замков и уплотнений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Осмотреть оборудование основного пульта |  | 1. Произвести внешний осмотр кнопок и переключателей, проверить работу и фиксацию в рабочих положениях, надёжность крепления. Неисправные коммутационные аппараты заменить. 2. Поднять крышку пульта. Проверить состояние электропроводки согласно требованиям п. 1 раздела 5 настоящей карты. Проверить целостность штепсельных разъёмов и надёжность их фиксации. Осмотреть лампы подсветки и сигнальные лампы, проверить работу. Заменить неисправные лампы и сигнальные колпачки, поставить недостающие. 3. Осмотреть автоматические выключатели. Проверить чёткость работы, крепление и соответствие уставок требованиям схемы. 4. Удалить из отсека и с узлов пульта пыль и загрязнения. |  |  |  |  |  |  | Отвёртки ГОСТ 17199; нож монтёрский; оборудование для пайки; плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  |  | Перед проверкой работы коммутационных аппаратов убеждаться в выключенном положении рубильника АБ и автоматических выключателей. |  |  | слесарь |  |  | 1 |  |  | 4 |  | 0,186 |  |
|  | 8 |  | Осмотреть дополнительный |  | Проверить работу тумблеров и кнопок, надёжность их фиксации в корпусе пульта. |  |  |  |  |  |  | Отвёртки ГОСТ 17199; |  |  |  |  |  | слесарь |  |  | 1 |  |  | 3 |  | 0,036 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |
|  |  | пульт |  | Осмотреть гибкое соединение, проверить целостность шланга и переходных втулок. Осмотреть штепсельный разъём, проверить состояние и фиксацию штырей и изолирующих колодок, целостность корпусов, надёжность фиксации штепселя в розетке и крепление розетки. Пульт, рукав и разъём протереть. Проверить надёжность насадки пульта на кронштейне. Покрепить соединения кронштейна с каркасом кабины. Проверку работы пульта приурочивать к проверке работоспособности пневмопривода валов контроллера. При необходимости выполнить ремонт со снятием крышки пульта. |  |  |  |  |  |  | ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Электрическое оборудование всережимного регулятора дизеля осмотреть и отремонтировать |  | 1. Отвернуть болты, отсоединить фишку разъёма, снять колпак с блок-магнита. Блок-магнит и тяговые электропневматические вентили осмотреть, проверить отсутствие признаков перегрева. У тяговых вентилей проверить отсутствие утечек сжатого воздуха (при его наличии). После установки на место колпака блок-магнита восстановить его пломбировку. 2. Проверить работу электропневматического сервомотора (при наличии сжатого воздуха). Работа выполняется совместно с работником, выполняющим ремонт топливной аппаратуры. 3. Проверить состояние электропроводки согласно требованиям п. 1 раздела 5 и п. 5 раздела 4 настоящей карты. |  |  |  |  |  |  | Отвёртки ГОСТ 17199; плоскогубцы комбинированные 160 и 180 ГОСТ 5547; нож монтёрский; тиски пломбировочные; оборудование для пайки; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  |  |  |  |  | слесарь |  |  | 1 |  |  | 4 |  | 0,136 |  |  |
| 10 |  | Осмотреть электрическое оборудование в дизельном помещении |  | 1. Осмотреть электропроводку, проверить крепление, соответствие требованиям пожарной безопасности и отсутствие признаков перегрева. Требования к электропроводке согласно п. 1 раздела 5 и п. 5 раздела 4 настоящей карты. При необходимости восстановить фиксацию металлорукавов в фишках и устранить повреждения изоляции. Изоляцию восстанавливать согласно требованиям п. 9 раздела 3 настоящей карты. 2. Проверить фиксацию фишек в разъёмах, надёжность со- |  |  |  |  |  |  | Набор ключей ГОСТ 2838; плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547; лампа переносная; нож монтёрский; |  |  |  |  |  | слесарь |  |  | 1 |  |  | 4 |  | * 0,130 *** 0,290 |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | единения клемм. Требования к браковке клеем – согласно п. 5 раздела 4 настоящей карты. 3. Для ТР-1 Произвести осмотр со снятием крышек. Очистить коробки снаружи и изнутри. Проверить состояние крышек и уплотнений. Осмотреть проводку и клеммы внутри коробок согласно выше указанным требованиям. 4. Проверить состояние переходных втулок в коробках. и кондуитах. 5. Осмотреть электропневматические вентили, проверить отсутствие признаков перегрева, утечек сжатого воздуха, проверить надёжность крепления. Воздушные трубки осмотреть согласно требованиям пп. «и» и «л» п. 2 раздела 5 настоящей карты. |  |  |  |  |  |  | оборудование для пайки; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Для ТР-1 Проверить состояние реле давления масла |  | 1. Реле с тепловоза снять. Снять крышку, осмотреть, детали, проверить крепление. Осмотреть сильфон и рычажный привод микропереключателя. Проверить герметичность сильфона. Запрещается производить подрегулировку ходового винта и его фиксирующей пробки без установки на стенд. 2. Проверить ход якоря рычага сильфона и штока микропереключателя. 3. Установить РДМ на стенд, проверить срабатывание (включение при 1,7 кгс/см² , выключение – при 1,5 кгс/см². При необходимости выполнить подрегулировку. 4. После проверки и регулировки запломбировать один из крепёжных винтов крышки и пробку ходового винта. |  |  | Стенд ПР309.02.00 |  |  |  | Набор ключей ГОСТ 2838; отвёртки ГОСТ 17199; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  |  | К работе на стенде допускаются специально обученные лица. |  |  | слесарь |  |  | 1 |  |  | 3,6 |  | *** 0,330 |  |  |
| 12 |  | Проверить состояние аппаратуры освещения |  | Осмотреть светильники, буферные фонари, прожекторы, светильники в дизельном помещении, шахте холодильника, кабине, аккумуляторном отсеке, фонари подкузовного освещения, подсветки номеров тепловоза, сигналы обозначения местонахождения машиниста. Осмотр выполнять со снятием крышек. Проверить состояние патронов, крышек с уплотнениями. Заменить неисправные лампы, патроны, уплотнения, |  |  |  |  |  |  | Набор ключей ГОСТ 2838; отвёртки ГОСТ 17199; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; нож монтёр- |  |  | Проверка работы цепей освещения выполняется после завершения всех работ в ВВК и на АБ. Включение рубильника АБ согласовывать со всеми работниками, находящимися на теп- |  |  | слесарь |  |  | 1 |  |  | 3 |  | 0,256 |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | крышки, светофильтры буферных фонарей. Поставить недостающие детали. Устранить повреждения изоляции. Осмотр проводов осуществлять согласно требованиям п. 1 раздела 5 и п. 5 раздела 4 настоящей карты. Проверить фиксацию деталей. Протереть крышки светильников, отражатели, наружные стёкла и светофильтры прожекторов и буферных фонарей. Проверить работу аппаратуры освещения. |  |  |  |  |  |  | ский; оборудование для пайки; лампа переносная; стремянка; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  |  | ловозе. Перед включением рубильника проверять наличие в контакторах Д изолирующих клиньев. Запрещается оставление рубильника АБ включённым после завершения проверки работы освещения. Осмотр указателей местонахождения машиниста осуществлять только с эстакады, с использованием стремянки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Замерить сопротивление изоляции |  | Выключить всех потребителей от аккумуляторной батареи. Отключить рубильник батареи и все автоматические выключатели. Закоротить или отключить диоды ДЗБ. При оборудовании тепловоза регулятором напряжения типа БРН-3В или РНТ-6 отсоединить его фишку. Мегомметром на 500 В замерить сопротивление изоляции относительно «массы». Для цепей управления и возбуждения величина сопротивления не ниже 0,25 МОм; для силовой цепи – не ниже 0,50 МОм; между силовой цепью и цепями управления и возбуждения – не ниже 0,50 МОм. |  |  | Мегомметр (0-2000) КОм кл. 1,5 U-500 В ГОСТ 8038 |  |  |  | Отвёртки ГОСТ 17199; комплект перемычек |  |  | Перед началом замера все работы на тепловозе прекращаются, посторонние лица с тепловоза удаляются. Лицо, выполняющее замер, перед включением мегомметра сообщает об этом всем работникам, находящимся в цехе. Запрещается во время замера прикасаться к тепловозу, находясь вне его, а также при нахождении на тепловозе прикасаться к полу, элементам конструкций цеха и технологической оснастке, а также к узлам и деталями электрического оборудования тепловоза. |  |  | слесарь |  |  | 1 |  |  | 5 |  | 0,034 |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |
|  | 14 |  | Электрооборудование после ремонта при работающем дизеле осмотреть |  | При запущенном дизеле выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 2, 3, 4, 6 и 7 раздела 1 настоящей карты. При наличии дополнительного пульта проверить работу набора и сброса позиций, реверсирования, звуковых сигналов и песочниц при управлении с обоих пультов. |  |  | Вольтметр постоянного тока (0-150) В кл. 2 М16111У3; амперметр постоянного тока (150-0-150) А кл. 2 М42300У3; секундомер СОП пр.3-3 ГОСТ 5072 |  |  |  | Фонарь аккумуляторный |  |  | Работа выполняется после вывода тепловоза со стойла, на свободном участке пути, только с участием машиниста. Тумблер «Управление машинами» во время проверок должен быть выключен (за исключением проверки включения тяги). При проверке схемы «на тягу» набор позиций осуществлять не выше первой, при этом тепловоз должен быть заторможен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - для ТО-3

** - для чётных ТО-3

*** - для ТР-1

При составлении карты использована литература:

- Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов ТЭМ2 «ТЭМ2 ИО» от 31.12.2004 г.

- М.Д.Рахматулин. «Ремонт тепловозов». 1965 г.

- К.И.Рудая. «Электрическое оборудование тепловозов. Устройство и ремонт». 1981 г.

- В.Е.Верхогляд и др. «Электрооборудование тепловозов. Справочник». 1981 г.

- Б.И.Вилькевич. «Справочник по электрооборудованию тепловозов». 1967 г.

- М.Я.Аравкин, В.М.Вилькевич. «Модернизированные дизель-генераторы Д50М». 1969 г.

- Тепловоз ТЭМ2. Руководство по эксплуатации и обслуживанию. Издание ПО «БМЗ». 1969 г.

- Инструкция по применению смазочных материалов 01ДК.421457.001 И от 22.12.2005 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов № 2594-р от 29.12.2006 г.

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  | Вопросы охраны труда согласованы: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 11 | » | февраля | 201 | 0 | г. |  | « | 11 | » | февраля | 201 | 0 | г. |
| Инженер-технолог Пода В.В. |  |  |  |  |  |  |  | Инженер по охране труда Бортников С.С. |  |  |  |  |  |  |