|  |  | подпись | дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разработал |  | А.А.Шитов | 16.06.2010 г. |  |  |
| утвердил |  | В.А.Лимешов | 24.06.2010 |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  |  |  | ТО-3, ТР-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  |  |  | ТЭМ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  |  |  | цех ТО-3 тепловозов, ремонтный цех Прохладная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  |  | техническое обслуживание, текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  |  |  | топливная аппаратура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  |  |  | * 4,2 / ** 4,1 / ***4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса, н·ч |  |  |  |  |  | * 1,735 / ** 2,929 / *** 4,415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) |  | Техника безопасности |  | Исполнитель |  |  |  | Разряд работы |  | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Профессия |  | кол-во |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 |  | Топливную аппаратуру при работающем дизеле перед постановкой на ремонт осмотреть | 1. Проверить отсутствие утечек дизельного топлива по стыкам топливопроводов, привалкам крышек, лючков и фланцев, спускным и технологическим пробкам. Проверить отсутствие течей масла по картеру привода топливного насоса. 2. Проверить дымность выхлопа. Выхлоп должен быть бесцветным или светло-серого цвета. Хлопков, выбросов вихревых колец не допускается. 3. Проверить отсутствие сильного каплепадения или сплошных струй в контрольных окнах сливных трубок форсунок. 4. Проверить работу секций топливного насоса путём проверки пульсации в трубках высокого давления и поочерёдного отключения насосов на 0 позиции. 5. Проверить устойчивость работы всережимного регулятора дизеля. При резком сбросе с 8 в 0 позицию не должно происходить сильной просадки или броска оборотов а также «вождения» регулятора. Проверить чёткость набора и сброса с 1 по 8 позиции и обратно. Поверить число оборотов коленчатого вала на 0 и 8 позициях. На 0 позиции число оборотов должно составлять 300+12 об в 1 мин., на 8 позиции - 750±5 об. в 1 мин. 6. Проверить чёткость остановки дизеля при выключении тумблера «Пуск – остановка дизеля» и от рукоятки аварийной остановки. Дизель останавливать после снижения температуры воды в основном контуре до 70°С, масла - 60°С. Повторный запуск производить спустя (1÷2) мин. после остановки. Проверку совмещать с работами по промывке всережимного регулятора дизеля при замене масла. 7. Осмотреть работающий топливоподкачивающий насос, проверить отсутствие течей топлива, посторонних звуков и вибраций. 8. Проверить давление топлива в топливном коллекторе (по манометру на пульте). На всех позициях давление должно составлять (1,5÷2,5) кгс/см². 9. Проверить наличие пломбировки узлов и контрольной окра- |  | Тахометр переносной И-10; электроманометр ЭДМУ-6 |  |  | Фонарь аккумуляторный |  | При контроле пульсации в трубках высокого давления избегать прикосновения к выхлопному коллектору. |  | слесарь |  | 1 |  | 6 | 0,198 |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
|  |  |  | ски стыков топливопроводов и спускных пробок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Заменить масло во всережимном регуляторе | 1. Остановить дизель, сразу же после остановки отвернуть нижнюю пробку корпуса всережимного регулятора, масло из регулятора полностью слить. 2. Заправить регулятор чистым отфильтрованным дизельным топливом до нормального уровня. Запустить дизель , дать проработать (3÷5) мин., после чего дизель остановить, топливо из регулятора полностью слить и заправить регулятор свежим маслом МС-20 или МК-22. 3. Запустить дизель, дат проработать (3÷5) мин., после чего дизель остановить, масло из регулятора полностью слить и вторично заправить свежим авиамаслом. Масло и топливо перед заправкой в регулятор тщательно отфильтровывать через шёлковое полотно. 4. Запустить дизель, отвернуть регулировочную иглу регулятора на (2÷3) оборота, дать дизелю неустойчиво проработать (5÷8) мин. Постепенно заворачивая иглу, добиться равномерной работы дизеля. Нормальное положение иглы ≈ ¼ оборота от упора. |  | Часы бытовые |  |  | Ключ рожковый 19*22 мм ГОСТ 2838; ёмкость для сбора шлама; ёмкость для свежего масла; ёмкость для дизельного топлива; воронка; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  | При заправке и сливе дизельного топлива, а также его фильтрации избегать контакта топлива с открытыми участками кожи. Возникающие подтёки масла и топлива немедленно устранять. При запусках дизеля соблюдать предписанные для этого процесса правила техники безопасности. |  | слесарь |  | 1 |  | 4 | 0,411 |
|  | 3 | Для ТР-1 и чётных ТО-3 Форсунки снять, в отделение топливной аппаратуры передать. | 1. Протереть насухо поверхность крышек цилиндров вокруг форсунок. 2. Отсоединить от форсунок сливные и нагнетательные трубки, на штуцеры одеть защитные колпачки. 3. Поочерёдно ослабить (на одну грань за обход) гайки крепления форсунок до полного ослабления, форсунки с уплотнениями изъять из цилиндровых крышек. 4. Отверстия в цилиндрах закрыть картонными крышками, крышки прижать накидными фланцами от снятых форсунок. |  |  |  |  | Набор ключей ГОСТ 2838; спецключ; приспособление для переноски форсунок; комплект заглушек; салфетка техническая ГОСТ 11680 |  | Работы на крыше выполнять при условии исправности крышевых люков, их фиксирующих цепочек и крышевых мостков. Выход на крышу осуществлять только с использованием приставных лестниц. Перед использованием лестницы проверять её исправность и дату испытания. Запрещается выход на грязную, замазученную, мокрую или оледенелую крышу, а также при нахождении |  | слесарь |  | 1 |  | 4 | **,*** 0,435 |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловоза под контактным проводом. При выполнении ремонтных работ сидя пользоваться специальными матами. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Осмотреть систему управления дизелем | 1. При наличии сжатого воздуха проверить работу электропневматического сервомотора. Проверить ход вертикальной тяги, равномерность перемещения между смежными позициями. Проверить отсутствие утечек сжатого воздуха. Работа выполняется совместно со слесарем по ремонту электрического оборудования. 2. Проверить состояние шарниров, надёжность стопорения валиков. Проверить отсутствие люфтов в шарнирах. Проверить фиксацию рычагов на валах. 3. Осмотреть тяги и рычаги, проверить отсутствие деформаций. Проверить состояние контрольной обвязки т пломбировки регулировочной муфты вертикальной тяги. Запрещается регулировка муфты без необходимости. 4. Проверить ход рычажной системы привода реек плунжеров секций топливного насоса. Проверить отсутствие заеданий, рывков и люфтов. Суммарный разор в рычажной системе у рейки шестого ТНВД не должен превышать 0,5 мм. 5. Проверить надёжность зацепления выключателей секций топливных насосов Проверить надёжность насадки на осях аварийной и установочной рукояток. Проверить работу установочной рукоятки и ход отключающей тяги после включения аварийной рукоятки. 6. Для ТР-1 и чётных ТО-3 В атмосферные отверстия пневмоцилиндров добавить по ≈ 3 см³ масла МВП. В шарнирные узлы добавить моторного масла. 7. Осмотреть всережимный регулятор. Проверить надёжность крепления на корпусе топливного насоса и крепления отде- |  |  |  |  | Маслёнка приборная; плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547; отвёртки ГОСТ 17199; лампа переносная; монтировка; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  |  |  | слесарь |  | 1 |  | 3 | * 0,054 **,*** 0,090 |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
|  |  |  | льных его деталей. Проверить отсутствие течей масла. 8. Регулятор, рычаги, тяги и рукоятки протереть. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Осмотреть топливный насос с приводом | 1. Проверить надёжность креплений секций насоса, всережимного регулятора на приводе, топливного коллектора на секциях насоса. 2. Осмотреть топливоподводящие штуцеры, топливный коллектор, трубки высокого давления. Проверить отсутствие утечек, особое внимание уделять герметичности стыков. 3. Проверить свободность хода зубчатых реек плунжеров, проверить отсутствие рывков, заеданий, тугого хода. Секции насоса с заеданиями или тугим ходом заменить на исправные. Порядок замены секции насоса: - Снять лючок контрольного окна на корпусе секции. - Провернуть коленчатый вал дизеля по ходу так, чтобы при движении плунжера демонтируемой секции вверх совместились риски в контрольном окне и на стенке секции. - Отсоединить шток сервомотора регулятора от рычага передачи на рейки. Рейки на крайних секциях перевести до упора в ограничители максимальной подачи топлива, записать значение делений на хвостовике рейки демонтируемой секции напротив стрелки. - Отсоединить от демонтируемой секции трубку высокого давления и штуцер от топливного коллектора, отсоединить рейку от рычажного привода, ослабить и отвернуть гайки на фланце секции, секцию снять. Закрыть крышкой отверстие на корпусе привода. - Осмотреть подготовленную к монтажу секцию, проверить лёгкость хода рейки. Секцию установить на место, соединить рейку с регулировочным звеном рычажного привода, вновь проверить свободность хода рейки. При тугом ходе рейки лёгкими ударами молотка по торцу фланца провернуть секцию в вертикальной оси до положения, при котором ход рейки будет происходить без заеданий. Закрепить секцию на корпусе привода окончательно. |  |  |  |  | Набор ключей ГОСТ 2838; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; молоток слесарный 0,4 кг ГОСТ 2310; ванны промывочные; камера продувочная А154.00.00; карандаш боксовочный; шабер; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  | Запрещается использование для промывки деталей дизельного топлива. Продувочные работы выполнять только в продувочной камере. Во время продувки избегать вылета загрязнений в сторону людей. При продувке пользоваться защитными очками. Во время пробоксовки коленчатого вала прекращать все работы на кинематически связанных с ним агрегатах. |  | слесарь |  | 1 |  | * 3 *** 4 | * 0,054 *** 1,205 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Снять защитные колпачки со всасывающего и нагнетательного штуцеров, осмотреть резьбу и запорные поверхности. Подсоединить патрубок от топливного коллектора и трубку высокого давления. - Вращением гайки регулировочного звена привода рейки вывести рейку в положение ранее записанного значения рисок снятой секции при нахождении рейки на упоре. После регулировки затянуть контргайку на звене и вновь проверить ход рейки. - Проверить совпадение рисок в контрольном окне и на стенке новой секции. При необходимости регулировки снять люк картера привода, произвести подрегулировку болта толкателя с последующей фиксацией болта. После замены секций проверить у неё угол опережения впрыска. - Соединить шток сервомотора с рычажным приводом реек, запломбировать регулировочное звено с контргайкой. 4. Для ТР-1 Снять крышки нижнего люка картера привода и люка предельного регулятора. Осмотреть кулачковый вал, ролики и толкатели. Особое внимание уделять состоянию рабочих поверхностей кулачков и роликов, а также втулкам подшипников. Проверить отсутствие в приводе посторонних частиц и металлической пыли. В доступных местах осмотреть стаканы толкателей. Осмотреть привод всережимного регулятора и предельный регулятор. Особое внимание уделять состоянию зубчатых колёс Проверить надёжность крепления деталей привода и предельного регулятора. Проверить состояние стопорения регулировочных болтов толкателей. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Снять трубку и тройник подвода масла к кулачковому валу, промыть под давлением керосином или эмульсией ПАВ, продуть сжатым воздухом. Вывернуть встроенный в тройник фильтр (при его наличии). Из фильтра вывернуть пробку, фильтр промыть в керосине и продуть изнутри сжатым воздухом. После очистки фильтр, трубку и тройник осмотреть, проверить отсутствие повреждений. Привалочные поверхности люков картера и крышек очистить от загрязнений и остатков старых прокладок. Очистку выполнять шабером, использование шлифовальной шкурки не допускается. Крышки протереть со всех сторон и установить на место на новых прокладках. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Осмотреть топливный бак, топливоподогреватель, корпуса фильтров, клапаны, топливопроводы | Проверить надёжность крепления. Особое внимание уделять отсутствию утечек топлива по стыкам топливопроводов, лючкам, крышкам и заглушкам. Проверить отсутствие скоплений топлива на верхнем лотке привода топливного насоса. |  | Набор ключей ГОСТ 2838; лампа переносная; молоток 7850-0118 Ц15ХР ГОСТ 2310; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Возникающие в ходе ремонта подтёки топлива немедленно удалять. Удаление подтёков выполнять в резиновых перчатках. | слесарь | 1 | 3 | 0,108 |
| 7 | Осмотреть топливоподкачивающий насос | Работа выполняется с участием слесаря – электрика. Проверить надёжность крепления насоса на раме топливоподкачивающего агрегата. Включить двигатель насоса, проверить отсутствие утечек топлива, посторонних звуков и ненормальных вибраций. Проверить надёжность крепления на насосе штуцеров. Осмотреть соединительную муфту. Проверить отсутствие износа и деформирования деталей муфты, надёжность их фиксации. Насос протереть. |  | Лампа переносная; ветошь ГОСТ 5354 | Включение рубильника АБ для проверки работы насоса производить по согласованию со всеми работниками, находящимися на тепловозе. Перед включением рубильника проверять наличие в контакторах Д изолирующих клиньев. После завершения проверки рубильник АБ немедленно выключать. | слесарь | 1 | 3 | 0,063 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | Проверку производить при исправных топливопроводах. Запрещается выполнение проверки при разобранных топливопроводах, фильтрах, клапанах, вентилях, снятых секциях ТНВД или прочих узлах и деталях. |  |  |  |  |
| 8 | Проверить состояние и выполнить очистку фильтров грубой очистки | 1. Вывернуть нижние пробки колпаков, выпустить шлам. Проверить отсутствие в шламе воды и посторонних частиц. 2. Отвернуть стяжные болты, снять со шпилек комплекты колпаков с фильтрующими стаканами, пружинами и проставками. 3. Наружные и внутренние стаканы промыть в осветительном керосине последовательно в двух ваннах, продуть сжатым воздухом, осмотреть. Проверить отсутствие пробоин, надрывов и прочих дефектов на гофростаканах. 4. Колпаки, корпуса, проставки, пружины, шпильки и уплотнения протереть и осмотреть. Уплотнения раздавленные, с трещинами, надрывами, потерявшие упругость, заменить. Проверить отсутствие проседаний пружин, изломов витков. У проставок проверить отсутствие деформирования, износа и трещин. Проверить фиксацию и герметичность технологических пробок в верхних корпусах. Осмотреть кромки колпаков, заусенцы вывести опиловкой личным напильником. После опиловки колпак тщательно промыть и продуть. 5. Пружины уложить в колпаки широкими основаниями вниз, на вершины пружин одеть проставки. На бурты головок шпилек одеть уплотнения. Ввести в колпаки нижние части шпилек, одев на них пру- |  | Набор ключей ГОСТ 2838; ванны промывочные; камера продувочная А154.00.00; лампа переносная; напильники ГОСТ 1465; ветошь обтирочная ГОСТ 5354; салфетка техническая ГОСТ 11680; кисти | Возникающие подтёки топлива немедленно удалять. Устранение подтёков и выпуск шлама выполнять в резиновых перчатках. Продувочные работы выполнять только в продувочной камере с исправной вытяжной вентиляцией. При продувке пользоваться защитными очками. Запрещается использование для промывки дизельного топлива. | слесарь | 1 | 4 | 0,332 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | жины с проставками. Одеть на нижние части шпилек фильтрующие гофростаканы (зазорами между цилиндрами вверх). Очистить канавки под уплотнения в верхних корпусах, на торцы колпаков уложить уплотнения, соединить колпаки с корпусами, затянуть соединения шпилек. Одеть на спускные пробки уплотнения, пробки завернуть в стаканы. 6. Окрасить пробки с прилегающими поверхностями стаканов красной эмалью. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Проверить состояние и выполнить очистку фильтров тонкой очистки | 1. Вывернуть нижние пробки колпаков, выпустить шлам. Проверить отсутствие в шламе воды и посторонних частиц. 2. Вывернуть стяжные гайки, снять со шпилек колпаки с уплотнениями. Отвернуть прижимные гайки тарелок, снять тарелки с пружинами и сальниками. Со стержней снять фильтрующие элементы и верхние сальники. 3. Колпаки, крепёжные детали, пружины, стержни и уплотнения очистить, промыть в керосине, протереть и осмотреть. Особое внимание уделять чистоте канавок под уплотнения. Уплотнения раздавленные, с трещинами, надрывами, потерявшие упругость, заменить. У пружин проверить отсутствие проседаний, трещин и изломов витков. У тарелок проверить отсутствие деформаций, трещин и износа. Проверить фиксацию технологических пробок и центральных стержней в верхних корпусах. 4. Осмотреть кромки колпаков, заусенцы вывести опиловкой личным напильником. После опиловки колпак тщательно промыть и продуть. 5. На стержни одеть верхние сальники, поджать в углубления верхних хвостовиков. Одеть на стержни новые фильтрующие элементы, снизу одеть нижние сальники, поджать их в углубления днищ элементов, на сальники установить комплекты тарелок с заранее уложенными пружинами и сальниковыми кольцами |  | Набор ключей ГОСТ 2838; ванны промывочные; камера продувочная А154.00.00; лампа переносная; напильники ГОСТ 1465; салфетка техническая ГОСТ 11680; кисть | Возникающие подтёки топлива немедленно удалять. Устранение подтёков и выпуск шлама выполнять в резиновых перчатках. Продувочные работы выполнять только в продувочной камере с исправной вытяжной вентиляцией. При продувке пользоваться защитными очками. Запрещается использование для промывки дизельного топлива. | слесарь | 1 | 3 | 0,200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | (сальниковые кольца ставить углублениями вверх, цилиндрическими частями вниз). Сальниковые тарелки поджать прижимными гайками к фильтрующим элементам. Уложить в пазы верхних корпусов уплотнительные кольца, установить колпаки на свои места и затянуть их на стержнях прижимными гайками с заранее одетыми уплотнениями. Одеть на нижние пробки уплотнения и ввернуть их в стяжные гайки. 6. Окрасить пробки с прилегающими поверхностями гаек и колпаков красной эмалью. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Слить отстой из топливного бака | Отвернуть пробку на отстойнике топливного бака, отжать шарик сливного клапана, слить в прозрачную тару ≈ 2 л топлива. Проверить отсутствие воды и посторонних примесей. |  | Ключ рожковый 32*36 мм ГОСТ 2838; ёмкость для сбора шлама; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Работа выполняется в резиновых перчатках. | слесарь | 1 | 2 | 0,043 |
| 11 | Для ТР-1 и чётных ТО-3 Форсунки после испытания и ремонта на дизель установить | 1. Осмотреть запорные поверхности трубок, проверить отсутствие забоин, рисок и прочих дефектов. Убрать заглушки с форсуночных отверстий в цилиндровых крышках. Проверить чистоту гнёзд под форсунки в крышках. 2. Уложить в гнёзда форсунок новые медные прокладки (на ТО-3 допускается установка отожжённых прокладок, не имеющих дефектов). Количество прокладок – не более 1 шт. на форсунку. 3. Подготовленные форсунки завести в гнёзда цилиндровых крышек, не допуская смещения уложенных прокладок. Снять со штуцеров защитные колпачки, осмотреть запорные поверхности согласно требованиям п.1 настоящего раздела. Проверить совпадение конусов нагнетательных и сливных трубок со штуцерами на форсунках. Упругого хода трубок во время затяжки накидных гаек не допускается. При необходимости допускается подгибка трубок для совпаде- |  | Набор ключей ГОСТ 2838; спецключ; приспособление для переноски форсунок; салфетка техническая ГОСТ 11680 | Работы на крыше выполнять при условии исправности крышевых люков, их фиксирующих цепочек и крышевых мостков. Выход на крышу осуществлять только с использованием приставных лестниц. Перед использованием лестницы проверять её исправность и дату испытания. Запрещается выход на грязную, замазученную, мокрую или оледенелую крышу, а также при нахождении тепловоза под контак- | слесарь | 1 | 4 | **,*** 0,723 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | ния запорных конусов. Накидные гайки должны наворачиваться на штуцеры свободно и иметь достаточных запас по натягу. 4. После регулировки положения форсунок в гнёздах и трубок и наживления накидных гаек на штуцерах наживить и затянуть «до упора» гайки крепления форсунок. После предварительной затяжки выполнить окончательную путём равномерной затяжки на одинаковое количество граней, затягивая на одну грань за обход. 5. Проверить надёжность, при необходимости подтянуть крепления скоб трубок высокого давления к блоку дизеля. |  |  | тным проводом. При выполнении ремонтных работ сидя пользоваться специальными матами. |  |  |  |  |
| 12 | Топливную аппаратуру после ремонта при работающем дизеле осмотреть | 1. Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 8 и 9 раздела 1 настоящей карты. 2. Для ТР-1 Открыть лючок предельного регулятора, проверить подачу масла на привод всережимного регулятора. 3. После регулировки оборотов систему управления дизелем запломбировать. 4. Для ТР-1 Выполнить контрольные реостатные испытания. Работа выполняется под руководством мастера реостатных испытаний. | Тахометр переносной И-10; электроманометр ЭДМУ-6 | Фонарь аккумуляторный; набор ключей ГОСТ 2838; тиски пломбировочные; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | При контроле пульсации в трубках высокого давления избегать прикосновения к выхлопному коллектору. | слесарь | 1 | 6 | * 0,272 *** 0,607 |

* - для ТО-3

** - для чётных ТО-3

*** - для ТР-1

При составлении карты использована литература:

- Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов ТЭМ2 «ТЭМ2 ИО» от 31.12.2004 г.

- М.Я.Аравкин, В.М.Плахтюрин. «Модернизированные дизель-генераторы Д50М». 1968 г.

- «Тепловоз ТЭМ2». Руководство по эксплуатации и обслуживанию. Издание БМЗ. 1969 г.

- М.Д.Рахматулин. «Ремонт тепловозов». 1965 г.

- А.А.Пойда, И.Г.Кокошинский, Н.М.Хуторянский. «Механическое оборудование тепловозов». 1978 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов № 2594-р от 29.12.2006 г.

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  | Вопросы охраны труда согласованы: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 23 | » | июня | 201 | 0 | г. |  | « | 16 | » | июня | 201 | 0 | г. |
| Инженер-технолог Пода В.В. |  |  |  |  |  |  |  | Инженер по охране труда Бортников С.С. |  |  |  |  |  |  |