ТАБЛИЦА ДОПУСКОВ И РАЗМЕРОВ

при ремонте моноблоков дизелей М750

| № п/п | Н а и м е н о в а н и е п а р а м е т р а | Допускаемая величина при выпуске из ТР-2,3 | Допускаемая величина при неплановом ремонте |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Внутренний диаметр запрессованных цилиндровых втулок. | 179,8¸180,3 мм | 179,8¸180,4 мм |
| 2 | Зазор в подшипнике промежуточного вала. | 0,040¸0,200 мм | Более 0,25 мм |
| 3 | Зазор в зацеплении промежуточного вала и конической распределительной шестерни. | 0,0¸0,1 мм | Более 0,15 мм |
| 4 | Зазоры в зацеплении цилиндрических шестерён. | 0,1¸0,5 мм | Более 0,6 мм |
| 5 | Разбег распределительного валп (в опорно-упорном подшипнике. | 0,10¸0,65 мм | Более 0,7 мм |
| 6 | Радиальный зазор в опорно-упорном подшипнике распределительного вала. | 0,05¸0,20 мм | Более 0,27 мм |
| 7 | Радиальные зазоры в промежуточных подшипниках распределительного вала. | 0,06¸0,22 мм | Более 0,27 мм |
| 8 | Температурные зазоры привода клапанов. | 0,90¸1,08 мм | 0,90¸1,08 мм |
| 9 | Монтажный торцовый зазор между валами привода тахометра и задней заглушкой распределительного вала. | Менее 0,5 мм. | Менее 0,5 мм. |
| 10 | Зазор между хвостовиком заглушки и сухорём вала привода тахометра. | 0,025¸0,600 мм | Более 0,8 мм |
| 11 | Зазор между всасывающим клапаном и наравляющей: в средней части: в 5 мм от кромки втулки: | 0,045¸0,200 мм Не более 0,25 мм | 0,045¸0,250 мм Более 0,40 мм |
| 12 | Зазор между выпускным клапаном и наравляющей: в средней части: в 5 мм от кромки втулки: | 0,07¸0,12 мм Не более 0,25 мм | 0,07¸0,25 мм Более 0,40 мм |
| 13 | Утопание головки клапана при полной посадке в седло: утопание: выступание: | Не более 3,0 мм Не более 1,24 мм | Более 5,0 мм Не более 1,24 мм |
| 14 | Натяг направляющей клапанов в моноблоке. | 0,06¸0,16 мм | 0,02¸0,16 мм |