Утверждаю:

ТЧРГ-20                   Э.К.Мингалеев

«04» октября 2010г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Вид работ:  выгрузка груза с локомотива.

Состав бригады: машинист крана, два стропальщика.

Участок:  цех ТО-3 тепловозов.

Наименование груза: турбокомпрессор PDH-50v – масса 610 кг.

Оборудование, приспособления, инвентарь:

кран типа А1768 5 тн. Стропы г/п 1.0 т.

Схема строповки № 3                            ПОДГОТОВКА К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

1.   Установить кран.

2.   Проверить исправность стропов.

3.   Подобрать подкладки и прокладки для     складирования.

4.   Проверить наличие свободных проходов.

ПОДГОТОВКА ЛОКОМОТИВА К ВЫГРУЗКЕ

1.  Подать локомотив  к месту работ по команде   мастера, бригадира руководящего разгрузкой

2.  Установить под колесные пары тормозные башмаки.

3.  Подняться  на локомотив для осмотра груза. При осмотре обратить внимание:

-    груз не защемлен, не завален;

-    на нем отсутствуют незакрепленные предметы,  которые могут выпасть при перемещении;

-    достаточны зазоры для пропуска стропов;

-    перемещение одного груза не повлечет перемещения другого;

-    масса груза соответствует схеме строповки;

.    освободить  груз от крепежных деталей и приспособлений;

-   стропальщики (1 и 2) проверяют, нет ли людей в опасной зоне;

СТРОПОВКА  ГРУЗА

1.  Стропальщик дает сигнал машинисту крана

установить крюк над центром груза.

- Стропальщик зачаливает груз в соответствии с схемой строповки.

- Стропальщик дает сигнал машинисту крана натянуть стропы, при этом он должен находится на безопасном расстоянии от груза.

- Стропальщик проверяет натяжение стропов.

- Стропальщик подает сигнал о подъеме груза на 200 – 300мм.

- Стропальщик правильность строповки и отсутствие самоопускания груза.

- Стропальщик подает сигнал о подъеме груза на высоту не менее 500 мм выше встречающихся на пути предметов.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ОПУСКАНИЕ ГРУЗА

- При перемещении груза стропальщики  находятся на безопасном расстоянии.

- Стропальщик подает сигнал машинисту крана опустить груз на предназначенное для складирования место.

- Стропальщики проверяют устойчивость груза и освобождают стропы.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТ

- Стропальщики очищают локомотив от мусора

- Съемные грузозахватные приспособления и прочий инвентарь укладывают в места хранения.

Согласовано:               ТЧРИТБ					С.С.Бортников

ТЧРМС   				Д.М. Малов

Разработал:                      ТЧРИ 					А.А. Шитов