| DOC |  |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 12 от 17.11.1999 г. |  |  |  | Главный инженер |
|  |  |  |  | локомотивного депо |
|  |  |  |  | Минеральные Воды |
|  |  |  |  | ...................... Ю.Г.Гаммель |
|  |  |  |  | 30 мая 2005 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 18

технического обслуживания ТО-2 вспомогательного оборудования тепловоза ЧМЭ3

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Вспомогательное оборудование при работающем дизеле перед постановкой на ТО-2 осмотреть. | 1. Проверить отсутствие посторонних шумов, стуков и вибраций. 2. Осмотреть водяные и масляные трубопроводы, проверить отсутствие утечек. Проверить состояние и крепление хомутов. 3. Проверить работу гидромеханического редуктора. 4. Осмотреть промежуточные соединения, проверить отсутствие стуков и биения. 5. Проверить работу вентиляторов охлаждения тяговых двигателей. 6. Проверить плотность сальников Гетц водяных насосов (просачивание не более 10 капель в 1 мин.) |  | 0,219 | 5 | Длительность разгона каждой гидромуфты не более 10 сек. По наличию тяги у диффузоров. |
| 2 | Вспомогательное оборудование при остановленном дизеле осмотреть. | 1. Устранить неисправности, выявленные при осмотре горячего тепловоза. 2. Проверить затяжку соединений хомутов, фундаментов агрегатов, крышек, стыков и фланцев трубопроводов. При необходимости по | Набор ключей, молоток смотровой, лампа переносная, спецключ, ветошь. | 0,604 | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | крепить и восстановить нарушенную шплинтовку. 3. Промежуточные валы осмотреть, проверить отсутствие деформаций, трещин, скручивания. 4. Осмотреть муфты Харди и Перефлекс, на ощупь проверить отсутствие нагрева, проверить отсутствие трещин или надрывов. 5. Осмотреть ремни привода двухмашинного агрегата и вентиляторов охлаждения тяговых двигателей. Проверить натяжение. Стрела прогиба при нагрузке 1 кгс должна составлять 12÷14 мм. Ремни изношенные или повреждённые заменить, при недостаче установить новые комплекты. 6. Проверить уровень воды в расширительном баке. 7. Провернуть на 2÷3 оборота по часовой стрелке рукоятки пластинчато-щелевых ФГО масла дизеля. |  |  |  | Проверять отсутствие люфтов в карданных головках и шлицах, надёжность крепления хомутов карданов, отсутствие перегрева , Замену ремней производить комплектно, только новыми или с одинаковой степенью износа; разница длин ремней в одном комплекте не более 10 мм. |
| 3 | Вспомогательное оборудование после ТО-2 при работающем дизеле осмотреть. | Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 2, 4 и 6 раздела 1. Устранить пропущенные неисправности. |  | 0,166 | 5 |  |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- Проверку тяги вентиляторов охлаждения тяговых двигателей осуществлять со стороны, противоположной приводному шкиву. Запрещается проверка тяги со стороны шкива. - Запуск дизеля допускается осуществлять только вне цеха. - Запрещается снятие и постановка ограждений, а также открытие технологических дверей шахты при работающем дизеле. Запрещается запуск дизеля при неустановленных или незакреплённых ограждениях. - Работы на крыше выполнять при условии исправности крышевых мостиков. Выход на крышу осуществлять только с использованием приставных лестниц. Запрещается выход на замазученную крышу, а также при нахождении тепловоза под контактным проводом.

Оперативное время всего	-	0,989нч;

Средний разряд			-	4,4;

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Временное ремонтное руководство по техническому обслуживанию, текущему и среднему ремонтам тепловозов ЧМЭ3.

- И.Я.Костюк, З.Х.Нотик «Механическое оборудование тепловоза ЧМЭ3». 1984 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728 от 28.12.1999 г.