| DOC |  |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 11 от 12.11.1999 г. |  |  |  | Главный инженер |
|  |  |  |  | локомотивногодепо |
|  |  |  |  | Минеральные Воды |
|  |  |  |  | ...................... Ю.Г.Гаммель |
|  |  |  |  | 15 июня 2005 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 21

технического обслуживания ТО-2 топливной аппаратуры тепловоза ЧМЭ3

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Топливную аппаратуру при работающем дизеле перед постановкой на ТО-2 осмотреть. | 1. Проверить отсутствие утечек по стыкам топливопроводов, привалкам крышек, фланцев и штуцеров. 2. Проверить дымность выхлопа. 3. Проверить отсутствие течей масла или топлива в контрольном отсеке топливоподкачивающего насоса, и течей масла по объединённому регулятору. 4. Проверить работу топливных насосов высокого давления. 5. Проверить отсутствие сильного каплепадения или сплошных струй в контрольных окнах сливных трубок форсунок. 6. Проверить устойчивость работы объединённого регулятора. Проверить чёткость набора и сброса с 1 по 8(9) позиции и обратно. |  | 0,074 | 6 | Выхлоп должен быть бесцветным или светло-серого цвета. Хлопков, выбросов вихревых колец не допускается. По пульсации в трубках. При резком сбросе с 8(9) в 0 поз. не должно происходить сильной просадки и «вождения» регулятора. |
| 2 | Топливную аппаратуру при остановленном дизеле осмот | 1. Осмотреть систему управления дизелем. Проверить надёжность стопорения деталей, отсутствие поврежде- | Набор ключей, отвёртки, пассатижи, лампа пе- | 0,355 | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | реть. | ний и деформаций. Проверить отсутствие заеданий рычажной системы, реек ТНВД, надёжность зацепления реек с поводками. 2. Осмотреть насосы, фильтры, топливопроводы, топливоподогреватель, регулятор, топливный бак. Проверить отсутствие признаков течей. Устранить неисправности, выявленные при осмотре горячего тепловоза. 3. Провернуть на 3 оборота рукоятку пластинчато-щелевого фильтра грубой очистки. 4. Проверить работу ручного топливоподкачивающего насоса. 5. Слить отстой из топливного бака (через шариковый клапан отстойника под топливомерным стеклом). | реносная, ёмкость для сбора отстоя, ветошь. |  |  | Для проверки работы открывать атмосферный краник за насосом. Из бака сливать ≈ 2 л топлива в прозрачную тару. Проверять отсутствие следов воды. |
| 3 | Топливную аппаратуру после ТО-2 при работающем дизеле осмотреть. | Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 5 и 6 раздела 1. |  | 0,049 | 6 |  |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- Сброс топлива и шлама при проверке работы ручного топливоподкачивающего насоса, из топливных фильтров, при удалении воздуха; сбор отстоя из топливного бака осуществлять только в специальные ёмкости. - Возникающие в ходе ремонта подтёки дизельного топлива немедленно удалять. - Запуск дизеля допускается осуществлять только вне цеха. - Работы на крыше выполнять при условии исправности крышевых люков, их фиксирующих цепочек, а также крышевых мостков. Выход на крышу осуществлять только с использованием приставных лестниц. Запрещается выход на замазученную крышу, а также при нахождении тепловоза под контактным проводом. - При работе пользоваться только исправными инструментами и оснасткой. - Запрещается промывка деталей дизельным топливом, кроме специально оговоренных случаев. При работе избегать контакта открытых частей кожи с дизельным топливом.

Оперативное время всего	-	0,478 нч;

Средний разряд			-	4,5;

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова

При составлении карты использована литература:

- Временное ремонтное руководство по техническому обслуживанию, текущему и среднему ремонтам тепловозов ЧМЭ3. 2001 г.

- Инструкция по эксплуатации двигателя K6S310DR для тепловоза ЧМЭ3 Ds3424D, нац. предприятие «ЧКД-Прага», Чехия.

- И.Я.Костюк, З.Х.Нотик «Механическое оборудование тепловоза ЧМЭ3». 1984 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесарей по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.