| DOC |  |  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В отмену карты № 14 ОТ 11.04.2000 Г. |  |  |  | Главный инженер |
|  |  |  |  | депо локомотивного |
|  |  |  |  | Минеральные Воды |
|  |  |  |  | ...................... Ю.Г.Гаммель |
|  |  |  |  | 01 июня 2005 г. |

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 26

технического обслуживания ТО-2 вспомогательного оборудования секции тепловоза 2ТЭ10М

| № п/п | Наименование операции | Технические требования | Инструмент, приспособления | Трудозатраты, чел-часы | Средний раз-ряд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Вспомогательное оборудование при работающем дизеле перед постановкой на ТО-2 осмотреть. | 1. Осмотреть редукторы, промежуточные соединения и гидропривод главного вентилятора. Проверить отсутствие посторонних шумов и стуков, ненормальных вибраций, отсутствие перегрева корпусов (особенно подшипниковых узлов), отсутствие утечек смазки. 2. Осмотреть вентиляторы охлаждения тяговых электродвигателей и главного генератора, проверить отсутствие ненормальных звуков, скрежета, вибраций, неплотностей воздуховодов и улиток. 3. Проверить поступление масла к редукторам 4. Осмотреть водяные и масляные трубопроводы, проверить отсутствие утечек и надёжность крепления в хомутах. 5. Проверить работу систем автоматического регулирования температуры. Проверить чёткость запуска гидропривода вентилятора, откры- |  | 0,472 | 5 | По показаниям манометров и по нагреву маслопроводов. Температура воды должна поддерживаться в пределах 75÷80º, масла 60÷80º. Открытие жалюзи при 72±2º, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тия и закрытия жалюзи. 6. Проверить давление масла во вспомогательных агрегатах: а. Перепад давления на ФГО (не более 1,0 кгс/см2). б. Давление после главного насоса (3,5÷6,8 кгс/см2 при 850 об/мин.) в. Давление перед центрифугой (8,0÷10,5 кгс/см2). г. Перед ФТО (1,0÷2,2 кгс/см2 при 850 об/мин.) д. После фильтров турбокомпрессоров (не менее 2,5 кгс/см2 на 15 поз.) е. В распределительных редукторах и на смазке гидропривода (0,4÷0,7 кгс/см2 при 850 об/мин., не ниже 0,1 кгс/см2 при 400 об/мин.) ж. В гидромуфте гидропривода главного вентилятора (0,7÷1,2 кгс/см2 при 850 об/мин, не ниже 0,1 кгс/см2 при 400 об/мин.) 7. Проверить работу подвижных кассет привода воздухоочистителей. |  |  |  | закрытие при 66÷ 71º. Начало движения рейки гидропривода при 73±2º В случае превышения значений падения давления на ФГО более установленных норм, после остановки дизеля произвести их очистку. Перепад давления на ФТО не выше 1,0 кгс/см2. |
| 2 | Продуть секции холодильника сжатым воздухом. | При открытых жалюзи продуть секции с технологических площадок стойла по всему фронту. | Подвод сжатого воздуха | 0,083 | 2 | Работа выполняется при работающем главном вентиляторе. |
| 3 | Вспомогательное оборудование при остановленном дизеле осмотреть. | 1. Устранить неисправности, выявленные при осмотре работающего дизеля. 2. Проверить состояние муфт и карданных головок промежуточных соединений. 3. Проверить затяжку резьбовых соединений. | Набор ключей, молотки слесарный и смотровой, пассатижи, ветошь. | 0,520 | 5 | После осмотра производится уборка в дизельном помещении, удаление скоплений нефтепродуктов из поддонов и из-под поликов дизельного помещения. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. Проверить уровни масла в маслоплёночных фильтрах и редукторах. 5. Осмотреть лопасти главного вентилятора. Снять лючки на улитках, осмотреть лопатки крыльчаток вентиляторов тяговых электрических машин. 6. Осмотреть жалюзи, проверить плотность закрытия створок. |  |  |  | При необходимости снимать полики над редукторами. |
| 4 | Провернуть рукоятки пластинчато-щелевых ФГО масла дизеля. | Проворот осуществлять по часовой стрелке на 2÷3 оборота каждый пакет | Спецключ. | 0,018 | 2 |  |
| 5 | Вспомогательное оборудование после ТО-2 при запущенном дизеле осмотреть. | Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям п.п. 3, 4, 5 и 6 раздела 1. |  | 0,315 | 5 |  |

Требования охраны труда и техники безопасности:

- Перед началом работ убеждаться в выключенном положении рубильника АБ и расклинивании силовых губок контакторов Д. - К ремонтным работам приступать только после остановки дизеля и проворота коленчатых валов. - Продувку секций холодильника осуществлять только с технологических площадок. - Все работы в дизельном помещении выполнять только при исправных поликах. - Установку и снятие ограждений производить только при неработающем дизеле. - Запрещается использование для очистки и промывки узлов и деталей дизельного топлива. - Удаление скоплений нефтепродуктов из труднодоступных мест осуществлять при помощи шприца - При работе пользоваться только исправными и типовыми инструментами и приспособлениями.

Оперативное время всего	-	1,458 нч;

Средний разряд			-	4,8;

# Инженер-технолог				А.А.Шитов

Согласовано: инженер по ОТХ и ТБ			Н.П.Анисимова