ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»

ДИРЕКЦИЯ ТЯГИ

ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ТЯГИ

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО

САНКТ–ПЕТЕРБУРГ ФИНЛЯНДСКИЙ

МЕСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

По проверке действия автотормозов

в пути следования на участках

обращения локомотивных бригад

эксплуатационного локомотивного депо

Санкт-Петербург Финляндский

РД 2.1103.0905-002

ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»

ДИРЕКЦИЯ ТЯГИ

ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ТЯГИ

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ФИНЛЯНДСКИЙ

МЕСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

По проверке действия автотормозов

в пути следования на участках

обращения локомотивных бригад

эксплуатационного локомотивного депо

Санкт-Петербург Финляндский

РД 2.1103.0905-002

Приложение № 1

к  местной инструкции по проверке тормозов на их действие

в локомотивном депо ТЧ-12

Порядок продувки пневматических цепей локомотива

Электровоз: ВЛ10, ВЛ10у, ВЛ15:

- Холодильники компрессора (при работающем компрессоре);

- Масловлагоотделитель;

- Главные резервуары (при ручной продувке начинать от ближнего к переходной площадке);

- Питательная магистраль (только при наличии на локомотиве удерживающего механизма);

- Тормозная магистраль;

- Магистраль цепей управления;

Электровоз: 2(3)ЭС4К:

- Главный резервуар кнопка № 1;

- Главный резервуар кнопка № 2;

- Главный резервуар кнопка № 3;

- Главный масловлагоотделитель кнопка № 4 (рядом с МПСУ);

- Маслоотделители питательной магистрали (с левой стороны каждого кузова);

- Фильтр-осушитель питательной магистрали (с правой стороны под кабиной управления);

- Кран дополнительных резервуаров ТЦ (в торце кузова);

- Тормозная магистраль.

- Магистраль цепей управления (через ее масловлагоотделитель);

Тепловоз: ЧМЭ3, ТЭМ7, М62, 2М62:

- Холодильник компрессора;

- Масловлагоотделитель (в шахте холодильника);

- Главные резервуары, начиная с первого от компрессора;

- Питательная магистраль (только при наличии на локомотиве удерживающего механизма);

- Тормозная магистраль;

- Резервуар управления (только на ЧМЭ3).

Тепловоз ТЭМ18 в/и:

- Холодильник компрессора;

- Масловлагоотделитель;

- Отстойник воздухоосушителя (при наличии);

- Главные резервуары, начиная с первого от компрессора, включая соединительные краны между ними;

- Питательная магистраль (только при наличии на локомотиве удерживающего механизма);

- Тормозная магистраль.

Приложение № 2

к  местной инструкции по проверке тормозов на их действие

в локомотивном депо ТЧ-12

Порядок протяжек скоростемерной ленты

Локомотивная бригада должна произвести протяжку скоростемерной ленты скоростемера 3СЛ2М, а на комплексе КПД кратковременно нажать одновременно кнопки «Ч» и «МИН» в случае (КЛУБ-У, дополнительные манипуляции не требуются):

- остановки локомотива перед прицепкой к составу поезда (кроме маневров) за 10 - 15 метров до первого вагона;

- выполнения полного (сокращенного после полного) опробования тормозов перед проверкой свободности прохождения сжатого воздуха по тормозной магистрали;

- выполнения полного (сокращенного после полного) опробования тормозов во время проверки свободности прохождения сжатого воздуха по тормозной магистрали;

- выполнения полного (сокращенного после полного)  опробования тормозов перед проверкой работы автоматических тормозов;

- при получении справки «об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии»;

- после выполненного сокращенного опробования тормозов и отметки в справке «об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии»;

- перед проверкой действия ЭПТ;

- при отцепке локомотива от поезда, после прибытия на станцию, до момента затормаживания поезда ступенью 1,5 кгс/см2;

- при переходе на маневровые передвижения;

- после смены кабин управления;

- при прицепке маневрового локомотива к вагонам загруженными опасными грузами 1 категории (ВМ);

- при прицепке маневрового локомотива к вагонам занятыми людьми.

Полное опробование автотормозов в поездах длиной до 350 осей.

ТЧМ протягивает скоростемерную ленту перед проверкой свободности прохождения сжатого воздуха до хвостового вагона и целостности ТМ поезда.

Проверка целостности ТМ (открытие хвостового крана на 8 – 10 секунд). В момент продувки ТЧМ протягивает скоростемерную ленту. По истечении 120 секунд (2 минут) после проверки ТЧМ выполняет ступень торможения 0,5 – 0,6 кгс/см2. По команде осмотрщика вагонов произвести отпуск тормозов выше зарядного на 0,3 – 0,7 кгс/см2 (замер времени отпуска 2-х хвостовых вагонов). ТЧМ совместно с осмотрщиком вагонов осуществляет замер плотности ТМ во 2-ом положении крана машиниста.

ТЧМ протягивает скоростемерную ленту перед опробованием тормозов и выполняет ступень торможения 0,6 – 0,7 кгс/см2. Осмотрщик (осмотрщики) вагонов не ранее 120 секунд (2 минут) проверяют срабатывание тормозов. ТЧМ в это время замеряет плотность ТМ в 4-ом положении крана машиниста (плотность не должна отличаться более чем на 10 % в сторону уменьшения). По команде осмотрщика вагонов машинист производит отпуск тормозов 2ым (поездным) положением крана машиниста.

ТЧМ протягивает скоростемерную ленту при получении справки ВУ-45. Перед отправлением со станции ТЧМ проверяет целостность ТМ постановкой ручки крана машиниста в 1-ое положение на 3 – 4 секунды.

Полное опробование автотормозов в поездах длиной свыше 350 осей.

ТЧМ протягивает скоростемерную ленту перед проверкой свободности прохождения сжатого воздуха до хвостового вагона и целостности ТМ поезда.

Проверка целостности ТМ (открытие хвостового крана на 8 – 10 секунд). В момент продувки ТЧМ протягивает скоростемерную ленту. По истечении 120 секунд (2 минут) после проверки ТЧМ выполняет ступень торможения 0,5 – 0,6 кгс/см2. По команде осмотрщика вагонов произвести отпуск тормозов выше зарядного на 0,3 – 0,7 кгс/см2 (замер времени отпуска 2-х хвостовых вагонов). ТЧМ совместно с осмотрщиком вагонов осуществляет замер плотности ТМ во 2-ом положении крана машиниста.

ТЧМ протягивает скоростемерную ленту перед опробованием тормозов и выполняет ступень торможения 0,6 – 0,7 кгс/см2. Осмотрщик вагонов не ранее 120 секунд (2 минут) проверяет срабатывание тормозов. ТЧМ в это время замеряет плотность ТМ в 4-ом положении крана машиниста (плотность не должна отличаться более чем на 10 % в сторону уменьшения). По команде осмотрщика вагонов машинист производит отпуск тормозов 1-ым (отпускным) положением крана машиниста выше зарядного на 0,3 – 0,7 кгс/см2.

ТЧМ протягивает скоростемерную ленту при получении справки ВУ-45. Перед отправлением со станции ТЧМ проверяет целостность ТМ постановкой ручки крана машиниста в 1-ое положение на 3 – 4 секунды.

Сокращённое опробование тормозов после полного, выполненного от УЗОТ до 350 осей.

ТЧМ протягивает скоростемерную ленту перед проверкой свободности прохождения сжатого воздуха до хвостового вагона и целостности ТМ поезда.

Проверка целостности ТМ (открытие хвостового крана на 8 – 10 секунд). В момент продувки ТЧМ протягивает скоростемерную ленту. ТЧМ совместно с осмотрщиком вагонов осуществляет замер плотности ТМ во 2-ом положении крана машиниста.

ТЧМ протягивает скоростемерную ленту перед опробованием тормозов и выполняет ступень торможения 0,6 – 0,7 кгс/см2. Осмотрщик вагонов не ранее 120 секунд (2 минут) проверяет срабатывание тормозов. ТЧМ в это время замеряет плотность ТМ в 4-ом положении крана машиниста (плотность не должна отличаться более чем на 10 % в сторону уменьшения). По команде осмотрщика вагонов произвести отпуск тормозов выше зарядного на 0,3 – 0,7 кгс/см2 (замер времени отпуска 2-х хвостовых вагонов).

ТЧМ протягивает скоростемерную ленту при получении справки ВУ-45. Перед отправлением со станции ТЧМ проверяет целостность ТМ постановкой ручки крана машиниста в 1-ое положение на 3 – 4 секунды.

Сокращённое опробование тормозов после полного, выполненного от УЗОТ свыше 350 осей.

ТЧМ протягивает скоростемерную ленту перед проверкой свободности прохождения сжатого воздуха до хвостового вагона и целостности ТМ поезда.

Проверка целостности ТМ (открытие хвостового крана на 8 – 10 секунд). В момент продувки ТЧМ протягивает скоростемерную ленту. ТЧМ совместно с осмотрщиком вагонов осуществляет замер плотности ТМ во 2-ом положении крана машиниста.

ТЧМ протягивает скоростемерную ленту перед опробованием тормозов и выполняет ступень торможения 0,6 – 0,7 кгс/см2. Осмотрщик вагонов не ранее 120 секунд (2 минут) проверяет срабатывание тормозов. ТЧМ в это время замеряет плотность ТМ в 4-ом положении крана машиниста (плотность не должна отличаться более чем на 10 % в сторону уменьшения). По команде осмотрщика вагонов произвести отпуск тормозов выше зарядного на 0,5 – 0,7 кгс/см2 (замер времени отпуска 2-х хвостовых вагонов).

ТЧМ протягивает скоростемерную ленту при получении справки ВУ-45. Перед отправлением со станции ТЧМ проверяет целостность ТМ постановкой ручки крана машиниста в 1-ое положение на 3 – 4 секунды.

Сокращённое опробование тормозов.

ТЧМ осуществляет замер плотности ТМ во 2-ом положении крана машиниста.

ТЧМ протягивает скоростемерную ленту перед опробованием тормозов и выполняет ступень торможения 0,6 – 0,7 кгс/см2. По команде осмотрщика вагонов производит отпуск тормозов выше зарядного на 0,3 – 0,7 кгс/см2.

ТЧМ протягивает скоростемерную ленту после отметки справки ВУ-45. Перед отправлением со станции ТЧМ проверяет целостность ТМ постановкой ручки крана машиниста в 1-ое положение на 3 – 4 секунды.

Сокращённое опробование тормозов, выполненное после полного от локомотива.

ТЧМ протягивает скоростемерную ленту перед проверкой свободности прохождения сжатого воздуха до хвостового вагона и целостности ТМ поезда.

Проверка целостности ТМ (открытие хвостового крана на 8 – 10 секунд). В момент продувки ТЧМ протягивает скоростемерную ленту. По истечении 120 секунд (2 минут) после проверки ТЧМ выполняет ступень торможения 0,5 – 0,6 кгс/см2. По команде осмотрщика вагонов произвести отпуск тормозов выше зарядного на 0,3 – 0,7 кгс/см2 (замер времени отпуска 2-х хвостовых вагонов). ТЧМ совместно с осмотрщиком вагонов осуществляет замер плотности ТМ во 2-ом положении крана машиниста.

ТЧМ протягивает скоростемерную ленту перед опробованием тормозов и выполняет ступень торможения 0,6 – 0,7 кгс/см2. Осмотрщик вагонов не ранее 120 секунд (2 минут) проверяет срабатывание тормозов. ТЧМ в это время замеряет плотность ТМ в 4-ом положении крана машиниста (плотность не должна отличаться более чем на 10 % в сторону уменьшения). По команде осмотрщика вагонов машинист производит отпуск тормозов 2-ым (поездным) положением крана машиниста.

ТЧМ протягивает скоростемерную ленту при получении справки ВУ-45. Перед выполнением сокращенной пробы тормозов ТЧМ осуществляет замер плотности ТМ во 2-ом положении крана машиниста. По команде осмотрщика вагонов выполняет ступень торможения 0,6 – 0,7 кгс/см2 и производит отпуск тормозов выше зарядного на 0,3 – 0,7 кгс/см2.

ТЧМ протягивает скоростемерную ленту после отметки справки ВУ-45. Перед отправлением со станции ТЧМ проверяет целостность ТМ постановкой ручки крана машиниста в 1-ое положение на 3 – 4 секунды.

Приложение № 3

к  местной инструкции по проверке тормозов на их действие

в  локомотивном депо ТЧ-12

Места, скорости движения при проверке действия тормозов в пути следования и расчетные тормозные пути

при снижении скорости на 10 км/ч.

| Место проверки тормозов | (перегон, километр, пикет) | Скорость начала торможения | Тормозной путь в метрах при снижении скорости на 10 км/час |  |  | Примечание. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тормозное нажатие (т.с.) |  |  |  |
|  |  |  | 33-30 | 29 | 28 |  |
| Санкт-Петербург-гл. - Бологое |  |  |  |  |  |  |
| Славянка – Колпино | 19 км 1пк | 50 | 300 | 313 | 324 |  |
| Бологое - Санкт-Петербург-гл. |  |  |  |  |  |  |
| Тосно – Саблино | 46 км 1пк | 50 | 275 | 303 | 324 |  |
| - Бологое – Березайка | - 311 км 8пк | - 60 | - 425 | 490 | 513 |  |
| Окуловка – Угловка |  |  |  |  |  |  |
| Окуловка – Угловка | 253 км 9пк | 50 | 400 | 444 | 462 |  |
| Угловка – Окуловка |  |  |  |  |  |  |
| Угловка – Окуловка | 262 км 2пк | 50 | 400 | 444 | 462 |  |
| С.-Петербург – Кобралово |  |  |  |  |  |  |
| С.Пет.тов. Витебский – Шушары | 9 км 8пк 11 км 8пк | 50 50 | - 290 290 | - 307 - 307 | 325 325 | - 1 главный 3 главный |
| Шушары – Царское Село | 20 км 7пк | 40 | 170 | 208 | 223 |  |
| Гатчина-Тосно |  |  |  |  |  |  |
| Гатчина тов.Балтийская – Фрезерный | 5 км 1пк | 50 | 520 | 541 | 574 |  |
| Фрезерный – Владимирская | 10 км 5пк | 50 | 310 | 317 | 335 |  |
| Рыбацкое - Новый Порт (южное полукольцо) |  |  |  |  |  |  |
| Средне Рогатская – Предпортовая | 12 км 4пк | 40 | 420 | 458 | 490 |  |
| Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский- Выборг - Бусловская |  |  |  |  |  |  |
| Д. Долгорукова – Полюстрово | 10 км 5пк | 40 | 250 | 280 | 300 |  |
| Выборг – Пригородная | 135 км 2пк | 50 | 475 | 500 | 523 |  |
| Ручьи – Парнас | 8 км 4пк | 50 | 275 | 303 | 324 |  |
| Бусловская - Выборг - Санкт-ПетербургСМ |  |  |  |  |  |  |
| Бусловская – Лужайка | 149 км 10пк | 50 | 500 | 541 | 564 |  |
| В.-Черкасово – Гаврилово | 109 км 8пк | 50 | 325 | 344 | 365 |  |
| Ручьи - Пискаревка (Пост 2 км) - Ржевка |  |  |  |  |  |  |
| Пискаревка (Пост 2 км) – Ржевка | 4 км 3пк | 50 | 300 | 307 | 325 |  |
| Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский – Кузнечное – Выборг (через Лосево) |  |  |  |  |  |  |
| Девяткино – Капитолово | 13 км 4пк | 50 | 300 | 317 | 335 |  |
| Санкт-Петербург Финляндский – Пискаревка |  |  |  |  |  |  |
| Кушелевка – Пискаревка | 3 км 7пк | 40 | 250 | 280 | 300 |  |
| Кузнечное – Ручьи |  |  |  |  |  |  |
| Кузнечное – Приозерск | 145 км 9пк | 50 | 400 | 444 | 462 |  |
| Выборг – Лосево – Ручьи |  |  |  |  |  |  |
| Таммисуо – Возрождение | 7 км 8пк | 40 | 300 | 332 | 352 |  |
| Каменногорск-1 – Озерское | 56 км 1пк | 50 | 410 | 425 | 445 |  |
| Каменногорск - Выборг |  |  |  |  |  |  |
| Каменногорск – Возрождение | 31км 10пк | 50 | 510 | 523 | 544 |  |
| Волховстрой - Чудово |  |  |  |  |  |  |
| Пороги – Теребочево | 12 км 7пк | 50 | 325 | 344 | 365 |  |
| Чудово - Волховстрой |  |  |  |  |  |  |
| Чудово Кировское – Тигода | 95 км 5пк | 50 | 325 | 347 | 364 |  |
| Чудово - Новгород |  |  |  |  |  |  |
| Чудово Моск – Спасская Полисть | 8 км 6пк | 50 | 325 | 344 | 365 |  |
| Новгород - Чудово |  |  |  |  |  |  |
| Разъезд 64 км – Подберезье | 57 км 5пк | 50 | 300 | 317 | 335 |  |
| Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский- Волховстрой |  |  |  |  |  |  |
| Рыбацкое – Ижоры | 19 км 1пк | 50 | 305 | 320 | 340 |  |
| Мга - Будогощь |  |  |  |  |  |  |
| Сологубовка – Малукса | 13 км 8пк | 50 | 400 | 444 | 462 |  |
| Кириши – Пчевжа | 72 км 5пк | 50 | 325 | 347 | 364 |  |
| Будогощь - Мга |  |  |  |  |  |  |
| Будогощь – Пчевжа | 93 км 5пк | 50 | 450 | 500 | 523 |  |
| Кириши – Б/п 63 км | 64 км 5пк | 50 | 350 | 383 | 405 |  |
| Высоцк - Выборг |  |  |  |  |  |  |
| Высоцк – Пихтовая | 7 км 5пк | 40 | 230 | 255 | 285 |  |
| Пихтовая – Выборг | 154 км 4пк | 50 | 340 | 383 | 405 |  |
| Выборг - Высоцк |  |  |  |  |  |  |
| Выборг – Пихтовая | 158 км 2пк | 50 | 425 | 444 | 462 |  |
| Пихтовая – Высоцк | 5 км 7 пк | 40 | 320 | 340 | 355 |  |
| Волховстрой – Бабаево |  |  |  |  |  |  |
| Волховстрой-2 – Куколь | 130 км 5пк | 50 | 340 | 383 | 405 | через ст. Волховстрой-2 |
| Пороги – Куколь | 19 км 5 пк | 50 | 430 | 450 | 475 | При открытом входном ст.Куколь |
| Мыслино – Валя | 142 км 10пк | 60 | 460 | 490 | 513 | При невозможности проверки действия на 19 км 5 пк |
| Тихвин – Большой Двор | 211 км 10пк | 60 | 450 | 480 | 503 |  |
| Бабаево – Санкт-Петербург Сортировочный Московский |  |  |  |  |  |  |
| Бабаево – Тешемля | 337 км 5 пк | 60 | 420 | 490 | 513 | Грузовым поездам весом до 6000 тонн |
| Тешемля – Верхневольский | 324 км 5 пк | 60 | 440 | 500 | 520 | Грузовым поездам весом свыше 6000 тонн |
| Тихвин – Цвылёво | 191 км 5пк | 60 | 510 | 516 | 549 |  |
| Волховстрой-1 – Пупышево | 113 км 8пк | 50 | 305 | 317 | 335 |  |
| Пупышево – Новый Быт | 104км 10пк | 60 | 470 | 490 | 513 | При отправлении со ст. Пороги, при следовании по неправильному пути на участке Волховстрой-1 - Пупышево, после стоянки на б/п 116км |
| Волховстрой 1 – Свирь |  |  |  |  |  |  |
| Мурманские Ворота – Колчаново | 134 км 1пк | 60 | 420 | 490 | 513 |  |
| Лодейное Поле – Янега | 248 км 1пк | 60 | 410 | 480 | 500 |  |
| Свирь – Волховстрой-1 |  |  |  |  |  |  |
| Яндеба – Янега | 265 км 5пк | 60 | 460 | 510 | 543 |  |
| Лодейное Поле – Заостровье | 234 км 5пк | 60 | 440 | 490 | 513 |  |
| Новгород – Новолисино |  |  |  |  |  |  |
| Новгород – Новолисино | 163км 5пк | 50 | 400 | 444 | 462 |  |
| Новолисино – Новгород | 55км 5пк | 50 | 400 | 444 | 462 |  |
| Луга – Гатчина |  |  |  |  |  |  |
| Разъезд Генерала Омельченко –Толмачево | 130км 1пк | 50 | 450 | 500 | 523 |  |
| Гатчина – Луга |  |  |  |  |  |  |
| Гатчина Варшавская – Сиверская | 51км 1пк | 50 | 340 | 383 | 405 |  |
| Шушары - Гатчина |  |  |  |  |  |  |
| Александровская – Верево | 32км 2пк | 50 | 400 | 444 | 462 |  |
| Участок Гатчина – Веймарн – Котлы |  |  |  |  |  |  |
| Войсковицы – Елизаветино | 63км 6пк | 50 | 380 | 432 | 453 |  |
| Веймарн – Котлы | 147 км 2пк | 50 | 450 | 500 | 523 |  |
| Котлы – Веймарн – Гатчина |  |  |  |  |  |  |
| Котлы – Веймарн | 133 км 5 пк | 50 | 340 | 383 | 405 |  |
| Молосковицы – Волосово | 105 км 4пк | 50 | 290 | 307 | 325 |  |
| Лужская – Котлы – Веймарн |  |  |  |  |  |  |
| Котлы – Веймарн | 133 км 5 пк | 50 | 340 | 383 | 405 |  |

ГРУЗОВОЕ   (ВЫВОЗНОЕ) ДВИЖЕНИЕ

| СТАНЦИЯ ОТПРАВЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЕ | МЕСТО ПРОВЕРКИ |  | СКОРОСТЬ И РАСЧЕТНЫЙ ПУТЬ с 25 км/час до остановки |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тормозное нажатие (т.с.) |  |  |  |
|  |  |  | 33-30 | 29 | 28 |  |
| С-Петербург сорт. Моск. – Волковская | ст. Волковская | 3 км 2пк | 260 | 300 | 320 |  |
| Волковская – С-Петербург сорт. Моск | С-Пб сорт. Московский |  | 250 | 290 | 310 | Перед помещением телетайпа |
| Волковская – Новый порт | Цветочная – Новый порт | 11 км 3пк | 280 | 320 | 340 |  |
| Волковская – Нарвская | ст. Нарвская | 2 км 2пк | 280 | 320 | 340 | У входного светофора |
| Волковская – Броневая | ст. Броневая | 1 км 7пк | 250 | 290 | 310 | У входного светофора |
| Волковская – Глухоозерская | ст. Глухоозерская | 2 км 10пк | 240 | 280 | 300 | На входных стрелках |
| Волковская – Навалочная | ст. Навалочная | 1 км 7пк | 240 | 280 | 300 | На входных стрелках |
| С-Пб тов. Витебский – Волковская | ст. Волковская | 1 км 6пк | 220 | 260 | 280 | Перед входным светофором |
| Новый Порт – Нарвская | Новый Порт - Нарвская | 19 км 8пк | 230 | 270 | 290 |  |
| Новый Порт – Цветочная Нарвская – Цветочная Автово – Цветочная | ст. Цветочная | 6 км 7пк | 280 | 320 | 340 |  |
| Нарвская – Новый Порт | Нарвская - Новый Порт | 21 км 9пк | 280 | 320 | 340 |  |
| Нарвская – Автово | Нарвская -Автово | 2 км 1пк | 230 | 270 | 290 | Вологодский переезд |
| Нарвская – Предпортовая | Нарвская – Предпортовая | 16 км 8пк | 220 | 260 | 280 | перед мостом Ленинский пр. |
| Лигово – Броневая | Лигово – Броневая | 6 км 9пк | 270 | 310 | 330 | После прохода платформы «Ленинский проспект» |
| Предпортовая – Нарвская | Нарвская | 18 км 2пк | 200 | 240 | 260 | У входного светофора |
| Предпортовая – Среднерогатская | Среднерогатская | 10 км 10пк | 260 | 300 | 320 | Перед входным светофором |
| Предпортовая – Броневая | Предпортовая – Броневая | 6 км 9пк | 270 | 310 | 330 | После прохода платформы «Ленинский проспект» |
| Среднерогатская – Предпортовая | Предпортовая | 12 км 4пк | 350 | 390 | 410 | Перед входным светофором |
| Среднерогатская – Шушары | Среднерогатская - Шушары | 2 км 2пк | 260 | 300 | 320 |  |
| Среднерогатская – Купчинская | ст. Купчинская | 7 км 1пк | 250 | 290 | 310 | У входного светофора |
| Шушары – Среднерогатская Купчинская – Среднерогатская | Среднерогатская | 9 км 2пк | 240 | 280 | 300 | После маршрутного светофора |
| Шушары – Купчинская | Купчинская | 2 км 2пк | 230 | 270 | 290 | У входного светофора |
| Купчинская – Шушары | Купчинская – Шушары | 4 км 3пк | 180 | 220 | 240 | Перед мостом автомагистрали |

Приложение № 5

к  местной инструкции по проверке тормозов на их действие

в  локомотивном депо ТЧ-12

Расстояние, проходимое поездом при проверке действия автотормозов в неустановленных местах со снижением скорости на 10 км/час.

| с груж. поездом | до 200 осей |  |  | с груж. поездом | 201 - 400 осей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | уклон до 0,002 | уклон от 0,002 до 0,004 | уклон свыше 0,004 |  | уклон до 0,002 | уклон от 0,002 до 0,004 | уклон свыше 0,004 |
|  | за 22 сек | за 25 сек | за 30 сек |  | за 32 сек | за 40 сек | за 45 сек |
| Интервал скорости (км/ч) | Метры | Метры | Метры | Интервал скорости (км/ч) | Метры | Метры | Метры |
| 40 - 30 | 214 | 243 | 292 | 40 - 30 | 311 | 389 | 438 |
| 45 - 35 | 245 | 278 | 334 | 45 - 35 | 356 | 445 | 500 |
| 50 - 40 | 275 | 313 | 375 | 50 - 40 | 400 | 500 | 563 |
| 55 - 45 | 306 | 348 | 417 | 55 - 45 | 445 | 556 | 626 |
| 60 - 50 | 336 | 382 | 459 | 60 - 50 | 489 | 612 | 688 |
| 65 - 55 | 367 | 417 | 500 | 65 - 55 | 534 | 667 | 751 |
| 70 - 60 | 398 | 452 | 542 | 70 - 60 | 578 | 723 | 813 |
| 75 - 65 | 428 | 487 | 584 | 75 - 65 | 623 | 778 | 876 |
| 80 - 70 | 459 | 521 | 626 | 80 - 70 | 667 | 834 | 938 |
| 85 - 75 | 489 | 556 | 667 | 85 - 75 | 712 | 890 | 1001 |
| 90 - 80 | 520 | 591 | 709 | 90 - 80 | 756 | 945 | 1063 |

Расстояние, проходимое поездом при проверке действия автотормозов в неустановленных местах со снижением скорости на 4-6 км/час.

| с порожним поездом | до 200 осей |  |  | с порожним поездом | 201 - 520 осей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | уклон до 0,002 | уклон от 0,002 до 0,004 | уклон свыше 0,004 |  | уклон до 0,002 | уклон от 0,002 до 0,004 | уклон от 0,002 до 0,004 |
|  | за 13 сек | за 15 сек | за 20 сек |  | за 19 сек | за 24 сек | за 30 сек |
| Интервал скорости (км/ч) | Метры | Метры | Метры | Интервал скорости (км/ч) | Метры | Метры | Метры |
| 40 - 34 | 134 | 154 | 206 | 40 - 34 | 195 | 247 | 309 |
| 45 - 39 | 152 | 175 | 234 | 45 - 39 | 222 | 280 | 350 |
| 50 - 44 | 170 | 196 | 261 | 50 - 44 | 248 | 314 | 392 |
| 55 - 49 | 188 | 217 | 289 | 55 - 49 | 275 | 347 | 434 |
| 60 - 54 | 206 | 238 | 317 | 60 - 54 | 301 | 380 | 475 |
| 65 - 59 | 224 | 259 | 345 | 65 - 59 | 327 | 414 | 517 |
| 70 - 64 | 242 | 279 | 373 | 70 - 64 | 354 | 447 | 559 |
| 75 - 69 | 260 | 300 | 400 | 75 - 69 | 380 | 480 | 600 |
| 80 - 74 | 278 | 321 | 428 | 80 - 74 | 407 | 514 | 642 |
| 85 - 79 | 296 | 342 | 456 | 85 - 79 | 433 | 547 | 684 |
| 90 - 84 | 314 | 363 | 484 | 90 - 84 | 460 | 580 | 726 |

Приложение № 6

к  местной инструкции по проверке тормозов на их действие

в  локомотивном депо ТЧ-12

Расчетные тормозные пути при проверке действия тормозов

одиночно следующего локомотива при снижении скорости на 10 км/ч с указанных скоростей

Электротяга

| Скорость и расстояния в метрах на заданных уклонах по сериям тяги | ВЛ10 |  |  | ВЛ10У |  |  | ВЛ15 |  |  | 2(3)ЭС4К, 2ЭС6 |  |  | ЭП2К |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 4 0/00 |  | свыше 4 0/00 | до 4 0/00 |  | свыше 4 0/00 | до 4 0/00 |  | свыше 4 0/00 | до 4 0/00 |  | свыше 4 0/00 | до 4 0/00 |  | свыше 4 0/00 |
| 80-70 км/час | 329 | / | 377 | 349 | / | 283 | 339 | / | 391 | 304 | / | 344 | 333 | / | 382 |
| 70-60 км/час | 272 | / | 301 | 288 | / | 239 | 280 | / | 312 | 251 | / | 275 | 275 | / | 305 |
| 60-50 км/час | 226 | / | 251 | 239 | / | 193 | 232 | / | 260 | 208 | / | 229 | 228 | / | 254 |
| 50-40 км/час | 179 | / | 198 | 190 | / | 149 | 184 | / | 205 | 165 | / | 180 | 181 | / | 200 |
| 40-30 км/час | 134 | / | 147 | 142 | / | 107 | 138 | / | 152 | 124 | / | 134 | 135 | / | 148 |

Теплотяга

| Скорость и расстояния в метрах на заданных уклонах по сериям тяги | М62, 2М62 |  |  | 2М62у, ЗМ62У |  |  | 2ТЭ116 |  |  | 2ТЭ116у |  |  | ТЭМ18 в/и |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 4 0/00 |  | свыше 4 0/00 | до 4 0/00 |  | свыше 4 0/00 | до 4 0/00 |  | свыше 4 0/00 | до 4 0/00 |  | свыше 4 0/00 | до 4 0/00 |  | свыше 4 0/00 |
| 80-70 км/час | 322 | / | 370 | 333 | / | 386 | 354 | / | 414 | 357 | / | 419 | 354 | / | 415 |
| 70-60 км/час | 266 | / | 295 | 275 | / | 307 | 292 | / | 330 | 295 | / | 334 | 293 | / | 331 |
| 60-50 км/час | 221 | / | 246 | 228 | / | 256 | 242 | / | 275 | 245 | / | 278 | 243 | / | 276 |
| 50-40 км/час | 175 | / | 194 | 181 | / | 202 | 192 | / | 216 | 194 | / | 219 | 193 | / | 217 |
| 40-30 км/час | 131 | / | 144 | 136 | / | 150 | 144 | / | 160 | 145 | / | 162 | 144 | / | 161 |
| Скорость и расстояния в метрах на заданных уклонах по сериям тяги | ТЭМ2 |  |  | ТЭМ7 |  |  | ТЭМ7А |  |  | ТЭП70 (ТЭП70БС) |  |  | ЧМЭЗ в/и |  |  |
|  | до 4 0/00 |  | свыше 4 0/00 | до 4 0/00 |  | свыше 4 0/00 | до 4 0/00 |  | свыше 4 0/00 | до 4 0/00 |  | свыше 4 0/00 | до 4 0/00 |  | свыше 4 0/00 |
| 80-70 км/час | 348 | / | 407 | 331 | / | 382 | 331 | / | 382 | 316 | / | 362 | 348 | / | 407 |
| 70-60 км/час | 288 | / | 324 | 273 | / | 304 | 273 | / | 304 | 261 | / | 288 | 288 | / | 324 |
| 60-50 км/час | 239 | / | 270 | 227 | / | 254 | 227 | / | 254 | 216 | / | 240 | 239 | / | 270 |
| 50-40 км/час | 189 | / | 213 | 180 | / | 200 | 180 | / | 200 | 172 | / | 189 | 189 | / | 213 |
| 40-30 км/час | 142 | / | 158 | 135 | / | 148 | 135 | / | 148 | 129 | / | 141 | 142 | / | 158 |

Приложение № 7

к  местной инструкции по проверке тормозов на их действие

в  локомотивном депо ТЧ-12

Перечень участков с руководящими спусками круче 0,010, на которых требуется ограничить скорость движения для груженых грузовых, рефрижераторных и хозяйственных поездов с единым наименьшим тормозным нажатием 33 тс на каждые 100 т веса поезда, не более 70 км/ч.

| № п/п | Наименование участков | перегон | километры пути с ограничением скорости движения | Скорость следования, км/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | спуск более 0,010 |  |
| 1 | Бологое – Малая Вишера | Торбино – Мстинский Мост | 210 км - 190 км | 70 |
| 2 | Элисенваара – Кузнечное | Элисенваара – Алхо | 192 пк6 – 190 пк7 | 70 |
| 3 | Кузнечное – Сосново | Мюллюпельто – Отрадное | 117 пк3 – 115 пк8 | 70 |
| 4 | Сосново – Кузнечное | Сосново – Лосево | 86 пк8 – 88 пк10 | 70 |
| 5 | Хийтола – Выборг | Каменногорск – Возрождение | 34 км – 33 км | 70 |

Приложение № 8

к  местной инструкции по проверке тормозов на их действие

в  локомотивном депо ТЧ-12

Места, где не производится проверка действия автотормозов грузовых поездов в пути следования

| на участке Мга - Гатчина - Лужская | на участке Мга - Будогощь |
| --- | --- |
| Мга – Войтоловка | Мга – Сологубовка |
| Пустынька – Блок Пост 22 км | Б/п 63 км – Кириши |
| Блок Пост 22 км – Стекольный | на участке Будогощь - Мга |
| Новолисино – Владимирская | Б/п 63 км – Посадниково |
| Фрезерный – Гатчина | на участке Волховстрой - Чудово |
| Гатчина – Войсковицы | Волховстрой-1 парк Новоокт. – Пороги |
| на участке Лужская - Гатчина | Глажево – Блок Пост 42 км |
| Лужская – Котлы 2 | Блок Пост 60 км – Ирса |
| Веймарн – Молосковицы | Чудово Кировское – Чудово Московское |
| на участке Стекольный - Мга | Чудово Кировское – Торфяное |
| Стекольный – Б/П 22 км | на участке Чудово - Волховстрой |
| Б/П 22 км – Пустынька | Торфяное – Чудово Кировское |
| Пустынька – Войтоловка | Чудово Московское – Чудово Кировское |
| на участке Санкт-Петербург Финляндский - Ланская | Ирса – Блок Пост 60 км |
| Санкт-Петербург Финляндский - Ланская | Блок Пост 42 км – Глажево |
|  | Пороги – Волховстрой-1 парк Новоокт. |
| на участке Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский- Выборг - Бусловская | на участке Северного полукольца |
| Полюстрово – Пискаревка | Волковская – Цветочная |
| Полюстрово - Ручьи | Цветочная – Волковская |
| Верхнечеркасово - Выборг | на участке Рыбацкое - Купчинская |
| на участке Бусловская - Выборг - Санкт-ПетербургСМ | Рыбацкое – Купчинская |
| Выборг – Верхнечеркасово | на участке Чудово - Новгород |
| Ланская – Кушелевка | Разъезд 64 км – Предузловая Павловская |
| Матросово – Пихтовая | на участке Новгород - Чудово |
| на участке Санкт-Петербург-Финлянд. - Кузнечное | Новгород Лужский – Разъезд 64 км |
| Санкт-Петербург Финляндский – Кушелевка | на участке С-Пб.пасс. Вит. - Кобралово |
| Ручьи – Девяткино | Санкт-Петербург-пасс.-Вит. – Санкт-Петербург-тов.-Вит |
| Капитолово – Токсово | Царское Село – Павловск |
| Васкелово – Орехово | Павловск – Антропшино |
| на участке Кузнечное - Санкт-Петербург-Финлянд. | Антропшино – Кобралово |
| Сосново – Орехово | на участке Кобралово - С-Пб.пас Вит. |
| Грузино – Пери | Владимирская – Кобралово |
| Девяткино – Ручьи | Павловск – Царское Село |
| на участке Ржевка - Ручьи | на участке Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский– Санкт-Петербург Товарный Моск |
| Ржевка – Ручьи | Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский – Санкт-Петербург Товарный Моск. |
| на участке Заневский пост - Горы | Санкт-Петербург Товарный Моск. – Санкт-ПетербургСМ |
| Павлово-на-Неве – Горы | на участке Волховстрой - Бабаево |
| на участке Волховстрой - Санкт-ПетербургСМ | Куколь – Мыслино |
| Рыбацкое – Санкт-Петербург Сорт. Моск. | Большой Двор – Пикалево 1 |
| на участке Волховстрой – Свирь | Пикалево-1 – Пикалево-2 |
| Волховстрой-2 – Мурманские Ворота | на участке Бабаево - Волховстрой |
| б/п 284 км – Свирь | Ефимовская – Коли |
| на участке Свирь - Волховстрой |  |
| Свирь – б/п 284 км |  |
| б/п 284 км – Подпорожье |  |
| Мурманские Ворота – Волховстрой-2 |  |

Приложение № 9

к  местной инструкции по проверке тормозов на их действие

в  локомотивном депо ТЧ-12

ОБРЫВООПАСНЫЕ МЕСТА с поездами повышенного веса и длины 
на участках обслуживания локомотивными бригадами ТЧ-12

Санкт Петербург Финляндский – Бусловская: 142 км – 145 км.

Бусловская – Санкт Петербург Финляндский: 99 км – 97 км; 81 км – 78 км;

Выборг тов. – Высоцк: 155 км;

Ручьи – Кузнечное: 83 км; 118 км – 119 км;

Кузнечное – Ручьи: 147 км; 119 км – 117 км; 89 км;

Санкт Петербург – Волховстрой: 33км 1гл. (Пелла – Саперная);

Мга – Будогощь: 4 км (Мга – Сологубовка);

Выборг – Каменногорск:  29 км, 37 км – 38 км;

Каменногорск – Выборг: 38 км – 37 км;

Приложение № 10

к  местной инструкции по проверке тормозов на их действие

в  локомотивном депо ТЧ-12

Перечень мест дополнительных проверок тормозов в зимний период на действующих участках обслуживания

Грузовое движение

| Участок обслуживания – грузовое движение Гатчина –Луга |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | нечетное направление |  |  | четное направление |  |  |
| 1 2 3 | 74 км 109 км 134 км | Сиверская- Строганово Мшинская- Толмачево Рзд Омельченко – Луга |  | 49 км 72 км | Суйда- Гатчина Варш. Строганово – Сиверская |  |
| Участок обслуживания – грузовое движение Шушары- Гатчина- Лужская |  |  |  |  |  |  |
| № | нечетное направление |  |  | четное направление |  |  |
| 1 2 | 63 км 113 км |  | Войсковицы- Елизаветино Молосковицы- Веймарн | 105 км 58 км | Молосковицы- Волосово Елизаветино- Войсковицы |  |
| Участок обслуживания – грузовое движение Санкт-Петербург- Сортировочный-Московский - Бологое |  |  |  |  |  |  |
| нечетное направление |  |  |  | четное направление |  |  |
| 1 2 3 | 81 км 159 км 241 км |  | Рябово- Любань Б. Вишера- М. Вишера Боровенка- Окуловка | 85 км 165 км 222 км |  | Торфяное - Любань Бурга - М.Вишера Боровенка- Торбино |

| Участок обслуживания – грузовое движение Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский- Бусловская- Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Нечётное направление |  | Чётное направление |  |
| 1 | 67 км | Рощино- Канельярви | 53 км | Рощино-Зеленогорск |

| Участок обслуживания – грузовое движение Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский - Элисенваара- Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Нечётное направление |  | Чётное направление |  |
| 1 | 68 км | Орехово- Сосново | 97 км | Громово- Лосево |

| Участок обслуживания – грузовое движение Выборг- Зеленогорск (через Приморск)- Выборг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Нечётное направление |  | Чётное направление |  |
| 1 | 102 км | Приветненское- Куолемоярви | 103 км | Ермилово- Куолемоярви |

| Участок обслуживания – грузовое движение Волховстрой- Чудово- Волховстрой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Нечётное направление |  | Чётное направление |  |
| 1 | 57 км | Андреево- Б/П 60км | 66 км | Тигода- Ирса |

| Участок обслуживания – грузовое движение Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский - Волховстрой- Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Нечётное направление |  | Чётное направление |  |
| 1 | 84 км | Войбокало- Жихарево | 87 км | Жихарево- Войбокало |

| Участок обслуживания – грузовое движение Волховстрой- Свирь- Волховстрой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Нечётное направление |  | Чётное направление |  |
| 1 | 182 км | Паша- Юги | 187 км | Юги- Паша |

| Участок обслуживания – грузовое движение Волховстрой- Бабаево- Волховстрой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Нечётное направление |  | Чётное направление |  |
| 1 2 | 175 км 242 км | Цвылево- Валя Коли – Пикалево2 | 212 км 265 км | Тихвин- Большой Двор Коли- Ефимовская |

| Участок обслуживания – грузовое движение Мга- Будогощь- Мга |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Нечётное направление |  | Чётное направление |  |
| 1 | 11 км | Малукса- Сологубовка | 56 км | Жарок- Посадниково |

| Участок обслуживания – грузовое движение Участок Мга – Гатчина товарная- Балтийская- Мга |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Нечётное направление |  | Чётное направление |  |
| 1 | 14 км | Войтоловка - Пустынька | 10 км | Пустынька - Войтоловка |

Пассажирское движение

| Участок обслуживания – пассажирское движение Санкт-Петербург- Сортировочный-Московский - Бологое |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | нечетное направление |  | четное направление |  |
| 1 2 3 | 81 159 241 | Рябово- Любань Б. Вишера- М. Вишера Боровенка- Окуловка | 85 165 252 | Торфяное- Любань Бурга- М.Вишера Угловка- Окуловка |

| Участок обслуживания – пассажирское движение Дача Долгорукова- Кузнечное- Дача Долгорукова |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Нечётное направление |  | Чётное направление |  |
| 1 2 | 72 км 124 км | Орехово- Сосново Громово- Мюллепельто | 53 км 116 км | Орехово- Васкелово Мюллепельто- Громово |

| Участок обслуживания – пассажирское движение Выборг- Хийтола (Светогорск)- Выборг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Нечётное направление |  | Чётное направление |  |
| 1 2 | 39 км 90 км | Ханнила- Каменногорск Бородинское- Хийтола | 25 км 55 км | Ханнила- Возрождение Бородинское – Кр. Сокол |

| Участок обслуживания – пассажирское движение Дача Долгорукова– Волховстрой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Нечетное направление |  | четное направление |  |
| 1 | 46 км | Мга- Горы | 52 км | Мга-Назия |

| Участок обслуживания – пассажирское движение Свирь- Волховстрой- Чудово |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | нечетное направление |  | четное направление |  |
| 1 2 3 4 5 6 | 282 км 239 км 187 км 130 км 51км 99 км | Б.Пост 284 км- Подпорожье Лодейное Поле- Заостровье Паша-Юги Колчаново- М.Ворота Б. Пост 60-Андреево Чудово3-Тигода | 99 км 42 км 129 км 185 км 241 км 283 км | Чудово3-Тигода Андреево- Б. Пост 42 км Колчаново- М. Ворота Юги-Паша Заостровье- Лод. Поле Подпорожье- Свирь |

| Участок обслуживания – пассажирское движение Санкт-Петербург--Витебский-Пассажирский Луга |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | нечетное направление |  | четное направление |  |
| 1 2 | 65 км 134 км | Гатчина Варшавская - Сиверская Раз.131км - Луга | 72 км | Строганово - Сиверская |

| Участок обслуживания – пассажирское движение Чудово- Новгород-на-Волхове |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | нечетное направление |  | четное направление |  |
| 1 | 50 км | С. Полисть- Подберезье | 6 км | Подберезье- Чудово 1 |

Приложение № 11

к  местной инструкции по проверке тормозов на их действие

в  локомотивном депо ТЧ-12

| ВЫПИСКА из ИНСТРУКЦИИ «О порядке осмотра состояния поезда и оборудования локомотива в пути следования локомотивными бригадами эксплуатационного локомотивного депо Санкт-Петербург-Финляндский» |  |
| --- | --- |
| Перечень перегонов, где помощником машиниста производится осмотр оборудования локомотива в пути следования по участкам обслуживания эксплуатационного локомотивного депо Санкт-Петербург-Финляндский |  |
| Участок Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский– Бологое |  |
| (нечётное направление) | (чётное направление) |
| Колпино – Саблино | Березайка – Алёшинка |
| Любань – Торфяное | Угловка – Окуловка |
| Чудово – Гряды | М.Вишера – Гряды |
| Малая Вишера – Бурга | Торфяное – Любань |
| Окуловка – Угловка | Саблино – Колпино |
| Участок Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский– Волховстрой |  |
| (чётное направление) | (нечётное направление) |
| Рыбацкое – Ижоры | Пупышево – Новый Быт |
| Мга – Назия | Назия – Мга |
| Войбокало – Новый Быт | Сапёрная – Ижоры |
| Участок Волховстрой – Бабаево |  |
| (чётное направление) | (нечётное направление) |
| Волховстрой-2 – Куколь | Тешемля – Верхневольский |
| Цвылёво – Тихвин | Коли – Пикалёво-2 |
| Пикалёво-2 – Коли | Тихвин – Цвылёво |
| Заборье – Верхневольский | Куколь – Волховстрой-2 |
| Участок Волховстрой – Свирь |  |
| (чётное направление) | (нечётное направление) |
| Колчаново – Лунгачи | Янега – Лодейное Поле |
| Юги – Паша | Паша – Юги |
| Заостровье – Лодейное Поле | Лунгачи – Колчаново |
| Янега – Яндеба |  |
| Участок Мга – Будогощь |  |
| (чётное и нечётное направления) | (чётное и нечётное направления) |
| Сологубовка – Малукса | Сологубовка – Малукса |
| Кириши – Пчевжа | Кириши – Пчевжа |
| Участок Волховстрой – Чудово |  |
| (чётное и нечётное направления) | (чётное и нечётное направления) |
| Пороги – Теребочево | Пороги – Теребочево |
| Тигода – Чудово | Тигода – Чудово |
| Участок Чудово – Новгород |  |
| (чётное и нечётное направления) | (чётное и нечётное направления) |
| Чудово – Спасская Полисть | Чудово – Спасская Полисть |
| Подберезье – Разъезд 64 км | Подберезье – Разъезд 64 км |
| Участок Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский– Выборг |  |
| (нечётное направление) | (чётное направление) |
| Белоостров – Зеленогорск | Кирилловское – Каннельярви |
| Рощино – Каннельярви | Зеленогорск – Белоостров |
| Участок Выборг – Каменногорск |  |
| (чётное и нечётное направления) | (чётное и нечётное направления) |
| Таммисуо – Возрождение | Таммисуо – Возрождение |
| Участок Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский– Элисенваара |  |
| (нечётное направление) | (чётное направление) |
| Токсово – Пери | Хийтола – Кузнечное |
| Грузино – Васкелово | Приозерск – Мюллепельто |
| Орехово – Сосново | Отрадное – Громово |
| Громово – Отрадное | Сосново – Орехово |
| Мюллепельто – Приозерск | Грузино – Васкелово |
| Кузнечное – Хийтола | Пери – Токсово |

Лист регистрации проверок документа

| Дата проверки | ФИО и должность лица, выполнившего проверку | Комментарии по результатам проверки |
| --- | --- | --- |