- УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ!

Перед Вами каталог продукции акционерного общества «Новосибирский стрелочный завод» (АО «НСЗ»). Настоящий каталог содержит информацию о номенклатуре стрелочной продукции, выпускаемой АО «НСЗ».

В каталоге приведены основные исполнения выпускаемых изделий, основные геометрические размеры и основные технические характеристики. Кроме того, приведена  информация о применяемости ремонтных комплектов стрелок и отдельных крестовин в стрелочной продукции.

Обращаем внимание на то, что часть стрелочной продукции типа Р65 марок 1/9 и 1/11 с 01.01.2003 года Указанием ОАО «РЖД» снята с производства и вместо нее рекомендованы новые модернизированные стрелочные переводы. Для замены изношенных частей, снятых с производства стрелочных переводов, АО «НСЗ» выпускает запасные части к ним: ремонтные комплекты стрелок и отдельные крестовины.

На АО «НСЗ» непрерывно внедряются новые технологические процессы с применением современных методов обработки на оборудовании, позволяющем с большей производительностью и с лучшим качеством обрабатывать материалы повышенной прочности и твердости.

Имея в своем распоряжении собственный конструкторский отдел, АО «НСЗ» постоянно расширяет свою номенклатуру и ежегодно осваивает новые виды стрелочной продукции при поддержке ведущих научных организаций, таких как АО «ВНИИЖТ», ПКБ И ОАО «РЖД», ГТСС.

В 2019 году АО «НСЗ» стало победителем конкурса ОАО «РЖД» на лучшее качество подвижного состава и сложных технических систем в номинации «Компоненты для подвижного состава и инфраструктуры».

В настоящее время практически вся продукция, выпускаемая заводом для ОАО «РЖД», имеет сертификаты соответствия. Исключение составляют опытные образцы изделий, которые после успешного прохождения всех этапов испытаний будут поставлены на серийное производство с последующей сертификацией.  Кроме того, АО «НСЗ» получен сертификат системы менеджмента качества, подтверждающий соответствие производства требованиям международных стандартов ИСО.

Мы постоянно открыты к сотрудничеству и готовы рассмотреть возможности изготовления другой стрелочной продукции, не указанной в настоящем каталоге.

Ждем ваших заявок.

Генеральный директор АО «НСЗ»					     А.А. Азаров

СОДЕРЖАНИЕ

Информация для потребителей ……………………………………………………………………….3

О проектах …………………………………………………………………………………………………………4

1  Номенклатура стрелочной продукции	7

1.1  Стрелочная продукция для магистральных путей на железобетонных брусьях	7

1.2  Стрелочная  продукция для магистральных путей на деревянных брусьях	8

1.3  Прочая продукция для магистральных путей	9

2  Стрелочная продукция для метрополитенов	10

3  Стрелочная продукция для подъездных путей предприятий, металлургических комбинатов, угольных разрезов, шахт и трамвайных путей городского транспорта	11

4  Ручной переводной механизм	217

5  Комплекты электрообогрева стрелочных переводов КЭСП-ЛЭ	218

6  Гарнитуры к электроприводам стрелок и крестовин с НПК	220

7  Таблица применяемости крестовин в стрелочных проводах	...223

8  Таблица применяемости ремкомплектов стрелок в стрелочных

переводах	227

9  Уравнительные стыки для рельсов типа Р65	235

10  Таблица применяемости крестовин в стрелочных переводах для  подъездных путей предприятий, металлургических комбинатов,     угольных разрезов, шахт, метрополитенов и трамвайных путей    городского транспорта	236

11  Таблица применяемости ремкомплектов стрелок в стрелочных               переводах для подъездных путей предприятий, металлургических комбинатов, угольных разрезов, шахт, метрополитенов и трамвайных путей городского транспорта	239

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Представленная информация в каталоге является справочной и может отличаться от конструкторской и технической документации, в которую с момента выпуска каталога могли быть внесены изменения.

При оформлении заказа необходимо направить параметры, которые должны идентифицировать продукцию:

1. Стрелочные переводы, съезды и глухие пересечения:

- обозначение номера проекта с обязательным указанием исполнения;

- тип рельса;

- марка крестовины;

- направление бокового пути (правый, левый или симметричный) или пересекающегося пути (правый, левый) глухого пересечения с различной шириной колеи;

- размер междупутья (для съездов);

- комплектация гарнитурой к электроприводу стрелки и крестовины с непрерывной поверхностью катания (НПК)

2. Ремкомплекты стрелок:

- обозначение номера проекта с обязательным указанием исполнения стрелочной продукции, к которой заказывается ремонтный комплект;

- направление бокового пути стрелочной продукции к которой заказывается ремонтный комплект;

- тип рельса;

- марка стрелочной продукции;

- вид рамного рельса с остряком (рельс рамный прямой с остряком кривым или рельс рамный кривой с остряком прямым);

- наличие подкладок с подушками (с полной навеской или на двух подкладках с подушками и мостиком);

3. Отдельные крестовины:

- обозначение номера проекта с обязательным указанием исполнения стрелочной продукции, к которой заказывается крестовина;

- направление бокового пути (для криволинейных крестовин и крестовин с НПК);

- тип рельса;

- марка;

- наличие упрочнения сердечника (для сборных крестовин с литым сердечником и сварных крестовин типа Р65 марки 1-9 и 1-11);

О ПРОЕКТАХ

Новосибирский стрелочный завод был основан в 1942 г. на базе эвакуированного Нижнеднепровского стрелочного завода.

Первой продукцией завода были стрелочные переводы из рельсов типов I-а, II-а, III-а и IV-а с рельсосборными крестовинами и контррельсами из рельсов, с лафетными стрелками и шкворневым креплением корня остряка. Первые конструкции стрелочных переводов выдерживали небольшие нагрузки и позволяли пропускать поезда с малыми скоростями.

По мере восстановления народного хозяйства возрастали нагрузки на элементы верхнего строения пути и скорости движения поездов, поэтому на железных дорогах шло внедрение рельсов более тяжелых типов — это рельсы Р43, Р50, Р65, Р75 и, соответственно, создавались новые конструкции стрелочных переводов для них.

В целях полного обеспечения спроса потребителей на Новосибирском стрелочном заводе постоянно расширяется номенклатура выпускаемых изделий. В настоящее время насчитывается более 300 видов выпускаемой продукции - это стрелочные переводы, глухие пересечения, съезды, уравнительные приборы и стыки, сбрасывающие стрелки, башмакосбрасыватели, запасные части к стрелочным переводам (ремонтные комплекты стрелок, отдельные крестовины), гарнитуры электроприводов т. д.

Завод выпускает стрелочную продукцию для магистральных путей, для подъездных путей предприятий, металлургических комбинатов, угольных разрезов, шахт, для путей метрополитенов и трамвайных путей.

В номенклатуру изделий входят стрелочные переводы различных типов и марок, в том числе: обыкновенные, скоростные, высокоскоростные,  тяжеловесные стрелочные переводы для укладки на деревянные и железобетонные брусья (ЖББ) и безбалластные конструкции пути, стрелочные переводы с крестовинами с непрерывной поверхностью катания (НПК), двойные перекрестные стрелочные переводы, стрелочные переводы с гибкими остряками, симметричные и криволинейные стрелочные переводы, съезды для метрополитенов и магистральных путей, уравнительные приборы для железнодорожных мостов, уравнительные стыки на ЖББ для компенсации изменения длины рельсовых нитей бесстыкового пути, примыкающих к мостовым пролетным строениям и к стрелочным переводам, башмакосбрасыватели, сбрасывающие стрелки, контррельсы-протекторы стрелок, ручные переводные механизмы, отдельные крестовины, гарнитуры к электроприводам стрелок и крестовин с НПК, как с внешними замыкателями, так и без них и др.

В целях повышения ресурса элементов стрелочных переводов, в частности - снижения выкрашивания металла в зоне заднего стыка сердечника с рельсами, были разработаны конструкции стрелочных переводов со сварными крестовинами, позволяющие устранить этот недостаток.

На основе прошедших опытную эксплуатацию стрелочных переводов для скоростного движения и стрелочных переводов со сварной крестовиной была создана новая серия стрелочных переводов для укладки на деревянные и железобетонные брусья, включающая в себя все новейшие разработки.

Новая серия стрелочных переводов направлена на модернизацию стрелочного хозяйства Российских железных дорог, на замену устаревших конструкций широко распространенных стрелочных переводов.

Новые стрелочные переводы типа Р65 марок 1/11, 1/9 для укладки на деревянные брусья и железобетонное основание по своим геометрическим характеристикам взаимозаменяемы с выпускавшимися ранее стрелочными переводами и призваны заменить их (табл.1).

Переводы типа Р65, снятые с производства

(взамен которых в настоящее время выпускаются переводы новой серии)

Таблица 1

| Наименование | Марка | Обозначение устаревшего перевода | Обозначение перевода новой серии |
| --- | --- | --- | --- |
| Стрелочный перевод | 1 / 1 1 | 2433.00.000 | 2764.00.000 |
| Стрелочный перевод | 1 / 9 | 2434.00.000 | 2766.00.000 |
| Стрелочный перевод с гибкими остряками с увеличенным передним вылетом | 1 / 1 1 | 2688.00.000 | 2773.00.000 |
| Стрелочный перевод с гибкими остряками | 1 / 1 1 | 2193.00.000 | 2771.00.000 |
| Стрелочный перевод с гибкими остряками | 1 / 9 | 2244.00.000 | 2772.00.000 |
| Двойной перекрестный стрелочный перевод | 1 / 9 | 1580.00.000 | 2869.00.000 |
| Стрелочный перевод на ЖББ | 1 / 1 1 | 1740.00.000 | 2768.00.000 |
| Стрелочный перевод на ЖББ | 1 / 9 | 2215.00.000 | 2769.00.000 |
| Стрелочный перевод на ЖББ | 1/22 | 2832.00.000 | Н03.002.0000.00 |

Стратегия развития железнодорожной отрасли предусматривает:

- Увеличение скоростей движения поездов, в том числе по кривым участкам пути, влечет за собой широкое применение новых конструкций стрелочных переводов для скоростного и высокоскоростного движения, в том числе криволинейных переводов. Так для высокоскоростного движения АО «НСЗ» разработан стрелочный перевод типа Р65 марки 1/22 проекта Н03.002.0000, обеспечивающий движение пассажирских поездов по прямому пути со скоростью до 250 км/ч и по боковому до 120 км/ч. Стрелочный перевод сертифицирован на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза. Кроме того, АО «НСЗ» был разработан перевод типа Р65 марки 1/18 проекта Н03.001.0000.00 для высокоскоростного движения, позволяющий пропускать пассажирские поезда со скоростями 250 км/ч по прямому пути и 80 км/ч по боковому пути. Конструкция стрелочного перевода по своим геометрическим параметрам взаимозаменяема со стрелочным переводом проекта 2870, что было сделано для облегчения замены существующего парка стрелочных переводов с наименьшими затратами.

- Увеличение пропускной способности железных дорог:

Для освоения перспективного объема перевозки и внедрения тяжеловесного движения АО «НСЗ» освоено производство стрелочных переводов типа Р65 марки 1/11 проектов Н01.001.0000.00 и Н01.004.0000.00 с увеличенным ресурсом и нагрузкой на ось до 27 тонн. Стрелочные переводы проектов Н01.001.0000.00 и Н01.004.0000.00 могут оснащаться как сборной крестовиной с рельсовыми усовиками и укороченным литым сердечником из высокомарганцовистой стали с приваренными к его заднему торцу рельсовыми окончаниями, так и моноблочной крестовиной из высокомарганцовистой стали с четырьмя приварными рельсовыми окончаниями. Данные конструкции стрелочных переводов по своим геометрическим параметрам взаимозаменяемы с широко используемыми стрелочными переводами проекта 2750, причем стрелочный перевод проекта Н01.001.0000.00 укладывается на тоже самое основание что и перевод проекта 2750, что позволяет с наименьшими затратами производить замену.

Кроме того, в завершающей стадии проектирования находится перспективная конструкция стрелочного перевода типа Р65 марки 1/18 проекта Н01.006.0000.00 с крестовиной моноблочного типа с четырьмя приварными рельсовыми окончаниями. Стрелочный перевод позволит пропускать поезда со скоростями 160 км/ч по прямому пути и 80 км/ч по боковому пути с нагрузкой на ось от подвижного состава до 27 т/ось. Данная конструкция позволит заменить используемые стрелочные переводы проекта 2870, в местах, где необходимо движение по боковому пути со скоростью 80 км/ч и нет необходимости движения по прямому пути со скоростью 200 км/ч. За счет исключения из конструкции стрелочного перевода крестовины НПК значительно уменьшаются затраты на текущее содержание стрелочного перевода. Более подробная информация о перспективных конструкциях стрелочных переводов приведена на страницах каталога.

Высокоскоростной электропоезд "Сапсан"

1 Номенклатура стрелочной продукции

1.1 Стрелочная продукция для магистральных путей на железобетонных брусьях

Таблица 2

| Обозначение | Тип | Марка | Примечание | № стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стрелочные переводы обыкновенные |  |  |  |  |
| Н03.002.0000.00 | Р65 | 1/22 | крестовина с НПК, для высокоскоростного движения | 12 |
| Н03.001.0000.00 | Р65 | 1/18 | крестовина с НПК, для высокоскоростного движения | 15 |
| Н01.001.0000.00 | Р65 | 1/11 | сборная или моноблочная крестовина | 19 |
| Н01.001.0000.00-04 | Р65 | 1/11 | сборная крестовина | 23 |
| Н01.001.0000.00-06 | Р65 | 1/11 | сборная крестовина | 24 |
| Н01.004.0000.00 | Р65 | 1/11 | моноблочная крестовина | 27 |
| 2870.00.000 | Р65 | 1/18 | крестовина с НПК | 31 |
| 2726.00.000 | Р65 | 1/11 | крестовина с НПК | 32 |
| 2750.00.000 | Р65 | 1/11 | сборная крестовина | 35 |
| 2956.00.000 | Р65 | 1/11 | крестовина с НПК для высокоскоростного движения | 36 |
| 2796.00.000 | Р65 | 1/9 | сборная крестовина | 39 |
| 2768.00.000 | Р65 | 1/11 | с поворотными остряками | 40 |
| 2769.00.000 | Р65 | 1/9 | с поворотными остряками | 43 |
| 2941.00.000 | Р50 | 1/9 | колея 750 мм, для детской железной дороги | 44 |
| Стрелочные переводы криволинейные |  |  |  |  |
| 2878.00.000 | Р65 | 1/11 | для кривых R600 м | 46 |
| 2901.00.000 | Р65 | 1/11 | для кривых R900 м | 49 |
| 2925.00.000 | Р65 | 1/11 | для кривых R750 м | 50 |
| Съезды одиночные |  |  |  |  |
| 2728.00.000 | Р65 | 1/11 | междупутье от 4100 до 4717 мм | 53 |
| 2968.00.000 | Р65 | 1/11 | междупутье от 4100 до 4232 мм | 55 |
| 2799.00.000 | Р65 | 1/11 | междупутье от 4100 до 5290 мм | 59 |
| Симметричный стрелочный перевод |  |  |  |  |
| 2628.00.000 | Р65 | 1/6 | для горочных и приемо- -отправочных путей | 63 |
| 2946.00.000 | Р65 | 1/6 | для горочных и приемо- -отправочных путей | 64 |
| Двойной перекрестный стрелочный перевод |  |  |  |  |
| 2843.00.000 | Р65 | 1/9 | сборные и цельнолытые крестовины, регулировка колеи | 69 |

1 Номенклатура стрелочной продукции

1.2 Стрелочная продукция для магистральных путей на деревянных брусьях

Таблица 3

| Обозначение | Тип | Марка | Примечание | № стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стрелочные переводы обыкновенные |  |  |  |  |
| 1323.00.000 | Р65 | 1/18 | цельнолитая крестовина | 70 |
| 2451.00.000 | Р65 | 1/18 | крестовина с НПК | 73 |
| 2773.00.000 | Р65 | 1/11 | с гибкими остряками, увеличенным передним вылетом | 74 |
| 2771.00.000 | Р65 | 1/11 | с гибкими остряками | 77 |
| 2561.00.000 | Р65 | 1/11 | крестовина с НПК | 78 |
| 2764.00.000 | Р65 | 1/11 | с поворотными остряками | 81 |
| 2772.00.000 | Р65 | 1/9 | с гибкими остряками | 82 |
| 2766.00.000 | Р65 | 1/9 | с поворотными остряками | 85 |
| 2721.00.000 | Р65 | 1/9 | увеличенным передним вылетом | 86 |
| 2844.00.000 | Р65 | 1/11 | колея 1067 мм | 89 |
| 2845.00.000 | Р65 | 1/9 | колея 1067 мм | 90 |
| 2642.00.000 | Р50 | 1/11 | с поворотными остряками | 93 |
| 2642.00.000 | Р50 | 1/11 | колея 1435 | 94 |
| 2643.00.000 | Р50 | 1/9 | с поворотными остряками | 97 |
| 2643.00.000 | Р50 | 1/9 | колея 1435 | 98 |
| 2433.00.000 | Р65 | 1/11 | колея 1435 | 101 |
| 2434.00.000 | Р65 | 1/9 | колея 1435 | 102 |
| Стрелочные переводы криволинейные221 |  |  |  |  |
| 2759.00.000 | Р65 | 1/11 | для кривых R600 м | 105 |
| 2802.00.000 | Р65 | 1/11 | для кривых R600 м с гибкими остряками | 106 |
| 2851.00.000 | Р65 | 1/11 | для кривых R900 м с гибкими остряками | 109 |
| Симметричные стрелочные переводы |  |  |  |  |
| 1848.00.000 | Р65 | 1/11 | с поворотными остряками | 110 |
| 2307.00.000 | Р65 | 1/6 | с поворотными остряками | 113 |
| 1581.00.000 | Р50 | 1/6 | для горочных путей | 117 |
| 2212.00.000 | Р50 | 1/6 | для приемоотправочных путей | 118 |
| 2307.00.000 | Р65 | 1/6 | колея 1435,для горочных путей | 121 |
| Двойной перекрестные стрелочные переводы |  |  |  |  |
| 2869.00.000 | Р65 | 1/9 | со сварными крестовинами, регулировка колеи | 122 |
| 1623.00.000 | Р50 | 1/9 | с поворотными остряками | 125 |
| Двойной перекрестный съезд |  |  |  |  |
| 2519.00.000 | Р65 | 2/6 | для междупутья 4800 мм | 126 |

| Глухие пересечения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1683.00.000 | Р65 | 2/11 | колея 1520 мм | 129 |
| 1684.00.000 | Р65 | 2/9 | колея 1520 мм | 130 |
| 1685.00.000 | Р50 | 2/11 | колея 1520 мм | 133 |
| 1624.00.000 | Р50 | 1/9 | колея 1520 и 1435 мм | 134 |
| 2521.00.000 | Р65 | 2/6 | колея 1520 мм | 137 |
| 1686.00.000 | Р50 | 2/9 | колея 1520 мм | 138 |
| 2576.00.000 | Р65 | - | угол пересечения - 90° | 141 |

1 Номенклатура стрелочной продукции

1.3 Прочая продукция для магистральных путей

Таблица 4

| Обозначение | Тип |  | Наименование | № стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уравнительные приборы, уравнительные стыки, рельсовые замки, контррельсы-протекторы |  |  |  |  |
| 012А.00.000 | Р50 | Уравнительный прибор |  | 142 |
| 1262А.00.000 | Р65 | Уравнительный прибор |  | 145 |
| СП848.000 | Р65 | Уравнительный стык на ЖББ для компенсации изменений длины рельсовых нитей ±50 мм |  | 146 |
| СП866.000 | Р65 | Уравнительный стык на ЖББ для компенсации изменений длины рельсовых нитей ±100 мм |  | 149 |
| СП895.000 | Р65 | Контррельс-протектор на деревянных брусьях |  | 150 |
| СП896.000 | Р65 | Контррельс-протектор на ЖББ |  | 151 |
| 2883.00.000 | Р65 | Уравнительный стык на железобетонных плитах для компенсации изменения длины рельсовых нитей ±160 мм |  | 152 |
| 2897.00.000 | Р65 | Уравнительный стык на железобетонных плитах для компенсации изменения длины рельсовых нитей ±540 мм |  | 155 |
| 2476.00.000 | Р65 | Рельсовый замок для моста р. Нева |  | 156 |
| Башмакосбрасыватели, сбрасывающие стрелки, рельсы инвентарные |  |  |  |  |
| 1703.000 | Р50 | Башмакосбрасыватель |  | 158 |
| 1704.000 | Р65 | Башмакосбрасыватель |  | 160 |
| 2884.00.000 | Р65 | Стрелка сбрасывающая на ЖББ |  | 161 |
| 2663.00.000 | Р65 | Стрелка сбрасывающая на деревянных брусьях |  | 163 |

| СП902.000 | Р65 | Рельс инвентарный основного пути к стрелке проекта 2768 | 165 |
| --- | --- | --- | --- |
| СП903.000 | Р65 | Рельс инвентарный основного пути к стрелке проекта 2750 | 166 |
| СП945.000 | Р65 | Рельс инвентарный основного пути к стрелке проекта 2870 | 167 |

2 Стрелочная продукция для метрополитенов

Таблица 5

| Обозначение | Тип | Марка | Примечание | № стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Съезды перекрестные для метрополитенов |  |  |  |  |
| Н02.001.0000.00 | Р65 | 2/9 | на железобетонных блоках, междупутье 4000 мм | 168 |
| Н02.001.0000.00 | Р65 | 2/9 | на железобетонных блоках, междупутье 5300 мм | 171 |
| Н02.001.0000.00 | Р65 | 2/9 | на деревянных брусьях, междупутье 4000 мм | 172 |
| 2216.00.000 | Р65 | 2/9 | на деревянных брусьях | 175 |
| 2099.00.000 | Р50 | 2/9 | на деревянных брусьях | 177 |
| Стрелочные переводы для метрополитенов |  |  |  |  |
| Н01.003.0000.00 | Р65 | 1/9 | на железобетонных блоках | 181 |
| Н01.003.0000.00 | Р65 | 1/9 | на железобетонных блоках LVT-М | 182 |
| Н01.011.0000.00 | Р65 | 1/5 | на деревянных брусьях | 185 |
| Н01.011.0000.00 | Р65 | 1/5 | на железобетонных брусьях | 186 |
| 2766.00.000 | Р65 | 1/9 | на деревянных брусьях | 189 |
| 1909.00.000 | Р50 | 1/5 | на деревянных брусьях | 190 |
| 2643.00.000 | Р50 | 1/9 | на деревянных брусьях | 193 |

3 Стрелочная продукция для подъездных путей предприятий, металлургических комбинатов, угольных разрезов, шахт и трамвайных путей городского транспорта

Таблица  6

| Обозначение | Тип | Марка | Примечание | № стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стрелочные переводы для подъездных путей предприятий, металлургических комбинатов, угольных разрезов |  |  |  |  |
| ЛПТП.665121.001 | Р65 | 1/9 | колея 1524 мм | 194 |
| ЛПТП.665121.100 | Р65 | 1/9 | колея 1524 мм | 197 |
| ЛПТП.665121.101 | Р65 | 1/9 | колея 1524 мм | 198 |
| ЛПТП.665121.103 | Р65 | 1/7 | колея 1524 мм | 201 |
| 267А.00.000 | Р65 | 1/9 | колея 1524 мм | 203 |
| 2673.00.000 | Р50 | 1/5 | колея 750 мм | 208 |
| 2675.00.000 | Р50 | 1/5 | колея 900 мм | 211 |
| 2690.00.000 | Р65 | 1/7 | колея 1524 мм | 212 |
| Трамвайные стрелки литые одноперые |  |  |  |  |
| КМК-С30-00.00.000 |  |  | R поворота 30 м | 215 |
| Н-С50-00.00.000 |  |  | R поворота 50 м | 216 |
| Ручной переводной механизм |  |  |  |  |
| 1709.000 | Ручной переводной механизм |  |  | 271 |

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/22 колеи 1520 мм на железобетонных брусьях | Н03.002.0000.00 Исполнения: Н03.002.0000.00 - правый Н03.002.0000.00-01 - левый |
| --- | --- |

Предназначен для

перевода подвижного состава с одного пути на другой. Применяется на главных путях железнодорожных линий со смешанным грузопассажирским движением поездов и скоростями движения пассажирских поездов по прямому пути до 250 км/час.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление; упругие прутковые клеммы Skl; подкладки с ребордами; с последующей сваркой рельсовых стыков в пути алюминотермитным способом |
| --- | --- |
| стрелки | гибкие остряки; сварные подкладки с подушками; упругие П-образные пружинные клеммы; гарнитуры с внешним замыкателем, расположенные в полых металлических брусьях; роликовые устройства |
| крестовины | с непрерывной поверхностью катания; гибкий сердечник; гарнитуры с внешним замыкателем |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 1520 |
| --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  | 79874 |
| Радиус бокового пути, м |  | 2800 – 1600 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 250 |
|  | по боковому пути | 120 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива, кН |  | 250 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 25000 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 5,125 |
| Масса, т, не более |  | 43,3 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым	1

Рельс рамный кривой с остряком прямым	1

Крестовина типа Р65 марки 1/22	1

Комплект рельсов соединительных путей	1

Брус отбойный	1

Брус металлический полый	4

Пакет подкладок	13

Ящик с деталями стрелочного перевода	6

Ящик с деталями рельсового скрепления	6

Комплект накладок	2

Связка тяг	1

Ящик с деталями гарнитуры Н20.001, Н20.002, Н20.003, Н20.004 	8

Поддон с резиновыми прокладками	2

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья железобетонные по проекту ВНИИЖТ 2015-04.00.000, комплект	1

Электропривод типа ВСП	4

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП478-01	2

Арматура электрообогрева стрелочного перевода 	2

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

Конструкторские решения в стрелочном переводе типа Р65 марки 1/22 проекта Н03.002.0000.00

Проект стрелочного перевода по своим геометрическим параметрам полностью взаимозаменяем со стрелочным переводом проекта 2832.00.000 и может укладываться вместо него без переустройства горловин станций.

Основные конструкторские решения:

Роликовые устройства стрелки

Все рельсовые элементы стрелочного перевода выполнены с подуклонкой поверхности катания 1:20, что позволило 	устранить искусственные неровности и увеличить допускаемую скорость движения по прямому пути до 250 км/ч.

Полые металлические брусья переводных устройств стрелки и устройств контроля положения остряков

Переводная кривая выполнена в форме клотоиды, которая позволяет снизить динамические нагрузки на элементы стрелочного перевода и увеличить комфорт пассажиров в поезде при движении по боковому пути.

Крестовина с непрерывной поверхностью катания типа Р65 марки 1/22

Стрелочный перевод укладывается на специально разработанные и изготовленные АО «БЭТ» по новой технологии железобетонные брусья с шурупно-дюбельным скреплением.

Модернизированные станины с рычагом

Применены специальные устройства контроля положения остряков относительно рамных рельсов для повышения безопасности движения.

- Применение в конструкции полых металлических брусьев, в которых располагаются элементы переводных устройств и контрольные тяги устройств контроля, позволяет производить подбивку и выправку стрелочного перевода механизированным 	способом.

- Разработаны модернизированные станины с рычагами, которые значительно уменьшают перекосы и люфты в переводных устройствах, тем самым увеличивая надежность и безотказность стрелочного перевода.

- Роликовые устройства стрелки для снижения переводных усилий. При применении роликовых устройств нет необходимости регулярного смазывания 	стрелочных подушек.

Стрелка оборудована двумя комплектами гарнитур с внешним замыкателем ВЗ-7

Шурупно-дюбельное скрепление

Перевод оснащается упругими прокладками-амортизаторами, изготовленными по новой технологии с повышенной твердостью упорных буртов, что значительно повышает долговечность и надежность рельсовых скреплений.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/18 колеи 1520 мм на железобетонных брусьях | Н03.001.0000.00 Исполнения: Н03.001.0000.00 – правый Н03.001.0000.00-01 - левый |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой. Применяется на главных путях железнодорожных линий со смешанным грузопассажирским движением поездов и скоростями движения пассажирских поездов по прямому пути до 250 км/час.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление; упругие прутковые клеммы Skl; подкладки с ребордами; с последующей сваркой рельсовых стыков в пути алюминотермитным способом |
| --- | --- |
| стрелки | гибкие остряки с приварными рельсовыми окончаниями; сварные подкладки с подушками; упругие П-образные пружинные клеммы; противоугонные накладки; гарнитуры с внешним замыкателем, расположенные в полых металлических брусьях; роликовые устройства |
| крестовины | с непрерывной поверхностью катания; гибкий сердечник; гарнитуры с внешним замыкателем, расположенные в полых металлических брусьях |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 1520 |
| --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  | 63880 |
| Радиус бокового пути, мм |  | 962500 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 250 |
|  | по боковому пути | 80 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива, кН |  | 250 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 25000 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 6,106 |
| Масса, т, не более |  | 34 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым	1

Рельс рамный кривой с остряком прямым	1

Крестовина с НПК типа Р65 марки 1/18 с тягами соединительными переводного устройства	1

Комплект рельсов соединительных путей	1

Брус отбойный	1

Брус металлический полый 	6

Пакет подкладок	1

Ящик с деталями стрелочного перевода	4

Ящик с деталями рельсового скрепления 	4

Пакет подкладок Н03.002.0000.01	7

Связка накладок Н99.041.0000.00	2

Связка накладок 1Р65 ГОСТ 33184-2014	1

Ящик с деталями гарнитуры Н20.005, Н20.006, Н20.007, Н20.008	8

Поддон с резиновыми подкладками 	2

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья железобетонные проект ВНИИЖТа 2016-05.00.000, комплект	1

Электропривод типа УВП	4

Устройство контроля положения остряков	1

Стык изолирующий рельсов типа Р65 высокой прочности ЦП501.	2

Арматура электрообогрева стрелочного перевода 	2

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

Конструкторские решения в стрелочном переводе типа Р65 марки 1/18 проекта Н03.001.0000.00

Проект стрелочного перевода по своим геометрическим параметрам полностью взаимозаменяем со стрелочным переводом проекта 2870.00.000 и может укладываться вместо него без переустройства горловин станций.

Основные конструкторские решения:

- Все рельсовые элементы стрелочного перевода выполнены с подуклонкой поверхности катания 1:20, что позволило устранить искусственные неровности и увеличить допускаемую скорость движения по прямому пути до 250 км/ч.

- Стрелочный перевод укладывается на специально разработанные и изготовленные АО «БЭТ» по новой технологии железобетонные брусья с шурупно-дюбельным скреплением.

- Стрелочный перевод оборудован четырьмя комплектами гарнитур электроприводов типа УВП с внешними замыкателями. Двумя комплектами оснащается стрелка и двумя комплектами крестовина.

- В стрелке применены дополнительные связныке полосы с полимерными изолирующими вставками, обеспечивающими надежную изоляцию металлических частей и постоянство ширины колеи.

- Применены специальные устройства контроля положения остряков относительно рамных рельсов для повышения безопасности движения.

- Инновационная конструкция крестовины с непрерывной поверхностью катания. За счет продленных усовиков до корня сердечника и надежного соединения в корне сердечника с усовиками повышается жесткость конструкции и снижается до минимума вероятность угона сердечника относительно усовиков.

- Применение в конструкции стрелки и крестовины полых металлических брусьев, в которых располагаются элементы переводных устройств и контрольные тяги устройств контроля, позволяет производить подбивку и выправку стрелочного перевода механизированным способом.

- Разработаны модернизированные станины с рычагами, которые значительно уменьшают перекосы и люфты в переводных устройствах, тем самым увеличивая надежность и безотказность стрелочного перевода.

- Роликовые устройства стрелки для снижения переводных усилий. При применении роликовых устройств нет необходимости регулярного смазывания стрелочных подушек.

- Перевод оснащается упругими прокладками-амортизаторами, изготовленными по новой технологии с повышенной твердостью упорных буртов, что значительно повышает долговечность и надежность рельсовых скреплений.

- Специально разработанные электроприводы типа УВП для стрелки и крестовины с одинаковым ходом шибера 220 мм.

Упругие прокладки-амортизаторы с увеличенной твердостью упорных буртов

Полые металлические брусья переводных

устройств стрелки и устройств контроля

положения остряков

Дополнительные связные полосы в стрелке для обеспечения ширины колеи

Стрелка оборудована двумя комплектами гарнитур с внешним замыкателем ВЗ-7

Шурупно-дюбельное скрепление

Модернизированные станины с рычагом

Роликовые устройства стрелки

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/11 на железобетонных брусьях | Н01.001.0000.00 Исполнения: Н01.001.0000.00 - правый Н01.001.0000.00-01 - левый Н01.001.0000.00-02 - правый Н01.001.0000.00-03 - левый |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой. Применяется на главных путях железнодорожных линий со смешанным грузопассажирским движением поездов и скоростями движения пассажирских поездов по прямому пути до 160 км/час.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода |  | раздельное скрепление; упругие прутковые клеммы Skl; подкладки с ребордами; с последующей сваркой рельсовых стыков в пути алюминотермитным способом |
| --- | --- | --- |
| стрелки |  | гибкие остряки с приварными рельсовыми окончаниями; сварные подкладки с подушками; упругие П-образные пружинные клеммы; гарнитура с внешним замыкателем; роликовые устройства |
| крестовины | -00/-01 | сборная с рельсовыми усовиками и укороченным литым сердечником из высокомарганцовистой стали с приваренными к его заднему торцу рельсовыми окончаниями; контррельс из уголка СП850 |
|  | -02/-03 | моноблочная из высокомарганцовистой стали с четырьмя приварными рельсовыми окончаниями; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 1520 |
| --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  | 34858 |
| Радиус бокового пути, мм |  | 300000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 160 |
|  | по боковому пути | 50 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива, кН |  | 270 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 2,835 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 18770 |
| Масса, т, не более |  | 16 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым	1

Рельс рамный кривой с остряком прямым	1

Крестовина типа Р65 марки 1/11	1

Рельс крестовины с контррельсом	2

Рельс типа Р65 под сварку длиной, мм   11770	1

Рельс типа Р65 длиной, мм                         11823	1

Ящик с деталями стрелочного перевода	2

Ящик с деталями рельсового скрепления	3

Поддон с резиновыми прокладками	1

Подкладка 1КБ65 ГОСТ 16277-2016	210

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-2014	20

Накладка 2726.00.016	20

Ящик с деталями гарнитуры 17361-00-00	2

Связка с деталями гарнитуры 17361-00-00	1

Брус отбойный для железобетонных брусьев*	1

*Поставляется по заявке потребителя.

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Железобетонные брусья по проекту ВНИИЖТ 2005-02(98-01), комплект	1

Электропривод СП-12	1

Стык изолирующий рельсов типа Р65 высокой прочности ЦП501	2

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

Конструкторские решения в стрелочном переводе типа Р65 марки 1/11 проекта Н01.001.0000.00

Проект стрелочного перевода по своим геометрическим параметрам полностью взаимозаменяем со стрелочным переводом проекта 2750.00.000 и может укладываться вместо него без переустройства горловин станций. Причем укладка может производиться на одно и тоже железобетонное основание.

Основные конструкторские решения:

- Стрелка оборудована комплектом гарнитуры электропривода типа СП-12 с внешним замыкателем ВЗ-7, для повышения безопасности движения поездов с увеличенной до 160 км/ч скоростью движения по прямому пути и нагрузкой на ось от подвижного состава до 27 т/ось.

- В стрелке применены дополнительные связные полосы с полимерными изолирующими вставками, обеспечивающими надежную изоляцию металлических частей и постоянство ширины колеи.

- Модернизированная конструкция подкладок с подушками

- Стрелочный перевод может оснащаться двумя инновационными видами крестовин: сборной крестовиной с рельсовыми усовиками и укороченным литым сердечником из высокомарганцовистой стали с приваренными к его заднему торцу рельсовыми окончаниями или моноблочной крестовиной из высокомарганцовистой стали с четырьмя приварными рельсовыми окончаниями.

- Инновационная конструкция крестовин с оптимизированной и упрочненной энергией взрывной волны поверхностью катания позволяет продлить ресурс крестовины, как одного из самых уязвимых элементов стрелочного перевода.

- Роликовые устройства стрелки для снижения переводных усилий. При применении роликовых устройств нет необходимости регулярного смазывания стрелочных подушек.

- Удлиненные контррельсы из уголка СП850 для увеличения допускаемой скорости движения поездов до 160 км/ч.

- Равноупругое крепление рельса крестовины с двух сторон клеммами Skl.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/11 на железобетонных брусьях | Н01.001.0000.00-04 Исполнения: Н01.001.0000.00-04 - правый Н01.001.0000.00-05 - левый |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой. Применяется на главных путях железнодорожных линий со смешанным грузопассажирским движением поездов и скоростями движения пассажирских поездов по прямому пути до 140 км/час.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление; клеммы ПК; подкладки с ребордами; с последующей сваркой рельсовых стыков в пути алюминотермитным способом |
| --- | --- |
| стрелки | гибкие остряки с приварными рельсовыми окончаниями; клеммы типа ПК; сварные подкладки с подушками; П-образные пружинные клеммы; роликовые устройства |
| крестовины | сборные с рельсовыми усовиками и укороченным литым сердечником из высокомарганцовистой стали с приваренными к его заднему торцу рельсовыми окончаниями; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 1520 |
| --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  | 34858 |
| Радиус бокового пути, мм |  | 300000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 140 |
|  | по боковому пути | 50 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива, кН |  | 270 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 17275 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 2,874 |
| Масса, т, не более |  | 16 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Рельс рамный прямой с остряком кривым1

Рельс рамный кривой с остряком прямым1

Крестовина типа Р65 марки 1/111

Рельс крестовины с контррельсом2

Рельс типа Р65 под сварку длиной, мм	117701

Рельс типа Р65 длиной, мм		118231

Ящик с деталями стрелочного перевода3

Ящик с деталями рельсового скрепления3

Поддон с резиновыми прокладками1

Подкладки Н01.001.0000.0324

Подкладка 1КБ65 ГОСТ 16277-2016202

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-201420

Накладка 2726.00.01620

Ящик с деталями гарнитуры 17425-00-0020

Связка с деталями гарнитуры 17425-00-00 1

Брус отбойный для железобетонных брусьев	1

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Железобетонные брусья по проекту Б3.501.1-4.07, комплект 1

Электропривод СП-6 1

- Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП478-01 2

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/11 на железобетонных брусьях | Н01.001.0000.00-06 Исполнения: Н01.001.0000.00-06 - правый Н01.001.0000.00-07 - левый |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой. Применяется на главных путях железнодорожных линий со смешанным грузопассажирским движением поездов и скоростями движения пассажирских поездов по прямому пути до 140 км/час.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление; упругие прутковые клеммы Skl; подкладки с ребордами, с последующей сваркой рельсовых стыков в пути алюминотермитным способом |
| --- | --- |
| стрелки | гибкие остряки с приварными рельсовыми окончаниями упругие прутковые клеммы Skl; сварные подкладки с подушками; П-образные пружинные клеммы; роликовые устройства; электропривод стрелочный модульный в шпальном исполнении типа СПМ-150. |
| крестовины | сборные с рельсовыми усовиками и укороченным литым сердечником из высокомарганцовистой стали с приваренными к его заднему торцу рельсовыми окончаниями; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 1520 |
| --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  | 34858 |
| Радиус бокового пути, мм |  | 300000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 140 |
|  | по боковому пути | 50 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива, кН |  | 270 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 18770 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 3,5 |
| Масса, т, не более |  | 16 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Рельс рамный прямой с остряком кривым1

Рельс рамный кривой с остряком прямым1

Крестовина типа Р65 марки 1/111

Рельс крестовины с контррельсом2

Рельс типа Р65 под сварку, мм	1

Рельс типа Р65 длиной, мм	1

Ящик с деталями стрелочного перевода3

Ящик с деталями рельсового скрепления3

Поддон с резиновыми прокладками2

Подкладки Н01.001.0000.0324

Подкладка 1КБ65 ГОСТ 16277-2016212

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-201420

Накладка 2726.00.01620

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Железобетонные брусья по проекту ФГУП ВНИИЖТ 2005-02 (98-01), комплект 1

Брус отбойный для железобетонных брусьев…………………………………………………………………………………..1

Электропривод СПМ-150 1

- Стык изолирующий рельсов типа Р65 высокой прочности ЦП501 2

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

Внешний замыкатель ВЗ-7

Роликовые устройства стрелки

Равноупругое крепление рельса крестовины

Моноблочная крестовина из

высокомарганцовистой стали с четыремя

приварными рельсовыми окончаниями

Узел шурупно-дюбельного скрепления с упругими клеммами Skl

Крестовина сборная с рельсовыми усовиками и укороченным литым сердечником из высокомарганцовистой стали с приваренными к его заднему торцу рельсовыми окончаниями.

Узел скрепления на закладных болтах и упругих клеммах Skl

Дополнительные связные полосы в стрелке для обеспечения ширины колеи

Конструктивные особенности стрелочных переводов типа Р65 марки 1/11 проектов Н01.001.0000.00/ Н01.004.0000.00

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/11 колеи 1520 мм на железобетонных брусьях | Н01.004.0000.00 Исполнения: Н01.004.0000.00 - правый Н01.004.0000.00-01 - левый |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой. Применяется на путях железнодорожных линий со смешанным грузопассажирским движением поездов и скоростями движения пассажирских поездов по прямому пути до 160 км/час.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление; упругие прутковые клеммы Skl; подкладки с ребордами; с последующей сваркой рельсовых стыков в пути алюминотермитным способом |
| --- | --- |
| стрелки | гибкие остряки с приварными рельсовыми окончаниями; упругие П-образные пружинные клеммы; сварные подкладки с подушками; гарнитура с внешним замыкателем; роликовые устройства |
| крестовины | моноблочная крестовина с четырьмя приварными рельсовыми окончаниями |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 1520 |
| --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  | 34858 |
| Радиус бокового пути, м |  | 300 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 160 |
|  | по боковому пути | 50 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива, кН |  | 270 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 18770 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 2,84 |
| Масса, т, не более |  | 16 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым	1

Рельс рамный кривой с остряком прямым	1

Крестовина типа Р65 марки 1/11 	1

Комплект рельсов крестовины с контррельсами	1

Комплект рельсов соединительных путей	1

Брус отбойный	1

Комплект подкладок	1

Комплект накладок 1Р65	1

Комплект накладок 	1

Ящик с деталями стрелочного перевода 	2

Ящик с деталями рельсового скрепления 	3

Ящик с деталями гарнитуры 18037-00-00	2

Связка с деталями гарнитуры 18037-00-00 	1

Поддон с резиновыми прокладками 	1

Арматура электрообогрева стрелочного перевода * 	1

*Поставляется по требованию заказчика.

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья железобетонные проект ВНИИЖТа 2014-01, комплект	1

Электропривод типа СП-12	1

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП478	2

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

Конструкторские решения в стрелочном переводе типа Р65 марки 1/11 проекта Н01.004.0000.00

Проект стрелочного перевода по своим геометрическим параметрам полностью взаимозаменяем со стрелочным переводом проекта 2750.00.000 и может укладываться вместо него без переустройства горловин станций.

Основные конструкторские решения:

- Стрелка оборудована комплектом гарнитуры электропривода типа СП-12 с внешним замыкателем ВЗ-7 специально разработанной для тяжеловесного движения, которая непосредственно не связана с рамными рельсами, для повышения безопасности движения поездов с увеличенной до 160 км/ч скоростью движения по прямому пути и нагрузкой на ось от подвижного состава до 27 т/ось.

- Стрелочный перевод укладывается на специально разработанные и изготовленные АО «БЭТ» по новой технологии железобетонные брусья с шурупно-дюбельным скреплением.

- В стрелке применены дополнительные связные полосы с полимерными изолирующими вставками, обеспечивающими надежную изоляцию металлических частей и постоянство ширины колеи.

- Модернизированная конструкция подкладок с подушками

- Стрелочный перевод оснащается моноблочной крестовиной из высокомарганцовистой стали с четырьмя приварными рельсовыми окончаниями.

- Инновационная конструкция крестовин с оптимизированной и упрочненной энергией взрывной волны поверхностью катания позволяет продлить ресурс крестовины, как одного из самых уязвимых элементов стрелочного перевода.

- Роликовые устройства стрелки для снижения переводных усилий. При применении роликовых устройств нет необходимости регулярного смазывания стрелочных подушек.

- Удлиненные контррельсы из уголка СП850 для увеличения допускаемой скорости движения поездов до 160 км/ч.

- Равноупругое крепление рельса крестовины с двух сторон клеммами Skl.

- Современная система электрообогрева позволяет эксплуатировать стрелочный перевод во всех климатических условиях Российской федерации.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/18 с непрерывной поверхностью катания на железобетонных брусьях | 2870.00.000 Исполнения: 2870.00.000 - правый 2870.00.000-01 -левый |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой. Применяется на главных путях железнодорожных линий со смешанным грузопассажирским движением поездов и скоростями движения пассажирских поездов по прямому пути до 200 км/час.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление; упругие прутковые клеммы Skl; подкладки с ребордами; с последующей сваркой рельсовых стыков в пути алюминотермитным способом |
| --- | --- |
| стрелки | гибкие остряки с приварными рельсовыми окончаниями; сварные подкладки с подушками; упругие П-образные пружинные клеммы; гарнитура с внешним замыкателем |
| крестовины | с непрерывной поверхностью катания с гибким сердечником; гарнитура с внешним замыкателем |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 1520 |
| --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  | 61660 |
| Радиус бокового пути, мм |  | 962500 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 200 |
|  | по боковому пути | 80 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива, кН |  | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 25000 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 4,37 |
| Масса, т, не более |  | 26 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым	1

Рельс рамный кривой с остряком прямым	1

Крестовина типа Р65 марки 1/18	1

Рельс типа Р65	10

Ящик с деталями стрелочного перевода	5

Ящик с деталями рельсового скрепления 	2

Поддон с резиновыми прокладками	1

Подкладки 1КБ65 ГОСТ 16277-2016*	342

Ящик с деталями рельсового скрепления* 	2

Накладка стыковая под сварку	56

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-2014	28

Накладка 2Р65 ГОСТ 33184-2014	2

Ящик с деталями гарнитуры 17558-00-000	1

Ящик с деталями гарнитуры 17559-00-000	1

Связка с деталями гарнитуры и стрелочного перевода	1

*Поставляется по заявке потребителя

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья железобетонные по проекту ВНИИЖТ 2002-1, комплект	1

Электропривод СП-12	2

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП478-01	2

Брус отбойный для железобетонных брусьев	1

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/11 колеи 1520 мм на железобетонных брусьях для скоростного движения | 2726.00.000 Исполнения: 2726.00.000 – правый 2726.00.000-01 – левый |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой и применяется на главных путях со смешанным грузопассажирским движением поездов и скоростями движения пассажирских поездов по прямому пути до 200 км/час.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление; упругие прутковые клеммы Skl; подкладки с ребордами; с последующей сваркой рельсовых стыков в пути алюминотермитным способом |
| --- | --- |
| стрелки | гибкие остряки с приварными рельсовыми окончаниями, сварные подкладки с подушками; упругие П-образные пружинные клеммы; гарнитура с внешним замыкателем |
| крестовины | c непрерывной поверхностью катания с гибко-поворотным сердечником; гарнитура с внешним замыкателем |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 1520 |
| --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  | 39063 |
| Радиус бокового пути, мм |  | 300000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 200 |
|  | по боковому пути | 50 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси, кН | вагона | 235 |
|  | локомотива | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 16080 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 3,5 |
| Масса, т, не более |  | 18 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Рельс рамный прямой с остряком кривым1

Рельс рамный кривой с остряком прямым1

Крестовина типа Р65 марки 1/111

Рельс типа Р65 длиной, мм: 118231

195994

229751

117701

125001

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-201416

Комплект номерных стыковых накладок1

Ящик с деталями стрелочного перевода 1

Ящик с деталями крестовины 1

Ящик с деталями рельсового скрепления2

Поддон с резиновыми прокладками1

Подкладки 1КБ65 ГОСТ 16277-2016*221

Ящик с деталями рельсового скрепления *1

Ящик с деталями гарнитуры стрелки 17361-00-001

Ящик с деталями гарнитуры крестовины 17376-00-001

Связка с деталями гарнитуры2

*Поставляется по заявке потребителя

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья железобетонные по проекту 97-01.00.000, комплект1

Электроприводы СП-122

Стык изолирующий рельсов типа Р65 высокой прочности ЦП501.2

Брус отбойный для железобетонных брусьев1

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/11 колеи 1520 мм на железобетонных брусьях | 2750.00.000 Исполнения: 2750.00.00- правый 2750.00.00-01-левый |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой. Применяется на главных путях в железнодорожных линий со смешанным грузопассажирским движением поездов и скоростями движения пассажирских поездов по прямому пути до 140 км/час.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление; упругие прутковые клеммы Skl или клеммы типа ПК; подкладки с ребордами; с последующей сваркой рельсовых стыков в пути алюминотермитным способом. |
| --- | --- |
| стрелки | гибкие остряки с приварными рельсовыми окончаниями; упругие П-образные пружинные клеммы; сварные подкладки с подушками |
| крестовины | сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с приварными рельсовыми окончаниями; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 1520 |
| --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  | 34858 |
| Радиус бокового пути, мм |  | 300000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 140 |
|  | по боковому пути | 50 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива, кН |  | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 18770 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 3,5 |
| Масса, т, не более |  | 16,5 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым	1

Рельс рамный кривой с остряком прямым	1

Связная полоса	1

Крестовина типа Р65 марки 1/11	1

Рельс крестовины с контррельсом длиной, мм      18770	1

18679	1

Рельс типа Р65 под сварку длиной, мм                     11770	1

Рельс типа Р65 длиной, мм                                           11823	1

Накладка для сварных стыков	20

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-2014	20

Ящик с деталями стрелочного перевода	2

Ящик с деталями гарнитуры 17425-00-00	1

Связка с деталями гарнитуры 17425-00-00	1

Поддон с резиновыми прокладками	1

Подкладка 1КБ65 ГОСТ 16277-2016*	222

Ящик с деталями рельсового скрепления*	2

*Поставляется по заявке потребителя

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья железобетонные проект ВНИИЖТ 98-01.00.000, комплект	1

Электропривод СП-6	1

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП478-01	2

Брус отбойный для железобетонных брусьев	2

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/11 колеи 1520 мм на железобетонных брусьях для высокоскоростного движения | 2956.00.000 Исполнения: 2956.00.000-04 - правый 2956.00.000-05 - левый |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой. Применяется на железнодорожных линиях сосмешанным грузопассажирским движением поездов и скоростями движением пассажирских поездов по прямому пути до 250 км/час.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | подуклонка рельсовых нитей; раздельное скрепление; упругие прутковые клеммы Skl; подкладки с ребордами; с последующей сваркой рельсовых стыков в пути алюминотермитным способом |
| --- | --- |
| стрелки | гибкие остряки с приварными рельсовыми окончаниями; сварные подкладки с подушками; упругие П-образные пружинные клеммы; гарнитуры с внешними замыкателями расположенные в полых металлических брусьях |
| крестовины | с непрерывной поверхностью катания с гибко-поворотным сердечником; гарнитуры с внешними замыкателями |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 1520 |
| --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  | 40543 |
| Радиус бокового пути, мм |  | 300000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 250 |
|  | по боковому пути | 50 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива, кН |  | 250 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 24455 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 3,4 |
| Масса, т, не более |  | 20 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Рельс рамный прямой с остряком кривым	1

Рельс рамный кривой с остряком прямым	1

Крестовина типа Р65 марки 1/11	1

Рельс типа Р65 длиной, мм       12500	1

11823	1

19599	1

Рельс типа Р65 под сварку длиной, мм      24455	1

11770	1

Брус отбойный	1

Брус металлический	2

Накладка для сварных стыков	18

Подкладка	166

Ящик с деталями стрелочного перевода и рельсового скрепления	4

Ящик с креплением электронагревателей	1

Ящик с деталями гарнитур	4

Ящик с комплектом ЗИ для гарнитуры*	1

Связка с деталями гарнитуры и стрелочного перевода	1

Поддон с прокладками амортизирующими	1

*Поставляется по заявке потребителя

- 4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья железобетонные проект ВНИИЖТ 2006-06, комплект	1

- Электропривод ВСП	4

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП478-01	2

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/9 колеи 1520 мм на железобетонных брусьях | 2796.00.000 Исполнения: 2796.00.000 – правый 2796.00.000-01 - левый |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой и применяется на главных путях железнодорожных линий со смешанным грузопассажирским движением поездов.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление; упругие прутковые клеммы Skl; подкладки с ребордами; с последующей сваркой рельсовых стыков в пути алюминотермитным способом; на закладных болтах |
| --- | --- |
| стрелки | гибкие остряки с приварными рельсовыми окончаниями, упругие П-образные пружинные клеммы; сварные подкладки с подушками |
| крестовины | крестовина сборная с рельсовыми усовиками и укороченным литым сердечником из высокомарганцовистой стали с приваренными к его заднему торцу рельсовыми окончаниями; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 1520 |
| --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  | 32625 |
| Радиус бокового пути, мм | на стрелке | 300000 |
|  | на переводной кривой | 200060 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 100 |
|  | по боковому пути | 40 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси, кН | вагона | 235 |
|  | локомотива | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 16537 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 3,5 |
| Масса, т, не более |  | 16 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Рельс рамный прямой с остряком кривым1

Рельс рамный кривой с остряком прямым1

Крестовина типа Р65 марки 1/91

Рельс крестовины с контррельсом2

Рельс типа Р65 длиной, мм: 104141

103521

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-201420

Накладка 2726.00.01620

Ящик с деталями стрелочного перевода 2

Ящик с деталями гарнитуры 17425-00-000 1

Связка с деталями гарнитуры 17425-00-000 1

Поддон с резиновыми прокладками 1

Подкладка 1КБ65 ГОСТ 16277-2016* 186

Ящик с деталями рельсового скрепления* 2

*Поставляется по заявке потребителя

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья железобетонные по проекту ВНИИЖТа 2000-09.00.000, комплект1

Электропривод СП-61

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП478-01.2

Брус отбойный для железобетонных брусьев1

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/11 на железобетонных брусьях | 2768.00.000 Исполнения: 2768.00.000 - правый 2768.00.000-01 - левый |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой. Применяется на железнодорожных линиях ОАО «РЖД».

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление, упругие прутковые клеммы Skl или клеммы типа ПК; подкладки с ребордами; на закладных болтах; |
| --- | --- |
| стрелки | поворотный остряк с вкладышно-накладочным креплением корня; сварные подкладки с подушками; упругие П-образные пружинные клеммы; |
| крестовины | сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарагнцовистой стали с вкладышно-накладочным окончанием заднего вылета; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  |  | 1520 |
| --- | --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  |  | 33363 |
| Радиус бокового пути, мм |  |  | 300000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | пассажирских поездов по прямому пути |  | 140 |
|  | пассажирских поездов по боковому пути |  | 50 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси, кН |  | вагона | 235 |
|  |  | локомотива | 245 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  |  | 2,1 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  |  | 12500 |
| Масса, т, не более |  |  | 15,5 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Рельс рамный прямой с остряком кривым1

Рельс рамный кривой с остряком прямым1

Крестовина типа Р65 марки 1/111

Рельс крестовины с контррельсом 2

Рельс типа Р65 длиной, мм     8265  1

8355  1

9716  1

9768 1

7069  2

Комплект подкладок 1

Ящик с деталями стрелочного перевода1

Ящик с деталями гарнитуры 16762-00-001

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-201420

Связка с деталями гарнитуры 16762-00-001

Поддон с резиновыми прокладками 1

Подкладка 1КБ65 ГОСТ 16277-2016*222

Ящик с деталями рельсового скрепления* 2

*Поставляется по заявке потребителя

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья железобетонные по проекту ВНИИЖТа №92-03, комплект 1

Электропривод СП-61

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП478-012

Брус отбойный для железобетонных брусьев1

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ одиночный типа Р65 марки 1/9 колеи 1520 мм на железобетонных брусьях | 2769.00.000 Исполнения: 2769.00.000 – правый 2769.00.000-01 - левый |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой и применяется на путях ОАО «РЖД».

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление, упругие прутковые клеммы Skl или клеммы типа ПК; подкладки с ребордами; на закладных болтах |
| --- | --- |
| стрелки | поворотные остряки с вкладышно-накладочным скреплением корня; сварные подкладки с подушками; упругие П-образные пружинные клеммы; |
| крестовины | сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с вкладышно-накладочным окончанием заднего вылета; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 1520 |
| --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  | 31035 |
| Радиус бокового пути, мм | на стрелке | 300000 |
|  | на переводной кривой | 200060 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 100 |
|  | по боковому пути | 40 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси, кН | вагона | 235 |
|  | локомотива | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 12500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 2,5 |
| Масса, т, не более |  | 14,5 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Рельс рамный прямой с остряком кривым1

Рельс рамный кривой с остряком прямым1

Крестовина типа Р65 марки 1/91

Рельс крестовины с контррельсом2

Рельс типа Р65 длиной, мм:  59121

60271

73731

74331

79942

Комплект подкладок1

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-201420

Ящик с деталями стрелочного перевода1

Ящик с деталями гарнитуры 16762-00-001

Связка с деталями гарнитуры 16762-00-001

Поддон с резиновыми прокладками 1

Подкладка 1КБ65 ГОСТ 16277-2016*208

Ящик с деталями рельсового скрепления*2

*Поставляется по заявке потребителя

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья железобетонные по проекту ВНИИЖТа №92-03, комплект 1

Электропривод СП-6 1

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП478-01 2

Брус отбойный для железобетонных брусьев  1

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р50 марки 1/9 колеи 750 мм на железобетонных брусьях для детской железной дороги | 2941.00.000 Исполнения: 2941.00.000 - правый 2941.00.000-01 - левый |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой. Применяется на железнодорожных линиях узкой колеи 750 мм.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление; на уширенных подкладках с ребордами; шурупное скрепление; клеммы типа ПК |
| --- | --- |
| стрелки | подкладки с подушками на сварном соединении; поворотный остряк с вкладышно-накладочным креплением корня, упругие П-образные пружинные клеммы |
| крестовины | крестовина сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с вкладышно-накладочным окончанием заднего вылета на подкладках с ребордами; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 750 |
| --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  | 15100 |
| Радиус бокового пути, мм |  | 85000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 50 |
|  | по боковому пути | 20 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси подвижного состава, кН |  | 240 |
| Максимальная длина отгрузочного места, мм |  | 10000 |
| Максимальная масса отгрузочного места, т |  | 2 |
| Масса, т, не более |  | 7 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым1

Рельс рамный кривой с остряком прямым1

Крестовина типа Р50 марки 1/91

Рельс крестовины с контррельсом 2

Рельсы длиной, мм  3877  1

3906  1

Пакет подкладок2

Ящик с деталями стрелочного перевода*1

Поддон с резиновыми прокладками  1

Накладка 1Р50 ГОСТ 33184-2014 12

*детали гарнитуры входят в состав стрелочного перевода

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья железобетонные по проекту ВНИИЖТа №2004-02, комплект.1

Электропривод СП-61

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ОП4802

Шуруп путевой ГОСТ 809-2014233

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/11 для кривой радиуса 600 м на железобетонных брусьях | 2878.00.000 Исполнения: 2878.00.000 - правый 2878.00.000-01 - левый |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой. Применяется на железнодорожных линиях со смешанным грузопассажирским движением поездов в криволинейных участках пути.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление; упругие прутковые клеммы Skl или клеммы типа ПК; подкладки с ребордами; с последующей сваркой рельсовых стыков в пути алюминотермитным способом |
| --- | --- |
| стрелки | гибкие остряки с приварными рельсовыми окончаниями; упругие П-образные пружинные клеммы; сварные подкладки с подушками; соединительные тяги-регулируемые |
| крестовины | сборная с рельсовыми усовиками и укороченным литым сердечником из высокомарганцовистой стали с приварными к его заднему торцу рельсовыми окончаниями, боковые рабочие грани криволинейные; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  |  |  | 1520 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  |  |  | 34858 |
| Радиус бокового пути, мм |  | основного пути |  | 600000 |
|  |  | бокового пути | по стрелке и рубкам | 200000 |
|  |  |  | по крестовине | 350000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | пассажирских поездов по прямому пути |  |  | 70 |
|  | подвижного состава по боковому |  |  | 40 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива, кН |  |  |  | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  |  |  | 18770 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  |  |  | 2,96 |
| Масса, т, не более |  |  |  | 16 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный основного пути с остряком1

Рельс рамный бокового пути с остряком1

Крестовина типа Р65 марки 1/111

Рельсы крестовины с контррельсом2

Рельсы типа Р65 длинной, мм      116931

117871

Подкладки уширенные154

Подкладка 1КБ65 ГОСТ 16277-201646

Ящик с деталями стрелочного перевода, гарнитуры*2

Ящик с деталями рельсового скрепления3

Комплект резиновых прокладок1

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-201420

Накладка 2726.00.01620

Узел с деталями гарнитуры* и стрелочного перевода1

*17564-00-00, гарнитура электропривода СП-6 для стрелочного перевода типа Р65 марки 1/11 для кривой R600 на ЖББ

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Железобетонные брусья по проекту ВНИИЖТа 2002-08, комплект1

Электропривод типа СП-61

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП478-012

Брус отбойный для железобетонных брусьев 1

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/11 для кривой радиуса 900 м на железобетонных брусьях | 2901.00.000 Исполнения: 2901.00.000 - правый 2901.00.000-01 - левый |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой. Применяется на железнодорожных линиях со смешанным грузопассажирским движением поездов в криволинейных участках пути.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление; упругие прутковые клеммы Skl или клеммы типа ПК; подкладки с ребордами; с последующей сваркой рельсовых стыков в пути алюминотермитным способом |
| --- | --- |
| стрелки | гибкие остряки с приварными рельсовыми окончаниями; упругие П-образные пружинные клеммы; сварные подкладки с подушками; соединительные тяги-регулируемые |
| крестовины | сборная с рельсовыми усовиками и укороченным литым сердечником из высокомарганцовистой стали с приварными к его заднему торцу рельсовыми окончаниями, боковые рабочие грани криволинейные; контррельс уголка СП 850. |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  |  |  | 1520 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  |  |  | 34858 |
| Радиус бокового пути, мм |  | основного пути |  | 900000 |
|  |  | бокового пути | по стрелке и рубкам | 225000 |
|  |  |  | по крестовине | 430000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | пассажирских поездов по прямому пути |  |  | 90 |
|  | подвижного состава по боковому |  |  | 40 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива, кН |  |  |  | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  |  |  | 18770 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  |  |  | 2,96 |
| Масса, т, не более |  |  |  | 16 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Рельс рамный основного пути с остряком1

Рельс рамный бокового пути с остряком1

Крестовина типа Р65 марки 1/111

Рельсы крестовины с контррельсом2

Рельсы типа Р65 длинной, мм      117191

11800. 1

Подкладки уширенные154

Подкладка 1КБ65 ГОСТ 16277-201646

Ящик с деталями стрелочного перевода, гарнитуры*2

Ящик с деталями рельсового скрепления3

Комплект резиновых прокладок1

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-201420

Накладка 2726.00.01620

Узел с деталями гарнитуры и стрелочного перевода1

*17610-00-00, гарнитура электропривода СП-6 для стрелки Р65 м 1/11 радиуса 900 м на ЖББ

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Железобетонные брусья по проекту ВНИИЖТа 2002-08, комплект1

Электропривод типа СП-61

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП478-012

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/11 для кривой радиуса 750 м на железобетонных брусьях | 2925.00.000 Исполнения: 2925.00.000 - правый 2925.00.000-01 - левый |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой. Применяется на железнодорожных линиях со смешанным грузопассажирским движением поездов в криволинейных участках пути.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление; упругие прутковые клеммы Skl или клеммы типа ПК; подкладки с ребордами; с последующей сваркой рельсовых стыков в пути алюминотермитным способом |
| --- | --- |
| стрелки | гибкие остряки с приварными рельсовыми окончаниями; упругие П-образные пружинные клеммы; сварные подкладки с подушками; соеденительные тяги-регулируемые |
| крестовины | сборная с рельсовыми усовиками и укороченным литым сердечником из высокомарганцовистой стали с приварными к его заднему торцу рельсовыми окончаниями, боковые рабочие грани криволинейные; контррельс уголка СП850. |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  |  |  | 1520 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  |  |  | 34848 |
| Радиус бокового пути, мм |  | основного пути |  | 750000 |
|  |  | бокового пути | по стрелке и рубкам | 214000 |
|  |  |  | по крестовине | 390000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | пассажирских поездов по прямому пути |  |  | 80 |
|  | подвижного состава по боковому |  |  | 40 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива, кН |  |  |  | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  |  |  | 18770 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  |  |  | 2,96 |
| Масса, т, не более |  |  |  | 15 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Рельс рамный основного пути с остряком1

Рельс рамный бокового пути с остряком1

Крестовина типа Р65 марки 1/111

Рельсы крестовины с контррельсом2

Рельсы типа Р65 длинной, мм      117101

117961

Подкладки уширенные154

Подкладка 1КБ65 ГОСТ 16277-201646

Ящик с деталями стрелочного перевода, гарнитуры*2

Ящик с деталями рельсового скрепления3

Комплект резиновых прокладок1

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-201420

Накладка 2726.00.01620

Узел с деталями гарнитуры* и стрелочного перевода1

*17564-00-00, гарнитура электропривода СП-6 для стрелочного перевода типа Р65 марки 1/11 для кривой R600 на ЖББ

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Железобетонные брусья по проекту ВНИИЖТа 2002-08, комплект1

Электропривод типа СП-61

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП478-012

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| СЪЕЗД ОДИНОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/11 колеи 1520 мм для скоростного движения на железобетонных брусьях | 2728.00.000 |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного из параллельных путей на другой, применяется на главных путях железнодорожных линий со смешанным грузопассажирским движением поездов и скоростями движения пассажирских поездов по прямому пути до 200 км/ч.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление; упругие прутковые клеммы Skl; подкладки с ребордами; с последующей сваркой рельсовых стыков в пути алюминотермитным способом |
| --- | --- |
| стрелки | гибкие остряки с приварными рельсовыми окончаниями; сварные подкладки с подушками; упругие П-образные пружинные клеммы; гарнитура с внешним замыкателем |
| крестовины | с непрерывной поверхностью катания с гибко-поворотным сердечником, гарнитура с внешним замыкателем |

Съезд изготавливается следующих исполнений:

| Обозначение | Ширина междупутья, мм | Исполнение | Полная длина, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 2728.00.000 | 4100 | правый | 73226 |
| 2728.00.000-01 |  | левый |  |
| 2728.00.000-02 | 4144 | правый | 73711 |
| 2728.00.000-03 |  | левый |  |
| 2728.00.000-04 | 4188 | правый | 74196 |
| 2728.00.000-05 |  | левый |  |
| 2728.00.000-06 | 4232 | правый | 74681 |
| 2728.00.000-07 |  | левый |  |
| 2728.00.000-08 | 4364 | правый | 76136 |
| 2728.00.000-09 |  | левый |  |
| 2728.00.000-10 | 4585 | правый | 78561 |
| 2728.00.000-11 |  | левый |  |
| 2728.00.000-12 | 4717 | правый | 80016 |
| 2728.00.000-13 |  | левый |  |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 1520 |
| --- | --- | --- |
| Радиус бокового пути, мм |  | 300000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 200 |
|  | по боковому пути | 50 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси, кН | вагона | 235 |
|  | локомотива | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 22975 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 3,5 |
| Масса, т, не более |  | 40 |

| СЪЕЗД одиночный типа Р65 марки 1/11 колеи 1520 мм для скоростного движения на железобетонных брусьях | 2728.00.000 |
| --- | --- |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым2

Рельс рамный кривой с остряком прямым2

Крестовина типа Р65 марки 1/11 с гибко-поворотным сердечником2

Рельс под сварку2

Комплект рельсов типа Р65 (количество и длина в зависимости от исполнения съезда)1

Комплект планок стыковых (количество в зависимости от исполнения съезда)1

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-201428

Накладка 2Р65 ГОСТ 33184-20142

Ящик с деталями стрелки 2

Ящик с деталями крестовины2

Ящик с деталями гарнитуры стрелки 17361-00-00 2

Ящик с деталями гарнитуры крестовины 17376-00-002

Связка с деталями гарнитуры стрелки 17361-00-002

Связка с деталями гарнитуры крестовины 17376-00-002

Ящик с деталями рельсовых скреплений4

Комплект номерных накладок1

Поддон с резиновыми прокладками 1

Комплект подкладкок 1КБ65 ГОСТ 16277-2016 (количество в зависимости от исполнения съезда)*.1

Ящик с деталями рельсовых скреплений*2

*Поставляется по заявке потребителя

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Комплект брусьев железобетонных по проекту ВНИИЖТа №97-02, комплект1

Электропривод стрелки и крестовины2

Стык изолирующий рельсов типа Р65 высокой прочности ЦП5014

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| СЪЕЗД ОДИНОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/11 на железобетонных брусьях для высокоскоростного движения | 2968.00.000 |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой. Применяется на железнодорожных линиях со смешанным грузопассажирским движением поездов и скоростями движения пассажирских поездов по прямому пути до 250 км/час.

Съезд одиночный изготавливается  следующих исполнений:

| Обозначение | Ширина междупутья, мм; | Исполнение | Полная длина, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 2968.00.000-06 | 4232 | правый | 74673 |
| 2968.00.000-07 | 4232 | левый | 74673 |
| 2968.00.000-08 | 4497 | правый | 77585 |
| 2968.00.000-09 | 4497 | левый | 77585 |
| 2968.00.000-10 | 4629 | правый | 79037 |
| 2968.00.000-11 | 4629 | левый | 79037 |
| 2968.00.000-12 | 4805 | правый | 80973 |
| 2968.00.000-13 | 4805 | левый | 80973 |
| 2968.00.000-14 | 5202 | правый | 85340 |
| 2968.00.000-15 | 5202 | левый | 85340 |

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | подуклонка рельсовых нитей, раздельное скрепление; упругие прутковые клеммы Skl; подкладки с ребордами; с последующей сваркой рельсовых стыков в пути алюминотермитным способом |
| --- | --- |
| стрелки | гибкие остряки с приварным рельсовыми окончаниями; сварные подкладки с подушками; упругие П-образные пружинные клеммы; гарнитуры с внешними замыкателями, расположенные в полых металлических брусьях |
| крестовины | с непрерывной поверхностью катания с гибко-поворотным сердечником; гарнитуры с внешними замыкателями |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 1520 |
| --- | --- | --- |
| Радиус бокового пути, мм |  | 300000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | пассажирских поездов по прямому пути | 250 |
|  | подвижного состава по боковому | 50 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива, кН |  | 250 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 24455 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 3,4 |
| Масса, т, не более |  | 40 |

| СЪЕЗД ОДИНОЧНЫЙ | 2968.00.000 |
| --- | --- |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование изделия | Количество на исполнение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -06/-07 | -08/-09 | -10/-11 | -12/-13 | -14/-15 |
| Рельс рамный с остряком | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Крестовина типа Р65 марки 1/11 с гибко-поворотным сердечником | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Рельсы типа Р65 длиной, мм | 1848-2 11770-2 11823-2 21060-2 24455-2 | 2820-2 11770-2 11823-2 23012-2 24455-2 | 3790-2 11770-2 11823-2 23506-2 24455-2 | 4760-2 11770-2 11823-2 24474-2 24455-2 | 6700-2 11750-2 11823-2 11770-2 15170-2 24455-2 |
| Подкладки, шт | 286 | 298 | 304 | 312 | 322 |
| Брус 2956.41.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Брус 2956.42.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Планка стыковая 2968.00.010 | 23 | 21 | 18 | 14 | 5 |
| Планка стыковая 2968.00.030 | 4 | - | - | - | - |
| Накладка 2726.00.016 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Брус отбойный 2956.16.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ящик с деталями съезда | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Поддон с резиновыми прокладками | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ящик с деталями рельсового скрепления | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ящик с деталями упругого промежуточного рельсового скрепления Skl 12-32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ящик с деталями гарнитуры стрелки | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Комплект ЗИ для гарнитуры 17792-00-00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ящик с деталями гарнитуры крестовины | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ящик с креплением электронагревателей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Железобетонные брусья по проекту ВНИИЖТ 2006-06, комплект2

Электропривод ВСП220Н2

Электропривод ВСП220К2

Электропривод ВСП150Н2

Электропривод ВСП150К2

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП478-014

Рельсовые соединители 2726.00.010, комплект2

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| СЪЕЗД ОДИНОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/11 на железобетонных брусьях | 2799.00.000 |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного из параллельных путей на другой. Применяется на главных путях железнодорожных линий со смешанным грузопассажирским движением поездов.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление; упругие прутковые клеммы Skl или клеммы типа ПК; подкладки с ребордами; с последующей сваркой рельсовых стыков в пути алюминотермитным способом |
| --- | --- |
| стрелки | гибкие остряки с приварными рельсовыми окончаниями, упругие П-образные пружинные клеммы; сварные подкладки с подушками |
| крестовины | сборная с рельсовыми усовиками и укороченным литым сердечником из высокомарганцовистой стали с приваренными к его заднему торцу рельсовыми окончаниями; контррельс из уголка СП850 |

Съезд изготавливается следующих исполнений:

| Обозначение | Междупутье, м | Исполнение | Полная длина, мм | Наибольшая длина отгрузочного места, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2799.00.000 | 4100 | правый | 73218 | 19595 | 30700 |
| 2799.00.000-01 | 4100 | левый | 73218 | 19595 | 30700 |
| 2799.00.000-02 | 4497 | правый | 77583 | 18770 | 35000 |
| 2799.00.000-03 | 4497 | левый | 77583 | 18770 | 35000 |
| 2799.00.000-04 | 4805 | правый | 80978 | 18770 | 35000 |
| 2799.00.000-05 | 4805 | левый | 80978 | 18770 | 35000 |
| 2799.00.000-06 | 4188 | правый | 74188 | 20082 | 31700 |
| 2799.00.000-07 | 4188 | левый | 74188 | 20082 | 31700 |
| 2799.00.000-08 | 4320 | правый | 75643 | 18770 | 32000 |
| 2799.00.000-09 | 4320 | левый | 75643 | 18770 | 32000 |
| 2799.00.000-10 | 4409 | правый | 76613 | 18770 | 32100 |
| 2799.00.000-11 | 4409 | левый | 76613 | 18770 | 32100 |
| 2799.00.000-12 | 4629 | правый | 79038 | 18770 | 32400 |
| 2799.00.000-13 | 4629 | левый | 79038 | 18770 | 32400 |
| 2799.00.000-14 | 4982 | правый | 82918 | 18770 | 33000 |
| 2799.00.000-15 | 4982 | левый | 82918 | 18770 | 33000 |
| 2799.00.000-16 | 5114 | правый | 84373 | 18770 | 33200 |
| 2799.00.000-17 | 5114 | левый | 84373 | 18770 | 33200 |
| 2799.00.000-18 | 5202 | правый | 85343 | 18770 | 33300 |
| 2799.00.000-19 | 5202 | левый | 85343 | 18770 | 33300 |
| 2799.00.000-20 | 5290 | правый | 86313 | 18770 | 33500 |
| 2799.00.000-21 | 5290 | левый | 86313 | 18770 | 33500 |

| СЪЕЗД ОДИНОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/11 на железобетонных брусьях |  | 2799.00.000 |
| --- | --- | --- |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  |  | 1520 |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная скорость движения, км/ч | пассажирских поездов по прямому пути |  | 140 |
|  | пассажирских поездов по боковому пути |  | 40 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси, кН |  | вагона | 235 |
|  |  | локомотива | 245 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  |  | 3,5 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым2

Рельс рамный кривой с остряком прямым2

Крестовина типа Р65 марки 1/112

Рельс крестовины с контррельсом 4

Рельс под сварку 2

Комплект рельсов тира Р65 (количество и длина в зависимости от исполнения съезда) 1

Комплект планок стыковых (количество в зависимости от исполнения съезда) 1

Ящик с деталями съезда1

Ящик с деталями рельсового скрепления2

Поддон с резиновыми прокладками (количество в зависимости от исполнения съезда)2

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-201440

Накладка 2726.00.01640

Ящик с деталями гарнитуры 17425-00-00 2

Связка с деталями гарнитуры17425-00-00 2

Ящик с деталями рельсового скрепления* 2

Комплект подкладок 1КБ65 ГОСТ 16277-2016 (количество в зависимости от исполнения съезда) * 1

*Поставляется по заявке потребителя

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья железобетонные по проекту ВНИИЖТа №99-01. комплект1

Электропривод СП-6 2

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП478-01 4

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

Промежуточные скрепления для железобетонных брусьев применяемых на железнодорожных путях

Промежуточные скрепления для деревянных шпал применяемые на железнодорожных путях с подуклоненными на 1/20 от верткального положения рельсами

Смешанное костыльное скрепление типа ДО65 состоит из:

- Костыль ГОСТ 5812-2014

- Подкладка Д65 ГОСТ 8194-75

- Прокладка резиновая ОП-366

Раздельное скрепление типа КД65 состоит из:

- Прокладка нашпальная ЦП361

- Подкладка КД65 ГОСТ 16277-2016

- Прокладки подрельсовой ЦП-363 или ЦП-143

- Гайка М22 ГОСТ 16018-2014

- Шайба двухвитковая 25

ГОСТ 21797-2014

- Клемма ПК ГОСТ 22343-2014

- Болт клеммный ГОСТ 16016-2014

- Шуруп путевой ЦП54

Раздельное скрепление типа КБ65 состоит из:

- Прокладка нашпальная ЦП328

- Подкладка КБ65 ГОСТ 16277-2016

- Прокладки подрельсовой СП815

- Гайка М22 ГОСТ 16018-2014

- Шайба двухвитковая 25 ГОСТ 21797-2014

- Клемма ПК ГОСТ 22343-2014

- Болт клеммный ГОСТ 16016-2014

- Шайба-скоба плоская ЦП138

- Втулка изолирующая ЦП142

- Закладной болт М22х175 ГОСТ 16017-2014

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ СИММЕТРИЧНЫЙ типа Р65 марки 1/6 на железобетонных брусьях | 2628.00.00 0 Исполнение 2628.00.000-06 |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой. Применяется на горочных и приемо-отправочных путях станций железных дорог со скоростями движения до 40 км/час.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление; клеммы типа ПК; подкладки с ребордами |
| --- | --- |
| стрелки | поворотный остряк с вкладышно-накладочным креплением корня; упругие П-образные пружинные клеммы; сварные либо клепанные подкладки с подушками |
| крестовины | сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с прилитым вкладышным окончанием заднего вылета; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм | 1520 |
| --- | --- |
| Полная длина, мм | 17538 |
| Радиус бокового пути, мм | 200770 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 40 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива, кН | 245 |
| Масса, т, не более | 7,8 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т | 1,5 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, м | 10,5 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный с остряком2

Крестовина типа Р65 марки 1/61

Рельс крестовины с контррельсом 2

Рельс типа Р65 длиной, мм	45002

33282

Ящик с деталями стрелочного перевода, гарнитуры*1

Поддон с резиновыми прокладками1

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-201416

Связка с деталями гарнитуры 16873-00-00*1

*Поставляется по заявке потребителя

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья железобетонные по проекту ВНИИЖТ 92-05, комплект1

Электропривод СПГ-3М1

Стык изолирующий ЦП2172

Детали рельсового скрепления и резиновые прокладки для них

Подкладка 1КБ65 ГОСТ 16277-2016126

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ симметричный типа Р65 марки 1/6 колеи 1520 мм на железобетонных брусьях | 2946.00.000 |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой и применяется на горочных и приемо-отправочных путях ОАО «РЖД».

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | на шурупно-дюбельном скреплении; клеммы типа ПК |
| --- | --- |
| стрелки | поворотные остряки с вкладышно-накладочным скреплением корня; упругие П-образные пружинные клеммы; подкладки с подушками на сварном соединении |
| крестовины | сборная с рельсовыми усовиками и укороченным литым сердечником из высокомарганцовистой стали с приваренными к его заднему торцу рельсовыми окончаниями; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм | 1520 |
| --- | --- |
| Полная длина, мм | 18605 |
| Радиус бокового пути, мм | 200770 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 40 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси подвижного состава, кН | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм | 10500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т | 1,5 |
| Масса, т, не более | 10 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Рельс рамный с остряком2

Крестовина типа Р65 марки 1/61

Рельс крестовины с контррельсом2

Полоса связная1

Рельс типа Р65 длиной, мм:  33282

45002

Накладка 2Р65 ГОСТ 33184-201420

Ящик с деталями стрелочного перевода 2

Ящик с деталями гарнитуры 17869-00-00  2

Комплект подкладок1

Брус отбойный1

Поддон с резиновыми прокладками1

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья железобетонные по проекту ВНИИЖТа №2005-12, комплект1

Электропривод S7001

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП478-01.2

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

Раздельное промежуточное скрепление с упругими прутковыми клеммами SKL. Шурупно-дюбельным креплением подкладки к железобетонным блокам типа EBS или типа БС

Раздельное промежуточное скрепление КБ65.

Раздельное промежуточное скрепление КБ65

укомплектованное упругой прутковой клеммой SKL

Промежуточное скрепления применяемое на стрелочных переводах для укладки на деревянные брусья

Промежуточные скрепления применяемые на стрелочных переводах для укладки на железобетонные брусья

Промежуточное скрепление применяемое на стрелочных переводах для укладки на безбалластные основания

Раздельное промежуточное скрепление с клеммами ПК. Шурупно-дюбельное крепление подкладки к железобетонному брусу

Раздельное промежуточное скрепление с клеммами ПК. Шурупно крепление подкладки СК65 к деревянному брусу

Раздельное промежуточное скрепление с упругими прутковыми клеммами SKL. Шурупно-дюбельное крепление подкладки к железобетонному брусу

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ ДВОЙНОЙ ПЕРЕКРЕСТНЫЙ типа Р65 марки 1/9 колеи 1520 мм на железобетонных брусьях | 2843.00.000 Исполнения: 2843.00.000 - правый 2843.00.000-01 - левый |
| --- | --- |

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление; упругие прутковые клеммы Skl; подкладки с ребордами; регулировка колеи |
| --- | --- |
| стрелки | поворотный остряк с вкладышно-накладочным креплением корня; упругие П-образные клеммы, сварные подкладки с подушками |
| крестовины | крестовины на подкладках; острая крестовина-сборная с рельсовыми усовиками и укороченным литым сердечником из высокомарганцовистой стали с приваренными к его заднему торцу рельсовыми окончаниями; тупая крестовина-цельнолитая из высокомарганцовистой стали с вкладышными окончаниями переднего и заднего вылетов; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм | по прямому пути |  | 1520 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по боковому пути |  | 1530 |
| Полная длина, мм |  |  | 27486 |
| Радиус бокового пути, мм |  |  | 243000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч |  | по прямому пути | 70 |
|  |  | по боковому пути | 40 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива, кН |  |  | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  |  | 12500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  |  | 1,95 |
| Масса, т, не более |  |  | 32 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Рельс рамный прямой с остряком кривым4

Рельс рамный кривой с остряком прямым4

Крестовина острая типа Р65 марки 1/92

Крестовина тупая типа Р65 марки 1/92

Рельс крестовины с контррельсом4

Рельс типа Р65 длиной 6419 мм4

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-201432

Ящик с деталями стрелочного перевода5

Ящик с деталями рельсового скрепления1

Поддон с резиновыми прокладками1

Ящик с деталями гарнитуры стрелки 17940-00-001

Узел с деталями гарнитуры1

Ящик с деталями рельсового скрепления*1

Подкладка 1КБ65 ГОСТ 16277-2016*120

*Поставляется по заявке потребителя.

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

- Брусья железобетонные по проекту ВНИИЖТ 2001-08, комплект1

Электропривод СП-62

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП478-014

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/18 колеи 1520 мм на деревянных брусьях | 1323.00.000 Исполнения: 1323.00.000-10 - правый 1323.00.000-11 - левый |
| --- | --- |

- ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | костыльно-клеммное скрепление |
| --- | --- |
| стрелки | гибкие остряки; подкладки с подушками на заклепочном соединении; соединительные тяги – регулируемые |
| крестовины | цельнолитая из высокомарганцовистой стали с вкладышными окончаниями переднего и заднего вылетов; контррельс из уголка СП850 |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 1520 |
| --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  | 57515 |
| Радиус бокового пути, мм |  | 961690 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 140 |
|  | по боковому пути | 80 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива, кН |  | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 25000 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 4,07 |
| Масса, т, не более |  | 25 |

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым1

Рельс рамный кривой с остряком прямым1

Крестовина типа Р65 марки 1/181

Рельс крестовины с контррельсом2
Рельс типа Р65 длиной, мм:      74421

74991

80462

110461

110761

125004

Пакет подкладок1

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-201424
Подкладка СД65 ГОСТ32694-2014208

Ящик с деталями стрелочного перевода2

Ящик с деталями гарнитуры для 16744-00-001

Связка с деталями гарнитуры 16744-00-001

- В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект1

Электропривод СП-61

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП2172

Костыль ГОСТ 5812-201480

Шуруп путевой ГОСТ 809-2014754

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/18 на деревянных брусьях | 2451.00.000 Исполнения: 2451.00.000-04 - правый 2451.00.000-05 - левый |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | на костыльно-клеммном скреплении |
| --- | --- |
| стрелки | гибкие остряки; подкладки с подушками на заклепочном соединении; соединительные тяги – регулируемые |
| крестовины | крестовина с непрерывной поверхностью катания с поворотным сердечником с вкладышно-накладочным креплением корневой части сердечника |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  |  | 1520 |
| --- | --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  |  | 57515 |
| Радиус бокового пути, мм |  |  | 961590; 963870 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | пассажирских поездов по прямому пути |  | 140 |
|  | пассажирских поездов по боковому пути |  | 80 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси, кН |  | вагона | 245 |
|  |  | локомотива | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  |  | 25000 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  |  | 4,1 |
| Масса, т, не более |  |  | 23,4 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым 1

Рельс рамный кривой с остряком прямым 1

Крестовина типа Р65 марки 1/18 1

Рельс типа Р65 длиной, мм     6246  2

7447  1

7499  1

11076  1

12500 6

11046  1

Пакет подкладок 1

Подкладка СД65 ГОСТ 32694-2014224

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-201422

Ящик с деталями стрелочного перевода3

Ящик с деталями крестовины 1

Ящик с деталями гарнитуры для стрелки 16744-00-00 1

Связка с деталями гарнитуры 16744-00-001

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект.1

Электропривод СП-6 2

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП478-01 2

Гарнитура электропривода для крестовины 16835-00-00 1

Костыль ГОСТ 5812-2014 1210

Шуруп путевой ГОСТ 809-2014596

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/11 с гибкими остряками унифицированный на деревянных брусьях | 2773.00.000 Исполнения: 2773.00.000 - правый 2773.00.000-01 - левый |
| --- | --- |

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление; клеммы ПК; подкладки с высокими ребордами |
| --- | --- |
| стрелки | гибкие остряки; упругие П-образные клеммы; подкладки с подушками на сварном соединении; увеличенный передний вылет рамных рельсов; соединительные тяги – регулируемые |
| крестовины | сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с вкладышно-накладочным окончанием заднего вылета; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 1520 |
| --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  | 33363 |
| Радиус бокового пути, м |  | 300 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 140 |
|  | по боковому пути | 50 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива, кН |  | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 13515 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 2,46 |
| Масса, т, не более |  | 15 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым1

Рельс рамный кривой с остряком прямым1

Крестовина типа Р65 марки 1/111

Рельс крестовины с контррельсом2

Рельс типа Р65 длиной, мм        72711

73401

70692

72491

73241

Пакет подкладок1

Ящики с деталями стрелочного перевода2

Ящики с деталями рельсового скрепления1

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-201420

Накладка 2Р65 ГОСТ 33184-20142

Подкладка СК65 ГОСТ 16277-2016172

Ящик с деталями гарнитуры 16739-00-001

Связка с деталями гарнитуры 16739-00-001

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект1

Электропривод СП-61

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП478-012

Шуруп путевой ГОСТ 809-20141164

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/11 с гибкими остряками на деревянных брусьях | 2771.00.000 Исполнения: 2771.00.000 - правый 2771.00.000-01 - левый |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой. Применяется на железнодорожных линиях ОАО «РЖД».

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление; подкладки с ребордами; клеммы типа ПК |
| --- | --- |
| стрелки | гибкие остряки; упругие П-образные пружинные клеммы; подкладки с подушками на сварном соединении |
| крестовины | крестовина на подкладках сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с вкладышно-накладочным окончанием заднего вылета; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  |  | 1520 |
| --- | --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  |  | 32348 |
| Радиус бокового пути, мм |  |  | 300000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | пассажирских поездов по прямому пути |  | 140 |
|  | подвижного состава по боковому пути |  | 50 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси, кН |  | вагона | 235 |
|  |  | локомотива | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  |  | 12500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  |  | 2,4 |
| Масса, т, не более |  |  | 15 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым1

Рельс рамный кривой с остряком прямым1

Крестовина типа Р65 марки 1/111

Рельс крестовины с контррельсом 2

Рельс типа Р65 длиной, мм     7271 1

7249 1

7324 1

7340 1

7069 2

Пакет подкладок 1

Ящик с деталями рельсового скрепления1

Ящик с деталями стрелочного перевода1

Подкладка СК65 ГОСТ 16277-2016170

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-201420

Накладка 2Р65 ГОСТ 33184-20142

Ящик с деталями стрелочного перевода2

Ящик с деталями гарнитуры 16739-00-001

Связка с деталями гарнитуры 16739-00-001

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект1

Электропривод СП-61

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП478-012

Шуруп путевой ГОСТ 809-20141144

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/11 колеи 1520 мм на деревянных брусьях для высокоскоростного движения | 2561.00.000 Исполнения: 2561.00.000-04 - правый 2561.00.000-05 - левый |
| --- | --- |

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | костыльно-клеммное скрепление |
| --- | --- |
| стрелки | гибкие остряки; подкладки с подушками на заклепочном соединении; регулируемые соединительные тяги |
| крестовины | с непрерывной поверхностью катания с усиленным поворотным сердечником |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 1520 |
| --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  | 33843 |
| Радиус бокового пути, мм |  | 300000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 160 |
|  | по боковому пути | 50 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива, кН |  | 265 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 12500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 3,1 |
| Масса, т, не более |  | 15 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым1

Рельс рамный кривой с остряком прямым1

Крестовина типа Р65 марки 1/111

Рельс типа Р65 длиной, мм		125001

62464

80941

81471

87441

88351

Накладка стыковая 1Р65 ГОСТ8193-7318

Накладка стыковая 2Р65 ГОСТ8193-732

Подкладка СД65 ГОСТ 32694-2014126

Ящик с деталями стрелочного перевода 1

Ящик с деталями крестовины1

Ящик с деталями гарнитуры для стрелки 16739-00-001

Связка с деталями гарнитуры 16739-00-001

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект 1

Электропривод СП-6 2

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП478-01 2

Гарнитура электропривода для крестовины 16835-00-00  1

Костыль ГОСТ 5812-2014 670

Шуруп путевой ГОСТ 809-2014 352

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/11 на деревянных брусьях | 2764.00.000 Исполнения: 2764.00.000 - правый 2764.00.000-01 - левый |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой. Применяется на железнодорожных линиях ОАО «РЖД».

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление; подкладки с ребордами; клеммы типа ПК |
| --- | --- |
| стрелки | поворотные остряки с вкладышно-накладочным креплением корня; подкладки с подушками на сварном соединении; упругие П-образные пружинные клеммы |
| крестовины | сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с вкладышно-накладочным окончанием заднего вылета; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  |  | 1520 |
| --- | --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  |  | 33363 |
| Радиус бокового пути, мм |  |  | 300000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | пассажирских поездов по прямому пути |  | 120 |
|  | пассажирских поездов по боковому пути |  | 40 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси, кН |  | вагона | 235 |
|  |  | локомотива | 245 |
| Максимальная длина отгрузочного места, мм |  |  | 12500 |
| Максимальная масса отгрузочного места, т |  |  | 2,5 |
| Масса, т, не более |  |  | 15 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым1

Рельс рамный кривой с остряком прямым1

Крестовина типа Р65 марки 1/111

Рельс крестовины с контррельсом 2

Рельс типа Р65 длиной, мм     8265  1

8355  1

9716  1

97681

7069  2

Пакет подкладок 1

Ящик с деталями стрелочного перевода2

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-201420

Подкладка СК65 ГОСТ 16277-2016*174

Ящик с деталями гарнитуры 16737-00-00*1

Связка с деталями гарнитуры 16737-00-00* 1

*Поставляется по заявке потребителя

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект1

Электропривод СП-61

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП4782

Брус отбойный для деревянных брусьев1

Шуруп путевой ГОСТ 809-20141120

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/9 колеи 1520 мм с гибкими остряками на деревянных брусьях | 2772.00.000 Исполнения: 2772.00.000 - правый 2772.00.000-01 - левый |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой и применяется на железнодорожных линиях.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление; клеммы типа ПК; подкладки с высокими ребордами |
| --- | --- |
| стрелки | гибкие остряки; упругие П-образные пружинные клеммы; подкладки с подушками на сварном соединении |
| крестовины | крестовина сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с вкладышно-накладочным окончанием заднего вылета; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 1520 |
| --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  | 30020 |
| Радиус бокового пути, мм | на стрелке | 300000 |
|  | на переводной кривой | 200060 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 100 |
|  | по боковому пути | 40 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси, кН | вагона | 235 |
|  | локомотива | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 12500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 2,4 |
| Масса, т, не более |  | 14 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым1

Рельс рамный кривой с остряком прямым1

Крестовина типа Р65 марки 1/91

Рельс крестовины с контррельсом2

Рельс типа Р65 длиной, мм:  48971

49881

50121

49281

79942

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-201418

Накладка 2Р65 ГОСТ 33184-20142

Подкладка СК65 ГОСТ 16277-2016132

Ящик с деталями рельсового скрепления1

Пакет подкладок1

Ящик с деталями стрелочного перевода 2

Ящик с деталями гарнитуры 16739-00-0001

Связка с деталями гарнитуры 16739-00-0001

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект1

Электропривод СП-61

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП478-012

Шуруп путевой ГОСТ 809-2014986

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/9 колеи 1520 мм на деревянных брусьях | 2766.00.000 Исполнения: 2766.00.000 – правый 2766.00.000-01 – левый |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой и применяется на путях ОАО «РЖД».

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление; клеммы типа ПК; подкладки с высокими ребордами |
| --- | --- |
| стрелки | поворотный остряк с вкладышно-накладочным креплением корня; подкладки с подушками на сварном соединении; упругие П-образные пружинные клеммы |
| крестовины | сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с вкладышно-накладочным окончанием заднего вылета; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 1520 |
| --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  | 31035 |
| Радиус бокового пути, мм | стрелки | 300000 |
|  | переводной кривой | 200060 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 100 |
|  | по боковому пути | 40 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси, кН | вагона | 235 |
|  | локомотива | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 12500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 2,5 |
| Масса, т, не более |  | 13 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым1

Рельс рамный кривой с остряком прямым1

Крестовина типа Р65 марки 1/91

Рельс крестовины с контррельсом2

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-201420

Комплект подкладок1

Рельс типа Р65 длиной, мм: 59121

60271

73731

74331

79942

Подкладка СК65 ГОСТ 16277-2016* 136

Ящик с деталями стрелочного перевода 2

Ящик с деталями гарнитуры 16737-00-000*1

Связка с деталями гарнитуры 16737-00-000* 1

*Поставляется по заявке потребителя

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект1

Электропривод СП-61

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП478.2

Шуруп путевой ГОСТ 809-2014926

Подкладка СК65 ГОСТ 16277-2016136

Брус отбойный для деревянных брусьев1

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/9 с гибкими остряками унифицированный на деревянных брусьях | 2721.00.000 Исполнения: 2721.00.000-02 - правый 2721.00.000-03 - левый |
| --- | --- |

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление; клеммы ПК; подкладки с высокими ребордами. |
| --- | --- |
| стрелки | гибкий остряк; упругие П-образные клеммы; подкладки с подушками на сварном соединении; увеличенный передний вылет рамных рельсов; соединительные тяги – регулируемые. |
| крестовины | сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с вкладышно-накладочным окончанием заднего вылета; контррельс из уголка СП850. |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 1520 |
| --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  | 31035 |
| Радиус бокового пути, мм | по остряку | 300000 |
|  | по рубкам | 200060 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 100 |
|  | по боковому пути | 40 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива, кН |  | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 13515 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 2,46 |
| Масса, т, не более |  | 13,810 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым1

Рельс рамный кривой с остряком прямым1

Крестовина типа Р65 марки 1/91

Рельс крестовины с контррельсом2

Рельс типа Р65 длиной, мм       48971

79942

49881

49281

50121

Пакет подкладок1

Подкладка СК65 ГОСТ 16277-2016134

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-201420

Накладка 2Р65 ГОСТ 33184-20142

Ящик с деталями стрелочного перевода2

Ящик с деталями рельсового скрепления1

Ящик с деталями гарнитуры 16739-00-001

Связка с деталями гарнитуры 16739-00-001

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект1

Электропривод СП-61

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП478-012

Шуруп путевой ГОСТ 809-2014986

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/11 колеи 1067 мм | 2844.00.000 |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой. Применяется на путях со смешанным грузопассажирским движением поездов на Сахалинской железной дороге.

Стрелочный перевод изготавливается следующих исполнений:

| Обозначение | Исполнение | Особенности конструкции | Тип основания |
| --- | --- | --- | --- |
| 2844.00.000/ -01 | правый/левый | на подкладках КБ | Деревянные брусья |
| 2844.00.000-02/-03 | правый/левый | на подкладках СК | Железебетонные брусья |

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление; клеммы типа ПК; подкладки с ребордами |
| --- | --- |
| стрелки | поворотный остряк с вкладышно-накладочным креплением корня; упругие П-образные пружинные клеммы; подкладки с подушками на сварном соединении |
| крестовины | крестовина на подкладках сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с вкладышно-накладочным окончанием заднего вылета; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи по прямому пути, мм |  |  | 1072 |
| --- | --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  |  | 32892 |
| Радиус бокового пути, м | в пределах строжки остряка |  | 300 |
|  | в пределах стрелки и соединительных путей |  | 200 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | пассажирских поездов по прямому пути |  | 100 |
|  | подвижного состава по боковому пути |  | 40 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси, кН |  | вагона | 235 |
|  |  | локомотива | 245 |
| Максимальная длина отгрузочного места, мм |  |  | 12500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  |  | 2,5 |
| Масса, т, не более |  |  | 15 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым 1

Рельс рамный кривой с остряком прямым 1

Крестовина типа Р65 марки 1/11 1

Рельс крестовины с контррельсом ...........................................................................................................2

Рельс типа Р65 длиной, мм……………………9349 – 1шт, 7822 – 1шт, 9314 – 1шт, 7884 – 1шт, 7000 – 2шт.

Комплект подкладок ..................................................................................................................................1

Подкладка  1КБ65*/ СК65 ГОСТ 16277-2016*  .............................................................................142/142

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-2014 18

Ящик с деталями стрелочного перевода, рельсового скрепления* и гарнитуры 17531-00-00 1

Узел с деталями гарнитуры 17531-00-00 1

*Поставляется по заявке потребителя

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Электпропривод СП6, шт 1

Брусья деревянные ГОСТ 8816-70 и ГОСТ 8992-75/ брусья железобетонные по проекту         ВНИИЖТ №2001-06, компл. .1

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/9 колеи 1067 мм | 2845.00.000 |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой и применяется на путях со смешанным грузопассажирским движением поездов.

Стрелочный перевод изготавливается следующих исполнений:

| Обозначение | Исполнение | Особенности конструкции | Тип основания |
| --- | --- | --- | --- |
| 2845.00.000/ -01 | правый/левый | на подкладках КБ | Деревянные брусья |
| 2845.00.000-02/-03 | правый/левый | на подкладках СК | Железебетонные брусья |

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление; клеммы типа ПК; подкладки с ребордами |
| --- | --- |
| стрелки | поворотные остряки с вкладышно-накладочным скреплением корня; упругие П-образные пружинные клеммы; подкладки с подушками на сварном соединении |
| крестовины | сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с вкладышно-накладочным окончанием заднего вылета; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 1072 |
| --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  | 31843 |
| Радиус бокового пути, мм | в пределах строжки остряка | 300000 |
|  | в пределах соединительных путей | 200000, 120000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 100 |
|  | по боковому пути | 30 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси, кН | вагона | 235 |
|  | локомотива | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 12500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 2,5 |
| Масса, т, не более |  | 14 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым1

Рельс рамный кривой с остряком прямым1

Крестовина типа Р65 марки 1/91

Рельс крестовины с контррельсом2

Рельс типа Р65 длиной, мм: ………………… 8306 – 1шт, 6757 – 1шт, 6835 – 1шт, 8265 – 1шт, 7910 – 2шт.

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-201418

Подкладка  1КБ65*/СК65 ГОСТ 16277-2016130

Пакет подкладок1

Ящик с деталями стрелочного перевода1

Ящик с деталями рельсового скрепления1

Ящик с деталями гарнитуры 17531-00-00*1

Связка с деталями гарнитуры 17531-00-00*1

*Поставляется по заявке потребителя

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014/ брусья железобетонные ВНИИЖТ №2001-07, компл.1

Электропривод СП-6, шт1

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р50 марки 1/11 на деревянных брусьях с крестовиной с уменьшенной врезкой колеи 1520 | 2642.00.000 Исполнения: 2642.00.000-04 - правый 2642.00.000-05 - левый |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| стрелки | поворотный остряк с вкладышно-накладочным креплением корня; подкладки с подушками на заклепочном соединении |
| --- | --- |
| крестовины | крестовина сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с вкладышно-накладочным окончанием заднего вылета; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 100 |
| --- | --- | --- |
|  | по боковому пути | 40 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси, кН | вагона | 245 |
|  | локомотива |  |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 12500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 1,7 |
| Масса, т, не более |  | 10,84 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым1

Рельс рамный кривой с остряком прямым1

Крестовина типа Р50 марки 1/111

Рельс крестовины с контррельсом2

Рельс типа Р50 длиной, мм: 76192

84281

85171

111051

101591

Накладка 1Р50 ГОСТ 33184-201420

Подкладка СД50 ГОСТ 32694-2014128

Пакет подкладок1

Ящик с деталями стрелочного перевода1

Ящик с деталями гарнитуры 16738-00-001

Узел с деталями гарнитуры 16738-00-0001

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект1

Электропривод СП-61

Стык изолирующий рельсов типа Р50 высокой прочности ОП480.2

Шуруп путевой ГОСТ 809-2014392

Костыль ГОСТ 5812-2014……………………………………………………………………………………………………………………660

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р50 марки 1/11 на деревянных брусьях с крестовиной с уменьшенной врезкой колеи 1435 | 2642.00.000 Исполнения: 2642.00.000-50 - правый 2642.00.000-51 - левый |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| стрелки | поворотный остряк с вкладышно-накладочным креплением корня; подкладки с подушками на заклепочном соединении |
| --- | --- |
| крестовины | крестовина сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с вкладышно-накладочным окончанием заднего вылета; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 100 |
| --- | --- | --- |
|  | по боковому пути | 40 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси, кН | вагона | 245 |
|  | локомотива |  |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 12500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 1,7 |
| Масса, т, не более |  | 11,5 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым1

Рельс рамный кривой с остряком прямым1

Крестовина типа Р50 марки 1/111

Рельс крестовины с контррельсом2

Рельс типа Р50 длиной, мм: 76152

74591

75411

91331

91841

Накладка 1Р50 ГОСТ 33184-201424

Подкладка НСК50.001 100

Пакет подкладок1

Ящик с деталями стрелочного перевода1

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект1

Электропривод СП-61

Стык изолирующий рельсов типа Р50 высокой прочности ОП480.2

Шуруп путевой ГОСТ 809-2014392

Костыль ГОСТ 5812-2014……………………………………………………………………………………………………………………660

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р50 марки 1/9 на деревянных брусьях с крестовиной с уменьшенной врезкой колеи 1520 | 2643.00.000 Исполнения: 2643.00.000-04 - правый 2643.00.000-05 - левый |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| стрелки | поворотный остряк с вкладышно-накладочным креплением корня; подкладки с подушками на заклепочном соединении |
| --- | --- |
| крестовины | крестовина сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с вкладышно-накладочным окончанием заднего вылета; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 100 |
| --- | --- | --- |
|  | по боковому пути | 40 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси, кН | вагона | 245 |
|  | локомотива |  |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 12500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 1,7 |
| Масса, т, не более |  | 10,5 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым1

Рельс рамный кривой с остряком прямым1

Крестовина типа Р50 марки 1/91

Рельс крестовины с контррельсом2

Рельс типа Р50 длиной, мм: 76221

76841

86192

59361

60491

Накладка 1Р50 ГОСТ 33184-201418/24

Подкладка СД50 ГОСТ 32694-2014180

Пакет подкладок1

Ящик с деталями стрелочного перевода1

Ящик с деталями гарнитуры 16738-00-001

Узел с деталями гарнитуры 16738-00-0001

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект1

Электропривод СП-61

Стык изолирующий рельсов типа Р50 высокой прочности ОП480.2

Шуруп путевой ГОСТ 809-2014392

Костыль ГОСТ 5812-2014……………………………………………………………………………………………………………………660

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р50 марки 1/9 на деревянных брусьях с крестовиной с уменьшенной врезкой колеи 1435 | 2643.00.000 Исполнения: 2643.00.000-50 - правый 2643.00.000-51 - левый |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| стрелки | поворотный остряк с вкладышно-накладочным креплением корня; подкладки с подушками на заклепочном соединении |
| --- | --- |
| крестовины | крестовина сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с вкладышно-накладочным окончанием заднего вылета; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 100 |
| --- | --- | --- |
|  | по боковому пути | 40 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси, кН | вагона | 245 |
|  | локомотива |  |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 12500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 1,7 |
| Масса, т, не более |  | 10,5 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым1

Рельс рамный кривой с остряком прямым1

Крестовина типа Р50 марки 1/91

Рельс крестовины с контррельсом2

Рельс типа Р50 длиной, мм: 65101

65701

47951

49031

85852

Накладка 1Р50 ГОСТ 33184-201424

Подкладка НСК50.00192

Пакет подкладок1

Ящик с деталями стрелочного перевода1

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект1

Электропривод СП-61

Стык изолирующий рельсов типа Р50 высокой прочности ОП480.2

Шуруп путевой ГОСТ 809-2014392

Костыль ГОСТ 5812-2014……………………………………………………………………………………………………………………660

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/11 на деревянных брусьях с крестовиной с уменьшенной врезкой колеи 1435 | 2433.00.000 Исполнения: 2433.00.000-70 - правый 2433.00.000-71 - левый |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| стрелки | поворотный остряк с вкладышно-накладочным креплением корня; подкладки с подушками на заклепочном соединении |
| --- | --- |
| крестовини | крестовина сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с вкладышно-накладочным окончанием заднего вылета; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 1435 |
| --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  | 32428 |
| Радиус бокового пути, мм |  | 300000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 140 |
|  | по боковому пути | 50 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси, кН | вагона | 245 |
|  | локомотива |  |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 12500 |
| Масса, т, не более |  | 14 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым1

Рельс рамный кривой с остряком прямым1

Крестовина типа Р65 марки 1/111

Рельс крестовины с контррельсом2

Рельс типа Р65 длиной, мм: 70692

74201

73301

87811

88301

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-201414

Подкладка 1СК65108

Пакет подкладок1

Ящик с деталями стрелочного перевода1

Механизм переводной 1709.0001

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект1

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП478.2

Шуруп путевой ГОСТ 809-2014

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/9 на деревянных брусьях с крестовиной с уменьшенной врезкой колеи 1435 | 2434.00.000 Исполнения: 2434.00.000-70 - правый 2434.00.000-71 - левый |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| стрелки | поворотный остряк с вкладышно-накладочным креплением корня; подкладки с подушками на заклепочном соединении |
| --- | --- |
| крестовини | крестовина сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с вкладышно-накладочным окончанием заднего вылета; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 1435 |
| --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  | 29512 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 120 |
|  | по боковому пути | 40 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси, кН | вагона | 245 |
|  | локомотива |  |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 12500 |
| Масса, т, не более |  | 14 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым1

Рельс рамный кривой с остряком прямым1

Крестовина типа Р65 марки 1/91

Рельс крестовины с контррельсом2

Рельс типа Р65 длиной, мм: 79942

45041

44001

58501

59041

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-201418

Подкладка 1СК6592

Пакет подкладок1

Ящик с деталями стрелочного перевода1

Механизм переводной 1709.0001

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект1

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП478.2

Шуруп путевой ГОСТ 809-2014

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/11для кривой радиуса 600 м на деревянных брусьях | 2759.00.000 Исполнения: 2759.00.000 - правый 2759.00.000-01 - левый |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой. Применяется в криволинейных участках железнодорожных линий.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление; клеммы типа ПК; подкладки с ребордами |
| --- | --- |
| стрелки | поворотные остряки с вкладышно-накладочным креплением корня; соеденительные тяги-регулируемые; подкладки с подушками на заклепочном соединении |
| крестовины | сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с вкладышно-накладочным окончанием заднего вылета; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  |  | 1520 |
| --- | --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  |  | 33350 |
| Радиус бокового пути, мм | основного пути |  | 600000 |
|  | бокового пути | по стрелке и рубкам | 200000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | пассажирских поездов по прямому пути |  | 70 |
|  | подвижного состава по боковому |  | 30 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива, кН |  |  | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  |  | 12500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  |  | 2,3 |
| Масса, т, не более |  |  | 15 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный основного пути с остряком1

Рельс рамный бокового пути с остряком1

Крестовина типа Р65 марки 1/111

Рельс крестовины с контррельсом 2

Рельс типа Р65 длиной, мм       70692

83551

97351

81731

96391

Пакет подкладок1

Подкладка СК65 ГОСТ 16277-2016190

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-201420

Ящик с деталями стрелочного перевода2

Ящик с деталями гарнитуры 16737-00-001

Связка с деталями гарнитуры 16737-00-001

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект1

Электропривод типа СП-61

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП4782

Шуруп путевой ГОСТ 809-20141088

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/11 для кривой радиуса 600 м с гибкими остряками на деревянных брусьях | 2802.00.000 Исполнения: 2802.00.000 - правый 2802.00.000-01 - левый |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой. Применяется на железнодорожных линиях со сешанным грузопассажирским движением поездов в криволинейных участках пути.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление; клеммы типа ПК; подкладки с ребордами. |
| --- | --- |
| стрелки | гибкие остряки; упругие П-образные пружинные клеммы; подкладки с подушками на заклепочном соединении; соеденительные тяги-регулируемые |
| крестовины | сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с вкладышно-накладочным окончанием заднего вылета; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  |  | 1520 |
| --- | --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  |  | 33348 |
| Радиус бокового пути, мм | основного пути |  | 600000 |
|  | бокового пути | по стрелке и рубкам | 200000 |
|  |  | по крестовине | 350000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | пассажирских поездов по прямому пути |  | 70 |
|  | подвижного состава по боковому |  | 40 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива, кН |  |  | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  |  | 12500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  |  | 2,6 |
| Масса, т, не более |  |  | 15 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный основного пути с остряком1

Рельс рамный бокового пути с остряком1

Крестовина типа Р65 марки 1/111

Рельсы крестовины с контррельсом2

Рельс типа Р65 длиной, мм 83071

83551

82041

70692

81531

Пакет подкладок1

Подкладка СК65 ГОСТ 16277-2016174

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-201420

Накладка 2Р65 ГОСТ 33184-20142

Ящик с деталями стрелочного перевода2

Ящик с деталями рельсового скрепления1

Ящик с деталями гарнитуры 17590-00-001

Связка с деталями гарнитуры 17590-00-001

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект1

Электропривод типа СП-61

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП478-012

Шуруп путевой ГОСТ 809-20141108

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/11 для кривой радиуса 900 м с гибкими остряками на деревянных брусьях | 2851.00.000 Исполнения: 2851.00.000 - правый 2851.00.000-01 - левый |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой. Применяется на железнодорожных линиях со сешанным грузопассажирским движением поездов в криволинейных участках пути.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление; клеммы ПК; подкладки с ребордами |
| --- | --- |
| стрелки | гибкие остряки; упругие П-образные пружинные клеммы; подкладки с подушками на заклепочном соединении; соеденительные тяги-регулируемые |
| крестовины | сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с вкладышно-накладочным окончанием заднего вылета; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  |  |  | 1520 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  |  |  | 33356 |
| Радиус бокового пути, мм |  | основного пути |  | 900000 |
|  |  | бокового пути | по стрелке и рубкам | 225000 |
|  |  |  | по крестовине | 430000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | пассажирских поездов по прямому пути |  |  | 90 |
|  | подвижного состава по боковому |  |  | 40 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива, кН |  |  |  | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  |  |  | 12500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  |  |  | 2,6 |
| Масса, т, не более |  |  |  | 15 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный основного пути с остряком1

Рельс рамный бокового пути с остряком1

Крестовина типа Р65 марки 1/111

Рельсы крестовины с контррельсом2

Рельс типа Р65 длиной, мм       82271

70692

83551

83121

81841

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-201420

Накладка 2Р65 ГОСТ 33184-20142

Пакет подкладок1

Подкладка СК65 ГОСТ 16277-2016174

Ящик с деталями стрелочного перевода2

Ящик с деталями рельсового скрепления1

Ящик с деталями гарнитуры 17549-00-0001

Связка с деталями гарнитуры 17549-00-001

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект1

Электропривод  типа СП-61

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП478-012

Шуруп путевой ГОСТ 809-20141108

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ симметричный типа Р65 марки 1/11 на деревянных брусьях | 1848.00.000 Исполнения: 1848.00.000-10 |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой и применяется на железнодорожных линиях.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | костыльно-клеммное скрепление |
| --- | --- |
| стрелки | поворотные остряки с вкладышно-накладочным крепленим корня, подкладки с подушками на заклепочном соединении |
| крестовины | крестовина сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с вкладышно-накладочным окончанием заднего вылета на мостике; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм | 1520 |
| --- | --- |
| Полная длина, мм | 31896 |
| Радиус бокового пути, мм | 600000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 70 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива, кН | 245 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т | 2,287 |
| Масса, т, не более | 16 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный с остряком 2

Крестовина типа Р65 марки 1/111

Рельс крестовины с контррельсом 2

Рельс длиной, мм     6246 2

6830 2

90852

Пакет подкладок 1

Подкладка СД65 ГОСТ 32694-2014 118

Ящик с деталями стрелочного перевода 1

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-201420

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект1

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП478-012

Электропривод СП-6 или ручной переводной механизм1

Гарнитура электропривода1

Костыль ГОСТ 5812-2014420

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ симметричный типа Р65 марки 1/6 колеи 1520 мм на деревянных брусьях | 2307.00.000 Исполнения: 2307.00.000 2307.00.000-22 – с контррельс -протектором |
| --- | --- |

Предназначен для изменения направления движения подвижного состава с одного пути на другой и применяется на горочных путях.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | костыльно-клеммное скрепление |
| --- | --- |
| стрелки | поворотные остряки на корневых упорках, подкладки с подушками на заклепочном соединении |
| крестовины | сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с прилитым вкладышным окончанием заднего вылета; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм | 1520 |
| --- | --- |
| Полная длина, мм | 17538/19038* |
| Радиус бокового пути, мм | 200770 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 40 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси подвижного состава, кН | 250 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм | 10500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т | 1,5 |
| Масса, т, не более | 8,23/8,7* |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование изделия |  | Кол-во на исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | -00 | -22 |
| Рельс рамный с остряком |  | 2 | 2 |
| Крестовина типа Р65 марки 1/6 |  | 1 | 1 |
| Рельс крестовины с контррельсом |  | 2 | 2 |
| Рельсы Р65 длиной, м | 3328 | 2 | 2 |
|  | 4500 | 1 | 2 |
| Пакет подкладок |  | 1 | 1 |
| Контррельс-протектор |  | - | 1 |
| Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-2014 |  | 10 | 10 |
| Подкладка СД65 ГОСТ 32694-2014 |  | 38 | 61 |
| Ящик с деталями стрелочного перевода |  | 1 | 1 |
| Ящик с деталями гарнитуры 16743-00-00 |  | 1 | 1 |
| Связка с деталями гарнитуры 16743-00-00 |  | 1 | 1 |

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект1

Стык изолирующий рельсов типа Р50 с полимерными накладками ЦП 2172

Электропривод СП-61

Подкладка боковая составная ПБС-65-616

Подкладка стыковая ПС-654

Болт с изоляцией24

Костыль ГОСТ 5812-2014250/305*

Шуруп путевой ГОСТ 809-2014296/276*

*В числителе для исполнений 2307.00.000, в знаменателе для исполнений 2307.00.000-22

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ симметричный типа Р50, марки 1/6 на деревянных брусьях | 1581.00.000 |
| --- | --- |

Предназначен для изменения направления движения подвижного состава с одного пути на другой и применяется на горочных путях

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | для горочных путей, костыльно-клеммное скрепление |
| --- | --- |
| стрелки | поворотные остряки с вкладышно-накладочным крепленим корня; подкладки с подушками на заклепочном соединении |
| крестовины | сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с прилитым вкладышным окончанием заднего вылета; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм | 1520 |
| --- | --- |
| Полная длина, мм | 17542 |
| Радиус бокового пути, мм | 200770 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 40 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива и от оси вагона, кН | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм | 12500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т | 0,98 |
| Масса, т, не более | 6,7 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный с остряком 2

Крестовина типа Р50 марки 1/61

Рельс крестовины с контррельсом2

Рельс длиной, мм     43382

4500..2

Пакет подкладок1

Подкладка СД50 ГОСТ 32694-201458

Накладка 1Р50 ГОСТ 33184-2014 8

Ящик с деталями стрелочного перевода1

Ящик с деталями гарнитуры 16755-00-001

Связка с деталями гарнитуры 16755-00-001

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект1

Стык изолирующий рельсов типа Р50 с объемлющими накладками ЦП2086

Электропривод СП-61

Костыль ГОСТ 5812-2014270

Шуруп путевой ГОСТ 809-2014282

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| СТРЕЛОЧНЫЙ ПЕРЕВОД симметричный типа Р50 марки 1/6 колеи 1520 мм на дереянных брусьях | 2212.00.000 |
| --- | --- |

Предназначен для соединения и разветвления приемо-отправочных путей на железнодорожных линиях.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | костыльно-клеммное скрепление |
| --- | --- |
| стрелки | поворотные остряки с вкладышно-накладочным скреплением корня; подкладки с подушками на заклепочном соединении |
| крестовины | крестовина сборная с рельсовымиусовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с прилитым вкладышным окончанием заднего вылета; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм | 1520 |
| --- | --- |
| Полная длина, мм | 20534 |
| Радиус бокового пути, мм | 200000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 40 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси подвижного состава, кН | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм | 12500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т | 1,5 |
| Масса, т, не более | 7,3 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный с остряком 2

Крестовина типа Р50 марки 1/6 1

Рельс крестовины с контррельсом 2

Рельс типа Р50 длиной, мм:  4680 2

4415 ............................................................................................................2

Накладка 1Р50 ГОСТ 33184-2014 16

Пакет подкладок 1

Подкладка СД50 ГОСТ 32694-2014 74

Ящик с деталями стрелочного перевода 1

Ящик с деталями гарнитуры 16756-00-00 1

Связка с деталями гарнитуры 16756-00-001

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект 1

Электропривод СП-6 1

Стык изолирующий рельсов типа Р50 с объемлющими накладками ЦП208 2

Костыль ГОСТ 5812-2014 406

Шуруп путевой ГОСТ 809-2014 262

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| СТРЕЛОЧНЫЙ ПЕРЕВОД симметричный типа Р65 марки 1/6 колеи 1435 мм на деревянных брусьях | 2307.00.000 Иполнение: 2307.00.000-70 |
| --- | --- |

Предназначен для изменения направления движения подвижного состава с одного пути на другой и применяется на горочных путях.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | шурупное скрепление |
| --- | --- |
| стрелки | поворотные остряки с -накладочным скреплением корня; подкладки с подушками на заклепочном соединении |
| крестовины | крестовина сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с прилитым вкладышно-накладочным окончанием заднего вылета; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 1435 |
| --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  | 16873 |
| Радиус бокового пути, мм | стрелки | 200770 |
|  | переводной кривой | 180000 |
| Максимальная скорость движения подвижного состава, км/ч |  | 40 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси, кН | локомотива | 25 |
|  | вагона | 25 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 9841 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 1535 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный с остряком 2

Крестовина типа Р65 марки 1/6 1

Рельс крестовины с контррельсом 2

Рельс типа Р65 длиной, мм:  4680 2

4415 ............................................................................................................2

Накладка 2Р65 ГОСТ 33184-2014 16

Пакет подкладок 1

Подкладка 1СК65 ГОСТ 16277-201654

Ящик с деталями стрелочного перевода 1

Механизм переводной 1709.0001

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект 1

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП4782

Шуруп путевой ГОСТ 809-2014

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ ДВОЙНОЙ ПЕРЕКРЕСТНЫЙ типа Р65 марки 1/9 модернизированный колеи 1520 мм на деревянных брусьях | 2869.00.000 |
| --- | --- |

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление; упругие прутковые клеммы Skl; подкладки с ребордами; регулировка колеи |
| --- | --- |
| стрелки | поворотные остряки с вкладышно-накладочным креплением корня; упругие П-образные клеммы; подкладки с подушками на сварном соединении |
| крестовины | крестовины на подкладках; острая крестовина-сборная с рельсовыми усовиками и укороченным литым сердечником из высокомарганцовистой стали с приваренными к его заднему торцу рельсовыми окончаниями; тупая крестовина-цельнолитая из высокомарганцовистой стали с вкладышными окончаниями переднего и заднего вылетов; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм | по прямому пути |  | 1520 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по боковому |  | 1530 |
| Полная длина, мм |  |  | 27486 |
| Радиус бокового пути, мм |  |  | 243000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч |  | по прямому пути | 70 |
|  |  | по боковому пути | 40 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива, кН |  |  | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  |  | 12500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  |  | 1,95 |
| Масса, т, не более |  |  | 27,9 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым4

Рельс рамный кривой с остряком прямым4

Крестовина острая типа Р65 марки 1/92

Крестовина тупая типа Р65 марки 1/92

Рельс крестовины с контррельсом4

Рельс типа Р65 длиной 6419 мм4

Полоса связная4

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-201432

Подкладка СК65 ГОСТ 16277-2016120

Ящик с деталями стрелочного перевода2

Ящик с деталями рельсового скрепления1

Ящик с деталями гарнитуры 17561-00-001

Связка с деталями гарнитуры 17561-00-001

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект1

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП478-014

Электропривод СП-62

Шуруп путевой ГОСТ 809-20141132

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ДВОЙНОЙ ПЕРЕКРЕСТНЫЙ СТРЕЛОЧНЫЙ ПЕРЕВОД типа Р50 марки 1/9 колеи 1520 мм на деревянных брусьях | 1623.00.000 Исполнение: 1623.00.000-03 |
| --- | --- |

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | костыльно-клеммное скрепление |
| --- | --- |
| стрелки | поворотные остряки, вкладышно-накладочное крепление корня; подкладки с подушками на заклепочном соединении |
| крестовины | тупая марки 1/9 - цельнолитая из высокомарганцовистой стали с вкладышными окончаниями переднего и заднего вылетов; острая марки 1/9 – сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с вкладышно-накладочным окончанием заднего вылета; Контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 1520 - 1535 |
| --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  | 27486 |
| Радиус бокового пути, мм |  | 243000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 70 |
|  | по боковому пути | 40 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива, кН |  | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 12500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 2,1 |
| Масса, т, не более |  | 24 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный с остряком кривым 4

Рельс рамный с остряком прямым4

Крестовина типа Р50 марки 1/9 острая2
Крестовина типа Р50 марки 1/9 тупая2

Рельс крестовины с контррельсом 4

Рельс типа Р50 длиной, 8219 мм4

Подкладка СД50 ГОСТ 32694-2014 16

Накладка 1Р50 ГОСТ 19128-7316
Пакет подкладок1

Ящик с деталями стрелочного перевода2

Ящик с деталями гарнитуры 16752-00-001

Связка с деталями гарнитуры 16752-00-001

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект1

Электропривод СП-62

Стык изолирующий рельсов типа Р50 с объемлющими накладками ЦП2084

Шуруп путевой ГОСТ 809-71912
Костыль ГОСТ 5812-2014140

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| СЪЕЗД ПЕРЕКРЕСТНЫЙ типа Р65 марки 2/6 с междупутьем 4,8 м на деревянных брусьях | 2519.00.000 |
| --- | --- |

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление; подкладки с ребордами; клеммы типа ПК |
| --- | --- |
| стрелки | поворотные остряки с вкладышно-накладочным креплением корня; подкладки с подушками на заклепочном соединении |
| крестовины | острая марки 2/6 - сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с прилитым вкладышным окончанием заднего вылета; с уменьшенной врезкой марки 1/6 - сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с прилитым вкладышным окончанием заднего вылета; тупая марки 2/6 - цельнолитая типа Р65 марки 2/9 из высокомарганцовистой стали с вкладышными окончаниями переднего и заднего торца; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина междупутья, мм | 4800 |
| --- | --- |
| Ширина колеи, мм | 1520 |
| Полная длина, мм | 42650 |
| Радиус бокового пути, мм | 200770 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 40 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси подвижного состава, кН | 250 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм | 10776 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т | 1,57 |
| Масса, т, не более | 40 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный с остряком8

Крестовина острая типа Р65 марки 2/62

Крестовина с уменьшенной врезкой типа Р65 марки 1/64

Крестовина тупая типа Р65 марки 2/62

Рельсы крестовины с контррельсом4

Рельс типа Р65 длиной, мм       33288

45008

76684

49652

76742

133412

Пакет подкладок СП 5991

Пакет подкладок СП 2821

Подкладка СД65 ГОСТ 32694-2015284

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-201424

Накладка 2Р65 ГОСТ 33184-201424

Ящик с деталями съезда1

Связка с деталями гарнитуры 16743-00-001

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект1

Электропривод типа СПГ-3М4

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП478-0120

Гарнитуры электропривода для симметричной стрелки Р65 м.1/616743-00-001

Шуруп путевой ГОСТ 809-20142272

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГЛУХОЕ косоугольное типа Р65 марки 2/11 на деревянных брусьях | 1683.00.000 |
| --- | --- |

Предназначено для пропуска подвижного состава по двум взаимно пересекающимся в одном уровне путям железных дорог.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| глухого пересечения | костыльно-клеммное скрепление |
| --- | --- |
| крестовины | тупые – цельнолитые из высокомарганцовистой стали с вкладышными окончаниями переднего и заднего вылетов; острые – сборные с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с прилитым вкладышным окончанием заднего вылета; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм | 1520 |
| --- | --- |
| Полная длина, мм | 36364 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 40 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива и от оси вагона, кН | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм | 12500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т | 1,19 |
| Масса, т, не более | 15 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Крестовина острая типа Р65 марки 2/11 2

Крестовина тупая типа Р65 марки 2/112

Рельс крестовины с контррельсом 4

Рельс длиной, мм     41428

83524

Подкладка СД65 ГОСТ 32694-2014208

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-20148

Ящик с деталями пересечения глухого1

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект1

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП478-014

Костыль ГОСТ 5812-2014980

Шуруп путевой ГОСТ 809-2014188

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГЛУХОЕ типа Р65 марки 2/9 колеи 1520мм на деревянных брусьях | 1684.00.000 |
| --- | --- |

Предназначено для пропуска подвижного состава по двум взаимно пересекающимся в одном уровне путям железных дорог.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| пересечения | костыльно-клеммное скрепление |
| --- | --- |
| крестовины | тупые – цельнолитые из высокомарганцовистой стали с вкладышными окончаниями переднего и заднего вылетов; острые – сборные с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с прилитым вкладышным окончанием заднего вылета; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм | 1520 |
| --- | --- |
| Полная длина пересечения по рабочей грани, мм | 34606 |
| Расстояние между математическими центрами острых крестовин, мм | 13764 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 40 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси, кН | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм | 12500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т | 3,2 |
| Масса, т, не более | 15 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Крестовина тупая типа Р65 марки 2/92

Крестовина острая типа Р65 марки 2/92

Рельс крестовины с контррельсом4

Рельс типа Р65 длиной, мм: 33368

91634

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-20148

Подкладка СД65 ГОСТ 32694-2014208

Ящик с деталями глухого пересечения1

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект1

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП4784

Костыль ГОСТ 5812-2014 1020

Шуруп путевой ГОСТ 809-2014188

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГЛУХОЕ косоугольное типа Р50 марки 2/11 на деревянных брусьях | 1685.00.000 |
| --- | --- |

Предназначено для пропуска подвижного состава по двум взаимно пересекающимся в одном уровне путям железных дорог.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| глухого пересечения | костыльно-клеммное скрепление |
| --- | --- |
| крестовины | тупые – цельнолитые из высокомарганцовистой стали с вкладышными окончаниями переднего и заднего вылетов; острые – сборные с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с прилитым вкладышным окончанием заднего вылета; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм | 1520 |
| --- | --- |
| Полная длина, мм | 37530 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 40 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива и от оси вагона, кН | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм | 12500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т | 0,9 |
| Масса, т, не более | 12,5 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Крестовина острая типа Р50 марки 2/11 2

Крестовина тупая типа Р50 марки 2/11 2

Рельс крестовины с контррельсом 4

Рельс типа Р50 длиной, мм     4747  8

9145  4

Ящик с деталями глухого пересечения 1

Подкладка СД50 ГОСТ 32694-2014 212

Накладка 1Р50 ГОСТ 33184-2014 8

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект1

Стык изолирующий с объемлющими накладками ЦП2084

Костыль ГОСТ 5812-2014 1052

Шуруп путевой ГОСТ 809-2014216

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГЛУХОЕ типа Р50 марки 1/9 колеи 1520 и 1435 мм на деревянных брусьях | 1624.00.000 Исполнения: 1624.00.000 1624.00.000-02 - зеркальное |
| --- | --- |

Предназначено для пропуска подвижного состава по двум взаимно пересекающимся на одном уровне путям колеи 1520 и 1435 мм.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| пересечения | костыльно-клеммное скрепление |
| --- | --- |
| крестовины | тупые – цельнолитые из высокомарганцовистой стали с вкладышными окончаниями переднего и заднего вылетов; острые – сборныес рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с прилитым вкладышным окончанием заднего вылета; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм | 1520; 1435 |
| --- | --- |
| Теоретическая длина, измеряемая по направлению колеи 1520, мм | 26674 |
| Полная длина, мм | 44694 |
| Теоретическая длина, измеряемая по направлению колеи 1435, мм | 26679 |
| Полная длина, мм | 44699 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 30 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси, кН | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм | 12500 |
| Масса, т, не более | 15,2 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т | 3,25 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Крестовина тупая типа Р50 марки 1/92

Крестовина острая типа Р50 марки 1/92

Рельс крестовины с контррельсом4

Рельс типа Р65 длиной, мм: 71304

91312

99012

79372

87022

Пакет подкладок1

Накладка 1Р50 ГОСТ 33184-201424

Подкладки СД50 ГОСТ 32694-2014204

Ящик с деталями пересечения глухого1

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект 1

Стык изолирующий рельсов типа Р50 с полимерными накладками ОП480. 4

Костыль ГОСТ 5812-2014 1328

Шуруп путевой ГОСТ 809-2014 304

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГЛУХОЕ типа Р65 марки 2/6 колеи 1520мм на деревянных брусьях | 2521.00.000 Исполнение: 2521.00.000-02 |
| --- | --- |

Предназначено для прохода подвижного состава по пересечению путей на железнодорожных станциях.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| пересечения | костыльно-клеммное скрепление |
| --- | --- |
| крестовины | тупые – цельнолитые из высокомарганцовистой стали с вкладышными окончаниями переднего и заднего вылетов; острые – сборные с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с вкладышно-накладочным окончанием заднего вылета; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм | 1520 |
| --- | --- |
| Полная длина, мм | 26476 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 40 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси, кН | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм | 10720 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т | 1,06 |
| Масса, т, не более | 12 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Крестовина тупая типа Р65 марки 2/62

Крестовина острая типа Р65 марки 2/62

Рельс крестовины с контррельсом4

Рельс типа Р65 длиной, мм:  76204

13348

Накладка 2Р65 ГОСТ 33184-20148

Подкладка СД65 ГОСТ 32694-2014140

Ящик с деталями пересечения глухого1

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект1

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП478-014

Костыль ГОСТ 5812-2014760

Шуруп путевой ГОСТ 809-2014168

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГЛУХОЕ типа Р50 марки 2/9 колеи 1520мм на деревянных брусьях | 1686.00.000 |
| --- | --- |

Предназначено для пропуска подвижного состава по двум взаимно пересекающимся в одном уровне путям.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| пересечения | костыльно-клеммное скрепление |
| --- | --- |
| крестовины | тупые - цельнолитые из высокомарганцовистой стали с вкладышными окончаниями переднего и заднего вылетов; острые – сборныес рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с прилитым вкладышным окончанием заднего вылета; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм | 1520 |
| --- | --- |
| Полная длина по рабочей грани, мм | 34866 |
| Расстояние между математическими центрами острых крестовин, мм | 13764 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 30 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси, кН | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм | 12500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т | 1,0 |
| Масса, т, не более | 12 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Крестовина тупая типа Р50 марки 2/92

Крестовина острая типа Р50 марки 2/92

Рельс крестовины с контррельсом4

Пакет подкладок1

Рельс типа Р50 длиной, мм: 35968

9558 4

Накладка 1Р50 ГОСТ 33184-2014 8

Подкладка СД50 ГОСТ 33184-2014200

Ящик с деталями пересечения глухого и стыковыми накладками1

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект1

Стык изолирующий рельсов типа Р50 с полимерными накладками ОП480.4

Костыль ГОСТ 5812-2014952

Шуруп путевой ГОСТ 809-2014232

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

.

| ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГЛУХОЕ типа Р65, под углом 90⁰ на деревянных брусьях | 2576.000 Исполнения: 2576.000 - для колеи шириной 1520мм 2576.000-01 - для пересечения колеи 1524 и 1435 мм |
| --- | --- |

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| глухого пересечения | шурупно-клеммное скрепление |
| --- | --- |
| крестовины | цельнолитые крестовины на подкладках и мостиках |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Полная длина, мм | 2576.000 | 5728×5728 |
| --- | --- | --- |
|  | 2576.000-01 | 14962 - по колее 1435 14873 - по колее 1524 |
| Максимальная скорость движения, км/ч |  | 25 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива, кН |  | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм | 2576.000 | 3550 |
|  | 2576.000-01 | 6406 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 1,28 |
| Масса, т, не более | 2576.000 | 5 |
|  | 2576.000-01 | 9,4 44 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Пересечение из двух крестовин 2

Рельс с контррельсом 8

Ящик с деталями пересечения глухого2

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект1

Шуруп путевой ГОСТ 809-2014

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПРИБОР УРАВНИТЕЛЬНЫЙ типа Р50 для мостов на деревянных шпалах | 012А.00.000 |
| --- | --- |

Предназначен для компенсации продольного перемещени рельсовых нитей, возкинающих в результате изменения температуры, изменения длины пролетного строения и воздействия временной нагрузки в интервале от 0 до 236 мм.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Неподвижные рамные рельсы и подвижные остряки. Рамные рельсы неподвижно закреплены на лафетах и соединяются с путевыми рельсами стыковыми накладками.

Подвижные остряки смонтированы на лафетах.

Для стыкования уравнительного прибора с путевыми рельсами и закрепления его на пролетном строении служат стыковые плиты.

Перемещение остряков относительно рамных рельсов происходит вместе с пролетным строением.

Тип одиночных подкладок и способ их закрепления на мостовых брусьях определяется в зависимости от места эксплуатации уравнительного прибора.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 1520 |
| --- | --- | --- |
| Ширина колеи в зоне перемещения остряков, мм |  | 1520-1530 |
| Длина в крайнем сжатом состоянии, мм |  | 9527 |
| Перемещение остряков в интервале, мм |  | 0-236 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси, кН | вагона | 235 |
|  | локомотива | 245 |
| Максимальная скорость движения, км/ч |  | 100 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 9527 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 1,5 |
| Масса, т, не более |  | 3,2 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Прибор уравнительный для левой нити	1

Прибор уравнительный для правой нити	1

Плиты стыковые	2

Накладка стыковая 2Р50 ГОСТ 33184-2014	4

Накладка стыковая 1Р50 ГОСТ 33184-2014	4

Ящик с деталями уравнительного прибора 	 1

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПРИБОР УРАВНИТЕЛЬНЫЙ типа Р65 | 1262А.00.000 Исполнения: 1262А.00.000-03 |
| --- | --- |

Предназначен для компенсации изменения длины железнодорожных линий на мостах в результате температурных колебаний.

Исполнения:

1262А.00.000-03 - на мостовых брусьях и деревянных шпалах с шурупным скреплением на балласте для перемещения от 0 до 750 мм.

1262А.00.000-02 - на железобетонных плитах с клеммным скреплением для перемещения от 0 до 540 мм

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | 1262А.00.000-03 | 1262А.00.000-02 |
| --- | --- | --- |
| Ширина колеи, мм | 1520 | 1520 |
| Длина прибора в сжатом состоянии, мм | 12487 | 12117 |
| Величина перемещений пролетныхстроений, мм | 0-750 | 0-540 |
| Максимальная статическая нагрузка на ось, кН | 265 | 265 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм | 11419 | 11419 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т | 3,3 | 3,3 |
| Масса, т, не более | 10,5 | 10,5 |
| Тип основания | деревянные шпалы | ЖББ |

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Компенсатор изменения длины рельсовой нити в сборе с основанием, левый 	1

Компенсатор изменения длины рельсовой нити в сборе с основанием, правый 	1

Мостики корневые с подкладками основания	2

Контруголок 	2

Комплект запасных частей 	1

Ящик с деталями уравнительного прибора и комплектом монтажных частей 	2

Комплект резиновых прокладок	1

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| СТЫК УРАВНИТЕЛЬНЫЙ типа Р65 колеи 1520 мм на железобетонных брусьях | СП848.000 |
| --- | --- |

Предназначен для компенсации продольных температурных перемещений рельсовых плетей, примыкающих к сварным стрелочным переводам в составе бесстыкового пути.

Стык уравнительный изготавливается следующих исполнений:

| Обозначение | Особенности конструкции | Скрепление | Максимальная скорость движения по стыку, км/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пассажирских поездов | Грузовых поездов |
| СП848 | для двух рельсовых нитей | закладные болты | 200 | 100 |
| СП848-01 | для одной рельсовой нити, левый |  |  |  |
| СП848-02 | для одной рельсовой нити, правый |  |  |  |
| СП848-03 | для двух рельсовых нитей | шурупно-дюбельное | 250 | 100 |
| СП848-04 | для одной рельсовой нити, левый |  |  |  |
| СП848-05 | для одной рельсовой нити, правый |  |  |  |

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 1520 |
| --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  | 12500 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси, кН | вагона | 235 |
|  | локомотива | 245 |
| Наибольшее компенсирующее продольное перемещение, мм |  | ±50 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 12500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 1,2 |
| Масса, т, не более |  | 2,5 |

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование изделия | Кол-во на исполнение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -00/-03 | -01/-04 | -02/-05 |
| Стык уравнительный | 2 | 1 | 1 |
| Ящик с деталями стыка уравнительного | 1 | 1 | 1 |

3. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

| Исполнения | -00/-01/-03 | Брусья железобетонные по проекту ВНИИЖТа №98-02, комплект .….………….…...1 Шпалы железобетонные С-56-2М, комплект …………………………………………………..…. 1 Подкладка КБ65 ………….………………...………………...………………………………………………... 34 Комплект рельсового скрепления и резиновых прокладок …………..………………….. 1 |
| --- | --- | --- |
|  | -04/-05/-06 | Брусья железобетонные по проекту ВНИИЖТа №2011-07, комплект.………………… 1 Комплект рельсового скрепления и резиновых прокладок……………….………………… 1 |

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| СТЫК УРАВНИТЕЛЬНЫЙ типа Р65 на железобетонных брусьях с контруголками | СП866.000 |
| --- | --- |

Предназначен для компенсации продольных горизонтальных перемещений рельсовых нитей от воздействия поездной нагрузки и изменения температуры.

Стык уравнительный изготавливается в двух исполнениях:

| Обозначение | Назначение |
| --- | --- |
| СП866.000-01 | стык уравнительный для компенсации перемещений пути на мостах |
| СП866.000-02 | стык уравнительный для компенсации перемещений рельсовых нитей, примыкающих к стрелочному переводу |

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| стыка уравнительного | раздельное скрепление; оборудован контруголками |
| --- | --- |
| остряка | спецпрофиль ОР65 с приварным рельсовым окончанием |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  |  | 1520 |
| --- | --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  |  | 12500 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | СП866 | пассажирских поездов | 140 |
|  |  | грузовых поездов | 100 |
|  | СП866-01 | пассажирских поездов | 200 |
|  |  | грузовых поездов | 100 |
|  | СП866-02 | пассажирских поездов | 250 |
|  |  | грузовых поездов | 100 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси, кН |  | вагона | 235 |
|  |  | локомотива | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  |  | 12500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  |  | 1,3 |
| Масса, т, не более |  | СП866-01 | 4,3 |
|  |  | СП866-02 | 2,6 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стык уравнительный левый	1

Стык уравнительный правый 	1

Контруголок*	2

Комплект резиновых прокладок	2

Ящик с деталями стыка уравнительного	1

* Для исполнения СП866.000-01

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья железобетонные, комплект 	1

Соединитель ЭМС-120-1500 	2

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| КОНТРРЕЛЬС-ПРОТЕКТОР к стрелке типа Р65 марок 1/11 - 1/9 на деревянных брусьях | СП895.000 |
| --- | --- |

Предназначен для уменьшения бокового износа остряка бокового пути и повышения безопасности движения поездов. Применяется на станционных путях магистральных железнодорожных линий с преимущественным движением поездов по боковому направлению.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм | 1520 |
| --- | --- |
| Для переднего вылета рамного рельса, мм | 2765 |
| Максимальная скорость движения поездов по прямому пути, км/ч по прямому пути | 80 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм | 2650 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т | 0,268 |
| Масса, т, не более | 0,195 |

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Ящик с деталями контррельса-протектора	1

3. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Шуруп путевой ГОСТ 809-2014	20

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| КОНТРРЕЛЬС-ПРОТЕКТОР к стрелке типа Р65 марок 1/11 - 1/9 на железобетонных брусьях | СП896.000 |
| --- | --- |

Предназначен для уменьшения бокового износа остряка бокового пути и повышения безопасности движения поездов. Применяется на станционных путях магистральных железнодорожных линий с преимущественным движением поездов по боковому направлению.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм | 1520 |
| --- | --- |
| Для переднего вылета рамного рельса, мм | 2765 |
| Максимальная скорость движения поездов по прямому пути, км/ч по прямому пути | 80 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм | 2650 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т | 0,280 |
| Масса, т, не более | 0,195 |

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Ящик с деталями контррельса-протектора	1

3. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ

Брусья железобетонные по проекту ВНИИЖТа №2005-01, комплект	1

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| СТЫК УРАВНИТЕЛЬНЫЙ типа Р65 для мостов с железобетонными плитами | 2883.00.000 Исполнения: 2883.00.000-01 2883.00.000-02 |
| --- | --- |

Предназначен для компенсации продольных перемещений пути на мостах от изменения температуры и временной нагрузки в пределах ±160 мм. Оборудован контруголками.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 1520 |
| --- | --- | --- |
| Длина в среднем положении, мм |  | 12440 |
| Допускаемая нагрузка от колесной пары на рельс, кН |  | 250 |
| Максимальная скорость движения, км/ч |  | 140 |
| Тип основания | 2883.00.000-01 | железобетонные плиты |
|  | 2883.00.000-02 | железобетонные шпалы |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 12440 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 1,5 |
| Масса, т, не более |  | 4,8 |

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стык уравнительный для правой нити	1

Стык уравнительный для левой нити	1

Подкладка 1КБ65 ГОСТ 16277-2016	20

Контруголок	6

Ящик с деталями уравнительного стыка 	1

3. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Соединитель ЭМС-120-1500 проект 17360-06-00-11	2

Железобетонное основание, комплект	1

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| СТЫК УРАВНИТЕЛЬНЫЙ для перемещений до 540 мм, на железобетонных плитах | 2897.00.000 Исполнение 2897.00.000-01 |
| --- | --- |

Предназначен дпя компенсации продольных перемещений пути на мостах от изменения температуры и временной нагрузки в пределах от 0 до 540 мм. Оборудован контруголками.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм | 1520 |
| --- | --- |
| Компенсируемое изменение длины, мм | от 0 до 540 |
| Длина в предельно сжатом положении, мм | 12500 |
| Допускаемая нагрузка от колесной пары на рельс, кН | 250 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 140 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм | 12500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т | 1,5 |
| Масса, т, не более | 4,8 |

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стык уравнительный для правой нити	1

Стык уравнительный для левой нити	1

Контруголок	2

Ящик с деталями стыка уравнительного	2

3. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Соединитель ЭМС-120-1500 проект 17360-06-00-11	2

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ЗАМОК РЕЛЬСОВЫЙ типа Р65 для хвостовой части разводного пролетного строения моста через р. Нева | 2476.01.00.000 |
| --- | --- |

Предназначен для обеспечения быстрого и надежного соединения рельсов, а также плавного (без ударов) прохода подвижного состава.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм | 1520 |
| --- | --- |
| Полная длина, мм | 15936 |
| Длина части замка на поворотном пролетном строении, мм | 2100 |
| Длина части замка на анкерном пролетном строении, мм | 13566 |
| Высота, мм | 240 |
| Ширина рельсового замка по подкладкам, мм | 2338 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 140 |
| Допускаемая нагрузка от колесной пары на рельс, кН | 250 |
| Время разводки замка, с | 60 |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм | 13700 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т | 3,1 |
| Масса, т, не более | 8,4 |

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Компенсатор изменения длины рельсовой нити в сборе с основанием	2

Мостик корневой с подкладками	2

Мостик стыковой с монтажной рубкой и подкладками	2

Ящик с деталями замка рельсового	2

Поддон с резиновыми прокладками	1

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| БАШМАКОСБРАСЫВАТЕЛЬ типа Р50 на деревянных шпалах | 1703.000 Исполнения: 1703.000 - правый 1703.000-01 - левый |
| --- | --- |

Предназначен для сбрасывания с рельсов двубортных тормозных башмаков на железнодорожных путях подгорочного парка колеи 1520 мм.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм | 1520 |
| --- | --- |
| Полная длина, мм | 6246 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм | 6246 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т | 0,8 |
| Масса, т, не более | 1,63 |

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Башмакосбрасыватель	1

Рельс башмакосбрасывателя с контррельсом 	1

Ящик с деталями башмакосбрасывателя 	1

3. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект 	88

Шуруп путевой ГОСТ 809-2014	88

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| БАШМАКОСБРАСЫВАТЕЛЬ типа Р65 колеи 1520мм на деревянных шпалах | 1704.000 Исполнения: 1704.000 – правый 1704.000-01 – левый |
| --- | --- |

Предназначен для сбрасывания с рельсов двубортных тормозных башмаков на железнодорожных путях подгорочного парка колеи 1520 мм.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм | 1520 |
| --- | --- |
| Полная длина, мм | 6246 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм | 6246 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т | 1,1 |
| Масса, т, не более | 2 |

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Башмакосбрасыватель	1

Рельс башмакосбрасывателя с контррельсом	1

Ящик с деталями башмакосбрасывателя	1

3. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект.	1

Шуруп путевой ГОСТ 809-2014	88

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| СТРЕЛКА СБРАСЫВАЮЩАЯ типа Р65 колеи 1520 мм на железобетонных брусьях | 2884.00.000 Исполнения: 2884.00.000 - правая 2884.00.000-01 - левая |
| --- | --- |

Предназначена для предотвращения случайных выходов подвижного состава на пути, по которым осуществляется организованное движение поездов, и применяется на железнодорожных линиях со смешанным грузопассажирским движением поездов.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм | 1520 |
| --- | --- |
| Полная длина, мм | 8000 |
| Передний вылет рамного рельса, мм | 1750 |
| Шаг остряка по рабочей тяги, мм | 154 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 50 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси подвижного состава, кН | 250 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм | 8000 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т | 1,5 |
| Масса, т, не более | 4 |

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный с остряком 	1

Рельс Р65 длиной 8000 мм	1

Накладка 2Р65 ГОСТ 33184-2014	6

Подкладка 1КБ65 ГОСТ 16277-2016	17

Ящик с деталями гарнитуры 17586-00-00 и стрелки сбрасывающей 	1

Узел с деталями гарнитуры 17586-00-00 	1

3. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья железобетонные, комплект	1

Электропривод СП-6	1

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| СТРЕЛКА СБРАСЫВАЮЩАЯ типа Р65 колеи 1520 мм на деревянных брусьях | 2663.000 Исполнения: 2663.000-04 - правая 2663.000-05 - левая |
| --- | --- |

Предназначена для предотвращения случайных выходов подвижного состава на пути, по которым осуществляется организованное движение поездов, и применяется на железнодорожных линиях со смешанным грузопассажирским движением поездов.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм | 1520 |
| --- | --- |
| Полная длина, мм | 8000 |
| Передний вылет рамного рельса, мм | 1750 |
| Шаг остряка порабочей тяги, мм | 154 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 50 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси подвижного состава, кН | 250 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм | 8000 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т | 1,5 |
| Масса, т, не более | 4 |

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный с остряком 	1

Рельс Р65 длиной 8000 мм	1

Накладка 2Р65 ГОСТ 33184-2014	6

Подкладка СК65 ГОСТ 16277-2016	17

Ящик с деталями стрелки сбрасывающей и гарнитуры 17586-00-00	1

Ящик с деталями гарнитуры 17586-00-00 	1

Связка с деталями гарнитуры 17586-00-00 	1

3. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект	1

Электропривод СП-6	1

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| РЕЛЬС ИНВЕНТАРНЫЙ основного пути к стрелке проекта 2768 | СП902.000 Исполнения: СП902.000- правый СП902.000-01 - левый |
| --- | --- |

Предназначен для замены рамного рельса кривого с остряком прямым в стрелочных переводах типа Р65 марок 1/9-1/11 на железобетонных брусьях проектов 2768 и 2769 при производстве путевых работ на спаренных стрелочных переводах.

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс в сборе с подкладками 	1

Ящик с деталями рельса инвентарного	 1

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| РЕЛЬС ИНВЕНТАРНЫЙ основного пути к стрелке проекта 2750 | СП903.000 Исполнения: СП903.000- правый СП903.000-01 - левый |
| --- | --- |

Предназначен для замены рамного рельса кривого с остряком прямым в стрелочных переводах типа Р65 марки 1/11 на железобетонных брусьях проекта 2750 при производстве путевых работ на спаренных стрелочных переводах.

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс в сборе с подкладками 	1

Ящик с деталями рельса инвентарного	1

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| РЕЛЬС ИНВЕНТАРНЫЙ основного пути к стрелке проекта 2870 | СП945.000 Исполнения: СП945.000- правый СП945.000-01 - левый |
| --- | --- |

Предназначен для замены рамного рельса кривого с остряком прямым в стрелочных переводах типа Р65 марки 1/18 на железобетонных брусьях проекта 2870 при производстве путевых работ на спаренных стрелочных переводах.

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Рельс в сборе с подкладками ……………………………………………………….…… 1

Ящик с деталями рельса инвентарного………………………………………........1

ДОПУСКАЕТСЯ ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| СЪЕЗД ПЕРЕКРЕСТНЫЙ типа Р65 марки 2/9 колеи 1520 на железобетонных блоках | Н02.001.0000.00 |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой. Применяется на путях железнодорожных линий метрополитена со скоростями движения до 30 км/час.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление; упругие прутковые клеммы Skl; подкладки с ребордами; выполнен на жестком (безбалластном) основании |
| --- | --- |
| стрелки | поворотные остряки с вкладышно-накладочным креплением корня; упругие П-образные пружинные клеммы; сварные подкладки с подушками |
| крестовины | острая марки 1/9 - сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с вкладышно-накладочным окончанием заднего вылета; острая марки 2/9 - сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с прилитым вкладышным окончанием заднего вылета; тупая марки 2/9 - цельнолитая типа Р65 марки 2/9 из высокомарганцовистой стали с вкладышными окончаниями переднего и заднего торца; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм | 1520 |
| --- | --- |
| Полная длина, мм | 64226 |
| Радиус бокового пути, мм | 300000;163025 |
| Ширина междупутья, мм | 4000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 30 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива, кН | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм | 12500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т | 2,25 |
| Масса, т, не более | 58 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым	4

Рельс рамный кривой с остряком прямым	4

Связная полоса	4

Крестовина типа Р65 марки 1/9	4

Крестовина типа Р65 марки 2/9	2

Крестовина тупая типа Р65 марки 2/9	2

Рельс крестовины с контррельсом длиной, мм         12500	4

8833	2

8870	2

2843	4

Комплект рельсов соединительных путей	1

Пакет подкладок	13

Ящик с деталями съезда	4

Ящик с деталями съезда и гарнитуры	4

Ящик с деталями гарнитуры 16762-00-00	4

Связка с деталями гарнитуры 16762-00-00	4

Ящик с резиновыми прокладками 	2

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Железобетонные блоки типа EBS или типа БС с шурупами Ss25, комплект	1

Электропривод СП-6	4

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП478	12

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| СЪЕЗД ПЕРЕКРЕСТНЫЙ типа Р65 марки 2/9 колеи 1520 мм на железобетонных блоках | Н02.001.0000.00-01 |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного из пересекающихся путей на другой. Применяется на главных путях железнодорожных линий со смешанным грузопассажирским движением поездов и скоростями движения пассажирских поездов по прямому пути до 100 км/час, по ответвлению до 30 км/час.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление; упругие прутковые клеммы Skl; подкладки с ребордами; выполнен на жестком (безбалластном) основании |
| --- | --- |
| стрелки | поворотные остряки с вкладышно-накладочным креплением корня; упругие П-образные пружинные клеммы; сварные подкладки с подушками |
| крестовины | острая марки 1/9 - сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с вкладышно-накладочным окончанием заднего вылета; острая марки 2/9 - сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с прилитым вкладышным окончанием заднего вылета; тупая марки 2/9 - цельнолитая типа Р65 марки 2/9 из высокомарганцовистой стали с вкладышными окончаниями переднего и заднего торца; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 1520 |
| --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  | 78146 |
| Радиус бокового пути, мм |  | 300000;200060 |
| Ширина междупутья, мм |  | 5300 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 100 |
|  | по боковому пути | 30 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива, кН |  | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 12500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 2,5 |
| Масса, т, не более |  | 69 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым	4

Рельс рамный кривой с остряком прямым	4

Связная полоса	4

Крестовина типа Р65 марки 1/9	4

Крестовина острая типа Р65 марки 2/9	2

Крестовина тупая типа Р65 марки 2/9	2

Рельс крестовины с контррельсом длиной, мм          7932	4

4551	4

3347	4

Комплект рельсов соединительных путей	1

Пакет подкладок	17

Ящик с деталями съезда	4

Ящик с деталями съезда и гарнитуры 	4

Ящик с деталями гарнитуры 16762-00-00	4

Связка с деталями гарнитуры 16762-00-00	4

Поддон с резиновыми прокладками 	1

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Железобетонные блоки типа БС с шурупами Ss25, комплект	1

Электропривод СП-6	4

Стык изолирующий рельсов типа Р65 высокой прочности ЦП501	12

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| СЪЕЗД ПЕРЕКРЕСТНЫЙ типа Р65 марки 2/9 колеи 1520 мм с междупутьем 4,0 м на деревянных брусьях | Н02.001.0000.00-03 |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного из пересекающихся путей на другой. Применяется на путях метрополитенов, максимальные скорости подвижного состава до 35 км/ч.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление; упругие прутковые клеммы Skl; подкладки с ребордами; выполнен на жестком (безбалластном) основании |
| --- | --- |
| стрелки | поворотные остряки с вкладышно-накладочным креплением корня; упругие П-образные пружинные клеммы; сварные подкладки с подушками |
| крестовины | острая марки 1/9 - сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с вкладышно-накладочным окончанием заднего вылета; острая марки 2/9 - сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с вкладышно-накладочным окончанием заднего вылета; тупая марки 2/9 - цельнолитая типа Р65 марки 2/9 из высокомарганцовистой стали с рельсовыми окончаниями переднего и заднего вылета; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм | 1520 |
| --- | --- |
| Полная длина, мм | 64132 |
| Радиус бокового пути, мм | 300000;163025 |
| Ширина междупутья, мм | 4000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива, кН | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм | 12500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т | 2,25 |
| Масса, т, не более | 59 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым	4

Рельс рамный кривой с остряком прямым	4

Связная полоса	4

Крестовина типа Р65 марки 1/9	4

Крестовина острая типа Р65 марки 2/9	2

Крестовина тупая типа Р65 марки 2/9	2

Рельс крестовины с контррельсом длиной, мм          12500	4

Комплект рельсов соединительных путей	1

Связка подкладок	2

Пакет подкладок	2

Ящик с деталями съезда	2

Ящик с деталями съезда и гарнитуры 	1

Ящик с деталями рельсового скрепления 	2

Связка накладок	3

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные по ГОСТ 8816-2014, комплект	1

Электропривод СП-6БМ	4

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП478-01	12

Шуруп путевой ГОСТ 809-2014, шт	2984

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| СЪЕЗД ПЕРЕКРЕСТНЫЙ типа Р65 марки 2/9 колеи 1520 мм с междупутьем 4,0 м на деревянных брусьях | 2216.00.000 |
| --- | --- |

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | костыльно-клеммное скрепление; клеммы типа ПК; подкладки с ребордами |
| --- | --- |
| стрелки | поворотный остряк, вкладышно-накладочное крепление корня |
| крестовины | острые марки 1/9 - сборные с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с прилитым вкладышным окончанием заднего вылета; острые марки 2/9 - сборные с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с вкладышно-накладочным окончанием заднего вылета; тупые марки 2/9 - цельнолитые из высокомарганцовистой стали с вкладышными окончаниями переднего и заднего вылетов; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм | 1520 |
| --- | --- |
| Полная длина, мм | 64224 |
| Ширина междупутья, мм | 4000 |
| Радиус бокового пути, мм | 300000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 30 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм | 12500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т | 2,24 |
| Масса перевода, т, не более | 58 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым4

Рельс рамный кривой с остряком прямым4

Полоса связная с закладкой4

Крестовина типа Р65 марки 1/94

Крестовина тупая Р65 марки 2/92

Крестовина острая Р65 марки 2/92

Рельс крестовины с контррельсом12

Рельс Р65 длиной, мм 63458

65492

43762

48032

49136

66592

79102

79732

Пакет подкладок3

Ящик с деталями стрелок1

Ящик с деталями пересечения глухого1

Ящик с деталями рельсового скрепления2

Подкладка СК65 ГОСТ 16277-2016 332

Подкладка СД65 ГОСТ 32694-2014 32

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-201432

Накладка 2Р65 ГОСТ 33184-201430

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект1

Электропривод СП-64

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП478-0112

Шуруп путевой ГОСТ 809-20142898

Костыль ГОСТ 5812-2014160

Гарнитура 16737-00-004

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| СЪЕЗД ПЕРЕКРЕСТНЫЙ типа Р50 марки 2/9 колеи 1520 мм с междупутьем 4,0 м на деревянных брусьях | 2099.00.000 |
| --- | --- |

Предназначен для эксплуатации в метрополитенах городского транспорта. Состоит из пересечения глухого и четырех стрелок. Рельсы стрелок обработаны ТВЧ.

Исполнения:

| 2099.00.000-03 с двумя левыми и двумя правыми стрелками. |  |
| --- | --- |
| 2099.00.000-04 с тремя левыми и одной правой стрелками. |  |
| 2099.00.000-05 с двумя левыми и двумя правыми стрелками. |  |
| 2099.00.000-06 с двумя левыми и двумя правыми стрелками. |  |
| 2099.00.000-07 с одной левой и тремя правыми стрелками. |  |

- ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| съезда | костыльно-клеммное скрепление |
| --- | --- |
| стрелки | поворотный остряк, вкладышно-накладочное крепление корня |
| крестовины | тупая марки 2/9 - цельнолитая из высокомарганцовистой стали с вкладышными окончаниями переднего и заднего вылетов; острая марки 2/9 - сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с прилитым вкладышным окончанием заднего вылета; острая марки 1/9 - сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с вкладышно-накладочным окончанием заднего вылета; контррельс из уголка СП850 |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 1520 |
| --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  | 64178 |
| Радиус бокового пути, мм |  | 297259 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 100 |
|  | По ромбу перекрестного съезда | 35 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива, кН |  | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 12500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 1,706 |
| Масса, т, не более |  | 43,6 |

| СЪЕЗД ПЕРЕКРЕСТНЫЙ | 2099.00.000 |
| --- | --- |

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование изделия |  | Количество на исполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -03/-05 | -04 | -06 | -07 |
| Рельс рамный | прямой с остряком кривым | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | кривой с остряком прямым | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Крестовина | тупая типа Р50 марки 2/9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | типа Р50 марки 1/9 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | острая типа Р50 марки 2/9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Рельс крестовины с контррельсом |  | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Рельсы типа Р50 длиной, мм |  | 4104 - 2 5535 - 2 5767 - 2 6146 - 2 6169 - 4 6964 - 2 7073 - 2 7682 - 2 7810 - 2 8736 - 2 8800 - 2 | 4104 - 1 5535 - 3 5767 - 1 6146 - 3 6169 - 4 6964 - 1 7073 - 3 7682 - 1 7810 - 3 8736 - 3 8800 - 1 | 5535 - 4 6146 - 4 6169 - 4 7073 - 4 7810 - 4 8736 - 4 | 4104 - 3 5535 - 1 5767 - 3 6146 - 1 6169 - 4 6964 - 1 7073 - 1 7682 - 3 7810 - 1 8736 - 1 8800 - 3 |
| Подкладка СД50 |  | 360 | 360 | - | - |
| Подкладка НСП.001М |  | - | - | 368 | 368 |
| Комплект подкладок на съезд |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Узел с деталями съезда |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Накладка 1Р50 Г0СТ 19128-73 |  | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Ящик с деталями съезда |  | 7 | 7 | 7 | 7 |

- В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект 1

Электропривод 4

Гарнитура электропривода4

Стык изолирующий ТС115.09.00.00012

Шуруп путевой ГОСТ 809-71 для исполнений -06 и -072872

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/9 колеи 1520 мм на железобетонных блоках | Н01.003.0000.00 Исполнения: Н01.003.0000.00 - правый Н01.003.0000.00-01 - левый |
| --- | --- |

Применяется на главных путях железнодорожных линий метрополитена со скоростями движения пассажирских поездов по прямому пути до 100 км/час, по боковому пути до 40 км/час.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление; упругие прутковые клеммы Skl; подкладки с ребордами; выполнен на жестком (безбалластном) основании |
| --- | --- |
| стрелки | поворотные остряки с вкладышно-накладочным креплением корня; упругие П-образные пружинные клеммы; сварные подкладки с подушками |
| крестовины | сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с вкладышно-накладочным окончанием заднего вылета; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 1520 |
| --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  | 31035 |
| Радиус бокового пути, мм |  | 300000 - 200060 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 100 |
|  | по боковому пути | 40 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива, кН |  | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 12500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 2,05 |
| Масса, т, не более |  | 14,8 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым1

Рельс рамный кривой с остряком прямым1

Крестовина типа Р65 марки 1/91

Рельс крестовины с контррельсом 2

Рельс типа Р65 длиной, мм       59121

79942

74331

60271

73731

Пакет подкладок6

Ящик с деталями стрелочного перевода, гарнитуры1

Ящик с деталями стрелочного перевода3

Связка с деталями гарнитуры 16762-00-001

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Железобетонные блоки типа EBS или типа БС с шурупами Ss25, комплект1

Электропривод СП-61

Стык изолирующий рельсов типа Р65 высокой прочности ЦП5012

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/9 колеи 1520 мм на железобетонных блоках | Н01.003.0000.00-02 |
| --- | --- |

Применяется на главных путях железнодорожных линий метрополитена со скоростями движения пассажирских поездов по прямому пути до 100 км/час, по боковому пути до 40 км/час.

Стрелочный перевод изготавливается следующих исполнений:

| Н01.003.0000.00-02 | Правый | С разворотом от вертикального положения рельсов на 1/20 всех трех примыкающих путей |
| --- | --- | --- |
| Н01.003.0000.00-03 | Левый | С разворотом от вертикального положения рельсов на 1/20 всех трех примыкающих путей |
| Н01.003.0000.00-04 | Правый | Без разворота от вертикального положения рельсов на 1/20 всех трех примыкающих путей |
| Н01.003.0000.00-05 | Левый | Без разворота от вертикального положения рельсов на 1/20 всех трех примыкающих путей |
| Н01.003.0000.00-06 | Правый | С разворотом от вертикального положения рельсов на 1/20 двух из трех примыкающих путей |
| Н01.003.0000.00-07 | Левый | С разворотом от вертикального положения рельсов на 1/20 двух из трех примыкающих путей |
| Н01.003.0000.00-08 | Правый | С разворотом от вертикального положения рельсов на 1/20 одного из трех примыкающих путей |
| Н01.003.0000.00-09 | Левый | С разворотом от вертикального положения рельсов на 1/20 одного из трех примыкающих путей |

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление; упругие прутковые клеммы Skl; подкладки c ребордами; выполнен на жестком (безбалластном) основании |
| --- | --- |
| стрелки | поворотные остряки с вкладышно-накладочным креплением корня; упругие П-образные пружинные клеммы; сварные подкладки с подушками |
| крестовины | сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с вкладышно-накладочным окончанием заднего вылета; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 1520 |
| --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  | 31035 |
| Радиус бокового пути, мм |  | 300000 - 200060 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 100 |
|  | по боковому пути | 40 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива, кН |  | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 12500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 2,05 |
| Масса, т, не более |  | 15 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым1

Рельс рамный кривой с остряком прямым1

Связная полоса1

Крестовина типа Р65 марки 1/91

Рельс крестовины с контррельсом2

Рельс кривой типа Р65 длиной, мм	5912………………..…..2; 7994…………………..1;7433…………..……..1

Рельс типа Р65 длиной, мм		7994………………..1; 6027……………….…1; 7373……………..……....1

Пакет подкладок6

Ящик с деталями стрелочного перевода и гарнитуры1

Ящик с деталями стрелочного перевода2

Ящик с деталями гарнитуры Н20.009.0000.001

Накладка 1Р65 ГОСТ33184-201414

Брус отбойный 1

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Железобетонные блоки типа LVT-M проект ВНИИЖТа 2013-02, комплект1

Электропривод СП-61

Стык изолирующий ЦП5012

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/5 на деревянных брусьях | Н01.011.0000.00 Исполнения: Н01.011.0000.00 - правый Н01.011.0000.00-01 - левый |
| --- | --- |

Предназначен для эксплуатации на путях метрополитенов.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление; клеммы типа ПК; подкладки с ребордами |
| --- | --- |
| стрелки | поворотный остряк; вкладышно-накладочное крепление корня; сварные башмаки; регулируемая тяга |
| крестовины | цельнолитая из высокомарганцовистой стали с вкладышным окончанием переднего и заднего вылетов; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 1524 |
| --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  | 19903 |
| Радиус бокового пути, мм | стрелки | 93098 |
|  | переводной кривой | 65000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 15 |
|  | по боковому пути | 15 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива/вагона, кН |  | 230 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 8540 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 1,37 |
| Масса перевода, т, не более |  | 9,13 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым1

Рельс рамный кривой с остряком прямым1

Крестовина типа Р65 марки 1/51

Рельс крестовины с контррельсом2

Рельс типа Р65 длиной, мм        31092

31202

31581

33551

42061

43131

Пакет подкладок, комплект2

Ящик с деталями стрелочного перевода2

Накладка 2Р65 ГОСТ 33184-201420

Ящик с деталями гарнитуры Н20.012.0000.001

Связка с деталями гарнитуры1

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект1

Электропривод СП-61

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП478-012

Шуруп путевой ГОСТ 809-2014462

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/5 на железобетонных брусьях | Н01.011.0000.00-02 Исполнения: Н01.011.0000.00-02 - правый Н01.011.0000.00-03 - левый |
| --- | --- |

Предназначен для эксплуатации на путях метрополитенов.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление; клеммы типа ПК; подкладки с ребордами |
| --- | --- |
| стрелки | поворотный остряк; вкладышно-накладочное крепление корня; сварные башмаки; регулируемая тяга |
| крестовины | цельнолитая из высокомарганцовистой стали с вкладышным окончанием переднего и заднего вылетов; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 1524 |
| --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  | 19903 |
| Радиус бокового пути, мм | стрелки | 93098 |
|  | переводной кривой | 65000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 15 |
|  | по боковому пути | 15 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива/вагона, кН |  | 230 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 8540 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 1,37 |
| Масса перевода, т, не более |  | 9,13 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым1

Рельс рамный кривой с остряком прямым1

Крестовина типа Р65 марки 1/51

Рельс крестовины с контррельсом2

Рельс типа Р65 длиной, мм       31092

31202

31581

33551

42061

43131

Пакет подкладок2

Ящик с деталями стрелочного перевода2

Накладка 2Р65 ГОСТ 33184-201420

Ящик с деталями гарнитуры Н20.012.0000.00-011

Связка с деталями гарнитуры1

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья железобетонные по проекту ВНИИЖТа №2014-02.00.000, комплект1

Электропривод СП-61

Шуруп путевой ЦП54255

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/9 колеи 1520 мм на деревянных брусьях | 2766.00.000 Исполнения: 2766.00.000-06– правый 2766.00.000-07 – левый |
| --- | --- |

Предназначен для линий метрополитена и осуществляет перевод подвижного состава с одного пути на другой.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление; упругие прутковые клеммы Skl; подкладки с ребордами |
| --- | --- |
| стрелки | поворотные остряки с вкладышно-накладочным скреплением корня; сварные подкладки с подушками; упругие П-образные пружинные клеммы |
| крестовины | сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с вкладышно-накладочным окончанием заднего вылета; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 1520 |
| --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  | 31035 |
| Радиус бокового пути, мм | стрелки | 300000 |
|  | переводной кривой | 200060 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 100 |
|  | по боковому пути | 40 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси подвижного состава, кН |  | 235 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 12500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 2,5 |
| Масса, т, не более |  | 13 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым1

Рельс рамный кривой с остряком прямым1

Крестовина типа Р65 марки 1/91

Рельс крестовины с контррельсом2

Рельс типа Р65 длиной, мм: 59121

60271

2764

74331

79942

Брус отбойный для деревянных брусьев1

Комплект подкладок.2

Ящик с деталями стрелочного перевода2

Ящик с деталями рельсового скрепления2

Подкладка СК65 ГОСТ 16277-2016*117

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-201420

Ящик с деталями гарнитуры 16737-00-00*1

Связка с деталями гарнитуры* 1

*Поставляется по заявке потребителя

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект1

Электпропривод СП-61

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП478.2

Шуруп путевой ГОСТ 809-2014982

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р50 марки 1/5 колеи 1524 мм на деревянных брусьях | 1909.00.000 |
| --- | --- |

Исполнения:

| 1909.00.000 | правый (костыльно-клеммное скрепление) |
| --- | --- |
| 1909.00.000-01 | левый (костыльно-клеммное скрепление) |
| 1909.00.000-06 | правый (шурупное скрепление) |
| 1909.00.000-07 | левый (шурупное скрепление) |

Предназначен для использования на парковых путях метрополитена.

- ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| стрелки | поворотный остряк с вкладышно-накладочным креплением корня; клепаные подкладки с подушками |
| --- | --- |
| крестовины | цельнолитая из высокомарганцовистой стали с рельсовыми окончаниями переднего и заднего вылетов; контррельс из уголка СП850 |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 1524 |
| --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  | 19911 |
| Радиус бокового пути, мм | стрелка | 93098 |
|  | переводная кривая | 60000 - 66171 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 15 |
|  | по боковому пути | 15 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива, кН |  | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 9427 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 1,018 |
| Масса, т, не более |  | 6,8 |

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный с остряком1

Рельс рамный с остряком1

Крестовина типа Р50 марки 1/51

Рельс крестовины с контррельсом2

Рельс типа Р50 длиной, мм		32263

34311

43141

44251

45222

*Подкладка СД5086

**Подкладка НСП.00186

Накладка 1Р50 ГОСТ 33184-201420

Ящик с деталями стрелочного перевода1

- В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект1

Электропривод1

Стык изолирующий ОП4802

*Шуруп путевой ГОСТ 809-2014184

**Шуруп путевой ГОСТ 809-2014520

Гарнитура электропривода, комплект1

*Для исполнений -00; -01

**Для исполнений -06; -07

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ с крестовиной с уменьшенной врезкой типа Р50 марки 1/9 на деревянных брусьях | 2643.00.000 Исполнения: 2643.00.000-10 - правый 2643.00.000-11 - левый |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой и применяется на путях метрополитена.

- ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление, упругие прутковые клеммы Skl |
| --- | --- |
| стрелки | поворотные остряки с вкладышно-накладочным скреплением корня; подкладки с подушками на сварном соединении, П-образные упругие клеммы |
| крестовины | крестовина сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с вкладышно-накладочным окончанием заднего вылета на подкладках; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 1520 |
| --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  | 31057 |
| Радиус бокового пути, мм | на стрелке | 297259 |
|  | на переводной кривой | 200000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 100 |
|  | по боковому пути | 40 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси подвижного состава, кН |  | 245 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 12500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 1,7 |
| Масса, т, не более |  | 11,5 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым1

Рельс рамный кривой с остряком прямым1

Крестовина типа Р50 марки 1/91

Рельс крестовины с контррельсом2

Рельс типа Р65 длиной, мм: 59361

60491

86192

76841

76221

Накладка 1Р50 ГОСТ 33184-201420

Комплект подкладок1

Ящик с деталями стрелочного перевода 2

Ящик с деталями гарнитуры 16754-00-00*1

Связка с деталями гарнитуры* 1

*Поставляется по заявке потребителя

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект. 1

Электропривод СП-6 1

Стык изолирующий рельсов типа Р50 с полимерными накладками ОП480 2

Гарнитура электропривода стрелки типа Р50 16754-00-00 1

Шуруп путевой ГОСТ 809-2014 957

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ типа Р65 марки 1/9 колеи 1524 мм на деревянных брусьях | 665121.001 |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой. Применяется на подъездных путях предприятий металлургической промышленности.

| 665121.001 | Правый | На подкладках СД |
| --- | --- | --- |
| 665121.001-01 | Левый | На подкладках СД |
| 665121.001-02 | Правый | На подкладках СК |
| 665121.001-03 | Левый | На подкладках СК |
| 665121.001-04 | Правый | На подкладках СД, с контррельсом-протектором |
| 665121.001-05 | Левый | На подкладках СД с контррельсом-протектором |
| 665121.001-06 | Правый | На подкладках СК с контррельсом-протектором |
| 665121.001-07 | Левый | На подкладках СК с контррельсом-протектором |

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | костыльно-клеммное скрепление |
| --- | --- |
| стрелки | поворотный остряк, вкладышно-накладочное крепление корня, регулируемая тяга |
| крестовины | крестовина цельнолитая на подкладках с ребордами |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 1524 |
| --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  | 26039 |
| Радиус бокового пути, мм |  | 200000-208300 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 50 |
|  | по боковому пути | 40 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива, кН |  | 320 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 12500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 2,0 |
| Масса, т, не более |  | 11,5 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым и тягой соединительной1

Рельс рамный кривой с остряком прямым1

Крестовина типа Р65 марки 1/91

Рельс крестовины с контррельсом 2

Рельс типа Р65 длиной, мм                                               53322

53661

54421

88121

88431

Ящик с деталями стрелочного перевода2

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Электропривод СП-6  1

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/9 колеи 1524 мм на деревянных брусьях | ЛПТП.665121.100 Исполнения: ЛПТП.665121.100 - правый ЛПТП.665121.100-01 - левый |
| --- | --- |

Предназначен для эксплуатации на железнодорожных путях промышленных предприятий.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | костыльно-клеммное скрепление |
| --- | --- |
| стрелки | поворотный остряк; вкладышно-накладочное крепление корня; клепаные подкладки с подушками |
| крестовины | сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с вкладышно-накладочным окончанием заднего вылета; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 1524 |
| --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  | 31267 |
| Радиус бокового пути переменной кривизны, мм | остряка | 250000-300000 |
|  | переводной кривой | 210000-200000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 50 |
|  | по боковому пути | 40 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива/вагона, кН |  | 320 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 12500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 2,05 |
| Масса перевода, т, не более |  | 13,2 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым1

Рельс рамный кривой с остряком прямым с контррельсом протектором1

Крестовина типа Р65 марки 1/91

Рельс крестовины с контррельсом2

Рельс типа Р65 длиной, мм       61451

62591

93701

94311

64562

Ящик с деталями стрелочного перевода1

Пакет подкладок, комплект1

Подкладка СД65 ГОСТ 32694-2014117

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-201424

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект1

Электропривод СП-61

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП478-012

Гарнитура электропривода1

Костыль ГОСТ 5812-2014 345

Шуруп путевой ГОСТ 809-2014326

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/9 на деревянных брусьях | ЛПТП.665121.101 Исполнения: ЛПТП.665121.101 - правый ЛПТП.665121.101-01 - левый |
| --- | --- |

Предназначен для эксплуатации на железнодорожных путях промышленных предприятий горно-обогатительных комбинатов.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | костыльно-клеммное скрепление |
| --- | --- |
| стрелки | поворотный остряк; вкладышно-накладочное крепление корня; регулируемая тяга; клепаные подкладки с подушками |
| крестовины | цельнолитая из высокомарганцовистой стали с рельсовыми окончаниями переднего и заднего вылетов, контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 1524 |
| --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  | 29643 |
| Радиус бокового пути, мм | стрелки | 300000 |
|  | переводной кривой | 200000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 50 |
|  | по боковому пути | 40 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива/вагона, кН |  | 320 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 12500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 1,9 |
| Масса перевода, т, не более |  | 12,8 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым1

Рельс рамный кривой с остряком прямым1

Крестовина типа Р65 марки 1/91

Рельс крестовины с контррельсом2

Рельс типа Р65 длиной, мм       60891

61441

89311

90461

106822

Ящик с деталями стрелочного перевода1

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-201420

Подкладка СД65 ГОСТ 32694-201497

Связка подкладок1

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект1

Электропривод СП-61

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП478-012

Костыль ГОСТ 5812-2014555

Шуруп путевой ГОСТ 809-2014 316

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/7 колеи 1524 мм на деревянных брусьях | НЛПТП.665121.103 Исполнения: НЛПТП.665121.103 - правый НЛПТП.665121.103-01 - левый |
| --- | --- |

Предназначен для эксплуатации на подъездных путях угольных разрезов, шахт.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | раздельное скрепление; клеммы ПК; подкладки с высокими ребордами |
| --- | --- |
| стрелки | поворотный остряк; вкладышно-накладочное крепление корня; регулируемая тяга |
| крестовины | цельнолитая из высокомарганцовистой стали с вкладышными окончаниями переднего и заднего вылетов; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 1524 |
| --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  | 22421 |
| Радиус бокового пути, мм | по остряку | 159500 |
|  | по рубкам | 123000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 50 |
|  | по боковому пути | 30 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси локомотива, кН |  | 320 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 12500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 1,8 |
| Масса перевода, т, не более |  | 10,4 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым1

Рельс рамный кривой с остряком прямым1

Крестовина типа Р65 марки 1/71

Рельс крестовины с контррельсом2

Рельс типа Р65 длиной, мм        62462

65541

66341

Комплект подкладок1

Ящик с деталями стрелочного перевода2

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-201412

Подкладка СК65 ГОСТ 16277-2016170

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект1

Электропривод СП-61

Стык изолирующий ЦП 478-012

Гарнитура электропривода1

Шуруп путевой ГОСТ 809-2014602

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| СТРЕЛОЧНЫЙ ПЕРЕВОД типа Р65 марки 1/9 на деревянных брусьях | 267А.00.000 |
| --- | --- |

Предназначен для эксплуатации на подъездных путях угольных разрезов, шахт.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | костыльно-клеммное скрепление на подкладках СД, либо шурупно-клеммное скрепеление на подкладках СК |
| --- | --- |
| стрелки | поворотный остряк с вкладышно-накладочным креплением корня; регулируемая тяга; подкладки с подушками на заклепочном соединении |
| крестовина | сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с вкладышно-накладочным окончанием заднего вылета на мостике, либо цельнолитая из высокомарганцовистой стали с вкладышными окончаниями переднего и заднего вылетов на подкладках и мостике; контррельс из уголка СП850 |

Стрелочный перевод изготавливается следующих исполнений:

| Обозначение | Исполнение | Особенности конструкции |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | скрепления | крестовины |
| 267А.00.000-02 | правый | на подкладках СД (костыльно-клеммное скрепление) | сборная с рельсовыми усовиками и литым сердечником из высокомарганцовистой стали с вкладышно-накладочным окончанием заднего вылета на мостике |
| 267А.00.000-03 | левый |  |  |
| 267А.00.000-04 | правый | на подкладках СД, с контррельсом-протектором (костыльно-клеммное скрепление) | цельнолитая из высокомарганцовистой стали с вкладышными окончаниями переднего и заднего вылетов на подкладках и мостике |
| 267А.00.000-05 | левый |  |  |
| 267А.00.000-06 | правый | на подкладках СК, с контррельсом-протектором (шурупно-клеммное скрепление) |  |
| 267А.00.000-07 | левый |  |  |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры |  | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | -02,-03 | -04,-05, -06,-07 |
| Ширина колеи по прямому пути, мм |  | 1524 | 1524 |
| Полная длина, мм |  | 31271 | 31271 |
| Радиус бокового пути (по рабочей грани наружного рельса), мм |  | 297259 | 297259 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | по прямому пути | 50 | 60 |
|  | по боковому пути | 40 | 40 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси, кН |  | 245 | 320 |
| Максимальная длина отгрузочного места, мм |  | 12500 | 12500 |
| Максимальная масса отгрузочного места, т |  | 1,9 | 2,1 |
| Масса, т, не более |  | 12,4 | 12,4 |

| СТРЕЛОЧНЫЙ ПЕРЕВОД | 267А.00.000 |
| --- | --- |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым1

Рельс рамный кривой с остряком прямым(267А.00.000-02,-03) 1

Рельс рамный кривой с остряком прямым

с контррельсом-протектором(267А.00.000-04,-05,-06,-07) .. 1

Крестовина типа Р65 марки 1/9 СП418(267А.00.000-02,-03) 1

Крестовина типа Р65 марки 1/9 1088.00.000-10(267А.00.000-04,-05,-06,-07) 1

Рельс крестовины с контррельсом 2

Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-2014(267А.00.000-02,-03) 16

(267А.00.000-04,-05,-06,-07) 12

Накладка 2Р65 ГОСТ 33184-2014 8

Подкладка СД65 (267А.00.000-02,-03)108

(267А.00.000-04,-05) 102

Подкладка СК65 (267А.00.000-06,-07) 102

Комплект подкладок (267А.00.000-02,-03)  1

(267А.00.000-04,-05,-06,-07)  2

Ящик с деталями стрелочного перевода, рельсового крепления1

Рельс длиной, мм                       6456  2

6145  1

6259  1

(267А.00.000-02,-03)                   9370 1

(267А.00.000-02,-03)                   9431 1

(267А.00.000-04,-05,-06,-07)     10670  1

(267А.00.000-04,-05,-06,-07)     10731  1

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект .1

Ручной переводной механизм 1

Костыль ГОСТ 5812-2014, комплект1

Шуруп путевой ГОСТ 809-2014 204

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р50 марки 1/5 колеи 750 мм на деревянных брусьях | 2673.00.000 Исполнения: 2673.00.000 - правый 2673.00.000-01 - левый |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой на железнодорожных путях горнорудных выработок.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | костыльно-клеммное скрепление |
| --- | --- |
| стрелки | поворотные остряки с вкладышно-накладочным скреплением корня, подкладки с подушками на заклепочном соединении |
| крестовины | крестовина цельнолитая из высокомарганцовистой стали с вкладышными окончаниями переднего и заднего вылетов на подкладках, контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  | 750 |
| --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  | 9297 |
| Радиус бокового пути, мм | на стрелке | 80375 |
|  | на переводной кривой | 20375 |
| Максимальная скорость движения, км/ч |  | 15 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси подвижного состава, кН |  | 147 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  | 5017 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  | 1,23 |
| Масса, т, не более |  | 5 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком кривым1

Рельс рамный кривой с остряком прямым1

Крестовина типа Р50 марки 1/51

Рельс крестовины с контррельсом2

Рельс типа Р50 длиной, мм:  31951

31451

38242

41612

Накладка 1Р50 ГОСТ 33184-20148

Ящик с деталями стрелочного перевода1

Подкладка СД50 ГОСТ 32694-201442

Механизм переводной без тяг1

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект.1

Стык переводной типа Р50, комплект6

Ящик с деталями стыка переходного т.Р50-Р43*1

* Поставляется по заявке потребителя

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р50 марки 1/5 колеи 900 мм на деревянных брусьях | 2675.00.000 Исполнения:2675.00.000 - правый 2675.00.000-01 - левый |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой на железнодорожных путях подземных рудников.

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| перевода | костыльно-шурупное скрепление |
| --- | --- |
| стрелки | поворотный остряк с вкладышно-накладочным креплением корня; подкладка с подушкой на заклепочном соединении |
| крестовины | цельнолитая из высокомарганцовистой стали с вкладышными окончаниями переднего и заднего вылетов на подкладках, контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм | 900 |
| --- | --- |
| Полная длина, мм | 10420 |
| Радус по стрелке, мм | 80375 |
| Радиус на крестовине, мм | 30450 |
| Максимальная скорость движения подвижного состава, км/ч | 15 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси подвижного состава, кН | 147 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм | 5100 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т | 1,3 |
| Масса, не более, т | 5,9 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с остряком 2

Крестовина типа Р50 марки 1/5 1

Рельс крестовины с контррельсом ...2

Рельс типа Р50 длиной, мм     4253  1

4314 1

3809  ..2

4161  ..2

Подкладка СД50 ГОСТ 32694-2014  .50

Ящик с деталями перевода стрелочного 1

Накладка 1Р50 ГОСТ 33184-2014 .8

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные ГОСТ 8816-2014, комплект 1

Электропривод1

Гарнитура электропривода 1

Шуруп путевой ГОСТ 809-2014 136

Костыль ГОСТ 5812-2014 306

Ящик с деталями стыка переходного типа Р50-Р43* 1

*Поставляется по заявке потребителя

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ типа Р65 марки 1/7 колеи 1524 мм на деревянных брусьях | 2690.00.000 |
| --- | --- |

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой и применяется на железнодорожных путях предприятий металлургической промышленности.

Стрелочный перевод изготавливается следующих исполнений:

| Обозначение | Исполнение | Особенности конструкции | Скрепление | Максимальная скорость движения, км/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по прямому пути | по боковому пути |
| 2690.00.000-18 | правый | на подкладках СД | костыльно-клеммное | 40 | 30 |
| 2690.00.000-19 | левый | на подкладках СД |  |  |  |
| 2690.00.000-20 | правый | на подкладках СК | шурупно-клеммное |  |  |
| 2690.00.000-21 | левый | на подкладках СК |  |  |  |
| 2690.00.000-22 | правый | на подкладках СД с контррельсом-протектором | костыльно-клеммное | 50 | 30 |
| 2690.00.000-23 | левый | на подкладках СД с контррельсом-протектором |  |  |  |
| 2690.00.000-24 | правый | на подкладках СК с контррельсом-протектором | шурупно-клеммное |  |  |
| 2690.00.000-25 | левый | на подкладках СК с контррельсом-протектором |  |  |  |

1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| стрелки | поворотный остряк, вкладышно-накладочное крепление корня, подкладки с подушками на заклепочном соединении |
| --- | --- |
| крестовины | цельнолитая крестовина из высокомарганцовистой стали с вкладышными окончаниями переднего и заднего вылетов на подкладках с ребордами; контррельс из уголка СП850 |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм | 1524 |
| --- | --- |
| Полная длина, мм | 22425 |
| Радиус бокового пути, мм | 128264 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси подвижного состава, кН | 320 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм | 12500 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т | 3,3 |
| Масса, т, не более | 9,5 |

| ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ | 2690.00.000 |
| --- | --- |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование изделия |  | Кол-во на исполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -18/-19 | -20/-21 | -22/-23 | -24/-25 |
| Рельс рамный прямой с остряком кривым |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рельс рамный кривой с остряком прямым |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Крестовина типа Р65 марки 1/7 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рельс крестовины с контррельсом |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Рельсы Р65 длиной, мм | 6218 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 6634 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 6554 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Комплект подкладок |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Комплект резиновых прокладок |  | - | 1 | - | 1 |
| Клемма ПК ГОСТ 22343-2014 |  | - | 156 | - | 150 |
| Накладка 2Р65 ГОСТ 33184-2014 |  | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Подкладка СК65 ГОСТ 16277-2016 |  | - | 78 | - | 75 |
| Подкладка СД65 ГОСТ 32694-2014 |  | 78 | - | 75 | - |
| Ящик с деталями гарнитуры 16737-00-00 и стрелочного перевода |  | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Узел с деталями гарнитуры 16737-00-00 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ:

Брусья деревянные уширенные, комплект1

Электропривод СП-61

Стык изолирующий рельсов типа Р65 с полимерными накладками ЦП 478-012

Шуруп путевой ГОСТ 809-2014264

Костыль ГОСТ 5812-2014446

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| СТРЕЛКА ТРАМВАЙНАЯ литая, радиус кривизны – 30 м, на деревянных брусьях | КМК-С30-00.00.000 Исполнения: КМК-С30-01.00.000 – левая КМК-С30-02.00.000 – правая |
| --- | --- |

Стрелка преназначена для эксплуатации на кривых участках трамвайных путей радиусом 30 метров. Детали стрелки, подвергающиеся интенсивному износу выполнены из высокомарганцовистой стали.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  |  | 1524 |
| --- | --- | --- | --- |
| Радиус поворота, мм | внутренний |  | 30000 |
|  | наружный |  | 31524 |
| Полная длина, мм |  |  | 4000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | пошерстное движение | по прямому пути | 15 |
|  |  | по боковому пути | 10 |
|  | противошерстное движение |  | 5 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  |  | 4000 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  |  | 0,6 |
| Масса, т, не более |  |  | 1,3 |

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Н-С30-01.00.000

Тело внутреннее остряковое стрелки R30 м левого направления1

Тело наружное глухое стрелки R30 м левого направления1

Стяжка в сборе, комплект2

Комплект подкладок для стрелки1

Н-С30-02.00.000

Тело внутреннее остряковое стрелки R30 м правого направления1

Тело наружное глухое стрелки R30 м правого направления1

Стяжка в сборе, комплект2

Комплект подкладок для стрелки1

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| СТРЕЛКА ТРАМВАЙНАЯ одноостряковая, радиус кривизны - 50 м, на деревянных брусьях | Н-С50-00.00.000 Исполнения: Н-С50-01.00.000 - левая Н-С50-02.00.000 - правая |
| --- | --- |

Стрелка предназначена для эксплуатации на кривых участках трамвайных путей радиусом 50 метров. Детали стрелки, подвергающиеся интенсивному износу выполнены из высокомарганцовистой стали.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина колеи, мм |  |  | 1524 |
| --- | --- | --- | --- |
| Полная длина, мм |  |  | 4000 |
| Радиус кривизны, мм |  | внутренний | 50000 |
|  |  | наружный | 51524 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | пошерстное движение | по прямому пути | 15 |
|  |  | по боковому пути | 10 |
|  | противошерстное движение |  | 5 |
| Наибольшая длина отгрузочного места, мм |  |  | 4000 |
| Наибольшая масса отгрузочного места, т |  |  | 710 |
| Масса, т, не более |  |  | 1,45 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Н-С50-01.00.000

Тело внутреннее остряковое стрелки R50 м левого направления 1

Тело наружное глухое стрелки R50 м левого направления  1

Стяжка в сборе 2

Комплект подкладок для стрелки 1

Н-С50-02.00.000

Тело внутреннее остряковое стрелки R50 м правого направления 1

Тело наружное глухое стрелки R50 м правого направления 1

Стяжка в сборе 2

Комплект подкладок для стрелки.1

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

| 4 Ручной переводной механизм |  |
| --- | --- |
| РУЧНОЙ ПЕРЕВОДНОЙ МЕХАНИЗМ | 1709.000 |

Для ручного перевода стрелочных остряков и подвижных сердечников в крестовинах с подвижным сердечником.

Техническая характеристика

| Длина аппаратной тяги, мм | 2255 |
| --- | --- |
| Перемещение аппаратной тяги, мм | 230 |
| Усилие прижатия при шаге аппаратной тяги 152 мм, т | 0,1 |
| Масса, т | 0,14 |

ВОЗМОЖНО ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА.

5 Комплекты электрообогрева стрелочных переводов КЭСП-ЛЭ

Комплекты электрообогрева стрелочных переводов КЭСП-ЛЭ предназначены для комплексного оборудования стрелок электронагревателями, рельсовыми термодатчиками, теплоизолирующими экранами, путевыми ящиками, защитной и фиксирующей арматурой.

КЭСП-ЛЭ обеспечивает очистку от снега и наледи в зонах работы подвижных механических частей стрелочных переводов, оборудованных системами электрообогрева.

Комплекты могут использоваться на стрелочных переводах колеи 1520 мм на деревянных или железобетонных брусьях.

Оборудованный электрообогревом стрелочный перевод

Варианты исполнения комплектов КЭСП-ЛЭ предусматривают возможность оснащения стрелок и крестовин различных типов и марок. В зависимости от исполнения обеспечивается обогрев рамных рельсов, остряков, шпальных ящиков под тягами приводов, усовиков и подвижных сердечников крестовин с непрерывной поверхностью катания, а также шпальных ящиков с внешними замыкателями.

В качестве нагревательных элементов в составе КЭСП-ЛЭ используются стержневые трубчатые электронагреватели (ТЭН). Их количество и суммарная установленная мощность для каждого исполнения зависят от варианта оборудования – нормальный или усиленный.

Усиленный вариант оборудования ТЭН обеспечивает максимальную степень очистки стрелочных переводов от снега и льда в зонах работы подвижных узлов и деталей за счет обогрева остряков. При нормальном варианте оборудования ТЭН остряки не обогреваются, что позволяет сократить электропотребление на 10-20%.

Номенклатура базовых комплектов КЭСП-ЛЭ, соответствующих арматурам т.п. 411509-ТМП (ТО-168-2014) и 411510-ТМП (СЭИТ-04М), приведена в таблице 7. Возможны другие варианты исполнения, предварительно согласованные с производителем.

| № п/п | Марка комплекта | Входящая в состав комплекта арматура по 411509-ТМП и 411510-ТМП |  | Применяемость для проектов стрелочных переводов | Вариант оснащения ТЭНами | Общая мощность ТЭН, кВт | Чертеж ТМП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обозначение | Наименование |  |  |  |  |
| 1 | КЭСП-ЛЭ-17803-У | 17803-00-00 | Арматура электрообогрева стрелочного перевода типа Р65 марки М1/11 с подвижной крестовиной | 2726.00.000 (для 2728.00.000 - 2 компл., *) | усиленный | 23,5 (47,0)* | 411509-ТМП-2-01 (411510-ТМП-2-01) |
| 2 | КЭСП-ЛЭ-17803-Н |  |  |  | нормальный | 20,5 (41,0)* | 411509-ТМП-2-01-01 (411510-ТМП-2-01-01) |
| 3 | КЭСП-ЛЭ-17805-У | 17805-00-00 | Арматура электрообогрева сбрасывающей стрелки типа Р65 | 2663.00.000, 2884.00.000 | усиленный | 5,0 | 411509-ТМП-2-03 (411510-ТМП-2-03) |
| 4 | КЭСП-ЛЭ-17805-Н |  |  |  | нормальный | 3,5 | 411509-ТМП-2-03-01 (411510-ТМП-2-03-01) |
| 5 | КЭСП-ЛЭ-17806-У | 17806-00-00 | Арматура электрообогрева стрелочного перевода типа Р65 марки М1/11 с переводным устройством | 2750.00.000 (для 2799.00.000 - 2 компл., *), 2802.00.000, 2771.00.000 (2193.00.000), 2773.00.000 (2688.00.000), 2901.00.000 | усиленный | 14,5 (29)* | 411509-ТМП-2-04 (411510-ТМП-2-04) |
| 6 | КЭСП-ЛЭ-17806-Н |  |  |  | нормальный | 11,5 (23,0)* | 411509-ТМП-2-04-01 (411510-ТМП-2-04-01) |
| 7 | КЭСП-ЛЭ-17807-У | 17807-00-00 (17804-00-00) | Арматура электрообогрева стрелочного перевода типа Р65 марки М1/9, М1/11 | 2764.00.000 (2433.00.000), 2766.00.000 (2434.00.000), 2768.00.000 (1740.00.000), 2769.00.000 (2215.00.000) | усиленный | 14,0 | 411509-ТМП-2-02 (411510-ТМП-2-02) |
| 8 | КЭСП-ЛЭ-17807-Н |  |  |  | нормальный | 11,0 | 411509-ТМП-2-02-01 (411510-ТМП-2-02-01) |
| 9 | КЭСП-ЛЭ-17814-У | 17814-00-00 | Арматура электрообогрева стрелочного перевода типа Р65 марки М1/18 с подвижной крестовиной | 2870.00.000 | усиленный | 29,5 | 411509-ТМП-2-05 (411510-ТМП-2-05) |
| 10 | КЭСП-ЛЭ-17814-Н |  |  |  | нормальный | 26,5 | 411509-ТМП-2-05-01 (411510-ТМП-2-05-01) |
| 11 | КЭСП-ЛЭ-17845-У | 17845-00-00 | Арматура электрообогрева симметричного стрелочного перевода типа Р65 марки М1/6 | 2628.00.000, 2946.00.000 | усиленный | 10,5 | 411509-ТМП-2-06 (411510-ТМП-2-06) |
| 12 | КЭСП-ЛЭ-17845-Н |  |  |  | нормальный | 9,0 | 411509-ТМП-2-06-01 (411510-ТМП-2-06-01) |
| 13 | КЭСП-ЛЭ-17846-Н | 17846-00-00 | Арматура электрообогрева колесосбрасывающего башмака (КСБ) проекта 495.000 | 495.000 | нормальный | 2,0 | 411509-ТМП-2-07 (411510-ТМП-2-07) |
| 14 | КЭСП-ЛЭ-17855-У | 17855-00-00 | Арматура электрообогрева стрелочного перевода типа Р50 марки М1/9, М1/11 | 2497.00.000, 2642.00.000, 2643.00.000, 1581.00.000 | усиленный | 14,0 | 411509-ТМП-2-08 (411510-ТМП-2-08) |
| 15 | КЭСП-ЛЭ-17855-Н |  |  |  | нормальный | 11,0 | 411509-ТМП-2-08-01 (411510-ТМП-2-08-01) |

Таблица 7

6 Гарнитуры к электроприводам стрелок и крестовин с непрерывной поверхностью катания

Таблица 8

| Обозначение | Наименование | Применяемость в переводах и съездах |
| --- | --- | --- |
| Н20.001.0000.00 | для стрелки Р65 М1/22 с замыкателем ВЗ-7 на ж/б основании с полым металлическим брусом | Н03.002.0000.00 |
| Н20.002.0000.00 | для стрелки Р65 М1/22 с замыкателем ВЗ-7 на ж/б основании с полым металлическим брусом | Н03.002.0000.00 |
| Н20.003.0000.00 | для крестовины Р65 М1/22 с НПК и замыкателем ВЗК-2 на ЖББ | Н03.002.0000.00 |
| Н20.004.0000.00 | для крестовины Р65 М1/22 с НПК и замыкателем ВЗК-2 на ЖББ | Н03.002.0000.00 |
| Н20.005.0000.00 | для стрелки Р65 с замыкателем ВЗ-7 на ж/б основании с полым металлическим брусом | Н03.001.0000.00 |
| Н20.006.0000.00 | для стрелки Р65 c замыкателем ВЗ-7 на ж/б основании с полым металлическим брусом | Н03.001.0000.00 |
| Н20.007.0000.00 | для крестовины Р65 с НПК и замыкателем ВЗК-2 на ЖББ | Н03.001.0000.00 |

6 Гарнитуры к электроприводам стрелок и крестовин с непрерывной поверхностью катания

Продолжение таблицы 8

| Обозначение | Наименование | Применяемость в переводах и съездах |
| --- | --- | --- |
| Н20.008.0000.00 | для крестовины Р65 с НПК и замыкателем ВЗК-2 на ЖББ | Н03.001.0000.00 |
| Н20.009.0000.00 | для стрелки Р65 М1/9 на ЖББ | Н01.003.0000.00-02 |
| Н20.012.0000.00 | для стрелки Р65 М1/5, на деревянных брусьях | Н01.011.0000.00 |
| Н20.012.0000.00-01 | для стрелки Р65 М1/5, на ЖББ | Н01.011.0000.00-01 |
| 17361-00-00 | для стрелки Р65 М1/11 и замыкателем ВЗ-7 на ЖББ | 2726.00.000 2728.00.000 Н01.001.0000.00 |
| 17376-00-00 | для крестовин Р65 М1/11 с НПК и замыкателем ВЗК-2 на ЖББ | 2726.00.000 2728.00.000 |
| 17425-00-00 | для стрелки Р65 М1/11 на ЖББ | 2750.00.000 2799.00.000 Н01.001.0000.00-04 |
| 17531-00-00-02 | для стрелки Р65 М1/9, 1/11 колеи 1067 мм на ЖББ | 2845.00.000 |
| 17531-00-00-03 | для стрелки Р65 М1/9, 1/11 колеи 1067 мм на деревянных брусьях | 2844.00.000 |
| 17940-00-00 | для перекрёстной стрелки Р65 М1/9 на ЖББ | 2843.00.000 |
| 17549-00-00 | для стрелки Р65 М1/11 радиуса 900 м | 2851.00.000 |
| 17558-00-00 | для стрелки Р65 М1/18 на ЖББ с вертикальным замыкателем ВЗ-7 | 2870.00.000 |
| 17559-00-00 | для крестовины с НПК Р65 М1/18 на ЖББ с замыкателем ВЗК-2 | 2870.00.000 |
| 17561-00-00 | для перекрёстной стрелки Р65 М1/9 | 2869.00.000 |
| 17564-00-00 | для стрелки Р65 М1/11 радиуса 600 м на ЖББ | 2878.00.000 2925.00.000 |

6 Гарнитуры к электроприводам стрелок и крестовин с непрерывной поверхностью катания

Продолжение таблицы 8

| 17586-00-00 | для сбрасывающей стрелки на ЖББ | 2884.00.000 |
| --- | --- | --- |
| 17586-00-00Д | для стрелки, сбрасывающей на деревянных брусьях | 2663.00.000 |
| 17590-00-00 | для стрелки Р65 М1/11 радиуса 600 м на деревянных брусьях | 2802.00.000 |
| 17610-00-00 | для стрелки Р65 М1/11 радиуса 900 м на ЖББ | 2901.00.000 |
| 17792-00-00 | для стрелки Р65 М1/11 на ЖББ с замыкателем ВЗ-7 | 2956.00.000 2968.00.000 |
| 17793-00-00 | для стрелки Р65 М1/11 на ЖББ с замыкателем ВЗ-7 | 2956.00.000 2968.00.000 |
| 17794-00-00 | для крестовины Р65 М1/11 на ЖББ с замыкателем ВЗК-2 | 2956.00.000 2968.00.000 |
| 17795-00-00 | для крестовины Р65 М1/11 на ЖББ с фиксатором положения сердечника | 2956.00.000 2968.00.000 |

7 Таблица применяемости крестовин в стрелочных переводах

Таблица 9

| Обозначение крестовины, особенности конструкции | Тип Марка | Применяемость в стрелочных переводах |
| --- | --- | --- |
| Н03.002.3000.00/-01 (на подкладках и мостиках, с НПК) | Р65 1/22 | Н03.002.0000.00 |
| Н03.001.3000.00/-01 (на подкладках и мостиках, с НПК) | Р65 1/18 | Н03.001.0000.00 |
| Н01.006.3000.00 (моноблочная, на подкладках и мостике) |  | 2870.00.000-02 |
| Н01.001.3000.00 (на подкладках и мостике) | Р65 1/11 | Н01.001.0000.00/-01 |
| Н01.002.3000.00 (моноблочная, на подкладках и мостиках) |  | Н01.001.0000.00-02/-03 |
| Н01.004.3000.00 (моноблочная, на подкладках и мостике) |  | Н01.004.3000.00/-01 |
| Н01.011.3000.00 (цельнолитая, на подкладках) | Р65 1/5 | Н01.011.0000.00 |
| СП408 (на мостике, сердечник 2764.03.001) | Р65 1/11 | 2433.00.000-04/-05, 2193.00.000-06/-07 (с гибкими остряками) 2688.00.000-02/-03 (с гибкими остряками) 1848.00.000-10 (симметричный) |
| СП408-01 (без мостика, сердечник 2764.03.0001) |  | 2433.00.000-04/-05 2193.00.000-06/-07 (с гибкими остряками) 2688.00.000-02/-03 (с гибкими остряками) 1848.00.000-10 (симметричный 2764.00.000/-01 (с гибкими остряками) 2771.00.000/-01 (с гибкими остряками) 2773.00.000/-01 (с гибкими остряками) 1740.00.000/-2, -01/-03, -08/-09 (ЖББ) 2768.00.000/-01 (ЖББ) 2844.00.000/-01 (ЖББ, колея 1067 мм) |

7 Таблица применяемости крестовин в стрелочных переводах

Продолжение таблицы 9

| Обозначение крестовины, особенности конструкции | Тип Марка | Применяемость в стрелочных переводах |
| --- | --- | --- |
| 2764.03.000 (на подкладках с ребордами, сердечник 2764.03.001) | Р65 1/11 | 2764.00.000/-01 2771.00.000/-01 (с гибкими остряками) 2773.00.000/-01 (с гибкими остряками) |
| 2759.03.000 (на подкладках с ребордами, криволинейная) | Р65 1/11 | 2759.00.000/-01 (для кривых R600м) |
| СП418 (на мостике, сердечник 2766.03.001) | Р65 1/9 | 2434.00.000/-01, -04/-05 2244.00.000/-01 (с гибкими остряками) 1580.00.000 (двойной перекрестный) |
| СП418-01 (без мостика, сердечник 2766.03.001) |  | 2434.00.000/-01/-05 2244.00.000/-01 (с гибкими остряками) 1580.00.000 (двойной перекрестный) 2766.00.000/-01 2721.00.000-02/-03 (с гибкими остряками) 2772.00.000/-01 (с гибкими остряками) 2215.00.000/-01, -04/-05 (ЖББ) 2769.00.000/-01 (ЖББ) 2845.00.000/-01 (ЖББ, колея 1067мм) |
| 2766.03.000 (на подкладках с ребордами, сердечник 2766.03.001) |  | 2766.00.000/-01 2721.00.000-02/-03 (с гибкими остряками) |
| 1740.02.010 (ЖББ, на подкладках, сердечник 2764.03.001 | Р65 1/11 | 1740.00.000-01/-03 |
| 2843.05.000 (тупая, на подкладках и мостиках с ребордами) | Р65 1/9 | 2843.00.000 (двойной перекрестный на ЖББ) |
| 2843.03.000 (острая, сварная на подкладках с ребордами) |  |  |
| 2561.05.000/-01 (НПК) | Р65 1/11 | 2561.00.000-04/-05 |
| 2451.05.000/-01 (НПК) | Р65 1/18 | 2451.00.000-04/-05 |
| 1323.02.010 (цельнолитая, на подкладках) |  | 1323.00.000-10/-11 |
| 2870.03.000/-01 (ЖББ, НПК) |  | 2870.00.000/-01 |

7 Таблица применяемости крестовин в стрелочных переводах

Продолжение таблицы 9

| Обозначение крестовины, особенности конструкции | Тип Марка | Применяемость в стрелочных переводах |
| --- | --- | --- |
| 2832.03.000/-01 (ЖББ, НПК) | Р65 1/22 | 2832.00.000/-01 2833.00.000 (съезд, все исполнения) |
| 2628.06.010 (сердечник СП649, ЖББ на подкладках с ребордами, на мостике) | Р65 1/6 | 2628.00.000-06 (симметричный) |
| СП648 (сердечник СП649, на мостике) |  | 2307.00.000-02 (симметричный, для горочных путей) 2519.00.000 (глухое пересечение) |
| 1683.01.000 (тупая на подкладках) | Р65 2/11 | 1683.00.000 (глухое пересечение) |
| СП557 (тупая, без подкладок) |  |  |
| СП559 (острая на мостике) |  |  |
| 1684.01.000 (тупая на подкладках) | Р65 2/9 | 1684.00.000 (глухое пересечение) |
| СП566 (тупая, без подкладок) |  |  |
| СП568 (острая на мостике) |  |  |
| 1580.02.000 (тупая с рельсами на подкладках | Р65 1/9 | 1580.00.000 (двойной перекрестный) |
| 2768.03.000 (ЖББ, на подкладках с ребордами, сердечник 2764.03.001) | Р65 1/11 | 1740.00.000-08/-09 (на подкладках с ребордами) 2768.00.000/-01 2285.00.000/-01 (с гибкими остряками) |
| 2844.03.000 (ЖББ, на подкладках с ребордами, сердечник 2764.03.001) |  | 2844.00.000/-01 (колея 1067 мм для Сахалина) |
| 2802.03.000/-01 (криволинейная, на подкладках с ребордами) |  | 2802.00.000/-01 (с гибкими остряками, для кривых R600 м по основному пути и 350 м по боковому) |
| 2878.03.000/-01 (ЖББ, сварная, криволинейная, на подкладках с ребордами) |  | 2787.00.000/-01 (с гибкими сварными остряками, для кривых R600 м по основному пути и 200 м по боковому) |

7 Таблица применяемости крестовин в стрелочных переводах

Продолжение таблицы 9

| Обозначение крестовины, особенности конструкции | Тип Марка | Применяемость в стрелочных переводах |
| --- | --- | --- |
| 2901.03.000/-01 (ЖББ, сварная, криволинейная, на подкладках с ребордами) | Р65 1/11 | 2901.00.000/-01 (с гибкими сварными остряками, для кривых R900 м по основному пути и 430 м по боковому) |
| 2925.03.000/-01 (ЖББ, сварная, криволинейная, на подкладках с ребордами) | Р65 1/11 | 2925.00.000/-01 (с гибкими сварными остряками, для кривых R750 м по основному пути и 390 м по боковому) |
| 2845.03.000 (ЖББ, на подкладках с ребордами сердечник 2766.03.001) | Р65 1/9 | 2845.00.000/-01 (колея 1067 мм для Сахалина) |
| 2215.01.010 (ЖББ, на подкладках, сердечник 2766.03.001) |  | 2215.00.000/-04/-05 |
| 2769.03.000 (ЖББ, на подкладках с ребордами, сердечник 2766.03.001) |  | 2769.00.000/-01 2215.00.000-08/-09 (на подкладках с ребордами) |
| 2726.03.000/-01 (ЖББ, НПК) | Р65 1/11 | 2726.00.000/-01/-02/-03 2728.00.000 (съезд все исполнения) |
| 2956.03.000/-01 (ЖББ, НПК для высокоскоростного движения) |  | 2956.00.000 (все исполнения) 2968.00.000 (съезд все исполнения) |
| 2750.03.000 (ЖББ, сварная, на подкладках с ребордами) |  | 2750.00.000/-01 2799.00.000 (съезд все исполнения) |
| 2796.03.000 (ЖББ, сварная. на подкладках с ребордами, сердечник 2796.03.011) | Р65 1/9 | 2796.00.000/-01 |
| 2869.05.000 (тупая, на подкладках и мостиках) |  | 2869.00.000 (двойной перекрестный) |
| 2869.03.000 (острая, сварная на подкладках с ребордами) |  |  |
| 2521.00.020-01 (острая на мостике) | Р65 2/9 | 2521.00.000-02 (глухое пересечение) |
| 2521.05.000 (тупая на подкладках) |  | 2521.00.000-02 (глухое пересечение) 2519.00.000 (съезд перекрестный) |

8  Таблица применяемости ремкомплектов стрелок в стрелочных переводах

Таблица 10

| Обозначение | Наименование | Тип, марка | Применяемость в стрелочных переводах |
| --- | --- | --- | --- |
| Н03.002.1000.00/-01 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех “башмаках”) | Р65 1/22 (ЖББ) | Н03.002.0000.00/-01 |
| Н03.002.2000.00/-01 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) |  |  |
| Н03.001.1000.00/-01 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех “башмаках”) | Р65 1/18 (ЖББ) | Н03.001.0000.00/-01 |
| Н03.001.2000.00/-01 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) |  |  |
| Н01.001.1000.00/-01 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех “башмаках”) | Р65 1/11 (ЖББ) | Н01.001.0000.00/-01, -02/-03 |
| Н01.001.2000.00/-01 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) |  |  |
| Н01.001.6000.00/-01 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех “башмаках”) | Р65 1/11 (ЖББ) | Н01.001.0000.00-04/-05 |
| Н01.001.7000.00/-01 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) |  |  |
| Н01.004.1000.00/-01 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех “башмаках”) | Р65 1/11 (ЖББ) | Н01.004.0000.00/-01 |
| Н01.004.2000.00/-01 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) |  |  |
| 2832.01.000/-01 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех “башмаках”) | Р65 1/22 (ЖББ) | 2832.00.000/-01 2833.00.000 (съезд, все исполнения) |
| 2832.02.000/-01 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) |  |  |
| 2870.01.000/-01 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех “башмаках”) | Р65 1/18 (ЖББ) | 2870.00.000/-01 |
| 2870.02.000/-01 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) |  |  |
| 2726.01.000/-01 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех “башмаках”) | Р65 1/11 (ЖББ) | 2726.00.000/-01 2728.00.000 (съезд, все исполнения) |
| 2726.02.000/-01 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) |  |  |
| 2750,01.000/-01 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех “башмаках”) | Р65 1/11-1/9 (ЖББ) | 2750.00.000/-01,-04/-05 2796.00.000/-01 2799.00.000 (съезд, все исполнения) |
| 2750,02.000,-01 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) |  |  |
| 2750,01.000/-01 РК2 | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на двух “башмаках” и трех подкладках) |  |  |
| 2750.02.000/-01 РК2 | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на двух “башмаках” и трех подкладках) |  |  |

8  Таблица применяемости ремкомплектов стрелок в стрелочных переводах

Продолжение таблицы 10

| 2956.01.000/-01 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех “башмаках”) | Р65 1/11 (ЖББ) | 2956.00.000 (все исполнения); 2968.00.000 (съезд, все исполнения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2956.02.000/-01 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) |  |  |
| 2285.01.010/-01 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех “башмаках”) | Р65 1/11 (ЖББ) | 2285.00.000/-01 |
| 2285.01.020/01 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) |  |  |
| 2878.01.000/-01 РК | Рельс рамный основного пути с остряком (на всех “башмаках”) | Р65 1/11 (ЖББ) | 2578.00.000/-01 (для кривых радиусом 600м) |
| 2878.02.000/-01 РК | Рельс рамный бокового пути с остряком (на всех “башмаках”) |  |  |
| 2901.01.000/-01 РК | Рельс рамный основного пути с остряком (на всех “башмаках”) | Р65 1/11 (ЖББ) | 2901.00.000/01 (для кривых радиусом 900м) |
| 2901.02.000/-01 РК | Рельс рамный бокового пути с остряком (на всех “башмаках”) |  |  |
| 2768.01.000/-01 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех “башмаках”) | Р65 1/11-1/9 (ЖББ) | 2768.00.000/-01, 2769.00.000/-01 |
| 2768.02.000/-01 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) |  |  |
| 2768.01.000/-01 РК2 | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на двух “башмаках” и мостике) |  |  |
| 2768.02.000/-01 РК2 | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на двух “башмаках” и мостике) |  |  |
| 2768.01.000-10/-11 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех цельнотянутых “башмаках” и мостике) |  |  |
| 2768.02.000-10/-11 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех цельнотянутых “башмаках” и мостике) |  |  |

8  Таблица применяемости ремкомплектов стрелок в стрелочных переводах

Продолжение таблицы 10

| Обозначение | Наименование | Тип, марка | Применяемость в стрелочных переводах |
| --- | --- | --- | --- |
| 2844.01.000/-01 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех “башмаках”) | Р65 1/11-1/9 (ЖББ) | 2844.00.000/-01, 2845.00.000/-01 |
| 2844.02.000/-01 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) |  |  |
| 2843.01.000/-01 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) | Р65 1/9 (ЖББ) | 2843.00.000 (двойной перекрестный) |
| 2843.01.000/-01 РК2 | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на трех “башмаках”) |  |  |
| 2843.02.000/-01 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех “башмаках”) |  |  |
| 2843.02.000/-01 РК2 | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на трех “башмаках”) |  |  |
| 1740.01.010/-01 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех “башмаках”) | Р65 1/11-1/9 (ЖББ) | 1740.00.000/-02, -01/-03.-08/-09; 2215.00.000/-01 -04/-05,-08/09 |
| 1740.01.020/-01 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) |  |  |
| 1740.01.010/-01 РК2 | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на двух “башмаках” и мостике) |  |  |
| 1740.01.020/-01 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на двух “башмаках” и мостике) |  |  |
| 1740.01.010-10/-11 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех цельнотянутых “башмаках” и мостике) |  |  |
| 1740.01.020-10/-11 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех цельнотянутых “башмаках” и мостике) |  |  |
| 2628.01.010/-01 РК | Рельс рамный с остряком (на всех “башмаках”) | Р65 1/6 (ЖББ) | 2628.00.00-06 (симметричный) |
| 2628.01.010/-01 РК2 | Рельс рамный с остряком (на двух “башмаках” и мостике) |  |  |

8  Таблица применяемости ремкомплектов стрелок в стрелочных переводах

Продолжение таблицы 10

| Обозначение | Наименование | Тип, марка | Применяемость в стрелочных переводах |
| --- | --- | --- | --- |
| 2451.05.010/-01 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех “башмаках”) | Р65 1/18 | 2451.00.000-04/-05, 1323,00,000-10/-11 |
| 2451.05.020/-01 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) |  |  |
| 2717.01.000/-01 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех “башмаках”) | Р65 1/11 | 2717.00.000/-01 |
| 2717.02.000/-01 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) |  |  |
| 2717.01.000/-01 РК2 | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на двух “башмаках” и трех подкладках) |  |  |
| 2717.02.000/-01 РК2 | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на двух “башмаках” и трех подкладках) |  |  |
| 2946.01.000 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех “башмаках”) | Р65 1/6 | 2946.00.000 (симметричный) |
| 2946.01.000-01 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) |  |  |
| 2946.01.000 РК2 | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на двух “башмаках” и трех подкладках) |  |  |
| 2946.01.000-01 РК2 | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на двух “башмаках” и трех подкладках) |  |  |

8  Таблица применяемости ремкомплектов стрелок в стрелочных переводах

Продолжение таблицы 10

| Обозначение | Наименование | Тип, марка | Применяемость в стрелочных переводах |
| --- | --- | --- | --- |
| 2771.01.000/-01 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех “башмаках”) | Р65 1/11-1/9 | 2771.00.000/-01, 2772.00.000/-01 |
| 2771.02.000/-01 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) |  |  |
| 2771.01.000/-01 РК2 | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на двух “башмаках” и мостике) |  |  |
| 2771.02.000/-01 РК2 | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на двух “башмаках” и мостике) |  |  |
| 2773.01.000/-01 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех “башмаках”) | Р65 1/11-1/9 | 2773.00.000/-01, 2721.0О.000-О2/-03 |
| 2773.02. 000/-01 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) |  |  |
| 2773.01.000/-01 РК2 | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на двух “башмаках” и мостике) |  |  |
| 2773. 02.000/-01 РК2 | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на двух “башмаках” и мостике) |  |  |
| 2193.04.010/-01 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех “башмаках”) | Р65 1/11-1/9 | 2193.00.О00-06/-07, 2244.00,00О/-01, 2561.00.000-04/-05 |
| 2193.04.020,-01 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) |  |  |
| 2193.04.010/-01 РК2 | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на двух “башмаках” и мостике) |  |  |
| 2193.04.020/-01 РК2 | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на двух “башмаках” и мостике) |  |  |
| 2688.01.010/-01 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) | Р65 1/11-1/9 | 2688.00.000-02/-03, 2721.00.000/-01 |
| 2688.01.020/-01 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) |  |  |
| 2688.01.010/-01 РК2 | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на двух “башмаках” и мостике) |  |  |
| 2688.01.020/-01 РК2 | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на двух “башмаках” и мостике) |  |  |

8  Таблица применяемости ремкомплектов стрелок в стрелочных переводах

Продолжение таблицы 10

| Обозначение | Наименование | Тип, марка | Применяемость в стрелочных переводах |
| --- | --- | --- | --- |
| 2764.01.000/-01 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех “башмаках”) | Р65 1/11-1/9 | 2764,00.000/-01, 2766.00.000/-01 |
| 2764.02.000/-01 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) |  |  |
| 2764.01. 000/-01 РК2 | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на двух “башмаках” и мостике) |  |  |
| 2764.02.000/-01 РК2 | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на двух “башмаках” и мостике) |  |  |
| 2764.01.000-10/-11 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех цельнотянутых “башмаках” и мостике) |  |  |
| 2764.02.000-10/-11 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех цельнотянутых “башмаках” и мостике) |  |  |
| 2433.03.010/-01 РК2 | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на двух “башмаках” и мостике) | Р65 1/11-1/9 | 2433.00.000/ -01,-04/-05; 2434.00.000/ -01,-04/-05 |
| 2433.03.020/-01 РК2 | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на двух “башмаках” и мостике) |  |  |
| СП524-06/-07 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех “башмаках”) |  |  |
| СП525-06/-07 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) |  |  |
| СП524-10/-11 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех цельнотянутых “башмаках“ и мостике) |  |  |
| СП525-10/-11 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех цельнотянутых “башмаках“ и мостике) |  |  |
| 1580.01.010/-01 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех “башмаках”) | Р65 1/9 | 1580.00.000 (двойной перекрестный) |
| 1580.01.010/-01 РК2 | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на двух “башмаках” и мостике) |  |  |
| 1580.01.020/-01 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) |  |  |
| 1580.01.020/-01 РК2 | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на двух “башмаках” и мостике) |  |  |

8  Таблица применяемости ремкомплектов стрелок в стрелочных переводах

Продолжение таблицы 10

| Обозначение | Наименование | Тип, марка | Применяемость в стрелочных переводах |
| --- | --- | --- | --- |
| 2869.01.000/-01 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) | Р65 1/9 | 2869.00.000 (двойной перекрестный) |
| 2869.01.000/-01 РК2 | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на трех “башмаках”) |  |  |
| 2869.02.000/-01 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех “башмаках”) |  |  |
| 2869.02.000/-01 РК2 | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на трех “башмаках”) |  |  |
| 1848.01.010-10/-12 РК | Рельс рамный с остряком (на всех “башмаках”) | Р65 1/11 | 1848.00.000-10 (симметричный) |
| 1848.01.010-10/-12 РК2 | Рельс рамный с остряком (на двух “башмаках” и мостике) |  |  |
| 2759.01.000/-01 РК | Рельс рамный наружный с остряком (на всех “башмаках”) | Р65 1/11 | 2759.00.000-10/ -11 (для кривых радиусом 600 м) |
| 2759.02.000/-01 РК | Рельс рамный внутренний с остряком (на всех “башмаках”) |  |  |
| 2851.01.000/-01 РК | Рельс рамный наружный с остряком (на всех “башмаках”) | Р65 1/11 | 2851.00.000/-01 (для кривых радиусом 900 м) |
| 2851.02.000/-01 РК | Рельс рамный внутренний с остряком (на всех “башмаках”) |  |  |
| 2802.01.000/-01 РК | Рельс рамный наружный с остряком (на всех “башмаках”) | Р65 1/11 | 2802.00.000/-01 (для кривых радиусом600 м) |
| 2802.02.000/-01 РК | Рельс рамный внутренний с остряком (на всех “башмаках”) |  |  |
| 2307.01.010/-01 РК | Рельс рамный с остряком (на всех “башмаках”) | Р65 1/6 | 2307.00.000 (симметричный) |
| 2307.01.010/-01 РК2 | Рельс рамный с остряком (на двух “башмаках” и мостике) |  |  |
| 2884.01.000/-01 РК | Рельс рамный с остряком | Р65 ЖББ | 2884.00.000/-01 (сбрасывающая стрелка) |
| 2663.01.000/-01 РК | Рельс рамный с остряком | Р65 | 2663.00.000-04/-05 (сбрасывающая стрелка) |

8 Таблица применяемости ремкомплектов стрелок в стрелочных переводах

Продолжение таблицы 10

| Обозначение | Наименование | Тип, марка | Применяемость в стрелочных переводах |
| --- | --- | --- | --- |
| СП574,-01 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех “башмаках”) | Р50 1/11-1/9 | 2642.00.000-04/-05, 2643.00.000-04/-05, |
| СП575,-01 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) |  |  |
| 2642.03.010/-01 РК2 | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на двух “башмаках” и мостике) |  |  |
| 2642.03.020/-01 РК2 | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на двух “башмаках” и мостике) |  |  |
| 1581.01.010-02/-03 РК | Рельс рамный с остряком (на всех “башмаках”) | Р50 1/6 | 1581.00.000 (симметричный для горочных путей) 2212.00.000-01 (симметричный) |
| 1581.01.010/-01 РК2 | Рельс рамный с остряком (на двух “башмаках” и мостике) |  |  |
| 2212.01.010/-01 РК | Рельс рамный с остряком (на всех “башмаках”) | Р50 1/6 |  |
| 1909.01.010/-01 …-07 РК | Рельс рамный с остряком (на всех “башмаках”) | Р50 1/5 | 1909.00.000...-05 (все исполнения) |
| 1623.01.010-04/-05 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех “башмаках”) | Р50 1/9 | 1623.00.000-03 (двойной перекрестный) |
| 1623,01.020-04/-05 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) |  |  |
| 1623.01,010-04/-05 РК2 | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на двух “башмаках” и мостике) |  |  |
| 1623.01.020-04/-05 РК2 | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на двух “башмаках” и мостике) |  |  |

9 Уравнительные стыки для рельсов типа Р65

Основные технические характеристики

Таблица 11

| Обозначение Наименование |  | СП848.000 | СП866.000 | 2883.00.000 | 2897.00.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина колеи, мм |  | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| Полная длина, мм |  | 12500 | 12500 | 12440 | 12500 |
| Диапазон перемещения подвижного рельса, мм |  | ±50 | ±110 | ±160 | ±540 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс от оси, кН | локомотива | 240 | 245 | 250 | 250 |
|  | вагона | 235 | 235 | 250 | 250 |
| Нормативный ресурс, млн.т. брутто |  | 320 | 320 | – | – |
| Вид основания |  | железобетонные брусья |  | железобетонные ппиты |  |

10  Таблица применяемости крестовин в стрелочных переводах для подъездных путей предприятий, металлургических комбинатов, угольных разрезов, шахт, метрополитенов и трамвайных путей городского транспорта

Таблица 12

| Обозначение | Тип, марка | Применяемость в стрелочных переводах |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | обозначение | примечание |
| Н01.001.8000.00 (на подкладках и мостике) | Р65 1/11 | Н01.001.0000.00-04/-05 | стрелочный перевод на безбаласт-ном основании для метро |
| Н01.003.3000.00 (на подкладках, сердечник с упрочнением взрывом) Н01.003.3000.00-04 (на подкладках, сердечник без упрочнения взрывом) | Р65 1/9 | Н01.003.0000.00/-01 |  |
| Н01.003.3000.00-01/-02 (на подкладках, сердечник с упрочнением взрывом) Н01.003.3000.00-04/-05 (на подкладках, сердечник без упрочнения взрывом) | Р65 1/9 | Н02.001.000.00 | съезд перекрестный на безбаласт-ном основании для метро |
| Н01.003.3000.00-03 (на подкладках, сердечник с упрочнением взрывом) Н01.003.3000.00-07 (на подкладках, сердечник без упрочнения взрывом) | Р65 1/9 | Н02.001.000.00-01 |  |
| Н02.001.4000.00 (на подкладках) | Р65 2/9 | Н02.001.000.00 | съезд перекрестный на безбаласт-ном основании для метро |
| Н02.001.5000.00 (на подкладках и мостике) |  |  |  |
| Н02.001.4000.00-01 (на подкладках) | Р65 2/9 | Н02.001.000.00-01 |  |
| Н02.001.5000.00-01 (на подкладках и мостике) |  |  |  |

10  Таблица применяемости крестовин в стрелочных переводах для подъездных путей предприятий, металлургических комбинатов, угольных разрезов, шахт, метрополитенов и трамвайных путей городского транспорта

Продолжение таблицы 12

| Обозначение | Тип, марка | Применяемость в стрелочных переводах |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | обозначение | примечание |
| НМЗ.02.000 (острая на мостике) | Р50 1/9 | 2099.00.000 | перекрестный съезд метро |
| НМ4.01.ООО (острая на мостике с контррельсами) | Р50 2/9 |  |  |
| М5.00.000 (тупая на подкладках и мостике, с рельсами) |  |  |  |
| 1909.02.010 (цельнолитая на подкладках) | Р50 1/5 | 1909.00.000...-07 | (все исполнения) для метро |
| 2690.08.010 (цельнолитая на подкладках с ребордами и мостиках) | Р65 1/7 | 2690.00.000 все исполнения | для пром. предприятий |
| НЛПТП.668352.103 (на подкладках с ребордами и мостиках) |  | ЛПТП.665121.103/-01 |  |
| 1088.00.000-02 (цельнолитая на подкладках с ребордами и мостиках) | Р65 1/9 | ЛПТП.665121.001 все исполнения |  |
|  |  | ЛПТП.665121.101 все исполнения | для ГОКов |
| 1088.00.000-10 (цельнолитая на подкладках и мостике) | Р65 1/9 | 267А.00.000-04/-05, -06/-07 | для угольных разрезов |

10  Таблица применяемости крестовин в стрелочных переводах для подъездных путей предприятий, металлургических комбинатов, угольных разрезов, шахт, метрополитенов и трамвайных путей городского транспорта

Продолжение таблицы 12

| Обозначение | Тип, марка | Применяемость в стрелочных переводах |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | обозначение | примечание |
| Н-С30-01.01 .000 (тело внутреннее левое) | – | Н-СЗ0-00.00.000 | стрелка трамвайная левая RЗ0 |
| Н-СЗ0-02.01.000 (тело внутреннее правое) | – | Н-СЗ0-00.00.000-01 | стрелка трамвайная правая RЗ0 |
| 030-01.00.001 (тело наружное глухое левое) | – | Н-С30-00.00.000 | стрелка трамвайная левая RЗ0 |
| С30-02.00.001 (тело наружное глухое правое) | – | Н-СЗО-00.00.000-01 | стрелка трамвайная правая RЗ0 |
| Н-С50-01.01 .000 (тело внутреннее левое) | – | Н-С50-00.00.000 | стрелка трамвайная левая R50 |
| Н-С50-02.01.000 (тело внутреннее правое) | – | Н-С50-00.00.000-01 | стрелка трамвайная правая R50 |
| 1284.00.001 (стрелка глухая левая) | – | Н-С50-00.00.000 | стрелка трамвайная левая R50 |
| 1284.00.001 -01 (стрелка глухая правая) | – | Н-С50-00.00.000-01 | стрелка трамвайная правая R50 |

11  Таблица применяемости  ремкомплектов  стрелок  в  стрелочных  переводах для подъездных путей предприятий, металлургических комбинатов, угольных разрезов, шахт, метрополитенов и трамвайных путей городского транспорта

Таблица 13

| Обозначение | Характеристика ремкомппекта | Тип, марка | Применяемость в стрелочных переводах |
| --- | --- | --- | --- |
| Н01.003.1000.00/-01 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех “башмаках”) | Р65 1/9 | Н01.003.0000.00/-01 Н02.001.0000.00/-01 |
| Н01.003.2000.00/ -01 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) |  |  |
| Н01.003.1000.00-02/-03 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех “башмаках”) | Р65 1/9 | Н01.003.0000.00-02/-03, -04/-05, -06/-07, -08/-09 |
| Н01.003.2000.00-02/ -03 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) |  |  |
| Н01.011.1000.00/ -01 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех “башмаках”) | Р65 1/5 | Н01.011.000.00/-01 |
| Н01.011.2000.00/ -01 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) |  |  |
| Н01.011.5000.00/ -01 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех “башмаках”) | Р65 1/5 | Н01.011.000.00-02/-03 |
| Н01.011.6000.00/ -01 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) |  |  |
| 2766.31.000/-01 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех “башмаках”) | Р65 1/9 | 2766.00.000-06 |
| 2766.32.000/-01 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) |  |  |
| 2643.04.000/-01 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех “башмаках”) | Р50 1/9 | 2643.00.000-10 |
| 2643.05.000/-01 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) |  |  |

32

11  Таблица применяемости  ремкомплектов  стрелок  в  стрелочных  переводах для подъездных путей предприятий, металлургических комбинатов, угольных разрезов, шахт, метрополитенов и трамвайных путей городского транспорта

Продолжение таблицы 13

| Обозначение | Характеристика ремкомппекта | Тип, марка | Применяемость в стрелочных переводах |
| --- | --- | --- | --- |
| 2433.03.010/-01 РК2 | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на двух “башмаках” и мостике) | Р65 1/11-1/9 | 2216.00.00 (съезд метро) |
| 2433.03.020/-01 РК2 | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на двух “башмаках” и мостике) |  |  |
| СП524-06/-07 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех “башмаках”) |  |  |
| СП525-06/-07 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) |  |  |
| СП524-10/-11 РК2 | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на двух цельнотянутых “башмаках” и мостике) |  |  |
| СП525-10/-11 РК2 | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на двух цельнотянутых “башмаках” и мостике) |  |  |
| СП574/-01 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех “башмаках”) | Р50 1/11-1/9 | 2099.00.000 (съезд метро) |
| СП575/-01 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) |  |  |
| 2642.03.010/-01 РК2 | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на двух “башмаках” и мостике) |  |  |
| 2642.03.020/-01 РК2 | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на двух “башмаках” и мостике) |  |  |
| 2690.06.010/-01 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех “башмаках”) | Р65 1/7 | 2690,00.000 -18/-19, -20/-21, -22/-23, -24/-25 |
| 2690.06.020/-01 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) |  |  |
| 2690.06.010/-01 РК2 | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на двух “башмаках” и мостике) |  |  |
| 2690.06.020/-01 РК2 | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на двух “башмаках” и мостике) |  |  |

11  Таблица применяемости  ремкомплектов  стрелок  в  стрелочных  переводах для подъездных путей предприятий, металлургических комбинатов, угольных разрезов, шахт, метрополитенов и трамвайных путей городского транспорта

Продолжение таблицы 13

| Обозначение | Характеристика ремкомплекта | Тип, марка | Применяемость в стрелочных переводах |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛПТП.668341.001,-01 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех “башмаках”) | Р65 1/9 | 665121.001/-01,-02/-03, -04/05.-06/-07 |
| ЛПТП.668342.001 ,-01 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) |  |  |
| ЛПТП.668341.001,-01 РК2 | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на двух “башмаках” и мостике) |  |  |
| ЛПТП.668342.001.-01 РК2 | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на двух “башмаках” и мостике) |  |  |
| ЛПТП.6ВВ341.101 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех “башмаках”) | Р65 1/9 | ЛПТП.665121.101/-01,-02/03 (для ГОК) |
| ЛПТП.668342.101,-01 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) |  |  |
| ЛПТП.668341.101,-01 РК2 | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на двух “башмаках” и мостике) |  |  |
| ЛПТП.668342.101,-01 РК2 | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на двух “башмаках” и мостике) |  |  |
| ЛПТП.668341.103,-01 РК | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на всех “башмаках”) | Р65 1/7 | ЛПТП.665121.103/-01, |
| ЛПТП.668342.103,-01 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) |  |  |
| 267А110.00,-01 РК | Рельс рамный прямой с острякам кривым (на всех “башмаках”) | Р65 1/9 | 267А.00.000/-01 -02/-03, -04/-05, -06/-07 |
| 267А120.00,-01 РК | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на всех “башмаках”) |  |  |
| 267А110.00,-01 РК2 | Рельс рамный прямой с остряком кривым (на двух “башмаках” и мостике) |  |  |
| 267А120.00,-01 РК2 | Рельс рамный кривой с остряком прямым (на двух “башмаках” и мостике) |  |  |
| 1909.01.010.-01 ...07 РК | Рельс рамный с остряком (на всех “башмаках”) | Р50 1/5 | 1909.00.000...-07 |