Памятка для ДСП

по производству путевых работ

| № п/п | Наименование работ | Требование к безопасности движения | Выключение устройств из ЭЦ | Руководитель работ |  |  |  | Проверка | Присутствие | На основании документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПЧ | ШЧ | ЭЧ | РЦС |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Замена рельсошпальной решетки | Движение закрывается | Путь выключается из ЭЦ до окончания работ | ПЧ (ПЧЗ) | ШНЦС | ЭЧК |  | ШНЦС ЭЧК | ДС | П.3.5.2. №2540р |
| 2 | Регулировка ширины колеи на деревянных и железобетонных шпалах, с одновременной расшивкой более 3-х концов, а с применением стяжного прибора с одновременной расшивкой более 6-и смежных концов шпал в прямых участках пути и по внутренней нити кривых, и более 3-х смежных концов шпал по наружной нити кривой | Движение закрывается Скорость пропуска поездов не более 60км/час | Не требуется | ПД при закрытии движения: ПДБ | - | - | - | - | - | рРаспоряжение №2540 п5.3 Таблица 2.7 №2540р |
| 3 | Глубокая очистка, с сопутствующими работами в объеме среднего ремонта, и создание слоя чистого балласта на глубине не менее 30-40 см ниже постели шпал | Движение закрывается | Путь выключается из ЭЦ до окончания работ | ПЧЗ | ШНЦС | ЭЧК |  |  |  | П.3.5.2. №2540р |
| 4 | При очистке щебня на глубину 30см и менее ниже подошвы шпал с сопутствующими работами в объеме среднего ремонта | Движение закрывается | Путь выключается из ЭЦ | ПЧУ |  |  |  |  |  | П.3.5.2. №2540р |
| 5 | Одиночная смена рельсов и отдельных металлических частей на звеньевом пути, в том числе рем. комплектов стрелочных переводов (телеграмма НЗ ТЕР) | движение закрывается | стрелка и секция выключаются без СПС | ПД | ШНЦ | ЭЧК при наличии к/с |  |  | ДС | П.2.3 №2540р |
| 6 | Смена накладок или элементов изоляции изолирующих стыков |  |  | ПДБ | ШН |  |  | ШН |  |  |
| 7 | Смена сережек 1 соединительной тяги | Движение закрывается | Стрелка выключается из зависимости без СПС | ПД | ШН |  |  | ШН, ПД |  | ЦШ-530-11 |
| 8 | Сплошная смена стрелочного перевода (телеграмма Н, НЗ-1) | движение закрывается ограничение скорости первым 2-м поездам не более 25км/час, последующим 60км/час на период отделочных работ | стрелка и секция выключаются без СПС | ПЧЗ | ШНЦС | ЭЧК | РЦСН |  | ДС | П.2.3 №2540р |
| 9 | Смена стрелочного перевода (телеграмма Н, НЗ-1) | движение закрывается | стрелка выключается с СПС | ПЧ | ШНЦС | ЭЧК |  | ШНЦС ЭЧК | ДС | П.2.3 №2540р |
| 10 | Сплошная смена рельсов | движение закрывается | Путь выключаются без СПС | ПЧ | ШНЦС | ЭЧК | РЦСН |  | ДС | П.2.3 №2540р |
| 11 | Смена рельс на перегоне, выполнение работ с нарушением целостности рельсовой колеи или её ослабления | Перегон (путь перегона) закрывается для движения |  | ПД |  |  |  |  |  | П.2.3 №2540р |
| 12 | Установка, замена типового вкладыша в серьгах 1 соединительной тяги (телеграмма НЗ ТЕР-4) | движение закрывается | стрелка выключается без СПС | ПД | ШНЦ |  |  | ШНЦ отжим | ДС | П.2.3 №2540р |
| 13 | Установка, замена заложек в серьгах, изошайб 1 соединительной тяги, 2 тяги | без закрытия движения |  | ПДБ |  |  |  |  |  | П.2.3 №2540р |
| 14 | Регулировка пути по шаблону: - в зоне остряка | движение закрывается |  | ПДБ | ШНЦ |  |  | ШНЦ отжим |  | п. 5.1. ЦШ-530-11 |
| 15 | Регулировка стрелочного перевода по ординатам (при регулировке только бокового пути ). Скорость по прямому пути после снятия сигналов остановки не ограничивается | Движение закрывается |  | ПД |  |  |  |  |  | П.2.3 №2540р |
| 16 | Устранение неприлегания остряка по строганной части или к упорным болтам: - методом регулировки упорных болтов или дополнительной тяги; | без закрытия движения |  | ПДБ |  |  |  |  |  | П.2.3 №2540р |
|  | - методом регулировки пути | движение закрывается |  | ПДБ |  |  |  | ШНЦ отжим |  | П.2.3 №2540р |
| 17 | Устранение неприлегания остряка к стрелочным подушкам: - методом укладки пучинных карточек до 10 мм; - методом подсыпки балласта | без закрытия движения во всех случаях |  | ПДБ |  |  |  |  |  | П.2.3 №2540р |
| 18 | Замена элементов изолирующих деталей в: - серьгах 1-ой тяги соединит. тяги - ведущей планки внешнего замыкателя; | движение закрывается | выключается без СПС | ПД | ШНЦ (ШНЦС) |  |  | ШНЦ отжим |  | п. 5.4. ЦШ-530-11 5.6. №2540р |
| 19 | Замена элементов изолирующих деталей в: - изолирующих стыках с указанием № изостыка, | движение закрывается |  | ПД | ШНЦ (ШНЦС) |  |  | ШНЦ |  | п. 5.4. ЦШ-530-11 5.6. №2540р |
| 20 | Замена элементов изолирующих деталей в: - серьгах соединит. 2-й тяги и контрольных тяг остряков - связных полосах и распорках стр. переводов, - арматуре обдувки и обогрева стрелок | без закрытия движения |  | ПДБ | ШНЦ (ШНЦС) |  |  | ШНЦ |  | п. 5.4. ЦШ-530-11 5.6. №2540р |
| 21 | Смена накладок или изоляции изолирующих стыков, работы с разрывом рельсовой колеи | движение закрывается |  | ПДБ |  |  |  |  | ШН | п.1.5 Указание № Г-425у от 05.04.99 |
| 22 | Шлифовка рабочих поверхностей стрелочных остряков и других элементов стрелочных переводов: Профильная шлифовка остряка на стрелочных переводах, лежащих в главных и приемоотправочных путях (для безостановочного пропуска поездов) и станционных путях лежащих в маршруте следования пассажирских и пригородных поездов | движение закрывается открытие согласовывается с руководителями ПЧ (ИЧ) |  | ПЧЗ, ПЧГ |  |  |  | Шаблон КОР, проверка на отжим 2/4мм |  | П. 4 Тел. ЦЗС-ЦДИ Верховых от 19.08.2018 № 38/ДП |
|  | Профильная шлифовка остряка на стрелочных переводах, на прочих путях |  |  | ПЧУ |  |  |  |  |  |  |
|  | Шлифовка остряка с нерабочей грани |  |  | ПЧУ |  |  |  |  |  |  |
|  | При шлифовке других элементов стрелочных переводов. | без закрытия движения |  | ПДБ |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Наплавка в пути рельсовых концов и наплавка лежащих в пути крестовин стрелочных переводов и их науглероживание | без закрытия движения скорость 40 км/ч |  | ПДБ и ПД наплавочной колонны | согласование с ШНЦС |  |  |  | ШН | П.2.3. №2540р |
| 24 | Регулировка зазоров: - без разрыва рельсовой колеи приборами, препятствующими движению; | движение закрывается |  | ПДБ |  |  |  |  |  | П.2.3. №2540р |
|  | - без прибора, препятствующего движению; | без закрытия движения |  | ПДБ |  |  |  |  |  | П.2.3. №2540р |
| 25 | Разгонка зазоров с разрывом рельсовой колеи приборами, препятствующими движению | движение закрывается |  | ПД |  |  |  |  |  | П.2.3. №2540р |
| 26 | Сплошная смена переводных брусьев на стр. переводах, сплошная смена шпал | движение закрывается ограничение скорости движения не более 25км/час |  | ПД | ШНЦ (в рамных рельсах) |  |  | ШНЦ отжим | ДС ДСЗ ДНЧ | телегр. № 3312а п.2.3 №2540р |
|  | Одиночная смена флюгарочных брусьев или брусьев на которых крепятся устройства для перевода стрелок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Осмотр крестовин со снятием накладок | движение закрывается |  | ПД |  |  |  |  |  | П.2.3. №2540р |
| 28 | Работа с портальным краном | движение закрывается |  | ПДБ |  |  |  |  |  | П.2.3. №2540р |
|  | с модероном | без закрытия движения |  | ПДБ |  |  |  |  |  | П.2.3. №2540р |
| 29 | Рихтовка звеньевого пути одновременно на величину до 20 мм | без снижения скорости |  | ПДБ |  |  |  |  |  | П.2.3. №2540р |
|  | Рихтовка звеньевого пути одновременно на величину от 20 до 60 мм | движение закрывается |  | ПД |  | согласование с ЭЧК |  |  |  | П.2.3. №2540р |
| 30 | Очистка щебня в шпальных ящиках на глубину до 10 см ниже подошвы шпал в местах одиночных выплесков | скорость 40 км/ч |  | ПДБ |  |  |  |  |  | П.2.3. №2540р |
| 31 | Выправка пути с одновременной подъемкой до 20 мм | без снижения скорости |  | ПДБ |  |  |  |  |  | П.2.3. №2540р |
|  | Выправка звеньевого пути на высоту от 20 до 60 мм | скорость 40 км/ч |  | ПДБ |  |  |  |  |  | П.2.3. №2540р |
|  | Выправка бесстыкового пути с подъемкой одновременно на высоту от 20 до 60 мм | скорость 25 км/ч |  | ПД |  |  |  |  |  | П.2.3. №2540р |
|  | Выправка бесстыкового пути с подъемкой одновременно на высоту более 60 мм при температуре закрепления плетей и ниже | Не более 25 км/час |  | ПЧУ |  |  |  |  |  | П.2.3. №2540р |
| 33 | Исправление пути укладкой пучинных карточек суммарной толщиной до 10 мм | без снижения скорости |  | ПДБ |  |  |  |  |  | П.2.3. №2540р |
|  | от 10 до 25 мм | скорость 40 км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 26 до 50 мм | скорость 25 км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Работа ССПС по уборке материалов ВСП | Путь для движения закрывается, кроме ССПС. При нарушении габарита по соседним путям, так же производится закрытие данного пути |  | ПД |  |  |  |  |  | П.2.3. №2540р |
| 35 | Выгрузка балласта | Движение закрывается | Стр. участок или путь на станции выключается без СПС | ПД | ШНЦ |  |  |  |  | П.2.3. №2540р |
| 36 | Смена остродефектного рельса | Движение закрывается | Стр. участок или путь на станции выключается без СПС | ПД | ШНЦ |  |  |  |  | П.2.3. №2540р |
| 37 | Пункт 5.2., 5.3. №2540р | При запросе работника ПЧ на производство работ с закрытием движения ДСП ограждает место работ установкой стрелки в изолирующее положение с пульта. ДСП устанавливает стрелки в изолирующее положение, навешивает красные колпачки на рукоятки (кнопки) перевода стрелок, убеждается в ограждении места работ на «поле» переводом стрелок с пульта и разрешает приступить к работе с указанием времени в журнале ф. ДУ-46. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Пункт 5.4. №2540р | При запросе работника ПЧ на производство работ с ограничением скорости движения ДСП убеждается в наличии выдачи предупреждения по месту производства работ и разрешает приступить к работе с указанием времени в журнале ф. ДУ-46. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Тел. ЦЗ-1 В.Н. Морозова от 02.06.2007 № ВМ-6065 (тел. № 40а) | Отмена предупреждений, выданных вагонами-путеизмерителями производится ПЧ, зам. ПЧ после проверки устранения неисправностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Тел. Н от 14.05.2007 № Н-1199/РБ (тел. № 3312а) | 1. Запретить смену переводных брусьев на стрелочных переводах станций, а также шпал в переводных и закрестовинных кривых без личного участия руководителей дистанций пути по должности не ниже дорожного мастера с обязательным присутствием ДС, зам ДС или ДНЧ. Указанные работы производить путем расшивки концов не более чем по одной шпале или переводному брусу без применения домкратов. 2. Перед началом производства работ ответственному работнику дистанции пути (ПД, ПДС, зам ПЧ или ПЧ) проинструктировать бригаду монтеров пути под роспись. 3. Запретить бригаде монтеров пути приступать к производству работ по смене переводных брусьев на стрелочных переводах станций, а также шпал в переводных и закрестовинных кривых, до получения инструктажа под роспись. 4. Запись в журнале осмотра ф. ДУ-46 на производство указанных работ должна учиняться только руководителем работ по должности не ниже дорожного мастера. 5. ДСП разрешать производство работ только после учиненной записи в журнале осмотра ф. ДУ-46 руководителем работ и личного убеждения, через ответственного руководителя дистанции пути (ПД, ПДС, зам ПЧ или ПЧ), о проведенном инструктаже. (ПД обязан явиться к ДСП с журналом инструктажа причастных работников под роспись). 6. ДСП запрещается готовить маршрут и открывать сигнал до получения доклада о завершении работ от ДС, зам ДС, ДНЧ и ответственных работников дистанций пути в лице ПД, ПДС, зам ПЧ или ПЧ. 7. На период отпусков, командировок и нахождения на больничном листе для исполнения обязанностей дорожного мастера назначать бригадиров пути из числа обученных в учебных центрах и специально проинструктированных лично начальником дистанции пути или лицом, исполняющим его обязанности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Протокол совещания у Вице -президента ОАО "РЖД" Тишанина от 29.09.10 г. № АТ-41пр) | 4з) шлифовку остряков производить специальными бригадами под руководством не ниже старшего дорожного мастера (начальника участка). Открывает движение руководитель дистанции пути. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Тел. ЦЗС-ЦДИ Верховых от 19.08.2018 № 38/ДП | 1. Устранение накатов с нерабочей грани остряка и рабочей грани рамного рельса к профильной шлифовке не относится. 2. Работы по профильной шлифовке остряков проводить в единые дни, установленные приказами начальника ГГЧ (ИЧ). 3. Решение о необходимости выполнения работ по профильной шлифовке остряка принимает начальник ПЧ (ИЧ), на основании рапорта ПЧУ. 4. Руководителем работ по профильной шлифовке остряка приказом ПЧ (ИЧ) назначается: 4.1. На стрелочных переводах лежащих в главных и приемоотправочных путях (для безостановочного пропуска поездов) и станционных путях лежащих в маршруте следования пассажирских и пригородных поездов не ниже ПЧЗ, ПЧГ; 4.2. На прочих путях под руководством не ниже ПЧУ; 4.3. Устранение накатов с нерабочей грани остряка и рабочей грани рамного рельса на всех путях производится под руководством не ниже ПЧУ. 4.4 работы по профильной шлифовке с переносом острия остряка выполнять в стационарных условиях, приемку выполненных работ проводить под руководством не ниже ПЧЗ, ПЧГ. 5. Работы по профильной шлифовке остряка выполнять в технологические «окна» с оформлением записи в журнале формы ДУ-46 с закрытием стрелочного перевода для движения поездов в противошерстном направлении. 6. При производстве работ по шлифовке остряков обязать руководителя работ производить фотофиксацию состояния остряков до и после производства работ с последующим представлением фотоотчета диспетчеру ПЧ (ИЧ). ПЧ (ИЧ) обеспечить хранение фотоотчета в техническом отделе дистанции в течение одного года. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Тел. из ОАО «РЖД» от 19.10.11 № 000460 ЦЗ (по случаю схода вагонов по станции Кушва) | Тел. из ОАО «РЖД» от 19.10.11 № 000460 ЦЗ (по случаю схода вагонов по станции Кушва) П. 3. Установить следующий порядок открытия движения по путям и стрелочным переводам, ранее закрытым для движения на срок более одного месяца. Комиссия в составе руководителей ПЧ, ШЧ, ЭЧ по должности не ниже заместителей начальников предприятий под председательством начальника станции по итогам осмотра элемента инфраструктуры железнодорожной станции составляет акт комиссионного осмотра, в котором должно быть отражено техническое состояние пути или стрелочного перевода, состояние шпального и рельсового хозяйства, скреплений, устройств СЦБ и электроснабжения, соответствие габаритов. При выявлении в содержании элемента инфраструктуры железнодорожной станции неисправностей, угрожающих безопасности движения, членами комиссии принимаются меры по устранению несоответствий. движение поездов открывается только после подписания акта выполненных работ начальником железнодорожной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Протокол совещания у старшего Вице-Президента ОАО «РЖД» Краснощека А.А. №АК-24/пр от 19.05.2015, о порядке действий причастных работников в случаях проверки диагностическим мобильным средством путей и контактной сети | 5. Начальникам дистанции пути: 5.1. При получении телеграфного указания НЗ-1 о предстоящей проверке вагоном-путеизмерителем совместно с ДС разрабатывать план работы мобильного диагностического средства по проверке путей в пределах станции. Перед началом работы представлять указанный план руководителю смены мобильного средства диагностики. 5.2. Обязать руководителей смен мобильных и операторов съемных средств диагностики непроверенные по графику приемо-отправочные, станционные пути и съезды между ними ЗАКРЫВАТЬ для движения поездов. ОТКРЫТИЕ пути производить комиссионно с участием руководителя дистанции пути под председательством ДС с оформлением акта. 6. ДС обеспечить свободность путей в соответствии с графиком работы вагонов-дефектоскопов, вагонов-лабораторий и осуществление контроля за их работой в течение смены в пределах станции. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Распоряжение ЦДИ В.Н.Супрун от 29.12.2012 №ЦДИ-113р Об утверждении Технологической инструкции «Надзор за сохранностью оборудования СЦБ при работе снегоуборочной техники» | Запись ШНЦ перед работой по очистке устройств: В свободное от движения поездов время будет производиться очистка устройств СЦБ в парке А и нечетной горловине от снега. О движении поездов и маневровых передвижениях сообщать по парковой связи заранее. ШНЦ… ДСП…. Запись об окончании работ: Работы по очистке устройств СЦБ в парке А и нечетной горловине от снега закончена. Оповещение не требуется. ШНЦ….ДСП…. Запись ПД (ПДБ), ШНЦ перед работой снегоуборочной техники: В свободное от движения поездов время будет производиться очистка горловины от снега машиной ______. Расположение устройств СЦБ в зоне работ соответствует плану расположения напольных устройств СЦБ. О движении поездов и маневровых передвижениях сообщать по парковой связи заранее. ПДБ….ШНЦ….ДСП… Запись об окончании работ: Работы по очистке путей парка А и нечетной горловины от снега закончена. Устройства СЦБ после окончания работ машины _______ работают нормально. Оповещение не требуется. ПДБ…ШНЦ…ДСП. При обнаружении поврежденных устройств электромеханик СЦБ делает запись или дает телефонограмму ДСП о неисправности устройств, с последующей обязательной росписью в журнале ДУ-46. Запись при повреждении устройств СЦБ: При работе машины ____по очистке путей от снега были оторваны приварные соединители на 3 пути парка А в количестве 13 шт. ПД прошу срочно организовать работы по приварке приварных соединителей и затяжке стыковых болтов. ШНЦ….ДСП. Запись об устранении неисправности: Проведена подтяжка стыковых болтов и приварены приварные соединители на 3 пути парка А. Рельсовая цепь проверена работает нормально. ПДБ…ШНЦ…ДСП. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Тел. из ОАО «РЖД» от 16.11.2018 №21869 по случаю пережога контактного провода и излома токоприемника на станции Щербинка | Выключать устройства СЦБ из централизации при закрытии для движения путей и стрелочных переводов (за исключением путей, закрываемых для движения электроподвижного состава. |  |  |  |  |  |  |  |  |