                                                                                                            ГОСТ 3.1105-2011       Форма 5
	
	
	
	
	
	
	
	 10
	1

	
	
	
	
	ООО «АВП Технология»
	
	
	АЮВП.25088. 00131ТИ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Обновление программного обеспечения блока 
“Ковчег-М”
	
	
	

	
	
	
	
	     СОГЛАСОВАНО:                                                                       УТВЕРЖДАЮ:

     Директор по производству                                               Зам. Директора департамента АКС
    ___________М.Ю. Медведев                                          ___________А.А. Суслов
    _______________2021г.                                    ______________2021г.
     СОГЛАСОВАНО:                                                                        
     Начальник ПЦ                                                                   
    ___________В.В. Шаповал                                             
    _______________2021г.                                    
     Данная инструкция предназначена для обновления программного обеспечения (ПО) блока «Ковчег-М» (обновления управляющей программы системы ИСАВП-РТ-М и бортовой базы данных).

Ход работы:
1. Распаковать файл комплекта ПО блока Ковчег-М в корневую папку флеш-диска. В корневой папке флеш-диска должны появиться: файл «UpdateBKM.bin» и папка «UpdateBKM».


При этом:
· допускается наличие иных файлов и папок на флеш диске;

· допускается любая файловая система на флеш диске;

· объем памяти флеш диска должен быть не менее 1 Гб.


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Разраб.
	Баранов
	
	

	Дубл.
	Взам.
	Подл.
	
	
	
	
	
	
	Провер.
	Сапожников
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Н. контр.
	
	
	

	ТИ
	


                                                                                                          ГОСТ 3.1105-2011       Форма 5а
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	
	
	
	АЮВП.25088. 00131ТИ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Открыть на флеш-диске файл «VIPNetKeys.exe».

2.1. Нажать на «+», для добавления нового поля.
2.2. В новом поле «Серийный номер блока» внести номер блока.

2.3. В поле «Лицензия VIPNet» добавить файл лицензии «abn_.....dst»

2.4. Заполнить поле «Пароль лицензии», которое соответствует номеру из пункта 2.3..

2.5. Закрыть программу, записанные данные сохранятся автоматически.
3. Установить флеш-диск в USB разъем блока «Ковчег-М».
Разъём USB расположен на боковой стенке блока “Ковчег-М”, как показано на рис.1
[image: image1.png]



[image: image2.jpg]



Рис. 1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Т И
	


                                                                                                          ГОСТ 3.1105-2011       Форма 5а
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	
	
	
	АЮВП.25088. 00131ТИ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Следить за состоянием светодиодов «РАБ» и «ОБМ» блока:
· в процессе прошивки светодиод «РАБ» будет гореть постоянно;
· прошивка занимает от 5 секунд до 5 минут;
· при успешном завершении обновления ПО – «РАБ» начнет мигать как при обычной работе;
· ошибка при обновлении ПО индицируется поочерёдным миганием светодиодов «РАБ»-«ОБМ»-«РАБ», после которого миганием светодиода «ОБМ» индицируется код ошибки: число миганий «ОБМ» соответствует номеру кода ошибки. Возможные коды ошибок приведены ниже в Приложении 1.

5. По завершению обновления ПО (после перехода светодиода «РАБ» в режим мигания) отсоединить флеш-диск от блока «Ковчег-М».
6. Выполнить подключение блока «Ковчег-М» согласно рисунку Б.1 Приложения Б.
7. Подать с источника питания 48В. 
8. Произвести проверку блока «Ковчег-М» с помощью программы «Программа проверки блока «Ковчег-М».

9. После появления системной заставки управляющей программы, пример которой приведен на рисунке 2, провести инициализацию системы путем нажатия клавиши «Enter».
[image: image3.png]\lI/
--0--  MCcaBn-pT-m
SN e
Bepcua 5
ABI TexHonorua
2-33C5K CMM MMgH PT





Рис. 2



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Т И
	


                                                                                                          ГОСТ 3.1105-2011       Форма 5а
	
	
	
	
	
	
	4

	
	
	
	
	
	
	АЮВП.25088. 00131ТИ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10. Выбрать режим работы системы «одиночный»(рис.3), нажать клавишу «Enter».
[image: image4.png]BoiGepuTe pexum:

SH opvHOUHbIi

B seayumit

Be/IOMblit

2 eupT. Bepyumit

B eupr. Begomsiit

B (BoccTauoenenve)




Рис. 3

11. Нажать клавишу «Enter» для доступа к меню выбора маршрутов.
[image: image5.jpg]ettt e T S P ey

GPS paHHbIX HeT

BkounTe KNYB

M OTKpbITE CNKUCOK

BCEX MapupyToB...
Beex. | PYTOB .





             Рис.4

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Т И
	


                                                                                                          ГОСТ 3.1105-2011       Форма 5а
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	
	
	
	
	АЮВП.25088. 00131ТИ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	12. Выбрать маршрут «5-йкруг-старт».
[image: image6.jpg]Bbibepute MmapupyT:
>@ Mo Homepy noesjga
® 5-iKkpyr-crtapTt
© cTapT-5-ukpyr





Рис.5

13. В следующем пункте меню нажать последовательность клавиш «6» («3»( «Esc» для входа в расширенный режим.

[image: image7.jpg]BCTaBbTe KapTpuax !
K:38.1 05:27:45

c:0.0 [ ?2?2?] ==
p:[48] Bbl6
0:65

[A..G.]nPOA. TECT
??22:50m
ycTaBKka: 1000A





Рис.6

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Т И
	


                                                                                                          ГОСТ 3.1105-2011       Форма 5а
	
	
	
	
	
	
	6

	
	
	
	
	
	
	АЮВП.25088. 00131ТИ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	14. В главном меню выбрать пункт «Диагностика»(
[image: image8.jpg]FnaBHoe MeHK:

® HacTpoiika

>® [lnarHocrtuka

© KHOMOYHbI KOHTpON
o Jlon. ¢yHKUuUM

6 PacnucaHue

© WHdopmauus





( «Устройства»(
[image: image9.jpg]AuarHocTuka:

o [peppeiicoBbil TecT
® JlaTyuku

© PyyHble TecTbl

>@ YcTpoicTBa

e CMM MNAaH

o KAY[

o JWATHOCTUKA CAN1






	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Т И
	


                                                                                                          ГОСТ 3.1105-2011       Форма 5а
	
	
	
	
	
	
	7

	
	
	
	
	
	
	АЮВП.25088. 00131ТИ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
( «Ковчег-М»(
[image: image10.jpg]YcTpoicTBa:

(1]

@ 660600

>0

MHeBMaTUKA
3ByK

MCY]] CocTosiHue
UDP MCYA Ynp
UDP MCY] UI
KNyb-y
KoByer-M






( «VipNet»( В появившемся окне проверить номер лицензии.
[image: image11.jpg]KoByer-M:

® Bepcuu MO
® Bepcun 06-HusA
© GSM

@ GPS

>0 VipNet

@ Ethernet
o Temnepatypa 6noka






	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Т И
	


                                                                                                          ГОСТ 3.1105-2011       Форма 5а
	
	
	
	
	
	
	8

	
	
	
	
	
	
	АЮВП.25088. 00131ТИ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	15. В конце рабочего дня подключить флеш-диск  к компьютеру, скопировать файл «VipNetKeysList.zip»  из папки «UpdateBKM»  и вставить файл, с заменой старого,  по ссылке «\\avpfs\User_Shara\PDO_Ceh\Ковчег-М».

16.  По умолчанию, на производстве, прошивается версия для НЭВЗ.

17.  По умолчанию, версия прошивки «2021_11_08_5.3.2.11_04eb0c4_linux_v14» и выше поддерживает версию МСУД 2.5.

18.  Для участка диагностики
19.  В начале рабочего дня скопировать файл «VipNetKeysList.zip»  из папки «UpdateBKM» из ссылки «\\avpfs\User_Shara\PDO_Ceh\Ковчег-М» и вставить файл, с заменой старого, на заранее подготовленный  флеш-диск 2 шт. «НЭВЗ» и «Хабаровск-Красноярск».
20.  В соответствии с заданием, для отгрузки по какому направлению, прошить блок из заранее подготовленного флеш-диска «НЭВЗ» и «Хабаровск-Красноярск».


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Т И
	


                                                                                                          ГОСТ 3.1105-2011       Форма 5а
	
	
	
	
	
	
	9

	
	
	
	
	
	
	АЮВП.25088. 00131ТИ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Приложение А.  

Коды ошибок обновления.

Код

Описание

1

Внутренняя ошибка в процессе обновления

2

Некорректный набор файлов в папке UpdateBKM: имеется несколько версий одного и того же компонента

3

Некорректный набор файлов в папке UpdateBKM: отсутствует один из необходимых для прошивки файлов

4

Отсутствует лицензия ViPNet для данного блока

5

Ошибка копирования файлов ПО с флеш-накопителя: повреждение файлов, неисправность флеш-накопителя или неисправность блока

6

Несоответствие контрольной суммы одного из файлов

7

Внутренняя ошибка при обновлении сборки Linux (файл linux-***.bin)

8

Некорректный формат файла VipNetKeysList.zip

9

Ошибка при установке лицензии ViPNet: файл лицензии повреждён или указан неправильный пароль



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Т И
	


                                                                                                          ГОСТ 3.1105-2011       Форма 5а
	
	
	
	
	
	
	10

	
	
	
	
	
	
	АЮВП.25088. 00131ТИ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Приложение Б.  

[image: image12.jpg]MK windows 7 USBOTG CAN1-1|

Kosyer-M

@ == Kabenb USB-FQ140TG AIOBIN.685611.093
@ == Kabenb CAN-2PMT-DB9F AIOBI.685611.088

@ = Kabenb "BP-4 Knumar" (puc. 5.2)




Рис. Б.1 Схема подключения блока «Ковчег-М»
[image: image13.jpg]2 3 4

—o—o——o— ZPMTIIEKTTEIB

KMM 4x0,35

PMTTIEK7TTEIB




Рис. Б.2 Кабель «БР-4 Климат»


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Т И
	


