|  |  |  | УТВЕРЖДЕН |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | распоряжением ОАО «РЖД» |
|  |  |  | от __________ 2026 г. №___ |

ГЛОССАРИЙ

железнодорожных терминов и определений

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Исходные предпосылки, принципы и подходы к формированию, актуализации и оформлению Глоссария железнодорожных терминов и определений	12

1. Общие положения	12

2. Нормативные и литературные ссылки	16

ЧАСТЬ ВТОРАЯ Общекорпоративные термины и определения	44

3. Основные понятия в области транспорта	44

4. Основные понятия в области железнодорожного транспорта	58

5. Корпоративное управление ОАО «РЖД»	71

6. Организационная структура ОАО «РЖД»	75

7. Документы, применяемые в ОАО «РЖД»	88

Основные положения	88

Документы по стандартизации	97

8. Статистика на железнодорожном транспорте	108

Основные положения	108

Основные показатели грузовых железнодорожных перевозок	111

Основные показатели пассажирских железнодорожных перевозок	123

Основные показатели работы и использования локомотивов	127

9. Стратегическое управление и планирование (развития)	145

10. Управление научно-техническим развитием ОАО «РЖД»	158

Основные положения	158

Управление технической политикой в ОАО «РЖД»	161

Управление проектами технического развития ОАО «РЖД»	170

Инновационная деятельность в ОАО «РЖД»	179

Организация экспертизы в области научной и инновационной деятельности ОАО «РЖД»	196

Импортозамещение	203

11. Стандартизация на железнодорожном транспорте	205

Основные положения	205

Органы, ответственные за стандарты и регламенты. Участники работ по стандартизации	209

Виды стандартов	212

Содержание и структура нормативных документов в области стандартизации	215

Разработка, применение, обновление, опубликование и распространение нормативных документов в области стандартизации	216

Гармонизация стандартов	224

Ссылки на стандарты	227

12. Метрологическая деятельность на железнодорожном транспорте	228

Основные положения	228

Величины и единицы	230

Измерения	238

Результаты измерений	244

Средства измерительной техники	253

Свойства и метрологические характеристики средств измерений	259

Эталоны	270

Метрологическая прослеживаемость	276

13. Техническое регулирование и сертификация (оценка соответствия) на железнодорожном транспорте	283

Основные положения	283

Сертификация (оценка соответствия)	285

14. Безопасность движения на железнодорожном транспорте	289

Основные положения	289

Классификация нарушений безопасности движения	294

Внутренний контроль обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта	305

15. Чрезвычайные ситуации	315

15.1. Общие положения	315

15.2. Техногенные чрезвычайные ситуации. Основные понятия	321

15.3. Природные чрезвычайные ситуации	323

Общие понятия	323

Опасные геологические явления и процессы	326

Опасные гидрологические явления и процессы	330

Опасные метеорологические явления и процессы	334

Космические опасности	338

Природные пожары	338

15.4. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации	340

Общие понятия	340

Эпидемия	343

16. Транспортная безопасность на железнодорожном транспорте	348

17. Охрана труда на железнодорожном транспорте	355

17.1. Базовые термины сферы труда, производства и связанных с ними отношений	355

17.2. Термины, связанные с видами вреда и угрозами его причинения в сфере труда и производства	361

17.3. Термины, связанные с видами деятельности по защите от вреда в сфере труда и производства	379

17.4. Термины, связанные с условиями труда	385

17.5. Термины, связанные с основными методами и средствами защиты	392

17.6. Термины и определения в области эргономики	398

Термины на общие понятия эргономики	398

Термины по эргономике взаимодействия «человек - система»	405

Термины по эргономике физической окружающей среды	406

Термины по антропометрии и биомеханике	408

Система «человек-машина»	411

18. Промышленная безопасность на железнодорожном транспорте	418

19. Экологическая безопасность на железнодорожном транспорте	422

20. Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте	429

21. Инвестиционная деятельность на железнодорожном транспорте	436

22. Капитальное строительство на железнодорожном транспорте	445

22.1. Общие понятия	445

22.2. Предпроектные работы	456

22.3. Инженерные изыскания	462

22.4. Проектирование	462

22.5. Строительство	463

22.6. Реконструкция	468

22.7. Капитальный ремонт	469

22.8. Эксплуатация	470

Приемка и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта	470

Здания и сооружения. Правила эксплуатации	471

Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния	474

22.9. Снос зданий и сооружений	480

23. Аудиты продукции для железнодорожного транспорта	481

24. Управление рисками на железнодорожном транспорте	485

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Термины и определения в области инфраструктуры железнодорожного транспорта	493

25. Основные положения	493

26. Железнодорожный путь	500

26.1. Общие понятия	500

26.2. Верхнее строение железнодорожного пути	513

Стрелочные переводы	521

26.3. Нижнее строение железнодорожного пути	526

Земляное полотно	526

26.4 Искусственные сооружения	532

26.5. Техническое содержание железнодорожного пути	534

27. Железнодорожные устройства электроснабжения	537

27.1. Общие понятия	537

27.2. Системы тягового железнодорожного электроснабжения	540

Общие термины	540

Стыкование систем тягового железнодорожного электроснабжения	542

Явления, присущие системе тягового железнодорожного электроснабжения	542

27.3. Энергетическая эффективность систем железнодорожного электроснабжения	543

27.4. Железнодорожная тяговая сеть	544

27.4.1. Общие термины	544

27.4.2. Железнодорожная контактная сеть	546

Общие термины	546

Железнодорожная контактная подвеска	549

Изоляторы железнодорожной контактной сети	559

Арматура железнодорожной контактной сети	560

Консоли и фиксаторы железнодорожной контактной сети	562

Опоры железнодорожной контактной сети	565

27.4.3. Железнодорожная тяговая рельсовая сеть	568

27.5. Заземление в системе железнодорожного электроснабжения	569

27.6. Линии электропередачи для электроснабжения нетяговых железнодорожных потребителей	571

27.7. Тяговые подстанции	574

Общие термины	574

Преобразователи электроэнергии	576

Заземляющие устройства тяговых подстанций	578

27.8. Линейные устройства системы тягового железнодорожного электроснабжения	579

27.9. Управление системами железнодорожного электроснабжения	582

27.10. Режимы работы системы железнодорожного тягового электроснабжения	584

28. Железнодорожная автоматика и телемеханика	587

Общие понятия	587

Объекты управления и контроля	591

Устройства и оборудование железнодорожной автоматики и телемеханики	596

Системы железнодорожной автоматики и телемеханики	603

Технологические понятия	608

Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики	620

Программное обеспечение	625

29. Железнодорожная электросвязь	628

Общие понятия	628

Сети и системы железнодорожной электросвязи	631

Линии, системы, каналы передачи	645

Линии и каналы железнодорожной электросвязи	656

Средства железнодорожной электросвязи	658

Электроснабжение узлов железнодорожной электросвязи, электропитание средств железнодорожной электросвязи	667

Электромагнитная совместимость	672

Информационная безопасность	675

Техническая эксплуатация	677

Качество обслуживания пользователей, предоставления услуг, работы сети	687

30. Станционные здания, сооружения и устройства	692

31. Техническое содержание объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта. Общие понятия	709

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Термины и определения в области железнодорожного подвижного состава	711

32. Основные положения	711

33. Тяговый железнодорожный подвижной состав	724

33.1. Общие понятия	724

Локомотивные устройства безопасности	731

33.2. Локомотивы	738

Основные состояния локомотива	746

Понятия и показатели технического обслуживания и ремонта	748

Понятия и показатели наработки и срока службы	751

Понятия и показатели готовности	753

33.3. Моторвагонный подвижной состав	754

34. Нетяговый железнодорожный подвижной состав	757

Общие понятия	757

Пассажирские вагоны	761

Грузовые вагоны	764

35. Специальный железнодорожный подвижной состав	771

36. Тормозные системы и процессы торможения	772

37. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава	783

Эксплуатация железнодорожного подвижного состава	783

Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава	791

ЧАСТЬ ПЯТАЯ Термины и определения в области организации перевозок и управления движением на железнодорожном транспорте	805

38. Основные положения	805

39. Прогнозирование перевозок	813

40. Управление эксплуатационной работой на железнодорожном транспорте	818

Термины, относящиеся к графику движения поездов	818

Термины, относящиеся к поезду	820

Термины, относящиеся к движению поездов	833

Термины, относящиеся к раздельным пунктам	834

Термины, относящиеся к маршрутам	843

Термины, относящиеся к диспетчерскому управлению	845

Термины, относящиеся к маневровой работе	847

41. Оценка пропускной и провозной способности железнодорожной инфраструктуры	850

42. Управление грузовой и коммерческой работой на железнодорожном транспорте	856

Термины, относящиеся к субъектам в области грузовых перевозок	857

Термины, относящиеся к видам грузовых перевозок	860

Термины, относящиеся к коммерции	861

Термины, относящиеся к отправкам	863

Термины, относящиеся к грузам	865

Термины, относящиеся к грузовым транспортным единицам	874

Термины, относящиеся к транспортному оборудованию	878

Термины, относящиеся к услугам	878

Термины, относящиеся к логистике	880

Термины, относящиеся к защите вагонов и контейнеров от несанкционированного вскрытия и проникновения	882

Термины, относящиеся к организационным структурам	884

43. Организация пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте	884

Термины, относящиеся к общим понятиям и субъектам перевозки	884

Термины, относящиеся к договору перевозки и проездным документам	886

Термины, относящиеся к процессу и организации перевозок	887

Термины, относящиеся к видам и типам пассажирских перевозок	888

Термины, относящиеся к пассажирскому сообщению и его видам	891

Термины, относящиеся к категориям поездов и их движению	892

Термины, относящиеся к транспортным системам, логистике и спросу	893

Термины, относящиеся к инфраструктуре и ее владельцам	894

Термины, относящиеся к доступности и информированию для маломобильных пассажиров	894

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Термины и определения в области высокоскоростного железнодорожного движения	895

44. Основные положения	895

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ Термины и определения в области технической диагностики	902

45. Общие понятия	902

46. Виды средств технического диагностирования (контроля технического состояния)	906

47. Показатели и характеристики технического диагностирования (контроля технического состояния)	907

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ Термины и определения в области надежности железнодорожной техники	908

48. Общие понятия	908

49. Понятия, относящиеся к видам технического состояния объектов	911

50. Понятия, относящиеся к отказам	913

51. Понятия, относящиеся к техническому содержанию	916

52. Понятия, относящиеся к разработке объекта и анализу его надежности	919

53. Величины и показатели безотказности	922

54. Величины и показатели ремонтопригодности	923

55. Величины и показатели долговечности	927

56. Показатели сохраняемости	929

57. Показатели готовности	930

58. Понятия, относящиеся к надежности участка железнодорожной линии	931

59. Понятия, относящиеся к надежности железнодорожного пути	933

60. Понятия, относящиеся к надежности железнодорожной автоматики и телемеханики	934

61. Понятия, относящиеся к надежности железнодорожного электроснабжения	935

62. Понятия, относящиеся к надежности железнодорожной электросвязи	936

63. Понятия, относящиеся к надежности железнодорожного подвижного состава	936

64. Понятия, относящиеся к трению, износу и лубрикации	937

ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ Термины и определения в области информационных систем	941

65. Основные положения	941

66. Цифровая трансформация	960

67. Технологии	978

68. Программное обеспечение, системы и сервисы	986

69. Данные и обмен данными	991

70. Информационная безопасность	997

71. Интерфейсы	1019

72. Искусственный интеллект	1020

73. Обучение, образование и повышение ИТ-квалификации	1021

ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ Термины и определения в области управления качеством	1022

74. Термины, относящиеся к лицам или людям	1022

75. Термины, относящиеся к организации	1024

76. Термины, относящиеся к деятельности	1027

77. Термины, относящиеся к процессу	1031

Общие понятия	1031

Моделирование бизнес-процессов	1047

Участники бизнес-процесса	1058

Исходные данные, методы и приемы анализа при бизнес-моделировании	1062

Показатели бизнес-процессов	1065

78. Термины, относящиеся к системе	1068

79. Термины, относящиеся к требованиям	1070

80. Термины, относящиеся к результатам	1074

81. Термины, относящиеся к данным, информации и документам	1078

82. Термины, относящиеся к потребителям	1082

83. Термины, относящиеся к характеристикам	1084

84. Термины, относящиеся к определению	1085

85. Термины, относящиеся к действиям	1086

86. Термины, относящиеся к аудиту	1089

87. Термины, относящиеся к испытаниям продукции	1093

Общие понятия	1093

Виды испытаний	1097

Алфавитный указатель терминов	1105

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Исходные предпосылки, принципы и подходы к формированию, актуализации и оформлению Глоссария железнодорожных терминов и определений

1. Общие положения

- Глоссарий железнодорожных терминов и определений (далее - Глоссарий) предназначен для единообразного понимания и применения фундаментальных понятий, используемых в производственной деятельности ОАО «РЖД».

- Глоссарий является нормативным документом ОАО «РЖД» по терминологии, устанавливающим ключевые понятия, применяемые в сфере железнодорожного транспорта и направлен на исключение случаев неоднозначной трактовки понятий, применяемых в профессиональном общении, при выполнении работ в рамках производственной деятельности ОАО «РЖД», в том числе, в процессе нормотворчества.

- Глоссарий направлен на:

упрощение поиска нормативной правовой базы, документов по вопросам стандартизации, нормативных документов ОАО «РЖД», регулирующих применение терминов и определений, используемых работниками ОАО «РЖД» в своей профессиональной деятельности;

обеспечение согласованности принимаемых решений причастными подразделениями ОАО «РЖД» при выполнении действий в кооперации друг с другом.

- Источниками большинства приведенных в настоящем документе терминов и определений являются законодательные и иные нормативные правовые акты, документы по вопросам стандартизации, нормативные документы ОАО «РЖД», регулирующие производственную деятельность ОАО «РЖД».

- Приведенные в Глоссарии термины и определения характеризуют различные аспекты деятельности, связанные с процессами управления, процессами основной деятельности и обеспечивающими процессами в ОАО «РЖД».

- Формирование и поддержание в актуальном состоянии совокупности терминов и определений в Глоссарии основано на следующих принципах:

включение терминов и определений, которые наилучшим образом раскрывают суть понятий в аспекте применения в условиях ОАО «РЖД» и не противоречат трактовкам терминов, содержащихся в более высоких по приоритетности документах (при их наличии);

приоритетность источников при выборе трактовок терминов и определений следующая (в порядке убывания): законодательные акты, иные нормативные правовые акты (в том числе, приказы ФОИВ), документы по стандартизации, нормативные документы ОАО «РЖД», литературные источники (энциклопедии, справочники, учебные пособия и т.д.);

приведение в Глоссарии, кроме трактовки понятия на национальном уровне, в справочных целях трактовок того же понятия в виде терминов и определений (при их наличии), установленных в нормативных документах межгосударственного и международного уровня;

многозначность терминов, характеризуемая приведением их области применения;

недопустимость изменения в Глоссарии трактовок терминов, содержащихся в нормативных источниках и документах по стандартизации (за исключением случаев наличия орфографических и/или пунктуационных ошибок и/или контекста, не относящегося к производственной деятельности ОАО «РЖД»). В случае необходимости внесения изменений в термины и определения, следует внести изменения в нормативные источники и документы по стандартизации, а уже после утверждения указанных документов внести трактовки терминов в Глоссарий;

соответствие и непротиворечивость положений Глоссария требованиям действующих редакций ссылочных документов с учетом принципа приоритетности, обеспечиваемых на основе ежемесячного мониторинга необходимости внесения изменений в Глоссарий и актуализации Глоссария в соответствии с пунктом 1.7 настоящего Глоссария. При выявлении в процессе мониторинга вышеуказанных несоответствий и противоречий до момента внесения в Глоссарий соответствующих изменений, необходимо пользоваться актуальными редакциями терминов и определений;

оценка достаточности наполнения Глоссария по результатам анализа нормативных правовых актов, документов по стандартизации, нормативных документов ОАО «РЖД», литературных источников, проводимая ежемесячно и завершаемая формированием предложений в рамках актуализации Глоссария в соответствии с пунктом 1.7 настоящего Глоссария.

- Глоссарий актуализируется в следующем порядке.

- Условиями актуализации Глоссария является наличие внешних и/или внутренних факторов.

- Внешним фактором является изменение требований законодательства.

К внутренним факторам относятся:

инициативы руководства (решения правления ОАО «РЖД», научно-технического совета ОАО «РЖД», поручения заместителей генерального директора ОАО «РЖД», руководителей подразделений ОАО «РЖД»);

изменения, вносимые в нормативные документы ОАО «РЖД».

- В рамках процесса выявления внешних и внутренних факторов, с целью оценки необходимости актуализации положений Глоссария, ответственные работники за поддержание в актуальном состояние нормативной документации в подразделениях ОАО «РЖД» обеспечивают проведение анализа информации по кругу курируемых вопросов:

законодательные и иные нормативные правовые акты, затрагивающие интересы ОАО «РЖД»;

разрабатываемые и действующие нормативные документы ОАО «РЖД».

- Результаты анализа внешних и внутренних факторов, оформленные в виде предложений о необходимости актуализации положений Глоссария, за подписью руководителей подразделений направляются в Департамент технической политики не позднее 15 октября текущего года.

- Департамент технической политики не позднее 1 февраля следующего года обеспечивает актуализацию и согласование с соответствующими подразделениями, владельцами процессов, в ведении вопросов которых внесены изменения в термины, закрепленные нормативными документами.

Рассылка действующего Глоссария обеспечивается Департаментом технической политики в установленном ОАО «РЖД» порядке.

- Подписанные (утвержденные) и зарегистрированные в установленном порядке организационно-правовые и организационно-распорядительные документы дополнительно рассылаются в Департамент технической политики, в соответствии с указателем рассылки.

- При оформлении Глоссария с учетом требований нормативных документов по делопроизводству ОАО «РЖД» используются следующие подходы:

установленные в Глоссарии термины и определения расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в целом и в каждом аспекте деятельности ОАО «РЖД»;

термины-синонимы приведены через запятую;

не допустимые и не рекомендуемые к применению термины-синонимы приведены в круглых скобках после термина и обозначены пометками соответственно «Ндп.» и «Нрк.» (например: нетермоупрочненный рельс (Ндп. «сырой» рельс, незакаленный рельс, необработанный рельс); вагон-самосвал (Нрк. думпкар);

заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в нормативных документах ОАО «РЖД», при этом не входящая в круглые скобки часть термина образует его краткую форму (например: скоростной электрифицированный (железнодорожный) участок; услуга, предоставляемая пассажиру (на железнодорожном транспорте);

краткие формы, представленные аббревиатурой или словосочетанием на базе аббревиатуры, приведены после термина и отделены от него точкой с запятой (например: программное средство; ПС; План научно-технического развития ОАО «РЖД»; План НТР);

наличие квадратных скобок в трактовке термина означает, что в нее включены два (три, четыре) термина, имеющие общие терминоэлементы (например: [вагон-платформа, платформа], [автоматическая блокировка, автоблокировка]);

в алфавитном указателе термины приведены в алфавитном порядке с указанием номера страницы;

область применения многозначного термина приведена в угловых скобках светлым шрифтом после термина (например: авария <безопасность движения>, авария <промышленная безопасность>);

термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, представленные аббревиатурой или словосочетанием на базе аббревиатуры - светлым шрифтом в тексте и в алфавитном указателе (например: чрезвычайная ситуация; ЧС; автоматическая локомотивная сигнализация непрерывного типа; АЛСН);

если термин содержит все необходимые и достаточные признаки понятия, то определение к термину не приводится, а вместо определения ставится прочерк.

- Глоссарий служит основой для определения и формирования единой терминологической базы ОАО «РЖД», а также исходным документом (электронным техническим словарем ОАО «РЖД») для загрузки в создаваемую Систему разработки, интеллектуального поиска и содержательного анализа документов ОАО «РЖД» (ЕИС НД).

2. Нормативные и литературные ссылки

- В настоящем Глоссарии использованы ссылки на следующие нормативные правовые акты Российской Федерации, документы по стандартизации, нормативные документы ОАО «РЖД» и литературные источники:

- Глоссарий по статистике транспорта ООН (5-е издание).

- Глоссарий ОСЖД Р 305-1, утвержденный L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.

- Памятка № Р 421 ОСЖД «Правила пользования крупнотоннажными контейнерами в международном железнодорожном сообщении, VIII издание», утвержденная совещанием Комиссии ОСЖД по грузовым перевозкам (15-18 октября 2024 г., Комитет ОСЖД, г. Варшава).

- Международный договор от 29 мая 2014 г. «Договор о Евразийском экономическом союзе».

- Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза).

- ТР ТС 001/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава».

- ТР ТС 002/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта».

- ТР ТС 003/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта».

- Соглашение о Международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС) от 1 ноября 1951 г.

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности».

- Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации».

- Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

- Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

- Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

- Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

- Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи».

- Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

- Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».

- Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

- Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 288-ФЗ «О прямых смешанных перевозках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов».

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».

- Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

- Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 442-ФЗ «О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».

- Закон от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации».

- Водный кодекс Российской Федерации.

- Налоговый кодекс Российской Федерации.

- Земельный кодекс Российской Федерации.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Трудовой кодекс Российской Федерации.

- Указ Президента Российской Федерации от 28 февраля 2024 г. № 145 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации».

- Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Правила проведения консервации объекта капитального строительства, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2025 г. № 802.

- Правила формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 537 «О мерах государственной поддержки научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики».

- Требования по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2020 г. № 1633.

- Правила подтверждения технической готовности линейного объекта инфраструктуры, судоходного гидротехнического сооружения, зданий, сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в автомобильных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, к временной эксплуатации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 35.

- Устав открытого акционерного общества «Российские железные дороги», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 г. № 1838.

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 июня 2008 г. № 907-р «Об утверждении перечня видов хозяйственной и иной деятельности, которые могут осуществляться в пределах пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации».

- Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р.

- Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 50 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами».

- Правила эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего пользования, утвержденные приказом МПС России от 18 июня 2003 г. № 26.

- Правила перевозок железнодорожным транспортом скоропортящихся грузов, утвержденные приказом Минтранса России от 4 марта 2019 г. № 66.

- Приказ Минтранса России от 31 марта 2022 г. № 107 «Об утверждении Правил режима в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации».

- Порядок оформления единого транспортного документа на бумажном носителе или формирования в виде электронного единого транспортного документа (Приложение № 2 к приказу Минтранса России от 11 июня 2025 г. № 187).

- Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом насыпью и навалом, утвержденные приказом Минтранса России от 28 июня 2021 г. № 212.

- Критерии определения категорий поездов для перевозки пассажиров в зависимости от скорости их движения и расстояния следования, утвержденные приказом Минтранса России от 28 июня 2021 г. № 213.

- Правила исчисления сроков доставки грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным транспортом, утвержденные приказом Минтранса России от 7 августа 2015 г. № 245.

- Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250.

- Правила перевозок грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным транспортом, содержащие порядок переадресовки перевозимых грузов, порожних грузовых вагонов с изменением грузополучателя и (или) железнодорожной станции назначения, составления актов при перевозках грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным транспортом, составления транспортной железнодорожной накладной, сроки и порядок хранения грузов, контейнеров на железнодорожной станции назначения, утвержденные приказом Минтранса России от 27 июля 2020 г. № 256.

- Положение о классификации, порядке расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, утвержденное приказом Минтранса России от 18 декабря 2014 г. № 344.

- Правила приема грузов, порожних грузовых вагонов к перевозке железнодорожным транспортом, утвержденные приказом Минтранса России от 7 декабря 2016 г. № 374.

- Условия эксплуатации железнодорожных переездов, утвержденные приказом Минтранса России от 5 октября 2022 г. № 402.

- Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов в контейнерах и порожних контейнеров, утвержденные приказом Минтранса России от 18 декабря 2019 года № 405.

- Порядок определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утвержденный приказом Минздрава России от 8 апреля 2025 г. № 172н.

- Правила устройства электроустановок, утвержденные приказом Минэнерго России от 8 июля 2002 г. № 204.

- Методологические положения по статистике транспорта, утвержденные приказом Росстата от 29 декабря 2017 г. № 887.

- Дорожная карта развития «сквозной» цифровой технологии «Квантовые технологии», утвержденная Минцифры России 10 октября 2019 г.

- Инструкция о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации, утвержденная приказом Минстроя России от 4 августа 1998 г. № 37.

- Методический документ «Меры защиты информации в государственных информационных системах», утвержденный ФСТЭК России 11 февраля 2014 г.

- Руководство по безопасности «Методические основы анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах», утвержденное приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 3 ноября 2022 г. № 387.

- Методические рекомендации по сопоставлению уровня технологического развития и значений ключевых показателей эффективности акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий с уровнем развития и показателями компаний-аналогов, одобренные Межведомственной рабочей группой по реализации приоритетов инновационного развития президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России (приложение № 2 к протоколу от 19 сентября 2017 г. № 2).

- Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава, утвержденные Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества. Приложение № 18 к протоколу от 7 мая 2014 г. № 60.

- ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения.

- ГОСТ 2.602-2013 Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы.

- ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и определения основных понятий.

- ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения.

- ГОСТ 12.1.033-81 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения.

- ГОСТ 15.902-2014 Система разработки и постановки продукции на производство. Железнодорожный подвижной состав. Порядок разработки и постановки на производство.

- ГОСТ 8442-65 Государственный стандарт Союза ССР. Знаки путевые и сигнальные железных дорог.

- ГОСТ 4835-2013 Колесные пары железнодорожных вагонов. Технические условия.

- ГОСТ 9238-2022 Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений.

- ГОСТ 10393-2014 Компрессоры, агрегаты компрессорные с электрическим приводом и установки компрессорные с электрическим приводом для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия.

- ГОСТ 10791-2011 Колеса цельнокатаные. Технические условия.

- ГОСТ 11018-2011 Колесные пары тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия.

- ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.

- ГОСТ 18311-80 Изделия электротехнические Термины и определения основных понятий.

- ГОСТ 19431-2023 Энергетика и электрификация. Термины и определения.

- ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения.

- ГОСТ 22235-2023 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ.

- ГОСТ 25866-83 Государственный стандарт Союза ССР. Эксплуатация техники. Термины и определения.

- ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения.

- ГОСТ 26653-2015 Подготовка генеральных грузов к транспортированию. Общие требования.

- ГОСТ 26686-2022 Вагоны-платформы Общие технические условия.

- ГОСТ 27674-88 Трение, изнашивание и смазка. Термины и определения.

- ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения.

- ГОСТ 28622-2012 Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости.

- ГОСТ 30596-97/ГОСТ Р 51006-96 Услуги транспортные. Термины и определения.

- ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения.

- ГОСТ 31282-2021 Устройства пломбировочные. Классификация.

- ГОСТ 31314.3-2006 Контейнеры грузовые серии 1. Технические требования и методы испытаний. Часть 3. Контейнеры-цистерны для жидкостей, газов и сыпучих грузов под давлением.

- ГОСТ 31607-2012 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения.

- ГОСТ 31666-2014 Дизель-поезда. Общие технические требования.

- ГОСТ 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.

- ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения.

- ГОСТ 32204-2013 Токоприемники железнодорожного электроподвижного состава. Общие технические условия.

- ГОСТ 32695-2014 Стыки изолирующие железнодорожных рельсов. Требования безопасности и методы контроля.

- ГОСТ 32880-2014 Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия.

- ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения.

- ГОСТ 32894-2014 Продукция железнодорожного назначения. Инспекторский контроль. Общие положения.

- ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения.

- ГОСТ 33320-2015 Шпалы железобетонные для железных дорог. Общие технические условия.

- ГОСТ 33324-2015 Трансформаторы тяговые и реакторы железнодорожного подвижного состава. Основные параметры и методы испытаний.

- ГОСТ 33358-2015 Безопасность функциональная. Системы управления и обеспечения безопасности движения поездов. Термины и определения.

- ГОСТ 33432-2015 Безопасность функциональная. Политика, программа обеспечения безопасности. Доказательство безопасности объектов железнодорожного транспорта.

- ГОСТ 33433-2015 Безопасность функциональная. Управление рисками на железнодорожном транспорте.

- ГОСТ 33434-2015 Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки.

- ГОСТ 33477-2015 Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства железнодорожной инфраструктуры. Порядок разработки, постановки на производство и допуска к применению.

- ГОСТ 33535-2015 Соединения и пересечения железнодорожных путей. Технические условия.

- ГОСТ 33721-2016 Гарнитуры электроприводов, внешние замыкатели для стрелочных переводов. Требования безопасности и методы контроля.

- ГОСТ 33722-2016 Остряки стрелочных переводов. Общие технические условия.

- ГОСТ 33760-2016 Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля показателей развески.

- ГОСТ 33783-2016 Колесные пары железнодорожного подвижного состава. Методы определения показателей прочности.

- ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения.

- ГОСТ 33896-2016 Системы диспетчерской централизации и диспетчерского контроля движения поездов. Требования безопасности и методы контроля.

- ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения.

- ГОСТ 34056-2017 Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения.

- ГОСТ 34385-2018 Буксы и адаптеры для колесных пар тележек грузовых вагонов. Общие технические условия.

- ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения.

- ГОСТ 34665-2020 Рельсы железнодорожные, сваренные электроконтактным способом. Технические условия.

- ГОСТ 34666-2020 Элементы сварные соединений и пересечений железнодорожных путей. Технические условия.

- ГОСТ 34681-2024 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования.

- ГОСТ 34703-2020 Оборудование тормозное железнодорожного подвижного состава. Термины и определения.

- ГОСТ 34759-2021 Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний.

- ГОСТ 34783-2021 Средства технического диагностирования и мониторинга железнодорожного пути высокоскоростных железнодорожных линий. Общие технические требования.

- ГОСТ Р 1.12-2020 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения.

- ГОСТ Р 1.15-2017 Стандартизация в Российской Федерации. Службы стандартизации в организациях. Правила создания и функционирования.

- ГОСТ Р 2.005-2023 Единая система конструкторской документации. Термины и определения.

- ГОСТ Р 7.0.8-2025 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения.

- ГОСТ Р 8.1015-2022 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическая экспертиза нормативной и технической документации в области использования атомной энергии. Организация и основные требования к содержанию.

- ГОСТ Р 15.000-2016 Система разработки и постановки продукции на производство. Основные положения.

- ГОСТ Р 22.0.02-2016 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения.

- ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

- ГОСТ Р 22.0.04-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

- ГОСТ Р 22.0.05-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

- ГОСТ Р 22.0.11-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения.

- ГОСТ Р 22.10.02-2016 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Менеджмент риска чрезвычайной ситуации. Допустимый риск чрезвычайных ситуаций.

- ГОСТ Р 22.2.13-2023 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства.

- ГОСТ Р 22.3.09-2014/ИСО 22320:2011 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Менеджмент чрезвычайных ситуаций. Требования к реагированию на инциденты.

- ГОСТ Р 27.102-2021 Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения.

- ГОСТ Р 43.0.7-2011 Информационное обеспечение техники и операторской деятельности. Гибридно-интеллектуализированное человекоинформационное взаимодействие. Общие положения.

- ГОСТ Р 44.002-2025 Система технологической подготовки производства. Термины и определения.

- ГОСТ Р 113.00.12-2023 Наилучшие доступные технологии. Термины и определения.

- ГОСТ Р 50542-93 Изделия из черных металлов для верхнего строения рельсовых путей. Термины и определения.

- ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения.

- ГОСТ Р 51685-2022 Рельсы железнодорожные. Общие технические условия.

- ГОСТ Р 53114-2008 Защита информации. Обеспечение информационной безопасности в организации. Основные термины и определения.

- ГОСТ Р 53131-2008 (ИСО/МЭК ТО 24762:2008) Защита информации. Рекомендации по услугам восстановления после чрезвычайных ситуаций функций и механизмов безопасности информационных и телекоммуникационных технологий. Общие положения.

- ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения.

- ГОСТ Р 55440-2013 Внутренний водный транспорт. Эксплуатация перегрузочных комплексов и пассажирских терминалов речных портов. Карты технологические.

- ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения.

- ГОСТ Р 56462-2015 Системы предупреждения автоматические о проникновении в объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства. Устройства пломбировочные электронные. Общие требования.

- ГОСТ Р 56545-2015 Защита информации. Уязвимости информационных систем. Правила описания уязвимостей.

- ГОСТ Р 56546-2015 Защита информации. Уязвимости информационных систем. Классификация уязвимостей информационных систем.

- ГОСТ Р 57118-2016 Перевозки интермодальные. Термины и определения.

- ГОСТ Р 57262-2016/EN 16258:2012 Экологический менеджмент. Расчет и декларирование энергопотребления и выбросов парниковых газов при предоставлении транспортных услуг.

- ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения.

- ГОСТ Р 58197-2018 Порядок проведения экспертизы качества автомототранспортных средств. Общие требования.

- ГОСТ Р 58720-2019 Тележки, рамы боковые, балки надрессорные и соединительные специальных вагонов грузового типа. Общие технические условия.

- ГОСТ Р 58855-2020 Услуги на железнодорожном транспорте. Качество услуг в области грузовых перевозок. Термины и определения.

- ГОСТ Р 59277-2020 Системы искусственного интеллекта. Классификация систем искусственного интеллекта.

- ГОСТ Р 59547-2021 Защита информации. Мониторинг информационной безопасности. Общие положения.

- ГОСТ Р 59709-2022 Защита информации. Управление компьютерными инцидентами. Термины и определения.

- ГОСТ Р 59853-2021 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения.

- ГОСТ Р 59868-2021 Услуги на железнодорожном транспорте. Требования к качеству услуг по перевозке грузов в контейнерах.

- ГОСТ Р 59951-2021 Услуги на железнодорожном транспорте. Транспортно-логистические услуги в грузовых перевозках. Общие требования к качеству.

- ГОСТ Р 70214-2022 Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения.

- ГОСТ Р 72044-2025 Конструкции железнодорожного пути. Методика расчетов участков переменной жесткости.

- ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020 Здания и сооружения. Общие термины.

- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

- ГОСТ Р ИСО 9004-2019 Менеджмент качества. Качество организации. Руководство по достижению устойчивого успеха организации.

- ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.

- ГОСТ Р ИСО 19011-2021 Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента.

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 20546-2021 Информационные технологии. Большие данные. Обзор и словарь.

- ГОСТ Р МЭК 61508-4-2012 Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 4. Термины и определения.

- ГОСТ Р МЭК 62279-2016 Железные дороги. Системы связи, сигнализации и обработки данных. Программное обеспечение систем управления и защиты на железных дорогах.

- СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004.

- СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95.

- СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003.

- СП 119.13330.2024 Железные дороги колеи 1520 мм. СНиП 32-01-95.

- СП 224.1326000.2014 Тяговое электроснабжение железной дороги.

- СП 225.1326000.2014 Станционные здания, сооружения и устройства.

- СП 235.1326000.2015 Железнодорожная автоматика и телемеханика. Правила проектирования.

- СП 236.1326000.2015 Приемка и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта.

- СП 238.1326000.2015 Железнодорожный путь.

- СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения.

- СП 325.1325800.2017 Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации.

- СП 417.1325800.2020 Железнодорожные вокзальные комплексы. Правила проектирования.

- СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.

- СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.

- СП 542.1325800.2024 Защитные ограждающие конструкции от беспилотных летательных аппаратов. Правила проектирования.

- РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения.

- Р 50.1.056-2005 Техническая защита информации. Основные термины и определения.

- СТО РЖД 01.001-2023 Корпоративная система стандартизации открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Основные положения.

- СТО РЖД 02.051-2015 Микропроцессорные устройства железнодорожной автоматики и телемеханики. Программное обеспечение. Требования функциональной безопасности.

- СТО РЖД 03.001-2022 Услуги на железнодорожном транспорте. Требования к обеспечению условий доступности для маломобильных пассажиров.

- СТО РЖД 03.007-2021 Услуги на железнодорожном транспорте. Организация погрузочно-разгрузочных работ на местах общего пользования.

- СТО РЖД 04.001.0-2021 Автоматизированные системы и программные средства ОАО «РЖД». Общие положения.

- СТО РЖД 05.010-2018 Объекты железнодорожной инфраструктуры и подвижной состав. Система управления нормативной и технической документацией в ОАО «РЖД».

- СТО РЖД 05.012-2016 Аудит технический предприятий-изготовителей продукции железнодорожного назначения. Общие положения.

- СТО РЖД 06.001-2014 Система калибровки средств измерений в ОАО «РЖД». Основные положения.

- СТО РЖД 06.002-2014 Система калибровки средств измерений в ОАО «РЖД». Порядок аккредитации на компетентность в области калибровки средств измерений и предоставления права выполнения калибровочных работ в Системе калибровки средств измерений в ОАО «РЖД».

- СТО РЖД 06.003-2014 Система калибровки средств измерений в ОАО «РЖД». Калибровочные клейма.

- СТО РЖД 06.006-2015 Система калибровки средств измерений в ОАО «РЖД». Порядок разработки и учета методик калибровки средств измерений и контроля, аттестации методик (методов) измерений, применяемых в ОАО «РЖД».

- СТО РЖД 06.007-2023 Метрологическая экспертиза нормативной и технической документации в ОАО «РЖД». Порядок проведения.

- СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения.

- СТО РЖД 08.029-2016 Железнодорожная автоматика и телемеханика. Методы оценки физического износа и остаточного ресурса.

- СТО РЖД 10.002-2015 Вагоны грузовые инновационные. Правила оценки экономической эффективности.

- СТО РЖД 14.004-2025 Инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта. Технические нормы и требования к проектированию и строительству.

- СТО РЖД 15.001-2023 Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Общие положения.

- СТО РЖД 15.006-2023 Система управления промышленной безопасностью в ОАО «РЖД». Общие положения.

- СТО РЖД 15.009-2025 Система управления пожарной безопасностью в ОАО «РЖД». Основные положения.

- СТО РЖД 15.012-2022 Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Специальная оценка условий труда.

- СТО РЖД 16.001-2021 Система управления охраной окружающей среды в ОАО «РЖД». Общие положения.

- СТО РЖД 16.002-2020 Система управления охраной окружающей среды в ОАО «РЖД». Производственный экологический контроль. Общие положения.

- СТО РЖД 16.004-2023 Система управления охраной окружающей среды в ОАО «РЖД». Правила организации и проведения внутренних аудитов и инспекционных проверок.

- СТО РЖД 19.002-2017 Системы и устройства железнодорожной автоматики и телемеханики. Порядок ввода в эксплуатацию.

- Глоссарий терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р.

- Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р.

- Стратегия научно-технологического развития холдинга «РЖД» на период до 2025 года и на перспективу до 2030 года (Белая книга), утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 17 апреля 2018 г. № 769/р.

- Экологическая стратегия ОАО «РЖД» до 2030 года и на перспективу до 2035 года, утвержденная решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 21 марта 2025 г. № 11), и принятая к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 6 мая 2025 г. № 982/р.

- Единая технология работы железнодорожного пограничного перехода «Нижнеленинское - Тунцзян», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 30 декабря 2020 г. № 3000/р.

- Единый типовой технологический процесс коммерческого осмотра вагонов и поездов на железнодорожных станциях, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 31 декабря 2019 г. № 3116/р.

- Инструктивные указания о порядке автоматизированного формирования формы внутренней статистической отчетности ДО-8 ВЦ «Отчет о показателях работы вагонов грузового парка», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 11 ноября 2010 г. № 2311р.

- Инструктивные указания о порядке автоматизированного ведения формы внутренней статистической отчетности ДО-24аВЦ «Отчет о работе грузовых станций», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 31 июля 2015 г. № 1934р.

- Инструктивные указания по формированию формы внутренней статистической отчетности ГО-10 «Отчет о погрузке вагонов и использовании их грузоподъемности», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 27 октября 2017 г. № 2204р.

- Инструктивные указания о порядке формирования формы внутренней статистической отчетности АГО-1 «Отчет о технических средствах путевого хозяйства», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 17 декабря 2015 г. № 2967р.

- Инструктивные указания о порядке автоматизированного формирования формы внутренней статистической отчетности ДО-42ВЦ «Выполнение нормативов веса и длины грузовых поездов по отправлению со станций», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 6 декабря 2017 г. № 2525р.

- Инструктивные указания о порядке формирования внутренней статистической отчетности ДО-45 «Отчет о выполнении средней скорости движения транспортного потока», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 15 марта 2024 г. № 669/р.

- Инструктивные указания о порядке автоматизированного ведения формы внутренней статистической отчетности ДО-2 ВЦ «Отчет о наличии вагонов грузового парка», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 27 апреля 2024 г. № 1057/р.

- Указания о порядке формирования внутренней формы статистической отчетности ЦО-22 дальнее «Отчет о перевозках пассажиров и работе поездов дальнего следования», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2012 г. № 846р.

- Инструкция по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на железных дорогах государств-участников СНГ, Латвийской республики, Литовской республики, Эстонской республики, утвержденная на 30-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества 19 октября 2001 г.

- Инструкция по составлению натурного листа грузового поезда, утвержденная Протоколом шестьдесят шестого заседания Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества Независимых государств от 19 мая 2017 г.

- Инструкция по составлению натурного листа пассажирского поезда, утвержденная Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (Приложение № 6 к протоколу от 18-19 мая 2011 г. № 54).

- Инструкция по учету наличия, состояния и использования грузовых вагонов на инфраструктуре ОАО «РЖД», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 13 декабря 2011 г. № 2681р.

- Инструкция по эксплуатации, метрологическому обслуживанию и ремонту вагонных, автомобильных, товарных весов и весоповерочного оборудования ОАО «РЖД», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 28 августа 2012 г. № 1706р.

- Инструкция по учету локомотивов, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 29 октября 2012 г. № 2155р.

- Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем сигнализации, централизации и блокировки, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 30 декабря 2015 г. № 3168р.

- Инструкция по организации обращения грузовых поездов повышенной массы и длины на железнодорожных путях общего пользования ОАО «РЖД», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 1 сентября 2016 г. № 1799р.

- Инструкция по делопроизводству и документированию управленческой деятельности в ОАО «РЖД», утвержденная приказом ОАО «РЖД» от 10 декабря 2024 г. № 99.

- Инструкция оценки состояния скоростных и высокоскоростных участков пути по критериям плавности хода, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 22 января 2019 г. № 93/р.

- Инструкция по эксплуатации локомотивных устройств безопасности, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 4 февраля 2019 г. № 183/р.

- Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту локомотивных устройств безопасности, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 12 марта 2019 г. № 454/р.

- Инструкция по подготовке к работе и обеспечению надежности работы устройств электроснабжения в зимний период, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 14 ноября 2019 г. № 2542/р.

- Инструкция по организации движения поездов в режиме «Виртуальная сцепка», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 15 октября 2024 г. № 2518/р.

- Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути на детских железных дорогах, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 27 января 2021 г. № 155/р.

- Инструкция по расчету пропускной и провозной способностей железных дорог ОАО «РЖД», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2022 г. № 545/р.

- Инструкция по применению старогодных материалов железнодорожного пути, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 5 мая 2022 г. № 1225/р.

- Инструкция по подготовке к работе в зимний период и организации снегоборьбы в филиалах и дочерних обществах ОАО «РЖД», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 1 июля 2022 г. № 1733/р.

- Инструкция о порядке планирования, предоставления, использования и учета «окон» для работ на инфраструктуре ОАО «РЖД», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 28 декабря 2023 г. № 3403/р.

- Кодекс взаимодействия транспортно-логистического бизнес-блока ОАО «РЖД», утвержденный ОАО «РЖД» 16 июля 2020 г. № 1080.

- Кодекс корпоративного управления ОАО «РЖД», утвержденный решением совета директоров ОАО «РЖД» 14 сентября 2022 г. (протокол заседания совета директоров ОАО «РЖД» от 14.09.2022 № 1) и принятый к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 28 октября 2022 г. № 2808/р.

- Комментарии к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р.

- Концепция развития технологии лубрикации зоны контакта «колесо-рельс» в ОАО «Российские железные дороги», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 16 января 2015 г. № 60р.

- Концепция Корпоративной системы управления данными ОАО «РЖД», утвержденная 10 сентября 2020 г. № 1354.

- Концепция развития деятельности по сохранению исторического наследия ОАО «РЖД», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 8 сентября 2025 г. № 1900/р.

- Концепция создания российской системы управления и обеспечения безопасности движения поездов, утвержденная 26 ноября 2021 г. № 234.

- Концепция управления качеством в холдинге «РЖД», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2022 г. № 672/р.

- Концепция организации экспертизы в области научной и инновационной деятельности ОАО «РЖД», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 22 февраля 2023 г. № 415/р.

- Концепция развития и обеспечения технологического суверенитета холдинга «РЖД» до 2030 года, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 27 сентября 2024 г. № 2357/р.

- Комплексная методика количественного определения объемов выбросов парниковых газов ОАО «РЖД», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 24 марта 2023 г. № 726/р.

- Методика определения границ полигонов управления перевозочным процессом с учетом принципов клиентоориентированности, а также технических, технологических, организационных, социальных и других факторов, утвержденная 14 апреля 2017 г. № 612.

- Методика определения причинно-следственных связей нарушений безопасности движения, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 29 декабря 2017 г. № 2832р.

- Методика проведения исследований проектов развития железнодорожных станций и линий с определением «узких мест», влияния на пропускные и перерабатывающие способности, рациональной технологии и прогнозируемых эксплуатационных показателей с использованием аппарата математического моделирования, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 9 января 2018 г. № 2/р.

- Методика классификации и специализации железнодорожных линий ОАО «РЖД», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 13 января 2020 г. № 28/р.

- Методика отнесения предметов закупки к инновационной и (или) высокотехнологичной продукции (приложение к Перечню товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения предметов закупки к инновационной и (или) высокотехнологичной продукции, утвержденному распоряжением ОАО «РЖД» от 30 июня 2022 г. № 1715/р).

- Методика прогнозирования пассажиропотоков на железнодорожном транспорте, утвержденная ОАО «РЖД» 21 июля 2022 г. № 1280.

- Методика по описанию доменов данных ОАО «РЖД», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 30 августа 2022 г. № 2257/р.

- Методика расчета технологически обоснованного эксплуатационной работой времени следования пассажиром локомотивных бригад, занятых в грузовом движении, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 18 января 2023 г. № 85/р.

- Методика экономической оценки размещения на инфраструктуре ОАО «РЖД» грузовых поездов, временно отставленных от движения, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 27 апреля 2023 г. № 1030/р.

- Методика определения оптимальных схем предоставления времени для ремонта и содержания инфраструктуры на основных направлениях с учетом обеспечения заданного объема перевозок, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 15 декабря 2023 г. № 3189/р.

- Методика формирования стратегической финансовой модели хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 14 марта 2025 г. № 584/р.

- Методические рекомендации по разработке стратегии развития хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 14 марта 2025 г. № 584/р.

- Методические рекомендации по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 30 июля 2019 г. № 1645/р.

- Методические указания о порядке формирования внутреннего статистического отчета формы ДО-10ВЦ «Отчет о выполнении участковой скорости с учетом многопарковых и технических станций» на основании данных автоматизированной системы оперативного управления перевозками (АСОУП-2), утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 31 августа 2012 г. № 1728р.

- Методические указания по формированию показателей наличия, состояния и использования локомотивов, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 27 декабря 2013 г. № 2906р.

- Методические указания по формированию формы внутренней статистической отчетности формы ДО-9ВЦ «Отчет о маршрутной скорости грузового поезда, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 9 июня 2016 г. № 1118р.

- Методические указания по расчету показателя оборота грузового вагона и оценке влияющих на него внешних факторов, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 30 сентября 2019 г. № 2155р.

- Методические указания по формированию заявочных материалов для включения работ в план научно-технического развития ОАО «РЖД», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 28 декабря 2021 г. № 3031/р.

- Нормы допускаемых скоростей движения подвижного состава по железнодорожным путям колеи 1520 (1524) мм», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 8 ноября 2016 г. № 2240р.

- Основные положения плана формирования грузовых поездов на железных дорогах ОАО «РЖД», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 7 декабря 2018 г. № 2630/р.

- Основные технические требования «Микропроцессорная система управления и безопасности движения нового поколения (информационно-управляющий бортовой комплекс)», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 13 октября 2017 г. № 2085р.

- Перечень лиц, ответственных за реализацию стратегических инициатив по функциональным направлениям в рамках Стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД» до 2025 года, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 3 декабря 2024 г. № 2970/р.

- Политика управления обществами с участием ОАО «РЖД», утвержденная решением совета директоров ОАО «РЖД» 6 марта 2024 г., протокол № 10.

- Политика по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденная решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 27 июня 2024 г. № 15) и принятая к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 2 августа 2024 г. № 1876/р.

- Положение об управлении интеллектуальной собственностью в ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2006 г. № 1282р.

- Положение о железнодорожной станции, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 31 мая 2011 г. № 1186р.

- Положение об аттестации, предусматривающей проверку знания работниками ОАО «РЖД» нормативных документов, связанных с коммерческой эксплуатацией, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 25 декабря 2017 г. № 2729р.

- Положение о порядке функционирования органов управления, сил и средств ОАО «РЖД» в единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 8 июня 2018 г. № 1217/р.

- Положение об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств, железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 7 ноября 2018 г. № 2364/р.

- Положение о восстановительном поезде, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 21 декабря 2018 г. № 2743/р.

- Положение об установлении контрольных показателей безопасности движения для филиалов ОАО «РЖД» и организации достижения этих показателей, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 26 декабря 2018 г. № 2803/р.

- Положение о службе стандартизации ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 9 января 2019 г. № 5/р.

- Положение об организационном дизайне в холдинге «РЖД», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июля 2019 г. № 1606/р.

- Положение о комитете по архитектуре информационных технологий ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 15 октября 2020 г. № 2282/р.

- Положение о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденное решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятое к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р.

- Положение об организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 20 июля 2021 г. № 1560/р.

- Положение о порядке разработки и реализации Комплексной программы инновационного развития холдинга «РЖД», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 30 июля 2021 г. № 1677/р.

- Положение о системе менеджмента чрезвычайных ситуаций ОАО «РЖД», утвержденное ОАО «РЖД» 24 февраля 2022 г. № 262.

- Положение о мотивации работников железных дорог и функциональных филиалов ОАО «РЖД» к выявлению, обобщению и распространению научно-технической информации и внедрению новшеств, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 5 сентября 2022 г. № 2320/р.

- Положение об организации работы пунктов технического обслуживания грузовых и пассажирских вагонов на инфраструктуре ОАО «РЖД» № 967-2022 ПКБ ЦВ, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 4 октября 2022 г. № 2557/р.

- Положение о мерах ревизорского реагирования, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 28 ноября 2022 г. № 3110/р.

- Положение о системе ведения рельсового хозяйства ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 31 декабря 2022 г. № 3612/р.

- Положение о взаимодействии участников процесса рассмотрения, отбора и реализации инновационных проектов и стартап-проектов в ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 26 сентября 2023 г. № 2437/р.

- Положение о формировании приказа о распределении обязанностей между руководителем подразделения и его заместителями и положения о подразделении (положения о типовой должности), утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2024 г. № 1855/р.

- Положение о единой технической политике ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 30 октября 2024 г. № 2678/р.

- Положение об учете, расследовании и анализе технологических нарушений в перевозочном процессе на инфраструктуре ОАО «РЖД» с использованием автоматизированной системы КАСАТ, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 8 апреля 2025 г. № 775/р.

- Порядок рассмотрения ОАО «РЖД» обращений заявителей о перевозке грузов на особых условиях, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 29 декабря 2012 г. № 2796р.

- Порядок присвоения номеров поездам, утвержденный распоряжением от 5 апреля 2014 г. № 859р.

- Порядок использования мобильных технических средств в ОАО «РЖД», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 1 ноября 2013 г. № 2347р.

- Порядок формирования и утверждения регламента предоставления ИТ-услуг Главным вычислительным центром филиалам и структурным подразделениям ОАО «РЖД», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 16 октября 2015 г. № 2465р.

- Порядок передачи управления эксплуатацией, содержания путей и стрелочных переводов в ведение подразделений ОАО «РЖД» в пределах станционной территории, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 3 декабря 2018 г. № 2553/р.

- Порядок разработки, согласования и утверждения проектной и рабочей документации в ОАО «РЖД», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 29 июля 2019 № 1610/р.

- Порядок организации внутреннего контроля обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в холдинге «РЖД», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 11 декабря 2019 г. № 2830/р.

- Порядок подготовки предпроектной документации на комплексные инвестиционные проекты ОАО «РЖД», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2021 г. № 444/р.

- Порядок взаимодействия функциональных филиалов по организации работы мест общего пользования ОАО «РЖД» в рамках единого центра ответственности за организацию работы на местах общего пользования, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 16 апреля 2021 г. № 807/р.

- Порядок организации приемки работ, выполняемых по плану научно-технического развития ОАО «РЖД» и инвестиционному проекту «НИОКР (ЦТЕХ)», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 11 февраля 2022 г. № 329/р.

- Порядок рассмотрения инновационных предложений, поступающих в ОАО «РЖД» через информационно-функциональный ресурс «Единое окно инноваций», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 31 марта 2022 г. № 845/р.

- Порядок предоставления доступа к информационным системам ОАО «РЖД», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 26 января 2023 г. № 152/р.

- Порядок применения индикаторов раннего предупреждения (обнаружения) риска безопасности движения в прогнозной модели состояния объектов и процессов на инфраструктуре ОАО «РЖД», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 6 декабря 2023 г. № 3103/р.

- Порядок применения мер профилактического и дисциплинарного воздействия к работникам структурных подразделений линейного уровня управления филиалов ОАО «РЖД» в случаях нарушения ими обязательных требований в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и невыполнения мер ревизорского реагирования, примененных к ним, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 8 февраля 2024 г. № 350/р.

- Порядок категорирования объектов критической информационной инфраструктуры ОАО «РЖД», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 23 января 2025 г. № 123/р.

- Порядок организации перевозки контейнеров контейнерными поездами со сменой подвижного состава в пути следования, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 27 июня 2025 г. № 1364/р.

- Правила учета, маркировки (клеймения), выдачи и хранения тормозных башмаков на инфраструктуре ОАО «РЖД», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 19 декабря 2011 г. № 2737р.

- Правила разработки и применения технико-нормировочных карт, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 27 мая 2015 г. № 1350р.

- Правила оборудования железнодорожных линий устройствами контроля схода железнодорожного подвижного состава, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 5 декабря 2018 г. № 2586/р.

- Правила назначения ремонтов железнодорожного пути, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 17 декабря 2021 г. № 2888/р.

- Правила проведения метрологического надзора в ОАО «РЖД», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 25 октября.2022 г. № 2764/р.

- Порядок документационного сопровождения проектов технического развития ОАО «РЖД», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2025 г. № 930/р.

- Регламент закрепления и передачи сформированных активов балансодержателю и организации ввода в эксплуатацию построенных и реконструированных объектов недвижимого имущества ОАО «РЖД», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 23 марта 2015 г. № 716р.

- Регламент многоступенчатого контроля по обеспечению безопасности движения при приеме груза и порожних вагонов к перевозке, в пути следования и при выдаче груза, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 28 ноября 2017 г. № 2451р.

- Регламент организации работы по обеспечению качества продукции железнодорожного назначения, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 29 августа 2018 г. № 1916/р.

- Регламент распределения и нормативного закрепления полномочий и ответственности между ОАО «РЖД» и головными организациями научного отраслевого комплекса ОАО «РЖД» в части технологического обеспечения и сопровождения внедряемых в ОАО «РЖД» продукций и технологий (для опытного применения), утвержденный ОАО «РЖД» 14 декабря 2018 г. № 1298.

- Регламент формирования, реализации и контроля исполнения плана научно-технического развития ОАО «РЖД», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 8 февраля 2019 г. № 232/р.

- Регламент формирования планов Программы цифровизации ОАО «РЖД», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 10 июля 2019 г. № 1405/р.

- Регламент формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2023 г. № 1597/р.

- Регламент проведения заявочной кампании в рамках формирования программы цифровизации ОАО «РЖД», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 10 сентября 2021 г. № 1980/р.

- Регламент взаимодействия участников инвестиционного процесса при заключении договоров примыкания (технологического присоединения) и реализации проектов примыкания к инфраструктуре ОАО «РЖД», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 23 декабря 2024 г. № 3237/р.

- Регламент формирования, реализации и контроля исполнения программы поддержки инноваций ОАО «РЖД», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 5 октября 2022 г. № 2569/р.

- Регламент управления программой мероприятий по расширению применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 29 декабря 2022 г. № 3556/р.

- Регламент взаимодействия между подразделениями Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД», сервисных компаний по обслуживанию локомотивов и Проектно-конструкторским бюро локомотивного хозяйства по обеспечению выполнения плановых показателей содержания колесных пар локомотивов в эксплуатации, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 9 января 2023 г. № 8/р.

- Регламент управления портфелем проектов цифровой трансформации ОАО «РЖД», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 30 января 2023 г. № 164/р.

- Регламент управления проектом цифровой трансформации ОАО «РЖД», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 1 февраля 2023 г. № 204/р.

- Регламент бизнес-процесса формирования и анализа выполнения соглашений и наряд-заказов между филиалами ОАО «РЖД» в перевозочном процессе, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 2 мая 2023 г. № 1066/р.

- Регламент проведения технологического аудита производственных процессов в ОАО «РЖД», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 23 сентября 2025 г. № 2023/р.

- Руководство по определению возвышения наружного рельса в кривых на основе двухуровневой системы скоростей, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 20 декабря 2021 г. № 2897/р.

- Руководство по эксплуатации Velaro RUS № A6Z00007385065 от 23 июля 2014 г.

- Распоряжение ОАО «РЖД» от 18 апреля 2022 г. № 1045/р «Об утверждении документов по применению технических средств защиты вагонов и контейнеров при перевозках грузов, осуществляемых ОАО «РЖД».

- Распоряжение Центральной дирекции по ремонту пути ОАО «РЖД» «О применении единой технологии работы со старогодной рельсошпальной решеткой» от 7 июля 2022 г. № ЦДРП-175/р.

- Технические требования на маневровый локомотив с функцией «автомашинист», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 7 апреля 2020 г. № 779/р.

- Технические требования к инфраструктуре выделенных железнодорожных линий для организации внутригородских и межрегиональных пассажирских перевозок, утвержденные ОАО «РЖД» 17 августа 2022 г. № 1456.

- Типовые требования по формированию факторного анализа рисков в области безопасности движения на инфраструктуре ОАО «РЖД», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 9 сентября 2022 г. № 2349/р.

- Требования к составу и содержанию обосновывающих материалов по инвестиционным проектам ОАО «РЖД», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2023 г. № 1597/р.

- Технология организации работы локомотивов в хозяйственных видах движения при модернизации, производстве капитального ремонта и текущего содержания объектов инфраструктуры, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 4 декабря 2013 г. № 2671р.

- Технология управления тяговыми ресурсами на северо-западном полигоне, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 3 июля 2020 г. № 1434/р.

- Типовая технология организации и продвижения вагонопотока за счет формирования сдвоенных поездов на постоянной основе, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 14 сентября 2020 г. № 1963/р.

- Типовая технология формирования и отправления поездов в рамках оказания услуги «Грузовой экспресс», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 16 июня 2022 г. № 1579/р.

- Типовое положение о технико-технологическом совете железной дороги, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 14 июня 2011 г. № 1320р.

- Типовое положение о порядке разработки, актуализации, реализации и мониторинга реализации программы инновационного развития дочернего общества ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 17 мая 2021 г. № 1047/р.

- Типовые проектные решения, 501-0-123.85, «Электрическая централизация маневровых районов МРЦ-17-84», утвержденные Министерством путей сообщения СССР (письмо № ЦШтех-12/122 от 16 июля 1985 г.).

- Типовой технологический процесс управления местной работой, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 15 апреля 2016 г. № 684р.

- Требования к формированию регламентов ОАО «РЖД», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 17 января 2019 г. № 60/р.

- А.П. Широков. Основы эргономики: учебное пособие. - Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2006.

- Большая Советская энциклопедия, 3-е издание, том 10.

- Большая энциклопедия транспорта: В 8 т. Т. 4. Железнодорожный транспорт / под ред. Н.С. Конарева. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2003.

- Большой бухгалтерский словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. – М.: Ин-т новой экономики, 1999.

- Глоссарий терминов по грузоперевозкам, логистике, таможенному оформлению, 2004.

- Глоссарий [к «Рабочей программе дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование». Направление подготовки 080100.62 – Экономика»]. – URL:https://sdo.ivanovo.ac.ru/
pluginfile.php/19718/mod_resource/content/1/Глоссарий%20м.pdf.

- В.Н. Попов, С.И. Чекалин. Геодезия: Учебник для вузов. – М.: «Горная книга», 2007.

- В.Б. Каменский, Л.Д. Горбов. Справочник дорожного мастера и бригадира пути. М. Транспорт. 487 с., 1985.

- Данилина М.Г., Смирнова Ж.В. Экономика пассажирских перевозок: учебно-методическое пособие для бакалавров по направлению «Экономика» – М.: РУТ (МИИТ), 2018. – 34 с..

- Железнодорожный транспорт: Энциклопедия / под ред. Н.С. Конарева. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1994.

- Клименко Е.Н. Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном транспорте: учебное пособие. – М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. – 125 с.

- Космин В.В., Тимошин А.А. Железнодорожный словарь: термины и аббревиатуры (русские, английские, немецкие и французские) / под ред. проф. А.А. Тимошина. – М.: Издательский дом «Автограф». Изд-во «Маршрут», 2017.

- Организация движения на железнодорожном транспорте, М.С. Боровиков, Москва 2003 г.

- Организация и управление в строительстве. Основные понятия и термины. Учебно-справочное пособие. 1998 г.

- Пирон В., Федотов А.А. Прогнозирование интенсивности движения на платных автомобильных дорогах // Транспорт Российской Федерации. – 2011. – № 5 (36). – С. 36–39..

- Автоматизированная система «Реестр автоматизированных систем ОАО «РЖД» - АС Реестр ИС.

- Порталы duma.gov.ru и ria.ru.

- Терешина Н.П., Подсорин В.А., Данилина М.Г. Экономика железнодорожного транспорта: Учебное пособие – М.: МГУПС (МИИТ), 2017. – 262 с.

- Технический железнодорожный словарь. - М.: Государственное транспортное железнодорожное издательство. Н.Н. Васильев, О.Н. Исаакян, Н.О. Рогинский, Я.Б. Смолянский, В.А. Сокович, Т.С. Хачатуров. 1941.

- Якимов М.Р. Транспортное планирование: терминологический словарь. – М: Агентство РАДАР, 2022. – 86 с.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Общекорпоративные термины и определения

3. Основные понятия в области транспорта

- Транспорт

Совокупность всех видов путей сообщения, транспортных средств, технических устройств и сооружений на путях сообщения, обеспечивающих процесс перемещения людей и грузов различного назначения из одного места в другое.

Различаются виды транспорта:

наземный (железнодорожный, автомобильный, трубопроводный);

водный (морской, речной);

воздушный (авиационный);

внеуличный.

[на основе положений пункта 349 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г. и Федерального закона от 29 декабря 2017 г. № 442-ФЗ «О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»]

- Вид/система транспорта

Совокупность средств транспортировки, объединенных в техническую систему, позволяющую решать задачи транспортировки в определенных эксплуатационных параметрах.

[Якимов М.Р. Транспортное планирование: терминологический словарь. – М: Агентство РАДАР, 2022. – 86 с.]

- Отрасль

Совокупность компаний, прямо или косвенно связанных с выпуском однородных товаров и услуг. Как правило, отрасль определяется как широкий сектор, в то время как рынки соотносят с определенными товарами.

[подраздел 3.2 Методических рекомендаций по разработке стратегии развития хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 14 марта 2025 г. № 584/р]

- Отрасль (транспортная)

Совокупность транспортных средств, объектов и субъектов транспортной инфраструктуры, транспортных организаций, органов власти всех уровней, научных, образовательных и административных организаций в области транспорта.

[раздел 1 Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р]

- Маркетинг на транспорте

Процесс определения потребностей клиентов в услугах предприятий транспорта, исследование рынка этих услуг, анализ продвижения транспортных услуг на рынок, включая вопросы ценообразования, рекламы.

[Якимов М.Р. Транспортное планирование: терминологический словарь. – М: Агентство РАДАР, 2022. – 86 с.]

- Единое транспортное пространство Российской Федерации

Территории Российской Федерации, на которых обеспечено функционирование единой сбалансированной системы транспортных коммуникаций, интегрированной системы товарно-транспортной технологической инфраструктуры всех видов транспорта и грузовладельцев, применение единых стандартов технологической совместимости различных видов транспорта, оптимизирующих их взаимодействие, единых стандартов технической совместимости различных видов транспорта и транспортных средств, а также единой информационной среды технологического взаимодействия различных видов транспорта.

[раздел 1 Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р]

- Транспортная политика

Комплекс регуляторных действий и документов, направленных на достижение конкретных целей, связанных с социальными, экономическими и экологическими условиями развития транспортной системы страны, с ее функционированием и эффективностью обеспечения потребностей населения и отраслей экономики в надежных, безопасных и качественных транспортных услугах.

[раздел 1 Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р]

- Транспортная продукция

Показатель натуральной и стоимостной оценки деятельности транспортного предприятия, отражающий объем перевозок грузов, пассажиров.

[пункт 351 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Стратегический транспортный план

Документ регионального долгосрочного транспортного планирования, обеспечивающий реализацию положений Стратегии для конкретного региона и содержащий описание целей, задач, целевых индикаторов и «дорожной карты» мероприятий региона по развитию транспортной подвижности и повышению эффективности региональной транспортной системы, связанных с формированием Единой опорной сети и направленных на повышение удовлетворенности населения и субъектов экономики региона результатами развития транспорта.

[раздел 1 Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р]

- Генеральная схема

Документ, формирующий комплексное направление развития, включая детализацию долгосрочных документов развития на общероссийском и на региональном уровне.

[на основе положений Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»]

- Генеральная схема развития Единой опорной сети

Документ, содержащий сбалансированный план развития и размещения объектов транспортной инфраструктуры на территории страны на период Стратегии (до 2035 года) на основе транспортно-экономического баланса, конкретизирующий реализацию мероприятий Стратегии по развитию Единой опорной сети и (или) потребности отдельных видов транспорта в Единой опорной сети.

[раздел 1 Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р]

- Транспортное планирование

Определение направлений, мероприятий и показателей развития транспортной инфраструктуры федерального, регионального и местного уровней с учетом ее текущего состояния и загрузки, перспектив социально-экономического развития территорий, прогноза спроса на транспортные услуги и объемов перевозок, ресурсных ограничений и оценок влияния результатов инвестиционных проектов на достижение целевых индикаторов настоящей Стратегии. Транспортное планирование осуществляется с использованием транспортного моделирования и финансового моделирования инвестиционных проектов и программ. В ходе транспортного планирования разрабатываются документы транспортного планирования субъектов Российской Федерации, городских агломераций, поселений и городских округов.

[раздел 1 Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р]

- Транспортное моделирование

Профессиональная деятельность, связанная с построением и исследованием транспортных моделей различного уровня, описывающих состояние и характеристики транспортных систем, транспортную доступность, транспортный спрос на грузовые и пассажирские перевозки, движение транспортных средств, пассажиро- и грузопотоки, технологические процессы и бизнес-процессы на транспорте, транспортные услуги, загрузку транспортной инфраструктуры, показатели безопасности функционирования транспорта и его влияния на окружающую среду, а также другие характеристики.

[раздел 1 Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р]

- Межотраслевой баланс; МОБ

Модель экономики страны, показывающая натуральные и стоимостные межотраслевые взаимосвязи в хозяйственном комплексе.

[Глоссарий [к «Рабочей программе дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование». Направление подготовки 080100.62 – Экономика»]. – URL: https://sdo.ivanovo.ac.ru/pluginfile.php/19718/mod_resource/
content/1/Глоссарий%20м.pdf]

- Транспортный комплекс

Транспортные средства, объекты и субъекты транспортной инфраструктуры (общего и необщего пользования), в том числе, пути сообщения, здания и сооружения, средства транспортного строительства, средства погрузки и выгрузки, посадки, высадки и обслуживания пассажиров, средства складирования и перевалки грузов на различных видах транспорта, транспортные узлы, средства связи и управления транспортом.

[на основе положений: пункта 1 «Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р; Железнодорожный транспорт: Энциклопедия / под ред. Н.С. Конарева. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1994; Якимов М.Р. Транспортное планирование: терминологический словарь. – М: Агентство РАДАР, 2022. – 86 с.]

- Транспортная система

Система, объединяющая объекты, субъекты и средства транспортного комплекса при помощи технологий осуществления перевозок и управления ими, а также заданных нормативно-правовых условий их функционирования.

[раздел 1 Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р; Якимов М.Р. Транспортное планирование: терминологический словарь. – М: Агентство РАДАР, 2022. – 86 с.]

- Транспортная сеть

Совокупность транспортных линий (путей сообщения, дорог) определенной территории, соединяющих транспортные узлы и пункты.

[раздел 1 Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р]

- Единая опорная транспортная сеть Российской Федерации; Единая опорная сеть

Сбалансированная и связанная транспортная сеть, объединяющая в себе важнейшие объекты транспортной инфраструктуры для всех видов транспорта и обеспечивающая функциональное единство транспортной системы, устойчивую взаимосвязь и пространственное развитие крупнейших населенных пунктов, экономических центров, основных минерально-сырьевых и производственных зон, геостратегических территорий, объектов культурного наследия Российской Федерации, наиболее востребованных объектов туризма и рекреационных районов.

[на основе положений пункта 1 Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р]

- Опорная сеть железных дорог

Совокупность участков железных дорог, пропускная и провозная способность которых обеспечивает удовлетворение транспортного спроса на грузовые и пассажирские перевозки, устойчивую взаимосвязь столиц и крупнейших городов субъектов Российской Федерации, промышленных и минерально-сырьевых районов и иных точек транспортного спроса, отобранных на основе транспортно-географических критериев, показателей востребованности и социальной значимости.

[раздел 1 Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р]

- Опорная сеть морских портов

Совокупность объектов портовой инфраструктуры в границах морских портов, удовлетворяющих транспортный спрос на услуги перевалки в экспортном, импортном, транзитном и внутреннем сообщениях и отобранных на основе транспортно-географических критериев, показателей востребованности и социальной значимости.

[раздел 1 Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р]

- Опорная логистическая инфраструктура

Совокупность важнейших транспортно-логистических объектов, поддерживающих устойчивые мультимодальные связи между основными точками транспортного спроса, включающая важнейшие транспортно-логистические центры на одном или более видах транспорта, отобранные на базе критериев перерабатывающей способности, пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации и прилегающую транспортно-логистическую инфраструктуру.

[раздел 1 Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р]

- Транспортная доступность

Мера способности территории быть достигнутой при помощи транспорта, измеряемая временем, в течение которого данная территория может быть достигнута из определенной точки или другой территории при помощи различных видов транспорта по транспортной сети.

[раздел 1 Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р]

- Транспортные затраты/издержки

Совокупность затрат, связанных с перевозками грузов и пассажиров. При перевозке грузов производятся затраты: на погрузочно-разгрузочные работы, на перемещение (перевозку) грузов от пунктов производства до мест потребления и на тару (упаковку), если последняя необходима только для перемещения груза, а не для его хранения или реализации (продажи); при перевозке пассажиров – на обслуживание пассажиров в пунктах отправления и назначения (вокзалах, портах, станциях), на перемещение пассажиров разными видами транспорта.

[Большая Советская энциклопедия, 3-е издание, том 10.]

- Транспортно-логистическая инфраструктура

Комплекс технических устройств, зданий и сооружений, предназначенных для обеспечения взаимодействия различных видов транспорта в процессе перемещения грузов, их приема, накопления, обработки, отправления и выдачи.

[раздел 1 Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р]

- Транспортно-логистический центр

Технологический комплекс, представляющий собой базовый элемент транспортно-технологической системы перевозки грузов, включающий в себя группу специализированных и универсальных терминалов, а также необходимые объекты инженерной, транспортной и административной инфраструктуры для обслуживания транзитных, экспортно-импортных, региональных и межрегиональных грузопотоков.

[раздел 1 Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р]

- Транспортно-экономический баланс

Система планирования и прогнозирования, организованная на основании транспортных моделей, описывающих фактические и прогнозные объемы корреспонденции грузовых и пассажирских перевозок по видам транспорта между различными регионами страны для достижения максимального социально-экономического эффекта. Транспортно-экономический баланс является основой для модернизации и развития опорной транспортной сети, для разработки региональных транспортных программ, а также планов и программ развития отдельных видов транспорта.

[раздел 1 Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р]

- Транспортный узел

Комплекс транспортных устройств в районе стыка нескольких видов транспорта, выполняющих при взаимодействии операции по обслуживанию транзитных, местных и городских перевозок грузов и пассажиров. Кроме железнодорожного узла, транспортный узел может включать сеть автомобильных дорог с автовокзалами, морской или речной порт, устройства промышленного транспорта, сеть трубопроводного транспорта, аэропорты и сеть массового городского транспорта.

[пункт 352 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Транспортно-пересадочный узел

Комплекс объектов недвижимого имущества, включающий в себя земельный участок либо несколько земельных участков с расположенными на них, над или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а также другими объектами, предназначенными для обеспечения безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта на другой.

[пункт 25 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Узкие места транспортной инфраструктуры

Объекты транспортной инфраструктуры, для которых существующий и прогнозный потоки грузов или пассажиров достигают критического уровня заполнения пропускной способности.

[раздел 1 Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р]

- Безопасность на транспорте

Набор характеристик и мер в транспортном комплексе с целью снижения рисков причинения вреда жизни или здоровью человека, вреда окружающей среде, имуществу физических или юридических лиц при эксплуатации и пользовании объектами инфраструктуры и транспортными средствами.

[на основе положений пункта 1 Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р]

- Грузопоток

1. Характеристика объема перевозок грузов в тоннах на отдельном участке транспортной сети или между определенными пунктами, районами, странами и другими участниками перевозок (отправителями и получателями).

[на основе положений пункта 1 Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р]

2. Масса грузов, перевозимых транспортом в определенном направлении за рассматриваемый период. Измеряется в тоннах (т).

[пункт 71 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Пассажиропоток <транспорт>

Характеристика пассажирских перевозок на отдельном участке транспортной сети или между определенными пунктами, районами, странами. Пассажиропоток измеряется количеством пассажиров, перевезенных за отчетный период.

[раздел 1 Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р]

- Плотность транспортной сети

Характеристика транспортной сети на определенной территории, выражаемая отношением общей длины транспортной сети к площади этой территории.

[раздел 1 Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р]

- Провозная способность линии транспорта

Характеристика, показывающая способность какого-либо вида транспорта перевезти определенное количество пассажиров или грузов в единицу времени на определенном участке или линии.

[раздел 1 Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р]

- Пропускная способность участка транспортной сети

Характеристика, устанавливающая максимальное количество транспортных средств, которое может пропустить транспортная сеть в одном направлении за единицу времени на определенном участке сети.

[на основе положений пункта 1 Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р]

- Транспортная подвижность населения

Характеристика подвижности населения, одного из социальных показателей, связанных с развитием экономики и уровнем жизни в стране. Рассчитывается как среднее количество поездок на транспорте, приходящихся в год на одного жителя, или как количество пассажиро-километров на одного жителя страны.

[раздел 1 Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р]

- Грузооборот <транспорт>

Экономический показатель работы транспорта, равный произведению массы перевозимого груза (без учета веса тары) на расстояние перевозки (тонно-километры) за отчетный период.

[на основе положений пункта 1 Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р]

- Пассажирооборот <транспорт>

Экономический показатель работы транспорта, равный произведению числа перевезенных пассажиров на расстояние перевозки за отчетный период.

[раздел 1 Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р]

- Транспортное обслуживание

Деятельность транспортных компаний по предоставлению комплекса услуг, связанных с организацией перевозок грузов и пассажиров.

[раздел 1 Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р]

- Транспортная услуга <транспорт>

Результат деятельности перевозчика и других транспортных организаций по удовлетворению потребностей пассажира, грузовладельца в перевозках в соответствии с установленными нормами и требованиями. Транспортные услуги включают в себя услуги по основной транспортной деятельности (перевозки пассажиров и грузов) и вспомогательной транспортной деятельности (обслуживание пассажиров и обработка грузов на объектах транспортной инфраструктуры, складская деятельность и другая деятельность).

[раздел 1 Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р]

- Транспортные средства <транспорт>

Морские и воздушные суда, суда внутреннего плавания, суда смешанного (река - море) плавания; единицы железнодорожного или трамвайного подвижного состава; автобусы; автомобили, включая прицепы и полуприцепы; грузовые контейнеры; карьерные самосвалы.

[пункт 2 раздела 1 Приложения № 18 к Международному договору от 29 мая 2014 г. «Договор о Евразийском экономическом союзе»]

- Перевозки <транспорт>

Перемещение пассажиров и грузов посредством тех или иных транспортных средств.

[на основе информации из следующих источников: Железнодорожный транспорт: Энциклопедия / под ред. Н.С. Конарева. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1994; Космин В.В., Тимошин А.А. Железнодорожный словарь: термины и аббревиатуры (русские, английские, немецкие и французские) / под ред. проф. А.А. Тимошина. – М.: Издательский дом «Автограф»; Изд-во «Маршрут», 2017]

- Грузовые перевозки <транспорт>

Транспортные услуги по перемещению материальных ценностей, связанные с их сохранностью и своевременностью доставки.

[подпункт 11 пункта 2 ГОСТ 30596-97/ГОСТ Р 51006-96 Услуги транспортные. Термины и определения]

- Корреспонденция грузовых перевозок <транспорт>

Транспортная связь перевозимых грузов между пунктами или территориями-подразделениями. Характеризует грузовой поток между отдельными районами страны и подразделениями транспорта. Корреспонденция грузовых перевозок между станциями называется постанционной, между портами - межпортовой, между дорогами - междудорожной и т. д.

[Большой бухгалтерский словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. – М.: Ин-т новой экономики, 1999; Глоссарий терминов по грузоперевозкам, логистике, таможенному оформлению, 2004]

- Нормативный срок доставки груза <транспорт>

Показатель своевременности доставки груза, измеряемый продолжительностью перевозки, в течение которой исполнитель транспортной услуги гарантирует доставку груза потребителю.

[подпункт 26 пункта 2 ГОСТ 30596-97/ГОСТ Р 51006-96 Услуги транспортные. Термины и определения]

- Пассажирские перевозки <транспорт>

Транспортные услуги по перемещению пассажиров, связанные с безопасностью, своевременностью и комфортностью перевозки пассажиров, а также с сохранностью багажа.

[подпункт 10 пункта 2 ГОСТ 30596-97/ГОСТ Р 51006-96 Услуги транспортные. Термины и определения]

- Мультимодальная перевозка

Перевозка пассажиров или грузов несколькими видами транспорта, в том числе по единому перевозочному документу, которая организуется одним или несколькими операторами.

[раздел 1 Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р]

- Мультимодальный транспортный маршрут

Комплексная система перемещения товаров и пассажиров различными видами транспорта на базе элементов транспортной инфраструктуры Единой опорной сети.

[раздел 1 Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р]

- Международный транспортный коридор

Совокупность маршрутов, проходящих по территориям государств и обеспечивающих перевозки пассажиров, и грузов в международном сообщении на направлениях их наибольшей концентрации, а также совокупность технологических и организационно-правовых условий осуществления этих перевозок.

[на основе положений пункта 1 Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р]

- Мобильность

Способность человека или группы людей к перемещению с использованием одного или нескольких видов транспорта, выбор которых осуществляется пассажирами исходя из критериев безопасности, комфорта, скорости и финансовой доступности.

[раздел 1 Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р]

- Социальный стандарт транспортного обслуживания граждан

Стандарт, определяющий показатели качества транспортного обслуживания граждан (включая их нормативные значения) при осуществлении перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования как во внутриагломерационном, так и во внеагломерационном сообщениях.

[раздел 1 Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р]

- Точки зарождения грузопотока

Существующие и перспективные центры генерации спроса на услуги грузоперевозок, входящие, как правило, в состав макрорегиональных производственных кластеров, включая минерально-сырьевые центры, промышленные объекты, индустриальные парки, особые экономические зоны, крупные объекты сельского хозяйства и др.

[раздел 1 Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р]

- Точки зарождения пассажиропотока

Существующие и перспективные центры экономического роста, крупные и крупнейшие агломерации, туристские центры Российской Федерации, формирующие или привлекающие значительный объем пассажирских перевозок в дальнем сообщении, в совокупности превышающий 80 процентов объема пассажирских перевозок в дальнем сообщении.

[раздел 1 Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р]

- Автомобильное транспортное средство; АТС

Груженый автомобиль, автопоезд, прицеп, а также автомобиль, автопоезд, прицеп в порожнем состоянии до или после их использования для перевозки груза по железной дороге.

[пункт 4 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Имитационное моделирование

Воспроизведение в памяти компьютера динамики технологического процесса моделируемого объекта с накоплением и последующей обработкой результатов моделирования.

[приложение 2 Методики проведения исследований проектов развития железнодорожных станций и линий с определением «узких мест», влияния на пропускные и перерабатывающие способности, рациональной технологии и прогнозируемых эксплуатационных показателей с использованием аппарата математического моделирования, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 9 января 2018 г. № 2/р]

- Имитационная система

Программный комплекс, позволяющий адекватно воспроизводить технологию работы моделируемого объекта в динамике с накоплением и последующей обработкой результатов моделирования.

[приложение 2 Методики проведения исследований проектов развития железнодорожных станций и линий с определением «узких мест», влияния на пропускные и перерабатывающие способности, рациональной технологии и прогнозируемых эксплуатационных показателей с использованием аппарата математического моделирования, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 9 января 2018 г. № 2/р]

- Имитационная модель

Реализация в памяти компьютера с помощью имитационной системы технологического процесса моделируемого объекта, которая позволяет проводить различные эксперименты в условиях, близких к реальности, и выдавать необходимый и полный набор результатов, характеризующих моделируемый объект.

[приложение 2 Методики проведения исследований проектов развития железнодорожных станций и линий с определением «узких мест», влияния на пропускные и перерабатывающие способности, рациональной технологии и прогнозируемых эксплуатационных показателей с использованием аппарата математического моделирования, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 9 января 2018 г. № 2/р]

- Имитационный эксперимент

Отображение на имитационной модели технологии моделируемого объекта в течение заданного периода и с заданными исходными параметрами.

[приложение 2 Методики проведения исследований проектов развития железнодорожных станций и линий с определением «узких мест», влияния на пропускные и перерабатывающие способности, рациональной технологии и прогнозируемых эксплуатационных показателей с использованием аппарата математического моделирования, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 9 января 2018 г. № 2/р]

- Имитационная экспертиза

Системное исследование с помощью экспериментов на модели, позволяющих получить полную характеристику объекта как системы, а также характеристику элементов и их взаимодействия; задержки из-за занятости устройств, межоперационные простои, возникающие при выполнении операций.

[приложение 2 Методики проведения исследований проектов развития железнодорожных станций и линий с определением «узких мест», влияния на пропускные и перерабатывающие способности, рациональной технологии и прогнозируемых эксплуатационных показателей с использованием аппарата математического моделирования, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 9 января 2018 г. № 2/р]

4. Основные понятия в области железнодорожного транспорта

- Железнодорожный транспорт общего пользования

Производственно-технологический комплекс, включающий в себя инфраструктуры железнодорожного транспорта, железнодорожный подвижной состав, другое имущество и предназначенный для обеспечения потребностей физических лиц, юридических лиц и государства в перевозках железнодорожным транспортом на условиях публичного договора, а также в выполнении иных работ (услуг), связанных с такими перевозками.

[абзац второй части 1 статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»]

- Железнодорожный транспорт необщего пользования

Совокупность производственно-технологических комплексов, включающих в себя железнодорожные пути необщего пользования, здания, строения, сооружения, в отдельных случаях железнодорожный подвижной состав, а также другое имущество и предназначенных для обеспечения потребностей физических и юридических лиц в работах (услугах) в местах необщего пользования на основе договоров или для собственных нужд.

[абзац третий части 1 статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»]

- Технологический железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт, предназначенный для перемещения товаров на территориях организаций и выполнения начально-конечных операций с железнодорожным подвижным составом, не имеющим права выхода на железнодорожные пути общего и необщего пользования, для собственных нужд указанных организаций.

[абзац сорок седьмой пункта 4 ТР ТС 001/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава»]

- Шахтный железнодорожный транспорт

Вид технологического железнодорожного транспорта, предназначенный для транспортирования людей, оборудования и грузов на подземных горнодобывающих предприятиях, а также вспомогательное оборудование.

Примечание. К шахтному железнодорожному транспорту относятся шахтные электровозы, шахтные вагоны (вагонетки), сеть шахтных вагонеточных путей, а также вспомогательное оборудование.

[подпункт 2.1.7 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Городской железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт, предназначенный для перемещения пассажиров и грузов, курсирующий по определенным маршрутам в пределах территории населенного пункта.

Примечание. К городскому железнодорожному транспорту относится метрополитен, трамвайные сети, сети монорельсов и легкорельсового транспорта.

[подпункт 2.1.8 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Внеуличный транспорт

Технологический комплекс, включающий в себя подвижной состав внеуличного транспорта и объекты инфраструктуры внеуличного транспорта и обеспечивающий перевозку пассажиров и провоз ручной клади по договорам перевозки пассажиров.

[пункт 1 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2017 г. № 442-ФЗ «О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»]

Примечание. К видам внеуличного транспорта относятся метрополитен, монорельсовый транспорт, подвесная канатная дорога транспортная, фуникулер транспортный (наземная канатная дорога транспортная).

[на основе положений части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2017 г. № 442-ФЗ «О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»]

- Водный транспорт, эксплуатируемый железнодорожным предприятием

Железнодорожный паром: железнодорожный поезд водного транспорта (суда, причалы и др.) находящийся в собственности (аренде) железнодорожного предприятия.

[пункт 53 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Инфраструктура железнодорожного транспорта

1. Технологический комплекс, включающий в себя железнодорожные пути общего и необщего пользования, железнодорожные станции, железнодорожные устройства электроснабжения, железнодорожные сети связи, железнодорожные системы автоматики и телемеханики, железнодорожные информационные комплексы и систему управления движением поездов и иные обеспечивающие функционирование этого комплекса здания, строения, сооружения, устройства и оборудование.

[абзац девятнадцатый пункта 4 ТР ТС 003/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»]

2. Инфраструктура (железнодорожная инфраструктура) - технический комплекс, включающий в себя железнодорожные пути общего пользования, железнодорожные станции, иные сооружения и устройства, обеспечивающие функционирование этого комплекса, с использованием которого перевозчики осуществляют перевозки грузов и пассажиров; Различают производственную (железнодорожные пути, станции, склады, системы связи и др.) и социальную (школы, больницы, стадионы и др.) инфраструктуры.

[пункт 117 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Инфраструктура железнодорожного транспорта общего пользования

Транспортная инфраструктура, включающая в себя железнодорожные пути общего пользования и другие сооружения, железнодорожные станции, устройства электроснабжения, сети связи, системы сигнализации, централизации и блокировки, информационные комплексы, систему управления движением и иные обеспечивающие функционирование инфраструктуры здания, строения, сооружения, устройства и оборудование.

[абзац второй статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»]

- Инфраструктура железнодорожного транспорта необщего пользования

Технологический комплекс, включающий в себя железнодорожные пути необщего пользования и иные обеспечивающие функционирование этого комплекса здания, строения, сооружения, устройства и оборудование.

[подпункт 2.1.5 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Владелец инфраструктуры

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие инфраструктуру, в том числе инфраструктуру высокоскоростного железнодорожного транспорта, на праве собственности или ином праве и оказывающие услуги по ее использованию на основании договора.

[абзац десятый статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»]

- Владелец железнодорожного подвижного состава

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие железнодорожный подвижной состав на праве собственности или ином праве.

[пункт 41 раздела 1 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- Владелец вагона

Лицо, владеющее вагоном на праве собственности или ином правовом основании и внесенное в качестве такового в реестр транспортных средств в соответствии с национальным законодательством.

[пункт 50 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Оператор железнодорожного подвижного состава, контейнеров

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие железнодорожный подвижной состав, контейнеры на праве собственности или ином праве и оказывающие юридическим или физическим лицам услуги по предоставлению железнодорожного подвижного состава, контейнеров для перевозок железнодорожным транспортом.

[абзац тридцать первый статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»]

- Земли железнодорожного транспорта

Земли транспорта, используемые или предназначенные для обеспечения деятельности организаций железнодорожного транспорта и (или) эксплуатации зданий, строений, сооружений и других объектов железнодорожного транспорта, в том числе земельные участки, расположенные на полосах отвода железных дорог и в охранных зонах.

[абзац шестнадцатый статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»]

- Полоса отвода железных дорог

Земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, занятые железнодорожными путями или предназначенные для размещения таких путей, а также земельные участки, занятые или предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.

[абзац семнадцатый статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»]

- Охранные зоны

Территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта, в том числе находящихся на территориях с подвижной почвой и на территориях, подверженных снежным, песчаным заносам и другим вредным воздействиям.

[абзац восемнадцатый статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»]

- Технологический проезд

Пересечение железнодорожного(ых) пути(ей) в одном уровне с проезжей частью автомобильной дороги, предназначенное для обеспечения технологического процесса работы предприятия(й).

Примечание. Порядок обеспечения безопасности движения железнодорожного подвижного состава (поездов) и транспортных средств, содержания и обслуживания технологических проездов устанавливается локальным нормативным актом владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования или владельца железнодорожных путей необщего пользования.

[на основе положений пункта 10.2 «Условий эксплуатации железнодорожных переездов», утвержденных приказом Минтранса России от 5 октября 2022 г. № 402]

- ОСЖД

Организация сотрудничества железных дорог.

[пункт 176 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Страны-члены ОСЖД

Азербайджанская Республика, Республика Албания, Исламская Республика Афганистан, Республика Беларусь, Республика Болгария, Венгрия, Социалистическая Республика Вьетнам, Грузия, Исламская Республика Иран, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Корейская Народно-Демократическая Республика, Республика Корея, Республика Куба, Кыргызская Республика, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Латвийская Республика, Литовская Республика, Республика Молдова, Монголия, Республика Польша, Российская Федерация, Румыния, Словацкая Республика, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан, Украина, Чешская Республика, Эстонская Республика.

[пункт 261 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Комитет ОСЖД

Исполнительный орган ОСЖД.

[пункт 125 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Бюллетень ОСЖД

Ежегодный сборник, содержащий статистические данные о работе железнодорожного транспорта стран-членов ОСЖД, издаваемый Комитетом ОСЖД.

[пункт 10 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- СМПС

Соглашение о международном пассажирском сообщении.

[пункт 366 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- СМГС

Соглашение о международном грузовом сообщении.

[пункт 367 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- РИЦ

«Соглашение об обмене и пользовании пассажирскими вагонами в международном сообщении».

[пункт 299 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Железнодорожная транспортная система

Совокупность функционально взаимосвязанных технических средств и технического персонала, предназначенная для осуществления в регламентированных условиях перевозки грузов и пассажиров по железным дорогам.

Примечание. К регламентированным условиям относят параметры пути, подвижного состава, энергоснабжения, управления, параметры окружающей среды и др.

[подпункт 2.1.12 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Железнодорожная сеть

Все железнодорожные линии в данном регионе, стране, сообществе стран.

В нее не входят участки дорог или водных путей, даже если железнодорожный подвижной состав может перевозиться по таким маршрутам, например, на прицепах для перевозки вагонов или на железнодорожных паромах. Исключаются железнодорожные линии, используемые только для туристических целей, а также железные дороги, которые проложены исключительно для обслуживания шахт, лесоразработок либо других промышленных или сельскохозяйственных предприятий и которые закрыты для перевозок общего пользования.

[пункт 98 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Железнодорожная компания <ОСЖД>

Железнодорожная компания (организация) любой формы собственности, осуществляющая перевозки и/или владеющая (управляющая) всеми техническими средствами (включая железнодорожную инфраструктуру), используемыми для осуществления перевозок и иных видов деятельности или объединение (ассоциация, холдинг и т. п.) таких железнодорожных компаний, осуществляющее управление и/или руководство ими.

[пункт 90 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Другие виды деятельности

Это деятельность хозяйствующих субъектов по производству продукции, выполнению работ, оказанию услуг физическим и юридическим лицам, как входящих в состав железнодорожной компании, так и для реализации их на рынке прочим потребителям с целью получения дополнительной прибыли.

[пункт 85 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Железные дороги стран-членов ОСЖД

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (ЗАО «АЖД»),

Независимое управление железных дорог Афганистана (ARA),

Белорусская железная дорога (БЧ),

Холдинг «Болгарские государственные железные дороги» (Холдинг БДЖ),

ЗАО «Венгерские государственные железные дороги» (ЗАО «МАВ»),

Государственная компания «Вьетнамская железная дорога» (ВЖД),

АО «Грузинская железная дорога» (ГР),

Железная дорога Исламской Республики Иран (РАИ),

АО «Национальная компания «Казакстан темiр жолы» (КЗХ),

Китайские железные дороги (КЖД),

Министерство железных дорог КНДР (ЗЧ),

Корейская национальная железнодорожная корпорация (КОРЕЙЛ),

ГП «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» (КРГ),

ГАО «Латвийская железная дорога» (ЛДЗ),

АО «Литовские железные дороги» (ЛГ),

ГП «Железная дорога Молдовы» (ЧФМ),

АО «Улан-Баторская железная дорога» (УБЖД),

АО «Польские Государственные железные дороги» (ПКП),

ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»),

AO «Узбекистон темир йуллари» (УТИ),

Железные дороги Словацкой Республики (ЖСР),

ГУП «Рохи охани Точикистон» (ТДЖ),

Министерство железнодорожного транспорта Туркменистана (ТРК),

Национальная железнодорожная компания Румынии «ЧФР» - АО (ЧФР),

ПАО «Укрзализныця» (УЗ),

АО Эстонская железная дорога (ЭВР),

АО «Чешские железные дороги» (ЧД).

[пункт 107 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Железная дорога зубчатая <ОСЖД>

Особый вид железной дороги, отличающийся от обычной наличием зубчатой рейки (рельса). Зубчатый рельс прокладывается обычно посередине между двумя обычными рельсами. Соответственно, подвижной состав таких железных дорог оборудован зубчатым колесом.

[пункт 88 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Работа дороги <ОСЖД>

Показатель объема эксплуатационной работы в вагонах, которая определяется как сумма погруженных вагонов и принятых вагонов в груженом состоянии

[пункт 274 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Работы эксплуатационные <ОСЖД>

Производственная деятельность железных дорог, их предприятий и подразделений, связанная с организацией и управлением перевозочного процесса. Эксплуатационные работы объединяют и реализуют деятельность всех отраслей железнодорожного транспорта.

[пункт 278 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Работы ремонтные <ОСЖД>

Комплекс работ, предусматривающий:

а) предупреждение и устранение отказов эксплуатируемых искусственных сооружений с целью обеспечения длительного срока их службы;

б) замену и восстановление отдельных элементов, узлов и конструкций системы сигнализации и связи, а также их регулировку;

в) поддержание и восстановление исправности и работоспособности подвижного состава;

г) путевые работы по обновлению верхнего строения пути или частичной замены его элементов, очистку балласта, выправку пути в продольном профиле и плане с оздоровлением земляного полотна.

[пункт 276 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Работы строительные <ОСЖД>

Создание новых объектов железнодорожного транспорта, а также их реконструкция и увеличение мощности (усиление), предпринимаемые для увеличения пропускной способности железных дорог работы по переводу железных дорог на электрическую тягу (электрификация).

[пункт 277 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Работы восстановительные <ОСЖД>

Комплекс технических и организационных мероприятий, проводимых на железной дороге для возобновления движения и эксплуатации, прерванных разрушениями.

[пункт 275 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Развернутая длина железной дороги <ОСЖД>

Общая длина всех путей, полученная суммированием их строительных длин. Строительной называется длина железнодорожной линии, измеренная по ее оси между точками примыкания к другим линиям. Для многопутных линий строительную длину устанавливают по оси наиболее длинного пути.

[пункт 280 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Развернутая длина главных путей структурной единицы

Суммарная протяженность всех главных путей структурной единицы, включая съезды между ними и двухпутные вставки (в пределах двух раздельных пунктов).

[на основе положений раздела 2 Инструктивных указаний о порядке формирования формы внутренней статистической отчетности АГО-1 «Отчет о технических средствах путевого хозяйства», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 17 декабря 2015 г. № 2967р]

- Развернутая длина станционных и специальных путей структурной единицы

Суммарная протяженность всех станционных и специальных путей структурной единицы.

[на основе положений раздела 2 Инструктивных указаний о порядке формирования формы внутренней статистической отчетности АГО-1 «Отчет о технических средствах путевого хозяйства», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 17 декабря 2015 г. № 2967р]

- Развернутая длина электрифицированных линий <ОСЖД>

Общая длина электрифицированных путей, полученная суммированием строительных длин электрифицированных путей. Строительной длиной электрифицированного пути называется длина электрифицированной железнодорожной линии, измеренная по ее оси точками примыкания к другим линиям. Для многопутных электрифицированных линий ее устанавливают по оси наиболее длинного пути.

[пункт 281 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Экология в зоне железной дороги <ОСЖД>

Взаимосвязь деятельности человека в области железнодорожного транспорта и окружающей среды.

[пункт 380 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Эксплуатационная деятельность железной дороги (железнодорожной компании) <ОСЖД>

Производственная деятельность железной дороги (железнодорожной компании), ее предприятий, подразделений, связанная с организацией и предоставлением услуг для осуществления перевозочного процесса.

[пункт 381 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Эксплуатационная длина линии

1. Протяженность главного пути, измеренная между осями раздельных пунктов с путевым развитием (станций, разъездов, обгонных пунктов), ограничивающих эту линию. Эксплуатационная длина определяется только для главных путей.

[раздел 2 Инструктивных указаний о порядке формирования формы внутренней статистической отчетности АГО-1 «Отчет о технических средствах путевого хозяйства», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 17 декабря 2015 г. № 2967р]

2. Эксплуатационная длина путей - расстояние железнодорожных линий, измеряемое по оси главного пути между конечными пунктами, а на многопутных участках - кратчайшего главного пути между осями раздельных пунктов.

[пункт 382 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Железнодорожные сутки

Условно принятый период времени, равный 24 ч, начало которого в разных государствах установлено исходя их местных условий.

[пункт 101 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Габарит

Предельное внешнее геометрическое очертание предметов, сооружений, устройств. На железнодорожном транспорте в проектировании, строительстве, эксплуатационной работе учитывают габарит: приближения строений; подвижного состава; погрузки; воздушных линий электропередачи и связи; искусственных сооружений (мостов, тоннелей, платформ и др.).

[пункт 57 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Производственный процесс

1. Совокупность всех действий исполнителей и средств технологического оснащения, необходимых для изготовления или ремонта продукции в организации.

[подпункт 53 пункта 3 ГОСТ Р 44.002-2025 Система технологической подготовки производства. Термины и определения]

2. Совокупность всех действий людей и орудий труда, осуществляемых на предприятии для изготовления конкретных видов продукции (оказания услуг), при производстве конкретных видов ремонта.

[подпункт 1.2.4 пункта 1.2 Правил разработки и применения технико-нормировочных карт, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 27 мая 2015 г. № 1350р]

- Технологический процесс на железнодорожном транспорте

1. Комплекс производственных технологий, выполняемых на объекте железнодорожного транспорта.

Примечание. Технологический процесс на станции, в вагонном депо, в локомотивном депо, на участке пути, на участке связи и т.д.

[подпункт 2.12.93 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

2. Совокупность последовательно выполняемых операций, образующих вместе единый процесс преобразования исходных материалов в нужный продукт (товар, работу, услугу).

[подпункт 3.89 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р]

3. Часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния предмета труда. Любой технологический процесс можно рассматривать как часть более сложного процесса и совокупность менее сложных (в пределе - операция) технологических процессов.

[подпункт 1.2.8 пункта 1.2 Правил разработки и применения технико-нормировочных карт, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 27 мая 2015 г. № 1350р]

- Технологическая дисциплина

1. Совокупность норм, определяющих необходимость точного соблюдения работниками на всех этапах производственного процесса требований технологии.

[Организация и управление в строительстве. Основные понятия и термины. Учебно-справочное пособие. 1998 г.]

2. Соблюдение точного соответствия технологического процесса изготовления или ремонта изделия требованиям технологической и конструкторской документации.

[подпункт 58 пункта 3 ГОСТ Р 44.002-2025 Система технологической подготовки производства. Термины и определения]

- Детская железная дорога

Железнодорожные пути необщего пользования с шириной колеи 750 мм, предназначенные для движения специализированного подвижного состава в целях приобщения молодого поколения к работе на железнодорожном транспорте.

[на основе положений пункта 1.1 Инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути на детских железных дорогах, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 27 января 2021 г. № 155/р]

- Паушальный расход

Усредненный норматив расхода энергии (топлива) в единицу времени, устанавливаемый для разных транспортных операторов в условиях, когда невозможно точно определить норматив расхода энергии (топлива) для каждого оператора в отдельности.

[пункт 196 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Потребление топливно-энергетических ресурсов на железнодорожном транспорте

Количество топлива и электроэнергии, израсходованные отдельно на:

тяговым подвижным составом на тягу поездов;

на производственные цели; - остальные нужды.

Расход электроэнергии измеряется в кВт час. Для подсчета расхода топлива принят перевод натурального топлива в условное через соответствующие коэффициенты.

[пункт 231 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Удельный расход топлива (энергии)

Количество условного топлива, приходящегося на установленный измеритель работы.

[пункт 360 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Поездная модель

Графическое отображение результатов моделирования (аналитического или имитационного) работы направления/участка, с учетом пропускных способностей и принятой технологии пропуска поездов, с отражением исполненных или планируемых размеров движения, влияния состояния инфраструктуры на период моделирования, принятой схемы предоставления времени для ремонта и содержания инфраструктуры, а также другими существенными факторами (в том числе, временными технологическими мероприятиями по повышению пропускной способности, строительно-монтажными работами и др.).

[пункт 1.2 Методики определения оптимальных схем предоставления времени для ремонта и содержания инфраструктуры на основных направлениях с учетом обеспечения заданного объема перевозок, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 15 декабря 2023 г. № 3189/р]

- Ресурсная модель

Описание потребности ресурсов (трудовых, машин, средств механизации, техники и др.) для обеспечения принятого сценария схемы проведения «окон» и поездной модели.

[пункт 1.2 Методики определения оптимальных схем предоставления времени для ремонта и содержания инфраструктуры на основных направлениях с учетом обеспечения заданного объема перевозок, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 15 декабря 2023 г. № 3189/р]

5. Корпоративное управление ОАО «РЖД»

- Общества с прямым участием ОАО «РЖД»

Хозяйственные общества, в уставном капитале которых участвует непосредственно ОАО «РЖД» (ОАО «РЖД» является акционером (участником) таких обществ).

[абзац второй пункта 2 Политики управления обществами с участием ОАО «РЖД», утвержденной решением совета директоров ОАО «РЖД» 6 марта 2024 г., протокол № 10]

- Общества с косвенным участием ОАО «РЖД»

Хозяйственные общества, в уставном капитале которых ОАО «РЖД» участвует через цепочку последовательного участия в уставных капиталах нескольких юридических лиц.

[абзац третий пункта 2 Политики управления обществами с участием ОАО «РЖД», утвержденной решением совета директоров ОАО «РЖД» 6 марта 2024 г., протокол № 10]

- Подконтрольные ОАО «РЖД» общества

Хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем ОАО «РЖД».

ОАО «РЖД» признается контролирующим лицом в случае наличия права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) в подконтрольной организации, более чем 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо права назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более чем 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.

[пункт 18 Устава открытого акционерного общества «Российские железные дороги», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 г. № 1838]

- Дочерние общества

Подконтрольные ОАО «РЖД» общества, доля прямого участия ОАО «РЖД» в уставном капитале которых составляет более 50 % (находящиеся под прямым контролем ОАО «РЖД»).

[абзац девятый пункта 2 Политики управления обществами с участием ОАО «РЖД», утвержденной решением совета директоров ОАО «РЖД» 6 марта 2024 г., протокол № 10]

- Холдинг «РЖД»

ОАО «РЖД» и его подконтрольные общества.

[Кодекс корпоративного управления ОАО «РЖД», утвержденный решением совета директоров ОАО «РЖД» 14 сентября 2022 г. (протокол заседания совета директоров ОАО «РЖД» от 14.09.2022 № 1) и принятый к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 28 октября 2022 г. № 2808/р]

- Субхолдинг

Совокупность хозяйственных обществ, включающих головную компанию субхолдинга, являющуюся подконтрольным ОАО «РЖД» обществом, на которую возлагается задача по управлению субхолдингом, а также общества, являющиеся участниками субхолдинга, в отношении которых головная компания является акционером (участником), контролирующим лицом или управляющей организацией.

[абзац шестнадцатый пункта 2 Политики управления обществами с участием ОАО «РЖД», утвержденной решением совета директоров ОАО «РЖД» 6 марта 2024 г., протокол № 10]

- Заинтересованные стороны

Лица, которые заинтересованы в деятельности ОАО «РЖД» или деятельность которых оказывает влияние на ОАО «РЖД». К заинтересованным сторонам относятся акционер ОАО «РЖД», органы управления ОАО «РЖД», инвесторы, клиенты и иные стороны.

[Кодекс корпоративного управления ОАО «РЖД», утвержденный решением совета директоров ОАО «РЖД» 14 сентября 2022 г. (протокол заседания совета директоров ОАО «РЖД» от 14.09.2022 № 1) и принятый к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 28 октября 2022 г. № 2808/р]

- Корпоративное управление

Инструмент, действие которого охватывает систему взаимоотношений между исполнительными органами ОАО «РЖД», советом директоров ОАО «РЖД», акционером ОАО «РЖД» и иными заинтересованными сторонами, предназначенный для определения целей ОАО «РЖД» и средств достижения этих целей, включающий в себя принципы, правила и процедуры принятия решений, направленный на такую организацию деятельности, которая обеспечивает сбалансированный учет интересов заинтересованных сторон, контроль с их стороны и эффективное управление.

[Кодекс корпоративного управления ОАО «РЖД», утвержденный решением совета директоров ОАО «РЖД» 14 сентября 2022 г. (протокол заседания совета директоров ОАО «РЖД» от 14.09.2022 № 1) и принятый к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 28 октября 2022 г. № 2808/р]

- Акционер ОАО «РЖД»

1. Российская Федерация, в собственности которой находится 100% акций ОАО «РЖД».

[Кодекс корпоративного управления ОАО «РЖД», утвержденный решением совета директоров ОАО «РЖД» 14 сентября 2022 г. (протокол заседания совета директоров ОАО «РЖД» от 14.09.2022 № 1) и принятый к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 28 октября 2022 г. № 2808/р]

2. Российская Федерация – учредитель и единственный акционер ОАО «РЖД», полномочия которого осуществляются Правительством Российской Федерации.

[пункты 2 и 35 Устава открытого акционерного общества «Российские железные дороги», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 г. № 1838]

- Органы управления ОАО «РЖД»

Общее собрание акционеров ОАО «РЖД», совет директоров ОАО «РЖД», генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД», правление ОАО «РЖД».

[пункт 56 Устава открытого акционерного общества «Российские железные дороги», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 г. № 1838]

- Общее собрание акционеров ОАО «РЖД»

Высший орган управления, через который акционер ОАО «РЖД» с учетом особенностей правового положения ОАО «РЖД», установленных Федеральным законом «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта», реализует свое право на управление ОАО «РЖД» и получение дивидендов посредством распределения прибыли.

[Кодекс корпоративного управления ОАО «РЖД», утвержденный решением совета директоров ОАО «РЖД» 14 сентября 2022 г. (протокол заседания совета директоров ОАО «РЖД» от 14.09.2022 № 1) и принятый к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 28 октября 2022 г. № 2808/р]

- Совет директоров ОАО «РЖД»

Коллегиальный орган управления, который осуществляет общее (стратегическое) руководство деятельностью ОАО «РЖД», определяет основные принципы и подходы к организации в ОАО «РЖД» системы корпоративного управления (в том числе системы управления рисками и внутреннего контроля) и контролирует деятельность исполнительных органов ОАО «РЖД».

[Кодекс корпоративного управления ОАО «РЖД», утвержденный решением совета директоров ОАО «РЖД» 14 сентября 2022 г. (протокол заседания совета директоров ОАО «РЖД» от 14.09.2022 № 1) и принятый к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 28 октября 2022 г. № 2808/р]

- Генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД»

Единоличный исполнительный орган, который осуществляет руководство текущей деятельностью ОАО «РЖД», обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров ОАО «РЖД» и совета директоров ОАО «РЖД», возглавляет правление ОАО «РЖД» и организует его работу.

[Кодекс корпоративного управления ОАО «РЖД», утвержденный решением совета директоров ОАО «РЖД» 14 сентября 2022 г. (протокол заседания совета директоров ОАО «РЖД» от 14.09.2022 № 1) и принятый к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 28 октября 2022 г. № 2808/р]

- Правление ОАО «РЖД»

Коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий общее руководство хозяйственной деятельностью ОАО «РЖД», основными задачами которого являются разработка предложений по стратегическому развитию ОАО «РЖД», реализация финансово-хозяйственной политики ОАО «РЖД», выработка решений по важнейшим вопросам его текущей хозяйственной деятельности и координация работы его подразделений, повышение эффективности системы внутреннего контроля и системы мониторинга рисков.

[Кодекс корпоративного управления ОАО «РЖД», утвержденный решением совета директоров ОАО «РЖД» 14 сентября 2022 г. (протокол заседания совета директоров ОАО «РЖД» от 14.09.2022 № 1) и принятый к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 28 октября 2022 г. № 2808/р]

- Комитет совета директоров ОАО «РЖД»

Консультативно-совещательный орган, формируемый по решению совета директоров ОАО «РЖД» для предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции совета директоров ОАО «РЖД».

Советом директоров ОАО «РЖД» образуются постоянно действующие комитеты совета директоров ОАО «РЖД», а также комитеты для углубленного рассмотрения приоритетных направлений деятельности ОАО «РЖД».

К постоянно действующим комитетам совета директоров ОАО «РЖД» относятся: Комитет по стратегическому планированию, Комитет по аудиту и рискам, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по цифровой трансформации и инновационному развитию.

[на основе положений Кодекса корпоративного управления ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 14 сентября 2022 г., протокол № 1 и введенного в действие распоряжением ОАО «РЖД» от 28 октября 2022 г. № 2808/р]

6. Организационная структура ОАО «РЖД»

- Организационная структура

1. Схематическое отображение сведений о составе подразделений, подчиненности организационных единиц, а также информации о наименовании и численности подразделений, сформированное на основе ОФМ.

[пункт 4 Положения об организационном дизайне в холдинге «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июля 2019 г. № 1606/р]

2. Совокупность организационных единиц, включающая их наименования, подчиненность и численность, сформированная на основе организационно-функциональной модели.

[подпункт 2 пункта 2 Положения о формировании приказа о распределении обязанностей между руководителем подразделения и его заместителями и положения о подразделении (положения о типовой должности), утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2024 г. № 1855/р]

- Организационно-функциональная модель; ОФМ

1. Графическая схема, содержащая следующие сведения:

распределение функций;

наименование и численность организационных единиц;

подчиненность и взаимодействие между организационными единицами;

систему ключевых индикаторов.

ОФМ является элементом системы управления холдинга «РЖД».

ОФМ должна обеспечивать:

достижение стратегических и оперативных целей и задач холдинга «РЖД» (подразделения холдинга «РЖД»);

соответствие между функциями и обязанностями, полномочиями и ответственностью организационных единиц;

оптимальное распределение функций между организационными единицами и равномерную загрузку работников.

[пункт 4 Положения об организационном дизайне в холдинге «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июля 2019 г. № 1606/р]

2. Графическая схема, являющаяся элементом системы управления ОАО «РЖД» и содержащая следующие сведения:

распределение функций между организационными единицами;

наименования и численность организационных единиц (подразделений, должностей);

подчиненность и взаимодействие организационных единиц;

система ключевых индикаторов ОФМ.

[подпункт 1 пункта 2 Положения о формировании приказа о распределении обязанностей между руководителем подразделения и его заместителями и положения о подразделении (положения о типовой должности), утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2024 г. № 1855/р]

- Организационный дизайн

Проектирование новой или изменение существующей ОФМ на основе проведения процессного и функционального анализа, а также оценки ее количественных и качественных характеристик.

[пункт 4 Положения об организационном дизайне в холдинге «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июля 2019 г. № 1606/р]

- Функциональная модель холдинга «РЖД»

Совокупность всех функциональных направлений деятельности.

[пункт 4 Положения об организационном дизайне в холдинге «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июля 2019 г. № 1606/р]

- Индикатор

Показатель, используемый для анализа количественных и (или) качественных характеристик ОФМ.

[пункт 4 Положения об организационном дизайне в холдинге «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июля 2019 г. № 1606/р]

- Элемент ОФМ

Организационная единица, ключевая функция, горизонтальная связь, вертикальная связь, индикатор.

[пункт 4 Положения об организационном дизайне в холдинге «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июля 2019 г. № 1606/р]

- Организационная единица

Подразделение или должность.

[пункт 4 Положения об организационном дизайне в холдинге «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июля 2019 г. № 1606/р]

- Подразделение

Выделенная по признаку общности выполняемых функций организационная единица численностью две и более штатные единицы.

[подпункт 3 пункта 2 Положения о формировании приказа о распределении обязанностей между руководителем подразделения и его заместителями и положения о подразделении (положения о типовой должности), утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2024 г. № 1855/р; пункт 4 Положения об организационном дизайне в холдинге «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июля 2019 г. № 1606/р]

- Подразделения ОАО «РЖД»

Подразделения аппарата управления, филиалы и структурные подразделения ОАО «РЖД».

[абзац третий пункта 1.3 Инструкции по делопроизводству и документированию управленческой деятельности в ОАО «РЖД», утвержденной приказом ОАО «РЖД» от 10 декабря 2024 г. № 99]

- Организационная форма подразделения

Вид обособленности подразделения в организационной структуре ОАО «РЖД» (подконтрольного ОАО «РЖД» общества), определяющий место подразделения в организационной структуре, а также особенности его функционирования и взаимоотношений с другими организационными единицами ОАО «РЖД» или подконтрольными ОАО «РЖД» обществами.

[подпункт 22 пункта 2 Положения о формировании приказа о распределении обязанностей между руководителем подразделения и его заместителями и положения о подразделении (положения о типовой должности), утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2024 г. № 1855/р]

- Самостоятельное подразделение

Подразделение, выполняющее все функции одного или нескольких функциональных направлений деятельности и не входящее в состав других подразделений, включенных в ОФМ.

[подпункт 4 пункта 2 Положения о формировании приказа о распределении обязанностей между руководителем подразделения и его заместителями и положения о подразделении (положения о типовой должности), утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2024 г. № 1855/р]

- [аппарат управления ОАО «РЖД», аппарат управления подконтрольного ОАО «РЖД» общества]

Совокупность организационных единиц, на которые возложены функции стратегического управления и руководства текущей деятельностью ОАО «РЖД» (или подконтрольного ОАО «РЖД» общества).

К аппарату управления ОАО «РЖД» относятся:

генеральный директор  председатель правления ОАО «РЖД»;

первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД»;

заместитель генерального директора ОАО «РЖД»;

директор ОАО «РЖД» (по направлению или виду деятельности);

главный бухгалтер ОАО «РЖД»;

самостоятельные подразделения (аппарат, служба, департамент, управление, представительство ОАО «РЖД»), выполняющие задачи по формированию и реализации стратегии и корпоративной политики по отдельным функциональным направлениям деятельности (при этом представительство ОАО «РЖД» является обособленным подразделением аппарата управления ОАО «РЖД», расположенным вне места нахождения ОАО «РЖД», которое представляет интересы ОАО «РЖД» и осуществляет их защиту).

К аппарату управления подконтрольного ОАО «РЖД» общества относятся:

генеральный директор (единоличный исполнительный орган);

первый заместитель генерального директора;

заместитель генерального директора;

главный инженер;

главный бухгалтер;

директор (по направлению или виду деятельности);

исполнительный директор;

другие должности, не входящие в составы подразделений;

самостоятельные подразделения (департамент, управление, служба, отдел, сектор, группа).

[подпункт 23 пункта 2 Положения о формировании приказа о распределении обязанностей между руководителем подразделения и его заместителями и положения о подразделении (положения о типовой должности), утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2024 г. № 1855/р]

- Структурное подразделение ОАО «РЖД»

Самостоятельное подразделение в составе ОАО «РЖД», не относящееся к аппарату управления ОАО «РЖД», которое выполняет задачи и функции по отдельному функциональному направлению деятельности.

[подпункт 24 пункта 2 Положения о формировании приказа о распределении обязанностей между руководителем подразделения и его заместителями и положения о подразделении (положения о типовой должности), утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2024 г. № 1855/р]

- Региональное структурное подразделение ОАО «РЖД»

Самостоятельное подразделение в составе ОАО «РЖД», не относящееся к аппарату управления ОАО «РЖД», которое выполняет задачи и функции по отдельному функциональному направлению деятельности в границах одной или нескольких железных дорог.

[подпункт 25 пункта 2 Положения о формировании приказа о распределении обязанностей между руководителем подразделения и его заместителями и положения о подразделении (положения о типовой должности), утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2024 г. № 1855/р]

- Филиал ОАО «РЖД»

Обособленное подразделение ОАО «РЖД», расположенное вне места его нахождения и осуществляющее часть его функций.

[подпункт 26 пункта 2 Положения о формировании приказа о распределении обязанностей между руководителем подразделения и его заместителями и положения о подразделении (положения о типовой должности), утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2024 г. № 1855/р]

- Функциональный филиал

Филиал ОАО «РЖД», имеющий централизованную систему планирования и управления производственно-хозяйственной деятельностью своих структурных подразделений (подразделений), осуществляющих свою деятельность в границах железных дорог или на территории иностранного государства.

[подпункт 27 пункта 2 Положения о формировании приказа о распределении обязанностей между руководителем подразделения и его заместителями и положения о подразделении (положения о типовой должности), утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2024 г. № 1855/р]

- Железная дорога

Филиал ОАО «РЖД», осуществляющий функции по взаимодействию с органами государственной власти, по координации и контролю деятельности подразделений функциональных филиалов ОАО «РЖД» и структурных подразделений ОАО «РЖД», по технологической координации деятельности подконтрольных ОАО «РЖД» обществ, а также функции по обеспечению деятельности подразделений функциональных филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД» (правовое обеспечение, кадровое делопроизводство, метрологическое обеспечение, текущее содержание и ремонт зданий и др.), находящихся в границах железной дороги.

[подпункт 28 пункта 2 Положения о формировании приказа о распределении обязанностей между руководителем подразделения и его заместителями и положения о подразделении (положения о типовой должности), утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2024 г. № 1855/р]

- Структурное подразделение филиала ОАО «РЖД»

Обособленное подразделение филиала ОАО «РЖД», осуществляющее часть его функций, включая функцию работодателя.

[подпункт 29 пункта 2 Положения о формировании приказа о распределении обязанностей между руководителем подразделения и его заместителями и положения о подразделении (положения о типовой должности), утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2024 г. № 1855/р]

- Орган управления филиала ОАО «РЖД», орган управления структурного подразделения филиала ОАО «РЖД»

Совокупность организационных единиц, на которые возложены функции управления деятельностью филиала ОАО «РЖД» (структурного подразделения филиала ОАО «РЖД»).

[подпункт 30 пункта 2 Положения о формировании приказа о распределении обязанностей между руководителем подразделения и его заместителями и положения о подразделении (положения о типовой должности), утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2024 г. № 1855/р]

- Региональная дирекция (центр)

Структурное подразделение филиала ОАО «РЖД», осуществляющее свою деятельность в границах одной или нескольких железных дорог.

[подпункт 31 пункта 2 Положения о формировании приказа о распределении обязанностей между руководителем подразделения и его заместителями и положения о подразделении (положения о типовой должности), утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2024 г. № 1855/р]

- Линейное структурное подразделение

Структурное подразделение региональной дирекции (центра), выполняющее ее функции в границах отдельных участков железных дорог.

[подпункт 32 пункта 2 Положения о формировании приказа о распределении обязанностей между руководителем подразделения и его заместителями и положения о подразделении (положения о типовой должности), утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2024 г. № 1855/р]

- [участок производства, производственный участок]

Подразделение, выполняющее полный цикл или часть технологического процесса по созданию материальных ценностей, оказанию материальных и информационных услуг, обслуживанию и ремонту технических средств, перемещению грузов и др. (эксплуатационный участок, железнодорожная станция, участок связи, участок погрузочно-разгрузочных работ, пункт технического обслуживания, цех, мастерская, лаборатория, телефонно-телеграфная станция и др.).

[подпункт 33 пункта 2 Положения о формировании приказа о распределении обязанностей между руководителем подразделения и его заместителями и положения о подразделении (положения о типовой должности), утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2024 г. № 1855/р]

- Задача

1. Результат, на достижение которого направлена деятельность организационной единицы.

[пункт 4 Положения об организационном дизайне в холдинге «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июля 2019 г. № 1606/р]

2. Результат, на достижение которого направлена деятельность организационной единицы, измеряемый показателями в числовом выражении (например: рост доходов от оказания услуг, повышение производительности труда, снижение аварийности, улучшение показателей пользования подвижным составом и т.п.).

[подпункт 6 пункта 2 Положения о формировании приказа о распределении обязанностей между руководителем подразделения и его заместителями и положения о подразделении (положения о типовой должности), утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2024 г. № 1855/р]

- Функция

1. Совокупность однородных операций, выполняемых организационной единицей на постоянной основе, для достижения поставленной задачи.

В рамках функционирования одной организационной единицы функции подразделяются на ключевые и общие.

[пункт 4 Положения об организационном дизайне в холдинге «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июля 2019 г. № 1606/р]

2. Совокупность однородных операций (действий), выполняемых организационной единицей на постоянной основе для решения задачи.

[подпункт 7 пункта 2 Положения о формировании приказа о распределении обязанностей между руководителем подразделения и его заместителями и положения о подразделении (положения о типовой должности), утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2024 г. № 1855/р]

- Ключевая функция

1. Функция, выполняемая организационной единицей для достижения основной задачи.

[пункт 4 Положения об организационном дизайне в холдинге «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июля 2019 г. № 1606/р]

2. Функция, выполняемая организационной единицей, для решения задач по основному функциональному направлению деятельности.

[подпункт 11 пункта 2 Положения о формировании приказа о распределении обязанностей между руководителем подразделения и его заместителями и положения о подразделении (положения о типовой должности), утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2024 г. № 1855/р]

- Общая функция

1. Функция, осуществляемая несколькими или всеми организационными единицами, независимо от их основных задач, выполнение которой обусловлено требованиями законодательства Российской Федерации, внутрикорпоративными нормами и правилами.

[пункт 4 Положения об организационном дизайне в холдинге «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июля 2019 г. № 1606/р]

2. Функция, осуществляемая несколькими или всеми организационными единицами, независимо от стоящих перед ними задач, осуществление которой обусловлено требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных документов ОАО «РЖД» или подконтрольных ОАО «РЖД» обществ.

[подпункт 12 пункта 2 Положения о формировании приказа о распределении обязанностей между руководителем подразделения и его заместителями и положения о подразделении (положения о типовой должности), утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2024 г. № 1855/р]

- Функциональная вертикаль

Совокупность возглавляемых функциональным руководителем организационных единиц по отдельному функциональному направлению деятельности на всех уровнях управления.

[подпункт 36 пункта 2 Положения о формировании приказа о распределении обязанностей между руководителем подразделения и его заместителями и положения о подразделении (положения о типовой должности), утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2024 г. № 1855/р]

- Функциональный руководитель

Руководитель, организующий деятельность функционально подчиненных организационных единиц на всех нижестоящих уровнях управления через формирование единой нормативной базы, внедрение регламентов процессов по соответствующему направлению деятельности, утверждение распорядительных и организационно-правовых документов, постановку целевых задач и показателей эффективности деятельности организационных единиц.

[подпункт 37 пункта 2 Положения о формировании приказа о распределении обязанностей между руководителем подразделения и его заместителями и положения о подразделении (положения о типовой должности), утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2024 г. № 1855/р]

- Функциональные направления

Деятельности холдинга «РЖД» классифицируются как основные, вспомогательные и обеспечивающие.

Функциональные направления деятельности подразделений холдинга «РЖД» могут быть основными и обеспечивающими.

[пункт 4 Положения об организационном дизайне в холдинге «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июля 2019 г. № 1606/р]

- Функциональное направление деятельности

1. Совокупность однородных функций, выполняемых на постоянной основе, для достижения поставленной задачи.

[пункт 4 Положения об организационном дизайне в холдинге «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июля 2019 г. № 1606/р]

2. Совокупность однородных функций, выполняемых организационной единицей на постоянной основе для решения задачи.

[подпункт 8 пункта 2 Положения о формировании приказа о распределении обязанностей между руководителем подразделения и его заместителями и положения о подразделении (положения о типовой должности), утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2024 г. № 1855/р]

- Основное функциональное направление деятельности

1. Совокупность однородных функций, выполнение которых направлено на создание конечного продукта (ресурса, услуги) для внешнего потребителя.

[пункт 4 Положения об организационном дизайне в холдинге «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июля 2019 г. № 1606/р]

2. Совокупность однородных функций, выполнение которых направлено на создание конечного продукта (ресурса, услуги) для внешнего потребителя, по отношению к организационной единице, выполняющей данные функции.

[подпункт 9 пункта 2 Положения о формировании приказа о распределении обязанностей между руководителем подразделения и его заместителями и положения о подразделении (положения о типовой должности), утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2024 г. № 1855/р]

- Обеспечивающее функциональное направление деятельности

1. Совокупность однородных функций, выполнение которых направлено на создание продукта (ресурса, услуги) для внутреннего потребителя (управление экономикой и финансами, управление персоналом, охрана труда и др.).

[пункт 4 Положения об организационном дизайне в холдинге «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июля 2019 г. № 1606/р]

2. Совокупность однородных функций, выполнение которых направлено на создание продукта (ресурса, услуги) для внутреннего потребителя (например, для филиала ОАО «РЖД», основным функциональным направлением деятельности которого является коммерческая работа в сфере грузовых перевозок, - это управление персоналом, охрана труда и др.).

[подпункт 10 пункта 2 Положения о формировании приказа о распределении обязанностей между руководителем подразделения и его заместителями и положения о подразделении (положения о типовой должности), утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2024 г. № 1855/р]

- Вспомогательное функциональное направление деятельности

Совокупность однородных функций, выполнение которых направлено на создание продукта (ресурса, услуги), необходимого для сопровождения основного функционального направления.

[пункт 4 Положения об организационном дизайне в холдинге «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июля 2019 г. № 1606/р]

- Звено управления

Организационная единица, выполняющая отдельную функцию управления по отношению к нижестоящей организационной единице.

[пункт 4 Положения об организационном дизайне в холдинге «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июля 2019 г. № 1606/р; подпункт 34 пункта 2 Положения о формировании приказа о распределении обязанностей между руководителем подразделения и его заместителями и положения о подразделении (положения о типовой должности), утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2024 г. № 1855/р]

- Вертикальные связи, связи прямого и функционального подчинения

Субординационные связи, возникающие между организационными единицами.

[пункт 4 Положения об организационном дизайне в холдинге «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июля 2019 г. № 1606/р]

- Горизонтальные связи

Связи взаимодействия и координации равноправных звеньев управления.

[пункт 4 Положения об организационном дизайне в холдинге «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июля 2019 г. № 1606/р]

- Уровень управления

Совокупность звеньев управления, выделяемая по признаку общности полномочий для постановки задач и принимаемых решений в отношении организационных единиц в организационной структуре для формирования единой системы управления.

[подпункт 35 пункта 2 Положения о формировании приказа о распределении обязанностей между руководителем подразделения и его заместителями и положения о подразделении (положения о типовой должности), утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2024 г. № 1855/р]

Примечание. В ОАО «РЖД» предусмотрено 4 уровня управления:

1) корпоративный: аппарат управления ОАО «РЖД» и структурные подразделения ОАО «РЖД»;

2) центральный: органы управления функциональных филиалов ОАО «РЖД»;

3) региональный: органы управления железных дорог, региональных дирекций (центров) и региональные структурные подразделения ОАО «РЖД»;

4) линейный: линейные структурные подразделения (подразделения) региональных дирекций (центров) - структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД», линейные структурные подразделения железных дорог и участки производства.

[пункт 3 Положения о формировании приказа о распределении обязанностей между руководителем подразделения и его заместителями и положения о подразделении (положения о типовой должности), утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2024 г. № 1855/р]

- Типовая должность

Должность, предусматривающая выполнение замещающим ее работником одинаковых функций в 3 и более подразделениях одного уровня управления.

[подпункт 38 пункта 2 Положения о формировании приказа о распределении обязанностей между руководителем подразделения и его заместителями и положения о подразделении (положения о типовой должности), утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2024 г. № 1855/р]

- Объект действия

Объект (лицо, материальный объект, предмет, услуга, информационный ресурс, документ, процесс и др.), в отношении которого совершаются действия, направленные на достижение результата при выполнении функции.

[подпункт 13 пункта 2 Положения о формировании приказа о распределении обязанностей между руководителем подразделения и его заместителями и положения о подразделении (положения о типовой должности), утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2024 г. № 1855/р]

- Функциональная обязанность (обязанность) руководителя

Совокупность управленческих действий, выполняемых руководителем, заместителями руководителя и руководителями, относящимися ко второму уровню ОФМ, на постоянной основе для выполнения ключевой или общей функции подразделения.

[подпункт 14 пункта 2 Положения о формировании приказа о распределении обязанностей между руководителем подразделения и его заместителями и положения о подразделении (положения о типовой должности), утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2024 г. № 1855/р]

- Ключевая обязанность

Функциональная обязанность, выполняемая руководителем подразделения для решения возложенных на него задач и осуществления функций подразделения по функциональному направлению деятельности, а также для организации выполнения работниками подразделения, находящимися в его прямом подчинении или координируемыми им, своих должностных обязанностей.

[подпункт 15 пункта 2 Положения о формировании приказа о распределении обязанностей между руководителем подразделения и его заместителями и положения о подразделении (положения о типовой должности), утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2024 г. № 1855/р]

- Общая обязанность

Функциональная обязанность, выполняемая руководителем подразделения для осуществления общих функций, предусмотренных требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов ОАО «РЖД» или подконтрольных ОАО «РЖД» обществ;

[подпункт 16 пункта 2 Положения о формировании приказа о распределении обязанностей между руководителем подразделения и его заместителями и положения о подразделении (положения о типовой должности), утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2024 г. № 1855/р]

- Прямое подчинение

Управленческое воздействие, при котором одна организационная единица организует деятельность другой, нижестоящей организационной единицы, отвечает за результат этой деятельности, устанавливает ей задачи, контролирует результаты их выполнения и распоряжается ресурсами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами ОАО «РЖД» или подконтрольных ОАО «РЖД» обществ.

[подпункт 18 пункта 2 Положения о формировании приказа о распределении обязанностей между руководителем подразделения и его заместителями и положения о подразделении (положения о типовой должности), утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2024 г. № 1855/р]

- Функциональное подчинение

Управленческое воздействие организационной единицы вышестоящего уровня управления (функциональный руководитель) на организационные единицы нижестоящих уровней управления (функциональные подчиненные), не находящиеся в ее прямом подчинении, в рамках реализации корпоративной политики по отдельному функциональному направлению деятельности на всех уровнях управления.

[подпункт 19 пункта 2 Положения о формировании приказа о распределении обязанностей между руководителем подразделения и его заместителями и положения о подразделении (положения о типовой должности), утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2024 г. № 1855/р]

- Координация

Управленческое воздействие одной организационной единицы на другую организационную единицу, не находящуюся в ее прямом подчинении, по отдельным функциональным направлениям деятельности для решения общей задачи и обеспечения согласованности действий между подразделениями на одном уровне управления (частный случай функционального подчинения).

[подпункт 20 пункта 2 Положения о формировании приказа о распределении обязанностей между руководителем подразделения и его заместителями и положения о подразделении (положения о типовой должности), утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2024 г. № 1855/р]

- Оперативное подчинение

Временное (в течение рабочего времени одной смены) управленческое воздействие одного работника на другого работника, не находящегося в его прямом подчинении, в рамках выполнения непрерывного технологического процесса и (или) при возникновении нестандартных (чрезвычайных) ситуаций, осуществляемое в соответствии с правилами технической эксплуатации железных дорог и разработанными на их основании нормативными документами ОАО «РЖД» или подконтрольного ОАО «РЖД» общества, утвержденными (согласованными) заместителем генерального директора ОАО «РЖД» или заместителем генерального директора подконтрольного ОАО «РЖД» общества по соответствующему функциональному направлению деятельности.

[подпункт 21 пункта 2 Положения о формировании приказа о распределении обязанностей между руководителем подразделения и его заместителями и положения о подразделении (положения о типовой должности), утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 августа 2024 г. № 1855/р]

7. Документы, применяемые в ОАО «РЖД»

Основные положения

- Документ

Зафиксированная на материальном носителе информация в виде текста, звукозаписи или изображения с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.

[абзац десятый пункта 1.3 Инструкции по делопроизводству и документированию управленческой деятельности в ОАО «РЖД», утвержденной приказом ОАО «РЖД» от 10 декабря 2024 г. № 99]

- Документ ОАО «РЖД»

Документ, подписанный (утвержденный) должностным лицом ОАО «РЖД».

[абзац двенадцатый пункта 1.3 Инструкции по делопроизводству и документированию управленческой деятельности в ОАО «РЖД», утвержденной приказом ОАО «РЖД» от 10 декабря 2024 г. № 99]

- Документ подразделения ОАО «РЖД»

Документ, подписанный (утвержденный) должностным лицом, входящим в руководство подразделения ОАО «РЖД».

[абзац тринадцатый пункта 1.3 Инструкции по делопроизводству и документированию управленческой деятельности в ОАО «РЖД», утвержденной приказом ОАО «РЖД» от 10 декабря 2024 г. № 99]

- Документ архивный

Документ, который в силу его значимости для граждан, ОАО «РЖД» и государства подлежит хранению и который становится таковым с 1 января года, следующего за годом, в котором он был завершен делопроизводством.

[абзац двадцать второй пункта 1.3 Инструкции по делопроизводству и документированию управленческой деятельности в ОАО «РЖД», утвержденной приказом ОАО «РЖД» от 10 декабря 2024 г. № 99]

- Документ организационно-распорядительный

Приказ, распоряжение, протокол и другой документ, в которых фиксируется решение административных и организационных вопросов, издаваемый для обеспечения уставной деятельности.

[абзац четырнадцатый пункта 1.3 Инструкции по делопроизводству и документированию управленческой деятельности в ОАО «РЖД», утвержденной приказом ОАО «РЖД» от 10 декабря 2024 г. № 99]

- Документ организационно-правовой

Положение, правила, инструкция, порядок и другие документы, в которых определяются вопросы управления, взаимодействия, обеспечения и регулирования деятельности ОАО «РЖД» и его подразделений и содержатся предписания нормативного характера, рассчитанные, как правило, на многократное применение в течение длительного времени и обязательные для работников ОАО «РЖД», а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, - и для пользователей услуг ОАО «РЖД».

[абзац пятнадцатый пункта 1.3 Инструкции по делопроизводству и документированию управленческой деятельности в ОАО «РЖД», утвержденной приказом ОАО «РЖД» от 10 декабря 2024 г. № 99]

- Документ нормативный <ОАО «РЖД»>

Организационно-распорядительный или организационно-правовой документ, изданный должностным лицом ОАО «РЖД», устанавливающий (изменяющий, отменяющий) положения, нормы и требования, направленные на регламентацию управленческой деятельности ОАО «РЖД».

[абзац шестнадцатый пункта 1.3 Инструкции по делопроизводству и документированию управленческой деятельности в ОАО «РЖД», утвержденной приказом ОАО «РЖД» от 10 декабря 2024 г. № 99]

- Документ информационно-справочный

Протокол, письмо, служебная и докладная записки, акт, телеграмма, телефонограмма и другие документы, посредством которых осуществляется информационный обмен как с органами власти, сторонними организациями и физическими лицами, так и между должностными лицами ОАО «РЖД» и подразделениями ОАО «РЖД», а также подразделениями ОАО «РЖД» между собой.

[абзац семнадцатый пункта 1.3 Инструкции по делопроизводству и документированию управленческой деятельности в ОАО «РЖД», утвержденной приказом ОАО «РЖД» от 10 декабря 2024 г. № 99]

- Документ электронный <делопроизводство>

Документ, в котором информация представлена в электронной форме и юридическую силу которому придает усиленная квалифицированная электронная подпись, приравнивающая такой документ к документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

[абзац двадцать первый пункта 1.3 Инструкции по делопроизводству и документированию управленческой деятельности в ОАО «РЖД», утвержденной приказом ОАО «РЖД» от 10 декабря 2024 г. № 99]

- Электронный документ

Документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

[пункт 11_1 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»]

- Электронная подпись

Информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

[пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»]

- Усиленная квалифицированная электронная подпись

Составная часть электронного документа, предназначенная для защиты данного электронного документа от подделки, полученная в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной подписи и позволяющая идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить факт внесения в электронный документ изменений после его подписания.

[абзац двадцать четвертый пункта 1.3 Инструкции по делопроизводству и документированию управленческой деятельности в ОАО «РЖД», утвержденной приказом ОАО «РЖД» от 10 декабря 2024 г. № 99]

- Документооборот

Движение документов с момента их создания (получения) до завершения исполнения (отправки и (или) направления в дело).

[абзац одиннадцатый пункта 1.3 Инструкции по делопроизводству и документированию управленческой деятельности в ОАО «РЖД», утвержденной приказом ОАО «РЖД» от 10 декабря 2024 г. № 99]

- Регламент процесса

Нормативный документ, регламентирующий исполнение процесса, перечисляющий и описывающий по порядку шаги, которые должны предпринимать его участники (исполнители) для выполнения процесса, как правило, с указанием требуемых сроков выполнения шагов.

Регламент процесса формируется на основе разработанных моделей процесса согласно установленным в компании требованиям.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Справочник <управление процессами>

Перечень объектов и комплекс моделей, построенных с использованием нотаций согласно применяемой методологии моделирования, описывающий конкретную предметную область.

Использование объектов справочника позволяет исключить ошибки в наименованиях элементов, а также дублирование данных.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Делопроизводство

Деятельность, связанная с выполнением в ОАО «РЖД» и его подразделениях работ по документированию, с организацией документооборота, хранением документов и пользованием ими, а также с ведением канцелярских дел.

[абзац второй пункта 1.3 Инструкции по делопроизводству и документированию управленческой деятельности в ОАО «РЖД», утвержденной приказом ОАО «РЖД» от 10 декабря 2024 г. № 99]

- Правовая экспертиза

Правовая оценка формы проекта документа, его целей и задач, предмета правового регулирования, полномочий должностного лица, которому передается на подпись проект документа, содержащихся в нем норм на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и документам ОАО «РЖД».

[абзац тридцать первый пункта 1.3 Инструкции по делопроизводству и документированию управленческой деятельности в ОАО «РЖД», утвержденной приказом ОАО «РЖД» от 10 декабря 2024 г. № 99]

- Нормативный правовой акт; правовой акт; НПА

1. Документ, изданный в установленном порядке управомоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления, иным органом, уполномоченной организацией или должностным лицом, содержащий правовые нормы, общеобязательные в правоприменительной деятельности для неопределенного круга лиц и рассчитанные на неоднократное применение, направленные на урегулирование общественных отношений, либо на изменение или прекращение существующих правоотношений.

[на основе положений пунктов 2 и 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 50 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами»]

Примечания:

1. НПА не имеет силы, пока не опубликован. Есть специальные места опубликования правовых актов. Для федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания, актов Президента Российской Федерации, актов Правительства Российской Федерации это — «Российская газета» и «Собрание законодательства Российской Федерации», а также портал pravo.gov.ru.

2. Правовые акты образуют систему, основанную на их юридической силе, определяемой компетенцией и положением издавшего их органа, а также характером самих актов.

3. В российской правовой системе правовые акты подразделяются на два глобальных уровня – законы и подзаконные акты.

4. Правовые акты классифицируют по силе действия и по территории.

Иерархия правовых актов в зависимости от их юридической силы: Конституция Российской Федерации, международные договоры, федеральные конституционные законы и федеральные законы (в том числе кодексы), федеральные подзаконные правовые акты (Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, Постановления Правительства России, акты федеральных органов исполнительной власти), Конституции (уставы) субъектов Федерации, законы субъектов Федерации, подзаконные правовые акты субъектов Федерации.

По территориальному признаку правовые акты подразделяют на:

федеральные – действуют на территории всего государства;

региональные – распространяются только на жителей конкретного субъекта Федерации;

муниципальные – действуют на территории определенного муниципального образования;

международные – соглашение между государствами или иными субъектами международного права (международные организации, межправительственные комиссии и т.д.), изменяющие, прекращающие или порождающие определенные права и обязанности.

Международные нормы права являются частью правовой системы России после их подписания (принятия, ратификации, утверждения и т.д.), о чем прямо сказано в Конституции Российской Федерации. Однако российский основной закон имеет приоритет над международным правом, Конституционный суд может не исполнять решения международных органов, если они противоречат основному закону.

[источники: порталы duma.gov.ru и ria.ru]

- Техническая документация (на продукцию)

1. Совокупность документов, которые в зависимости от их назначения содержат данные, необходимые и достаточные для обеспечения каждой стадии жизненного цикла продукции.

Примечание. К технической документации относится конструкторская, технологическая, эксплуатационная и ремонтная документация и т.п. В ряде отраслей технические условия рассматривают в составе технической документации, но в соответствии с федеральным законодательством технические условия одновременно являются одним из видов документов по стандартизации.

[раздел 3 ГОСТ Р 1.15-2017 Стандартизация в Российской Федерации. Службы стандартизации в организациях. Правила создания и функционирования]

2. Это документация, которая используется при проектировании, изготовлении и эксплуатации каких-либо технических объектов: зданий, сооружений, промышленных товаров, программного и аппаратного обеспечения. К технической документации относится: конструкторская документация; эксплуатационная документация; ремонтная документация; технологическая документация; документы, определяющие технологический цикл изделия; документы, дающие информацию, необходимую для организации производства и ремонта изделия.

[пункт 336 раздела 1 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- Конструкторский документ; КД

Документ, который в отдельности или в совокупности с другими документами определяет конструкцию изделия и содержит сведения, необходимые для разработки, изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуатации, ремонта, модернизации и (или) утилизации изделия.

[подпункт 44 пункта 3 ГОСТ Р 2.005-2023 Единая система конструкторской документации. Термины и определения]

Примечание. Определение термина «документ» – по ГОСТ Р 7.0.8-2025 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения, подпункт 9 пункта 3.

- Конструкторская документация

Совокупность конструкторских документов, содержащих данные, необходимые для проектирования (разработки), изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуатации, ремонта, модернизации и утилизации изделия.

[абзац семнадцатый пункта 4 ТР ТС 001/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава»]

- Технологический документ; ТД

Графический или текстовый документ, который отдельно или в совокупности с другими документами определяет технологический процесс или операцию изготовления изделия.

[пункт 6 ГОСТ 3.1109-82 Единая система технологической документации. Термины и определения основных понятий]

Примечание. Для обозначения совокупности технологических документов используется термин «технологическая документация».

[подпункт 3.1.10 пункта 3 ГОСТ Р 8.1015-2022 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическая экспертиза нормативной и технической документации в области использования атомной энергии. Организация и основные требования к содержанию]

- Эксплуатационный документ

Конструкторский документ (руководство по эксплуатации, формуляр, паспорт, этикетка и др.), который в отдельности или в совокупности с другими документами определяет правила эксплуатации продукции и (или) отражает сведения, удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных параметров и характеристик (свойств) продукции, гарантии и сведения о ее эксплуатации в течение установленного срока службы.

[абзац пятьдесят четвертый пункта 4 ТР ТС 001/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава»]

- Паспорт

Эксплуатационный документ, содержащий основные сведения о продукции и технические данные, информацию о комплектности, назначенных ресурсах, сроках службы и хранения, гарантиях изготовителя, свидетельстве о приемке, сведения об оценке соответствия и порядке утилизации продукции.

[абзац тридцать первый пункта 4 ТР ТС 001/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава»]

- Руководство по эксплуатации

Документ, содержащий сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках (свойствах) продукции и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации продукции (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования) и оценки ее технического состояния при определении необходимости отправки в ремонт, а также сведения об утилизации продукции.

[абзац тридцать девятый пункта 4 ТР ТС 001/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава»]

- Формуляр

Эксплуатационный документ, содержащий основные сведения о продукции и технические данные, информацию о комплектности, назначенных ресурсах, сроках службы и хранения, гарантиях изготовителя, свидетельстве о приемке, сведения об оценке соответствия и порядке утилизации продукции, а также о работе изделия в процессе эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.

[абзац пятьдесят второй пункта 4 ТР ТС 001/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава»]

- Этикетка

Эксплуатационный документ, содержащий основные сведения о продукции и технические данные, информацию о ресурсах, сроках службы и хранения, гарантии изготовителя, свидетельстве о приемке и сведения об оценке соответствия.

[абзац шестидесятый пункта 4 ТР ТС 001/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава»]

- Эксплуатационная документация

Конструкторская документация, которая в отдельности или в совокупности с другой документацией определяет правила эксплуатации продукции и (или) отражает сведения, удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных параметров и характеристик (свойств) продукции, а также гарантии и сведения по ее эксплуатации в течение установленного срока службы.

[подпункт 3.1.55 пункта 3 ГОСТ 34056-2017 Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

- Ремонтная документация

Предназначена для подготовки ремонтного производства, ремонта и контроля отремонтированных изделий и их составных частей. Ремонтную документацию разрабатывают на изделия, для которых предусматривают с помощью ремонта технически возможное и экономически целесообразное восстановление параметров и характеристик (свойств), изменяющихся при эксплуатации и определяющих возможность использования изделия по прямому назначению.

[подпункт 4.1 пункта 4 ГОСТ 2.602-2013. Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы]

- Документы транспортного планирования

Документы, определяющие цели, направления, мероприятия и показатели развития транспортной системы для обеспечения объективно обусловленных потребностей в перевозке населения и грузов.

[Якимов М.Р. Транспортное планирование: терминологический словарь. – М: Агентство РАДАР, 2022. – 86 с.]

- Заказ-наряд

Документ, определяющий обязанности подразделений аппарата управления, филиалов, структурных подразделений ОАО «РЖД» по выполнению работ в рамках плана НТР и инвестиционного проекта «НИОКР (ЦТЕХ)»

[подпункт 2 пункта 3 Порядка организации приемки работ, выполняемых по плану научно-технического развития ОАО «РЖД» и инвестиционному проекту «НИОКР (ЦТЕХ)», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 11 февраля 2022 года № 329/р].

- Наряд-заказ

Документ, разработанный на основе и во исполнение соглашения, устанавливающий обязательства филиала-исполнителя перед филиалом-заказчиком по объему и качеству оказываемых услуг/выполняемых работ, содержащий информацию об объемах работ и услуг на календарный месяц, год и подписываемый взаимодействующими филиалами и региональными подразделениями филиалов.

[пункт 1.2 Регламента бизнес-процесса формирования и анализа выполнения соглашений и наряд-заказов между филиалами ОАО «РЖД» в перевозочном процессе, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 2 мая 2023 г. № 1066/р]

- Жизненный цикл нормативного и технического документа

Период времени с момента инициирования разработки/приобретения документа до архивации.

[подпункт 3.1.4 пункта 3 СТО РЖД 05.010-2018 Объекты железнодорожной инфраструктуры и подвижной состав. Система управления нормативной и технической документацией в ОАО «РЖД»]

- Система управления нормативной и технической документацией в ОАО «РЖД»

Совокупность организационных и технических средств, целью которой является создание и поддержание в актуальном состоянии базы нормативной и технической документации в ОАО «РЖД», необходимой и достаточной для эффективного выполнения функций подразделениями ОАО «РЖД».

[подпункт 3.1.13 пункта 3 СТО РЖД 05.010-2018 Объекты железнодорожной инфраструктуры и подвижной состав. Система управления нормативной и технической документацией в ОАО «РЖД»]

Документы по стандартизации

- Корпоративная система стандартизации открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; КСС ОАО «РЖД»

Совокупность документов по стандартизации, устанавливающих согласованные требования к взаимосвязанным объектам стандартизации в области железнодорожного транспорта, а также комплекс организационно-технических мероприятий, осуществляемых ОАО «РЖД» с целью их разработки и внедрения.

[подпункт 3.1.2 пункта 3 СТО РЖД 01.001-2023 Корпоративная система стандартизации открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Основные положения]

Примечания:

1. Документы по стандартизации, входящие в КСС ОАО «РЖД», подразделяют по уровню их утверждения:

стандарты ОАО «РЖД»;

национальные и предварительные национальные стандарты Российской Федерации;

межгосударственные и иные стандарты, признанные национальными стандартами Российской Федерации;

общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации;

классификаторы ОАО «РЖД»;

своды правил;

технические спецификации (отчеты).

Примечание. Стандарты ОАО «РЖД» не разрабатываются на региональном, линейном уровнях.

[подпункт 5.1 пункта 5 СТО РЖД 01.001-2023 Корпоративная система стандартизации открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Основные положения]

2. Стандарты, входящие в КСС ОАО «РЖД», в зависимости от содержания подразделяют на следующие виды:

основополагающие стандарты (организационно-методические и общетехнические), включая стандарты на термины и определения;

стандарты на продукцию;

стандарты на типовые технологические и иные процессы;

стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, расчетов, анализа и т.п.) (далее - методы контроля).

Примечание. Основополагающие стандарты ОАО «РЖД» вводятся в действие приказом ОАО «РЖД» за подписью генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД».

[подпункт 5.2 пункта 5 СТО РЖД 01.001-2023 Корпоративная система стандартизации открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Основные положения]

- Документ по стандартизации

1. Документ, в котором для добровольного и многократного применения устанавливаются общие характеристики объекта стандартизации, а также правила и общие принципы в отношении объекта стандартизации, за исключением случаев, если обязательность применения документов по стандартизации устанавливается настоящим Федеральным законом.

[пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»]

2. КСС ОАО «РЖД» включает в себя следующие документы по стандартизации, которые подразделяют по уровню их утверждения:

стандарты ОАО «РЖД»;

национальные и предварительные национальные стандарты Российской Федерации;

межгосударственные и иные стандарты, признанные национальными стандартами Российской Федерации;

общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации;

классификаторы ОАО «РЖД»;

своды правил;

технические спецификации (отчеты).

Примечание. Стандарты ОАО «РЖД» не разрабатываются на региональном, линейном уровнях.

[подпункт 5.1 пункта 5 СТО РЖД 01.001-2023 Корпоративная система стандартизации открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Основные положения]

- Документ национальной системы стандартизации

1. Документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации (документы национальной системы стандартизации): национальный стандарт Российской Федерации, в том числе основополагающий национальный стандарт Российской Федерации, и предварительный национальный стандарт Российской Федерации, а также правила стандартизации, рекомендации по стандартизации, информационно-технические справочники, технические спецификации (отчеты) и стандарты организаций, в том числе технические условия, зарегистрированные в установленном порядке в Федеральном информационном фонде стандартов.

[пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»]

2. Документ по стандартизации, который утвержден и (или) введен в действие в Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации и маркирован соответствующим знаком.

[пункт 9 ГОСТ Р 1.12-2020 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения]

- Стандарт

Нормативный документ, разработанный на основе консенсуса, принятый признанным на соответствующем уровне органом и устанавливающий для всеобщего и многократного использования правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, и который направлен на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области.

Примечания:

1. Стандарты должны быть основаны на обобщенных результатах науки, техники и практического опыта и направлены на достижение оптимальной пользы для общества.

2. В зависимости от уровня принятия определены следующие виды стандартов:

международный;

региональный;

межгосударственный;

национальный.

[на основе положений ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Международный стандарт

Стандарт, принятый международной организацией по стандартизации и доступный широкому кругу пользователей.

Примечания:

1. К международным стандартам относятся стандарты ИСО, стандарты МЭК и стандарты ИСО/МЭК, которые являются совместными публикациями ИСО и МЭК.

2. В международной стандартизации наряду со стандартами применяются также руководства ИСО (ISO Guide), руководства ИСО/МЭК (ISO/IEC Guide), технические отчеты ИСО, обозначаемые индексом [префиксом] ИСО/ТО (ISO/TR), международные стандартизованные профили, обозначаемые индексом [префиксом] ИСО/МЭК МСП (ISO/IEC ISP), оценки технологических направлений, обозначаемые индексом [префиксом] ИСО/ОТН (ISO/TTA), рекомендации ИСО, обозначаемые индексом [префиксом] ИСО/Р (ISO/R), технические условия ИСО, обозначаемые индексом [префиксом] ИСО/ТУ [ISO/TS], общедоступные технические условия ИСО, обозначаемые индексом [префиксом] ИСО/ОТУ [ISO/PAS], отраслевые технические соглашения, обозначаемые индексом [префиксом] ИСО/ОТС [ISO/ITA].

[подпункт 4.1.1.1 пункта 4 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Стандарт иностранного государства

Стандарт, принятый национальным (компетентным) органом (организацией) по стандартизации иностранного государства.

[абзац двадцать шестой статьи 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»]

- Свод правил иностранного государства

Свод правил, принятый компетентным органом иностранного государства.

[абзац двадцать восьмой статьи 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»]

- Региональный стандарт

Стандарт, принятый региональной организацией по стандартизации.

[абзац двадцать седьмой статьи 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»]

Примечание. Примером региональных стандартов являются европейские стандарты, обозначаемые индексом [префиксом] EH [EN].

[ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Региональный свод правил

Свод правил, принятый региональной организацией по стандартизации.

[абзац двадцать девятый статьи 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»]

- Межгосударственный стандарт

Региональный стандарт, принятый Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации и доступный широкому кругу пользователей.

[подпункт 4.1.1.2.1 пункта 4 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Национальный стандарт

Стандарт, принятый национальным органом по стандартизации и доступный широкому кругу пользователей.

[подпункт 4.1.1.3 пункта 4 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Комплекс стандартов

Совокупность взаимосвязанных стандартов, объединенных общей целевой направленностью и/или устанавливающих согласованные требования к взаимосвязанным объектам стандартизации.

[подпункт 4.1.1.4 пункта 4 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Правила по межгосударственной стандартизации

Нормативный документ, принятый Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации и устанавливающий обязательные для применения организационно-методические положения, которые дополняют или конкретизируют отдельные положения основополагающих межгосударственных стандартов или определяют порядок взаимодействия национальных органов по стандартизации в работах по стандартизации, метрологии, сертификации или аккредитации.

[подпункт 4.1.2 пункта 4 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Рекомендации по межгосударственной стандартизации

Нормативный документ, принятый Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации и содержащий добровольные для применения организационно-методические положения, которые касаются проведения работ по стандартизации, метрологии, сертификации, аккредитации и которые целесообразно предварительно проверить на практике до их установления в межгосударственном стандарте или соответствующих правилах.

[подпункт 4.1.3 пункта 4 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Регламент <стандартизация>

Документ, содержащий обязательные правовые нормы и принятый органом власти.

[подпункт 4.3 пункта 4 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Регламент <ОАО «РЖД»>

Документ, перечисляющий и описывающий по порядку этапы (шаги), которые должна предпринимать группа участников для выполнения бизнес-процесса, как правило, с указанием требуемых сроков выполнения этапов (шагов).

[подпункт 3.3 пункта 3 Требований к формированию регламентов ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 17 января 2019 г. № 60/р]

- Технический регламент

1. Документ, который принят международным договором Российской Федерации, подлежащим ратификации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или в соответствии с международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, или нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).

[абзац двадцать второй статьи 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»]

2. Регламент, содержащий технические требования либо непосредственно, либо путем ссылки на стандарт или технические условия, либо путем включения в себя содержания этих документов.

Примечание. Технический регламент может быть дополнен техническими указаниями, определяющими в общих чертах некоторые способы достижения соответствия требованиям регламента.

[подпункт 4.3.1 пункта 4 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Классификатор (технико-экономической и социальной информации) <стандартизация>

Нормативный документ, устанавливающий систематизированный перечень наименований и кодов объектов классификации и/или классификационных группировок и принятый на соответствующем уровне стандартизации.

[подпункт 4.4 пункта 4 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Национальный стандарт Российской Федерации

1. Документ по стандартизации, который разработан участником или участниками работ по стандартизации, в отношении которого проведена экспертиза в техническом комитете по стандартизации или проектном техническом комитете по стандартизации и в котором для всеобщего применения устанавливаются общие характеристики объекта стандартизации, а также правила и общие принципы в отношении объекта стандартизации.

[пункт 5 статьи 2 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»]

2. Документ национальной системы стандартизации в статусе стандарта, который предназначен для всеобщего применения и срок действия которого неограничен.

Примечание. В определении термина «стандарт», установленном на межгосударственном уровне, не предусмотрено, что в стандарте устанавливаются описания. В Российской Федерации описания являются аспектом стандартизации в информационно-технических справочниках.

[пункт 10 ГОСТ Р 1.12-2020 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения]

- Основополагающий национальный стандарт Российской Федерации

1. Национальный стандарт Российской Федерации, устанавливающий общие положения, касающиеся выполнения работ по стандартизации, а также виды национальных стандартов Российской Федерации.

[пункт 8 статьи 2 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»]

2. Документ национальной системы стандартизации в статусе стандарта, который устанавливает правила создания и функционирования этой системы и является обязательным для всех участников этих работ.

[пункт 11 ГОСТ Р 1.12-2020 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения]

- Предварительный национальный стандарт Российской Федерации

1. Документ по стандартизации, который разработан участником или участниками работ по стандартизации, в отношении которого проведена экспертиза в техническом комитете по стандартизации или проектном техническом комитете по стандартизации и в котором для всеобщего применения устанавливаются общие характеристики объекта стандартизации, а также правила и общие принципы в отношении объекта стандартизации на ограниченный срок в целях накопления опыта в процессе применения предварительного национального стандарта Российской Федерации для возможной последующей разработки на его основе национального стандарта Российской Федерации.

[пункт 10 статьи 2 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»]

2. Документ национальной системы стандартизации, который предназначен для всеобщего применения и содержит описание технологий, процессов, методов, способов, оборудования и иные систематизированные данные в определенной области

[пункт 12 ГОСТ Р 1.12-2020 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения]

- Информационно-технический справочник

1. Документ национальной системы стандартизации, содержащий систематизированные данные в определенной области и включающий в себя описание технологий, процессов, методов, способов, оборудования и иные данные.

[пункт 3 статьи 2 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»]

2. Документ национальной системы стандартизации, который предназначен для всеобщего применения и содержит описание технологий, процессов, методов, способов, оборудования и иные систематизированные данные в определенной области.

[пункт 13 ГОСТ Р 1.12-2020 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения]

- Правила стандартизации

1. Документ национальной системы стандартизации, содержащий положения организационного и методического характера, которые дополняют или конкретизируют отдельные положения основополагающих национальных стандартов, а также определяют порядок и методы проведения работ по стандартизации и оформления результатов таких работ.

[пункт 9 статьи 2 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»]

2. Документ национальной системы стандартизации, который дополняет или конкретизирует отдельные положения основополагающего национального стандарта.

Примечание. Правила стандартизации предназначены для применения структурными подразделениями и организациями федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации, иными организациями на основании заключенного с ним договора (контракта), а также ТК и ПТК.

[пункт 14 ГОСТ Р 1.12-2020 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения]

- Рекомендации по стандартизации

1. Документ национальной системы стандартизации, содержащий информацию организационного и методического характера, касающуюся проведения работ по стандартизации и способствующую применению соответствующего национального стандарта, либо положения, которые предварительно проверяются на практике до их установления в национальном стандарте или предварительном национальном стандарте.

[пункт 11 статьи 2 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»]

2 Документ национальной системы стандартизации, который предназначен для всеобщего применения и содержит добровольные для применения организационно-методические положения в отношении работ по стандартизации.

Примечание. Целью разработки рекомендаций по стандартизации, как правило, является предварительная проверка в течение ограниченного срока практической пригодности установленных в них положений для возможной последующей разработки на основе данных рекомендаций национального стандарта, основополагающего национального стандарта или правил стандартизации.

[пункт 15 ГОСТ Р 1.12-2020 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения]

- Общероссийский классификатор технико-экономической и социальной информации

1. Документ по стандартизации, распределяющий технико-экономическую и социальную информацию в соответствии с ее классификацией (классами, группами, видами и другим) и являющийся обязательным для применения в государственных информационных системах и при межведомственном обмене информацией в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

[пункт 7 статьи 2 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»]

2. Документ по стандартизации, предназначенный для всеобщего применения и распределяющий технико-экономическую и социальную информацию в соответствии с ее классификацией.

Примечание. Общероссийский классификатор является обязательным для применения в государственных информационных системах и при межведомственном обмене информацией в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

[пункт 16 ГОСТ Р 1.12-2020 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения]

- Свод правил

1. Документ по стандартизации, содержащий правила и общие принципы в отношении процессов в целях обеспечения соблюдения требований технических регламентов.

[пункт 12 статьи 2 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»]

2. Документ по стандартизации, утвержденный федеральным органом исполнительной власти или Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», предназначенный для всеобщего применения и содержащий правила и общие принципы в отношении процессов в целях обеспечения соблюдения требований технических регламентов.

Примечание. Для указанных целей федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации вместо сводов правил утверждает национальные стандарты или вводит для применения в России в этом качестве межгосударственные стандарты.

[пункт 17 ГОСТ Р 1.12-2020 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения]

- Стандарт организации

Документ по стандартизации, утвержденный юридическим лицом, в том числе государственной корпорацией, саморегулируемой организацией, а также индивидуальным предпринимателем для совершенствования производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг.

[пункт 13 статьи 2 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»]

- Стандарт ОАО «РЖД»; СТО РЖД

Стандарт организации, утвержденный и введенный в действие организационно-распорядительным документом ОАО «РЖД».

[на основе положений подпункта 3.1.3 пункта 3 СТО РЖД 01.001-2023 Корпоративная система стандартизации открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Основные положения]

- Технические условия

1. Вид стандарта организации, утвержденный изготовителем продукции или исполнителем работы, услуги.

[пункт 15 статьи 2 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»]

2. Документ по стандартизации, утверждаемый разработчиком, в котором установлены требования к качеству и безопасности конкретной продукции (марок, типов, моделей, артикулов и т.п.) или к группе конкретной однородной продукции, необходимые и достаточные для ее идентификации, контроля качества и безопасности при изготовлении, транспортировании, хранении, применении.

[пункт 3.1.3 ГОСТ Р 1.3-2018 Стандартизация в Российской Федерации. Технические условия на продукцию. Общие требования к содержанию, оформлению, обозначению и обновлению]

- Техническая спецификация, отчет <стандартизация>

Документ по стандартизации, утвержденный техническим комитетом по стандартизации и устанавливающий характеристики, правила и принципы в отношении инновационной продукции (работ, услуг), процессов, исследований (испытаний), измерений, включая отбор образцов, и методов испытаний.

[пункт 14_1 статьи 2 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»]

8. Статистика на железнодорожном транспорте

Основные положения

- Продукция железнодорожного транспорта приведенная

Обобщающий показатель, который измеряется в приведенных тонно-километрах и определяется на железнодорожном транспорте как сумма тарифных тонно-километров и пассажиро-километров. При расчете приведенной продукции на железнодорожном транспорте 1 пассажиро-км приравнивается 1 т-км. При расчете производительности труда приведенная продукция рассчитывается путем сложения тарифного грузооборота и удвоенных пассажиро-километров.

[пункт 251 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Статистика железнодорожного транспорта

Раздел статистической науки, в котором исследуются технические, технологические, экономические и другие процессы на железнодорожном транспорте, а также область практической деятельности по сбору, обработке и анализу статистической информации о работе железнодорожного транспорта

[пункт 328 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Статистическая отчетность

Документ установленной формы, содержащий статистические данные или показатели, характеризующие общие результаты и отдельные стороны деятельности предприятий и отрасли в целом, обязательный для представления вышестоящим и статистическим организациям в установленные сроки.

[пункт 330 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Официальный статистический учет

Деятельность, направленная на проведение в соответствии с официальной статистической методологией федеральных статистических наблюдений и обработку данных, полученных в результате этих наблюдений, и осуществляемая в целях формирования официальной статистической информации и иной документированной информации, используемой в системе государственной статистики в соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» и необходимой для осуществления установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации функций (полномочий) федеральных органов государственной власти, иных федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации (Банка России), органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий, органов местного самоуправления, а также иных органов и организаций.

[пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»]

- Система государственной статистики

Совокупность правовых, технологических и организационных мер, направленных на осуществление официального статистического учета, а также органов и организаций, реализующих указанные меры.

[пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»]

- Субъекты официального статистического учета

Федеральные органы государственной власти, иные федеральные государственные органы, Банк России, Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, осуществляющие формирование официальной статистической информации в установленной сфере деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

[пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»]

- Средняя скорость движения транспортного потока

Средняя скорость движения грузовых, пассажирских (дальних, местных и почтово-багажных) и пригородных поездов по поездо-участкам, с учетом времени стоянок на промежуточных станциях, за исключением времени на станционные передвижения на станциях выполнения технических стоянок поездов, а также времени посадки-высадки пассажиров на остановочных пунктах и платформах (для пригородного сообщения). Также в показателе не учитывается время, затраченное на разгон и замедление пассажирских и пригородных поездов и поездо-километры, выполненные при станционных передвижениях.

[абзац второй пункта 1.1 Инструктивных указаний о порядке формирования внутренней статистической отчетности ДО-45 «Отчет о выполнении средней скорости движения транспортного потока», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 15 марта 2024 г. № 669/р]

- Статическая осевая нагрузка (единицы железнодорожного подвижного состава)

Определение к термину дано в пункте 32.27.

- Техническая стоянка

Время нахождения поезда на технических и промежуточных станциях:

под техническими операциями (смена локомотивов; смена локомотивных бригад; изменение направления движения поезда с прицепкой локомотива; смена номера поезда, кроме смены четности номера; пограничный и таможенный осмотр, объединение/разъединение поездов, технические стоянки пассажирских поездов, предусмотренные графиком движения поездов);

сформированного поезда до отправления;

прибывшего поезда до расформирования;

временно отставленного от движения состава грузового поезда (от момента прибытия на станцию до его отправления или расформирования);

посадки-высадки пассажиров, в том числе на пассажирских остановочных пунктах и платформах;

погрузки-выгрузки почты, багажа, грузобагажа и ручной клади.

[абзац третий пункта 1.1 Инструктивных указаний о порядке формирования внутренней статистической отчетности ДО-45 «Отчет о выполнении средней скорости движения транспортного потока», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 15 марта 2024 г. № 669/р]

- Станционное передвижение

Время нахождения и передвижений поезда на станции выполнения технических стоянок.

[абзац четвертый пункта 1.1 Инструктивных указаний о порядке формирования внутренней статистической отчетности ДО-45 «Отчет о выполнении средней скорости движения транспортного потока», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 15 марта 2024 г. № 669/р]

- Подразделения центрального подчинения

Совокупность организационных единиц, у которых место возникновения затрат имеет признак территории «РЖД» для целей учета в управленческой и статистической отчетности.

Основные показатели грузовых железнодорожных перевозок

- Грузооборот (железнодорожного транспорта)

1. Объем выполненной работы при перевозке грузов с учетом расстояния их перевозки. Определяется по моменту прибытия груза, как сумма произведений массы каждой отправки в тоннах на расстояние перевозки, измеряется в тонно-километрах.

[пункт 2.1 Методологических положений по статистике транспорта, утвержденных приказом Росстата от 29 декабря 2017 г. № 887]

2. Основной показатель работы железнодорожного транспорта по грузовым перевозкам, определяемый как произведение массы перевезенного груза на расстояние перевозки и измеряемый в тонно-километрах.

[Железнодорожный транспорт: Энциклопедия / под ред. Н.С. Конарева – М.: Большая Российская энциклопедия, 1994]

- Грузооборот брутто

Расчетный показатель, который наиболее полно характеризует объем перевозочной работы локомотивов и определяется как сумма произведений массы поезда брутто в тоннах (без массы локомотива) на пройденное расстояние. Измеряется в тонно-километрах брутто.

[подпункт 2.12.3 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Грузооборот нетто эксплуатационный

Показатель, характеризующий объем перевозочной работы с учетом фактического расстояния перемещения грузов. Определяется как сумма произведений массы поезда нетто в тоннах на длину поездо-участка.

[подпункт 2.12.4 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Грузооборот тарифный

Расчетный показатель продукции железнодорожного транспорта, выраженный в тарифных тонно-километрах. Показатель определяется как сумма произведений массы отдельных грузовых отправок в тоннах на расстояние их перевозки, за которое взимается плата. Измеряется в тонно-километрах нетто (ткм).

[подпункт 2.12.5 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Пробег вагонов

Расстояние, пройденное гружеными и порожными вагонами рабочего парка, пассажирскими вагонами, измеряемое в вагоно-километрах.

[пункт 240 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Ввоз груза (для железной дороги)

Показатель перевозок железной дороги, характеризующий массу груза (в тоннах), поступающего на станции назначения дороги со станций других дорог.

[Железнодорожный транспорт: Энциклопедия / под ред. Н.С. Конарева – М.: Большая Российская энциклопедия, 1994]

- Ввоз

Вагоны, поступившие с других подразделений под выгрузку на рассматриваемое подразделение.

[Организация движения на железнодорожном транспорте, М.С. Боровиков, Москва 2003г.]

- Вывоз груза (для железной дороги

Показатель перевозок железной дороги, характеризующий массу груза (в тоннах), отправляемого со станций данной дороги на станции других дорог.

[Железнодорожный транспорт: Энциклопедия / под ред. Н.С. Конарева – М.: Большая Российская энциклопедия, 1994]

- Вывоз

Вагоны, погруженные на подразделении назначением на другие подразделения.

[Организация движения на железнодорожном транспорте, М.С. Боровиков, Москва 2003г.]

- Транзит (железной дороги)

Перевозки по железной дороге грузов и порожних грузовых вагонов, станция отправления и станция назначения которых расположены за пределами этой дороги, то есть грузов, следующих без выполнения грузовых операций на станциях данной дороги.

[на основе положений информации: Железнодорожный транспорт: Энциклопедия / под ред. Н.С. Конарева – М.: Большая Российская энциклопедия, 1994]

- Отправление грузов железнодорожным транспортом общего пользования

1. Масса грузов в тоннах, принятых к перевозке по инфраструктуре владельца. Величина показателя исчисляется как сумма массы груза всех отправок, принятых в отчетном периоде к перевозке по территории Российской Федерации непосредственно от грузоотправителей, с других видов транспорта и от иностранных железных дорог для продолжения перевозки.

[пункт 2.1 Методологических положений по статистике транспорта, утвержденных приказом Росстата от 29 декабря 2017 г. № 887]

2. Отправление грузов - масса отправленных грузов, погруженных на станциях железной дороги (в тоннах).

[на основе информации из источника: Железнодорожный транспорт: Энциклопедия / под ред. Н.С. Конарева – М.: Большая Российская энциклопедия, 1994]

- Прибытие грузов

Масса прибывших на станции железной дороги грузов (в тоннах).

[на основе информации из источника: Железнодорожный транспорт: Энциклопедия / под ред. Н.С. Конарева – М.: Большая Российская энциклопедия, 1994]

- Прием грузов от других дорог

Сумма транзита и ввоза грузов по железной дороге.

[Железнодорожный транспорт: Энциклопедия / под ред. Н.С. Конарева – М.: Большая Российская энциклопедия, 1994]

- Сдача грузов на другие дороги

Сумма транзита и вывоза грузов по железной дороге.

[Железнодорожный транспорт: Энциклопедия / под ред. Н.С. Конарева – М.: Большая Российская энциклопедия, 1994]

- Объем перевозок грузов

1. Сумма ввоза грузов (прибытия под выгрузку), вывоза грузов (отправления грузов собственной погрузки), транзита и перевозок внутри железной дороги.

[Железнодорожный транспорт: Энциклопедия / под ред. Н.С. Конарева – М.: Большая Российская энциклопедия, 1994]

2. Количество тонн грузов, перевозка которых завершена в отчетном периоде.

[пункт 175 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- [густота грузовых перевозок, грузонапряженность (железнодорожного транспорта)]

1. Параметр, характеризующий интенсивность использования железнодорожной линии, измеряемый количеством перевезенных тонн (брутто/нетто), приходящейся на 1 км эксплуатационной длины линии (главного пути) за определенный период времени (год).

[подпункт 2.12.7 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

2. Показатель интенсивности работы железнодорожных участков и линий, определяемый делением выполненного грузооборота в тарифных тонно-километрах на эксплуатационную длину пути расчетного участка или линии.

[Железнодорожный транспорт: Энциклопедия / под ред. Н.С. Конарева – М.: Большая Российская энциклопедия, 1994]

3. Интенсивность грузового потока на отдельных железных дорогах и участках сети железных дорог. Определяется делением выполненных тонно-км на перегоне или железной дороге на их эксплуатационную длину в км и выражается в тоннах. Эксплуатационная густота характеризует интенсивность фактического грузопотока, а густота перевозок брутто – нагрузку на путь.

[пункт 66 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Дальность перевозки

Расстояние, на которое перевезен груз или пассажиры.

[пункт 74 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Средняя дальность перевозки груза(ов)

1. Средневзвешенное расстояние перемещения грузов от мест погрузки до мест выгрузки, определяемое делением суммарного грузооборота (в тонно-километрах) на общую массу перевозимых грузов (в тоннах).

[Железнодорожный транспорт: Энциклопедия / под ред. Н.С. Конарева – М.: Большая Российская энциклопедия, 1994]

2. Расстояние, на которое в среднем перевозится по железным дорогам одна тонна груза. Определяется делением тарифного грузооборота (тарифных тонно-километров) на количество перевезенных тонн.

[пункт 319 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Выгрузка

Показатель, характеризующий полное или частичное освобождение транспортного средства, измеряется в вагонах и тоннах.

[пункт 55 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Погрузка грузов

Объем грузовой работы в вагонах (тоннах), погруженных всеми станциями железных дорог за определенный период времени.

[пункт 2.1 Методологических положений по статистике транспорта, утвержденных приказом Росстата от 29 декабря 2017 г. № 887]

- Экспорт товара

Вывоз товара из Российской Федерации без обязательства об обратном ввозе.

[пункт 28 части 1 статьи 2 Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»]

- Импорт товара

1. Ввоз товара в Российскую Федерацию без обязательства об обратном вывозе.

[пункт 10 части 1 статьи 2 Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»]

2. Импорт - грузы, перевозимые на железнодорожном транспорте между пунктом погрузки, находящимся в иностранном государстве, и пунктом выгрузки в стране-респонденте.

[пункт 111 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Коэффициент перевозимости (продукции)

Отношение объема перевозок i-го груза к объему его производства в целом.

[Терешина Н.П., Подсорин В.А., Данилина М.Г. Экономика железнодорожного транспорта: Учебное пособие – М.: МГУПС (МИИТ), 2017. – 262 с.]

- Коэффициент транспортоемкости (продукции)

Отношение грузооборота i-го груза к объему его производства в целом.

[Терешина Н.П., Подсорин В.А., Данилина М.Г. Экономика железнодорожного транспорта: Учебное пособие – М.: МГУПС (МИИТ), 2017. – 262 с.]

- Коэффициент неравномерности

Показатель, характеризующий неравномерность грузовых перевозок по времени и рассчитываемый как отношение: среднесуточной погрузки в месяц максимальных объемов к среднесуточной погрузке в целом за год.

[Терешина Н.П., Подсорин В.А., Данилина М.Г. Экономика железнодорожного транспорта: Учебное пособие – М.: МГУПС (МИИТ), 2017. – 262 с.]

- Рабочий парк вагонов

Исправные груженые и порожние грузовые вагоны всех форм собственности, которые используются для перевозки грузов и находятся на железнодорожных путях общего и необщего пользования, за исключением вагонов, находящихся за границей в «третьих странах», в СНГ и Балтии, на новостройках, на инфраструктурах других владельцев, в запасе ОАО «РЖД», приватных и арендованных вагонов, находящихся на путях необщего пользования и не имеющих права выхода на пути общего пользования.

[пункт 16 Инструкции по учету наличия, состояния и использования грузовых вагонов на инфраструктуре ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 13 декабря 2011 г. № 2681р]

- Порожние вагоны рабочего парка в отстое на железнодорожных станциях инфраструктуры общего пользования ОАО «РЖД» по договору на оказание услуг по согласованному с ОАО «РЖД» нахождению порожних грузовых вагонов на железнодорожных путях общего пользования (вне перевозочного процесса) и в пути следования к железнодорожным станциям для отстоя

Порожние вагоны рабочего парка, оформленные перевозочными документами по договору на оказание услуг по согласованному с ОАО «РЖД» нахождению порожних грузовых вагонов на железнодорожных путях общего пользования (вне перевозочного процесса) в отстой на инфраструктуре общего пользования, от момента оформления перевозочного документа (или переадресовки по первоначальным перевозочным документам) для направления на станцию для отстоя до оформления следующего перевозочного документа или до оформления переадресовки (в случае переадресовки вагона в пути следования, за исключением переадресовки на другую станцию отстоя).

[абзац третий пункта 16 Инструктивных указаний о порядке автоматизированного ведения формы внутренней статистической отчетности ДО-2 ВЦ «Отчет о наличии вагонов грузового парка», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 27 апреля 2024 г. № 1057/р]

- Порожние вагоны рабочего парка в отстое на железнодорожных путях необщего пользования и в пути следования к ним для отстоя

Порожние вагоны рабочего парка, оформленные перевозочными документами в отстой на железнодорожные пути необщего пользования, от момента оформления перевозочного документа (или переадресовки по первоначальным перевозочным документам) для направления на станцию примыкания путей необщего пользования предназначенных для отстоя до оформления следующего перевозочного документа или до оформления переадресовки (в случае переадресовки вагона в пути следования, за исключением переадресовки на другую станцию отстоя).

[абзац девятый пункта 16 Инструктивных указаний о порядке автоматизированного ведения формы внутренней статистической отчетности ДО-2 ВЦ «Отчет о наличии вагонов грузового парка», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 27 апреля 2024 г. № 1057/р]

- Вагонопоток

1. Показатель, характеризующий среднесуточное число вагонов, прошедших на определенном направлении между железнодорожными станциями.

[пункт 41 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

2. Поток вагонов, следующих по линии в каком-либо направлении за определенный промежуток времени, обычно за сутки.

Примечание. Настоящий термин обычно связывают с числом вагонов, включаемых в назначение плана формирования поездов. Среднесуточное число вагонов, отправляемых со станции или участка назначением на другую станцию или участок, принято называть струей вагонопотока. Число вагонов в каждой струе вагонопотока зависит от рода перевозимого груза, грузоподъемности вагонов и ее использования.

[подпункт 2.12.67 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Вагоно-километр

Единица измерения, соответствующая передвижению по путям общего пользования на расстояние в один километр: а) одного груженного или порожнего грузового вагона; б) одного пассажирского вагона.

[пункт 39 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Осе-километр

Единица измерения работы вагона (пробега вагона), получаемая умножением числа его осей на пройденное расстояние в километрах.

[пункт 177 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Среднесуточный пробег вагона грузового парка

Расстояние в километрах, которое в среднем в сутки проходит грузовой вагон рабочего парка за отчетный период.

[подпункт 2.12 пункта 2 Инструктивных указаний о порядке автоматизированного формирования формы внутренней статистической отчетности ДО-8 ВЦ «Отчет о показателях работы вагонов грузового парка», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 11 ноября 2010 г. № 2311р]

- Порожний пробег вагонов

Расстояние пройденное, грузовыми вагонами рабочего парка без груза и измеряется в вагоно-километрах.

[пункт 228 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Пробег груженых вагонов

Расстояние, пройденное грузовыми вагонами рабочего парка с грузами. Единица измерения – вагоно-километры.

[пункт 241 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Общий пробег вагонов

По каждому виду движения вычисляется как сумма вагоно-километров пробега груженых, порожних вагонов и вагонов нерабочего парка по всем родам вагонов.

[подпункт 2.3 пункта 2 Инструктивных указаний о порядке автоматизированного формирования формы внутренней статистической отчетности ДО-8 ВЦ «Отчет о показателях работы вагонов грузового парка», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 11 ноября 2010 г. № 2311р]

- Процент порожнего пробега к общему

Доля пробега вагонов без груза в общем пробеге вагонов. Рассчитывается как отношение суммарного пробега порожних вагонов грузового парка к суммарному пробегу груженых и порожних вагонов грузового парка в грузовом движении, включая передаточные, вывозные поезда и одиночно следующие локомотивы с вагонами, выраженное в процентах.

[подпункт 2.15 пункта 2 Инструктивных указаний о порядке автоматизированного формирования формы внутренней статистической отчетности ДО-8 ВЦ «Отчет о показателях работы вагонов грузового парка», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 11 ноября 2010 г. № 2311р]

- Процент порожнего пробега к груженому

Долевое соотношение пробега вагонов без груза и пробега груженых вагонов. Рассчитывается как отношение суммарного пробега порожних вагонов грузового парка к суммарному пробегу груженых вагонов грузового парка в грузовом движении, включая передаточные, вывозные поезда и одиночно следующие локомотивы с вагонами, выраженное в процентах.

[подпункт 2.16 пункта 2 Инструктивных указаний о порядке автоматизированного формирования формы внутренней статистической отчетности ДО-8 ВЦ «Отчет о показателях работы вагонов грузового парка», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 11 ноября 2010 г. № 2311р]

- Рейс вагона

Расстояние в километрах, которое вагон проходит от одной погрузки до следующей погрузки.

[пункт 292 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Груженый рейс вагона

Расстояние в километрах, которое в среднем проходит вагон в груженом состоянии за время оборота; груженый рейс является частью полного рейса вагона.

[на основе подпункта 2.14 пункта 2 Инструктивных указаний о порядке автоматизированного формирования формы внутренней статистической отчетности ДО-8 ВЦ «Отчет о показателях работы вагонов грузового парка», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 11 ноября 2010 г. № 2311р]

- Полный рейс вагона

Расстояние в километрах, которое в среднем проходит вагон рабочего парка за один полный перевозочный цикл, т.е. за время оборота вагона (как в груженом, так и в порожнем состоянии).

[на основе подпункта 2.13 пункта 2 Инструктивных указаний о порядке автоматизированного формирования формы внутренней статистической отчетности ДО-8 ВЦ «Отчет о показателях работы вагонов грузового парка», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 11 ноября 2010 г. № 2311р]

- Простой вагонов

Время задержки транспортных средств грузоотправителем или грузополучателем под погрузкой, выгрузкой или иными операциями сверх установленного времени.

[Железнодорожный транспорт: Энциклопедия / под ред. Н.С. Конарева. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1994]

- Тонно-километр на железнодорожном транспорте

Единица измерения перевозки одной тонны груза на расстояние 1 км.

[пункт 343 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Тонно-километр брутто-брутто (с учетом веса локомотива)

Единица перевозки одной тонны массы поезда или другого транспортного средства, включая вес локомотива, на расстояние 1 км.

[пункт 344 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Тонно-километр брутто

1. Единица перевозки одной тонны массы поезда или другого транспортного средства, исключая вес локомотива, на расстояние 1 км.

[пункт 345 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

2. Тонно-километры брутто - показатель, определяемый как произведение веса поезда брутто (без веса действующего локомотива) на пройденное расстояние.

[пункт 10 Методических указаний по формированию показателей наличия, состояния и использования локомотивов, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 27 декабря 2013 г. № 2906р]

- Тонно-километры брутто в грузовых поездах

Показатель за отчетные сутки и за месяц рассчитывается аналогично показателю «тонно-километры нетто в грузовых поездах», с учетом веса грузового поезда брутто.

[подпункт 2.8 пункта 2 Инструктивных указаний о порядке автоматизированного формирования формы внутренней статистической отчетности ДО-8 ВЦ «Отчет о показателях работы вагонов грузового парка», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 11 ноября 2010 г. № 2311р]

- Тонно-километр нетто

Единица измерения грузовых перевозок, соответствующая железнодорожной перевозке одной тонны грузов на расстояние в один километр. Под расстоянием понимается фактически пройденное расстояние в рассматриваемой сети.

[пункт 346 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Тонно-километры нетто в грузовых поездах

Показатель за отчетные сутки и за месяц рассчитывается как сумма произведений веса нетто грузового поезда на пробег головного локомотива на участках между станциями соответственно за отчетные сутки и за месяц.

[подпункт 2.7 пункта 2 Инструктивных указаний о порядке автоматизированного формирования формы внутренней статистической отчетности ДО-8 ВЦ «Отчет о показателях работы вагонов грузового парка», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 11 ноября 2010 г. № 2311р]

- Среднесуточная производительность вагона

Показывает объем работы в тонно-километрах нетто, который приходится в среднем на один грузовой вагон рабочего парка.

[на основе подпункта 2.9 пункта 2 Инструктивных указаний о порядке автоматизированного формирования формы внутренней статистической отчетности ДО-8 ВЦ «Отчет о показателях работы вагонов грузового парка», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 11 ноября 2010 г. № 2311р]

- Статическая нагрузка грузового вагона

Показатель, характеризующий уровень загрузки вагона. Определяется делением количества погруженных тонн на количество загруженных вагонов.

[на основе положений Инструктивных указаний по формированию формы внутренней статистической отчетности ГО-10 «Отчет о погрузке вагонов и использовании их грузоподъемности», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 27 октября 2017 г. № 2204р]

- Средняя динамическая нагрузка на вагон рабочего парка

Масса груза в тоннах, приходящаяся в среднем на один грузовой вагон рабочего парка на всем пути его следования.

[на основе подпункта 2.10 пункта 2 Инструктивных указаний о порядке автоматизированного формирования формы внутренней статистической отчетности ДО-8 ВЦ «Отчет о показателях работы вагонов грузового парка», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 11 ноября 2010 г. № 2311р]

- Средняя динамическая нагрузка на груженый вагон

Масса груза в тоннах, приходящаяся в среднем на один груженый вагон рабочего парка на всем пути его следования.

[на основе подпункта 2.11 пункта 2 Инструктивных указаний о порядке автоматизированного формирования формы внутренней статистической отчетности ДО-8 ВЦ «Отчет о показателях работы вагонов грузового парка», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 11 ноября 2010 г. № 2311р]

- Средний вес тары на вагон в грузовом движении

Характеризует средний вес тары вагона в тоннах, участвующего в грузовом движении за отчетный период.

[на основе подпункта 2.17 пункта 2 Инструктивных указаний о порядке автоматизированного формирования формы внутренней статистической отчетности ДО-8 ВЦ «Отчет о показателях работы вагонов грузового парка», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 11 ноября 2010 г. № 2311р]

- Вагоно-час

Показатель, применяемый для определения затрат времени на различные операции использования вагонов.

[пункт 42 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Рабочий парк среднечасовой вагонов в среднем в сутки

Расчетная величина, характеризующая среднее почасовое наличие вагонов рабочего парка за рассматриваемый период и определяемая на основе данных вагонной модели АСОУП (Автоматизированная система оперативного управления перевозками). Расчет среднечасовой величины рабочего парка необходим для нахождения времени оборота вагона через бюджет времени вагона рабочего парка, т.е. фактические затраты времени вагона рабочего парка в элементах перевозочного цикла.

[на основе подпункта 2.18 пункта 2 Инструктивных указаний о порядке автоматизированного формирования формы внутренней статистической отчетности ДО-8 ВЦ «Отчет о показателях работы вагонов грузового парка», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 11 ноября 2010 г. № 2311р]

- Оборот вагона

1. Показатель использования вагонного парка по времени, включающий цикл операций от момента окончания погрузки вагона до момента окончания следующей его погрузки.

[подпункт 2.12.8 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

2. Один из основных показателей, характеризующих использование вагонного парка и технических средств железнодорожного транспорта, отражающий время, затрачиваемое вагоном на выполнение одного цикла работы, включающего все операции, связанные с перевозочным процессом (например, от окончания одной погрузки до окончания следующей погрузки).

[подпункт 1 пункта 1 Методических указаний по расчету показателя оборота грузового вагона и оценке влияющих на него внешних факторов, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 30 сентября 2019 г. № 2155р]

- Среднее время оборота вагона

Время в сутках, затрачиваемое вагонами рабочего парка в среднем на один перевозочный цикл.

[на основе подпункта 2.19 пункта 2 Инструктивных указаний о порядке автоматизированного формирования формы внутренней статистической отчетности ДО-8 ВЦ «Отчет о показателях работы вагонов грузового парка», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 11 ноября 2010 г. № 2311р]

- Время нахождения вагона в движении

Показатель (в часах) рассчитывается аналогично среднему времени оборота вагона, но в вагоно-часах учитываются затраты времени только на чистое движение.

[на основе подпункта 2.20 пункта 2 Инструктивных указаний о порядке автоматизированного формирования формы внутренней статистической отчетности ДО-8 ВЦ «Отчет о показателях работы вагонов грузового парка», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 11 ноября 2010 г. № 2311р]

- Время нахождения вагона на промежуточных станциях

Показатель (в часах) рассчитывается аналогично среднему времени оборота вагона, но в вагоно-часах учитывается только время нахождения вагонов на промежуточных станциях.

[на основе подпункта 2.21 пункта 2 Инструктивных указаний о порядке автоматизированного формирования формы внутренней статистической отчетности ДО-8 ВЦ «Отчет о показателях работы вагонов грузового парка», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 11 ноября 2010 г. № 2311р]

- Время нахождения вагона на технических станциях

Показатель (в часах) рассчитывается аналогично среднему времени оборота вагона, но в вагоно-часах учитывается только время нахождения вагонов на технических станциях.

[на основе подпункта 2.22 пункта 2 Инструктивных указаний о порядке автоматизированного формирования формы внутренней статистической отчетности ДО-8 ВЦ «Отчет о показателях работы вагонов грузового парка», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 11 ноября 2010 г. № 2311р]

- Время нахождения вагона в местном простое

Показатель (в часах) рассчитывается аналогично среднему времени оборота вагона, но в вагоно-часах учитывается только время нахождения вагонов на станциях в местном простое.

[на основе подпункта 2.23 пункта 2 Инструктивных указаний о порядке автоматизированного формирования формы внутренней статистической отчетности ДО-8 ВЦ «Отчет о показателях работы вагонов грузового парка», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 11 ноября 2010 г. № 2311р]

Основные показатели пассажирских железнодорожных перевозок

- Отправление пассажиров железнодорожным транспортом

Объем выполненной работы по перевозкам пассажиров. Определяется по числу проездных документов, проданных и выданных бесплатно (лицам, пользующимся правом бесплатного проезда) в данном отчетном периоде с учетом приходящихся на этот период пассажиропоездок, совершенных по групповым билетам, абонементным и другим документам.

[пункт 2.1 Методологических положений по статистике транспорта, утвержденных приказом Росстата от 29 декабря 2017 г. № 887]

- Пассажирооборот <железнодорожный транспорт>

Показатель работы железнодорожного транспорта по пассажирским перевозкам. Пассажирооборот рассчитывается как произведение числа перевезенных пассажиров на расстояние их перевозки, измеряется в пассажиро-километрах.

[пункт 184 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Пассажиро-километр

Единица измерения пассажирских перевозок – произведение числа перевезенных пассажиров на расстояние их перевозки, выраженное в километрах.

[пункт 183 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Местооборот

Произведение числа мест в вагонах, предназначенных для перевозки пассажиров, на протяженность маршрута их следования в заданных территориальных границах.

[Указания о порядке формирования внутренней формы статистической отчетности ЦО-22 дальнее «Отчет о перевозках пассажиров и работе поездов дальнего следования», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2012 г. № 846р]

- Использование вместимости

Отношение выполненного пассажирооборота к выполненному местообороту, выраженное в процентах.

[Указания о порядке формирования внутренней формы статистической отчетности ЦО-22 дальнее «Отчет о перевозках пассажиров и работе поездов дальнего следования», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2012 г. № 846р]

- Пассажиропоток <железнодорожный транспорт>

Показатель, характеризующий интенсивность перевозочной работы железнодорожной сети в целом, или в отдельных районах или отдельных участках, и отражает число пассажиров, проследовавших в единицу времени.

[пункт 185 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- [густота пассажирских перевозок, пассажиронапряженность]

Показатель интенсивности, характеризующийся количеством пассажиров, приходящихся на 1 км эксплуатационной длины определенного участка. Его получают делением пассажирооборота на соответствующую эксплуатационную длину.

[пункт 73 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Средняя дальность поездки пассажира

Среднее расстояние перевозки пассажира от станции отправления до станции прибытия, определяемое делением пассажиро-километров на число перевезенных пассажиров.

[пункт 320 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Подвижность населения

Показатель, оценивающий частоту поездок населения на транспорте и характеризуемый коэффициентами подвижности, которые определяются либо как отношение числа перевезенных в течение года пассажиров к численности всего населения страны (среднее число поездок, приходящихся на одного жителя в год), либо делением пассажирооборота на численность населения страны (показатель подвижности в пассажиро-километрах, который учитывает и расстояние поездки).

[Железнодорожный транспорт: Энциклопедия / под ред. Н.С. Конарева – М.: Большая Российская энциклопедия, 1994]

- Время в пути

Математическая величина, измеряемая в часах и отражающая среднее количество времени, необходимое пассажиру, чтобы совершить поездку из пункта отправления в пункт прибытия.

[Методика прогнозирования пассажиропотоков на железнодорожном транспорте, утвержденная ОАО «РЖД» 21 июля 2022 г. № 1280]

- Суточная неравномерность пассажирских перевозок

Изменение интенсивности пассажирских потоков в течение суток; определяется как отношение величины максимального потока за час пик к среднечасовому потоку в течение суток.

[Якимов М.Р. Транспортное планирование: терминологический словарь. – М: Агентство РАДАР, 2022. – 86 с.]

- Сезонная (месячная) неравномерность пассажирских перевозок

Изменение интенсивности пассажирских потоков в течение года; определяется как отношение объема перевозок пассажиров или пассажирооборота в месяц максимальных перевозок к среднемесячной их величине.

[на основе информации из источников: Данилина М.Г., Смирнова Ж.В. Экономика пассажирских перевозок: учебно-методическое пособие для бакалавров по направлению «Экономика» – М.: РУТ (МИИТ), 2018. – 34 с.; Якимов М.Р. Транспортное планирование: терминологический словарь. – М: Агентство РАДАР, 2022. – 86 с.]

- Населенность пассажирского вагона средняя

1. Расчетный показатель, характеризующий использование пассажирских вагонов. Он показывает количество пассажиров, приходящихся в среднем на каждый вагон, используемый для пассажирских перевозок, на всем пути его следования.

[пункт 165 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

2. Определяется делением пассажирооборота на пробег пассажирских вагонов.

[Космин В.В., Тимошин А.А. Железнодорожный словарь: термины и аббревиатуры (русские, английские, немецкие и французские) / под ред. проф. А.А. Тимошина. – М.: Издательский дом «Автограф»; Изд-во «Маршрут», 2017]

- Пробег вагонов

Произведение числа вагонов пассажирского поезда на протяженность маршрута их следования в заданных территориальных границах. Протяженность маршрута следования определяется отдельно по каждой группе вагонов поезда: ядра поезда, прицепных, отцепных, беспересадочных.

[Указания о порядке формирования внутренней формы статистической отчетности ЦО-22 дальнее «Отчет о перевозках пассажиров и работе поездов дальнего следования», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2012 г. № 846р]

- Поездооборот, пробег поездов

Произведение числа выполненных рейсов пассажирского поезда отчетного периода на протяженность маршрута их следования в заданных территориальных границах

[Указания о порядке формирования внутренней формы статистической отчетности ЦО-22 дальнее «Отчет о перевозках пассажиров и работе поездов дальнего следования», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2012 г. № 846р]

- Оборот пассажирского поезда

Полное время от момента отправления пассажирского поезда со станции (станции технической подготовки пассажирских поездов или вагонного депо) до отправления его с этой же станции (станции технической подготовки пассажирских поездов или вагонного депо) в следующий рейс.

[пункт 174 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Средняя составность поезда

Отношение пробега пассажирских вагонов всех типов к выполненному поездообороту.

[Указания о порядке формирования внутренней формы статистической отчетности ЦО-22 дальнее «Отчет о перевозках пассажиров и работе поездов дальнего следования», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2012 г. № 846р]

Основные показатели работы и использования локомотивов

- Эксплуатация локомотива

1. Стадия жизненного цикла локомотива, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество.

Примечание. Эксплуатация включает в себя использование по назначению, транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт.

[подпункт 6 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

2. Эксплуатация локомотивов - мероприятия, связанные с использованием и обслуживанием локомотивов на линии для подготовки их к поездке.

[пункт 387 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Система эксплуатации локомотивов

Совокупность локомотивов, средств их эксплуатации, исполнителей и устанавливающей правила их взаимодействия документации, необходимых и достаточных для выполнения задач эксплуатации локомотивов.

[подпункт 7 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Стоимость системы эксплуатации локомотива

Стоимость в денежном выражении совокупности локомотивов, средств эксплуатации, выполнения работ исполнителями, осуществляющими выполнение задач эксплуатации локомотивов.

[подпункт 8 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Использование локомотива

Стадия эксплуатации локомотива, на которой реализуется использование локомотива по назначению.

[подпункт 9 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Показатель использования локомотива

Количественная характеристика использования локомотива при конкретных условиях.

Примечание. Конкретные условия использования локомотивов могут включать климатические, технические или экономические условия.

[подпункт 10 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Расчетный показатель использования локомотива

Показатель использования локомотива, значение которого определяется расчетным методом.

[подпункт 11 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Парк локомотивов

Совокупность локомотивов, обладающих общими признаками.

Примечание. К числу общих признаков могут относиться серия, тип, принадлежность, полигон эксплуатации и т.п.

[подпункт 5 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Наличный парк локомотивов

Парк локомотивов, используемый в перевозочном процессе на железнодорожных путях общего и необщего пользования.

Примечание. Наличный парк локомотивов организации состоит из локомотивов ее инвентарного парка, а также из локомотивов иных владельцев, используемых такими владельцами в перевозочном процессе на железнодорожных путях инфраструктуры этой организации.

[подпункт 12 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Инвентарный парк локомотивов

Часть наличного парка локомотивов, состоящая из локомотивов собственности этой организации и локомотивов иных владельцев, взятых организацией в аренду.

[подпункт 13 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Эксплуатируемый парк локомотивов

1. Часть наличного парка локомотивов, задействованных в перевозочном процессе, с учетом необходимых технологических операций по перемещению, ожиданию работы и экипировке.

Примечания:

1. Эксплуатируемый парк локомотивов организации состоит из локомотивов собственности этой организации, а также из локомотивов иных владельцев, используемых в перевозочном процессе на железнодорожных путях ее инфраструктуры и подразделяется на рабочий и нерабочий парки.

2. В эксплуатируемый парк входят также локомотивы, находящиеся на техническом обслуживании в объеме ТО-2.

[подпункт 14 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

2. Эксплуатируемый парк локомотивов, к которому относятся локомотивы, занятые на всех видах работ, под техническими операциями по набору топлива, песка, воды, на техническом обслуживании (в пределах установленной нормы времени) и в ожидании работы, как в основном и оборотном депо, так и на станционных путях.

[пункт 386 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Рабочий парк локомотивов

Часть эксплуатируемого парка локомотивов организации, выполняющих работу (поездную, маневровую и прочую) с локомотивными бригадами, на железнодорожных путях инфраструктуры этой организации, инфраструктуры других железнодорожных администраций и иных организаций (при заездах), а также ожидающих работу на станционных путях с локомотивными бригадами.

[подпункт 15 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Нерабочий парк локомотивов

Часть эксплуатируемого парка локомотивов, ожидающих и/или совершающих технологические операции (включая экипировку и техническое обслуживание в объеме ТО-2) с локомотивными бригадами или без локомотивных бригад, не являющиеся частью работы (поездной, маневровой и прочей) с локомотивными бригадами.

[на основе положений: подпункта 16 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения; подпункта 2 пункта 53 Инструкции по учету локомотивов, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 29 октября 2012 г. № 2155р]

- Неэксплуатируемый парк локомотивов

Часть наличного парка локомотивов, не задействованных в перевозочном процессе, за исключением переданных в аренду и находящихся в запасе.

Примечание. Неэксплуатируемый парк состоит из локомотивов, ожидающих пересылку и пересылаемых на техническое обслуживание (кроме ТО-2), ремонт, при передаче и исключении, а также находящихся на техническом обслуживании, в ремонте, в технологическом резерве и используемых в качестве стационарных установок и тренажеров.

[на основе положений подпункта 17 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Полный оборот локомотива

Время, затрачиваемое локомотивом на перемещение одной пары поездов на участке обращения, включая простои локомотива в пунктах его оборота (на станциях, в основном и оборотном депо) и время его следования между этими пунктами в обоих направлениях, включая простои на промежуточных станциях и станциях оборота.

[подпункт 18 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Участковый оборот локомотива

Время, затрачиваемое локомотивом на перемещение одной пары поездов на участке работы локомотива, включающее простои локомотива в пунктах смены локомотивных бригад на станциях и время его следования между этими станциями в обоих направлениях, включая простои на промежуточных станциях.

[подпункт 19 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Рабочий оборот локомотива

Время, затрачиваемое локомотивом на перемещение одной пары поездов на участке обращения, включая простои локомотива в пунктах его оборота за исключением простоев в основном депо, и время его следования между этими пунктами в обоих направлениях, включая простои на промежуточных станциях и станциях оборота.

Примечание. Простой локомотива в основном депо - время от момента проследования локомотивом контрольного поста при заезде на территорию депо до момента проследования им контрольного поста при следовании к поезду.

[подпункт 20 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Коэффициент потребности локомотивов эксплуатируемого парка на пару поездов

Отношение времени полного оборота локомотива в часах к 24 часам.

[подпункт 21 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Работа локомотивов распределенной тягой

Работа двух или более локомотивов в составе одного поезда, распределенных по его длине с целью максимальной реализации силы тяги.

[подпункт 22 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Условная единица локомотива

Учетная единица, используемая для оценки задействованных мощностей локомотивного парка при выполнении объемов перевозочной работы. Для учета локомотивов на электрической тяге принимается электровоз серии ВЛ10 мощностью 4500 кВт·ч, локомотива на дизельной тяге – тепловоз серии М62 мощностью 1470 кВт·ч.

[на основе положений пункта 7 Методических указаний по формированию показателей наличия, состояния и использования локомотивов, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 27 декабря 2013 г. № 2906р]

- Локомотиво-километр

Единица измерения пробега локомотива по железнодорожной линии (с вагонами или без вагонов) на расстояние в один километр.

[пункт 142 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Поездо-километр

Единица измерения, соответствующая передвижению поезда на расстояние в один километр.

Примечание. Под расстоянием подразумевается фактически пройденное расстояние.

[пункт A.IV-07 Глоссария по статистике транспорта ООН (5-е издание)]

- Пробег локомотива в поездной работе

Показатель работы локомотивов. Линейный пробег - суммарное расстояние, фактически пройденное поездными локомотивами по перегонам. Определяется на основе эксплуатационной длины перегонов и участков и измеряется в локомотиво-км. Линейный пробег делится на основной и вспомогательный. К основному пробегу относится пробег во главе поездов. Вспомогательный пробег в свою очередь делится на пробег локомотива: в двойной тяге; в одиночном следовании; в подталкивании; работающих по системе многих едини (пробег вторых локомотивов).

[пункт 244 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Линейный пробег локомотива, локомотиво-километры

1. Расстояние, равное эксплуатационной длине фактически пройденной локомотивом части поездо-участка.

[пункт 11 Методических указаний по формированию показателей наличия, состояния и использования локомотивов, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 27 декабря 2013 г. № 2906р]

2. Линейный пробег локомотива - суммарный пробег локомотива в голове поездов, в кратной тяге, в одиночном следовании, в подталкивании, а также вторыми и третьими локомотивами, работающими по системе многих единиц.

[подпункт 67 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Линейный пробег локомотивов в голове поездов

Поездной пробег (поездо-километры), который начисляется только одному локомотиву, следующему в голове поезда, независимо от наличия других локомотивов.

В зависимости от характера выполняемой работы линейный пробег локомотивов подразделяется:

в голове поездов;

в кратной (двойной) тяге;

в подталкивании;

в одиночном следовании;

вторых, третьих и т.д. локомотивов по системе многих единиц (СМЕ).

В случае пропуска по поездо-участкам соединенного поезда, состоящего из двух, трех и более поездов, поездной пробег начисляется только головному (первому) локомотиву этого поезда. При этом тонно-километры, локомотиво-километры и поездо-часы локомотивов второго, третьего и более поездов, включенных в соединенный поезд, учитываются аналогично вторым, третьим и т.д. локомотивам, работающим по системе многих единиц.

[пункт 12 Методических указаний по формированию показателей наличия, состояния и использования локомотивов, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 27 декабря 2013 г. № 2906р]

- Вспомогательный линейный пробег

Пробег локомотивов в одиночном следовании, вторых (третьих и т.д.) локомотивов в кратной (двойной) тяге и в подталкивании.

[пункт 13 Методических указаний по формированию показателей наличия, состояния и использования локомотивов, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 27 декабря 2013 г. № 2906р]

- Пробег локомотива в маневровой работе

Показатель, характеризующий работу специально выделенных локомотивов на станционных путях, работу поездных локомотивов на станционных путях, работу локомотивов на деповских путях, измеряемый в локомотиво-километрах. Работа локомотивов, занятых на маневрах учитывается в показателе - условный пробег локомотива.

[пункт 243 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Условный пробег локомотива

Пробег локомотива, определяемый переводом в километры времени нахождения локомотива в эксплуатации (за исключением времени нахождения на перегоне).

[пункт 42 Методических указаний по формированию показателей наличия, состояния и использования локомотивов, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 27 декабря 2013 г. № 2906р]

- Общий пробег локомотива

Определяется как сумма линейного и условного пробегов.

[пункт 42 Методических указаний по формированию показателей наличия, состояния и использования локомотивов, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 27 декабря 2013 г. № 2906р]

- Суточный пробег локомотива

Величина линейного пробега, выполненного за сутки локомотивом рабочего парка, без учета занятых на непоездной работе и в подталкивании.

[подпункт 79 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Среднесуточный пробег локомотива

1. Показывает число километров линейного пробега, приходящееся в среднем в сутки за отчетный период на 1 локомотив эксплуатируемого/рабочего парка. Определяется как отношение линейного пробега локомотивов (без подталкивающих локомотивов) к произведению рабочего парка локомотивов, занятого в грузовом движении (без подталкивающих локомотивов) на число суток в отчетном периоде.

[пункт 26 Методических указаний по формированию показателей наличия, состояния и использования локомотивов, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 27 декабря 2013 г. № 2906р]

2. Число километров линейного пробега, приходящееся в среднем в сутки за отчетный период на один локомотив рабочего парка, без учета локомотивов, используемых в подталкивании.

[подпункт 80 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Месячный пробег локомотива

Величина линейного пробега локомотива рабочего парка, выполненного за месяц.

[подпункт 81 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Среднемесячный пробег локомотива

Величина месячного пробега локомотивов рабочего парка, приходящегося на один локомотив этого парка.

[подпункт 82 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Коэффициент вспомогательного пробега локомотивов эксплуатируемого парка

Отношение вспомогательного линейного пробега локомотивов эксплуатируемого парка за некоторый период эксплуатации к общему линейному пробегу локомотивов эксплуатируемого парка за тот же период.

Примечание. Аналогичные определения имеют коэффициенты пробега локомотивов при кратной тяге, в одиночном следовании, а также коэффициенты пробега вторых и третьих локомотивов, работающих по системе многих единиц.

[подпункт 68 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Пробег поезда

Расстояние, фактически пройденное поездом, которое измеряется в поездо-км и учитывается по видам сообщений и тяги.

[пункт 245 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Техническая скорость локомотива

Расстояние, проходимое локомотивом рабочего парка в голове поезда за один час по участку пути без учета времени стоянок на промежуточных станциях, но с учетом времени на разгоны и замедления при остановках.

[подпункт 70 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Техническая скорость

1. Средняя скорость движения поезда по участку без учета времени стоянок поезда на промежуточных раздельных пунктах.

[пункт 337 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

2. Средняя техническая скорость движения поезда - показатель средневзвешенного расстояния в километрах, проходимого поездом за 1 час по перегону без учета стоянок на промежуточных станциях. Определяется как отношение линейного пробега локомотивов в голове поездов к произведению рабочего парка локомотивов на участках в голове поездов на перегонах на число суток в отчетном периоде и на 24.

[пункт 28 Методических указаний по формированию показателей наличия, состояния и использования локомотивов, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 27 декабря 2013 г. № 2906р]

3. Средняя техническая скорость локомотива - средневзвешенное значение технической скорости локомотива.

Примечание. Данный показатель может рассчитываться для каждого локомотива и для локомотивов рабочего парка по участкам пути и полигонам обращения локомотивов.

[подпункт 71 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Участковая скорость локомотива

Расстояние, проходимое локомотивом рабочего парка в голове поезда за один час по участку пути с учетом времени на разгоны и замедления, а также стоянок на промежуточных станциях.

[подпункт 72 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Участковая скорость

1. Средняя скорость движения поезда по участку с учетом времени стоянок поезда на промежуточных раздельных пунктах.

[пункт 368 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

2. Средняя скорость движения грузового поезда по участку с учетом времени на его разгоны, замедления, и стоянок на промежуточных станциях и перед запрещающими сигналами (км/ч).

[раздел 2 Методических указаний о порядке формирования внутреннего статистического отчета формы ДО-10ВЦ «Отчет о выполнении участковой скорости с учетом многопарковых и технических станций» на основании данных автоматизированной системы оперативного управления перевозками (АСОУП-2), утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 31 августа 2012 г. № 1728р]

3. Средняя участковая скорость движения поезда - показатель средневзвешенного расстояния в километрах, проходимого поездом за 1 час по участку с учетом стоянок на промежуточных станциях. Определяется как отношение линейного пробега локомотивов в голове поездов к произведению рабочего парка локомотивов на участках в голове поездов на число суток в отчетном периоде и на 24.

[пункт 27 Методических указаний по формированию показателей наличия, состояния и использования локомотивов, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 27 декабря 2013 г. № 2906р]

4. Средняя участковая скорость локомотива - средневзвешенное значение участковой скорости локомотива.

Примечание. Данный показатель может рассчитываться для каждого локомотива и для локомотивов рабочего парка по участкам пути и полигонам обращения локомотивов.

[подпункт 73 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Коэффициент участковой скорости локомотива

Отношение средней участковой скорости локомотива к средней технической скорости локомотива.

[подпункт 74 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Коэффициент участковой скорости поезда

Отношение средней участковой скорости движения поезда к средней технической скорости движения поезда.

[на основе положений раздела 14 Единой технологии работы железнодорожного пограничного перехода «Нижнеленинское - Тунцзян», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 30 декабря 2020 г. № 3000/р]

- Конструкционная скорость локомотива

Максимальная скорость движения локомотива, установленная заводом-изготовителем и указанная в эксплуатационной документации.

[подпункт 75 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Допускаемая скорость локомотива

Наибольшая скорость локомотива, устанавливаемая по результатам динамических испытаний и испытаний по воздействию на путь владельцем инфраструктуры.

[подпункт 76 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Скорость локомотива по условиям обращения

Наибольшая скорость движения локомотива по конкретным участкам железных дорог, устанавливаемая с учетом результатов динамических испытаний и испытаний по воздействию на путь, а также фактического технического состояния объектов инфраструктуры на участке (полигоне) обращения локомотива.

Примечание. Скорость локомотива по условиям обращения устанавливается владельцем инфраструктуры.

[подпункт 77 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Расчетная скорость следования локомотива с поездом

Скорость, с которой локомотив может равномерно вести поезд установленной массы по расчетному подъему неограниченной протяженности.

[подпункт 78 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Вес поезда

Показатель, отражающий массу грузового или пассажирского поезда. В статистике железнодорожного транспорта определяется масса поезда:

брутто, которая складывается из массы вагонов брутто, включенных в поезд;

нетто, которая складывается из массы груза брутто, погруженного в вагоны - показатель определяется только для грузовых поездов.

[пункт 45 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Вес поезда общий, брутто-брутто

Масса поезда, включая массу тяговой единицы.

[пункт 46 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Расчетный вес поезда

Масса поезда, служащая для определения времени хода поезда по перегонам, его ходовой скорости, необходимого расхода топлива, смазки, воды, песка.

[пункт 289 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Масса поезда брутто в грузовом движении

Количество тонн брутто груза в поезде грузового движения без учета массы действующего локомотива (с учетом массы тары вагонов).

[подпункт 83 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Масса поезда нетто в грузовом движении

Количество тонн нетто груза в поезде грузового движения без учета массы действующего локомотива (с учетом массы тары вагонов).

[подпункт 84 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Средняя масса поезда брутто в грузовом движении

1. Средняя масса поезда брутто - показатель средневзвешенного количества тонн груза в поезде на всем пути следования с учетом тары подвижного состава, определяемый как отношение тонно-километров брутто в грузовом движении, включая вывозные и передаточные поезда (без одиночного следования) к пробегу локомотива во главе поездов в поездо-км.

[пункт 24 Методических указаний по формированию показателей наличия, состояния и использования локомотивов, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 27 декабря 2013 г. № 2906р]

2. Среднее количество тонн груза в поезде на всем пути следования с учетом тары подвижного состава без учета массы действующего локомотива.

[подпункт 85 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Средняя масса поезда нетто в грузовом движении

1. Показатель средневзвешенного количества тонн груза в поезде на всем пути следования, определяемый как отношение тонно-километров нетто в грузовом движении, включая вывозные и передаточные поезда (без одиночного следования) к пробегу локомотива во главе поездов в поездо-км.

[пункт 23 Методических указаний по формированию показателей наличия, состояния и использования локомотивов, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 27 декабря 2013 г. № 2906р]

2. Среднее количество тонн груза в поезде на всем пути следования.

[подпункт 86 пункта 26 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Расчетная масса состава

Масса состава, которую локомотив может перемещать на полной мощности с равновесной скоростью на расчетном подъеме.

[подпункт 94 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Средний состав поезда

Оценивает степень использования силы тяги локомотива с учетом легковесных и порожних поездов (без одиночного следования) и показывает средневзвешенное количество вагонов в составе поезда. Определяется как отношение общего пробега вагонов к пробегу локомотива в голове поездов.

[пункт 25 Методических указаний по формированию показателей наличия, состояния и использования локомотивов, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 27 декабря 2013 г. № 2906р]

- Коэффициент использования силы тяги локомотива

Отношение фактической средней массы поезда брутто в грузовом движении с использованием локомотива к расчетной массе поезда брутто в грузовом движении с использованием локомотива той же серии на заданном участке пути.

[подпункт 87 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Среднесуточная производительность локомотива рабочего парка в грузовом движении

1. Показатель эффективности его использования как количество тонно-километров брутто, приходящееся в среднем в сутки за отчетный период на 1 локомотиво-сутки рабочего парка локомотивов. Определяется как отношение тонно-километров брутто в грузовом движении, включая вывозные и передаточные поезда, и тонно-километров брутто, выполненных одиночно следующими локомотивами грузового движения к произведению рабочего парка локомотивов, занятых в грузовом движении на число суток в отчетном периоде.

[пункт 22 Методических указаний по формированию показателей наличия, состояния и использования локомотивов, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 27 декабря 2013 г. № 2906р]

2. Объем перевозочной работы, выполненной за сутки локомотивами в грузовом движении, приходящийся на один локомотив рабочего парка.

[подпункт 88 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Среднесуточная производительность локомотива эксплуатируемого парка в грузовом движении

1. Показатель эффективности его использования как количество тонно-километров брутто, приходящееся в среднем в сутки за отчетный период на 1 локомотиво-сутки эксплуатируемого парка локомотивов. Определяется как отношение тонно-километров брутто в грузовом движении, включая вывозные и передаточные поезда, и тонно-километров брутто, выполненных одиночно следующими локомотивами грузового движения к произведению эксплуатируемого парка локомотивов, занятых в грузовом движении на число суток в отчетном периоде.

[пункт 22 Методических указаний по формированию показателей наличия, состояния и использования локомотивов, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 27 декабря 2013 г. № 2906р]

2. Объем перевозочной работы, выполненной за сутки локомотивами в грузовом движении, приходящийся на один локомотив эксплуатируемого парка.

[подпункт 89 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Бюджет времени локомотива

Суммарное время нахождения локомотива во всех состояниях учета за некоторый период эксплуатации.

[подпункт 59 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Время работы локомотива в движении

Время нахождения локомотива рабочего парка в движении на участках его работы за некоторый период эксплуатации, без учета стоянок на промежуточных станциях и станциях оборота.

[подпункт 92 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Среднее время работы локомотива в движении

Суммарное время нахождения локомотивов рабочего парка в движении за некоторый период эксплуатации, приходящееся на один локомотив рабочего парка за тот же период.

[подпункт 93 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Простой локомотива в нерабочем состоянии

Время простоя локомотивов во всех видах ремонта (переоборудованием и модернизацией) и ожидании его, в ожидании исключения из инвентаря, в резерве.

[пункт 253 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Простой локомотива в рабочем состоянии

Время простоя локомотивов в ожидании работы (поездная, маневровая, прочая), под техническими операциями (приемка, сдача, экипировка), на контрольно-техническом осмотре.

[пункт 254 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Коэффициент коммерческой (экономической) эффективности

Показатель, характеризующий эффективность использования приписанного парка локомотивов ОАО «РЖД» за отчетный период.

[пункт 33 Методических указаний по формированию показателей наличия, состояния и использования локомотивов, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 27 декабря 2013 г. № 2906р]

- Коэффициент коммерческой эффективности использования локомотивов наличного парка

Отношение бюджета времени локомотивов, находящихся в рабочем парке в грузовом и пассажирском видах движения (включая оплаченный порожний пробег подвижного состава, отнесенный к этим видам движения), за некоторый период эксплуатации к бюджету времени локомотивов наличного парка за тот же период за вычетом парка иных владельцев, эксплуатируемого на путях общего пользования.

[подпункт 60 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Коэффициент эффективности использования локомотивов эксплуатируемого парка

1. Показатель, характеризующий долю нахождения локомотива в рабочем парке за отчетный период.

[пункт 32 Методических указаний по формированию показателей наличия, состояния и использования локомотивов, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 27 декабря 2013 г. № 2906р]

2.Отношение бюджета времени локомотивов, находящихся в рабочем парке, за некоторый период эксплуатации к бюджету времени локомотивов эксплуатируемого парка за тот же период.

[подпункт 61 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Коэффициент эффективности использования локомотивов рабочего парка

1. Показатель, характеризующий долю загруженности локомотива при его нахождении в рабочем парке.

[пункт 29 Методических указаний по формированию показателей наличия, состояния и использования локомотивов, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 27 декабря 2013 г. № 2906р]

2. Отношение бюджета времени локомотивов рабочего парка за вычетом времени стоянок на промежуточных станциях и станциях оборота за некоторый период эксплуатации к бюджету времени локомотивов рабочего парка за тот же период.

[подпункт 62 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Коэффициент эффективности загрузки локомотивов рабочего парка в грузовом движении

Отношение фактической средней массы поезда брутто за некоторый период эксплуатации к расчетной массе поезда брутто за тот же период.

[подпункт 63 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Коэффициент эффективности технического обслуживания и ремонта локомотива

Отношение времени нахождения локомотива на всех видах технического обслуживания (кроме ТО-2) и ремонта, включая неплановые ремонты (за исключением локомотивов, переданных в аренду), за некоторый период эксплуатации к времени нахождения локомотива в эксплуатируемом парке за тот же период.

[подпункт 64 пункта 24 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Коэффициент оперативной готовности

Показатель, характеризующий долю нахождения локомотива в работоспособном состоянии с учетом всех потерь времени за отчетный период

[пункт 34 Методических указаний по формированию показателей наличия, состояния и использования локомотивов, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 27 декабря 2013 г. № 2906р]

- Коэффициент технической готовности

Показатель, характеризующий долю нахождения локомотива в работоспособном состоянии без учета потерь времени на логистические и административные задержки за отчетный период.

[пункт 35 Методических указаний по формированию показателей наличия, состояния и использования локомотивов, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 27 декабря 2013 г. № 2906р]

- Коэффициент внутренней готовности

Показатель, характеризующий общее количество неплановых ремонтов, качество производства их ремонта и техническое состояние локомотивного парка.

[пункт 36 Методических указаний по формированию показателей наличия, состояния и использования локомотивов, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 27 декабря 2013 г. № 2906р]

- Коэффициент соблюдения нормативов продолжительности ТР (текущий ремонт) и ТО (техническое обслуживание)

Показатель, характеризующий выполнение нормативов продолжительности планово-предупредительных ремонтов, работ по продлению срока службы и технических обслуживаний раздельно для электровозов и тепловозов.

[пункт 37 Методических указаний по формированию показателей наличия, состояния и использования локомотивов, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 27 декабря 2013 г. № 2906р]

- Коэффициент обеспеченности перевозочного процесса локомотивами наличного парка

Отношение суммы количества локомотивов эксплуатируемого парка и технологического резерва за некоторый период эксплуатации к количеству локомотивов наличного парка за тот же период.

[подпункт 65 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Коэффициент обеспеченности перевозочного процесса локомотивами эксплуатируемого парка

Отношение расчетного (планового) количества локомотивов эксплуатируемого парка за некоторый период эксплуатации к фактическому количеству локомотивов эксплуатируемого парка за тот же период.

[подпункт 66 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Коэффициент использования локомотивов в подталкивании

Отношение количества локомотивов рабочего парка, используемых в подталкивании, за некоторый период времени к общему количеству локомотивов рабочего парка за тот же период.

[подпункт 69 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Полезная работа локомотива

Работа локомотива по перемещению состава за вычетом работы тормозных сил.

Примечание. Перемещение порожних вагонов является работой по перемещению груза на своих осях.

[подпункт 91 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Коэффициент полезного действия локомотива

Отношение количества энергии, отданной локомотивом для выполнения перевозочной работы за некоторый период эксплуатации, к количеству энергии, полученной при сгорании топлива или из контактной сети (на электрифицированных участках пути), израсходованной локомотивом за тот же период.

[подпункт 90 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Объем работы локомотивов

Характеризуется количеством выполненных тонно-километров брутто и локомотиво-километров.

[пункт 9 Методических указаний по формированию показателей наличия, состояния и использования локомотивов, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 27 декабря 2013 г. № 2906р]

- Объем выполненной перевозочной работы брутто локомотивом

Сумма произведений массы каждого поезда брутто на расстояние его следования с локомотивом за некоторый период эксплуатации.

[подпункт 95 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Объем выполненной перевозочной работы нетто локомотивом

Сумма произведений массы каждого поезда нетто на расстояние его следования с локомотивом за некоторый период эксплуатации.

[подпункт 96 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Удельная энергоемкость тяги поездов локомотивом

Количество израсходованной электрической энергии или топлива локомотивом, отнесенное на единицу выполненной перевозочной работы.

[подпункт 97 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Удельная энергетическая эффективность тяги поездов локомотивом

Объем выполненной перевозочной работы, отнесенный на единицу количества израсходованной электрической энергии или топлива локомотивом.

[подпункт 98 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

9. Стратегическое управление и планирование (развития)

- Стратегическое планирование

Деятельность участников стратегического планирования по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, отраслей экономики и сфер государственного и муниципального управления, обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, направленная на решение задач устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации.

[пункт 1 статьи 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»]

- Государственное управление

Деятельность органов государственной власти по реализации своих полномочий в сфере социально-экономического развития Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

[пункт 2 статьи 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»]

- Муниципальное управление

Деятельность органов местного самоуправления по реализации своих полномочий в сфере социально-экономического развития.

[пункт 3 статьи 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»]

- Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования Российской Федерации

Деятельность участников стратегического планирования, по комплексной оценке, хода и итогов реализации документов стратегического планирования, а также по оценке взаимодействия участников стратегического планирования в части соблюдения принципов стратегического планирования и реализации ими полномочий в сфере социально-экономического развития Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

[пункт 8 статьи 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»]

- Система стратегического планирования

Механизм обеспечения согласованного взаимодействия участников стратегического планирования на основе принципов стратегического планирования при осуществлении разработки и реализации документов стратегического планирования, а также мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования с использованием нормативно-правового, информационного, научно-методического, финансового и иного ресурсного обеспечения.

[пункт 9 статьи 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»]

- Документ стратегического планирования в Российской Федерации

Документированная информация, разрабатываемая, рассматриваемая и утверждаемая (одобряемая) органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и иными участниками стратегического планирования.

[пункт 10 статьи 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»]

- Корректировка документа стратегического планирования

Изменение документа стратегического планирования без изменения периода, на который разрабатывался этот документ стратегического планирования.

[пункт 11 статьи 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»]

- Методическое обеспечение стратегического планирования

Разработка и утверждение требований и рекомендаций по разработке и корректировке документов стратегического планирования.

[пункт 12 статьи 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»]

- Цель социально-экономического развития

Состояние экономики, социальной сферы, которое определяется участниками стратегического планирования в качестве ориентира своей деятельности и характеризуется количественными и (или) качественными показателями.

[пункт 13 статьи 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»]

- Задача социально-экономического развития

Комплекс взаимоувязанных мероприятий, которые должны быть проведены в определенный период времени и реализация которых обеспечивает достижение целей социально-экономического развития.

[пункт 14 статьи 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»]

- Результат социально-экономического развития

Фактическое (достигнутое) состояние экономики, социальной сферы, которое характеризуется количественными и (или) качественными показателями.

[пункт 15 статьи 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»]

- Среднесрочный период

Период, следующий за текущим годом, продолжительностью от трех до шести лет включительно.

[пункт 19 статьи 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»]

- Долгосрочный период

Период, следующий за текущим годом, продолжительностью более шести лет.

[пункт 20 статьи 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»]

- Национальный проект

Документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений и обеспечивающих достижение национальных целей развития Российской Федерации и их целевых показателей, определенных Президентом Российской Федерации, а также иных общественно значимых результатов, задач и их показателей по решениям Президента Российской Федерации, уполномоченного Президентом Российской Федерации координационного органа.

[пункт 30_1 статьи 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»]

- Стратегический прогноз Российской Федерации

Документ стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных представлений о стратегических рисках социально-экономического развития и об угрозах национальной безопасности Российской Федерации.

[пункт 21 статьи 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»]

- Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации

Документ стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных представлений о направлениях и об ожидаемых результатах научно-технологического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации на долгосрочный период.

[пункт 22 статьи 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»]

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации

Документ стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных представлений о внешних и внутренних условиях, направлениях и об ожидаемых результатах социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный или долгосрочный период.

[пункт 23 статьи 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»]

- Прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации

Документ стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных представлений о направлениях и об ожидаемых результатах социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на среднесрочный или долгосрочный период.

[пункт 30 статьи 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»]

- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования

Документ стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных представлений о направлениях и об ожидаемых результатах социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период.

[пункт 34 статьи 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»]

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации

Документ стратегического планирования, определяющий приоритеты, цели и задачи регионального развития Российской Федерации и направленный на поддержание устойчивости системы расселения на территории Российской Федерации.

[пункт 26 статьи 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»]

- Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации

Документ стратегического планирования, определяющий стратегические цели и основные задачи, направления и приоритеты государственной политики, направленные на устойчивое, динамичное и сбалансированное научно-технологическое развитие Российской Федерации на долгосрочный период.

[пункт 37 статьи 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»]

- Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации

Документ стратегического планирования, содержащий систему долгосрочных приоритетов, целей и задач государственного управления, направленных на обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития Российской Федерации.

[пункт 24 статьи 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»]

- Стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации

Документ стратегического планирования, определяющий приоритеты, цели и задачи государственного управления на уровне субъекта Российской Федерации на долгосрочный период.

[пункт 29 статьи 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»]

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования

Документ стратегического планирования, определяющий цели и задачи муниципального управления и социально-экономического развития муниципального образования на долгосрочный период.

[пункт 33 статьи 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»]

- Документы в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации

Утверждаемые (одобряемые) Президентом Российской Федерации документы стратегического планирования, определяющие стратегические приоритеты, цели и меры внутренней и внешней политики, характеризующие состояние национальной безопасности Российской Федерации.

[пункт 25 статьи 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»]

- Отраслевой документ стратегического планирования Российской Федерации

Документ, в котором определены приоритеты, цели и задачи государственного и муниципального управления и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, способы их эффективного достижения и решения в соответствующей отрасли экономики и сфере государственного и муниципального управления Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования.

[пункт 27 статьи 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»]

- Государственная программа Российской Федерации

Документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

[пункт 31 статьи 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»]

- Государственная программа субъекта Российской Федерации

Документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития субъекта Российской Федерации.

[пункт 32 статьи 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»]

- Муниципальная программа

Документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

[пункт 35 статьи 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»]

- Макрорегион

Часть территории Российской Федерации, которая включает в себя территории двух и более субъектов Российской Федерации, социально-экономические условия в пределах которой требуют выделения отдельных направлений, приоритетов, целей и задач социально-экономического развития при разработке документов стратегического планирования.

[пункт 36 статьи 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»]

- Архитектурное преимущество

Устойчивое конкурентное преимущество компании, обусловленное контролем компанией «узких мест» отрасли.

[раздел 5 Методических рекомендаций по разработке стратегии развития хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 14 марта 2025 г. № 584/р]

- Бизнес-стратегия

Вид стратегии, определяющий методы конкуренции компании в определенной отрасли.

[на основе положений Методических рекомендаций по разработке стратегии развития хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 14 марта 2025 г. № 584/р]

- Вертикальная интеграция

Это сочетание технологически самостоятельных производственных, распределительных, сбытовых и других экономических процессов в рамках единой компании. То есть компания использует для решения своих экономических задач внутренние хозяйственные операции и административные процессы вместо рыночных транзакций.

[подраздел 7.1 Методических рекомендаций по разработке стратегии развития хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 14 марта 2025 г. № 584/р]

- Видение

Результаты, которые должны быть достигнуты компанией на период стратегического планирования.

[подраздел 6.2 Методических рекомендаций по разработке стратегии развития хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 14 марта 2025 г. № 584/р]

- Внешняя среда

Это все внешние влияния, воздействующие на деятельность компании.

[раздел 3 Методических рекомендаций по разработке стратегии развития хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 14 марта 2025 г. № 584/р]

- Внутренняя среда

Совокупность ресурсов и способностей, оказывающих непосредственное влияние на функционирование компании.

[раздел 4 Методических рекомендаций по разработке стратегии развития хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 14 марта 2025 г. № 584/р]

- Горизонтальная сегментация

Разделение рынка по товарам, географическому положению и группам покупателей.

[пункт 3.2.6 Методических рекомендаций по разработке стратегии развития хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 14 марта 2025 г. № 584/р]

- Дерево целей

Структурированный иерархический перечень целей компании, в котором цели более низкого уровня подчинены и служат для достижения целей более высокого уровня.

[подраздел 6.2 Методических рекомендаций по разработке стратегии развития хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 14 марта 2025 г. № 584/р]

- Диверсификация

Вхождение компании в новые отрасли.

[подраздел 7.2 Методических рекомендаций по разработке стратегии развития хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 14 марта 2025 г. № 584/р]

- Емкость отрасли

Максимальный объем продаж, которого могут достичь все компании отрасли в течение определенного периода времени.

[пункт 3.2.4 Методических рекомендаций по разработке стратегии развития хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 14 марта 2025 г. № 584/р]

- Иерархия целей

Это система, состоящая из видения (главной стратегической цели), стратегических целей по достижению видения (цели высокого уровня), среднесрочных и краткосрочных целей (цели низкого уровня) и задач по достижению стратегических целей. Цели высокого уровня всегда носят более широкий характер и имеют более долгосрочный интервал достижения.

[подраздел 6.2 Методических рекомендаций по разработке стратегии развития хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 14 марта 2025 г. № 584/р]

- Издержки переключения

Затраты покупателя, возникающие при переходе на продукцию нового производителя.

[раздел 5 Методических рекомендаций по разработке стратегии развития хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 14 марта 2025 г. № 584/р]

- Конкурентное преимущество

Характеристики, свойства товара/услуги, которые создают для компании определенное превосходство над своими конкурентами. Эти характеристики могут быть самыми различными и относиться как к самому товару, так и к дополнительным услугам, к формам производства, сбыта или продаж, специфичным для компании или товара.

[раздел 5 Методических рекомендаций по разработке стратегии развития хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 14 марта 2025 г. № 584/р]

- Корпоративная стратегия

Вид стратегии, определяющий диапазон деятельности компании.

[на основе положений Методических рекомендаций по разработке стратегии развития хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 14 марта 2025 г. № 584/р]

- Макропараметры

Набор долгосрочных прогнозируемых показателей внешней и внутренней среды, величина которых влияет на величину планируемых показателей стратегии и на которые хозяйственное общество с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД» не может оказывать воздействие в полной мере.

[часть 2 Методики формирования стратегической финансовой модели хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 14 марта 2025 г. № 584/р]

- Миссия

Это философия и предназначение, стратегическое намерение, смысл существования компании. Миссия практически не изменяется в процессе существования компании.

[подраздел 6.1 Методических рекомендаций по разработке стратегии развития хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 14 марта 2025 г. № 584/р]

- Общая среда, макросреда

Экономическая, природная, социально культурная, политическая среда, в условиях которой функционирует компания.

[раздел 3 Методических рекомендаций по разработке стратегии развития хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 14 марта 2025 г. № 584/р]

- Объем отрасли

Реальные продажи продукции компаний в данной отрасли за определенный период.

[пункт 3.2.4 Методических рекомендаций по разработке стратегии развития хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 14 марта 2025 г. № 584/р]

- Отраслевая среда, микросреда

Экономическая среда, связанная с компанией, включая потребителей, поставщиков, конкурентов и контактных групп, проявляющих интерес к компании и способных влиять на ее деятельность.

[раздел 3 Методических рекомендаций по разработке стратегии развития хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 14 марта 2025 г. № 584/р]

- Отрасль

Определение к термину дано в пункте 3.3.

- Рынок

Группа компаний, конкурирующих между собой за предоставление определенных товаров и услуг потребителю.

[подраздел 3.2 Методических рекомендаций по разработке стратегии развития хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 14 марта 2025 г. № 584/р]

- Стратегическая группа

Это группа компаний одной отрасли, придерживающаяся одинаковых или сходных по какому-то параметру стратегий. Этим параметром может быть ассортимент товаров, географический охват, выбор каналов дистрибуции, уровень качества товара, степень вертикальной интеграции, уровень технологий и т.д.

[пункт 3.2.7 Методических рекомендаций по разработке стратегии развития хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 14 марта 2025 г. № 584/р]

- Стратегическая карта

Это диаграмма, которая используется для документирования целей, поставленных перед компанией или руководством компании.

[подраздел 6.3 Методических рекомендаций по разработке стратегии развития хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 14 марта 2025 г. № 584/р]

- Стратегическая финансовая модель; СФМ

Инструмент моделирования стратегического финансового плана хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД» в формате Excel с использованием возможностей АСБУ (автоматизированная система бюджетного управления) холдинга.

[часть 2 Методики формирования стратегической финансовой модели хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 14 марта 2025 г. № 584/р]

- Стратегический финансовый план хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД»; СФПО

Укрупненный финансовый план, основанный на Едином бюджетном классификаторе холдинга «РЖД», интегрирующий предусмотренные стратегией хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД» прогнозы и мероприятия, иллюстрирующий результаты реализации стратегии хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД» на период стратегического планирования, сформированный в стоимостных величинах.

[часть 2 Методики формирования стратегической финансовой модели хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 14 марта 2025 г. № 584/р]

- Стратегические цели

Цели, определяющие стратегическое намерение компании занять определенное место в бизнесе. Определение стратегических целей требуется для каждого ключевого результата, который менеджеры считают важным для достижения успеха и создания/сохранения соответствующих конкурентных преимуществ компании.

[подраздел 6.2 Методических рекомендаций по разработке стратегии развития хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 14 марта 2025 г. № 584/р]

- Стратегические показатели

Количественные и (или) качественные ключевые показатели, позволяющие оценивать степень достижения видения (цель «0» уровня), стратегических целей (цели «1» уровня), и среднесрочных целей (цели «2» уровня) с использованием однозначных критериев и методов их оценки.

[раздел 10 Методических рекомендаций по разработке стратегии развития хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 14 марта 2025 г. № 584/р]

- Стратегическое управление

Это обеспечение устойчивого конкурентного преимущества компании путем обоснования и выбора целей развития, закрепления их в планах, проектах и процессах с последующим контролем достижения и корректировкой траектории развития.

[часть 2 Методических рекомендаций по разработке стратегии развития хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 14 марта 2025 г. № 584/р]

- Стратегия развития хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД»

Это программно-целевой документ хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД», определяющий стратегические цели его деятельности и пути достижения таких стратегических целей. Задача реализации стратегии развития заключается в обеспечении устойчивого конкурентного преимущества хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД».

[часть 1 Методических рекомендаций по разработке стратегии развития хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 14 марта 2025 г. № 584/р]

- Сегментация отрасли

Процесс декомпозиции отрасли на отдельные рынки.

[пункт 3.2.6 Методических рекомендаций по разработке стратегии развития хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 14 марта 2025 г. № 584/р]

- Технологическая отрасль

Отрасль, в которой технологии являются основным источником конкурентных преимуществ.

[пункт 8.2.2 Методических рекомендаций по разработке стратегии развития хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 14 марта 2025 г. № 584/р]

- Устойчивость конкурентного преимущества

Влияние конкурентного преимущества на эффективность компании в долгосрочной перспективе.

[раздел 5 Методических рекомендаций по разработке стратегии развития хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 14 марта 2025 г. № 584/р]

- Целевой сценарий

Сценарий, используемый при формировании стратегического финансового плана хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД», включающий макропараметры, прогноз развития отрасли, стратегические цели хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД», мероприятия по достижению поставленных целей.

[часть 2 Методики формирования стратегической финансовой модели хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 14 марта 2025 г. № 584/р]

- Цепочка создания стоимости

Совокупность видов деятельности внутри компании направленных на разработку, производство, маркетинг, доставку и обслуживание товаров/услуг.

[подраздел 4.2 Методических рекомендаций по разработке стратегии развития хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 14 марта 2025 г. № 584/р]

10. Управление научно-техническим развитием ОАО «РЖД»

Основные положения

- Научная и/или научно-техническая продукция

Научный и (или) научно-технический результат, в том числе результат интеллектуальной деятельности, предназначенный для реализации.

[абзац девятый статьи 2 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»]

- Постановка продукции на производство

Совокупность мероприятий по организации промышленного производства продукции (вновь разработанной, модернизированной или ранее освоенной на других предприятиях).

[подпункт 3.16 пункта 3 ГОСТ 33477-2015 Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства железнодорожной инфраструктуры. Порядок разработки, постановки на производство и допуска к применению]

- Научно-образовательный центр; НОЦ

Объединение научных организаций без образования юридического лица, осуществляющих деятельность с организациями реального сектора экономики в соответствии с утвержденной программой деятельности центра.

[на основе положений пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 537 «О мерах государственной поддержки научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики»]

- Научно-техническая деятельность

Деятельность, направленная на получение, применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой системы.

[абзац пятый статьи 2 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»]

- Научно-технологическое развитие

Трансформация науки и технологий в ключевой фактор развития ОАО «РЖД» и обеспечения способности компании эффективно отвечать на большие вызовы.

[на основе положений пункта 4а Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 2024 г. № 145]

- Приоритеты научно-технологического развития

Важнейшие направления научно-технологического развития компании, в рамках которых создаются и используются технологии, реализуются решения, наиболее эффективно отвечающие на большие вызовы, и которые обеспечиваются в первоочередном порядке кадровыми, инфраструктурными, информационными, финансовыми и иными ресурсами.

[на основе положений пункта 4в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 2024 г. № 145]

- Независимость

Достижение самостоятельности в критически важных сферах жизнеобеспечения за счет высокой результативности исследований и разработок и практического применения полученных результатов.

[на основе положений пункта 4г Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 2024 г. № 145]

- Прикладные научные исследования

Исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач.

[абзац третий статьи 2 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»]

- Результаты интеллектуальной деятельности

Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг, которым в соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляется правовая охрана.

[абзац восьмой пункта 4 Положения об управлении интеллектуальной собственностью в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2006 г. № 1282р]

- Разработчики результатов интеллектуальной деятельности

Работники и подразделения ОАО «РЖД», а также другие физические или юридические лица, непосредственно участвовавшие в создании или содействовавшие созданию или использованию результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат ОАО «РЖД».

[абзац седьмой пункта 4 Положения об управлении интеллектуальной собственностью в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2006 г. № 1282р]

- Оформление прав на результаты интеллектуальной деятельности

Действия по получению в уполномоченном органе по интеллектуальной собственности охранных и регистрационных документов, заключение договоров о приобретении и передаче прав на объекты интеллектуальной собственности.

[абзац пятый пункта 4 Положения об управлении интеллектуальной собственностью в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2006 г. № 1282р]

- Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности

Результаты интеллектуальной деятельности, правовая охрана которых в соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации потенциально возможна.

[абзац шестой пункта 4 Положения об управлении интеллектуальной собственностью в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2006 г. № 1282р]

Управление технической политикой в ОАО «РЖД»

- Единая техническая политика ОАО «РЖД»

Система, устанавливающая цель, задачи, принципы и механизмы управления разработкой и внедрением передовых, безопасных и надежных технических решений, систем и продукции, направленная на совершенствование деятельности ОАО «РЖД».

[подпункт 2.1.1 пункта 2 Положения о единой технической политике ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 30 октября 2024 г. № 2678/р]

- Техническая политика

Документ, устанавливающий совокупность технических и технологических требований к продукции, техническим решениям и системам, обеспечивающих достижение цели и решение задач единой технической политики ОАО «РЖД» по видам деятельности ОАО «РЖД».

[подпункт 2.1.2 пункта 2 Положения о единой технической политике ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 30 октября 2024 г. № 2678/р]

- Технологический инжиниринг

Инженерно-консультационные услуги, целью которых является решение технологических задач, связанных с созданием или совершенствованием продукции, технологии изготовления, систем и (или) процессов, подтвержденных инженерно-технологическими расчетами.

[подпункт 2.1.4 пункта 2 Положения о единой технической политике ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 30 октября 2024 г. № 2678/р]

- Научный отраслевой комплекс холдинга «РЖД»; НОК

Филиалы ОАО «РЖД», подконтрольные ОАО «РЖД» общества, осуществляющие в интересах холдинга «РЖД» научно-исследовательские, проектные, конструкторские, технологические и инжиниринговые виды деятельности.

В состав научного отраслевого комплекса холдинга «РЖД» входят:

Проектно-конструкторское бюро по инфраструктуре (ПКБ И);

Проектно-конструкторское бюро локомотивного хозяйства (ПКБ ЦТ);

Проектно-конструкторское бюро вагонного хозяйства (ПКБ ЦВ);

Проектно-конструкторско-технологическое бюро пассажирского комплекса (ПКТБ Л);

Проектно-конструкторско-технологическое бюро по системам информатизации - Центр цифровых технологий (ПКТБ-ЦЦТ);

Проектно-конструкторско-технологическое бюро по нормированию (ПКТБ Н);

акционерное общество «Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта» (АО «ИЦ ЖТ»);

общество с ограниченной ответственностью «РЖД - Технологии» (РЖДТ);

акционерное общество «Институт экономики и развития транспорта» (АО «ИЭРТ»);

акционерное общество «Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» (АО «ВНИИЖТ»);

акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте» (АО «НИИАС»);

акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт подвижного состава» (АО «ВНИКТИ»).

[подпункт 2.1.3 пункта 2 и перечисление 6 абзаца первого пункта 2.2 Положения о единой технической политике ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 30 октября 2024 г. № 2678/р]

- Головные организации научного отраслевого комплекса ОАО «РЖД»

Научно-исследовательские институты, являющиеся подконтрольными обществами ОАО «РЖД» (АО «ИЭРТ», АО «ВНИИЖТ», АО «НИИАС», АО «ВНИКТИ»), составляющие единый научный комплекс фундаментальных исследований и прикладных разработок полного инновационного цикла, обеспечивающего решение стратегических задач и получение значимых эффектов в текущей деятельности холдинга «РЖД».

[подпункт 1.2.1 пункта 1 Регламента распределения и нормативного закрепления полномочий и ответственности между ОАО «РЖД» и головными организациями научного отраслевого комплекса ОАО «РЖД» в части технологического обеспечения и сопровождения внедряемых в ОАО «РЖД» продукций и технологий (для опытного применения), утвержденного ОАО «РЖД» 14 декабря 2018 г. № 1298]

- Источник финансирования мероприятий технологического обеспечения и сопровождения на стадиях жизненного цикла продукций и технологий, внедряемых в ОАО «РЖД»

План или программа, в рамках бюджетов которых предусматривается финансирование мероприятий технологического обеспечения и сопровождения, внедряемых в ОАО «РЖД» продукций и технологий, источниками финансирования которых могут быть план научно-технического развития ОАО «РЖД», инвестиционная программа, программа информатизации ОАО «РЖД», планы общехозяйственных и прочих расходов.

[подпункт 1.2.5 пункта 1 Регламента распределения и нормативного закрепления полномочий и ответственности между ОАО «РЖД» и головными организациями научного отраслевого комплекса ОАО «РЖД» в части технологического обеспечения и сопровождения внедряемых в ОАО «РЖД» продукций и технологий (для опытного применения), утвержденного ОАО «РЖД» 14 декабря 2018 г. № 1298]

- План научно-технического развития ОАО «РЖД»; План НТР

План, формируемый в установленном в ОАО «РЖД» порядке, в рамках которого выполняются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, опытно-конструкторские работы, опытно-технологические работы, научно-исследовательские работы, работы по созданию программно-аппаратных комплексов, научно-практические комплексные работы, общехозяйственные работы, выполняемые за счет расходов текущего периода.

[подпункт 1.2.10 пункта 1 Регламента распределения и нормативного закрепления полномочий и ответственности между ОАО «РЖД» и головными организациями научного отраслевого комплекса ОАО «РЖД» в части технологического обеспечения и сопровождения внедряемых в ОАО «РЖД» продукций и технологий (для опытного применения), утвержденного ОАО «РЖД» 14 декабря 2018 г. № 1298]

- Планы общехозяйственных и прочих расходов; Планы ОХР

Планы ОАО «РЖД», которые включают в себя консалтинговые услуги, разработку методологических документов и совершенствование финансово - экономической политики и системы управления в ОАО «РЖД».

[подпункт 1.2.11 пункта 1 Регламента распределения и нормативного закрепления полномочий и ответственности между ОАО «РЖД» и головными организациями научного отраслевого комплекса ОАО «РЖД» в части технологического обеспечения и сопровождения внедряемых в ОАО «РЖД» продукций и технологий (для опытного применения), утвержденного ОАО «РЖД» 14 декабря 2018 г. № 1298]

- Программа информатизации ОАО «РЖД»; программа информатизации

Совокупность проектов информатизации и работ по сопровождению прикладного программного обеспечения, приобретению и сопровождению лицензионного программного обеспечения, приобретению информационных услуг, подготовке и переподготовке персонала.

[подпункт 1.2.13 пункта 1 Регламента распределения и нормативного закрепления полномочий и ответственности между ОАО «РЖД» и головными организациями научного отраслевого комплекса ОАО «РЖД» в части технологического обеспечения и сопровождения внедряемых в ОАО «РЖД» продукций и технологий (для опытного применения), утвержденного ОАО «РЖД» 14 декабря 2018 г. № 1298]

- Работа <План НТР>

Научно-техническая деятельность, выполняемая на основании договора (заказа-наряда) и идентифицируемая в плане НТР по признакам наименования, шифра, категории, функционального заказчика, исполнителя работы или способа его выбора, временных и финансовых параметров, а также по другим признакам, необходимым для ее реализации и контроля исполнения.

[абзац второй пункта 2 Регламента формирования, реализации и контроля исполнения плана научно-технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 8 февраля 2019 г. № 232/р]

- Категории работ <План НТР>

Виды выполняемых работ, имеющих общие признаки.

[абзац восьмой пункта 2 Регламента формирования, реализации и контроля исполнения плана научно-технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 8 февраля 2019 г. № 232/р]

- Научно-исследовательская работа; НИР <План НТР>

Комплекс прикладных теоретических и (или) экспериментальных исследований, проводимых с целью получения обоснованных исходных данных, изыскания принципов и путей создания (модернизации) продукции, направленных на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач и проводимых, в том числе, с использованием изготовленных в рамках выполнения работы макетов, моделей и экспериментальных образцов.

[подпункт 5 пункта 3 Порядка организации приемки работ, выполняемых по плану научно-технического развития ОАО «РЖД» и инвестиционному проекту «НИОКР (ЦТЕХ)», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 11 февраля 2022 г. № 329/р]

- Опытно-конструкторская работа; ОКР <План НТР>

Комплекс работ по разработке конструкторской и технологической документации на опытный образец, изготовлению и испытаниям опытного (головного) образца (опытной партии), выполняемых для создания (модернизации) продукции.

[подпункт 4 пункта 4 Методических указаний по формированию заявочных материалов для включения работ в план научно-технического развития ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 28 декабря 2021 г. № 3031/р]

- Опытно-технологическая работа; ОТР <План НТР>

1. Комплекс работ по созданию новых веществ, материалов и (или) технологических процессов и технической документации на них.

[подпункт 4 пункта 4 Методических указаний по формированию заявочных материалов для включения работ в план научно-технического развития ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 28 декабря 2021 г. № 3031/р]

2. Совокупность работ по созданию новых веществ, материалов и/или технологических процессов и разработке технической документации на них.

[подпункт 3.1.8 пункта 3 ГОСТ Р 15.000-2016 Система разработки и постановки продукции на производство. Основные положения]

- Работа по созданию программно-аппаратного комплекса; ПАК <План НТР>

Комплекс работ по разработке совокупности технических средств и специального программного обеспечения, имеющих общее назначение, включая расширение функциональных возможностей автоматизированных систем, используемых ОАО «РЖД».

[подпункт 4 пункта 4 Методических указаний по формированию заявочных материалов для включения работ в план научно-технического развития ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 28 декабря 2021 г. № 3031/р]

- Научно-практическая комплексная работа; НПК <План НТР>

Комплекс работ по проведению исследований и (или) разработке аналитических, нормативных, технических, технико-экономических документов, к которым относятся национальные и корпоративные стандарты (ГОСТ, ГОСТ Р, СТО РЖД), предварительные национальные стандарты (ПНСТ), своды правил, правила, положения, порядки, требования, инструкции, инструктивные указания, методики, методические указания, методические основы, методологии, классификаторы, программы, стратегии, концепции, регламенты, рекомендации, руководства, нормы, аналитические отчеты, технико-экономические обоснования.

[подпункт 4 пункта 4 Методических указаний по формированию заявочных материалов для включения работ в план научно-технического развития ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 28 декабря 2021 г. № 3031/р]

- Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа; НИОКР <План НТР>

Комплекс работ, включающих проведение НИР и ОКР или НИР и ОТР или НИР, ОКР и ОТР или НИР и ПАК.

[подпункт 4 пункта 4 Методических указаний по формированию заявочных материалов для включения работ в план научно-технического развития ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 28 декабря 2021 г. № 3031/р]

- Научно-технический продукт; НТП

Результат работы, выполняемой по плану НТР и работы, выполняемой по инвестиционному проекту «НИОКР (ЦТЕХ)».

Примечание. Определяется календарным планом и является неотъемлемой частью договора (заказа-наряда).

[на основе положений подпункта 5 пункта 3 Порядка организации приемки работ, выполняемых по плану научно-технического развития ОАО «РЖД» и инвестиционному проекту «НИОКР (ЦТЕХ)», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 11 февраля 2022 г. № 329/р]

- Заявочные материалы <План НТР>

Комплект материалов на проведение работы, необходимый для рассмотрения и принятия решения о включении работы в план НТР.

[абзац третий пункта 2 Регламента формирования, реализации и контроля исполнения плана научно-технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 8 февраля 2019 г. № 232/р]

- Заявка <План НТР>

Инициатива выполнения работы по плану НТР, оформленная в подсистеме «Управление научно-техническим развитием» (УНТР) в автоматизированной системе «Единая корпоративная автоматизированная система управления финансами и ресурсами» (ЕК АСУФР).

[абзац четвертый пункта 2 Регламента формирования, реализации и контроля исполнения плана научно-технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 8 февраля 2019 г. № 232/р]

- Паспорт заявки

Утверждаемый функциональным заказчиком информационно-справочный документ, содержащий основные показатели заявляемой работы.

[абзац четырнадцатый пункта 2 Регламента формирования, реализации и контроля исполнения плана научно-технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 8 февраля 2019 г. № 232/р]

- Стресс-тест <План НТР>

Формат рассмотрения заявочных материалов, предусматривающий коллегиальное принятие решений (рекомендаций) о целесообразности выполнения работы в соответствии с заранее определенными повесткой (сценарием) рассмотрения и перечнем вопросов, указанных в разделе VIII Регламента.

[абзац шестнадцатый пункта 2 Регламента формирования, реализации и контроля исполнения плана научно-технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 8 февраля 2019 г. № 232/р]

- Программа функционального заказчика <План НТР>

Перечень предложений на выполнение работ.

[на основе положений пункта 2 Регламента формирования, реализации и контроля исполнения плана научно-технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 8 февраля 2019 г. № 232/р]

- Отчетные документы <План НТР>

Документы, указанные в календарном плане договора (заказа-наряда) и передаваемые исполнителем работы функциональному заказчику для приемки работы в соответствии с порядком организации приемки работ по плану НТР.

[абзац двенадцатый пункта 2 Регламента формирования, реализации и контроля исполнения плана научно-технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 8 февраля 2019 г. № 232/р]

- Программа внедрения результатов работ <План НТР>

Последовательность действий, которые должны быть выполнены для реализации (тиражирования) результатов работ.

[абзац тринадцатый пункта 2 Регламента формирования, реализации и контроля исполнения плана научно-технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 8 февраля 2019 г. № 232/р]

- Инициатор работ <План НТР>

Должностное лицо, подразделение ОАО «РЖД» или коллегиальный орган, которому принадлежит инициатива выполнения работ по плану НТР.

[абзац шестой пункта 2 Регламента формирования, реализации и контроля исполнения плана научно-технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 8 февраля 2019 г. № 232/р]

- Функциональный заказчик <План НТР>

Подразделение аппарата управления, филиал, структурное подразделение ОАО «РЖД», направляющее заявку, формирующее заявочные материалы и документацию о закупке, подготавливающее договор (заказ-наряд) на выполнение работ, осуществляющее координацию действий функциональных созаказчиков, взаимодействие с исполнителем в соответствии с требованиями к обеспечению исполнителя документацией и информацией для выполнения согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, контроль выполнения и техническую приемку результатов работ, подготовку отчетных документов, внедрение и оценку эффективности результатов работы, использующее результаты работы и получающее эффекты от ее реализации.

[подпункт 11 пункта 3 Порядка организации приемки работ, выполняемых по плану научно-технического развития ОАО «РЖД» и инвестиционному проекту «НИОКР (ЦТЕХ)», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 11 февраля 2022 г. № 329/р]

- Функциональный созаказчик <План НТР>

Подразделение ОАО «РЖД», совместно с функциональным заказчиком формирующее заявочные материалы и документацию о закупке, подготавливающее договор (заказ-наряд) на выполнение работы, осуществляющее приемку результатов работы.

[абзац десятый пункта 2 Регламента формирования, реализации и контроля исполнения плана научно-технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 8 февраля 2019 г. № 232/р]

- Рабочая группа <План НТР>

Сформированная в установленном в ОАО «РЖД» порядке рабочая группа при Совете главных инженеров открытого акционерного общества «Российские железные дороги», в ведении которой находятся вопросы формирования, реализации и контроля исполнения плана НТР.

[абзац пятнадцатый пункта 2 Регламента формирования, реализации и контроля исполнения плана научно-технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 8 февраля 2019 г. № 232/р]

- Технико-технологический совет

Совещательный орган, созданный в целях согласованного принятия решений, способствующих эффективной реализации единой технической политики ОАО «РЖД» территориальными подразделениями функциональных филиалов и иными структурными подразделениями ОАО «РЖД», а также подконтрольными обществами ОАО «РЖД», расположенными в границах железной дороги.

[пункт 1 Типового положения о технико-технологическом совете железной дороги, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 14 июня 2011 г. № 1320р]

- Ответственный руководитель <План НТР>

Руководитель или заместитель руководителя подразделения ОАО «РЖД» - функционального заказчика, - назначенный ответственным за работы по плану НТР.

[абзац одиннадцатый пункта 2 Регламента формирования, реализации и контроля исполнения плана научно-технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 8 февраля 2019 г. № 232/р]

- Исполнитель работы <План НТР>

Сторона договора (заказа-наряда) на выполнение работы, которая обязана провести научные исследования, разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него, новую технологию или выполнить другую работу, определенную договором (заказом-нарядом).

[абзац седьмой пункта 2 Регламента формирования, реализации и контроля исполнения плана научно-технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 8 февраля 2019 г. № 232/р]

- Подразделение-балансодержатель <План НТР>

Подразделение ОАО «РЖД», которому передаются результаты работы в виде активов для использования и принятия к бухгалтерскому учету.

[подпункт 9 пункта 4 Методических указаний по формированию заявочных материалов для включения работ в план научно-технического развития ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 28 декабря 2021 г. № 3031/р]

- Подразделение-получатель эффекта

Подразделение ОАО «РЖД», в деятельности которого прогнозируется и/или фактически отражается в бюджете снижение затрат и/или повышение доходов за счет последовательного повышения эффективности технологических и управленческих процессов за счет использования результатов работ плана НТР.

[абзац девятнадцатый пункта 2 Регламента формирования, реализации и контроля исполнения плана научно-технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 8 февраля 2019 г. № 232/р]

- Система научно-технической информации

Система взаимосвязанных подразделений ОАО «РЖД», осуществляющих совместную информационную деятельность с согласованным разделением функций, которая регламентируется нормативными документами ОАО «РЖД» в области научно-технической информации и обеспечивается АСУ НТИ, включающая Центр научно-технической информации и библиотек - филиал ОАО «РЖД», центры научно-технической информации и библиотек - структурные подразделения железных дорог (на Калининградской железной дороге - Калининградский центр инновационного развития и научно-технической информации), структурные подразделения железных дорог и функциональные филиалы ОАО «РЖД».

[раздел 2 Положения о мотивации работников железных дорог и функциональных филиалов ОАО «РЖД» к выявлению, обобщению и распространению научно-технической информации и внедрению новшеств, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 5 сентября 2022 г. № 2320/р]

- Историческое наследие ОАО «РЖД»

Экспозиции, экспонаты и отдельные предметы, являющиеся в совокупности важным элементом корпоративной культуры ОАО «РЖД».

[на основе положений Концепции развития деятельности по сохранению исторического наследия ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 8 сентября 2025 г. № 1900/р]

Управление проектами технического развития ОАО «РЖД»

- Проект технического развития; проект <управление проектами технического развития>

Совокупность взаимосвязанных проектов (или проектных инициатив), направленных на создание, внедрение или улучшение технических решений в ОАО «РЖД». Управление проектом осуществляется как единым комплексом, с учетом общих целей, ресурсов и ожидаемых эффектов. Результатом проекта является готовое комплексное техническое решение, представляющее собой материальное воплощение нововведений (оборудование, приборы, программное обеспечение, технологические линии и пр.), разработанное для повышения эффективности производственных процессов, модернизации оборудования, автоматизации технологий или улучшения эксплуатационной надежности инфраструктуры.

[подпункт 2.18 пункта 2 Порядка документационного сопровождения проектов технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2025 г. № 930/р]

- Компонент проекта технического развития

Обособленный блок работ, имеющий собственные задачи и критерии достижения, входящий в общий состав Проекта технического развития и вносящий вклад в достижение его целей.

[подпункт 2.9 пункта 2 Порядка документационного сопровождения проектов технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2025 г. № 930/р]

- Комплексное техническое решение

Совокупность взаимосвязанных и интегрированных технических, организационных, технологических и (при необходимости) программных элементов, направленных на достижение определенных целевых показателей проекта или решение конкретной функциональной задачи. Комплексное техническое решение предусматривает комплексный подход к проектированию, внедрению и эксплуатации, включая технические средства, программно-аппаратные решения, методическое и нормативное обеспечение, а также инфраструктуру и ресурсы, необходимые для успешной реализации и устойчивого функционирования решения в заданных условиях. Является комплексным техническим результатом проекта.

[подпункт 2.8 пункта 2 Порядка документационного сопровождения проектов технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2025 г. № 930/р]

- Жизненный цикл проекта <управление проектами технического развития>

Временной интервал между началом и завершением проекта. Жизненный цикл проекта состоит из четырех этапов: идентификация, определение, реализация, закрытие.

[подпункт 2.1 пункта 2 Порядка документационного сопровождения проектов технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2025 г. № 930/р]

- Идентификация <управление проектами технического развития>

Первый этап жизненного цикла проекта, основная цель этапа идентифицировать цель проекта, определить его концептуальное содержание и предварительный состав компонентов.

[подпункт 2.33 пункта 2 Порядка документационного сопровождения проектов технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2025 г. № 930/р]

- Определение <управление проектами технического развития>

Второй этап жизненного цикла проекта, основная цель этапа формализовать деятельность по управлению проектом и сформировать сводный план его реализации (определить состав Проектного офиса, стартовый состав компонентов, плановые показатели бюджета проекта и сроков его реализации, риски и эффекты).

[подпункт 2.34 пункта 2 Порядка документационного сопровождения проектов технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2025 г. № 930/р]

- Реализация <управление проектами технического развития>

Этап жизненного цикла проекта, основная цель этапа поучить запланированные результаты проекта и ожидаемые эффекты за счет организации работ по скоординированной реализации компонентов проекта.

[подпункт 2.35 пункта 2 Порядка документационного сопровождения проектов технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2025 г. № 930/р]

- Закрытие <управление проектами технического развития>

Этап жизненного цикла проекта, основная цель этапа оценить полученные результаты, завершить процессы реализации, в том числе упразднить Проектный офис проекта, передать информацию с результатами проекта и его компонентов для хранения и дальнейшего использования в соответствующие структурные подразделения ОАО «РЖД» (техническая документация, расчет плановых эффектов, вынесенные уроки и прочее).

[подпункт 2.36 пункта 2 Порядка документационного сопровождения проектов технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2025 г. № 930/р]

- Управленческие документы проекта <управление проектами технического развития>

Это документы, устанавливающие цели, параметры, правила и порядок выполнения работ, а также регламентирующие взаимодействие участников и принятие решений при управлении проектом. К управленческим документам относятся:

концепция проекта;

паспорт проекта технического развития;

положение о Проектном офисе;

распорядительные документы ОАО «РЖД» о запуске, изменении и закрытии проекта;

поэтапный план проекта;

реестр рисков;

технические задания, графики и планы отдельных компонентов проекта;

протоколы заседаний Проектного офиса;

реестр и запросы на изменения;

документы о согласовании изменений в компонентах проекта.

[подпункт 4.1.1 пункта 4 Порядка документационного сопровождения проектов технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2025 г. № 930/р]

- Концепция проекта <управление проектами технического развития>

Предварительный документ, описывающий идею и обоснование необходимости реализации будущего проекта. Содержит обзор текущего состояния, цели, задачи, ключевые инициативы и предполагаемые эффекты.

[подпункт 2.10 пункта 2 Порядка документационного сопровождения проектов технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2025 г. № 930/р]

- Карта результатов проекта <управление проектами технического развития>

Приложение к концепции проекта, предназначенное для определения необходимых компонентов проекта и проверки их соответствия нормативным требованиям ОАО «РЖД».

[подпункт 2.7 пункта 2 Порядка документационного сопровождения проектов технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2025 г. № 930/р]

- Плановые документы <управление проектами технического развития>

Документы, общим назначением которых является установление целей и задач проекта (как в целом, так и его отдельных компонентов), определение ответственных исполнителей и необходимых ресурсов, распределение их по целям и задачам.

[подпункт 2.19 пункта 2 Порядка документационного сопровождения проектов технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2025 г. № 930/р]

- Паспорт проекта технического развития

Ключевой документ, формализующий запуск проекта и утверждающий целевые результаты, ориентировочные объемы работ, бюджет и сроки реализации.

[подпункт 2.17 пункта 2 Порядка документационного сопровождения проектов технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2025 г. № 930/р]

- Поэтапный план <управление проектами технического развития>

Документ, систематизирующий ход реализации проекта (или входящих в него проектов) во временной последовательности, включая распределение работ по этапам выполнения работ и статус договоров.

[подпункт 2.20 пункта 2 Порядка документационного сопровождения проектов технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2025 г. № 930/р]

- Реестр рисков <управление проектами технического развития>

Структурированная совокупность информации о рисках проекта по установленной форме.

[подпункт 2.26 пункта 2 Порядка документационного сопровождения проектов технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2025 г. № 930/р]

- Реестр открытых вопросов <управление проектами технического развития>

Документ, предназначенный для учета и контроля нерешенных вопросов и поручений, влияющих на ход реализации проекта или его компонентов.

[подпункт 2.25 пункта 2 Порядка документационного сопровождения проектов технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2025 г. № 930/р]

- Запрос на изменения <управление проектами технического развития>

Стандартный шаблон для инициирования изменений в документах проекта (поэтапном плане, составе компонентов проекта, составе работ компонентов проекта, сроках, бюджете и др.).

[подпункт 2.31 пункта 2 Порядка документационного сопровождения проектов технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2025 г. № 930/р]

- Отчетные документы <управление проектами технического развития>

Документы, с помощью которых реализуется управленческая функция контроля за управлением проекта путем количественной и качественной оценки результатов деятельности участников проекта, а также организуется обратная связь в системе управления проектом.

[подпункт 2.16 пункта 2 Порядка документационного сопровождения проектов технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2025 г. № 930/р]

- Отчетные документы проекта <управление проектами технического развития>

Это документы, отражающие состояние и результаты реализации проекта и входящих в него компонентов. К отчетным документам относятся:

статус-отчет о ходе и прогрессе выполнения компонентов проекта;

итоговый отчет о достижении целевых результатов, определенных в паспорте проекта технического развития;

документы, подтверждающие упразднение Проектного офиса.

[подпункт 4.1.2 пункта 4 Порядка документационного сопровождения проектов технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2025 г. № 930/р]

- Статус-отчет

Краткий аналитический отчет, предоставляющий сводную информацию о текущем состоянии и прогрессе реализации проекта или его компонентов, необходимую для принятия управленческих решений.

[подпункт 2.30 пункта 2 Порядка документационного сопровождения проектов технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2025 г. № 930/р]

- Итоговый отчет <управление проектами технического развития>

Документ, обобщающий результаты завершенного проекта или его компонента и включающий оценку достигнутых целей, анализ сроков и расходов, обзор эффективности исполнителей и рекомендации (извлеченные уроки) для будущих проектов.

[подпункт 2.6 пункта 2 Порядка документационного сопровождения проектов технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2025 г. № 930/р]

- Проектный офис <управление проектами технического развития>

Временный рабочий орган, который образуется на период реализации проекта для координации участников проекта и административной поддержки процесса управления проектом и его компонентами.

[подпункт 2.23 пункта 2 Порядка документационного сопровождения проектов технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2025 г. № 930/р]

- Матрица ответственности <управление проектами технического развития>

Сводная таблица, фиксирующая распределение ролей членов Проектного офиса и других участников проекта и их обязанностей по задачам и этапам жизненного цикла проекта.

[подпункт 2.15 пункта 2 Порядка документационного сопровождения проектов технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2025 г. № 930/р]

- Лица привлекаемые, к работе Проектного офиса <управление проектами технического развития>

Работники ОАО «РЖД», представители обществ с участием ОАО «РЖД» и сторонних организаций, обладающие экспертными знаниями, привлекаемые для решения узкоспециализированных вопросов (финансовых, правовых, технологических и др.).

[подпункт 2.22 пункта 2 Порядка документационного сопровождения проектов технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2025 г. № 930/р]

- Руководитель Проектного офиса <управление проектами технического развития>

Должностное лицо, ответственное за общее руководство и результаты реализации проекта, утверждение управленческих решений и разрешение конфликтных ситуаций.

[подпункт 2.29 пункта 2 Порядка документационного сопровождения проектов технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2025 г. № 930/р]

- Заместители руководителя Проектного офиса <управление проектами технического развития>

Должностные лица, содействующие руководителю Проектного офиса в выполнении его функций, обеспечивая контроль за реализацией компонентов проекта по отдельным направлениям и методическое сопровождение.

[подпункт 2.4 пункта 2 Порядка документационного сопровождения проектов технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2025 г. № 930/р]

- Координатор Проектного офиса <управление проектами технического развития>

Участник проекта, отвечающий за документационное сопровождение и мониторинг исполнения компонентов проекта. Координатор Проектного офиса назначается из числа работников Центра управления проектами технического развития – структурного подразделения ОАО «РЖД» и является членом Проектного офиса.

[подпункт 2.11 пункта 2 Порядка документационного сопровождения проектов технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2025 г. № 930/р]

- Курирующий руководитель ОАО «РЖД»

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД», отвечающий за достижения результатов проекта и оказывающий административную поддержку проекту.

[подпункт 2.14 пункта 2 Порядка документационного сопровождения проектов технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2025 г. № 930/р]

- Заказчик <управление проектами технического развития>

Подразделение ОАО «РЖД», осуществляющее формирование актива в рамках инвестиционного проекта и передачу его на баланс в соответствии с решением о передаче затрат и имущества балансодержателям, а также исполняющее функции технического заказчика, установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации по объектам инвестиций типа «титул».

[подпункт 2.3 пункта 2 Порядка документационного сопровождения проектов технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2025 г. № 930/р]

- Представитель заказчика (ОАО «РЖД») <управление проектами технического развития>

Должностное лицо, инициирующее работы по компонентам проекта. Осуществляет оформление заявок на финансирование, конкурсные процедуры и заключение договоров с исполнителями. Контролирует соблюдение условий договора, расходование ресурсов и достижение целевых результатов, а также участвует в заседаниях Проектного офиса.

[подпункт 2.21 пункта 2 Порядка документационного сопровождения проектов технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2025 г. № 930/р]

- Функциональный заказчик <управление проектами технического развития>

Подразделения аппарата управления, филиалы и структурные подразделения ОАО «РЖД», формирующее заявку, заявочные материалы и документацию о закупке, подготавливающее договор (наряд-заказ) на выполнение компонента проекта, осуществляющее координацию, текущий контроль выполнения и приемку результатов работы исполнителя.

[подпункт 2.32 пункта 2 Порядка документационного сопровождения проектов технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2025 г. № 930/р]

- Руководитель проекта от функционального заказчика <управление проектами технического развития>

Непосредственный руководитель реализации компонента проекта от стороны функционального заказчика, координирующий работу исполнителя и отвечающий за соблюдение сроков и бюджета.

[подпункт 2.28 пункта 2 Порядка документационного сопровождения проектов технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2025 г. № 930/р]

- Куратор проекта от функционального заказчика <управление проектами технического развития>

Представитель подразделения ОАО «РЖД» - заказчика компонента проекта.

[подпункт 2.13 пункта 2 Порядка документационного сопровождения проектов технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2025 г. № 930/р]

- Исполнитель <управление проектами технического развития>

Структурное подразделение, филиал ОАО «РЖД», общество с участием ОАО «РЖД» или внешняя организация, выполняющее работы по договору.

[подпункт 2.5 пункта 2 Порядка документационного сопровождения проектов технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2025 г. № 930/р]

- Куратор проекта от исполнителя <управление проектами технического развития>

Представитель исполнителя (подрядчика или подразделения ОАО «РЖД»), обеспечивающий согласованность действий исполнителя с остальными участниками проекта.

[подпункт 2.12 пункта 2 Порядка документационного сопровождения проектов технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2025 г. № 930/р]

- Руководитель проекта от исполнителя <управление проектами технического развития>

Непосредственный руководитель исполнителя, несущий ответственность за распределение ресурсов, контроль сроков и качества выполнения проектных задач и отчетность о ходе реализации своего компонента проекта.

[подпункт 2.27 пункта 2 Порядка документационного сопровождения проектов технического развития ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2025 г. № 930/р]

Инновационная деятельность в ОАО «РЖД»

- Высокотехнологичная продукция

Товар, работа, услуга, которые производятся, выполняются, оказываются предприятиями наукоемких отраслей экономики с использованием новейших образцов технологического оборудования, технологических процессов и технологий с участием высококвалифицированного, специально подготовленного персонала.

[раздел 2 Методики отнесения предметов закупки к инновационной и (или) высокотехнологичной продукции (приложение к Перечню товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения предметов закупки к инновационной и (или) высокотехнологичной продукции, утвержденному распоряжением ОАО «РЖД» от 30 июня 2022 г. № 1715/р)]

- Заказчик <инновационная деятельность>

Структурное подразделение ОАО «РЖД», филиал ОАО «РЖД», инициирующий закупку продукции, выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, определяющее предмет договора (заказа-наряда), которое обязано осуществлять текущий контроль за исполнением договора (заказа-наряда), формировать техническое задание, являющееся неотъемлемой частью договора (заказа-наряда), осуществлять формирование отчетной документации.

[на основе положений раздела 2 Методики отнесения предметов закупки к инновационной и (или) высокотехнологичной продукции (приложение к Перечню товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения предметов закупки к инновационной и (или) высокотехнологичной продукции, утвержденному распоряжением ОАО «РЖД» от 30 июня 2022 г. № 1715/р)]

- Потенциальный поставщик

Производитель продукции, которая предполагается к закупке ОАО «РЖД».

[раздел 2 Методики отнесения предметов закупки к инновационной и (или) высокотехнологичной продукции (приложение к Перечню товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения предметов закупки к инновационной и (или) высокотехнологичной продукции, утвержденному распоряжением ОАО «РЖД» от 30 июня 2022 г. № 1715/р)]

- Инновация <инновационная деятельность>

Введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях.

[подпункт 3.1.10 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Инновация в социальной сфере

Новая идея, стратегия, технология, которая способствует решению социально-значимой задачи, вызывающей социальные изменения общества.

[подпункт 1.6.13 пункта 1 Регламента формирования, реализации и контроля исполнения программы поддержки инноваций ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 5 октября 2022 г. № 2569/р]

- Маркетинговые инновации

Внедрение нового метода маркетинга, включая значительные изменения в продвижении на рынок транспортно-логистических и инжиниринговых услуг или в назначении цены на них.

[подпункт 3.1.22 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Организационные инновации

Внедрение нового организационного метода в деловой практике подразделения ОАО «РЖД» в организации рабочих мест или внешних связей, введение новых бизнес-процессов или методов принятия решений.

[подпункт 3.1.27 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Продуктовые инновации

Внедренные продукция или услуга, являющиеся новыми или значительно улучшенными в части их свойств или предполагаемого использования.

Примечания:

1. К продуктовым инновациям относятся значительные усовершенствования технических характеристик, компонентов и материалов, встроенного программного обеспечения, удобства использования или других функциональных характеристик производимых товаров или услуг.

2. Термин «продукт» используется для обозначения, как продукции производственно-технического назначения, так и услуги.

[подпункт 3.1.31 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 «Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения»]

- Процессные инновации

Инновации, включающие внедрение нового или значительно улучшенного способа, метода или технологии производства или метода поставки. К процессным инновациям относятся значительные изменения в технологии, производственном оборудовании и/или программном обеспечении.

[подпункт 3.1.35 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 «Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения»]

- Инновационная деятельность

Деятельность (включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую), направленная на реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры ОАО «РЖД» и обеспечение ее деятельности.

[подпункт 3.1.11 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД»

Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов деятельности, направленной на осуществление инноваций, а также на создание инновационной инфраструктуры ОАО «РЖД» и обеспечение ее деятельности.

[подпункт 3.1.37 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- «Единое окно инноваций»

Специализированная интернет-площадка, размещенная на официальном сайте ОАО «РЖД» (www.rzd.ru) и созданная для приема и последующего рассмотрения работниками ОАО «РЖД» (с возможностью привлечения сторонних экспертов) инновационных предложений, которые потенциально могут быть применимы в производственной деятельности ОАО «РЖД».

[подпункт 3.1.6 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Региональная инновационная площадка

Составной элемент системы управления инновационной деятельности в ОАО «РЖД», обеспечивающий взаимодействие ОАО «РЖД» с субъектами инновационной инфраструктуры на региональном уровне и включающий в себя подразделения железной дороги и функциональные филиалы, ответственные за инновационное развитие и комплекс мероприятий по поиску и/или привлечению инновационных предложений, их отбору, проработке и испытаниям (предварительным, приемочным и прочим видам испытаний, в зависимости от уровня готовности технологии предложения) в границах железной дороги.

[подпункт 3.1.36 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Инновационная продукция/услуга/процесс

Продукция/услуга/процесс с новыми или существенно улучшенными характеристиками, а также продукция/услуга/процесс, производство/предоставление которой основано на новых или значительно усовершенствованных методах.

[подпункт 3.1.13 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Среда функционирования внедряемого продукта/услуги

Внешняя среда, в которой функционирует внедряемый продукт/услуга, состоящая из потребителей продукта/услуги, производителей, поставщиков и других участников.

[подпункт 3.1.39 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Владелец продукта

Подразделение ОАО «РЖД», будущий владелец (пользователь) результата реализации инновационного проекта.

[подпункт 3.1.3 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Проект <инновационная деятельность>

Комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на создание уникального продукта или услуги с заданными конкретными требованиями в условиях временных и ресурсных ограничений.

[подпункт 3.1.33 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Инновационный проект

Комплекс направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов.

[подпункт 3.1.16 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Внешний инновационный проект

Инновационный проект, инициированный физическим или юридическим лицом, внешним по отношению к ОАО «РЖД»

[подпункт 3.1.4 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Внутренний инновационный проект

Инновационный проект, инициированный подразделением ОАО «РЖД» или подконтрольным обществом ОАО «РЖД» для нужд ОАО «РЖД» и реализуемый (предполагаемый к реализации) за счет собственных и/или заемных средств ОАО «РЖД» (инвестиционной программы, программы цифровизации, плана научно-технического развития и пр. источников)

[на основе положений подпункта 3.1.5 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Паспорт инновационного проекта

Документ, определяющий цели и задачи проекта, способы его реализации, используемые при этом технические и технологические решения, планируемые результаты и экономический эффект, объемы внедрения.

[подпункт 3.1.29 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Программа поддержки инноваций ОАО «РЖД»

Мероприятия по развитию инновационной среды и реализации инновационных проектов.

[подпункт 1.6.17 пункта 1 Регламента формирования, реализации и контроля исполнения программы поддержки инноваций ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 5 октября 2022 г. № 2569/р]

- Заявка на включение инновационного проекта в программу поддержки инноваций ОАО «РЖД» в рамках бюджета по перевозочным видам деятельности

Комплект документов, в состав которого входят:

форма оценки соответствия проекта критериям инновационности, оформленная в соответствии с приложением № 1 к настоящему Регламенту;

паспорт инновационного проекта, оформленный по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Регламенту;

техническое задание на выполнение работ по проекту;

дорожная карта реализации инновационного проекта по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Регламенту;

технико-экономическое обоснование проекта. При подготовке технико-экономического обоснования необходимо учитывать требования к оценке эффективности инновационного проекта в соответствии с Единой методикой оценки эффективности инновационной деятельности холдинга «РЖД»;

протокол заседания технико-технологического совета железной дороги с решением об одобрении реализации решения инновационного проекта на объектах, расположенных в границах железной дороги (в случае реализации кроссфункционального проекта);

проект строки в программе поддержки инноваций ОАО «РЖД» по инновационному проекту, соответствующей форме приложения № 6 к настоящему Регламенту;

проект договора, подготовленный в соответствии с Методическими указаниями по ведению договорной и претензионной работы в ОАО «РЖД», утвержденными ОАО «РЖД» 31 марта 2016 г. № 261 (за исключением случаев, когда организация закупки планируется через централизованную закупку материально-технических ресурсов путем внесения продукции в заявочную компанию).

[подпункт 1.6.2 пункта 1 Регламента формирования, реализации и контроля исполнения программы поддержки инноваций ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 5 октября 2022 г. № 2569/р]

- Заявка на включение инновационного проекта в программу поддержки инноваций ОАО «РЖД» в рамках инвестиционного бюджета

Комплект документов, в состав которого входят:

форма оценки соответствия проекта критериям инновационности;

обосновывающие материалы, состав и порядок формирования которых определяется в соответствии с Требованиями к составу и содержанию обосновывающих материалов по инвестиционным проектам ОАО «РЖД», утвержденными распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2023 г. № 1597/р.

[на основе положений подпункта 1.6.3 пункта 1 Регламента формирования, реализации и контроля исполнения программы поддержки инноваций ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 5 октября 2022 г. № 2569/р]

- Заявка на включение мероприятий по развитию инновационной среды в программу поддержки инноваций ОАО «РЖД»

Комплект документов, в состав которых входят:

пояснительная записка с описанием цели и предпосылок проведения соответствующих работ, фактических эффектов (в том числе денежных) от проведения аналогичных работ в предыдущих периодах, потенциальных эффектов в запланированном периоде (в том числе денежных). В случае планирования работ на проведение ремонтных работ, материально-техническое обеспечение помещений в пояснительной записке необходимо указать информацию о фактическом оснащении рассматриваемых помещений, в том числе по осуществленным работам и сумме затраченных средств, профинансированных в прошлые периоды в рамках Программы поддержки инноваций ОАО «РЖД», приложить дефектную ведомость, дизайн-проект помещений;

календарный план мероприятий по развитию инновационной среды, сформированный по форме в соответствии с приложением № 4 к настоящему Регламенту;

смета расходов, сформированная по форме в соответствии с приложением № 5 к настоящему Регламенту. К смете должны быть приложены калькуляции, коммерческие предложения, исходя из которых сформирована стоимость работ;

проект строки в программе поддержки инноваций ОАО «РЖД» по мероприятию по развитию инновационной среды, соответствующей форме приложения № 6 к настоящему Регламенту.

[подпункт 1.6.4 пункта 1 Регламента формирования, реализации и контроля исполнения программы поддержки инноваций ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 5 октября 2022 г. № 2569/р]

- Инициатор <инновационная деятельность>

Подразделение ОАО «РЖД», инициирующее инновационный проект/мероприятие, формирующее заявку в программе поддержки инноваций ОАО «РЖД», несущее ответственность за достижение заявленных результатов от реализации инновационного проекта/мероприятия, а также осуществляющее контроль выполнения работ в ходе реализации инновационного проекта/мероприятия.

[подпункт 1.6.6 пункта 1 Регламента формирования, реализации и контроля исполнения программы поддержки инноваций ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 5 октября 2022 г. № 2569/р]

- Реализация инновационного проекта

Комплекс действий, направленных на поиск, отбор инновационного предложения, апробацию и введение в опытную эксплуатацию результатов инновационного проекта на опытном полигоне в целях определения целесообразности тиражирования успешных результатов инновационного проекта на всю сеть железных дорог.

[подраздел 1.1 Положения о взаимодействии участников в процессе рассмотрения, отбора и реализации инновационных проектов и стартап-проектов в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 сентября 2023 г. № 2437/р]

- Эффект от результата реализации инновационного проекта

Положительное влияние реализации инновационного или стартап-проекта на деятельность холдинга «РЖД», оцениваемое в количественном (денежном или натуральном) или качественном выражении.

[подпункт 3.1.49 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Жизненный цикл проекта

Совокупность взаимосвязанных фаз (стадий) реализации инновационного проекта между моментом начала проекта и его завершением.

[подпункт 3.1.7 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Научно-технический проект

Комплекс мероприятий, включающий в себя реализацию научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических и/или технологических работ.

[подпункт 3.1.25 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Портфель проектов

Совокупность проектов, сгруппированных для эффективного управления и направленных на достижение стратегических целей ОАО «РЖД».

[подпункт 3.1.30 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Менеджмент проекта

Планирование, организация, мониторинг, управление и предоставление отчетности по всем аспектам проекта, а также мотивация всех участников, вовлеченных в достижение целей проекта.

[подпункт 3.1.23 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Проектный офис

Назначенная в установленном порядке группа, состоящая из работников ОАО «РЖД», представителей поставщиков (исполнителей) и институциональных структур.

[подпункт 3.1.34 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Стартап-проект

Инновационный проект, инициированный стартап-компанией.

[подпункт 3.1.41 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Сопровождение стартап-проекта

Совокупность мероприятий по сопровождению стартап-компании при реализации стартап-проекта.

Примечание. Применяется на стадии пилотного внедрения предлагаемого инновационного решения.

[подпункт 3.1.38 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Дорожная карта

Поэтапный план выполнения определенного объема работ по реализации инновационного и стартап-проекта, привязанный к конкретным срокам и датам.

[подраздел 1.1 Положения о взаимодействии участников процесса рассмотрения, отбора и реализации инновационных проектов и стартап-проектов в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 сентября 2023 г. № 2437/р]

- Инновационная среда

Среда функционирования субъектов инновационной инфраструктуры и инструментов реализации инновационной деятельности.

[подпункт 1.6.9 пункта 1 Регламента формирования, реализации и контроля исполнения программы поддержки инноваций ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 5 октября 2022 г. № 2569/р]

- Инновационная инфраструктура

Совокупность организаций, способствующих реализации инновационных проектов, включая предоставление управленческих, материально-технических, финансовых, информационных, кадровых, консультационных и организационных услуг.

[подпункт 3.1.12 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Инновационное предложение

Предложение, направленное на удовлетворение потребностей функционального заказчика и предусматривающее использование технологий, процессов или продуктов, ранее не применявшихся в ОАО «РЖД».

[подпункт 3.1.14 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Инновационный цикл

Комплекс работ, включающий основные этапы и результаты инновационного процесса. В него входит проведение поисковых научно-исследовательских работ с целью выдвижения и обоснования идеи о новых методах удовлетворения общественных потребностей, выполнение прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с целью материализации научного знания в новых продуктах, технологическое освоение масштабного производства продукции, ее коммерциализация.

[подпункт 3.1.6 пункта 3 Типового положения о порядке разработки, актуализации, реализации и мониторинга реализации программы инновационного развития дочернего общества ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 17 мая 2021 г. № 1047/р]

- Заявитель

Разработчик/правообладатель или уполномоченный представитель разработчика/правообладателя технического, технологического, либо организационного решения, представивший инновационное предложение.

[подраздел 1.1 Положения о взаимодействии участников процесса рассмотрения, отбора и реализации инновационных проектов и стартап-проектов в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 сентября 2023 г. № 2437/р]

- Граничные условия

Сформированные с учетом технических и нормативных ограничений требования к предлагаемым инновационным предложениям.

[подраздел 1.1 Порядка рассмотрения инновационных предложений, поступающих в ОАО «РЖД» через информационно-функциональный ресурс «Единое окно инноваций», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 31 марта 2022 г. № 845/р]

- Проверка правомочности заявителя и правообладателя в отношении результата интеллектуальной деятельности, содержащегося в инновационном предложении

Процедура сравнения сведений о правообладателях результатов интеллектуальной деятельности, указанных заявителем в материалах инновационного предложения, с данными официальных источников информации (открытые реестры Роспатента и евразийских патентов, открытые источники патентной информации систем Espacenet и DesignView), проводящаяся с целью снижения риска нарушения ОАО «РЖД» исключительных прав третьих лиц.

[подраздел 1.1 Порядка рассмотрения инновационных предложений, поступающих в ОАО «РЖД» через информационно-функциональный ресурс «Единое окно инноваций», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 31 марта 2022 г. № 845/р]

- Конкурентоспособность

Способность продукции иметь более высокую потребительскую оценку на рынке в сравнении с другими изделиями аналогичного вида и назначения благодаря своим качественным и стоимостным характеристикам.

[подраздел 1.1 Порядка рассмотрения инновационных предложений, поступающих в ОАО «РЖД» через информационно-функциональный ресурс «Единое окно инноваций», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 31 марта 2022 г. № 845/р]

- Инновационный менеджмент

Взаимосвязанный комплекс действий, нацеленных на достижение или поддержание необходимого уровня жизнеспособности и конкурентоспособности предприятия с помощью механизмов управления инновационными процессами.

[подпункт 3.1.15 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Программа <инновационная деятельность>

Совокупность взаимосвязанных проектов и мероприятий, направленных на достижение общей цели ОАО «РЖД» и реализуемых в условиях общих ограничений.

[подпункт 3.1.32 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Акселерационная программа

Программа, направленная на быструю адаптацию продукта инновационного проекта к потребностям подразделений ОАО «РЖД» с последующей интеграцией в производственные процессы ОАО «РЖД».

[подпункт 3.1.1 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Комплексная научно-техническая программа

Совокупность скоординированных по задачам, срокам и ресурсам комплексных проектов и мероприятий, включающих в себя все этапы инновационного цикла от получения научных и (или) научно-технических результатов до создания технологий, продуктов и услуг, их практического использования и их выхода на рынок.

[подпункт 3.1.8 пункта 3 Типового положения о порядке разработки, актуализации, реализации и мониторинга реализации программы инновационного развития дочернего общества ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 17 мая 2021 г. № 1047/р]

- Комплексная программа инновационного развития холдинга «РЖД»; КПИР

Стратегический программный документ, разрабатываемый в соответствии с нормативными документами федеральных органов власти по разработке и реализации программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием и подлежащий утверждению советом директоров ОАО «РЖД».

[подпункт 3.1.19 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения; Методические рекомендации по сопоставлению уровня технологического развития и значений ключевых показателей эффективности акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий с уровнем развития и показателями компаний-аналогов, одобренные Межведомственной рабочей группой по реализации приоритетов инновационного развития президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России (приложение № 2 к протоколу от 19 сентября 2017 г. № 2)]

- Регламент КПИР

Регламент формирования, корректировки и реализации Комплексной программы инновационного развития холдинга «РЖД».

[на основе положений абзаца пятнадцатого пункта 1.3 Положения о порядке разработки и реализации Комплексной программы инновационного развития холдинга «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 30 июля 2021 г. № 1677/р]

- Среднесрочный план реализации КПИР; ССП КПИР

Документ в составе КПИР, систематизирующий и структурирующий деятельность, заявленную в КПИР, в виде конкретных инновационных проектов/мероприятий, включенных в типовые разделы, с предусмотренными для них выделенными объемами финансирования и определенными сроками реализации. ССП КПИР разрабатывается на трехлетний период и носит скользящий характер, подлежит ежегодной актуализации по мере добавления новых мероприятий, внесения изменений в КПИР с учетом достигнутых в ходе ее реализации результатов. Актуализированный ССП КПИР подлежит утверждению советом директоров ОАО «РЖД» в составе годового отчета о реализации КПИР.

[абзац семнадцатый пункта 1.3 Положения о порядке разработки и реализации Комплексной программы инновационного развития холдинга «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 30 июля 2021 г. № 1677/р]

- Бизнес-инкубатор

Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, созданная в форме организации в целях поддержки предпринимателей на ранней стадии их деятельности, осуществляющая предоставление в аренду помещений и оказание услуг, необходимых для ведения предпринимательской деятельности, в том числе консультационных, бухгалтерских и юридических услуг, а также для проведения образовательных тренингов и семинаров.

[подпункт 3.1.2 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Корпоративный инкубатор

Организация (отдельное юридическое лицо или структурное подразделение холдинга «РЖД»), которая может осуществлять поддержку внутренних инновационных проектов на посевной стадии с целью повышения их шансов на дальнейшее развитие и внедрение в производственно-хозяйственную деятельность ОАО «РЖД».

[подпункт 3.1.21 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Запрос на инновации

Подготовленная заявка подразделения ОАО «РЖД» на поиск инновационной продукции и (или) решений.

[подпункт 3.1.8 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Запрос на инновационное решение

Формирование потребности функционального заказчика в инновационных решениях.

[подпункт 3.1.9 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Открытый запрос

Процедура поиска инновационных предложений для решения актуальных для ОАО «РЖД» задач (запросов на инновации) с возможностью их опытной эксплуатации (испытаний) и / или закупки.

[подпункт 3.1.28 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Ключевой показатель эффективности <инновационная деятельность>

Показатель, который поддается количественному/качественному измерению и применяется для оценки эффективности какой-либо деятельности.

[подпункт 3.1.17 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Коворкинг

Подход к организации труда людей с разной занятостью в общем пространстве.

[подпункт 3.1.18 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Контроллинг

Комплексная система поддержки управления организацией, направленная на координацию взаимодействия систем менеджмента и контроля их эффективности.

[подпункт 3.1.20 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Мониторинг <инновационная деятельность>

Система наблюдения за явлениями и процессами, проходящими внутри ОАО «РЖД» и во внешней среде, результаты которого служат для обоснования принятия управленческих решений по корректировке хода выполнения процессов в ОАО «РЖД».

[подпункт 3.1.24 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Сравнительный анализ

Инструмент формирования трендов инновационного и научно-технологического развития на краткосрочную перспективу, предусматривающий проведение сравнения холдинга «РЖД» и зарубежных компаний-аналогов по выбранным технологиям и показателям деятельности.

[абзац шестнадцатый пункта 1.3 Положения о порядке разработки и реализации Комплексной программы инновационного развития холдинга «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 30 июля 2021 г. № 1677/р]

- Технологическое сопоставление, бенчмаркинг <инновационная деятельность>

Инструмент формирования трендов инновационного и научно-технологического развития на среднесрочную перспективу, предусматривающий проведение комплексного сопоставления уровня технологического развития холдинга «РЖД» с зарубежными компаниями-аналогами и значений ключевых показателей эффективности КПИР и показателей компаний-аналогов. Технологическое сопоставление проводится раз в три года в соответствии с Методическими рекомендациями по сопоставлению уровня технологического развития и значений ключевых показателей эффективности акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий с уровнем развития и показателями компаний-аналогов, одобренными Межведомственной рабочей группой по реализации приоритетов инновационного развития президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России (приложение № 2 к протоколу от 19 сентября 2017 г. № 2).

[абзац восемнадцатый пункта 1.3 Положения о порядке разработки и реализации Комплексной программы инновационного развития холдинга «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 30 июля 2021 г. № 1677/р]

- Форсайт

Система методов и организационных механизмов формирования видения вероятного и предпочтительного состояния компании в будущем, включающего в себя понимание бизнес-модели компании, способов, инструментов и методов организации деятельности, а также системы приоритетов - продуктовых, технологических и научных направлений, рыночных сегментов, развитие которых способно принести в будущем наибольший положительный эффект, и направлений эффективных действий, ориентированных на достижение этого состояния, путем совместного использования документальных и экспертных данных с привлечением всех заинтересованных сторон.

[подпункт 3.1.21 пункта 3 Типового положения о порядке разработки, актуализации, реализации и мониторинга реализации программы инновационного развития дочернего общества ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 17 мая 2021 г. № 1047/р]

- Центр коллективного пользования оборудования

Структурное подразделение (совокупность структурных подразделений), которое создано научной организацией и (или) образовательной организацией, располагает научным и (или) технологическим оборудованием, квалифицированным персоналом и обеспечивает в интересах третьих лиц выполнение работ и оказание услуг для проведения научных исследований, а также осуществления экспериментальных разработок.

[подпункт 3.1.43 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Центр прототипирования

Современная технологическая площадка, оснащенная высокоточным современным оборудованием, позволяющим создавать прототипы и малые партии изделий при помощи применения перспективных технологий.

[подпункт 3.1.44 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Центр сертификации

Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для проведения сертификации оборудования, технологических процессов, образцов выпускаемой продукции, услуг посредством создания материально-технической, экономической и научной базы в интересах субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере промышленного производства.

[подпункт 3.1.45 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Центр трансфера технологий

Элемент инновационной инфраструктуры на региональном уровне, направленный на коммерциализацию разработок, создаваемых в научных организациях и вузах.

[подпункт 3.1.46 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Функциональный заказчик <инновационная деятельность>

Подразделение аппарата управления, филиал, структурное подразделение ОАО «РЖД», направившее заявку в Центр инновационного развития на поиск внешних инновационных решений или принявшее решение о реализации инновационного предложения.

[подпункт 3.1.42 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Эксперт

Определение к термину дано в пункте 10.178.

- Экспертиза

Определение к термину дано в пункте 10.162.

- Ноу-хау или секрет производства

Сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны

[подраздел 1.1 Порядка рассмотрения инновационных предложений, поступающих в ОАО «РЖД» через информационно-функциональный ресурс «Единое окно инноваций», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 31 марта 2022 г. № 845/р]

- Место проведения испытания

Объект инфраструктуры железной дороги, подвижной состав, территория, здание, оборудование, испытательный полигон, испытательный центр, лаборатория и т.п., на которых планируется проведение испытаний инновационных продуктов.

[подраздел 1.1 Положения о взаимодействии участников процесса рассмотрения, отбора и реализации инновационных проектов и стартап-проектов в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 сентября 2023 г. № 2437/р]

- Объект испытаний

Изделие, оборудование, материал, программное обеспечение, программно-аппаратный комплекс или технологическое решение, предлагаемые для реализации в ОАО «РЖД», которые будут испытываться с целью подтверждения заявленных показателей (характеристик).

[подраздел 1.1 Положения о взаимодействии участников в процессе рассмотрения, отбора и реализации инновационных проектов и стартап-проектов в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 сентября 2023 г. № 2437/р]

- Предприятие/организация, проводящее испытания

Организация, обладающая необходимыми компетенциями и измерительным оборудованием и непосредственно выполняющая испытания объекта. Предприятием, проводящим испытания, при наличии необходимых компетенций и измерительного оборудования, может быть по согласованию: заявитель инновационного предложения, функциональный заказчик, сторонняя организация, привлеченная заявителем, подразделение ОАО «РЖД» (например: лаборатория Центра охраны окружающей среды железной дороги, сетевая мерзлотная станция и т.д.).

[подраздел 1.1 пункт 1.1 Положения о взаимодействии участников процесса рассмотрения, отбора и реализации инновационных проектов и стартап-проектов в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 сентября 2023 г. № 2437/р]

- Программа и методика испытаний

Организационно-методический документ, обязательный для выполнения, устанавливающий объект и цели испытаний, перечень необходимого оборудования и схемы его подключения для проведения испытаний, виды, последовательность и объем проводимых экспериментов, способы, необходимые приборы и другое метрологическое обеспечение для фиксации результатов испытаний, порядок, условия, место и сроки проведения испытаний, обеспечение и отчетность по ним, правила реализации методов испытаний, а также ответственность за обеспечение и проведение испытаний.

[подраздел 1.1 Положения о взаимодействии участников процесса рассмотрения, отбора и реализации инновационных проектов и стартап-проектов в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 сентября 2023 г. № 2437/р]

- Режим испытаний

Воздействие на объект испытаний факторов, определяющих его показатели (характеристики) при различных условиях.

[подраздел 1.1 Положения о взаимодействии участников процесса рассмотрения, отбора и реализации инновационных проектов и стартап-проектов в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 сентября 2023 г. № 2437/р]

- Репрезентативный объем внедрения (ввод в опытную эксплуатацию) результатов инновационного проекта

Объем внедрения и период времени, необходимые и достаточные для подтверждения эффекта от реализации инновационного проекта, определяется проектным офисом и указывается в расчете заявленного экономического или иного эффекта.

[подраздел 1.1 Положения о взаимодействии участников процесса рассмотрения, отбора и реализации инновационных проектов и стартап-проектов в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 сентября 2023 г. № 2437/р]

Организация экспертизы в области научной и инновационной деятельности ОАО «РЖД»

- Экспертиза

1. Действие, заключающееся в проведении исследований (анализа / оценки) по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в различных областях науки, техники, технологии, экономики и которые поставлены перед экспертом или экспертной организацией в целях оценки соответствия объекта экспертизы установленным требованиям.

Примечание. Под установленными требованиями понимаются предъявляемые к объекту экспертизы функциональные, технические или иные (в том числе специфические / уникальные требования, а также требования соответствия объекта экспертизы установленным нормам и стандартам. Результатом проведения экспертизы является экспертное заключение.

[раздел 2 Концепции организации экспертизы в области научной и инновационной деятельности ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 22 февраля 2023 г. № 415/р]

2. Анализ и оценка экспертом инновационного предложения (проектной документации, опытного образца, при пилотном внедрении и т.д.) с последующей подготовкой экспертного заключения, содержащего обоснованное суждение эксперта о возможности его реализации.

[подпункт 3.1.48 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Кадровая экспертиза

Исследование, направленное на оценку соответствия кадрового документооборота компании действующему законодательству Российской Федерации в целях минимизации рисков штрафных санкций, связанных с проведением проверок соблюдения трудового законодательства, а также рисков трудовых споров и жалоб работников.

[раздел 2 Концепции организации экспертизы в области научной и инновационной деятельности ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 22 февраля 2023 г. № 415/р]

- Метрологическая экспертиза

1. Анализ и оценка правильности установления и соблюдения метрологических требований применительно к объекту, подвергаемому экспертизе. Метрологическая экспертиза проводится в обязательном (обязательная метрологическая экспертиза) или добровольном порядке.

[пункт 13 статьи 2 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»]

2. Анализ и оценка правильности установления и соблюдения метрологических требований применительно к объекту, подвергаемому экспертизе.

[подпункт 3.3 пункта 3 СТО РЖД 06.007-2023 Метрологическая экспертиза нормативной и технической документации в ОАО «РЖД». Порядок проведения; раздел 2 Концепции организации экспертизы в области научной и инновационной деятельности ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 22 февраля 2023 г. № 415/р]

- Методологическая экспертиза

Исследование, направленное на определение соответствия объекта экспертизы своему функциональному назначению, включая оценку рациональности использования методов, способов, средств и механизмов реализации функций объекта экспертизы.

[раздел 2 Концепции организации экспертизы в области научной и инновационной деятельности ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 22 февраля 2023 г. № 415/р]

- Научно-техническая экспертиза

Исследование, направленное на оценку научно-технического уровня проекта, соответствие принципам наилучших доступных технологий, достижимости установленных технических, функциональных и других требований.

[раздел 2 Концепции организации экспертизы в области научной и инновационной деятельности ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 22 февраля 2023 г. № 415/р]

- Патентоведческая экспертиза

Исследование, предусматривающее проведение оценки на предмет наличия или отсутствия нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности, а также перспектив создания охраноспособного результата интеллектуальной деятельности.

[раздел 2 Концепции организации экспертизы в области научной и инновационной деятельности ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 22 февраля 2023 г. № 415/р]

- Технико-экономическая экспертиза

Исследование, направленное на оценку влияния технических параметров на экономические параметры принятых в проекте решений, а также их соответствия действующему законодательству и технической документации.

[раздел 2 Концепции организации экспертизы в области научной и инновационной деятельности ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 22 февраля 2023 г. № 415/р]

- Техническая экспертиза

Исследование, направленное на оценку рациональности и комплексности применения технических решений и технологий и соответствующей нормативной, технической и технологической документации, включая оценку ее соответствия техническому заданию, техническим условиям и действующему законодательству.

[раздел 2 Концепции организации экспертизы в области научной и инновационной деятельности ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 22 февраля 2023 г. № 415/р]

- Финансово-экономическая экспертиза

Исследование, направленное на анализ, проверку и оценку использованных предпосылок, принципов формирования финансовых и экономических параметров проекта, основных финансовых результатов и эффектов от реализации проекта.

[раздел 2 Концепции организации экспертизы в области научной и инновационной деятельности ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 22 февраля 2023 г. № 415/р]

- Ценовая экспертиза

Действие, направленное на определение обоснованности начальной (максимальной) цены договора на выполнение работ (оказание услуг).

[раздел 2 Концепции организации экспертизы в области научной и инновационной деятельности ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 22 февраля 2023 г. № 415/р]

- Объект экспертизы

Предмет, обладающий определенными свойствами и несущий сведения, необходимые для ответа на поставленные перед экспертом вопросы.

Примечание. К объектам экспертизы могут относиться документация, процесс, техническое решение, технология, здание, агрегат, цифровой продукт, результат интеллектуальной деятельности.

[раздел 2 Концепции организации экспертизы в области научной и инновационной деятельности ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 22 февраля 2023 г. № 415/р]

- Объект согласования

Предмет (документация, процесс), обладающий определенными свойствами и несущий сведения, необходимые для ответа на поставленные перед согласующим лицом вопросы.

Примечание. Объект согласования может быть объектом экспертизы.

[раздел 2 Концепции организации экспертизы в области научной и инновационной деятельности ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 22 февраля 2023 г. № 415/р]

- Группа объектов экспертизы

Это совокупность объектов, подлежащих экспертизе, объединенных едиными признаками, отображающими специфику возникновения и функционально-целевые свойства объектов.

[раздел 2 Концепции организации экспертизы в области научной и инновационной деятельности ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 22 февраля 2023 г. № 415/р]

- Внутренняя экспертиза

Действие внутреннего эксперта, заключающееся в проведении исследования, изучения, оценки определенного объекта экспертизы.

Примечание. Обязательность проведения внутренней экспертизы не регламентирована законодательством Российской Федерации, решение о целесообразности проведения внутренней экспертизы принимается подразделениями ОАО «РЖД».

[раздел 2 Концепции организации экспертизы в области научной и инновационной деятельности ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 22 февраля 2023 г. № 415/р]

- Комплексная экспертиза

Экспертиза, выполняемая одновременно экспертами разных специальностей в случаях, когда установление какого-либо обстоятельства невозможно путем проведения отдельных экспертиз, либо это выходит за пределы компетенции одного эксперта.

[подпункт 3.28 пункта 3 ГОСТ Р 58197-2018 Порядок проведения экспертизы качества автомототранспортных средств. Общие требования]

- Коллективная экспертиза

Экспертиза, выполняемая группой экспертов, обладающих знаниями и квалификацией в одной сфере деятельности, с целью получения разносторонней обобщенной оценки объекта экспертизы.

[раздел 2 Концепции организации экспертизы в области научной и инновационной деятельности ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 22 февраля 2023 г. № 415/р]

- Эксперт

1. Привлекаемое к проведению экспертизы физическое лицо, обладающее необходимыми для проведения экспертизы знаниями в различных областях науки, техники, технологии и экономики.

Примечания:

1. Эксперт не должен иметь личной заинтересованности в результатах экспертизы.

2. Эксперт может привлекаться в роли консультанта в рамках своих компетенций с целью оказания консультационной деятельности при разработке (улучшении) проектов (процессов).

3. Под консультационной деятельностью понимается процесс передачи необходимых и востребованных знаний в определенных предметных областях с целью оказания содействия в разрешении конкретных вопросов.

[раздел 2 Концепции организации экспертизы в области научной и инновационной деятельности ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 22 февраля 2023 г. № 415/р]

2. Физическое лицо, обладающее необходимыми компетенциями для оценки проектов на предмет соответствия установленным требованиям.

[подпункт 3.1.47 пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Внешний эксперт

Независимый сторонний по отношению к ОАО «РЖД» и научно-отраслевому комплексу холдинга «РЖД» эксперт, который привлекается к проведению экспертизы.

[раздел 2 Концепции организации экспертизы в области научной и инновационной деятельности ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 22 февраля 2023 г. № 415/р]

- Внутренний эксперт

Эксперт, являющийся сотрудником подразделений ОАО «РЖД» и научно-отраслевого комплекса холдинга «РЖД».

Примечание. Внутренний эксперт должен быть независимым лицом по отношению к владельцу объекта экспертизы. Под владельцем объекта экспертизы подразумевается подразделение ОАО «РЖД», являющееся разработчиком или собственником (владельцем прав на использование) объекта экспертизы, или владельцем соответствующего процесса в области экспертной деятельности ОАО «РЖД».

[раздел 2 Концепции организации экспертизы в области научной и инновационной деятельности ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 22 февраля 2023 г. № 415/р]

- Сертифицированный эксперт

Эксперт, компетентность которого подтверждена сертификатом, выданным органом по сертификации, аккредитованным в соответствие с законодательством Российской Федерации.

[раздел 2 Концепции организации экспертизы в области научной и инновационной деятельности ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 22 февраля 2023 г. № 415/р]

- Компетенция эксперта

Комплекс знаний в области теории, методики и практики проведения определенного рода, вида экспертизы и умение осуществлять на их основе экспертную (консультационную) деятельность.

Примечание. Различают объективную компетенцию - объем знаний, которыми должен владеть эксперт как специалист, и субъективную компетенцию (компетентность эксперта) - степень владения этими знаниями конкретным экспертом.

[раздел 2 Концепции организации экспертизы в области научной и инновационной деятельности ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 22 февраля 2023 г. № 415/р]

- Экспертная организация

Привлекаемое к проведению экспертизы юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, обладающие необходимыми для проведения экспертизы знаниями в различных областях науки, техники, технологии и экономики.

Примечания:

1. Экспертная организация не должна иметь заинтересованности в результатах экспертизы.

2. Экспертной организацией также считается юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные либо сертифицированные, в соответствии с законодательством Российской Федерации, на осуществление определенного вида экспертизы (например: Приказ Минэкономразвития от 26 октября 2020 г. N 707 «Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации»).

3. Экспертная организация самостоятельно определяет из числа своих работников перечень лиц, которые будут выступать в качестве экспертов.

[раздел 2 Концепции организации экспертизы в области научной и инновационной деятельности ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 22 февраля 2023 г. № 415/р]

- Экспертная деятельность

Вид деятельности, связанный с проведением экспертизы каких-либо объектов экспертизы с целью определения соответствия установленным требованиям.

[раздел 2 Концепции организации экспертизы в области научной и инновационной деятельности ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 22 февраля 2023 г. № 415/р]

- Методика экспертного исследования

Система рекомендаций по выбору и применению методов исследования объектов экспертизы и формированию необходимой материально-технической базы исследования.

Примечание. Конкретная методика может формироваться в ходе проведения экспертизы на основе общей методики проведения экспертиз данного рода (вида) и опыта эксперта с учетом конкретной задачи.

[на основе положений подпункта 3.31 пункта 3 ГОСТ Р 58197-2018 Порядок проведения экспертизы качества автомототранспортных средств. Общие требования]

- Экспертное заключение

Документ с результатами экспертизы, содержащий оценку эксперта о соответствии или несоответствии объекта экспертизы установленным требованиям.

Примечание. Результаты экспертизы должны характеризоваться объективностью, воспроизводимостью, доказательностью и точностью.

[раздел 2 Концепции организации экспертизы в области научной и инновационной деятельности ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 22 февраля 2023 г. № 415/р]

- Кросс-функциональные проекты

Проекты, оказывающие влияние на деятельность нескольких подразделений ОАО «РЖД» или всего ОАО «РЖД».

[раздел 2 Концепции организации экспертизы в области научной и инновационной деятельности ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 22 февраля 2023 г. № 415/р]

- Российский индекс научного цитирования; РИНЦ

Национальная библиографическая база данных научного цитирования.

[раздел 2 Концепции организации экспертизы в области научной и инновационной деятельности ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 22 февраля 2023 г. № 415/р]

Импортозамещение

- Критически важная продукция

Продукция, непосредственно влияющая на устойчивость и бесперебойность процессов по созданию основных продуктов подразделений холдинга «РЖД», а также продукция, применение которой обеспечивает безопасность движения, безопасность работников и пользователей услугами железнодорожного транспорта.

[раздел 4 Концепции развития и обеспечения технологического суверенитета холдинга «РЖД» до 2030 года, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 27 сентября 2024 г. № 2357/р]

- Российская продукция

Продукция, которая полностью произведена на территории Российской Федерации.

[раздел 4 Концепции развития и обеспечения технологического суверенитета холдинга «РЖД» до 2030 года, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 27 сентября 2024 г. № 2357/р]

- Импортосодержащая продукция

Продукция, в составе которой используются импортные комплектующие.

[раздел 4 Концепции развития и обеспечения технологического суверенитета холдинга «РЖД» до 2030 года, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 27 сентября 2024 г. № 2357/р]

- Импортная продукция

Ввозимая на территорию Российской Федерации продукция, страной происхождения которой является не Российская Федерация.

[раздел 4 Концепции развития и обеспечения технологического суверенитета холдинга «РЖД» до 2030 года, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 27 сентября 2024 г. № 2357/р]

- Локализованная продукция

Продукция, производство которой локализовано в Российской Федерации.

[раздел 4 Концепции развития и обеспечения технологического суверенитета холдинга «РЖД» до 2030 года, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 27 сентября 2024 г. № 2357/р]

- Технологический суверенитет холдинга «РЖД»

Состояние, при котором устойчивость и развитие технологических процессов по созданию основных продуктов подразделений холдинга «РЖД» не зависит от устойчивости поставки импортной и импортосодержащей продукции, задействованной в данных процессах.

[раздел 4 Концепции развития и обеспечения технологического суверенитета холдинга «РЖД» до 2030 года, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 27 сентября 2024 г. № 2357/р]

- Импортозамещение в стране

Процесс создания новых или развития существующих современных конкурентоспособных производств и технологий в Российской Федерации, предназначенных для замещения импортируемых товаров, услуг и технологий.

[раздел 4 Концепции развития и обеспечения технологического суверенитета холдинга «РЖД» до 2030 года, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 27 сентября 2024 г. № 2357/р]

- Обратный инжиниринг, реверс-инжиниринг

Метод проектирования изделий, основанный на копировании готового образца. Целью реверс-инжиниринга является создание конструкторской документации для дальнейшего производства аналогов, достаточной для получения замещающего изделия, путем физического осмотра, измерения, тестирования существующих изделий, изучения технических данных или проведения технического анализа.

[раздел 4 Концепции развития и обеспечения технологического суверенитета холдинга «РЖД» до 2030 года, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 27 сентября 2024 г. № 2357/р]

11. Стандартизация на железнодорожном транспорте

Основные положения

- Стандартизация

1. Деятельность по разработке (ведению), утверждению, изменению (актуализации), отмене, опубликованию и применению документов по стандартизации и иная деятельность, направленная на достижение упорядоченности в отношении объектов стандартизации.

[пункт 14 статьи 2 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»]

2. Деятельность, направленная на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области посредством установления положений для всеобщего и многократного использования в отношении реально существующих или потенциальных задач.

Примечания:

1. Главным образом эта деятельность проявляется в процессах разработки, опубликования и применения стандартов.

2. Важнейшими результатами деятельности по стандартизации являются повышение степени соответствия продукции, процессов и услуг их функциональному назначению, устранение барьеров в торговле, содействие научно-техническому сотрудничеству и достижение иных целей стандартизации, в том числе обеспечение безопасности, охраны окружающей среды, совместимости, взаимозаменяемости, унификации, защиты продукции, единства измерений, взаимопонимания, обороноспособности и мобилизационной готовности.

[подпункт 2.1 пункта 2 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Объект стандартизации

Продукция (работы, услуги), процессы, системы менеджмента, терминология, условные обозначения, исследования (испытания) и измерения (включая отбор образцов) и методы испытаний, маркировка, процедуры оценки соответствия и иные объекты.

[пункт 6 статьи 2 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»]

- Аспект стандартизации

Краткое выражение обобщенного содержания устанавливаемых стандартом положений.

Примечание. Аспект стандартизации указывают в наименовании стандарта в виде подзаголовка.

[подпункт 2.3 пункта 2 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Область стандартизации

Совокупность взаимосвязанных объектов стандартизации.

Примечание. Областью стандартизации, например, можно считать машиностроение, транспорт, сельское хозяйство, величины и единицы величин.

подпункт 2.2 пункта 2 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Уровень стандартизации

Участие в деятельности по стандартизации с учетом географического, политического или экономического признаков.

[подпункт 2.5 пункта 2 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Международная стандартизация

Стандартизация, участие в которой открыто для национальных органов по стандартизации всех стран мира.

[подпункт 2.5.1 пункта 2 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Региональная стандартизация

Стандартизация, участие в которой открыто для национальных органов по стандартизации стран только одного географического, политического или экономического региона мира.

[подпункт 2.5.2 пункта 2 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Межгосударственная стандартизация

Региональная стандартизация, проводимая на уровне Содружества Независимых Государств, правительства которых заключили Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации в этих областях деятельности, а национальные органы по стандартизации образовали Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС).

Примечание. В дальнейшем возможно расширение уровня межгосударственной стандартизации по географическому или экономическому признаку (за счет государств, сопредельных со странами СНГ или связанными с ними экономически) при условии присоединения государства к указанному Соглашению и вступления национального органа по стандартизации в ЕАСС.

[подпункт 2.5.2.1 пункта 2 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Национальная стандартизация

Стандартизация, проводимая на уровне одной конкретной страны.

[подпункт 2.5.3 пункта 2 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Национальная стандартизация (в Российской Федерации)

Деятельность, проводимая на национальном уровне в отношении объектов стандартизации и направленная на достижение целей и решение задач стандартизации.

Примечание. Цели и задачи стандартизации установлены в статье 3 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».

[пункт 1 ГОСТ Р 1.12-2020 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения]

- Межгосударственная система стандартизации

Совокупность организационно-методических мер, которые направлены на разработку и применение межгосударственных стандартов с целью обеспечения проведения согласованной деятельности в области стандартизации, осуществляемой на основе соответствующего Соглашения.

Примечание. Указанные в определении меры базируются на межгосударственных стандартах, входящих в соответствующую систему, а также на правилах и рекомендациях по межгосударственной стандартизации, дополняющих и конкретизирующих эти стандарты.

[подпункт 2.6 пункта 2 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Национальная система стандартизации; НСС

Механизм обеспечения согласованного взаимодействия участников работ по стандартизации (федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере стандартизации, федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации, другие федеральные органы исполнительной власти, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» и иные государственные корпорации в соответствии с установленными полномочиями в сфере стандартизации, технические комитеты по стандартизации, проектные технические комитеты по стандартизации, комиссия по апелляциям, юридические лица, в том числе общественные объединения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, физические лица - граждане Российской Федерации) на основе принципов стандартизации при разработке (ведении), утверждении, изменении (актуализации), отмене, опубликовании и применении документов по стандартизации, предусмотренных статьей 14 настоящего Федерального закона, с использованием нормативно-правового, информационного, научно-методического, финансового и иного ресурсного обеспечения.

[пункт 4 статьи 2 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»]

- Корпоративная система стандартизации открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; КСС ОАО «РЖД»

Определение к термину как в пункте 7.35.

- Программа стандартизации

1. Документ, который разрабатывается и утверждается участником или участниками работ по стандартизации, предусматривает разработку на перспективу (с учетом целей и направлений развития стандартизации) документов по стандартизации в соответствии с настоящим Федеральным законом и (или) внесение в них изменений (актуализацию) либо их пересмотр.

[пункт 10_1 статьи 2 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»]

2. Разрабатываемый и утверждаемый участником работ по стандартизации национальной системы стандартизации документ, предусматривающий разработку на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу (с учетом целей и направлений развития стандартизации) документов по стандартизации в соответствии с настоящим Федеральным законом и (или) внесение в них изменений (актуализацию) либо пересмотр.

Примечание: Программа стандартизации может быть на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды планирования.

[пункт 3 ГОСТ Р 1.12-2020 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения]

- Информационная система в сфере стандартизации

Государственная информационная система в национальной системе стандартизации, которая создается федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации, функционирует на основе информационных технологий и технических средств, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, размещение, использование и предоставление информации, касающейся планирования работ по стандартизации, в том числе формирования и реализации программ по стандартизации, разработки, редактирования и экспертизы проектов документов по стандартизации в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также деятельности участников работ по стандартизации.

[пункт 2_1 статьи 2 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»]

Органы, ответственные за стандарты и регламенты. Участники работ по стандартизации

- Орган по стандартизации

Занимающийся стандартизацией орган, признанный на национальном, региональном или международном уровнях, основная функция которого, согласно его статусу, заключается в разработке и/или принятии стандартов, доступных широкому кругу пользователей.

Примечание. Орган по стандартизации может выполнять и другие основные функции.

[подпункт 3.1 пункта 3 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Национальный орган по стандартизации

Орган по стандартизации, признанный на национальном уровне, который имеет право представлять интересы страны в области стандартизации в соответствующей международной или региональной организации по стандартизации.

Примечания:

1. Примером национального органа по стандартизации является DI№ (Deutshes Institut Normung).

2. В национальной стандартизации государств - участников Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации наряду с термином «национальный орган по стандартизации» для данного понятия может применяться также термин «государственный орган исполнительной власти по стандартизации» или «федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации», или «уполномоченный орган в сфере стандартизации», а при необходимости конкретизации - краткое официальное наименование этого органа, например, «Госстандарт Республики Беларусь» или «Росстандарт».

[подпункт 3.1.1 пункта 3 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Международная организация по стандартизации

Организация по стандартизации, членство в которой открыто для соответствующего национального органа любой страны мира.

Примечание. Международными организациями по стандартизации являются: ИСО (Международная организация по стандартизации, ISO, the International Organization for Standardization), МЭК (Международная электротехническая комиссия, IEC, the International Electrotechnical Commission) и МСЭ (Международный союз электросвязи, ITU, the International Telecommunication Union), которые формируют специализированную систему всемирной стандартизации.

[подпункт 3.1.2 пункта 3 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Региональная организация по стандартизации

Организация, членами (участниками) которой являются национальные органы (организации) по стандартизации государств, входящих в один географический регион мира и (или) группу стран, находящихся в соответствии с международными договорами в процессе экономической интеграции.

[абзац двадцать пятый статьи 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»]

Примечание. Примерами региональных организаций по стандартизации являются: СЕН (Европейский комитет по стандартизации, СЕN, European Committee for Standardization, de Normalisation) и СЕНЭЛЕК (Европейский комитет по стандартизации в электротехнике, CENELEC, European Committee for Electrotechnical Standardization, de Normalisation Electrotechnicale).

[подпункт 3.1.3 пункта 3 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации; ЕАСС

Региональная организация по стандартизации, членами которой являются национальные органы по стандартизации стран, входящих в Содружество Независимых Государств, и могут стать национальные органы по стандартизации других стран в случае присоединения к Соглашению о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации в этих областях деятельности, а также признания установленных в соответствующих основополагающих межгосударственных стандартах основных целей, принципов и порядка проведения работ в области стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации.

[подпункт 3.1.3.1 пункта 3 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Межгосударственный технический комитет по стандартизации; МТК

Рабочий орган МГС, созданный для сотрудничества заинтересованных государств при проведении работ по межгосударственной стандартизации по закрепленным объектам стандартизации или области деятельности для достижения целей межгосударственной стандартизации.

[подпункт 3.1.4.1 пункта 3 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Технический комитет международной организации по стандартизации

Рабочий орган международной организации по стандартизации, созданный для разработки международных стандартов в закрепленных за ним областях деятельности.

[подпункт 3.1.4.2 пункта 3 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Технический комитет по стандартизации; ТК

Форма сотрудничества заинтересованных юридических лиц (в том числе научных организаций в сфере стандартизации, общественных организаций и объединений), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации на ее территории, а также государственных органов, органов местного самоуправления, государственных корпораций для разработки документов национальной системы стандартизации и их экспертизы, проведения экспертизы иных документов по стандартизации по закрепленным объектам стандартизации или областям деятельности, участия в работах в международной стандартизации и региональной стандартизации в закрепленных областях деятельности.

[пункт 5 ГОСТ Р 1.12-2020 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения]

- Проектный технический комитет по стандартизации; ПТК

Форма временного (на срок не более трех лет) сотрудничества заинтересованных юридических лиц (в том числе научных организаций в сфере стандартизации, общественных организаций и объединений), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации на ее территории, а также государственных органов, органов местного самоуправления, государственных корпораций для разработки документов национальной системы стандартизации по закрепленным объектам стандартизации или областям деятельности и их экспертизы, а также для участия в работах в международной стандартизации и региональной стандартизации в закрепленной области деятельности.

[пункт 6 ГОСТ Р 1.12-2020 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения]

- Служба стандартизации

Структурно выделенное подразделение органа исполнительной власти или субъекта хозяйствования, которое обеспечивает организацию и проведение работ по стандартизации в пределах компетенции, установленной действующим в стране законодательством для соответствующего органа исполнительной власти или субъекта хозяйствования.

[подпункт 3.3 пункта 3 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Служба стандартизации ОАО «РЖД»

Основной элемент системы управления стандартизацией в ОАО «РЖД», предназначенный для организации и выполнения работ по стандартизации с целью внедрения передовых технологий и достижения технологического лидерства, недопущения введения в заблуждение потребителей, обеспечения безопасности движения поездов, улучшения качества и повышения конкурентоспособности оказываемых услуг, повышения качества обслуживания и ремонта подвижного состава и технических средств инфраструктуры ОАО «РЖД», внедрения эффективных методов управления, обеспечения безопасных условий труда и охраны окружающей среды.

[на основе положений пункта 2 Положения о службе стандартизации ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 9 января 2019 г. № 5/р]

- Эксперт по стандартизации

Специалист, который владеет знаниями и опытом для проведения работ в области стандартизации и квалификация которого подтверждена в процессе добровольной сертификации.

[пункт 7 ГОСТ Р 1.12-2020 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения]

Виды стандартов

- Вид стандарта

Характеристика стандарта, определяющаяся его содержанием в зависимости от объекта стандартизации.

[подпункт 5.1 пункта 5 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Основополагающий стандарт

Стандарт, имеющий широкую область распространения и/или содержащий общие положения для определенной области деятельности.

Примечания:

1. Основополагающие стандарты устанавливают общие организационно-методические положения для определенной области деятельности и/или общетехнические требования и правила, обеспечивающие взаимопонимание, техническое единство и взаимосвязь различных областей науки, техники и производства в процессах создания и использования продукции, охрану окружающей среды, безопасность продукции, процессов и услуг для жизни и здоровья людей, имущества физических, юридических лиц, государства, и/или другие общетехнические требования.

2. Основополагающий стандарт может применяться непосредственно в качестве стандарта или служить основой для разработки других стандартов и иных нормативных или технических документов.

[подпункт 5.2 пункта 5 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Стандарт на термины и определения

Стандарт, устанавливающий термины, к которым даны определения, содержащие необходимые и достаточные признаки понятия.

Примечание. В некоторых случаях определения могут отсутствовать и/или могут быть приведены примечания, иллюстрации, буквенные обозначения.

[подпункт 5.3 пункта 5 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Стандарт на продукцию

Стандарт, устанавливающий требования, которым должна удовлетворять продукция или группа однородной продукции, с тем чтобы обеспечить ее соответствие своему назначению.

Примечания:

1. Стандарт на продукцию может включать, кроме требований соответствия назначению, непосредственно или с помощью ссылки такие аспекты, как термины и определения, классификация, безопасность, экологичность, порядок приемки, методы контроля, требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению, а иногда технологические или эксплуатационные требования.

2. Стандарт на продукцию может содержать полную номенклатуру требований к ней или устанавливать только часть требований к продукции, например, только конструктивные требования, типы, основные параметры и/или размеры.

[подпункт 5.4 пункта 5 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Стандарт на процесс

Стандарт, устанавливающий требования, которым должен удовлетворять процесс, с тем чтобы обеспечить соответствие процесса его назначению.

[подпункт 5.5 пункта 5 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Стандарт на услугу

Стандарт, устанавливающий требования, которым должна удовлетворять услуга или группа однородных услуг, с тем чтобы обеспечить соответствие услуги ее назначению.

Примечание. Стандарты могут быть разработаны на материальные и иные услуги в различных областях (например, социально-культурные услуги, бытовое обслуживание населения, общественное питание, туристско-экскурсионное обслуживание, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, автосервис, связь, страхование, банковское дело, торговля, научно-техническое и информационно-рекламное обслуживание и прочие сферы деятельности).

[подпункт 5.6 пункта 5 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Стандарт на методы контроля

Стандарт, устанавливающий методы, способы, приемы, методики проведения испытаний, измерений и/или анализа.

[подпункт 5.7 пункта 5 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Стандарт на совместимость

Стандарт, устанавливающий требования, которые касаются совместимости различных объектов стандартизации.

Примечание. Например, совместимости изделий или систем в местах их сочленения.

[подпункт 5.8 пункта 5 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Стандарт на номенклатуру показателей

Стандарт, содержащий перечень показателей, для которых значения или характеристики должны быть указаны при установлении требования к продукции, процессу или услуге в других нормативных или технических документах.

[подпункт 5.9 пункта 5 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

Содержание и структура нормативных документов в области стандартизации

- Положение (нормативного документа)

Логическая единица содержания нормативного документа, которая имеет форму требования, правила, рекомендации или комментария.

[подпункт 6.1 пункта 6 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Требование <нормативный документ>

Положение нормативного документа, содержащее критерии, которые должны быть соблюдены.

[подпункт 6.1.1 пункта 6 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Обязательное требование

Требование нормативного документа, подлежащее обязательному выполнению с целью достижения соответствия этому документу.

Примечание. Термин «обязательное требование» употребляют только применительно к требованию, которое является обязательным в соответствии с законом или регламентом.

[подпункт 6.1.1.1 пункта 6 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Альтернативное требование

Требование нормативного документа, которое должно быть выполнено в рамках выбора, допускаемого этим документом.

Примечание. Альтернативное требование может быть:

- одним из двух или нескольких возможных требований;

- дополнительным требованием, которое должно быть выполнено только в случае его применимости (в противном случае его можно не учитывать).

[подпункт 6.1.1.2 пункта 6 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Правило

Положение нормативного документа, описывающее действие, которое должно быть выполнено.

[подпункт 6.1.2 пункта 6 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Рекомендация

Положение нормативного документа, содержащее совет.

[подпункт 6.1.3 пункта 6 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Комментарий

Положение нормативного документа, содержащее информацию, поясняющую суть требования или правила, а также примеры его применения.

[подпункт 6.1.4 пункта 6 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Основная часть (нормативного документа)

Совокупность положений, составляющих содержание нормативного документа.

[подпункт 6.2 пункта 6 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Дополнительный элемент (нормативного документа)

Информация, включаемая в нормативный документ, но не влияющая на его содержание.

Примечание. Например, в стандарте к дополнительным элементам относятся сведения об издании и другие библиографические сведения, предисловие, примечания, сноски, справочные приложения, библиография.

[подпункт 6.3 пункта 6 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Структура (нормативного документа)

Порядок размещения в нормативном документе разделов, подразделов, пунктов, подпунктов, таблиц, графического материала и приложений.

[подпункт 6.4 пункта 6 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

Разработка, применение, обновление, опубликование и распространение нормативных документов в области стандартизации

- Программа работ по стандартизации

Документ занимающегося стандартизацией органа, устанавливающий плановые задания на темы в области стандартизации.

[подпункт 7.1 пункта 7 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Тема (программы работ по стандартизации)

Конкретное плановое задание в программе работ по стандартизации.

[подпункт 7.1.1 пункта 7 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Программа работ по межгосударственной стандартизации

Документ Евразийского совета по стандартизации, метрологии и сертификации, устанавливающий плановые задания на темы в области межгосударственной стандартизации.

[подпункт 7.1.2 пункта 7 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Программа национальной стандартизации; ПНС

Документ федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации, устанавливающий плановые задания на темы в области стандартизации.

[пункт 1 ГОСТ Р 1.12-2020 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения]

- Проект стандарта

Вариант редакции стандарта, доступный для широкого обсуждения, представленный для рассмотрения, отзыва, согласования, голосования или внесенный на принятие в качестве стандарта.

[подпункт 7.2 пункта 7 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Уведомление о проекте нормативного документа

Непосредственное направление или публикация информации о начале разработки проекта в специализированном издании и/или электронные формы ее распространения с целью организации широкого обсуждения проекта документа перед его принятием для учета мнения всех заинтересованных сторон.

[подпункт 7.2.1 пункта 7 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Уведомление о разработке национального стандарта

Информация о начале публичного обсуждения проекта национального стандарта, размещенная на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в информационной системе общего пользования с целью широкого обсуждения проекта для учета мнения всех заинтересованных сторон.

[пункт 1 ГОСТ Р 1.12-2020 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения]

- Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта национального стандарта

Информация о прекращении публичного обсуждения проекта национального стандарта, размещенная на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в информационной системе общего пользования.

[пункт 21 ГОСТ Р 1.12-2020 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения]

- Консенсус

Общее согласие, характеризующееся отсутствием серьезных возражений по существенным вопросам у большинства заинтересованных сторон и достигаемое в результате процедуры, стремящейся учесть мнения всех сторон и сблизить несовпадающие точки зрения.

Примечания:

1. Консенсус не обязательно предполагает полное единодушие.

2. Требования к достижению консенсуса могут быть установлены в документах, регламентирующих отдельные процедуры. Например, достижение консенсуса при голосовании по проектам межгосударственных стандартов предусмотрено в документах, устанавливающих правила принятия этих стандартов.

[подпункт 7.2.2 пункта 7 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Принятие стандарта

Документально оформленное решение органа по стандартизации о принятии проекта в качестве стандарта.

[подпункт 7.3 пункта 7 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Принятие межгосударственного стандарта

Решение руководящего органа Евразийского совета по стандартизации, метрологии и сертификации о принятии проекта или национального стандарта в качестве межгосударственного стандарта.

Примечание. Решение основано на достижении консенсуса и соблюдении критерия голосования национальных органов.

[подпункт 7.3.1 пункта 7 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Введение в действие межгосударственного стандарта

Решение национального органа по стандартизации о введении межгосударственного стандарта в действие на территории государства.

[подпункт 7.3.2 пункта 7 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Дата введения (нормативного документа) в действие

Календарная дата, с которой документ приобретает юридическую силу.

[подпункт 7.3.4 пункта 7 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Срок действия (нормативного документа)

Интервал времени, в течение которого действует нормативный документ, начиная от даты введения его в действие в соответствии с решением ответственного за это органа до момента его замены, отмены или прекращения его применения в одностороннем порядке.

В межгосударственной стандартизации односторонним считается прекращение применения межгосударственного стандарта на территории одной страны по решению ее уполномоченного национального органа при отсутствии решения об отмене этого стандарта на межгосударственном уровне.

[подпункт 7.3.5 пункта 7 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Обновление (нормативного документа)

Деятельность, направленная на приведение нормативного документа в соответствие с уровнем развития техники и/или на удовлетворение актуальных экономических и/или социальных потребностей.

[подпункт 7.4 пункта 7 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Проверка (нормативного документа)

Анализ действующего нормативного документа в целях определения необходимости его обновления или отмены.

[подпункт 7.4.1 пункта 7 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Изменение (нормативного документа)

Модификация, дополнение или исключение определенных фрагментов нормативного документа.

Примечание. Результаты изменения обычно представляют путем оформления, принятия и опубликования отдельного документа (изменения нормативного документа или извещения об изменении).

[подпункт 7.4.2 пункта 7 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Пересмотр (нормативного документа)

Внесение всех необходимых изменений в содержание нормативного документа с оформлением, принятием и опубликованием нового нормативного документа, заменяющего действующий документ.

[подпункт 7.4.3 пункта 7 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Применение нормативного документа

Использование нормативного документа в различных видах деятельности, например, производстве и/или торговле.

[подпункт 7.5 пункта 7 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Информация о принятом стандарте [изменении стандарта]

Информация о принятии и введении в действие стандарта [изменения к стандарту и текст этого изменения], которую публикует орган, принявший этот стандарт [изменение], в своем официальном информационном издании или рассылает пользователям данного стандарта непосредственно или через уполномоченную на это организацию.

[подпункт 7.5.1 пункта 7 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Официальное издание (стандарта)

Печатное издание стандарта, публикуемое от имени международной или региональной организации по стандартизации, Евразийского совета по стандартизации, метрологии и сертификации, национального органа по стандартизации или государственного органа исполнительной власти в пределах его компетенции.

[подпункт 7.5.2 пункта 7 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Распространение стандарта

Комплекс мероприятий по своевременному обеспечению стандартом заинтересованных в нем пользователей.

[подпункт 7.5.3 пункта 7 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Пользователь стандарта

Юридическое или физическое лицо, применяющее стандарт в своей деятельности.

[подпункт 7.5.4 пункта 7 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Поправка (к нормативному документу)

Устранение из опубликованного текста нормативного документа опечаток, лингвистических и других подобных ошибок.

Примечание. Результаты поправки могут быть либо представлены путем опубликования соответствующего отдельного листка, либо учтены при новом издании нормативного документа.

[подпункт 7.5.5 пункта 7 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Переиздание (нормативного документа)

Новое печатное издание нормативного документа без изменений.

[подпункт 7.5.6 пункта 7 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Новое издание (нормативного документа)

Новое печатное издание нормативного документа, включающее изменения и/или поправки к предыдущему изданию.

[подпункт 7.5.7 пункта 7 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Отмена стандарта

Документально оформленное соответствующее решение органа по стандартизации, принявшего ранее стандарт, или его правопреемника в связи с принятием взамен отмененного стандарта другого документа или в связи с утратой актуальности стандартизации данного объекта на соответствующем уровне.

[подпункт 7.5.8 пункта 7 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Экспертиза проекта документа по стандартизации

Рассмотрение проекта документа с целью оценки его способности содействовать соблюдению требований технического регламента и (или) обеспечить иные интересы национальной экономики, определения соответствия проекта документа законодательству Российской Федерации, правильности употребления в проекте документа научно-технических терминов и других языковых и знаковых средств, оценки научно-технического уровня проекта документа, а также для определения его соответствия основополагающим национальным и межгосударственным стандартам, метрологическим требованиям, правилам и нормам.

Примечание. Результаты экспертизы проекта документа по стандартизации отражают в экспертном заключении.

[пункт 22 ГОСТ Р 1.12-2020 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения]

- Оценка научно-технического уровня стандарта

Определение полноты требований стандарта или его проекта и степени их соответствия мировому уровню развития науки и техники, в том числе сравнение этих требований с требованиями аналогичного международного стандарта, региональных стандартов и (или) национальных стандартов экономически развитых стран.

[пункт 23 ГОСТ Р 1.12-2020 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения]

- Метрологическая экспертиза проекта стандарта [технических условий]

Анализ и оценка правильности установления и соблюдения обязательных метрологических требований, правил и норм к измерениям, эталонам, стандартным образцам и средствам измерений, включенных в проект стандарта [технических условий].

[пункт 24 ГОСТ Р 1.12-2020 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения]

- Нормоконтроль проекта стандарта

Проверка соответствия проекта стандарта правилам его построения, изложения и оформления, установленным в основополагающих национальных и межгосударственных стандартах.

Примечание. Нормоконтроль проектов стандартов осуществляет организация, уполномоченная федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации. На проекте стандарта, получившем положительное заключение по результатам нормоконтроля, проставляется штамп «В набор».

[пункт 25 ГОСТ Р 1.12-2020 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения]

- Редактирование проекта стандарта

Упорядочивание структуры и изменение текста проекта стандарта для приведения в соответствие с нормами и правилами русского языка и иными издательскими требованиями.

[пункт 26 ГОСТ Р 1.12-2020 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения]

- Утверждение документа национальной системы стандартизации

Решение федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации об утверждении проекта в качестве соответствующего документа и о введении его в действие в Российской Федерации.

[пункт 27 ГОСТ Р 1.12-2020 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения]

- Уведомление об утвержденном документе национальной системы стандартизации

Размещение на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в информационной системе общего пользования и публикация его в официальном информационном издании информации об утверждении и введении в действие документа национальной системы стандартизации.

[пункт 28 ГОСТ Р 1.12-2020 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения]

- Информация об изменении документа национальной системы стандартизации

Информация об утверждении и введении в действие изменения документа национальной системы стандартизации и текст этого изменения, которые публикует федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации в своем официальном информационном издании и размещает в информационной системе общего пользования на своем официальном сайте.

[пункт 29 ГОСТ Р 1.12-2020 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения]

- Издательское редактирование документа национальной системы стандартизации

Комплекс работ, необходимых для подготовки документа по стандартизации в форме электронного документа организацией, определенной федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации оператором Федерального информационного фонда стандартов, для размещения его на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

[пункт 30 ГОСТ Р 1.12-2020 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения]

- Официальное опубликование документа национальной системы стандартизации

Печатное издание документа национальной системы стандартизации и (или) размещение его текста в электронно-цифровой форме в информационной системе общего пользования на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации.

[пункт 31 ГОСТ Р 1.12-2020 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения]

- Распространение документа национальной системы стандартизации

Комплекс мероприятий по своевременному обеспечению документом национальной системы стандартизации заинтересованных в нем пользователей.

[пункт 32 ГОСТ Р 1.12-2020 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения]

Гармонизация стандартов

- Гармонизированные стандарты

Стандарты, которые приняты различными занимающимися стандартизацией органами, распространяются на один и тот же объект стандартизации и обеспечивают взаимозаменяемость продукции, процессов или услуг и/или взаимное понимание результатов испытаний или информации, представляемой в соответствии с этими стандартами.

Примечания:

1. Гармонизированные стандарты могут иметь различия в форме представления или даже в содержании, например, в примечаниях, указаниях, как выполнять требования стандарта, в предпочтении тех или иных альтернативных требований.

2. В международной стандартизации, наряду с термином «гармонизированные стандарты», применяется указанный в Руководстве ИСО/МЭК 2:2004 термин-синоним «эквивалентные стандарты».

[подпункт 8.1 пункта 8 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Идентичные стандарты

Гармонизированные стандарты, которые идентичны по содержанию и форме представления.

Примечания:

1. Идентичные стандарты, как правило, отличаются обозначениями. Кроме этого, в идентичных стандартах допускаются отдельные редакционные изменения и/или различия в форме представления, которые регламентированы на международном уровне.

2. При изложении идентичных стандартов на разных языках, как правило, используют аутентичные переводы.

[подпункт 8.1.1 пункта 8 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Модифицированные стандарты

Гармонизированные стандарты, которые имеют технические отклонения и/или различия по форме представления при условии их идентификации и объяснения.

[подпункт 8.1.2 пункта 8 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Неэквивалентные стандарты

Стандарты, которые имеют неидентифицированные технические отклонения и/или различия по форме представления.

[подпункт 8.1.3 пункта 8 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Гармонизированный на международном уровне стандарт

Стандарт, гармонизированный с международным стандартом или стандартами.

[подпункт 8.2 пункта 8 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Гармонизированный на региональном уровне стандарт

Стандарт, гармонизированный с региональным стандартом или стандартами.

[подпункт 8.3 пункта 8 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Гармонизированные на двусторонней основе стандарты

Стандарты, гармонизированные двумя занимающимися стандартизацией органами.

[подпункт 8.4 пункта 8 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Гармонизированные на многосторонней основе стандарты

Стандарты, гармонизированные более чем двумя органами, занимающимися стандартизацией.

[подпункт 8.5 пункта 8 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Односторонне согласованный стандарт

Стандарт, согласованный с другим стандартом таким образом, чтобы продукция, процессы, услуги, испытания и информация, представляемые в соответствии с первым стандартом, отвечали требованиям последнего, а не наоборот.

[подпункт 8.6 пункта 8 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Сопоставимые стандарты

Принятые различными занимающимися стандартизацией органами стандарты на одну и ту же продукцию, на одни и те же процессы или услуги, в которых различные требования основываются на одних и тех же характеристиках и которые оцениваются с помощью одних и тех же методов, позволяющих однозначно сопоставить различия в требованиях.

Примечание. Сопоставимые стандарты не являются гармонизированными.

[подпункт 8.7 пункта 8 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Принятие международного [регионального] стандарта в межгосударственном [национальном] стандарте

Опубликование межгосударственного [национального] стандарта, основанного на соответствующем международном или региональном стандарте, или подтверждение, что данный международный или региональный стандарт имеет тот же статус, что и межгосударственный [национальный] стандарт, с указанием любых отклонений от международного или регионального стандарта.

Примечание. В межгосударственной стандартизации второй из указанных в определении способов принятия международных и региональных стандартов не используется.

[подпункт 8.8 пункта 8 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Прямое применение международного [регионального] стандарта

Применение международного [регионального] стандарта независимо от принятия данного международного [регионального] стандарта в любом другом нормативном документе.

Примечания:

1. Прямое применение международного документа осуществляется в национальной стандартизации по решению национального органа по стандартизации и/или в пределах, установленных действующим законодательством.

2. В качестве примера прямого применения региональных стандартов в странах - участницах Соглашения служит непосредственное применение межгосударственных стандартов. В остальных случаях прямое применение региональных стандартов осуществляется по решению национального органа по стандартизации при наличии соответствующего соглашения с региональной организацией по стандартизации, принявшей эти стандарты, и/или в пределах, установленных действующим законодательством, например, при изготовлении и поставке продукции на экспорт в страны, где действует данный региональный стандарт, если это оговорено в контракте на поставку.

[подпункт 8.9 пункта 8 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Косвенное применение международного [регионального] стандарта

Применение международного [регионального] стандарта посредством другого нормативного документа, в котором этот стандарт был принят.

[подпункт 8.10 пункта 8 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Техническое отклонение (от международного стандарта в межгосударственном стандарте)

Различие между техническим содержанием международного стандарта и техническим содержанием межгосударственного стандарта.

[подпункт 8.11 пункта 8 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Редакционное изменение (относительно международного стандарта в межгосударственном стандарте)

Допускаемое различие в техническом содержании межгосударственного стандарта и примененного в нем международного стандарта.

[подпункт 8.12 пункта 8 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Изменение в словесной формулировке (относительно международного стандарта)

Замена одиночных слов или фраз на синонимы при принятии русской версии международного стандарта в межгосударственном стандарте в целях обеспечения терминологического единства с другими стандартами, действующими на том же уровне стандартизации.

[подпункт 8.13 пункта 8 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

Ссылки на стандарты

- Ссылка на стандарт (в документе)

Ссылка на стандарт вместо детального изложения его требований в другом документе.

Примечание. Ссылки могут быть нормативными или справочными.

[подпункт 9.1 пункта 9 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Датированная ссылка (на стандарт)

Ссылка на стандарт в другом документе, осуществленная таким образом, что пересмотр ссылочного стандарта вызывает необходимость внесения изменения в этот документ.

[подпункт 9.2 пункта 9 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Недатированная ссылка (на стандарт)

Ссылка на стандарт в другом документе, осуществленная таким образом, что пересмотр ссылочного стандарта не приводит к необходимости внесения изменения в этот документ.

[подпункт 9.3 пункта 9 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Нормативная ссылка (на стандарт)

Ссылка на стандарт в документе, указывающая, что путем достижения соответствия определенным требованиям этого документа является соблюдение данного ссылочного стандарта.

Примечание. Нормативные ссылки могут быть датированными или недатированными.

[подпункт 9.4 пункта 9 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Справочная ссылка (в стандарте на другой документ)

Ссылка в стандарте на документ иного вида, которая информирует о существовании данного ссылочного документа, но не предписывает обязательного соблюдения его требований.

[подпункт 9.5 пункта 9 ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения]

- Общая ссылка (на стандарты)

Ссылка на стандарты в другом нормативном документе, которая обозначает все стандарты, введенные в действие федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации и (или) действующие в определенной области, и не содержит обозначений конкретных стандартов.

[пункт 33 ГОСТ Р 1.12-2020 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения]

- Ссылочный стандарт

Стандарт, на который дана ссылка в другом нормативном документе.

[пункт 34 ГОСТ Р 1.12-2020 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения]

12. Метрологическая деятельность на железнодорожном транспорте

Основные положения

- Метрология

Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства, и способах достижения требуемой точности.

[подпункт 2.1 пункта 2 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Теоретическая метрология

Раздел метрологии, предметом которого является разработка фундаментальных основ метрологии.

Примечание. Иногда применяют термин «фундаментальная метрология».

[подпункт 2.2 пункта 2 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Законодательная метрология

Раздел метрологии, предметом которого является установление обязательных технических и юридических требований по применению единиц величин, эталонов, методов и средств измерений, направленных на обеспечение единства и требуемой точности измерений.

[подпункт 2.3 пункта 2 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Практическая [прикладная] метрология

Раздел метрологии, предметом которого являются вопросы практического применения разработок теоретической метрологии и положений законодательной метрологии.

[подпункт 2.4 пункта 2 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Заявитель <метрология>

Центр метрологии железной дороги, а также юридическое лицо, выполняющее работы для ОАО «РЖД», подавшее заявку на аккредитацию в СКРЖД.

[подпункт 3.7 пункта 3 СТО РЖД 06.001-2014 Система калибровки средств измерений в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Метрологическая служба

Юридическое лицо, подразделение юридического лица или объединение юридических лиц, либо работник (работники) юридического лица, либо индивидуальный предприниматель, либо подведомственная организация федерального органа исполнительной власти, его подразделение или должностное лицо, выполняющие работы и (или) оказывающие услуги по обеспечению единства измерений и действующие на основании положения о метрологической службе.

[пункт 12 статьи 2 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»]

- Метрологическая служба ОАО «РЖД»

Единая структура, созданная в ОАО «РЖД» в соответствии с действующим законодательством для выполнения работ по обеспечению единства измерений.

[подпункт 3.2 пункта 3 СТО РЖД 06.001-2014 Система калибровки средств измерений в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Метрологические требования

Требования к влияющим на результат и показатели точности измерений характеристикам (параметрам) измерений, эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств измерений, а также к условиям, при которых эти характеристики (параметры) должны быть обеспечены.

[пункт 14 статьи 2 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»]

- Обязательные метрологические требования

Метрологические требования, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и обязательные для соблюдения на территории Российской Федерации.

[пункт 15 статьи 2 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»]

Величины и единицы

- Величина

Свойство материального объекта или явления, общее в качественном отношении для многих объектов или явлений, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них.

[на основе положений подпункта 3.1 пункта 3 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Размер величины

Количественная определенность величины, присущая конкретному материальному объекту или явлению.

[подпункт 3.2 пункта 3 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Род (величины)

Качественная определенность величины.

Примеры:

1. Длина и диаметр детали - однородные величины.

2. Длина и масса детали - неоднородные величины.

Примечание. Однородные величины в рамках данной системы величин имеют одинаковую размерность величины. Однако величины одинаковой размерности не обязательно будут однородными.

[подпункт 3.3 пункта 3 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Значение величины

Выражение размера величины в виде некоторого числа принятых единиц, или чисел, баллов по соответствующей шкале измерений.

[на основе положений подпункта 3.4 пункта 3 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Числовое значение (величины)

Отвлеченное число, входящее в значение величины.

[подпункт 3.5 пункта 3 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Система величин

Согласованная совокупность величин и уравнений связи между ними, образованная в соответствии с принятыми принципами, когда одни величины условно принимают за независимые, а другие определяют, как функции независимых величин.

[на основе положений подпункта 3.6 пункта 3 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Уравнение связи (между величинами)

Математическое соотношение между величинами в данной системе величин, основанное на законах природы и не зависящее от единиц измерения.

[подпункт 3.7 пункта 3 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Основная величина

Одна из величин подмножества, условно выбранного для данной системы величин так, что никакая из величин этого подмножества не может выражаться через другие величины.

Примечания:

1. Подмножество, упоминаемое в этом определении, называется набором основных величин.

2. Основные величины относят к взаимно независимым, так как основная величина не может быть выражена как произведение степеней других основных величин.

[подпункт 3.8 пункта 3 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Производная величина

Величина, входящая в систему величин и определяемая через основные величины этой системы.

[на основе положений подпункта 3.9 пункта 3 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Международная система величин

Система величин, основанная на подмножестве семи основных величин: длины, массы, времени, электрического тока, термодинамической температуры, количества вещества и силы света.

[подпункт 3.10 пункта 3 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Размерность (величины)

Выражение в форме степенного одночлена, составленного из произведений символов основных величин в различных степенях и отражающее связь данной величины с величинами, принятыми в данной системе величин за основные с коэффициентом пропорциональности, равным 1.

[на основе положений подпункта 3.11 пункта 3 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Показатель размерности (величины)

Показатель степени, в которую возведена размерность основной величины, входящая в размерность производной величины.

[на основе положений подпункта 3.12 пункта 3 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- [величина с размерностью единица, безразмерностная величина]

Величина, в размерность которой основные величины входят в степени, равной нулю.

[на основе положений подпункта 3.13 пункта 3 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Единица величины

Фиксированное значение величины, которое принято за единицу данной величины и применяется для количественного выражения однородных с ней величин.

[пункт 6 статьи 2 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»]

- Система единиц (величин), система единиц измерений

Совокупность основных и производных единиц, вместе с их кратными и дольными единицами, определенными в соответствии с установленными правилами для данной системы единиц.

[подпункт 3.15 пункта 3 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Международная система единиц; СИ

Система единиц, основанная на Международной системе величин, вместе с наименованиями и обозначениями, а также набором приставок и их наименованиями и обозначениями вместе с правилами их применения, принятая Генеральной конференцией по мерам и весам (ГКМВ).

[подпункт 3.16 пункта 3 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Уравнение связи между единицами

Математическое соотношение, связывающее основные единицы, когерентные производные единицы или другие единицы измерения.

[подпункт 3.17 пункта 3 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Основная единица (системы единиц величин)

Единица измерения, принятая по соглашению для основной величины.

Примечания:

1. В любой когерентной системе единиц существует только одна основная единица для каждой основной величины.

Пример - Основные единицы Международной системы единиц (СИ): метр (м), килограмм (кг), секунда (с), ампер (А), кельвин (К), моль (моль) и кандела (кд).

2. Для количества объектов число один, обозначение 1, можно рассматривать как основную единицу в любой системе единиц.

[подпункт 3.18 пункта 3 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Производная единица (системы единиц величин)

Единица измерения для производной величины.

Примеры:

1. 1 м/с - единица скорости, образованная из основных единиц СИ - метра и секунды.

2. 1 Н - единица силы, образованная из основных единиц СИ - килограмма, метра и секунды.

[подпункт 3.19 пункта 3 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Когерентная (производная) единица (величины)

Производная единица величины, которая для данной системы величин и для выбранного набора основных единиц, представляет собой произведение основных единиц, возведенных в степень, с коэффициентом пропорциональности, равным единице.

[подпункт 3.20 пункта 3 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Когерентная система единиц (величин)

Система единиц величин, состоящая из основных единиц и когерентных производных единиц.

Примечание. Основные единицы и когерентные производные единицы СИ формируют когерентный набор, называемый набор когерентных единиц СИ.

[подпункт 3.21 пункта 3 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Системная единица (величины)

Единица величины, входящая в принятую систему единиц.

Примечание. Основные, производные, кратные и дольные единицы СИ являются системными. Например: 1 м; 1 м/с; 1 км; 1 нм.

[подпункт 3.22 пункта 3 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Внесистемная единица (величины)

Единица величины, не входящая в принятую систему единиц.

Примечание. Внесистемные единицы (по отношению к единицам СИ) разделяются на четыре группы:

1. Допускаемые к применению наравне с единицами СИ.

2. Допускаемые к применению в специальных областях.

3. Временно допускаемые к применению.

4. Устаревшие (недопускаемые к применению).

[подпункт 3.23 пункта 3 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Кратная единица (величины)

Единица величины, в целое число раз большая системной или внесистемной единицы.

Пример - Единица длины 1 км = 1·103 м, кратная метру; единица частоты 1 МГц (мегагерц) = 1·106 Гц, кратная герцу; единица активности радионуклидов 1 МБк (мегабеккерель) = 1·106 Бк, кратная беккерелю.

[подпункт 3.24 пункта 3 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Дольная единица величины; дольная единица

Единица величины, в целое число раз меньшая системной или внесистемной единицы.

Пример - Единица длины 1 нм (нанометр) = 1·10-9 м и единица времени 1 мкс = 1·10-6 с являются дольными соответственно от метра и секунды.

[подпункт 3.25 пункта 3 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Уравнение связи между числовыми значениями (величин)

Математическое соотношение, связывающее числовые значения величин, которое основано на данном уравнении связи между величинами и определенных единицах измерения.

[на основе положений подпункта 3.26 пункта 3 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Исчисление величин

Набор математических правил и операций, применяемый к величинам, которые не являются порядковыми величинами.

Примечание. В исчислении величин уравнение связи между величинами предпочтительнее, чем уравнение связи между числовыми значениями, потому что уравнения связи между величинами не зависят от выбора единиц измерения, тогда как уравнения связи между числовыми значениями – зависят.

[подпункт 3.27 пункта 3 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Аддитивная величина

Величина, разные значения которой могут быть суммированы, умножены на числовой коэффициент, разделены друг на друга.

Пример - К аддитивным величинам относятся длина, масса и др.

[подпункт 3.28 пункта 3 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Неаддитивная величина

Величина, для которой суммирование ее значений не имеет смысла.

Пример - Термодинамическая температура.

[подпункт 3.29 пункта 3 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Порядковая величина

Величина, определенная в соответствии с принятыми по соглашению методом измерений или методикой измерений, для которой может быть установлено, в соответствии с ее размером, общее порядковое соотношение с другими величинами того же рода, но для которой не применимы алгебраические операции над этими величинами.

Пример - Сила землетрясения по шкале Рихтера.

Примечания:

1. Порядковые величины могут входить только в эмпирические соотношения и не имеют ни единиц измерения, ни размерностей величин. Разности и отношения порядковых величин не имеют смысла.

2. Порядковые величины располагаются в соответствии со шкалами значений порядковой величины.

[на основе положений подпункта 3.30 пункта 3 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Шкала величины/измерений

Упорядоченный набор значений величины.

[пункт 28_1) статьи 2 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»]

Примечание. Служит исходной основой для измерений данной величины.

Пример - Международная температурная шкала, состоящая из ряда реперных точек, значения которых приняты по соглашению между странами Метрической Конвенции и установлены на основании точных измерений, предназначена служить исходной основой для измерений температуры.

[на основе положений подпункта 3.31 пункта 3 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Шкала (значений) порядковой величины

Шкала значений величины для порядковых величин.

Примеры:

1. Шкала твердости С Роквелла.

2. Шкала октановых чисел для легкого топлива.

Примечание. Шкала значений порядковой величины может устанавливаться путем измерений в соответствии с методикой измерений.

[подпункт 3.32 пункта 3 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Принятая опорная шкала

Шкала значений величины, установленная официальным соглашением.

[подпункт 3.33 пункта 3 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Качественное/назывательное/неразмерное свойство

Свойство материального объекта или явления, которое не имеет размера.

Примеры:

1. Пол человека.

2. Цвет образца краски.

Примечание. Качественное свойство имеет значение, которое может быть выражено словами, буквенно-числовым кодом или другим способом.

[на основе положений подпункта 3.34 пункта 3 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

Измерения

- Измерение

1. Совокупность операций, выполняемых для определения количественного значения величины.

[пункт 8 статьи 2 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»]

2. Измерение (величины) - процесс экспериментального получения одного или более значений величины, которые могут быть обоснованно приписаны величине.

Примечания:

1. Измерение подразумевает сравнение величин или включает счет объектов.

2. Измерение предусматривает описание величины в соответствии с предполагаемым использованием результата измерения, методику измерений и средство измерений, функционирующее в соответствии с регламентированной методикой измерений и с учетом условий измерений.

[подпункт 4.1 пункта 4 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Измеряемая величина

Величина, подлежащая измерению.

[подпункт 4.2 пункта 4 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Объект измерения

Материальный объект или явление, которые характеризуются одной или несколькими измеряемыми и влияющими величинами.

Пример - Вал, у которого измеряют диаметр.

[на основе положений подпункта 4.3 пункта 4 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Принцип измерений

Явление материального мира, положенное в основу измерения.

Примеры:

1. Применение эффекта Доплера для измерения скорости.

2. Использование гравитационного притяжения при измерении массы взвешиванием.

[на основе положений подпункта 4.4 пункта 4 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Метод измерений

Прием или совокупность приемов сравнения измеряемой величины с ее единицей или соотнесения со шкалой в соответствии с реализованным принципом измерений.

[подпункт 4.5 пункта 4 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Метод сравнения (с мерой)

Метод измерений, в котором измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой.

Пример - Измерение массы на рычажных весах с уравновешиванием гирями (мерами массы с известными значениями).

[подпункт 4.6 пункта 4 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Нулевой метод (измерений)

Метод сравнения с мерой, в котором результирующий эффект воздействия измеряемой величины и меры на средство сравнения доводят до нуля.

Пример - Измерение электрического сопротивления мостом с полным его уравновешиванием.

[подпункт 4.7 пункта 4 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Метод измерений замещением; метод замещения

Метод сравнения с мерой, в котором измеряемую величину замещают мерой с известным значением величины.

Пример - Взвешивание с поочередным помещением измеряемой массы и гирь на одну и ту же чашку весов (метод Борда).

[подпункт 4.8 пункта 4 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Метод измерений дополнением; метод дополнения

Метод сравнения с мерой, в котором значение измеряемой величины дополняется мерой этой же величины с таким расчетом, чтобы на прибор сравнения воздействовала их сумма, равная заранее заданному значению.

[подпункт 4.9 пункта 4 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Дифференциальный метод измерений

Метод измерений, при котором измеряемая величина сравнивается с однородной величиной, имеющей известное значение, незначительно отличающееся от значения измеряемой величины, при котором измеряется разность между этими двумя величинами.

Пример - Измерения, выполняемые при поверке мер длины сравнением с эталонной мерой на компараторе.

[подпункт 4.10 пункта 4 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Методика [метод] измерений

Совокупность конкретно описанных операций, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с установленными показателями точности.

[пункт 11 статьи 2 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»]

- Референтная методика [метод] измерений

Аттестованная методика (метод) измерений, используемая для оценки правильности результатов измерений, полученных с использованием других методик (методов) измерений одних и тех же величин.

[пункт 19_1 статьи 2 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»]

- Первичная референтная методика [метод] измерений

Референтная методика (метод) измерений, позволяющая получать результаты измерений без их прослеживаемости. Первичная референтная методика (метод) измерений, находящаяся в федеральной собственности, является государственной первичной референтной методикой (методом) измерений.

[пункт 15_1 статьи 2 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»]

- Статическое измерение

Измерение величины, принимаемой в соответствии с конкретной измерительной задачей за неизменную на протяжении времени измерения.

[подпункт 4.14 пункта 4 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Динамический режим (использования средства измерений)

Режим использования средства измерений, связанный с изменениями условий (факторов) за время проведения измерительного эксперимента, которые влияют на результат измерения (оценку измеряемой величины), в т.ч. изменение измеряемой величины за время измерения.

[подпункт 4.15 пункта 4 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Динамическое измерение

Измерение, при котором средства измерений используют в динамическом режиме.

[подпункт 4.16 пункта 4 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Абсолютное измерение

Измерение, основанное на прямых измерениях одной или нескольких основных величин и (или) использовании значений физических констант.

Пример - Измерение силы F=mg основано на измерении основной величины - массы m и использовании физической постоянной g (в точке измерения массы).

[подпункт 4.17 пункта 4 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Относительное измерение

Измерение отношения одноименных величин или функций этого отношения.

Пример - Измерение активности радионуклида в источнике по отношению к активности радионуклида в однотипном источнике, аттестованном в качестве эталонной меры активности.

[подпункт 4.18 пункта 4 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Прямое измерение

Измерение, при котором искомое значение величины получают непосредственно от средства измерений.

[пункт 19 статьи 2 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»]

Примечания:

1. Термин прямое измерение возник как противоположный термину косвенное измерение. Строго говоря, измерение всегда прямое и рассматривается как сравнение величины с ее единицей или шкалой. В этом случае лучше применять термин прямой метод измерений.

2. В основу разделения измерений на прямые, косвенные, совместные и совокупные может быть положен вид модели измерений. В этом случае граница между косвенными и прямыми измерениями размыта, поскольку большинство измерений в метрологии относится к косвенным, поскольку подразумевает учет влияющих факторов, введение поправок и т.д.

Примеры:

1. Измерение длины детали микрометром.

2. Измерение силы тока амперметром.

3. Измерение массы на весах.

[подпункт 4.19 пункта 4 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Косвенное измерение

Измерение, при котором искомое значение величины определяют на основании результатов прямых измерений других величин, функционально связанных с искомой величиной.

Примечание. Во многих случаях вместо термина «косвенное измерение» применяют термин «косвенный метод измерений».

[на основе положений подпункта 4.20 пункта 4 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Совокупные измерения

Проводимые одновременно измерения нескольких одноименных величин, при которых искомые значения величин определяют путем решения системы уравнений, получаемых при измерениях этих величин в различных сочетаниях.

Примечания:

1. Для определения значений искомых величин число уравнений должно быть не меньше числа величин.

2. Как правило, в модели совокупных измерений несколько выходных величин.

Пример - Значение массы отдельных гирь набора определяют по известному значению массы одной из гирь и по результатам измерений (сравнений) масс различных сочетаний гирь.

[подпункт 4.21 пункта 4 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Совместные измерения

Проводимые одновременно измерения двух или нескольких не одноименных величин для определения зависимости между ними.

Примечание. Как правило, модель совместных измерений объединяет параметрическую зависимость между измеряемыми величинами и алгоритм оценки параметров данной зависимости на основе результатов измерений.

[подпункт 4.22 пункта 4 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Измерительная задача

Задача, заключающаяся в определении значения величины путем ее измерения с требуемой точностью в данных условиях измерений.

[подпункт 4.23 пункта 4 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Область измерений

Совокупность измерений величин, свойственных какой-либо области науки или техники и выделяющихся своей спецификой.

Примечание. Выделяют ряд областей измерений: механические, магнитные, акустические и др.

[подпункт 4.24 пункта 4 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Вид измерений

Часть области измерений, имеющая свои особенности и отличающаяся однородностью измеряемых величин.

Пример - В области электрических и магнитных измерений могут быть выделены как виды измерений: измерения электрического сопротивления, электрического напряжения, магнитной индукции и др.

[подпункт 4.25 пункта 4 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Подвид измерений

Часть вида измерений, выделяющаяся особенностями измерений однородной величины (по диапазону измерений, по размеру величины и др.).

Пример - При измерении длины выделяют измерения больших длин (дальнометрия) или же измерения сверхмалых длин (нанометрия).

[подпункт 4.26 пункта 4 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

Результаты измерений

- Результат (измерения величины)

Множество значений величины, приписываемых измеряемой величине вместе с любой другой доступной и существенной информацией.

[на основе положений подпункта 5.1 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Измеренное значение (величины)

Значение величины, которое представляет результат измерения.

[на основе положений подпункта 5.2 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Опорное значение (величины)

Значение величины, которое используют в качестве основы для сопоставления со значениями величин того же рода.

[на основе положений подпункта 5.3 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Истинное значение (величины)

Значение величины, которое соответствует определению измеряемой величины.

[на основе положений подпункта 5.4 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Принятое значение (величины)

Значение величины, по соглашению приписанное величине для данной цели.

[на основе положений подпункта 5.5 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Действительное значение (величины)

Значение величины, полученное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному значению, что в поставленной измерительной задаче может быть использовано вместо него.

[подпункт 5.6 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Точность результата измерения; точность измерений

Близость измеренного значения к истинному значению измеряемой величины.

Примечание. Понятие точность измерений описывает качество измерений в целом, объединяя понятия правильность и прецизионность измерений.

[подпункт 5.7 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Правильность (измерений)

Близость среднего арифметического бесконечно большого числа повторно измеренных значений величины к опорному значению величины.

Примечание. Правильность измерений отражает близость к нулю систематической погрешности измерений.

[на основе положений подпункта 5.8 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Прецизионность (измерений)

Близость между показаниями или измеренными значениями величины, полученными при повторных измерениях для одного и того же или аналогичных объектов при заданных условиях.

Примечания:

1. «Заданные условия» могут быть, например, условиями повторяемости измерений, условиями промежуточной прецизионности измерений или условиями воспроизводимости измерений.

2. Понятие прецизионность измерений используется для определения понятий повторяемости измерений, промежуточной прецизионности измерений и воспроизводимости измерений.

3. Прецизионность измерений характеризует близость к нулю случайной погрешности измерений.

[подпункт 5.9 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Условия повторяемости (измерений)

Один из наборов условий измерений, включающий применение одной и той же методики измерений, того же средства измерений, участие тех же операторов, те же рабочие условия, то же местоположение и выполнение повторных измерений на одном и том же или подобных объектах в течение короткого промежутка времени.

Примечание. Наряду с термином условия повторяемости измерений используется термин «условия сходимости измерений (условия сходимости)».

[подпункт 5.10 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Повторяемость измерений

Прецизионность измерений в условиях повторяемости измерений.

Примечание. Наряду с термином повторяемость измерений используется термин «сходимость измерений».

[подпункт 5.11 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Условия промежуточной прецизионности (измерений)

Один из наборов условий измерений, включающий применение одной и той же методики измерений, то же местоположение и выполнение повторных измерений на одном и том же или аналогичных объектах в течение длительного периода времени, а также может включать другие условия, которые могут изменяться.

[на основе положений подпункта 5.12 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Промежуточная прецизионность (измерений)

Прецизионность измерений в фиксированных условиях промежуточной прецизионности измерений.

[подпункт 5.13 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Условия воспроизводимости (измерений)

Один из наборов условий измерений, включающий разные местоположения, разные средства измерений, участие разных операторов и выполнение повторных измерений на одном и том же или аналогичных объектах.

[на основе положений подпункта 5.14 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Воспроизводимость (измерений)

Прецизионность измерений в условиях воспроизводимости измерений.

[подпункт 5.15 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Погрешность (результата измерения)

Разность между измеренным значением величины и опорным значением величины.

Примечания:

1. Если опорное значение величины известно, как, например, при калибровке средств измерений, то известно и значение погрешности измерения. Если в качестве опорного значения выступает истинное значение величины, то значение погрешности неизвестно.

2. Погрешность измерения равна сумме случайной и систематической погрешностей.

[на основе положений подпункта 5.16 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Случайная погрешность (измерения)

Составляющая погрешности измерения, изменяющаяся случайным образом (по знаку и значению) при повторных измерениях, проведенных в определенных условиях.

[подпункт 5.17 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Среднее квадратическое отклонение, стандартное отклонение

Параметр функции распределения измеренных значений или показаний, характеризующий их рассеивание и равный положительному корню квадратному из дисперсии этого распределения.

[на основе положений подпункта 5.18 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Систематическая погрешность (измерения)

Составляющая погрешности измерения, остающаяся постоянной или же закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же величины.

[на основе положений подпункта 5.19 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Поправка

Значение величины, вводимое в показание с целью исключения систематической погрешности.

[на основе положений подпункта 5.20 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Поправочный множитель

Числовой коэффициент, на который умножают показание с целью исключения влияния систематической погрешности.

Примечание. Поправочный множитель используют в случаях, когда систематическая погрешность пропорциональна значению измеряемой величины.

[подпункт 5.21 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Доверительные границы (погрешности измерения)

Верхняя и нижняя границы интервала, внутри которого с заданной вероятностью находится значение погрешности измерений.

Примечания:

1. Доверительные границы при вероятности, равной 1, называют «границами погрешности».

2. Доверительные границы погрешности иногда неправильно называют «доверительная погрешность».

[подпункт 5.22 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Максимальная допускаемая погрешность (измерения)

Максимальное значение погрешности измерения (без учета знака), разрешенное спецификацией или нормативными документами для данного измерения.

[подпункт 5.23 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Погрешность метода (измерений)

Составляющая погрешности измерений, обусловленная несовершенством принятого метода измерений.

[подпункт 5.24 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Инструментальная погрешность (измерения)

Составляющая погрешности измерения, обусловленная погрешностью применяемого средства измерений.

[подпункт 5.25 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Абсолютная погрешность (измерения)

Погрешность измерения, выраженная в единицах измеряемой величины.

[подпункт 5.26 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Относительная погрешность (измерения)

Погрешность измерения, выраженная отношением абсолютной погрешности измерения к опорному значению измеряемой величины.

[на основе положений подпункта 5.27 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Модель/уравнение измерений

Уравнение связи между величинами в конкретной измерительной задаче.

[на основе положений подпункта 5.28 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Измерительная информация

Информация о значении величины, входящей в модель измерений.

[подпункт 5.29 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Функция измерений

Зависимость величин модели измерений, используемая для получения измеренного значения выходной величины по известным значениям входных величин.

[на основе положений подпункта 5.30 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Входная величина (в модели измерений)

Величина, которая должна быть измерена, или величина, значение которой может быть получено иным способом, для вычисления измеренного значения измеряемой величины.

Примечания:

1. Входная величина в модели измерений часто является выходной величиной средства измерений.

2. Входными величинами в модели измерений могут быть показания, поправки и влияющие величины.

[на основе положений подпункта 5.31 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Выходная величина (в модели измерений)

Величина, измеренное значение которой получают, используя значения входных величин в модели измерений.

[подпункт 5.32 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Влияющая величина

Величина, которая при прямом измерении не влияет на величину, которую фактически измеряют, но влияет на соотношение между показанием и результатом измерения.

Пример - Частота при прямом измерении постоянной амплитуды переменного тока с помощью амперметра.

Примечание. Косвенное измерение включает комбинацию прямых измерений, каждое из которых может находиться под воздействием влияющих величин.

[на основе положений подпункта 5.33 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Неопределенность (измерений)

Неотрицательный параметр, характеризующий рассеяние значений величины, приписываемых измеряемой величине на основании измерительной информации.

[на основе положений подпункта 5.34 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Стандартная неопределенность (измерений)

Неопределенность измерений, выраженная в виде стандартного отклонения.

[подпункт 5.35 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Суммарная стандартная неопределенность (измерений)

Стандартная неопределенность измерений, которую получают суммированием отдельных стандартных неопределенностей измерений, связанных с входными величинами в модели измерений.

Примечание. В случае корреляции входных величин в модели измерений при вычислении суммарной стандартной неопределенности измерений должны также учитываться ковариации.

[подпункт 5.36 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Расширенная неопределенность (измерений)

Произведение суммарной стандартной неопределенности и коэффициента охвата большего, чем число один.

Примечание. Коэффициент зависит от вида распределения вероятностей выходной величины в модели измерений и выбранной вероятности охвата.

[подпункт 5.37 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Интервал охвата

Интервал, основанный на имеющейся информации, который содержит совокупность истинных значений измеряемой величины с заданной вероятностью.

[на основе положений подпункта 5.38 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Вероятность охвата

Вероятность того, что совокупность истинных значений измеряемой величины находится в указанном интервале охвата.

[на основе положений подпункта 5.39 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Коэффициент охвата

Число, большее чем один, на которое умножают суммарную стандартную неопределенность измерений для получения расширенной неопределенности измерений.

[на основе положений подпункта 5.40 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Оценивание (неопределенности измерений) по типу А

Оценивание составляющей неопределенности измерений путем статистического анализа измеренных значений величины, получаемых при определенных условиях измерений.

[на основе положений подпункта 5.41 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Оценивание (неопределенности измерений) по типу В

Оценивание составляющей неопределенности измерений способами, отличными от оценивания неопределенности измерений по типу А.

[на основе положений подпункта 5.42 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Бюджет неопределенности

Отчет о неопределенности измерений, составляющих неопределенности, их вычислении и суммировании.

[на основе положений подпункта 5.43пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Дефинициальная неопределенность

Составляющая неопределенности измерений, являющаяся результатом ограниченной детализации в определении измеряемой величины.

[на основе положений подпункта 5.44 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Целевая неопределенность измерений

Неопределенность измерений, заранее установленная как верхний предел и принятая, исходя из предполагаемого использования результатов измерений.

[подпункт 3.11 пункта 3 СТО РЖД 06.006-2015 Система калибровки средств измерений в ОАО «РЖД». Порядок разработки и учета методик калибровки средств измерений и контроля, аттестации методик (методов) измерений, применяемых в ОАО «РЖД»]

- Относительная стандартная неопределенность измерений

Стандартная неопределенность измерений, деленная на модуль измеренного значения величины.

Примечание. Аналогично может быть определена относительная расширенная неопределенность.

[подпункт 5.46 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Метрологическая совместимость (результатов измерений)

Свойство множества результатов измерений для определенной измеряемой величины, при котором абсолютное значение разности любой пары измеренных значений величины, полученное из двух различных результатов измерений, меньше, чем некоторое выбранное кратное стандартной неопределенности измерений этой разности.

Примечание. Метрологическая совместимость результатов измерений заменяет традиционное понятие «нахождение в пределах погрешности», т.к. она дает критерий для заключения, относятся ли два результата измерений к одной и той же измеряемой величине или нет. Если в серии измерений величины, которая предполагается постоянной, результат измерения несовместим с остальными, это означает, что или оценка точности измерения некорректна, или измеряемая величина изменилась за промежуток времени между измерениями.

[подпункт 5.47 пункта 5 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

Средства измерительной техники

- Технические системы и устройства с измерительными функциями

Технические системы и устройства, которые наряду с их основными функциями выполняют измерительные функции.

[пункт 23 статьи 2 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»]

- Средства измерительной техники

Обобщающее понятие, охватывающее технические средства, специально предназначенные для измерений.

Примечание. К средствам измерительной техники относят средства измерений, эталоны, измерительные системы, измерительные установки, измерительные принадлежности, средства сравнения, стандартные образцы и др.

[подпункт 6.1 пункта 6 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Средство измерений

Техническое средство, предназначенное для измерений.

[пункт 21 статьи 2 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»]

Примечание. Имеет нормированные (установленные) метрологические характеристики.

[на основе положений подпункта 6.2 пункта 6 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Технические требования к средствам измерений

Требования, которые определяют особенности конструкции средств измерений (без ограничения их технического совершенствования) в целях сохранения их метрологических характеристик в процессе эксплуатации средств измерений, достижения достоверности результата измерений, предотвращения несанкционированных настройки и вмешательства, а также требования, обеспечивающие безопасность и электромагнитную совместимость средств измерений.

[пункт 24 статьи 2 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»]

- Тип средств измерений

Совокупность средств измерений, предназначенных для измерений одних и тех же величин, выраженных в одних и тех же единицах величин, основанных на одном и том же принципе действия, имеющих одинаковую конструкцию и изготовленных по одной и той же технической документации.

[пункт 25 статьи 2 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»]

- Ввод в эксплуатацию средства измерений

Документально оформленная в установленном порядке готовность средства измерений к использованию по назначению.

[пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»]

- Измерительная система; ИС

Совокупность средств измерений и других средств измерительной техники, размещенных в разных точках объекта измерения, функционально объединенных с целью измерений одной или нескольких величин, свойственных этому объекту.

Примечание. Измерительная система в зависимости от решаемой измерительной задачи может рассматриваться как единое средство измерений.

[на основе положений подпункта 6.3 пункта 6 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Установка (измерительная)

Совокупность функционально объединенных и расположенных в одном месте мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей и других устройств, предназначенная для измерений одной или нескольких величин.

Примечание. Измерительную установку, применяемую для поверки, называют поверочной установкой. Измерительную установку, входящую в состав эталона, называют эталонной установкой.

[подпункт 6.4 пункта 6 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Измерительный прибор

Средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия.

[на основе положений подпункта 6.5 пункта 6 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Шкала средства измерений, шкала (измерительного прибора)

Часть средства измерений, представляющая собой упорядоченный набор меток вместе со значениями соответствующей величины.

[подпункт 6.6 пункта 6 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Цена деления (шкалы)

Разность значений величины, соответствующих двум соседним отметкам шкалы средства измерений.

[подпункт 6.7 пункта 6 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Длина шкалы

Длина линии, проходящей через центры всех самых коротких отметок шкалы средства измерений и ограниченной начальной и конечной метками.

Примечания:

1. Линия может быть реальной или воображаемой, кривой или прямой.

2. Длина шкалы выражается в единицах длины независимо от единиц, указанных на шкале.

[подпункт 6.8 пункта 6 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Начальное значение шкалы

Наименьшее значение величины, которое может быть отсчитано по шкале средства измерений.

Пример - Для медицинского термометра начальным значением шкалы является 34,3 °С.

[подпункт 6.9 пункта 6 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Конечное значение шкалы

Наибольшее значение величины, которое может быть отсчитано по шкале средства измерений.

Пример - Для медицинского термометра конечным значением шкалы является 42 °С.

[подпункт 6.10 пункта 6 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Мера (материальная)

Средство измерений, которое воспроизводит в процессе использования или постоянно хранит величины одного или более данных родов, с приписанными им значениями.

Пример - Эталонная гиря, мера вместимости (которая сохраняет одно или несколько значений величины, со шкалой значений величины или без нее).

Примечание. Материальная мера может быть эталоном.

[на основе положений подпункта 6.11 пункта 6 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Средство допускового контроля

Техническое средство, предназначенное для контроля, воспроизводящее значения физических величин, определяемых их предельными допустимыми значениями, и сравнивающее их со значением величины, поступающей на вход устройства.

[абзац одиннадцатый пункта 3.1 Правил проведения метрологического надзора в ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 25 октября.2022 г. № 2764/р]

- Измерительный преобразователь; ИП

Средство измерений или его часть, служащее для получения и преобразования информации об измеряемой величине в форму, удобную для обработки, хранения, дальнейших преобразований, индикации или передачи.

Пример - Термопара, трансформатор электрического тока, тензодатчик.

[на основе положений подпункта 6.12 пункта 6 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Чувствительный элемент, первичный измерительный преобразователь, датчик

Измерительный преобразователь, на который непосредственно воздействует материальный объект или явление, являющееся носителем величины, подлежащей измерению.

Пример - поплавок уровнемера.

Примечание. Конструктивно обособленные первичный преобразователь или совокупность первичного и других измерительных преобразователей называют датчиком.

[на основе положений подпункта 6.13 пункта 6 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Детектор

Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной.

Пример - Галогенный течеискатель, лакмусовая бумага.

Примечание. В химии для этого понятия часто используют термин «индикатор».

[подпункт 6.14 пункта 6 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Средство сравнения

Техническое средство или определенная среда, посредством которых возможно выполнять сравнение друг с другом мер однородных величин или показания измерительных приборов.

Пример - Рычажные весы, на одну чашку которых устанавливается эталонная гиря, а на другую поверяемая - есть средство для их сравнения.

[на основе положений подпункта 6.15 пункта 6 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Компаратор

Средство измерений, предназначенное для сличения мер однородных величин, измерительных преобразователей и измерительных приборов.

Пример - Рычажные весы.

[на основе положений подпункта 6.16 пункта 6 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Основное средство измерений

Средство измерений той величины, значение которой необходимо получить в соответствии с измерительной задачей.

[подпункт 6.17 пункта 6 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Вспомогательное средство измерений

Средство измерений той величины, влияние которой на основное средство измерений или объект измерения необходимо учитывать для получения результатов измерений требуемой точности.

[на основе положений подпункта 6.18 пункта 6 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Измерительные принадлежности

Вспомогательные средства, служащие для обеспечения необходимых условий для выполнения измерений с требуемой точностью.

Примечание. Измерительные принадлежности предназначены для защиты от воздействия влияющих величин.

[на основе положений подпункта 6.19 пункта 6 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Тип средства измерений

Совокупность средств измерений одного и того же назначения, основанных на одном и том же принципе действия, имеющих одинаковую конструкцию и изготовленных по одной и той же технической документации.

[на основе положений подпункта 6.20 пункта 6 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Измерительная цепь

Последовательность элементов средства измерений, которая образует единый путь сигнала от чувствительного элемента к выходному элементу, формирующему показание.

Пример - Электроакустическая измерительная цепь, содержащая микрофон, аттенюатор, фильтр, усилитель и вольтметр.

[на основе положений подпункта 6.21 пункта 6 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Регулировка (средства измерений)

Совокупность операций, которые применяются к средству измерений для того, чтобы обеспечить требуемые показания, соответствующие заданным значениям величины, подлежащей измерению.

[на основе положений подпункта 6.22 пункта 6 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

Свойства и метрологические характеристики средств измерений

- Метрологическая характеристика (средства измерений); MX

Характеристика одного из свойств средства измерений, влияющая на результат измерений.

Примечание. Для каждого типа средств измерений устанавливают свои метрологические характеристики.

[подпункт 7.1 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

Примечания:

1. Измерительное оборудование обычно имеет несколько метрологических характеристик.

2. Метрологические характеристики могут быть предметом калибровки.

[подпункт 3.10.5 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Нормируемые метрологические характеристики (типа средства измерений); НМХ

Совокупность метрологических характеристик данного типа средств измерений, устанавливаемая нормативными документами на средства измерений.

[подпункт 7.2 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Точностные характеристики (средства измерений)

Совокупность метрологических характеристик средства измерений, влияющих на точность измерения.

Примечание. К точностным характеристикам относят погрешность средства измерений, нестабильность, смещение нуля и др.

[подпункт 7.3 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Точность (средства измерений)

Качество средства измерений, отражающее близость к нулю его погрешности.

Примечание. Считается, что чем меньше погрешность, тем точнее средство измерений.

[подпункт 7.4 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Класс точности

Обобщенная характеристика данного типа средств измерений, как правило, отражающая их уровень точности и выражаемая точностными характеристиками средств измерений.

Примечания:

1. Класс точности обычно обозначается числом или символом, принятым по соглашению.

2. Класс точности дает возможность судить о значениях инструментальных погрешностей или инструментальных неопределенностей средств измерений данного типа при выполнении измерений.

3. Класс точности применяется и к материальным мерам.

[подпункт 7.5 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Погрешность средства измерений

Разность между показанием средства измерений и известным опорным (действительным) значением величины.

[подпункт 7.6 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Предел допускаемой погрешности (средства измерений)

Наибольшее значение погрешности средства измерений (без учета знака), устанавливаемое нормативным документом для данного типа средств измерений, при котором оно еще признается метрологически исправным.

Примечание. Обычно устанавливают пределы допускаемой погрешности, т.е нижнюю и верхнюю границы интервала, за которые не должна выходить погрешность.

[подпункт 7.7 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Систематическая погрешность средства измерений

Составляющая погрешности средства измерений, принимаемая за постоянную или закономерно изменяющуюся.

[на основе положений подпункта 7.8 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Случайная погрешность средства измерений

Составляющая погрешности средства измерений, изменяющаяся случайным образом.

[подпункт 7.9 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Абсолютная погрешность средства измерений

Погрешность средства измерений, выраженная в единицах измеряемой величины.

[подпункт 7.10 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Относительная погрешность средства измерений

Погрешность средства измерений, выраженная отношением абсолютной погрешности средства измерений к опорному значению измеряемой величины.

[подпункт 7.11 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Приведенная погрешность (средства измерений)

Погрешность средства измерений, выраженная отношением абсолютной погрешности средства измерений к нормирующему значению величины.

Примечания:

1. Часто за нормирующее значение принимают максимальное значение диапазона измерений или разность между максимальным и минимальным значениями диапазона измерений.

2. Приведенную погрешность обычно выражают в процентах.

[подпункт 7.12 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Основная погрешность (средства измерений)

Погрешность средства измерений, применяемого в нормальных условиях.

[подпункт 7.13 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Дополнительная погрешность (средства измерений)

Составляющая погрешности средства измерений, возникающая дополнительно к основной погрешности вследствие отклонения какой-либо из влияющих величин от нормального ее значения или вследствие ее выхода за пределы нормальной области значений.

[подпункт 7.14 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Статическая погрешность (средства измерений)

Погрешность средства измерений, применяемого для измерения постоянной величины.

[подпункт 7.15 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Динамическая погрешность (средства измерений)

Разность между погрешностью средства измерений в динамическом режиме и его статистической погрешностью, соответствующей значению величины в данный момент времени.

[подпункт 7.16 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Погрешность в контрольной точке

Погрешность средства измерений или измерительной системы для заданного значения измеряемой величины.

[подпункт 7.17 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Погрешность нуля

Погрешность средства измерений в контрольной точке, когда заданное значение измеряемой величины равно нулю.

[подпункт 7.18 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Неопределенность измерений; неопределенность <метрология>

Неотрицательный параметр, характеризующий рассеяние значений величины, приписываемых измеряемой величине на основании измерительной информации.

[подпункт 3.14 пункта 3 СТО РЖД 06.002-2014 Система калибровки средств измерений в ОАО «РЖД». Порядок аккредитации на компетентность в области калибровки средств измерений и предоставления права выполнения калибровочных работ в Системе калибровки средств измерений в ОАО «РЖД»]

- Неопределенность измерений нуля

Неопределенность измерений, когда заданное значение измеряемой величины равно нулю.

[на основе положений подпункт 7.19 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Погрешность меры

Разность между номинальным значением меры и опорным значением воспроизводимой ею величины.

[подпункт 7.20 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Инструментальное смещение

Разность между средним повторных показаний и опорным значением величины.

[подпункт 7.21 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Инструментальная неопределенность

Составляющая неопределенности измерений, обусловленная применяемым средством измерений или измерительной системой.

Примечания:

1. Инструментальную неопределенность, как правило, определяют при калибровке средства измерений или измерительной системы, за исключением первичного эталона, когда для этого используют иные подходы.

2. Инструментальную неопределенность используют при оценивании неопределенности измерений по типу В.

3. Информация, касающаяся инструментальной неопределенности, может быть приведена в спецификации средства измерений.

[подпункт 7.22 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Показание

Значение величины, формируемое средством измерений или измерительной системой.

[на основе положений подпункта 7.23 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Фоновое показание

Показание при условии, что представляющая интерес измеряемая величина не вносит вклад в это показание.

[на основе положений подпункта 7.24 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Диапазон показаний

Область значений шкалы измерительного прибора, ограниченная начальным и конечным значениями шкалы.

Примечание. В некоторых областях используется термин «интервал показаний».

[подпункт 7.25 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Номинальный диапазон (показаний)

Множество значений величины между округленными или приближенными начальным и конечным значениями шкалы, достижимыми при определенной регулировке средства измерений, и используемое для обозначения данной регулировки.

[на основе положений подпункта 7.26 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Номинальный размах (показаний)

Абсолютное значение разности между предельными значениями величины номинального диапазона показаний.

[подпункт 7.27 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Номинальное значение величины

Округленное или приближенное значение величины, приписанное средству измерений, которым следует руководствоваться при его применении.

Пример - Гиря с номинальным значением 1 кг.

Примечание. Значение величины, приписанное мере или партии мер при изготовлении, называют номинальным значением меры.

[на основе положений подпункта 7.28 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Действительное значение меры

Значение величины, приписанное мере на основании ее калибровки или поверки.

Пример - В состав первичного эталона единицы массы входит платиноиридиевая гиря с номинальным значением массы 1 кг, тогда как действительное значение ее массы составляет 1,000000087 кг, полученное в результате международных сличений с международным эталоном килограмма, хранящимся в Международном Бюро Мер и Весов.

[на основе положений подпункта 7.29 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Вариация, вызванная влияющей величиной

Разность показаний для данного значения измеряемой величины, обусловленная тем, что влияющая величина принимает последовательно два разных значения.

[подпункт 7.30 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Вариация показаний (измерительного прибора)

Разность показаний измерительного прибора в одной и той же точке диапазона измерений при плавном подходе к этой точке со стороны меньших и больших значений измеряемой величины.

[на основе положений подпункта 7.31 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Время отклика (при скачкообразном воздействии)

Интервал времени от момента, когда значение величины на входе средства измерений или измерительной системы скачкообразно изменяется до определенного уровня (значения), до момента, когда соответствующее показание средства измерений или измерительной системы достигает установившегося конечного значения и остается в заданных пределах.

[подпункт 7.32 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Инструментальный дрейф

Непрерывное или ступенчатое изменение показаний во времени, вызванное изменениями метрологических характеристик средства измерений.

Примечание. Инструментальный дрейф не связан ни с изменением измеряемой величины, ни с изменением любой выявленной влияющей величины.

[подпункт 7.33 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Диапазон измерений, рабочий диапазон

Множество значений величин одного рода, которые могут быть измерены данным средством измерений или измерительной системой с указанными инструментальной неопределенностью или указанными показателями точности при определенных условиях.

Примечания:

1. В некоторых областях используют термин измерительный интервал или интервал измерений.

2. Нижнюю границу диапазона измерений не следует путать с пределом обнаружения.

[подпункт 7.34 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Разрешение

Наименьшее изменение измеряемой величины, которое является причиной заметного изменения соответствующего показания.

Примечание. Разрешение может зависеть, например, от шума (собственного или внешнего) или трения. Оно может также зависеть от значения измеряемой величины.

[на основе положений подпункта 7.35 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Разрешающая способность измерительного прибора

Наименьшая разность между показаниями, которая может быть заметно различима.

[подпункт 7.36 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Предел обнаружения

Измеренное значение величины, полученное в соответствии с данной методикой измерений, для которого вероятность ошибочного утверждения об отсутствии компонента в материале равна β, а вероятность ошибочного утверждения о его наличии равна α.

Примечания:

1. Термин широко применяется в области количественного химического анализа, где часто по умолчанию принимают значения α и β равными 0,05.

2. Термины чувствительность и порог чувствительности не следует использовать для предела обнаружения.

[подпункт 7.37 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Избирательность

Свойство средства измерений или измерительной системы, применяемой согласно установленной методике измерений для получения измеренных значений одной или нескольких измеряемых величин, заключающееся в независимости значений этих величин друг от друга и от влияющих величин объекта измерения.

[на основе положений подпункта 7.38 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Чувствительность (средства измерений)

Отношение изменения показаний средства измерения к вызывающему его изменению измеряемой величины.

Примечание. Различают абсолютную и относительную чувствительность.

[на основе положений подпункта 7.39 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Порог чувствительности (средства измерений)

Наименьшее значение изменения величины, начиная с которого может осуществляться ее измерение данным средством измерения.

Примечания:

1. Если самое незначительное изменение массы, которое вызывает перемещение стрелки весов, составляет 10 мг, то порог чувствительности весов равен 10 мг.

2. Порог чувствительности может зависеть от шума и значения измеряемой величины.

[на основе положений подпункта 7.40 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Зона нечувствительности средства измерений, мертвая зона <метрология>

Диапазон значений измеряемой величины, в пределах которого ее изменения не вызывают значимого изменения показания средства измерений.

[подпункт 7.41 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Условия стабильности измерений

Условия измерений, при которых метрологические характеристики, установленные при калибровке средства измерений или измерительной системы, сохраняются в процессе эксплуатации.

Примечание. В условиях стабильности измерений сохраняется метрологическая исправность средства измерений.

[подпункт 7.42 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Нормальные условия (измерений)

Условия измерений, предписанные для оценивания характеристик средства измерений или измерительной системы или для сравнения результатов измерений.

[на основе положений подпункта 7.43 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Нормальное значение (влияющей величины)

Значение влияющей величины, к которому приводятся результаты измерений одной и той же величины, выполненные в разных условиях.

[подпункт 7.44 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Нормированные/рабочие условия измерений

Условия измерений, которые должны выполняться во время измерения для того, чтобы средство измерений или измерительная система функционировали в соответствии со своим назначением.

[на основе положений подпункта 7.45 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Предельные условия (измерений)

Условия измерений, характеризуемые экстремальными значениями измеряемой и влияющих величин, которые средство измерений или измерительная система может выдержать без разрушений и ухудшения метрологических характеристик, если они впоследствии будут использоваться в своих нормированнных условиях измерения.

[подпункт 7.46 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Метрологическая исправность (средства измерений)

Состояние средства измерений, при котором все его нормируемые метрологические характеристики соответствуют установленным требованиям.

[подпункт 7.47 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Метрологическая надежность (средства измерений)

Надежность средства измерений, в части сохранения его метрологической исправности.

[подпункт 7.48 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Метрологический отказ (средства измерений)

Выход метрологической характеристики средства измерений за установленные пределы.

Пример - Если погрешность средства измерений класса точности 0,01 стала превышать 0,01%, то это значит, что произошел метрологический отказ и средство измерений уже не соответствует установленному ранее классу точности. Если не установлены технические неполадки, то средству измерений может быть присвоен другой, более низкий класс точности.

[подпункт 7.49 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Стабильность (средства измерений)

Свойство средства измерений, отражающее неизменность во времени его метрологических характеристик.

[на основе положений подпункта 7.50 пункта 7 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

Эталоны

- Эталон единицы величины

Техническое средство, предназначенное для воспроизведения, хранения и передачи единицы величины.

[пункт 29 статьи 2 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»]

Примечание. Метрологические характеристики эталона аналогичны метрологическим характеристикам средств измерений (например, характеристики точности и стабильности).

[на основе положений подпункта 8.1 пункта 8 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Государственный эталон единицы величины

Эталон единицы величины, находящийся в федеральной собственности.

[пункт 5 статьи 2 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»]

- Воспроизведение единицы (величины)

Совокупность операций по материализации единицы величины с помощью первичного эталона.

[на основе положений подпункта 8.2 пункта 8 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Воспроизведение основной единицы

Воспроизведение единицы путем создания фиксированной по размеру величины в соответствии с определением единицы.

[подпункт 8.3 пункта 8 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Воспроизведение производной единицы

Воспроизведение единицы величины в соответствии с уравнением связи между данной производной единицей и основными единицами.

[подпункт 8.4 пункта 8 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Хранение единицы

Совокупность операций, обеспечивающих неизменность во времени размера единицы, воспроизводимой, хранимой и передаваемой данным эталоном.

Примечание. Хранение единицы осуществляется при соблюдении обязательных технических требований и требований к содержанию и применению эталона.

[подпункт 8.5 пункта 8 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Передача единицы величины

Приведение единицы величины, хранимой эталоном единицы величины или средством измерений, к единице величины, воспроизводимой или хранимой эталоном данной единицы величины или стандартным образцом, имеющим более высокие показатели точности.

[пункт 16 статьи 2 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»]

- Передача шкалы (измерений) (величины)

Совокупность операций, имеющих целью воссоздание шкалы измерений (или ее участка) в соответствии с ее спецификацией.

[подпункт 8.7 пункта 8 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Хранение/содержание эталона

Совокупность операций, необходимых для обеспечения выполнения обязательных метрологических и технических требований к эталонам, а также требований к их содержанию и применению.

Примечания:

1. Хранение эталона включает его регулярные исследования, в том числе сличения с национальными эталонами других стран, калибровку или поверку с целью подтверждения выполнения обязательных требований к метрологическим характеристикам и совершенствования методов передачи единицы или шкалы измерений.

2. Для руководства работами по содержанию эталонов устанавливают специальную категорию должностных лиц – «ученых хранителей государственных эталонов», назначаемых из числа ведущих в данной области специалистов-метрологов.

[подпункт 8.8 пункта 8 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Естественный эталон

Эталон, основанный на присущих и воспроизводимых свойствах материального объекта или явления.

Примеры:

1. Естественный эталон разности электрических потенциалов, основанный на эффекте Джозефсона.

2. Образец меди как естественный эталон электропроводности.

[на основе положений подпункта 8.9 пункта 8 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Первичный эталон

Эталон, основанный на использовании первичной референтной методики измерений или созданный как артефакт, выбранный по соглашению.

Примечания:

1. Первичный эталон обеспечивает воспроизведение единицы или шкалы измерений с наивысшей точностью.

2. Метрологические свойства первичных эталонов единиц величин устанавливают независимо от других эталонов единиц этих же величин.

3. Для первичного эталона, воспроизводящего единицу в специфических условиях (высокие и сверхвысокие частоты, малые и большие энергии, давления, температуры, особые состояния вещества и т.п.) используют термин первичный специальный эталон.

[подпункт 8.10 пункта 8 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Государственный первичный эталон единицы величины

Государственный эталон единицы величины, обеспечивающий воспроизведение, хранение и передачу единицы величины с наивысшей в Российской Федерации точностью, утверждаемый в этом качестве в установленном порядке и применяемый в качестве исходного на территории Российской Федерации.

[пункт 4 статьи 2 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»]

- Вторичный эталон

Эталон, получающий единицу величины или шкалу измерений непосредственно от первичного эталона данной единицы или шкалы.

[подпункт 8.11 пункта 8 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Эталон сравнения

Эталон, применяемый для сличений эталонов, которые по тем или иным причинам не могут быть непосредственно сличены друг с другом.

[подпункт 8.12 пункта 8 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Рабочий эталон

Эталон, предназначенный для передачи единицы величины или шкалы измерений средствам измерений.

Примечание. При необходимости рабочие эталоны подразделяют на разряды (1-й, 2-й, ...,  -й). В этом случае передачу единицы осуществляют через цепочку соподчиненных по разрядам рабочих эталонов. При этом от последнего рабочего эталона в этой цепочке единицу передают средству измерений.

[подпункт 8.13 пункта 8 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Калибратор

Эталон, используемый при калибровке или поверке.

[на основе положений подпункта 8.14 пункта 8 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Транспортируемый эталон

Эталон (иногда специальной конструкции), предназначенный для его транспортирования к местам поверки (калибровки) средств измерений или сличений эталонов.

[подпункт 8.15 пункта 8 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Исходный эталон

Эталон, обладающий наивысшими метрологическими свойствами (в стране или группе стран, в регионе, министерстве (ведомстве), организации, предприятии или лаборатории), передающий единицу величины или шкалу измерений подчиненным эталонам и имеющимся средствам измерений.

Примечание. Эталоны, стоящие в поверочной схеме (калибровочной иерархии) ниже исходного эталона, обычно называют подчиненными эталонами.

[подпункт 8.16 пункта 8 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Национальный эталон

Эталон, признанный национальными органами власти для использования в государстве или экономике в качестве исходного для страны.

Примечание. В некоторых странах СНГ в качестве национального эталона используют вторичный или рабочий эталон.

[на основе положений подпункта 8.17 пункта 8 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Международный эталон

Эталон, который признан всеми государствами, подписавшими международное соглашение, и предназначен для всего мира.

[подпункт 8.18 пункта 8 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Стандартный образец; СО

Образец вещества (материала) с установленными по результатам испытаний значениями одной и более величин, характеризующих состав или свойство этого вещества (материала).

[пункт 22 статьи 2 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»]

- Тип стандартных образцов

Совокупность стандартных образцов одного и того же назначения, изготавливаемых из одного и того же вещества (материала) по одной и той же технической документации.

[пункт 26 статьи 2 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»]

- Аттестованный/сертифицированный стандартный образец; АСО, ССО

Стандартный образец с сопроводительной документацией, выданной авторитетным органом, в которой указано одно или более значений определенного свойства с соответствующими показателями точности (неопределенностями) измерений и прослеживаемостью, которые установлены с использованием обоснованных процедур.

[на основе положений подпункта 8.20 пункта 8 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Коммутативность стандартного образца

Свойство стандартного образца, характеризующееся близостью соотношения между результатами измерений определенной величины для этого образца, полученными по двум данным методикам измерений, к такому же соотношению результатов, полученных для других определенных образцов.

Примечания:

1. Стандартный образец, о котором идет речь, обычно является калибратором, а другие образцы - рутинными пробами.

2. Стабильность коммутативных стандартных образцов следует регулярно контролировать.

[на основе положений подпункта 8.21 пункта 8 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Справочные данные

Данные, относящиеся к свойству материального объекта или явления или к системе компонентов известного состава или структуры, полученные из идентифицированного источника, критически оцененные и обоснованные по точности.

Примечание. В этом определении точность охватывает, например, точность измерений и точность значения качественного свойства.

[на основе положений подпункта 8.22 пункта 8 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Стандартные справочные данные

Справочные данные, опубликованные признанной авторитетной организацией.

Пример - Значения фундаментальных физических констант, которые регулярно оцениваются и публикуются ICSU CODATA.

[на основе положений подпункта 8.23 пункта 8 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

Метрологическая прослеживаемость

- Единство измерений

Состояние измерений, при котором их результаты выражены в допущенных к применению в Российской Федерации единицах величин, а показатели точности измерений не выходят за установленные границы.

[пункт 7 статьи 2 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»]

- Прослеживаемость

Свойство эталона единицы величины, средства измерений или результата измерений, заключающееся в документально подтвержденном установлении их связи с государственным первичным эталоном или национальным первичным эталоном иностранного государства соответствующей единицы величины посредством сличения эталонов единиц величин, поверки, калибровки средств измерений.

[пункт 18 статьи 2 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»]

- Метрологическая прослеживаемость

Свойство результата измерения, в соответствии с которым результат может быть соотнесен с основой для сравнения через документированную непрерывную цепь калибровок, каждая из которых вносит вклад в неопределенность измерений.

Примечание. Метрологическая прослеживаемость требует наличия установленной калибровочной иерархии и/или поверочной схемы.

[на основе положений подпункта 9.2 пункта 9 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Метрологическая сопоставимость (результатов измерений)

Сопоставимость результатов измерений для величин данного рода, которые метрологически прослеживаются к одной и той же основе для сравнения.

Пример - Результаты измерений расстояний от Земли до Луны и от Парижа до Лондона метрологически сопоставимы, если они оба метрологически прослеживаются к одной и той же единице измерения, например, метру.

[на основе положений подпункта 9.3 пункта 9 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Метрологическая прослеживаемость к единице (измерения)

Метрологическая прослеживаемость, когда основой для сравнения является определение единицы измерения через ее практическую реализацию.

[на основе положений подпункта 9.4 пункта 9 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Сличение эталонов

Установление соотношения между результатами измерений при воспроизведении и передаче единицы измерения или шкалы измерений данными эталонами одного уровня точности.

[подпункт 9.5 пункта 9 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Сличение эталонов единиц величин

Совокупность операций, устанавливающих соотношение между единицами величин, воспроизводимых эталонами единиц величин одного уровня точности и в одинаковых условиях.

[пункт 20 статьи 2 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»]

- Калибровка средств измерений

1. Совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений.

[пункт 10 статьи 2 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»]

2. Совокупность операций, выполняемых подтвердившими компетентность в проведении калибровочных работ в Системе калибровки средств измерений в ОАО «РЖД» центрами метрологии железных дорог, в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений, не применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

[абзац восьмой пункта 3.1 Правил проведения метрологического надзора в ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 25 октября.2022 г. № 2764/р]

- Система калибровки средств измерений ОАО «РЖД»; СКРЖД

Совокупность субъектов деятельности, добровольно подтвердивших свою компетентность в выполнении калибровочных работ в соответствии с требованиями Системы калибровки средств измерений в ОАО «РЖД», а также международными требованиями, включая ГОСТ ИСО/МЭК 17025, и осуществляемых ими работ по калибровке средств измерений, направленных на обеспечение единства и требуемой точности измерений в областях деятельности, на которые не распространяется сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений.

[абзац второй пункт 3.1 Правил проведения метрологического надзора в ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 25 октября.2022 г. № 2764/р]

- Диаграмма калибровки

Графическое выражение соотношения между показанием и соответствующим результатом измерения.

Примечания:

1. Диаграмма калибровки является полосой на схеме, определяемой осью показаний и осью результатов измерений, и представляет соотношение между показанием и набором измеренных значений величины. Она соответствует отношению «один-множество», а ширина полосы для данного показания дает инструментальную неопределенность.

2. Альтернативные представления этого соотношения включает калибровочную кривую и связанную с ней неопределенность измерений, представляемую в виде таблицы или функции.

[на основе положений подпункта 9.7 пункта 9 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Калибровочная кривая/функция

Выражение соотношения между показанием и соответствующим измеренным значением величины.

[на основе положений подпункта 9.8 пункта 9 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Калибровщик средств измерений

Физическое лицо, непосредственно выполняющее калибровку средств измерений, обладающее необходимыми знаниями, навыками и аттестованное в порядке, установленном аккредитующим органом.

[подпункт 3.14 пункта 3 СТО РЖД 06.006-2015 Система калибровки средств измерений в ОАО «РЖД». Порядок разработки и учета методик калибровки средств измерений и контроля, аттестации методик (методов) измерений, применяемых в ОАО «РЖД»]

- Сертификат о калибровке

Документ, удостоверяющий факт и результаты калибровки средства измерений, который выдается центрами метрологии железных дорог и юридическими лицами, аккредитованными в СКРЖД, осуществляющими калибровку средств измерений.

[подпункт 3.6 пункта 3 СТО РЖД 06.003-2014 Система калибровки средств измерений в ОАО «РЖД». Калибровочные клейма]

- Поверка средств измерений

Совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям.

[пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»]

- Погрешность воспроизведения (единицы величины)

Разность между значением величины, воспроизводимым эталоном и опорным (действительным) значением величины, деленная на опорное (действительное) значение.

[на основе положений подпункта 9.10 пункта 9 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Погрешность передачи единицы (величины)

Погрешность измерений при передаче единицы величины, включающая погрешности метода передачи единицы величины и эталона, от которого осуществляется передача, а также случайные погрешности эталона (средства измерений), которому осуществляется передача единицы величины.

[подпункт 9.11 пункта 9 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Погрешность метода передачи единицы величины, погрешность метода поверки, погрешность метода калибровки

Составляющая погрешности измерений при передаче единицы величины, обусловленная несовершенством применяемого метода поверки или калибровки.

[подпункт 9.12 пункта 9 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Цепь метрологической прослеживаемости

Последовательность эталонов и калибровок (поверок), которые используются для соотнесения результата измерения с основой для сравнения.

Примечания:

1. Цепь метрологической прослеживаемости определяется через калибровочную иерархию или поверочную схему.

2. Цепь метрологической прослеживаемости используется для установления метрологической прослеживаемости результата измерения.

[подпункт 9.13 пункта 9 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Калибровочная иерархия

Последовательность калибровок, начиная от основы для сравнения и кончая средством измерения, причем в этой последовательности результат каждой калибровки зависит от результата предыдущей калибровки.

Примечания:

1. Неопределенность измерений неизбежно возрастает с увеличением числа калибровок при передаче единицы величины.

2. Элементами калибровочной иерархии являются один или более эталонов и средств измерений.

3 Для этого определения «основой для сравнения» может быть определение единицы измерения через ее практическую реализацию, или методика измерений, или эталон.

[подпункт 9.14 пункта 9 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Поверочная схема

Иерархическая структура, устанавливающая соподчинение эталонов, участвующих в передаче единицы или шкалы измерений от исходного эталона средствам измерений (с указанием методов и погрешностей при передаче), утверждаемая в установленном порядке в виде нормативного документа.

Примечание. Поверочная схема может быть использована для установления метрологической прослеживаемости результатов измерений.

[подпункт 9.15 пункта 9 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Локальная поверочная схема

Поверочная схема, распространяющаяся на эталоны и средства измерений данной величины, применяемые в регионе, отрасли, ведомстве или на отдельном предприятии (в организации) и утверждаемая в качестве нормативного документа организацией (учреждением, подразделением - для отдельного предприятия), отвечающей за обеспечение единства измерений.

[подпункт 9.16 пункта 9 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Аттестация методик [методов] измерений

Исследование и подтверждение соответствия методик измерений установленным метрологическим требованиям к измерениям.

[пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»]

- Первичная поверка (средств измерений)

Исследование и подтверждение соответствия методик (методов) измерений установленным метрологическим требованиям к измерениям.

[подпункт 9.18 пункта 9 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Периодическая поверка (средств измерений)

Поверка средств измерений, находящихся в эксплуатации или на хранении, выполняемая через установленные интервалы времени между поверками (межповерочные интервалы).

[на основе положений подпункта 9.19 пункта 9 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Внеочередная поверка (средств измерений)

Поверка средства измерений, проводимая до наступления срока его очередной периодической поверки.

[на основе положений подпункта 9.20 пункта 9 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Инспекционная поверка (средств измерений)

Поверка, проводимая официально уполномоченным органом при проведении государственного метрологического надзора (контроля) за состоянием и применением средств измерений.

[подпункт 9.21 пункта 9 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Комплектная поверка (средств измерений)

Поверка, при которой определяют метрологические характеристики средства измерений, присущие ему как единому целому.

[подпункт 9.22 пункта 9 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Поэлементная поверка (средств измерений)

Поверка, при которой значения метрологических характеристик средств измерений устанавливаются по метрологическим характеристикам его элементов или частей.

Примечание. Поэлементную поверку обычно проводят для средств измерений, измерительных систем или измерительных установок, когда неосуществима комплектная поверка

[на основе положений подпункта 9.23 пункта 9 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Выборочная поверка (средств измерений)

Поверка группы средств измерений, отобранных из партии случайным образом, по результатам которой судят о пригодности всей партии.

[подпункт 9.24 пункта 9 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Метрологическая экспертиза

Определение к термину дано в пункте 10.164.

- Метрологическая экспертиза документации; конструкторская МЭ, технологическая МЭ

Анализ и оценивание экспертами-метрологами правильности применения метрологических требований, правил и норм, в первую очередь связанных с единством измерений.

[подпункт 9.25 пункта 9 РМГ 29-2013 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения]

- Испытания стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа

Работы по определению метрологических и технических характеристик однотипных стандартных образцов или средств измерений.

[пункт 9 статьи 2 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»]

- Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений

Документально оформленное в установленном порядке решение о признании соответствия типа стандартных образцов или типа средств измерений метрологическим и техническим требованиям (характеристикам) на основании результатов испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа.

[пункт 27 статьи 2 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»]

13. Техническое регулирование и сертификация (оценка соответствия) на железнодорожном транспорте

Основные положения

- Риск <техническое регулирование>

Вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда.

[абзац семнадцатый статьи 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»]

- Техническое регулирование

Правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области применения на добровольной основе требований к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области оценки соответствия.

[абзац двадцать первый статьи 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»]

- Продукция <техническое регулирование>

Результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях.

[абзац шестнадцатый статьи 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»]

- Безопасность продукции и связанных с ней процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации

Состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.

[абзац второй статьи 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»]

- Ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры

Обязательные для исполнения требования и процедуры, устанавливаемые в целях защиты от рисков, возникающих в связи с проникновением, закреплением или распространением вредных организмов, заболеваний, переносчиков болезней или болезнетворных организмов, в том числе в случае переноса или распространения их животными и (или) растениями, с продукцией, грузами, материалами, транспортными средствами, с наличием добавок, загрязняющих веществ, токсинов, вредителей, сорных растений, болезнетворных организмов, в том числе с пищевыми продуктами или кормами, а также обязательные для исполнения требования и процедуры, устанавливаемые в целях предотвращения иного связанного с распространением вредных организмов ущерба.

[абзац третий статьи 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»]

- Идентификация продукции

Установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам.

[абзац девятый статьи 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»]

- Выпуск продукции в обращение

Поставка или ввоз продукции (в том числе отправка со склада изготовителя или отгрузка без складирования) с целью распространения на территории Российской Федерации или Таможенного союза ЕАЭС в ходе коммерческой деятельности на безвозмездной или возмездной основе.

[абзац тридцать первый статьи 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Международный договор от 29 мая 2014 г. «Договор о Евразийском экономическом союзе»]

- Впервые выпускаемая в обращение продукция

Продукция, которая ранее не находилась в обращении на территории Российской Федерации либо которая ранее выпускалась в обращение и свойства или характеристики которой были впоследствии изменены.

[абзац тридцатый статьи 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»]

- Орган государственного контроля (надзора)

Контрольный (надзорный) орган, уполномоченный на осуществление вида федерального государственного контроля (надзора) или вида регионального государственного контроля (надзора), в рамках которых осуществляется государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов и (или) обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов, в соответствии с настоящим Федеральным законом.

[абзац тридцать второй статьи 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»]

- Эксперт-аудитор

Физическое лицо, которое является работником органа по сертификации, обладает знаниями и навыками проведения работ по подтверждению соответствия в определенной области, включено в единый реестр экспертов-аудиторов и участвует в работах по обязательной сертификации, выполняемых органом по сертификации.

[абзац тридцать третий статьи 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»]

Сертификация (оценка соответствия)

- Национальный орган по аккредитации

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять функции по аккредитации в национальной системе аккредитации в соответствии с настоящим Федеральным законом.

[пункт 12 статьи 4 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»]

- Аккредитация в национальной системе аккредитации; аккредитация

Подтверждение национальным органом по аккредитации соответствия юридического лица или индивидуального предпринимателя критериям аккредитации, являющееся официальным свидетельством компетентности юридического лица или индивидуального предпринимателя осуществлять деятельность в определенной области аккредитации.

[пункт 1 статьи 4 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»]

- Орган по сертификации

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации для выполнения работ по сертификации.

[абзац тринадцатый статьи 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»]

- Система сертификации

Совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил функционирования системы сертификации в целом.

[абзац двадцатый статьи 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»]

- Оценка соответствия

Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту.

[абзац четырнадцатый статьи 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»]

- Заявитель <сертификация>

Физическое или юридическое лицо, которое для подтверждения соответствия принимает декларацию о соответствии или обращается за получением сертификата соответствия, получает сертификат соответствия.

[абзац шестой статьи 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»]

- Форма подтверждения соответствия

Определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям документов по стандартизации или условиям договоров.

[абзац двадцать третий статьи 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»]

- Схема подтверждения соответствия

Перечень действий участников подтверждения соответствия, результаты которых рассматриваются ими в качестве доказательств соответствия продукции и иных объектов установленным требованиям.

[абзац двадцать четвертый статьи 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»]

- Подтверждение соответствия

Документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, документам по стандартизации или условиям договоров.

[абзац пятнадцатый статьи 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»]

- Декларирование соответствия

Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов.

[абзац четвертый статьи 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»]

- Декларация о соответствии

Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов.

[абзац пятый статьи 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»]

- Недействительность декларации о соответствии

Основание для прекращения органом государственного контроля (надзора), национальным органом по аккредитации действия декларации о соответствии в случаях, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом. Действие декларации о соответствии прекращается с момента внесения сведений о признании декларации о соответствии недействительной в реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии (далее - реестр сертификатов соответствия и деклараций о соответствии), включающий в себя в том числе национальную часть Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза.

[абзац одиннадцатый статьи 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»]

- Сертификация

Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, документам по стандартизации или условиям договоров.

[абзац восемнадцатый статьи 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»]

- Сертификат соответствия

Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, документам по стандартизации или условиям договоров.

[абзац девятнадцатый статьи 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»]

- Недействительность сертификата соответствия

Основание для прекращения органом государственного контроля (надзора), национальным органом по аккредитации действия сертификата соответствия в случаях, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом. Действие сертификата соответствия прекращается с момента внесения сведений о признании сертификата соответствия недействительным в реестр сертификатов соответствия и деклараций о соответствии.

[абзац двенадцатый статьи 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»]

- Знак соответствия

Обозначение, служащее для информирования приобретателей, в том числе потребителей, о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации.

[абзац восьмой статьи 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»]

- Знак обращения на рынке

Обозначение, служащее для информирования приобретателей, в том числе потребителей, о соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов.

[абзац седьмой статьи 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»]

14. Безопасность движения на железнодорожном транспорте

Основные положения

- Безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта; безопасность движения

Состояние защищенности процесса движения железнодорожного подвижного состава и самого железнодорожного подвижного состава, при котором отсутствует недопустимый риск возникновения транспортных происшествий и их последствий, влекущих за собой причинение вреда жизни или здоровью граждан, вреда окружающей среде, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, а также жизни или здоровью животных и растений.

[абзац тринадцатый статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»]

- Обеспечение безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта

Система экономических, организационно-правовых, технических и иных мер, предпринимаемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями железнодорожного транспорта, иными юридическими лицами, а также физическими лицами и направленных на предотвращение транспортных происшествий и снижение риска причинения вреда жизни или здоровью граждан, вреда окружающей среде, имуществу физических или юридических лиц.

[абзац четырнадцатый статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»]

- Безопасность движения поездов

Состояние процесса движения железнодорожного подвижного состава, а также технических средств, участвующих в этом процессе, при котором отсутствует недопустимый риск причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

[подпункт 1 пункта 3 ГОСТ 33358-2015 Безопасность функциональная. Системы управления и обеспечения безопасности движения поездов. Термины и определения]

- Условия безопасности движения железнодорожных поездов

Совокупность контролируемых состояний путевых объектов, железнодорожного подвижного состава, смежных систем и устройств, при которых обеспечивается безопасное движение железнодорожных поездов.

[подпункт 8 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения; подпункт 3.4 пункта 3 ГОСТ 33896-2016 Системы диспетчерской централизации и диспетчерского контроля движения поездов. Требования безопасности и методы контроля]

- Безопасность инфраструктуры железнодорожного транспорта

Состояние инфраструктуры железнодорожного транспорта, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью человека, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, а также окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.

[абзац пятый пункта 4 ТР ТС 003/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»]

- Безопасность железнодорожного подвижного состава

Состояние железнодорожного подвижного состава, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, а также окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.

[абзац пятый пункта 4 ТР ТС 001/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава»]

- Функциональная безопасность

Свойство объекта железнодорожного транспорта, связанного с безопасностью, выполнять требуемые функции безопасности при всех предусмотренных условиях в течение заданного периода времени.

[подпункт 3.1.29 пункта 3.1 ГОСТ 33432-2015 Безопасность функциональная. Политика, программа обеспечения безопасности. Доказательство безопасности объектов железнодорожного транспорта]

- (Российская) система управления и обеспечения безопасности движения поездов; РСУДП

Сложная техническая система (комплекс) программно-аппаратных и технических средств подсистем железнодорожной инфраструктуры, обеспечивающих управление безопасным движением поездов по установленной технологии с требуемыми (установленными) параметрами движения подвижного состава, обращающегося на железнодорожном участке.

[раздел 4 Концепции создания российской системы управления и обеспечения безопасности движения поездов, утвержденной 26 ноября 2021 г. № 234]

- Целевой показатель безопасности движения

Устанавливаемый на один год стратегический параметр в области обеспечения безопасности и надежности перевозочного процесса, критерий функциональной безопасности, характеризирующий уровень защищенности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, окружающей среды от событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

[подпункт 2.1.2 пункта 2.1 Положения об установлении контрольных показателей безопасности движения для филиалов ОАО «РЖД» и организации достижения этих показателей, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 декабря 2018 г. № 2803/р]

- Контрольный квартальный показатель безопасности движения

Устанавливаемый на один квартал операционный параметр в области обеспечения безопасности и надежности перевозочного процесса, характеризирующий тенденцию выполнения целевого показателя безопасности движения.

[подпункт 2.1.3 пункта 2.1 Положения об установлении контрольных показателей безопасности движения для филиалов ОАО «РЖД» и организации достижения этих показателей, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 декабря 2018 г. № 2803/р]

- Факторный анализ рисков в области безопасности движения

Анализ и оценка уровня влияния риск-факторов в подразделениях ОАО «РЖД» на риск причинения вреда (ущерба) охраняемых законом ценностям либо создания угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемых законом ценностям при реализации функции безопасности в ОАО «РЖД».

[абзац пятый пункта 4 Типовых требований по формированию факторного анализа рисков в области безопасности движения на инфраструктуре ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 9 сентября 2022 г. № 2349/р]

- Событие <безопасность движения>

Возникновение или изменение определенных обстоятельств.

[подпункт 3.31 пункта 3.1 ГОСТ 33433-2015 Безопасность функциональная. Управление рисками на железнодорожном транспорте]

- Транспортное происшествие <безопасность движения>

Событие, возникшее при движении железнодорожного подвижного состава и с его участием и повлекшее за собой причинение вреда жизни или здоровью граждан, вреда окружающей среде, имуществу физических или юридических лиц.

[абзац пятнадцатый статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»]

Примечание. К транспортным происшествиям, связанным с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, относятся такие события (нарушения безопасности движения), как «крушение», «авария» и «происшествия при перевозке (транспортировке) опасных грузов» (приведшие к чрезвычайным ситуациям межрегионального и федерального характера, определяемым в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

[на основе положений пункта 3 Положения о классификации, порядке расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, утвержденного приказом Минтранса России от 18 декабря 2014 г. № 344]

- Нарушение безопасности движения

Отклонение от нормальной работы транспортной системы, выход ее параметров за установленные пределы, в результате которых создается потенциальная или реальная угроза для жизни и здоровья пассажиров и персонала, сохранности железнодорожного транспорта, грузов, экологии окружающей среды или происходит сбой в работе, выразившийся в невыполнении установленного ритма (графика) движения сверх установленного норматива.

[подпункт 2.2.12 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Технологическое нарушение

Действие или бездействие оперативного персонала в нарушение требований действующих нормативных актов федерального органа исполнительной власти в области железнодорожного транспорта, правил, инструкций и иных нормативных документов ОАО «РЖД», которое явилось причиной задержки поезда, при исправно действующих технических средствах.

[абзац двадцать шестой пункта 1.6 Положения об учете, расследовании и анализе технологических нарушений в перевозочном процессе на инфраструктуре ОАО «РЖД» с использованием автоматизированной системы КАСАТ, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 8 апреля 2025 г. № 775/р]

- Техническое заключение

Письменный документ, содержащий информацию об обстоятельствах, причинах, причинно-следственных связях и последствиях нарушения безопасности движения, а также его классификацию и меры незамедлительного характера, принятые в ходе расследования.

[подпункт 3 пункта 3 Положения об организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 20 июля 2021 г. № 1560/р]

- Скрытый случай нарушения безопасности движения

Нарушение безопасности движения, информация о котором не передана в соответствии с требованиями раздела III «Положения об организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 20 июля 2021 г. № 1560/р в результате действий (бездействия) должностных лиц подразделений ОАО «РЖД».

[подпункт 5 пункта 3 Положения об организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 20 июля 2021 г. № 1560/р]

- Тяжкий вред здоровью человека <безопасность движения>

Вред здоровью, опасный для жизни человека, вызвавший развитие расстройства жизненно важных функций организма человека, которое не может быть компенсировано организмом самостоятельно (угрожающее жизни состояние); потеря зрения на оба глаза; потеря речи; потеря слуха на оба уха; потеря какого-либо органа или утрата органом его функций; прерывание беременности; психическое расстройство, носящее стойкий и выраженный характер; неизгладимое обезображивание лица; значительная стойкая утрата общей трудоспособности не менее чем на одну треть; полная утрата профессиональной трудоспособности.

[на основе положений подпункта 5.1 пункта 5 Порядка определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утвержденного приказом Минздрава России от 8 апреля 2025 г. № 172н]

- Нарушение условий жизнедеятельности

Ситуация, которая возникла в результате аварии на опасном объекте и при которой на определенной территории невозможно проживание людей в связи с гибелью или повреждением имущества, угрозой их жизни или здоровью.

[пункт А.2 приложения А к ГОСТ Р 22.0.11-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения]

Классификация нарушений безопасности движения

- Столкновение железнодорожного подвижного состава с другим железнодорожным подвижным составом или транспортным средством

Нарушение безопасности движения, характеризуемое соударением движущегося железнодорожного подвижного состава с другим движущимся или неподвижным железнодорожным подвижным составом или транспортным средством, в результате которого допущено повреждение железнодорожного подвижного состава в объеме текущего ремонта, за исключением безотцепочного ремонта грузовых вагонов, или более сложного ремонта.

[на основе положений подпункта 4 пункта 4 Положения об организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 20 июля 2021 г. № 1560/р]

- Сход железнодорожного подвижного состава

Нарушение безопасности движения, при котором хотя бы одно колесо движущегося железнодорожного подвижного состава сошло с головки рельса.

[подпункт 5 пункта 4 Положения об организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 20 июля 2021 г. № 1560/р]

- Крушение

Транспортное происшествие, вследствие столкновения железнодорожного подвижного состава с другим железнодорожным подвижным составом или с транспортным средством, схода железнодорожного подвижного состава на перегоне, железнодорожной станции или на железнодорожном пути необщего пользования, при поездной или маневровой работе, экипировке или других передвижениях, в результате которого:

1) погиб один и более человек;

2) причинен тяжкий вред здоровью 5 и более человек;

3) возникла чрезвычайная ситуация, при которой пострадало 10 и более человек;

4) поврежден железнодорожный подвижной состав до степени исключения из инвентаря;

5) нарушены условия жизнедеятельности 100 и более человек.

За исключением:

случаев гибели или причинения тяжкого вреда здоровью людям, не являющимся работниками железнодорожного транспорта и (или) пассажирами, вследствие столкновения железнодорожного подвижного состава с транспортным средством;

несчастных случаев, расследование и учет которых осуществляется в соответствии со статьей 227 Трудового кодекса Российской Федерации.

[на основе положений абзаца 2 пункта 3 Положения о классификации, порядке расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, утвержденного приказом Минтранса России от 18 декабря 2014 г. № 344]

- Авария <безопасность движения>

Транспортное происшествие, вследствие столкновения железнодорожного подвижного состава с другим железнодорожным подвижным составом или с транспортным средством, схода железнодорожного подвижного состава на перегоне, железнодорожной станции или на железнодорожном пути необщего пользования, при поездной или маневровой работе, экипировке или других передвижениях, в результате которого:

1) причинен тяжкий вред здоровью менее 5 человек;

2) возникла чрезвычайная ситуация, при которой пострадало менее 10 человек;

3) нарушены условия жизнедеятельности менее 100 чел.;

4) поврежден железнодорожный подвижной состав и для восстановления его исправного состояния требуется проведение капитального ремонта.

За исключением:

случаев причинения тяжкого вреда здоровью людям, не являющимся работниками железнодорожного транспорта и (или) пассажирами, вследствие столкновения железнодорожного подвижного состава с транспортным средством;

несчастных случаев, расследование и учет которых осуществляется в соответствии со статьей 227 Трудового кодекса Российской Федерации.

[на основе положений абзаца 3 пункта 3 Положения о классификации, порядке расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, утвержденного приказом Минтранса России от 18 декабря 2014 г. № 344]

- Происшествие при перевозке [транспортировке] опасных грузов

1. Транспортное происшествие, связанное с просыпанием (проливом) опасных грузов, возникшим вследствие повреждения вагона или контейнера, повреждения упаковки, неплотно закрытых люков вагона, дефекта (повреждения) котла вагона-цистерны, дефекта (повреждения) арматуры котла вагона-цистерны, дефекта (повреждения) сливного прибора вагона-цистерны, нанесшего ущерб жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, окружающей природной среде, приведшие к чрезвычайным ситуациям межрегионального, федерального, локального, муниципального, межмуниципального и регионального характера, определяемым в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 22, ст.2640; 2011, № 21, ст.2971);

[на основе положений абзаца 4 пункта 3, абзаца 7 пункта 4 Положения о классификации, порядке расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, утвержденного приказом Минтранса России от 18 декабря 2014 г. № 344]

2. Нарушение безопасности движения, связанное с просыпанием (проливом) опасных грузов, возникшим вследствие повреждения вагона или контейнера, повреждения упаковки, неплотно закрытых люков вагона, дефекта (повреждения) котла вагона-цистерны, дефекта (повреждения) арматуры котла вагона-цистерны, дефекта (повреждения) сливного прибора вагона-цистерны.

[на основе положений подпункта 3 пункта 4 Положения об организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 20 июля 2021 г. № 1560/р]

- Возгорание груза в вагоне или контейнере

Нарушение безопасности движения, характеризуемое процессом начала горения груза из-за его несанкционированного выхода за пределы объекта удержания (за упаковку груза или габарит погрузки) или продуктов физико-химической реакции груза в границах этого объекта, вызванный непосредственным воздействием на груз или объект удержания, неисправностью или нарушением целостности конструкции объекта удержания.

[на основе положений подпункта 6 пункта 4 Положения об организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 20 июля 2021 г. № 1560/р]

- Затопление

1. Распространение свободной поверхности воды на участок территории в результате повышения уровня воды водотока, водоема или уровня подземных вод.

[подпункт 22 пункта 2 ГОСТ Р 70214-2022 Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения]

2. Нарушение безопасности движения, вызвавшее полный перерыв движения поездов хотя бы по одному из железнодорожных путей на перегоне на один час и более, характеризуемое образованием свободной поверхности воды на участке инфраструктуры железнодорожного транспорта, принадлежащей ОАО «РЖД» в периоды половодья и паводков, а также в результате повреждения или разрушения гидротехнических сооружений, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

[на основе положений подпункта 7 пункта 4 Положения об организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 20 июля 2021 г. № 1560/р]

- Пожар

1. Пожар

Определение к термину дано в пункте 20.1.

2. Нарушение безопасности движения, вызвавшее полный перерыв движения поездов хотя бы по одному из железнодорожных путей на перегоне на один час и более, характеризуемое неконтролируемым горением железнодорожного подвижного состава, объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, причиняющим материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

[на основе положений подпункта 8 пункта 4 Положения об организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 20 июля 2021 г. № 1560/р]

- Нарушение целостности конструкций сооружений инфраструктуры железнодорожного транспорта, принадлежащей ОАО «РЖД»

Нарушение безопасности движения, вызвавшее полный перерыв движения поездов хотя бы по одному из железнодорожных путей на перегоне на один час и более, характеризуемое повреждением, разрушением составных частей и элементов составных частей сооружений инфраструктуры, в том числе устройств электроснабжения, в результате воздействия внешних и внутренних факторов, при которых происходит потеря их эксплуатационной пригодности и несущей способности.

[на основе положений подпункта 9 пункта 4 Положения об организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 20 июля 2021 г. № 1560/р]

- Происшествие, связанное с несанкционированным движением транспортного средства по железнодорожным путям и по территории, прилегающей к полосе отвода

Нарушение безопасности движения, характеризуемое нарушением габарита подвижного состава, вне установленного железнодорожного переезда, приведшее к соударению железнодорожного подвижного состава с транспортным средством.

[на основе положений подпункта 10 пункта 4 Положения об организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 20 июля 2021 г. № 1560/р]

- Прием поезда по неготовому маршруту

Нарушение безопасности движения, при котором прибывающий поезд проследовал (хотя бы частью поезда) открытый входной светофор или пригласительный сигнал, или машинист поезда получил в соответствии с порядком, предусмотренным Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденными приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, именуемыми далее - ПТЭ, разрешение на следование на станцию при неправильно приготовленном или неготовом маршруте, ведущем на железнодорожный путь, не занятый железнодорожным подвижным составом, а также когда поезду с электрической тягой приготовлен маршрут на неэлектрифицированный путь или по неэлектрифицированному съезду, на железнодорожный путь с другим родом тока или на железнодорожный путь со снятым напряжением в контактном проводе.

[подпункт 11 пункта 4 Положения об организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 20 июля 2021 г. № 1560/р]

- Отправление поезда по неготовому маршруту

Нарушение безопасности движения, при котором отправляющийся (следующий без остановки) поезд или по разрешению на отправление, переданному машинисту поезда в соответствии с предусмотренным ПТЭ порядком, и получении им в необходимых случаях дополнительного указания или сигнала отправления поезд отправился (или проследовал без остановки) и проехал выходной светофор данного пути (а при отсутствии светофора - предельный столбик) хотя бы частью локомотива при неготовом или неправильно приготовленном маршруте, ведущем на свободный перегон (блок-участок), а также когда поезду с электрической тягой приготовлен маршрут на неэлектрифицированный путь, на путь со снятым напряжением в контактном проводе или с другим родом тока.

[подпункт 12 пункта 4 Положения об организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 20 июля 2021 г. № 1560/р]

- Перевод стрелки под железнодорожным подвижным составом

Нарушение безопасности движения, при котором допущен перевод стрелки при нахождении железнодорожного подвижного состава на участке рельсовой цепи, в границах которой она расположена.

[подпункт 13 пункта 4 Положения об организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 20 июля 2021 г. № 1560/р]

- Отцепка вагона от пассажирского или пригородного поезда в пути следования

Нарушение безопасности движения, вызванное наличием неисправности вагона пассажирского или пригородного поезда, препятствующей его дальнейшему движению на всех раздельных пунктах, кроме железнодорожной станции отправления и железнодорожной станции назначения.

[на основе положений подпункта 14 пункта 4 Положения об организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 20 июля 2021 г. № 1560/р]

- Отмена отправления пассажирского поезда (дальнего следования или пригородного) с железнодорожной станции отправления, а также высадка пассажиров из пассажирского поезда на железнодорожной станции из-за технической неисправности железнодорожного подвижного состава

Нарушение безопасности движения, возникшее в результате некачественного ремонта или технического обслуживания железнодорожного подвижного состава, неправильных действий локомотивных бригад, в том числе из-за повреждения железнодорожного подвижного состава вследствие наезда на людей и животных.

[на основе положений подпункта 15 пункта 4 Положения об организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 20 июля 2021 г. № 1560/р]

- Повреждение или отказ локомотива, вызвавшие вынужденную остановку пассажирского поезда (дальнего следования или пригородного) на перегоне или железнодорожной станции

Нарушение безопасности движения, возникшее в результате некачественного ремонта или технического обслуживания тягового подвижного состава, неправильных действий локомотивных бригад, повреждения тягового подвижного состава вследствие наезда на людей и животных, если дальнейшее движение поезда продолжено с помощью вспомогательного локомотива.

[на основе положений подпункта 16 пункта 4 Положения об организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 20 июля 2021 г. № 1560/р]

- Отправление поезда с перекрытыми концевыми кранами

Нарушение безопасности движения, характеризуемое отправлением поезда на перегон с перекрытым концевым краном или перекрытыми концевыми кранами между единицами железнодорожного подвижного состава, за исключением соединенных грузовых поездов с автономными тормозными магистралями.

[на основе положений подпункта 17 пункта 4 Положения об организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 20 июля 2021 г. № 1560/р]

- Излом рельса под железнодорожным подвижным составом

Нарушение безопасности движения, характеризуемое разрушением целостности рельса, непосредственно воспринимающего нагрузку от колес железнодорожного подвижного состава, вне зависимости от времени его возникновения.

[на основе положений подпункта 18 пункта 4 Положения об организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 20 июля 2021 г. № 1560/р]

- Саморасцеп автосцепок в поездах

Нарушение безопасности движения, характеризуемое самопроизвольным нарушением сцепления единиц железнодорожного подвижного состава.

[на основе положений подпункта 19 пункта 4 Положения об организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 20 июля 2021 г. № 1560/р]

- Отцепка вагона с опасным грузом в пути следования на перегонах или железнодорожных станциях

Нарушение безопасности движения, возникшее из-за технической неисправности вагона.

[на основе положений подпункта 20 пункта 4 Положения об организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 20 июля 2021 г. № 1560/р]

- Отцепка вагона от поезда на железнодорожной станции из-за нарушения технических условий погрузки грузов, багажа или грузобагажа

Нарушение безопасности движения, характеризующееся наличием возможности падения груза или его части на путь, а также выхода его за пределы габарита погрузки, кроме железнодорожных станций, где имеются пункты коммерческого осмотра поездов, посты коммерческой безопасности или посты коммерческой диагностики.

[на основе положений подпункта 21 пункта 4 Положения об организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 20 июля 2021 г. № 1560/р]

- Обрыв автосцепки железнодорожного подвижного состава

Нарушение безопасности движения, характеризуемое обрывом элементов автосцепного устройства железнодорожного подвижного состава (корпуса автосцепки, тягового хомута, клина тягового хомута).

[на основе положений подпункта 22 пункта 4 Положения об организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 20 июля 2021 г. № 1560/р]

- Падение на железнодорожный путь деталей железнодорожного подвижного состава (внутрь рельсовой колеи или на обочину пути) во время движения железнодорожного подвижного состава

Нарушение безопасности движения, приводящее к отсутствию возможности дальнейшего движения железнодорожного подвижного состава, либо к созданию упавшей деталью (деталями) препятствия для движения данного или иного железнодорожного подвижного состава.

[на основе положений подпункта 23 пункта 4 Положения об организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 20 июля 2021 г. № 1560/р]

- Наезд железнодорожного подвижного состава на механизмы, оборудование и посторонние предметы (объекты)

Нарушение безопасности движения, характеризуемое соударением движущегося железнодорожного подвижного состава со стационарными объектами, а также с находящимися в габарите железнодорожного подвижного состава механизмами, оборудованием и посторонними предметами (объектами), в результате которого допущены повреждения железнодорожного подвижного состава или причинен ущерб инфраструктуре железнодорожного транспорта, принадлежащей ОАО «РЖД».

[на основе положений подпункта 24 пункта 4 Положения об организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 20 июля 2021 г. № 1560/р]

- Несанкционированное движение железнодорожного подвижного состава на маршрут приема, отправления поезда или на перегон

Нарушение безопасности движения, характеризуемое самопроизвольным движением железнодорожного подвижного состава с путей железнодорожных раздельных пунктов или с примыкающих к раздельному пункту железнодорожных путей необщего пользования с выходом на приготовленный маршрут приема, следования, отправления поезда или на прилегающий перегон.

[на основе положений подпункта 25 пункта 4 Положения об организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 20 июля 2021 г. № 1560/р]

- Проезд железнодорожным подвижным составом запрещающего сигнала светофора или предельного столбика

.

[абзац 16 пункта 5 Положения о классификации, порядке расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, утвержденного приказом Минтранса России от 18 декабря 2014 г. № 344]

- Прием поезда на занятый железнодорожный путь

Нарушение безопасности движения, при котором прибывающий поезд проследовал (хотя бы частью поезда) входной (маршрутный) светофор по разрешающему показанию, пригласительному сигналу, или машинист поезда получил в соответствии с порядком, предусмотренным ПТЭ, разрешение на следование на станцию при маршруте, приготовленном на железнодорожный путь, занятый поездом или железнодорожным подвижным составом, за исключением случаев, предусмотренных ПТЭ.

[на основе положений подпункта 27 пункта 4 Положения об организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 20 июля 2021 г. № 1560/р]

- Отправление поезда на занятый перегон

Нарушение безопасности движения, при котором отправляющийся поезд при открытом выходном светофоре или пригласительном сигнале или по разрешению на отправление, переданному машинисту поезда в соответствии с порядком, предусмотренным ПТЭ, и получении им при необходимости дополнительного указания или сигнала отправления, отправился (или проследовал без остановки) и проехал выходной светофор данного пути (а при отсутствии светофора - предельный столбик) хотя бы частью локомотива, в то время как впереди расположенный перегон (путь перегона, блок-участок или стрелочно-путевой участок) занят поездом любого направления или железнодорожным подвижным составом.

[подпункт 28 пункта 4 Положения об организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 20 июля 2021 г. № 1560/р]

- Падение груза (контейнера) или его части на путь

Нарушение безопасности движения, вызвавшее полный перерыв движения поездов хотя бы по одному из железнодорожных путей на перегоне на один час и более, либо повлекшее его столкновение с железнодорожным подвижным составом.

[на основе положений подпункта 29 пункта 4 Положения об организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 20 июля 2021 г. № 1560/р]

- Излом (обрыв) деталей железнодорожного подвижного состава (оси, осевой шейки или колеса, боковой рамы, надрессорной балки, хребтовой балки)

Нарушение безопасности движения, связанное с разрушением целостности деталей железнодорожного подвижного состава, из-за несоблюдения технологии их изготовления, эксплуатации или ремонта.

[подпункт 30 пункта 4 Положения об организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 20 июля 2021 г. № 1560/р]

- Ложное появление на напольном светофоре разрешающего показания сигнала вместо запрещающего или появление более разрешающего показания сигнала вместо показания, требующего продолжения следования поезда с уменьшенной скоростью

Нарушение безопасности движения, вызванное неисправностью светофора, некачественным ремонтом либо техническим обслуживанием объектов инфраструктуры или неправильными действиями персонала.

[на основе положений подпункта 31 пункта 4 Положения об организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 20 июля 2021 г. № 1560/р]

Внутренний контроль обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта

- Обязательные требования <безопасность движения>

Требования в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, разрешительными документами, локальными нормативными актами ОАО «РЖД», оценка соблюдения которых осуществляется в рамках мероприятий внутреннего контроля.

[абзац двенадцатый пункта 4 Порядка организации внутреннего контроля обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в холдинге «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 11 декабря 2019 г. № 2830/р]

- Функциональная безопасность движения поездов

Способность системы управления безопасностью движения поездов выполнять совокупные мероприятия по выявлению потенциальных и фактических факторов опасности, по оценке вероятности их проявления, с разработкой и принятием корректирующих и предупреждающих действий.

[абзац двадцатый пункта 4 Порядка организации внутреннего контроля обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в холдинге «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 11 декабря 2019 г. № 2830/р]

- Мероприятие внутреннего контроля

Деятельность, осуществляемая руководством и работниками подразделений ОАО «РЖД», направленная на оценку соответствия объектов контроля обязательным требованиям в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

[абзац девятый пункта 4 Порядка организации внутреннего контроля обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в холдинге «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 11 декабря 2019 г. № 2830/р]

- Объект контроля <безопасность движения>

К объектам контроля относятся:

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц подразделений ОАО «РЖД» и организаций в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования;

2) результаты деятельности подразделений ОАО «РЖД» и организаций, к которым предъявляются обязательные требования;

3) объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и их составные части (железнодорожные пути, устройства электроснабжения, системы автоматики и телемеханики, электросвязь, а также станционные здания, сооружения и устройства), пути необщего пользования, железнодорожный подвижной состав и его составные части, к которым предъявляются обязательные требования.

[абзац одиннадцатый пункта 4 Порядка организации внутреннего контроля обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в холдинге «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 11 декабря 2019 г. № 2830/р]

- Предмет контроля <безопасность движения>

Соблюдение (исполнение) контролируемыми лицами подразделений ОАО «РЖД» и организаций, осуществляющих деятельность, связанную с перевозочным процессом:

1) обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации к безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

2) требований, содержащихся в разрешительных документах;

3) требований, установленных локальными нормативными актами ОАО «РЖД» в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

4) решений, принятых по результатам мероприятий внутреннего контроля.

[абзац четырнадцатый пункта 4 Порядка организации внутреннего контроля обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в холдинге «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 11 декабря 2019 г. № 2830/р]

- Активные отказы

Действие или бездействие работника, включая ошибки и нарушения, которые оказывают прямое воздействие на возникновение нарушений безопасности движения.

Примечание. В случае, если работник старается наилучшим образом выполнить задачу, соблюдая при этом требования нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных документов ОАО "РЖД" и технологические процессы, но не выполняет в силу неумышленного их несоблюдения, то он совершает ошибку.

При этом, если работник при выполнении задачи намеренно не соблюдает требования нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных документов ОАО "РЖД" и технологические процессы, то он совершает нарушение.

[подпункт 2.2.6 пункта 2.2 Методики определения причинно-следственных связей нарушений безопасности движения, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 29 декабря 2017 г. № 2832р]

- Нарушения <безопасность движения>

Нарушения обязательных требований в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также невыполнение требований, предъявляемых к работникам в результате мер ревизорского реагирования.

[подпункт 4 пункта 2 Порядка применения мер профилактического и дисциплинарного воздействия к работникам структурных подразделений линейного уровня управления филиалов ОАО «РЖД» в случаях нарушения ими обязательных требований в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и невыполнения мер ревизорского реагирования, примененных к ним, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 8 февраля 2024 г. № 350/р]

- Мониторинг безопасности движения

Процедура сбора, получения и анализа информации о соблюдении обязательных требований на подразделении ОАО «РЖД» в дистанционном формате без участия его представителей, в том числе с использованием специальных технических средств, имеющих функции фотосъемки, аудио- и видеозаписи, измерения и/или обработки данных и/или с помощью корпоративных автоматизированных систем.

[абзац десятый пункта 4 Порядка организации внутреннего контроля обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в холдинге «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 11 декабря 2019 г. № 2830/р]

- Аудит <безопасность движения>

Систематический, независимый и документируемый процесс получения объективных свидетельств и их объективного оценивания для установления степени соответствия критериям аудита.

[абзац второй пункта 4 Порядка организации внутреннего контроля обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в холдинге «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 11 декабря 2019 г. № 2830/р]

- Профилактический визит

Информирование должностных лиц и работников структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД», дочерних (подконтрольных) обществ ОАО «РЖД» и их структурных подразделений, а также железнодорожных станций в форме беседы, семинаров, школ и собраний об обязательных требованиях, предъявляемых к их деятельности либо к объектам контроля, находящимся в зоне их ответственности, а также о рекомендуемых мерах и способах снижения уровня рисков нарушения безопасности движения.

[абзац пятнадцатый пункта 4 Порядка организации внутреннего контроля обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в холдинге «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 11 декабря 2019 г. № 2830/р]

- Внезапная проверка

Мероприятие, проводимое на подразделении ОАО «РЖД» без предварительного уведомления с целью оценки соблюдения правил безопасности движения и технологии производства работ.

[абзац третий пункта 4 Порядка организации внутреннего контроля обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в холдинге «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 11 декабря 2019 г. № 2830/р]

- Внеплановая проверка

Мероприятие, проводимое на подразделении ОАО «РЖД» во взаимодействии с его руководителем (должностными лицами) и назначаемая по основаниям, связанным с невыполнением обязательных требований, указанных в настоящем Порядке.

[абзац четвертый пункта 4 Порядка организации внутреннего контроля обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в холдинге «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 11 декабря 2019 г. № 2830/р]

- Внеплановый осмотр

Мероприятие, проводимое в целях профилактики повторения причин транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, допущенных на инфраструктуре ОАО «РЖД», и назначаемое в случаях, указанных в настоящем Порядке.

[абзац пятый пункта 4 Порядка организации внутреннего контроля обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в холдинге «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 11 декабря 2019 г. № 2830/р]

- Рейдовый осмотр

Мероприятие, проводимое по месту нахождения подразделения ОАО «РЖД» в формате визуального и (или) инструментального осмотра на предмет соблюдения обязательных требований.

[абзац семнадцатый пункта 4 Порядка организации внутреннего контроля обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в холдинге «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 11 декабря 2019 г. № 2830/р]

- Документарная проверка

Мероприятие, проводимое по месту нахождения подразделения ОАО «РЖД» и предметом которой является оценка соответствия обязательным требованиям сведений, содержащихся в документах подразделения ОАО «РЖД» и используемых при осуществлении их деятельности.

[абзац шестой пункта 4 Порядка организации внутреннего контроля обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в холдинге «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 11 декабря 2019 г. № 2830/р]

- Техническая ревизия

Мероприятие, проводимое по месту нахождения подразделений ОАО «РЖД» по утвержденному плану с оценкой соблюдения обязательных требований;

[абзац девятнадцатый пункта 4 Порядка организации внутреннего контроля обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в холдинге «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 11 декабря 2019 г. № 2830/р]

- Жизненный цикл технической ревизии

Период времени от момента окончания технической ревизии, за который выполняется совокупность взаимосвязанных процессов, направленных на устранение причин возникновения нарушений и несоответствий, выявленных при ее проведении, до начала следующей технической ревизии.

[абзац седьмой пункта 4 Порядка организации внутреннего контроля обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в холдинге «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 11 декабря 2019 г. № 2830/р]

- Должностные лица

Руководители подразделений аппарата управления, филиалов и структурных подразделений и ОАО «РЖД», структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД» регионального и линейного уровней, руководители подконтрольных ОАО «РЖД» обществ и иных хозяйственных обществ с участием ОАО «РЖД» (в том числе начальники, первые заместители начальников, заместители начальников и главные инженеры филиалов и структурных подразделений, начальники служб, центров, железнодорожных станций, отделов, секторов, участков, цехов и т.д., их заместители и главные инженеры).

[подпункт 1 пункта 5 Положения о мерах ревизорского реагирования, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 ноября 2022 г. № 3110/р]

- Отраслевой ревизор по безопасности движения поездов (по территориальному управлению)

Ревизор по безопасности движения поездов аппарата главного ревизора по безопасности движения поездов железной дороги, осуществляющий внутренний контроль соблюдения обязательных требований в области обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в структурных подразделениях филиалов ОАО «РЖД» линейного уровня управления и выполняющий свои должностные обязанности в границах территориального управления железной дороги;

[подпункт 9 пункта 5 Положения о мерах ревизорского реагирования, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 ноября 2022 г. № 3110/р]

- Дорожный отраслевой ревизор по безопасности движения поездов

Ревизор по безопасности движения поездов аппарата главного ревизора по безопасности движения поездов железной дороги, осуществляющий внутренний контроль соблюдения обязательных требований в области обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в структурных подразделениях филиалов ОАО «РЖД» регионального уровня управления и выполняющий свои должностные обязанности в управлении железной дороги.

[подпункт 2 пункта 5 Положения о мерах ревизорского реагирования, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 ноября 2022 г. № 3110/р]

- Подразделение ОАО «РЖД» <безопасность движения>

Подразделения аппарата управления, структурные подразделения, филиалы ОАО «РЖД» и их структурные подразделения и подразделения, а также дочерние общества ОАО «РЖД» и их структурные подразделения в соответствии с соглашениями о взаимодействии по вопросам обеспечения безопасности движения.

[абзац тринадцатый пункта 4 Порядка организации внутреннего контроля обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в холдинге «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 11 декабря 2019 г. № 2830/р]

- Индикатор раннего предупреждения

Средство для выявления тенденций накопления происшествий с целью принятия обоснованных действий.

[абзац третий раздела 3 Порядка применения индикаторов раннего предупреждения (обнаружения) риска безопасности движения в прогнозной модели состояния объектов и процессов на инфраструктуре ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 6 декабря 2023 г. № 3103/р]

- Риск <безопасности движения>

Прогнозируемые вероятность и тяжесть последствий проявления одного или нескольких факторов опасности.

[абзац восемнадцатый пункта 4 Порядка организации внутреннего контроля обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в холдинге «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 11 декабря 2019 г. № 2830/р]

- Недопустимый риск

Уровень риска, который неприемлем при данных обстоятельствах на основании нормативных правовых актов и международных обязательств Российской Федерации, а также нормативных документов ОАО «РЖД» и при возникновении которого должны приниматься незамедлительные меры к его устранению.

[подпункт 6 пункта 5 Положения о мерах ревизорского реагирования, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 ноября 2022 г. № 3110/р]

- Интегральный показатель уровня риска

Обобщенный показатель, характеризующий безопасность функционирования объектов контроля в совокупности в зоне ответственности центрального или регионального уровней корпоративного управления.

[абзац девятый пункта 4 Типовых требований по формированию и применению факторного анализа рисков в области безопасности движения на инфраструктуре ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 9 сентября 2022 г. № 2349/р]

- Меры дисциплинарного воздействия

Дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

[подпункт 1 пункта 2 Порядка применения мер профилактического и дисциплинарного воздействия к работникам структурных подразделений линейного уровня управления филиалов ОАО «РЖД» в случаях нарушения ими обязательных требований в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и невыполнения мер ревизорского реагирования, примененных к ним, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 8 февраля 2024 г. № 350/р]

- Меры ревизорского реагирования

Меры ревизорского воздействия, реализуемые через требование к должностному лицу о необходимости выполнения действий, направленных на устранение нарушений обязательных требований и причин их возникновения, предупреждение или минимизацию рисков возникновения случаев нарушений безопасности движения, а также обеспечение необходимого уровня функциональной безопасности движении.

[подпункт 3 пункта 5 Положения о мерах ревизорского реагирования, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 ноября 2022 г. № 3110/р]

- Меры профилактического воздействия

Комплекс мер, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований и невыполнения требований, предъявляемых к работникам в результате применения мер ревизорского реагирования.

[подпункт 2 пункта 2 Порядка применения мер профилактического и дисциплинарного воздействия к работникам структурных подразделений линейного уровня управления филиалов ОАО «РЖД» в случаях нарушения ими обязательных требований в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и невыполнения мер ревизорского реагирования, примененных к ним, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 8 февраля 2024 г. № 350/р]

- Профилактическая мера

Действие, направленное на предупреждение возникновения рисков нарушений безопасности движения, сохранение и повышение уровня функциональной безопасности движения.

[абзац шестнадцатый пункта 4 Порядка организации внутреннего контроля обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в холдинге «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 11 декабря 2019 г. № 2830/р]

- Запретная мера

Действие, направленное на ограничение использования, применения, осуществления потенциально опасной деятельности, продукции и объектов на инфраструктуре ОАО «РЖД», а также исполнения должностных обязанностей неподготовленным персоналом.

[абзац восьмой пункта 4 Порядка организации внутреннего контроля обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в холдинге «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 11 декабря 2019 г. № 2830/р]

- Причинно-следственная связь

Причинно-следственные отношения между действиями, бездействиями, поступками, явлениями, приводящими в конечном итоге к возникновению события.

[подпункт 2.2.1 пункта 2.2 Методики определения причинно-следственных связей нарушений безопасности движения, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 29 декабря 2017 г. № 2832р]

- Непосредственная причина

Причина, которая напрямую привела к нарушению безопасности движения в результате несоблюдения технологических процессов, трудовых обязанностей или несоответствия состояния технических средств обязательным требованиям в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также влияния явлений и условий.

[подпункт 2.2.2 пункта 2.2 Методики определения причинно-следственных связей нарушений безопасности движения, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 29 декабря 2017 г. № 2832р]

- Способствующая причина

Причина, оказывающая влияние на непосредственную причину посредством увеличения ее вероятности, ускорения по времени возникновения и тяжести последствий.

[подпункт 2.2.4 пункта 2.2 Методики определения причинно-следственных связей нарушений безопасности движения, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 29 декабря 2017 г. № 2832р]

- Системная причина

Причина, вызванная недостатками в организации производственных и технологических процессов и связанная с действиями или бездействиями организационных структур (подразделений, комиссий и другое).

[подпункт 2.2.5 пункта 2.2 Методики определения причинно-следственных связей нарушений безопасности движения, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 29 декабря 2017 г. № 2832р]

- Скрытые условия

Условия, присутствующие в процессах до нарушения безопасности движения, проявляющиеся после нарушения системы защиты и позволяющие принятие персоналом ошибочных решений и действий.

Примечание. К скрытым условиям относятся недостатки в конструкции технических средств, технологии выполнения производства работ или правил содержания оборудования, обусловленные неточностями или ошибками в нормативной и технической документации, а также упущения в допуске персонала к выполнению работ и поддержке целевого уровня его профессиональных компетенций.

[подпункт 2.2.7 пункта 2.2 Методики определения причинно-следственных связей нарушений безопасности движения, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 29 декабря 2017 г. № 2832р]

- Прогнозная модель

Модель объекта прогнозирования, исследование которой позволяет получить информацию о возможных состояниях объекта и/или процесса в будущем или путях достижения этих состояний.

[абзац пятый раздела 3 Порядка применения индикаторов раннего предупреждения (обнаружения) риска безопасности движения в прогнозной модели состояния объектов и процессов на инфраструктуре ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 6 декабря 2023 г. № 3103/р]

- Человеческий фактор

Определение к термину дано в пункте 17.2.67.

15. Чрезвычайные ситуации

15.1. Общие положения

- Чрезвычайная ситуация; ЧС

Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

[абзац первый статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»]

- Чрезвычайная ситуация локального характера

Чрезвычайная ситуация, в результате которой территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности людей (далее - зона чрезвычайной ситуации), не выходит за пределы территории организации (объекта), при этом количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет не более 10 человек либо размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь (далее - размер материального ущерба) составляет не более 376,2 тыс. рублей.

[пункт 1а Постановления Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»]

- Чрезвычайная ситуация муниципального характера

Чрезвычайная ситуация, в результате которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного муниципального образования, при этом количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 18,81 млн. рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера.

[пункт 1б Постановления Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»]

- Чрезвычайная ситуация межмуниципального характера

Чрезвычайная ситуация, в результате которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, расположенных на территории одного субъекта Российской Федерации, или внутригородских территорий города федерального значения, при этом количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 18,81 млн. рублей.

[пункт 1в Постановления Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»]

- Чрезвычайная ситуация регионального характера

Чрезвычайная ситуация, в результате которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного субъекта Российской Федерации, при этом количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 18,81 млн. рублей, но не более 1,881 млрд. рублей.

[пункт 1г Постановления Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»]

- Чрезвычайная ситуация межрегионального характера

Чрезвычайная ситуация, в результате которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более субъектов Российской Федерации, при этом количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 188,1 млн. рублей в каждом из указанных субъектов Российской Федерации при условии, что зона чрезвычайной ситуации в каждом из указанных субъектов Российской Федерации затрагивает территорию двух и более муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов или внутригородских территорий города федерального значения, при этом общий размер материального ущерба составляет не более 1,881 млрд. рублей.

[пункт 1д Постановления Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»]

- Чрезвычайная ситуация федерального характера

Чрезвычайная ситуация, в результате которой количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет свыше 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 1,881 млрд. рублей.

[пункт 1е Постановления Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»]

- Предупреждение чрезвычайных ситуаций

Комплекс мероприятий, направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.

[абзац второй статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»]

- Ликвидация чрезвычайных ситуаций

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов.

[абзац третий статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»]

- Зона чрезвычайной ситуации

Территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация.

[абзац четвертый статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»]

- Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; РСЧС

Объединение органов управления, сил и средств федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

[подпункт 2.2.1 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.02-2016 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения]

- Органы управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Органы, создаваемые для координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и сил, привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

[абзац шестнадцатый статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»]

- Режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Определяемые в зависимости от обстановки, прогнозирования угрозы чрезвычайной ситуации и возникновения чрезвычайной ситуации порядок организации деятельности органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, проводимые указанными органами и силами в режиме повседневной деятельности, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

[абзац шестой статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»]

- Уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию

Состояние готовности органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к ликвидации чрезвычайной ситуации, требующее от органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации в зависимости от классификации чрезвычайных ситуаций и характера развития чрезвычайной ситуации.

[абзац седьмой статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»]

- Критически важный объект; КВО

Объект, нарушение или прекращение функционирования которого приведет к потере управления экономикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или административно-территориальной единицы субъекта Российской Федерации, ее необратимому негативному изменению (разрушению) либо существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения.

[абзац четырнадцатый статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»]

- Потенциально опасный объект; ПОО

Объект, на котором расположены здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на котором возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек.

[абзац пятнадцатый статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»]

- Акт незаконного вмешательства

Определение к термину дано в пункте 16.1.

- Силы и средства ОАО «РЖД»

Силы и средства, предназначенные для оперативного реагирования на транспортные происшествия и чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и проведения работ по ликвидации их последствий на инфраструктуре ОАО «РЖД» (восстановительные поезда железных дорог, хозяйственные поезда Центральной дирекции по ремонту пути, подразделения, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом и материалами Центральной дирекции инфраструктуры, Трансэнерго и Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом).

[на основе положений абзаца двадцатого пункта 3 Положения о порядке функционирования органов управления, сил и средств ОАО «РЖД» в единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 8 июня 2018 г. № 1217/р]

- Технологически важные объекты

Объекты инфраструктуры ОАО «РЖД», выход из строя которых может привести к значительным потерям в эксплуатационной работе, а также КВО и ПОО. Перечень технологически важных объектов, с обязательным включением в него внеклассных железнодорожных станций и железнодорожных станций, оборудованных сортировочными горками, мостовых переходов длиной более 100 метров на железнодорожных линиях 1 и 2 класса, мостов с опорами более 50 метров, тоннелей длиной более 100 метров, тяговых подстанций с годовой переработкой электроэнергии более 75 млн. кВт·ч и железнодорожных вокзалов расчетной вместимостью свыше 900 пассажиров в границах железной дороги утверждает первый заместитель начальника железной дороги - председатель РКЧС исходя из местных условий и особенностей работы по согласованию с руководителями филиалов-владельцев и филиалов-пользователей данных объектов.

[абзац двадцать четвертый пункта 3 Положения о порядке функционирования органов управления, сил и средств ОАО «РЖД» в единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 8 июня 2018 г. № 1217/р]

- Менеджмент чрезвычайных ситуаций

Общий подход к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Примечание. Как правило, для предотвращения событий, дестабилизирующих и/или нарушающих деятельность, для обеспечения готовности к ним, реагирования и последующего восстановления в менеджменте чрезвычайных ситуаций используют тот же подход, что и в менеджменте риска.

[подпункт 3.5 пункта 3 ГОСТ Р 22.3.09-2014/ИСО 22320:2011 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Менеджмент чрезвычайных ситуаций. Требования к реагированию на инциденты]

- Менеджмент чрезвычайных ситуаций ОАО «РЖД»

Скоординированная деятельность по руководству и управлению силами и средствами подразделений ОАО «РЖД» для предупреждения и реагирования на инциденты на инфраструктуре ОАО «РЖД».

[раздел 1 Положения о системе менеджмента чрезвычайных ситуаций ОАО «РЖД», утвержденного ОАО «РЖД» 24 февраля 2022 г. № 262]

- Менеджмент риска чрезвычайной ситуации (Нрк. риск-менеджмент чрезвычайной ситуации)

Скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией для снижения опасности чрезвычайной ситуации с использованием целевых показателей снижения риска чрезвычайной ситуации до допустимого или удержания риска чрезвычайной ситуации в установленном допустимом диапазоне.

[подпункт 3.6 пункта 3 ГОСТ Р 22.10.02-2016 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Менеджмент риска чрезвычайной ситуации. Допустимый риск чрезвычайных ситуаций]

15.2. Техногенные чрезвычайные ситуации. Основные понятия

- Техногенная опасность

Опасность, обусловленная объектами, созданными людьми и процессами их деятельности.

[подпункт 42 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.05-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС, ЧС техногенного характера

Обстановка на территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

[подпункт 43 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.05-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Источник техногенной чрезвычайной ситуации; источник техногенной ЧС

Авария, катастрофа или иное бедствие.

[подпункт 15 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.05-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Опасные техногенные происшествия

Аварии в зданиях, сооружениях как производственного, так и непроизводственного назначения или на транспорте, пожары, взрывы, высвобождение различных видов энергии и/или выбросы в окружающую среду радиоактивных веществ, материалов или опасных химических веществ.

[подпункт 3.16 пункта 3 ГОСТ Р 22.2.13-2023 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства]

- Авария <техногенная ЧС>

Опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде.

[подпункт 1 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.05-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Катастрофа

Крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, а также приведшая к серьезному ущербу окружающей среде.

[подпункт 16 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.05-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Поражающий фактор источника чрезвычайной ситуации техногенного характера

Составляющая опасного техногенного происшествия, характеризуемая физическими и химическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами, способная наносить (наносящая) вред жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде.

[подпункт 3.20 пункта 3 ГОСТ Р 22.2.13-2023 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства]

- Поражающее воздействие источника техногенной чрезвычайной ситуации; поражающее воздействие источника техногенной ЧС

Негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника техногенной чрезвычайной ситуации на людей и окружающую среду.

[подпункт 42 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.05-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Потенциально опасное вещество; опасное вещество

Вещество, которое вследствие своих физических, химических, биологических или токсикологических свойств предопределяет собой опасность для жизни и здоровья людей, для животных и растений.

[подпункт 28 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.05-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Предельно допустимая концентрация опасного вещества; ПДК

Максимальное количество опасных веществ в почве, воздушной или водной среде, продовольствии, пищевом сырье и кормах, измеряемое в единице объема или массы, которое при постоянном контакте с человеком или при воздействии на него за определенный промежуток времени практически не влияет на здоровье людей и не вызывает неблагоприятных последствий.

[подпункт 32 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.05-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

15.3. Природные чрезвычайные ситуации

Общие понятия

- Природно-климатические риски

Комплекс рисков, связанный с изменением климата и вызванным им увеличением частоты и интенсивности проявления неблагоприятных природных процессов и явлений, которые способны приводить к повреждению инфраструктуры, остановке или ограничениям операционной деятельности ОАО «РЖД».

[на основе положений пункта 7 раздела 10 Экологической стратегии ОАО «РЖД» до 2030 года и на перспективу до 2035 года, утвержденной решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 21 марта 2025 г. № 11), и принятой к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 6 мая 2025 г. № 982/р]

- Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС

Обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате опасного природного явления, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

[подпункт 1 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Природно-техногенная чрезвычайная ситуация

Обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате воздействия поражающих факторов источника природной чрезвычайной ситуации на объекты инфраструктуры, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и/или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

[подпункт 8 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Опасное природное явление

Гидрометеорологическое или гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития, продолжительности или моменту возникновения может представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить значительный материальный ущерб.

[подпункт 11 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Быстроразвивающиеся опасные природные явления

Негативные явления и процессы, определенные в ходе прогнозирования угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, локализация и ликвидация которых требуют заблаговременной подготовки сил и средств реагирования на чрезвычайные ситуации.

[подпункт 13 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Бедствие

Событие любого масштаба и характера, которое серьезно нарушает жизнь населения в результате сочетания опасных явлений с имеющимся уровнем подверженности угрозе, уязвимости и потенциала противодействия и приводит, по отдельности или в сочетании друг с другом, к таким последствиям, как жертвы среди населения, а также материальный, экономический или экологический ущерб и воздействие.

Примечания:

1. Бедствие может иметь мгновенные и локализованные последствия, но нередко может быть крупномасштабным и продолжаться в течение длительного периода времени. Последствия могут представлять серьезное испытание для населения и превосходить его способность справиться с ними собственными силами, и поэтому может потребоваться помощь из внешних источников, к которым могут относиться соседние регионы или организации на национальном или международном уровне.

2 Международный термин «бедствие» может быть использован на взаимозаменяемой основе с термином «чрезвычайная ситуация».

[подпункт 2 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Стихийное бедствие

Разрушительное природное и (или) природно-антропогенное явление или процесс, в результате которого может возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью людей, может произойти разрушение или уничтожение объектов производственного и (или) непроизводственного назначения, а также компонентов окружающей среды.

[подпункт 3 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Источник природной чрезвычайной ситуации; источник природной ЧС

Опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

[подпункт 4 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Поражающий фактор источника природной чрезвычайной ситуации; поражающий фактор источника природной ЧС

Составляющая опасного природного явления или процесса, вызванная источником природной чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами.

[подпункт 5 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Поражающее воздействие источника природной чрезвычайной ситуации; поражающее воздействие источника природной ЧС

Негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника природной чрезвычайной ситуации, приведшее к человеческим жертвам, ущербу здоровью людей или окружающей среде, значительным материальным потерям и нарушению условий жизнедеятельности людей.

[подпункт 6 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Риск чрезвычайной ситуации

Мера опасности чрезвычайной ситуации, сочетающая вероятность возникновения чрезвычайной ситуации и ее последствия.

[подпункт 7 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Зона природной чрезвычайной ситуации

Зона природной ЧС: Территория, на которой возникла природная чрезвычайная ситуация.

[подпункт 9 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Зона вероятной природной чрезвычайной ситуации

Зона вероятной природной ЧС: Территория или акватория, на которой существует либо не исключена возможность возникновения природной чрезвычайной ситуации.

[подпункт 10 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Зона экстренного оповещения населения

Территория, подверженная риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на ней людей.

[подпункт 12 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Угроза природной чрезвычайной ситуации

Качественная оценка риска чрезвычайной ситуации в зоне вероятной природной чрезвычайной ситуации.

Примечание. Угроза чрезвычайной ситуации может быть представлена цветовыми кодами опасности.

[подпункт 14 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

Опасные геологические явления и процессы

- Опасное геологическое явление

Событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

[подпункт 15 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Сейсмическое воздействие

Подземные удары и колебания поверхности, вызванные естественными и искусственными причинами.

[подпункт 16 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Сейсмическое районирование

Выделение областей районов или отдельных участков местности на поверхности Земли по степени потенциальной сейсмической опасности, осуществляемое на базе комплексного анализа геологических и геофизических данных.

[подпункт 19 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Сейсмоопасная область

Горно-складчатая область или активная платформа, в пределах которой могут произойти землетрясения, степень потенциальной сейсмической опасности которых характеризуется макросейсмической интенсивностью и максимально возможным ускорением колебания почвы при землетрясении.

[подпункт 20 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Сейсмическая волна

Упругие колебания, распространяющиеся в Земле от очагов землетрясений и взрывов.

[подпункт 21 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Сейсмическая шкала

Шкала для оценки интенсивности землетрясения на поверхности Земли.

[подпункт 22 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Землетрясение

Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.

[подпункт 23 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Очаг землетрясения

Область возникновения подземного удара в толще земной коры или верхней мантии, являющегося причиной землетрясения.

[подпункт 24 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Эпицентр землетрясения

Проекция центра очага землетрясения на земную поверхность.

[подпункт 25 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Прогноз землетрясения

Определение или уточнение места или района вероятного землетрясения, интервалов времени и энергии или магнитуды, в пределах которых ожидается землетрясение.

[подпункт 26 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Предвестник землетрясения

Один из признаков предстоящего или вероятного землетрясения, выражаемый в виде форшоков, деформаций земной поверхности, изменений параметров геофизических полей, состава и режима подземных вод и газов, состояния и свойств вещества в зоне очага вероятного землетрясения.

[подпункт 27 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Вулкан

Геологическое образование, возникающее над каналами и трещинами в земной коре, по которым на земную поверхность извергаются лава, пепел, горячие газы, пары воды и обломки горных пород.

[подпункт 28 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Вулканическое землетрясение

Слабое колебание земной поверхности, вызываемое дрожанием стенок магмопроводящих каналов при движении магмы в процессе подготовки или в момент вулканического извержения.

[подпункт 29 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Вулканическое извержение

Период активной деятельности вулкана, когда он выбрасывает на земную поверхность раскаленные или горячие твердые, жидкие и газообразные вулканические продукты и изливает лаву.

[подпункт 30 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Лава

Раскаленная жидкая или очень вязкая масса, изливающаяся на поверхность Земли при извержениях вулканов.

[подпункт 31 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Лавовый поток

Форма залегания лавы, излившейся из вулкана, характеризующаяся значительной, достигающей нескольких десятков километров, длиной при относительно небольшой ширине и мощности.

[подпункт 32 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Вулканический пепел

Один из продуктов измельчения магмы. Состоит из частиц пыли и песка менее 2 мм, возникающий в процессе извержения вулканов.

Примечание. Вулканический пепел может долгое время находиться во взвешенном состоянии в атмосфере и может быть источником чрезвычайных ситуаций на воздушном транспорте и причиной значительного материального ущерба.

[подпункт 33 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Обвал

Отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах гор, речных долин и морских побережий, происходящие главным образом за счет ослабления связности горных пород под влиянием процессов выветривания, деятельности поверхностных и подземных вод.

[подпункт 34 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Оползень

Отрыв и/или смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и антропогенного воздействия.

[подпункт 35 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Противооползневая защита

Комплекс охранно-ограничительных и инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и развития оползневого процесса, защиту людей и территорий от оползней, а также своевременное информирование органов исполнительной власти и/или местного самоуправления и населения об угрозе возникновения оползня.

[подпункт 36 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Курумы

Подвижные скопления дресвяно-щебнисто-глыбового материала на склонах различной крутизны (от 3° до 45°), сложенные преимущественно скальными породами.

[подпункт 37 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Карстовая просадка [провал] земной поверхности; карст

Локальное обрушение земной поверхности над подземными пустотами, образовавшимися из-за растворения и/или вымывания грунтовыми водами (суффозия) мягких осадочных пород (лесс), известняка, гипса, доломита и др. Может привести к гибели людей и причинению значительного материального ущерба.

[подпункт 38 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Камнепад

Обрушение или скатывание со склонов обломков горных пород под влиянием силы тяжести.

[подпункт 39 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Мониторинг <геотехника>

В геотехнике - единая система, включающая:

комплексные наблюдения за инженерно-геологическими процессами, эффективностью инженерной защиты, состоянием сооружений и территорий в периоды строительства и эксплуатации объекта;

анализ результатов наблюдений, расчетов и моделирования, рекомендаций по усилению инженерной защиты, совершенствованию конструкций сооружений и т.п.;

проектирование дополнительных мероприятий по обеспечению надежности сооружений и эффективности инженерной защиты, по предотвращению социально-экологических последствий;

осуществление дополнительных мероприятий при активном геотехническом надзоре.

[подпункт 3.7 пункта 3 СП 116.13330.2012 Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003]

Опасные гидрологические явления и процессы

- Опасное гидрологическое явление

Событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую среду.

[подпункт 40 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Наводнение

Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием.

Примечание. Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений.

[подпункт 41 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Половодье

Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды, и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников.

[подпункт 42 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Паводок

Фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей.

[подпункт 43 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Катастрофический паводок

Выдающийся по величине и редкий по повторяемости паводок, могущий вызвать жертвы и разрушения.

[подпункт 44 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Затор

Скопление льдин в русле реки во время ледохода, вызывающее стеснение водного сечения и связанный с этим подъем уровня воды.

[подпункт 45 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Зажор

Скопление шуги с включением мелкобитого льда в русле реки, вызывающее стеснение водного сечения и связанный с этим подъем уровня воды.

[подпункт 46 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Цунами

Длинные морские волны, возникающие в результате подводных и прибрежных землетрясений, вулканических извержений и оползней.

[подпункт 47 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Затопление

Покрытие территории водой в период половодья или паводков.

[подпункт 48 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Подтопление

Повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов.

[подпункт 49 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Зона затопления

Территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла.

[подпункт 50 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Зона вероятного затопления

Территория, в пределах которой возможно или прогнозируется образование зоны затопления.

[подпункт 51 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Зона катастрофического затопления

Зона затопления, на которой произошла гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, повреждены или уничтожены материальные ценности, а также нанесен ущерб окружающей среде.

[подпункт 52 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Зона вероятного катастрофического затопления

Зона вероятного затопления, на которой ожидается или возможна гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, повреждение или уничтожение материальных ценностей, а также ущерб окружающей среде.

[подпункт 53 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Сель

Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен.

[подпункт 54 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Селеопасная территория

Территория, характеризуемая интенсивностью развития селевых процессов, представляющих опасность для людей и их имущества, объектов экономики и окружающей среды.

[подпункт 55 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Противоселевая защита

Комплекс охранно-ограничительных и инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и развития селевых процессов, а также своевременное информирование органов исполнительной власти или местного самоуправления и населения об угрозе возникновения селей.

[подпункт 56 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Лавина

Быстрое, внезапно возникающее движение снега и (или) льда вниз по крутым склонам гор, представляющее угрозу жизни и здоровью людей и их имуществу, наносящее ущерб объектам экономики и окружающей среде.

[подпункт 57 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Лавиноопасная территория

Горная местность, на которой существует потенциальная опасность схода лавин, приводящих или способных привести к угрозе жизни и здоровью людей, нанести ущерб их имуществу, объектам экономики и окружающей среде.

[подпункт 58 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Противолавинная защита

Комплекс охранно-ограничительных и инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения лавинообразующих процессов, а также своевременное информирование органов исполнительной власти или местного самоуправления и населения об угрозе схода лавин.

[подпункт 59 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

Опасные метеорологические явления и процессы

- Опасное метеорологическое явление

Природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей и их имущество, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую среду.

[подпункт 60 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Сильный ветер

Движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или горизонтальной составляющей 10,8-13,8 м/с.

[подпункт 61 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Вихрь

Атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг вертикальной или наклонной оси.

[подпункт 62 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Ураган

Ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32,7 м/с. (12 баллов и выше по шкале Бофорта).

[подпункт 63 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Циклон

Атмосферное возмущение с пониженным давлением воздуха и ураганными скоростями ветра, возникающее в тропических широтах и вызывающее огромные разрушения и гибель людей.

[подпункт 64 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Тайфун

Местное название тропических циклонов, возникающих в районе Южно-Китайского моря, Филиппинских островов.

[подпункт 65 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Шторм

Длительный, очень сильный ветер со скоростью 20-30 м/с (9-11 баллов по шкале Бофорта), вызывающий разрушения на суше и сильное волнение на море.

[подпункт 66 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Смерч

Сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором воздух вращается в виде воронки со скоростью 50-100 м/с и более, обладающий большой разрушительной силой.

[подпункт 67 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Шквал

Резкое кратковременное усиление ветра до 20-30 м/с и выше, сопровождающееся изменением его направления, связанное с конвективными процессами.

[подпункт 68 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Продолжительный дождь

Жидкие атмосферные осадки, выпадающие непрерывно или почти непрерывно в течение нескольких суток, могущие вызвать паводки, подтопление и затопление.

[подпункт 69 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Гроза

Атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-дождевых облаков, сопровождающееся многократными электрическими разрядами между облаками и земной поверхностью, звуковыми явлениями, сильными осадками, нередко с градом.

[подпункт 70 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Ливень

Кратковременные атмосферные осадки большой интенсивности (количество осадков 30 мм и более за 1 ч), обычно в виде дождя или снега.

[подпункт 71 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Град

Атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе.

[подпункт 72 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Снег

Твердые атмосферные осадки, состоящие из ледяных кристаллов или снежинок различной формы, выпадающих из облаков при температуре воздуха ниже 0°С.

[подпункт 73 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Ледяной дождь

Жидкие атмосферные осадки, выпадающие из облаков при наличии температурной инверсии, когда у поверхности земли находится холодный воздух с температурой ниже 0°С, а над ним слой более теплого воздуха с положительной температурой.

Примечание. Приводит к гололеду, обледенению деревьев, проводов и металлических конструкций.

[подпункт 74 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Гололед

Слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при замерзании переохлажденных капель дождя или тумана.

[подпункт 75 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Заморозок

Понижение температуры воздуха на поверхности почвы до нуля и ниже при положительной средней суточной температуре воздуха.

[подпункт 76 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Сильный снегопад

Продолжительное интенсивное выпадение снега из облаков, приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению движения транспорта.

[подпункт 77 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Сильная метель

Перенос снега над поверхностью земли сильным ветром, возможно в сочетании с выпадением снега, приводящий к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей.

[подпункт 78 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Туман

Скопление продуктов конденсации в виде капель или кристаллов, взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли, сопровождающееся значительным ухудшением видимости.

[подпункт 79 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Пыльная [песчаная] буря

Перенос больших количеств пыли или песка сильным ветром, сопровождающийся ухудшением видимости, выдуванием верхнего слоя почвы вместе с семенами и молодыми растениями, засыпанием посевов и транспортных магистралей.

[подпункт 80 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Волны тепла и холода

Максимальная температура воздуха выше плюс 35°C и ниже минус 35°C в течение пяти суток и более, вызывающая увеличение смертности населения.

[подпункт 81 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Суховей

Тип погоды, характеризуемый высокой температурой воздуха и низкой относительной влажностью воздуха, часто в сочетании с умеренным (5,5-7,9 м/с) или сильным (10,8 м/с и более) ветром.

[подпункт 82 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Засуха

Комплекс метеорологических факторов в виде продолжительного отсутствия осадков в сочетании с высокой температурой и понижением влажности воздуха.

Примечание. Различают атмосферную засуху, т.е. состояние атмосферы, характеризующееся недостаточным выпадением осадков, высокой температурой и пониженной влажностью, и, как ее следствие, почвенную засуху, т.е. иссушение почвы, приводящее к нарушению водного баланса растений и вызывающее их угнетение или гибель.

[подпункт 83 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

Космические опасности

- Астероидно-кометная опасность

Событие космического происхождения или результат взаимодействия космических тел (астероидов или комет) с атмосферой и поверхностью земли, которые по своей интенсивности, масштабу распространения могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

[подпункт 84 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Космическая погода

Электромагнитное излучение Солнца, которое может вызвать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и вызвать нарушения в работе объектов энергетики и связи.

[подпункт 85 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Космический мусор

Искусственные объекты и их части в космосе, которые уже не функционируют и никогда более не смогут служить никаким полезным целям, но являющиеся опасным фактором воздействия на функционирующие космические аппараты; при падении на землю могут быть источником чрезвычайной ситуации.

[подпункт 86 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

Природные пожары

- Ландшафтный [природный] пожар

Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде, охватывающий различные компоненты природного ландшафта.

[абзац двадцать восьмой статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]

- Лесной пожар

Разновидность ландшафтного (природного) пожара, распространяющегося по лесу.

[абзац двадцать девятый статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]

- Степной пожар

Естественно возникающие или искусственно вызываемые палы (выжигание травы) в степях.

[подпункт 90 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Торфяной пожар

Возгорание торфяного болота, осушенного или естественного, при перегреве его поверхности лучами солнца, лесных пожаров или в результате небрежного обращения людей с огнем.

[подпункт 91 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Зона пожара

Территория, на которой существует угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц в результате воздействия опасных факторов пожара и (или) осуществляются действия по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожара.

[абзац двадцать четвертый статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]

- Тушение пожара

Процесс воздействия сил и средств, а также использование методов и приемов для ликвидации пожара.

[подпункт 93 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Локализация пожара

Действия, направленные на предотвращение возможности дальнейшего распространения горения и создание условий для его ликвидации имеющимися силами и средствами.

[абзац восемнадцатый статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]

- Ликвидация пожара

Действия, направленные на окончательное прекращение горения, а также на исключение возможности его повторного возникновения.

[подпункт 95 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Охрана лесов от пожара

Охрана, направленная на предотвращение, своевременное обнаружение и ликвидацию лесного пожара.

[подпункт 96 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.03-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

15.4. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации

Общие понятия

- Биолого-социальная чрезвычайная ситуация; биосоциальная ЧС

Обстановка, при которой в результате возникновения источника биологической чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

[подпункт 1 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.04-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Биологический риск; биориск

Вероятность причинения вреда (с учетом его тяжести) здоровью человека, животных, растений и/или нанесения ущерба (с учетом его размера) окружающей среде опасными биологическими факторами.

[подпункт 2 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.04-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации

Особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

[подпункт 3 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.04-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Биологическая безопасность <чрезвычайные ситуации>

Состояние защищенности людей, сельскохозяйственных животных и растений, окружающей среды от опасностей, вызванных или вызываемых источником биолого-социальной чрезвычайной ситуации, при котором риск биолого-социальной чрезвычайной ситуации остается на допустимом уровне.

[подпункт 4 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.04-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Обеспечение биологической безопасности

Соблюдение правовых норм, выполнение санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических правил, технологических и организационно-технических требований, а также проведение соответствующего комплекса правовых, санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических, организационных и технических мероприятий, направленных на предотвращение, ослабление и ликвидацию заражения людей, сельскохозяйственных животных и растений инфекционными болезнями.

[подпункт 5 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.04-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Потенциально опасный биологический объект

Объект, в котором находится источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации или осуществляется деятельность с использованием патогенных биологических агентов, авария на котором или разрушение которого может создать опасность для жизни и здоровья людей, животных и растений или нанести вред окружающей среде.

[подпункт 6 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.04-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Особо опасная инфекция; ООИ

Высококонтагиозные заболевания, которые появляются внезапно и быстро распространяются, охватывая в короткие сроки большую массу населения, животных и растений. У людей и животных особо опасные инфекции протекают с тяжелой клинической картиной и характеризуются высокой летальностью.

Примечание. ООИ представляют высокую эпидемическую, эпизоотическую и эпифитотическую опасность.

[подпункт 7 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.04-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Возбудитель инфекционной болезни

Патогенный микроорганизм, эволюционно приспособившийся или искусственно адаптированный к паразитированию в организме человека или животного и потенциально способный вызвать заболевание инфекционной болезнью.

[подпункт 8 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.04-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Источник возбудителя инфекционной болезни

Организм зараженного человека или животного, а также растения, в котором идет естественный процесс сохранения, размножения и выделения во внешнюю среду возбудителя инфекционной болезни.

[подпункт 9 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.04-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Генно-инженерные технологии

Совокупность приемов, методов и технологий получения рекомбинантных РНК и ДНК, выделения генов из организма (клеток), осуществления манипуляций с генами, введения их в другие организмы и выращивания искусственных организмов после удаления или введения в ДНК выбранных генов.

[подпункт 10 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.04-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Синтетическая биология

Искусственное проектирование биологических систем и живых организмов с заданными свойствами и функциями, в том числе и тех, которые не имеют аналогов в природе, для применения в биотехнологической промышленности или биологических исследованиях.

[подпункт 11 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.04-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Карантин

Система временных организационных, режимно-ограничительных, административно-хозяйственных, санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекционной болезни и обеспечение локализации эпидемического, эпизоотического или эпифитотического очагов и последующую их ликвидацию.

[подпункт 12 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.04-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Обсервация

Режимно-ограничительные мероприятия, предусматривающие наряду с усилением медицинского и ветеринарного наблюдения и проведением противоэпидемических, лечебно-профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий ограничение перемещения и передвижения людей или сельскохозяйственных животных во всех сопредельных с зоной карантина административно-территориальных образованиях, которые создают зону обсервации.

[подпункт 13 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.04-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

Эпидемия

- Эпидемия

Массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости.

[подпункт 14 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.04-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Пандемия

Эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на территории всей страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира (например, холера, грипп).

[подпункт 15 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.04-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Эпидемиологическая обстановка

Состояние распространенности инфекционной болезни людей на конкретной территории в определенный промежуток времени.

[подпункт 16 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.04-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Эпидемиологическая диагностика

Вскрытие конкретных проявлений эпидемического процесса, а также установления причин, обусловивших его возникновение, и факторов, способствующих его развитию.

[подпункт 17 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.04-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Эпидемический очаг

Место заражения и пребывания заболевших инфекционной болезнью людей либо территория, в пределах которой в определенных границах времени возможно заражение людей и сельскохозяйственных животных возбудителями инфекционной болезни.

[подпункт 18 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.04-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Противоэпидемический режим

Порядок и правила поведения обслуживающего медицинского персонала и населения, обеспечивающие эффективное проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в эпидемическом очаге.

[подпункт 19 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.04-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Ликвидация эпидемического очага

Снижение заболеваемости населения инфекционной болезнью, обусловленное уничтожением ее возбудителя на определенной территории и выражаемое снятием карантина или ограничений с неблагополучного пункта или местности.

[подпункт 20 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.04-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Заболеваемость населения

Показатель, отражающий уровень распространения какой-либо инфекционной болезни среди населения в целом, в его отдельных возрастно-половых, профессиональных группах.

[подпункт 21 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.04-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Эпидемический порог

Показатель заболеваемости населения, превышение которого означает начало эпидемии какого-либо инфекционного заболевания. Рассчитывается отдельно по каждому заболеванию.

[подпункт 22 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.04-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Популяционный иммунитет

Эффект сопротивления распространению инфекции в некоторой популяции, часть членов которой имеет к данной инфекции личный иммунитет, вследствие перекрытия (ослабления) каналов прямой передачи возбудителя от индивида к индивиду.

[подпункт 23 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.04-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Иммунодефицитные состояния; ИДС

Функциональное нарушение состояния иммунной системы человека или животного, приводящее к повышению риска, частоты возникновения и тяжести прохождения у него инфекционных заболеваний.

[подпункт 24 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.04-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Изоляция инфекционных больных

Противоэпидемическое мероприятие, направленное на недопущение распространения заразного начала на окружающих людей.

[подпункт 25 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.04-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Санитарно-эпидемиологическая служба

Органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор в форме предупредительного и текущего надзора за выполнением министерствами, ведомствами, предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами установленных гигиенических норм, санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических правил.

[подпункт 26 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.04-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Центр гигиены и эпидемиологии

Специализированное учреждение, в обязанности которого входят осуществление государственного санитарного надзора, контроль за санитарным состоянием объектов и ликвидацией инфекционных, паразитарных и профессиональных болезней людей.

[подпункт 27 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.04-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Сероэпидемиологический мониторинг

Оценка уровня фактической защищенности от инфекций отдельных лиц, коллективов и населения в целом, а также оценка качества прививочной работы на конкретной территории и в конкретной организации здравоохранения.

[подпункт 28 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.04-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Эпидемиологический надзор

Слежение за динамикой эпидемического процесса во времени и пространстве с целью научно обоснованного планирования комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий и оценки его эффективности.

[подпункт 29 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.04-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Санитарно-эпидемиологическая служба в чрезвычайной ситуации; санэпидслужба в ЧС

Совокупность органов управления, специализированных, территориальных учреждений и формирований санитарно-эпидемиологической службы, входящих в единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, методов управления службой и технологии обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в зонах чрезвычайной ситуации.

[подпункт 30 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.04-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Силы санитарно-эпидемиологической службы в чрезвычайных ситуациях; силы санэпидслужбы в ЧС

Формирования, создаваемые на базе территориальных центров санитарно-эпидемиологического надзора и противочумных учреждений для действий в условиях чрезвычайных ситуаций.

[подпункт 31 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.04-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Природные очаги инфекционных болезней

Наименьшая территория, в пределах которой происходит постоянная циркуляция возбудителя соответствующей инфекционной болезни между животными. Несет потенциальную угрозу вспышки заболевания.

[подпункт 32 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.04-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Противочумная система в Российской Федерации

Система специализированных научно-практических учреждений в Российской Федерации, разрабатывающих специальные профилактические мероприятия, направленные на охрану границ страны от заноса чумы и других особо опасных инфекций, и проводящих научно-исследовательские, профилактические и практические работы по их ликвидации в природных очагах инфекционных болезней.

[подпункт 33 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.04-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Санитарная охрана территории

Комплекс мероприятий, направленных на предупреждение заноса карантинных и других инфекционных болезней на территорию страны из других стран.

[подпункт 34 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.04-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Санитарно-карантинная станция; карантинная станция

Специализированное профилактическое учреждение, расположенное в крупных портах, в обязанности которого входят организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза карантинных и других инфекционных болезней людей.

[подпункт 35 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.04-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Санитарно-карантинный пункт; карантинный пункт

Специальное учреждение или структурное подразделение центра санитарно-эпидемиологического надзора, расположенное в открытых для движения через границу аэропортах, на автодорожных трассах, портах и на пограничных железнодорожных станциях, которое организует и проводит мероприятия по предупреждению завоза карантинных и других инфекционных болезней людей.

[подпункт 36 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.04-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

- Экстренное извещение об инфекционной болезни; экстренное извещение

Основной сигнальный и учетный документ при регистрации инфекционных болезней на территории Российской Федерации, представляемый в обязательном порядке работниками, выявившими инфекционного больного, согласно утвержденному перечню в течение 12 ч с момента обнаружения больного в районный или городской центр санитарно-эпидемиологического надзора по месту выявления больного.

[подпункт 37 пункта 2 ГОСТ Р 22.0.04-2020 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения]

16. Транспортная безопасность на железнодорожном транспорте

- Акт незаконного вмешательства

Противоправное действие (бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий.

[пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»]

- Террористический акт

Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях.

[пункт 3 статьи 3 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»]

- Грузы повышенной опасности

Опасные грузы, отнесенные Правительством Российской Федерации к грузам, представляющим повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей среды.

[пункт 7.3 статьи 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»]

- Транспортная инфраструктура

Технологический комплекс, предназначенный для перевозки пассажиров и перевалки (перевозки, транспортировки) грузов (в т.ч. повышенной опасности) в установленном порядке и включающий в себя совокупность объектов (зданий, сооружений, коммуникаций, устройств, оборудования) и транспортных средств.

[подпункт 3.13 пункта 3 ГОСТ Р 56462-2015 Системы предупреждения автоматические о проникновении в объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства. Устройства пломбировочные электронные. Общие требования]

- Транспортный комплекс <транспортная безопасность>

Объекты и субъекты транспортной инфраструктуры, транспортные средства.

[пункт 12 статьи 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»]

- Объекты транспортной инфраструктуры

Технологический комплекс, включающий в себя:

железнодорожные вокзалы и станции;

тоннели, эстакады, мосты;

определяемые Правительством Российской Федерации участки железнодорожных путей, а также обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, сооружения и помещения для обслуживания пассажиров и транспортных средств, погрузки, разгрузки и хранения опасных грузов, на перевозку которых требуется специальное разрешение, и (или) грузов повышенной опасности;

здания, строения, сооружения, обеспечивающие управление транспортным комплексом, его функционирование, используемые федеральными органами исполнительной власти в области транспорта, их территориальными органами и подведомственными организациями, а также объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных средств железнодорожного транспорта, определяемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

[на основе пункта 5 статьи 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»]

- Критические элементы объекта транспортной инфраструктуры

Строения, помещения, конструктивные, технологические и технические элементы объекта транспортной инфраструктуры, совершение акта незаконного вмешательства в отношении которых приведет к полному или частичному прекращению функционирования объекта транспортной инфраструктуры и (или) возникновению чрезвычайных ситуаций.

[на основе положений Требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2020 г. № 1633]

- Субъекты транспортной инфраструктуры

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, являющиеся собственниками объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств или использующие их на ином законном основании.

[пункт 9 статьи 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»]

- Персонал субъекта транспортной инфраструктуры (перевозчика)

Работники субъекта транспортной инфраструктуры или перевозчика, осуществляющие деятельность в зоне транспортной безопасности и на критических элементах объектов транспортной инфраструктуры.

[на основе положений Требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2020 г. № 1633]

- Категорирование объектов транспортной инфраструктуры

Отнесение объектов транспортной инфраструктуры к определенным категориям с учетом степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства и его возможных последствий.

[пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»]

- Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств

Определение степени защищенности объектов транспортной инфраструктуры и судов, в отношении которых применяются правила торгового мореплавания и требования в области охраны судов и портовых средств, установленные международными договорами Российской Федерации, а также судов ледокольного флота, используемых для проводки по морским путям, от угроз совершения актов незаконного вмешательства.

[пункт 6 статьи 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»]

- Национальная безопасность Российской Федерации

Состояние защищенности национальных интересов Российской Федерации от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан, достойные качество и уровень их жизни, гражданский мир и согласие в стране, охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, социально-экономическое развитие страны.

[Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»]

- Транспортная безопасность

Состояние защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства.

[пункт 10 статьи 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»]

- Угроза транспортной безопасности

Совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства в транспортной сфере.

[пункт 3.15 ГОСТ Р 56461-2015 Безопасность транспортная. Общие требования]

- Уровень безопасности

Степень защищенности транспортного комплекса, соответствующая степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства.

[пункт 13 статьи 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»]

- Зона безопасности

Определяемая в соответствии с частью 8.1 статьи 12.3 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» часть территории, водного, воздушного пространства вокруг объекта транспортной инфраструктуры, на которых реализуются меры по его защите от актов незаконного вмешательства в соответствии с установленными особенностями защиты.

[на основе пункта 1.5 статьи 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»]

- Зона транспортной безопасности

Объект транспортной инфраструктуры, его часть (наземная, подземная, воздушная, надводная), транспортное средство, для которых в соответствии с требованиями по обеспечению транспортной безопасности устанавливается особый режим допуска физических лиц, транспортных средств и перемещения грузов, багажа, ручной клади, личных вещей, иных материальных объектов, а также животных.

[пункт 1.1 статьи 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»]

- Сплошное ограждение

Не имеющее разрывов (за исключением технологических) инженерное средство физической защиты, предназначенное для исключения случайного прохода людей, животных, въезда транспорта, препятствующее проникновению нарушителя на территорию охраняемого объекта.

[подпункт 3.1.33 пункта 3 СТО РЖД 14.004-2025 Инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта. Технические нормы и требования к проектированию и строительству]

- Соблюдение транспортной безопасности

Выполнение физическими лицами, следующими либо находящимися на объектах транспортной инфраструктуры или транспортных средствах, требований, установленных Правительством Российской Федерации.

[пункт 1.2 статьи 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»]

- Обеспечение транспортной безопасности

Реализация определяемой государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства.

[пункт 4 статьи 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»]

- Компетентные органы в области обеспечения транспортной безопасности

федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством Российской Федерации осуществлять функции по оказанию государственных услуг в области обеспечения транспортной безопасности.

[пункт 3 статьи 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»]

- Подразделения транспортной безопасности

Осуществляющие защиту объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства (в том числе на основании договора с субъектом транспортной инфраструктуры) подразделения ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти в области транспорта и (или) аккредитованные для этой цели в установленном порядке юридические лица.

[пункт 7.1 статьи 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»]

- Специализированные организации в области обеспечения транспортной безопасности

Юридические лица, аккредитованные компетентными органами в области обеспечения транспортной безопасности в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, для проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

[пункт 8 статьи 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»]

- Силы обеспечения транспортной безопасности

Лица, ответственные за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры, на объекте транспортной инфраструктуры, транспортном средстве, включая персонал субъекта транспортной инфраструктуры или подразделения транспортной безопасности, непосредственно связанный с обеспечением транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры или транспортных средств.

[пункт 7.2 статьи 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»]

- Технические средства обеспечения транспортной безопасности; ТСОТБ

Технические средства (системы и средства сигнализации, контроля доступа, досмотра, видеонаблюдения, аудио- и видеозаписи, связи, оповещения, сбора, обработки, приема и передачи информации), предназначенные для использования на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах в целях обеспечения транспортной безопасности.

Примечания:

1) ТСОТБ подлежат обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) требования к функциональным свойствам ТСОТБ и порядок их сертификации определяются Правительством Российской Федерации.

[часть 8 статьи 12.2 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»]

- Инженерные средства и системы обеспечения транспортной безопасности; ИСОТБ

Заграждения, противотаранные устройства, решетки, усиленные двери, заборы, шлюзовые камеры, досмотровые эстакады, запорные устройства, иные сооружения и устройства, предназначенные для воспрепятствования несанкционированному проникновению и совершению актов незаконного вмешательства на объекте транспортной инфраструктуры.

[на основе положений Требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта: утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2020 г. № 1633]

- Досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности

Мероприятия по обследованию физических лиц, транспортных средств, грузов, багажа, почтовых отправлений, ручной клади и личных вещей, находящихся у физических лиц, иных материальных объектов, направленные на обнаружение предметов и веществ, имеющих внешние признаки схожести с оружием, взрывчатыми веществами или другими устройствами, предметами и веществами, в отношении которых установлены запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности или ее часть и (или) которые могут быть использованы для совершения актов незаконного вмешательства, а также на выявление лиц, транспортных средств, для допуска которых в зону транспортной безопасности или ее часть не имеется правовых оснований.

Повторный досмотр - в целях обеспечения транспортной безопасности проводится при получении субъектом транспортной инфраструктуры или перевозчиком информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства, а также при принятии решения о его проведении по результатам наблюдения и (или) собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности.

[на основе положений части 3 статьи 12.2 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»]

- Дополнительный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности

Мероприятия по распознаванию предметов и веществ, обнаруженных в ходе досмотра и (или) повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности.

[на основе положений части 4 статьи 12.2 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»]

17. Охрана труда на железнодорожном транспорте

17.1. Базовые термины сферы труда, производства и связанных с ними отношений

- Деятельность человека

Активное взаимодействие человека с окружающим миром, в ходе которого человек целенаправленно воздействует на тот или иной объект и за счет этого удовлетворяет свои потребности, достигает цели.

[подпункт 2.1.1 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Производственная деятельность; производство

1. Совокупность действий работников с применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг.

[абзац десятый статьи 209 Трудового кодекса Российской Федерации; подпункт 3.1.15 пункта 3 СТО РЖД 15.001-2023 Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Общие положения]

2. Вид деятельности человека, направленный на создание экономического продукта или оказания услуги (выполнения работ), основанный на процессе активного преобразования материального и духовного мира с целью создания необходимых условий для своего существования и развития и порождающий социально-трудовые отношения.

[подпункт 2.1.2 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Трудовая деятельность; труд

Вид деятельности человека, в процессе которой человек при помощи орудий труда преобразует предмет труда в продукт труда.

Примечание. Труд имеет двойственный характер. Он одновременно и материальный процесс (простой процесс труда), направленный на создание продукта труда, и социально-экономическое отношение (трудовые отношения) по поводу присвоения продукта труда. Эта двойственность переходит и на другие понятия обеспечения безопасности труда.

[подпункт 2.1.3 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Простой процесс труда

Материальный и/или интеллектуальный процесс, состоящий из целесообразных действий человека, связанных с затратами нервно-мышечной энергии, приложением физических и психических сил при выполнении различных работ, оказания услуг.

Примечания:

1. В зависимости от конкретного содержания простого процесса труда меняется и обеспечение его безопасности. Для этого выделяют такие виды простого процесса труда как: ручной труд без применения ручного механизированного инструмента; ручной труд с применением ручного механизированного инструмента; ручной труд по обслуживанию машин и механизмов, в том числе полуавтоматов; механизированный труд по ручному управлению станками, агрегатами, механизмами, транспортом; автоматизированный труд по наблюдению и контролю за воздействием орудий труда на предметы труда в автоматическом режиме; труд по монтажу, ремонту и наладке оборудования.

2. Простой процесс труда еще называют: в экономике - «живым трудом», ибо его выполняет человек за счет возможностей своего живого организма; в философии - «конкретным трудом» в противоположность «абстрактному труду»; в общераспространенной речевой практике просто - «трудом».

[подпункт 2.1.4 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Физический труд

Вид простого процесса труда, преимущественно связанный с использованием мускульных усилий человека и характеризуемый повышенной нагрузкой на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы (сердечно-сосудистую, нервно-мышечную, дыхательную и др.), обеспечивающие деятельность организма.

Примечание. Физический труд по своему характеру и условиям совершения является травмоопасным.

[подпункт 2.1.5 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Умственный труд

Вид простого процесса труда, преимущественно связанный с использованием интеллектуальных возможностей человеческого организма и характеризуемый повышенной нагрузкой на головной мозг, центральную нервную систему, органы чувств.

[подпункт 2.1.6 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Репродуктивный труд

Вид простого процесса труда, осуществляемый многократно по заданному алгоритму, шаблону, схеме.

[подпункт 2.1.7 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Монотонный труд

Вид репродуктивного однообразно повторяющегося труда, угнетающего психику.

[подпункт 2.1.8 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Производственный процесс <безопасность труда>

Совокупность технологических и иных необходимых для производства процессов; рабочих (производственных) операций, включая трудовую деятельность и трудовые функции работающих.

[подпункт 2.1.9 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Рабочая (производственная) операция

Элементарная часть производственного процесса, за выполнение которой отвечает работающий человек, характеризующаяся постоянством места выполнения, неразрывностью времени выполнения, несменяемостью предмета и орудия труда (оборудования, инструмента, приспособлений).

[подпункт 2.1.10 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Трудовой процесс

Совокупность рабочих (производственных) операций простого процесса труда.

[подпункт 2.1.12 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Производственная среда <безопасность труда>

Окружающая работающего человека среда, в которой он осуществляет рабочие операции простого процесса труда.

[подпункт 2.1.11 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Трудовые отношения

Отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

[абзац первый статьи 15 Трудового кодекса Российской Федерации]

- Трудовой договор

Соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.

[абзацы первый и второй статьи 56 Трудового кодекса Российской Федерации]

- Коллективный договор

Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей.

[абзац первый статьи 40 Трудового кодекса Российской Федерации]

- Трудовая функция

1. Работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы.

[предложение 1 перечисления 2 абзаца второго статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации]

2. Конкретная функция производственного процесса, выполнение которой необходимо работодателю на организованном им производстве, выполняемая в простом процессе труда работником.

Примечание. Трудовая функция может быть описана детально в последовательности конкретных операций и работ, а может быть сведена к обобщающему типичные работы названию профессии, специальности, должности.

[подпункт 2.1.13 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Работа

1. В материальном мире производства - конкретное задание, выполняемое работающим (обычно во множественном числе - работы).

2. В социально-экономическом мире - занятие человека, основанное на его труде, являющееся основой его существования и благополучия.

[подпункт 2.1.14 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Место работы

Наименование работодателя (юридического или физического лица), в интересах которого работает на договорных условиях работник.

Примечание. Термин «место работы» носит социально-экономический и юридический характер в отличие от термина «рабочая зона», носящего физический (пространственный) характер, и термина «рабочее место», носящего преимущественно юридический характер, но тесно связанного с его физическим (пространственным) местонахождением.

[подпункт 2.1.15 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Должность

Обобщенное наименование трудовой функции, выполняемой работающим, как правило, административной работы.

Примечание. Применение термина «должность» позволяет говорить о «должностных обязанностях» и «служебных обязанностях», как разновидности «трудовых обязанностей», определяет место и роль работающего в структуре управления.

[подпункт 2.1.16 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Профессия

Краткое обобщенное наименование трудовой функции, выполняемой работником, как правило, исполнительской работы.

[подпункт 2.1.17 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Работающий

Человек, занятый трудом любого его вида и социально-экономической сущности.

[подпункт 2.1.18 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Работник

1. Физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем.

[абзац второй статьи 20 Трудового кодекса Российской Федерации]

2. Человек, занятый наемным трудом в интересах работодателя.

[подпункт 2.1.19 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Работодатель

1. Физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, предусмотренных федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры.

[абзац четвертый статьи 20 Трудового кодекса Российской Федерации]

2. Субъект права (организация или физическое лицо), нанявший одного или более работников.

[подпункт 2.1.20 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Работоспособность

Способность человека, определяемая возможностью физиологических и психических функций организма, которая характеризует его возможности по выполнению конкретного количества труда (работы) заданного качества за определенный интервал времени.

[подпункт 2.1.21 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Трудоспособность

Способности человека удовлетворить потребность работодателя в замене функций производственного процесса трудовыми функциями (т.е. способность постоянного выполнения человеком определенной по качеству и количеству работы по найму).

[подпункт 2.1.22 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Общая трудоспособность

Трудоспособность по всей совокупности существующих в обществе работ при наличии у человека трудоспособности хотя бы только для одной из них.

[подпункт 2.1.23 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Профессиональная трудоспособность

Трудоспособность по той или иной профессии, т.е. способность человека к выполнению трудовой функции, необходимой работодателю выполнению работы определенной квалификации, объема и качества.

[подпункт 2.1.24 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Персонал <безопасность труда>

Совокупность всех работающих, в том числе входящих в штатный состав и временно не работающих в связи с различными причинами.

Примечание. Термин широко используется в практике и документах электробезопасности и радиационной безопасности.

[подпункт 2.1.25 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

17.2. Термины, связанные с видами вреда и угрозами его причинения в сфере труда и производства

- Вред <безопасность труда>

Травмирование или заболевание, или иное поврежденье здоровья, включая смерть, работающего или работавшего ранее человека, или поврежденье здоровья его потомков, а также причинение ему материального ущерба и/или нарушение его благополучия.

Примечания:

1. Наибольшим вредом для человека является смерть (утрата жизни) и/или потеря им (или его иждивенцами) источника существования.

2. Понятие вреда носит во многом социально-экономический и юридический характер и подразумевает возмещение вреда виновником причинения вреда.

[на основе положений подпункта 2.2.1 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Моральный вред

Разновидность вреда, не связанная с материальными потерями, и целиком находящаяся в области психического состояния пострадавшего.

[подпункт 2.2.2 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Причинение вреда здоровью

Результат совершения умышленных или неосторожных действий (бездействия), приведших к нарушению анатомической целостности или физиологических функций органов и тканей организма пострадавшего, включая психическое здоровье.

Примечание. Правовой термин, наиболее конкретизированный в уголовном праве и используемый при квалификации преступных деяний лица, причинившего вред. Вред, причиненный здоровью, определяется в зависимости от степени его тяжести (тяжкий вред, средней тяжести вред и легкий вред), при этом учитывается утрата общей или профессиональной трудоспособности.

[подпункт 2.2.3 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Причинитель вреда

Лицо, ответственное за причинение вреда и обязанное его возместить в соответствии с требованиями законодательства.

Примечание. Согласно положениям гражданского права, обязанность возмещения вреда возлагается на владельца источника повышенной опасности, например, транспортного средства, а также на работодателя в тех случаях, когда пострадавший работник выполнял свои трудовые обязанности перед работодателем.

[подпункт 2.1.4 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Возмещение вреда

Компенсация за причиненный вред.

Примечание. Компенсация за вред, причиненный жизни или здоровью человека, строго обязательна, в отличие от компенсации за вред, причиненный имуществу.

[подпункт 2.1.5 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Утрата трудоспособности

Утрата общей трудоспособности, причиняющая вред пострадавшему из-за утраты источника существования.

[подпункт 2.1.6 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Утрата профессиональной трудоспособности

Утрата трудоспособности по конкретной профессии, причиняющая вред пострадавшему из-за утраты достигнутого уровня жизни и/или источника существования.

[подпункт 2.1.7 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Степень утраты профессиональной трудоспособности

Стойкое снижение способности пострадавшего осуществлять ту профессиональную деятельность, которой он был занят до несчастного случая на производстве или появления признаков профессионального заболевания, выраженное в процентах.

[подпункт 2.1.8 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Опасность <безопасность труда и безопасность производства>

1. Потенциальный источник нанесения вреда, представляющий угрозу жизни и (или) здоровью работника в процессе трудовой деятельности.

[абзац шестой статьи 209 Трудового кодекса Российской Федерации; подпункт 3.1.8 пункта 3 СТО РЖД 15.001-2023 Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Общие положения]

2. Потенциальный источник вреда, представляющий угрозу (угрозы) благополучию, нормальному функционированию или существованию.

[подпункт 2.1.9 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Опасности и риски <безопасность труда и безопасность производства>

Полная совокупность всех потенциальных источников вреда и их воздействия.

Примечания:

1. Общепринятый международный англоязычный термин широкого применения, описывающий реально существующие источники вреда и случайные возможности их воздействия.

2. В сфере безопасности труда объектами воздействия «опасностей и рисков» являются «работающие» или «работники», оказавшиеся в зоне воздействия.

3. В сфере безопасности производства объектами воздействия «опасностей и рисков» являются: оборудование, инструменты и т.п., здания и сооружения, территория, контролируемая владельцем производства, где произошли инцидент или авария; территория, не контролируемая владельцем производства, где произошла авария; природная окружающая среда; люди, оказавшиеся в зоне воздействия.

[подпункт 2.1.10 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Безопасность

1. Состояние объекта или процесса, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с возможностью причинения вреда.

2. Обеспечение состояния объекта или процесса, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с возможностью причинения вреда.

Примечания:

1. Многозначный термин, смысл которого зачастую окончательно ясен только из контекста. Чаще всего на практике применяется в установленном выше значении 1 для характеристики объекта или процесса, в том числе в виде прилагательного. Как существительное в паре с прилагательным, как правило, применяется в виде значения 2 для характеристики вида деятельности по защите от опасностей и рисков, и тем самым, от возможности причинения вреда.

2. Большинство русскоязычных законодательных документов определяют «безопасность» формально как состояние защищенности от угроз, что не противоречит общепринятым в стандартизации формулировкам, опирающимся на теорию риска.

3. В английском языке обеспечение социальных аспектов безопасности личности, государства и общества называется security, а обеспечение технических аспектов безопасности материального мира, в том числе безопасности труда и безопасности производства - safety. Мероприятия safety направлены на защиту человека от травм и имущественного комплекса производства - от аварий.

[подпункт 2.2.11 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Безопасность абсолютная

Полное отсутствие опасностей и рисков причинения вреда.

Примечание. Практически недостижимый теоретический идеал, необходимый для построения шкалы рисков.

[подпункт 2.2.12 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Вредный производственный фактор

1. Фактор производственной среды или трудового процесса, воздействие которого может привести к профессиональному заболеванию работника.

[абзац четвертый статьи 209 Трудового кодекса Российской Федерации; подпункт 3.1.3 пункта 3 СТО РЖД 15.001-2023 Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Общие положения]

2. Фактор производственной среды и (или) трудового процесса, воздействие которого в определенных условиях на организм работающего может сразу или впоследствии привести к заболеванию, в том числе смертельному, или отразиться на здоровье потомства пострадавшего, или в отдельных специфичных случаях перехода в опасный производственный фактор - вызвать травму.

Примечания:

1. В безопасности труда применяется концепция порогового воздействия, согласно которой вредный производственный фактор (исключая ионизирующие излучения) неблагоприятно воздействует на организм человека только при превышении интенсивности своего воздействия (и/или полученной дозы) выше некоторого порогового предельно допустимого значения. Последствия этого воздействия могут проявиться сразу (острое заболевание) или спустя какое-то (иногда длительное - годы) время (хроническое заболевание).

2. Ионизирующие излучения не имеют порога воздействия на организм человека, однако характер воздействия сверхмалых, малых и больших доз облучения различен.

3. Для описания случаев внезапно развившегося на работе острого смертельного профессионального заболевания, которое внешне похоже на несчастный случай травмирования, а также для редких случаев нанесения травмы вредным производственным фактором говорят, что вредный производственный фактор становится опасным производственным фактором (что сильно запутывает терминологию и ее применение).

[подпункт 2.2.24 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Вредное воздействие на работающего человека

Воздействие вредных производственных факторов, создающее угрозу здоровью и/или жизни работающего либо угрозу здоровью или жизни его потомков.

[подпункт 2.2.26 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Предельно допустимое значение вредного производственного фактора

Нормативно утверждаемая граница уровня воздействия на организм работающего при ежедневной и/или еженедельной регламентируемой продолжительности рабочего времени в течение всего трудового стажа, при которой допускается работать, поскольку это не приводит к производственно-обусловленному или профессиональному заболеванию как в период трудовой деятельности, так и после ее окончания, а также не оказывает неблагоприятного влияния на здоровье потомства.

Примечание. Предельно допустимое значение вредного производственного фактора является основным интегральным показателем в рамках концепции порогового воздействия и имеет медико-юридический характер, основанный на обобщении прямых и косвенных лабораторных исследований и оценке влияния на потомство работающего с учетом социально-экономической приемлемости поддержания этих значений для рентабельного производства. Наиболее известны предельно допустимые концентрации (ПДК), предельно допустимые уровни (ПДУ), предельно допустимые дозы (ПДД). Конкретные предельно допустимые значения могут иметь разные названия и величины в разных странах из-за различий в национальных законодательствах.

[подпункт 2.2.25 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Комплексное действие вредных производственных факторов

Одновременное действие (воздействие) различных по своей природе производственных факторов.

Примечание. В языковой практике чаще всего применяется для одновременного воздействия вредных веществ разной природы (газов и аэрозолей) в условиях действия иных вредных производственных факторов производственной среды (преимущественно, нагревающего микроклимата) и/или трудового процесса (преимущественно, тяжести труда).

[подпункт 2.2.30 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Экспозиция вредного производственного фактора

Количественная характеристика воздействия вредного производственного фактора, учитывающая частоту воздействия, интенсивность воздействия и продолжительность действия.

Примечание. Термин «воздействие» характеризует реальное и возможное воздействие со всех сторон - качественных и количественных, а термин «экспозиция» характеризует только количественные параметры и, как правило, реально осуществленного воздействия.

[подпункт 2.2.67 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Вредное вещество

Вещество, при попадании которого в организм человека в определенной дозе за определенное время создается угроза здоровью или жизни человека, либо угроза здоровью или жизни его потомков.

Примечания:

1. Наиболее распространены вредные вещества химической природы, несколько реже - биологической.

2. В языковой практике вредные вещества химической природы называют еще токсичными веществами, ядовитыми веществами (промышленными ядами), ксенобиотиками.

Особое место занимают сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ), в настоящее время все чаще называемые «аварийно химически опасное вещество» (АХОВ) - химические соединения, обладающие высокой токсичностью и способные (при авариях на химически опасных объектах) вызывать массовые отравления людей и животных, а также заражение окружающей среды.

3. Наиболее распространенным путем попадания вредного вещества в организм человека на производстве является ингаляционный путь - через органы дыхания, значительно реже - через открытые кожные покровы и слизистые оболочки, а также при порезах и уколах. Возможно попадание вредных веществ через рот.

[подпункт 2.2.23 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Комбинированное действие вредных веществ

Одновременное или последовательное действие (воздействие) нескольких вредных веществ при одном и том же пути поступления в организм работающего.

Примечание. Комбинированное воздействие, как правило, отличается от воздействия одного вредного вещества. Различают: а) независимое действие, когда суммарный эффект комбинированного воздействия не отличается от изолированного действия одного вещества, и преобладает эффект самого вредного вещества; б) аддитивное действие, когда суммарный эффект комбинированного воздействия равен сумме эффектов действующих веществ; в) потенцированное действие (синергизм), когда суммарный эффект комбинированного воздействия больше суммы эффектов действующих веществ; г) антагонистическое действие (антагонизм), когда суммарный эффект комбинированного воздействия меньше суммы эффектов действующих веществ.

[подпункт 2.2.27 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Кумулятивное действие вредного вещества

Действие, при котором происходит постепенное накопление вредного вещества в организме.

Примечание. Кумулятивное действие представляет особую угрозу тем, что вначале никак не ощущается и не распознается, но затем внезапно проявляется.

[подпункт 2.2.28 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Интермиттирующее действие вредного вещества

Меняющееся во времени воздействие на организм, характеризующееся подъемами и спадами интенсивности воздействия.

Примечание. Интермиттирующее действие усиливает неблагоприятный эффект.

[подпункт 2.2.29 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Опасный производственный фактор

1. Фактор производственной среды или трудового процесса, воздействие которого может привести к травме или смерти работника.

[абзац пятый статьи 209 Трудового кодекса Российской Федерации; подпункт 3.1.10 пункта 3 СТО РЖД 15.001-2023 Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Общие положения]

2. Фактор производственной среды и (или) трудового процесса, воздействие которого в определенных условиях на организм работающего может привести к травме, в том числе смертельной.

[подпункт 2.2.13 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Источник повышенной опасности

Деятельность субъектов права, создающая повышенную опасность для окружающих и/или объект материального мира, обладающий опасными для окружающих свойствами, не поддающиеся полному контролю.

Примечание. Данное понятие помогает в безопасности труда выделить работы с повышенной опасностью, а в безопасности производства - опасные производственные объекты.

[подпункт 2.2.14 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Травмоопасность

Способность опасных производственных факторов при определенных обстоятельствах причинить травму работающему.

Примечание. На практике данный термин чаще всего используют для комплексного наименования всей совокупности опасных производственных факторов рабочего места (зоны) и при оценке условий труда на рабочем месте.

[подпункт 2.2.15 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Травма

Повреждение анатомической целостности организма или нормального его функционирования, как правило, происходящее внезапно.

[подпункт 2.2.16 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Травма смертельная

Травма, вызвавшая смерть пострадавшего.

[подпункт 2.2.17 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Травма несмертельная

Травма, не приведшая к смерти пострадавшего.

Примечание. Несмертельные травмы принято классифицировать по степени их медицинской тяжести. С позиции охраны труда более важное значение имеет разделение несмертельных травм по критерию утраты трудоспособности: без утраты трудоспособности, с временной утратой трудоспособности, со стойкой утратой трудоспособности.

[подпункт 2.2.18 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- [микроповреждение, микротравма]

1. Ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения, полученные работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, не повлекшие расстройства здоровья или наступление временной нетрудоспособности.

[абзац первый статьи 226 Трудового кодекса Российской Федерации; подпункт 3.1.6 пункта 3 СТО РЖД 15.001-2023 Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Общие положения]

2. Микротравма - незначительная травма, практически не требующая медицинского вмешательства или требующая такого вмешательства в минимальной форме, и потому не сказывающаяся на трудоспособности пострадавшего.

Примечание. Значение выделения, а также фиксации и учета микротравм, ведущихся исключительно добровольно, состоит в том, что распространенность микротравм являются своеобразным индикатором возможности более серьезного травмирования.

[подпункт 2.2.19 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Травма производственная

Травма, полученная пострадавшим работником при несчастном случае на производстве.

Примечание. В практическом дискурсе часто называется «учетной травмой», ибо подлежит обязательному учету.

[подпункт 2.2.20 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения; подпункт 3.1.25 пункта 3 СТО РЖД 15.001-2023 Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Общие положения]

- Травма, связанная с работой

Травма, полученная пострадавшим по причине выполнения работы, в том числе при несчастном случае во время исполнения трудовых обязанностей или поручения работодателя, но не квалифицированная как производственная травма.

Примечание. На практике к такого рода травмам относятся травмы, вызывающие утрату профессиональной трудоспособности на срок менее нормативно установленного для производственной травмы.

[подпункт 2.2.21 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Травма, не связанная с работой

Травма, полученная пострадавшим в рабочее время, но не по причине выполнения работы.

Примечание. В практическом дискурсе такие травмы часто называют «бытовой травмой» или «травмой в быту», что не рекомендуется. Термин закрепляет случаи травмирования, не связанные с выполнением трудовых обязанностей работника перед работодателем и не являющиеся «производственными травмами». Допускается применять эквивалент «непроизводственная травма».

[подпункт 2.2.22 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Увечье

Вид тяжкого телесного повреждения, результат травмирования.

Примечание. Увечье связывают, как правило, с внешним видом человека, с ампутацией того или иного органа.

[подпункт 2.2.38 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Трудовое увечье

Увечье, полученное во время работы.

[подпункт 2.2.39 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Здоровье

Состояние физического, психического и социального благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма человека.

[подпункт 2.2.31 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Повреждение здоровья

Поврежденье целостности тела (телесное повреждение) и/или заболевание (нарушение нормального функционирования организма).

Примечание. Термин «поврежденье здоровья» носит юридический характер и включает в себя и травмы (полученные в том числе и от прямого противоправного действия людей) и заболевания.

[подпункт 2.2.32 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Заболевание

Возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды при одновременном изменении защитно-компенсаторных и защитно-приспособительных реакций и механизмов.

[подпункт 2.2.33 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Общее заболевание

Заболевание общего характера, не связанное напрямую с характером работы заболевшего, а потому не являющееся профессиональным или производственно-обусловленным заболеванием или следствием трудового увечья.

[подпункт 2.2.34 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Профессиональное заболевание

Острое или хроническое заболевание работающего, являющееся результатом воздействия на него вредного(ых) производственного(ых) фактора(ов) при выполнении им трудовых обязанностей и повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности, официально расследованное, диагностированное, входящее в специальный нормативно установленный перечень профессиональных заболеваний, подлежащее учету и компенсации.

[подпункт 2.2.35 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Производственно-обусловленное заболевание

Заболевание, вызванное или усугубленное условиями труда или работы, но не являющееся профессиональным и не подлежащее учету и компенсации.

Примечание. При переводах с английского чаще используют «связанное с работой заболевание».

[подпункт 2.2.36 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Квалификация профессионального заболевания

Расследование обстоятельств заболевания пострадавшего и условий его труда на протяжении трудовой деятельности для установления связи заболевания с характером вредных условий труда и медицинское диагностирование заболевания для установления диагноза заболевания с учетом официально установленного перечня профессиональных заболеваний.

[подпункт 2.2.37 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Инвалидность

Стойкая утрата общей трудоспособности.

[подпункт 2.2.40 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Острое ингаляционное отравление

Наступающее внезапно резкое ухудшение функционирования организма, в том числе приводящее к смерти потерпевшего, из-за воздействия на него (попадания в организм) ингаляционным путем вредного вещества в больших дозах.

Примечание. По характеру наступления случаи острого ингаляционного отравления, наиболее типичного острого отравления для безопасности труда, схожи с травмированием, но являются острым заболеванием. Острое ингаляционное отравление работника при выполнении им своих трудовых обязанностей или распоряжения работодателя является острым профессиональным заболеванием.

[подпункт 2.2.41 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Острое лучевое поражение

Наступающее внезапно резкое ухудшение функционирования организма, в том числе приводящее к смерти потерпевшего, из-за воздействия на него радиоактивного или другого излучения в больших дозах.

Примечание. По характеру наступления случаи острого лучевого поражения схожи с травмированием, но являются острым заболеванием. Острое лучевое поражение работника при выполнении им своих трудовых обязанностей или распоряжения работодателя является острым профессиональным заболеванием.

[подпункт 2.2.42 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Происшествие <безопасность труда>

Любое событие (случай), нарушающее обычный нормальный порядок.

[подпункт 2.2.43 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Опасное происшествие <безопасность труда>

Происшествие, которое создало опасную ситуацию, которая могла завершиться, но не завершилась несчастным случаем или аварией.

[подпункт 2.2.44 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения; подпункт 3.1.9 пункта 3 СТО РЖД 15.001-2023 Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Общие положения]

- Опасная ситуация <безопасность труда>

Закономерно или случайно создавшаяся ситуация, которая может привести к нежелательным неблагоприятным последствиям: к несчастному случаю или к аварии.

[подпункт 2.2.45 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Инцидент <безопасность труда>

Опасное происшествие и созданная им опасная ситуация, связанная с отказом или повреждением оборудования и технических устройств либо с опасным отклонением от установленного режима технологического процесса, не повлекшие за собой аварии.

[подпункт 2.2.46 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Авария <безопасность труда>

Внезапное разрушение оборудования, технических устройств и транспортных средств, зданий и сооружений, взрыв или выброс опасных веществ, нарушение течения технологических и иных производственных процессов, включая движение автотранспорта, плавательных средств, летательных аппаратов, железнодорожного подвижного состава.

[подпункт 2.2.47 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения; подпункт 3.1.1 пункта 3 СТО РЖД 15.001-2023 Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Общие положения]

- Крупная авария <безопасность труда>

Авария, воздействие которой распространилось за пределы территории, находящейся под контролем субъекта права, у которого произошла авария и в результате которой могли или пострадали люди.

[подпункт 2.2.48 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Дорожно-транспортное происшествие; ДТП <безопасность труда>

Опасное событие, произошедшее на дороге или на агрофоне с участием дорожного транспортного средства, в результате которого причинен вред.

Примечания:

1. Повышение мобильности персонала ведет к непрерывному росту числа случаев причинения вреда работникам (водителям и/или пассажирам) вследствие ДТП.

2. Травмирование работников при движении на работу (с работы) в ДТП подлежит расследованию и при определенных условиях - компенсации. В международной практике для таких случаев используется специальный англоязычный термин – «commuting accident».

[подпункт 2.2.49 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Несчастный случай

Случай, в результате которого работающий человек в процессе работы получил травму.

[подпункт 2.2.50 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Несчастные случаи на производстве

1. События, в результате которых пострадавшими были получены: телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; отравление; утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными, в том числе насекомыми и паукообразными; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших, если указанные события произошли:

в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, а также в течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства и одежды, выполнения других предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка действий перед началом и после окончания работы, или при выполнении работы за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные дни;

при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном средстве, предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном транспортном средстве в случае использования личного транспортного средства в производственных (служебных) целях по распоряжению работодателя (его представителя) или по соглашению сторон трудового договора;

при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а также при следовании по распоряжению работодателя (его представителя) к месту выполнения работы (поручения) и обратно, в том числе пешком;

при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, проводник или механик рефрижераторной секции в поезде, член бригады почтового вагона и другие);

при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, в том числе действий, направленных на предотвращение катастрофы, аварии или несчастного случая.

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат также события, указанные в настоящем определении, если они произошли с лицами, привлеченными в установленном порядке к участию в работах по предотвращению катастрофы, аварии или иных чрезвычайных обстоятельств либо в работах по ликвидации их последствий.

[статья 227 Трудового кодекса Российской Федерации; подпункт 3.1.7 пункта 3 СТО РЖД 15.001-2023 Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Общие положения]

2. Несчастный случай на производстве - случай серьезного травматического воздействия на работника опасного производственного фактора при выполнении им трудовых обязанностей или заданий руководителя работ, в результате которого произошла временная (не ниже нормативно установленной длительности) или постоянная (стойкая) потеря трудоспособности или наступила смерть пострадавшего.

Примечания:

1. Несчастный случай на производстве является особо важной для охраны труда разновидностью несчастного случая травмирования вообще, носит юридический характер, а потому требует расследования, квалификации, учета и компенсации.

2. В переводных текстах российское понятие «несчастный случай на производстве» часто встречается в виде грубой кальки с английского occupational accident как «профессиональный несчастный случай».

[подпункт 2.2.51 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Несчастный случай, не связанный с производством

Несчастный случай, вызванный условиями труда или работы, но квалифицированный как не являющийся подлежащим учету и компенсации «несчастным случаем на производстве».

[подпункт 2.2.52 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Квалификация несчастного случая

Процедура признания несчастного случая несчастным случаем на производстве либо несчастным случаем, не связанным с работой.

[подпункт 2.2.53 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Расследование <охрана труда и безопасность производства>

Процедура сбора данных и исследования причин и фактов происшествия с целью его квалификации.

Примечания. На практике этот термин чаще всего применяется для квалификации несчастного случая на производстве (производственной травмы) или для квалификации профессионального заболевания, а также для квалификации расследуемого случая как аварии.

[на основе положений подпункта 2.2.54 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Учетный случай

Несчастный случай, подлежащий учету и/или учитываемый работодателем пострадавшего.

Примечание. В практическом дискурсе подразумевается несчастный случай на производстве, но ряд работодателей ведут учет всех произошедших несчастных случаев и даже происшествий, чудом не повлекшим за собой травмирования.

[подпункт 2.2.55 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Страховой случай

Несчастный случай на производстве или случай профессионального заболевания с застрахованным во время работы, который признан таковым страховщиком.

[подпункт 2.2.56 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Неосторожность <безопасность труда>

Непреднамеренные действия, повышающие риск неблагоприятного воздействия опасных и вредных производственных факторов.

Примечание. К таким действиям относятся, например, потеря концентрации внимания, отклонения в точности выполнения безопасных приемов труда, неправильное (небрежное) использование средств защиты, неосмотрительность и поспешность.

[подпункт 2.2.57 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Грубая неосторожность <безопасность труда>

Сознательное нарушение требований безопасности или их грубое непреднамеренное нарушение из-за незнания требований безопасности труда при выполнении данной работы.

[на основе положений подпункта 2.2.58 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Риск <безопасность труда>

Название и мера случайного причинения вреда, совокупно сочетающая степень возможности причинения вреда и степень его медицинской, или технической, или социально-экономической значимости (тяжести).

Примечания:

1. Пока не существует однозначного, надежного, практичного и общепринятого способа такого сочетания.

2. На практике чаще всего качественный характер вреда фиксируют его наименованием, а возможность его причинения оценивают, как малую, среднюю, большую.

3. В ряде случаев для сочетания обеих сторон риска используют произведение возможности причинения вреда, выраженной в виде вероятности (или частоты) причинения вреда, на степень его значимости, выраженной в стоимостной (денежной) форме. В безопасности труда степень значимости причиненного вреда носит, как правило, качественный характер, а возможность причинения вреда, строго говоря, не описывается вероятностными закономерностями, что делает применение сочетания в виде произведения значений для рисков в безопасности труда некорректным.

[на основе положений подпункта 2.2.59 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Ничтожный (пренебрежимо малый) риск <безопасность труда>

Теоретически существующий, но практически несущественный риск, которым пренебрегают из-за его ничтожности для деятельности, в том числе производственной и трудовой деятельности.

[подпункт 2.2.60 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Приемлемый риск <безопасность труда>

Риск, с которым в данной ситуации и на данном этапе своего развития общество считает возможным мириться в процессе своей деятельности при существующих общественных ценностях.

Примечания:

1. Приемлемость определяется сочетанием технических, экономических, социальных и политических аспектов и представляет собой некоторый компромисс между степенью безопасности и возможностями ее достижения.

2. Признание приемлемости или неприемлемости риска, терпимости или нетерпимости к риску, относится ко всему обществу. Для наименования приемлемости или неприемлемости риска для конкретного субъекта права в конкретной ситуации практики используют термины допустимый (в английском языке «acceptable»), т.е. принимаемый, допускаемый, или недопустимый (в английском языке «unacceptable»), т.е. непринимаемый, недопускаемый риск.

[подпункт 2.2.61 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Неприемлемый риск <безопасность труда>

Риск, с которым в данной ситуации и на данном этапе своего развития общество не считает возможным мириться в процессе своей деятельности при существующих общественных ценностях.

Примечания:

1. Границу между пренебрежимо малыми и приемлемыми/допустимыми рисками часто называют De minimis.

2. Границу между допустимыми/приемлемыми и недопустимыми/неприемлемыми рисками часто называют De manifestis.

[подпункт 2.2.62 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Остаточный риск <безопасность труда>

Риск, остающийся после выполнения мер по снижению (редукции) риска.

[подпункт 2.2.63 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Неустранимый риск <безопасность труда>

Стойкий минимальный остаточный риск по всей совокупности возможных профилактических мероприятий при данной технике, технологии и экономических затратах.

[подпункт 2.2.64 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Профессиональный риск <безопасность труда>

1. Вероятность причинения вреда жизни и (или) здоровью работника в результате воздействия на него вредного и (или) опасного производственного фактора при исполнении им своей трудовой функции с учетом возможной тяжести повреждения здоровья.

[абзац тринадцатый статьи 209 Трудового кодекса Российской Федерации; подпункт 3.1.17 пункта 3 СТО РЖД 15.001-2023 Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Общие положения]

2. Риск утраты трудоспособности или смерти пострадавшего, работавшего по найму в интересах работодателя.

Примечание. Это юридическое по смыслу понятие не связано с профессией пострадавшего, а связано с занятостью (наймом) пострадавшего и применяется только к работающим по найму или к иным лицам, приравненных к ним.

[подпункт 2.2.65 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Человеческий фактор <безопасность труда>

Совокупность личностных характеристик и поведения работающего, вызывающая в процессе трудовой деятельности преднамеренные или непреднамеренные, но неверные, действия различного характера, в итоге приводящие к опасным происшествиям и ситуациям, инцидентам, авариям, несчастным случаям, производственно-обусловленным и профессиональным заболеваниям.

[подпункт 2.2.66 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения; подпункт 3.1.30 пункта 3 СТО РЖД 15.001-2023 Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Общие положения; подпункт 2.2.8 пункта 2.2 Методики определения причинно-следственных связей нарушений безопасности движения, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 29 декабря 2017 г. № 2832р]

17.3. Термины, связанные с видами деятельности по защите от вреда в сфере труда и производства

- Принцип предупреждения и профилактики опасностей

Систематическая реализация работодателем мероприятий по улучшению условий труда, включая ликвидацию или снижение уровней профессиональных рисков или недопущение повышения их уровней, с соблюдением приоритетности реализации таких мероприятий.

[на основе положений абзаца второго статьи 209_1 Трудового кодекса Российской Федерации]

- Принцип минимизации повреждения здоровья работников

Предусмотрение работодателем мер, обеспечивающих постоянную готовность к локализации (минимизации) и ликвидации последствий реализации профессиональных рисков.

[на основе положений абзаца третьего статьи 209_1 Трудового кодекса Российской Федерации]

- Принцип АЛАРА

Принцип рациональной оптимизации защиты от опасностей и рисков путем применения максимально возможной защиты, исходя из критерия ее достижимости (выполнимости) в технико-технологическом и социально-экономическом смыслах.

Примечание. Принцип АЛАРА (настолько низко, насколько это разумно достижимо) широко используется в сфере обеспечения радиационной безопасности персонала. Часто используется при управлении рисками (преимущественно в Великобритании) в виде близкого к нему по смыслу принципа АЛАРП (настолько низко, насколько это разумно практически выполнимо).

[подпункт 2.3.1 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Управление риском <безопасность труда>

Методы управления людьми и организациями, позволяющие снизить риски травмирования или заболевания работающих, включая ограничение, снижение, передачу и устранение риска.

[подпункт 2.3.2 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Аутсорсинг <безопасность труда>

Передача работодателем выполнения работ сторонним организациям (подрядчикам), позволяющая тем самым передать им профессиональные риски при выполнении данных работ.

[подпункт 2.3.3 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Управление профессиональными рисками

Комплекс взаимосвязанных мероприятий и процедур, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в себя выявление опасностей, оценку профессиональных рисков и применение мер по снижению уровней профессиональных рисков или недопущению повышения их уровней, мониторинг и пересмотр выявленных профессиональных рисков.

[абзац четырнадцатый статьи 209 Трудового кодекса Российской Федерации; подпункт 3.1.28 пункта 3 СТО РЖД 15.001-2023 Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Общие положения]

- Страхование профессиональных рисков

Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, т.е. отношения по защите имущественных интересов застрахованных и страхователя при наступлении страховых случаев за счет средств страховщика, формируемых из уплачиваемых страховых взносов, что позволяет страхователю передать страховщику финансовые риски по компенсации утраты потерпевшим трудоспособности либо (в случае его смерти) потери кормильца его иждивенцев.

[подпункт 2.3.4 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Профилактические меры <безопасность труда>

Заблаговременные меры (мероприятия) по устранению причины/причин потенциально возможного возникновения случаев воздействия опасных и /или вредных производственных факторов на работающего или другой нежелательной, но потенциально возможной, неблагоприятной ситуации.

Примечание. В переводах с английского эти меры часто называют превентивными мерами (от английского prevention).

[подпункт 2.3.5 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Предупредительные меры <безопасность труда>

Меры по устранению причины/причин потенциального возникновения несоответствия или другой нежелательной, но потенциально возможной неблагоприятной, ситуации.

[подпункт 2.3.6 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Безопасность производственной деятельности; безопасность производства

Вид деятельности, направленный на защиту производства (производственной деятельности) от опасностей и рисков причинения вреда (нанесению ущерба) производственному процессу, имуществу, окружающей среде, здоровью и жизни работающих и третьих лиц.

Примечания:

1. Обеспечение безопасности производства (производственной деятельности) реализуется через физическую безопасность имущества (обеспечение сохранности собственности от хищения), пожарную безопасность производственных объектов и продукции, взрывобезопасность производственных объектов, промышленную безопасность опасных производственных объектов, транспортную безопасность (направленную на обеспечение безопасности на транспорте), дорожную безопасность (направленную на обеспечение безопасности дорожного движения), конструкционную (строительную) безопасность (направленную на обеспечение безопасности строительных конструкций и сооружений) и др.

2. Поскольку вся производственная деятельность реализуется трудом работников и иных работающих лиц, то охрана труда и безопасность труда являются элементами безопасности производственной деятельности.

3. Везде и всюду, где находятся работающие, почти все мероприятия безопасности производственной деятельности становятся мероприятиями безопасности труда и охраны труда.

[подпункт 2.3.7 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Химическая безопасность

Вид деятельности по защите от опасностей и рисков, связанных с использованием химических веществ.

Примечание. Важнейший и специально организуемый в международной практике подвид безопасности производственной деятельности.

[подпункт 2.3.8 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Биологическая безопасность

Вид деятельности по защите от опасностей и рисков биологического характера.

[подпункт 2.3.9 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Радиационная безопасность

Вид деятельности по обеспечению безопасности при обращении с радиоактивными материалами, направленный на обеспечение защиты работающих, а также настоящего и будущего поколений людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения.

[подпункт 2.3.10 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Электробезопасность

Вид деятельности (система организационных и технических мероприятий, защитных средств и методов), обеспечивающий защиту работающих и иных людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.

[подпункт 2.3.11 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Техника безопасности

Вид деятельности (система организационных и технических мероприятий, защитных средств и методов) по обеспечению безопасности любой деятельности человека, в том числе и трудовой деятельности.

Примечания:

1. С позиции безопасности труда под термином «техника безопасности» (safety) более узко понимается защита работающих от воздействия опасных производственных факторов.

2. С позиции охраны труда под термином «техника безопасности» понимается защита наемных работников и лиц, приравненных к ним, от воздействия опасных производственных факторов, являющаяся одной из основных частей (occupational safety) охраны труда в целом.

[подпункт 2.3.12 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Производственная санитария

Вид деятельности по защите организма работающего от воздействия вредных производственных факторов.

Примечание. С позиции охраны труда под термином «производственная санитария» понимается защита наемных работников и лиц, приравненных к ним, от воздействия вредных производственных факторов, являющаяся одной из основных частей (occupational health) охраны труда в целом.

[подпункт 2.3.13 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Гигиена труда

Раздел гигиены, изучающий трудовую деятельность работающих и производственную среду с точки зрения их возможного влияния на организм работающих и разрабатывающий меры, направленные на оздоровление условий труда и предупреждение производственно обусловленных и профессиональных заболеваний.

[подпункт 2.3.14 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Медицина труда

Интегрированная область профилактической и лечебной медицины, целью которой является управление сохранением здоровья человеком труда, а предметом - научное обоснование и практическое внедрение средств и методов его сохранения и укрепления.

[подпункт 2.3.15 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Физиология труда

Раздел медицины, изучающий функционирование человеческого организма во время трудовой деятельности.

[подпункт 2.3.16 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Эргономика

Определение к термину дано в пункте 17.6.1.

- Безопасность труда

Вид деятельности по обеспечению безопасности трудовой деятельности работающих (преимущественно от поражения опасных производственных факторов).

Примечание. Термин часто ошибочно употребляется при переводе английского термина «occupational safety», означающего мероприятия техники безопасности по защите наемных работников от опасных производственных факторов.

[подпункт 2.3.17 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Культура безопасности труда

Осознание важности, ответственности и способности работников ОАО «РЖД» обеспечивать безопасность труда, как главную ценность для ОАО «РЖД» и каждого работника при реализации соответствующих прав, обязанностей и ответственности, основанной на взаимосогласованной позиции на всех уровнях управления ОАО «РЖД».

[подпункт 3.1.5 пункта 3 СТО РЖД 15.001-2023 Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Общие положения]

- Требования безопасности труда

Требования, установленные законодательными актами, техническими регламентами, нормативно - техническими и проектными документами, правилами и инструкциями, техническими требованиями, техническими заданиями, техническими условиями, технологическими процессами (картами), выполнение которых обеспечивает безопасные условия труда и регламентирует поведение работника.

[подпункт 3.1.26 пункта 3 СТО РЖД 15.001-2023 Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Общие положения]

- Охрана труда

1. Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

[абзац первый статьи 209 Трудового кодекса Российской Федерации; подпункт 3.1.12 пункта 3 СТО РЖД 15.001-2023 Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Общие положения]

2. Вид деятельности, неотъемлемый элемент трудовой и производственной деятельности, направленный на сохранение трудоспособности наемного работника и иных приравненных к ним лиц; и представляющий из себя систему правовых, социально-экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, реабилитационных и иных мероприятий.

Примечание. К иным мероприятиям следует относить, например, методы психофизиологического мониторинга за состоянием работающих и управления поведением «человеческого фактора».

[подпункт 2.3.19 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Охрана здоровья

Вид деятельности, неотъемлемый элемент жизни в цивилизованных странах, организационно состоящий из системы мер политического, экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического (профилактического) характера, осуществляемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, их должностными лицами и иными лицами, в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни, а также предоставления ему медицинской помощи органами здравоохранения.

[подпункт 2.3.20 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

17.4. Термины, связанные с условиями труда

- Условия труда <охрана труда>

1. Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.

[абзац второй статьи 209 Трудового кодекса Российской Федерации»; подпункт 3.1.29 пункта 3 СТО РЖД 15.001-2023 Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Общие положения]

2. Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса.

Примечание. В ряде документов разных стран русскоязычный термин «условия труда» применяется в гораздо более широком понимании, чем выше установлено, не как условия простого процесса труда, а как условия трудовой деятельности вообще, включая социально-экономические и другие аналогичные условия ее реализации.

[подпункт 2.4.1 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Производственный фактор

Фактор производственной среды или трудового процесса.

Примечание. К факторам производственной среды относят физические, химические и биологические факторы; к факторам трудового процесса - напряженность и тяжесть труда.

[подпункт 2.4.2 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Напряженность труда

Характеристика трудового процесса, отражающая преимущественную нагрузку на центральную нервную систему, органы чувств, эмоциональную сферу работника, обеспечивающие его деятельность.

Примечание. К факторам, характеризующим напряженность труда, относятся: интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки, степень монотонности нагрузок, режим работы.

[подпункт 2.4.3 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Тяжесть труда

Характеристика трудового процесса, отражающая преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.), обеспечивающие его деятельность.

Примечание. Тяжесть труда характеризуется физической динамической нагрузкой, массой поднимаемого и перемещаемого груза, общим числом стереотипных рабочих движений, величиной статической нагрузки, характером рабочей позы, глубиной и частотой наклона корпуса, перемещениями в пространстве.

[подпункт 2.4.4 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Тяжелый труд

Труд, связанный с систематическим физическим напряжением, а также с постоянным передвижением и переноской значительных тяжестей.

Примечание. Критерии отнесения труда к тяжелому труду неоднозначны и в разных нормативных документах разных стран могут быть разными.

[подпункт 2.4.5 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Безопасные условия труда

1. Условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни воздействия таких факторов не превышают установленных нормативов.

[абзац третий статьи 209 Трудового кодекса Российской Федерации; подпункт 3.1.2 пункта 3 СТО РЖД 15.001-2023 Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Общие положения]

2. Условия труда, при которых воздействие на работающих опасных и (или) вредных производственных факторов при соблюдении регламентированных мер безопасности исключено, либо риски воздействия опасных производственных факторов являются допустимыми, а уровни воздействия вредных производственных факторов не превышают установленных нормативов.

Примечания:

1. В широком смысле термин «безопасные условия труда» включает в себя и безвредные условия труда. Именно в таком смысле он чаще всего используется в нормативной документации.

2. В практике общения термин «безопасные условия труда» понимается в узком смысле, как условия труда, при которых воздействие на работающих опасных производственных факторов при соблюдении регламентированных мер безопасности исключено, либо риски их воздействия являются допустимыми.

[подпункт 2.4.6 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Безвредные условия труда

Условия труда, при которых воздействие на работающих вредных производственных факторов при соблюдении регламентированных мер безопасности исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов.

Примечание. Часто, особенно в переводах с английского, безвредные условия труда называют здоровыми (от английского слова «healthy»), что является в русскоязычном дискурсе некорректным.

[подпункт 2.4.7 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Неудовлетворительные условия труда

Условия труда, при которых воздействие на работающих опасных и/или вредных производственных факторов не исключено и/или уровни воздействия вредных производственных факторов превышают установленные нормативы.

[подпункт 2.4.8 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Опасные условия труда

Условия труда, при которых воздействие на работающих опасных производственных факторов даже при соблюдении регламентированных мер безопасности не исключено и при определенных обстоятельствах может неожиданно и внезапно для работающих осуществиться.

Примечание. Часто, особенно для подчеркивания высокого уровня риска, связанного с опасными производственными факторами, говорят об особо опасных условиях труда, однако дать разумно обоснованное разграничение опасных и особо опасных условий труда в настоящее время практически невозможно.

[подпункт 2.4.9 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Вредные условия труда

Условия труда, при которых воздействие на работающих вредных производственных факторов даже при соблюдении регламентированных мер безопасности не исключено либо уровни воздействия вредных производственных факторов превышают установленные нормативы.

Примечание. Часто, особенно для подчеркивания высокого уровня риска, связанного с вредными производственными факторами, говорят об особо вредных условиях труда, однако дать разумно обоснованное разграничение вредных и особо вредных условий труда в настоящее время практически невозможно.

[подпункт 2.4.10 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Особые условия труда

Условия труда, отличающиеся от обычных (нормальных) условий трудовой и производственной деятельности.

Примечания:

1. С позиции безопасности труда под особыми условиями труда понимают условия труда, характеризующиеся отличием от условий обычной работы в обычной окружающей среде, например, условия труда под водой.

2. С позиции охраны труда и трудовых отношений под особыми условиями труда все чаще стали понимать любые работы, отличающиеся от обычных (наиболее распространенных) работ наемного труда по любому признаку.

[подпункт 2.4.11 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Экстремальные условия труда

Условия труда в обстановке высокого (но допустимого для данных работ и конкретной ситуации) риска, когда присутствуют экстремальные плохо контролируемые факторы производственной среды.

Примечание. Экстремальными являются, например, условия труда при ликвидации пожара или иной чрезвычайной ситуации.

[подпункт 2.4.12 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Безопасность производственного оборудования

Свойство производственного оборудования сохранять соответствие требованиям безопасности трудовой и производственной деятельности при его использовании в условиях, установленных инструкциями и руководствами по эксплуатации, технологическими регламентами и иными нормативными документами, требованиями охраны труда.

[подпункт 2.4.13 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Безопасность производственного процесса

Свойство производственного процесса соответствовать требованиям безопасности трудовой и производственной деятельности на всех стадиях его применения, включая приведение его в соответствие с установленными технологическими документами и требованиями охраны труда.

Примечание. Безопасность производственного процесса неразрывно связана с безопасностью производственного оборудования и организацией трудового процесса, т.е. проведения соответствующих работ, технологических и рабочих (производственных) операций.

[подпункт 2.4.14 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Тяжелая работа

Тяжелый труд наемного работника в интересах работодателя.

[подпункт 2.4.15 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Рабочее место

1. Место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.

[абзац седьмой статьи 209 Трудового кодекса Российской Федерации»; подпункт 3.1.18 пункта 3 СТО РЖД 15.001-2023 Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Общие положения]

2.1. В физическом смысле - пространство трудовой деятельности работающего, его рабочая зона.

Примечание. В большинстве случаев рабочее место в физическом смысле (рабочая зона) находится на территории, находящейся под контролем работодателя.

2.2. В юридическом смысле - место занятости (место работы) у работодателя, связанное со всеми рабочими зонами, в которых в связи с работой должен находиться или куда должен прибыть работник.

Примечание. Рабочее место в юридическом смысле не обязательно связано с рабочим местом в физическом смысле, контролируемом работодателем, и может быть связано с иным местонахождением, контролируемом иным субъектом права, например, при аутсорсинге или работе за пределами территории работодателя (в командировке, при использовании труда надомников и т.п.). Такая детальность терминологии нужна для решения юридических вопросов в условиях рыночной экономики, ибо даже в ситуациях, когда работодатель не управляет реальными условиями труда работника, его юридическая ответственность за причиненный во время этого труда вред работнику остается.

[подпункт 2.4.16 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Постоянное рабочее место

Рабочее место в физическом пространстве, на котором работающий ежедневно работает большую часть своего рабочего времени нормальной продолжительности (более 50%) или не менее 2 ч непрерывно.

Примечания:

1. Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона.

2. Различают стационарные постоянные рабочие места и нестационарные постоянные рабочие места, например, место водителя транспортного средства.

[подпункт 2.4.17 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Непостоянное рабочее место

Рабочее место в физическом пространстве, на котором работающий работает периодически, но не ежедневно, или работает незначительную часть (менее 2 ч непрерывно) своего рабочего времени.

[подпункт 2.4.18 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Временное рабочее место

Рабочее место в физическом пространстве, на котором работающий работает разово или эпизодически.

[подпункт 2.4.19 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Рабочая зона

Физическое пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или временного пребывания работающих.

[подпункт 2.4.20 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Производственная зона

Физическая зона, оснащенная необходимыми техническими средствами, в которой осуществляется производственная деятельность и находятся рабочие зоны трудовой деятельности работающих.

[подпункт 2.4.21 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Производственный участок

Часть производства.

Примечания:

1. В физическом смысле - часть территории.

2. В организационном смысле - часть производства, находящегося под контролем работодателя).

[подпункт 2.4.22 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Опасная зона

Зона возможного воздействия на работающего, при его нахождении в ней, опасных производственных факторов и/или вредных производственных факторов, риск воздействия или экспозиция которых могут превысить предельно допустимые значения.

[подпункт 2.4.23 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Безопасное расстояние

Наименьшее расстояние между работающим и источником опасности/вредности, при котором отсутствует возможность неблагоприятного воздействия опасных и/или вредных производственных факторов на работающего, т.е. такое расстояние, когда работающий находится вне опасной зоны.

[подпункт 2.4.24 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Оценка условий труда

Комплекс процедур идентификации опасных и вредных производственных факторов, и рисков их воздействия на организм работающего, а также последующей оценки данных рисков.

[подпункт 2.4.25 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Специальная оценка условий труда

Единый комплекс последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса (далее также - вредные и (или) опасные производственные факторы) и оценки уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

[часть 1 статьи 3 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»; подпункт 3.11 пункта 3 СТО РЖД 15.012-2022 Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Специальная оценка условий труда]

- Допустимые условия труда

Условия труда, при которых на организм работника воздействуют вредные производственные факторы, не удовлетворяющие установленным гигиеническим нормативам, но функциональные изменения в организме работающих в данных условиях восстанавливаются к нормальным за время регламентированного отдыха или к началу следующей рабочей смены.

[подпункт 2.4.26 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Ночное время

Время с 22 часов до 6 часов.

[абзац первый статьи 96 Трудового кодекса Российской Федерации]

17.5. Термины, связанные с основными методами и средствами защиты

- Меры защиты

Организационные мероприятия и/или технические средства, предназначенные для предотвращения и/или уменьшения воздействия опасных и/или вредных производственных факторов на организм работающего.

[подпункт 2.5.1 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Средства защиты

Технические средства, предназначенные для предотвращения и/или уменьшения воздействия опасных и/или вредных производственных факторов на организм работающего.

[подпункт 2.5.2 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Работы по охране труда

Мероприятия по выполнению нормативно установленных требований охраны труда и безопасности производства, осуществляемые работодателем.

Примечание. Формально требования безопасности производства относятся к производственным процессам, производственному оборудованию, к производственной инфраструктуре (территории, зданиям и сооружениям, помещениям и т.п.), но поскольку там присутствуют работающие люди, осуществляющие строительство, монтаж, наладку, эксплуатацию с техобслуживанием, ремонт, консервацию, демонтаж и т.п., то выполнение этих требований оказываются фактически включенными в работы собственно охраны труда.

[подпункт 2.5.3 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Наблюдение за производственной средой

Определение и оценка факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут оказывать воздействие на здоровье работников.

Примечание. Общепринятый международный термин, охватывающий оценку санитарно-гигиенических условий труда, организации труда и воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов, включая социально-психологические факторы на рабочем месте, которые могут представлять риск для здоровья работников.

[подпункт 2.5.4 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Наблюдение за состоянием здоровья работников

Процедуры и обследования состояния здоровья работников для обнаружения и определения отклонений от нормы.

Примечания:

1. Общепринятый международный термин, охватывающий результаты наблюдения за состоянием здоровья работников, которые должны использоваться для защиты и оздоровления как отдельных работников, так и группы работников на рабочем месте, а также работников, подвергаемых воздействию вредных и опасных производственных факторов.

2. Процедуры наблюдения за состоянием здоровья работников могут включать медицинские осмотры и анализы, биологический контроль, рентгенологические обследования, опрос или анализ данных о состоянии здоровья работников и другие процедуры.

[подпункт 2.5.5 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Система организации работ по охране труда; СОРОТ

Комплекс взаимосвязанных мероприятий по выполнению требований охраны труда, осуществляемый работодателем, и являющийся неотъемлемой частью общей корпоративной системы управления.

Примечание. Данное понятие имеет более широкие границы использования, чем система управления охраной труда, особенно стандартизованная. Использование этого термина целесообразно особенно в тех случаях, когда у работодателя нет специального положения о системе управления охраной труда и сам термин «система управления охраной труда» не используется.

[подпункт 2.5.6 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Система управления охраной труда

Комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у конкретного работодателя, процедуры по достижению этих целей, являющиеся частью корпоративной системы управления ОАО «РЖД».

[подпункт 3.1.20 пункта 3 СТО РЖД 15.001-2023 Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Общие положения]

- Требования охраны труда

1. Государственные нормативные требования охраны труда, а также требования охраны труда, установленные локальными нормативными актами работодателя, в том числе правилами (стандартами) организации и инструкциями по охране труда.

[абзац одиннадцатый статьи 209 Трудового кодекса Российской Федерации; подпункт 3.1.27 пункта 3 СТО РЖД 15.001-2023 Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Общие положения]

2. Требования, выполнение которых обеспечивает безопасные и безвредные условия труда и регламентирует безопасное поведение работника в процессе его трудовой деятельности.

[подпункт 2.5.13 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Организация работ по охране труда

Система взаимоувязанных мероприятий, направленных на обеспечение охраны труда.

[подпункт 3.1.11 пункта 3 СТО РЖД 15.001-2023 Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Общие положения]

- Планирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда

Определение необходимого перечня мероприятий по охране труда, проводимых в рамках функционирования процессов (процедур) системы управления охраной труда.

[подпункт 3.1.13 пункта 3 СТО РЖД 15.001-2023 Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Общие положения]

- Идентификация вредных и опасных производственных факторов

Систематическое выявление и фиксация вредных и опасных производственных факторов, которые могут привести к травмированию или заболеванию.

Примечание. Важнейший исходный момент всей работы по защите от опасностей и рисков, состоящий в выявлении и фиксации безусловных опасностей. Все идентифицированные опасности подвергаются затем оценке риска их воздействия на организм работающего.

[подпункт 2.5.14 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Оценка риска <безопасность труда>

Процесс анализа риска воздействия идентифицированных вредных и опасных производственных факторов на организм работающего для выработки решений по защите от данного риска.

Примечание. Служит основой принятия решения по управлению рисками.

[подпункт 2.5.15 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Оценка соответствия <охрана труда>

Доказательство того, что заданные требования к продукции, процессу, системе, лицу или органу выполнены.

Примечания:

1. В охране труда, как правило, оценку соответствия продукции, процессов, технических систем требованиям безопасности называют «контролем», а оценку соответствия систем управления - аудитом и/или сертификацией. При этом оценка соответствия реальных мероприятий и состояния работ по охране труда требованиям безопасности, представляющая собой систематический, независимый и оформленный в виде итогового документа процесс получения данных о соблюдении установленных требований охраны труда» и проводимая органами государственного надзора и общественного контроля - называется проверкой (inspection).

2. Оценка соответствия системы управления охраной труда нормативным требованиям или тем или иным стандартам управления завершает собой логическую цепочку всех мероприятий работодателя по охране труда.

[подпункт 2.5.16 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Проверка состояния охраны труда

Систематический, независимый (внутренний или внешний) и оформленный в виде документа процесс получения объективной оценки данных о соблюдении установленных требований охраны труда.

[подпункт 3.1.14 пункта 3 СТО РЖД 15.001-2023 Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Общие положения]

- Обучение работников вопросам безопасности труда и производства

Подготовка, осуществляемая в форме обучения знаниям, уменьям, навыкам, инструктажа и/или стажировки и проверки усвоенного, не меняющая образовательный статус обучаемых и реализуемая, как правило, без отрыва от производства.

[подпункт 2.5.17 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Средство индивидуальной защиты

1. Средство, используемое для предотвращения или уменьшения воздействия на работника вредных и (или) опасных производственных факторов, особых температурных условий, а также для защиты от загрязнения.

[абзац восьмой статьи 209 Трудового кодекса Российской Федерации; подпункт 3.1.22 пункта 3 СТО РЖД 15.001-2023 Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Общие положения]

2. Средства индивидуальной защиты; СИЗ - средства защиты одного работающего, функционально связанные с его организмом.

[подпункт 2.5.18 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Время защитного действия средства индивидуальной защиты

Интервал времени, в течение которого данное средство индивидуальной защиты обеспечивает защиту работающего от действия опасного и/или вредного производственного фактора.

[подпункт 2.5.19 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Средства коллективной защиты

1. Технические средства защиты работников, конструктивно и (или) функционально связанные с производственным оборудованием, производственным процессом, производственным зданием (помещением), производственной площадкой, производственной зоной, рабочим местом (рабочими местами) и используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов.

[абзац девятый статьи 209 Трудового кодекса Российской Федерации; подпункт 3.1.23 пункта 3 СТО РЖД 15.001-2023 Система управления охраной труда в ОАО «РЖД». Общие положения]

2. Средства защиты работающих, конструктивно и (или) функционально связанные с производственным оборудованием, производственным процессом, производственным помещением (зданием), производственной площадкой, производственной зоной, рабочим местом.

[подпункт 2.5.20 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Защита временем

Уменьшение неблагоприятного воздействия условий труда на работающих за счет уменьшения времени работы под этим воздействием, вплоть до полного исключения работы.

[подпункт 2.5.21 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Защита расстоянием

Уменьшение неблагоприятного воздействия источника потенциально опасного и (или) вредного производственного фактора на работающих за счет уменьшения риска или экспозиции этого воздействия, снижающихся с увеличением расстояния между работающим и источником этого воздействия.

[подпункт 2.5.22 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Информирование об опасностях и рисках

Мероприятия, направленные на защиту работающего на основе своевременного информирования его о возможных опасностях и рисках, а также о правильности безопасного поведения, реализуемые с помощью визуальных (знаки безопасности, цвета безопасности, световые сигналы) и звуковых сигналов.

[подпункт 2.5.23 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Знаки безопасности

Представляющие собой цветографическое изображение определенной геометрической формы с использованием сигнальных и контрастных цветов, графических символов и/или поясняющих надписей знаки, предназначенные для предупреждения работающих о непосредственной или возможной опасности, запрещении, предписании или разрешения определенных действий, а также для информации о расположении объектов и средств, использование которых исключает или снижает риск воздействия опасных и (или) вредных производственных факторов.

[подпункт 2.5.24 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

- Цвета сигнальные

Цвета, используемые для привлечения внимания работающих к непосредственной или возможной опасности, рабочим узлам производственного оборудования, машин, механизмов и/или элементам конструкции, инструменту, приспособлениям, другим техническим устройствам, которые могут являться источниками опасных и/или вредных производственных факторов, пожарной технике, средствам противопожарной и иной защиты, знакам безопасности и сигнальной разметке.

[подпункт 2.5.25 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

17.6. Термины и определения в области эргономики

Термины на общие понятия эргономики

- Эргономика

1. Наука, изучающая функциональные возможности человека в трудовых процессах с точки зрения анатомии, антропологии, физиологии, психологии и гигиены в целях создания орудий и условий труда, а также технологических процессов и производственного оборудования, наиболее соответствующих требованиям человеческого организма.

[подпункт 2.3.17 пункта 2 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения]

2. Научная дисциплина, изучающая взаимодействие человека и других элементов системы, а также сфера деятельности по применению теории, принципов, данных и методов этой науки для обеспечения благополучия человека и оптимизации общей производительности системы.

[подпункт 2.1 пункта 2 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Человеко-ориентированное проектирование

Способ проектирования и разработки систем с применением при проектировании принципов эргономики для повышения пригодности использования интерактивных систем.

Примечания:

1. Термин «человеко-ориентированное проектирование» используют вместо термина «проектирование, ориентированное на пользователя», чтобы подчеркнуть, что учтено воздействие системы на другие причастные стороны, а не только на пользователей. Однако на практике эти термины зачастую используют как синонимы.

2. Системы с высокой пригодностью использования имеют ряд преимуществ, включая более высокую производительность, предотвращение стресса, повышенную доступность и сниженный риск причинения вреда.

[подпункт 2.2 пункта 2 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Среда <эргономика>

Физические, химические, биологические, организационные, социальные и культурные факторы, воздействующие на одного или большее количество людей.

[подпункт 2.3 пункта 2 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Система <эргономика>

Сочетание взаимодействующих элементов, организованных для достижения одной или нескольких установленных целей.

Примечания:

1. В эргономике «элементы» системы часто носят название «компоненты».

2. Система может состоять из продукции, оборудования, услуг и людей.

3. Термин «система» может быть уточнен путем добавления термина, указывающего область применения системы (например, авиационная система).

[подпункт 2.4 пункта 2 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Функции системы

Основные виды работ, выполняемые системой.

[подпункт 2.5 пункта 2 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Производственный процесс <эргономика>

Организованное упорядоченное взаимодействие во времени и пространстве работников, производственного оборудования, материалов, энергии и информации внутри производственной системы.

[подпункт 2.6 пункта 2 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Организация производства

Создание согласованных производственных процессов и организация взаимодействия всех элементов производственной системы для получения конкретного результата.

[подпункт 2.7 пункта 2 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Производственная система <эргономика>

Система, включающая одного и более работников и производственное оборудование, действующих совместно для выполнения производственных функций в определенном рабочем пространстве, рабочей среде и условиях, определяемых производственным заданием.

[подпункт 2.8 пункта 2 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Производственное задание

Основа для осуществления персоналом определенной деятельности или нескольких видов деятельности для достижения запланированных результатов.

[подпункт 2.9 пункта 2 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Производственная среда <эргономика>

Физические, химические, биологические, организационные, социальные и культурные факторы, оказывающие воздействие на работника.

[подпункт 2.10 пункта 2 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Производственное оборудование

Орудия труда, включая аппаратные и программные средства, транспортные средства, приборы, оснастка, специальные системы и другие компоненты, используемые в производственной системе.

[подпункт 2.11 пункта 2 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Рабочее пространство

Определенный объем пространства, предназначенный для одного или нескольких работников в производственной системе, необходимый для выполнения производственного задания.

[подпункт 2.12 пункта 2 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Автоматизированное рабочее место; АРМ <эргономика>

Определенное сочетание и пространственное расположение производственного оборудования в производственной среде, параметры которых зависят от производственной программы.

[подпункт 2.13 пункта 2 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Работник <эргономика>

Человек, выполняющий одну или более функций в рабочей системе.

[подпункт 2.14 пункта 2 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Распределение функций

Процесс и результат принятия решения о распределении функциональной нагрузки между персоналом и оборудованием, аппаратными и программными средствами для обеспечения эффективной работы производственной системы.

[подпункт 2.15 пункта 2 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Персонал <эргономика>

Устанавливаемая проектом группа работников проектируемой производственной системы, разделенная на подгруппы по признаку пола, возраста, уровня квалификации и пр. с определенной процентной долей численности каждой подгруппы по отношению к общей численности группы.

[подпункт 2.16 пункта 2 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Целевая совокупность

Люди, для которых предназначен проектируемый объект, определенные на основании установленных характеристик.

Примечание. Важные характеристики включают в себя, например уровень навыков, умственные и физические характеристики, такие как антропометрические размеры. Пол и возраст могут быть отнесены к вариациям в совокупностях с этими характеристиками. Помимо характеристик людей могут иметь значение и другие факторы (например, культурные различия).

[подпункт 2.17 пункта 2 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Группа популяции

Группа людей заданной совокупности, объединенная некоторыми общими условиями окружающей среды или деятельности.

[подпункт 2.18 пункта 2 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Пользователь <эргономика>

Человек, взаимодействующий с системой, продукцией или услугой.

Примечания:

1. Человека, пользующегося услугой, предоставляемой рабочей системой, например покупателя в магазине или пассажира в поезде, можно считать пользователем.

2. Пользователь системы не является компонентом этой системы. Однако пользователя и используемую им систему можно рассматривать как компоненты системы более высокого уровня.

[подпункт 2.19 пункта 2 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Восприятие пользователем (продукции, системы, услуги)

Впечатления пользователя, а также его удовлетворенность, физические и психологические реакции, возникающие в результате использования и/или предстоящего использования продукции, системы или услуги.

Примечания:

1. Восприятие пользователем продукции включает все эмоции, убеждения, предпочтения, ощущения, физические и психологические реакции пользователя, его поведение и достижения, которые возникают до, во время и после использования.

2. На восприятие пользователем продукции оказывают влияние такие факторы, как торговая марка, способ представления, функциональность, производительность системы, особенности интерактивного взаимодействия и дополнительные возможности интерактивной системы. На восприятие пользователя также влияют физическое и психологическое состояния пользователя, его опыт, навыки и индивидуальные особенности, а также условия использования продукции, системы, услуги.

[подпункт 2.20 пункта 2 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Ориентация на пользователя

Подход к анализу систем, который устанавливает требования к системе на основе уровня удобства и эффективности работы пользователя, которого пользователи предполагают достичь при выполнении поставленных задач.

[подпункт 2.21 пункта 2 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Испытания на технологичность

Испытания для анализа функционирования системы, в которых определяют уровень технологичности работы пользователя.

[подпункт 2.22 пункта 2 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Условия использования

Пользователи, задачи, оборудование, физическая и социальная среда, в которых используют продукцию.

[подпункт 2.23 пункта 2 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Пригодность использования

Свойство системы, продукции или услуги, при наличии которого установленный пользователь может применить продукцию в заданных условиях использования для достижения установленных целей с необходимой результативностью, эффективностью и удовлетворенностью.

[подпункт 2.24 пункта 2 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Доступность

Свойство продукции, систем, услуг, среды или сооружений, при наличии которого они могут быть использованы людьми из совокупности с самым широким диапазоном возможностей для достижения установленных целей в определенных условиях использования.

[подпункт 2.25 пункта 2 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Результативность

Определение к термину дано в пункте 80.12.

- Эффективность

Определение к термину дано в пункте 80.11.

- Удовлетворенность

Определение к термину дано в пункте 82.1.

- Внешняя нагрузка

Внешние условия и требования системы, которые оказывают влияние на внутреннюю нагрузку человека.

Примечание. Последствия внешней нагрузки могут быть положительными, нейтральными или отрицательными.

[подпункт 2.29 пункта 2 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Внутренняя нагрузка

Внутренняя реакция человека на воздействие внешней нагрузки, зависящая от его индивидуальных особенностей.

Примечание. Последствия внутренней нагрузки могут быть положительными, нейтральными или отрицательными.

[подпункт 2.30 пункта 2 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Усталость

Отрицательное непатологическое проявление внешней нагрузки, которое может быть устранено в результате отдыха.

[подпункт 2.31 пункта 2 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Умственная усталость

Временное ухудшение умственной и физической функциональной работоспособности, зависящее от интенсивности, продолжительности и предшествующего умственного напряжения, для восстановления предпочтителен отдых, а не изменение деятельности.

Примечание. Пониженная функциональная работоспособность проявляется, например, в ощущениях утомленности, менее благоприятной взаимосвязи между производительностью и предпринимаемыми усилиями, типе и частоте ошибок и т.д. Выраженность этого отрицательного последствия также определяется индивидуальными предварительными условиями.

[подпункт 2.32 пункта 2 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Состояние, похожее на усталость

Состояние, появляющееся у человека в результате воздействия умственного напряжения, вызванного появлением однообразных ситуаций.

[подпункт 2.33 пункта 2 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Монотония

Медленно развивающееся состояние понижения активности, возникающее при выполнении долгих, похожих, повторяющихся заданий или действий, в основном связанное с появляющейся в виде сонливости, утомленности, уменьшения и колебаний работоспособности, снижения адаптации и восприимчивости, а также увеличения неравномерности частоты сердечных сокращений.

[подпункт 2.34 пункта 2 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Снижение бдительности

Медленно развивающееся состояние понижения способности обнаружения при выполнении однообразных заданий по обнаружению.

[подпункт 2.35 пункта 2 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Умственное пресыщение

Состояние нервно-неустойчивого, сильного эмоционального неприятия повторяющихся заданий или ситуаций, при котором все переживания связаны с медленно «тянущимся временем» и «топтанием на месте».

[подпункт 2.36 пункта 2 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

Термины по эргономике взаимодействия «человек - система»

- Интерактивная система

Диалоговая система, представляющая собой комбинацию аппаратных средств и программного обеспечения, входом которой являются команды и данные, поступающие от пользователя, а выходом - реакции системы, направленные на поддержание взаимодействия с пользователем для выполнения производственного задания.

[подпункт 3.1 пункта 3 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Диалог

Взаимодействие пользователя с интерактивной системой, представляющее собой последовательность действий пользователя (вводов) и ответных реакций системы (выводов), направленных на достижение установленной цели.

Примечания:

1. Действия пользователя включают не только ввод данных, но также действия по навигации.

2. Понятие диалога охватывает как форму (синтаксис), так и содержание (семантику) взаимодействия.

[подпункт 3.2 пункта 3 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Организация диалога

Установление общих целей разработки диалога.

Примечание. Принципы организации диалога не привязаны к конкретным методам.

[подпункт 3.3 пункта 3 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Требования к организации диалога

Требования, отражающие потребности пользователя в пределах установленной области применения.

[подпункт 3.4 пункта 3 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Управление диалогом

Управление обменом информацией в динамической форме между пользователем и системой, организованное и отображаемое с помощью интерфейса любого типа.

[подпункт 3.5 пункта 3 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Эффективность диалога

Обмен информацией, при котором от пользователя требуется мало усилий по сбору информации (например, чтение, прослушивание), обработке информации и вводу информации (например, управляющие действия).

[подпункт 3.6 пункта 3 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Результативность диалога

Успешный обмен информацией между системой и пользователем.

[подпункт 3.7 пункта 3 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Индивидуальная модификация; HED

Изменение общепринятой конструкции системы, учитывающее особенности действий или возможностей человека-оператора и/или пользователя.

Примечание. Такой индивидуальной модификацией может быть, например, изменение конструкции, учитывающее определенные предпочтения оператора/пользователя.

[подпункт 3.8 пункта 3 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Понимание ситуации

Понимание оператора/пользователя состояния управляемых системы и/или процесса и осведомленность об их фактическом состоянии в каждый момент времени.

[подпункт 3.9 пункта 3 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

Термины по эргономике физической окружающей среды

- Температурный цикл

Изменение температуры с заданной амплитудой и частотой.

[подпункт 4.1 пункта 4 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Дрейф температуры

Пассивное, монотонное, равномерное, нецикличное изменение температуры в замкнутом пространстве.

[подпункт 4.2 пункта 4 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Управляемое изменение температуры

Активно управляемое монотонное, равномерное, нецикличное изменение температуры в замкнутом пространстве.

[подпункт 4.3 пункта 4 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Эквивалентная температура

Температура однородного пространства со средней температурой излучения, равной температуре воздуха при нулевой скорости воздушного потока, в котором человек теряет такое же количество тепла за счет конвекции и излучения, как в условиях реальной окружающей среды.

[подпункт 4.4 пункта 4 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Локальная эквивалентная температура

Температура камеры с однородным пространством и средней температурой излучения, равной температуре воздуха при нулевой скорости воздушного потока, в которой определенный участок поверхности тела человека теряет такое же количество тепла за счет конвекции и излучения, как в реальных условиях.

[подпункт 4.5 пункта 4 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Скачки температуры

Быстрое изменение температурных условий, вызванное резким изменением температуры, влажности или вида деятельности человека и/или его одежды.

[подпункт 4.6 пункта 4 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Поток/мощность излучения]

Мощность, излучаемая, передаваемая или принимаемая в виде излучения.

Примечание. Поток излучения выражают в ваттах (Вт).

[подпункт 4.7 пункта 4 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Окружающий шум

Все звуки в области приема сигнала, кроме звуков, рассматриваемых в качестве сигнала.

[подпункт 4.8 пункта 4 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Отношение сигнал-шум; S/N

Уровень звукового давления сигнала, измеренный по отношению к уровню звукового давления фонового шума.

[подпункт 4.9 пункта 4 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Время реверберации; Т

Время, необходимое для спада средней по пространству плотности звуковой энергии в ограниченном объеме на 60 дБ от первоначального уровня, после прекращения распространения звука источником.

[подпункт 4.10 пункта 4 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

Термины по антропометрии и биомеханике

- Антропометрия

Наука об исследовании и измерении размеров человеческого тела.

[подпункт 5.1 пункта 5 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Антропометрические данные

Результаты измерений размеров (например, высоты, длины, глубины, ширины и окружности) тела человека и его частей.

[подпункт 5.2 пункта 5 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Критический размер (испытываемого объекта)

Размер всего тела человека или его частей, накладывающий главное ограничение в использовании объекта или конструкции, в зависимости от функции испытываемого объекта или конструкции.

Примечания:

1. Критический размер связан с досягаемостью, зазором, позой, контактным давлением и другими факторами, определяющими сложность использования, дискомфорт или риск для здоровья человека.

2. Испытываемый объект может иметь несколько критических размеров, например, комбинацию размеров, обеспечивающих досягаемость и зазор.

[подпункт 5.3 пункта 5 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Критическое антропометрическое измерение

Антропометрическое измерение, которое больше всего отражает критический размер для продукции или объекта.

Примечание. Например, критическим антропометрическим размером человека при определении размеров прохода является размер, связанный с наибольшими ограничениями движения (например, высота и/или ширина тела в зависимости от формы прохода).

[подпункт 5.4 пункта 5 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Наихудшая комбинация критических размеров и антропометрических размеров

Сочетание критических размеров объекта, дополнительного оборудования и критических антропометрических размеров, налагающее наибольшие ограничения на человека при использовании продукции или конструкции по назначению.

[подпункт 5.5 пункта 5 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Поза, предусмотренная конструкцией

Поза оператора, установленная конструкцией рабочей станции с указанием расположения и размеров рабочего места.

[подпункт 5.6 пункта 5 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Динамическая поза

Поза тела оператора, изменяющаяся во времени, изменения позы включают перемещения конечностей или других частей тела.

[подпункт 5.7 пункта 5 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Статичная поза

Поза тела оператора, не изменяющаяся во времени (без перемещения конечностей или других частей тела).

[подпункт 5.8 пункта 5 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Модель тела

Физическая двухмерная, обычно сочлененная, контурная модель тела человека, созданная на основе антропометрических размеров.

[подпункт 5.9 пункта 5 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Компьютерная система моделирования манекена

Система компьютерного моделирования, состоящая из компьютерного манекена, инструментов управления и манипулирования манекеном (например, позой, антропометрическими размерами), функций, обеспечивающих подражание характеристикам человека и его поведению (например, биомеханическим параметрам, усилиям, движениям) и средств, обеспечивающих размещение манекена относительно компьютерной модели физической среды.

[подпункт 5.10 пункта 5 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Компьютерный манекен

Двухмерное или трехмерное графическое компьютерное отображение тела человека, основанное на антропометрических размерах, структуре соединений и суставов и характеристиках движений человека.

[подпункт 5.11 пункта 5 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Точность манекена

Прецизионность, с которой компьютерная система моделирования манекена воспроизводит размер, форму, позу, углы, траектории движений и другие геометрические характеристики человека, с которого были сняты размеры.

[подпункт 5.12 пункта 5 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Верификация манекена

Действия по подтверждению соответствия компьютерного манекена установленным требованиям.

[подпункт 5.13 пункта 5 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Валидация манекена

Подтверждение посредством определения прецизионности компьютерного манекена того, что требования к конкретному использованию или применению манекена выполнены.

[подпункт 5.14 пункта 5 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Функция манекена

Способность программного обеспечения компьютерной системы моделирования манекена моделировать заданные характеристики, действия или положения тела человека.

[подпункт 5.15 пункта 5 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

Система «человек-машина»

- Система «человек - машина»; СЧМ

Система, включающая в себя человека - оператора СЧМ, машину, посредством которой он осуществляет трудовую деятельность, и среду на рабочем месте.

[пункт 1 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Человек-оператор СЧМ; оператор СЧМ <СЧМ>

Человек, осуществляющий трудовую деятельность, основу которой составляет взаимодействие с объектом воздействия, машиной и средой на рабочем месте при использовании информационной модели и органов управления.

[пункт 3 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Эргономичность СЧМ; эргономичность <СЧМ>

1. Совокупность эргономических свойств системы «человек-машина».

[пункт 2 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

2. Эргономичность - свойство техники изменять эффективность трудовой деятельности в СЧМ в зависимости от степени ее соответствия физическим, биологическим и психическим свойствам человека. Эргономичность формируется на базе таких свойств техники, как управляемость, обслуживаемость, освояемость (осваиваемость) и обитаемость.

[на основе: А.П. Широков. Основы эргономики: учебное пособие. - Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2006]

- Управляемость СЧМ

Свойство системы «человек-машина», обусловливающее ее приспособленность к управлению человеком - оператором СЧМ.

[пункт 4 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Обслуживаемость СЧМ

Свойство системы «человек-машина», обусловливающее приспособленность ее технических средств к обслуживанию, ремонту и подготовке к применению человеком - оператором СЧМ.

[пункт 5 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Осваиваемость СЧМ

Свойство системы «человек-машина», обусловливающее приспособленность ее технических средств и алгоритмов деятельности к освоению человеком - оператором СЧМ.

[пункт 6 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Обитаемость

Эргономическое свойство техники, приближающее условия ее функционирования к оптимальным биологическим параметрам внешней среды, при которых работающему человеку обеспечивается нормальное развитие, хорошее здоровье и высокая работоспособность.

[А.П. Широков. Основы эргономики: учебное пособие. - Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2006]

- Эргономическое обеспечение СЧМ

Установление эргономических требований и формирование эргономических свойств системы «человек-машина» на стадиях ее разработки и использовании.

[пункт 7 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Система эргономического обеспечения СЧМ

Совокупность взаимосвязанных организационных мероприятий, научно-исследовательских и проектных работ, реализующих эргономическое обеспечение СЧМ.

[пункт 8 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Деятельность оператора СЧМ

Процесс, осуществляемый оператором для достижения поставленных перед системой «человек-машина» целей.

[пункт 9 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Алгоритм деятельности оператора СЧМ; алгоритм деятельности <СЧМ>

Предписание, определяющее содержание и последовательность действий оператора в системе «человек-машина».

[пункт 10 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Качество деятельности оператора СЧМ; качество деятельности <СЧМ>

Совокупность свойств деятельности оператора СЧМ, обусловливающих ее выполнение в конкретных условиях.

[пункт 11 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Работоспособное состояние оператора СЧМ

Состояние оператора, при котором он способен осуществлять определенную деятельность с требуемым качеством.

[пункт 12 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Надежность оператора СЧМ

Свойство человека-оператора СЧМ сохранять работоспособное состояние в течение требуемого интервала времени.

[пункт 13 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Ошибка оператора СЧМ

Неправильное выполнение или невыполнение оператором СЧМ предписанных действий.

[пункт 14 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Напряженность оператора СЧМ

Работоспособное состояние оператора СЧМ, определяемое особенностью и интенсивностью психофизиологических процессов, обеспечивающих выполнение деятельности оператора СЧМ.

[пункт 15 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Концептуальная модель оператора СЧМ

Совокупность представлений оператора о целях и задачах деятельности, состояниях объекта воздействия и системы «человек-машина», а также способах воздействия на них.

[пункт 16 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Средство отображения информации СЧМ; средство отображения информации <СЧМ>

Устройство в системе «человек-машина», предназначенное для восприятия оператором СЧМ сигналов о состоянии объекта воздействия, системы «человек-машина» и способов управления ими.

[пункт 17 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Рабочее место оператора СЧМ; рабочее место оператора <СЧМ>

Часть пространства в системе «человек-машина», оснащенная средствами отображения информации, органами управления и вспомогательным оборудованием и предназначенная для осуществления деятельности оператора СЧМ

[пункт 18 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Индивидуальное рабочее место оператора СЧМ

.

[пункт 19 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Коллективное рабочее место оператора СЧМ

Рабочее место оператора СЧМ, предназначенное для одновременной работы двух или более операторов СЧМ.

[пункт 20 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Информационная модель СЧМ; информационная модель <СЧМ>

Условное отображение информации о состоянии объекта воздействия, системы «человек-машина» и способов управления ими.

[пункт 21 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Индивидуальное средство отображения информации СЧМ

.

[пункт 22 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Средство отображения информации СЧМ коллективного пользования

Средство отображения информации СЧМ, предназначенное для одновременного использования в работе двумя и более операторами СЧМ.

[пункт 23 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Сигнализатор СЧМ; сигнализатор <СЧМ>

Средство отображения информации СЧМ, предназначенное для подачи сигналов с целью привлечения внимания оператора СЧМ.

[пункт 24 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Мнемосхема СЧМ; мнемосхема <СЧМ>

Средство отображения информации СЧМ, с помощью которого в наглядном виде воспроизводится структура и динамика состояний объекта или процесса, а также алгоритм управления СЧМ.

[пункт 25 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Орган управления СЧМ; орган управления <СЧМ>

Техническое средство в СЧМ, предназначенное для передачи управляющих воздействий от оператора СЧМ к машине.

[пункт 26 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Пульт управления СЧМ; пульт управления <СЧМ>

Элемент рабочего места оператора СЧМ, на котором размещены средства отображения информации и органы управления СЧМ.

[пункт 27 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Информационное поле рабочего места оператора СЧМ; информационное поле <СЧМ>

Часть рабочего места оператора СЧМ, в котором размещены средства отображения информации СЧМ и другие источники информации, используемые оператором СЧМ.

[пункт 28 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Моторное поле рабочего места оператора СЧМ; моторное поле <СЧМ>

Часть рабочего места оператора СЧМ, в котором размещены используемые оператором СЧМ органы управления и осуществляются его двигательные действия по управлению СЧМ

[пункт 29 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Среда на рабочем месте оператора СЧМ; среда на рабочем месте <СЧМ>

Совокупность физических, химических, биологических и психологических факторов, воздействующих на оператора СЧМ на его рабочем месте в ходе его деятельности

[пункт 30 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Средство жизнеобеспечения на рабочем месте оператора СЧМ

Совокупность технических средств на рабочем месте оператора СЧМ, создающих условия для обеспечения его работоспособного состояния и сохранения его здоровья.

[пункт 31 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Профессиональная подготовленность оператора СЧМ

Свойство оператора СЧМ, определяемое совокупностью знаний, навыков и состояния психических и физиологических функций, которые обусловливают его способность осуществлять определенную деятельность с заданным качеством.

[пункт 32 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Профессиональная подготовка оператора СЧМ

.

[пункт 33 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Профессиональный отбор операторов СЧМ

Отбор лиц, наиболее пригодных к профессиональной подготовке и дальнейшей деятельности в системе «человек-машина» по определенной специальности.

[пункт 34 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Профессиональный отбор операторов СЧМ по психофизиологическим и психологическим показателям

.

[пункт 35 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Тренажер оператора СЧМ; тренажер <СЧМ>

Техническое средство, предназначенное для профессиональной подготовки операторов СЧМ, отвечающее требованиям методик подготовки, реализующее модель СЧМ и обеспечивающее контроль качества деятельности обучаемого.

[пункт 36 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Специализированный тренажер

Тренажер оператора СЧМ, предназначенный для подготовки оператора СЧМ к выполнению деятельности по определенной специальности.

[пункт 37 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Комплексный тренажер

Тренажер оператора СЧМ, предназначенный для совместной подготовки операторов СЧМ в полном объеме алгоритмов их деятельности или одного оператора, деятельность которого в СЧМ осуществляется по нескольким специальностям.

[пункт 38 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Универсальный тренажер

Тренажер оператора СЧМ, предназначенный для подготовки операторов СЧМ к выполнению идентичных результирующих действий в различных СЧМ.

[пункт 39 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Групповой тренажер

Тренажер оператора СЧМ, предназначенный для одновременной подготовки операторов взаимосвязанных СЧМ.

[пункт 40 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Автономный тренажер

Тренажер оператора СЧМ, функционирующий без СЧМ.

[пункт 41 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Встроенный тренажер

Тренажер оператора СЧМ, функционирующий совместно с СЧМ.

[пункт 42 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Адаптивный тренажер

Тренажер оператора СЧМ, обеспечивающий автоматическую оптимизацию управления процессом подготовки оператора СЧМ с учетом результатов выполнения им учебных задач.

[пункт 43 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Учебная информационная модель в тренажере

Информационная модель в тренажере оператора СЧМ, создаваемая для подготовки оператора (операторов) СЧМ и отвечающая требованиям методики подготовки.

[пункт 44 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Моделирующее устройство тренажера

Устройство, формирующее учебную информационную модель в тренажере оператора СЧМ и управляющее ее изменением и состоянием среды на рабочем месте СЧМ.

[пункт 45 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Рабочее место обучаемого в тренажере

Часть пространства в тренажере, оборудованная специальными средствами в соответствии с методикой подготовки обучаемого оператора СЧМ.

[пункт 46 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

- Рабочее место обучающего в тренажере

Часть пространства в тренажере, оснащенная техническими средствами, необходимыми для осуществления контроля и управления контроля и управления процессом подготовки оператора СЧМ.

[пункт 47 ГОСТ 26387-84 Система «человек-машина». Термины и определения]

18. Промышленная безопасность на железнодорожном транспорте

- Инцидент

Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.

[абзац четвертый статьи 1 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»]

- Авария <промышленная безопасность>

Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

[абзац третий статьи 1 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»]

- Анализ опасностей и оценка риска аварий на опасном производственном объекте

Специальные научно-технические методы исследования опасностей возникновения, развития и последствий возможных аварий.

[пункт 5 Руководства по безопасности «Методические основы анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах», утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 3 ноября 2022 года № 387]

- Опасные производственные объекты

Предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в приложении 1 к настоящему Федеральному закону.

[часть 1 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»]

- Обоснование безопасности опасного производственного объекта

Документ, содержащий сведения о результатах оценки риска аварии на опасном производственном объекте и связанной с ней угрозы, условия безопасной эксплуатации опасного производственного объекта, требования к эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации опасного производственного объекта.

[абзац седьмой статьи 1 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»]

- Техническое перевооружение опасного производственного объекта

Приводящие к изменению технологического процесса на опасном производственном объекте внедрение новой технологии, автоматизация опасного производственного объекта или его отдельных частей, модернизация или замена применяемых на опасном производственном объекте технических устройств.

[абзац девятый статьи 1 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»]

- Идентификация опасного производственного объекта

Выявление на объекте всех признаков опасности, учет их количественных и качественных характеристик, всех осуществляемых на объекте технологических процессов и применяемых технических устройств, обладающих признаками опасности, указанными в приложении № 1 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», с целью отнесения такого объекта, эксплуатируемого ОАО «РЖД», к категории опасных производственных объектов, а также присвоения соответствующего класса опасности.

[подпункт 3.1.5 пункта 3 СТО РЖД 15.006-2023 Система управления промышленной безопасностью в ОАО «РЖД». Общие положения]

- Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте

Машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при эксплуатации опасного производственного объекта.

[абзац пятый статьи 1 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»]

- Промышленная безопасность опасных производственных объектов; промышленная безопасность

Безопасность опасных производственных объектов) - состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

[абзац второй статьи 1 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»]

- Декларация промышленной безопасности

Документ, в котором представлены результаты всесторонней оценки риска аварии и связанной с ней угрозы реализации риска; анализа достаточности принятых мер по предупреждению аварии и по обеспечению готовности организации к эксплуатации опасного производственного объекта в соответствии с требованиями промышленной безопасности, а также к локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте.

[подпункт 3.1.3 пункта 3 СТО РЖД 15.006-2023 Система управления промышленной безопасностью в ОАО «РЖД». Общие положения]

- Требования промышленной безопасности

Условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в настоящем Федеральном законе, других федеральных законах, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актах Президента Российской Федерации, нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, а также федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности.

[часть 1 статьи 3 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»]

- Система управления промышленной безопасностью

Комплекс взаимосвязанных организационных и технических мероприятий, осуществляемых организацией, эксплуатирующей опасные производственные объекты, в целях предупреждения аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, локализации и ликвидации последствий таких аварий.

[абзац восьмой статьи 1 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»]

- Экспертиза промышленной безопасности

Определение соответствия объектов экспертизы промышленной безопасности, указанных в пункте 1 статьи 13 настоящего Федерального закона, предъявляемым к ним требованиям промышленной безопасности.

[абзац десятый статьи 1 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»]

- Эксперт в области промышленной безопасности

Физическое лицо, аттестованное в установленном Правительством Российской Федерации порядке, которое обладает специальными познаниями в области промышленной безопасности, соответствует требованиям, установленным федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, и участвует в проведении экспертизы промышленной безопасности.

[абзац одиннадцатый статьи 1 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»]

- Регистрация опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов

Государственная услуга по учету опасных производственных объектов и эксплуатирующих их организаций.

Примечание. Термин применен в соответствии с Административным регламентом Ростехнадзора.

[подпункт 3.1.13 пункта 3 СТО РЖД 15.006-2023 Система управления промышленной безопасностью в ОАО «РЖД». Общие положения]

- Вспомогательные горноспасательные команды

Нештатные аварийно-спасательные формирования, созданные организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы, из числа работников таких организаций.

[абзац шестой статьи 1 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»]

19. Экологическая безопасность на железнодорожном транспорте

- Окружающая среда

Совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.

[абзац второй статьи 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»]

- Природная среда; природа

Совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов.

[абзац третий статьи 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»]

- Атмосферный воздух

Жизненно важный компонент окружающей среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений.

[абзац второй статьи 1 Федерального закона от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»]

- Почва

Самостоятельное естественно-историческое органоминеральное природное тело, возникшее на поверхности земли в результате длительного воздействия биотических, абиотических и антропогенных факторов, состоящее из твердых минеральных и органических частиц, воды и воздуха и имеющее специфические генетико-морфологические признаки, свойства, создающие для роста и развития растений соответствующие условия.

[подпункт 1 пункта 1 ГОСТ 27593-88 Почвы. Термины и определения]

- Земли транспорта

Земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, воздушного, трубопроводного и иных видов транспорта и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

[часть 1 статьи 90 Земельного кодекса Российской Федерации]

- Водные ресурсы

Поверхностные и подземные воды, которые находятся в водных объектах и используются или могут быть использованы.

[пункт 3 статьи 1 Водного кодекса Российской Федерации]

- Сточные воды

Дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, сточные воды централизованной системы водоотведения и другие воды, отведение (сброс) которых в водные объекты осуществляется после их использования или сток которых осуществляется с водосборной площади.

[пункт 19 статьи 1 Водного кодекса Российской Федерации]

- Экологический аспект

Элемент деятельности организации, ее продукции или услуг, который взаимодействует или может взаимодействовать с окружающей средой.

Примечания:

1. Экологический аспект может являться причиной экологического(их) воздействия(й). Значимый экологический аспект оказывает или может оказать одно или более значимое экологическое(ие) воздействие(я) на окружающую среду.

2. Значимые экологические аспекты определяются организацией с применением одного или более критериев.

[подпункт 3.2.2 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению]

- Экологический риск

Вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.

[абзац тридцать шестой статьи 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»]

- Экологические последствия

Обратимые и необратимые изменения экосистем, угрожающие существованию живой природы, организмов, в том числе, человека, или вызывающие их гибель в границах определенных зон, обусловленные происшествиями, возможными аварийными ситуациями.

[подпункт 3.25 пункта 3 СТО РЖД 16.001-2021 Система управления охраной окружающей среды в ОАО «РЖД». Общие положения]

- Экологическое воздействие, воздействие на окружающую среду

Изменение в окружающей среде отрицательного или положительного характера, полностью или частично являющееся результатом экологических аспектов организации.

[подпункт 3.2.4 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению]

- Негативное воздействие на окружающую среду

Воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества окружающей среды.

[абзац четырнадцатый статьи 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»]

- Выброс

Поступление в окружающую воздушную среду любых загрязняющих веществ, запахов, тепловых или шумовых воздействий.

[подпункт 3 пункта 2 ГОСТ Р 113.00.12-2023 Наилучшие доступные технологии. Термины и определения]

- Углеродный след от перевозки груза/пассажира на железнодорожном транспорте

Объем выбросов парниковых газов, связанных с обеспечением процесса перевозки, происходящих в рамках установленных границ оценки и приходящихся на обеспечение транспортировки конкретного груза или пассажира.

[на основе положений: Федерального закона от 2 июля 2021 г. № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов»; Комплексной методики количественного определения объемов выбросов парниковых газов ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 24 марта 2023 г. № 726/р; ГОСТ Р 57262-2016/EN 16258:2012 Экологический менеджмент. Расчет и декларирование энергопотребления и выбросов парниковых газов при предоставлении транспортных услуг]

- Загрязняющее вещество

Вещество или смесь веществ и микроорганизмов, которые в количестве и (или) концентрациях, превышающих установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы, оказывают негативное воздействие на окружающую среду, жизнь, здоровье человека.

[абзац восемнадцатый статьи 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»]

- Загрязнение атмосферного воздуха

Поступление в атмосферный воздух или образование в нем загрязняющих веществ в концентрациях, превышающих установленные гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха и нормативы качества окружающей среды для атмосферного воздуха.

[абзац четвертый статьи 1 Федерального закона от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»]

- Загрязнение почвы

Накопление в почве веществ и организмов в результате антропогенной деятельности в таких количествах, которые понижают технологическую, питательную и гигиеническо-санитарную ценность выращиваемых культур и качество других природных объектов.

[подпункт 87 пункта 1 ГОСТ 27593-88 Почвы. Термины и определения]

- Сбросы

Жидкие вещества, подлежащие выводу (сбросу в почву или водоем) за пределы производства, включая входящие в них опасные и/или ценные компоненты, которые улавливают при очистке этих жидких веществ и ликвидируют в соответствии с требованиями национального законодательства и/или нормативных документов.

[подпункт 3.17 пункта 3 ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения]

- Отходы производства и потребления

Вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом. К отходам не относится донный грунт, используемый в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

[абзац второй статьи 1 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»]

- Рациональное использование недр

Осуществление комплекса технических, технологических, правовых, организационных, финансово-кредитных, налоговых и иных мероприятий, которые в процессе изучения, освоения и использования ресурсов недр при соблюдении установленных лимитов, норм, стандартов и правил недропользования дают государству и обществу наибольший социально-экономический эффект от использования природных ресурсов рассматриваемого участка недр.

[подпункт 3.19 пункта 3 СТО РЖД 16.001-2021 «Система управления охраной окружающей среды в ОАО «РЖД». Общие положения»

- Экологическая безопасность

Состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.

[абзац тридцать девятый статьи 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»]

- Система экологического менеджмента

Часть системы менеджмента, используемая для управления экологическими аспектами, выполнения принятых обязательств и учитывающая риски и возможности.

[подпункт 3.1.2 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»]

- Охрана окружающей среды

Деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и других негосударственных некоммерческих организаций, иных юридических лиц, граждан, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (далее также - природоохранная деятельность).

[абзац одиннадцатый статьи 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»]

- Охрана атмосферного воздуха

Система мер, осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами в целях улучшения качества атмосферного воздуха и предотвращения его вредного воздействия на здоровье человека и негативного воздействия на окружающую среду.

[абзац пятнадцатый статьи 1 Федерального закона от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»]

- Охрана водных объектов

Система мероприятий, направленных на сохранение и восстановление водных объектов.

[пункт 17 статьи 1 Водного кодекса Российской Федерации]

- Охрана недр

Совокупность мероприятий, методов и средств, предотвращающих нерациональное использование недр и их порчу, обеспечивающих соблюдение принятого порядка ведения работ по изучению, освоению и использованию ресурсов недр и создающих благоприятные условия для обеспечения минимизации потерь и нарушений природных ресурсов на используемом участке недр.

[подпункт 3.14 пункта 3 СТО РЖД 16.001-2021 «Система управления охраной окружающей среды в ОАО «РЖД». Общие положения»

- Система управления охраной окружающей среды в ОАО «РЖД»

Комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих требования по обеспечению экологической безопасности.

[подпункт 3.29 пункта 3 СТО РЖД 16.001-2021 «Система управления охраной окружающей среды в ОАО «РЖД». Общие положения»

- Требования в области охраны окружающей среды; природоохранные требования

Предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения или их совокупность, установленные законами, иными нормативными правовыми актами, нормативами в области охраны окружающей среды, федеральными нормами и правилами в области охраны окружающей среды и иными нормативными документами в области охраны окружающей среды.

[абзац тридцать второй статьи 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»]

- Обращение с отходами

Деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

[абзац третий статьи 1 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»]

- Обезвреживание отходов

Уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание, за исключением сжигания, связанного с использованием твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов), и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

[абзац восьмой статьи 1 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»]

- Утилизация отходов

Использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация), а также использование твердых коммунальных отходов для производства из их органической части искусственных грунтов и твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки, соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 10 настоящего Федерального закона (энергетическая утилизация).

[абзац седьмой статьи 1 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»]

- Производственный контроль в области охраны окружающей среды; производственный экологический контроль

Производственный контроль в области охраны окружающей среды (производственный экологический контроль) осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных законодательством в области охраны окружающей среды.

[часть 1 статьи 67 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»]

Примечание. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II и III категорий, разрабатывают и утверждают программу производственного экологического контроля, осуществляют производственный экологический контроль в соответствии с установленными требованиями, документируют информацию и хранят данные, полученные по результатам осуществления производственного экологического контроля.

[часть 2 статьи 67 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»]

- Производственный эколого-аналитический (инструментальный) контроль; ПЭАК

Составная часть производственного экологического контроля, предусматривающая получение данных о количественном и качественном содержании веществ и показателей с применением методов аналитической химии, физических измерений, санитарно-биологических методов, биотестирования, биоиндикации и других методов для контроля соблюдения установленных для организации нормативов допустимого воздействия на окружающую среду.

[подпункт 3.3 пункта 3 СТО РЖД 16.002-2020 «Система управления охраной окружающей среды в ОАО «РЖД». Производственный экологический контроль. Общие положения»]

- Инспекционная проверка

Действия должностных лиц организации, осуществляющих производственный экологический контроль, направленные на выявление и устранение нарушений природоохранных требований, контроль выполнения мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов.

[подпункт 3.8 пункта 3 СТО РЖД 16.004-2023 Система управления охраной окружающей среды в ОАО «РЖД». Правила организации и проведения внутренних аудитов и инспекционных проверок]

20. Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте

- Пожар

Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

[абзац третий статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]

- Пожарная опасность

Возможность возникновения и/или развития пожара.

[пункт 20 ГОСТ 12.1.033-81 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения]

- Пожарный риск

Мера возможности реализации пожарной опасности объекта защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей.

[пункт 28 статьи 2 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»]

- Пожарная безопасность

Состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

[абзац второй статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]

- Объекты защиты ОАО «РЖД» <пожарная безопасность>

Здания, сооружения, строения, полоса отвода железной дороги, железнодорожный подвижной состав, транспортные средства и иное имущество филиалов и их структурных подразделений, к которым установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

[подпункт 3.1.1 пункта 3 СТО РЖД 15.009-2025 Система управления пожарной безопасностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Пожарная безопасность объекта защиты

Состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара.

[пункт 20 статьи 2 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»]

- Система управления пожарной безопасностью в ОАО «РЖД»

Комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих требования по обеспечению пожарной безопасности объектов защиты.

[подпункт 3.1.3 пункта 3 СТО РЖД 15.009-2025 Система управления пожарной безопасностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Декларация пожарной безопасности

Форма оценки соответствия, содержащая информацию о мерах пожарной безопасности, направленных на обеспечение на объекте защиты нормативного значения пожарного риска.

[пункт 7 статьи 2 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»]

- Независимая оценка пожарного риска, аудит пожарной безопасности

Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности и проверка соблюдения организациями и гражданами противопожарного режима, проводимые не заинтересованным в результатах оценки или проверки экспертом в области оценки пожарного риска.

[абзац двадцать пятый статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]

- Система пожарной сигнализации

Совокупность взаимодействующих технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, формирования, сбора, обработки, регистрации и выдачи в заданном виде сигналов о пожаре, режимах работы системы, другой информации и выдачи (при необходимости) инициирующих сигналов на управление техническими средствами противопожарной защиты, технологическим, электротехническим и другим оборудованием.

[подпункт 3.26 пункта 3 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования]

- Установка пожаротушения автоматическая

Установка пожаротушения, автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором (факторами) пожара установленных пороговых значений в защищаемой зоне, а также обеспечивающая передачу сигнала о пожаре во внешние цепи.

[подпункт 3.86 пункта 3 СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования]

- Обязательные требования пожарной безопасности

Специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

[абзац четвертый статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]

- Противопожарный режим

Совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности требований пожарной безопасности, определяющих правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, земельных участков, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

[абзац шестой статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]

- Особый противопожарный режим

Дополнительные требования пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственной власти или органами местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях

[абзац семнадцатый статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]

- Нарушение требований пожарной безопасности

Невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

[абзац пятый статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]

- Меры пожарной безопасности

Действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности

[абзац седьмой статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]

- Пожарная охрана

Совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ.

[абзац восьмой статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]

- Пожарно-техническая продукция

Специальная техническая, научно-техническая и интеллектуальная продукция, предназначенная для обеспечения пожарной безопасности, в том числе пожарная техника и оборудование, пожарное снаряжение, огнетушащие и огнезащитные вещества, средства специальной связи и управления, программы для электронных вычислительных машин и базы данных, а также иные средства предупреждения и тушения пожаров.

[абзац девятый статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]

- Ведомственный пожарный контроль

Деятельность ведомственной пожарной охраны по проверке соблюдения организациями, подведомственными соответствующим федеральным органам исполнительной власти, требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки.

[абзац десятый статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]

- Подтверждение соответствия в области пожарной безопасности

Документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, выполнения работ и оказания услуг требованиям технических регламентов, документов по стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, норм пожарной безопасности или условиям договоров.

[абзац одиннадцатый статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]

- Нормативные документы по пожарной безопасности

Национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

[абзац двенадцатый статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]

- Производственный контроль пожарной безопасности

Оценка соответствия требованиям пожарной безопасности рабочих мест и стационарных объектов путем наблюдений и выводов на основе проверок, измерений, испытаний и разработка мер надлежащего реагирования.

[подпункт 3.1.2 пункта 3 СТО РЖД 15.009-2025 Система управления пожарной безопасностью в ОАО «РЖД». Основные положения]

- Профилактика пожаров

Совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий.

[абзац тринадцатый статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]

- Первичные меры пожарной безопасности

Реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

[абзац четырнадцатый статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]

- Пожарно-спасательный гарнизон

Совокупность расположенных на определенной территории органов управления, подразделений и организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, к функциям которых отнесены профилактика и тушение пожаров, а также проведение аварийно-спасательных работ.

[абзац пятнадцатый статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]

- Организация тушения пожаров

Совокупность оперативно-тактических и инженерно-технических мероприятий (за исключением мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности), направленных на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара, ликвидацию пожаров и проведение аварийно-спасательных работ.

[абзац шестнадцатый статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]

- Координация в области пожарной безопасности

Деятельность по обеспечению взаимосвязи (взаимодействия) и слаженности элементов системы обеспечения пожарной безопасности.

[абзац девятнадцатый статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]

- Противопожарная пропаганда

Информирование общества о путях обеспечения пожарной безопасности.

[абзац двадцатый статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]

- Обучение мерам пожарной безопасности

Организованный процесс по формированию знаний, умений, навыков граждан в области обеспечения пожарной безопасности в системе общего, профессионального и дополнительного образования, в процессе трудовой и служебной деятельности, а также в повседневной жизни.

[абзац двадцать второй статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]

- Управление в области пожарной безопасности

Деятельность органов, участвующих в соответствии с законодательством Российской Федерации в обеспечении пожарной безопасности.

[абзац двадцать третий статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]

- Эксперт в области оценки пожарного риска

Должностное лицо, аттестованное в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, осуществляющее деятельность в области оценки пожарного риска, обладающее специальными знаниями в области пожарной безопасности, необходимыми для проведения независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности), и уполномоченное на подписание заключения о независимой оценке пожарного риска (аудите пожарной безопасности)

[абзац двадцать шестой статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]

- Заведомо ложное заключение о независимой оценке пожарного риска (аудите пожарной безопасности)

Заключение о независимой оценке пожарного риска (аудите пожарной безопасности), подготовленное без проведения независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности) или подготовленное после ее проведения, но противоречащее содержанию материалов, представленных эксперту в области оценки пожарного риска, состоянию пожарной безопасности объекта защиты, в отношении которого проведена независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности), фактическому соблюдению организациями и гражданами противопожарного режима.

[абзац двадцать седьмой статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]

- Оправданный риск

Вероятность возникновения угрозы для жизни и здоровья личного состава пожарной охраны и (или) других лиц вследствие совершения правомерных необходимых и достаточных действий или бездействия в требующей незамедлительного реагирования личного состава пожарной охраны и иных участников тушения пожара ситуации, направленных на спасение жизни и здоровья людей в условиях тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ, если есть основания полагать, что такое спасение возможно.

[абзац тридцатый статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]

- Крайняя необходимость

Состояние, при котором действие, причиняющее вред охраняемым законом интересам, совершено в целях устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам личного состава пожарной охраны и (или) других лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если такая опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости. Превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда, не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда охраняемым законом интересам общества или государства был причинен вред, равный предотвращенному или более значительный, чем предотвращенный.

[абзац тридцать первый статьи 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]

21. Инвестиционная деятельность на железнодорожном транспорте

- Инвестиции

Денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

[абзац второй статьи 1 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»]

- Инвестиционная деятельность

Вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

[абзац третий статьи 1 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»]

- Капитальные вложения

Инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты.

[абзац четвертый статьи 1 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»]

- Инвестиционный проект

Технологически и экономически обоснованный комплекс действий, в том числе по формированию (модернизации) активов, выполнение которых направлено на решение инвестиционной задачи и подлежащий рассмотрению для включения в инвестиционную программу очередного периода планирования.

[подпункт 12 пункта 5 Регламента формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2023 г. № 1597/р]

- Комплексный инвестиционный проект

Инвестиционный проект, направленный на развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта, затрагивающий деятельность более чем одного хозяйства ОАО «РЖД» и решающий задачи комплексного развития железных дорог. К комплексным инвестиционным проектам относятся комплексные проекты развития магистральной инфраструктуры и проекты комплексного развития железнодорожной инфраструктуры.

[подпункт 20 пункта 5 Регламента формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2023 г. № 1597/р]

- Приоритетный инвестиционный проект

Инвестиционный проект, суммарный объем капитальных вложений в который соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, включенный в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации.

[абзац шестой статьи 1 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»]

- Переходящий инвестиционный проект

Инвестиционный проект, реализация которого начата в предыдущие периоды в соответствии с утвержденной инвестиционной программой и подлежащий рассмотрению для включения в инвестиционную программу ОАО «РЖД» очередного периода планирования.

[подпункт 33 пункта 5 Регламента формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2023 г. № 1597/р]

- Цель инвестиционного проекта

Описание ожидаемых технологических и/или экономических, социальных, бюджетных, экологических результатов проекта, измеряемых через целевые показатели инвестиционного проекта, соответствующих стратегическим целям развития ОАО «РЖД» и достигаемых в ходе реализации инвестиционного проекта.

[подпункт 60 пункта 5 Регламента формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2023 г. № 1597/р]

- Целевые показатели инвестиционного проекта

Инфраструктурные и физические показатели, достигаемые в ходе реализации инвестиционного проекта.

[подпункт 59 пункта 5 Регламента формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2023 г. № 1597/р]

- Паспорт инвестиционного проекта

Документ, содержащий основные характеристики инвестиционного проекта.

[подпункт 31 пункта 5 Регламента формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2023 г. № 1597/р]

- Детальный план мероприятий по реализации комплексных инвестиционных проектов

Типовой документ, содержащий перечень реализуемых в составе комплексного инвестиционного проекта объектов инвестиций с указанием сроков реализации и объемов затрат в распределении по годам, сгруппированных в привязке к железнодорожным участкам и достигаемым целевым показателям. Форма детального плана является типовой и может изменяться или дополняться с учетом специфики инвестиционного проекта.

[подпункт 8 пункта 5 Регламента формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2023 г. № 1597/р]

- Срок окупаемости инвестиционного проекта

Срок со дня начала финансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретает положительное значение.

[абзац седьмой статьи 1 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»]

- Эффект инвестиционного проекта

Положительное последствие реализации инвестиционного проекта, способствующее достижению показателей экономической эффективности и целевых показателей инвестиционного проекта (дополнительные доходы, экономия эксплуатационных расходов, улучшение условий и охраны труда работников ОАО «РЖД», повышение транспортной доступности, повышение безопасности пассажиров и населения, изменение числа рабочих мест в субъекте Российской Федерации и т.д.).

[подпункт 62 пункта 5 Регламента формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2023 г. № 1597/р]

- Бюджетная эффективность инвестиционного проекта

Оценка влияния результатов реализации инвестиционного проекта на доходы и расходы соответствующего федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации, местного бюджета или бюджета ОАО «РЖД», которая определяется как сумма дисконтированных годовых бюджетных эффектов (превышения доходов бюджета от реализации проекта над бюджетными расходами на осуществление инвестиционного проекта).

[подпункт 7 пункта 5 Регламента формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2023 г. № 1597/р]

- Технологический аудит инвестиционного проекта

Проведение экспертной оценки обоснования выбора проектируемых и реализуемых технологических и конструктивных решений на их соответствие лучшим отечественным и мировым технологиям, современным строительным материалам и оборудованию с целью повышения эффективности использования инвестиционных средств, снижения сметной стоимости и сокращения сроков реализации инвестиционных проектов, повышения конкурентоспособности ОАО «РЖД»; оценка соответствия инвестиционного проекта стратегическим целям ОАО «РЖД» по развитию инфраструктуры, влияния на эксплуатационные параметры железной дороги.

[подпункт 3.26 пункта 3 Порядка разработки, согласования и утверждения проектной и рабочей документации в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 29 июля 2019 № 1610/р]

- Получатель эффектов

Подразделение аппарата управления, филиал, структурное подразделение ОАО «РЖД», являющееся получателем эффектов от реализации инвестиционного проекта.

[на основе положений подпункта 38 пункта 5 Регламента формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2023 г. № 1597/р]

- Управляющий проектом <инвестиционный проект>

Подразделение ОАО «РЖД», осуществляющее планирование, организацию, координацию, контроль выполнения работ в ходе реализации инвестиционного проекта и иные функции в рамках инвестиционного процесса, а также несущее ответственность за достижение плановых стоимостных показателей инвестиционного проекта и сроков его реализации.

[подпункт 56 пункта 5 Регламента формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2023 г. № 1597/р]

- Руководитель проекта <инвестиционная деятельность>

Работник ОАО «РЖД», назначаемый организационно-распорядительным документом ОАО «РЖД» или решением Инвестиционного комитета ОАО «РЖД», осуществляющий руководство в ходе реализации инвестиционного проекта.

[на основе положений подпункта 45 пункта 5 Регламента формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2023 г. № 1597/р]

- Заказчик <инвестиционная деятельность>

Подразделение аппарата управления, филиал или структурное подразделение ОАО «РЖД», осуществляющее формирование актива в рамках инвестиционного проекта и передачу его на баланс в соответствии с решением о передаче затрат и имущества балансодержателям, а также исполняющее функции технического заказчика, установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации по объектам инвестиций типа «титул».

[на основе положений подпункта 9 пункта 5 Регламента формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2023 г. № 1597/р]

- Список заказчиков <инвестиционная деятельность>

Форма с пообъектными параметрами инвестиционного проекта и разбивкой по источникам финансирования, формируемая и утверждаемая управляющим проектом, и направляемая администратору процесса, в том числе посредством АСУ ИНВЕСТ. Форма списка заказчика является типовой и может изменяться или дополняться, в том числе в АСУ ИНВЕСТ, с учетом специфики инвестиционного процесса.

[подпункт 50 пункта 5 Регламента формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2023 г. № 1597/р]

- Балансодержатель

Структурное подразделение или филиал ОАО «РЖД», на баланс которого передается актив, сформированный в результате реализации инвестиционного проекта, в соответствии с принятым решением о закреплении имущества.

[подпункт 3 пункта 5 Регламента формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2023 г. № 1597/р]

- Объект инвестиций

Минимальная единица (типа «титул» или типа «мероприятие»), по которой ведутся планирование и учет исполнения сводного инвестиционного бюджета.

[подпункт 27 пункта 5 Регламента формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2023 г. № 1597/р]

- Титул

Объект инвестиций в составе инвестиционной программы, реализация которого осуществляется на основании разработанной проектной документации, утвержденной в установленном порядке.

[подпункт 55 пункта 5 Регламента формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2023 г. № 1597/р]

- Мероприятие

Объект инвестиций в составе инвестиционной программы, предусматривающий затраты по капитальным вложениям, не требующий разработки и утверждения проектной документации (поставка оборудования вне сметы стройки, приобретение и модернизация подвижного состава и др.).

[подпункт 23 пункта 5 Регламента формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2023 г. № 1597/р]

- Блок объектов инвестиций

Раздел инвестиционного проекта, консолидирующий объекты инвестиций в его составе по определенным признакам (принадлежность к полигону, направлению, маршруту и т.д.).

[подпункт 6 пункта 5 Регламента формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2023 г. № 1597/р]

- Код блока объектов инвестиций

Уникальный набор символов, однозначно определяющий данный блок объектов инвестиций в составе инвестиционной программы ОАО «РЖД».

[подпункт 17.1 пункта 5 Регламента формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2023 г. № 1597/р]

- Код объекта инвестиций; код объекта <инвестиционная деятельность>

Уникальный набор символов, однозначно определяющий объект инвестиций в составе блока объектов инвестиций и/или инвестиционного проекта, используемый для идентификации затрат и финансирования по объекту в ходе формирования и реализации инвестиционного проекта.

[подпункт 19 пункта 5 Регламента формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2023 г. № 1597/р]

- Код проекта <инвестиционный проект>

Уникальный набор символов, однозначно определяющий данный инвестиционный проект в составе инвестиционной программы ОАО «РЖД».

[подпункт 18 пункта 5 Регламента формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2023 г. № 1597/р]

- Инвестор

Физическое, юридическое лицо или объединение указанных лиц, реализующие инвестиционный проект за счет собственных и (или) привлеченных средств.

[подпункт 14 пункта 2 Регламента закрепления и передачи сформированных активов балансодержателю и организации ввода в эксплуатацию построенных и реконструированных объектов недвижимого имущества ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 23 марта 2015 г. № 716р]

- Бизнес-заказчик

Подразделение ОАО «РЖД», формирующее паспорт инвестиционного проекта и для комплексных инвестиционных проектов детальный план мероприятий по реализации комплексных инвестиционных проектов, а также несущее ответственность за выполнение целевых и планово-стоимостных параметров от реализации инвестиционного проекта и своевременную актуализацию паспорта инвестиционного проекта.

[подпункт 4 пункта 5 Регламента формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2023 г. № 1597/р]

- Бизнес-инициатива

Идея (предложение) подразделения ОАО «РЖД», в которой предлагается к реализации инвестиционный проект или объект инвестиций, приносящий измеримые технологические и/или экономические эффекты.

[подпункт 5 пункта 5 Регламента формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2023 г. № 1597/р]

- Инициатор бизнес-инициативы

Подразделение ОАО «РЖД», инициирующее и осуществляющее подготовку, проработку и подачу бизнес-инициативы путем формирования инвестиционной заявки и комплекта обосновывающих материалов.

[подпункт 16 пункта 5 Регламента формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2023 г. № 1597/р]

- Инвестиционная программа ОАО «РЖД»

Документ, утверждаемый советом директоров ОАО «РЖД», содержащий перечень инвестиционных проектов, принятых к реализации на текущий год. По решению совета директоров ОАО «РЖД» может быть утверждена на среднесрочную и/или долгосрочную перспективу.

[подпункт 14 пункта 5 Регламента формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2023 г. № 1597/р]

- Раздел инвестиционной программы ОАО «РЖД»

Совокупность инвестиционных проектов, объединенных по виду капитальных вложений (развитие, обновление и другие).

[подпункт 43 пункта 5 Регламента формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2023 г. № 1597/р]

- Инвестиционная задача

Ожидаемые технологические и/или экономические результаты, достигаемые в ходе реализации инвестиционного проекта.

[подпункт 10 пункта 5 Регламента формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2023 г. № 1597/р]

- Обосновывающие материалы

Документы, подтверждающие целесообразность решения инвестиционной задачи и содержащие предложения о способах ее решения, в том числе план мероприятий по формированию (модернизации) активов, оценку и экономическое обоснование необходимости вложения инвестиционных затрат.

[подпункт 26 пункта 5 Регламента формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2023 г. № 1597/р]

- Инвестиционная заявка

Документ, подготавливаемый инициатором бизнес-инициативы по новым проектам, описывающий инвестиционную задачу и содержащий основную информацию об инвестиционном проекте.

[подпункт 11 пункта 5 Регламента формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2023 г. № 1597/р]

- Реестр инвестиционных заявок

Автоматически формирующийся в АСУ ИНВЕСТ перечень инвестиционных проектов, рассматриваемых для включения в состав инвестиционной программы ОАО «РЖД», который является базой для формирования инвестиционной программы ОАО «РЖД».

[подпункт 44 пункта 5 Регламента формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2023 г. № 1597/р]

- Инвестиционный процесс ОАО «РЖД»

Процесс, охватывающий все стадии с момента формирования бизнес-инициативы до завершения постинвестиционного мониторинга инвестиционного проекта, а также взаимодействие его участников в данном процессе.

[подпункт 13 пункта 5 Регламента формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2023 г. № 1597/р]

- Проект примыкания

Инвестиционный проект, направленный на примыкание новых железнодорожной путей необщего пользования к инфраструктуре ОАО «РЖД» или развитие существующих примыканий, включающий в себя строительство новых или реконструкцию существующих железнодорожных путей, строительство или реконструкцию инфраструктуры ОАО «РЖД».

[подпункт 40 пункта 5 Регламента формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2023 г. № 1597/р]

- Договор примыкания (технологического присоединения) к инфраструктуре ОАО «РЖД»

Договор на оказание услуг по присоединению пути необщего пользования инвестора к инфраструктуре ОАО «РЖД» для обеспечения примыкания строящегося железнодорожного пути необщего пользования или обеспечения возможности перевозок дополнительных объемов грузов в сообщении с существующим железнодорожным путем необщего пользования, принадлежащим инвестору (юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю) на праве собственности или на ином праве.

[пункт 1.2 Регламента взаимодействия участников инвестиционного процесса при заключении договоров примыкания (технологического присоединения) и реализации проектов примыкания к инфраструктуре ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 23 декабря 2024 г. № 3237/р]

- Сводный бюджет заказчика

Бюджетная форма, агрегирующая параметры инвестиционных затрат, финансирования, ввода в эксплуатацию основных фондов филиала ОАО «РЖД» в детализации по проектам, месяцам, способам выполнения, видам объектов инвестиций (типа «титул», типа «мероприятие»), источникам финансирования, структуре инвестиционной программы ОАО «РЖД».

[подпункт 46 пункта 5 Регламента формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2023 г. № 1597/р]

- Сводный бюджет капитальных вложений

Бюджетная форма, агрегирующая параметры сводного инвестиционного бюджета ОАО «РЖД» по филиалам ОАО «РЖД» в детализации по способам выполнения работ, видам объектов инвестиций (типа «титул», типа «мероприятие»), источникам финансирования, ключевым инвестиционным проектам, формируемая для последующего расчета бюджета налогов, денежных потоков и кредитного портфеля ОАО «РЖД».

[подпункт 47 пункта 5 Регламента формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2023 г. № 1597/р]

- Сводный инвестиционный бюджет

Свод инвестиционных бюджетов всех заказчиков на текущий год.

[подпункт 48 пункта 5 Регламента формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2023 г. № 1597/р]

22. Капитальное строительство на железнодорожном транспорте

22.1. Общие понятия

- Градостроительная деятельность

Деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства.

[пункт 1 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Территориальное планирование

Планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

[пункт 2 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Устойчивое развитие территорий

Обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

[пункт 3 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Зоны с особыми условиями использования территорий

Охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

[пункт 4 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Функциональные зоны

Зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

[пункт 5 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Градостроительное зонирование

Зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

[пункт 6 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Территориальные зоны

Зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.

[пункт 7 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Правила землепользования и застройки

Документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

[пункт 8 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Градостроительный регламент

Устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.

[пункт 9 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Информационная модель объекта капитального строительства; информационная модель <капитальное строительство>

Совокупность взаимосвязанных сведений, документов и материалов об объекте капитального строительства, формируемых в электронном виде на этапах выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта капитального строительства.

[пункт 10_3 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Красные линии

Линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.

[пункт 11 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Территории общего пользования

Территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

[пункт 12 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Техническое перевооружение

Комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.

[часть 2 статьи 257 Налогового кодекса Российской Федерации]

Примечания:

1. Мероприятия по техническому перевооружению являются инвестиционными.

2. При проведении технического перевооружения, как правило, не затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов, на которых осуществляется техническое перевооружение, и в этом случае данная деятельность не является реконструкцией объекта.

[на основе положений Порядка разработки, согласования и утверждения проектной и рабочей документации в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 29 июля 2019 № 1610/р]

- Саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства; саморегулируемая организация <капитальное строительство>

Некоммерческая организация, созданная в форме ассоциации (союза) и основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих подготовку проектной документации или строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, либо со специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - региональный оператор).

[пункт 17 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Объекты федерального значения

Объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации. Виды объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации в указанных в части 1 статьи 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, определяются Правительством Российской Федерации, за исключением объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности государства. Виды объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности государства, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации, определяются Президентом Российской Федерации.

[пункт 18 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Объекты регионального значения

Объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации. Виды объектов регионального значения в указанных в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования субъекта Российской Федерации, определяются законом субъекта Российской Федерации.

[пункт 19 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Объекты местного значения

Объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, муниципальных округов, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, муниципального округа, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане муниципального округа, генеральном плане городского округа, определяются законом субъекта Российской Федерации.

[пункт 20 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Технический заказчик; заказчик <капитальное строительство>

Юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности (далее также - функции технического заказчика). Функции технического заказчика могут выполняться только членом соответственно саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных частью 2_1 статьи 47, частью 4_1 статьи 48, частями 2_1 и 2_2 статьи 52, частями 5 и 6 статьи 55_31 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

[пункт 22 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

Примечания:

1. Заказчиком может являться подразделение аппарата управления, филиал или структурное подразделение ОАО «РЖД».

2. Заказчик осуществляет формирование актива в рамках инвестиционного проекта и передачу его на баланс в соответствии с принятым решением о закреплении имущества за балансодержателем.

[на основе положений Порядка разработки, согласования и утверждения проектной и рабочей документации в ОАО «РЖД», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 29 июля 2019 № 1610/р]

- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа

Документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, которые предусмотрены соответственно документами перспективного развития электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, территориальными схемами в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, генеральных планов таких поселения, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую эффективность указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

[пункт 23 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Система коммунальной инфраструктуры

Комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.

[пункт 24 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Застройщик

Физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в соответствии со статьей 13_3 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» передали на основании соглашений свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику.

[пункт 16 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Управляющий проектом <инвестиционный проект>

Определение к термину как в пункте 21.17.

- Балансодержатель

Определение к термину как в пункте 21.21.

- Титул <капитальное строительство>

Определение к термину дано в пункте 21.23.

Примечания:

1. Объект или этап капитального строительства.

2. Утверждаемой уполномоченным руководителем ОАО «РЖД».

3. По итогу строительно-монтажных работ вводится в эксплуатацию.

[на основе положений Порядка разработки, согласования и утверждения проектной и рабочей документации в ОАО «РЖД», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 29 июля 2019 № 1610/р]

- Исходные данные <проектирование/реконструкция/капитальный ремонт>

Существующие границы, схемы, планы, трассы, технико-экономические, технологические и инженерно-технические сведения, чертежи, разрешительная документация и другие данные существующих предприятий и организаций, необходимые для проектирования объектов нового строительства, реконструкции или технического перевооружения действующих зданий, сооружений, оборудования, инженерных сетей.

Сводные исходные данные для разработки проектной документации: документ, выдаваемый железной дорогой, содержащий сведения о текущем состоянии существующих железнодорожных линий, зданий, сооружений, сетей инженерно-технического обеспечения, технических устройств, и сведения о территории, на которой размещены или планируется размещение объектов ОАО «РЖД», необходимые для разработки проектной документации.

[подпункт 3.8 пункта 3 Порядка разработки, согласования и утверждения проектной и рабочей документации в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 29 июля 2019 № 1610/р]

- Сметная стоимость строительства / реконструкции / капитального ремонта / сноса объектов капитального строительства / работ по сохранению объектов культурного наследия; сметная стоимость строительства <капитальное строительство>

Расчетная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия, подлежащая определению на этапе архитектурно-строительного проектирования, подготовки сметы на снос объекта капитального строительства и применению в соответствии со статьей 8_3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

[пункт 30 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Сметные нормы

Совокупность количественных показателей материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат труда работников в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов (далее - строительные ресурсы), установленных на принятую единицу измерения, и иных затрат, применяемых при определении сметной стоимости строительства.

[пункт 31 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Сметные цены строительных ресурсов

Сводная агрегированная в территориальном разрезе документированная информация о стоимости строительных ресурсов, установленная расчетным путем на принятую единицу измерения и размещаемая в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве.

[пункт 32 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Сметные нормативы

Сметные нормы и методики, необходимые для определения сметной стоимости строительства, стоимости работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации, а также методики разработки и применения сметных норм.

[пункт 33 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Укрупненный норматив цены строительства

Показатель потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, предназначенный для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства.

[пункт 33_1 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Технические условия <капитальное строительство>

Документ организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, с указанием максимальной нагрузки, условий при которых может быть осуществлено подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, а также информации о плате за подключение.

[пункт 3.25 пункта 3 Порядка разработки, согласования и утверждения проектной и рабочей документации в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 29 июля 2019 г. № 1610/р]

- Комплексное развитие территорий

Совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования поселений, городских округов.

[пункт 34 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Оператор комплексного развития территории

Юридическое лицо, определенное Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и обеспечивающее реализацию решения о комплексном развитии территории.

[пункт 34_1 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Элемент планировочной структуры

Часть территории поселения, городского округа или межселенной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

[пункт 35 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Благоустройство территории

Деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

[пункт 36 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Прилегающая территория

Территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами благоустройства территории муниципального образования в соответствии с порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации.

[пункт 37 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Элементы благоустройства

Декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории.

[пункт 38 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа

Документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, генеральных планов поселения, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

[пункт 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа

Документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана). Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, генеральных планов поселения, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

[пункт 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

22.2. Предпроектные работы

- Обоснование инвестиций

Вид предпроектной документации, включающей в себя основные характеристики (параметры) комплексного инвестиционного проекта в целом (или крупного самостоятельного объекта капитального строительства) и входящих в него объектов и работ, сроки и этапы проектирования и строительства, места размещения вновь создаваемых объектов, основные (принципиальные) инженерно-технические решения по созданию новых и реконструкции существующих объектов строительства, сведения об основном технологическом оборудовании, содержащей описание каждого объекта в составе комплексного инвестиционного проекта, предполагаемую (предельную) стоимость комплексного инвестиционного проекта в целом и каждого объекта строительства, а также расчет экономической эффективности инвестиционного проекта с финансовой моделью для всех заинтересованных сторон и организационно-правовыми схемами.

[подпункт 3.6 пункта 3 Порядка подготовки предпроектной документации на комплексные инвестиционные проекты ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2021 г. № 444/р]

- Технологический аудит (инвестиционного проекта)

Проведение экспертной оценки обоснования выбора проектируемых и реализуемых технологических и конструктивных решений на их соответствие лучшим отечественным и мировым технологиям, современным строительным материалам и оборудованию с целью повышения эффективности использования инвестиционных средств, снижения сметной стоимости и сокращения сроков реализации инвестиционных проектов, повышения конкурентоспособности ОАО «РЖД»; оценка соответствия инвестиционного проекта стратегическим целям ОАО «РЖД» по развитию инфраструктуры, влияния на эксплуатационные параметры железной дороги.

[подпункт 3.26 пункта 3 Порядка разработки, согласования и утверждения проектной и рабочей документации в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 29 июля 2019 № 1610/р]

- Исходная разрешительная документация

Комплект исходных данных, необходимый для разработки проектной документации, получение которых регулируют отдельные нормативные акты и положения.

[подпункт 3.7 пункта 3 СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004]

- Градостроительный план земельного участка

Документ, который выдается органом местного самоуправления по месту нахождения земельного участка в целях обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка.

Источниками информации для подготовки градостроительного плана земельного участка являются документы территориального планирования и градостроительного зонирования, нормативы градостроительного проектирования, документация по планировке территории, сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), предоставляемая правообладателями сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с частью 7 статьи 57_3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

[части 1, 2, 5, 6 статьи 57_3 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Управляющий предпроектом <комплексный инвестиционный проект>

Подразделение аппарата управления, филиал, структурное подразделение ОАО «РЖД», осуществляющее планирование, организацию, координацию и контроль выполнения работ в ходе подготовки предпроектной документации, формирование целевых и плановых стоимостных показателей по титулам комплексного инвестиционного проекта и отвечающее за объективность их формирования, достоверность предварительно заявленной стоимости и сроков реализации комплексного инвестиционного проекта, несущее ответственность за достижение заявленных результатов от реализации комплексного инвестиционного проекта.

[подпункт 3.16 пункта 3 Порядка подготовки предпроектной документации на комплексные инвестиционные проекты ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2021 г. № 444/р]

- Предпроектная документация

Документация, определяющая основные параметры развития инфраструктуры железнодорожного транспорта, в том числе основные параметры перевозочного процесса, детализирующая объекты строительства, входящие в состав комплексного инвестиционного проекта, включая сроки и предполагаемую стоимость их реализации, в целях обеспечения принятия обоснованного решения о реализации комплексного инвестиционного проекта, корректировке инвестиционного проекта или об отказе в его реализации. В зависимости от инвестиционной задачи вид разрабатываемой предпроектной документации определяется заданием на ее разработку (технико-экономическое обоснование, основные проектные решения, обоснование инвестиций и другие).

[подпункт 39 пункта 5 Регламента формирования и реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2023 г. № 1597/р]

- Основные проектные решения

1. Вид предпроектной документации, разрабатываемой, как правило, на конкретный объект капитального строительства (объект инвестиций), в которой приведены пояснения, расчеты, чертежи и другие документы, обосновывающие предлагаемые основные (принципиальные) технологические, конструктивные и объемно-планировочные решения и технико-экономические показатели объекта, сведения об основном технологическом оборудовании с учетом требований современных технологий производства, соответствия указанных решений современному уровню развития техники и технологий, современным строительным материалам и оборудованию, применяемым в строительстве, а также расчет предполагаемой (предельной) стоимости и сроки реализации объекта.

[подпункт 3.7 пункта 3 Порядка подготовки предпроектной документации на комплексные инвестиционные проекты ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2021 г. № 444/р]

2. Начальный объем проектной документации, разрабатываемый при отсутствии предпроектной документации, или, при необходимости ее уточнения, в котором приведены пояснения, расчеты, чертежи и другие документы, обосновывающие предлагаемые инженерные решения и технико-экономические показатели объекта.

[подпункт 3.16 пункта 3 Порядка разработки, согласования и утверждения проектной и рабочей документации в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 29 июля 2019 г. № 1610/р]

- Исходные данные для подготовки предпроектной документации

Существующие границы, схемы, планы, трассы, технико-экономические и инженерно-технические сведения, чертежи, необходимые для проектирования объектов строительства, реконструкции или технического перевооружения, правоустанавливающие документы на объект строительства и земельный участок, на котором он расположен, данные о земельных участках, которые предполагается использовать при реализации инвестиционного проекта, сведения о категориях земель, которые будут использованы при строительстве, сведения о зонах с особыми условиями использования территории, отчетная документация по результатам инженерных изысканий (при наличии ранее выполненных изысканий), информация о необходимых видах ресурсов, планируемых к получению от сетей инженерно-технического обеспечения, иные сведения.

[подпункт 3.3 пункта 3 Порядка подготовки предпроектной документации на комплексные инвестиционные проекты ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2021 г. № 444/р]

- Заказчик предпроектной документации; заказчик предпроекта

Подразделение аппарата управления, филиал, структурное подразделение ОАО «РЖД», назначаемое Управляющим предпроектом, которое обеспечивает выполнение комплекса мероприятий для организации проведения конкурсных процедур, заключению и контролю исполнения договоров на разработку предпроектной документации, выполнение инженерных изысканий для разработки предпроектной документации, а также организует согласование и утверждение предпроектной документации.

[подпункт 3.1 пункта 3 Порядка подготовки предпроектной документации на комплексные инвестиционные проекты ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2021 г. № 444/р]

- Технологический интегратор

Подразделение ОАО «РЖД», формирующее в задании на разработку предпроектной документации требования к технологии перевозочного процесса и сопутствующим технологическим характеристикам инфраструктуры, определяющее достаточность и отсутствие избыточности разрабатываемых технологических решений.

[подпункт 3.13 пункта 3 Порядка подготовки предпроектной документации на комплексные инвестиционные проекты ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2021 г. № 444/р]

- Тяговые расчеты

Часть предпроектных проработок (математические вычисления), выполненных на основании координат расположения станций, продольного профиля и плана пути, допускаемых скоростей движения поездов на участке, массы поездов всех категорий, серии и количества секций электровозов или моторных вагонов в поездах, распределения категорий поездов по путям для многопутных участков при движении в обоих направлениях следующих поездов: пассажирских и пригородных; грузовых наибольшей массы; грузовых расчетной массы.

[на основе положений «Порядка подготовки предпроектной документации на комплексные инвестиционные проекты ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2021 г. № 444/р]

- Электрические расчеты

Часть предпроектных проработок (математические вычисления), выполненных с учетом изменения потребления нетяговых потребителей и тока из контактной сети электроподвижным составом при его перемещении по участку в соответствии с графиком движения поездов, которые математически моделируют с использованием результатов тяговых расчетов.

[подпункт 3.17 пункта 3 Порядка подготовки предпроектной документации на комплексные инвестиционные проекты ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2021 г. № 444/р]

- Трудные условия

Сложные топографические, инженерно-геологические, планировочные и другие местные условия, когда применение основных норм проектирования вызывает увеличение объема строительно-монтажных работ более 20% до 60%, а на существующих железнодорожных линиях необходимость переустройства земляного полотна, станционных железнодорожных путей и искусственных сооружений, сноса зданий и сооружений более 20% до 60%.

[подпункт 3.54 пункта 3 СП 119.13330.2024 Железные дороги колеи 1520 мм. СНиП 32-01-95]

- Сложные природные условия

1. Наличие специфических по составу и состоянию грунтов и (или) риска возникновения (развития) опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения.

[пункт 22 части 2 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»]

2. Наличие специфических по составу и состоянию грунтов и/или риска возникновения (развития) опасных природных процессов и явлений и/или техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация железнодорожной линии и других сооружений.

[подпункт 3.1.30 пункта 3 СТО РЖД 14.004-2025 Инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта. Технические нормы и требования к проектированию и строительству]

- Сложные инженерно-геологические условия

Наличие в земляном полотне или его основании специфических и (или) слабых грунтов и (или) риска возникновения (развития) опасных геологических процессов и явлений на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация железнодорожной линии.

[подпункт 3.43 пункта 3 СП 119.13330.2024 Железные дороги колеи 1520 мм. СНиП 32-01-95]

- Сложные топографические условия

Участки железнодорожной линии, где по условиям рельефа имеются рабочие отметки земляного полотна, превышающие 12 м, либо участки, расположенные на склонах с крутизной, превышающей 1:5.

[подпункт 3.44 пункта 3 СП 119.13330.2024 Железные дороги колеи 1520 мм. СНиП 32-01-95]

22.3. Инженерные изыскания

- Инженерные изыскания

Изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.

[пункт 15 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

22.4. Проектирование

- Проектирование

Процесс разработки и выпуска проектной и рабочей документации, необходимой для строительства объекта.

[подпункт 3.40 пункта 3 СП 238.1326000.2015 Железнодорожный путь]

- Проектная документация

Документация, содержащая материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.

[часть 2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Рабочая документация

Документация, содержащая материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели, в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, их частей. Рабочая документация разрабатывается на основании проектной документации. Подготовка проектной документации и рабочей документации может осуществляться одновременно.

[часть 2_1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Нормативы градостроительного проектирования

Совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.

[пункт 26 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

22.5. Строительство

- Строительство

Создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

[пункт 13 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

Примечание. При строительстве создаются новые объекты основного, подсобного и обслуживающего назначения вновь создаваемых и существующих предприятий, которые после ввода в эксплуатацию будут находиться на балансе как самостоятельные (новые) объекты имущества. В случае если строительство предприятия или сооружения намечается осуществлять поэтапно, то к строительству относятся как первый, так и последующие этапы до ввода в действие всех запроектированных мощностей на полное развитие предприятия (сооружения).

[на основе положений Порядка разработки, согласования и утверждения проектной и рабочей документации в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 29 июля 2019 № 1610/р]

- Разрешение на строительство

Документ, который подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом (за исключением случая, предусмотренного частью 1_1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации), проектом планировки территории и проектом межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории не требуется), при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом (далее - требования к строительству, реконструкции объекта капитального строительства), или требованиям, установленным проектом планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении строительства, реконструкции линейного объекта (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также допустимость размещения объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

[часть 1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Этап строительства

Строительство или реконструкция объекта капитального строительства из числа объектов капитального строительства, планируемых к строительству, реконструкции на одном земельном участке, если такой объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от строительства или реконструкции иных объектов капитального строительства на этом земельном участке), строительство или реконструкция части объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от строительства или реконструкции иных частей этого объекта капитального строительства), а также комплекс работ по подготовке территории строительства, включающий в себя оформление прав владения и пользования земельными участками, необходимыми для размещения объекта капитального строительства (части объекта капитального строительства), снос зданий, строений и сооружений, переустройство (перенос) инженерных коммуникаций, строительство временных зданий и сооружений, вырубку леса и другие работы.

В отношении линейных объектов транспортной инфраструктуры, включенных в перечень объектов инфраструктуры, в том числе объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, в отношении которых применяются особенности, установленные Федеральным законом «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», до 31 декабря 2024 г. включительно под этапом строительства также понимается строительство, реконструкция одного либо нескольких объектов капитального строительства или их частей, которые входят в состав такого линейного объекта и не могут быть введены в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно.

В отношении объектов производственного назначения под этапом строительства также понимается комплекс работ по планировке, благоустройству, озеленению и освещению территории.

[подпункт 3.31 пункта 3 Порядка разработки, согласования и утверждения проектной и рабочей документации в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 29 июля 2019 № 1610/р]

- Объект капитального строительства

Здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).

[пункт 10 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Линейные объекты (капитального строительства)

Линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

[пункт 10_1 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Некапитальные строения, сооружения

Строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений).

[пункт 10_2 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Консервация объекта строительства

Комплекс организационных и технических мероприятий, на период приостановления строительства объекта капитального строительства, направленных на обеспечение сохранности объекта незавершенного строительства от его разрушения, а также организационных и технических мероприятий, направленных на ограничение доступа посторонних лиц на объект незавершенного строительства в целях обеспечения безопасности таких лиц до возобновления его строительства.

[на основе Правил проведения консервации объекта капитального строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2025 г. № 802]

- Геодезические работы в строительстве

Комплекс измерений, вычислений и построений на местности, при котором должно обеспечиваться проектное размещение сооружений с необходимой точностью и возведение их конструкций (элементов) в полном соответствии с геометрическими их параметрами и требованиями нормативных документов.

[В. Н. Попов, С. И. Чекалин. Геодезия: Учебник для вузов. – М.: «Горная книга», 2007]

- Организационно-технологическая документация

Документация (в том числе в составе информационной модели объекта), содержащая организационно-технологические решения, расчеты, мероприятия и требования по выполнению соответствующих видов строительно-монтажных работ, разрабатываемая в целях обеспечения технологически эффективного, экономически оптимизированного и безопасного производства соответствующих видов работ.

[подпункт 3.13 пункта 3 СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004]

- Проект организации строительства; ПОС

Организационно-технологический документ, разрабатываемый проектной организацией с привлечением специализированных проектных организаций, имеющих право на выполнение работ в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

[раздел II Положения об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств, железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 7 ноября 2018 г. № 2364/р]

- Проект производства работ; ППР

Один из основных организационно-технологических документов (в том числе в составе информационной модели объекта), описывающих применяемые обоснованные организационно-технологические решения для обеспечения оптимальной технологичности производства и безопасности соответствующих видов работ, а также экономической эффективности капитальных вложений.

Примечание. Устанавливает порядок инженерного оборудования и обустройства строительной площадки, обеспечивает моделирование строительного процесса, прогнозирование возможных рисков, определяет оптимальные сроки строительства. Выбор организационно-технологических решений следует осуществлять на основе вариантной проработки с применением методов критериальной оценки.

[подпункт 3.15 пункта 3 СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004]

- Проект организации работ; ПОР

Совокупность организационно-технологических документов, используемых при выполнении программы производственной деятельности строительного или монтажного предприятия. Основными документами, разрабатываемыми в составе ПОР, являются: календарный план строительства объектов производственной программы строительного или монтажного предприятия; схема организации комплексных строительных и монтажных потоков; ведомость поставки технологических комплектов строительных материалов, деталей, конструкций и оборудования на объекты строительства; графики движения бригад и основных строительных машин по объектам. ПОР позволяет сбалансировать поставленные задачи по строительству объектов с производственной мощностью строительных и монтажных предприятий. Исходными данными для разработки ПОР служат: договоры подряда на капитальное строительство внутрипостроечные титульные списки, проектно-сметная документация организационно-технологические модели возведения объектов, принятые в ПОС и ППР; данные об объемах и сроках поставки материальных ресурсов, наличии основных строительных машин и механизмов имеющихся трудовых ресурсах. В составе ПОР определяются основные технико-экономические показатели: сроки ввода объектов в эксплуатацию, объемы строительных и монтажных работ по исполнителям и календарным периодам, планируемая производительность труда по товарной выработке. ПОР разрабатывается подрядной организацией и согласовывается с субподрядными организациями в части объемов и сроков работ, выполняемых этими организациями по объектам и периодам строительства.

[Организация и управление в строительстве. Основные понятия и термины. Учебно-справочное пособие. 1998 г.]

- Строительно-монтажные работы

Комплексный термин, объединяющий общестроительные и (или) специальные строительные виды работ, выполняемые по договору строительного (генерального) подряда.

[подпункт 3.22 пункта 3 СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004]

- Строительный контроль

Проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов), требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

[часть 1 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

22.6. Реконструкция

- Реконструкция линейных объектов

Изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

[пункт 14_1 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов)

Изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

[пункт 14 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Технологический этап реконструкции объекта инфраструктуры железнодорожного транспорта

Комплекс работ, выполняемых при реконструкции в соответствии с технологической документацией, после завершения которых объект инфраструктуры железнодорожного транспорта находится в состоянии, соответствующем правилам технической эксплуатации и требованиям безопасности.

[подпункт 2.17 пункта 2 СП 236.1326000.2015 Приемка и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта]

- Модернизация <реконструкция>

Частный случай реконструкции, работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения здания, сооружения, оборудования или иного объекта, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.

[подпункт 3.14 пункта 3 Порядка разработки, согласования и утверждения проектной и рабочей документации в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 29 июля 2019 № 1610/р]

22.7. Капитальный ремонт

- Капитальный ремонт линейных объектов

Изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов, если иное не предусмотрено Градостроительным кодексом Российской Федерации.

[пункт 14_3 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов)

Замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.

[пункт 14_2 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

22.8. Эксплуатация

Приемка и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта

- Ввод в эксплуатацию (объекта инфраструктуры железнодорожного транспорта)

Набор мероприятий, направленных на принятие в эксплуатацию законченного строительством или реконструкцией объекта инфраструктуры железнодорожного транспорта, в том числе документальное оформление в установленном порядке.

[подпункт 3.1 пункта 3 СП 119.13330.2024 Железные дороги колеи 1520 мм. СНиП 32-01-95]

- Временная эксплуатация

Подтверждение технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации в целях осуществления перевозки грузов и (или) пассажиров, допускаемой до получения разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта инфраструктуры, разрешения на ввод в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции такого объекта инфраструктуры.

[на основе положений пункта 1 Правил подтверждения технической готовности линейного объекта инфраструктуры, судоходного гидротехнического сооружения, зданий, сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в автомобильных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, к временной эксплуатации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 35]

- Гарантийный срок эксплуатации построенного [реконструированного] объекта инфраструктуры железнодорожного транспорта

Период времени, в течение которого, по обоснованным претензиям эксплуатирующей организации, генеральный подрядчик (подрядчик) обязан без возмещения затрат и в установленные сроки, устранить дефекты, возникшие на построенном (реконструированном) объекте инфраструктуры железнодорожного транспорта.

[подпункт 2.3 пункта 2 СП 236.1326000.2015 Приемка и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта]

- Законченный строительством объект

Объект капитального строительства или реконструкции, выполненный в объеме утвержденной проектной документации и подготовленный к выполнению своего функционального назначения.

[подпункт 2.7 пункта 2 СП 236.1326000.2015 Приемка и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта]

- Приемка

Форма оценки соответствия объекта инфраструктуры железнодорожного транспорта, строительство или реконструкция которого закончено, требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 003/2011 «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта».

[подпункт 2.13 пункта 2 СП 236.1326000.2015 Приемка и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта]

Здания и сооружения. Правила эксплуатации

- Эксплуатация зданий [сооружений]

Комплекс мероприятий по содержанию, обслуживанию и ремонту зданий (сооружений), обеспечивающих их безопасное функционирование и санитарное состояние в соответствии с их функциональным назначением.

[подпункт 3.18 пункта 3 СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения]

- Эксплуатационный паспорт

Документ, содержащий основные сведения о здании (сооружении) и информацию о проведении ремонтов и/или реконструкции здания (сооружения) и других изменениях, возникших при эксплуатации.

[подпункт 3.19 пункта 3 СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения]

- Нормальная эксплуатация

Эксплуатация строительного объекта в соответствии с условиями, предусмотренными в строительных нормах или задании на проектирование, включая соответствующее техническое обслуживание, капитальный ремонт и реконструкцию.

[подпункт 3.7 пункта 3 СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения]

- Межремонтные сроки безопасной эксплуатации

Промежуток времени между плановым текущим или капитальным ремонтом конструктивных элементов здания и элементов систем инженерно-технического обеспечения.

[подпункт 3.4 пункта 3 СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения]

- Сеть инженерно-технического обеспечения

1. Сеть электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сеть связи и другие сооружения, предназначенные для инженерно-технического обеспечения здания и (или) сооружения, а также совокупность таких сетей.

[пункт 20 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»]

2. К сетям инженерно-технического обеспечения относятся сети электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сети связи.

[часть 1 статьи 52_1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Система инженерно-технического обеспечения

Одна из систем здания или сооружения, предназначенная для выполнения функций водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации, мусороудаления, вертикального транспорта (лифты, эскалаторы) или функций обеспечения безопасности.

[пункт 21 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»]

- Надежность конструкции, элемента системы инженерно-технического обеспечения

Способность конструкции, элемента выполнять проектные функции, сохраняя проектные показатели в течение расчетного срока эксплуатации.

[подпункт 3.5 пункта 3 СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения]

- Надежность строительного объекта

Способность строительного объекта выполнять требуемые функции в течение расчетного срока эксплуатации.

[подпункт 3.6 пункта 3 СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения]

- Эксплуатация несущих конструкций объекта

Комплекс мероприятий по поддержанию необходимой степени надежности конструкций в течение расчетного срока службы объекта в соответствии с требованиями нормативных и проектных документов.

[подпункт 2.1.19 пункта 2 ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения]

- Система общего мониторинга технического состояния несущих строительных конструкций зданий (сооружений)

Инструментальная измерительная система постоянного наблюдения за изменениями напряженно-деформированного состояния несущих строительных конструкций на основе измерения динамических параметров основного тона собственных колебаний, предназначенная для выявления объектов, на которых произошли изменения напряженно-деформированного состояния несущих конструкций, требующие обследования их технического состояния.

[подпункт 3.9а пункта 3 СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения]

- Текущее обслуживание

Поддержание надлежащего технического состояния зданий (сооружений) в части параметров устойчивости, надежности, а также исправности строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации.

[подпункт 3.11 пункта 3 СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения]

- Текущие динамические параметры основного тона собственных колебаний

Динамические параметры основного тона собственных колебаний здания и сооружения на момент их обследования или проводимого этапа мониторинга.

[подпункт 3.11а пункта 3 СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения]

- Текущий ремонт

Комплекс мероприятий, осуществляемый в плановом порядке в период расчетного срока службы здания (сооружения) в целях восстановления исправности или работоспособности, частичного восстановления его ресурса, установленной нормативными документами и технической документацией, обеспечивающих их нормальную эксплуатацию.

[подпункт 3.12 пункта 3 СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения]

- Технический мониторинг системы инженерно-технического обеспечения

Совокупность технических и программных средств, позволяющая осуществлять сбор и обработку информации о различных параметрах работы системы инженерно-технического обеспечения здания (сооружения) в целях контроля возникновения в ней дестабилизирующих факторов и передачи сообщений о возникновении или прогнозе аварийных ситуаций в единую систему оперативно-диспетчерского управления города.

[подпункт 3.14 пункта 3 СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения]

- Технический паспорт

Документ, выдаваемый Бюро технической инвентаризации и являющийся частью технической документации на объект недвижимости.

[подпункт 3.15 пункта 3 СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения]

- Функциональная пригодность

Способность здания (сооружения) сохранять свои функции в течение всего срока эксплуатации.

[подпункт 3.16 пункта 3 СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения]

- Эксплуатационный контроль

Контроль соответствия параметров технического и санитарного состояния здания (сооружения) значениям, обеспечивающим безопасность и проектные условия эксплуатации здания, сооружения.

[подпункт 3.17 пункта 3 СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения]

- Энергетический паспорт

Документ, составленный по результатам энергетического обследования здания (сооружения).

[подпункт 3.20 пункта 3 СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения]

Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния

- Безопасность эксплуатации здания [сооружения]

Комплексное свойство объекта, не позволяющее ему перейти в аварийное состояние, определяемое: проектным решением и степенью его реального воплощения при строительстве; текущим остаточным ресурсом и техническим состоянием объекта; степенью изменения объекта (старение материала, перестройки, перепланировки, пристройки, реконструкции, капитальный ремонт и т.п.) и окружающей среды как природного, так и техногенного характера; совокупностью антитеррористических мероприятий и степенью их реализации; нормативами по эксплуатации и степенью их реального осуществления.

[подпункт 3.2 пункта 3 ГОСТ 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния]

- Механическая безопасность здания [сооружения]

Состояние строительных конструкций и основания здания (сооружения), при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений вследствие разрушения или потери устойчивости здания (сооружения) или его части.

[подпункт 3.11 пункта 3 ГОСТ 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния]

- Комплексное обследование технического состояния здания [сооружения]

Специальный вид инженерных изысканий, в который входит комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров грунтов основания, строительных конструкций, инженерного обеспечения (оборудования, трубопроводов, электрических сетей и др.), характеризующих функциональную работоспособность объекта обследования и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта, и включающий в себя обследование технического состояния здания (сооружения), теплотехнических и акустических свойств конструкций, систем инженерного обеспечения объекта, за исключением технологического оборудования.

[подпункт 3.9 пункта 3 ГОСТ 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния]

- Обследование технического состояния здания [сооружения]

Специальный вид инженерных изысканий, в который входит комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих работоспособность объекта обследования и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта, демонтажа (сноса) и включающий в себя обследование грунтов основания и строительных конструкций на предмет выявления изменения свойств грунтов, деформационных повреждений, дефектов несущих и ограждающих конструкций и определения их фактической несущей способности.

[подпункт 3.16 пункта 3 ГОСТ 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния]

- Специализированная организация

Организация, имеющая право выполнения работ по обследованию и мониторингу зданий (сооружений) в соответствии с требованиями действующего национального законодательства.

[подпункт 3.24 пункта 3 ГОСТ 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния]

- Категория технического состояния

Степень эксплуатационной пригодности и обеспечения механической безопасности строительной конструкции или здания (сооружения) в целом, а также грунтов их основания, установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик.

[подпункт 3.8 пункта 3 ГОСТ 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния]

- Критерий оценки технического состояния

Установленное проектом или нормативным документом количественное или качественное значение параметра, характеризующего переход в предельное состояние и другие нормируемые характеристики строительной конструкции, свойств материалов, грунтов основания и систем инженерно-технического обеспечения.

[подпункт 3.10 пункта 3 ГОСТ 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния]

- Оценка технического состояния

Установление степени повреждения и категории технического состояния строительных конструкций или зданий (сооружений) в целом, включая состояние грунтов основания, на основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным документом.

[подпункт 3.19 пункта 3 ГОСТ 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния]

- Поверочный расчет

Расчет существующей конструкции и/или грунтов основания по действующим нормам проектирования (для объектов незавершенного строительства - по нормам, действующим на момент прохождения экспертизы) с введением в расчет полученных в результате обследования: геометрических параметров конструкций, прочности строительных материалов и грунтов основания, действующих нагрузок, уточненной расчетной схемы с учетом имеющихся дефектов и повреждений.

[подпункт 3.20 пункта 3 ГОСТ 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния]

- Нормативное техническое состояние

Категория технического состояния строительной конструкции или здания (сооружения) в целом, при котором количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий (сооружений), включая состояние грунтов основания, соответствуют установленным в проектной документации значениям и действующим нормам на момент обследования.

[подпункт 3.15 пункта 3 ГОСТ 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния]

- Работоспособное техническое состояние

Категория технического состояния строительной конструкции или здания (сооружения) в целом, при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, а также механическая безопасность здания (сооружения) обеспечиваются.

[подпункт 3.21 пункта 3 ГОСТ 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния]

- Ограниченно-работоспособное техническое состояние

Категория технического состояния строительной конструкции или здания (сооружения) в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, и/или достаточность несущей способности не подтверждается поверочными расчетами, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания (сооружения) возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по обеспечению механической безопасности здания (сооружения), восстановлению или усилению конструкций и/или грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости).

[подпункт 3.18 пункта 3 ГОСТ 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния]

- Аварийное техническое состояние

Категория технического состояния строительной конструкции или здания (сооружения) в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения, и/или характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта.

[подпункт 3.1 пункта 3 ГОСТ 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния]

- Общий мониторинг технического состояния зданий [сооружений]

Система наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе, утверждаемой заказчиком, для объектов, на которых произошли значительные изменения напряженно-деформированного состояния несущих конструкций или крена и для которых необходимо обследование их технического состояния.

Примечание. Изменения напряженно-деформированного состояния характеризуются изменением имеющихся и возникновением новых деформаций или определяются путем инструментальных измерений.

[подпункт 3.17 пункта 3 ГОСТ 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния]

- Мониторинг технического состояния зданий [сооружений], попадающих в зону влияния строительства и природно-техногенных воздействий

Система наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе на объектах, попадающих в зону влияния строительства и природно-техногенных воздействий, для контроля их технического состояния и своевременного принятия мер по устранению возникающих негативных факторов, ведущих к ухудшению технического состояния.

[подпункт 3.13 пункта 3 ГОСТ 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния]

- Мониторинг технического состояния зданий [сооружений], находящихся в ограниченно-работоспособном или аварийном состоянии

Система наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе, для отслеживания степени и скорости изменения параметров технического состояния объекта и принятия в случае необходимости экстренных мер по предотвращению его обрушения или опрокидывания, действующая до момента приведения объекта в работоспособное техническое состояние.

[подпункт 3.12 пункта 3 ГОСТ 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния]

- Мониторинг технического состояния уникальных зданий [сооружений]

Система наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе для обеспечения безопасного функционирования уникальных зданий или сооружений за счет своевременного обнаружения на ранней стадии тенденции негативного изменения напряженно-деформированного состояния конструкций и грунтов оснований или крена, которые могут повлечь за собой переход объектов в ограниченно-работоспособное или в аварийное состояние, а также для получения необходимых данных для разработки мероприятий по устранению выявленных негативных явлений и процессов.

[подпункт 3.14 пункта 3 ГОСТ 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния]

- Текущее техническое состояние зданий [сооружений]

Техническое состояние зданий и сооружений на момент их обследования или проводимого этапа мониторинга.

[подпункт 3.19 пункта 3 ГОСТ 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния]

- Динамические параметры зданий [сооружений]

Параметры зданий (сооружений), характеризующие их динамические свойства, включающие в себя периоды и декременты собственных колебаний основного тона и обертонов, передаточные функции объектов, их частей и элементов и др.

[подпункт 3.6 пункта 3 ГОСТ 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния]

- Текущие динамические параметры зданий [сооружений]

Динамические параметры зданий (сооружений) на момент их обследования или проводимого этапа мониторинга.

[подпункт 3.26 пункта 3 ГОСТ 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния]

- Восстановление

Комплекс мероприятий, обеспечивающих доведение эксплуатационных качеств конструкций, пришедших в ограниченно-работоспособное состояние, до уровня их первоначального состояния, определяемого соответствующими требованиями нормативных документов на момент проектирования восстановления объекта.

[подпункт 3.3 пункта 3 ГОСТ 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния]

- Усиление

Комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей способности и эксплуатационных свойств строительной конструкции или здания (сооружения) в целом, включая грунты основания, по сравнению с фактическим состоянием или проектными показателями.

[подпункт 3.27 пункта 3 ГОСТ 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния]

- Физический износ здания

Ухудшение технических и связанных с ними эксплуатационных показателей здания, вызванное объективными причинами.

[подпункт 3.28 пункта 3 ГОСТ 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния]

- Система мониторинга технического состояния несущих конструкций

Совокупность технических и программных средств, позволяющая осуществлять сбор и обработку информации о различных параметрах строительных конструкций (геодезические, динамические, деформационные и др.) и скорости их изменения во времени для оценки технического состояния зданий и сооружений.

[подпункт 3.23 пункта 3 ГОСТ 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния]

- Система мониторинга инженерно-технического обеспечения

Совокупность технических и программных средств, позволяющая осуществлять сбор и обработку информации о различных параметрах работы системы инженерно-технического обеспечения здания (сооружения) в целях контроля возникновения в ней дестабилизирующих факторов и передачи сообщений о возникновении или прогнозе аварийных ситуаций собственнику или иному лицу, определенному собственником.

[подпункт 3.22 пункта 3 ГОСТ 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния]

22.9. Снос зданий и сооружений

- Снос объекта капитального строительства

Ликвидация объекта капитального строительства путем его разрушения (за исключением разрушения вследствие природных явлений либо противоправных действий третьих лиц), разборки и (или) демонтажа объекта капитального строительства, в том числе его частей.

[пункт 14_4 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации]

- Демонтаж (разборка) объекта

Ликвидация здания (сооружения), с демонтажем оборудования, сетей и технических систем.

Примечание. Демонтаж подразделяется на: поэлементный, комплексное обрушение, поэтапное понижение и комбинированный.

[подпункт 3.7 пункта 3 СП 325.1325800.2017 Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации]

- Снос объекта

Ликвидация здания (сооружения) одним из способов (механический, термический, взрывной или их комбинации), как правило, с предварительным демонтажем оборудования, технических систем и элементов отделки.

[подпункт 3.15 пункта 3 СП 325.1325800.2017 Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации]

23. Аудиты продукции для железнодорожного транспорта

- Продукция железнодорожного назначения

Продукция, изготовленная вновь или вышедшая после ремонта и/или прошедшая модернизацию, к которой относятся все виды подвижного состава, его составные части, компоненты инфраструктуры железнодорожного транспорта, предназначенные для использования в процессе железнодорожных перевозок.

[подпункт 3.24 пункта 3 ГОСТ 32894-2014 Продукция железнодорожного назначения. Инспекторский контроль. Общие положения]

- Безопасность продукции

Состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.

[подпункт 3.2 пункта 3 ГОСТ 32894-2014 Продукция железнодорожного назначения. Инспекторский контроль. Общие положения]

- Производитель, изготовитель

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющие на территории Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации производство промышленной продукции, сведения о которой включены в реестр российской промышленной продукции.

[пункт 7_2 статьи 3 Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»]

- Производственная система

Совокупность технологических систем и систем обеспечения их функционирования (технического обслуживания и ремонта, метрологического обеспечения и т.п.), предназначенная для изготовления продукции определенного наименования (вида).

[подпункт 3 пункта 3 Регламента организации работы по обеспечению качества продукции железнодорожного назначения, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 29 августа 2018 г. № 1916/р]

- Производственный процесс

Определение к термину дано в пункте 4.46.

- Анализ состояния производства

Проверка процессов производства/ремонта/модернизации продукции, а также поддерживающих процессов, функционирующих на предприятии, в целях принятия ОАО «РЖД» управленческих решений о необходимости и/или целесообразности контроля производственной системы изготовителя со стороны ОАО «РЖД» и определения или изменения методов контроля.

[подпункт 6 пункта 3 Регламента организации работы по обеспечению качества продукции железнодорожного назначения, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 29 августа 2018 г. № 1916/р]

- Контроль производственной системы изготовителя

Совокупность действий, направленных на проводимую ОАО «РЖД» проверку соответствия производственной системы установленным требованиям (в зависимости от области распространения и периодичности проведения подразделяется на инспекторский контроль и технический аудит).

[подпункт 7 пункта 3 Регламента организации работы по обеспечению качества продукции железнодорожного назначения, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 29 августа 2018 г. № 1916/р]

- Инспекторский контроль

Контроль продукции железнодорожного назначения, а также процесса ее производства, осуществляемый работниками приемочной инспекции. Подразделяется на инспекторский контроль продукции и инспекторский контроль производственного процесса изготовления этой продукции.

[подпункт 3.10 пункта 3 ГОСТ 32894-2014 Продукция железнодорожного назначения. Инспекторский контроль. Общие положения]

- Инспекторский контроль продукции; ИКП

Часть инспекторского контроля, по результатам которого инспекторами-приемщиками принимается решение о пригодности продукции к поставкам и (или) использованию по назначению на инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования.

[подпункт 3.11 пункта 3 ГОСТ 32894-2014 Продукция железнодорожного назначения. Инспекторский контроль. Общие положения]

- Инспекторский контроль производственного процесса; ИКПП

Часть инспекторского контроля, направленная на получение объективных свидетельств того, что процесс изготовления (ремонта и/или модернизации) продукции, подлежащей инспекторскому контролю, а также методы оценки и контроля этой продукции продолжают соответствовать требованиям, установленными нормативными и техническими документами на эту продукцию.

[подпункт 3.12 пункта 3 ГОСТ 32894-2014 Продукция железнодорожного назначения. Инспекторский контроль. Общие положения]

- Инспекторский центр

Организация, получившая от владельца инфраструктуры утверждение полномочий на проведение инспекторского контроля.

[подпункт 3.13 пункта 3 ГОСТ 32894-2014 Продукция железнодорожного назначения. Инспекторский контроль. Общие положения]

- [инспектор-приемщик, старший инспектор-приемщик]

Работник инспекторского центра, осуществляющий инспекторский контроль.

[подпункт 3.9 пункта 3 ГОСТ 32894-2014 Продукция железнодорожного назначения. Инспекторский контроль. Общие положения]

- Предъявительское извещение

Документ, подтверждающий предъявление к инспекторскому контролю продукции, которая получила положительные результаты по всем операциям производственного контроля и принята ОТК.

[подпункт 3.21 пункта 3 ГОСТ 32894-2014 Продукция железнодорожного назначения. Инспекторский контроль. Общие положения]

- Приемочный контроль

Контроль продукции, по результатам которого принимается решение о ее пригодности к поставкам и (или) использованию.

[подпункт 3.53 пункта 3 ГОСТ 15.902-2014 Система разработки и постановки продукции на производство. Железнодорожный подвижной состав. Порядок разработки и постановки на производство]

- Приемочная инспекция

Группа инспекторов-приемщиков во главе со старшим инспектором-приемщиком, сформированная инспекторским центром для проведения инспекторского контроля на отдельно взятом предприятии-изготовителе.

Численность приемочной инспекции и методология инспекторского контроля устанавливается инспекторским центром по согласованию с изготовителем. Если приемочная инспекция состоит из одного инспектора-приемщика, то он наделяется правами и полномочиями старшего инспектора-приемщика. При необходимости, для осуществления инспекторского контроля продукции, инспекторский центр, по согласованию с предприятием-изготовителем, может привлекать доверенных лиц из числа работников этого предприятия.

[подпункт 3.23 пункта 3 ГОСТ 32894-2014 Продукция железнодорожного назначения. Инспекторский контроль. Общие положения]

- Технический аудит

Сбор данных, касающихся функционирования СМК (бизнеса) изготовителя, в том числе производственных процессов, и их анализ с целью подтверждения со стороны ОАО «РЖД» стабильности функционирования производственных систем, оказывающих влияние на безопасность и надежность продукции, эксплуатируемой в ОАО «РЖД».

[подпункт 3.18 пункта 3 СТО РЖД 05.012-2016 Аудит технический предприятий-изготовителей продукции железнодорожного назначения. Общие положения]

- Прослеживающий технический аудит

Технический аудит, осуществляемый с целью оценки результативности выполнения корректирующих действий, разработанных предприятием-изготовителем по итогам ранее проведенных технических аудитов.

[подпункт 3.13 пункта 3 СТО РЖД 05.012-2016 Аудит технический предприятий-изготовителей продукции железнодорожного назначения. Общие положения]

- План корректирующих действий

Документ, содержащий мероприятия и сроки их выполнения, направленный на устранение причин несоответствий.

[подпункт 3.10 пункта 3 СТО РЖД 05.012-2016 Аудит технический предприятий-изготовителей продукции железнодорожного назначения. Общие положения]

- Объект технического аудита

Продукция, процессы и СМК (бизнеса) предприятий-изготовителей, предприятий-субпоставщиков сложных технических систем.

[подпункт 3.8 пункта 3 СТО РЖД 05.012-2016 Аудит технический предприятий-изготовителей продукции железнодорожного назначения. Общие положения]

- Сложная техническая система

Техническая система (объект), представляющая собой совокупность взаимодействующих, функционально самостоятельных подсистем, предназначенных для достижения общей (конкретной) цели.

[подпункт 3.16 пункта 3 СТО РЖД 05.012-2016 Аудит технический предприятий-изготовителей продукции железнодорожного назначения. Общие положения]

- Технический аудитор

Специалист с необходимым образованием, квалификацией и компетенцией.

[подпункт 3.19 пункта 3 СТО РЖД 05.012-2016 Аудит технический предприятий-изготовителей продукции железнодорожного назначения. Общие положения]

- Аудиторская группа

Один или несколько лиц, проводящих аудит, при необходимости, поддерживаемые техническими экспертами.

Примечание:

1. Один аудитор из аудиторской группы назначается руководителем группы.

2. Аудиторская группа может включать аудиторов-стажеров.

[подпункт 3.14 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 19011-2021 Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента]

24. Управление рисками на железнодорожном транспорте

- Процесс управления рисками; управление рисками

Непрерывный, итеративный процесс, осуществляемый на всех уровнях управления (организационной иерархии), и охватывающий все виды деятельности ОАО «РЖД», интегрируемый в миссию, стратегии, бизнес-процессы, проекты, инициативы, прочую деятельность ОАО «РЖД» и направленный на предоставление разумной уверенности в достижении целей ОАО «РЖД» (подразделения, бизнес-процесса, проекта и др.). Процесс управления рисками включает выявление, анализ и оценку, воздействие (реагирование) на риск, мониторинг и пересмотр, обмен информацией и консультирование.

[абзац тридцать третий пункта 1.7 Политики по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденной решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 27 июня 2024 г. № 15) и принятой к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 2 августа 2024 г. № 1876/р]

- Система управления рисками и внутреннего контроля ОАО «РЖД»; СУРиВК

Совокупность нормативных документов, процедур, культуры, компетенций и практик управления рисками, интегрированная со стратегическим планированием, проектной и операционной деятельностью (для повышения их эффективности, результативности), на которую ОАО «РЖД» опирается при достижении целей.

[абзац тридцатый пункта 1.7 Политики по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденной решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 27 июня 2024 г. № 15) и принятой к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 2 августа 2024 г. № 1876/р]

- Внутренний контроль

Процесс, осуществляемый органами управления и работниками ОАО «РЖД» (на всех уровнях управления) и направленный на обеспечение разумной уверенности в том, что ОАО «РЖД» обеспечивает эффективность и результативность финансово-хозяйственной, операционной деятельности (включая обеспечение надежности и безопасности перевозочного процесса), сохранность активов, достоверность бухгалтерской (финансовой) и прочих видов отчетности, соблюдение требований применимых нормативных правовых актов Российской Федерации и/или международных правовых актов и нормативных документов ОАО «РЖД» (формализованные (зафиксированные) в нормативных документах ОАО «РЖД», информационных системах ОАО «РЖД», нормативных правовых актах Российской Федерации, иных применимых нормативных документах, а также неформализованные).

[абзац седьмой пункта 1.7 Политики по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденной решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 27 июня 2024 г. № 15) и принятой к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 2 августа 2024 г. № 1876/р]

- Разумная уверенность

Концепция, согласно которой независимо от того, насколько хорошо разработана и функционирует система управления рисками и внутреннего контроля, она не может абсолютно гарантировать достижение целей ОАО «РЖД» (Подразделения, бизнес-процесса, проекта и др.) в связи со следующими ограничениями: субъективность суждений; возможность сбоев в работе систем; подверженность внешним событиям, неподконтрольным ОАО «РЖД»; ресурсные ограничения; условия, в которых функционируют системы, включая специфику корпоративного управления; возможность обхождения/искажения процедур управления рисками и внутреннего контроля и мероприятий по воздействию на риски руководством/работниками; сговор.

[абзац семнадцатый пункта 1.11 Методических рекомендаций по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 30 июля 2019 г. № 1645/р]

- Риск <управление рисками>

Возможное событие (совокупность событий), которое при наступлении может (могут) негативно отразиться на достижении целей ОАО «РЖД» (подразделения, бизнес-процесса, проекта и др.), характеризующееся вероятностью и величиной влияния.

[абзац двадцать восьмой пункта 1.7 Политики по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденной решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 27 июня 2024 г. № 15) и принятой к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 2 августа 2024 г. № 1876/р]

- Паспорт риска

Структурированная совокупность информации о конкретном риске Подразделения, включая его факторы, оценку, последствия, владельца, цели, детальный план мероприятий по воздействию, ключевые индикаторы, факты реализации, взаимосвязанные риски и иную значимую информацию в соответствии с формой паспорта рисков.

[абзац пятнадцатый пункта 1.11 Методических рекомендаций по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 30 июля 2019 г. № 1645/р]

- Последствие риска

Описание результата воздействия риска в случае его реализации на деятельность и достижение целей ОАО «РЖД» (подразделения, бизнес-процесса, проекта и др.). Последствия могут характеризоваться убытками, ущербом, упущенной выгодой, дополнительными затратами, имиджевым/репутационным ущербом, санкциями и др.

[абзац двадцать второй пункта 1.7 Политики по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденной решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 27 июня 2024 г. № 15) и принятой к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 2 августа 2024 г. № 1876/р]

- Взаимосвязанный риск

Влияющий и/или зависимый риск.

[абзац третий пункта 1.7 Политики по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденной решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 27 июня 2024 г. № 15) и принятой к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 2 августа 2024 г. № 1876/р]

- Владелец риска

Заместитель генерального директора, владелец бизнес-процесса (процесса, сквозного процесса), руководитель подразделения, проекта, на цели которого оказывает воздействие риск, и который обладает полномочиями по управлению риском (включая координационные функции) и несет ответственность за эффективность управления данным риском.

[абзац четвертый пункта 1.7 Политики по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденной решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 27 июня 2024 г. № 15) и принятой к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 2 августа 2024 г. № 1876/р]

- Риск-фактор, источник риска

Состояние, событие(я), которые отдельно или в комбинации обуславливают вероятность реализации риска и его последствия.

[абзац двадцать девятый пункта 1.7 Политики по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденной решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 27 июня 2024 г. № 15) и принятой к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 2 августа 2024 г. № 1876/р]

- Группа рисков

Набор рисков, обобщенных в соответствии с классификацией, в частности, по видам риска и/или областям возникновения.

[абзац пятый пункта 1.11 Методических рекомендаций по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 30 июля 2019 г. № 1645/р]

- Портфель рисков

Агрегированная информация о распределении рисков ОАО «РЖД» по бизнес-процессам, видам деятельности, уровням принятия решения и/или иным критериям.

[абзац двадцать первый пункта 1.7 Политики по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденной решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 27 июня 2024 г. № 15) и принятой к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 2 августа 2024 г. № 1876/р]

- Реестр рисков

Структурированная совокупность информации о рисках (факторах, последствиях, владельцах, целях), мероприятиях по воздействию на риски, ответственных исполнителях, текущем и остаточном уровнях риска, взаимосвязанных рисках и иной значимой информации в соответствии с формой реестра рисков.

[абзац девятнадцатый пункта 1.11 Методических рекомендаций по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 30 июля 2019 г. № 1645/р]

- Вероятность реализации риска

Мера (качественная или количественная характеристика) возможности реализации риска за определенный период времени (горизонт оценки риска).

[абзац второй пункта 1.7 Политики по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденной решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 27 июня 2024 г. № 15) и принятой к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 2 августа 2024 г. № 1876/р]

- Частота

Количество событий за определенный период времени.

[абзац тридцать шестой пункта 1.7 Политики по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденной решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 27 июня 2024 г. № 15) и принятой к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 2 августа 2024 г. № 1876/р]

- Величина влияния риска; влияние риска

Характеристика (качественная или количественная) потенциального воздействия риска на цели ОАО «РЖД» (подразделения, бизнес-процесса, проекта и др.).

[абзац пятый пункта 1.7 Политики по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденной решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 27 июня 2024 г. № 15) и принятой к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 2 августа 2024 г. № 1876/р]

- Оценка риска

Процедура определения значений вероятности реализации и величины влияния риска, а также уровня риска; в отдельных случаях для оценки риска могут применяться показатели частоты негативных событий, диапазоны возможных отклонений от установленных целевых параметров с заданной вероятностью (включая сумму/стоимость под риском - VaR) и т.п.

[абзац девятнадцатый пункта 1.7 Политики по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденной решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 27 июня 2024 г. № 15) и принятой к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 2 августа 2024 г. № 1876/р]

- Горизонт оценки рисков

Период, на который оцениваются риски.

[абзац восьмой пункта 1.7 Политики по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденной решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 27 июня 2024 г. № 15) и принятой к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 2 августа 2024 г. № 1876/р]

- Качественная оценка риска

Оценка риска, при которой происходит измерение риска в относительных (качественных) показателях.

[абзац седьмой пункта 1.11 Методических рекомендаций по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 30 июля 2019 г. № 1645/р]

- Количественная оценка риска

Оценка риска, при которой происходит измерение риска в абсолютных (числовых, количественных) показателях.

[абзац десятый пункта 1.11 Методических рекомендаций по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 30 июля 2019 г. № 1645/р]

- Уровень риска

Комбинация значений вероятности реализации риска и величины влияния риска.

[абзац тридцать четвертый пункта 1.7 Политики по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденной решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 27 июня 2024 г. № 15) и принятой к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 2 августа 2024 г. № 1876/р]

- Ранжирование рисков

Приоритизация рисков в соответствии с их уровнями (итоговой оценкой).

[абзац восемнадцатый пункта 1.11 Методических рекомендаций по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 30 июля 2019 г. № 1645/р]

- Карта рисков, тепловая карта

Инструмент графического отображения совокупности выявленных рисков с учетом вероятности их реализации и влияния риска.

[абзац восьмой пункта 1.11 Методических рекомендаций по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 30 июля 2019 г. № 1645/р]

- Оценка текущего риска; текущий риск

Уровень риска исходя из реализуемых на момент оценки риска стратегий и мероприятий по воздействию.

[абзац тридцать второй пункта 1.7 Политики по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденной решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 27 июня 2024 г. № 15) и принятой к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 2 августа 2024 г. № 1876/р]

- Приемлемая величина рисков, риск-аппетит, предпочтительный риск

Предельно допустимый уровень риска и/или отклонение от целей, которые ОАО «РЖД» стремится соблюдать, и на которые ОАО «РЖД» готово пойти (готово принять/поддерживать). Приемлемая величина рисков (риск-аппетит) ОАО «РЖД» выражается в виде заявлений о риск-аппетите и соответствующих им показателей (раскрываемые через ключевые индикаторы риска).

[абзац двадцать четвертый пункта 1.7 Политики по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденной решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 27 июня 2024 г. № 15) и принятой к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 2 августа 2024 г. № 1876/р]

- Допустимый уровень риска

Уровень риска и/или показатель и его значение, характеризующее уровень риска (в том числе, раскрываемые через ключевые индикаторы риска), при котором они не окажут существенного влияния на достижение целей ОАО «РЖД» и/или не приведут к несоблюдению заявлений о риск-аппетите.

[абзац десятый пункта 1.7 Политики по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденной решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 27 июня 2024 г. № 15) и принятой к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 2 августа 2024 г. № 1876/р]

- Оценка остаточного риска; остаточный риск

Уровень риска, сохраняющийся после воздействия на него согласно выбранным стратегиям и мероприятиям по воздействию (дополнительно к реализуемым мероприятиям по воздействию, обуславливающим оценку текущего риска, если применимо и соответствует выбранной стратегии воздействия на риск).

[абзац восемнадцатый пункта 1.7 Политики по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденной решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 27 июня 2024 г. № 15) и принятой к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 2 августа 2024 г. № 1876/р]

- Реализация риска

Сочетание определенных риск-факторов и последствий события (совокупности событий), которые негативно отразились на достижении целей (выражаемое через индикативные КИР).

[абзац двадцать шестой пункта 1.7 Политики по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденной решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 27 июня 2024 г. № 15) и принятой к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 2 августа 2024 г. № 1876/р]

- Ключевые индикаторы риска; КИР

Показатели риска (количественные либо качественные), характеризующие признаки реализации и/или изменения риска, используемые для обеспечения раннего оповещения о возрастающей вероятности реализации риска и принятия превентивных мероприятий по воздействию на риск или признания факта реализации риска и принятии мер по минимизации последствий.

[абзац девятый пункта 1.11 Методических рекомендаций по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 30 июля 2019 г. № 1645/р]

- Воздействие на риск

Процесс, направленный на снижение вероятности и/или последствий реализации риска (то есть на риск-факторы и/или последствия реализации риска). Воздействие на риск включает выбор стратегии (метода) воздействия на риск и реализации соответствующих ей мероприятий по воздействию на риск.

[абзац третий пункта 1.11 Методических рекомендаций по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 30 июля 2019 г. № 1645/р]

- Мероприятие по воздействию на риск

Мероприятие (действие, комплекс взаимосвязанных действий), направленное на управление риском в рамках выбранной стратегии (метода) воздействия (избежание риска, минимизация риска (включая разработку и выполнение контрольных процедур), принятие риска, передача риска), формализованное (зафиксированное) в нормативных документах ОАО «РЖД», информационных системах ОАО «РЖД», нормативных правовых актах Российской Федерации, иных применимых нормативных документах, а также неформализованное. Контрольная процедура является наиболее предпочтительным способом воздействия на риск.

[абзац пятнадцатый пункта 1.7 Политики по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденной решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 27 июня 2024 г. № 15) и принятой к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 2 августа 2024 г. № 1876/р]

- Контрольная процедура

Действия органов управления и работника ОАО «РЖД» (на всех уровнях управления), автоматические операции информационной системы или комбинация данных процессов, осуществляемые на различных уровнях организационной структуры, направленные на минимизацию вероятности реализации риска и/или возможных негативных последствий от его реализации посредством воздействия на риск-факторы и/или последствия риска (формализованные (зафиксированные) в нормативных документах ОАО «РЖД», информационных системах ОАО «РЖД», нормативных правовых актах Российской Федерации, иных применимых нормативных документах, а также неформализованные).

[абзац четырнадцатый пункта 1.7 Политики по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденной решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 27 июня 2024 г. № 15) и принятой к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 2 августа 2024 г. № 1876/р]

- Дизайн контрольной процедуры

Описание, алгоритм контрольной процедуры, представляющий собой последовательность действий, которые должны осуществляться ответственным исполнителем, информационной системой в целях воздействия на риск (его риск-факторы, последствия), мониторинга и/или контроля за воздействием на риск.

[абзац девятый пункта 1.7 Политики по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденной решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 27 июня 2024 г. № 15) и принятой к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 2 августа 2024 г. № 1876/р]

- Операционная эффективность контрольной процедуры

Характеристика, отражающая эффективность воздействия на риск (уменьшение вероятности риска, влияния риска, в том числе, снижения негативных последствий от реализации риска) при надлежащем выполнении контрольной процедуры в соответствии с предусмотренным для нее дизайном.

[абзац семнадцатый пункта 1.7 Политики по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденной решением совета директоров ОАО «РЖД» (протокол от 27 июня 2024 г. № 15) и принятой к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 2 августа 2024 г. № 1876/р]

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Термины и определения в области инфраструктуры железнодорожного транспорта

25. Основные положения

- Подсистемы инфраструктуры железнодорожного транспорта

Составные части инфраструктуры железнодорожного транспорта, такие, как железнодорожный путь, железнодорожные устройства электроснабжения, железнодорожные системы автоматики и телемеханики, железнодорожная электросвязь, а также станционные здания, сооружения и устройства.

[на основе положений абзаца второго пункта 1 ТР ТС 003/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»]

- Составные части подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта

Сооружения, строения, устройства и оборудование специального назначения, обеспечивающие функционирование подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта и безопасное движение железнодорожного подвижного состава.

[абзац тридцать седьмой пункта 4 ТР ТС 003/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»]

- Элементы составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта

Изделие или конструкция, применяемые при строительстве и монтаже составной части подсистемы инфраструктуры железнодорожного транспорта.

[абзац сорок восьмой пункта 4 ТР ТС 003/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»]

- Объект инфраструктуры железнодорожного транспорта

Составная часть подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта или совокупность составных частей этих подсистем.

[абзац двадцать седьмой пункта 4 ТР ТС 003/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»]

- Железнодорожная [магистральная] линия

1. Технологичный комплекс железнодорожных путей, сооружений и устройств, ограниченных техническими станциями, предназначенный для железнодорожных сообщений, включающий один или несколько поездо-участков и функциональные подсистемы: железнодорожного пути, станционную, железнодорожного электроснабжения, железнодорожной автоматики и телемеханики, железнодорожной электросвязи.

[подпункт 2.6.3 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

2. Совокупность технических устройств и сооружений, обеспечивающих движение поездов между двумя пунктами.

Железнодорожные линии вместе со станциями образуют сеть железных дорог.

Железнодорожные линии различают:

по количеству путей;

по ширине рельсовой колеи;

по роду тяги;

по характеру движения

[пункт 91 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Электрифицированная линия

Линия с одним или несколькими электрифицированными главными путями. Участки линий, прилегающие к станциям и электрифицированные только для осуществления маневровых операцией и не электрифицированных на всем их протяжении до следующей станции, учитываются в качестве не электрифицированных линий.

[пункт 389 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Малоинтенсивные линии/участки

Железнодорожные пути общего пользования с невысокой грузонапряженностью и низкой эффективностью работы, критерии отнесения к которым утверждаются Правительством Российской Федерации.

[абзац тридцатый статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»]

Примечание. Критерии отнесения железнодорожных путей общего пользования с невысокой грузонапряженностью и низкой эффективностью работы к малоинтенсивным линиям (участкам):

приведенная грузонапряженность - 5 млн. тонно-километров брутто/км в год и менее;

суммарное фактическое движение грузовых и пассажирских поездов - 8 пар поездов в сутки и менее.

[Постановление Правительства Российской Федерации от 27 марта 2018 г. № 330]

- Линии однопутные

Железнодорожные линии, имеющие один главный путь.

[пункт 135 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Железнодорожная линия скоростная

Железнодорожная линия, обеспечивающая движение скоростных пассажирских поездов со скоростями движения от 141 до 200 км/ч включительно.

[на основе положений подпункта 2.6.5 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Высокоскоростная железнодорожная линия

Определение к термину дано в пункте 44.17.

- Особо грузонапряженная железнодорожная линия

Железнодорожная линия с приведенной грузонапряженностью более 150 млн. ткм брутто/км в год.

[подпункт 2.6.6 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Железнодорожная линия с преимущественно грузовым движением

Железнодорожная линия, размеры грузового движения на которой составляют более 60 процентов в среднегодовом исчислении от общего количества пар поездов в сутки в соответствии с нормативным графиком движения поездов.

[подпункт 2.6.7 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Железнодорожная линия с преимущественно пассажирским движением

Железнодорожная линия, суммарные размеры движения пассажирских и пригородных поездов по которой составляют более 60 процентов в среднегодовом исчислении от общего количества пар поездов в сутки в соответствии с нормативным графиком движения поездов.

[подпункт 2.6.8 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Выделенные пассажирские железнодорожные линии

Линии, предназначенные только для движения пассажирских поездов со скоростью до 200 км/ч с осевой нагрузкой не более 22,5 тс.

[раздел 2 Технических требований к инфраструктуре выделенных железнодорожных линий для организации внутригородских и межрегиональных пассажирских перевозок, утвержденных ОАО «РЖД» 17 августа 2022 г. № 1456]

- Категория железнодорожной линии

Показатель функционирования железнодорожной линии, определяемый ее назначением, техническими и эксплуатационными параметрами и предназначенный для установления и применения требований к ее устройству при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте.

[подпункт 3.14 пункта 3 СП 119.13330.2024 Железные дороги колеи 1520 мм. СНиП 32-01-95]

- Железнодорожное направление

Железнодорожная линия или совокупность железнодорожных линий, обеспечивающих транспортные связи между крупными промышленными и административными центрами, портами, погранпереходами.

[подпункт 2.6.11 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Основные железнодорожные направления

Двухпутные электрифицированные, оборудованные автоблокировкой железнодорожные линии, характеризующиеся единой технологией перевозочного процесса в части унифицированных норм и серий локомотивов на полигонах, обеспечивающие приведенную грузонапряженность более 50 млн. ткм брутто/км в год, а также железнодорожные линии стратегического значения.

[подпункт 2.6.12 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Железнодорожный перегон; перегон

1. Часть железнодорожной линии, ограниченная смежными железнодорожными станциями, разъездами, обгонными пунктами или путевыми постами.

[абзац двадцать девятый пункта 4 ТР ТС 003/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»]

2. Часть железнодорожной линии между смежными раздельными пунктами, состоящая из блок-участков, ограниченных светофорами. На однопутных участках границы перегона обозначают входные светофоры станций, а на двухпутных участках - указатели границ станции и входной светофор смежной станции.

[пункт 208 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Межпостовой железнодорожный перегон

Железнодорожный перегон, ограниченный путевыми постами или путевым постом и станцией.

[подпункт 2.7.50 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Межстанционный перегон

Перегон, ограниченный железнодорожными станциями, разъездами и обгонными пунктами.

[пункт 147 раздела 1 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- Железнодорожный участок

Часть железнодорожной линии с прилегающей к ней территорией, характеризующейся протяженностью, числом главных путей (однопутные, двухпутные и т.д.), пропускной, провозной способностью, видом тяги поездов.

[пункт 106 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Поездо-участок

Часть железнодорожной линии между техническими станциями либо между тупиковой и технической станцией с едиными весовыми нормами грузовых поездов, стабильными размерами движения и единым видом тяги.

[подпункт 2.6.10 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Железнодорожный узел

1. Пункт на пересечении нескольких железнодорожных линий, представляющий собой комплекс технических сооружений и устройств сортировочных, грузовых и пассажирских станций, соединительные пути между станциями, обходные пути, станционные сооружения для пассажиров, депо, технические станции для ремонта и экипировки железнодорожных составов.

[подпункт 2.6.9 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

2. Комплекс технологически связанных между собой железнодорожных станций, находящийся в пункте пересечения или примыкания не менее трех железнодорожных линий и предназначенный для обеспечения перевозок грузов и пассажиров, оказания других транспортных услуг.

[пункт 105 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Обход железнодорожного узла

Железнодорожный путь, который сооружается в крупном железнодорожном узле для пропуска транзитных грузовых поездов и угловых потоков без захода на загруженные станции узла.

[Железнодорожный транспорт: Энциклопедия / под ред. Н.С. Конарева. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1994]

- Габарит приближения строений

Предельное поперечное перпендикулярное оси железнодорожного пути очертание, внутрь которого, помимо железнодорожного подвижного состава, не должны попадать никакие части сооружений и устройств, а также лежащие около железнодорожного пути материалы, запасные части и оборудование, за исключением частей устройств, предназначенных для непосредственного взаимодействия с железнодорожным подвижным составом (контактные провода с деталями крепления, хоботы гидравлических колонок при наборе воды и др.), при условии, что положение этих устройств во внутригабаритном пространстве связано с соответствующими частями железнодорожного подвижного состава и что они не могут вызвать соприкосновение с другими частями железнодорожного подвижного состав.

[абзац восьмой пункта 4 ТР ТС 003/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»]

- Особо опасные технически сложные объекты инфраструктуры

Тоннели длиной более 500 метров, мостовые переходы с опорами высотой от 50 до 100 метров, железнодорожные вокзалы расчетной вместимостью свыше 900 пассажиров, сортировочные горки с объемом переработки более 3500 вагонов в сутки, а также объекты инфраструктуры, в состав которых входят объекты, относящиеся в соответствии с настоящим пунктом к особо опасным, технически сложным объектам.

[часть 1_1 статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»]

- Плавность хода

Динамический показатель отклонений подвижного состава от первоначального положения в состоянии покоя, который характеризуется ускорениями подвижного состава в вертикальной, горизонтальной и продольно-поперечной плоскостях, измеряемый в его различных элементах подрессоренной и неподрессоренной частях (в кузове на уровне пола экипажа) с оценкой по отклонениям от нормируемых значений и ранжированием по степени зафиксированных ускорений.

[абзац девятый раздела 2 Инструкции оценки состояния скоростных и высокоскоростных участков пути по критериям плавности хода, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 22 января 2019 г. № 93/р]

- Контроль устойчивости хода; КУХ

Система контроля устойчивости хода высокоскоростных поездов Сапсан показывает влияние множество воздействий, обусловленных поведением при контакте и геометрией соприкосновения колеса и рельса, а также различным компонентам тележки.

[п. 2.2.1.7.2 Руководства по эксплуатации Velaro RUS № A6Z00007385065 от 23 июля 2014 г.]

26. Железнодорожный путь

26.1. Общие понятия

- Железнодорожный путь; путь

1. Подсистема инфраструктуры железнодорожного транспорта, включающая в себя верхнее строение пути, земляное полотно, водоотводные, водопропускные, противодеформационные, защитные и укрепительные сооружения земляного полотна, расположенные в полосе отвода, а также искусственные сооружения.

[абзац восемнадцатый пункта 4 ТР ТС 003/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»]

2. Инженерное сооружение, обеспечивающее бесперебойное и безопасное движение поездов с установленными скоростями и нагрузками, передаваемыми от колесной пары на рельсы, состоящее из нижнего и верхнего строений:

нижнее строение – земляное полотно, искусственные водоотводные и укрепительные сооружения и т.п.;

верхнее строение – балластный слой, шпалы, рельсы со скреплениями, стрелочные переводы, противоугоны и т.п.

[пункт 103 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Электрифицированный путь

Путь, снабженный воздушным контактным проводом или контактным рельсом с целью сделать возможной электрическую тягу.

[пункт 390 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Железнодорожные пути общего пользования

Железнодорожные пути на территориях железнодорожных станций, открытых для выполнения операций по приему и отправлению поездов, приему и выдаче грузов, багажа, грузобагажа, порожних грузовых вагонов, по обслуживанию пассажиров и выполнению сортировочных и маневровых работ, а также железнодорожные пути, соединяющие такие станции.

[абзац двенадцатый статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»]

- Железнодорожные пути необщего пользования

Железнодорожные подъездные пути, примыкающие непосредственно или через другие железнодорожные подъездные пути к железнодорожным путям общего пользования и предназначенные для обслуживания определенных пользователей услугами железнодорожного транспорта на условиях договоров или выполнения работ для собственных нужд.

[абзац тринадцатый статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»]

- Владелец железнодорожного пути необщего пользования

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие на праве собственности или на ином праве железнодорожный путь необщего пользования, а также здания, строения и сооружения, другие объекты, связанные с выполнением транспортных работ и оказанием услуг железнодорожного транспорта.

[абзац четырнадцатый статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»]

- Железнодорожные пути и стрелочные переводы, переданные в ведение

Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта, переданные в ведение подразделений ОАО «РЖД» для управления эксплуатацией и содержанием в пределах станционной территории.

Примечания:

1. Исключение составляют железнодорожные пути: главные; приемо-отправочные; сортировочные (сортировочно-отправочные); для стоянки вагонов, в том числе, поездов с опасными грузами класса 1 (взрывчатыми материалами), для ликвидации последствий аварийных ситуаций с опасными грузами.

2. Управление эксплуатацией железнодорожных путей осуществляется руководителем структурного подразделения, использующего железнодорожные пути в производственно-хозяйственной деятельности.

3. Содержание железнодорожных путей и стрелочных переводов осуществляется балансодержателем.

[на основе положений «Порядка передачи управления эксплуатацией, содержания путей и стрелочных переводов в ведение подразделений ОАО «РЖД» в пределах станционной территории», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 3 декабря 2018 г. № 2553/р]

- Эксплуатационные параметры железнодорожного пути

Характеристика, предназначенная для установления требований к содержанию железнодорожного пути при эксплуатации и ремонте.

К эксплуатационным параметрам железнодорожного пути относят: класс, специализацию, группу железнодорожного пути, проектную (расчетную) максимальную грузонапряженность, проектную (расчетную) максимальную скорость, ширину колеи, тип пути, тип рельсов.

[подпункт 2.50 пункта 2 Правил назначения ремонтов железнодорожного пути, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 17 декабря 2021 г. № 2888/р]

- Класс железнодорожного пути

Эксплуатационный параметр железнодорожного пути, зависящий от грузонапряженности и допускаемой скорости движения поездов. На многопутных участках класс железнодорожного пути определяется для каждого из путей.

[подпункт 2.27 пункта 2 Правил назначения ремонтов железнодорожного пути, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 17 декабря 2021 г. № 2888/р]

- Группа железнодорожного пути

Эксплуатационный параметр железнодорожного пути, определяющий разделение железнодорожного пути на диапазоны по специализациям.

[подпункт 2.10 пункта 2 Правил назначения ремонтов железнодорожного пути, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 17 декабря 2021 г. № 2888/р]

- Классификация железнодорожных путей

Структурирование железнодорожного пути на классы и группы для назначения видов ремонта.

[на основе положений подпункта 3.1 пункта 3 Правил назначения ремонтов железнодорожного пути, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 17 декабря 2021 г. № 2888/р]

- Сплетения и совмещения путей

Часть путей двухпутного участка, где одна рельсовая колея смонтирована на другую и уложена по общим шпалам при помощи двух крестовин без стрелок для сплетений и одной крестовины и одной стрелки для совмещений. При этом смонтированные пути могут иметь разную ширину колеи. Применяют для необходимости временно освободить земляное полотно при производстве различных видов ремонтных работ в стесненных условиях.

[подпункт 3.2 пункта 3 ГОСТ 33535-2015 Соединения и пересечения железнодорожных путей. Технические условия]

- Главные пути

1. Пути перегонов, а также пути станций, являющиеся непосредственным продолжением путей прилегающих перегонов и, как правило, не имеющие отклонения на стрелочных переводах.

[подпункт 2.7.4 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

2. Путь главный - железнодорожный путь на перегоне, предназначенный для движения организованных поездов, а также путь раздельного пункта, являющийся продолжением путей, прилегающих перегонов. Поезда, следующие через раздельный пункт без остановки, пропускаются, как правило, по главному пути, поэтому, в отличие от других путей раздельных пунктов, верхнее строение главного пути устанавливается того же типа, что и на перегонах. В зависимости от числа главных путей различают однопутные, двухпутные и многопутные железнодорожные пути.

[пункт 273 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Путь боковой

Приемо-отправочный путь, при входе на который подвижной состав отклоняется по стрелочному переводу.

[пункт 272 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Специализированный по направлению железнодорожный путь

Железнодорожный путь, оборудованный средствами сигнализации для организации движения железнодорожных поездов в одном направлении.

[подпункт 2.7.6 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Правильный железнодорожный путь

Путь, по которому движение железнодорожного подвижного состава осуществляется в специализированном направлении.

[пункт 240 раздела 1 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- Неправильный железнодорожный путь

Железнодорожный путь, по которому осуществляется движение железнодорожного подвижного состава в направлении, противоположном специализированному направлению.

[подпункт 2.7.51 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Бесстыковой железнодорожный путь

1. Железнодорожный путь, содержащий сварные рельсовые плети.

[подпункт 2.7.7 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

2. Конструкция железнодорожного пути, представляющая собой чередование участков пути со сварными плетями длиной до 800 м и более, в том числе равной длине блока-участка, перегона или неограниченной длины с участками звеньевого пути, участками пути в виде стрелочных или уравнительных пролетов.

[подпункт 3.3 пункта 3 ГОСТ 34665-2020 Рельсы железнодорожные, сваренные электроконтактным способом. Технические условия]

- Станционный железнодорожный путь

1. Железнодорожный путь в границах железнодорожной станции, назначение которого определяется производимыми на нем операциями.

[подпункт 2.7.8 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

2. Станционные пути - железнодорожные пути, расположенные в границах раздельных пунктов с путевым развитием. Станционные пути включают: главные пути в пределах станции, приемо-отправочные пути, вытяжные пути, сортировочные пути, горочные пути, погрузочно- выгрузочные пути, деповские пути, а также ходовые пути для локомотивов, соединительные пути, пути стоянки пожарных и восстановительных поездов и отдельных пассажирских вагонов, весовые, перегрузочные пути и т.д.

Кроме того, к станционным путям относятся пути специального назначения: предохранительные тупики, улавливающие тупики. На крупных станциях пути, предназначенные для выполнения однородных операций, объединяют в группы, называемые парками путей.

[на основе положений пункта 323 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Путь безостановочного пропуска

Станционный боковой путь, предназначенный для безостановочного пропуска поездов, оборудованный сигнализацией безостановочного пропуска и напольными устройствами автоматической локомотивной сигнализации.

[на основе положений подпункта 2.7.9 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Станционный пост централизации

Пост на железнодорожной станции, в котором сосредоточено управление группой централизованных стрелок и сигналов.

[пункт 312 раздела 1 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- Станционный вытяжной путь

Железнодорожный путь, как правило, тупиковый, обеспечивающий выполнение маневровых операций по перестановке с одного пути на другой путь групп вагонов, а также расформирование, формирование, осаживание составов поездов.

[подпункт 2.7.10 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Профилированный вытяжной путь

Это вытяжной путь для расформирования составов, имеющий уклон в сторону сортировочного парка.

[пункт 250 раздела 1 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- Соединительный путь

Станционный путь, служащий для соединения основных станционных путей и парков путей друг с другом, с грузовыми площадками, складами, пунктами ремонта подвижного состава.

[подпункт 2.7.11 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Внутристанционные соединения

Внутристанционные соединительные пути и при необходимости участки главных станционных путей, соединяющие отдельные парки станции, оборудованные системами интервального регулирования движения поездов, а также прилегающие к станции перегоны, ведущие на пути необщего пользования, если движение по ним осуществляется поездным порядком (вне зависимости от их принадлежности владельцу инфраструктуры или владельцу пути необщего пользования).

[Комментарии к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- Парк железнодорожных путей

Группа станционных железнодорожных путей одинакового назначения и примыкающие к ним стрелочные горловины.

Примечание. по назначению различают парки железнодорожных путей - приема, отправления, сортировочный, отстоя, объединенный, приемо-отправочный и т.д.

[подпункт 19 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Приемо - отправочный путь

Станционный путь, на котором выполняются технологические операции, связанные с приемом и отправлением поездов, посадкой и высадкой пассажиров, скрещением поездов на однопутных линиях и ожиданием обгона более срочными поездами.

[подпункт 2.7.13 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Приемо-сдаточные [выставочные] пути

Определенные договором на подачу-уборку вагонов, договорами на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования и на подачу и уборку на них вагонов, об организации работы по обеспечению перевалки грузов в морском порту железнодорожные пути в пределах станции или на подъездном пути для выполнения приемосдаточных операций.

[на основе положений подпункта 2.7.14 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Сортировочный путь

Станционный путь, предназначенный для накопления составов и групп вагонов и формирования одногруппных и групповых поездов, а также для вагонов под погрузку или выгрузку, требующих ремонта, с опасными грузами и т.д.

[пункт 316 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Сортировочно-отправочный железнодорожный путь

Железнодорожный путь, предназначенный для накопления вагонов, выполнения маневровой работы и отправления сформированных составов на железнодорожный участок.

[подпункт 3.58 пункта 3 СП 225.1326000.2014 Станционные здания, сооружения и устройства]

- Пути погрузочно-выгрузочные

Станционные пути грузового района, оборудованные грузовыми устройствами, предназначенные для стоянки железнодорожного подвижного состава во время проведения грузовых операций. Погрузочно-выгрузочный путь может быть сквозным, тупиковым или повышенным.

[пункт 269 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Пути обгонные

Ходовые пути для локомотивов, обгонных пунктов и разъездов.

Пути на станциях (разъездах), предназначенные для обгона поездов и, в необходимых случаях, для перевода поезда с одного главного пути на другой, а также для передвижения локомотивов из/ под/под составов поездов из/в локомотивное депо и др.

[пункт 268 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Тракционные пути, деповские пути

Станционные пути локомотивного и вагонного хозяйства. К ним относятся пути, на которых осуществляется ремонт локомотивов и вагонов в депо, пути экипировки локомотивов, а также пути кратковременной стоянки готовых к работе локомотивов.

[пункт 495 Памятки ОСЖД Р 305-1 «Рекомендации по терминологии «Статистика железнодорожного транспорта». Краткий Глоссарий»]

- Пути прочие

Пути для стоянки пассажирских и грузовых вагонов и составов, взвешивания вагонов, перегрузки, снабжения льдом вагонов-ледников и др.

[пункт 270 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Длина станционного пути

Протяженность станционного пути. Различают полную и полезную длину пути.

Полная длина пути, это расстояние между стыками рамных рельсов стрелочных переводов, ограничивающих данный путь (полная длина сквозного пути), или расстояние от стыка рамного рельса стрелочного перевода, ведущего на данный путь, до упора (полная длина тупикового пути). Полезной длиной пути называется та часть полной его длины, в пределах которой устанавливается подвижной состав, не нарушая движения по соседним путям.

[пункт 79 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Расстояние между осями путей; междупутное расстояние

Кратчайшее (по нормали) расстояние между осями соседних путей, обеспечивающее безопасное движение поездов с учетом взаимодействия встречных высокоскоростных пассажирских и высокоскоростного пассажирского и обычного поездов, размещения необходимых устройств и сооружений (платформ, опор контактной сети и др.).

[на основе положений подпункта 3.1.11 пункта 3 СТО РЖД 14.004-2025 Инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта. Технические нормы и требования к проектированию и строительству]

- Участок переменной жесткости; УПЖ

1. Специальная конструкция в зоне сопряжения участков железнодорожного пути с различной жесткостью, обеспечивающая постепенное изменение жесткости от одной конструкции к другой, для снижения интенсивности накопления остаточных деформаций рельсового основания.

Примечание. Зона сопряжения участков железнодорожного пути с различной жесткостью: путь на земляном полотне - путь на искусственном сооружении или путь на балласте - безбалластный путь.

[подпункт 3.6 пункта 3 ГОСТ Р 72044-2025 Конструкции железнодорожного пути. Методика расчетов участков переменной жесткости]

2. Специальная конструкция в зоне сопряжения участков железнодорожного пути с различной жесткостью (путь на земляном полотне - путь на искусственном сооружении или путь на балласте - безбалластный путь), обеспечивающая постепенное изменение жесткости от одной конструкции к другой, для снижения интенсивности накопления остаточных деформаций рельсового основания.

[подпункт 3.1.39 пункта 3 СТО РЖД 14.004-2025 Инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта. Технические нормы и требования к проектированию и строительству]

- Сортировочная система

Совокупность парков приема, отправления, сортировочного, сортировочно-отправочного (при наличии) и транзитного парков, сортировочной горки и вытяжных путей формирования железнодорожных подвижных составов, объединенных в единую технологию.

[на основе положений подпункта 208 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009. Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Трасса железнодорожного пути; трасса

Геометрическая линия в трехмерном пространстве, совпадающая в вертикальной плоскости с осью пути, а в горизонтальной – с уровнем бровки земляного полотна (новая железнодорожная линия) или головки рельса (существующая железная дорога).

[Большая энциклопедия транспорта: В 8 т. Т. 4. Железнодорожный транспорт / под ред. Н.С. Конарева. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2003]

- План линии/трассы

Проекция трассы на горизонтальную плоскость.

[Большая энциклопедия транспорта: В 8 т. Т. 4. Железнодорожный транспорт / под ред. Н.С. Конарева. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2003]

- Продольный профиль пути, проектная линия

Развертка трассы на вертикальную плоскость.

[Большая энциклопедия транспорта: В 8 т. Т. 4. Железнодорожный транспорт / под ред. Н.С. Конарева. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2003]

- Уклон

Элемент продольного профиля железнодорожного пути, имеющий наклон к горизонтальной линии, который для поезда, движущегося от низшей точки к высшей, называется подъемом, а обратно – спуском.

[пункт 348 раздела 1 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- Спуск затяжной

Спуск при следующих значениях крутизны и протяженности:

крутизной более 0,010 до 0,014, протяженностью 6 км и более;

крутизной 0,014 до 0,017, протяженностью от 5 км и более;

крутизной 0,017 до 0,020, протяженностью от 4 км и более;

крутизной 0,020 и круче, протяженностью от 2 км и более.

[пункт 59 раздела II Правил технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава, утвержденных Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества. Приложение № 18 к протоколу от 7 мая 2014 г. № 60]

- Непогашенное ускорение

Часть квазистатического поперечного горизонтального ускорения единицы железнодорожного подвижного состава (секции, вагона), действующего вдоль оси колесной пары при движении в круговой кривой, некомпенсированная возвышением наружного рельса.

[подпункт 3.14 пункта 3 ГОСТ 34759-2021 Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний]

- Пикет; ПК

Точка разметки расстояния на железнодорожных линиях с шагом в 100 м.

[подпункт 2.7.16 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Пикетный знак

Знак разметки расстояния на железнодорожных линиях с цифровым обозначением на обочине железнодорожного пути.

[подпункт 2.7.17 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Путевой участок

Часть железнодорожного пути определенного технологического назначения.

[подпункт 2.7.18 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Предмаршрутный участок

Путевой участок, находящийся перед железнодорожным светофором и не включенный в состав маршрута, состояние которого при отмене маршрута определяет интервал времени размыкания маршрута.

[подпункт 65 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Участок приближения

Путевой участок железнодорожного перегона, на котором фиксируется наличие железнодорожного подвижного состава, приближающегося к железнодорожной станции или переезду.

[подпункт 66 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Участок удаления

Путевой участок железнодорожного перегона, на котором фиксируется наличие железнодорожного подвижного состава, удаляющегося от железнодорожной станции или переезда.

Примечание. По направлению от железнодорожной станции или железнодорожного переезда различают первый, второй, третий участки удаления или приближения.

[подпункт 67 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Защитный участок

Путевой участок, предназначенный для безопасной автоматической остановки железнодорожного поезда бортовыми локомотивными устройствами перед занятым путевым участком.

[подпункт 68 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Путевой знак

Постоянный указатель профиля и протяженности железнодорожных линий.

[пункт 253 раздела 1 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- Особые путевые знаки

Границы железнодорожной полосы отвода, указатель номера стрелки, знак оси пассажирского здания, знаки на линейных путевых зданиях, реперы начала и конца круговых кривых, а также начала, середины и конца переходных кривых, скрытых сооружений земляного полотна, наивысшего горизонта вод и максимальной высоты волны.

[пункт 174 раздела 1 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- Гарантийный участок

Участок, ограниченный пунктами технического обслуживания, протяженность которого определяется исходя из необходимости безопасного проследования вагонов в исправном состоянии в составе поезда.

[подпункт 2.7.19 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Горно-перевальный участок

Участок железнодорожного пути, имеющий переломы продольного профиля, затяжные подъемы и спуски с приведенным уклоном не менее 8 ‰ в сочетании с кривыми малого радиуса, расположенный в горных условиях, где требуется применение продолжительного (усиленного) режима тяги и обеспечения особых условий работы тормозных средств (при этом возможно ограничение скорости в режиме тяги из-за нагрева электродвигателей электровозов) для обеспечения движения поездов расчетного веса.

[подпункт 2.8 пункта 2 Правил назначения ремонтов железнодорожного пути, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 17 декабря 2021 г. № 2888/р]

- Компонент железнодорожного пути

Отдельная конструкция или сооружение железнодорожного пути, рассматриваемая учетной политикой как составная часть комплексного основного средства - железнодорожного пути.

[подпункт 2.7.22 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Двухпутная вставка

Двухпутный участок на грузонапряженных однопутных линиях, оборудованных автоматической блокировкой или диспетчерской централизацией. Двухпутные вставки обеспечивают безостановочное скрещение поездов. При поэтапном увеличении пропускной способности линии двухпутные вставки удлиняются на весь перегон, а затем – на всю линию.

[Железнодорожный транспорт: Энциклопедия / под ред. Н.С. Конарева. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1994]

- Железнодорожный переезд

Пересечение в одном уровне автомобильной дороги с железнодорожными путями, оборудованное устройствами, обеспечивающими безопасные условия пропуска подвижного состава железнодорожного транспорта и транспортных средств.

[абзац шестнадцатый пункта 4 ТР ТС 003/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»]

- Железнодорожный пешеходный переход

Пересечение в одном уровне пешеходной дорожки с железнодорожными путями, оборудованное устройствами, обеспечивающими безопасные условия прохода пешеходов.

[абзац семнадцатый пункта 4 ТР ТС 003/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»]

- Длинные неровности пути в плане

Неровности в пути в плане длиной более 40 м.

[подпункт 2.13 пункта 2 Правил назначения ремонтов железнодорожного пути, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 17 декабря 2021 г. № 2888/р]

- Путевое хозяйство

Одна из основных отраслей железнодорожного транспорта, в которую входит верхнее строение пути с искусственными сооружениями (мосты и тоннели); объекты производственного назначения; предприятия, обеспечивающие текущее содержание пути и его обустройств.

[пункт 266 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Предприятия путевого хозяйства

Предприятия железнодорожной инфраструктуры, которые осуществляют текущее содержание и ремонт железнодорожного пути, а также обеспечивают техническое снабжение.

[пункт 233 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Путевые работы

Комплекс взаимосвязанных операций, направленных на обеспечение надежности железнодорожного пути и безопасности движения поездов с установленными скоростями и весовыми нормами. Состоит из неотложных и плановых работ.

[пункт 267 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Путевое оборудование

Все оборудование, расположенное на железнодорожном пути, предназначенное для безопасного и бесперебойного движения поездов с установленными скоростями (объекты управления, исполнительная и контрольная аппаратура автоматической блокировки, автоматической локомотивной сигнализации и электрической централизации, переездной сигнализации и т.д., располагаемые вне помещений (на «поле»).

[пункт 265 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

26.2. Верхнее строение железнодорожного пути

- Верхнее строение железнодорожного пути

Составная часть железнодорожного пути, предназначенная для восприятия нагрузок от колес железнодорожного подвижного состава и передачи их на нижнее строение пути, а также для направления движения колес по рельсовой колее.

[подпункт 2.7.23 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Безбалластное верхнее строение пути; БВСП

Конструкция верхнего строения пути, состоящая из рельсовых плетей, упругих промежуточных рельсовых скреплений, подрельсовых опор, несущего основания из плит или монолитного бетона, гидравлически связанного несущего слоя.

[подпункт 3.1.1 пункта 3 СТО РЖД 14.004-2025 Инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта. Технические нормы и требования к проектированию и строительству]

- Несущая конструкция БВСП

Элемент безбалластного верхнего строения пути, состоящий из плит промышленного изготовления или монолитного бетона, непосредственно воспринимающий нагрузку от промежуточных рельсовых скреплений или подрельсовых опор, перераспределяет, упруго перерабатывает и передает ее на гидравлически связанный несущий слой, и обеспечивающий заданную точность положения рельсовой колеи в плане и профиле.

[подпункт 3.1.15 пункта 3 СТО РЖД 14.004-2025 Инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта. Технические нормы и требования к проектированию и строительству]

- Гидравлически связанный несущий слой

Элемент безбалластного верхнего строения пути, который конструктивно располагается между несущей конструкцией безбалластного верхнего строения пути и верхним защитным слоем земляного полотна, и воспринимает нагрузку от несущей конструкции безбалластного верхнего строения пути, упруго перерабатывает ее и передает на верхний защитный слой земляного полотна.

[подпункт 3.1.4 пункта 3 СТО РЖД 14.004-2025 Инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта. Технические нормы и требования к проектированию и строительству]

- Балластная призма

Составная часть верхнего строения железнодорожного пути - минеральный сыпучий материал, уложенный на основную площадку земляного полотна и имеющий определенный гранулометрический состав, обеспечивающий горизонтальную и вертикальную устойчивость железнодорожного пути при воздействии нагрузок от железнодорожного подвижного состава и температурных изменений.

[подпункт 2.7.27 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Выплеск

Зона локального загрязнения балласта под шпалами, возникающая вследствие потери балластом дренирующих свойств.

[подпункт 2.4 пункта 2 Правил назначения ремонтов железнодорожного пути, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 17 декабря 2021 г. № 2888/р]

- Рельсошпальная решетка

Рельсы и шпалы, соединенные между собой с помощью промежуточных рельсовых скреплений.

[подпункт 3.47 пункта 3 СП 238.1326000.2015 Железнодорожный путь]

- Новая рельсошпальная решетка

Рельсошпальная решетка, собранная на новых или инвентарных рельсах, новых железобетонных шпалах и скреплениях.

[Приложение № 2 к распоряжению ЦДРП от 7 июля 2022 г. № ЦДРП-175/р]

- Старогодная рельсошпальная решетка

Рельсошпальная решетка, собранная из старогодных элементов верхнего строения пути, годных для повторной укладки в путь. По согласованию с заказчиком ремонтно-путевых работ в конструкцию старогодной рельсошпальной решетки допускается включать новые элементы рельсовых скреплений. Процент или количество новых элементов рельсовых скреплений должны быть отражены в спецификации.

[Приложение № 2 к распоряжению ЦДРП от 7 июля 2022 г. № ЦДРП-175/р]

- Рельс (железнодорожный широкой колеи)

Стальное изделие в виде проката специального фасонного профиля, установленного типоразмера и длины, состоящее из головки, шейки и подошвы, предназначенное для эксплуатации в верхнем строении железнодорожного пути.

[подпункт 3.1.26 пункта 3 ГОСТ Р 51685-2022 Рельсы железнодорожные. Общие технические условия]

- Рельсы общего назначения

Рельсы преимущественно для прямых и кривых (с радиусом более 650 м) участков звеньевого и бесстыкового железнодорожного пути, а также для производства элементов стрелочных переводов.

[подпункт 3.1.27 пункта 3 ГОСТ Р 51685-2022 Рельсы железнодорожные. Общие технические условия]

- Рельсы специального назначения

Рельсы, используемые в условиях эксплуатации с преобладающими факторами воздействия на рельс (кривые с радиусом менее 650 метров, горно-перевальные участки, участки с разностью летних и зимних температур для УХЛ1 по ГОСТ 15150, с длительным воздействием отрицательных температур ниже минус 30 градусов Цельсия, с высокоскоростным движением).

[подпункт 3.1.28 пункта 3 ГОСТ Р 51685-2022 Рельсы железнодорожные. Общие технические условия]

- Нетермоупрочненный рельс (Ндп. «сырой» рельс, незакаленный рельс, необработанный рельс)

Рельс, не подвергнутый термическому упрочнению по всей его длине.

[пункт 29 ГОСТ Р 50542-93 Изделия из черных металлов для верхнего строения рельсовых путей. Термины и определения]

- [термически упрочненный рельс, термоупрочненный рельс, закаленный рельс] (Ндп. каленый рельс)

Термически обработанный рельс, который подвергался закалке по всей его длине, с последующим отпуском или самоотпуском с целью повышения прочностных свойств рельсового металла для увеличения эксплуатационной стойкости, надежности и долговечности.

Примечание. К термически упрочненным рельсам могут быть отнесены объемно-закаленные и поверхностно-закаленные рельсы

[пункт 32 ГОСТ Р 50542-93 Изделия из черных металлов для верхнего строения рельсовых путей. Термины и определения]

- Инвентарные рельсы

Многократно используемые короткие (12,5 - 25 м) одиночные рельсы, применяющиеся для сохранения старогодных плетей бесстыкового железнодорожного пути, сборки, переборки с целью укладки в железнодорожный путь рельсошпальной решетки, которые в соответствии с проектно-сметной документацией заменяются плетями бесстыкового железнодорожного пути.

[абзац восьмой пункта 1.6 Инструкции по применению старогодных материалов железнодорожного пути, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 5 мая 2022 г. № 1225/р]

- Головка рельса (Ндп. верхняя часть рельса, грибовидная полка рельса)

Верхний элемент рельса, расположенный над его шейкой и непосредственно соприкасающийся в процессе работы с колесами подвижного состава.

[пункт 64 ГОСТ Р 50542-93. Изделия из черных металлов для верхнего строения рельсовых путей. Термины и определения]

- Подошва рельса (Ндп. нижняя часть рельса, основание рельса, башмак рельса, пятка рельса)

Элемент рельса, расположенный ниже его шейки и в процессе работы опирающийся на рельсовые опоры.

[пункт 66 ГОСТ Р 50542-93 Изделия из черных металлов для верхнего строения рельсовых путей. Термины и определения]

- Шейка рельса (Ндп. стойка рельса)

Элемент рельса, расположенный между его головкой и подошвой перпендикулярно к плоскости подошвы и предназначенный для создания большей жесткости рельса и возможности крепления накладок.

[пункт 65 ГОСТ Р 50542-93 Изделия из черных металлов для верхнего строения рельсовых путей. Термины и определения]

- Поверхность катания рельса (Ндп. рабочая поверхность головки рельса, верхняя поверхность головки рельса, ходовая поверхность рельса, верхняя грань головки рельса)

Поверхность, непосредственно воспринимающая контактное усилие колес подвижного состава.

[пункт 75 ГОСТ Р 50542-93 Изделия из черных металлов для верхнего строения рельсовых путей. Термины и определения]

- Подуклонка

Угол наклона плоскости подрельсовой площадки к продольной оси шпалы, измеряемый в вертикальной плоскости.

[подпункт 3.14 пункта 3 ГОСТ 33320-2015 Шпалы железобетонные для железных дорог. Общие технические условия]

- Реборда подкладки

Элемент подкладки, расположенный между ее подрельсовой площадкой и полкой, выступающий над ними и предназначенный для удержания рельса в закрепленном состоянии в процессе его эксплуатации.

[пункт 102 ГОСТ Р 50542-93. Изделия из черных металлов для верхнего строения рельсовых путей. Термины и определения]

- Рельсовый стык

Место соединения рельсов в рельсовую нить сваркой или с помощью стыковых накладок и болтов.

[подпункт 3.46 пункта 3 СП 238.1326000.2015 Железнодорожный путь]

- Изолирующий стык (рельсовой цепи)

1. Конструкция железнодорожного пути, соединяющая два конца рельсов между собой и предназначенная для разделения железнодорожного пути на рельсовые цепи.

[подпункт 3.1 пункта 3 ГОСТ 32695-2014 Стыки изолирующие железнодорожных рельсов. Требования безопасности и методы контроля]

2. Изолирующий стык (железнодорожного пути) - стыковое соединение рельсов железнодорожного пути, электрически изолирующее их друг от друга.

[подпункт 161 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Уравнительный стык

1. Рельсовый стык особой конструкции, допускающей значительные продольные перемещения конца одного рельса относительно другого.

[подпункт 3.67 пункта 3 СП 238.1326000.2015 Железнодорожный путь]

2. Стык уравнительный - конструкция, предназначенная для компенсации изменений длины рельсовых нитей, возникающих в результате изменения температуры и воздействия нагрузок от железнодорожного подвижного состава.

[подпункт 3.15 пункта 3 ГОСТ 33535-2015 Соединения и пересечения железнодорожных путей. Технические условия]

- Прибор уравнительный

Конструкция, предназначенная для компенсации изменений длины мостовых пролетных строений и рельсовых нитей, возникающих в результате изменения температуры и воздействия нагрузок от железнодорожного подвижного состава.

[подпункт 3.16 пункта 3 ГОСТ 33535-2015 Соединения и пересечения железнодорожных путей. Технические условия]

- Рельсовая колея; колея

1. Составная часть верхнего строения пути, являющаяся направляющей для колес железнодорожного подвижного состава, состоящая из двух нитей, установленных на определенном расстоянии одна от другой и прикрепленных к шпалам, брусьям или плитам.

[подпункт 2.7.29 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

2. Два рельса (рельсовые нити), расположенных на определенном расстоянии один от другого и прикрепленных рельсовыми скреплениями к подрельсовому основанию (шпалам, плитам и др.) железнодорожного пути. Колея служит направляющей для колес подвижного состава.

[на основе положений пункта 124 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Рельсовый путь

Пара рельсов, по которым могут передвигаться железнодорожные транспортные средства и которые содержатся и обслуживаются управляющим инфраструктурой. Исключаются линии метро, трамвайные пути и линии городского легкорельсового транспорта.

[пункт A.I-01 Глоссария по статистике транспорта ООН (5-е издание)]

- Ширина колеи

Расстояние между двумя рельсами, измеренное между внутренними краями головок рельсов железнодорожного пути.

По этому параметру различают железные дороги:

широкой колеи (более 1435 мм) - 1520, 1524, 1600, 1676,1765,2134 мм;

нормальной колеи - 1435 мм;

узкой колеи (менее 1435 мм) – 1372, 1067,1009, 1000, 914, 891, 760, 750, 610, 600 мм.

[пункт 377 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Рельсовая нить

Последовательно лежащие рельсы, примыкающие концами друг к другу и соединенные между собой стыковыми скреплениями или сваркой.

Примечание. В кривых участках рельсовых путей различают наружную и внутреннюю рельсовые нити, а на двухпутных участках - откосную и внутреннюю рельсовые нити.

[подпункт 2.7.30пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Рельсовая плеть

1. Рельс, имеющий длину более 100 м, изготовленный сваркой из более коротких рельсов.

[раздел 2 Положения о системе ведения рельсового хозяйства ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 31 декабря 2022 г. № 3612/р]

2. Рельс, сваренный из нескольких стандартных, как правило, термически обработанных рельсов, укладываемый в бесстыковой путь.

[пункт 293 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Температура закрепления рельсовой плети

Температура рельсовой плети, при которой она была закреплена на подрельсовых опорах.

[на основе положений подпункта 3.1.36 пункта 3 СТО РЖД 14.004-2025 Инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта. Технические нормы и требования к проектированию и строительству]

- Температура рельсов

Температура рельсов в процессе изготовления рельсовых плетей, укладки и эксплуатации, измеряемая непосредственно на рельсах.

[на основе положений подпункта 3.1.37 пункта 3 СТО РЖД 14.004-2025 Инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта. Технические нормы и требования к проектированию и строительству]

- Паспорт рельса

Документ, сопровождающий партию отгруженных с завода-производителя рельсов, содержащий информацию об изготовителе рельсов, грузополучателе, плавкам (номеру) рельсов, длине, категории, маркировке рельсов, химическому составу рельсовой стали, физико-механическим свойствам.

[раздел 2 Положения о системе ведения рельсового хозяйства ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 31 декабря 2022 г. № 3612/р]

- Ось железнодорожного пути

Условная линия, проходящая посередине рельсовой колеи.

[подпункт 2.7.31 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Пологая кривая

Криволинейный участок железнодорожного пути, имеющий радиус от 3000 м и более.

Для пологих кривых переходные кривые не устраиваются.

[подпункт 2.7.32 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Кривая малого радиуса

1. Кривой участок пути, имеющий радиус круговой кривой менее 350 м.

[подпункт 3.16 пункта 3 СП 119.13330.2024 Железные дороги колеи 1520 мм. СНиП 32-01-95]

2. Кривые малых радиусов - железнодорожные кривые радиусами менее 350 м, в которых для предупреждения заклинивания колес при вписывании подвижного состава требуется уширение нормальной рельсовой колеи.

[Железнодорожный транспорт: Энциклопедия / под ред. Н.С. Конарева. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1994]

- [рельсовая опора, подрельсовое основание], шпала

1. Составная часть верхнего строения железнодорожного пути, служащая для фиксирования рельсов в устойчивом положении, обеспечения постоянства геометрических размеров и положения рельсовой колеи в плане и профиле, а также для передачи давления от железнодорожного подвижного состава и рельсов на нижнее строение пути непосредственно или через балластную призму.

[подпункт 2.7.33 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

2. Опора для рельсов железнодорожного пути в виде поперечного лежня, укладываемого под оба рельса. Шпалы предназначены для восприятия давления от рельсов, передачи на балластное (или бетонное) основание пути и обеспечения правильного и неизменного положения рельсовых нитей в процессе длительной эксплуатации. Шпалы - традиционный и наиболее распространенный тип подрельсового основания.

[пункт 378 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Эпюра шпал

Количество шпал на 1 километр железнодорожного пути. Стандартные значения для России 2000, 1840, 1600 либо 1440 шпал/километр. В основном применяется эпюра 1840 шт/км (46 шпал на 25 метров) на прямых участках и 2000 шт/км на кривых участках пути, на мостах, в тоннелях и при использовании бесстыкового пути.

[В.Б. Каменский, Л.Д. Горбов. Справочник дорожного мастера и бригадира пути. М. Транспорт. 487 с., 1985]

- Железнодорожные рельсовые скрепления

Элементы железнодорожного пути, обеспечивающие соединение рельсов между собой (стыковые) и рельсов с рельсовыми опорами (промежуточные), а также обеспечивающих постоянство геометрических размеров положения рельсовой колеи в плане и профиле.

Примечание. При использовании железобетонных и металлических рельсовых опор железнодорожные рельсовые скрепления обеспечивают также электрическую изоляцию рельсов и рельсовых опор.

[подпункт 2.7.34 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

Стрелочные переводы

- Железнодорожный стрелочный перевод

Составная часть верхнего строения железнодорожного пути, разветвляющий рельсовый путь на два пути и предназначенный для перемещения железнодорожного подвижного состава с одного железнодорожного пути на другой.

[подпункт 2.7.35 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Железнодорожная стрелка

Часть железнодорожного стрелочного перевода, состоящая из рамных рельсов, остряков и переводного механизма остряков.

Примечание. При наличии крестовин с подвижным сердечником в понятие стрелка входит и крестовина.

[подпункт 2.7.36 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Железнодорожная стрелка централизованная

Железнодорожная стрелка, остряки которой, а при наличии крестовины с подвижным сердечником и сердечник, переводятся и контролируются специальными устройствами, управляемыми с одного центрального пункта.

[подпункт 2.12.44 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Железнодорожная стрелка нецентрализованная

Железнодорожная стрелка, остряки которой переводятся вручную при помощи переводного механизма непосредственно у стрелки.

[подпункт 2.7.38 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Стрелочная горловина

Сосредоточение железнодорожных стрелочных переводов в конце парка железнодорожных путей.

[подпункт 20 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Стрелочный пост

Один или несколько стрелочных переводов нецентрализованного управления, обслуживаемых одним дежурным стрелочного поста.

[пункт 328 раздела 1 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- Стрелочный район

Группа смежных стрелочных постов, находящихся под контролем одного старшего дежурного стрелочного поста.

[пункт 329 раздела 1 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- Одиночная стрелка

Железнодорожная стрелка, управляемая и контролируемая независимо от других железнодорожных стрелок.

[подпункт 40 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Спаренная стрелка

Железнодорожная стрелка стрелочного съезда, управление и контроль положения остряков и подвижных сердечников стрелочных крестовин которой общий со второй стрелкой стрелочного съезда.

[подпункт 41 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Перекрестная стрелка

Железнодорожный стрелочный перевод, реализующий в пределах своих габаритов возможности перекрестного стрелочного съезда для движения железнодорожного подвижного состава в любом направлении.

[подпункт 29 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Стрелка в пути

Железнодорожная стрелка, находящаяся в пределах полезной длины приемо-отправочного пути.

[подпункт 30 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Стрелка с двойным управлением

Централизованная стрелка, имеющая возможность передачи ее на управление с местного поста.

[подпункт 42 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Стрелка с магистральным питанием

Централизованная стрелка, в которой на время перевода электродвигатель железнодорожного стрелочного привода подключается к общей магистрали электропитания.

[подпункт 43 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Стрелочный макет

Устройство имитации положения централизованной стрелки при выключении ее фактического контроля для сохранения возможности пользования железнодорожными светофорами.

[подпункт 44 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Стрелочный соединитель

Электрический соединитель в разветвленной рельсовой цепи, предназначенный для пропуска сигнального и тягового токов на путевом ответвлении.

[подпункт 45 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Рамный рельс

Изготовленная из обычного рельса деталь стрелки, имеющая необходимое количество болтовых отверстий и скошенную часть головки рельса для укрытия остряка.

[пункт 23 ГОСТ Р 50542-93. Изделия из черных металлов для верхнего строения рельсовых путей. Термины и определения]

- Стрелочная крестовина

Часть железнодорожного стрелочного перевода или ромбовидного скрещения железнодорожных путей в виде клиновидного сердечника и двух усовиков, обеспечивающая безопасное для движения железнодорожного подвижного состава пересечение правого рельса одного пути с левым рельсом другого пути.

[подпункт 35 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Подвижной сердечник стрелочной крестовины

Переводимая часть стрелочной крестовины с непрерывной поверхностью катания.

[подпункт 36 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Остряк стрелочного перевода

Деталь стрелочного перевода, полученная в результате обработки острякового рельса.

[подпункт 3.8 пункта 3 ГОСТ 33722-2016 Остряки стрелочных переводов. Общие технические условия]

- Остряковый рельс

Рельс, имеющий специальный профиль и предназначенный для изготовления остряков стрелочных переводов, остряков уравнительных стыков.

[подпункт 3.1.11 пункта 3 ГОСТ 34666-2020 Элементы сварные соединений и пересечений железнодорожных путей. Технические условия]

- Внешний замыкатель для стрелочных переводов

Механическое устройство запирания остряка с рамным рельсом или подвижного сердечника с усовиком стрелочной крестовины, установленное вне корпуса электрического железнодорожного стрелочного электропривода на рамном рельсе и остряке или подвижном сердечнике и элементах крестовины.

[подпункт 3.1.2 пункта 3 ГОСТ 33721-2016 Гарнитуры электроприводов, внешние замыкатели для стрелочных переводов. Требования безопасности и методы контроля]

- Замыкающие устройства и запорные приспособления

Устройства, предназначенные для обеспечения контролируемого замыкания остряка, прижатого к рамному рельсу (подвижного сердечника, прижатого к усовику), с целью повышения безопасности движения поездов.

[подпункт 3.22 пункта 3 ГОСТ 33535-2015 Соединения и пересечения железнодорожных путей. Технические условия]

- Железнодорожный стрелочный привод

Устройство, предназначенное для механического перемещения подвижных частей железнодорожного стрелочного перевода.

Примечания:

1. По виду используемой энергии различают механический, ручной, электрический, гидравлический, пневматический железнодорожные стрелочные приводы.

2. По месту установки различают правостороннюю и левостороннюю установки железнодорожного стрелочного привода. Сторона установки железнодорожного стрелочного привода определяется по противошерстному движению по железнодорожной стрелке.

3. По реакции железнодорожного стрелочного привода на взрез стрелки различают взрезной и невзрезной стрелочные приводы.

[подпункт 26 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Гарнитура электропривода

Совокупность конструктивных элементов, предназначенных для соединения железнодорожного стрелочного привода с железнодорожным стрелочным переводом и передачи усилия от привода на остряк или сердечник крестовины.

Примечание. В зависимости от вида крепления стрелочного электропривода гарнитура может быть расположена в шпальных ящиках или в полом брусе.

[подпункт 3.1.1 пункта 3 ГОСТ 33721-2016. Гарнитуры электроприводов, внешние замыкатели для стрелочных переводов. Требования безопасности и методы контроля]

- Стрелочный контрольный замок

Устройство, предназначенное для контроля положения нецентрализованной стрелки при условии плотного прилегания остряка к рамному рельсу и исключающее ее перевод после извлечения ключа стрелочного контрольного замка или срабатывания внутреннего электромагнитного замыкателя.

[подпункт 38 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Стрелочный съезд

Два железнодорожных стрелочных перевода, уложенные относительно друг друга так, что железнодорожный подвижной состав может переходить с одного параллельного железнодорожного пути на другой при переведенном положении стрелок.

[подпункт 33 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Перекрестный стрелочный съезд

Два перекрещивающихся стрелочных съезда, предназначенные для перевода железнодорожного подвижного состава любого направления движения с одного параллельного железнодорожного пути на другой.

[подпункт 34 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

26.3. Нижнее строение железнодорожного пути

- Нижнее строение железнодорожного пути

Составная часть железнодорожного пути, включающая земляное полотно с искусственными сооружениями.

[пункт 169 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

Примечание. К искусственным сооружениям относятся искусственные водоотводные и укрепительные сооружения и т.п.

[на основе положений пункта 103 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

Земляное полотно

- Комплекс сооружений земляного полотна

Комплекс сооружений, включающий собственно земляное полотно, водоотводные, противодеформационные, защитные и укрепительные сооружения.

[подпункт 3.22 пункта 3 СП 238.1326000.2015 Свод правил. Железнодорожный путь]

- Земляное полотно

1. Инженерное грунтовое сооружение в виде насыпей, выемок, нулевых мест, полунасыпей, полувыемок и полунасыпей-полувыемок, служащее основанием для верхнего строения железнодорожного пути и воспринимающее нагрузку от верхнего строения пути и железнодорожного подвижного состава.

[подпункт 2.7.25 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

2. Комплекс инженерных грунтовых сооружений, служащих основанием для верхнего строения пути. Земляное полотно воспринимает нагрузку от рельсошпальной решетки, балласта и подвижного состава, равномерно распределяя ее на нижележащий естественный грунт.

[пункт 110 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Обочина земляного полотна

Часть основной площадки, располагающаяся между подошвой откоса балластной призмы и бровкой земляного полотна.

[подпункт 3.30 пункта 3 СП 238.1326000.2015 Свод правил. Железнодорожный путь]

- Бровка земляного полотна

Линия сопряжения поверхностей обочины и откоса насыпи или в выемках внутреннего откоса кювета.

[пункт 25 раздела 1 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- Откосы земляного полотна

Боковые поверхности, соединяющие элементы земляного полотна (основная площадка насыпи, водоотводы или закюветные полки выемки) с естественной земной поверхностью.

[подпункт 3.35 пункта 3 СП 238.1326000.2015 Свод правил. Железнодорожный путь]

- Насыпь

Инженерное земляное сооружение, устраиваемое из природных и/или техногенных грунтов, в пределах которого вся поверхность, основная площадка, земляного полотна располагается выше уровня поверхности земли.

[подпункт 2.7.39 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Выемка

Земляное сооружение, выполненное путем срезки естественного грунта по заданному профилю, при этом вся поверхность, основная площадка, земляного полотна располагается ниже уровня поверхности земли.

[подпункт 2.7.40 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Основная площадка земляного полотна

Верх земляного полотна, включающий в себя границу раздела балластного слоя нормируемой толщины или безбалластного основания и грунтов земляного полотна, а также обочины.

[подпункт 3.1.16 пункта 3 ГОСТ 34783-2021 Средства технического диагностирования и мониторинга железнодорожного пути высокоскоростных железнодорожных линий. Общие технические требования]

- Несущая способность основной площадки земляного полотна

Способность грунтов, располагающихся под балластным слоем ниже основной площадки, воспринимать нагрузку от поезда без остаточных деформаций в течение межремонтного периода.

[подпункт 3.28 пункта 3 СП 238.1326000.2015 Свод правил. Железнодорожный путь]

- Устойчивость земляного полотна

Способность конструкции земляного полотна сохранять равновесие грунтовых масс при воздействии внешних нагрузок и гравитационных сил.

[подпункт 3.68 пункта 3 СП 238.1326000.2015 Свод правил. Железнодорожный путь]

- Прочность грунтов земляного полотна

Способность грунтов земляного полотна и его основания воспринимать действующие нагрузки без разрушения.

[подпункт 3.44 пункта 3 СП 238.1326000.2015 Свод правил. Железнодорожный путь]

- Специфический грунт

Грунт, изменяющий свою структуру и свойства в результате замачивания, динамических нагрузок и других видов внешних воздействий, обладающий неоднородностью и анизотропией (физической и геометрической), склонный к длительным изменениям структуры и свойств во времени.

[подпункт 3.47 пункта 3 СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95]

- Штамповые испытания

Метод испытаний, заключающийся в последовательном ступенчатом нагружении и разгружении грунта штампом с измерением нагрузки на штамп и его осадки.

[подпункт 3.1.40 пункта 3 СТО РЖД 14.004-2025 Инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта. Технические нормы и требования к проектированию и строительству]

- Слабое основание земляного полотна

Основание земляного полотна, сложенное грунтами, в которых под воздействием поездной нагрузки, веса верхнего строения пути и земляного полотна могут возникать остаточные деформации, а земляное полотно терять устойчивость.

[подпункт 3.51 пункта 3 СП 238.1326000.2015 Свод правил. Железнодорожный путь]

- Дефекты земляного полотна

Отклонения конструктивных параметров земляного полотна от нормируемых значений.

[подпункт 3.9 пункта 3 СП 238.1326000.2015 Свод правил. Железнодорожный путь]

- Деформации земляного полотна (железнодорожного пути)

Остаточные и сезонные осадки, поднятия и смещения, повреждения или разрушения земляного полотна или его элементов от природных и (или) техногенных воздействий, включая поездную нагрузку.

[подпункт 2.11 пункта 2 Правил назначения ремонтов железнодорожного пути, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 17 декабря 2021 г. № 2888/р]

- Подтопление временное

Подтопление насыпи, при котором уровень поверхностных вод сохраняется не более 30 сут.

[подпункт 3.1.22 пункта 3 СТО РЖД 14.004-2025 Инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта. Технические нормы и требования к проектированию и строительству]

- Длинные неровности пути в продольном профиле

Длинные натурные неровности в профиле, вызванные деформациями земляного полотна, представляющие собой лощины длиной более 25 м с амплитудой от 25 мм между пиками, как правило, по обеим рельсовым нитям.

[подпункт 2.14 пункта 2 Правил назначения ремонтов железнодорожного пути, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 17 декабря 2021 г. № 2888/р]

- Морозное пучение (грунтов)

Деформирование промерзающих влажных грунтов, приводящее к увеличению их объема вследствие кристаллизации поровой и мигрирующей воды с образованием кристаллов и линз льда.

[подпункт 3.1 пункта 3 ГОСТ 28622-2012 Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости]

- Защитный слой

1. Специально сформированный верхний слой земляного полотна из несвязного грунта непосредственно под балластной призмой, предназначенный для обеспечения несущей способности и предупреждения остаточных деформаций рабочей зоны земляного полотна.

[подпункт 3.18 пункта 3 СП 238.1326000.2015 Свод правил. Железнодорожный путь]

2. Защитные слои - слои грунта, укладываемые в верхней части земляного полотна с целью увеличения несущей способности и морозостойкости, а также снижения деформативности основной площадки земляного полотна.

[подпункт 3.1.6 пункта 3 СТО РЖД 14.004-2025 Инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта. Технические нормы и требования к проектированию и строительству]

- Противодеформационные сооружения

Сооружения, устраиваемые для предупреждения появления деформаций земляного полотна или стабилизации деформирующегося земляного полотна.

[подпункт 3.42 пункта 3 СП 238.1326000.2015 Свод правил. Железнодорожный путь]

- Армогрунтовые конструкции

Конструкции из грунта, армированного металлическими и (или) геосинтетическими элементами (полосами, сетками, геосетками, георешетками, геоячейками).

[подпункт 3.1 пункта 3 СП 238.1326000.2015 Свод правил. Железнодорожный путь]

- Геосинтетические материалы

Синтетические материалы на основе полимеров, применяемые в конструкциях земляного полотна и его обустройствах.

[подпункт 3.8 пункта 3 СП 238.1326000.2015 Свод правил. Железнодорожный путь]

- Дренажи

Устройства для перехвата и отведения от земляного полотна подземных грунтовых вод или понижения их уровня до приемлемых отметок.

[подпункт 3.11 пункта 3 СП 238.1326000.2015 Свод правил. Железнодорожный путь]

- Застенный дренаж

Дренажные устройства для отвода подземной воды из грунтового массива с обратной стороны подпорных стен.

[подпункт 3.16 пункта 3 СП 238.1326000.2015 Свод правил. Железнодорожный путь]

- Водоотводное сооружение земляного полотна

Сооружение в земляном полотне открытого или закрытого типа, предназначенное для защиты от размыва или переувлажнения, сбора атмосферных, поверхностных и грунтовых вод и отвода их от земляного полотна.

[подпункт 2.7.41 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Защитное сооружение земляного полотна

Постоянное или временное поверхностное, или заглубленное сооружение земляного полотна, предназначенное для защиты от неблагоприятных природных воздействий на конструкции железнодорожного пути.

[подпункт 2.7.42 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Укрепительное сооружение земляного полотна

Покрытие откосов насыпей, выемок, конусов мостов, кюветов, канав, дна водоотводных сооружений и русел вблизи и в составе малых искусственных сооружений, предназначенное для предотвращения повреждений земляного полотна.

[подпункт 2.7.43 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Индивидуальное проектирование земляного полотна

Разработка конструкций земляного полотна на участках со сложными топографическими и природными условиями, поперечные профили которых обосновываются инженерными расчетами, доказывающими выполнение требований безопасности.

[подпункт 3.1.8 пункта 3 СТО РЖД 14.004-2025 Инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта. Технические нормы и требования к проектированию и строительству]

26.4 Искусственные сооружения

- Искусственное сооружение

Сооружение, возводимое на пересечениях железной дороги с водными преградами, другими железными дорогами, автомобильными дорогами, глубокими ущельями, горными хребтами, застроенными городскими территориями, а также возводимое для обеспечения перехода людей и животных через железнодорожные пути и обеспечения устойчивости земляного полотна в сложных инженерно-геологических условиях и условиях рельефа местности.

[подпункт 2.7.26 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Железнодорожный мост

Искусственное сооружение, по которому железнодорожный путь пересекает препятствие.

[подпункт 2.7.44 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Пролет

Расстояние между осями смежных опор.

[подпункт 3.7.2.36 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020 Здания и сооружения. Общие термины]

- Пролетное строение моста

Конструкция, перекрывающая пролет между конструкциями моста. Предназначается для движения транспорта. Основные части пролетного строения: проезжая часть моста, главные фермы моста, связи.

[Железнодорожный транспорт: Энциклопедия / под ред. Н.С. Конарева. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1994]

- Ферма

Рама с треугольной решеткой, служащая балкой.

[подпункт 3.3.1.18 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020 Здания и сооружения. Общие термины]

- Главная ферма моста

Основная несущая конструкция пролетного строения моста. Воспринимает нагрузку от проезжей части и передает ее на опоры.

[Железнодорожный транспорт: Энциклопедия / под ред. Н.С. Конарева. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1994]

- Железнодорожный тоннель

Искусственное сооружение, по которому железнодорожный путь пересекает высотное или контурное препятствие.

[подпункт 2.7.45 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Водопропускная труба

Искусственное сооружение, устраиваемое в теле железнодорожной насыпи для пропуска водного потока.

[подпункт 2.7.46 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Скотопрогон

Искусственное сооружение, пересекающее железнодорожный путь ниже уровня движения железнодорожного подвижного состава и предназначенное для прогона скота и/или движения мигрирующих животных.

[подпункт 2.7.47 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Путепровод пешеходный

Искусственное сооружение мостового типа, предназначенное для перехода над станционными железнодорожными путями.

[подпункт 2.7.53 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Виадук железнодорожный

Искусственное сооружение мостового типа, предназначенное для размещения железнодорожного пути над естественной выемкой в рельефе.

[подпункт 2.7.54 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Эстакада железнодорожная

Искусственное сооружение, состоящее из ряда однотипных опор и пролетов и предназначенное для перехода железнодорожного пути занятой территории или транспортных потоков над уровнем земли.

[подпункт 2.7.55 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Акведук

Мост для перехода водовода над понижением рельефа на его трассе.

[подпункт 135 пункта 2 ГОСТ Р 70214-2022 Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения]

- Гидротехнические сооружения

Плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах, а также другие сооружения, здания, устройства и иные объекты, предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и жидких отходов, за исключением объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», и портовых гидротехнических сооружений.

[абзац второй статьи 3 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»]

- Водопропускное сооружение

Сооружение, предназначенное для пропуска воды в заданном направлении.

[подпункт 140 пункта 2 ГОСТ Р 70214-2022 Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения]

26.5. Техническое содержание железнодорожного пути

- Ремонт (железнодорожного) пути

1. Комплекс путевых работ по обновлению верхнего строения пути с полной или частичной заменой его изношенных элементов, очисткой балласта, выправкой пути в продольном профиле и плане, с восстановлением дефектных мест земляного полотна.

[подпункт 2.44 пункта 2 Правил назначения ремонтов железнодорожного пути, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 17 декабря 2021 г. № 2888/р]

Примечание. Работы по ремонту железнодорожного пути подразделяются на следующие виды:

капитальный ремонт 1 уровня - капитальный ремонт железнодорожного пути с использованием новых материалов (КРН);

капитальный ремонт 2 уровня - капитальный ремонт железнодорожного пути с использованием старогодных материалов (КРС);

капитальный ремонт 3 уровня - сплошная замена рельсов в период между капитальными ремонтами на участках бесстыкового железнодорожного пути с грузонапряженностью более 25 млн. ткм брутто/км в год, сопровождаемая работами в объемах среднего (код - РС) или подъемочного (код - РП) ремонта железнодорожного пути;

капитальный ремонт 4 уровня (ремонты ШС и ШП) - сплошная смена шпал, сопровождаемая работами, предусмотренными для ремонтов с кодами ШС и ШП в таблице 4.1 настоящих Правил.

сплошная смена рельсов и металлических частей стрелочных переводов (Р);

средний ремонт железнодорожного пути (С);

подъемочный ремонт железнодорожного пути (П);

капитальный ремонт стрелочных переводов (Ксп);

планово-предупредительная выправка (В).

[на основе положений подпункта 4.1 пункта 4 Правил назначения ремонтов железнодорожного пути, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 17 декабря 2021 г. № 2888/р]

2. Путевые работы по обновлению верхнего строения пути с полной или частичной заменой его элементов, очисткой балласта, выправкой пути в продольном профиле и плане с оздоровлением земляного полотна.

[пункт 298 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Ремонт искусственных сооружений

Комплекс работ по предупреждению и устранению отказов в эксплуатируемых искусственных сооружениях, обеспечению длительного срока их службы.

[пункт 295 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Планово-предупредительная выправка, выправка пути

1. Исправление железнодорожного пути в продольном профиле с уплотнением балласта под шпалами.

[подпункт 2.7.15 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

2. Комплекс мероприятий по ремонту железнодорожного пути и расположенных на нем стрелочных переводов, направленный на восстановление равноупругости подшпального основания и уменьшения степени неравномерности отступлений по уровню и в плане, а также просадок железнодорожного пути.

Также планово-предупредительная выправка может назначаться на участках ремонта железнодорожного пути прошлого периода по результатам его обкатки.

Планово-предупредительная выправка на участках скоростного и высокоскоростного движения назначается для предупреждения возникновения неисправностей рельсовых скреплений и геометрии рельсовой колеи.

[подпункт 4.7 пункта 4 Правил назначения ремонтов железнодорожного пути, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 17 декабря 2021 г. № 2888/р]

- Капитальный ремонт верхнего строения пути

Замена рельсошпальной решетки с применением новых или старогодных материалов с восстановлением дренирующих свойств балластной призмы и выполнением отдельных работ по земляному полотну и искусственным сооружениям.

[подпункт 2.25 пункта 2 Правил назначения ремонтов железнодорожного пути, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 17 декабря 2021 г. № 2888/р]

- Модернизация железнодорожного пути

Комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с заменой отдельных элементов конструкции на иные, улучшающие показатели функционирования.

[подпункт 3.24 пункта 3 СП 238.1326000.2015 Свод правил. Железнодорожный путь]

- Реконструкция железнодорожного пути

Комплекс строительных работ железнодорожного пути и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей или его назначения.

[подпункт 3.45 пункта 3 СП 238.1326000.2015 Свод правил. Железнодорожный путь]

- Разборка рельсошпальной решетки

Полная разборка конструкции рельсошпальной решетки на отдельные элементы (рельсы, шпалы, скрепления).

[Приложение № 2 к распоряжению ЦДРП от 7 июля 2022 г. № ЦДРП-175/р]

- Сборка рельсошпальной решетки

Сборка рельсошпальной решетки в единую конструкцию из новых или годных для повторной укладки в путь элементов верхнего строения пути.

[Приложение № 2 к распоряжению ЦДРП от 7 июля 2022 г. № ЦДРП-175/р]

- Снятие рельсошпальной решетки

Снятие звеньев рельсошпальной решетки с пути при выполнении модернизации, реконструкции и ремонта верхнего строения железнодорожного пути.

[Приложение № 2 к распоряжению ЦДРП от 7 июля 2022 г. № ЦДРП-175/р]

- Снятая рельсошпальная решетка

Рельсошпальная решетка, снятая с пути при выполнении модернизации, реконструкции и ремонта верхнего строения железнодорожного пути.

[Приложение № 2 к распоряжению ЦДРП от 7 июля 2022 г. № ЦДРП-175/р]

- Укладка рельсошпальной решетки

Укладка звеньев рельсошпальной решетки на земляное полотно или балластную призму.

[Приложение № 2 к распоряжению ЦДРП от 7 июля 2022 г. № ЦДРП-175/р]

27. Железнодорожные устройства электроснабжения

27.1. Общие понятия

- Железнодорожные устройства электроснабжения

Подсистема инфраструктуры железнодорожного транспорта, предназначенная для обеспечения электрической энергией железнодорожного электроподвижного состава и нетяговых железнодорожных потребителей.

[абзац тринадцатый пункта 4 ТР ТС 003/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»]

- Электрификация железных дорог

Оснащение действующих или вновь сооружаемых железнодорожных линий системой тягового электроснабжения.

[подпункт 2 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Виды электрической энергии

Категория, характеризующая вид электрического тока. Используются следующие виды электрического тока:

переменный ток: 25 000 В, 50 Гц; 15 000 В, 16 2/з Гц;

постоянный ток: 3 000 В, 1 500 В, 750 В, 660 В, 630 В.

[пункт 49 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Проект электрификации

Комплекс необходимых документов, на основании которого осуществляется электрификации участка железной дороги.

[подпункт 3.1 пункта 3 СП 224.1326000.2014 Тяговое электроснабжение железной дороги]

- Пакет из поездов

Определение к термину дано в пункте 41.19.

- Час интенсивных перевозок

Период времени наиболее критический для устройств электроснабжения.

[подпункт 3.5 пункта 3 СП 224.1326000.2014 Тяговое электроснабжение железной дороги]

- Скоростной электрифицированный (железнодорожный) участок

Электрифицированный участок железнодорожной линии, на котором обращается железнодорожный электроподвижной состав со скоростями движения от 141 до 200 км/ч включительно.

[на основе положений подпункта 3 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Высокоскоростной электрифицированный (железнодорожный) участок

Определение к термину дано в пункте 44.19.

- Участок (железной дороги) с односторонним питанием

Электрифицированный участок железной дороги, включающий в себя как минимум один перегон и расположенный между последней тяговой подстанцией и концом электрифицированного участка.

[подпункт 3.16 пункта 3 СП 224.1326000.2014 Тяговое электроснабжение железной дороги]

- Устройство защиты станций стыкования

Коммутационный аппарат, предназначенный для электрического соединения между собой токоведущих частей, нормально находящихся под напряжением выше 1000 В постоянного тока пунктов группировки станций стыкования, и рельса железнодорожного пути при превышении напряжением на токоведущих частях импульсного напряжения срабатывания устройства защиты станции стыкования.

[подпункт 3.18 пункта 3 СП 224.1326000.2014 Тяговое электроснабжение железной дороги]

- Нетяговые (железнодорожные) потребители

Железнодорожные потребители электрической энергии, за исключением подвижного состава, потребляющего электроэнергию от контактной сети.

[подпункт 5 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Токосъем (токоприемником железнодорожного электроподвижного состава)

Процесс передачи электрической энергии от контактного провода или контактных проводов железнодорожной контактной подвески к токоприемнику через скользящий контакт.

[подпункт 6 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Устройство защиты электрических цепей и оборудования

Устройство, предотвращающее повреждение электрической цепи электроустановок и оборудования, объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и оборудования железнодорожного подвижного состава при возникновении аварийной ситуации.

Примечание. Аварийные ситуации могут быть в виде коротких замыканий или перенапряжений в электрооборудовании объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и оборудования железнодорожного подвижного состава. Перенапряжение или снижение напряжения питания объектов инфраструктуры могут быть вызваны атмосферными явлениями или аварией внешней сети электроснабжения.

[подпункт 2.8.19 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Независимые источники электроэнергии

Источники электроэнергии, на которых сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания.

[пункт 157 раздела 1 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

27.2. Системы тягового железнодорожного электроснабжения

Общие термины

- Система (тягового железнодорожного) электроснабжения

Совокупность электроустановок, предназначенная для преобразования, распределения и передачи электрической энергии к железнодорожному электроподвижному составу.

[подпункт 7 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Система (тягового железнодорожного) электроснабжения постоянного тока

Система тягового железнодорожного электроснабжения, в которой для передачи электроэнергии от тяговых подстанций к электроподвижному составу используется постоянный ток.

[подпункт 8 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Система (тягового железнодорожного) электроснабжения переменного тока

Система тягового железнодорожного электроснабжения, в которой для передачи электроэнергии от тяговых подстанций к электроподвижному составу используется переменный ток.

[подпункт 9 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Система (тягового железнодорожного) электроснабжения постоянного тока с дополнительным проводом [дополнительными проводами]

Система тягового железнодорожного электроснабжения, в которой для передачи электроэнергии от тяговых подстанций к электроподвижному составу используются один или несколько дополнительных проводов, номинальное значение напряжения в которых отличается от номинального значения напряжения в контактной сети.

[подпункт 10 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Система (тягового железнодорожного) электроснабжения постоянного тока (напряжением) 3 кВ

.

[подпункт 11 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Система (тягового железнодорожного) электроснабжения переменного тока (напряжением) 25 кВ

.

[подпункт 12 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Система (тягового железнодорожного) электроснабжения постоянного тока повышенного напряжения

Система тягового железнодорожного электроснабжения постоянного тока с дополнительным проводом с номинальным значением напряжения в контактной сети 3 кВ и номинальным значением напряжения в дополнительном проводе 6 кВ по отношению к рельсам.

[подпункт 13 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Система (тягового железнодорожного) электроснабжения переменного тока 2x25 кВ

Система тягового железнодорожного электроснабжения переменного тока с дополнительным проводом с номинальным значением напряжения в контактной сети 25 кВ и номинальным значением напряжения в дополнительном проводе 50 кВ по отношению к контактной сети.

[подпункт 14 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Система (тягового железнодорожного) электроснабжения переменного тока (напряжением) 94 кВ

Система тягового железнодорожного электроснабжения переменного тока с дополнительным проводом с номинальным значением напряжения в контактной сети 25 кВ и номинальным значением напряжения в дополнительном проводе 66 кВ по отношению к контактной сети.

[подпункт 15 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Система (тягового железнодорожного) электроснабжения переменного тока (напряжением) 25 кВ с усиливающим и экранирующим проводами

.

[подпункт 16 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Питающий провод (системы тягового железнодорожного) электроснабжения переменного тока (напряжением) 2x25 кВ

.

[подпункт 17 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Экранирующий провод (системы тягового железнодорожного) электроснабжения переменного тока (напряжением) 25 кВ с усиливающим и экранирующим проводами

Провод, расположенный на опорах железнодорожной контактной сети и включенный параллельно железнодорожной тяговой рельсовой сети.

[подпункт 18 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

Стыкование систем тягового железнодорожного электроснабжения

- Станция стыкования

Железнодорожная станция на границе электрифицированных железнодорожных участков с различными системами тягового электроснабжения, имеющая одну или несколько переключаемых секций железнодорожной контактной сети.

[подпункт 19 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Переключаемая секция (железнодорожной) контактной сети

Секция железнодорожной контактной сети, на которую с целью обеспечения работы станции стыкования может подаваться напряжение различного рода тока.

[подпункт 20 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

Явления, присущие системе тягового железнодорожного электроснабжения

- Блуждающий ток (системы тягового железнодорожного электроснабжения)

Часть тока системы тягового железнодорожного электроснабжения, протекающая в грунте и подземных сооружениях.

[подпункт 21 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Уравнительный ток (системы тягового железнодорожного электроснабжения)

Ток, потребляемый железнодорожной тяговой подстанцией из железнодорожной тяговой сети.

[подпункт 22 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Наведенное напряжение (в системе тягового железнодорожного электроснабжения)

Электрическое напряжение, возникающее на металлических сооружениях и коммуникациях вследствие воздействия электромагнитных полей.

[подпункт 23 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

27.3. Энергетическая эффективность систем железнодорожного электроснабжения

- Небаланс электроэнергии (в системе железнодорожного электроснабжения)

Разница между электроэнергией, поступившей в систему железнодорожного электроснабжения извне и выработанной внутри этой системы, и электроэнергией, принятой потребителями системы железнодорожного электроснабжения.

Примечания:

1. В качестве потребителей в наиболее общем случае рассматриваются как электроподвижной состав, так и нетяговые железнодорожные потребители.

2. Факторы, приводящие к образованию разницы в показаниях средств измерений, имеют различную природу. В зависимости от этого различают техническую и коммерческую составляющие небаланса электроэнергии. Соответствующие термины приведены в статьях 29 и 30.

3. Электроэнергия, поступившая в систему железнодорожного электроснабжения вследствие стихийных процессов (например, разряда молнии), не рассматривается при определении небаланса электроэнергии.

[подпункт 24 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Небаланс электроэнергии (в системе тягового железнодорожного электроснабжения)

.

[подпункт 25 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Небаланс электроэнергии (в системе железнодорожного электроснабжения нетяговых потребителей)

.

[подпункт 26 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Техническая составляющая небаланса электроэнергии (в системе железнодорожного электроснабжения)

Составляющая небаланса электроэнергии в системе железнодорожного электроснабжения, вызванная погрешностью средств измерений и потерями электроэнергии при ее передаче.

[подпункт 27 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Коммерческая составляющая небаланса электроэнергии (в системе железнодорожного электроснабжения)

Составляющая небаланса электроэнергии в системе железнодорожного электроснабжения, вызванная несовершенством средств измерений электроэнергии, их отсутствием, неисправностью или несанкционированным отбором электроэнергии.

[подпункт 28 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

27.4. Железнодорожная тяговая сеть

27.4.1. Общие термины

- (Железнодорожная) тяговая сеть

Часть системы тягового железнодорожного электроснабжения, предназначенная для передачи электрической энергии от одной или нескольких тяговых подстанций к железнодорожному электроподвижному составу.

Примечание. Железнодорожная тяговая сеть в наиболее общих случаях состоит из контактной сети, тяговой рельсовой сети, питающих, отсасывающих и шунтирующих линий.

[подпункт 29 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Питающая линия (железнодорожной тяговой сети)

Линия электропередачи, соединяющая распределительное устройство тяговой подстанции, поста секционирования, автотрансформаторного пункта, пункта преобразования напряжения, пункта параллельного соединения контактной сети или пункта группировки с контактной сетью.

[подпункт 30 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Отсасывающая линия (железнодорожной тяговой сети)

Линия электропередачи, соединяющая заземленную фазу или отрицательный полюс тяговой подстанции, автотрансформаторного пункта, пункта преобразования напряжения с тяговой рельсовой сетью.

[подпункт 31 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения; статья 2.8.8 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Шунтирующая линия (железнодорожной контактной сети)

Линия электропередачи, соединяющая между собой секции железнодорожной контактной сети, не являющиеся смежными.

[подпункт 32 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Межподстанционная зона (железнодорожной тяговой сети)

Часть железнодорожной тяговой сети между двумя смежными тяговыми подстанциями.

[подпункт 33 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Подстанционная зона (железнодорожной тяговой сети)

Часть железнодорожной тяговой сети, питающаяся от одной тяговой подстанции.

[подпункт 34 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Секционирование (железнодорожной) контактной сети [линии электропередачи]

Электрическое разделение железнодорожной контактной сети или линии электропередачи на секции.

[подпункт 35 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Секция (железнодорожной) контактной сети

Часть железнодорожной контактной сети, неразрывная в электрическом отношении и ограниченная изолирующими сопряжениями анкерных участков контактной подвески, секционными изоляторами или секционирующими изоляторами контактной сети.

[подпункт 36 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Секционный разъединитель (железнодорожной) контактной сети

.

[подпункт 37 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Секционирующий изолятор (железнодорожной) контактной сети

.

[подпункт 38 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- «Мертвая зона» защиты тяговой сети

Зона тягового электроснабжения, не защищенная от коротких замыканий.

[подпункт 3.20 пункта 3 СП 224.1326000.2014 Тяговое электроснабжение железной дороги]

27.4.2. Железнодорожная контактная сеть

Общие термины

- (Железнодорожная) контактная сеть

1. Часть железнодорожной тяговой сети, предназначенная для передачи электрической энергии железнодорожному электроподвижному составу.

[абзац двадцать первый пункта 4 ТР ТС 003/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»]

Примечание. В общем случае контактная сеть состоит из: контактной подвески, опор, гибких и жестких поперечин, консолей, фиксаторов, изоляторов, анкеровок и компенсаторов.

[подпункт 39 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

2. Комплекс устройств для передачи электроэнергии от тяговых подстанций к электроподвижному составу через токоприемники.

Контактная сеть может быть с контактной подвеской или контактным рельсом. Основными элементами контактной сети с контактной подвеской (воздушной) являются провода контактной сети (контактный провод, несущий трос, усиливающий провод и пр.) опоры, поддерживающие устройства (консоли, гибкие поперечины и жесткие поперечины) и изоляторы.

[пункт 130 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Анкерный участок (железнодорожной контактной сети)

Участок железнодорожной контактной сети, расположенный между двумя анкерными опорами контактной сети.

[подпункт 40 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Сопряжение анкерных участков (железнодорожной контактной сети)

Участок железнодорожной контактной сети, обеспечивающий переход токоприемника между соседними анкерными участками.

[подпункт 41 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Изолирующее сопряжение анкерных участков (железнодорожной контактной сети)

Сопряжение смежных анкерных участков железнодорожной контактной сети, относящихся к разным секциям контактной сети, предусматривающее их электрическую независимость.

[подпункт 42 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Неизолирующее сопряжение анкерных участков (железнодорожной контактной сети)

Сопряжение смежных анкерных участков железнодорожной контактной сети, входящих в одну и ту же секцию контактной сети, предусматривающее их электрическое соединение.

[подпункт 43 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Развернутая длина (железнодорожной) контактной сети

Суммарная длина всех анкерных участков железнодорожной контактной сети.

[подпункт 44 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Участок (железнодорожной) контактной сети

Участок железнодорожной контактной сети, имеющий одну и ту же марку проводов, одинаковое число и сечение проводов, и их расположение на опорах контактной сети.

[подпункт 45 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Нейтральная вставка (железнодорожной) контактной сети

Участок железнодорожной контактной сети, исключающий возникновение электрического контакта между соседними секциями контактной сети при проходе электроподвижного состава с поднятым токоприемником.

[подпункт 46 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Ригель (железнодорожной) контактной сети

Металлическая ферма, предназначенная для поддерживания проводов железнодорожной контактной сети нескольких путей.

[подпункт 47 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Электрорепеллентная защита (железнодорожной) контактной сети

Устройство, предназначенное для отпугивания птиц, использующее в своей работе наведенное напряжение.

[подпункт 48 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Изолирующая съемная вышка (железнодорожной) контактной сети

Съемная вышка с лестницами из изолирующего материала, предназначенная для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети под напряжением с железнодорожного пути.

[подпункт 49 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Автоколебание проводов (железнодорожной) контактной сети [воздушной линии электропередачи]

Длительное устойчивое колебание проводов железнодорожной контактной сети или воздушной линии электропередачи, вызываемое гололедом и ветром.

[подпункт 50 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Контактный рельс

Элемент контактной сети, предназначенный для подачи электроэнергии электроподвижному составу.

Контактный рельс применяется преимущественно в контактной сети метрополитенов, а также на электрифицированных городских и пригородных участках железной дороги.

[пункт 131 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Ремонт контактной сети

Комплекс работ по замене и восстановлению отдельных элементов, узлов и конструкций контактной сети, а также их регулировка.

[пункт 296 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

Железнодорожная контактная подвеска

- (Железнодорожная) контактная подвеска

Провод или система проводов железнодорожной контактной сети, обеспечивающая токосъем токоприемниками электроподвижного состава.

Примечания:

1. Все контактные подвески подразделяют на компенсированные, полукомпенсированные и некомпенсированные, простые или цепные.

2. В общем случае контактная подвеска состоит из контактных проводов, несущих тросов, струн, рессорных тросов.

[подпункт 51 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Контактный провод (железнодорожной) контактной подвески

Провод железнодорожной контактной подвески, предназначенный для передачи и съема с него электрического тока токоприемником электроподвижного состава через скользящий контакт.

[подпункт 52 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Зигзаг контактного провода (железнодорожной) контактной подвески

Точка изгиба оси контактного провода железнодорожной контактной подвески в месте установки фиксатора контактного провода железнодорожной контактной подвески.

[подпункт 53 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Несущий трос (цепной железнодорожной контактной подвески)

Провод цепной железнодорожной контактной подвески, предназначенный для передачи электрического тока и подвешивания к нему на струнах контактной подвески контактного провода контактных проводов железнодорожной контактной подвески.

[подпункт 54 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Опорное крепление несущего троса

Способ крепления несущего троса, при котором отсутствует возможность взаимного перемещения несущего троса и консоли.

[подпункт 3.7 пункта 3 СП 224.1326000.2014 Тяговое электроснабжение железной дороги]

- Рессорный трос (цепной железнодорожной контактной подвески)

Трос, закрепленный на несущем тросе цепной железнодорожной контактной подвески с двух сторон от точки подвеса.

[подпункт 55 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Компенсатор (железнодорожной) контактной подвески

Устройство, предназначенное для автоматического поддержания установленного натяжения проводов железнодорожной контактной подвески при изменении температуры и механических воздействий на провода и компенсации температурных удлинений проводов.

[подпункт 56 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Средняя анкеровка (железнодорожной) контактной подвески

Конструкция, препятствующая перемещению железнодорожной контактной подвески в пролете вдоль анкерного участка.

[подпункт 57 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Трос средней анкеровки (железнодорожной) контактной подвески

Трос, предназначенный для выполнения средней анкеровки железнодорожной контактной подвески.

[подпункт 58 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Струна (железнодорожной) контактной подвески

Элемент цепной железнодорожной контактной подвески, предназначенный для подвешивания контактного провода контактных проводов к несущему тросу несущим тросам цепной контактной подвески или рессорному тросу.

[подпункт 59 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Электропроводящая струна (железнодорожной) контактной подвески

Струна железнодорожной контактной подвески, одновременно выполняющая функцию электрического соединения несущего троса и контактного провода железнодорожной контактной подвески.

[подпункт 60 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Смещенные опорные струны

Две струны контактной подвески ближайшие к опоре, между несущим тросом и контактным проводом.

[подпункт 3.8 пункта 3 СП 224.1326000.2014 Тяговое электроснабжение железной дороги]

- Простая (железнодорожная) контактная подвеска

Железнодорожная контактная подвеска, состоящая из контактного провода, закрепленного в точках подвеса.

[подпункт 61 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Цепная (железнодорожная) контактная подвеска

Железнодорожная контактная подвеска, состоящая из несущего троса или несущих тросов и контактного провода или контактных проводов, подвешенного(ых) к нему на струнах.

[подпункт 62 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Компенсированная (железнодорожная) контактная подвеска

Железнодорожная контактная подвеска, провод(а) которой закреплены с одной или двух сторон анкерного участка с помощью компенсаторов.

[подпункт 63 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Некомпенсированная (железнодорожная) контактная подвеска

Железнодорожная контактная подвеска, несущий трос или несущие тросы и контактный провод или контактные провода которой закреплены с двух сторон анкерного участка сети без компенсаторов контактной подвески.

[подпункт 64 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Полукомпенсированная (железнодорожная) цепная контактная подвеска

Железнодорожная цепная контактная подвеска, несущий трос которой закреплен с двух сторон анкерного участка на анкерных опорах контактной сети без компенсаторов, а контактный провод или контактные провода - с помощью компенсаторов контактной подвески хотя бы с одной стороны.

[подпункт 65 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Вертикальная цепная (железнодорожная) контактная подвеска

Цепная железнодорожная контактная подвеска, у которой величина зигзага несущего троса равна величине зигзага контактного провода.

[подпункт 66 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Косая цепная (железнодорожная) контактная подвеска

Цепная железнодорожная контактная подвеска, у которой зигзаг несущего троса и зигзаг контактного провода расположены с разных сторон от оси пути.

[подпункт 67 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Полукосая цепная (железнодорожная) контактная подвеска

Цепная железнодорожная контактная подвеска, в которой величина зигзага несущего троса равна нулю.

[подпункт 68 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Двойная цепная (железнодорожная) контактная подвеска

Цепная железнодорожная контактная подвеска, в которой один или два контактных провода подвешены к дополнительному несущему тросу, который подвешен к основному несущему тросу.

[подпункт 69 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Ромбовидная цепная (железнодорожная) контактная подвеска

Цепная железнодорожная контактная подвеска, контактные провода которой в плане расположены у опор контактной сети в виде ромба, а в средней части пролета контактной подвески - параллельно оси железнодорожного пути.

[подпункт 70 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Цепная (железнодорожная) контактная подвеска с простыми опорными струнами

Цепная железнодорожная контактная подвеска, в которой контактный провод или контактные провода подвешен(ны) к несущему тросу или несущим тросам на струнах, одна из которых соединяет контактный провод сточкой подвеса несущего троса.

[подпункт 71 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Цепная (железнодорожная) контактная подвеска со смещенными опорными струнами

Цепная железнодорожная контактная подвеска, в которой контактный провод подвешен на струнах, смещенных в разные стороны от точки подвеса несущего троса.

[подпункт 72 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Автокомпенсированная (железнодорожная) контактная подвеска

Железнодорожная контактная подвеска, обеспечивающая компенсацию температурного изменения длины проводов за счет пространственного перемещения проводов без применения компенсаторов железнодорожной контактной подвески.

[подпункт 73 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Жесткая (железнодорожная) контактная подвеска

Железнодорожная контактная подвеска, контактный провод которой расположен в токопроводящей шине.

[подпункт 74 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Балльная оценка состояния (железнодорожной) контактной подвески

Показатель технического состояния железнодорожной контактной подвески, выраженный в штрафных баллах за отступление от установленных параметров регулировки контактной подвески.

[подпункт 75 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Пролет (железнодорожной) контактной подвески

Часть железнодорожной контактной подвески между смежными точками подвеса контактного провода простой железнодорожной контактной подвески или несущего троса цепной железнодорожной контактной подвески.

[подпункт 76 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Переходной пролет (железнодорожной контактной подвески)

Пролет железнодорожной контактной подвески, на смежных опорах которого располагаются контактные провода двух смежных анкерных участков.

[подпункт 77 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Длина пролета (железнодорожной) контактной подвески

Расстояние между смежными точками подвеса несущего троса цепной железнодорожной контактной подвески или между смежными точками подвеса контактного провода простой железнодорожной контактной подвески.

[подпункт 78 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Длина эквивалентного пролета (железнодорожной) контактной подвески

Длина пролета железнодорожной контактной подвески, в котором натяжение несущего троса контактной подвески изменяется так же, как и во всем анкерном участке.

[подпункт 79 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Ветроустойчивость (железнодорожной) контактной подвески

Способность железнодорожной контактной подвески обеспечивать токосъем при ветре расчетной интенсивности.

[подпункт 80 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Конструктивная высота (железнодорожной) контактной подвески

Расстояние между несущим тросом железнодорожной контактной подвески в его точке подвеса и контактным проводом контактной подвески при беспровесном положении контактного провода.

[подпункт 81 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Эластичность (железнодорожной) контактной подвески

Физическая характеристика железнодорожной контактной подвески, определяемая как отношение высоты подъема контактного провода к силе, вызвавшей этот подъем.

[подпункт 82 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Равноэластичная (железнодорожная) контактная подвеска

Цепная железнодорожная контактная подвеска, в которой величина эластичности любых точек в пролете отличается от среднего арифметического значений эластичности под каждой струной в пролете не более чем на 5%.

[подпункт 83 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Коэффициент неравномерности эластичности (железнодорожной) контактной подвески

Отношение наибольшего значения к наименьшему значению эластичности в одном пролете железнодорожной контактной подвески.

[подпункт 84 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Воздушная стрелка (железнодорожной контактной подвески)

Конструкция, образованная пересечением двух железнодорожных контактных подвесок, предназначенная для обеспечения перехода токоприемника железнодорожного электроподвижного состава с контактного провода контактных проводов одного железнодорожного пути на контактный провод контактные провода другого железнодорожного пути.

[подпункт 85 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Фиксированная воздушная стрелка (железнодорожной контактной подвески)

Воздушная стрелка железнодорожной контактной подвески, не изменяющая своего положения в горизонтальной плоскости.

[подпункт 86 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Зона подхвата (контактного провода полозом токоприемника железнодорожного электроподвижного состава)

Зона на воздушной стрелке железнодорожной контактной подвески, в пределах которой происходит соприкосновение полоза токоприемника железнодорожного электроподвижного состава с проводом примыкающего или пересекающего железнодорожного пути.

[подпункт 87 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Величина зигзага контактного провода или несущего троса (железнодорожной) контактной подвески

Расстояние от оси пути до точки проекции зигзага на плоскость пути.

[подпункт 88 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Вынос контактного провода (железнодорожной контактной подвески)

Наибольшее расстояние от проекции точки контактного провода железнодорожной контактной подвески на плоскость пути до оси пути.

[подпункт 89 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Уклон контактного провода (железнодорожной контактной подвески)

Разность высот контактного провода железнодорожной контактной подвески в смежных точках подвеса одного пролета железнодорожной контактной подвески, отнесенная к длине этого пролета.

[подпункт 90 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Изменение уклонов контактного провода в смежных пролетах (железнодорожной контактной подвески)

Разница уклонов контактного провода железнодорожной контактной подвески при однонаправленном изменении высоты и сумма уклонов при разнонаправленном изменении высоты контактного провода.

[подпункт 91 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Стрела провеса провода (железнодорожной) контактной сети [воздушной линии электропередачи]

Расстояние по вертикали от низшей точки провода железнодорожной контактной сети или воздушной линии электропередачи в пролете до прямой, соединяющей соседние точки их подвеса.

[подпункт 92 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Межструновой пролет (железнодорожной) контактной подвески

Часть цепной железнодорожной контактной подвески между соседними струнами.

[подпункт 93 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Длина межструнового пролета (железнодорожной) контактной подвески

Расстояние между точками закрепления соседних струн цепной железнодорожной контактной подвески на ее контактном проводе.

[подпункт 94 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Пережог провода (железнодорожной) контактной подвески

Разрыв провода железнодорожной контактной подвески в результате воздействия электрической дуги.

[подпункт 95 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Поджог контактного провода (железнодорожной контактной подвески)

Возникновение каверн и наплывов на поверхности контактного провода железнодорожной контактной подвески или изменение его геометрии, вызванное воздействием электрической дуги.

[подпункт 96 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Отжатие (железнодорожной контактной подвески)

Подъем контактных проводов железнодорожной контактной подвески под действием вертикальной составляющей нажатия токоприемника электроподвижного состава.

[подпункт 97 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Ветровое отклонение контактного провода (контактных проводов) (железнодорожной контактной подвески)

Перемещение контактного провода контактных проводов железнодорожной контактной подвески в горизонтальной плоскости под действием ветра.

[подпункт 98 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Температура беспровесного положения контактного провода (железнодорожной контактной подвески)

Температура окружающего воздуха, при которой контактный провод цепной железнодорожной контактной подвески в точках крепления струн контактной подвески находится по всей длине пролета контактной подвески на одной высоте от уровня головки рельса.

[подпункт 99 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Высота подвеса контактного провода (железнодорожной контактной подвески)

Расстояние между контактным проводом железнодорожной контактной подвески и линией, соединяющей верхние поверхности головок рельсов, в плоскости, перпендикулярной оси железнодорожного пути.

[подпункт 100 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Износ контактного провода (железнодорожной контактной подвески)

Сечение части контактного провода железнодорожной контактной подвески, утраченное в процессе эксплуатации.

[подпункт 101 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Средний износ контактного провода (железнодорожной контактной подвески)

Величина, рассчитанная как среднее арифметическое износа контактного провода железнодорожной контактной подвески в нескольких точках.

[подпункт 102 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Изнашивание контактного провода (железнодорожной контактной подвески)

Явление, приводящее к износу контактного провода железнодорожной контактной подвески.

[подпункт 103 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Электрическое изнашивание контактного провода (железнодорожной контактной подвески)

Изнашивание контактного провода железнодорожной контактной подвески, вызываемое испарением и выбросом металла под воздействием искровых и дуговых процессов при токосъеме токоприемником электроподвижного состава.

[подпункт 104 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Механическое изнашивание контактного провода (железнодорожной контактной подвески)

Изнашивание контактного провода железнодорожной контактной подвески, вызываемое трением токосъемных пластин токоприемника электроподвижного состава о контактный провод.

[подпункт 105 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Местный износ контактного провода (железнодорожной контактной подвески)

Износ контактного провода железнодорожной контактной подвески, определяемый в одной точке анкерного участка контактной сети.

[подпункт 106 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Волнообразный износ контактного провода (железнодорожной контактной подвески)

Чередование с определенным интервалом участков наибольшего значения местного износа контактного провода железнодорожной контактной подвески.

[подпункт 107 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Удельный износ контактного провода (железнодорожной контактной подвески)

Износ контактного провода железнодорожной контактной подвески, выраженный в квадратных миллиметрах и отнесенный к 10000 проходов токоприемников электроподвижного состава.

[подпункт 108 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Высота оставшегося сечения контактного провода (железнодорожной контактной подвески)

Геометрическая величина, характеризующая степень износа контактного провода железнодорожной контактной подвески, определяемая как размер этого контактного провода, измеренный от его контактной поверхности перпендикулярно до верхней точки его сечения.

[подпункт 109 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

Изоляторы железнодорожной контактной сети

- Консольный изолятор (железнодорожной) контактной сети

Изолятор железнодорожной контактной сети, предназначенный для установки в кронштейн консоли железнодорожной контактной сети.

[подпункт 110 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Подвесной изолятор (железнодорожной) контактной сети

Изолятор железнодорожной контактной сети, предназначенный для растягивающей нагрузки и воспринимающий нагрузку от веса конструкций и элементов железнодорожной контактной сети.

[подпункт 111 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Натяжной изолятор (железнодорожной) контактной сети

Изолятор железнодорожной контактной сети, предназначенный для растягивающей нагрузки и воспринимающий нагрузку от натяжения проводов железнодорожной контактной сети.

[подпункт 112 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Фиксаторный изолятор (железнодорожной) контактной сети

Изолятор железнодорожной контактной сети, предназначенный для установки в основной стержень фиксатора контактного провода железнодорожной контактной сети.

[подпункт 113 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Секционный изолятор (железнодорожной) контактной сети

Устройство, предназначенное для изоляции двух смежных секций контактной сети, обеспечивающее проход токоприемников железнодорожного электроподвижного состава с одной секции контактной сети на другую.

[подпункт 114 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

Арматура железнодорожной контактной сети

- Арматура железнодорожной контактной сети

Арматура для электрического и механического соединения проводов железнодорожной контактной сети.

[подпункт 115 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Струновой зажим (железнодорожной контактной сети)

Зажим железнодорожной контактной сети, предназначенный для крепления струны железнодорожной контактной подвески.

[подпункт 116 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Стыковой зажим контактного провода (железнодорожной) контактной сети

Зажим железнодорожной контактной сети, предназначенный для механического и электрического соединения двух последовательных отрезков контактного провода железнодорожной контактной подвески, обеспечивающий проход токоприемников железнодорожного электроподвижного состава.

[подпункт 117 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Стыковой зажим несущего троса (железнодорожной) контактной сети

Зажим железнодорожной контактной сети, предназначенный для механического и электрического соединения двух последовательных отрезков несущего троса железнодорожной контактной сети.

[подпункт 118 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Фиксирующий зажим (железнодорожной) контактной сети

Зажим железнодорожной контактной сети, предназначенный для механического соединения несущего или контактного провода железнодорожной контактной подвески в точке их подвеса.

[подпункт 119 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Электрический соединитель (проводов железнодорожной контактной сети)

.

[подпункт 120 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Поперечный электрический соединитель (проводов железнодорожной контактной сети)

Электрический соединитель, предназначенный для параллельного соединения между собой проводов железнодорожной контактной сети разных железнодорожных путей.

[подпункт 121 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Продольный электрический соединитель (проводов железнодорожной контактной сети)

Электрический соединитель, предназначенный для электрического соединения проводов железнодорожной контактной сети смежных анкерных участков одного железнодорожного пути.

[подпункт 122 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Зажим средней анкеровки (железнодорожной) контактной сети

Зажим, предназначенный для соединения троса средней анкеровки железнодорожной контактной сети с несущим тросом железнодорожной контактной подвески.

[подпункт 123 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Зажим рессорного троса (железнодорожной контактной подвески)

Зажим, предназначенный для соединения рессорного троса железнодорожной контактной подвески с контактным проводом железнодорожной контактной подвески.

[подпункт 124 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

Консоли и фиксаторы железнодорожной контактной сети

- Консоль (железнодорожной контактной сети)

Конструкция, предназначенная для закрепления в определенном положении в пространстве проводов железнодорожной контактной сети одного или нескольких железнодорожных путей.

[подпункт 125 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Горизонтальная консоль (железнодорожной контактной сети)

Консоль железнодорожной контактной сети, кронштейн которой установлен под прямым или близким к нему углом к опоре железнодорожной контактной сети или консольной стойке ригеля жесткой поперечины железнодорожной сети.

[подпункт 126 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Наклонная консоль (железнодорожной контактной сети)

Консоль железнодорожной контактной сети, кронштейн которой установлен под углом к консольной опоре контактной сети или консольной стойке ригеля жесткой поперечины.

[подпункт 127 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Изогнутая консоль (железнодорожной контактной сети)

Поддерживающая конструкция железнодорожной контактной сети, состоящая из горизонтальной или наклонной тяги и изогнутого наклонного кронштейна.

[подпункт 128 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Изолированная консоль (железнодорожной контактной сети)

Консоль железнодорожной контактной сети, электрически изолированная от опоры или консольной стойки жесткой поперечины контактной сети и находящаяся под потенциалом тяговой сети.

[подпункт 129 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Неизолированная консоль (железнодорожной контактной сети)

Консоль железнодорожной контактной сети, электрически не изолированная от консольной опоры или консольной стойки жесткой поперечины контактной сети и находящаяся под потенциалом земли.

[подпункт 130 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Подкос консоли (железнодорожной контактной сети)

Элемент консоли железнодорожной контактной сети, предназначенный для усиления жесткости консоли.

[подпункт 131 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Тяга консоли (железнодорожной контактной сети)

Элемент консоли железнодорожной контактной сети, в котором нагрузка вызывает напряжение растяжения, соединенный с кронштейном консоли и фиксирующий консоль в проектном положении.

[подпункт 132 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Фиксатор контактного провода (железнодорожной контактной сети)

Конструкция, предназначенная для образования зигзага контактного провода железнодорожной контактной подвески.

Примечание. Фиксаторы контактного провода железнодорожной контактной подвески классифицируют на: гибкие и сочлененные.

[подпункт 133 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Гибкий фиксатор контактного провода (железнодорожной контактной сети)

Фиксатор контактного провода железнодорожной контактной сети, в котором усилие для образования зигзага передается к опоре посредством троса.

[подпункт 134 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Сочлененный фиксатор контактного провода (железнодорожной контактной сети)

Фиксатор контактного провода железнодорожной контактной сети, состоящий из основного и дополнительного стержня.

[подпункт 135 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Основной стержень фиксатора контактного провода (железнодорожной контактной сети)

Стержень, передающий усилие от дополнительного стержня фиксатора к опоре железнодорожной контактной сети или конструкции ее заменяющей.

[подпункт 136 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Дополнительный стержень фиксатора контактного провода (железнодорожной контактной сети)

Стержень фиксатора контактного провода железнодорожной контактной сети, присоединенный к фиксирующему зажиму контактного провода (железнодорожной контактной подвески).

[подпункт 137 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Обратный фиксатор контактного провода (железнодорожной контактной сети)

Сочлененный фиксатор контактного провода железнодорожной контактной подвески, в котором нагрузка от образованного зигзага вызывает в основном стержне железнодорожной контактной сети напряжение сжатия.

[подпункт 138 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Прямой фиксатор контактного провода (железнодорожной контактной сети)

Фиксатор контактного провода железнодорожной контактной подвески, в котором нагрузка от образованного зигзага вызывает во всех его элементах напряжение растяжения.

[подпункт 139 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Фиксаторный кронштейн (железнодорожной контактной сети)

Конструкция, предназначенная для закрепления на ней фиксатора контактного провода железнодорожной контактной сети.

[подпункт 140 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Фиксаторная стойка (железнодорожной контактной сети)

Деталь фиксатора контактного провода железнодорожной контактной подвески, к нижнему концу которой крепится дополнительный стержень фиксатора контактного провода железнодорожной контактной сети.

[подпункт 141 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Фиксирующий трос гибкой [жесткой] поперечины (железнодорожной контактной сети)

Трос гибкой или жесткой поперечины железнодорожной контактной сети, предназначенный для размещения фиксаторов контактных проводов железнодорожной контактной сети.

[подпункт 142 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Страхующий трос (железнодорожной) контактной сети

Трос, предназначенный для предотвращения перемещения фиксатора контактного провода железнодорожной контактной подвески в габарит железнодорожного подвижного состава при разрушении фиксаторного изолятора.

[подпункт 143 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

Опоры железнодорожной контактной сети

- Опора (железнодорожной) контактной сети

Конструкция, воспринимающая все механические нагрузки от железнодорожной контактной сети.

[подпункт 144 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Стойка опоры (железнодорожной контактной сети)

Часть опоры железнодорожной контактной сети, передающая нагрузки от железнодорожной контактной сети на фундамент опоры железнодорожной контактной сети или искусственное сооружение.

[подпункт 145 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Фундамент опоры (железнодорожной) контактной сети

Часть опоры железнодорожной контактной сети, заглубленная в грунт и предназначенная для установки на ней стойки опоры железнодорожной контактной сети.

[подпункт 146 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Нераздельная опора (железнодорожной) контактной сети

Стойка железнодорожной контактной сети, предназначенная для установки в грунт без фундамента.

[подпункт 147 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Раздельная опора (железнодорожной) контактной сети

Опора железнодорожной контактной сети, состоящая из стойки железнодорожной контактной сети, установленной на фундаменте железнодорожной контактной сети.

[подпункт 148 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Промежуточная опора (железнодорожной) контактной сети

Опора железнодорожной контактной сети, находящаяся между переходными опорами контактной сети одного анкерного участка железнодорожной контактной сети.

[подпункт 149 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Переходная опора (железнодорожной) контактной сети

Опора железнодорожной контактной сети, находящаяся в месте сопряжения анкерных участков железнодорожных контактных подвесок, предназначенная для крепления консолей двух смежных анкерных участков.

[подпункт 150 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Опора гибкой поперечины (железнодорожной) контактной сети

Опора железнодорожной контактной сети, предназначенная для закрепления на ней системы тросов, образующих гибкую поперечину железнодорожной контактной сети.

[подпункт 151 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Опора жесткой поперечины (железнодорожной) контактной сети

Опора железнодорожной контактной сети, предназначенная для установки на ней ригеля жесткой поперечины (железнодорожной) контактной сети.

[подпункт 152 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Анкерная опора (железнодорожной) контактной сети

Опора железнодорожной контактной сети, предназначенная для анкеровки.

[подпункт 153 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Гибкая поперечина (железнодорожной) контактной сети

Конструкция железнодорожной контактной сети, состоящая из опор и закрепленной на них системы тросов, обеспечивающих крепление к ним контактных подвесок.

[подпункт 154 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Струна гибкой поперечины (железнодорожной) контактной сети

Элемент гибкой поперечины железнодорожной контактной сети, предназначенный для подвешивания контактной подвески к поперечному несущему тросу гибкой поперечины.

[подпункт 155 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Жесткая поперечина (железнодорожной) контактной сети

Конструкция железнодорожной контактной сети, состоящая из опор и закрепленного на них горизонтального ригеля, обеспечивающих крепление к ним контактных подвесок.

[подпункт 156 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Анкер (железнодорожной) контактной сети

Неподвижная конструкция в грунте, обеспечивающая восприятие части нагрузки анкерной опоры.

[подпункт 157 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Анкеровка (железнодорожной) контактной сети

Конструкция, передающая натяжение проводов железнодорожной контактной сети на грунт.

[подпункт 158 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

27.4.3. Железнодорожная тяговая рельсовая сеть

- (Железнодорожная) тяговая рельсовая сеть

Часть тяговой сети, состоящая из рельсов железнодорожного пути, межрельсовых перемычек, дроссель-трансформаторов и дроссельных соединителей.

[подпункт 159 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Дроссель-трансформатор (железнодорожной тяговой рельсовой сети)

Дроссель-трансформатор железнодорожной тяговой рельсовой сети, предназначенный для пропуска тягового тока в обход изолирующих стыков.

[подпункт 160 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Анодная зона (железнодорожной) тяговой рельсовой сети

Участок тяговой рельсовой сети системы тягового электроснабжения постоянного тока, на котором потенциал рельсов железнодорожного пути по отношению к земле имеет преимущественно положительное значение, и ток нагрузки стекает с рельсов в землю.

[подпункт 162 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Катодная зона тяговой (железнодорожной) тяговой рельсовой сети

Участок тяговой рельсовой сети системы тягового электроснабжения постоянного тока, на котором потенциал рельсов железнодорожного пути по отношению к земле имеет преимущественно отрицательное значение, и ток нагрузки притекает из земли в рельсы.

[подпункт 163 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Знакопеременная зона (железнодорожной) тяговой рельсовой сети

Участок тяговой рельсовой сети системы тягового электроснабжения постоянного тока, на котором потенциал рельсов железнодорожного пути по отношению к земле принимает поочередно положительные и отрицательные значения.

[подпункт 164 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Обратный провод (тяговой рельсовой сети)

Провод, расположенный на опорах железнодорожной контактной сети и включенный параллельно железнодорожной тяговой рельсовой сети, используемый для заземления опор контактной сети и снижения электрических потенциалов рельсов относительно земли.

[подпункт 3.1.16 пункта 3 СТО РЖД 14.004-2025 Инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта. Технические нормы и требования к проектированию и строительству]

- Роговой разрядник (железнодорожной) контактной сети

Разрядник железнодорожной контактной сети, имеющий электроды с воздушными промежутками между ними, перекрываемые перенапряжением, и рога, препятствующие длительному горению электрической дуги.

[подпункт 165 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

27.5. Заземление в системе железнодорожного электроснабжения

- Заземление опоры (железнодорожной) контактной сети

.

[подпункт 166 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Индивидуальное заземление опор (железнодорожной) контактной сети

Заземление опор железнодорожной контактной сети, при котором каждая опора присоединяется к тяговому железнодорожному рельсу или средней точке дроссель-трансформатора тяговой рельсовой сети с помощью самостоятельного заземляющего проводника.

[подпункт 167 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Групповое заземление опор (железнодорожной) контактной сети

Заземление опор железнодорожной контактной сети, при котором несколько опор объединены общим заземляющим проводником, присоединяемым к тяговому железнодорожному рельсу в одной точке или к средней точке дроссель-трансформатора тяговой рельсовой сети.

Примечание. Понятия «индивидуальное заземление» и «групповое заземление» применимы не только к опорам контактной сети, но и к опорам питающих, отсасывающих и шунтирующих линий.

[подпункт 168 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Трос группового заземления опор (железнодорожной) контактной сети

.

[подпункт 169 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Искровой промежуток

Однополюсный коммутационный аппарат в устройствах железнодорожной контактной сети и подстанций, автоматически срабатывающий при нарушении изоляции их токоведущих частей.

[подпункт 170 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Диодный заземлитель опоры (железнодорожной) контактной сети

Коммутационный аппарат, предназначенный для заземления опор железнодорожной контактной сети и искусственных сооружений в системе тягового электроснабжения постоянного тока, содержащий диод, предотвращающий протекание тока от железнодорожных рельсов к заземляемым опорам и искусственным сооружениям.

[подпункт 171 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Диодно-искровой заземлитель опоры (железнодорожной) контактной сети

Коммутационный аппарат, предназначенный для заземления опор железнодорожной контактной сети и искусственных сооружений в системе тягового электроснабжения постоянного тока, содержащий диод и искровой промежуток и предотвращающий протекание тока от железнодорожных рельсов к заземляемым опорам и искусственным сооружениям.

[подпункт 172 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Устройство защиты станции стыкования

Коммутационный аппарат, предназначенный для электрического соединения между собой токоведущих частей, нормально находящихся под напряжением выше 1000 В постоянного тока, пунктов группировки станций стыкования, и рельса железнодорожного пути при превышении напряжением на токоведущих частях определенного значения.

[подпункт 173 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Короткозамыкатель отсасывающей линии

Коммутационный аппарат, предназначенный для электрического соединения между собой заземляющего устройства тяговой подстанции постоянного тока и отсасывающей линии или заземляющего устройства стыковой тяговой подстанции и отсасывающей линии постоянного тока.

[подпункт 174 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Короткозамыкатель (железнодорожной) контактной сети

Коммутационный аппарат, предназначенный для электрического соединения между собой железнодорожной контактной сети и тягового рельса железнодорожного пути.

[подпункт 175 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Разрядное устройство

Коммутационный аппарат, предназначенный для электрического соединения между собой выводов реактора сглаживающего устройства тяговой подстанции постоянного тока или стыковой тяговой подстанции в целях снижения перенапряжения, возникающего во время разрыва тока выключателем.

[подпункт 176 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

27.6. Линии электропередачи для электроснабжения нетяговых железнодорожных потребителей

- Линия электропередачи автоблокировки

Трехфазная линия электропередачи напряжением выше 1000 В, предназначенная для основного электроснабжения технических средств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи.

Примечание. Различают линии электропередачи автоблокировки, линии электропередачи продольного электроснабжения, линии электропередачи системы «провод - рельсы», линии электропередачи системы «два провода - рельсы», линии электропередачи «контактный провод - дополнительный провод - рельсы» и прочие линии электропередачи.

[подпункт 177 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Линия электропередачи продольного электроснабжения

Трехфазная линия электропередачи напряжением выше 1000 В, предназначенная для резервного электроснабжения технических средств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи, а также для электроснабжения иных железнодорожных нетяговых потребителей.

[подпункт 178 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Линия электропередачи системы «провод - рельсы»

Однофазная линия электропередачи напряжением выше 1000 В, в которой в качестве одного фазного проводника используется специальный провод, а вместо второго фазного проводника - рельсы железнодорожного пути, предназначенная для основного электроснабжения технических средств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи.

[подпункт 179 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Линия электропередачи системы «два провода - рельсы»

Трехфазная линия электропередачи напряжением выше 1000 В, в которой в качестве двух фазных проводников используются специальные провода, а вместо третьего фазного проводника - рельсы железнодорожного пути, предназначенная для резервного электроснабжения технических средств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи, а также для электроснабжения иных железнодорожных нетяговых потребителей.

[подпункт 180 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Линия электропередачи системы «контактный провод - дополнительный провод - рельсы»

Трехфазная линия электропередачи напряжением выше 1000 В, в которой в качестве одного фазного проводника используется специальный провод, вместо второго фазного проводника - провода контактной сети, а вместо третьего фазного проводника - рельсы железнодорожного пути, предназначенная для основного или резервного электроснабжения технических средств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи, а также для электроснабжения иных железнодорожных нетяговых потребителей.

[подпункт 181 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Участок линии электропередачи

Часть линии электропередачи, имеющая одно и то же конструктивное исполнение.

[подпункт 182 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Секция линии электропередачи

Часть линии электропередачи, неразрывная в электрическом отношении и ограниченная разъединителями или секционирующими изоляторами линии электропередачи.

[подпункт 183 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Концевая опора линии электропередачи

Опора линии электропередачи, воспринимающая натяжение закрепленных на ней проводов этой линии.

[подпункт 184 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Угловая опора линии электропередачи

Опора линии электропередачи, расположенная в точке изменения направления воздушной линии электропередачи.

[подпункт 185 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Промежуточная опора линии электропередачи

Опора линии электропередачи, не имеющая признаков концевой или угловой.

[подпункт 186 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Оттяжка концевой опоры линии электропередачи

Конструкция, монтируемая между концевой опорой линии электропередачи и анкером, предназначенная для передачи нагрузки от натяжения закрепленных на ней проводов.

[подпункт 187 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Эквивалентный пролет провода воздушной линии электропередачи

Пролет такой длины, в котором при изменениях температуры и дополнительной нагрузки натяжение провода будет меняться по тому же закону, как и в анкерном участке.

[подпункт 188 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

27.7. Тяговые подстанции

Общие термины

- (Железнодорожная) тяговая подстанция

Электрическая подстанция, предназначенная для электроснабжения железнодорожного электроподвижного состава.

Примечание. Различают тяговые подстанции:

по степени мобильности - стационарные и передвижные;

по роду тока распределительного устройства для питания электроподвижного состава - тяговые подстанции постоянного тока, тяговые подстанции переменного тока и стыковые тяговые подстанции;

по конструктивному исполнению зданий - тяговые подстанции с капитальным зданием, тяговые подстанции с мобильными зданиями, комбинированные тяговые подстанции;

по схеме внешнего электроснабжения (для тяговых подстанций с высшим напряжением 110 кВ и выше) - опорные тяговые подстанции, транзитные тяговые подстанции, отпаечные тяговые подстанции, тупиковые тяговые подстанции;

по схеме внешнего электроснабжения (для тяговых подстанций системы (тягового железнодорожного) электроснабжения переменного тока (напряжением) 94 кВ) - головные тяговые подстанции, промежуточные тяговые подстанции.

[подпункт 189 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- (Железнодорожная) стационарная тяговая подстанция

.

[подпункт 190 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- (Железнодорожная) передвижная тяговая подстанция

.

[подпункт 191 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- (Железнодорожная) тяговая подстанция постоянного тока

.

[подпункт 192 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- (Железнодорожная) тяговая подстанция переменного тока

.

[подпункт 193 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- (Железнодорожная) стыковая тяговая подстанция

Тяговая подстанция, предназначенная для электроснабжения железнодорожного электроподвижного состава постоянного и переменного тока.

[подпункт 194 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- (Железнодорожная) опорная тяговая подстанция

(Железнодорожная) тяговая подстанция с высшим напряжением 110 кВ и выше, на которую электроэнергия может быть подана по трем или более линиям электропередачи.

[подпункт 195 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- (Железнодорожная) транзитная тяговая подстанция

Железнодорожная тяговая подстанция с высшим напряжением 110 кВ и выше, включенная в разрыв одной или двух линий электропередачи с двусторонним питанием.

[подпункт 196 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- (Железнодорожная) отпаечная тяговая подстанция

Железнодорожная тяговая подстанция с высшим напряжением 110 кВ и выше, подключенная к ответвлению / ответвлениям от одной или двух линий электропередачи с двусторонним питанием.

[подпункт 197 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- (Железнодорожная) тупиковая тяговая подстанция

Железнодорожная тяговая подстанция с высшим напряжением 110 кВ и выше, подключенная к соседней подстанции с помощью одной или двух линий электропередачи с односторонним питанием.

[подпункт 198 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Головная тяговая подстанция

Тяговая подстанция в системе тягового железнодорожного электроснабжения переменного тока напряжением 94 кВ, получающая электроэнергию из внешней сети.

[подпункт 199 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Промежуточная тяговая подстанция

Тяговая подстанция в системе тягового железнодорожного электроснабжения переменного тока напряжением 94 кВ, получающая электроэнергию от головной тяговой подстанции головных тяговых подстанций по одному дополнительному проводу или нескольким дополнительным проводам.

[подпункт 200 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Высшее напряжение (тяговой подстанции)

Наивысшее из номинальных напряжений линий электропередачи, связывающих тяговую подстанцию с электрическими сетями территориальных сетевых и(или) иных энергоснабжающих организаций.

[подпункт 3.12 пункта 3 СП 224.1326000.2014 Тяговое электроснабжение железной дороги]

Преобразователи электроэнергии

- Статический преобразователь для системы (железнодорожного) тягового электроснабжения

Полупроводниковый преобразователь электроэнергии, передаваемой через тяговую сеть железнодорожному электроподвижному составу и (или) от железнодорожного электроподвижного состава во внешнюю сеть.

[подпункт 201 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Статический выпрямительный преобразователь для системы (железнодорожного) тягового электроснабжения

Полупроводниковый преобразователь электроэнергии, передаваемой через тяговую сеть железнодорожному электроподвижному составу.

[подпункт 202 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Статический инверторный преобразователь для системы (железнодорожного) тягового электроснабжения

Полупроводниковый преобразователь электроэнергии, передаваемой от железнодорожного электроподвижного состава через тяговую сеть во внешнюю сеть.

[подпункт 203 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Статический выпрямительно-инверторный преобразователь для системы (железнодорожного) тягового электроснабжения

Полупроводниковый преобразователь электроэнергии, передаваемой через тяговую сеть железнодорожному электроподвижному составу и от железнодорожного электроподвижного состава во внешнюю сеть.

[подпункт 204 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Сглаживающее устройство (системы железнодорожного тягового электроснабжения постоянного тока)

Устройство, предназначенное для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения.

Примечание. В наиболее общем случае сглаживающее устройство представляет собой совокупность фильтрустройства и сглаживающего реактора (сглаживающих реакторов).

[подпункт 205 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Фильтрустройство сглаживающего устройства

Часть сглаживающего устройства системы тягового железнодорожного электроснабжения постоянного тока, состоящая из резонансных контуров, настраиваемых на частоты гармонических составляющих тока железнодорожного электроподвижного состава.

[подпункт 206 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Фильтрокомпенсирующее устройство (в системах тягового железнодорожного электроснабжения переменного тока)

Устройство компенсации реактивной мощности, обладающее дополнительной функцией фильтрации высших гармонических составляющих тока железнодорожного электроподвижного состава.

[подпункт 207 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Симметрирующий трансформатор

Силовой трансформатор, предназначенный для использования в системах тягового железнодорожного электроснабжения переменного тока, со специальной схемой соединения обмоток, осуществляющей снижение несимметрии токов фаз на стороне высшего напряжения.

[подпункт 208 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Испытатель коротких замыканий (железнодорожной) тяговой подстанции

Устройство тяговой подстанции, предназначенное для блокирования автоматического повторного включения выключателя питающей линии контактной сети в зависимости от значения сопротивления контактной сети, определяемого после автоматического или вызванного действием защит отключения выключателя.

[подпункт 209 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

Заземляющие устройства тяговых подстанций

- Заземляющее устройство тяговой подстанции (линейного устройства системы тягового электроснабжения)

Совокупность проводников, предназначенных для образования электрической связи между подлежащими заземлению частями электроустановок и заземлителем или землей.

Примечание. На тяговых подстанциях и линейных устройствах системы тягового электроснабжения постоянного тока различают внутренний и внешний контуры заземления.

[подпункт 210 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Внутренний контур заземления тяговой подстанции [линейного устройства системы тягового электроснабжения] постоянного тока

Часть заземляющего устройства тяговой подстанции или линейного устройства системы тягового электроснабжения постоянного тока, с которой соединяются подлежащие заземлению части электроустановок напряжением выше 1000 В постоянного тока.

Примечание. Внутренний контур заземления соединяют с внешним контуром заземления в ограниченном числе точек (не более двух).

[подпункт 211 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Внешний контур заземления тяговой подстанции [линейного устройства системы тягового электроснабжения] постоянного тока

Часть заземляющего устройства тяговой подстанции или линейного устройства системы тягового электроснабжения постоянного тока, с которой соединяются подлежащие заземлению части электроустановок, за исключением электроустановок напряжением выше 1000 В постоянного тока.

[подпункт 212 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Реле заземления тяговой подстанции [линейного устройства системы тягового электроснабжения] постоянного тока

Реле, реагирующее на электрический ток в проводнике, соединяющем внутренний и внешний контур заземления тяговой подстанции или линейного устройства системы тягового электроснабжения постоянного тока.

[подпункт 213 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

27.8. Линейные устройства системы тягового железнодорожного электроснабжения

- Линейное устройство (системы тягового железнодорожного электроснабжения)

Электроустановка, предназначенная для передачи, преобразования или распределения электрической энергии, передаваемой от тяговых подстанций к железнодорожному электроподвижному составу.

Примечание. Термин используется как обобщающий для автотрансформаторных пунктов, постов секционирования железнодорожной контактной сети, пунктов параллельного соединения железнодорожной контактной сети, пунктов группировки, пунктов подключения пассажирских вагонов и пунктов преобразования напряжения.

[подпункт 214 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Автотрансформаторный пункт

Линейное устройство системы тягового железнодорожного электроснабжения переменного тока напряжением 2x25 кВ, предназначенное для снижения напряжения питающего провода до напряжения контактной сети.

[подпункт 215 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Пост секционирования (железнодорожной) контактной сети

Линейное устройство системы тягового железнодорожного электроснабжения, предназначенное для электрического соединения секций контактной сети с целью снижения потерь электрической энергии, для селективного отключения одной или нескольких секций железнодорожной контактной сети при повреждении на ней (на них) или для решения указанных задач одновременно.

Примечания:

1. Различают посты секционирования:

по наличию связи с распределительным устройством тяговой подстанции - активные посты секционирования и пассивные посты секционирования;

по наличию выключателей - посты секционирования с выключателями и посты секционирования без выключателей.

2. Посты секционирования без выключателей - функцию отключения одной или нескольких секций железнодорожной контактной сети при повреждении на ней (на них) реализуют в неавтоматическом режиме.

[подпункт 216 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Активный пост секционирования (железнодорожной) контактной сети

Пост секционирования железнодорожной контактной сети, распределительное устройство которого связано питающей линией с распределительным устройством тяговой подстанции.

[подпункт 217 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Пассивный пост секционирования (железнодорожной) контактной сети

Пост секционирования железнодорожной контактной сети, распределительное устройство которого не связано питающей линией с распределительным устройством тяговой подстанции.

[подпункт 218 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Пункт параллельного соединения (железнодорожной) контактной сети

Линейное устройство системы тягового железнодорожного электроснабжения, предназначенное для электрического соединения секций контактной сети главных путей двухпутного участка железнодорожной линии с целью снижения потерь напряжения и электрической энергии в контактной сети.

[подпункт 219 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Пункт подключения пассажирских вагонов

Линейное устройство системы тягового железнодорожного электроснабжения, предназначенное для подключения к тяговой сети цепей электрического отопления пассажирских железнодорожных вагонов, находящихся на путях отстоя.

[подпункт 220 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Пункт преобразования напряжения

Линейное устройство системы тягового железнодорожного электроснабжения постоянного тока с дополнительным проводом напряжением 6 кВ, предназначенное для преобразования напряжения дополнительного провода в напряжение контактной сети.

[подпункт 221 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Переключатель станции стыкования

Электрический коммутационный аппарат, предназначенный для поочередной подачи напряжения различного рода тока в переключаемую секцию контактной сети станции стыкования.

[подпункт 222 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Пункт группировки (станции стыкования)

Линейное устройство системы тягового железнодорожного электроснабжения, предназначенное для размещения переключателей станции стыкования.

[подпункт 223 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Блок функциональный (железнодорожного электроснабжения)

Электроустановка, в которой конструктивно объединены шкафы и шинопроводы и шинопроводы напряжением до 35 кВ, жгуты вторичных коммуникаций и межшкафных соединений, аппаратура защиты, управления, автоматики, измерения.

[подпункт 224 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Модуль (системы железнодорожного электроснабжения)

Электроустановка, в которой конструктивно объединены здание мобильное контейнерного типа, термостатированное с системами отопления, освещения, вентиляции, пожарной сигнализации или пожаротушения, и блок(и) функциональный(ые) железнодорожного электроснабжения и (или) вспомогательное оборудование.

[подпункт 225 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

27.9. Управление системами железнодорожного электроснабжения

- Местное управление (системами железнодорожного электроснабжения)

Управление системами железнодорожного электроснабжения путем воздействия лиц оперативного персонала на органы управления, расположенные непосредственно на оборудовании для передачи, преобразования или распределения электроэнергии.

[подпункт 226 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Дистанционное управление (системами железнодорожного электроснабжения)

Управление системами железнодорожного электроснабжения путем воздействия лиц оперативного персонала на органы управления, удаленные от оборудования для передачи, преобразования или распределения электроэнергии без использования средств телемеханизации.

[подпункт 227 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Телемеханическое управление (системами железнодорожного электроснабжения)

Управление системами железнодорожного электроснабжения путем воздействия лиц оперативного персонала на органы управления, удаленные от оборудования для передачи, преобразования или распределения электроэнергии с использованием средств телемеханизации.

[подпункт 228 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Средства телемеханизации (в системах железнодорожного электроснабжения)

Совокупность аппаратных и (или) программных средств, осуществляющих в системах железнодорожного электроснабжения одну или несколько функций из числа следующих: телеуправление, телесигнализация, телеизмерение.

Примечания:

1. Средства телемеханизации могут быть как конструктивно законченными техническими средствами, так и составной частью других технических средств (интеллектуальные терминалы присоединения, приборы контроля технологических процессов).

2. Определения терминов «телеуправление», «телесигнализация» и «телеизмерение» - по ГОСТ 26.005-82 (статьи 2-4).

[подпункт 229 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- (Железнодорожный) энергодиспетчерский пункт

Помещение, предназначенное для размещения персонала, осуществляющего оперативное управление электроустановками, образующими системы железнодорожного электроснабжения одного или нескольких энергодиспетчерских кругов.

Примечание. Использование телемеханического управления системами железнодорожного электроснабжения подразумевает оснащение энергодиспетчерского пункта соответствующими средствами телемеханизации.

[подпункт 230 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- (Железнодорожный) энергодиспетчерский круг

Совокупность электроустановок, объединенных по территориальному принципу, оперативное управление которыми осуществляется одним лицом оперативного персонала.

[подпункт 231 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Телеблокировка (в системах железнодорожного электроснабжения)

Устройство, связывающее между собой схемы управления двумя выключателями питающих линий контактной сети, расположенными на смежных тяговых подстанциях или на тяговой подстанции и посту секционирования контактной сети, предназначенное для отключения одного из связанных выключателей при автоматическом или не вызванном действием защит отключении другого выключателя.

[подпункт 232 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

27.10. Режимы работы системы железнодорожного тягового электроснабжения

- Нормальный режим (работы системы тягового железнодорожного электроснабжения)

Режим работы системы тягового железнодорожного электроснабжения, при котором параметры всех элементов этой системы не выходят за пределы допустимых по нормам значений и система обеспечивает снабжение электрической энергией железнодорожного электроподвижного состава при расчетных параметрах движения поездов.

[подпункт 233 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Вынужденный режим (работы системы тягового железнодорожного электроснабжения)

Режим работы системы тягового железнодорожного электроснабжения при отключении элемента или элементов этой системы, обеспечивающийся за счет заложенного в ней резерва, допускающий временное ограничение размеров движения железнодорожного электроподвижного состава и ухудшение основных показателей, характеризующих работу системы тягового электроснабжения, без выхода этих показателей за предельно допускаемые значения по нормам.

[подпункт 234 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Режим питания межподстанционной зоны

Режим, характеризующийся использованием одной или двух смежных тяговых подстанций для подачи электроэнергии в контактную сеть межподстанционной зоны, а на межподстанционных зонах с двумя или более главными путями - еще и наличием или отсутствием параллельной работы контактной сети разных главных путей.

Примечания:

1. В зависимости от использования одной или двух смежных тяговых подстанций различают двусторонний и односторонний режимы питания межподстанционной зоны. В зависимости от наличия или отсутствия параллельной работы контактной сети разных главных путей различают раздельный, узловой и параллельный режимы питания межподстанционной зоны. Соответствующие термины приведены в статьях 237-247.

2. Термины, касающиеся режима питания межподстанционной зоны (статьи 237-247), характеризуют состояние системы тягового железнодорожного электроснабжения безотносительно к аварийным ситуациям.

[подпункт 235 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Двусторонний режим питания межподстанционной зоны

Режим питания межподстанционной зоны, при котором электроэнергия электроподвижному составу, находящемуся в пределах межподстанционной зоны, подается одновременно от обеих ограничивающих эту межподстанционную зону тяговых подстанций.

[подпункт 236 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Односторонний режим питания межподстанционной зоны

Режим питания межподстанционной зоны, при котором электроэнергия электроподвижному составу, находящемуся в пределах межподстанционной зоны, подается только от одной тяговой подстанции.

Примечание. В зависимости от наличия или отсутствия тяговой подстанции на противоположном конце межподстанционной зоны различают консольный режим питания межподстанционной зоны и односторонний режим питания межподстанционной зоны с разделом.

[подпункт 237 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Консольный режим питания подстанционной зоны

Односторонний режим питания подстанционной зоны, при котором электроэнергия электроподвижному составу, находящемуся в пределах подстанционной зоны, подается только от одной тяговой подстанции вследствие отсутствия тяговой подстанции на противоположном конце этой подстанционной зоны.

[подпункт 238 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Односторонний режим питания межподстанционной зоны с разделом

Односторонний режим питания межподстанционной зоны, при которой электроэнергия электроподвижному составу, находящемуся в пределах межподстанционной зоны, подается только от одной из тяговых подстанций вследствие технической невозможности или экономической нецелесообразности применения двустороннего режима питания межподстанционной зоны.

Примечание. В зависимости от места положения раздела различают односторонний режим питания межподстанционной зоны с разделом по посту секционирования и односторонний режим питания межподстанционной зоны с разделом по изолирующему сопряжению или секционному изолятору контактной сети.

[подпункт 239 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Раздел питания межподстанционной зоны

Пост секционирования, изолирующее сопряжение или секционный изолятор контактной сети, электрически разделяющие межподстанционную зону по длине на две части, каждая из которых имеет односторонний режим питания межподстанционной зоны.

[подпункт 240 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Раздельный режим питания межподстанционной зоны

Режим питания межподстанционной зоны с двумя или более главными путями, предусматривающий полное отсутствие электрического соединения контактной сети каждого из главных путей на всем протяжении межподстанционной зоны.

[подпункт 241 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Узловой режим питания межподстанционной зоны

Режим питания межподстанционной зоны с двумя или более главными путями, предусматривающий электрическое соединение контактной сети каждого из главных путей в одной точке.

[подпункт 242 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Параллельный режим питания межподстанционной зоны

Режим питания межподстанционной зоны с двумя или более главными путями, предусматривающий электрическое соединение контактной сети каждого из главных путей в нескольких точках.

[подпункт 243 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Комбинированный режим питания межподстанционной зоны

Режим питания межподстанционной зоны, представляющий собой комбинацию из одностороннего и двустороннего, а также раздельного, узлового и параллельного режимов.

[подпункт 244 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Профилактический подогрев (проводов железнодорожной тяговой сети [линии электропередачи]

Преднамеренное увеличение тока, протекающего по проводам железнодорожной тяговой сети или линии электропередачи, в целях предотвращения образования гололеда.

[подпункт 245 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Плавка гололеда (на проводах железнодорожной тяговой сети тяговой сети [линии электропередачи]

Преднамеренное увеличение тока, протекающего по проводам железнодорожной тяговой сети или линии электропередачи, в целях удаления образовавшегося на них гололеда.

[подпункт 246 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

28. Железнодорожная автоматика и телемеханика

Общие понятия

- Железнодорожная автоматика и телемеханика; ЖАТ, СЦБ

Подсистема инфраструктуры железнодорожного транспорта, включающая в себя комплекс технических сооружений и устройств сигнализации, централизации и блокировки, обеспечивающих управление движением поездов на перегонах и станциях и маневровой работой.

[абзац десятый пункта 4 ТР ТС 003/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»]

- Система железнодорожной автоматики и телемеханики

Совокупность технических средств, обеспечивающая контроль и управление с установленным уровнем безопасности движения стационарными путевыми и подвижными объектами железнодорожного транспорта.

Примечание. По месту размещения различают постовые и напольные технические средства железнодорожной автоматики и телемеханики.

[подпункт 2 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Техническая эксплуатация железнодорожной автоматики и телемеханики

Комплекс работ, необходимых для обеспечения требуемого качества функционирования железнодорожной автоматики и телемеханики от включения в эксплуатацию до реконструкции или замены, включающий в себя технологическое и техническое обслуживание, ремонт, транспортирование и хранение железнодорожной автоматики и телемеханики, а также техническое сопровождение программного обеспечения микропроцессорных устройств и систем железнодорожной автоматики и телемеханики.

[подпункт 3 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Проектирование железнодорожной автоматики и телемеханики

Адаптация технических средств систем железнодорожной автоматики и телемеханики для конкретного объекта по типовым или индивидуальным проектным решениям.

[подпункт 4 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Интервальное регулирование движения поездов

Способ регулирования движения поездов и обеспечения безопасности движения путем установления заданных интервалов попутного следования и направления движения поездов по железнодорожным перегонам.

[подпункт 2.9.4 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Система интервального регулирования движения поездов; СИРДП

Система железнодорожной автоматики и телемеханики, предназначенная для обеспечения интервального регулирования движения поездов на перегоне.

[подпункт 2.9.5 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Подсистема интервального регулирования движения поездов на перегонах и станциях

Комплекс аппаратно-программных средств для пространственного разграничения поездов на высокоскоростной железнодорожной линии с обеспечением требований безопасности движения поездов.

[подпункт 3.1.20 пункта 3 СТО РЖД 14.004-2025 Инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта. Технические нормы и требования к проектированию и строительству]

- Радиоблокцентр

Стационарный комплекс программно-аппаратных средств для интервального регулирования движения поездов по радиоканалу.

[подпункт 3.1.26 пункта 3 СТО РЖД 14.004-2025 Инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта. Технические нормы и требования к проектированию и строительству]

- Технология «Виртуальная сцепка» (ВСЦ)

Инновационная технология интервального регулирования движения поездов на основе обмена по цифровому радиоканалу информацией о режиме движения между локомотивами ведущего и ведомого поездов.

[на основе положений пункта 1.2 Инструкции по расчету пропускной и провозной способностей железных дорог ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2022 г. № 545/р]

Примечания:

1. По радиоканалу соединяются локомотивы последовательно следующих поездов.

2. Ведение второго («ведомого») поезда осуществляется с учетом информации, получаемой с первого («ведущего») поезда.

3. Управление ведущим и ведомым локомотивами может осуществляться как в режиме «Автоведение», так и в ручном режиме машинистом.

4. Для расчета режима ведения ведомого поезда используется информация о скорости и показаниях локомотивного светофора ведущего поезда.

[на основе положений пункта 1.2 Инструкции по организации движения поездов в режиме «Виртуальная сцепка», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 15 октября 2024 г. № 2518/р]

- Интеллектуальная система автоматизированного вождения поездов повышенной массы и длины с распределенными по длине локомотивами с поддержкой вождения грузовых поездов по технологии «Виртуальная сцепка»; ИСАВП-РТ-М

Система предназначена для осуществления автоматизированного управления локомотивами с целью исполнения графика движения по маршруту с учетом постоянных и временных ограничений, продольно-динамических усилий и выбора рационального режима ведения в плане, минимизации расхода электроэнергии, в том числе и при вождении поездов по технологии «Виртуальная сцепка».

Посредством ИСАВП-РТ-М осуществляется вождение соединенных грузовых поездов повышенной массы и длины с объединенной тормозной магистралью и распределенными по длине поезда локомотивами, реализуя удаленное управление ведомым локомотивом с ведущего локомотива.

[на основе положений Инструкции по организации движения поездов в режиме «Виртуальная сцепка», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 15 октября 2024 г. № 2518/р]

- Реперный датчик

Пассивный датчик, служащий для корректировки координаты поезда при проследовании заранее определенных географических точек в системах интервального регулирования с изменяемым интервальным разграничением и цифровым радиоканалом.

[подпункт 2.9.28 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Точка прицельного торможения

Место, в котором согласно переданным на поезд от системы интервального регулирования допустимым параметрам движения, скорость поезда должна быть равна заданному ограничению

[подпункт 2.9.29 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Раздельный пункт

Определение к термину дано в пункте 40.77.

- Блок-участок

Часть железнодорожного перегона, оборудованного автоматической блокировкой или автоматической локомотивной сигнализацией, применяемой как самостоятельное средство сигнализации и связи, которая может быть ограничена проходными светофорами или проходным светофором и входным светофором железнодорожной станции, или выходным светофором и первым попутным светофором.

Примечание. Блок-участок может быть не только с фиксированными границами, но и с дискретно изменяемыми границами или непрерывно изменяемыми границами в зависимости от типа применяемой системы интервального регулирования. При этом указатели границы блок-участка не устанавливаются.

[подпункт 2.9.8 пункта 2 ГОСТ 34530-2019. Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Подвижный блок-участок

Часть пути перегона за хвостом поезда, состоящая из изменяемого количества расположенных подряд рельсовых цепей, имеющих одинаковое сигнальное значение посылаемых кодов автоматической локомотивной сигнализацией.

[подпункт 3.1.29 пункта 3 СП 235.1326000.2015 Свод правил. Железнодорожная автоматика и телемеханика. Правила проектирования]

- Разъезд

Определение к термину дано в пункте 40.105.

- Путевой пост

Определение к термину дано в пункте 40.108.

- Вспомогательный пост

Определение к термину дано в пункте 40.111.

- (Железнодорожный) блок-пост

Определение к термину дано в пункте 40.112.

- Временный блок-пост

Определение к термину дано в пункте 40.113.

- Объект железнодорожной автоматики и телемеханики

Материальный актив, признаваемый объектом основных средств в соответствии с учетной политикой владельца инфраструктуры, владельца железнодорожных путей необщего пользования и имеющий инвентарный номер (электрическая централизация, автоматическая блокировка, горочная автоматическая централизация, полуавтоматическая блокировка, автоматическая переездная сигнализация и др.). Такие объекты создаются в результате проведения строительно-монтажных работ при реализации инвестиционных проектов.

[подраздел VI раздела 2 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

Объекты управления и контроля

- Железнодорожный стрелочный перевод

Определение к термину дано в пункте 26.2.40.

- Железнодорожная стрелка

Определение к термину дано в пункте 26.2.41.

- Железнодорожный стрелочный привод

Определение к термину дано в пункте 26.2.62.

- Железнодорожная стрелка нецентрализованная

Определение к термину дано в пункте 26.2.43.

- Железнодорожная стрелка централизованная

Определение к термину дано в пункте 26.2.42.

- Перекрестная стрелка

Определение к термину дано в пункте 26.2.49.

- Стрелка в пути

Определение к термину дано в пункте 26.2.50.

- Стрелки сбрасывающие

Определение к термину дано в пункте 30.39.

- Стрелочный сбрасывающий остряк

Определение к термину дано в пункте 30.38.

- Стрелочный съезд

Определение к термину дано в пункте 26.2.65.

- Перекрестный стрелочный съезд

Определение к термину дано в пункте 26.2.66.

- Стрелочная крестовина

Определение к термину дано в пункте 26.2.56.

- Подвижной сердечник стрелочной крестовины

Определение к термину дано в пункте 26.2.57.

- Гарнитура электропривода

Определение к термину дано в пункте 26.2.63.

- Стрелочный контрольный замок

Определение к термину дано в пункте 26.2.64.

- Внешний замыкатель для стрелочных переводов

Определение к термину дано в пункте 26.2.60.

- Одиночная стрелка

Определение к термину дано в пункте 26.2.47.

- Спаренная стрелка

Определение к термину дано в пункте 26.2.48.

- Стрелка с двойным управлением

Определение к термину дано в пункте 26.2.51.

- Стрелка с магистральным питанием

Определение к термину дано в пункте 26.2.52.

- Стрелочный макет

Определение к термину дано в пункте 26.2.53.

- Стрелочный соединитель

Определение к термину дано в пункте 26.2.54.

- Железнодорожный светофор

Устройство, предназначенное для передачи информации о состоянии впереди лежащих блок-участков, секций маршрутов, а также других объектов посредством оптической цветовой сигнализации.

Примечание. По конструкции различают железнодорожные светофоры: мачтовые, консольные, на мостиках, с маршрутным указателем, карликовые, линзовые, прожекторные, переездные, локомотивные.

[подпункт 2.9.9 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Входной светофор

Железнодорожный светофор, сигнальные показания которого разрешают или запрещают железнодорожному поезду следовать с железнодорожного перегона на станцию.

[подпункт 47 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Выходной светофор

Железнодорожный светофор, сигнальные показания которого разрешают или запрещают железнодорожному поезду отправиться с железнодорожной станции на перегон.

[подпункт 48 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Горочный светофор

Железнодорожный светофор, сигнальные показания которого разрешают или запрещают роспуск железнодорожных вагонов с сортировочной горки и который регламентирует скорость роспуска и направление движения отцепов.

[подпункт 49 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Заградительный светофор

Железнодорожный светофор, сигнальные показания которого требуют остановки железнодорожного подвижного состава при опасности, возникающей на железнодорожных переездах, крупных искусственных сооружениях и обвальных местах

[подпункт 50 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Локомотивный светофор

Определение к термину дано в пункте 33.1.56.

- Поездной светофор

Железнодорожный светофор, сигнальные показания которого регулируют движение железнодорожных поездов.

[подпункт 52 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Маневровый светофор

Железнодорожный светофор, сигнальные показания которого регулируют движение маневровых составов.

[подпункт 53 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Маршрутный светофор

Железнодорожный светофор, сигнальные показания которого разрешают или запрещают железнодорожному поезду проследовать из одного района железнодорожной станции в другой.

[подпункт 54 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Переездный светофор

Железнодорожный светофор, сигнальные показания которого передаются на железнодорожных переездах для водителей автотранспортных средств.

[подпункт 55 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Повторительный светофор

Железнодорожный светофор, предназначенный для информирования о разрешающем показании выходного, маршрутного или горочного светофора, когда не обеспечивается по местным условиям видимость основного светофора.

[подпункт 56 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Предупредительный светофор

Железнодорожный светофор, устанавливаемый перед входным, проходным, заградительным светофором или светофором прикрытия и предупреждающий о сигнальном показании железнодорожного светофора, перед которым он установлен.

[подпункт 57 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Светофор прикрытия

Железнодорожный светофор, предназначенный для ограждения мест пересечений железнодорожных путей в одном уровне с другими железнодорожными путями, трамвайными путями и троллейбусными линиями, разводными мостами и участков, проходимых с проводником.

[подпункт 58 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Проходной светофор

Железнодорожный светофор, разрешающий или запрещающий железнодорожному поезду проследовать с одного блок-участка или межпостового перегона на другой.

[подпункт 59 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Светофоры в створе

Железнодорожные светофоры противоположных направлений движения по рельсовому пути, установленные на одной ординате.

Примечание. Под ординатой принято понимать координату путевого объекта на однониточном плане станции, выраженную расстоянием от оси железнодорожной станции в метрах, а на железнодорожном перегоне - в километрах и пикетах.

[подпункт 60 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Совмещенный светофор

Железнодорожный светофор, совмещающий по назначению две и более функции.

[подпункт 61 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Пригласительный сигнал светофора

Сигнальное показание железнодорожного светофора, используемое в вспомогательном режиме управления светофором и разрешающее начать движение железнодорожному поезду по маршруту, при запрещающем значении основного сигнала.

[подпункт 62 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Маршрутный указатель

Оптическое устройство, дополняющее сигнальные показания железнодорожного светофора буквенно-цифровой или знаковой информацией о маршруте железнодорожного поезда или маневрового состава.

[подпункт 63 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Семафор

Стационарный механический сигнальный прибор, применяемый на железных дорогах, оборудованных полуавтоматической блокировкой, жезловой системой и централизацией стрелок и сигналов.

[подпункт 2.9.10 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Путевой участок

Определение к термину дано в пункте 26.1.46.

- Предмаршрутный участок

Определение к термину дано в пункте 26.1.47.

- Участок приближения

Определение к термину дано в пункте 26.1.48.

- Участок удаления

Определение к термину дано в пункте 26.1.49.

- Защитный участок

Определение к термину дано в пункте 26.1.50.

- Горочный стрелочный участок

Определение к термину дано в пункте 30.55.

- Главные пути

Определение к термину дано в пункте 26.1.12.

- Боковой путь

Определение к термину дано в пункте 26.1.13.

- Станционный вытяжной путь

Определение к термину дано в пункте 26.1.21.

- Специализированный по направлению железнодорожный путь

Определение к термину дано в пункте 26.1.14.

- Секция маршрута

Путевой участок с индивидуальным контролем занятости и замыкания, используемый как составная часть маршрута.

Примечание. По конфигурации путевого развития различают секции маршрута: стрелочно-путевая секция, бесстрелочный участок пути, секция путь.

[подпункт 2.9.11 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Контрольный участок сортировочной горки

Определение к термину дано в пункте 30.56.

- Вагонный замедлитель

Определение к термину дано в пункте 30.43.

Устройства и оборудование железнодорожной автоматики и телемеханики

- Подсистема управления стрелками и светофорами на станциях

Комплекс аппаратно-программных средств для управления стрелками, светофорами и другими объектами, обеспечивающий безопасность движения поездов и маневровых передвижений составов на станциях.

[подпункт 3.1.21 пункта 3 СТО РЖД 14.004-2025 Инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта. Технические нормы и требования к проектированию и строительству]

- Устройства горочной механизации и автоматизации

Устройства сортировочной горки, реализующие функции управления и контроля приема, надвига и роспуска составов железнодорожных вагонов, свободного скатывания и накопления вагонов в сортировочном парке, формирования и отправления железнодорожных поездов с железнодорожной станции, мониторинга и диагностики технических средств.

Примечание. Устройства горочной автоматизации и механизации подразделяют на путевые и постовые.

[подпункт 77 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Датчик контроля горочного стрелочного участка

Устройство, предназначенное для обнаружения отцепа в зоне горочного стрелочного участка для исключения перевода железнодорожной стрелки под железнодорожным вагоном.

Примечание. Различают датчики контроля горочного стрелочного участка: радиотехнические, фотоэлектрические, индуктивно-проводные, индуктивные, индукционные.

[подпункт 78 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Устройство контроля заполнения подгорочных путей

Устройство контроля размещения железнодорожных вагонов на подгорочных путях сортировочной горки.

[подпункт 79 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Автоматическая переездная светофорная сигнализация

Устройства автоматического включения при приближении поезда сигнальных показаний переездных светофоров и звуковой сигнализации, запрещающих движение через железнодорожный переезд автотранспорту.

[подпункт 2.9.12 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Шлагбаум

Устройство железнодорожного переезда, предназначенное для перекрытия автомобильной дороги, состоящее из заградительного бруса и привода.

Примечания:

1. Заградительный брус представляет собой подвижную балку со специальной раскраской.

2. Различают:

ручной шлагбаум переездной;

автоматический шлагбаум переездной, с автоматическим приводом заградительного бруса;

полуавтоматический шлагбаум переездной, с автоматическим переводом заградительного бруса в закрытое положение при приближении поезда, а в открытое положение - командой дежурного по железнодорожному переезду.

[подпункт 2.9.18 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Устройство заграждения переезда

Техническое средство, преграждающее движение автотранспорту через железнодорожный переезд путем подъема специальных плит на проезжей части автомобильной дороги.

[подпункт 2.9.22 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Средства автоматического контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда

Устройства обнаружения неисправности железнодорожного поезда, проходящего через контрольные точки, расположенные вдоль железнодорожного пути, и последующей передачи информации соответствующему персоналу.

[подпункт 84 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Устройство ключевой зависимости стрелок и сигналов

Устройство, обеспечивающее взаимное замыкание нецентрализованных стрелок и сигналов посредством контроля наличия в аппарате централизации ключей стрелочных замков.

[подпункт 85 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Устройство оповещения о приближении поезда

Комплекс технических средств, предназначенный для предупреждения пассажиров и работников железной дороги о приближении железнодорожного поезда.

[подпункт 86 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Обвальная сигнализация

Устройства обнаружения попадания на железнодорожные пути посторонних предметов в местах возможных обвалов, оползней, схода лавин.

[подпункт 87 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Устройство контроля бдительности машиниста

Устройство контроля состояния бодрствования машиниста и адекватной реакции машиниста при ведении железнодорожного поезда.

[подпункт 88 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Устройство контроля схода подвижного состава; УКСПС

Устройство, предназначенное для обнаружения схода с рельсов железнодорожного подвижного состава или обнаружения волочения деталей, выступающих за пределы нижнего габарита в железнодорожном подвижном составе, и является дополнительным средством, обеспечивающим безопасность движения поездов на железнодорожном транспорте.

[подпункт 1.2 пункта 1 Правил оборудования железнодорожных линий устройствами контроля схода железнодорожного подвижного состава, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 5 декабря 2018 г. № 2586/р]

- Система счета осей

Система, предназначенная для контроля свободности и занятости участков пути любой сложности и конфигурации на станциях (в том числе с маневровой работой), сортировочных горках и на перегонах, на основе счета осей железнодорожного подвижного состава.

[пункт 296 раздела 1 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- Стационарный тормозной упор

Устройство, предназначенное для закрепления железнодорожного подвижного состава на железнодорожном пути станции во избежание его самопроизвольного движения и контролируемое при установке маршрутов.

[подпункт 92 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Путевой автостоп

Устройство, установленное на железнодорожном пути и приводящее в действие систему экстренного торможения поезда в случае проезда железнодорожного светофора с запрещающим показанием.

[подпункт 93 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Контрольно-габаритное устройство

Устройство проверки соблюдения габарита железнодорожного подвижного состава.

[подпункт 94 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Рельсовая цепь; РЦ

Устройство контроля состояния путевого участка на основе электрической цепи, содержащей передатчик, приемник сигнального тока и рельсы, используемые в качестве проводников сигнального тока.

Примечания:

1. Различают режимы работы рельсовой цепи: нормальный, шунтовой, контрольный, автоматической локомотивной сигнализации.

2. По роду сигнального тока различают рельсовые цепи: постоянного и переменного тока.

3. В зависимости от частоты сигнального тока рельсовые цепи переменного тока различают: низкочастотные (25, 50, 75 Гц) и тональной частоты (не менее 200 Гц).

4. По виду сигнального тока различают рельсовые цепи: импульсные, кодовые, непрерывные.

5. По способу организации цепей сигнального тока различают рельсовые цепи: разветвленные и неразветвленные; стыковые и бесстыковые; нормально замкнутые и нормально разомкнутые; наложения. По способу организации цепи тягового тока: однониточные и двухниточные.

6. В зависимости от наличия кодов автоматической локомотивной сигнализации в рельсовой цепи, рельсовые цепи различают: кодируемые и некодируемые.

[подпункт 2.9.13 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Горочная рельсовая цепь

Рельсовая цепь, расположенная на спускной части сортировочной горки.

[подпункт 96 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Изолирующий стык (рельсовой цепи)

Определение к термину дано в пункте 26.2.23.

- Негабаритный стык рельсовой цепи

Изолирующий стык рельсовой цепи между смежными рельсовыми цепями, расположенный в зоне возможного нарушения габарита железнодорожного подвижного состава при занятой одной секции маршрута и движении по другой.

[подпункт 98 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Рельсовый стыковой соединитель

Электропроводный соединитель на стыке рельсов для пропуска сигнального и тягового токов.

[подпункт 99 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Рельсовая педаль

Устройство для фиксации проезда колесных пар железнодорожного подвижного состава через определенную точку железнодорожного пути.

[подпункт 100 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Щиток переездной сигнализации

Пульт управления переездной светофорной сигнализацией и устройствами заграждения переезда дежурным по железнодорожному переезду.

[подпункт 101 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Ключ-жезл

Специальный ключ, извлекаемый из аппарата управления объектами железнодорожной автоматики и телемеханики для исключения возможности отправления на железнодорожный перегон более одного железнодорожного поезда и передаваемый машинисту хозяйственного поезда или подталкивающего локомотива или руководителю работ в качестве права, гарантирующего безопасное возвращение на станцию отправления с железнодорожного перегона, оборудованного автоматической или полуавтоматической блокировкой.

[подпункт 102 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Напольное оборудование железнодорожной автоматики и телемеханики

Оборудование железнодорожной автоматики и телемеханики, размещаемое вне поста централизации.

Примечание. К напольному оборудованию относятся: железнодорожные светофоры, стрелочные приводы, релейные шкафы, батарейные шкафы, отдельно стоящие маршрутные указатели, маневровые колонки, трансформаторные и путевые ящики, кабельные ящики, кабельные муфты, кабельные стойки, дроссель-трансформаторы, вагонные замедлители, путевые датчики и др.

[подпункт 103 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Путевой шлейф

Проводники сигнального тока, укладываемые вдоль железнодорожного пути для индуктивной связи с бортовыми локомотивными устройствами, а также используемые в качестве первичных датчиков обнаружения железнодорожного подвижного состава.

[подпункт 104 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Путевой ящик

Ящик, предназначенный для размещения приборов железнодорожной автоматики и телемеханики, клемм подключения кабеля, проводов, тросовых соединителей.

[подпункт 105 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Релейный шкаф

Шкаф специальной конструкции, предназначенный для размещения вне помещений аппаратуры систем железнодорожной автоматики и телемеханики.

[подпункт 106 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Маневровая колонка

Специальная напольная конструкция со щитком управления электрическими железнодорожными стрелочными приводами, устанавливаемая в зоне проведения маневровых работ.

[подпункт 107 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Маневровый пост, пост электрической централизации

1. Пост электрической централизации стрелок и светофоров - помещение на железнодорожной станции (здание, транспортабельный модуль), в котором располагается комплекс технических средств для управления движением поездов и маневровых единиц на станциях и сортировочных горках, обеспечивающих функционирование сигналов (светофоров), стрелок, их взаимозависимость, установку и замыкание маршрутов, контроль проследования поездов по маршрутам, размыкание маршрутов.

[подпункт 3.1.24 пункта 3 СТО РЖД 14.004-2025 Инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта. Технические нормы и требования к проектированию и строительству]

2. Пост управления централизованными стрелками маневрового района.

[подпункт 108 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

3. Пост на станции, в котором сосредоточено управление группой централизованных стрелок и сигналов.

[подпункт 2.9.20 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Служебно-техническое здание железнодорожной автоматики и телемеханики

Здание, имеющее признаки как гражданских, так и производственных зданий, помещения которых предназначены для размещения систем железнодорожной автоматики и телемеханики и персонала, эксплуатирующего объекты железнодорожной автоматики и телемеханики.

[подпункт 3.1.34 пункта 3 СП 235.1326000.2015 Свод правил. Железнодорожная автоматика и телемеханика. Правила проектирования]

Системы железнодорожной автоматики и телемеханики

- [автоматическая блокировка, автоблокировка]; АБ

Система интервального регулирования движения поездов, попутно следующих по железнодорожному перегону с помощью сигналов проходных светофоров, установленных на границах блок-участков.

Примечания:

1. По регулируемому направлению движения (установке светофоров) различают одностороннюю и двустороннюю автоблокировки, а также двухстороннюю автоблокировку с возможностью движения в неправильном направлении по сигналам автоматической локомотивной сигнализации.

2. По способу контроля состояния блок-участка различают автоматическую блокировку на основе: рельсовых цепей; счетчиков осей.

3. Различают автоматическую блокировку по типу используемых рельсовых цепей.

4. По используемой элементной базе различают автоматическую блокировку: релейную; электронную; на основе программно-аппаратных средств.

5. По способу размещения оборудования различают автоматическую блокировку с централизованным или децентрализованным размещением.

[на основе положений подпункта 2.9.14 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Сигнал

Условный видимый или звуковой знак, при помощи которого подается определенный приказ.

[пункт 287 раздела 1 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- Поездные сигналы

Сигналы, применяемые для обозначения поездов, локомотивов и других подвижных единиц.

[пункт 233 раздела 1 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- Сигнальный знак

Условный видимый знак (предельный столбик, знак, указывающий границы железнодорожной станции, подача свистка, отключение и включение тока и другое), при помощи которого подается приказ определенной категории работников железнодорожного транспорта.

[разделы 3 и 4 ГОСТ 8442-65 Государственный стандарт Союза ССР. Знаки путевые и сигнальные железных дорог]

- Автоматическая локомотивная сигнализация; АЛС

Система передачи на бортовые локомотивные устройства информации о допустимой скорости движения и дополнительных условиях следования железнодорожного подвижного состава; ограничения скорости, маршрут движения по железнодорожной станции.

Примечания:

1. По способу передачи информации на бортовые локомотивные устройства различают автоматическую локомотивную сигнализацию: с кодируемыми рельсовыми цепями, с точечными датчиками и индуктивными шлейфами, с цифровым радиоканалом, комбинированные.

2. По способу контроля режима движения, состояния машиниста и бортовых локомотивных устройств различают автоматическую локомотивную сигнализацию: с контролем бдительности машиниста, с контролем скорости движения, комплексную.

3. Автоматическая локомотивная сигнализация может работать во взаимодействии с системами автоматического управления тормозами и автоведением.

[подпункт 110 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Автоматическая локомотивная сигнализация непрерывного типа; АЛСН

Определение к термину дано в пункте 33.1.37.

- Автоматическая локомотивная сигнализация как самостоятельное средство сигнализации и связи; АЛСО

1. Система интервального регулирования движения поездов, при которой движение поездов на перегоне осуществляется только по сигналам локомотивных светофоров, а раздельными пунктами являются указатели границы блок-участков.

Примечания:

1. Система может проектироваться как с фиксированными границами блок-участков, так и с изменяемыми границами в зависимости от скорости железнодорожного поезда. В последнем случае указатели границ блок-участков не устанавливаются.

[подпункт 2.9.16 пункта 2 ГОСТ 34530-2019. Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

2. На участках железнодорожных путей, оборудованных устройствами автоматической локомотивной сигнализации, применяемой как самостоятельная система интервального регулирования движения поездов, по сигналам локомотивного светофора (устройствам индикации локомотива) устанавливается двустороннее движение поездов (в том числе по каждому железнодорожному пути двухпутного или многопутного перегона).

[пункт 1 Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250]

- Маневровая автоматическая локомотивная сигнализация; МАЛС

Определение к термину дано в пункте 33.1.51.

- Система горочной автоматической локомотивной сигнализации с передачей информации по радиоканалу; ГАЛС-Р

Определение к термину дано в пункте 33.1.52.

- Въездная [выездная] сигнализация

Сигнализация, применяемая на железнодорожных путях необщего пользования для разрешения выезда и въезда железнодорожного подвижного состава в производственное помещение.

[пункт 51 раздела 1 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- Сигнализация безостановочного пропуска на железнодорожной станции

Взаимозависимые показания входного-маршрутного и выходного светофора в маршруте пропуска поезда по пути безостановочного пропуска.

[подпункт 2.9.27 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Диспетчерская централизация (железнодорожного транспорта)

Система телемеханического централизованного управления устройствами железнодорожной автоматики и телемеханики на железнодорожных станциях и перегонах диспетчерского участка и контроля их состояния.

[подпункт 2.9.17 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Резервное управление на участке диспетчерской централизации

Режим управления железнодорожной станцией участка диспетчерской централизации с местного аппарата управления системы электрической централизации при отсутствии возможности осуществления диспетчерского управления.

[подпункт 3.14 пункта 3 ГОСТ 33896-2016. Системы диспетчерской централизации и диспетчерского контроля движения поездов. Требования безопасности и методы контроля]

- Диспетчерский контроль

Система телеконтроля состояния объектов железнодорожной автоматики и телемеханики на железнодорожных станциях и перегонах диспетчерского участка.

[подпункт 2.9.3 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Маневровая локомотивная сигнализация

Автоматическая локомотивная сигнализация, предназначенная для управления движением маневровых составов.

[подпункт 114 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Полуавтоматическая блокировка

Система интервального регулирования движения поездов, при которой на перегоне может находиться только один поезд.

Примечание. Разрешением на занятие перегона служит разрешающее показание выходного светофора станции.

[подпункт 2.9.21 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Электрическая централизация стрелок и светофоров; ЭЦ

Система централизованного контроля и управления объектами железнодорожной автоматики и телемеханики на железнодорожных станциях с обеспечением установленных требований безопасности движения поездов и заданной пропускной способности.

Примечание. Различают электрическую централизацию стрелок и светофоров:

релейная централизация, где все функции управления, контроля и безопасности реализуются релейными устройствами;

релейно-процессорная централизация, где функции управления и контроля реализуются релейными и программно-аппаратными устройствами, а функции безопасности реализуются релейными устройствами;

микропроцессорная централизация, где все функции управления, контроля и безопасности реализуются программно-аппаратными устройствами.

[подпункт 2.9.24 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Маневровая электрическая централизация; МЭЦ

Система централизованного управления стрелками, в основном без маршрутных передвижений.

[Типовые проектные решения, 501-0-123.85, «Электрическая централизация маневровых районов МРЦ-17-84», утвержденные Министерством путей сообщения СССР (письмо № ЦШтех-12/122 от 16 июля 1985 г.)]

- Горочная автоматическая централизация

Система, обеспечивающая реализацию маршрутов и управление стрелками спускной части сортировочной горки в автоматическом и ручном режимах, контроль и регистрацию нагонов и остановок отцепов на спускной части сортировочной горки.

[подпункт 117 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Системы горочной механизации и автоматизации

Системы сортировочной горки, реализующие функции управления и контроля приема, надвига и роспуска составов железнодорожных вагонов, свободного скатывания и накопления вагонов в сортировочном парке, формирования и отправления железнодорожных поездов с железнодорожной станции, мониторинга и диагностики технических средств.

[подраздел VI раздела 2 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- Регулирование скорости скатывания отцепов

Система, реализующая функции торможения отцепов в вагонных замедлителях до заданной скорости.

[подпункт 118 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Оповещение работающих на путях

Система автоматической передачи сообщений о приближении железнодорожного поезда к месту работ на путях железнодорожных станций и перегонов.

[подпункт 119 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Зона оповещения

Неделимая совокупность путевых элементов станции или перегона, на которой могут проводиться работы и для которой предусматривается подача сигнала оповещения о приближении поезда.

[подпункт 3.1.7 пункта 3 СТО РЖД 14.004-2025 Инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта. Технические нормы и требования к проектированию и строительству]

- Электрожезловая система

Электромеханическая система блокирования железнодорожного перегона от занятия другим поездом на основе контроля числа жезлов в аппаратах управления смежных железнодорожных станций, каждый из которых после извлечения из аппарата блокирует извлечение следующего жезла до его возвращения в любой из двух взаимодействующих аппаратов, и после передачи жезла машинисту дает право на занятие соответствующего железнодорожного перегона.

[подпункт 120 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

Технологические понятия

- Ответственная команда (в устройствах диспетчерской и электрической централизации)

Управляющая команда, передаваемая с аппарата управления диспетчерской или электрической централизации, выполняемая под ответственность дежурного персонала по управлению движением поездов и связанная с исключением проверки устройствами железнодорожной автоматики и телемеханики отдельных условий безопасности.

[на основе положений подпункта 2.9.25 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Запрет движения по сигналам светофоров

Исключение установки маршрутов через элемент путевого развития.

Примечание. Запрет движения по сигналам светофоров устанавливается как для одного объекта (железнодорожного светофора, секции, блок-участка, железнодорожной стрелки), так и для группы объектов (железнодорожной станции, маневрового района).

[подпункт 127 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Заграждение переезда

Перевод в запрещающее состояние всех железнодорожных светофоров, ограждающих железнодорожный переезд от железнодорожного подвижного состава.

[подпункт 128 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Извещение на переезд

Передача информации на железнодорожный переезд о необходимости закрытия движения автотранспорту.

[подпункт 129 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Предварительное извещение на переезд

Команда дежурного по железнодорожной станции или диспетчера поездного для заблаговременного закрытия железнодорожного переезда.

[на основе положений подпункта 130 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Снятие предварительного извещения на переезд

Команда дежурного по железнодорожной станции или диспетчера поездного для отмены ранее поданного предварительного извещения на переезд.

[на основе положений подпункт 131 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Команда закрытия переезда

Команда принудительного закрытия железнодорожного переезда.

[подпункт 132 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Маршрут <железнодорожный транспорт>

Часть рельсового пути от железнодорожного светофора, по разрешающему показанию которого можно проследовать до следующего попутного светофора или ограничивающего путевого устройства.

[подпункт 133 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Поездной маршрут

Маршрут с проверкой набора условий безопасности для движения железнодорожных поездов.

[подпункт 134 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Маневровый маршрут

Маршрут с проверкой набора условий безопасности для движения маневровых составов.

[подпункт 135 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Враждебные маршруты

Маршруты, одновременное существование которых создает угрозу безопасности движения железнодорожных поездов.

[подпункт 136 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Маршрут отправления

Маршрут следования железнодорожного поезда на перегон.

[подпункт 137 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Маршрут передачи

Поездной маршрут из одного района железнодорожной станции в другой.

[подпункт 138 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Маршрут приема

Поездной маршрут, устанавливаемый по входному светофору и заканчивающийся на железнодорожном пути станции или у маршрутного светофора.

[подпункт 139 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Основной маршрут

Маршрут, выбранный при проектировании электрической централизации стрелок и сигналов в качестве основного из совокупности возможных вариантов движения между указанными точками железнодорожной станции.

Примечание. Другие маршруты между указанными точками являются вариантными.

[подпункт 140 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Маршрут скатывания отцепов на сортировочной горке

Маршрут от вершины сортировочной горки до соответствующего железнодорожного пути сортировочного парка.

[подпункт 141 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Угловой заезд

Маневровое перемещение железнодорожного подвижного состава, предусматривающее прямой и обратный маршруты с угловым изменением направления движения.

[подпункт 142 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Отмена маршрута

Процедура выполнения последовательности функций относительно установленного маршрута - закрытие железнодорожного светофора, включение выдержки времени на размыкание секций маршрута, размыкание секций маршрута после окончания выдержки времени.

[подпункт 143 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Установка маршрута

Процедура выполнения технологических функций электрической централизации стрелок и сигналов относительно маршрута.

[подпункт 144 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Установка маршрута без открытия светофора

Процедура выполнения технологических функций системы электрической централизации стрелок сигналов с исключением функции открытия железнодорожного светофора относительно маршрута.

[подпункт 145 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Установка маршрута отправления хозяйственного поезда

Процедура отправления хозяйственного поезда на железнодорожный перегон с передачей машинисту локомотива специального ключа-жезла на право возвращения на железнодорожную станцию отправления.

[подпункт 146 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Накопление маршрутов

Процедура предварительного набора маршрутных заданий, выполняемых по мере наступления условий реализации маршрута.

[подпункт 147 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Немаршрутизированные маневры

Передвижения маневрового состава в маневровом районе без установленных маршрутов с открытием маневровых светофоров.

[подпункт 148 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Немаршрутизированные передвижения

Передвижение железнодорожных подвижных составов на железнодорожные станции по приказам, при запрещающих сигнальных показаниях железнодорожных светофоров.

[подпункт 149 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Пошерстное движение

Движение железнодорожного подвижного состава по железнодорожной стрелке со стороны ее ветвления.

[подпункт 150 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Противошерстное движение

Движение железнодорожного подвижного состава по железнодорожной стрелке в сторону ее ветвления.

[подпункт 151 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009. Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Аварийный перевод стрелки

Изменение положения железнодорожной стрелки физическими усилиями человека путем вращения двигателя электропривода с помощью курбельной рукоятки в случае отказа управления электроприводом стрелки.

[подпункт 152 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009. Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Автовозврат стрелки

Режим автоматического перевода централизованной стрелки в установленное при проектировании железнодорожной автоматики и телемеханики исходное состояние после ее размыкания в маршруте, в котором стрелка использовалась в переведенном положении.

[подпункт 153 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Замыкание стрелки

Исключение возможности перевода централизованной стрелки командами маршрутного или индивидуального управления.

[подпункт 154 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Установка стрелки в охранное положение

Перевод и замыкание железнодорожной стрелки, не входящей в устанавливаемый маршрут, в отводящее положение.

[подпункт 155 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Запирание стрелки

Механическая фиксация остряков и подвижного сердечника стрелочной крестовины с установленным усилием в положении, обеспечивающем безопасность движения железнодорожных поездов.

Примечание. По способу запирания прижатого остряка различают внутреннее и внешнее запирания стрелки.

[подпункт 156 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Взрез стрелки

Принудительное перемещение остряков и (или) подвижного сердечника крестовины железнодорожной стрелки под действием колес железнодорожного подвижного состава при несанкционированном пошерстном движении по железнодорожному стрелочному переводу.

[подпункт 157 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Вспомогательный перевод стрелки

Перевод централизованной стрелки с исключением контроля свободного состояния стрелочно-путевой секции.

[подпункт 158 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Выключение стрелки из зависимости

Процедура выключения железнодорожной стрелки из управления при неисправности или проведении на ней ремонтных работ.

[подпункт 159 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Индивидуальный перевод стрелки

Перевод централизованной стрелки индивидуальными командами оператора.

[подпункт 160 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Контроль положения стрелки

Фиксация техническими средствами фактического положения централизованной стрелки по состоянию автопереключателя стрелочного электропривода или специального контрольного устройства.

[подпункт 161 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Ложный контроль положения стрелки

Положение централизованной стрелки, зафиксированное приборами, не соответствующее ее фактическому положению.

[подпункт 162 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Маршрутный перевод стрелок

Режим автоматической выдачи команды на перевод всех ходовых и охранных стрелок маршрута.

[подпункт 163 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Местное управление стрелками

Режим управления централизованными стрелками с маневровых колонок при маневрах или пультов района местного управления.

[подпункт 164 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Индивидуальное блокирование стрелки

Индивидуальное исключение возможности централизованного перевода железнодорожной стрелки.

[подпункт 165 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Нормальное положение стрелки

Условное «плюсовое» положение железнодорожной стрелки, определенное при проектировании железнодорожной автоматики и телемеханики.

[подпункт 166 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Охранное положение стрелки

Отводящее от установленного маршрута или района железнодорожной станции положение железнодорожной стрелки.

[подпункт 167 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Переведенное положение стрелки

Условное «минусовое» положение железнодорожной стрелки, противоположное нормальному положению стрелки.

[подпункт 168 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Потеря контроля стрелки

Отсутствие контроля нахождения централизованной стрелки в одном из крайних положений.

[подпункт 169 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Последовательный перевод стрелок

Перевод железнодорожных стрелок при установке маршрута в случае ограниченной мощности источника электроснабжения или цепей передачи электроэнергии.

[подпункт 170 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Выключение секции маршрута

Процедура выключения изолированного участка железнодорожного пути из контроля устройствами железнодорожной автоматики и телемеханики с сохранением или без сохранения возможности пользования сигналами железнодорожных светофоров.

[подпункт 171 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Замыкание секции маршрута

Процедура закрепления секции маршрута для использования только в одном маршруте до ее размыкания.

[подпункт 172 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Размыкание секции маршрута

Процедура освобождения секции маршрута от замыкания в маршруте.

[подпункт 173 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Посекционное размыкание маршрута

Процедура размыкания маршрута, при которой секции маршрута размыкаются последовательно по мере их освобождения при движении железнодорожного поезда по маршруту.

[подпункт 174 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Искусственное размыкание секции маршрута

Процедура размыкания секции маршрута с установленной выдержкой времени по ответственной команде.

[подпункт 175 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Размыкание секции при угловом заезде

Процедура автоматического размыкания неиспользованных секций маневрового маршрута одного направления после начала движения железнодорожного подвижного состава по маршруту обратного направления.

[подпункт 176 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Маршрутное размыкание секций

Процедура одновременного размыкания всех секций маршрута после проследования железнодорожного подвижного состава по всему маршруту.

[подпункт 177 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Ложное занятое состояние секции маршрута

Зафиксированное техническими средствами занятое состояние секции маршрута при ее фактически свободном состоянии.

[подпункт 178 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Ложное свободное состояние секции маршрута

Зафиксированное техническими средствами свободное состояние секции маршрута при ее фактически занятом состоянии.

[подпункт 179 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Контроль негабаритной секции маршрута

Проверка при установке маршрута свободного состояния секции маршрута, смежной относительно негабаритного стыка рельсовой цепи.

[подпункт 180 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Местное замыкание

Способ реализации в распределенной системе централизации стрелок и сигналов ряда зависимостей местными устройствами железнодорожной автоматики и телемеханики при их общем контроле и управлении с центрального поста централизации.

[подпункт 181 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Центральные замыкания секций маршрута

Замыкание секций маршрута при централизованном контроле условий безопасности движения железнодорожных поездов.

[подпункт 182 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Автодействие светофора

Автоматическое переключение сигнальных показаний железнодорожного светофора в соответствии с условиями, контролируемыми в замкнутом маршруте.

[подпункт 183 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Перекрытие светофора

Переключение железнодорожного светофора на запрещающее показание.

[подпункт 184 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Выключение светофора

Выключение железнодорожного светофора из управления для проведения ремонта устройств железнодорожной автоматики и телемеханики.

[подпункт 185 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Повторное открытие светофора

Переключение железнодорожного светофора замкнутого маршрута повторной командой на разрешающее показание.

[подпункт 186 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Режим электропитания светофора

Изменение напряжения на лампах железнодорожного светофора для управления их яркостью.

Примечание. Различают режимы: дневной, ночной и двойное снижение напряжения.

[подпункт 18 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Контроль пути перегона

Получение данных о состоянии блок-участков и об установленном направлении движения железнодорожных поездов по железнодорожному пути перегона.

[подпункт 188 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Блокирование пути перегона

Исключение изменения установленного направления движения железнодорожных поездов по пути перегона.

[подпункт 189 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Вспомогательная смена направления движения (по пути перегона)

Процедура изменения установленного направления движения железнодорожных поездов по пути перегона при неисправном состоянии какой-либо рельсовой цепи перегона.

[подпункт 190 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Искусственное размыкание блок-участков (пути перегона)

Процедура размыкания блок-участков пути перегона специальной командой.

[подпункт 191 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Направление движения по пути перегона

Установленное в данный момент направление движения железнодорожных поездов по пути перегона.

[подпункт 192 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Смена направления движения (по пути перегона)

Процедура изменения направления движения по пути перегона между двумя железнодорожными станциями.

[подпункт 193 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Замыкание рельсовой цепи перегона

Исключение повторного открытия проходного светофора на данный блок-участок до получения контроля фактического проследования железнодорожного поезда или индивидуальной команды дежурного по железнодорожной станции по деблокированию.

[на основе положений подпункта 194 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Размыкание рельсовой цепи перегона

Изменение статусного состояния рельсовой цепи перегона после нормального проследования железнодорожного поезда или подачи специальной команды по деблокированию для движения следующего поезда.

[подпункт 195 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Нормальный режим рельсовой цепи

Режим работы исправной и свободной рельсовой цепи, обеспечивающий контроль ее свободного состояния при максимальных значениях сопротивления рельсов и проводимости изоляции и минимальном напряжении источника питания.

[подпункт 196 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Контрольный режим рельсовой цепи

Режим работы рельсовой цепи при изломе рельса, обеспечивающий контроль ее занятого состояния при критическом сопротивлении рельсов, критическом значении изоляции и максимальном напряжении источника питания.

[подпункт 197 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Шунтовой режим рельсовой цепи

Расчетный режим работы занятой исправной рельсовой цепи, обеспечивающий контроль ее занятого состояния при наложении нормативного шунта, минимальном значении сопротивления рельсов и проводимости изоляции, а также максимальном напряжении источника питания.

Примечание. Под нормативным шунтом рельсовой цепи понимают значение, принимаемое исходя из эквивалентного сопротивления колесных пар и двух переходных сопротивлений колесная пара - рельс.

[подпункт 198 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Режим автоматической локомотивной сигнализации рельсовой цепи

Режим работы исправной занятой рельсовой цепи, при котором в рельсовой цепи создается уровень кодового сигнала, достаточный для надежного действия локомотивного приемника.

[подпункт 199 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Индивидуальные испытания «вхолостую»

Часть пусконаладочных работ по вводу в эксплуатацию устройств и систем ЖАТ, включающих проверку взаимозависимостей стрелок, сигналов и маршрутов, с использованием «макетов» (имитаторов путевых устройств и/или схем управления).

[подпункт 3.1.12 пункта 3 СТО РЖД 19.002-2017 Системы и устройства железнодорожной автоматики и телемеханики. Порядок ввода в эксплуатацию]

Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики

- Безопасная система железнодорожной автоматики и телемеханики

Система железнодорожной автоматики и телемеханики, удовлетворяющая установленному уровню безопасности.

[подпункт 219 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Безопасное поведение при отказе железнодорожной автоматики и телемеханики

Переход системы железнодорожной автоматики и телемеханики в защитное необратимое состояние при появлении отказов.

[подпункт 220 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Безопасное реле

Электромагнитное реле специальной конструкции для систем железнодорожной автоматики и телемеханики со строго нормируемыми параметрами, несимметричность характеристики отказов которого достигается за счет выполнения ряда требований безопасности, что позволяет не контролировать его работу.

[подпункт 221 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики

Свойство железнодорожной автоматики и телемеханики непрерывно сохранять работоспособное или защитное состояние в течение установленного времени или наработки на отказ.

[подпункт 222 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Безопасный интерфейс с объектами железнодорожной автоматики и телемеханики

Способы и средства безопасного взаимодействия системы железнодорожной автоматики и телемеханики с объектами управления и контроля.

[подпункт 223 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Доказательство безопасности железнодорожной автоматики и телемеханики

Совокупность материалов доказательного характера, отражающих процесс выполнения требований по обеспечению безопасности на всех этапах жизненного цикла железнодорожной автоматики и телемеханики.

[подпункт 224 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Защитное состояние железнодорожной автоматики и телемеханики

Неработоспособное состояние элемента, устройства, системы железнодорожной автоматики и телемеханики, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять установленные функции по обеспечению безопасности движения железнодорожных поездов, соответствуют требованиям нормативных документов.

[подпункт 225 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Защитный отказ железнодорожной автоматики и телемеханики

Событие, при котором элемент, устройство, система железнодорожной автоматики и телемеханики переходит в защитное состояние.

[подпункт 226 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Ложная занятость пути

Защитный отказ в работе рельсовых цепей, вызываемый неисправностями элементов рельсовых цепей, такими как нарушение контакта (обрыв) тросовых перемычек, кабелей, проводов и других элементов рельсовых соединителей или нарушением изоляции, т.е. соединения их с заземленными конструкциями.

В результате некорректной работы рельсовой цепи, при фактической свободности пути, индикаторы сигнализируют о его занятости.

[на основе положений подраздела VI раздела 2 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- Испытание на безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики

Испытание, проводимое с целью подтверждения показателей безопасности системы железнодорожной автоматики и телемеханики.

[подпункт 227 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Концепция безопасности железнодорожной автоматики и телемеханики

Совокупность положений, в соответствии с которыми осуществляется построение системы железнодорожной автоматики и телемеханики, отвечающей требованиям безопасности.

[подпункт 228 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Критерий опасного отказа железнодорожной автоматики и телемеханики

Признак или совокупность признаков опасного состояния системы железнодорожной автоматики и телемеханики, установленные в нормативных документах и (или) конструкторской документации.

[подпункт 229 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Нормирование безопасности железнодорожной автоматики и телемеханики

Определение в нормативных документах и (или) конструкторской, проектной документации количественных и качественных требований к безопасности системы железнодорожной автоматики и телемеханики.

[подпункт 230 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Показатель безопасности железнодорожной автоматики и телемеханики

Количественная или качественная характеристика, влияющая на безопасность системы железнодорожной автоматики и телемеханики.

Примечание. Показатель безопасности, значение которого определено нормативными документами и (или) конструкторской, проектной документацией на систему железнодорожной автоматики и телемеханики, называют нормируемым.

[подпункт 231 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Опасное состояние железнодорожной автоматики и телемеханики

Неработоспособное состояние системы железнодорожной автоматики и телемеханики, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять установленные функции по обеспечению безопасности движения железнодорожных поездов, не соответствует требованиям нормативных документов.

[подпункт 232 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Опасный отказ железнодорожной автоматики и телемеханики

Событие, при котором нарушаются работоспособное и защитное состояния системы железнодорожной автоматики и телемеханики.

[подпункт 233 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Ложная свободность пути

Опасный отказ рельсовой цепи, вызываемый необеспечением «шунтового режима» - нарушением функции рельсовой цепи по фиксации занятости контролируемого путевого участка подвижным составом.

В результат некорректной работы рельсовой цепи, при фактической занятости пути, индикаторы сигнализируют о его свободности

[на основе положений подраздела VI раздела 2 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- Отказ программно-аппаратных средств железнодорожной автоматики и телемеханики

Искажение выполняемого алгоритма вследствие ошибки в программе или базе данных, отказа или сбоя аппаратных средств системы железнодорожной автоматики и телемеханики.

[подпункт 234 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Поддержание/восстановление необходимого уровня технического состояния устройств и систем СЦБ

Реализация работ, подразделяемых на техническое обслуживание, ремонт, замену или модернизацию.

Основными видами работ технического обслуживания устройств СЦБ являются:

периодические технические осмотры устройств и систем СЦБ;

проверки действия устройств и систем СЦБ;

контроль параметров технического состояния устройств и систем СЦБ;

чистка, смазывание механизмов, оборудования, затяжка болтовых соединений;

покраска устройств СЦБ;

очистка путевых устройств от балласта, снега и сорной растительности;

периодическая проверка установленных в ПТЭ зависимостей устройств и систем СЦБ;

периодическое тестирование программных продуктов и обеспечение антивирусной защиты (при необходимости) для устройств и систем СЦБ на базе аппаратно-программных средств.

Основными видами работ текущего ремонта устройств СЦБ являются:

замена износившихся (дефектных) частей и монтажа;

периодическая замена аппаратуры СЦБ;

устранение причин отказов, повреждений, сбоев в работе устройств СЦБ;

разборка, регулировка, ремонт устройств и аппаратуры с целью обеспечения (восстановления) исправного состояния (действия).

[на основе положений подпункта 4.1 пункта 4 Инструкции по техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем сигнализации, централизации и блокировки, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 30 декабря 2015 г. № 3168р]

- Программа обеспечения безопасности железнодорожной автоматики и телемеханики

Организационно-технический документ, определяющий перечень и взаимосвязь работ, производимых на стадиях разработки, серийного изготовления и эксплуатации системы железнодорожной автоматики и телемеханики, направленных на обеспечение установленного уровня безопасности.

[подпункт 235 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Реконфигурация железнодорожной автоматики и телемеханики

Изменение структуры системы железнодорожной автоматики и телемеханики путем отключения неисправных или включения резервных или восстановленных элементов системы железнодорожной автоматики и телемеханики.

[подпункт 236 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Резервирование системы железнодорожной автоматики и телемеханики

Введение избыточности в структуру системы железнодорожной автоматики и телемеханики с целью повышения ее отказоустойчивости и безопасности.

[подпункт 237 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Уровень безопасности железнодорожной автоматики и телемеханики

Предельное значение показателей безопасности, устанавливаемое для определенного типа систем железнодорожной автоматики и телемеханики.

[подпункт 238 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

Программное обеспечение

- Базовое программное обеспечение (устройства железнодорожной автоматики и телемеханики)

Вид прикладного программного обеспечения устройства железнодорожной автоматики и телемеханики, в котором реализованы алгоритмы, обеспечивающие выполнение требований безопасности программно-аппаратного комплекса независимо от специфики решаемых задач.

[подпункт 3.1.3 пункта 3 СТО РЖД 02.051-2015 Микропроцессорные устройства железнодорожной автоматики и телемеханики. Программное обеспечение. Требования функциональной безопасности]

- Версия программного обеспечения

Цифровое или буквенно-цифровое обозначение (идентификатор), идентифицирующее конкретный экземпляр программного обеспечения и позволяющее косвенно судить о степени и объеме изменений данного программного обеспечения.

[подпункт 3.1.8 пункта 3 СТО РЖД 02.051-2015 Микропроцессорные устройства железнодорожной автоматики и телемеханики. Программное обеспечение. Требования функциональной безопасности]

- Встраиваемое программное обеспечение (устройства железнодорожной автоматики и телемеханики)

Программное обеспечение, непосредственно реализующее функции управления устройством железнодорожной автоматики и телемеханики, как правило, записанное в энергонезависимое ПЗУ устройства и заменяемое с помощью специальных программно-аппаратных средств.

[подпункт 3.1.5 пункта 3 СТО РЖД 02.051-2015 Микропроцессорные устройства железнодорожной автоматики и телемеханики. Программное обеспечение. Требования функциональной безопасности]

- Квалификационное тестирование

Тестирование, проводимое разработчиком и санкционированное приобретающей стороной (при необходимости) с целью демонстрации того, что программный продукт удовлетворяет спецификациям и готов для применения в заданном окружении или интеграции с системой, для которой он предназначен.

[пункт 4.33 ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств]

- Приемка программного обеспечения

Оценка результатов квалификационного тестирования программного обеспечения и системы и документирование результатов оценки, которые проводятся заказчиком с помощью разработчика.

[подпункт 63 пункта 3 ГОСТ 33358-2015 Безопасность функциональная. Системы управления и обеспечения безопасности движения поездов. Термины и определения]

- Прикладное программное обеспечение (устройства железнодорожной автоматики и телемеханики)

Программное обеспечение устройства железнодорожной автоматики и телемеханики, взаимодействующее с системным программным обеспечением и выполняющее прикладную задачу.

[подпункт 3.1.2 пункта 3 СТО РЖД 02.051-2015 Микропроцессорные устройства железнодорожной автоматики и телемеханики. Программное обеспечение. Требования функциональной безопасности]

- Программное обеспечение, связанное с безопасностью

Программное обеспечение, которое используется для реализации функций безопасности в системе управления и обеспечения безопасности движения поездов.

[подпункт 57 пункта 3 ГОСТ 33358-2015 Безопасность функциональная. Системы управления и обеспечения безопасности движения поездов. Термины и определения]

- Системное программное обеспечение (устройства железнодорожной автоматики и телемеханики)

Программное обеспечение устройства железнодорожной автоматики и телемеханики, реализующее управление аппаратным обеспечением и предоставляющее прикладной интерфейс программирования для взаимодействия с прикладным программным обеспечением.

[подпункт 3.1.1 пункта 3 СТО РЖД 02.051-2015 Микропроцессорные устройства железнодорожной автоматики и телемеханики. Программное обеспечение. Требования функциональной безопасности]

- Средство тестирования

Средство, имитирующее (до некоторой полезной степени) среду, в которой будет работать разрабатываемое программное обеспечение или аппаратные средства, путем передачи тестовых данных в программу и регистрации ответа.

[подпункт 3.8.16 пункта 3 ГОСТ Р МЭК 61508-4-2012 Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 4. Термины и определения]

- Технологическое программное обеспечение (устройства железнодорожной автоматики и телемеханики)

Вид прикладного программного обеспечения, в котором реализованы технологические функции устройства железнодорожной автоматики и телемеханики.

[подпункт 3.1.4 пункта 3 СТО РЖД 02.051-2015 Микропроцессорные устройства железнодорожной автоматики и телемеханики. Программное обеспечение. Требования функциональной безопасности]

- Экспертиза программного обеспечения

Процесс определения соответствия программного обеспечения требованиям нормативно-технической документации и требованиям безопасности.

[подпункт 3.1.17 пункта 3 СТО РЖД 02.051-2015 Микропроцессорные устройства железнодорожной автоматики и телемеханики. Программное обеспечение. Требования функциональной безопасности]

- Сопровождение программного обеспечения

Действие или набор действий, выполняемых с программным обеспечением после его внедрения с целью усовершенствования или коррекции его функциональности.

[подпункт 3.1.37 пункта 3 ГОСТ Р МЭК 62279-2016 Железные дороги. Системы связи, сигнализации и обработки данных. Программное обеспечение систем управления и защиты на железных дорогах]

29. Железнодорожная электросвязь

Общие понятия

- Электросвязь

Любые излучение, передача или прием знаков, сигналов, голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или сообщений любого рода по радиосистеме, проводной, оптической и другим электромагнитным системам.

[пункт 35 статьи 2 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»]

- Железнодорожная электросвязь

Любые излучение, передача или прием знаков, сигналов, голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или сообщений любого рода по радиосистеме, проводной, оптической и другим электромагнитным системам, предназначенные для организации и выполнения технологических процессов железнодорожного транспорта.

[подпункт 1 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Железнодорожная радиосвязь

Железнодорожная электросвязь, осуществляемая посредством радиоволн.

[подпункт 2 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Подсистема «железнодорожная электросвязь»

Подсистема инфраструктуры железнодорожного транспорта, состоящая из средств и сооружений железнодорожной электросвязи.

[подпункт 3 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Сеть железнодорожной электросвязи

Технологическая система, включающая средства и линии связи, предназначенная для железнодорожной электросвязи.

Примечания:

1. Подсистема «железнодорожная электросвязь» включает технологические сети связи, не присоединенные к сети связи общего пользования, технологические сети связи, присоединенные к сети связи общего пользования, выделенные сети связи.

2. Часть технологической сети связи в виде свободных ресурсов, присоединенная к сети связи общего пользования, технически, или программно, или физически отделенная от технологической сети связи, относится к категории сети связи общего пользования для возмездного оказания услуг связи любому пользователю на основании соответствующей лицензии.

Сети связи общего пользования, выделенные сети связи и технологические сети связи железнодорожного транспорта, присоединенные к сети связи общего пользования, входят в состав Единой сети электросвязи (ЕСЭ) государства, принявшего стандарт.

3. В зависимости от вида железнодорожной электросвязи, для организации которого создана сеть, ее называют сетью, например, оперативно-технологической телефонной связи, телеграфной связи, передачи данных оперативно-технологического назначения.

[подпункт 4 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Система железнодорожной электросвязи

Совокупность средств железнодорожной электросвязи и подсистем управления, синхронизации, нумерации, тарификации, сигнализации, обеспечивающая электросвязь определенного вида.

Примечания:

1. В зависимости от вида железнодорожной электросвязи, для организации которого образована система, ее называют системой, например, технологической аудиоконференцсвязи, документированной регистрации служебных переговоров.

2. В зависимости от конструкционного и (или) функционального объединения технических средств система железнодорожной электросвязи может включать одну или несколько сетей железнодорожной электросвязи или другую систему в качестве подсистемы.

[подпункт 5 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Средства железнодорожной электросвязи

Технические и программные средства, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений железнодорожной электросвязи, обеспечения функционирования сетей железнодорожной электросвязи или оказания услуг связи.

[подпункт 6 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Сооружения железнодорожной электросвязи

Объекты инженерной инфраструктуры, в том числе здания, строения, созданные или приспособленные для размещения средств и кабелей железнодорожной электросвязи.

[подпункт 7 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Информационные ресурсы сети [системы] железнодорожной электросвязи

Совокупность хранимых и используемых для обеспечения процессов функционирования сети [системы] железнодорожной электросвязи, обрабатываемых и передаваемых данных, содержащих информацию пользователей и (или) системы управления сетью [системой] железнодорожной электросвязи.

[подпункт 8 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Абонент (железнодорожной электросвязи)

Работник железнодорожного транспорта, использующий средства и виды железнодорожной электросвязи или пользователь услугами связи, с которым заключен договор об оказании таких услуг, имеющий выделенный абонентский номер или уникальный код идентификации.

[подпункт 9 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Пользователь (сети [системы] железнодорожной электросвязи)

Работник железнодорожного транспорта или иное физическое или юридическое лицо, пользующееся средствами и (или) услугами сети [системы] железнодорожной электросвязи.

[подпункт 10 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Пользователь услугами связи

Лицо, заказывающее и (или) использующее услуги связи.

[подпункт 11 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Услуга (железнодорожной электросвязи)

Продукт деятельности владельца телекоммуникационной инфраструктуры железнодорожного транспорта, его структурного подразделения или иного оператора связи по обеспечению подключения к сети, приему, обработке, хранению, передаче сообщений железнодорожной электросвязи.

[подпункт 12 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Поставщик услуг (железнодорожной электросвязи)

Владелец телекоммуникационной инфраструктуры железнодорожного транспорта, его структурное подразделение или иной оператор связи, предоставляющий услуги железнодорожной электросвязи.

[подпункт 13 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Владелец телекоммуникационной инфраструктуры железнодорожного транспорта

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие средства и (или) сооружения железнодорожной электросвязи на основании права собственности или иного права.

[подпункт 14 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

Сети и системы железнодорожной электросвязи

- Интегральная цифровая сеть железнодорожной электросвязи

Цифровая сеть железнодорожной электросвязи, организованная на базе функционально и аппаратно интегрированной аппаратуры передачи и коммутации, обеспечивающая одновременное предоставление различных видов и услуг железнодорожной электросвязи, доступ пользователя к которым осуществляется посредством набора стандартизованных многоцелевых интерфейсов «пользователь - сеть».

Примечание. Архитектура интегральной цифровой сети железнодорожной электросвязи, организуемой в соответствии с концепцией сетей связи следующего поколения, включает транспортную сеть и сеть доступа.

[подпункт 15 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Транспортная сеть (железнодорожной электросвязи)

Цифровая сеть или совокупность цифровых сетей, построенных на различных телекоммуникационных технологиях, обеспечивающая доставку информации в виде сигналов железнодорожной электросвязи от любого ее порта к заданному или группе заданных портов.

Примечания:

1. Транспортная сеть - совокупность сетевых узлов и соединяющих их линий связи. Порты транспортной сети размещены в узлах транспортной сети.

2. Клиентские сигналы от потребителя к граничным портам транспортной сети с открытым интерфейсом могут поступать в различных форматах.

3. Транспортная сеть имеет иерархическую многослойную структуру, включающую сети слоя каналов передачи, мультиплексных секций, секций передачи и сеть слоя физической среды передачи. Взаимосвязь смежных слоев осуществляется по принципу «клиент-сервер».

[подпункт 16 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Сеть слоя (транспортной сети железнодорожной электросвязи)

Топологический компонент транспортной сети, охватывающий целиком слой сети и представляющий данный уровень многослойной сети.

[подпункт 17 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Оптическая транспортная сеть (железнодорожной электросвязи)

Транспортная сеть железнодорожной электросвязи, все функции которой, связанные с обработкой и доставкой передаваемой информации, реализованы на оптическом уровне без преобразования в электронную форму.

[подпункт 18 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Оптико-электронная транспортная сеть (железнодорожной электросвязи)

Транспортная сеть, в которой передача информации реализована на оптическом уровне, а функции регенерации сигналов и переключения на резерв - на электронном уровне.

[подпункт 19 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Сеть доступа (железнодорожной электросвязи)

Совокупность абонентских линий, вне зависимости от технического способа их организации, средств передачи и коммутации, обеспечивающих передачу информационных сигналов для пользователей, обмен служебными сигналами, поддержку показателей качества обслуживания при предоставлении услуг железнодорожной электросвязи между портом транспортной сети и сетевым интерфейсом каждого пользователя.

Примечание. В сетях доступа следующего поколения в качестве средств передачи и коммутации могут быть использованы мультисервисные абонентские концентраторы и устройства интегрального доступа.

[подпункт 20 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Первичная сеть (связи железнодорожного транспорта)

Сеть связи железнодорожного транспорта, представляющая собой совокупность универсальных типовых каналов передачи, сетевых трактов и типовых физических цепей, образованную на базе сетевых узлов, сетевых станций, оконечных устройств и соединяющих их линий передачи.

Примечание. Первичная сеть - первый уровень трехуровневой иерархической модели «первичная сеть - вторичная сеть - система электросвязи», отражающей сетевую архитектуру железнодорожной электросвязи с коммутацией каналов.

[подпункт 21 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Первичная сеть (технологической связи железнодорожного транспорта) магистрального уровня

Часть первичной сети связи железнодорожного транспорта, обеспечивающая образование универсальных типовых каналов передачи и сетевых трактов для организации магистральных видов железнодорожной электросвязи.

Примечание. Магистральные виды железнодорожной электросвязи организуют между центральным аппаратом железнодорожного транспорта и центром управления перевозками, управлениями, дорожными центрами управления перевозками (ДЦУП) железных дорог государств, принявших стандарт, администрациями, управлениями железных дорог сопредельных государств, между управлениями железных дорог государств, принявших стандарт.

[подпункт 22 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Первичная сеть дорожного уровня

Часть первичной сети связи железнодорожного транспорта, обеспечивающая образование универсальных типовых каналов передачи и сетевых трактов для организации всех видов железнодорожной электросвязи в границах железной дороги.

[подпункт 23 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Местная первичная сеть

Часть первичной сети связи железнодорожного транспорта, обеспечивающая образование абонентских и соединительных линий передачи для организации всех видов железнодорожной электросвязи в пределах железнодорожной станции или предприятия.

[подпункт 24 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Вторичная сеть (железнодорожной электросвязи)

Сеть железнодорожной электросвязи, представляющая собой совокупность линий и специализированных каналов вторичной сети, образованных на базе первичной сети, специализированных станций и узлов коммутации и оконечных устройств вторичной сети.

Примечания:

1. Вторичная сеть - второй уровень трехуровневой иерархической модели «первичная сеть - вторичная сеть - система электросвязи», отражающей сетевую архитектуру железнодорожной электросвязи с коммутацией каналов.

2. Под оконечными устройствами вторичной сети понимают, например, оконечное телеграфное оборудование, оконечное оборудование данных.

3. В зависимости от вида электросвязи вторичной сети присваивают следующие названия: сеть передачи данных, телеграфная сеть, телефонная сеть.

4. По территориальному признаку вторичные сети делятся на магистральные, дорожного уровня, зоновые, местные или станционные.

[подпункт 25 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Сеть оперативно-технологической связи (железнодорожного транспорта); сеть ОТС

Телефонная сеть железнодорожной электросвязи, представляющая собой совокупность коммутационных станций и (или) оборудования интегральной цифровой сети железнодорожной электросвязи, линий, каналов сети, оконечных абонентских устройств, предназначенная для оперативного руководства технологическим процессом работы железнодорожного транспорта, связанным с управлением движением поездов, перевозками и текущим содержанием железнодорожной инфраструктуры.

Примечания:

1. Сеть ОТС является технологической, не присоединенной к сети общего пользования.

2. В сети ОТС организуют виды связи, работающие по диспетчерскому и постанционному принципам с использованием групповых каналов, дорожные виды диспетчерской связи с использованием коммутации каналов или пакетов, станционные виды связи, межстанционную и перегонную связь.

[подпункт 26 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Цифровая сеть оперативно-технологической связи (железнодорожного транспорта)

Сеть оперативно-технологической связи, организованная на базе цифрового коммутационного оборудования и цифровых каналов, обеспечивающая формирование, передачу и прием речевых и управляющих сигналов в цифровой форме.

Примечания:

1. Цифровая сеть ОТС может быть организована на базе коммутационных станций с коммутацией каналов и (или) оборудования интегральной цифровой сети железнодорожной электросвязи.

2. Цифровая сеть ОТС, организованная на базе коммутационных станций с временным разделением каналов, имеет многоуровневую кольцевую структуру, включающую кольца нижнего и верхнего уровней, внутристанционные и в случае необходимости внутриотделенческие.

[подпункт 27 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Коммутируемая сеть оперативно-технологической связи (железнодорожного транспорта); КС ОТС

Часть цифровой сети оперативно-технологической связи, предназначенная для организации коммутируемых соединений административного и диспетчерского аппарата дорожных центров управления перевозками и центров управления местной работой между собой и с их абонентами только на время передачи сообщений.

[подпункт 28 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Дорожная [региональная] сеть оперативно-технологической связи; сеть ОТС Д [ОТС Р]

Сеть оперативно-технологической связи, организованная в границах железной дороги [региона].

Примечания:

1. В дорожную сеть ОТС включаются управление железной дороги, ДЦУП и все станции железной дороги.

2. Дорожная сеть ОТС присоединяется к сетям ОТС соседних железных дорог и (или) к сетям ОТС железных дорог сопредельных государств.

[подпункт 29 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Сеть станционной оперативно-технологической связи; сеть ОТС С

Часть сети оперативно-технологической связи, предназначенная для оперативного управления эксплуатационной работой железнодорожной станции.

Примечание. ОТС С включает виды связи следующего назначения:

станционную распорядительную телефонную связь (СРТС), предназначенную для оперативного руководства работой станции;

стрелочную телефонную связь, предназначенную для связи дежурного по железнодорожной станции со стрелочными постами в процессе управления поездной и маневровой работой;

станционную двухстороннюю парковую связь для связи руководителей станции с исполнителями, находящимися в парках железнодорожных станций.

[на основе положений подпункта 30 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Сеть станционной двухсторонней парковой связи; сеть СДПС

Часть станционной сети оперативно-технологической связи, предназначенная для громкоговорящего оповещения и переговоров между руководителями технологического процесса работы железнодорожной станции и исполнителями, находящимися как в служебных помещениях, так и в парках на территории станции.

Примечание. Основными техническими средствами станционной двухсторонней парковой связи являются коммутационное и усилительное оборудование, пульты руководителей, парковые переговорные устройства и громкоговорители фидерных линий.

[подпункт 31 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Сеть общетехнологической телефонной связи (железнодорожного транспорта); сеть ОбТС

Сеть железнодорожной электросвязи, представляющая собой совокупность автоматических телефонных станций, узлов автоматической коммутации, средств информационно-справочных служб, циркулярного вызова, тарификации, линий, каналов телефонной сети, оконечных абонентских устройств, обеспечивающая потребность структурных подразделений железнодорожного транспорта в фиксированной телефонной связи в пределах всей сети железнодорожного транспорта в целях обеспечения общего руководства технологическими процессами.

Примечания:

1. Сеть ОбТС организуют на магистральном, зоновом и местном уровнях.

2. Присоединение сети ОбТС к телефонной сети общего пользования (ТфОП) осуществляется на уровне местных сетей.

[подпункт 32 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Магистральная сеть общетехнологической телефонной связи (железнодорожного транспорта); сеть ОбТС М

Часть сети общетехнологической телефонной связи, обеспечивающая фиксированную телефонную связь абонентов центрального аппарата железнодорожного транспорта с управлениями и ДЦУП железных дорог государств, принявших стандарт, с администрациями, управлениями железных дорог сопредельных государств, управлений железных дорог государств, принявших стандарт друг с другом.

[подпункт 33 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Сеть общетехнологической телефонной связи дорожного уровня; сеть ОбТС Д

Часть сети общетехнологической телефонной связи, обеспечивающая фиксированную телефонную связь абонентов управления и ДЦУП железной дороги с железнодорожными станциями в ее границах, а также железнодорожных станций между собой.

[подпункт 34 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Сеть общетехнологической телефонной связи географической зоны нумерации

Часть сети общетехнологической телефонной связи емкостью до 60000 номеров, организованная на территории одной географической зоны нумерации, имеющей код АВ.

[подпункт 35 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Местная сеть общетехнологической телефонной связи; сеть ОбТС МС

Часть сети общетехнологической телефонной связи, обеспечивающая фиксированной телефонной связью работников железнодорожного транспорта в пределах железнодорожных станции или предприятия.

Примечание. Структурно местная телефонная сеть состоит из сети абонентского доступа и межстанционной сети, образованной совокупностью коммутационных станций и соединительных линий.

[подпункт 36 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Система технологической аудиоконференцсвязи (железнодорожного транспорта); СТАкс

Система железнодорожной электросвязи, представляющая собой совокупность коммутационных станций, оборудования студий, линий, каналов, абонентских установок связи, предназначенная для проведения селекторных совещаний по анализу и планированию эксплуатационной работы железнодорожного транспорта.

Примечания:

1. СТАкс обеспечивает ведение совещаний по принципу «Говорит один из участников совещания - остальные слушают» с правом руководителя совещания прервать речь любого из участников.

2. СТАкс включает уровни: магистральный, дорожный и (или) региональный, отделенческий.

[подпункт 37 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Система технологической видеоконференцсвязи (железнодорожного транспорта); СТВкс

Система железнодорожной электросвязи, представляющая собой совокупность серверов многоточечной видеоконференцсвязи, управления вызовами, плана нумерации и адресной трансляции, комплектов абонентского терминального оборудования, телевизионных каналов, предназначенная для передачи видео- и аудиоинформации между участниками видеоконференцсвязи, находящимися в студиях или служебных помещениях.

[подпункт 38 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- (Железнодорожная) телеграфная сеть

Сеть железнодорожной электросвязи, представляющая собой совокупность коммутационных станций и узлов, каналов связи, межстанционных и абонентских линий, телеграфных аппаратов, предназначенная для передачи оперативной организационно-распорядительной и информационной корреспонденции в виде служебных телеграфных сообщений.

[подпункт 39 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Магистральная (железнодорожная) телеграфная сеть

Часть железнодорожной телеграфной сети, обеспечивающая передачу служебных телеграфных сообщений между подразделениями центрального аппарата управления железнодорожного транспорта и управлениями железных дорог государств, принявших стандарт, администрациями, управлениями железных дорог сопредельных государств, а также между управлениями железных дорог государств, принявших стандарт.

[подпункт 40 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Дорожная телеграфная сеть

Часть железнодорожной телеграфной сети, организованная в границах дороги.

[подпункт 41 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Система документированной регистрации служебных переговоров (на железнодорожном транспорте); С ДРП

Система железнодорожной электросвязи, предназначенная для автоматизированной документированной записи служебных переговоров, ведущихся по сетям железнодорожной электросвязи диспетчерским оперативным персоналом, дежурными по станциям и другими работниками, непосредственно связанными с движением поездов и производством маневровых работ.

[подпункт 42 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Многоуровневая система видеонаблюдения за работой сортировочных станций

Система железнодорожной электросвязи, предназначенная для оперативного визуального контроля за работой сортировочных станций с уровней станции, дорожного диспетчерского центра и центра управления перевозками железнодорожного транспорта.

Примечание. Основными техническими средствами многоуровневой системы видеонаблюдения за работой сортировочных станций являются коммутационное оборудование, серверы хранения и обработки видеоинформации, аппаратура доступа, периферийное оборудование сбора видеоинформации.

[подпункт 43 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Сеть передачи данных оперативно-технологического назначения (железной дороги [региона]); СПД ОТН

Специализированная сеть передачи данных дорожного [регионального] уровня, предназначенная для обеспечения функционирования систем диспетчерского управления и контроля в режиме реального времени.

[подпункт 44 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Сеть железнодорожной радиосвязи

Сеть железнодорожной электросвязи, представляющая собой совокупность средств железнодорожной радиосвязи и среды распространения радиоволн, предназначенная для связи между стационарными и подвижными абонентами, участвующими в выполнении технологических процессов и (или) для передачи данных информационных и управляющих систем.

Примечание. Сеть железнодорожной радиосвязи функционирует с использованием ресурсов, общих правил установления соединений, ведения переговоров и передачи данных.

[на основе положений подпункта 45 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Линейная сеть железнодорожной радиосвязи

Сеть железнодорожной радиосвязи, построенная по радиопроводному принципу и предназначенная для обмена информацией между стационарными и подвижными абонентами, рассредоточенными вдоль железной дороги.

[подпункт 46 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Зонная сеть железнодорожной радиосвязи

Сеть железнодорожной радиосвязи, предназначенная для обмена информацией между стационарными и подвижными абонентами, находящимися на ограниченной территории-зоне, на территории железнодорожной станции или перегона.

[подпункт 47 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Система железнодорожной радиосвязи

Система железнодорожной электросвязи, организованная на базе одной или нескольких сетей железнодорожной радиосвязи, проводных каналов передачи, подсистем управления, нумерации, тарификации.

[подпункт 48 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Система поездной радиосвязи; система ПРС

Система железнодорожной радиосвязи для оперативного управления движением поездов, обеспечивающая обмен информацией между машинистами подвижного состава и оперативным диспетчерским персоналом диспетчерских центров управления, дежурными по станциям и переездам, машинистами встречных и вслед идущих поездов и другим персоналом, связанным с поездной работой.

[подпункт 49 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Система станционной радиосвязи; система СРС

Система железнодорожной радиосвязи для оперативного управления технологическими процессами работы железнодорожной станции, обеспечивающая обмен информацией между диспетчерским оперативным персоналом станции, машинистами подвижного состава и другими работниками, участвующими в обработке составов.

Примечание. Система станционной радиосвязи может включать сети маневровой и горочной радиосвязи, а также радиосети работников, обеспечивающих технологические процессы работы железнодорожной станции, но не участвующих непосредственно в маневровой и горочной работе.

[подпункт 50 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Система ремонтно-оперативной (железнодорожной) радиосвязи; система РОРС

Система железнодорожной радиосвязи для оперативного управления проведением ремонтных и восстановительных работ на железных дорогах, обеспечивающая обмен информацией между работниками в пределах фронта работ и с диспетчерским персоналом ремонтных подразделений.

[подпункт 51 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Сеть горочной (железнодорожной) радиосвязи

Сеть железнодорожной радиосвязи для управления технологическими операциями по расформированию поездов на горках сортировочных станций, обеспечивающая обмен информацией между операторами сортировочной горки, машинистами горочных локомотивов, работниками, участвующими в расформировании составов при их роспуске.

[подпункт 52 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Сеть маневровой (железнодорожной) радиосвязи

Сеть железнодорожной радиосвязи для оперативного управления технологическими процессами на станциях, обеспечивающая обмен информацией между маневровыми диспетчерами, машинистами маневровых локомотивов, составителями поездов, дежурными по паркам приема, формирования и отправления.

[подпункт 53 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Система передачи данных по радиоканалу (железнодорожной радиосвязи)

Система железнодорожной радиосвязи для обмена данными между устройствами различных информационных и управляющих систем железнодорожного транспорта.

[подпункт 54 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Система передачи данных для управления маневровыми локомотивами

Система железнодорожной радиосвязи, предназначенная для передачи управляющих сигналов между устройствами маневровой автоматической локомотивной сигнализации и маневровыми локомотивами в пределах железнодорожной станции.

[подпункт 55 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Сеть поездной спутниковой связи

Сеть железнодорожной радиосвязи, предназначенная для оперативного управления движением поездов, организованная с использованием каналов подвижной спутниковой службы.

[подпункт 56 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Сеть технологической спутниковой связи (железнодорожного транспорта)

Сеть связи, предназначенная для обеспечения одного или нескольких видов железнодорожной электросвязи, организованная с использованием фиксированной спутниковой службы.

[подпункт 57 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Транкинговая система технологической (железнодорожной) радиосвязи

Система железнодорожной радиосвязи с равным доступом абонентов к общему выделенному числу каналов для передачи речи и (или) данных информационных и управляющих систем железнодорожного транспорта, в которой конкретный канал закрепляется для каждого сеанса связи автоматически в зависимости от распределения нагрузки в системе.

[подпункт 58 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Система охранной [охранно-пожарной] сигнализации

Совокупность совместно действующих технических средств для обнаружения появления признаков нарушителя на охраняемых объектах [и (или) пожара на них], передачи, сбора, обработки и представления информации в заданном виде.

[подпункт 59 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Система мониторинга и администрирования (сетью железнодорожной электросвязи); СМА

Программно-технический комплекс управления и контроля сетевыми элементами и сетью, обеспечивающий функционирование сети с нормируемым качеством, эффективное использование всех ее ресурсов в интересах пользователей и других сетей, предупреждение отказов и сокращение времени восстановления при их возникновении, повышение производительности труда обслуживающего персонала.

Примечание. Основными функциями СМА являются: управление конфигурацией, управление устранением отказов, управление качеством, управление рабочими характеристиками, управление трафиком, управление защитой информации.

[подпункт 60 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Единая система мониторинга и администрирования; ЕСМА

Интегрированная система мониторинга и администрирования всеми сетями и системами железнодорожной электросвязи, представляющая собой комплекс программно-технических средств и персонал центров управления и технического обслуживания.

Примечание. ЕСМА строится по территориально-иерархическому принципу на основе единого центра управления, центров технического управления, центров технического обслуживания.

[подпункт 61 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Система оперативного контроля и управления технологическими сетями связи; ОУТ СС

Программная платформа Центральной станции связи для реализации сервисно-ресурсной модели (СРМ) управления услугами связи.

[идентификатор ИС 10363 в Реестре автоматизированных систем ОАО «РЖД» - АС Реестр ИС]

- Система тактовой сетевой синхронизации (цифровой сети железнодорожной электросвязи); система ТСС

Комплекс технических средств, обеспечивающих сигналами синхронизации все элементы цифровой сети железнодорожной электросвязи в целях поддержания нормируемых временных соотношений между цифровыми сигналами, превышение которых приводит к снижению качества и потери связи.

[подпункт 62 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Сеть тактовой сетевой синхронизации (железнодорожной электросвязи)

Сетевая структура, строящаяся на базе сети железнодорожной электросвязи и обеспечивающая передачу по этой сети синхросигналов.

[подпункт 63 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Система нумерации (сети железнодорожной электросвязи)

Совокупность правил и положений, регламентирующих порядок распределения и закрепления цифровых обозначений за сетями железнодорожной электросвязи, видами связи в сети, станциями, узлами и оконечными абонентскими устройствами, в соответствии с которыми знаки абонентского номера и индекса сети используются при установлении соединения.

[подпункт 64 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Система сигнализации (сети железнодорожной электросвязи)

Совокупность сигналов электросвязи и алгоритмов обмена ими, обеспечивающая управление установлением соединений в сети железнодорожной электросвязи, информирование абонентов о состоянии соединений, передачу информации технической эксплуатации.

[подпункт 65 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Автоматизированная система расчета (за услуги связи)

Автоматизированная система учета предоставленных услуг связи, их тарификации, выставления счетов для оплаты абонентам и взаиморасчетов с другими операторами, контроля оплаты.

[подпункт 66 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Система технических средств по обеспечению функций оперативно-разыскных мероприятий (на сетях железнодорожной электросвязи)

Система аппаратно-программных средств, предназначенная для оперативного контроля установления соединений, и (или) передачи сообщений, и (или) местоположения определенных пользователей железнодорожной электросвязи из удаленного пункта управления органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

[подпункт 67 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

Линии, системы, каналы передачи

- Линия передачи (железнодорожного транспорта)

Совокупность линейных трактов систем передачи железнодорожного транспорта и (или) типовых физических цепей, имеющих общие линейные сооружения, устройства их обслуживания и одну и ту же среду распространения в пределах действия устройств обслуживания.

Примечания:

1. Линии передачи присваивают названия в зависимости от среды распространения, например, кабельная, радиорелейная, спутниковая.

2. Линии передачи, представляющей собой последовательное соединение разных по среде распространения линий передачи, присваивают название комбинированной.

[подпункт 68 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Волоконно-оптическая линия передачи (железнодорожного транспорта); ВОЛП

Совокупность линейных трактов волоконно-оптических систем передачи железнодорожного транспорта, имеющих общий оптический кабель, линейные сооружения и устройства их обслуживания в пределах действия устройств обслуживания.

[подпункт 69 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Линия передачи соединительная (первичной сети связи железнодорожного транспорта)

Линия передачи первичной сети связи железнодорожного транспорта, соединяющая между собой сетевую станцию и сетевой узел, узел доступа и сетевой узел, две сетевых станции или два узла доступа между собой.

Примечание. Соединительной линии присваивают названия в зависимости от первичной сети, к которой она принадлежит: магистральная, дорожного уровня, местная.

[подпункт 70 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Линия передачи абонентская (первичной сети связи железнодорожного транспорта)

Линия передачи, соединяющая между собой сетевую станцию или сетевой узел и оконечное устройство первичной сети связи железнодорожного транспорта.

[подпункт 71 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Линейные сооружения кабельной линии передачи (железнодорожного транспорта)

Комплекс технических сооружений железнодорожного транспорта, состоящий из кабеля связи, кабельных муфт, оборудования для содержания под давлением, кабельной канализации, устройств защиты кабеля от механических повреждений, коррозии и электромагнитных воздействий, контейнеров необслуживаемых регенерационных или усилительных пунктов, обеспечивающий работу кабельной линии передачи.

[подпункт 72 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Кабель (железнодорожной) связи

Кабельное изделие, предназначенное для передачи сигналов железнодорожной электросвязи, содержащее одно или несколько оптических волокон или (и) изолированные металлические жилы, объединенные в единую конструкцию, обеспечивающую их работоспособность в заданных условиях эксплуатации.

[подпункт 73 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Оптический кабель (железнодорожной связи)

Кабель железнодорожной связи, содержащий одно или несколько оптических волокон.

[подпункт 74 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Кабель (железнодорожной связи) с металлическими жилами

Кабель железнодорожной связи, содержащий одну или более изолированных металлических жил, заключенных в металлическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня.

[подпункт 75 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Комбинированный кабель (железнодорожной связи с оптическими волокнами и металлическими жилами)

Кабель железнодорожной связи, содержащий несколько оптических волокон и изолированные металлические жилы.

[подпункт 76 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Оптическое волокно (кабеля железнодорожной связи)

Элемент оптического кабеля железнодорожной связи, выполненный из диэлектрических материалов, по которому распространяется оптический сигнал.

[подпункт 77 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Пара (кабеля железнодорожной связи)

Группа или часть группы из двух изолированных друг от друга жил кабеля железнодорожной связи, предназначенных для работы в одной электрической цепи.

[подпункт 78 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Четверка (кабеля железнодорожной связи)

Группа, скрученная из четырех изолированных жил кабеля железнодорожной связи.

[подпункт 79 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Оконечное кабельное устройство (линейных сооружений кабельной линии передачи железнодорожного транспорта)

Устройство, обеспечивающее концевую заделку конкретного типа кабеля железнодорожной связи для подключения к нему аппаратуры системы передачи, линейного оборудования или измерительных приборов.

[подпункт 80 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Кабельный бокс (линейных сооружений кабельной линии передачи железнодорожного транспорта)

Оконечное кабельное устройство, конструктивно выполненное в виде металлического малогабаритного шкафа или коробки.

[подпункт 81 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Система передачи (железнодорожного транспорта) (Нрк. система уплотнения)

Комплекс технических средств, обеспечивающих образование линейного тракта, типовых групповых трактов и каналов передачи первичной сети связи железнодорожного транспорта.

Примечания:

1. В зависимости от вида сигналов, передаваемых в линейном тракте, системе передачи присваивают названия: цифровая или аналоговая.

2. В зависимости от среды распространения сигналов железнодорожной электросвязи системе передачи присваивают названия, например, волоконно-оптическая система передачи, радиорелейная система передачи, спутниковая система передачи.

[подпункт 82 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Цифровая система передачи (железнодорожного транспорта)

Система передачи, в линейном тракте которой передаются цифровые сигналы железнодорожной электросвязи.

[подпункт 83 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Аналоговая система передачи (железнодорожного транспорта)

Система передачи с частотным разделением каналов, в линейном тракте которой передаются аналоговые сигналы железнодорожной электросвязи.

[подпункт 84 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Проводная система передачи (железнодорожного транспорта)

Система передачи, в которой сигналы железнодорожной электросвязи распространяются посредством электромагнитных волн вдоль непрерывной направляющей среды.

Примечание. В зависимости от кабеля связи, по которому распространяются сигналы железнодорожной электросвязи, проводной системе передачи присваивают названия: волоконно-оптическая или система передачи по кабелю с медными жилами.

[подпункт 85 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Радиосистема передачи (железнодорожного транспорта); РсП

Система передачи, в которой сигналы железнодорожной электросвязи распространяются посредством радиоволн в открытом пространстве.

Примечание. Радиосистеме передачи присваивается название радиорелейная, спутниковая.

[подпункт 86 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Волоконно-оптическая система передачи (железнодорожного транспорта); ВОСП

Система передачи, в которой все виды сигналов железнодорожной электросвязи передают по оптическому кабелю.

[подпункт 87 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Волоконно-оптическая система передачи (железнодорожного транспорта) с временным разделением

Волоконно-оптическая система передачи, в которой для передачи в одном направлении нескольких сигналов железнодорожной электросвязи по одному волокну оптического кабеля каждому сигналу отводят определенные интервалы времени.

[подпункт 88 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Волоконно-оптическая система передачи (железнодорожного транспорта) со спектральным разделением

Волоконно-оптическая система передачи, в которой при передаче в одном или двух противоположных направлениях нескольких сигналов железнодорожной электросвязи по одному волокну оптического кабеля используются источники излучения с различными длинами волн для передачи каждого сигнала.

[подпункт 89 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Цифровая система передачи (железнодорожного транспорта) по кабелю с медными жилами; ЦСПМК

Цифровая система передачи, в которой все виды сигналов железнодорожной электросвязи передаются по кабелю с медными жилами.

Примечание. К цифровым системам передачи по кабелю с медными жилами относятся системы передачи плезиохронной цифровой иерархии с электрическим линейным интерфейсом, цифровые системы передачи абонентского доступа и линейного тракта технологии x.DSL.

[подпункт 90 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Радиорелейная система передачи (железнодорожного транспорта); РРСП

Радиосистема передачи железнодорожного транспорта, в линейном тракте которой сигналы железнодорожной электросвязи передаются с помощью наземных ретрансляционных станций.

[подпункт 91 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Система передачи (железнодорожного транспорта) синхронной цифровой иерархии; СП СЦИ

Цифровая система передачи, обеспечивающая передачу информационных сигналов железнодорожной электросвязи с использованием синхронного режима переноса.

Примечание. СП СЦИ стандартизована рекомендациями МСЭ-Т G.691, МСЭ-Т G.707, МСЭ-Т G.783, МСЭ-Т G.957.

[подпункт 92 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Синхронный режим переноса (системы передачи железнодорожного транспорта)

Режим переноса, основанный на передаче синхронных транспортных модулей STM-N, представляющих собой набор иерархических структур, полученных с помощью мультиплексирования базовых синхронных транспортных модулей STM-1.

[подпункт 93 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Синхронный транспортный модуль порядка № (системы передачи железнодорожного транспорта)

Информационная структура, используемая для поддержки соединений на уровне секций СЦИ, состоящая из секционного заголовка и информационной нагрузки, организованных в блочную цикличную структуру, которая повторяется каждые 125 мкс.

Примечания:

1. Для базового синхронного транспортного модуля STM определена скорость передачи 155520 кбит/с. Этот базовый модуль назван STM-1.

2. Скорость STM-N в N раз больше скорости STM-1. В настоящее время МСЭ-Т определены N=4, 16, 64 и 256.

[подпункт 94 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Оптический транспортный модуль порядка n (транспортной сети железнодорожной электросвязи); ОТМ-n

Оптический агрегатный сигнал в оптической транспортной сети железнодорожной электросвязи, образованный в результате мультиплексирования по частоте оптических каналов.

Примечания:

1. n - коэффициент спектрального уплотнения.

2. В оптической транспортной сети без спектрального уплотнения, то есть при наличии одного оптического канала, образуется оптическая физическая секция (ОФС) и оптический транспортный модуль уровня ОТМ-0.

[подпункт 95 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Виртуальный контейнер порядка n (СП СЦИ железнодорожного транспорта)

Информационная структура, используемая для организации соединений на уровне трактов СЦИ, состоящая из заголовка тракта и информационной нагрузки, организованных в блочную цикличную структуру, которая повторяется каждые 125 или 500 мкс.

Примечание. Виртуальные контейнеры VC-n подразделяются на:

виртуальный контейнер низшего порядка (n =1, 2, 3);

виртуальный контейнер высшего порядка (n =4).

[подпункт 96 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Сцепка виртуальных контейнеров

Информационная структура, состоящая из заголовка тракта и информационной нагрузки, объединяющей емкости нагрузки нескольких виртуальных контейнеров для повышения эффективности передачи сигналов железнодорожной электросвязи.

[подпункт 97 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Оптический транспортный блок (транспортной сети железнодорожной электросвязи); ОТБ

Информационно-логическая структура в виде циклического оптического сигнала, предназначенного для транспортировки по оптическим каналам оптической транспортной сети железнодорожной электросвязи и состоящая из оптического блока данных (ОБД) и заголовка ОТБ.

Примечание. Оптический блок данных состоит из оптического блока полезной нагрузки (ОБП) и заголовка ОБД. ОБП состоит из клиентского информационного сигнала, заголовка клиентского сигнала и заголовка ОБП.

[подпункт 98 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Система передачи (железнодорожного транспорта) синхронной цифровой иерархии следующего поколения

Цифровая система передачи железнодорожного транспорта, обеспечивающая процедуру инкапсуляции Ethernet-трафика в виртуальные контейнеры СЦИ и их сцепки.

Примечание. Система передачи синхронной цифровой иерархии следующего поколения стандартизирована рекомендациями MCЭ-T G.7041/Y.1303, MCЭ-T G.7042/Y.1305.

[подпункт 99 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Система передачи (железнодорожного транспорта) плезиохронной цифровой иерархии; СП ПЦИ

Цифровая система передачи железнодорожного транспорта, использующая метод асинхронного объединения и разделения сигналов, имеющих типовые номиналы скоростей.

Примечание. СП ПЦИ стандартизована рекомендациями МСЭ-Т G.702 и МСЭ-Т G.711-G.757.

[подпункт 100 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Линейный тракт системы передачи (железнодорожного транспорта)

Комплекс технических средств системы передачи, обеспечивающий передачу сигналов железнодорожной электросвязи со скоростью или в полосе частот, соответствующей данной системе передачи.

Примечания:

1. Линейному тракту в зависимости от среды распространения присваивают названия: кабельный, радиорелейный, спутниковый или комбинированный.

2. Линейному тракту в зависимости от вида передаваемых сигналов присваивают названия: цифровой или аналоговый.

[подпункт 101 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Линейный тракт волоконно-оптической системы передачи (железнодорожного транспорта)

Комплекс технических средств волоконно-оптической системы передачи, обеспечивающий передачу сигналов железнодорожной электросвязи со скоростью, соответствующей данной системе передачи.

[подпункт 102 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Групповой тракт (системы передачи железнодорожного транспорта)

Комплекс технических средств системы передачи, предназначенный для передачи сигналов железнодорожной электросвязи нормализованного числа каналов со скоростью передачи или в полосе частот, характерных для данного группового тракта.

Примечания:

1. Групповому тракту в зависимости от вида передаваемых сигналов присваивают названия: цифровой или аналоговый.

2. Групповому тракту в зависимости от нормализованного числа каналов присваивают название: N-й групповой тракт или первичный, вторичный, третичный, четверичный.

[подпункт 103 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Типовой групповой тракт (системы передачи железнодорожного транспорта)

Групповой тракт системы передачи железнодорожного транспорта, структура и параметры которого соответствуют принятым нормам.

[подпункт 104 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Канал передачи (первичной сети связи железнодорожного транспорта)

Комплекс технических средств и среды распространения, обеспечивающий передачу сигнала железнодорожной электросвязи со скоростью или в полосе частот передачи, характерных для данного канала передачи, между сетевыми станциями, сетевыми узлами или между сетевой станцией и сетевым узлом, а также между сетевой станцией или сетевым узлом и оконечным устройством первичной сети.

Примечания:

1. Каналу передачи присваивают название цифровой или аналоговый в зависимости от методов передачи сигналов железнодорожной электросвязи.

2. Цифровому каналу в зависимости от скорости передачи сигналов железнодорожной электросвязи присваивают название основной, первичный, вторичный, третичный, четверичный.

[подпункт 105 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Оптический канал (транспортной сети железнодорожной электросвязи)

Комплекс технических средств, обеспечивающий прозрачную передачу оптического сигнала на определенной длине волны, при многоканальной передаче, или в определенном диапазоне длин волн, при одноканальной передаче, между сетевыми узлами транспортной сети железнодорожной электросвязи.

Примечание. Прозрачность оптического канала представляет собой свойство, определяющее перенос любого сигнала независимо от его параметров - скорости передачи, не превышающей предельную для данного канала, структуры цикла, протокола передачи.

[подпункт 106 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Типовой канал передачи (первичной сети связи железнодорожного транспорта)

Канал передачи первичной сети связи железнодорожного транспорта, параметры которого соответствуют принятым нормам.

[подпункт 107 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Цифровой канал передачи (первичной сети связи железнодорожного транспорта)

Комплекс технических средств и среды передачи, обеспечивающий передачу цифрового сигнала железнодорожной электросвязи со скоростью передачи, характерной для данного канала передачи.

[подпункт 108 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Основной цифровой канал (первичной сети связи железнодорожного транспорта)

Типовой цифровой канал передачи первичной сети связи железнодорожного транспорта со скоростью передачи сигналов 64 кбит/с.

[подпункт 109 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Канал тональной частоты (первичной сети связи железнодорожного транспорта)

Типовой аналоговый канал передачи первичной сети связи железнодорожного транспорта с полосой частот от 300 до 3400 Гц.

[подпункт 110 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Первичный цифровой канал кольца нижнего уровня (оперативно-технологической связи)

Первичный цифровой групповой тракт со скоростью 2048 кбит/с, канальные интервалы которого служат для организации кругов оперативно-технологической связи в границах последовательно расположенных 20-30 железнодорожных станций.

[подпункт 111 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Первичный цифровой канал кольца верхнего уровня (оперативно-технологической связи)

Первичный цифровой групповой тракт со скоростью 2048 кбит/с, канальные интервалы которого служат для подтягивания через мостовые станции кругов ОТС к дорожным и региональным диспетчерским центрам управления перевозками, к центрам управления местной работой и для объединения участков кругов ОТС, организованных в соседних кольцах нижнего уровня.

[подпункт 112 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Групповой канал передачи тональной частоты

Канал передачи тональной частоты, образованный цифровыми или аналоговыми системами передачи, обеспечивающими параллельное многократное его ответвление в регенерационных или усилительных пунктах для организации оперативно-технологических видов железнодорожной связи.

Примечание. К групповому каналу передачи тональной частоты подключены коммутаторы станционной связи и аналоговые абонентские устройства оперативно-технологической связи.

[подпункт 113 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Групповой канал низкой частоты

Канал передачи, образованный по проводной физической цепи, предназначенный для организации аналогового участка круга оперативно-технологической железнодорожной связи с параллельным многократным подключением к нему коммутаторов станционной связи и аналоговых абонентских устройств ОТС.

[подпункт 114 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Канал железнодорожной радиосвязи

Канал передачи, в котором сигналы железнодорожной электросвязи передаются посредством радиоволн.

[подпункт 115 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

Линии и каналы железнодорожной электросвязи

- Соединительная линия (сети железнодорожной электросвязи)

Линия сети железнодорожной электросвязи, соединяющая узлы сети, коммутационную станцию и узел сети, коммутационные станции между собой, подстанцию с опорной коммутационной станцией местной сети.

[подпункт 116 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Абонентская линия (сети железнодорожной электросвязи)

Линия сети железнодорожной электросвязи, соединяющая абонентское оконечное устройство с коммутационной станцией этой сети.

[подпункт 117 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Канал железнодорожной электросвязи

Путь прохождения сигналов железнодорожной электросвязи, образованный последовательно соединенными каналами и линиями интегральной цифровой и (или) специализированной вторичной сети железнодорожной электросвязи при помощи станций и узлов сети, обеспечивающий при подключении к его окончаниям абонентских оконечных устройств передачу сообщения от его источника к получателю(ям).

Примечания:

1. Каналу железнодорожной электросвязи присваивают названия в зависимости от вида электросвязи, например, телефонный канал связи, телеграфный канал связи, канал передачи данных.

2. По территориальному признаку каналы железнодорожной электросвязи разделяются на магистральный, дорожный (региональный), зоновый, местный.

3. Интегральная цифровая сеть базируется на технологии пакетной передачи и коммутации, специализированные вторичные сети железнодорожной электросвязи - на коммутации каналов.

[подпункт 118 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Канал вторичной сети железнодорожной электросвязи

Часть канала железнодорожной электросвязи между точками коммутации двух смежных узлов коммутации или двух коммутационных станций, или коммутационной станции и узла коммутации, или между оконечным абонентским устройством и точками коммутации коммутационной станции или узла коммутации.

Примечание. В зависимости от вида вторичной сети каналу вторичной сети железнодорожной электросвязи присваивают названия: канал телефонной сети, канал телеграфной сети, канал сети передачи данных.

[подпункт 119 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Групповой канал диспетчерской связи

Канал оперативно-технологической железнодорожной связи, обеспечивающий в режиме распределенной конференц-связи ведение переговоров диспетчера с подчиненными ему участниками технологического процесса с соблюдением принципа «говорит каждый с каждым и каждый с диспетчером с правом диспетчера прервать абонентов его диспетчерского круга».

[подпункт 120 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Диспетчерский круг оперативно-технологической (железнодорожной) связи

Совокупность каналов ОТС, абонентских оконечных устройств, предназначенная для служебных переговоров диспетчера с подчиненными ему по роду своей деятельности участниками определенного технологического процесса железнодорожного транспорта, организованного в границах диспетчерского участка.

Примечание. В цифровой сети ОТС, организованной на базе коммутационных станций с временным разделением каналов, диспетчерские круги ОТС могут быть организованы на базе групповых каналов ОТС и коммутируемых каналов.

[подпункт 121 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Проводной канал поездной радиосвязи

Проводной канал, используемый для соединения, передачи речевых сигналов и сигналов взаимодействия между распорядительной станцией, находящейся в диспетчерском центре управления, и стационарными радиостанциями, установленными вдоль участка железной дороги.

[подпункт 122 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Выделенный канал сигнализации (сети железнодорожной электросвязи); ВКС

Индивидуальный, отдельный от разговорного канал, используемый для обмена сигналами электросвязи между коммутационными станциями и узлами коммутации сети железнодорожной электросвязи.

[подпункт 123 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Общий канал сигнализации (сети железнодорожной электросвязи); ОКС

Групповой выделенный канал сигнализации сети, используемый для обмена сигналами электросвязи между коммутационными станциями и узлами коммутации сети железнодорожной электросвязи.

[подпункт 124 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

Средства железнодорожной электросвязи

- Гибкий мультиплексор (железнодорожной электросвязи)

Устройство, преобразующее входные компонентные сигналы различных видов железнодорожной связи в цифровые сигналы, выполняющее функции их кроссовой коммутации и объединения в агрегатные цифровые сигналы с типовыми скоростями передачи на передающей стороне и осуществляющее разделение и обратное преобразование сигналов на приемной стороне.

Примечания:

1. Гибкий мультиплексор может иметь стыки для таких входных компонентных сигналов, как аналоговые телефонные сигналы по двух- и четырехпроводной линии, цифровые сигналы 64 кбит/с сонаправленного или противонаправленного типа, сигналы ISD№ интерфейсов S и U, сигналы интерфейса цифровой абонентской линии DSL, сигналы передачи данных по интерфейсам V.24/V.28, V.35/V.28 и V.36/V.11. Для агрегатных сигналов могут быть предусмотрены стыки на 2048, 8448, 34368 кбит/с.

2. В сети оперативно-технологической связи железнодорожного транспорта применяют гибкие мультиплексоры с функцией формирования групповых каналов и с наличием специализированных окончаний.

[подпункт 125 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Волновой мультиплексор (транспортной сети железнодорожной электросвязи [первичной сети связи железнодорожного транспорта])

Устройство объединения оптических сигналов с разными длинами волн в один комбинированный оптический сигнал, передаваемый по одному волокну оптического кабеля железнодорожной связи.

[подпункт 126 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Оптический усилитель (транспортной сети железнодорожной электросвязи [первичной сети связи железнодорожного транспорта])

Устройство волоконно-оптической системы передачи железнодорожного транспорта, предназначенное для усиления оптического сигнала без преобразования его в электрический.

[подпункт 127 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Оптический коммутатор (транспортной сети железнодорожной электросвязи [первичной сети связи железнодорожного транспорта])

Совокупность оптических коммутационных приборов, реализующая полнодоступную схему на n входов и m выходов, объединенная конструктивно и схемно.

[подпункт 128 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Коммутационная станция ОТС

Совокупность оборудования коммутации, интерфейсов к системам передачи, абонентских комплектов, линейных комплектов с устройствами защиты от опасных влияний, средств управления и сигнализации, обеспечивающая установление соединений и ведение переговоров в сети оперативно-технологической связи железнодорожного транспорта.

[подпункт 129 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Распорядительная станция ОТС

Станция ОТС коммутационная, устанавливаемая в центрах диспетчерского управления и предназначенная для ведения переговоров оперативно-диспетчерского персонала с абонентами его диспетчерских кругов в распорядительном режиме.

[подпункт 130 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Исполнительная станция ОТС

Станция ОТС коммутационная, обеспечивающая работу дежурного по железнодорожной станции, оператора и других работников железнодорожной станции в исполнительном режиме диспетчерской связи, а также дежурного по железнодорожной станции, оператора и начальника станции в распорядительном режиме станционной связи.

[на основе положений подпункта 131 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Исполнительно-распорядительная станция ОТС

Станция ОТС коммутационная, обеспечивающая работу абонентов ОТС в распорядительном и исполнительном режимах диспетчерской и станционной связи.

[подпункт 132 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Мостовая станция ОТС

Станция ОТС коммутационная, обеспечивающая полупостоянное соединение канальных интервалов первичных цифровых каналов колец нижнего и верхнего уровней и маршрутизацию общего канала сигнализации ОТС.

[подпункт 133 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Диспетчерский пульт ОТС

Переговорно-вызывное устройство оперативно-технологической связи железнодорожного транспорта, предназначенное для вызова и переговоров диспетчера с подчиненными ему по роду своей деятельности абонентами диспетчерского круга.

[подпункт 134 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Коммутационная станция СТАкс

Совокупность оборудования коммутации, средств управления и сигнализации, интерфейсов к системам передачи, комплектов для подключения студийного оборудования и абонентских установок связи совещаний, обеспечивающая по командам оператора с пульта контроля и управления установление соединений и проведение технологической аудиоконференцсвязи на железнодорожном транспорте.

[подпункт 135 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Абонентская установка СТАкс

Переговорное устройство, предназначенное для ведения переговоров в системе технологической аудиоконференцсвязи железнодорожного транспорта участниками, находящимися в служебных помещениях.

[подпункт 136 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Усилительно-коммутационная станция двухсторонней парковой связи

Совокупность оборудования коммутации и управления, интерфейсов к системам передачи, комплектов подключения усилительного оборудования и линий парковых переговорных устройств, комплектов для подключения пультов руководителей и диспетчерского канала, обеспечивающая установление соединений для ведения переговоров в сети станционной двухсторонней парковой связи.

[подпункт 137 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Пульт руководителя станционной двухсторонней парковой связи; ПР СДПС

Переговорно-вызывное устройство руководителя технологических процессов на железнодорожной станции, предназначенное для переговоров и оповещения в сети станционной двухсторонней парковой связи.

[подпункт 138 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Парковое переговорное устройство; ППУ

Переговорно-вызывное устройство исполнителя технологических процессов на железнодорожной станции, предназначенное для ведения переговоров в сети станционной двухсторонней парковой связи.

Примечание. В качестве паркового переговорного устройства можно использовать как стационарные проводные переговорные устройства, так и устройства радиодоступа.

[подпункт 139 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Переходное устройство (с четырехпроводной на двухпроводную линию оперативно-технологической связи)

ПУ: Устройство, обеспечивающее при отсутствии речевого сигнала в тракте приема четырехпроводной линии соединение двухпроводной абонентской линии с трактом передачи четырехпроводной линии, а при появлении речевого сигнала в тракте приема - разъединение двухпроводной абонентской линии с трактом передачи и соединение ее с трактом приема.

[подпункт 140 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Автоматическая телефонная станция ОбТС; АТС

Телефонная станция, обеспечивающая автоматическое установление телефонных соединений и разъединений в сети общетехнологической телефонной связи железнодорожного транспорта.

[подпункт 141 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Телефонный аппарат ОТС [ОбТС]; ТА ОТС [ОбТС]

Оконечное абонентское телефонное устройство, предназначенное для передачи и приема речи, линейных, информационных сигналов сети оперативно-технологической связи [общетехнологической телефонной связи] и сигналов управления.

[подпункт 142 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Регистратор служебных переговоров (на железнодорожном транспорте)

Техническое средство, предназначенное для автоматизированной документированной записи служебных переговоров, ведущихся в сетях оперативно-технологической связи и радиосвязи диспетчерским оперативным персоналом и дежурными по станциям при поездной и маневровой работе для последующего воспроизведения с целью контроля записанной информации.

[подпункт 143 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Коммутационная телеграфная станция (железнодорожной телеграфной сети)

Совокупность коммутационной, управляющей аппаратуры, устройств сопряжения и накопления при необходимости, обеспечивающая установление местных, исходящих, входящих или транзитных телеграфных соединений и реализующая определенный способ коммутации в железнодорожной телеграфной сети.

[подпункт 144 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Средство (железнодорожной) радиосвязи

Радиоэлектронное средство, предназначенное для осуществления железнодорожной радиосвязи.

[подпункт 145 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Радиоэлектронные средства

Технические средства, предназначенные для передачи и (или) приема радиоволн, состоящие из одного или нескольких передающих и (или) приемных устройств либо комбинации таких устройств и включающие в себя вспомогательное оборудование.

[пункт 21 статьи 2 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»]

- Стационарная радиостанция (сети [системы] железнодорожной радиосвязи); PC

Радиостанция, предназначенная для работы в сети [системе] железнодорожной радиосвязи, устанавливаемая стационарно в служебных помещениях служебно-технических зданий железнодорожных станций и контейнерах.

[подпункт 146 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Возимая локомотивная радиостанция

Радиостанция, устанавливаемая на подвижном объекте железнодорожного транспорта - тяговом подвижном составе, вагоне, путевой машине, дрезине и предназначенная для ведения переговоров машинистов подвижных объектов с работниками, участвующими в выполнении технологических процессов и управлении движением поездов.

[подпункт 147 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Возимая автомобильная радиостанция

Радиостанция, устанавливаемая на автомобиле и предназначенная для ведения переговоров в сети или системе железнодорожной радиосвязи во время движения автомобиля или во время его остановки.

[подпункт 148 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Носимая радиостанция (железнодорожной радиосвязи); РН

Радиостанция, имеющая автономный источник питания и предназначенная для работы в сети или системе железнодорожной радиосвязи во время переноски или во время остановки.

[подпункт 149 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Радиостанция (железнодорожной радиосвязи) для передачи данных

Радиостанция, предназначенная для передачи и приема данных, используемых для управления технологическими процессами и работы устройств безопасности железнодорожного транспорта.

[подпункт 150 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Распорядительная станция (системы железнодорожной радиосвязи); СР

Аппаратура, устанавливаемая в центре размещения оперативного диспетчерского персонала, подключаемая к проводному каналу поездной или ремонтно-оперативной радиосвязи и предназначенная для ведения переговоров диспетчеров с машинистами локомотивов, дежурными по станциям, руководителями ремонтных подразделений.

[подпункт 151 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Базовая станция (сети [системы] железнодорожной радиосвязи); БС

Техническое средство радиосвязи стационарного применения, включающее приемопередающее, управляющее, коммуникационное и электропитающее оборудование, обеспечивающее распределение вызовов и аутентификацию пользователей в сотовых и транкинговых сетях железнодорожной радиосвязи.

[подпункт 152 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Ретранслятор (сети [системы] железнодорожной радиосвязи)

Техническое средство радиосвязи, предназначенное для ретрансляции радиосигнала в целях увеличения дальности радиосвязи между стационарными, возимыми, носимыми радиостанциями в сети [системе] железнодорожной радиосвязи.

[подпункт 153 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Центр коммутации сети железнодорожной радиосвязи [подвижной связи]

Коммутационная станция, осуществляющая соединение подвижных абонентов внутри сети железнодорожной радиосвязи [подвижной связи] и их взаимодействие с абонентами сетей фиксированной связи.

[подпункт 154 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Диспетчерская система цифровой сети железнодорожной радиосвязи

Совокупность сервера диспетчерской системы, компьютерных диспетчерских пультов, пультов дежурных по станции и коммутационного оборудования, предназначенная для установления соединений и ведения переговоров в цифровой сети железнодорожной радиосвязи стационарных абонентов с подвижными и стационарных абонентов между собой.

[подпункт 155 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Сервер диспетчерской системы цифровой сети железнодорожной радиосвязи

Сервер со специализированным программным обеспечением и централизованной базой данных, предназначенный для управления соединениями в цифровой сети железнодорожной радиосвязи.

[подпункт 156 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Антенно-фидерное устройство (приемопередающей аппаратуры железнодорожной радиосвязи); АФУ

Совокупность антенны, фидера и вспомогательных устройств, с помощью которых энергия радиочастотного сигнала железнодорожной радиосвязи подводится от радиопередатчика к антенне, излучается или принимается и подводится от антенны к радиоприемнику.

[подпункт 157 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Антенно-согласующее устройство (железнодорожной радиосвязи); АнСУ

Устройство железнодорожной радиосвязи, включаемое между антенной гектометрового радиочастотного диапазона и фидером и служащее для обеспечения согласования входного сопротивления антенны с волновым сопротивлением фидера.

[подпункт 158 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Направляющие линии поездной радиосвязи гектометрового диапазона

Совокупность проводов высоковольтных линий, либо цветных цепей воздушных линий связи, либо специально подвешиваемых проводов одно- или двухпроводных линий и линейных устройств поездной радиосвязи, обеспечивающая распространение высокочастотной энергии гектометрового диапазона вдоль железнодорожных перегонов с минимальным затуханием.

[подпункт 159 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Линейные устройства поездной радиосвязи гектометрового диапазона

Устройства, обеспечивающие условия распространения высокочастотной энергии по направляющим линиям с минимальными потерями, защиту аппаратуры железнодорожной радиосвязи от перенапряжений, электробезопасность абонентов, пользующихся радиосвязью и работников, производящих техническое обслуживание аппаратуры поездной радиосвязи.

[подпункт 160 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Земная станция технологической [поездной] спутниковой связи

Станция технологической [поездной] спутниковой связи, расположенная либо на поверхности Земли, либо в основной части земной атмосферы и предназначенная для связи с одной или несколькими космическими станциями или с одной или несколькими подобными ей станциями с помощью одного или нескольких отражающих спутников или других объектов в космосе.

[подпункт 161 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Абонентская станция технологической [поездной] спутниковой связи

Подвижная земная станция, находящаяся в пользовании абонента технологической [поездной] спутниковой связи.

[подпункт 162 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Абонентский терминал поездной спутниковой связи

Абонентское средство радиосвязи, устанавливаемое на подвижном объекте железнодорожного транспорта - локомотиве, вагоне, путевой машине, дрезине и предназначенное для ведения переговоров по сети поездной спутниковой связи машинистов подвижных объектов с работниками, участвующими в выполнении технологических процессов и управлении движением поездов.

[подпункт 163 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Компрессорно-сигнальная установка (для кабелей железнодорожной связи)

Комплекс оборудования, предназначенный для осушки воздуха, непрерывной подачи его под избыточным давлением в кабели железнодорожной связи с металлическими жилами в целях защиты от попадания влаги и контроля их герметичности.

[подпункт 164 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Речевой информатор

Электронное устройство, обеспечивающее автоматическую передачу предварительно запрограммированных сообщений по каналам связи или их воспроизведение через звукоусилительную аппаратуру.

[подпункт 2.10.11 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

Электроснабжение узлов железнодорожной электросвязи, электропитание средств железнодорожной электросвязи

- Электроснабжение узлов железнодорожной связи [необслуживаемых регенерационных [усилительных] пунктов]

Обеспечение узлов железнодорожной связи [необслуживаемых регенерационных [усилительных] пунктов] электрической энергией от электрических сетей общего пользования, линий электропередачи автоблокировки (ЛЭП АБ) или электропередачи продольного электроснабжения (ЛЭП ПЭ).

[подпункт 165 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Система электроснабжения узлов железнодорожной связи [необслуживаемых регенерационных [усилительных] пунктов]

Совокупность электроустановок и электрических устройств, осуществляющих электроснабжение узлов железнодорожной связи [необслуживаемых регенерационных [усилительных] пунктов].

[подпункт 166 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Гарантированное электроснабжение узлов железнодорожной связи [необслуживаемых регенерационных [усилительных] пунктов]

Электроснабжение от основного и одного или нескольких резервных источников, при котором гарантируется поступление электроэнергии к электроустановкам узлов железнодорожной связи [необслуживаемых регенерационных [усилительных] пунктов] с ограничением длительности возможных кратковременных перерывов.

[подпункт 167 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Бесперебойное электроснабжение узлов железнодорожной связи [необслуживаемых регенерационных [усилительных] пунктов]

Электроснабжение от основного и одного или нескольких резервных источников, при котором перерывы в поступлении электроэнергии к электроустановкам узлов железнодорожной связи [необслуживаемых регенерационных [усилительных] пунктов] допускаются только на время автоматического переключения с одной линии электроснабжения на другую.

[подпункт 168 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Электропитание (аппаратуры железнодорожной электросвязи)

Обеспечение электрической энергией аппаратуры железнодорожной электросвязи в соответствии с ее определенными техническими и экономическими характеристиками.

[подпункт 169 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Дистанционное электропитание (оборудования необслуживаемых регенерационных [усилительных] пунктов)

Электропитание оборудования необслуживаемых регенерационных [усилительных] пунктов, осуществляемое путем передачи электроэнергии по тем же проводам, по которым проводится передача сигналов железнодорожной электросвязи с оконечных пунктов.

[подпункт 170 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Система [электроустановка, оборудование, устройство] питания (аппаратуры железнодорожной электросвязи)

Совокупность электроустановок [совокупность электрооборудования; электрооборудование; электротехническое устройство], предназначенная [предназначенное] для электропитания аппаратуры железнодорожной электросвязи.

[подпункт 171 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Гарантированное питание (аппаратуры железнодорожной электросвязи)

Электропитание, при котором допускается кратковременное, обусловленное условиями гарантированного электроснабжения, ухудшение показателей качества электроэнергии, посадки и исчезновения напряжения на входных выводах цепей питания аппаратуры железнодорожной электросвязи.

[подпункт 172 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Система [электроустановка] гарантированного питания (аппаратуры железнодорожной электросвязи)

Совокупность электроустановок [электрооборудования] питания, получающая гарантированное электроснабжение от основного источника, имеющая в своем составе резервную цепь питания, выходные выводы которой через коммутирующее устройство соединены с выходными выводами системы [электроустановки], и обеспечивающая гарантированное питание аппаратуры железнодорожной электросвязи.

[подпункт 173 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Бесперебойное питание (аппаратуры железнодорожной электросвязи)

Электропитание аппаратуры железнодорожной электросвязи без ухудшения показателей качества электроэнергии, исчезновения и посадок напряжения на входных выводах ее цепей питания.

[подпункт 174 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Система [электроустановка] бесперебойного питания (аппаратуры железнодорожной электросвязи)

Совокупность функциональных устройств, включающая инверторы, выпрямители, коммутирующие устройства и аккумуляторные батареи, предназначенная для поддержания непрерывности питания приемников электрической энергии - аппаратуры железнодорожной электросвязи в случае нарушения питающей сети переменного тока.

[подпункт 175 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Электрооборудование

Совокупность электротехнических устройств, объединенных общими признаками.

Примечание. Признаками объединения в зависимости от задачи могут быть: назначение, например, технологическое; условия применения, например, тропическое; принадлежность к объекту, например, станку, цеху.

[пункт 2 ГОСТ 18311-80 Изделия электротехнические Термины и определения основных понятий]

- Электроустановка

1. Энергоустановка, предназначенная для производства, преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии.

[подпункт 23 пункта 2 ГОСТ 19431-2023 Энергетика и электрификация. Термины и определения]

2. Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.

[пункт 1.1.3 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 8 июля 2002 г. № 204]

- Энергоустановка

Комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенный для производства, преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления энергии.

[подпункт 22 пункта 2 ГОСТ 19431-2023 Энергетика и электрификация. Термины и определения]

- Токораспределительная (электрическая) сеть (железнодорожной электросвязи)

Электрическая сеть, обеспечивающая распределение электроэнергии между электроприемниками железнодорожной электросвязи.

[подпункт 178 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Категорирование электроприемников (железнодорожной электросвязи) по надежности их электроснабжения

Условное разделение электроприемников железнодорожной электросвязи на группы по надежности их электроснабжения в зависимости от количества независимых взаимно резервирующих источников электроэнергии, от которых они должны быть обеспечены питанием, и времени допустимого перерыва их электроснабжения.

[подпункт 179 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Нормальный режим работы (системы [установки] питания аппаратуры железнодорожной электросвязи)

Режим работы, при котором электроснабжение системы [установки] питания осуществляется от основного источника, электрические характеристики входящих в систему [установку] устройств и качество электроэнергии на входных и выходных выводах системы [установки] питания соответствуют установленным нормам.

[подпункт 180 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Аварийный режим работы (системы [установки] питания аппаратуры железнодорожной электросвязи)

Режим работы, при котором качество электроэнергии на выходных выводах системы [установки] питания не соответствует установленным нормам.

[подпункт 181 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Послеаварийный режим работы (системы [установки] питания аппаратуры железнодорожной электросвязи)

Режим работы, при котором электроэнергия в систему [установку] питания подается от основного или резервного источника электроснабжения, электрические характеристики входящих в систему [установку] питания устройств и качество электроэнергии на входных и выходных выводах системы [установки] питания соответствуют установленным нормам и одновременно осуществляется автоматический послеаварийный заряд аккумуляторных батарей.

[подпункт 182 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Селективность защиты (в токораспределительной сети железнодорожной электросвязи)

Свойство защитных устройств цепей электропитания аппаратуры железнодорожной электросвязи, обеспечивающее автоматическое отключение аварийных участков или минимально возможного числа потребителей электроэнергии, вследствие срабатывания аппарата защиты, ближайшего к месту возникновения аварии.

[подпункт 183 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Защита электропитающей установки (аппаратуры железнодорожной электросвязи) от грозовых и коммутационных перенапряжений

Комплекс мероприятий, направленных на ограничение перенапряжений в токораспределительной сети электропитающей установки аппаратуры железнодорожной электросвязи.

[подпункт 184 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

Электромагнитная совместимость

- Электромагнитная совместимость (средств железнодорожной электросвязи); ЭМС

Способность средств железнодорожной электросвязи функционировать с заданным качеством в заданной электромагнитной обстановке и не создавать недопустимых электромагнитных помех другим техническим средствам.

[подпункт 185 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Индустриальная радиопомеха (от инфраструктуры и подвижного состава железнодорожного транспорта)

Электромагнитные излучения индустриального происхождения, обусловленные нарушением токосъема, работой электрооборудования подвижных объектов, переходными процессами в контактных сетях, высоковольтных линиях, тяговых подстанциях, оказывающие мешающее, вредное действие на прием полезных сигналов в полосах частот, выделенных для железнодорожной радиосвязи, и прием вещательных и телевизионных программ.

[подпункт 186 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Влияние электромагнитной помехи (на средство [сооружение] железнодорожной электросвязи)

Ухудшение качества функционирования средства [сооружения] железнодорожной электросвязи, вызванное электромагнитной помехой.

Примечание. Электромагнитная помеха и влияние электромагнитной помехи являются соответственно причиной и следствием.

[подпункт 187 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Помехоподавляющие устройства (для тягового подвижного состава)

Технические средства, устанавливаемые на тяговом подвижном составе для снижения уровня индустриальных радиопомех.

[подпункт 188 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Источник влияния (на сооружение проводной железнодорожной электросвязи)

Устройство или процесс, создающие в окружающей среде электромагнитное поле или токи в земле.

Примечание. Источниками влияния на сооружение проводной железнодорожной электросвязи являются тяговая сеть переменного и постоянного тока, электроподвижной состав с тиристорными преобразователями и пассажирскими вагонами с высоковольтными статическими преобразователями, ЛЭП АБ, высоковольтные линии электроснабжения нетяговых потребителей, воздушные линии высокого и сверхвысокого напряжения, грозовые разряды и радиоэлектронные средства.

[подпункт 189 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Магнитное влияние (на сооружение проводной железнодорожной электросвязи)

Нежелательный переход электрической энергии от источника влияния на сооружение проводной железнодорожной электросвязи посредством электромагнитного поля.

[подпункт 190 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Гальваническое влияние (на сооружение железнодорожной проводной электросвязи)

Нежелательный переход электрической энергии от источника влияния на сооружение проводной железнодорожной электросвязи при их непосредственном соприкосновении или косвенном соединении через землю, обусловленном протеканием тяговых токов.

[подпункт 191 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Опасное влияние (на сооружение железнодорожной проводной электросвязи)

Появление недопустимо высоких токов или напряжений в сооружении железнодорожной проводной электросвязи, которые подвергают опасности здоровье обслуживающего персонала или абонентов, пользующихся средствами железнодорожной электросвязи, повреждают или разрушают сооружения электросвязи.

[подпункт 192 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Мешающее влияние (на сооружение железнодорожной проводной электросвязи)

Появление токов или напряжений в каналах железнодорожной проводной электросвязи, ухудшающих нормируемое качество связи.

[подпункт 193 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Защитные меры от опасного и мешающего влияния (на сооружение проводной железнодорожной электросвязи)

Комплекс мероприятий, направленных на предупреждение опасного и мешающего воздействия на людей и сооружения проводной железнодорожной электросвязи.

[подпункт 194 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Защитные устройства (станционного) оборудования железнодорожной электросвязи

Технические средства, предназначенные для защиты станционного оборудования железнодорожной электросвязи от помехи повреждения электрическим током, возникающих в проводных линиях связи в результате магнитного и гальванического влияния.

[подпункт 195 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Заземляющее устройство (для средств и сооружений железнодорожной электросвязи)

Совокупность заземлителя и заземляющих проводников, предназначенная для заземления средств и сооружений железнодорожной электросвязи.

Примечание. По назначению заземляющие устройства делят на защитные - предназначенные для защиты средств и сооружений железнодорожной электросвязи от опасных и мешающих влияний электромагнитных полей, рабочие - обеспечивающие использование земли в качестве одного из проводов электрической цепи, рабочезащитные и измерительные.

[подпункт 196 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Защита кабеля (железнодорожной) связи от электрокоррозии

Создание на металлической оболочке и броне подземного кабеля железнодорожной связи устойчивого отрицательного потенциала по отношению к земле в целях исключения его электрохимического разрушения, вызванного блуждающими токами, протекающими в земле и подземных сооружениях при использовании ходовых рельсов в качестве второго провода для передачи электроэнергии от контактной сети к электроподвижному составу.

[подпункт 197 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

Информационная безопасность

- Информационная безопасность сети [системы] железнодорожной электросвязи

Состояние защищенности информационных ресурсов сети [системы] железнодорожной электросвязи от определенного множества угроз информационной безопасности, обеспечивающее конфиденциальность, доступность и целостность информации, которая передается, обрабатывается, хранится в сети [системе].

[подпункт 198 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Система обеспечения информационной безопасности сети [системы] железнодорожной электросвязи

Совокупность правовых норм, организационных и технических мероприятий информационной безопасности и механизмов защиты, органов управления сетью [системой] железнодорожной электросвязи и исполнителей, направленных на противодействие определенному множеству угроз информационной безопасности для сети [системы] в целях сведения до минимума возможного ущерба абоненту или владельцу телекоммуникационной инфраструктуры железнодорожного транспорта.

[подпункт 199 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Политика информационной безопасности владельца телекоммуникационной инфраструктуры железнодорожного транспорта

Совокупность документированных правил, процедур, практических приемов или руководящих принципов в области информационной безопасности, которыми руководствуется владелец телекоммуникационной инфраструктуры железнодорожного транспорта в своей деятельности.

[подпункт 200 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Угроза информационной безопасности сети [системы] железнодорожной электросвязи

Совокупность условий и факторов, создающих потенциальную или реально существующую опасность нарушения информационной безопасности сети [системы] или ее компонентов.

[подпункт 201 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Несанкционированный доступ к услугам железнодорожной электросвязи

Доступ к услугам железнодорожной электросвязи с нарушением установленных прав и правил разграничения доступа.

[подпункт 202 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Меры обеспечения информационной безопасности сети [системы] железнодорожной электросвязи

Правовые, организационные, программные и аппаратные способы, правила и процедуры использования механизмов защиты сети [системы] железнодорожной электросвязи.

[подпункт 203 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Мониторинг безопасности информации в сети [системе] железнодорожной электросвязи

Постоянное наблюдение за процессом обеспечения безопасности информации в сети [системе] железнодорожной электросвязи в целях установления его соответствия требованиям безопасности информации.

[подпункт 204 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Эффективность защиты информации в сети [системе] железнодорожной электросвязи

Степень соответствия результатов защиты информации в сети [системе] железнодорожной электросвязи цели защиты информации.

[подпункт 205 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Закрытая система передачи (железнодорожного транспорта)

Система передачи железнодорожного транспорта с постоянным числом или постоянным максимальным числом абонентов, с известными и неизменными свойствами, для которой риск несанкционированного доступа пренебрежимо мал.

[подпункт 206 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Открытая система передачи (железнодорожного транспорта)

Система передачи железнодорожного транспорта с неизвестным числом абонентов, с неизвестными свойствами, используемая для неизвестных услуг электросвязи и характеризующаяся уровнем риска несанкционированного доступа, которым нельзя пренебречь.

[подпункт 207 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

Техническая эксплуатация

- Техническая эксплуатация (сети [системы, средства, сооружения] железнодорожной электросвязи); ТЭ

Основной вид производственной деятельности эксплуатирующего подразделения владельца телекоммуникационной инфраструктуры железнодорожного транспорта, реализуемый через систему технической эксплуатации.

Примечание. Техническая эксплуатация включает совокупность методов и алгоритмов технического обслуживания и ремонт (сети [системы, средства, сооружения] железнодорожной электросвязи), транспортирование и хранение.

[подпункт 208 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Объект технической эксплуатации (поставщика услуг железнодорожной электросвязи); ОТЭ

Средство, сооружение, сеть, система железнодорожной электросвязи или их составная часть.

[подпункт 209 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Техническое обслуживание (объекта технической эксплуатации)

Комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности ОТЭ при использовании его по назначению, хранении и транспортировании.

Примечания:

1. Техническое обслуживание и ремонт ОТЭ выполняет либо персонал подразделения владельца телекоммуникационной инфраструктуры железнодорожного транспорта, либо сторонняя специализированная организация, либо предприятие-изготовитель.

2. По способу организации техническое обслуживание делится на виды: периодическое, сезонное, регламентированное, управляемое с непрерывным контролем, с периодическим контролем, корректирующее.

[подпункт 210 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Периодическое техническое обслуживание (объекта технической эксплуатации); ПТО

Техническое обслуживание ОТЭ, выполняемое через установленные в эксплуатационной документации значения наработки или интервалы времени.

[подпункт 211 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Регламентированное техническое обслуживание (объекта технической эксплуатации)

Техническое обслуживание ОТЭ, предусмотренное в нормативной и технической документации и выполняемое с периодичностью и в объеме, установленными в ней, независимо от технического состояния ОТЭ в момент начала технического обслуживания.

Примечание. Регламентированное техническое обслуживание представляет собой комплекс регламентных работ.

[подпункт 212 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Управляемое техническое обслуживание (объекта технической эксплуатации); УТО

Техническое обслуживание ОТЭ, выполняемое путем систематического применения методов анализа состояния ОТЭ с использованием средств контроля рабочих характеристик ОТЭ, управления качеством передачи и устранением неисправностей и направленное на сведение к минимуму периодического технического обслуживания и сокращение корректирующего технического обслуживания.

[подпункт 213 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Корректирующее техническое обслуживание (объекта технической эксплуатации); КТО (Нрк. восстановительное техническое обслуживание)

Техническое обслуживание ОТЭ, выполняемое после обнаружения отказа ОТЭ и направленное на его восстановление до состояния, когда параметры качества ОТЭ находятся в пределах установленных допусков.

[подпункт 214 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Система технической эксплуатации (сети [системы, средства, сооружения] железнодорожной электросвязи); СТЭ

Совокупность методов и алгоритмов технического обслуживания объектов технической эксплуатации, средства эксплуатации, документация, а также технический персонал, обеспечивающие функционирование ОТЭ с требуемыми качественными показателями.

Примечание. СТЭ железнодорожной электросвязи строится по территориально-иерархическому принципу и включает три иерархических уровня, определяемые конкретными условиями технической эксплуатации и масштабами обслуживаемой сети: уровень службы эксплуатации, уровень дирекций связи, уровень региональных центров связи (РЦС).

[подпункт 215 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Система технического обслуживания и ремонта (железнодорожной электросвязи)

Совокупность взаимосвязанных средств, документации технического обслуживания и ремонта и исполнителей, необходимых для поддержания и восстановления качества объектов технической эксплуатации.

[подпункт 216 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Метод технического обслуживания (объекта технической эксплуатации) специализированной организацией

Метод выполнения технического обслуживания ОТЭ организацией, специализированной на операциях технического обслуживания.

[подпункт 217 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Метод технического обслуживания (объекта технической эксплуатации) эксплуатационным персоналом

Метод выполнения технического обслуживания персоналом, работающим на данном ОТЭ, при использовании его по назначению.

[подпункт 218 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Гарантийное [послегарантийное] обслуживание (средств железнодорожной электросвязи)

Комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на поддержание работоспособности, надежности и безотказности применения средств железнодорожной электросвязи, выполняемых предприятием-изготовителем или сервисными центрами в течение [после истечения] гарантийного срока эксплуатации средства железнодорожной электросвязи.

[подпункт 219 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Средства технического обслуживания [ремонта]

Средства технологического оснащения и сооружения, предназначенные для выполнения технического обслуживания [ремонта] ОТЭ.

[подпункт 220 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Метрологическое обеспечение (железнодорожной электросвязи)

Деятельность метрологических служб владельца телекоммуникационной инфраструктуры железнодорожного транспорта или его структурного подразделения по установлению и применению номенклатуры средств измерений, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений в целях обеспечения нормируемого качества услуг железнодорожной электросвязи, повышения производительности труда при технической эксплуатации.

[подпункт 221 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Эксплуатационный контроль объекта технической эксплуатации

Процесс определения соответствия ОТЭ установленным требованиям в процессе его эксплуатации.

[подпункт 222 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Регламентная работа технического обслуживания [ремонта] (объекта технической эксплуатации)

Последовательность единичных операций регламентированного технического обслуживания [ремонта] ОТЭ, выполняемая с периодичностью и в объеме, установленными действующими нормативно-техническими документами.

Примечание. Единичная операция технического обслуживания [ремонта] - это элементарная технологическая операция технического обслуживания [ремонта] на заданном уровне его разукрупнения.

[подпункт 223 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Производственная документация (поставщика услуг железнодорожной электросвязи)

Совокупность оперативно-технических, технологических и технических документов, образующихся и (или) используемых в производственной деятельности поставщика услуг железнодорожной электросвязи.

Примечание. Поставщик услуг железнодорожной электросвязи осуществляет ведение, учет, хранение, контроль за состоянием и использованием производственной документации.

[подпункт 224 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Эксплуатационный документ на средство [сооружение] железнодорожной электросвязи

Конструкторский документ, который в отдельности или в совокупности с другими документами определяет правила эксплуатации средства [сооружения] железнодорожной электросвязи и (или) отражает сведения, удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных параметров и характеристик средства [сооружения], гарантии и сведения его эксплуатации в течение установленного срока службы.

[подпункт 225 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Технологическая карта (на техническое обслуживание и ремонт средства [сооружения] железнодорожной электросвязи)

Эксплуатационный документ, устанавливающий для определенного средства [сооружения] железнодорожной электросвязи порядок и объем проведения регламентных работ технического обслуживания и ремонта, включая методики проверок, измерений и регулировок, необходимых для поддержания работоспособного состояния средства или сооружения электросвязи.

[подпункт 226 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Работоспособное состояние (объекта технической эксплуатации)

Состояние ОТЭ, при котором он способен выполнить требуемую функцию при условии, что предоставлены необходимые внешние ресурсы.

Примечание. ОТЭ в одно и то же время может находиться в работоспособном состоянии для выполнения некоторых функций и в неработоспособном состоянии для выполнения других функций.

[подпункт 227 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Неработоспособное состояние (объекта технической эксплуатации)

Состояние ОТЭ, при котором он неспособен выполнить требуемую функцию по любой причине.

[подпункт 228 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Инцидент (железнодорожной электросвязи)

Событие, заключающееся в нарушении нормального функционирования системы, сооружения, средства железнодорожной электросвязи, а также стандартных операций по предоставлению ресурсов или услуг, которое может привести или привело к снижению качества ресурса, услуги или полному прекращению их предоставления.

[подпункт 229 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Инцидент в системе управления технологическими процессами хозяйства связи железнодорожного транспорта

Событие, требующее мониторинга и разрешения со стороны поставщика услуг железнодорожной электросвязи.

[подпункт 230 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Отказ (сети [системы, сооружения, средства]) железнодорожной электросвязи

Событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния ОТЭ.

[подпункт 231 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Повреждение (сети [системы, сооружения, средства] железнодорожной электросвязи)

Приемлемая для пользователя неполная способность ОТЭ выполнить требуемую функцию.

[подпункт 232 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Проблема (железнодорожной электросвязи)

Неизвестная причина одного или более инцидентов железнодорожной электросвязи.

[подпункт 233 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Надежность (сети [системы, сооружения, средства] железнодорожной электросвязи)

Свойство ОТЭ сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования.

Примечание. Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта технической эксплуатации и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

[подпункт 234 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Готовность (сети [системы, средства] железнодорожной электросвязи)

Способность ОТЭ выполнять требуемые функции при данных условиях в данный момент времени или в течение заданного интервала времени при условии обеспечения необходимыми внешними ресурсами.

Примечания:

1. Эта способность зависит от сочетания свойств безотказности, ремонтопригодности и обеспеченности технического обслуживания и ремонта.

2. «Данные условия» могут включать климатические, технические или экономические обстоятельства.

3. Необходимые внешние ресурсы, кроме ресурсов технического обслуживания, не влияют на свойство готовности.

[подпункт 235 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Безотказность (сети [системы, сооружения, средства] железнодорожной электросвязи)

Способность ОТЭ непрерывно выполнять требуемые функции в заданном интервале времени при данных условиях.

Примечания:

1. «Данные условия» могут включать климатические, технические или экономические обстоятельства.

2. Обычно предполагают, что в начале интервала времени ОТЭ в состоянии выполнить требуемые функции.

[подпункт 236 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Долговечность средства [сооружения] железнодорожной электросвязи

Способность средства [сооружения] железнодорожной электросвязи выполнять требуемую функцию до наступления предельного состояния при данных условиях эксплуатации, установленной системе технического обслуживания и ремонта.

Примечание. «Данные условия» могут включать климатические, технические или экономические обстоятельства.

[подпункт 237 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Ремонтопригодность средства [сооружения] железнодорожной электросвязи

Способность средства [сооружения] железнодорожной электросвязи к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта.

[подпункт 238 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- (Средняя) наработка на отказ средства железнодорожной электросвязи

Отношение суммарной наработки восстанавливаемого средства железнодорожной электросвязи к математическому ожиданию числа его отказов в течение этой наработки.

[подпункт 239 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Коэффициент готовности сети [системы, средства] железнодорожной электросвязи

Вероятность того, что сеть [система, средство] железнодорожной электросвязи окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых ее [его] применение по назначению не предусматривается.

[подпункт 240 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Ремонт средства [сооружения] железнодорожной электросвязи

Комплекс операций по восстановлению работоспособности средства [сооружения] железнодорожной электросвязи и восстановлению ресурсов средства [сооружения] железнодорожной электросвязи или его составных частей.

[подпункт 241 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Плановый ремонт средства [сооружения] железнодорожной электросвязи

Ремонт, постановку на который осуществляют в соответствии с требованиями нормативной и технической документации.

[подпункт 242 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Регламентированный ремонт средства [сооружения] железнодорожной электросвязи

Плановый ремонт, выполняемый с периодичностью и в объеме, установленными в эксплуатационной документации, независимо от технического состояния средства [сооружения] железнодорожной электросвязи в момент начала ремонта.

[подпункт 243 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Ремонт по техническому состоянию средства [сооружения] железнодорожной электросвязи

Плановый ремонт, при котором контроль технического состояния выполняют с периодичностью и объемом, установленными в нормативной и технической документации, а объем и момент начала ремонта определяют исходя из технического состояния средства [сооружения] железнодорожной электросвязи.

[подпункт 244 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Неплановый ремонт средства [сооружения] железнодорожной электросвязи

Ремонт, постановку на который осуществляют без предварительного назначения.

[подпункт 245 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Текущий ремонт средства [сооружения] железнодорожной электросвязи

Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности средства [сооружения] железнодорожной электросвязи и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных его составных частей.

[подпункт 246 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Средний ремонт средства [сооружения] железнодорожной электросвязи

Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса средства [сооружения] железнодорожной электросвязи с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, выполняемым в объеме, установленном в нормативной и технической документации.

Примечание. Значение частично восстанавливаемого ресурса устанавливается в нормативной и технической документации.

[подпункт 247 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Капитальный ремонт средства [сооружения] железнодорожной электросвязи

Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса средства [сооружения] железнодорожной электросвязи с заменой или восстановлением любых его составных частей.

Примечание. Значение ресурса, близкого к полному, устанавливается в нормативной и технической документации.

[подпункт 248 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Техническое диагностирование сети [системы, сооружения, средства] железнодорожной электросвязи

Определение технического состояния сети [системы, сооружения, средства] железнодорожной электросвязи.

Примечания:

1. Задачи технического диагностирования:

контроль технического состояния;

поиск места и определение причин отказа;

прогнозирование технического состояния в целях предотвращения отказов, вызванных скрытыми дефектами, износом или старением.

2. Техническое диагностирование проводят либо без вывода объекта диагностирования из эксплуатации, либо с выводом из эксплуатации.

[подпункт 249 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Организация связи с местом аварийно-восстановительных работ (на железнодорожном транспорте)

Комплекс оперативных организационно-технических мероприятий, проводимых диспетчерскими и эксплуатационными подразделениями владельца телекоммуникационной инфраструктуры, по организации связи работников, выполняющих аварийно-восстановительные работы на месте транспортных происшествий, происшествий природного или техногенного характера, с руководителями федерального железнодорожного транспорта, железной дороги и, в необходимых случаях, федеральных органов исполнительной власти, осуществляющими общее руководство ликвидацией последствий происшествия.

[на основе положений подпункта 250 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Запасная часть для средства [сооружения] железнодорожной электросвязи

Составная часть средства [сооружения] железнодорожной электросвязи, предназначенная для замены находившейся в эксплуатации такой же части в целях поддержания или восстановления работоспособности средства [сооружения].

[подпункт 251 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Комплект ЗИП для технического обслуживания и ремонта средства [сооружения] железнодорожной электросвязи

Запасные части, инструмент, принадлежности и материалы, необходимые для технического обслуживания и ремонта средства [сооружения] железнодорожной электросвязи и скомплектованные в зависимости от их назначения и особенностей использования.

[подпункт 252 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Эксплуатационный запас материально-технических ресурсов (владельца телекоммуникационной инфраструктуры железнодорожного транспорта)

Запасные части, инструмент, механизмы, приспособления, приборы, материалы, спецодежда и средства технической безопасности, необходимые для технического обслуживания и текущего ремонта средств и сооружений железнодорожной электросвязи.

[подпункт 253 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Аварийно-восстановительный запас материально-технических ресурсов (владельца телекоммуникационной инфраструктуры железнодорожного транспорта); АВЗ МТР

Запасные части, инструмент, механизмы, приборы, материалы, необходимые для выполнения аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий транспортных происшествий, происшествий природного и техногенного характера, вызвавших отказ или повреждение сети, системы, сооружения, средства железнодорожной электросвязи.

[подпункт 254 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

Качество обслуживания пользователей, предоставления услуг, работы сети

- Качество обслуживания пользователей (сети [системы] железнодорожной электросвязи)

Совокупность экономических, социальных и других показателей или параметров, оцениваемых с точки зрения пользователей и характеризующих степень их удовлетворенности качеством связи.

[подпункт 255 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Качество предоставления услуг (сети железнодорожной электросвязи)

Совокупность параметров, учитывающих качество работы всех элементов сети железнодорожной электросвязи и качество обслуживания пользователей.

[подпункт 256 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Качество работы сети железнодорожной электросвязи

Совокупность параметров, характеризующих качество производства услуг на различных участках сети железнодорожной электросвязи и по сети в целом - от абонента до абонента в соответствии с техническими требованиями на оборудование, каналы связи и уровень их технической эксплуатации.

[подпункт 257 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Качество передачи информации пользователя (сети [системы] железнодорожной электросвязи)

Сохранение в допустимых пределах параметров информационного сигнала, поступившего в сеть [систему] железнодорожной электросвязи, при заданных условиях, когда эта сеть [система] находится в состоянии готовности.

[подпункт 258 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Параметры качества (услуг [работы сети, обслуживания пользователей])

Значения, полученные в результате измерений, опросов, из данных системы мониторинга и администрирования или данных статистической отчетности, с помощью которых оценивают показатели качества.

[подпункт 259 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Показатели качества (услуг [работы сети, обслуживания пользователей])

Значения, полученные в результате соответствующих расчетов из параметров качества и характеризующие деятельность владельца телекоммуникационной инфраструктуры железнодорожного транспорта или его структурного подразделения по производству услуг сети и обслуживанию пользователей.

[подпункт 260 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Единичный показатель качества (работы сети [обслуживания пользователей])

Показатель, характеризующий работу одного элемента сети или работу владельца телекоммуникационной инфраструктуры железнодорожного транспорта или его структурного подразделения, полученный путем расчета из соответствующих параметров качества по данным системы мониторинга и администрирования, постоянных или периодических измерений или данных статистической отчетности.

[подпункт 261 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Обобщенный показатель качества (услуг [работы сети, обслуживания пользователей])

Показатель, характеризующий услугу, работу сети, владельца телекоммуникационной инфраструктуры железнодорожного транспорта или его структурного подразделения, формируемый из единичных показателей качества.

[подпункт 262 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Интегральный показатель качества (деятельности владельца телекоммуникационной инфраструктуры железнодорожного транспорта или его структурного подразделения)

Показатель, характеризующий деятельность владельца телекоммуникационной инфраструктуры железнодорожного транспорта или его структурного подразделения по предоставлению ими услуг сети железнодорожной электросвязи в части качества услуг связи и качества их предоставления.

[подпункт 263 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Показатели качества работы средства железнодорожной электросвязи

Показатели, характеризующие работу технических средств железнодорожной электросвязи при заданной вероятности отказов.

[подпункт 264 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Показатели качества обслуживания вызовов (в сети [системе] железнодорожной электросвязи)

Показатели, характеризующие уровень потерь вызовов на элементах сети [системы] железнодорожной электросвязи и на сети [системе] в целом при обслуживании поступающего потока вызовов.

[подпункт 265 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Контроль показателей качества (на сети железнодорожной электросвязи)

Проверка соответствия показателей качества услуг и их предоставления установленным требованиям.

Примечание. Контроль показателей качества проводит владелец телекоммуникационной инфраструктуры железнодорожного транспорта или его структурное подразделение.

[подпункт 266 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Надзор за показателями качества (на сети железнодорожной электросвязи)

Периодический контроль качества услуг сети железнодорожной электросвязи и качества их предоставления в целях подтверждения того, что требования на показатели качества, установленные нормативными документами, выполняются.

Примечание. Надзор за показателями качества осуществляют в соответствии с действующими нормативными документами Российской Федерации и владельца телекоммуникационной инфраструктуры железнодорожного транспорта.

[подпункт 267 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Система контроля показателей качества (сети железнодорожной электросвязи)

Совокупность средств контроля, исполнителей и определенных объектов контроля, взаимодействующих по правилам, установленным соответствующей нормативной документацией.

[подпункт 268 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Система менеджмента качества (поставщика услуг железнодорожной электросвязи)

Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов - процессов, документов, организационной структуры, необходимых для разработки политики и целей в области качества, а также для их достижения.

[подпункт 269 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Политика в области качества (поставщика услуг железнодорожной электросвязи)

Общие намерения и направления деятельности поставщика услуг железнодорожной электросвязи в области качества.

[подпункт 270 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Цели в области качества (поставщика услуг железнодорожной электросвязи)

Цели в области качества, которых добивается или к которым стремится поставщик услуг железнодорожной электросвязи.

[подпункт 271 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Программа качества (поставщика услуг железнодорожной электросвязи)

Документ, регламентирующий конкретные меры, направленные на достижение целей в области качества, лиц, ответственных за осуществление мер, последовательность действий и распределение ресурсов, относящихся к конкретному виду железнодорожной электросвязи, или услуге, или обслуживанию пользователей.

[подпункт 272 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- План качества (поставщика услуг железнодорожной электросвязи)

Документ, определяющий, какие мероприятия, виды деятельности и ресурсы необходимы на уровне структурного подразделения поставщика услуг железнодорожной электросвязи для достижения целевых показателей, установленных в программе качества.

[подпункт 273 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

- Соглашение об уровне услуг (железнодорожной электросвязи)

Письменное соглашение между поставщиком и потребителем услуг железнодорожной электросвязи, в котором задокументированы предоставляемые услуги и их согласованный уровень обслуживания, включающий показатели качества услуг и их допустимые значения, методы и средства их контроля, взаимную ответственность поставщика и пользователя, стоимость услуг, порядок расчетов и разрешения разногласий.

Примечание. Соглашение об уровне услуг является дополнением к основному договору на оказание услуг.

[подпункт 274 пункта 3 ГОСТ 33889-2016 Электросвязь железнодорожная. Термины и определения]

30. Станционные здания, сооружения и устройства

- Станционные здания, сооружения и устройства

Подсистема инфраструктуры железнодорожного транспорта, включающая в себя технологические комплексы зданий, сооружений и устройств для осуществления на железнодорожных станциях операций с грузами, почтовыми отправлениями и поездами, технического обслуживания и ремонта объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и железнодорожного подвижного состава, а также для обслуживания пассажиров.

[абзац тридцать восьмой пункта 4 ТР ТС 003/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»]

- Здание

Результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных.

[пункт 6 части 2 статьи 2 Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; подпункт 3.17 пункта 3 СП 225.1326000.2014 Станционные здания, сооружения и устройства]

- Строение

Отдельно построенное здание, дом, состоящее из одной или нескольких частей, как одно целое, а также служебные строения.

Признаками единства здания служат:

фундамент и общая стена с сообщением между частями, независимо от назначения последних и их материала;

при отсутствии сообщения между частями одного здания признаком единства может служить общее назначение здания, однородность материала стен, общие лестничные клетки, единое архитектурное решение.

[Инструкция о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации, утвержденная Приказом Минстроя России от 4 августа 1998 г. № 37]

- Сооружение

Результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.

[пункт 23 части 2 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; подпункт 3.57 пункта 3 СП 225.1326000.2014 Станционные здания, сооружения и устройства]

- Устройство

Техническое средство, располагаемое на железнодорожной станции, разъезде, обгонном пункте, и предназначенное для выполнения определенных функций (для выполнения технологических операций: стрелочные переводы, светофоры, вагонные замедлители, вагонные весы и др.), или обеспечения безопасности движения: охранные стрелки, сбрасывающие башмаки, сбрасывающие остряки, или обеспечение безопасности станционных объектов: устройства видеонаблюдения, устройства охранной и пожарной сигнализации и др.).

[подпункт 3.72 пункта 3 СП 225.1326000.2014 Станционные здания, сооружения и устройства]

- Железнодорожный вокзальный комплекс

Совокупность железнодорожного вокзала и прилегающих к нему территорий, зданий, сооружений и других объектов конструктивно, технологически или иным образом связанных с железнодорожным вокзалом и подчиненных единому режиму управления, функционирования и развития.

[подпункт 3.8 пункта 3 ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения]

- Железнодорожный вокзал

Комплекс зданий, сооружений (включая пассажирские платформы, вокзальные переходы и привокзальную территорию) и других видов имущества, предназначенных для оказания населению услуг по перевозке железнодорожным транспортом и приему-выдаче багажа, грузобагажа в зависимости от класса.

[подпункт 2.11.2 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Класс железнодорожного вокзала

Статус железнодорожного вокзала, определенный в зависимости от объема выполняемых работ и предоставляемых услуг, и технической оснащенности.

[подпункт 2.11.3 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Билетная касса

Пункты продажи проездных документов - билетов, расположенные в зданиях железнодорожных вокзалов и вне этих зданий, в которых оказываются услуги по продаже проездных документов - билетов, в соответствии с требованиями законодательства.

[подпункт 2.11.4 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Конкорс

Сооружение вокзального комплекса (распределительный зал над пассажирскими платформами), предназначенное для перемещения пассажиропотока и ожидания пассажирами поездов.

[подпункт 3.24 пункта 3 ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения]

- Граница железнодорожной станции

Условная линия, перпендикулярная оси главных путей, отделяющая станцию от перегона.

Примечание. Границами территорий станций, разъездов и обгонных пунктов со стороны перегонов являются входные семафоры и светофоры.

[подпункт 2.11.7 пункта 2 ГОСТ 34530-2019. Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Полезная длина приемо - отправочного пути железнодорожной станции (при наличии электрической изоляции и светофоров)

Расстояние в метрах между выходным (маршрутным) светофором и изолирующим стыком на противоположном конце пути.

Примечания:

1. В зависимости от расположения светофоров, полезная длина пути может отличаться для четного и нечетного направлений.

2. По величине полезной длины пути определяется его вместимость (в условных, физических вагонах, осях).

[подпункт 2.11.9 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Полезная длина железнодорожного пути

Часть железнодорожного пути, ограниченная:

при наличии светофоров и электрической изоляции железнодорожного пути - с одной стороны выходным (маршрутным, маневровым) светофором, с другой - изолирующим стыком путевого участка рельсовой цепи;

при наличии светофоров и отсутствии электрической изоляции железнодорожного пути - с одной стороны светофором, с другой - предельным столбиком или упором (в случае, если железнодорожный путь является тупиковым);

при отсутствии светофоров и электрической изоляции железнодорожного пути - предельными столбиками с обеих сторон или предельным столбиком с одной стороны и упором с другой (в случае, если железнодорожный путь является тупиковым.

[пункт 234 раздела 1 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- Перрон пассажирский

Часть территории железнодорожной станции (вокзала), примыкающая к зданию станции (вокзала), предназначенная для пропуска и остановки поездов, для посадки (и высадки) пассажиров, почтово-багажных операций и частичного технического обслуживания подвижного состава, а в отдельных случаях и для его отстоя.

[подпункт 2.11.5 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Платформа пассажирская (железнодорожная)

Благоустроенная площадка на станциях или остановочных пунктах для удобного и безопасного прохода, накопления, а также посадки пассажиров в вагоны и их высадки.

[подпункт 3.16 пункта 3 ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения]

- Станционная пассажирская платформа

Составная часть (элемент) железнодорожной станции (вокзала) - специальная, расположенная рядом и приподнятая над железнодорожными путями площадка, предназначенная для кратковременного накопления пассажиров (а также встречающих и провожающих) и их посадки в вагоны или высадки из них.

[подпункт 2.11.6 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Депо

Предприятие, предназначенное для обеспечения эксплуатации и ремонта подвижного состава: локомотивов; вагонов; моторвагонных секций железнодорожных компаний.

Различают депо специализированные - локомотивные, вагонные, моторвагонные и др. и смешанные - для различных видов подвижного состава одновременно (например, электровозов и тепловозов).

[пункт 75 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Локомотивное депо

Комплекс сооружений и устройств (производственных зданий, мастерских специализированных по ремонту отдельных узлов локомотивов, других технических устройств).

Примечание. По служебному назначению подразделяются на основные и оборотные, по выполняемым функциям и объему технического обслуживания и ремонта - на эксплуатационные, ремонтные и сервисные.

[на основе положений подпункта 2.11.11 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Основное локомотивное депо, депо приписки локомотивов

Подразделение локомотивного хозяйства с обязательным приписным парком локомотивов, в состав которого могут входить оборотные депо.

[подпункт 2.11.12 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Оборотное локомотивное депо

1. Локомотивное депо, в котором локомотивы находятся в ожидании поездов для обратного следования с ними в направлении основного локомотивного депо.

Примечание. Во время нахождения локомотивов в оборотном депо производится их техническое обслуживание, совмещаемое с экипировкой.

[подпункт 2.11.13 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

2. Оборотное депо предназначено для выполнения технологических операций по обороту локомотива на тяговом плече.

[пункт 75 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Эксплуатационное локомотивное депо

Локомотивное депо, обеспечивающее потребность в эксплуатируемом парке локомотивов и (или) локомотивных бригадах на планируемый объем перевозок грузов и пассажиров в границах участка обслуживания.

[на основе положений подпункта 2.11.14 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Ремонтное локомотивное депо

Локомотивное депо, обеспечивающее различные виды ремонта локомотивов.

[подпункт 2.11.15 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Сервисное локомотивное депо

Ремонтное локомотивное депо, обслуживание локомотивов в котором производится сервисными организациями.

[подпункт 2.11.16 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Моторвагонное депо

Комплекс сооружений и устройств (производственных зданий, мастерских специализированных по ремонту отдельных узлов моторвагонного подвижного состава, других технических обустройств), предназначенных для подготовки моторвагонного подвижного состава к работе, его обслуживания и ремонта.

[подпункт 2.11.17 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Локомотивное депо смешанного типа

Локомотивное депо, обеспечивающее одновременное техническое обслуживание и ремонт разных видов железнодорожного тягового подвижного состава.

[подпункт 2.11.18 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Вагонные депо

Предназначены для технического обслуживания и ремонта пассажирских и грузовых вагонов, узлов и деталей, а также оборудования вагонов при эксплуатации. Вагонные депо специализируются по типу ремонтируемых вагонов - пассажирских и грузовых вагонов, цистерн, изотермических вагонов и рефрижераторного подвижного состава.

[пункт 75 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Пункты технического обслуживания локомотивов; ПТОЛ

Производственные участки, предназначенные для производства технического обслуживания и экипировки локомотивов.

Примечание. Пункты технического обслуживания локомотивов могут входить в состав локомотивных депо либо пунктов оборота и экипировки локомотивов.

[подпункт 2.11.19 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Пункт коммерческого осмотра, пост коммерческой безопасности

Комплекс сооружений и устройств, расположенный на территории железнодорожной станции и предназначенный для выполнения операций по коммерческому осмотру вагонов и грузов при перевозке и устранению выявленных коммерческих неисправностей.

[подпункт 3.43 пункта 3 СП 225.1326000.2014 Свод правил. Станционные здания, сооружения и устройства]

- (Пассажирский) остановочный пункт

1. Элемент железнодорожной инфраструктуры, предназначенный для остановки железнодорожного пассажирского подвижного состава, посадки и высадки пассажиров.

[подпункт 3.6 пункта 3 ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения]

2. Пункт для остановки поездов на перегоне, не имеющий путевого развития, оборудованный пассажирскими платформами или посадочными площадками, а также иными сооружениями и предназначенный исключительно для посадки и высадки пассажиров (раздельным пунктом не является).

[пункт 179 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Подъездные (железнодорожные) пути

1. Железнодорожные пути, предназначенные для обслуживания грузоотправителей, грузополучателей и примыкающие непосредственно или через другие подъездные пути к магистральным и/или станционным путям.

[подпункт 2.11.20 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

2. Железнодорожные подъездные пути, примыкающие непосредственно или через другие железнодорожные подъездные пути к железнодорожным путям общего пользования и предназначенные для обслуживания определенных пользователей услугами железнодорожного транспорта на условиях договоров или выполнения работ для собственных нужд.

[пункт 221 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Повышенный путь

Сооружение, на котором производится разгрузка массовых сыпучих навалочных, насыпных грузов из железнодорожного подвижного состава через разгрузочные люки.

[подпункт 2.11.21 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Путевое развитие железнодорожной станции

Дополнительные группы путей на станциях, помимо главных, предназначенные для обгона, скрещения, приема и отправления поездов.

[подпункт 2.11.8 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Предохранительное устройство

1. Устройство для предупреждения самопроизвольного движения железнодорожного подвижного состава вагонов на другие железнодорожные пути и маршруты приема, следования и отправления поездов, а также в местах пересечения железнодорожных путей в одном уровне и в местах примыкания железнодорожных линий, железнодорожных путей необщего пользования и соединительных железнодорожных путей к главным железнодорожным путям общего пользования, на перегонах и железнодорожных станциях, к которым относятся: предохранительный тупик, охранные стрелки, сбрасывающие башмаки, стрелочный сбрасывающий остряк, сбрасывающая стрелка и применение стационарного устройства для закрепления вагонов.

[на основе положений пункта 57 раздела V Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250]

2. Устройства для предупреждения самопроизвольного выхода железнодорожного подвижного состава на маршруты следования поездов - предохранительные тупики, охранные стрелки, сбрасывающие башмаки, сбрасывающие остряки или сбрасывающие стрелки, другие устройства, исключающие самопроизвольный выход железнодорожного подвижного состава на другие железнодорожные пути и маршруты приема, следования и отправления поездов.

[пункт 350 раздела 1 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- Предохранительный тупик

Железнодорожный путь, предназначенный для предупреждения выхода железнодорожного подвижного состава на маршруты следования поездов.

[подпункт 2.7.20 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Улавливающий тупик

1. Железнодорожный путь, предназначенный для остановки потерявшего управление поезда или части поезда при движении.

[подпункт 2.7.21 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

2. Тупиковый железнодорожный путь, предназначенный для остановки потерявшего управление поезда или части поезда при движении по затяжному спуску.

[пункт 349 раздела 1 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- Охранная стрелка

Стрелка, устанавливаемая при приготовлении маршрута приема или отправления поезда в положение, исключающее возможность выхода подвижного состава на подготовленный маршрут.

[подпункт 2.9.19 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Колесосбрасыватель, сбрасывающий башмак

Устройство, обеспечивающее принудительный сброс с рельсов колес, самопроизвольно движущегося железнодорожного подвижного состава на запрещенные для его принятия пути.

[подпункт 3.19 пункта 3 ГОСТ 33535-2015 Соединения и пересечения железнодорожных путей. Технические условия]

- Стрелочный сбрасывающий остряк

Железнодорожная стрелка с одним остряком, предназначенная для сброса железнодорожного подвижного состава с рельсов с целью предотвращения несанкционированного выезда на маршрут другого железнодорожного подвижного состава.

[подпункт 32 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Стрелки сбрасывающие

Устройства, предназначенные для устранения возможных случайных выходов потерявшего управление подвижного состава на пути со стоящим или двигающимся железнодорожным подвижным составом.

[подпункт 3.17 пункта 3 ГОСТ 33535-2015 Соединения и пересечения железнодорожных путей. Технические условия]

- Устройство стационарное (для закрепления вагонов)

Устройство, зафиксированное на основании или каким-либо другим способом закрепленное в определенном положении.

К таким устройствам, применяемым для закрепления вагонов, можно отнести упоры тормозные стационарные (УТС), устройства закрепления составов (УСЗ), заграждающие устройства (ЗУБР, БЗУ), точечные закрепители.

[раздел 5 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- Весы

Средство измерений, предназначенное для определения массы тела через силу тяжести, воздействующую на это тело.

[подпункт 2.1 пункта 2 ГОСТ 33760-2016 Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля показателей развески]

- Вагонные весы

Весы для взвешивания единиц железнодорожного подвижного состава.

[подраздел 1.1 Инструкции по эксплуатации, метрологическому обслуживанию и ремонту вагонных, автомобильных, товарных весов и весоповерочного оборудования ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 28 августа 2012 г. № 1706р]

- Вагонный замедлитель

Устройство, предназначенное для регулирования скорости скатывания отцепов на сортировочной горке, размещаемое в пределах тормозных позиций.

[подпункт 76 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Сортировочная горка

Специально профилированное возвышение на железнодорожной станции, состоящее из надвижной части, горба и спускной части сортировочной горки, обеспечивающее под действием силы тяжести скатывание вагонов распускаемого железнодорожного подвижного состава до расчетной точки.

[подпункт 15 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Механизированная сортировочная горка

Сортировочная горка, оснащенная вагонными замедлителями, которые располагаются на одной или более тормозных позициях.

[подпункт 16 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Автоматизированная сортировочная горка

Механизированная сортировочная горка, оснащенная средствами автоматизации технологических операций дистанционного управления расформированием железнодорожных подвижных составов.

[подпункт 17 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Горб сортировочной горки

Перевальная часть сопряжения в вертикальной плоскости противоуклона железнодорожного пути надвига со скоростным участком спускной части сортировочной горки.

[подпункт 214 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Вершина сортировочной горки

Самая высокая точка в пределах горба сортировочной горки относительно железнодорожных путей сортировочного парка.

[подпункт 201 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Высота сортировочной горки

Разность отметок уровней вершины сортировочной горки и расчетной точки на наиболее трудном по условиям скатывания подгорочном пути.

[подпункт 202 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Спускная часть сортировочной горки

Элемент сортировочной горки, расположенный между вершиной сортировочной горки и предельными столбиками в начале сортировочного парка.

[подпункт 203 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Надвижная часть сортировочной горки

Зона от последних железнодорожных стрелочных переводов предгорочной горловины приемного парка до вершины сортировочной горки.

[подпункт 204 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Расчетная точка сортировочного пути

Точка на сортировочном пути, находящаяся на определенном расстоянии от конца парковой тормозной позиции или от предельного столбика, достижение которой отцепом с наиболее плохими ходовыми свойствами является обязательным для данной сортировочной горки.

[подпункт 205 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Скоростной участок сортировочной горки

Участок железнодорожного пути сортировочной горки от ее вершины до первой тормозной позиции, имеющий наибольшую крутизну.

[подпункт 206 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Перерабатывающая способность сортировочной горки

Число железнодорожных вагонов, сортируемых за сутки на сортировочной горке.

Примечание. В зависимости от величины перерабатывающей способности, сортировочные горки различают большой, средней и малой мощности.

[подпункт 207 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Горочный стрелочный участок

Участок железнодорожного пути спускной части сортировочной горки, оборудованный стрелочным переводом, предназначенный для безопасного движения отцепов по заданным маршрутам.

[подпункт 69 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Контрольный участок сортировочной горки

Участок железнодорожного пути спускной части сортировочной горки и сортировочного парка, предназначенный для контроля местоположения свободно скатывающихся отцепов.

Примечание. Различают контрольный участок сортировочной горки: измерительный, горочный стрелочный, контрольный тормозной позиции, маршрутный контрольный.

[подпункт 75 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Контейнерная площадка

Специально оборудованная на станции площадка для приема к перевозке, сортировке, выдаче и временного хранения контейнеров.

[подпункт 2.11.23 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Контрейлерная площадка

Специально оборудованная на станции или пути необщего пользования площадка для приема к перевозке, сортировке, выдаче и временному хранению контрейлеров.

[подпункт 2.11.24 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Склад

Объект инфраструктуры железнодорожного транспорта, включающий комплекс зданий и других сооружений, предназначенных для приема, хранения и выдачи грузов.

[подпункт 28 пункта 3 ГОСТ Р 58855-2020 Услуги на железнодорожном транспорте. качество услуг в области грузовых перевозок. Термины и определения; подпункт 3.1.12 пункта 3 СТО РЖД 03.007-2021 Услуги на железнодорожном транспорте. Организация погрузочно-разгрузочных работ на местах общего пользования]

- Крытый склад

Склад, предназначенный для хранения грузов, требующих защиты от атмосферных осадков и температуры наружного воздуха.

[подпункт 2.11.26 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Склад временного хранения

Помещение или открытая территория для временного нахождения грузов и/или транспортных средств, перемещаемых через государственную границу Российской Федерации, до окончания прохождения всех таможенных процедур.

[подпункт 3.1.13 пункта 3 СТО РЖД 03.007-2021 Услуги на железнодорожном транспорте. Организация погрузочно-разгрузочных работ на местах общего пользования]

- Прирельсовый склад

Сооружение, площадка для хранения материалов, изделий, машин, конструкций и других грузов, которые доставляются на склад или вывозятся из него в основном железнодорожным транспортом. Прирельсовый склад оборудуется средствами комплексной механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ с применением электронно-вычислительной техники. Прирельсовый склад строят на грузовых железнодорожных станциях, на промышленных предприятиях, имеющих подъездные пути, в местах перевалки грузов с одного вида транспорта на другой.

[пункт 237 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Топливный склад

Склад для хранения горючих материалов (угля, торфа, нефтепродуктов и др.).

[пункт 347 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Открытая площадка

Сооружение, предназначенное для хранения колесной техники и грузов, не боящихся осадков и температурных колебаний.

[подпункт 2.11.27 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Грузовой фронт

Сооружения и устройства с прилегающим участком погрузочно-разгрузочного железнодорожного пути и автомобильного подъезда, предназначенные для выполнения погрузочно-разгрузочных и других операций с конкретными грузами.

[подпункт 29 пункта 3 ГОСТ Р 58855-2020 Услуги на железнодорожном транспорте. Качество услуг в области грузовых перевозок. Термины и определения]

- Инфраструктура ДМ (МЧ)

Здания и сооружения, расположенные на МОП железнодорожных станций, находящиеся на балансе ДМ (МЧ) и используемые для выполнения работ и оказания услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Примечания:

1. ДМ - Дирекция по управлению терминально-складским комплексом - структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом.

2. МЧ - Механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций - структурное подразделение дирекции по управлению терминально-складским комплексом Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом.

[раздел 2 Порядка взаимодействия функциональных филиалов по организации работы мест общего пользования ОАО «РЖД» в рамках единого центра ответственности за организацию работы на местах общего пользования, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 16 апреля 2021 г. № 807/р]

- Места общего пользования; МОП

Крытые и открытые склады, а также участки, специально выделенные на территории железнодорожной станции, принадлежащие владельцу инфраструктуры и используемые для выполнения операций по погрузке, выгрузке, сортировке, хранению грузов, в том числе контейнеров, багажа, грузобагажа пользователей услугами железнодорожного транспорта.

[абзац пятнадцатый статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»]

- Места необщего пользования

Железнодорожные пути необщего пользования, крытые и открытые склады, а также участки, расположенные на территории железнодорожной станции, не принадлежащие владельцу инфраструктуры или сданные им в аренду и используемые для выполнения операций по погрузке, выгрузке грузов, в том числе контейнеров, определенных пользователей услугами железнодорожного транспорта.

[абзац шестнадцатый статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»]

- Площадка для размещения места общего пользования

Территория, соответствующая требованиям СП 225.1326000.2014 (раздел 10) и предназначенная для выполнения операций, предусмотренных технологическим процессом, на местах общего пользования.

[подпункт 3.1.9 пункта 3 СТО РЖД 03.007-2021 Услуги на железнодорожном транспорте. Организация погрузочно-разгрузочных работ на местах общего пользования]

- Объект инфраструктуры МОП

Движимое или недвижимое имущество, расположенное на МОП и находящееся на балансе подразделения региональной дирекции структурного подразделения - филиала ОАО «РЖД».

[раздел 2 Порядка взаимодействия функциональных филиалов по организации работы мест общего пользования ОАО «РЖД» в рамках единого центра ответственности за организацию работы на местах общего пользования, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 16 апреля 2021 г. № 807/р]

- Паспорт МОП

Перечень движимого и недвижимого имущества, включающий технические средства, крытые и открытые склады, а также участки, специально выделенные на территории железнодорожной станции, принадлежащие владельцу инфраструктуры и используемые для выполнения операций по погрузке, выгрузке, сортировке, хранению грузов пользователей услуг железнодорожного транспорта.

[раздел 2 Порядка взаимодействия функциональных филиалов по организации работы мест общего пользования ОАО «РЖД» в рамках единого центра ответственности за организацию работы на местах общего пользования, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 16 апреля 2021 г. № 807/р]

- Дезинфекционно-промывочная станция [пункт промывки и подготовки вагонов]

Место общего пользования железнодорожной станции, на котором организованы ветеринарно-санитарная обработка, промывка (очистка) вагонов.

[подпункт 3.1.2 пункта 3 СТО РЖД 03.007-2021 Услуги на железнодорожном транспорте. Организация погрузочно-разгрузочных работ на местах общего пользования]

- Железнодорожный пункт пропуска; ЖДПП

Территория в пределах железнодорожной станции, имеющей необходимое путевое развитие, технические обустройства и персонал, обеспечивающие работу по передаче транспортных средств между государствами в техническом и коммерческом отношении с выполнением операций государственного контроля, оформлением передаточной ведомости и формированием необходимых сообщений информационно-вычислительного центра - структурного подразделения Главного вычислительного центра - филиала ОАО «РЖД» для ведения учета передачи и номерного наличия вагонного парка.

[на основе положений статьи 9 Закона от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации», распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 июня 2008 г. № 907-р «Об утверждении перечня видов хозяйственной и иной деятельности, которые могут осуществляться в пределах пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации», приказа Минтранса России от 31 марта 2022 г. № 107 «Об утверждении Правил режима в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации», подпункта 4.9 пункта 4 Положения о железнодорожной станции, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 31 мая 2011 г. № 1186р]

- Зона таможенного контроля; ЗТК

Железнодорожные пути и контейнерные площадки, расположенные в согласованных с таможенными органами местах в пределах железнодорожных станций и предназначенные для временного хранения товаров без их выгрузки из транспортных средств. Склады временного хранения с выгрузкой из транспортных средств и хранением товаров, находящихся под таможенным контролем.

[на основе положений пункта 8 части 1 статьи 90 Федерального закона № 289-ФЗ от 3 августа 2018 г. «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пункта 1 статьи 99 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза)]

- Погрузочно-разгрузочные устройства и сооружения

Крытые и открытые склады, крытые и открытые платформы, площадки для контейнеров, повышенные железнодорожные пути и эстакады, а также специализированные площадки для переработки различных видов грузов (тяжеловесных, длинномерных, лесных и др.), предназначенные для выполнения операций погрузки, выгрузки, сортировки, кратковременного хранения грузов и контейнеров.

[подпункт 3.1.11 пункта 3 СТО РЖД 03.007-2021 Услуги на железнодорожном транспорте. Организация погрузочно-разгрузочных работ на местах общего пользования]

- Терминально-логистический центр

Комплекс сооружений, технических и технологических устройств, примыкающий к железнодорожным путям общего или необщего пользования, и предназначенный для выполнения логистических операций, связанных с приемом, погрузкой-выгрузкой, хранением, сортировкой, грузопереработкой различных партий грузов, коммерческо-информационным обслуживанием грузополучателей, перевозчиков и других логистических посредников, участвующих в перевозках.

[подпункт 3.66 пункта 3 СП 225.1326000.2014 Свод правил «Станционные здания, сооружения и устройства»]

- Транспортно-складской комплекс, грузовой двор

Комплекс грузовых фронтов, сооружений, устройств и путевое развитие, предназначенные для выполнения операций приема, погрузки, выгрузки, выдачи, сортировки, кратковременного хранения грузов и контейнеров, перегрузки их по прямому варианту «вагон-автомобиль» или «автомобиль-вагон», непосредственной передачи грузов и контейнеров с одного вида транспорта на другой.

[подпункт 3.1.15 пункта 3 СТО РЖД 03.007-2021 Услуги на железнодорожном транспорте. Организация погрузочно-разгрузочных работ на местах общего пользования]

31. Техническое содержание объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта. Общие понятия

- Технологическое «окно»; «окно»

Время, в течение которого прекращается движение поездов по перегону, отдельным железнодорожным путям перегона или железнодорожной станции для производства работ на инфраструктуре.

[на основе положений пункта 339 раздела 1 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- «Окно» аварийное

«Окно», предоставляемое вне зависимости от поездной обстановки на основании уведомления работника соответствующего подразделения диспетчеру поездному (дежурному по железнодорожной станции) для устранения отказа в работе технических средств или последствий инцидента, представляющего угрозу безопасности движения поездов, жизни и здоровью людей.

[раздел 3 Инструкции о порядке планирования, предоставления, использования и учета «окон» для работ на инфраструктуре ОАО «РЖД», утвержденную распоряжением ОАО «РЖД» от 28 декабря 2023 г. № 3403/р]

- «Окно» большой продолжительности

«Окно» продолжительностью свыше 8 часов на двухпутных и многопутных участках и свыше 6 часов на однопутных участках.

[раздел 3 Инструкции о порядке планирования, предоставления, использования и учета «окон» для работ на инфраструктуре ОАО «РЖД», утвержденную распоряжением ОАО «РЖД» от 28 декабря 2023 г. № 3403/р]

- «Окно» внеплановое

«Окно» для выполнения работ на инфраструктуре (за исключением «окна» технологического), предоставленное в сутки, отличные от запланированных в месячном плане, или потребность в выполнении которого возникла сверх утвержденного месячного плана.

[раздел 3 Инструкции о порядке планирования, предоставления, использования и учета «окон» для работ на инфраструктуре ОАО «РЖД», утвержденную распоряжением ОАО «РЖД» от 28 декабря 2023 г. № 3403/р]

- «Окно» глухое

Время, в течение которого прекращается движение всех поездов, кроме хозяйственных, задействованных в производстве работ.

[раздел 3 Инструкции о порядке планирования, предоставления, использования и учета «окон» для работ на инфраструктуре ОАО «РЖД», утвержденную распоряжением ОАО «РЖД» от 28 декабря 2023 г. № 3403/р]

- «Окно» совмещенное

«Окно», в течение которого выполняются работы на объектах инфраструктуры, расположенных на одном пути перегона или станции несколькими исполнителями, под руководством единого руководителя работ, при этом работы могут быть технологически не связаны между собой и иметь разную продолжительность выполнения.

[раздел 3 Инструкции о порядке планирования, предоставления, использования и учета «окон» для работ на инфраструктуре ОАО «РЖД», утвержденную распоряжением ОАО «РЖД» от 28 декабря 2023 г. № 3403/р]

- «Окно» створовое

Период времени в вариантном графике движения поездов, в течение которого прекращается движение на поездоучастке при предоставлении «окна» наибольшей продолжительности (лимитирующего «окна»), обеспечивающий минимальный съем поездов.

[раздел 3 Инструкции о порядке планирования, предоставления, использования и учета «окон» для работ на инфраструктуре ОАО «РЖД», утвержденную распоряжением ОАО «РЖД» от 28 декабря 2023 г. № 3403/р]

- «Окно» утвержденное

«Окно», прошедшее процедуру рассмотрения, согласования и утверждения в установленном в настоящей Инструкции порядке и посредством соответствующей подсистемы АС АПВО-2.

[раздел 3 Инструкции о порядке планирования, предоставления, использования и учета «окон» для работ на инфраструктуре ОАО «РЖД», утвержденную распоряжением ОАО «РЖД» от 28 декабря 2023 г. № 3403/р]

- Отзыв «окна»

Факт отказа исполнителя работ от утвержденного «окна» не позднее 12 часов (местное время) предшествующих суток.

[раздел 3 Инструкции о порядке планирования, предоставления, использования и учета «окон» для работ на инфраструктуре ОАО «РЖД», утвержденную распоряжением ОАО «РЖД» от 28 декабря 2023 г. № 3403/р]

- Отказ от «окна»

Факт отказа исполнителя работ от утвержденного «окна» с 12 часов (местное время) предшествующих суток до 8 часов до начала «окна».

[раздел 3 Инструкции о порядке планирования, предоставления, использования и учета «окон» для работ на инфраструктуре ОАО «РЖД», утвержденную распоряжением ОАО «РЖД» от 28 декабря 2023 г. № 3403/р]

- Отмена «окна»

Факт непредоставления утвержденного «окна» ввиду форс-мажорных обстоятельств и (или) событий, связанных с нарушением безопасности движения, а также в целях стабилизации эксплуатационной обстановки по зарегистрированному указанию (телеграмма, приказ заместителей генерального директора ОАО «РЖД», Н и НЗ-1).

[раздел 3 Инструкции о порядке планирования, предоставления, использования и учета «окон» для работ на инфраструктуре ОАО «РЖД», утвержденную распоряжением ОАО «РЖД» от 28 декабря 2023 г. № 3403/р]

- Передержка «окна»

Случай окончания «окна» позже запланированного времени на 6 минут и более от времени окончания «окна», зафиксированного в приказе ДНЦ.

[раздел 3 Инструкции о порядке планирования, предоставления, использования и учета «окон» для работ на инфраструктуре ОАО «РЖД», утвержденную распоряжением ОАО «РЖД» от 28 декабря 2023 г. № 3403/р]

- Срыв «окна»

Случай несостоявшегося утвержденного «окна» по причине нарушения технологических процессов или неготовности к производству работ в «окно», допущенный причастными подразделениями или организациями, а также случай отказа исполнителя работ от проведения «окна» позднее 8 часов до начала «окна».

[раздел 3 Инструкции о порядке планирования, предоставления, использования и учета «окон» для работ на инфраструктуре ОАО «РЖД», утвержденную распоряжением ОАО «РЖД» от 28 декабря 2023 г. № 3403/р]

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Термины и определения в области железнодорожного подвижного состава

32. Основные положения

- Железнодорожное транспортное средство

Подвижной состав, передвигающийся исключительно по рельсам, который либо использует собственную тягу (тяговые транспортные средства), либо буксируется другим транспортным средством (пассажирские вагоны, багажные, грузовые вагоны и др.).

[пункт 100 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Пассажирское железнодорожное транспортное средство

Железнодорожное транспортное средство для перевозки пассажиров, даже если в нем имеется одно или несколько специальных отделений или специальных мест для багажа, грузовых мест, почты и т. д.

[пункт 190 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- (Железнодорожный) подвижной состав

Локомотивы, грузовые вагоны, пассажирские вагоны локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав, а также иной предназначенный для обеспечения осуществления перевозок и функционирования инфраструктуры железнодорожный подвижной состав.

[абзац седьмой части 1 статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»]

- Моторвагонный подвижной состав; МВПС

Моторные и немоторные вагоны, из которых формируются электропоезда, дизель-поезда, автомотрисы, рельсовые автобусы, дизель-электропоезда, электромотрисы, предназначенные для перевозки пассажиров и (или) багажа, почты.

[абзац двадцать шестой пункта 4 ТР ТС 001/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава»]

- Специальный железнодорожный подвижной состав

Железнодорожный подвижной состав, предназначенный для обеспечения строительства, восстановления, ремонта и функционирования инфраструктуры железнодорожного транспорта и включающий в себя несъемные самоходные подвижные единицы на железнодорожном ходу, такие как мотовозы, дрезины, специальные автомотрисы, железнодорожно-строительные машины с автономным двигателем и тяговым приводом, а также несамоходные подвижные единицы на железнодорожном ходу, такие как железнодорожно-строительные машины без тягового привода, прицепы и специальный железнодорожный подвижной состав, включаемый в хозяйственные поезда и предназначенный для производства работ по содержанию, обслуживанию и ремонту сооружений и устройств железнодорожного транспорта.

[подпункт 3.1.2 пункта 3 ГОСТ 34056-2017 Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

- Самоходный специальный подвижной состав; ССПС

Специальный железнодорожный подвижной состав, включающий в себя несъемные самоходные подвижные единицы на железнодорожном ходу.

Примечание. К несъемным самоходным подвижным единицам на железнодорожном ходу относят мотовозы, дрезины, специальные автомотрисы, железнодорожно-строительные машины с автономным двигателем и тяговым приводом.

[подпункт 3.2.22 пункта 3 ГОСТ 34056-2017 Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

- Несамоходный специальный подвижной состав

Железнодорожный подвижной состав, предназначенный для обеспечения строительства и функционирования инфраструктуры железнодорожного транспорта и включающий в себя несамоходные подвижные единицы на железнодорожном ходу, такие как железнодорожно-строительные машины без тягового привода в транспортном режиме, прицепы и специальный железнодорожный подвижной состав, включаемый в хозяйственные поезда и предназначенный для производства работ по содержанию, обслуживанию и ремонту сооружений и устройств железных дорог, в том числе специальные вагоны грузового и пассажирского типа.

[подпункт 2.2.5 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Специальный подвижной состав на комбинированном ходу

Машины, приспособленные к использованию различного технологического оборудования для технического обслуживания и ремонта инфраструктуры железнодорожного транспорта, доставки грузов и работников по рельсовым и безрельсовым путям, выполнения маневровых работ, а также для тушения пожаров и проведения аварийно-восстановительных работ.

[подпункт 2.2.6 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Скоростной железнодорожный подвижной состав

Локомотивы, вагоны пассажирские, моторвагонный подвижной состав, предназначенные для обеспечения осуществления перевозок со скоростью движения от 141 до 200 км/ч включительно.

[абзац сороковой пункта 4 ТР ТС 001/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава»]

- Высокоскоростной железнодорожный подвижной состав

Определение к термину дано в пункте 44.4.

- Инновационный железнодорожный подвижной состав

Железнодорожный подвижной состав, обладающий повышенными потребительскими качествами, технические характеристики, либо технология изготовления или предполагаемое использование которого являются принципиально новыми или существенно отличаются от характеристик, технологии изготовления или использования производимого железнодорожного подвижного состава.

[пункт 3.1.2 ГОСТ Р 70581-2022 Инновационный железнодорожный подвижной состав. Критерии инновационности и порядок разработки]

- Опытный железнодорожный подвижной состав

Одна или несколько единиц железнодорожного подвижного состава (секций, вагонов), предъявляемых на испытания.

[подпункт 3.17 пункта 3 ГОСТ 34759-2021 Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний]

- Подвижной состав исторический

Железнодорожный подвижной состав, представляющий историческую ценность, выпуск которого прекращен, назначенный срок службы - истек или не был установлен при изготовлении, прошел техническое диагностирование с целью определения остаточного ресурса до перехода в предельное состояние и требуемого ремонта для восстановления технических характеристик до нормативных значений в соответствии с ремонтной документацией и Правилами, эксплуатируемый в туристических поездах или при проведении исторических мероприятий.

[пункт 206 раздела 1 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- Единица железнодорожного подвижного состава

Отдельный объект железнодорожного подвижного состава, такой как локомотив, грузовой или пассажирский вагон, моторвагонный подвижной состав (или его секции, вагоны), специальный железнодорожный подвижной состав.

[на основе положений абзаца двенадцатого пункта 4 ТР ТС 001/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава»]

- Секция

Одна или несколько единиц подвижного состава с функциями, распределенными между включенными в состав единицами, управляемые синхронно из одной единицы, в режиме эксплуатации, действующие только совместно в конфигурации определенной конструкции.

Примечание. Различают локомотивные, моторвагонные, рефрижераторные и другие типы секций.

[подпункт 2.2.14 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Съемная единица железнодорожного подвижного состава

Единица железнодорожного подвижного состава, включающая дрезину, ремонтную вышку на электрифицированных участках, путевой вагончик, путеизмерительную, дефектоскопную и другую тележку, которая может быть снята с пути обслуживающими ее работниками вручную.

[подпункт 3.1.5 пункта 3 ГОСТ 34056-2017 Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

- Составная часть железнодорожного подвижного состава

Деталь, сборочная единица, комплекс или их комплект, входящие в конструкцию железнодорожного подвижного состава и обеспечивающие его безопасную эксплуатацию, безопасность обслуживающего персонала и (или) пассажиров.

[подпункт 3.1.4 пункта 3 ГОСТ 34056-2017 Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

- Ходовая часть (единицы железнодорожного подвижного состава)

Составная часть железнодорожного подвижного состава, взаимодействующая с железнодорожным путем и обеспечивающая его движение по железнодорожному пути.

[подпункт 2.2.17 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Тележка

Элемент механической части железнодорожного подвижного состава, служащий в качестве опоры для кузова, опирающийся на рельсовый путь, обеспечивающий реализацию сил тяги и торможения и передачи их на железнодорожный подвижной состав.

[подпункт 3.2.63 пункта 3 ГОСТ 34056-2017 Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

- База двухосной [трехосной] тележки

Расстояние в продольном относительно оси пути направлении между центрами осей крайних колесных пар тележки единицы железнодорожного подвижного состава.

[подпункт 2.2.19 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- База четырехосной тележки

Расстояние в продольном относительно оси пути направлении между центрами пятников соединительной балки тележки.

[подпункт 2.2.20 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Колесо цельнокатаное

Колесо, изготавливаемое из цельной заготовки методом деформирования в нагретом состоянии (горячего деформирования) и состоящее из обода, диска и ступицы.

[подпункт 3.2 пункта 3 ГОСТ 10791-2011 Колеса цельнокатаные. Технические условия]

- Обод колеса

Наружная утолщенная часть цельного колеса, имеющая специальный профиль, обеспечивающий его контакт с рельсом и задаваемые условия контакта.

[подпункт 3.7 пункта 3 ГОСТ 11018-2011 Колесные пары тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия]

- Гребень колеса

Часть обода колеса, удерживающая колесную пару от схода с рельсовой колеи.

[пункт 65 раздела 1 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- Колесная пара

Сборочная единица, служащая для реализации силы тяги, развиваемой в зоне контакта колесной пары и рельса, для восприятия силы тяжести от массы ходовой тележки и кузова и передачи ее на рельсовый путь, а также для направления движения железнодорожного подвижного состава по железнодорожному пути.

[подпункт 3.2.64 пункта 3 ГОСТ 34056-2017 Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

- Ось колесной пары

Элемент колесной пары подвижного состава, представляющий собой цельную деталь круглого поперечного сечения, имеющую разные диаметры по длине в зависимости от частей и усилий, возникающих в них.

[подпункт 3.22 пункта 3 ГОСТ 33783-2016 Колесные пары железнодорожного подвижного состава. Методы определения показателей прочности]

- Статическая осевая нагрузка (единицы железнодорожного подвижного состава)

1. Нагрузка от веса единицы железнодорожного подвижного состава (секции, вагона) в состоянии покоя с учетом фактического расположения ее центра тяжести на рельсы в вертикальном направлении, измеренная на каждой колесной паре.

[подпункт 3.20 пункта 3 ГОСТ 34759-2021 Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний]

2. Нагрузка на ось – вертикальная статическая нагрузка железнодорожного подвижного состава, передающаяся на железнодорожный путь и отнесенная к одной колесной паре, с учетом фактического расположения центра тяжести надрессорного строения.

[подпункт 3.18 пункта 3 СП 119.13330.2024 Железные дороги колеи 1520 мм. СНиП 32-01-95]

- Башмак накаточный

Самостоятельный инструмент железнодорожного транспорта, который служит для подъема (закатывания) на рельсы сошедшего подвижного состава на деревянных и железобетонных шпалах.

[пункт 19 раздела 1 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- Ударно-тяговое устройство единицы железнодорожного подвижного состава

Устройство, обеспечивающее сцепление единиц железнодорожного подвижного состава, а также восприятие и поглощение продольных ударов между ними, смягчение ударов и толчков, а также передачу силы нажатия от подталкивающего тягового подвижного состава.

[подпункт 2.2.22 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Автосцепное устройство

Комплект сборочных единиц и деталей для автоматического сцепления (механического соединения) единиц железнодорожного подвижного состава, передачи и амортизации продольных сил.

[подпункт 3.5 пункта 3 ГОСТ 33434-2015 Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки]

- Сцепное устройство

Комплект сборочных единиц и деталей для сцепления (механического соединения) единиц железнодорожного подвижного состава, передачи и амортизации продольных сил.

[подпункт 3.12 пункта 3 ГОСТ 33434-2015 Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки]

- Автосцепка

Сборочная единица автосцепного устройства, состоящая из корпуса и механизма сцепления, которая обеспечивает автоматическое сцепление единиц железнодорожного подвижного состава.

[подпункт 3.1 пункта 3 ГОСТ 33434-2015 Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки]

- Автосцепка полужесткого типа

Автосцепка с кронштейном (ограничителем вертикальных перемещений).

[подпункт 3.4 пункта 3 ГОСТ 33434-2015 Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки]

- Переходник сцепки (Нрк. адаптер)

Устройство, позволяющее сцеплять между собой сцепные устройства железнодорожного подвижного состава различной конструкции.

[подпункт 3.1.26 пункта 3 ГОСТ 34056-2017. Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

- Модернизация железнодорожного подвижного состава

Комплекс работ по улучшению технико-экономических характеристик существующего железнодорожного подвижного состава путем замены его составных частей на более совершенные.

[подпункт 3.1.33 пункта 3 ГОСТ 34056-2017 Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

- Модернизация железнодорожного подвижного состава с продлением срока службы

Комплекс работ по улучшению технико-экономических характеристик существующего железнодорожного подвижного состава путем внесения в базовую конструкцию изменений с целью продления срока службы.

[подпункт 3.1.34 пункта 3 ГОСТ 34056-2017 Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

- Модернизированный железнодорожный подвижной состав

Железнодорожный подвижной состав с улучшенными техническими характеристиками, полученными в результате модернизации.

[подпункт 2.2.28 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Модификация железнодорожного подвижного состава

Вид разработки железнодорожного подвижного состава на основе базового изделия с целью расширения или специализации сферы его применения.

Примечание. Содержанием модификации является изменение компоновки составных частей, конструкции, рабочих органов или органов управления, внешнего вида и т.п. При модификации: изменяется область применения, сохраняется технический уровень, продолжается производство исходной продукции, нарушается взаимозаменяемость основных составных частей, присваивается новое обозначение.

[подпункт 2.2.29 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Модифицированный железнодорожный подвижной состав

Железнодорожный подвижной состав, созданный на основе базового с целью расширения или специализации сферы его использования.

[подпункт 2.2.30 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Изделие

Единица железнодорожного подвижного состава или ее составная часть, количество которых может исчисляться в штуках или экземплярах.

[подпункт 3.14 пункта 3 ГОСТ 15.902-2014 Система разработки и постановки продукции на производство. Железнодорожный подвижной состав. Порядок разработки и постановки на производство]

- Составная часть (изделия)

Изделие, выполняющее определенные технические функции в составе другого изделия и не предназначенное для самостоятельного применения.

Примечание. Составной частью может быть любая деталь, сборочная единица, комплекс, комплект.

[подпункт 3.66 пункта 3 ГОСТ 15.902-2014 Система разработки и постановки продукции на производство. Железнодорожный подвижной состав. Порядок разработки и постановки на производство]

- Система жизнеобеспечения

Комплекс технических средств, направленных на создание и поддержание в безопасных пределах эргономических, санитарно-химических, микробиологических показателей и параметров электромагнитных излучений, микроклимата, шума и вибрации в помещениях железнодорожного подвижного состава.

Примечание. Функция систем жизнеобеспечения заключается в создании допустимых нормативными документами в пределах параметров физических и химических факторов среды на местах размещения пассажиров и обслуживающего персонала.

[подпункт 2.4.34 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Габарит (железнодорожного) подвижного состава

Поперечное перпендикулярное оси железнодорожного пути очертание, в пределах которого должен помещаться установленный на прямом горизонтальном пути (при наиболее неблагоприятном положении в колее и при отсутствии боковых наклонений на рессорах и динамических колебаний) как в порожнем, так и в нагруженном состоянии железнодорожный подвижной состав, в том числе имеющий максимально нормируемые износы.

[абзац девятый пункта 4 ТР ТС 001/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава»]

Примечание. Габарит железнодорожного подвижного состава — исходное очертание, по которому рассчитывают допускаемые строительные размеры железнодорожного подвижного состава (выполняют вписывание в габарит). В зависимости от метода указанного расчета габариты подвижного состава подразделяют на статические и кинематические.

[подпункт 3.1 пункта 3 ГОСТ 9238-2022 Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений]

- Конструкционная скорость

Наибольшая скорость движения железнодорожного подвижного состава, заявленная в технической документации.

[абзац восемнадцатый пункта 4 ТР ТС 001/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава»]

- Двухуровневая система скоростей

Порядок установления скоростей движения, при котором учитываются допустимые и допускаемые скорости движения.

[раздел 1 Руководства по определению возвышения наружного рельса в кривых на основе двухуровневой системы скоростей, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 20 декабря 2021 г. № 2897/р]

- Допускаемая скорость движения (железнодорожного) подвижного состава; допускаемая скорость движения

Максимальная скорость движения железнодорожного подвижного состава в прямых, кривых участках железнодорожного пути и по стрелочным переводам, конструкция и техническое состояние которых соответствуют требованиям действующих нормативов.

[подпункт 3.2.43 пункта 3 ГОСТ 34056-2017. Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

Примечания:

1. Устанавливается в зависимости от конструкционной скорости железнодорожного подвижного состава с непревышением ее, условий прохождения кривых участков железнодорожного пути, конструкции верхнего строения железнодорожного пути и стрелочных переводов по показателям допустимого воздействия железнодорожного подвижного состава на железнодорожный путь.

2. Нормы допускаемых скоростей движения подвижного состава по железнодорожным путям колеи 1520 (1524) мм устанавливаются распоряжением первого заместителя генерального директора ОАО «РЖД», в ведении которого находятся вопросы производственно-хозяйственной деятельности.

[на основе положений «Норм допускаемых скоростей движения подвижного состава по железнодорожным путям колеи 1520 (1524) мм», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 8 ноября 2016 г. № 2240р]»

- Допустимая скорость движения железнодорожного подвижного состава

Скорость, устанавливаемая на основании тяговых расчетов с учетом технического состояния инфраструктуры железнодорожного транспорта, подвижного состава, не превышающая его конструкционную скорость.

Примечание. Допускаемые скорости рассматриваются как вариант допустимых скоростей движения при отсутствии ограничений по тяге и по состоянию пути.

[раздел 1 Руководства по определению возвышения наружного рельса в кривых на основе двухуровневой системы скоростей, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 20 декабря 2021 г. № 2897/р]

- Сформированный состав

Группа сцепленных между собой железнодорожных вагонов.

Примечание. Состав формируется только из грузовых вагонов или пассажирских вагонов локомотивной тяги.

[подпункт 2.2.37 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Коммутационный аппарат

Устройство, предназначенное для выполнения переключений в электрических цепях железнодорожного подвижного состава.

[подпункт 2.3.48 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава

Аппаратные и аппаратно-программные средства, осуществляющие функции безопасности.

Примечание. Примерами устройств управления, контроля и безопасности являются: система автоведения, устройства безопасности, системы контроля бодрствования машиниста, системы контроля расхода топлива на тепловозах и др.

[подпункт 2.3.50 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Назначенный срок службы

1. Календарная продолжительность эксплуатации продукции, при достижении которой эксплуатация продукции должна быть прекращена независимо от ее технического состояния.

[абзац двадцать восьмой пункта 4 ТР ТС 001/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава»]

2. Календарная продолжительность, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его технического состояния.

Примечания:

1. Данный показатель не является показателем надежности.

2. По истечении назначенного срока службы объекта должно быть принято решение, предусмотренное соответствующей документацией, о ремонте, списании, утилизации, оценке технического состояния, установлении нового назначенного срока службы и т.п.

[подпункт 34 пункта 3 ГОСТ Р 27.102-2021 Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения]

- Нечитаемая/неразличимая маркировка

Знак/знаки маркировки, клейма, относящиеся к изготовлению железнодорожного подвижного состава и его составных частей, затертые или зачищенные до состояния, когда цифры, буквы и рисунки невозможно идентифицировать.

[пункт 162 раздела 1 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- Свидетельство, выдаваемое органом государственного надзора

Документ, подтверждающий право на управление курсирующими по железнодорожным путям локомотивом, моторвагонным подвижным составом и (или) специальным самоходным подвижным составом.

[часть 1 статьи 25_1 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»]

- Интегрированный пост автоматизированного приема и диагностики подвижного состава на сортировочных станциях; ППСС

Единая межхозяйственная мультифункциональная аппаратно-программная платформа для обеспечения перехода к малолюдным технологиям в процессе технического и коммерческого осмотра подвижного состава на сортировочных станциях.

Переход к малолюдному режиму работы должен выполняться за счет комплексного подхода к диагностированию и прогнозированию состояния подвижного состава с использованием прямой (основной) и косвенной (дополнительной) информации от одних и тех же источников диагностических данных.

В составе системы должен быть реализован как новый функционал на основе технологий машинного зрения (распознавание инвентарных номеров вагонов, знаков опасности, надписей «с горок не спускать», определение завышения/занижения фрикционных клиньев, наличие и толщины тормозных колодок и др.), лазерного сканирования (выявление отрицательной динамики, нарушений габарита, смещения грузов, повреждений кузова и др.), тензометрии (измерение массы, определение неравномерной загрузки или смещения грузов, обнаружение дефектов поверхности катания колес) и тепловой диагностики (выявление нетормозящих и аварийно-заторможенных колесных пар), так и функционал существующих систем контроля и диагностики подвижного состава: мониторинга нагрева букс вагонов, выявления дефектов буксовых узлов на ранней стадии их развития, систем диагностики состояния поверхности катания и контроля геометрических параметров колес.

[подпункт 4.5 пункта 4 Стратегии научно-технологического развития холдинга «РЖД» на период до 2025 года и на перспективу до 2030 года (Белая книга), утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 17 апреля 2018 г. № 769/р]

- Устройство обнаружения нагретых букс подвижного состава

Прибор, позволяющий во время движения железнодорожного подвижного состава в автоматическом режиме выявлять буксы, нагретые до температур, угрожающих разрушением или пожаром.

[подпункт 2.9.23 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

33. Тяговый железнодорожный подвижной состав

33.1. Общие понятия

- Тяговый (железнодорожный) подвижной состав

Совокупность видов железнодорожного подвижного состава, обладающего тяговыми свойствами для выполнения перевозочного процесса и включающая локомотивы и моторвагонный подвижной состав.

[пункт 359 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Электроподвижной состав

Электрический подвижной состав (ЭПС) -электровозы, электропоезда и электросекции, оборудованные тяговыми электродвигателями, получающими питание от контактной сети или собственных аккумуляторных батарей.

[пункт 393 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Парк тягового подвижного состава

Количество тяговых единиц локомотивов и моторных вагонов моторвагонного подвижного состава.

[пункт 194 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Тяговые ресурсы

Комплекс технических средств, предназначенных для тягового обеспечения процесса перевозок.

[на основе положений раздела 2 Технологии управления тяговыми ресурсами на северо-западном полигоне, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 3 июля 2020 г. № 1434/р]

- Топливно-энергетические ресурсы; ТЭР

Совокупность природных и производственных энергоносителей, запасенная энергия которых при существующем уровне развития техники и технологии доступна для использования в хозяйственной деятельности.

[подпункт А.1.1 приложения А ГОСТ 31607-2012 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения]

- Маршрут машиниста

Основной документ для учета работы локомотивов и моторвагонного подвижного состава, расхода топлива и электроэнергии, рабочего времени и начисления заработной платы локомотивным бригадам.

[пункт 147 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Кабина машиниста

Отделенная перегородками часть кузова железнодорожного подвижного состава, в которой расположены рабочие места локомотивной бригады, приборы и устройства для управления локомотивом, моторвагонным подвижным составом, специальным железнодорожным подвижным составом.

[подпункт 2.3.18 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Система многих единиц (Нрк. кратная тяга)

Функция объединения нескольких единиц тягового подвижного состава в одном поезде при управлении из одной кабины машиниста.

[подпункт 2.3.10 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Энергетическая установка железнодорожного тягового подвижного состава

Первичный двигатель и вспомогательное оборудование, предназначенные для получения механической энергии и преобразования ее в электрическую, для питания тяговых электрических двигателей тягового подвижного состава или вращающие колесные пары посредством гидравлической или механической передачи.

[подпункт 2.3.12 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Двух- и многосистемный тяговый подвижной состав

Электрический тяговый подвижной состав, рассчитанный для питания электрической энергией двух или более систем тока.

[подпункт 2.3.22 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Электрический тяговый привод железнодорожного тягового подвижного состава

Составная часть железнодорожного тягового подвижного состава, служащая для создания вращающего момента и передачи его от тягового электрического двигателя с помощью тяговой передачи к колесной паре.

[подпункт 2.3.27 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Гидравлический тяговый привод железнодорожного тягового подвижного состава

Совокупность гидравлических машин, позволяющих передавать энергию от ведущего элемента трансмиссии железнодорожного тягового подвижного состава к ведомому элементу, а от него на колесные пары.

[подпункт 2.3.28 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Тяговый электрический двигатель железнодорожного тягового подвижного состава

Электродвигатель в специальном исполнении, служащий для создания вращающего или тормозного моментов, передаваемых с помощью тяговой передачи на колесные пары тягового железнодорожного подвижного состава.

[подпункт 2.3.29 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Тяговая передача железнодорожного тягового подвижного состава

Составная часть тягового привода, служащая для передачи вращающего момента на ось колесной пары или колесо.

[подпункт 2.3.30 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Механическая часть железнодорожного тягового подвижного состава

Часть тягового подвижного состава, предназначенная для размещения элементов электрического, механического, тормозного и пневматического оборудования, реализации тяговых (тормозных) сил и передачи их на железнодорожный нетяговый подвижной состав.

[подпункт 2.3.45 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Экипаж подвижного состава

Конструктивная часть тяговой железнодорожной единицы, обеспечивающая ее движение (качение) в рельсовой колее: представляет собой повозку с колесными парами, в которой размещается необходимое энергетическое и вспомогательное оборудование.

[подпункт 3.2.61 пункта 3 ГОСТ 34056-2017 Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

- Колесный центр

Деталь составного колеса с ободом, дисковой или спицевой частью и ступицей.

[подпункт 3.11 пункта 3 ГОСТ 11018-2011 Колесные пары тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия]

- Бандаж

Деталь составного колеса, имеющая специальный профиль, обеспечивающий его контакт с рельсом и задаваемые условия контакта.

[подпункт 3.8 пункта 3 ГОСТ 11018-2011 Колесные пары тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия]

- Электрическое оборудование железнодорожного тягового подвижного состава

Оборудование железнодорожного тягового подвижного состава, включающее тяговые генераторы, тяговые электрические двигатели, коммутационные аппараты управления, устройства защиты, токоприемники, вспомогательные электрические машины, устройства освещения и аккумуляторные батареи, а на электровозах и электропоездах переменного тока и двойного питания также тяговый трансформатор и преобразователи параметров электрической энергии.

[подпункт 2.3.47 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Аппарат управления

Устройство, предназначенное для регулирования параметров систем железнодорожного тягового подвижного состава, обеспечивающих его нормальное функционирование.

[подпункт 2.3.49 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Токоприемник (железнодорожного электроподвижного состава)

Устройство, предназначенное для передачи электроэнергии от контактной сети на железнодорожный электроподвижной состав.

[подпункт 3.15 пункта 3 ГОСТ 32204-2013 Токоприемники железнодорожного электроподвижного состава. Общие технические условия]

- Вибропантограф

Пневматический вибратор, предназначенный для механической очистки гололеда с контактных проводов, и устанавливающийся непосредственно на токоприемники типа ДЖ-5к, П-1, П-3, П-5, Л-13у и Л-14у электровозов постоянного и переменного тока.

[Приложение № 3 к Инструкции по подготовке к работе и обеспечению надежности работы устройств электроснабжения в зимний период, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 14 ноября 2019 г. № 2542/р]

- Вспомогательные электрические машины (единицы железнодорожного тягового подвижного состава)

Электрические машины, обеспечивающие работу тяговых электрических двигателей, электрической и пневматической аппаратуры, систем управления и торможения в транспортном режиме.

[подпункт 2.3.52 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Тяговый трансформатор

Трансформатор, предназначенный для установки и работы на железнодорожном подвижном составе, непосредственно подключенный к контактной сети и являющийся первичным источником питания его систем.

[подпункт 3.1 пункта 3 ГОСТ 33324-2015 Трансформаторы тяговые и реакторы железнодорожного подвижного состава. Основные параметры и методы испытаний]

- Расчетный режим движения железнодорожного тягового подвижного состава

Предельный по допустимому нагреву тягового оборудования режим движения локомотивов и моторвагонного подвижного состава с расчетной нагрузкой и заданным временем работы.

[подпункт 2.3.54 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Пульт управления машиниста

Комплекс устройств в кабине машиниста для управления железнодорожным тяговым подвижным составом.

[подпункт 2.3.58 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Система автоведения (железнодорожного тягового подвижного состава)

Комплекс технических средств, обеспечивающих автоматическое управление движением локомотивов, электропоездов, дизель-поездов и дизель-электропоездов по участку обслуживания с заданной скоростью и заданным временем хода.

[подпункт 2.3.59 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Система автоматического управления скоростью движения (тягового железнодорожного подвижного состава)

Комплекс устройств тягового подвижного состава, предназначенных для автоматического управления скоростью поезда путем изменения сил тяги, торможения и режимов движения.

[подпункт 2.3.60 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Автоматически и/или дистанционно управляемый железнодорожный подвижной состав

Локомотив, предназначенный для обеспечения передвижения по железнодорожным путям поездов, групп вагонов или одиночных вагонов, а также самостоятельного передвижения, управляемый системой автоматического управления железнодорожным подвижным составом и/или дистанционно машинистом.

[пункт 9 раздела 1 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- Автоматическое управление (железнодорожным подвижным составом)

Управляющее воздействие на систему автоматического управления железнодорожным подвижным составом по алгоритму, заданному автоматизированной системой управления или руководителем работ (в автоматическом режиме).

[абзац пятый пункта 3.1 Технических требований на маневровый локомотив с функцией «автомашинист», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 7 апреля 2020 г. № 779/р]

- Система автоматического управления железнодорожным подвижным составом, система «Автомашинист»

Комплекс аппаратно-программных средств, обеспечивающих выполнение определенного набора операций по алгоритму, заданному автоматизированной системой управления или руководителем работ в автоматическом режиме.

[абзац третий пункта 3.1 Технических требований на маневровый локомотив с функцией «автомашинист», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 7 апреля 2020 г. № 779/р]

Примечание. Технические средства системы «Автомашинист» разделены на бортовую аппаратуру и стационарную инфраструктуру, предназначенные для установки на маневровом локомотиве и на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта соответственно.

[на основе положений Технических требований на маневровый локомотив с функцией «автомашинист», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 7 апреля 2020 г. № 779/р]

- Дистанционное управление (железнодорожным подвижным составом)

Управляющее воздействие на систему автоматического управления железнодорожным подвижным составом от машиниста, находящегося на расстоянии от такого железнодорожного подвижного состава.

[абзац шестой пункта 3.1 Технических требований на маневровый локомотив с функцией «автомашинист», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 7 апреля 2020 г. № 779/р]

- Ручное управление (железнодорожным подвижным составом)

Управляющее воздействие на систему автоматического управления железнодорожным подвижным составом от машиниста, находящегося внутри железнодорожного подвижного состава, через человеко-машинный интерфейс.

[абзац седьмой пункта 3.1 Технических требований на маневровый локомотив с функцией «автомашинист», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 7 апреля 2020 г. № 779/р]

- Локомотивная бригада

Группа работников железнодорожного транспорта, на которую возлагается обязанность обслуживания локомотива (тепловоз, электровоз, паровоз, газотурбовоз), моторвагонного подвижного состава и безопасное ведение поезда.

[пункт 130 раздела 1 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- Непроизводительные потери рабочего времени локомотивных бригад

Часы рабочего времени локомотивных бригад, вызванные нарушениями процесса организации рабочего времени локомотивных бригад, безопасности движения поездов и отказами технических средств по вине филиалов ОАО «РЖД» и прочими факторами.

[раздел 2 Методики расчета технологически обоснованного эксплуатационной работой времени следования пассажиром локомотивных бригад, занятых в грузовом движении, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 18 января 2023 г. № 85/р]

Локомотивные устройства безопасности

- Локомотивное устройство безопасности

Бортовое локомотивное устройство, обеспечивающее контроль установленных скоростей движения, соответствие скорости сигналам автоматической локомотивной сигнализации, проверку бдительности машиниста, управление электропневматическим клапаном автостопа (ЭПК) для включения экстренного торможения поезда.

[подпункт 2.3.57 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

Примечание. Устанавливаемые на тяговом подвижном составе локомотивные устройства безопасности подразделяются на основные и дополнительные. Основные устройства безопасности выполняют функцию приема кодов автоматической локомотивной сигнализации.

[пункт 1 раздела III Инструкции по эксплуатации локомотивных устройств безопасности, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 февраля 2019 г. № 183/р]

- Автоматическая локомотивная сигнализация непрерывного типа; АЛСН

Основное локомотивное устройство безопасности, предназначенное для передачи информации на локомотивные устройства импульсами числового кода переменного тока.

[на основе положений Инструкции по эксплуатации локомотивных устройств безопасности, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 февраля 2019 г. № 183/р]

- Комплексное локомотивное устройство безопасности; КЛУБ

Основное локомотивное устройство безопасности, осуществляющее комплексный контроль безопасности движения на тяговом и самоходном железнодорожном подвижном составе на основе использования информации о числе свободных впередилежащих блок-участков, передаваемой от путевых устройств систем автоматической локомотивной сигнализации.

[на основе положений абзаца третьего подпункта 1.1 пункта 1 раздела III Инструкции по эксплуатации локомотивных устройств безопасности, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 февраля 2019 г. № 183/р]

- Комплексное локомотивное устройство безопасности унифицированное; КЛУБ-У

Основное локомотивное устройство безопасности, имеющее расширенные функциональные возможности и улучшенные показатели по надежности и безопасности.

[на основе положений абзаца четвертого подпункта 1.1 пункта 1 раздела III Инструкции по эксплуатации локомотивных устройств безопасности, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 февраля 2019 г. № 183/р]

- Комплексное локомотивное устройство безопасности для ССПС; КЛУБ-П

Основное локомотивное устройство безопасности, предназначенное для ССПС, выполняющего передвижение или работы с обслуживающим персоналом на участках железных дорог с автономной и электрической тягой постоянного и переменного тока, оборудованных или не оборудованных путевыми устройствами АЛСН, АЛС-ЕН.

[на основе положений абзаца пятого подпункта 1.1 пункта 1 раздела III Инструкции по эксплуатации локомотивных устройств безопасности, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 февраля 2019 г. № 183/р]

- Система обеспечения безопасности унифицированная для ССПС; КЛУБ-УП

Основное локомотивное устройство безопасности, предназначенное для применения на ССПС на участках железных дорог с автономной и электрической тягой постоянного и переменного тока, оборудованных или не оборудованных путевыми устройствами АЛСН, АЛС-ЕН.

[на основе положений абзаца шестого подпункта 1.1 пункта 1 раздела III Инструкции по эксплуатации локомотивных устройств безопасности, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 февраля 2019 г. № 183/р]

- Безопасный локомотивный объединенный комплекс; БЛОК

Основное локомотивное устройство безопасности, объединяющее в себе функции устройств КЛУБ-У, САУТ ЦМ/485, ТСКБМ.

[на основе положений абзаца седьмого подпункта 1.1 пункта 1 раздела III Инструкции по эксплуатации локомотивных устройств безопасности, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 февраля 2019 г. № 183/р]

- Безопасный локомотивный объединенный комплекс масштабируемый; БЛОК-М

Основное локомотивное устройство безопасности с переменным составом функциональных блоков в зависимости от реализации конкретных функций и задач, объединяющее в себе функции устройств КЛУБ-У, САУТ ЦМ/485, ТСКБМ. Комплекс является модульным проектно-компонуемым изделием, состоящим из базовой и компонуемой частей. Состав компонуемой части определяется конкретным объектом использования и в соответствии со спецификациями потребителя.

[на основе положений абзаца восьмого подпункта 1.1 пункта 1 раздела III Инструкции по эксплуатации локомотивных устройств безопасности, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 февраля 2019 г. № 183/р]

- Безопасный объединенный локомотивный комплекс для ССПС на комбинированном ходу; БЛОК-КХ

Основное локомотивное устройство безопасности, предназначенное для обеспечения безопасности ССПС на комбинированном ходу. Является исполнением безопасного локомотивного комплекса БЛОК, в котором реализованы алгоритмы контроля условий безопасности комплекса БЛОК. Комплекс может применяться на маневровом подвижном составе.

[на основе положений абзаца девятого подпункта 1.1 пункта 1 раздела III Инструкции по эксплуатации локомотивных устройств безопасности, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 февраля 2019 г. № 183/р]

- Система автоматического управления торможением поездов комплексная; САУТ-К

Основное локомотивное устройство безопасности с микропроцессорным дешифратором ДКСВ-М, предназначенное для расшифровки кода АЛСН и вывода его сигнала на локомотивный светофор, контроля бдительности машиниста, управления клапаном автостопа и торможением грузовых и пассажирских поездов, обращающихся на участках, оборудованных трех или четырехзначной автоблокировкой, полуавтоблокировкой при скорости движения до 250 км/час.

[на основе положений раздела III Инструкции по техническому обслуживанию и ремонту локомотивных устройств безопасности, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 12 марта 2019 г. № 454/р]

- Система безопасности ССПС на комбинированном ходу; СБ ССПС КХ

Основное локомотивное устройство безопасности движения ССПС и автомотрис легкого типа, предназначенное для применения на ССПС на комбинированном ходу при работе как на открытых, так и закрытых участках железных дорог с автономной и электрической тягой постоянного и переменного тока, оборудованных путевыми устройствами АЛСН.

[на основе положений абзаца десятого подпункта 1.1 пункта 1 раздела III Инструкции по эксплуатации локомотивных устройств безопасности, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 февраля 2019 г. № 183/р]

- Система обеспечения безопасности для скоростного и высокоскоростного железнодорожного транспорта; СОБ-400

Основное локомотивное устройство безопасности для применения на подвижном составе, эксплуатируемого со скоростями движения до 420 км/ч на участках железных дорог с электрической тягой постоянного и переменного тока, оборудованных и не оборудованных путевыми устройствами АЛСН, АЛС-ЕН, системами координатного регулирования движения поездов, использующими в своем составе радиоканал передачи данных.

[на основе положений абзаца одиннадцатого подпункта 1.1 пункта 1 раздела III Инструкции по эксплуатации локомотивных устройств безопасности, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 февраля 2019 г. № 183/р]

- Единая микропроцессорная система управления и безопасности движения нового поколения; МПСУ-БД

Комплексная система, предназначенная для реализации всех функций управления локомотивом, диагностики локомотивного оборудования в движении и на стоянке, обеспечения безопасности движения, информирования машиниста, автоматического учета исполненной работы локомотивной бригадой, коммерческого учета расхода топливно-энергетических ресурсов, обмена криптографически защищенной информацией по беспроводным каналам связи с информационными системами ОАО «РЖД», регистрации параметров движения и диагностической информации, записи и хранения видео- и аудиоинформации о путевой обстановке и действиях локомотивной бригады, сигнализации о задымлении, возгораниях и автоматического пожаротушения, управления системами и аппаратами жизнеобеспечения локомотивной бригады.

[раздел 1 Основных технических требований «Микропроцессорная система управления и безопасности движения нового поколения (информационно-управляющий бортовой комплекс)», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 13 октября 2017 г. № 2085р]

- Комплекс информационного обеспечения САУТ; КИО САУТ

Дополнительное локомотивное устройство безопасности, предназначенное для регистрации данных в составе аппаратуры САУТ-ЦМ/485 на носитель информации с возможностью оперативного снятия его с локомотива и считывания зарегистрированных данных в условиях депо с помощью персонального компьютера.

[на основе положений абзаца третьего подпункта 1.2 пункта 1 раздела III Инструкции по эксплуатации локомотивных устройств безопасности, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 февраля 2019 г. № 183/р]

- Телемеханическая система контроля бодрствования машиниста; ТСКБМ

Дополнительное локомотивное устройство безопасности, предназначенное для работы совместно с АЛСН, КЛУБ (КЛУБ-У). Система обеспечивает непрерывный контроль работоспособности машиниста по параметрам электрического сопротивления кожи запястья и по его реакции на запросы подтверждения работоспособности. Если по параметрам сопротивления кожи определяется необходимость проверить работоспособность машиниста, ТСКБМ, в случае работы с АЛСН, разрывает цепь подачи напряжения на ЭПК. В случае работы с КЛУБ (КЛУБ-У), ТСКБМ передает сигнал о необходимости произвести проверку его работоспособности на эти устройства.

[на основе положений абзаца четвертого подпункта 1.2 пункта 1 раздела III Инструкции по эксплуатации локомотивных устройств безопасности, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 февраля 2019 г. № 183/р]

- Маневровая автоматическая локомотивная сигнализация; МАЛС

Дополнительное локомотивное устройство безопасности, обеспечивающее контроль установленных скоростей движения локомотива при производстве маневровой работы, не допускающее несанкционированный выезд с железнодорожных путей, не оборудованных маневровыми светофорами, и проезд запрещающего показания путевого светофора, а также обеспечивающее автоматическую остановку перед светофором с запрещающим показанием.

[на основе положений абзаца пятого подпункта 1.2 пункта 1 раздела III Инструкции по эксплуатации локомотивных устройств безопасности, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 февраля 2019 г. № 183/р]

- Система горочной автоматической локомотивной сигнализации с передачей информации по радиоканалу; ГАЛС-Р

Дополнительное локомотивное устройство безопасности, предназначенное для обеспечения безопасности движения при проведении маневровых и горочных работ на железнодорожных станциях и сортировочных горках.

[на основе положений Инструкции по эксплуатации локомотивных устройств безопасности, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 февраля 2019 г. № 183/р]

- Блок контроля несанкционированного отключения ЭПК ключом; КОН

Дополнительное локомотивное устройство безопасности, предназначенное для предотвращения несанкционированного отключения машинистами электропневматического клапана автостопа (ЭПК).

[на основе положений Инструкции по техническому обслуживанию и ремонту локомотивных устройств безопасности, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 12 марта 2019 г. № 454/р]

- Комплекс средств сбора и регистрации данных; КПД-3 в/и

Дополнительное локомотивное устройство безопасности, предназначенное для применения на локомотивах, МВПС, ССПС в качестве индицирующего и регистрирующего устройства взамен морально устаревшего механического скоростемера 3СЛ-2М. Обеспечивает измерение, индикацию и регистрацию скорости, ускорения, пройденного пути, времени, давления, сигнализацию превышения контролируемых скоростей и других параметров движения.

[на основе положений абзаца седьмого подпункта 1.2 пункта 1 раздела III Инструкции по эксплуатации локомотивных устройств безопасности, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 февраля 2019 г. № 183/р]

- Локомотивный скоростемер; ЗСЛ-2М

Дополнительное локомотивное устройство безопасности измерительно-регистрирующее, предназначенное для выполнения следующих функций: регистрация скорости движения, пройденного пути, суточного времени движения и стоянок, направления движения, сигнальных огней локомотивного светофора, положения устройств автоматической локомотивной сигнализации непрерывного типа (АЛСН), давления воздуха в тормозной системе (режима торможения) и состояния системы автоматического управления тормозами.

[на основе положений абзаца восьмого подпункта 1.2 пункта 1 раздела III Инструкции по эксплуатации локомотивных устройств безопасности, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 февраля 2019 г. № 183/р]

- Локомотивный светофор; ЛС

Устройство отображения оптических сигнальных показаний на основе кодов автоматической локомотивной сигнализации.

[подпункт 51 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения; раздел II Инструкции по эксплуатации локомотивных устройств безопасности, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 февраля 2019 г. № 183/р]

- Устройство контроля бдительности машиниста; УКБМ

Дополнительное локомотивное устройство безопасности, которое при работе с аппаратурой АЛСН обеспечивает предварительную световую сигнализацию при периодической проверке бдительности машиниста, остановку поезда при самопроизвольном начале движения при нейтральном положении рукоятки реверсора, после не подтверждения бдительности. В схему может быть введен дополнительный тумблер день/ночь.

[на основе положений абзаца девятого подпункта 1.2 пункта 1 раздела III Инструкции по эксплуатации локомотивных устройств безопасности, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 февраля 2019 г. № 183/р]

- Блок световой сигнализации; Л-143

Дополнительное локомотивное устройство безопасности, предназначенное для включения ламп предварительной световой сигнализации в мигающем режиме при движении к светофору с запрещающим показанием.

[на основе положений абзаца десятого подпункта 1.2 пункта 1 раздела III Инструкции по эксплуатации локомотивных устройств безопасности, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 февраля 2019 г. № 183/р]

- Блок контроля самопроизвольного трогания поезда; Л-168 (Л-168М)

Дополнительное локомотивное устройство безопасности, обеспечивающее снятие питания с электропневматического клапана автостопа в случае превышения скорости минимально контролируемой скоростемером, и нахождения ручки контроллера не в тяговой позиции, а также восстановление цепи питания ЭПК в случае нажатия специальной кнопки или перевода ручки контроллера в тяговую позицию.

[на основе положений абзаца одиннадцатого подпункта 1.2 пункта 1 раздела III Инструкции по эксплуатации локомотивных устройств безопасности, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 февраля 2019 г. № 183/р]

- Блок световой сигнализации; Л-159 (Л-159М)

Дополнительное локомотивное устройство безопасности, обеспечивающее совместно с АЛСН периодическую проверку бдительности машиниста по предварительной световой сигнализации до появления свистка электропневматического клапана автостопа.

[на основе положений абзаца двенадцатого подпункта 1.2 пункта 1 раздела III Инструкции по эксплуатации локомотивных устройств безопасности, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 февраля 2019 г. № 183/р]

- Блок контроля бдительности в системе АЛСН; Л-116 (Л-116У)

Дополнительное локомотивное устройство безопасности, предназначенное для переноса периодических проверок бдительности на 30-40 с или 60-90 с в зависимости от показаний локомотивного светофора при выполнении действий по управлению локомотивом.

[на основе положений абзаца тринадцатого подпункта 1.2 пункта 1 раздела III Инструкции по эксплуатации локомотивных устройств безопасности, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 февраля 2019 г. № 183/р]

- Модернизация устройств АЛСН при обслуживании локомотивов без помощника машиниста; Р984Ин (Р1117Ин)

Дополнительное локомотивное устройство безопасности.

[на основе положений абзаца шестнадцатого подпункта 1.2 пункта 1 раздела III Инструкции по эксплуатации локомотивных устройств безопасности, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 февраля 2019 г. № 183/р]

33.2. Локомотивы

- Локомотив

1. Железнодорожный подвижной состав, предназначенный для передвижения по железнодорожным путям поездов или отдельных вагонов.

[абзац двадцать первый пункта 4 ТР ТС 001/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава»]

Примечание. Локомотивы подразделяются: по типам - на электровозы, тепловозы, паровозы, газотурбовозы и гибридные локомотивы; по назначению использования - на грузовые, грузопассажирские, пассажирские и маневровые.

[подпункт 1 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

2. Железнодорожное транспортное средство, относящееся к тяговому подвижному составу и предназначенное для передвижения по рельсовым путям поездов или отдельных вагонов. Локомотивы подразделяются по назначению на: грузовые, грузопассажирские, пассажирские и маневровые; по типу: электровозы, тепловозы, газотурбовозы, паровозы.

[пункт 136 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Локомотив магистральный

Локомотив, предназначенный для передвижения вагонов в составе поездов при движении по железнодорожным путям магистральных линий.

[подпункт 2.3.3 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Локомотив маневровый

1. Локомотив, предназначенный для передвижения вагонов и других единиц железнодорожного подвижного состава в пределах станции или на подъездных путях предприятий.

[подпункт 2.3.4 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

2. Локомотив, предназначенный для маневровых работ на станциях, в том числе путях необщего пользования.

[пункт 138 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Локомотив грузовой

Локомотив, предназначенный для передвижения грузовых поездов.

[пункт 137 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Пассажирский локомотив

Тяговое транспортное средство, предназначенное для перемещения по железнодорожным путям пассажирских поездов или отдельных пассажирских вагонов.

[пункт 187 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Локомотив грузопассажирский

Локомотив, предназначенный для вождения как грузовых, так и пассажирских поездов.

[пункт 140 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Локомотив-рельсосмазыватель

Локомотив, предназначенный для смазывания боковой поверхности рельсов и гребней колесных пар с целью уменьшения шума и износа при движении поезда в кривых участках пути.

[подпункт 3.2.39 пункта 3 ГОСТ 34056-2017 Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

- Гибридный локомотив

Локомотив, тяговые двигатели которого могут работать от двух и более источников энергии различного типа.

[подпункт 2.3.6 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Вспомогательный локомотив

Локомотив, назначаемый на основании требования о помощи (письменного, переданного по телефону или радиосвязи), полученного от машиниста (помощника машиниста), вынужденно остановившегося поезда, а также по требованию работников владельца инфраструктуры (хозяйства пути, электроснабжения, сигнализации и связи) на условиях договоров оказания таких услуг.

[пункт 47 раздела 1 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- Подталкивающий локомотив

Локомотив в хвосте поезда, назначаемый в помощь ведущему локомотиву на отдельных перегонах или части перегона.

[пункт 209 раздела 1 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- Резервный локомотив

Единица тягового подвижного состава, следующая собственной тягой без вагонов или пересылаемая с поездом без участия в тяге.

[пункт 290 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Диспетчерский локомотив

Локомотив, назначаемый при незначительной погрузке и выгрузке на промежуточных станциях участка, а также в дополнение к сборным поездам.

[Типовой технологический процесс управления местной работой, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 15 апреля 2016 г. № 684р]

- Секция локомотива

1. Минимальная конфигурация локомотива, обладающая полным функционалом для самостоятельной эксплуатации.

Примечание. Секция локомотива может работать как самостоятельная тяговая единица, так и в качестве бустерной секции в системе многих единиц.

[подпункт 2.3.7 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

2. Составная часть локомотива, выполненная в одном кузове и имеющая в своем составе вспомогательное оборудование.

[пункт 306 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Бустерная секция (Нрк. бустер)

Секция локомотива, не оборудованная кабиной машиниста и предназначенная для эксплуатации в сцепе с секциями, имеющими кабины машиниста.

[подпункт 2.3.8 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Автоматически и/или дистанционно управляемый маневровый локомотив

Маневровый локомотив, предназначенный для обеспечения передвижения по железнодорожным путям поездов, групп вагонов или одиночных вагонов, а также самостоятельного передвижения, управляемый системой автоматического управления железнодорожным подвижным составом и/или дистанционно машинистом.

[абзац четвертый пункта 3.1 Технических требований на маневровый локомотив с функцией «автомашинист», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 7 апреля 2020 г. № 779/р]

- Расчетный вес локомотива

Вес локомотива с 2/3 запасов песка, смазочных материалов, топлива, с штатным комплектом инструмента, инвентаря, с учетом веса членов локомотивной бригады (из расчета массы одного человека 70 кг).

[пункт 288 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Сила тяги локомотива

Сила, которую развивает локомотив для передвижения поезда.

[пункт 307 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Тяговое плечо

Участок железной дороги, примыкающий к станции с основным локомотивным депо, ограниченный станцией с оборотным депо.

[пункт 358 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Участок обращения локомотивов

Часть железнодорожной сети, ограниченная пунктами оборота локомотивов. Пункт оборота локомотивов - станция, на которой все локомотивы, прибывающие с поездами (или резервом), отправляются с поездами (или резервом) только во встречном направлении (кроме пересылки локомотивов в ремонт или по регулировке с одного участка обращения локомотивов на другой).

[пункт 371 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Экипировка локомотива

Подготовка локомотива к очередной поездке. В экипировку локомотива входят очередной осмотр, снабжение топливом (паровоза, мотовоза, тепловоза и т.п.), охлаждающей жидкостью, смазочными маслами, песком, водой, обтирочными материалами и т. д. Экипировки локомотивов осуществляют на специально оборудованных путях или в закрытых экипировочных помещениях.

[пункт 379 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Тепловоз

1. Автономный локомотив, энергетической установкой которого является двигатель внутреннего сгорания.

[подпункт 2.3.11 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

2. Локомотив, основным источником энергии которого является дизельный двигатель, независимо от типа установленной передачи.

[пункт 335 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Тепловоз магистральный

Тепловоз, предназначенный для передвижения вагонов в составе поездов при движении по железнодорожным путям магистральных линий.

[подпункт 2.3.13 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Тепловоз маневровый

Тепловоз, предназначенный для передвижения вагонов и других единиц железнодорожного подвижного состава в пределах станции или на подъездных путях предприятий.

[подпункт 2.3.14 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Тепловоз промышленный

Тепловоз, предназначенный для передвижения вагонов в пределах предприятия по железнодорожным путям необщего пользования.

[подпункт 2.3.15 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Силовая установка тепловоза

Первичный двигатель и вспомогательное оборудование тепловоза, предназначенные для получения механической энергии за счет использования энергии топлива. В силовой установке тепловоза в качестве двигателя применяется дизель.

[пункт 308 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Газотепловоз

Автономный локомотив, энергетической установкой которого является поршневой двигатель внутреннего сгорания, использующий частично или полностью газовое топливо.

[подпункт 2.3.16 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Газотурбовоз

1. Автономный локомотив, основной силовой установкой которого является газотурбинный двигатель.

Примечание. Под основной силовой установкой понимают энергетическую установку, за счет работы которой осуществляется тяга грузового поезда.

[подпункт 2.3.17 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

2. Локомотив, у которого основным двигателем, определяющим мощностные, тяговые и энергетические показатели, служит газотурбинный двигатель (ГТД).

[пункт 58 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Паровоз

1. Автономный локомотив, энергетической установкой которого является тепловой двигатель внешнего сгорания, преобразующий энергию нагретого пара в механическую работу.

[подпункт 2.3.18 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

2. Локомотив, источником энергии которого является пар.

[пункт 195 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Электровоз

1. Неавтономный локомотив, приводимый в движение установленными на нем тяговыми электродвигателями, получающими энергию от энергосистемы через тяговые подстанции, контактную сеть или от собственной аккумуляторной батареи.

[подпункт 2.3.19 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

2. Локомотив с одним или несколькими электродвигателями, питаемыми электрическим током, подводимым по контактному проводу или контактному рельсу, или поступающим от находящихся на локомотиве аккумуляторов.

[пункт 392 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Аккумуляторный электровоз

Электровоз, приводимый в движение установленными на нем тяговыми электродвигателями, получающими энергию от собственных тяговых аккумуляторных батарей.

[подпункт 2.3.20 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Дизель-электровоз

Гибридный локомотив с тяговыми электродвигателями, способный работать как в автономном режиме от дизельной установки, так и при питании от контактной сети на электрифицированных участках пути.

[подпункт 2.3.21 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Мотовоз

Тяговое железнодорожное транспортное средство, усилие которого на тяговом крюке составляет менее 110 кВт.

[пункт 155 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Продолжительный режим работы электровоза

Режим работы, при котором нагрузка наибольшим током электрооборудования электровоза в течение неограниченного времени при номинальном напряжении на токоприемнике и вентиляции, соответствующей этому режиму, не вызывает превышения предельно допустимых температур нагрева его электрооборудования.

[подпункт 2.3.56 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Тяговая единица

Отдельно работающий локомотив, часть его, сцеп из нескольких локомотивов и дополнительных секций, используемые в работе под управлением одной локомотивной бригады.

[подпункт 2 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Тяговая единица вспомогательная

Локомотив, работающий в дополнительной тяге (прицепленным к поезду вслед за идущим в голове и управляемым самостоятельной локомотивной бригадой), в подталкивании, вторым локомотивом, работающим по системе многих единиц, в одиночном следовании (резерве).

[пункт 357 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Конструктивная единица локомотива

Локомотив в конструктивном исполнении изготовителя, в том числе по количеству секций, указанном в техническом паспорте (формуляре) на этот локомотив.

[подпункт 3 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Составная часть локомотива

Часть локомотива, не имеющая самостоятельного эксплуатационного назначения.

Примечание. К составной части локомотива относятся детали (неспецифицированные изделия) и сборочные единицы (специфицированные изделия, состоящие из двух и более составных частей).

[подпункт 4 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Локомотивное хозяйство

Совокупность предприятий железнодорожного транспорта, включающая тяговый подвижной состав, здания депо и мастерских с оборудованием и служебно-бытовыми помещениями, пункты технического осмотра, склады песка, топлива и смазки, экипировочные устройства, пункты смены и дома отдыха локомотивных бригад и др. Основные функции локомотивного хозяйства: обеспечение железных дорог исправными локомотивами для выполнения перевозок; организация обслуживания и ремонта локомотивов и моторвагонного подвижного состава; создание условий для соблюдения установленного порядка труда и отдыха локомотивных бригад.

[пункт 143 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Локомотивный парк

Совокупность всех локомотивов.

Все локомотивы, приписанные к локомотивным депо дороги, составляют ее инвентарный парк.

Локомотивы, находящиеся в распоряжении дороги, делятся в свою очередь на:

эксплуатируемый локомотивный парк - локомотивы, находящиеся во всех видах работы, под техническими операциями, на техническом обслуживании, а также простаивающие в ожидании работы на станциях оборота, перецепки и смены локомотивных бригад;

неэксплуатируемый локомотивный парк - неисправные локомотивы, находящиеся во всех видах ремонта (под модернизацией и переоборудованием), в ожидании ремонта (модернизации и переоборудования), а также исправные локомотивы, находящиеся в резерве управления дороги, в период между плановыми ремонтами, находящиеся в процессе пересылки в холодном состоянии, используемые в качестве стационарных установок.

[пункт 144 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Турная езда, прикрепленная езда

Эксплуатация локомотива в хозяйственном виде движения несколькими постоянно закрепленными за ним локомотивными бригадами, и осуществляющими отдых в нерабочее время в специальном пассажирском вагоне или в другом специально оборудованном месте (например, в доме отдыха локомотивных бригад, на ограничивающей перегон станции).

[раздел 3 Инструкции о порядке планирования, предоставления, использования и учета «окон» для работ на инфраструктуре ОАО «РЖД», утвержденную распоряжением ОАО «РЖД» от 28 декабря 2023 г. № 3403/р]

Основные состояния локомотива

- Исправное состояние локомотива

Состояние локомотива, при котором он соответствует всем требованиям нормативной и (или) технической документации на этот локомотив.

[подпункт 23 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Неисправное состояние локомотива

Состояние локомотива, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативной и (или) технической документации на этот локомотив.

[подпункт 24 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Работоспособное состояние локомотива [составной части локомотива]

Состояние локомотива [составной части локомотива], при котором он способен выполнить все предусмотренные техническими требованиями функции в полном объеме при условии, что предоставлены необходимые ресурсы.

[подпункт 25 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Частично работоспособное состояние локомотива [составной части локомотива]

Состояние локомотива [составной части локомотива], при котором он не способен выполнить хотя бы одну из предусмотренных техническими требованиями функций в полном объеме.

[подпункт 26 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Неработоспособное состояние локомотива [составной части локомотива]

Состояние локомотива [составной части локомотива], при котором он не способен выполнить все предусмотренные техническими требованиями функции.

[подпункт 27 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Неработоспособное состояние локомотива по внутренним ресурсам

Неработоспособное состояние локомотива, при котором он не способен выполнить требуемую функцию из-за внутренней неисправности или профилактического технического обслуживания.

Примечание. Примером неработоспособного состояния локомотива по внутренним ресурсам может являться неисправность локомотива, нахождение локомотива на экипировке, техническом обслуживании, ремонте или модернизации.

[подпункт 28 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Неработоспособное состояние локомотива по внешним ресурсам

Неработоспособное состояние локомотива, при котором он не способен выполнить требуемую функцию из-за отсутствия или нехватки внешних ресурсов.

Примечание. Примером неработоспособного состояния локомотива по внешним ресурсам может являться отсутствие локомотивной бригады ко времени отправления поезда по графику, несвоевременная техническая готовность или отсутствие поезда ко времени отправления по графику.

[подпункт 29 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Предельное состояние локомотива

Состояние локомотива, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима и восстановление его работоспособного состояния невозможно.

Примечание. Признаками предельного состояния, устанавливаемыми изготовителем локомотива, являются:

снижение несущей способности и коэффициента запаса сопротивления усталости ниже допускаемого уровня, обеспечивающего безопасность эксплуатации локомотива после продления назначенного срока службы;

исчерпание ресурса;

появление неустранимых дефектов в конструкции (трещины, деформации, коррозия, износ и др.).

[подпункт 30 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

Понятия и показатели технического обслуживания и ремонта

- Техническое обслуживание локомотива [составной части локомотива]

Совокупность технических и организационных действий, направленных на поддержание локомотива [составной части локомотива] в работоспособном состоянии.

[подпункт 31 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Ремонт локомотива [составной части локомотива]

Совокупность технических и организационных действий, направленных на восстановление исправного и работоспособного состояния и (или) ресурса локомотива.

[подпункт 32 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Система технического обслуживания и ремонта локомотивов

Совокупность технических средств, документации технического обслуживания и ремонта и исполнителей, необходимых для выполнения задач технического обслуживания и ремонта локомотивов.

[подпункт 33 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Неплановый ремонт локомотива

Ремонт локомотива, который осуществляется без предварительного назначения или по специальному указанию.

[подпункт 34 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Продолжительность технического обслуживания или ремонта локомотива

Календарное время проведения одного технического обслуживания или ремонта локомотива, включая логистические и технические задержки, но исключая административные задержки.

[подпункт 35 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Средняя продолжительность технического обслуживания или ремонта локомотива

Среднее значение (математическое ожидание) продолжительности технического обслуживания или ремонта локомотива за наработку или определенный период эксплуатации.

[подпункт 36 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Коэффициент соблюдения нормативов продолжительности технического обслуживания или ремонта локомотива [составной части локомотива]

Отношение нормативной продолжительности технического обслуживания или ремонта локомотива [составной части локомотива] к фактической продолжительности технического обслуживания или ремонта локомотива [составной части локомотива].

[подпункт 37 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Трудоемкость технического обслуживания или ремонта локомотива [составной части локомотива]

Суммарная продолжительность технического обслуживания или ремонта локомотива [составной части локомотива], выраженная в человеко-часах и состоящая из индивидуальных времен выполнения действий технического обслуживания или ремонта всем причастным персоналом.

[подпункт 38 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Средняя трудоемкость технического обслуживания или ремонта локомотива [составной части локомотива]

Среднее значение трудоемкости технического обслуживания или ремонта локомотива [составной части локомотива].

[подпункт 39 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Административная задержка выполнения технического обслуживания или ремонта локомотива [составной части локомотива]

Промежуток времени от планируемого срока начала выполнения технического обслуживания или ремонта локомотива [составной части локомотива] до фактического момента начала его выполнения.

Примечание. Примером может быть преждевременная подача локомотива к месту проведения его технического обслуживания или ремонта.

[подпункт 40 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Средняя административная задержка выполнения технического обслуживания или ремонта локомотива [составной части локомотива]

Среднее значение (математическое ожидание) административной задержки выполнения технического обслуживания или ремонта локомотива [составной части локомотива].

[подпункт 41 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Логистическая задержка выполнения технического обслуживания или ремонта локомотива [составной части локомотива]

Задержка выполнения технического обслуживания или ремонта локомотива [составной части локомотива] вследствие необеспеченности ресурсами, необходимыми для проведения технического обслуживания или ремонта локомотива [составной части локомотива].

Примечание. Примером логистической задержки выполнения технического обслуживания или ремонта локомотива [составной части локомотива] может быть ожидание необходимых запасных частей, специалистов и т.п.

[подпункт 42 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Средняя логистическая задержка выполнения технического обслуживания или ремонта локомотива [составной части локомотива]

Среднее значение (математическое ожидание) логистической задержки выполнения технического обслуживания или ремонта локомотива [составной части локомотива].

[подпункт 43 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Техническая задержка выполнения технического обслуживания или ремонта локомотива [составной части локомотива]

Задержка выполнения технического обслуживания или ремонта локомотива [составной части локомотива] вследствие выполнения вспомогательных технических действий, связанных с соответствующим заданием технического обслуживания или ремонта локомотива [составной части локомотива].

Примечание. Примером технической задержки выполнения технического обслуживания или ремонта локомотива [составной части локомотива] могут быть действия по обеспечению безопасности оборудования: отключение, охлаждение и т.п.

[подпункт 44 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Средняя техническая задержка выполнения технического обслуживания или ремонта локомотива [составной части локомотива]

Математическое ожидание (среднее значение) технической задержки выполнения технического обслуживания или ремонта локомотива [составной части локомотива].

[подпункт 45 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Стоимость технического обслуживания или ремонта локомотива [составной части локомотива]

Финансовые затраты на проведение одного вида технического обслуживания или ремонта локомотива [составной части локомотива].

[подпункт 46 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Средняя стоимость технического обслуживания или ремонта локомотива [составной части локомотива]

Средневзвешенное значение стоимости технического обслуживания или ремонта локомотива [составной части локомотива].

[подпункт 47 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

Понятия и показатели наработки и срока службы

- Наработка локомотива [составной части локомотива]

Продолжительность или объем работы локомотива [составной части локомотива] за некоторый период.

Примечание. Наработку локомотива [составной части локомотива] отсчитывают от начала его эксплуатации или другого заданного момента времени (например, от окончания технического обслуживания или ремонта определенного вида) и измеряют в километрах или часах (сутках) пробега, тонно-километрах или пассажиро-километрах перевозочной работы, числом срабатываний (например, электроаппарата), числом запусков (например, дизеля), киловатт-часах и т.п.

[подпункт 48 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Время до восстановления локомотива [составной части локомотива]

Интервал времени от момента отказа локомотива [составной части локомотива] до момента восстановления его работоспособного состояния.

Примечание. Если момент отказа не определен, то полагают, что интервал времени начинается после обнаружения отказа.

[подпункт 49 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Срок службы локомотива [составной части локомотива]

Календарная продолжительность эксплуатации локомотива [составной части локомотива] от начала его эксплуатации или возобновления его эксплуатации после ремонта до перехода в предельное состояние.

[подпункт 50 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Средний срок службы локомотива [составной части локомотива]

Математическое ожидание срока службы локомотива [составной части локомотива].

[подпункт 51 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Остаточный срок службы локомотива [составной части локомотива]

Срок службы локомотива [составной части локомотива], исчисляемый от текущего момента времени, когда проводят контроль технического состояния локомотива, до его перехода в предельное состояние.

[подпункт 52 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Назначенный срок службы локомотива

Срок службы локомотива, установленный технической документацией.

[подпункт 53 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

Понятия и показатели готовности

- Готовность локомотива

Способность локомотива выполнять предусмотренные техническими требованиями функции при установленных в нормативной и (или) технической документации условиях применения, технического обслуживания и ремонта в предположении, что необходимые внешние ресурсы обеспечены.

Примечания:

1. Готовность локомотива зависит от сочетания свойств безотказности, ремонтопригодности и способов технического обслуживания.

2. Условия могут включать климатические, технические или экономические обстоятельства.

3. Необходимые внешние ресурсы, кроме ресурсов технического обслуживания, не влияют на свойство готовности локомотива.

[подпункт 54 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Коэффициент оперативной готовности локомотива

Отношение суммарного времени пребывания локомотива в работоспособном состоянии за некоторый период эксплуатации к суммарному времени пребывания локомотива в работоспособном состоянии и простоев, обусловленных техническим обслуживанием, ремонтом, логистическими и административными задержками, за тот же период.

[подпункт 55 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Коэффициент технической готовности локомотива

Отношение суммарного времени пребывания локомотива в работоспособном состоянии за некоторый период эксплуатации к суммарному времени пребывания локомотива в работоспособном состоянии и простоев, обусловленных техническим обслуживанием и ремонтом, за тот же период.

[подпункт 56 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Коэффициент внутренней готовности локомотива

Отношение суммарного времени пребывания локомотива в работоспособном состоянии за некоторый период эксплуатации к суммарному времени пребывания локомотива в работоспособном состоянии и простоев, обусловленных неплановым ремонтом.

[подпункт 57 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

- Мгновенный коэффициент готовности наличного парка локомотивов

Отношение количества локомотивов, находящихся в работоспособном состоянии в заданный момент времени, к общему их количеству наличного парка в этот же момент времени.

[подпункт 58 пункта 2 ГОСТ Р 56046-2014 Показатели использования локомотивов. Термины и определения]

33.3. Моторвагонный подвижной состав

- Моторный вагон

Вагон, содержащий тяговый привод, тяговый двигатель, электрическую или гидравлическую и/или механическую передачу.

Примечание. Моторный вагон сочетает в себе свойства обычного вагона (перевозка пассажиров или грузов) и локомотива (перемещение поезда).

[подпункт 3.1.15 пункта 3 ГОСТ 31666-2014 Дизель-поезда. Общие технические требования]

- Моторный вагон, не приспособленный для перевозки пассажиров

Единица моторного подвижного состава, оборудованная для перевозки грузов. Используются для специальных и технических нужд транспорта.

[пункт 159 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Немоторный вагон моторвагонного подвижного состава (Нрк. Прицепной вагон)

Вагон моторвагонного железнодорожного подвижного состава, тяговое усилие на кузов которого передается только через сцепное устройство, а тележки не имеют тяговых электродвигателей.

[подпункт 3.2.21 пункта 3 ГОСТ 34056-2017. Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

- Секция моторвагонного железнодорожного подвижного состава

Составная часть моторвагонного железнодорожного подвижного состава, состоящая из одного моторного или нескольких совместно работающих моторных и немоторных вагонов.

[подпункт 2.3.26 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Головная секция

Моторвагонная секция с одним или несколькими вагонами, один из которых головной.

[подпункт 3.2.19 пункта 3 ГОСТ 34056-2017. Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

- Головной вагон моторвагонного железнодорожного подвижного состава

Вагон моторвагонного железнодорожного подвижного состава, оборудованный кабиной машиниста с пультом управления.

Примечание. Головной вагон может быть моторным или немоторным.

[подпункт 2.3.23 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Дизель-поезд

Автономный тяговый подвижной состав с дизельной силовой установкой и передачей мощности (гидравлической или электрической), состоящий из не менее чем двух вагонов, предназначенный для перевозки пассажиров и имеющий в своем составе хотя бы один моторный вагон.

[подпункт 3.1.7 пункта 3 ГОСТ 31666-2014 Дизель-поезда. Общие технические требования]

- Дизель-электропоезд

Моторвагонный подвижной состав (комбинированный) с дизельной силовой установкой и комплектом электрооборудования, состоящий из не менее двух вагонов, предназначенный для перевозки пассажиров и/или багажа, почты и имеющий в своем составе хотя бы один моторный вагон.

[подпункт 2.3.32 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Электропоезд

1. Самоходный управляемый железнодорожный подвижной состав, состоящий из одной или нескольких моторвагонных секций, служащий для перевозки пассажиров и/или багажа и получающий питание от внешнего источника электроэнергии через контактную сеть.

Примечание. При формировании электропоездов по концам поезда размещают головные секции.

[подпункт 2.3.33 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

Разновидность моторовагонного подвижного состава, получающего энергию от внешней электрической сети или от собственной аккумуляторной батареи.

[пункт 394 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Расчетная населенность электропоезда

Количество пассажиров в электропоезде из расчета размещения сидящих пассажиров на всех местах для сидения и стоящих в проходах и тамбурах.

Примечание. Для пригородных электропоездов количество стоящих пассажиров в проходах и тамбурах 3 чел./м2. Для электропоездов дальнего сообщения расчетная населенность соответствует количеству мест для сидения.

[подпункт 2.3.34 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Максимальная населенность электропоезда

Максимально возможное количество пассажиров в электропоезде из расчета размещения сидящих пассажиров на всех местах для сидений и максимально возможное размещение стоящих пассажиров в проходах и тамбурах.

Примечание. Для пригородных электропоездов максимальное количество стоящих пассажиров в проходах и тамбурах 7 чел./м2. Для электропоездов дальнего сообщения максимальная населенность соответствует количеству мест для сидений.

[подпункт 2.3.35 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Электромотриса

Электропоезд, состоящий из одного моторного вагона с кабинами машиниста с обеих сторон.

[подпункт 2.3.36 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Рельсовый автобус

Моторвагонный железнодорожный подвижной состав с одной или несколькими дизельными силовыми установками, состоящий из одного, двух или трех вагонов, предназначенный для перевозки пассажиров.

[подпункт 2.3.39 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Расчетный режим движения электропоезда

Предельный по допустимому нагреву оборудования режим движения с расчетной населенностью, характеризующийся периодическим повторением разгона, поддержания скорости, выбега, торможения и остановки.

[подпункт 2.3.55 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

34. Нетяговый железнодорожный подвижной состав

Общие понятия

- Нетяговый железнодорожный подвижной состав

Железнодорожный подвижной состав, не обладающий тяговыми свойствами.

[подпункт 2.4.1 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Железнодорожный вагон; вагон

1. Единица железнодорожного нетягового подвижного состава, имеющая полезный объем для размещения груза и пассажиров и оборудованная всеми необходимыми устройствами для включения в состав поезда.

[подпункт 3.3.3 пункта 3 ГОСТ 34056-2017 Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

2. Транспортное средство, курсирующее на своих осях по железнодорожным путям без собственной тяги и предназначенное для перевозки пассажиров или груза.

[пункт 11 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Вагонный парк

Совокупность всех вагонов, используемых для перевозок грузов и пассажиров по железной дороге, а также для выполнения отдельных специфических функций, связанных с этими перевозками и эксплуатационной работой железнодорожного транспорта.

[пункт 37 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Вагон арендованный

Вагон, который временно (на установленный срок) на основании договора, находится во владении и пользовании арендатора.

[пункт 12 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Грузоподъемность железнодорожного вагона

Наибольшая суммарная масса груза и/или пассажиров, допустимая к перевозке в данном типе железнодорожного вагона, исходя из его конструктивных особенностей, предусмотренных конструкторской документацией.

[подпункт 3.3.4 пункта 3 ГОСТ 34056-2017 Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

- Трафаретная грузоподъемность вагона/контейнера

Указанная на кузове вагона (двери контейнера) грузоподъемность вагона (контейнера).

[на основе положений подпункта 3.13.1 пункта 3.13 Регламента многоступенчатого контроля по обеспечению безопасности движения при приеме груза и порожних вагонов к перевозке, в пути следования и при выдаче груза, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 28 ноября 2017 г. № 2451р]

- Тара железнодорожного вагона

1. Собственная масса железнодорожного вагона в порожнем состоянии.

[подпункт 3.3.5 пункта 3 ГОСТ 34056-2017 Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

2. Масса тары вагона - масса порожнего вагона с учетом несъемного оборудования.

[пункт 154 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Вагон сочлененного типа

Вагон, сцепление которого с соседним вагоном осуществляется посредством общих узлов сочленения и установки на общую тележку.

Примечание. Сочлененные вагоны объединяются в секции, которые эксплуатируются как единое целое.

[подпункт 2.4.35 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- База вагона сочлененного типа

Расстояние в продольном направлении между центрами пятников или пятниковых мест, взаимодействующих с крайними тележками концевых секций вагона.

[подпункт 2.4.46 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Механическая часть нетягового железнодорожного подвижного состава

Часть нетягового железнодорожного подвижного состава, предназначенная для передачи тормозных усилий и сил тяги с тягового подвижного состава на поезд, и размещения тормозного оборудования.

[подпункт 2.4.36 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Энергетическая установка железнодорожного нетягового подвижного состава

Дизельный двигатель с генератором переменного или постоянного тока, или электромашинный агрегат и аккумуляторная батарея, обеспечивающие автономно и от внешних источников электроэнергией нетяговый подвижной состав во время движения по железнодорожному пути и на стоянках.

[подпункт 2.4.37 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Пульт управления электрическим оборудованием железнодорожного нетягового подвижного состава

Комплекс электрических и механических устройств, обеспечивающих включение, выключение и контроль функционирования электрического оборудования нетягового подвижного состава.

[подпункт 2.4.38 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Регуляторы [стабилизаторы] напряжения железнодорожного нетягового подвижного состава

Комплекс электрических и механических устройств, обеспечивающих стабильный уровень напряжения для потребителей электроэнергии на нетяговом подвижном составе.

[подпункт 2.4.39 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Кузов вагона

Несущая металлоконструкция, предназначенная для размещения перевозимого груза, пассажиров, багажа, систем жизнеобеспечения и специального оборудования.

[подпункт 3.3.31 пункта 3 ГОСТ 34056-2017 Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

- Рама вагона

Составная несущая металлоконструкция кузова вагона, на которой размещаются автосцепное устройство, опорные устройства (пятники или скользуны) и часть тормозного оборудования.

[подпункт 2.4.41 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Колесная пара с неподвижными колесами, установленными на оси

Сборочная единица, состоящая из оси, неподвижно закрепленных двух колес, дисковых тормозов (при наличии), буксовых узлов и других деталей, которые не могут быть демонтированы без расформирования колесной пары.

[подпункт 3.7 пункта 3 ГОСТ 4835-2013 Колесные пары железнодорожных вагонов. Технические условия]

- Колесная пара с подвижными колесами, установленными на оси

Сборочная единица, состоящая из оси, подвижных в осевом направлении двух колес, дисковых тормозов (при наличии), замковых механизмов для фиксации колес на оси, буксовых узлов и других деталей, которые не могут быть демонтированы без расформирования колесной пары.

[подпункт 3.8 пункта 3 ГОСТ 4835-2013 Колесные пары железнодорожных вагонов. Технические условия]

- Буксовый узел

Конструктивный узел колесной пары, служащий для соединения оси колесной пары с рамой тележки, передачи постоянных и переменных нагрузок.

Примечание. Как правило, буксовый узел состоит из корпуса буксы (или адаптера), подшипника или подшипников, элементов торцевого крепления, и уплотнений.

[подпункт 2.4.49 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Адаптер, полубукса

Деталь, входящая в конструкцию тележки и предназначенная для свободного размещения на наружном кольце подшипника кассетного типа и передачи нагрузок от тележки на колесную пару.

[пункт 14 раздела 1 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

Адаптер: деталь - опорный переходник незамкнутой формы, свободно устанавливаемый на наружное кольцо подшипника, установленного на колесной паре, и предназначенный для передачи на подшипник нагрузок от боковой рамы.

[подпункт 3.1 пункта 3 ГОСТ 34385-2018 Буксы и адаптеры для колесных пар тележек грузовых вагонов. Общие технические условия]

- Колесный блок

Сборочная единица, состоящая из двух независимых колесных узлов, прикрепленных к раме колесного блока с возможностью движения по колее постоянной ширины или со сменой ширины колеи.

[подпункт 3.3.31 пункта 3 ГОСТ 34056-2017. Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

- Колесный узел

Сборочная единица, состоящая из оси, неподвижно закрепленного колеса с тормозными дисками, буксовых узлов (наружного и внутреннего) и других деталей, закрепленных на колесном узле.

[подпункт 3.6 пункта 3 ГОСТ 4835-2013 Колесные пары железнодорожных вагонов. Технические условия]

Пассажирские вагоны

- Пассажирские вагоны

Вагоны, предназначенные для перевозки пассажиров и/или багажа, почтовых отправлений, такие, как почтовые, багажные, вагоны-рестораны, служебно-технические, служебные, клубы, санитарные, испытательные и измерительные лаборатории, специальные вагоны пассажирского типа.

[подпункт 3.3.6 пункта 3 ГОСТ 34056-2017 Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

- Вагон с местами для сидения

Вагон пассажирский, оборудованный местами для сидения пассажиров.

[пункт 24 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Вагон плацкартный

Вагон пассажирский спальный не купейный.

[пункт 23 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Вагон СВ

Вагон спальный с двухместными купе и мягкими спальными местами.

[пункт 33 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Вагон купейный

Вагон пассажирский спальный с трех- или четырехместными купе.

[пункт 34 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Вагон пассажирский двухэтажный

Пассажирский вагон, в котором помещения для пассажиров и/или служебные и бытовые помещения выполнены в двух уровнях один над другим.

[подпункт 2.4.29 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Вагон-лаборатория

Специально оборудованный вагон для проведения различных исследований и испытаний объектов железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава в путевых условиях.

Примечание. К вагонам-лабораториям относятся: вагоны-лаборатории тормозоиспытательные, вагоны-лаборатории контактной сети, вагоны-лаборатории тягово-энергетические, вагоны-лаборатории неразрушающего контроля, вагоны-лаборатории испытаний устройств автоматики и телемеханики, вагоны-лаборатории метрологические, вагоны-лаборатории электротехнические, вагоны-лаборатории радиосвязи.

[пункт 2.4.25 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Вагон-дефектоскоп (Нрк. путеизмеритель)

Вагон, предназначенный для сплошного контроля головок рельсов участка пути и выявления в них наружных и скрытых дефектов при движении в составе поезда.

[подпункт 3.3.26 пункта 3 ГОСТ 34056-2017 Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

- Путеизмерительный вагон

Вагон, предназначенный для сплошного контроля состояния рельсовой колеи под динамической нагрузкой.

[подпункт 2.4.27 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Вагон-рельсосмазыватель

Вагон, предназначенный для смазывания боковой поверхности рельсов и гребней колесных пар с целью уменьшения шума и износа при движении поезда в кривых участках пути.

[подпункт 3.3.27 пункта 3 ГОСТ 34056-2017 Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

- Специальные вагоны (пассажирского типа)

Вагоны, предназначенные для предоставления комплекса дополнительных услуг пассажирам и обслуживающему персоналу, например, такие как: штабной, вагон с кафе-буфетом, вагон-столовая, ресторан, багажный, почтовый, багажно-почтовый, служебный, санитарный, испытательные и измерительные лаборатории, электростанция, повышенной комфортности, вагон-салон, туристический, с детской игровой зоной, с зоной отдыха, с трансформируемыми купе, гараж, для организации обслуживания населения (магазин, клуб, поликлиника, храм и др.), для спецконтингента, вагон-бистро, вагон-душ, вагон-зал, вагон для перевозки животных, вагон-СПА, вагон-сцена, обзорный вагон.

[подпункт 3.20 пункта 3 ГОСТ 34681-2024 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования]

- Вагон – ресторан

Вагон, имеющий необходимое оборудование для обеспечения питанием пассажиров в пути следования.

[пункт 29 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Вагон багажный

Вагон в составе пассажирского поезда, предназначенный для перевозки багажа, товаробагажа и т. д.

[пункт 13 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Вагон почтовый

Вагон, оборудованный для перевозки, обработки почтовых отправлений и обмена ими в пути следования.

[пункт 27 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Расчетная населенность вагона

Количество пассажиров в вагоне из расчета размещения сидящих пассажиров на всех местах для сидения и стоящих в проходах и тамбурах.

[подпункт 2.4.30 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Вместимость пассажирского транспортного средства

1. Пассажирская вместимость: сидячие и спальные места. Число сидячих и спальных мест, имеющихся в пассажирском транспортном средстве. Из этой категории исключаются места в вагонах-ресторанах и купе-буфетах.

Пассажирская вместимость: стоячие места, число разрешенных стоячих мест, имеющихся в пассажирском транспортном средстве.

2. Показатель, характеризующий количество мест, занятых в поезде под перевозку пассажиров. При оценке степени использования вместимости пассажирских поездов уровень их населенности по отношению к общему числу мест, выделенных для перевозки пассажиров, выражается в процентах или долях единицы (коэффициент использования вместимости).

[пункт 52 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Максимальная населенность вагона

Максимально возможное количество пассажиров в вагоне из расчета размещения сидящих пассажиров на всех местах для сидений и максимально возможное размещение стоящих пассажиров в проходах и тамбурах.

[подпункт 2.4.31 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Тамбур пассажирского вагона

Часть вагона, огороженная перегородками, отделяющая вход в вагон от салона, кабины машиниста, багажного отсека или служебных помещений.

[подпункт 3.3.9 пункта 3 ГОСТ 34056-2017 Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

- Салон пассажирского вагона

Отделенная перегородками часть пассажирского вагона, предназначенная для размещения пассажиров, оборудованная системой жизнеобеспечения.

[подпункт 2.4.33 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

Грузовые вагоны

- Грузовые вагоны

1. Вагоны, предназначенные для перевозки грузов.

[абзац десятый пункта 4 ТР ТС 001/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава»]

2. Вагон грузовой - транспортное средство, курсирующее на своих осях по железнодорожным путям без собственной тяги и предназначенное для перевозки груза или обеспечения следования вагонов в составе поезда.

[пункт 15 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Инновационный грузовой вагон; инновационный вагон

Новый или значительно улучшенный вагон, параметры которого соответствуют критериям отнесения грузовых вагонов нового поколения к разряду «инновационная продукция».

Примечание. Критерии отнесения грузовых вагонов к инновационным приведены в приложении Д (рекомендуемое) и не должны противоречить постановлению Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1223.

[подпункт 3.2 пункта 3 СТО РЖД 10.002-2015 Вагоны грузовые инновационные. Правила оценки экономической эффективности]

- Вагон совместного пользования (грузовой)

Вагон, владельцем которого является железнодорожная компания и который используется железнодорожными компаниями на особых условиях, предусмотренных Правилами пользования грузовыми вагонами.

[пункт 16 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Крытый вагон

1. Грузовой вагон с крытым кузовом с распашными или сдвижными дверями и/или люками, предназначенный для перевозки штучных, тарно-штучных, пакетированных и насыпных грузов, техники, требующих защиты от атмосферных осадков и несанкционированного доступа к грузу.

[подпункт 3.3.14 пункта 3 ГОСТ 34056-2017 Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

2. Вагон крытый - вагон, имеющий жесткие боковые, торцевые стенки, жесткую крышу и пол. Данный термин включает в себя вагоны с раздвижной крышей и раздвижными стенками, которые закрыты во время перевозки.

[пункт 21 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Полувагон

1. Грузовой вагон с кузовом без крыши, предназначенный для перевозки грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков.

[подпункт 3.3.15 пункта 3 ГОСТ 34056-2017 Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

2. Грузовой вагон, вагон без крыши с не откидными бортами высотой более 60 см, используемый для перевозки грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков.

[пункт 226 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Вагон универсальный

Вагон, предназначенный для перевозки грузов широкой номенклатуры: крытый грузовой вагон, полувагон, вагон-платформа универсальный.

[пункт 18 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Универсальный полувагон

Полувагон с разгрузочными люками в полу или глухим полом, предназначенный для перевозки грузов, не требующих укрытия от атмосферных осадков, как насыпных, непылевидных, так и перевозимых навалом (за исключением горячих температурой более 100°C), штабельных, штучных грузов и колесной техники.

[подпункт 2.4.8 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Универсальный крытый вагон

Крытый вагон, предназначенный для перевозки широкой номенклатуры штучных, тарно-штучных, пакетированных и навалочных грузов, требующих защиты от атмосферных осадков и несанкционированного доступа к грузу.

[подпункт 2.4.9 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Специализированный грузовой вагон

1. Вагон, предназначенный для перевозки одной или нескольких групп грузов, для которых установлены специальные требования к условиям перевозки, погрузки и выгрузки.

[подпункт 2.4.10 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

2. Вагон специализированный - грузовой вагон для перевозки определенного груза или группы близких по свойствам грузов (цистерны, зерновозы, минераловозы, изотермические, платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров, окатышевозы, хоппер-дозаторы, вагоны-самосвалы (думпкары) и др.).

[пункт 17 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Длиннобазный вагон

Грузовой вагон с номинальной базой 17 м и более.

[на основе положений подпункта 3.11 пункта 3 ГОСТ 26686-2022 Вагоны-платформы. Общие технические условия]

- Вагон-транспортер

1. Грузовой вагон, предназначенный для перевозки тяжеловесных, крупногабаритных, длинномерных, штучных и других грузов в открытом виде.

[подпункт 2.4.12 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

2. Вагон транспортер (транспортер) - вагон грузовой, предназначенный для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, которые по своим размерам и (или) массе не могут быть перевезены в других вагонах.

[пункт 35 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Изотермический вагон

Крытый вагон с термоизоляцией, предназначенный для перевозки грузов, требующих поддержания в определенном диапазоне температуры груза в течение ограниченного интервала времени его доставки.

[подпункт 3.3.17 пункта 3 ГОСТ 34056-2017 Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

- Рефрижераторный вагон

1. Изотермический вагон, предназначенный для перевозки скоропортящихся грузов и имеющий принудительную систему для поддержания требуемой температуры в течение заданного промежутка времени.

[подпункт 3.3.18 пункта 3 ГОСТ 34056-2017 Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

2. Вагон рефрижераторный - вагон изотермический, имеющий индивидуальную или общую для нескольких транспортных единиц холодильную установку.

[пункт 30 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Вагон-цистерна

1. Грузовой вагон с кузовом в виде резервуара цилиндрической формы, имеющего загрузочные люки, сливно-наливную, контрольную и запорную арматуру, предназначенный для перевозки жидких грузов, сжиженных газов, сыпучих пылевидных грузов.

[подпункт 3.3.19 пункта 3 ГОСТ 34056-2017 Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

2. Вагон с одним или несколькими котлами, которые стационарно установлены на раме вагона, и предназначенными для транспортировки газов, жидкостей, порошкообразных или гранулированных веществ.

[пункт 36 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- [вагон-платформа, платформа]

1. Грузовой вагон, кузов которого состоит из рамы и, в зависимости от имеющегося оборудования, предназначенный для перевозки длинномерных, штучных и сыпучих грузов, контейнеров и техники, не требующих защиты от атмосферных осадков.

[подпункт 2.4.16 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

2. Вагон-платформа - вагон грузовой с бортами высотой не более 0,6 м или без бортов.

[пункт 22 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Фитинговая платформа

Вагон-платформа, предназначенный для перевозки контейнеров и оборудованный фитингами.

[подпункт 2.4.17 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Контрейлерная платформа

Платформа, предназначенная для перевозки автопоездов, автоприцепов, полуприцепов и съемных автомобильных кузовов.

[подпункт 3.3.22 пункта 3 ГОСТ 34056-2017 Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

- Платформа для комбинированных перевозок

Вагон-платформа, предназначенный для перевозки контейнеров, автопоездов, автоприцепов, полуприцепов и съемных автомобильных кузовов.

[подпункт 2.4.19 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Вагон-самосвал (Нрк. думпкар)

1. Грузовой вагон с устройством для механизированной разгрузки сыпучих и кусковых грузов.

[подпункт 3.3.28 пункта 3 ГОСТ 34056-2017 Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

2. Вагон самосвал (думпкар) - вагон грузовой для перевозки и механизированной выгрузки навалочных и насыпных грузов.

[пункт 32 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Вагон бункерный

Вагон для перевозки навалом сыпучих грузов, например, цемента, муки, гипса и т. д.

[пункт 14 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Вагон-хоппер открытого типа

Грузовой вагон с кузовом без крыши, имеющий в нижней части кузова бункеры с люками и систему привода для выгрузки груза, предназначенный для перевозки сыпучих и гранулированных грузов.

[подпункт 2.4.21 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Вагон-хоппер закрытого типа

Грузовой вагон с кузовом с крышей, имеющий в нижней части кузова бункеры с люками и систему привода для выгрузки груза, предназначенный для перевозки сыпучих и гранулированных грузов.

Примечание. Вагоны-хопперы закрытого типа применяются для перевозки нетоксичных, неядовитых, не слеживающихся сыпучих и гранулированных грузов, требующих защиты от атмосферных осадков.

[подпункт 2.4.22 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Хоппер-дозатор

Грузовой вагон с дозирующим механизмом, предназначенный для проведения ремонта, реконструкции и строительства железнодорожного пути.

[подпункт 3.3.25 пункта 3 ГОСТ 34056-2017 Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

- Специальный вагон грузового типа

Вагон (агрегат), созданный исключительно для перевозки специальных грузов (вооружения, изделий ракетно-космической техники и грузов, используемых в области атомной энергетики).

[подпункт 3.22 пункта 3 ГОСТ Р 58720-2019 Тележки, рамы боковые, балки надрессорные и соединительные специальных вагонов грузового типа. Общие технические условия]

- Вагон для перевозки интермодальной транспортной единицы

Вагон, который специально построен или оборудован для перевозки интермодальных транспортных единиц (ИТЕ) и автомобильных транспортных средств (АТЕ).

[пункт 19 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Вагон прочий

Учетная категория вагонов грузового парка, к которой не относятся крытые, платформы, полувагоны, цистерны, рефрижераторные вагоны.

[пункт 28 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Условный вагон

Вагон, длина которого составляет 13,92 метра.

[Инструкция по составлению натурного листа грузового поезда, утвержденная Протоколом шестьдесят шестого заседания Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества Независимых государств от 19 мая 2017 г.]

- Пятник вагона

Деталь конструкции грузового вагона, выполняющая функцию центральной опоры между кузовом грузового вагона и тележкой, передающая нагрузку от рамы кузова вагона на надрессорную, шкворневую или соединительную балку, а также от соединительной балки на надрессорную балку для четырехосной тележки, и обеспечивающая возможность поворота тележки грузового вагона при прохождении кривых участков пути.

[подпункт 2.4.42 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Пятниковое место

Неотъемная часть несущей конструкции кузова грузового вагона или соединительной балки, выполняющая функцию пятника.

Примечание. Как правило, пятниковое место ограничено его опорной и упорной поверхностями.

[подпункт 2.4.43 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- База вагона

Расстояние в продольном направлении между центрами пятников кузова.

[подпункт 2.4.44 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- База секции вагона

Расстояние в продольном направлении между центрами пятников и (или) пятниковых мест одной секции вагона.

[подпункт 2.4.45 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Букса

Составная часть колесной пары - закрытый опорный переходник замкнутой формы, устанавливаемый на наружное кольцо буксового цилиндрического подшипника(ов), или буксового цилиндрического кассетного подшипника, или буксового конического кассетного подшипника, установленного на колесной паре, предназначенный для передачи на подшипник(и) нагрузок от боковой рамы.

Примечание. К составным частям буксы относят корпус буксы, крепительную крышку, лабиринтное уплотнение.

[подпункт 3.4 пункта 3 ГОСТ 34385-2018 Буксы и адаптеры для колесных пар тележек грузовых вагонов. Общие технические условия]

- Упор для фитинга контейнера [фитинговый упор]

Деталь или сборочная единица, закрепленная на раме вагона-платформы, содержащая опорную площадку и ограничитель (ограничители) смещения, предназначенная для размещения и крепления фитинга контейнера (фитингов контейнеров).

Примечание. Упор для фитинга контейнера может быть стационарным, откидывающимся или съемным (входит в состав съемного оборудования вагона-платформы, масса которого включена в массу тары вагона-платформы).

[подпункт 3.4 пункта 3 ГОСТ 26686-2022 Вагоны-платформы. Общие технические условия»]

35. Специальный железнодорожный подвижной состав

- Автомотриса

Передвигающийся по рельсам вагон с приводом от двигателя внутреннего сгорания, предназначенный для служебных поездок персонала с целью инспекционного контроля, строительства, ремонта и для обслуживания инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Примечание. Автомотрисы могут оснащаться прицепными подвижными единицами с механизмами и оборудованием обслуживания инфраструктуры железнодорожного транспорта.

[подпункт 2.3.37 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Автодрезина

Специальный самоходный железнодорожный подвижной состав, передвигающийся по рельсам механически с использованием привода от двигателя внутреннего сгорания и служащий для обслуживания инфраструктуры железнодорожного транспорта.

[подпункт 3.2.36 пункта 3 ГОСТ 34056-2017. Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

- Маневровый тяговый модуль

Специальный бескабинный подвижной состав с дистанционным управлением.

[подпункт 2.3.40 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Самоходный вагон для испытания контактной сети

Единица специального самоходного железнодорожного подвижного состава, используемая для диагностирования, испытания контактной сети.

[подпункт 3.2.37 пункта 3 ГОСТ 34056-2017 Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

- Рельсосварочная машина

Единица специального самоходного железнодорожного подвижного состава, используемая для сварки рельсов.

[подпункт 3.2.38 пункта 3 ГОСТ 34056-2017 Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

- Путевая машина

Машина для выполнения работ по строительству, ремонту и обслуживанию железнодорожной инфраструктуры.

[подпункт 2.3.43 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Дрезина

Специальный самоходный железнодорожный подвижной состав, передвигающийся по рельсам механически с использованием ручного привода и служащий для обслуживания инфраструктуры железнодорожного транспорта.

[подпункт 3.2.35 пункта 3 ГОСТ 34056-2017 Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

- Бригада специального железнодорожного подвижного состава

Работники, осуществляющие управление и обслуживание самоходного и несамоходного подвижного состава.

[пункт 26 раздела 1 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

36. Тормозные системы и процессы торможения

- Тормозная система поезда

Совокупность частей пневматической системы подвижного состава, обеспечивающих функционирование тормозных приборов и устройств, установленных на тяговом и нетяговом подвижном составе поезда.

[подпункт 2.5.1 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Тормоза (единицы железнодорожного подвижного состава)

Комплекс составных частей единицы железнодорожного подвижного состава, обеспечивающий создание искусственного сопротивления ее движению в целях поддержания или снижения скорости движения, остановки и/или удержания в неподвижном состоянии.

[подпункт 2.5.2 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Тормозной путь

Расстояние, проходимое поездом за время от момента воздействия на приборы и устройства для управления тормозной системы, в том числе срабатывания крана экстренного торможения, до полной остановки.

[подпункт 3.2.68 пункта 3 ГОСТ 34056-2017 Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

- Тормозное нажатие на каждые 100 т веса поезда

Сумма расчетных сил нажатий на оси единицы подвижного состава или поезда, состоящего из единиц подвижного состава, приходящаяся на каждые 100 т веса единицы подвижного состава или поезда, состоящего из единиц подвижного состава.

Примечание. Аналог - безразмерный расчетный тормозной коэффициент.

[подпункт 24 пункта 2 ГОСТ 34703-2020 Оборудование тормозное железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Торможение

Создание искусственного сопротивления движению поезда или отдельных единиц подвижного состава в целях их остановки, уменьшения скорости движения или удержания на месте.

[подпункт 3.20 пункта 3 ГОСТ 32880-2014 Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия]

- Служебное торможение

Торможение ступенями любой величины для плавного снижения скорости или остановки поезда в заранее предусмотренном месте, различаемое на служебное и полное служебное торможение.

[подпункт 3.2.69 пункта 3 ГОСТ 34056-2017. Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

- Полное служебное торможение

Служебное торможение, достигаемое снижением давления в тормозной магистрали темпом служебной разрядки тормозной магистрали или подачей электрического сигнала для получения полного давления в тормозных цилиндрах (исполнительных органах тормоза) подвижного состава с целью значительного снижения скорости поезда или его остановки на более коротком расстоянии, чем при служебном торможении.

[подпункт 77 пункта 2 ГОСТ 34703-2020 Оборудование тормозное железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Экстренное торможение

1. Торможение, используемое в случаях, требующих немедленной остановки поезда, путем применения максимальной тормозной силы.

[абзац пятьдесят пятый пункта 4 ТР ТС 001/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава»]

2. Торможение автоматическим пневматическим тормозом с экстренной разрядкой тормозной магистрали ее прямым сообщением с атмосферой, применяемое в случаях, требующих немедленной остановки подвижного состава или поезда путем применения максимальной тормозной силы.

[подпункт 82 пункта 2 ГОСТ 34703-2020. Оборудование тормозное железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Петля [электрическая цепь] безопасности

Совокупность электронных или электрических устройств и замкнутый электрический контур, при разрыве которого или снятии напряжения срабатывает автоматический тормоз и происходит экстренное торможение.

[подпункт 2.5.9 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Автоматический тормоз

Устройство, обеспечивающее автоматическую остановку поезда при разъединении или разрыве воздухопроводной магистрали и (или) при открытии крана экстренного торможения (стоп-крана).

[абзац третий пункта 4 ТР ТС 001/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава»]

- Пневматический тормоз

Тормоз, в котором в качестве рабочего тела для создания тормозной силы использован сжатый воздух.

[подпункт 43 пункта 2 ГОСТ 34703-2020. Оборудование тормозное железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Электропневматический тормоз

Устройство торможения с электрическим управлением пневматическими тормозами.

[абзац пятьдесят девятый пункта 4 ТР ТС 001/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава»]

- Стояночный тормоз

Устройство с ручным или автоматическим приводом, расположенное на единице железнодорожного подвижного состава и предназначенное для ее закрепления на стоянке от самопроизвольного ухода, а также для принудительной аварийной остановки при наличии ручного или автоматического привода внутри единицы железнодорожного подвижного состава.

[абзац сорок четвертый пункта 4 ТР ТС 001/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава»]

- Ручной стояночный тормоз

Тип стояночного тормоза с ручным приводом, предназначенный для затормаживания (растормаживания) вручную железнодорожного подвижного состава обслуживающим персоналом на неопределенный срок.

[подпункт 3.15 пункта 3 ГОСТ 32880-2014 Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия]

- Автоматический стояночный тормоз

Тип стояночного тормоза с автоматическим приводом, предназначенный для дистанционного затормаживания железнодорожного подвижного состава и фиксации основной тормозной системы в заторможенном состоянии на неопределенный срок.

[подпункт 3.1 пункта 3 ГОСТ 32880-2014 Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия]

- Фрикционный тормоз

Устройство, в котором сила торможения создается путем прижатия специальных фрикционных элементов - тормозных колодок или накладок дисковых тормозов к вращающимся поверхностям - колесам или специальным тормозным дискам.

[подпункт 3.2.79 пункта 3 ГОСТ 34056-2017 Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

- Колодочный тормоз

Фрикционный тормоз, осуществляющий торможение подвижного состава путем прижатия специальных тормозных колодок к поверхностям катания колес.

[подпункт 39 пункта 2 ГОСТ 34703-2020 Оборудование тормозное железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Дисковый тормоз

Фрикционный тормоз, осуществляющий торможение подвижного состава путем прижатия специальных тормозных накладок к рабочей поверхности тормозных дисков, размещенных на оси колесной пары или на колесах.

[подпункт 37 пункта 2 ГОСТ 34703-2020 Оборудование тормозное железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Рельсовый тормоз

Устройство, которое вызывает замедление движения железнодорожного подвижного состава независимо от контакта между колесом и рельсом, путем электромагнитного взаимодействия рельса и башмака, расположенного на тележке.

Примечание. Различают два вида рельсового тормоза: вихретоковый и магниторельсовый.

[подпункт 2.5.11 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Вихретоковый тормоз

Рельсовый или дисковый тормоз, в котором тормозная сила возникает в результате взаимодействия вихревых токов в рельсе или тормозном диске, установленном на колесной паре, с магнитным полем электромагнита, расположенного на тележке подвижного состава.

[подпункт 34 пункта 2 ГОСТ 34703-2020 Оборудование тормозное железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Магниторельсовый тормоз

Рельсовый тормоз, в котором между специальными башмаками с электромагнитами или с постоянными магнитами и рельсами действует электромагнитная или магнитная сила притяжения, а тормозная сила возникает в результате трения башмаков по поверхности рельсов.

[подпункт 40 пункта 2 ГОСТ 34703-2020 Оборудование тормозное железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Электрический тормоз

Устройство, в котором сила торможения создается при преобразовании кинетической энергии поезда в электрическую энергию путем перевода тяговых электродвигателей в генераторный режим

[абзац пятьдесят седьмой пункта 4 ТР ТС 001/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава»]

- Электродинамический тормоз (Нрк. электрический тормоз)

Устройство, в котором сила торможения создается при преобразовании кинетической энергии поезда в электрическую энергию путем перевода тяговых электродвигателей в генераторный режим.

Примечание. Различают два вида электродинамического тормоза, рекуперативный и реостатный. При рекуперативном тормозе электрическая энергия передается в контактную сеть. При реостатном тормозе электрическая энергия может переводиться в тепловую в тормозных резисторах, установленных на железнодорожном подвижном составе, а также может направляться для питания вспомогательных силовых цепей, либо в бортовые накопители энергии для возможного повторного ее использования.

[подпункт 3.2.73 пункта 3 ГОСТ 34056-2017 Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

- Рекуперативное торможение подвижного состава

Электрическое торможение тягового железнодорожного подвижного состава, осуществляемое электродинамическим тормозом, при котором высвобождаемая при переводе тяговых электродвигателей в генераторный режим электрическая энергия передается в контактную сеть.

[подпункт 3.2.75 пункта 3 ГОСТ 34056-2017 Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

- Реостатное торможение подвижного состава

Электрическое торможение тягового железнодорожного подвижного состава, осуществляемое электродинамическим тормозом, при котором высвобождаемая при переводе тяговых электродвигателей в генераторный режим электрическая энергия рассеивается в тормозных резисторах, установленных на тяговом железнодорожном подвижном составе.

[подпункт 3.2.74 пункта 3 ГОСТ 34056-2017 Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

- Аэродинамический тормоз

Тормоз, создающий дополнительное сопротивление движению за счет увеличения аэродинамического сопротивления.

[подпункт 33 пункта 2 ГОСТ 34703-2020 Оборудование тормозное железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Гидравлический тормоз

Тормоз, в котором рабочей средой, обеспечивающей передачу усилия, является жидкость.

[подпункт 36 пункта 2 ГОСТ 34703-2020 Оборудование тормозное железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Компрессорный агрегат с электрическим приводом; компрессорный агрегат

Изделие, предназначенное для обеспечения подвижного состава сжатым воздухом и включающее в себя компрессор с электрическим приводом.

Примечание. В состав компрессорного агрегата могут дополнительно входить рама, блок очистки и осушки сжатого воздуха, элементы системы регулирования производительности компрессора и другие узлы.

[подпункт 3.3 пункта 3 ГОСТ 10393-2014 Компрессоры, агрегаты компрессорные с электрическим приводом и установки компрессорные с электрическим приводом для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия]

- Опробование тормозов

Последовательность выполняемых на стоянке подвижного состава (поезда) операций при проверке действия автоматических пневматических и электропневматических тормозов.

[подпункт 67 пункта 2 ГОСТ 34703-2020 Оборудование тормозное железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

Примечание. Опробование тормозов направлено на определение правильности действия тормозов на торможение и отпуск, а также способности торможения не менее определенного времени.

[на основе положений пункта 133 Правил технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава, утвержденных Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества. Приложение № 18 к протоколу от 7 мая 2014 г. № 60]

Примечание. Установлено три вида опробования тормозов: полное и сокращенное опробования в поездах, технологическое опробование в грузовых поездах.

[пункт 132 Правил технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава, утвержденных Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества. Приложение № 18 к протоколу от 7 мая 2014 г. № 60]

- Проверка действия тормозов в пути следования

Совокупность операций, выполняемых для проверки работоспособности и исправности тормозов у вагонов в составе в пути следования.

[на основе положений Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- Тормозной башмак

Приспособление для торможения движущихся групп вагонов (отцепов) и других видов подвижного состава, а также для закрепления подвижного состава от внезапного движения (ухода) на станционных и подъездных путях.

Примечание. Тормозные башмаки используются в качестве тормозных средств на сортировочных путях сортировочных горок, для закрепления вагонов на станционных и подъездных путях.

[подпункт 2.5.19 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Ограждающие тормозные башмаки

Тормозные башмаки, устанавливаемые на станционных железнодорожных путях для исключения самопроизвольного выхода железнодорожного подвижного состава на другие железнодорожные пути и/или маршруты приема, следования и отправления поездов, за пределы полезной длины железнодорожных путей и наезда железнодорожного подвижного состава на тупиковые упоры.

[пункт 6 Правил учета, маркировки (клеймения), выдачи и хранения тормозных башмаков на инфраструктуре ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 19 декабря 2011 г. № 2737р]

- Охранные тормозные башмаки

Тормозные башмаки, которыми должен быть огражден сортировочный (сортировочно-отправочный) железнодорожный путь, после постановки на него вагонов со взрывчатыми материалами, цистерн со сжиженными газами и порожних цистерн из-под сжиженных газов.

[подраздел VI раздела 5 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- Юз

Режим работы колеса (колесной пары), когда оно не вращается, а проскальзывает, либо его вращение происходит против направления движения.

[подпункт 3.2.91 пункта 3 ГОСТ 34056-2017 Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

- Противоюзная система

Система, предохраняющая колесные пары от повреждения при торможении из-за скольжения, когда сила сцепления колеса с рельсами меньше тормозной силы.

[подпункт 3.2.92 пункта 3 ГОСТ 34056-2017 Транспорт железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения]

- Самопроизвольный уход

Начало самопроизвольного движения подвижного состава относительно железнодорожного пути, вызванное воздействием скатывающих сил.

[подпункт 3.16 пункта 3 ГОСТ 32880-2014 Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия]

- Зарядка тормоза

Наполнение воздушной сети автоматического пневматического тормоза подвижного состава (поезда) сжатым воздухом до установленной величины зарядного давления.

[подпункт 65 пункта 2 ГОСТ 34703-2020 Оборудование тормозное железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Отпуск тормоза

Управляемое прекращение или ослабление торможения (действия тормозной силы).

[подпункт 68 пункта 2 ГОСТ 34703-2020 Оборудование тормозное железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Истощимость тормоза

Уменьшение полной реализуемой тормозной силы поезда после длительного торможения или после частых, следующих одно за другим торможений и отпуска.

[подпункт 66 пункта 2 ГОСТ 34703-2020 Оборудование тормозное железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Приборы управления тормозами

Составная часть тормозной системы железнодорожного подвижного состава, предназначенная для управления тормозами единицы железнодорожного подвижного состава или поезда в целом.

[подпункт 2.5.4 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Кран машиниста

Устройство (комплекс устройств), предназначенное(ый) для управления автоматическими пневматическими тормозами изменением давления в тормозной магистрали и/или для подачи команд для управления электропневматическими тормозами подвижного состава либо отдельного самоходного подвижного состава.

[подпункт 118 пункта 2 ГОСТ 34703-2020 Оборудование тормозное железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Кран вспомогательного тормоза

Устройство (или комплекс устройств) для прямого или дистанционного управления пневматическим прямодействующим вспомогательным тормозом тягового подвижного состава.

[подпункт 115 пункта 2 ГОСТ 34703-2020 Оборудование тормозное железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Кран экстренного торможения (Нрк. стоп-кран)

Тормозной кран, служащий для выпуска воздуха из тормозной магистрали железнодорожного подвижного состава и приведения в действие автоматических тормозов в случае необходимости экстренной остановки.

[абзац девятнадцатый пункта 4 статьи 2 ТР ТС 001/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава»]

- Воздухораспределитель

Устройство (или комплекс устройств), предназначенное(ый) для управления изменением давления сжатого воздуха в тормозном цилиндре (исполнительном органе тормоза) или специальном (тормозном) резервуаре единицы подвижного состава в зависимости от изменения давления в тормозной магистрали автоматического пневматического тормоза.

[подпункт 135 пункта 2 ГОСТ 34703-2020 Оборудование тормозное железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Тормозной цилиндр

Пневмомеханическое устройство, предназначенное для преобразования давления сжатого воздуха в силу нажатия на тормозные колодки (накладки).

[подпункт 170 пункта 2 ГОСТ 34703-2020 Оборудование тормозное железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Тормозная рычажная передача

Механизм, служащий для передачи силы от тормозного цилиндра (исполнительного органа тормоза) к тормозным колодкам (накладкам) и распределения силы между тормозными колодками (накладками).

[подпункт 166 пункта 2 ГОСТ 34703-2020 Оборудование тормозное железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Автоматический регулятор тормозных рычажных передач; авторегулятор

Устройство, предназначенное для поддержания тормозной рычажной передачей в отпущенном состоянии тормоза постоянного зазора между тормозными колодками и колесами независимо от их износа.

[подпункт 174 пункта 2 ГОСТ 34703-2020 Оборудование тормозное железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Главный резервуар

Резервуар на тяговом подвижном составе для запаса сжатого воздуха, необходимого для работы тормозного и вспомогательного пневматического оборудования.

[подпункт 94 пункта 2 ГОСТ 34703-2020 Оборудование тормозное железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Воздушный запасный резервуар

Резервуар, расположенный на подвижном составе, заряжаемый сжатым воздухом из тормозной магистрали через воздухораспределитель, используемый для наполнения сжатым воздухом тормозных цилиндров или подачи управляющего пневматического сигнала на повторители (преобразователи) давления во время торможения.

[подпункт 167 пункта 2 ГОСТ 34703-2020 Оборудование тормозное железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Устройство автоматического регулирования давления сжатого воздуха от загрузки подвижного состава; авторежим

Устройство или комплекс устройств, предназначенных для автоматического изменения давления сжатого воздуха в тормозном цилиндре (исполнительном органе тормоза) при торможении в зависимости от загрузки подвижного состава.

[подпункт 184 пункта 2 ГОСТ 34703-2020 Оборудование тормозное железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Тормозная колодка

Элемент фрикционной пары колодочного тормоза, предназначенный для создания тормозной силы за счет трения прижатой к поверхности катания колеса колодки.

[подпункт 161 пункта 2 ГОСТ 34703-2020 Оборудование тормозное железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Тормозной диск

Элемент фрикционной пары дискового тормоза, устанавливаемый на оси или на колесе колесной пары и предназначенный для преобразования кинетической энергии подвижного состава в тепловую при торможении за счет трения по диску прижимаемых к нему накладок.

[подпункт 160 пункта 2 ГОСТ 34703-2020 Оборудование тормозное железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Тормозная накладка

Плоский фрикционный элемент системы дискового тормоза, взаимодействующий при торможении с тормозным диском.

[подпункт 165 пункта 2 ГОСТ 34703-2020 Оборудование тормозное железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Электропневматический клапан автостопа; ЭПК

Электропневматический клапан в системе автостопа, непосредственно разряжающий тормозную магистраль при воздействии приборов безопасности.

[подпункт 113 пункта 2 ГОСТ 34703-2020 Оборудование тормозное железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

37. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава

Эксплуатация железнодорожного подвижного состава

- Эксплуатация железнодорожного подвижного состава

Стадия жизненного цикла железнодорожного подвижного состава от ввода в эксплуатацию до утилизации, включающая использование по назначению, транспортирование, хранение.

Примечание. Использование по назначению включает услуги по доставке груза и пассажиров, погрузка-выгрузка, техническое обслуживание, ремонт.

[подпункт 1 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Система эксплуатации

Совокупность изделий, средств эксплуатации, исполнителей и устанавливающей правила их взаимодействия документации, необходимых и достаточных для выполнения задач эксплуатации.

[подпункт 2 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Условия эксплуатации железнодорожного подвижного состава

Совокупность факторов, действующих на железнодорожный подвижной состав или его составные части при его эксплуатации.

[подпункт 3 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Условия хранения железнодорожного подвижного состава

Совокупность факторов, воздействующих на железнодорожный подвижной состав или его составные части при хранении.

[подпункт 4 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Условия транспортирования железнодорожного подвижного состава

Совокупность факторов, воздействующих на железнодорожный подвижной состав или его составные части при транспортировании.

[подпункт 5 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Штатная эксплуатация железнодорожного подвижного состава

Эксплуатация железнодорожного подвижного состава в соответствии с требованиями действующих эксплуатационных документов.

[подпункт 6 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Опытная эксплуатация железнодорожного подвижного состава

Эксплуатация железнодорожного подвижного состава, проводимая по специальной программе с целью совершенствования железнодорожного подвижного состава и его системы эксплуатации по результатам учета реальных условий эксплуатации, контроля в этих условиях технических характеристик железнодорожного подвижного состава и приобретения опыта эксплуатации.

Примечание. Опытная эксплуатация может быть направлена на улучшение конструкции, технических, эксплуатационных и ремонтных характеристик железнодорожного подвижного состава, внесение изменений в эксплуатационную документацию, сокращение сроков освоения нового железнодорожного подвижного состава путем приобретения опыта обслуживающим персоналом и последующего распространения этого опыта на весь железнодорожный подвижной состав данного типа. При необходимости в опытную эксплуатацию допускается включать опытное хранение и опытное транспортирование.

[подпункт 7 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Подконтрольная эксплуатация железнодорожного подвижного состава

Штатная эксплуатация железнодорожного подвижного состава, сопровождающаяся дополнительным контролем и учетом его технического состояния.

[подпункт 8 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Приведение железнодорожного подвижного состава к использованию по назначению

Комплекс работ по приведению железнодорожного подвижного состава в работоспособное состояние.

[подпункт 9 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Ввод в эксплуатацию железнодорожного подвижного состава

Совокупность подготовительных работ, в том числе проведение испытательного пробега, контроля и приемки у эксплуатирующего предприятия железнодорожного подвижного состава с оформлением установленных документов, поступивших после изготовления или ремонта.

Примечание. К вводу в эксплуатацию дополнительно может быть отнесено закрепление изделия за эксплуатирующим подразделением.

[подпункт 10 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Начало эксплуатации железнодорожного подвижного состава

Дата ввода железнодорожного подвижного состава в эксплуатацию.

[подпункт 11 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Хранение при эксплуатации железнодорожного подвижного состава

Содержание используемого по назначению железнодорожного подвижного состава в специально отведенном для его размещения месте с обеспечением сохранности в течение установленного срока хранения.

[подпункт 12 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Кратковременное хранение железнодорожного подвижного состава

Хранение железнодорожного подвижного состава до одного года включительно.

[подпункт 13 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Длительное хранение железнодорожного подвижного состава

Хранение железнодорожного подвижного состава более одного года.

[подпункт 14 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Транспортирование железнодорожного подвижного состава

Комплекс работ по подготовке и перемещению железнодорожного подвижного состава при условии обеспечения безопасности движения и сохранении его технического состояния и комплектности.

[подпункт 15 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Снятие с эксплуатации железнодорожного подвижного состава

Прекращение эксплуатации железнодорожного подвижного состава с оформлением установленных документов для использования в целях, отличных от его назначения, или утилизации.

[подпункт 16 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Управление эксплуатацией железнодорожного подвижного состава

Система действий эксплуатирующего железнодорожный подвижной состав предприятия, направленная на выполнение задач эксплуатации железнодорожного подвижного состава.

[подпункт 17 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Планирование эксплуатации железнодорожного подвижного состава

Разработка мероприятий по подготовке, обеспечению и осуществлению эксплуатации железнодорожного подвижного состава с указанием сроков проведения этих мероприятий, исполнителей и лиц, ответственных за организацию и контроль их исполнения.

[подпункт 18 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Стоимость системы эксплуатации железнодорожного подвижного состава

Стоимость в денежном выражении совокупности единиц железнодорожного подвижного состава, средств эксплуатации, выполнения работ исполнителями, обеспечивающих функционирование системы.

[подпункт 19 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Средства эксплуатации железнодорожного подвижного состава

Сооружения, технические средства, запасные части и материалы, необходимые для эксплуатации железнодорожного подвижного состава.

[подпункт 20 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Техническое состояние железнодорожного подвижного состава

Состояние железнодорожного подвижного состава в определенный момент времени и при определенных воздействиях климатических факторов внешней среды, которое характеризуется значениями параметров, установленных технической документацией на железнодорожный подвижной состав.

[подпункт 21 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Контроль технического состояния железнодорожного подвижного состава

Процесс получения информации о фактических значениях параметров, характеризующих его техническое состояние, сопоставления их со значениями, установленными в нормативной и технической документации на железнодорожный подвижной состав.

[подпункт 22 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Исправное состояние железнодорожного подвижного состава

Техническое состояние железнодорожного подвижного состава, соответствующее требованиям, установленным в технической документации на железнодорожный подвижной состав.

[подпункт 23 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Неисправное состояние железнодорожного подвижного состава

Состояние железнодорожного подвижного состава, при котором хотя бы один параметр, характеризующий его техническое состояние, не соответствует требованиям технической документации на железнодорожный подвижной состав.

[подпункт 24 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Работоспособное состояние железнодорожного подвижного состава

Состояние железнодорожного подвижного состава, при котором он способен выполнять требуемые функции с заданными в нормативной и технической документации характеристиками и значениями параметров.

[подпункт 25 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Неработоспособное состояние железнодорожного подвижного состава

Состояние железнодорожного подвижного состава, при котором значение хотя бы одной его характеристики или параметра, заданные в нормативной и технической документации, не позволяет выполнить требуемые функции.

Примечание. В число указанных характеристик включают перечень отказов железнодорожного подвижного состава, эксплуатация при наличии которых запрещена.

[подпункт 26 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Предельное состояние железнодорожного подвижного состава

Состояние железнодорожного подвижного состава, при котором его эксплуатация недопустима или нецелесообразна по техническим, экономическим и экологическим причинам.

Примечание. Признаки или совокупность признаков предельного состояния устанавливают в технической документации с учетом вида используемого железнодорожного подвижного состава.

[подпункт 27 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Критическое состояние железнодорожного подвижного состава

Состояние железнодорожного подвижного состава, при котором его эксплуатация вследствие возникновения опасного отказа может привести к гибели, травмированию людей или значительному материальному ущербу.

Примечание. Критическое состояние в отличие от предельного состояния не означает прекращения эксплуатации железнодорожного подвижного состава, которая может быть продолжена.

[подпункт 28 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Техническое состояние парка железнодорожного подвижного состава

1. Состояние парка железнодорожного подвижного состава, характеризуемое средними для этого парка на данный момент или за данный интервал времени значениями показателей безотказности и/или ремонтопригодности.

[подпункт 29 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

2. Состояние парка железнодорожного подвижного состава, характеризуемое средними на данный момент или за данный интервал времени значениями показателей надежности.

[подпункт 144 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Утилизация железнодорожного подвижного состава

Ликвидация железнодорожного подвижного состава с переработкой его составных частей, не подлежащих восстановлению, во вторичное сырье.

[подпункт 30 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Экипирование железнодорожного подвижного состава

Комплекс работ по подготовке к эксплуатации железнодорожного подвижного состава, включающий в себя заполнение емкостей материалами, необходимыми для обеспечения функционирования систем железнодорожного подвижного состава, а также снабжение железнодорожного подвижного состава требуемыми расходными материалами и принадлежностями.

[подпункт 31 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Консервация составных частей железнодорожного подвижного состава

Комплекс операций по нанесению средств защиты на составные части железнодорожного подвижного состава для их длительного хранения.

[подпункт 32 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Расконсервация составных частей железнодорожного подвижного состава

Комплекс операций по удалению средств защиты с составных частей железнодорожного подвижного состава.

[подпункт 33 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Переконсервация составных частей железнодорожного подвижного состава

Расконсервация и последующая консервация составных частей железнодорожного подвижного состава.

[подпункт 34 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Эксплуатирующее предприятие

Юридическое или физическое лицо, имеющее и использующее железнодорожный подвижной состав на правах собственности, на условиях аренды или на ином законном основании.

[подпункт 35 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Модернизация при эксплуатации

Комплекс работ по улучшению технико-экономических показателей железнодорожного подвижного состава, находящегося в эксплуатации, путем замены отдельных составных частей и/или программного обеспечения на более совершенные.

[подпункт 36 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Эксплуатационный документ <железнодорожный подвижной состав>

Конструкторский документ, который в отдельности или в совокупности с другими документами определяет правила эксплуатации железнодорожного подвижного состава и/или отражает сведения, удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных параметров и характеристик железнодорожного подвижного состава, гарантии и сведения о его эксплуатации в течение назначенного срока службы.

[подпункт 37 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Верификация железнодорожного подвижного состава по результатам эксплуатации

Подтверждение посредством представления объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены.

Примечание. Объективными свидетельствами служат результаты испытаний железнодорожного подвижного состава.

[подпункт 38 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Опытный пробег железнодорожного подвижного состава

Пробег опытного образца железнодорожного подвижного состава, выполняемый в процессе проведения предварительных испытаний с целью проверки работоспособности опытного образца железнодорожного подвижного состава, взаимодействия в целом всех его агрегатов и систем, реализации расчетных режимов работы в эксплуатации.

Примечание. Опытным образцом является образец железнодорожного подвижного состава, изготовленный по вновь разработанной рабочей документации для проверки путем испытаний соответствия его заданным техническим требованиям с целью принятия решения о возможности постановки на производство и/или использования по назначению.

[подпункт 39 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава

- Техническое обслуживание (железнодорожного) подвижного состава

1. Совокупность технических и организационных действий, направленных на поддержание железнодорожного подвижного состава в работоспособном состоянии.

[подпункт 40 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

2. Организационные и технические мероприятия, предназначенные для поддержания подвижного состава в исправном состоянии в период эксплуатации между плановыми видами текущего ремонта. При техническом обслуживании (ТО) выполняется комплекс работ, обеспечивающий безопасность движения, работоспособность всех узлов и оборудования, пожарную безопасность, а также надлежащее санитарно-гигиеническое состояние подвижного состава.

[пункт 339 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Восстановление железнодорожного подвижного состава

Процесс перевода железнодорожного подвижного состава в работоспособное состояние из неработоспособного состояния.

[подпункт 41 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Система технического обслуживания и ремонта железнодорожного подвижного состава

Совокупность технических средств, документации технического обслуживания и ремонта и исполнителей, необходимых для выполнения задач технического обслуживания и ремонта железнодорожного подвижного состава.

[подпункт 42 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Сервисное обслуживание железнодорожного подвижного состава

Комплекс технических и организационных мероприятий, осуществляемых специализированными организациями и/или предприятиями-изготовителями железнодорожного подвижного состава или его составных частей для обеспечения эксплуатации и ремонта железнодорожного подвижного состава.

[подпункт 43 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Система сервисного обслуживания железнодорожного подвижного состава

Совокупность специализированных организаций и/или предприятий-изготовителей железнодорожного подвижного состава и/или его составных частей, нормативной и технической документации, средств технологического оснащения, средств диагностирования, технического обслуживания и ремонта, обученного и аттестованного персонала для проведения сервисного обслуживания железнодорожного подвижного состава.

[подпункт 44 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Объем технического обслуживания железнодорожного подвижного состава

Совокупность операций по осмотру, восстановлению или замене составных частей железнодорожного подвижного состава, выполняемых при техническом обслуживании.

[подпункт 45 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Метод технического обслуживания [ремонта] железнодорожного подвижного состава

Совокупность технологических и организационных правил выполнения операций технического обслуживания [ремонта] железнодорожного подвижного состава или его составных частей.

[подпункт 46 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Периодичность технического обслуживания [ремонта] железнодорожного подвижного состава

Интервал времени или наработка между данным видом технического обслуживания [ремонта] и последующим таким же видом или другим большей сложности.

[подпункт 47 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Продолжительность технического обслуживания [ремонта] железнодорожного подвижного состава

Время проведения одного технического обслуживания [ремонта] железнодорожного подвижного состава данного вида.

[подпункт 48 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Обозначение вида технического обслуживания [ремонта]

Условное обозначение видов технического обслуживания [ремонта] в эксплуатационной и ремонтной документации, присваиваемое в зависимости от его периодичности, содержания и условий выполнения.

[подпункт 49 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Последовательный метод технического обслуживания железнодорожного подвижного состава

Метод проведения технического обслуживания железнодорожного подвижного состава, характеризующийся поступлением железнодорожного подвижного состава на конкретное обслуживание после завершения всего объема технического обслуживания предыдущего железнодорожного подвижного состава.

[подпункт 50 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Параллельный метод технического обслуживания железнодорожного подвижного состава

Метод проведения технического обслуживания железнодорожного подвижного состава, характеризующийся одновременным проведением конкретного обслуживания группы единиц железнодорожного подвижного состава.

[подпункт 51 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Параллельно-последовательный метод технического обслуживания железнодорожного подвижного состава

Метод проведения технического обслуживания железнодорожного подвижного состава, при котором группу единиц железнодорожного подвижного состава подразделяют на последовательно обслуживаемые подгруппы, внутри которых техническое обслуживание выполняют параллельным методом.

[подпункт 52 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Пункт технического обслуживания; ПТО

Основной производственный участок эксплуатационного вагонного депо, осуществляющий техническое обслуживание грузовых и пассажирских вагонов в сформированных и транзитных поездах с целью обеспечения безопасного проследования поездов по гарантийным участкам, а также техническую передачу вагонов с/на пути необщего пользования и в межгосударственном сообщении. В состав ПТО могут входить следующие производственные участки:

пункт опробования тормозов (ПОТ);

пункт технической передачи (ПТП);

пункт смены колесных пар пассажирских вагонов (ПСКП);

контрольный пост (КП);

межгосударственный пункт технической передачи (МГПТП).

[раздел 2 Положения об организации работы пунктов технического обслуживания грузовых и пассажирских вагонов на инфраструктуре ОАО «РЖД» № 967-2022 ПКБ ЦВ, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 4 октября 2022 г. № 2557/р]

- Аттестация пункта технического обслуживания

Проверка соответствия требованиям нормативной технической документации, регламентирующей техническое обслуживание грузовых вагонов и/или техническое обслуживание и отцепочный ремонт пассажирских вагонов, выполняемый на пункте смены колесных пар пассажирских вагонов, а также наличия на пункте технического обслуживания необходимых условий на право производства технического обслуживания грузовых вагонов и/или технического обслуживания и отцепочного ремонта пассажирских вагонов, выполняемого на пункте смены колесных пар пассажирских вагонов.

[раздел 2 Положения об организации работы пунктов технического обслуживания грузовых и пассажирских вагонов на инфраструктуре ОАО «РЖД» № 967-2022 ПКБ ЦВ, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 4 октября 2022 г. № 2557/р]

- Гарантийный участок

Участок, ограниченный пунктами технического обслуживания, протяженность которого определяется исходя из необходимости безопасного проследования вагонов в исправном состоянии в составе поезда.

[раздел 2 Положения об организации работы пунктов технического обслуживания грузовых и пассажирских вагонов на инфраструктуре ОАО «РЖД» № 967-2022 ПКБ ЦВ, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 4 октября 2022 г. № 2557/р]

- Внутридорожный гарантийный участок

Гарантийный участок, расположенный в пределах одной железной дороги.

[раздел 2 Положения об организации работы пунктов технического обслуживания грузовых и пассажирских вагонов на инфраструктуре ОАО «РЖД» № 967-2022 ПКБ ЦВ, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 4 октября 2022 г. № 2557/р]

- Междорожный гарантийный участок

Гарантийный участок, расположенный в пределах нескольких железных дорог.

[раздел 2 Положения об организации работы пунктов технического обслуживания грузовых и пассажирских вагонов на инфраструктуре ОАО «РЖД» № 967-2022 ПКБ ЦВ, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 4 октября 2022 г. № 2557/р]

- Ремонт железнодорожного подвижного состава

Комплекс операций по восстановлению исправного или работоспособного состояния железнодорожного подвижного состава или его составных частей и/или восстановлению их ресурса в соответствии с требованиями технической документации.

[подпункт 53 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Ремонтный цикл

Наименьший повторяющийся интервал времени или наработка железнодорожного подвижного состава, в течение которых выполняются в определенной последовательности в соответствии с требованиями нормативной и технической документации все установленные виды технического обслуживания и ремонта.

[подпункт 54 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Структура ремонтного цикла

Регламентированная последовательность чередования плановых технических обслуживании и ремонтов всех видов за период ремонтного цикла железнодорожного подвижного состава.

[подпункт 55 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Средства ремонта железнодорожного подвижного состава

Здания, сооружения, средства технологического оснащения и другие технические средства, запасные части и материалы, предназначенные для осуществления всех видов ремонта железнодорожного подвижного состава.

[подпункт 56 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Объем ремонта железнодорожного подвижного состава

Совокупность операций, выполняемых в процессе ремонта железнодорожного подвижного состава, включая операции по осмотру, восстановлению, ремонту или замене его составных частей.

[подпункт 57 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Качество отремонтированного железнодорожного подвижного состава

Степень соответствия совокупности технических характеристик отремонтированного железнодорожного подвижного состава или его составных частей требованиям нормативной и технической документации.

[подпункт 58 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Капитальный ремонт железнодорожного подвижного состава

Ремонт, выполняемый для восстановления исправного состояния и полного или близкого к полному восстановлению ресурса железнодорожного подвижного состава с заменой или восстановлением любых элементов его конструкции, включая базовые.

[подпункт 59 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Деповской ремонт грузовых и пассажирских вагонов

Ремонт, выполняемый в соответствии с ремонтной и технологической документацией между капитальными ремонтами для восстановления исправности и восстановления их межремонтного ресурса, с заменой и/или восстановлением отдельных элементов конструкции, контроль технического состояния которых предусмотрен объемом этого ремонта.

[подпункт 61 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Средний ремонт железнодорожного подвижного состава

Ремонт, выполняемый для восстановления исправного состояния и частичного восстановления ресурса железнодорожного подвижного состава с заменой или восстановлением отдельных составных элементов его конструкции, предусмотренного объемом этого ремонта.

Примечание. Для грузовых и пассажирских вагонов средний ремонт отсутствует.

[подпункт 62 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Текущий ремонт железнодорожного подвижного состава

Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности железнодорожного подвижного состава и состоящий в замене и/или восстановлении отдельных элементов конструкции.

[подпункт 63 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Плановый [планово-предупредительный] ремонт железнодорожного подвижного состава

Ремонт, постановка на который осуществляется в соответствии с требованиями нормативной и технической документации на железнодорожный подвижной состав.

[подпункт 64 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Внеплановый ремонт железнодорожного подвижного состава

Ремонт железнодорожного подвижного состава, осуществляемый без предварительного назначения.

[подпункт 65 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Регламентированный ремонт железнодорожного подвижного состава

Плановый ремонт, выполняемый в объеме, установленном в технической документации, независимо от технического состояния железнодорожного подвижного состава в момент начала ремонта.

[подпункт 66 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Ремонт по техническому состоянию железнодорожного подвижного состава

Ремонт, момент начала и объем которого определяются техническим состоянием железнодорожного подвижного состава, при котором контроль его технического состояния выполняется с периодичностью и в объеме, установленными в нормативной и технической документации, а объем и момент начала ремонта определяется техническим состоянием железнодорожного подвижного состава.

[подпункт 67 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Специализированный ремонт железнодорожного подвижного состава

Ремонт железнодорожного подвижного состава, выполняемый по отдельной номенклатуре его составных частей в соответствии с целевым назначением ремонтного подразделения или предприятия.

[подпункт 68 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Текущий отцепочный ремонт вагонов

Ремонт отцепленных от поезда вагонов, выполняемый на специально выделенных железнодорожных путях станции.

[подпункт 69 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Текущий отцепочный ремонт грузовых вагонов

Ремонт груженых или порожних грузовых вагонов, проводимый с отцепкой таких вагонов в пути следования в целях восстановления их работоспособности и предусматривающий замену или восстановление отдельных составных частей таких вагонов.

[абзац тридцать второй статьи 2 Федерального закона № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»]

- Текущий безотцепочный ремонт вагонов

Ремонт вагонов, выполняемый без отцепки их от поезда.

Примечание. Для грузовых вагонов понятие текущий безотцепочный ремонт отсутствует.

[подпункт 70 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Капитально-восстановительный ремонт пассажирских вагонов

Ремонт пассажирских вагонов с восстановлением ресурса несущих элементов кузова и тележек, обновлением внутреннего и внешнего оборудования, заменой всей системы электрооборудования, созданием современного интерьера и продлением срока службы в соответствии с техническими документами на проведение данного вида ремонта.

[подпункт 71 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Гарантийный ремонт железнодорожного подвижного состава

Ремонт железнодорожного подвижного состава, осуществляемый изготовителем в течение действия гарантийных обязательств.

[подпункт 72 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Гарантийные обязательства

Обязательства поставщика железнодорожного подвижного состава перед заказчиком своими силами и средствами безвозмездно устранить отказы, дефекты и несоответствия качеству и комплектности, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации или гарантийной наработки, иного использования железнодорожного подвижного состава.

[подпункт 73 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Обезличенный метод ремонта железнодорожного подвижного состава

Метод ремонта, при котором не сохраняется принадлежность восстановленных составных частей к определенному экземпляру железнодорожного подвижного состава.

[подпункт 74 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Необезличенный метод ремонта железнодорожного подвижного состава

Метод ремонта, при котором сохраняется принадлежность восстановленных составных частей к определенному экземпляру железнодорожного подвижного состава.

[подпункт 75 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Агрегатный метод ремонта железнодорожного подвижного состава

Обезличенный метод ремонта железнодорожного подвижного состава, при котором неисправные агрегаты заменяются новыми или заранее отремонтированными.

Примечание. Под агрегатом понимают сборочную единицу, обладающую свойствами полной взаимозаменяемости, независимой сборки и самостоятельного выполнения определенной функции в изделиях различного назначения, например электродвигатель, редуктор, насос и т.д.

[подпункт 76 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Комбинированный метод ремонта железнодорожного подвижного состава

Метод ремонта, заключающийся в одновременном использовании при ремонте железнодорожного подвижного состава обезличенного и необезличенного методов ремонта.

[подпункт 77 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Параллельный метод ремонта железнодорожного подвижного состава

Метод ремонта группы единиц железнодорожного подвижного состава, характеризующийся одновременным проведением их ремонта.

[подпункт 78 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Последовательный метод ремонта железнодорожного подвижного состава

Метод ремонта группы единиц железнодорожного подвижного состава, при котором каждая единица железнодорожного подвижного состава поступает в ремонт после завершения ремонта предыдущей.

[подпункт 79 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Параллельно-последовательный метод ремонта железнодорожного подвижного состава

Метод ремонта единиц железнодорожного подвижного состава, при котором всю группу ремонтируемых единиц железнодорожного подвижного состава подразделяют на подгруппы, внутри которых ремонтные работы выполняют последовательным методом.

[подпункт 80 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Административная задержка выполнения технического обслуживания [ремонта] железнодорожного подвижного состава

Задержка выполнения технического обслуживания [ремонта] железнодорожного подвижного состава вследствие административных причин.

Примечание. Примером может быть преждевременная, относительно установленного времени, подача железнодорожного подвижного состава к месту проведения его технического обслуживания или ремонта.

[подпункт 81 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Средняя административная задержка выполнения технического обслуживания [ремонта] железнодорожного подвижного состава

Среднее значение математического ожидания административной задержки выполнения технического обслуживания [ремонта] железнодорожного подвижного состава.

[подпункт 82 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Логистическая задержка выполнения технического обслуживания [ремонта] железнодорожного подвижного состава

Задержка выполнения технического обслуживания [ремонта] железнодорожного подвижного состава вследствие необеспеченности ресурсами, необходимыми для проведения технического обслуживания или ремонта железнодорожного подвижного состава.

Примечание. Примерами могут быть ожидание запасных частей, специалистов и т.п.

[подпункт 83 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Средняя логистическая задержка выполнения технического обслуживания [ремонта] железнодорожного подвижного состава

Среднее значение математического ожидания логистической задержки выполнения технического обслуживания [ремонта] железнодорожного подвижного состава.

[подпункт 84 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Техническая задержка выполнения технического обслуживания [ремонта] железнодорожного подвижного состава

Задержка выполнения технического обслуживания [ремонта] железнодорожного подвижного состава вследствие выполнения вспомогательных технических действий, связанных с соответствующим заданием технического обслуживания [ремонта] железнодорожного подвижного состава.

Примечание. Примерами могут быть действия по обеспечению безопасности оборудования: отключение, охлаждение и т.п.

[подпункт 85 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Средняя техническая задержка выполнения технического обслуживания [ремонта] железнодорожного подвижного состава

Среднее значение математического ожидания технической задержки выполнения технического обслуживания [ремонта] железнодорожного подвижного состава.

[подпункт 86 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Материально-техническое обеспечение эксплуатации, технического обслуживания и ремонта железнодорожного подвижного состава

Деятельность по созданию, хранению, рациональному расходованию, пополнению до установленных норм запасов средств и энергоресурсов, необходимых для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта железнодорожного подвижного состава.

[подпункт 87 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Документационное обеспечение эксплуатации, технического обслуживания и ремонта железнодорожного подвижного состава

Деятельность по обеспечению эксплуатирующих и ремонтных предприятий документацией, необходимой для функционирования систем эксплуатации, технического обслуживания и ремонта железнодорожного подвижного состава.

Примечание. Документация по эксплуатации и ремонту может быть организационно-распорядительной, учетно-отчетной и т.д.

[подпункт 88 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Авторский надзор при эксплуатации [ремонте] железнодорожного подвижного состава

Обеспечение разработчиком конструкторской документации и/или предприятием-изготовителем авторского надзора за эксплуатацией [ремонтом] железнодорожного подвижного состава в течение его срока службы с контролем технического состояния, разработкой и проведением технических мероприятий по поддержанию качества железнодорожного подвижного состава.

[подпункт 89 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Одиночный комплект запасных частей, инструмента, приспособлений и средств измерений; одиночный комплект ЗИП

Комплект ЗИП, поставляемый вместе с конкретной единицей железнодорожного подвижного состава.

[подпункт 90 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Групповой комплект ЗИП

Комплект ЗИП, поставляемый в расчете на группу однотипного железнодорожного подвижного состава.

[подпункт 91 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Стоимость технического обслуживания и ремонта железнодорожного подвижного состава

Стоимость в денежном выражении совокупности технических и организационных действий, направленных на поддержание исправного или работоспособного состояния железнодорожного подвижного состава или его составных частей и/или восстановление их ресурса.

[подпункт 92 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

- Средства технического обслуживания и ремонта железнодорожного подвижного состава

Сооружения, технические средства, запасные части и материалы, необходимые для технического обслуживания и ремонта железнодорожного подвижного состава.

[подпункт 93 пункта 2 ГОСТ 32884-2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава. Термины и определения]

ЧАСТЬ ПЯТАЯ
Термины и определения в области организации перевозок и управления движением на железнодорожном транспорте

38. Основные положения

- Железнодорожное движение

Любое движение железнодорожного транспортного средства по эксплуатационным линиям.

Если какое-либо железнодорожное транспортное средство перевозится на другом транспортном средстве, то учитывается движение только перевозящего транспортного средства (активный вид транспорта).

[пункт A.IV-01 Глоссария по статистике транспорта ООН (5-е издание)]

- Железнодорожное движение по национальной территории

Любое движение железнодорожных транспортных средств по магистралям в пределах национальной территории, независимо от страны, в которой эти транспортные средства зарегистрированы.

[пункт A.IV-02 Глоссария по статистике транспорта ООН (5-е издание)]

- Рейс железнодорожного транспортного средства

Любое передвижение железнодорожного транспортного средства из указанного пункта отправления в указанный пункт назначения.

Примечание. Рейс может подразделяться на ряд участков или этапов.

[пункт A.IV-04 Глоссария по статистике транспорта ООН (5-е издание)]

- Перевозочный процесс

Совокупность организационно и технологически взаимосвязанных операций, выполняемых при подготовке, осуществлении и завершении перевозок пассажиров, грузов, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом.

[абзац восьмой пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»]

- Полигон управления перевозочным процессом; железнодорожный полигон

1. Совокупность участков сети, имеющих единую технологию работы тягового подвижного состава, идентичную инфраструктуру, зарождение и завершение производственных циклов при обслуживании общих пассажиро- и грузопотоков с максимальным транспортно-логистическим эффектом.

[раздел 2 Методики определения границ полигонов управления перевозочным процессом с учетом принципов клиентоориентированности, а также технических, технологических, организационных, социальных и других факторов, утвержденной 14 апреля 2017 г. № 612]

2. Часть железнодорожной сети, характеризуемая едиными техническими и/или технологическими признаками, определяющими условия эксплуатационной работы железных дорог.

[Железнодорожный транспорт: Энциклопедия / под ред. Н.С. Конарева. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1994]

- Нормативно-справочная информация

Система единой модели перевозочного процесса и централизованного ведения постоянной информации.

[подпункт 2.12.103 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Сборник правил перевозок железнодорожным транспортом

Информационное издание, в котором публикуются утвержденные в установленном законодательством Российской Федерации порядке нормативные правовые и иные акты.

[абзац двадцать шестой статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»]

- Перевозочный документ

Документ, подтверждающий заключение договора перевозки груза, порожнего грузового вагона (транспортная железнодорожная накладная) или удостоверяющий заключение договора перевозки пассажира, багажа, грузобагажа (проездной документ (билет), багажная квитанция, грузобагажная квитанция).

[абзац одиннадцатый статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»]

- Единый транспортный документ; ЕТД

Перевозочный документ, оформляемый перевозчиком, являющимся стороной соглашения об организации перевозок грузов, пассажиров, ручной клади, багажа, грузобагажа разными видами транспорта по единому транспортному документу, на бумажном носителе или формируемый в виде электронного документа при заключении договора перевозки в прямом смешанном сообщении с грузоотправителем, пассажиром.

[на основе положений пункта 1 Порядка оформления единого транспортного документа на бумажном носителе или формирования в виде электронного единого транспортного документа (Приложение № 2 к приказу Минтранса России от 11 июня 2025 г. № 187)]

- Участник перевозочного процесса

Организация железнодорожного транспорта, участвующая в перевозочном процессе.

[подпункт 2.12.71 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Участники перевозки <ОСЖД>

Отправители, перевозчики, получатели. (СМГС)

Перевозчики, фактические перевозчики, операторы вагонов, уполномоченные лица. (СМПС)

[пункт 365 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Транспортная услуга <железнодорожный транспорт>

Результат деятельности перевозчика по удовлетворению потребностей пассажира, грузоотправителя и грузополучателя в перевозках в соответствии с установленными нормами и требованиями.

[подпункт 2.12.97 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Перевозчик

1. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по договору перевозки железнодорожным транспортом общего пользования обязанность доставить пассажира, вверенный им отправителем груз, багаж, грузобагаж или не принадлежащий им порожний грузовой вагон (далее - порожний грузовой вагон) из пункта отправления в пункт назначения, а также выдать груз, багаж, грузобагаж, порожний грузовой вагон управомоченному на его получение лицу (получателю).

[абзац второй статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»]

2. Договорный перевозчик и все последующие перевозчики, участвующие в перевозке груза, в том числе по водному участку пути в международном железнодорожно-паромном сообщении (СМГС);

Договорный перевозчик и все последующие перевозчики, участвующие в перевозке пассажира, багажа и товаробагажа (СМПС).

[пункт 207 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Договорный перевозчик

Перевозчик, который заключил с отправителем договор перевозки (СМГС);

юридическое лицо, заключившее с пассажиром (отправителем) договор перевозки, в соответствии с которым обязалось доставить пассажира, вверенный отправителем багаж и товаробагаж из пункта отправления в пункт назначения, а также выдать багаж и товаробагаж в пункте назначения либо передать пассажира, багаж и товаробагаж последующему перевозчику (СМПС).

[пункт 80 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Последующий перевозчик

Перевозчик, который, вступая в договор перевозки (заключенный договорным перевозчиком), принимает груз от договорного перевозчика или от другого последующего перевозчика для его дальнейшей перевозки (СМГС).

Юридическое лицо, принявшее от другого перевозчика обязательства по дальнейшей перевозке пассажира, багажа и товаробагажа (СМПС).

[пункт 230 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Управляющий инфраструктурой <ОСЖД>

Лицо, оказывающее перевозчикам услуги по использованию инфраструктуры.

[пункт 363 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Пользователь услугами железнодорожного транспорта

Пассажир, грузоотправитель (отправитель), грузополучатель (получатель) либо иное физическое или юридическое лицо, пользующиеся услугами (работами), оказываемыми организациями железнодорожного транспорта и индивидуальными предпринимателями на железнодорожном транспорте.

[абзац девятый статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»]

- Пользователь железнодорожного пути необщего пользования

Грузоотправитель или грузополучатель, имеющий во владении на праве собственности (или ином праве) здания, сооружения, склады и погрузочно-разгрузочные площадки на принадлежащей ему территории, в пределах которой расположены железнодорожные пути необщего пользования, принадлежащие владельцу инфраструктуры.

[на основе положений пункта 1.3 Правил эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего пользования, утвержденных приказом МПС России от 18 июня 2003 г. № 26]

- Грузобагаж

Объект, принятый от физического или юридического лица в установленном порядке для перевозки в пассажирском, почтово-багажном или грузопассажирском поезде.

[абзац десятый статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»]

- Транзит

Провоз или поездка через территорию страны, региона, дороги, области, в которой не производится погрузка, выгрузка грузов, посадка, высадка пассажиров.

[подпункт 2.12.80 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Железнодорожная перевозка

Любая перевозка грузов и/или пассажиров на железнодорожном транспортном средстве по данной железнодорожной сети.

Примечание. Если какое-либо железнодорожное транспортное средство перевозится на другом железнодорожном транспортном средстве, то учитывается движение только перевозящего транспортного средства (активный вид транспорта).

[пункт A.V-01 Глоссария по статистике транспорта ООН (5-е издание)]

- Виды перевозок

Виды железнодорожных перевозок. К основным категориям относятся:

а) коммерческие железнодорожные перевозки: перевозки, осуществляемые в интересах другой стороны за плату;

б) служебные железнодорожные перевозки: перевозки, производимые хозяйствующим субъектом на железнодорожном транспорте для удовлетворения своих внутренних потребностей.

Коммерческие перевозки группируются по видам:

грузовые перевозки одним или несколькими видами транспорта с подразделением по видам сообщения (международные, внутренние, транзитные);

пассажирские перевозки, с выделением видов сообщений.

[на основе положений пункта 48 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Железнодорожная коммерческая перевозка

Перевозки, осуществляемые в интересах другой стороны за плату.

[пункт 92 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Железнодорожная служебная перевозка

Железнодорожная перевозка, осуществляемая железнодорожной компанией для своих нужд.

[пункт 95 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Железнодорожная внутригосударственная перевозка

Железнодорожная перевозка между двумя пунктами (пунктом погрузки/посадки и пунктом выгрузки/высадки), находящимися на территории одного государства. Эта перевозка может включать транзитную перевозку через второе государство.

[пункт 93 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Железнодорожная транзитная перевозка

Железнодорожная перевозка по территории государства между двумя пунктами (пунктом погрузки/посадки и пунктом выгрузки/высадки), находящимися за пределами этого государства.

Транзитной перевозкой не считаются транспортные операции, предусматривающие погрузку/посадку или выгрузку/высадку из железнодорожного транспортного средства на границе этого государства с другого/на другой вид транспорта, например, транзит между железнодорожным и морским транспортом в портах.

[пункт 96 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Железнодорожная международная перевозка

Железнодорожная перевозка между пунктом (погрузки/посадки и пунктом выгрузки/высадки) в одном государстве и пунктом (погрузки/посадки и пунктом выгрузки/высадки) в другом государстве.

Эта перевозка может включать транзитную перевозку через одно или несколько государств.

[пункт 94 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Перевозки в международном сообщении с участием железнодорожного транспорта

Перевозки в прямом и непрямом международном сообщении пассажиров, грузов, багажа, грузобагажа, порожних грузовых вагонов между Российской Федерацией и иностранными государствами, в том числе транзит по территории Российской Федерации, в результате которых пассажиры, грузы, багаж, грузобагаж, порожние грузовые вагоны пересекают Государственную границу Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

[абзац семнадцатый статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»]

- Перевозки в прямом международном сообщении

Перевозки в международном сообщении пассажиров, грузов, багажа, грузобагажа, порожних грузовых вагонов, осуществляемые между железнодорожными станциями в различных государствах или несколькими видами транспорта в различных государствах по единому перевозочному документу, оформленному на весь маршрут следования.

[абзац восемнадцатый статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»]

- Перевозки в непрямом международном сообщении

Перевозки в международном сообщении пассажиров, грузов, багажа, грузобагажа, порожних грузовых вагонов, осуществляемые через расположенные в пределах приграничной территории железнодорожные станции и порты по перевозочным документам, оформленным в государствах, участвующих в перевозках, а также перевозки несколькими видами транспорта по отдельным перевозочным документам на транспорте каждого вида.

[абзац девятнадцатый статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»]

- Перевозки в прямом железнодорожном сообщении

Перевозки пассажиров, грузов, багажа, грузобагажа, порожних грузовых вагонов между железнодорожными станциями в Российской Федерации с участием одной и более инфраструктур по единому перевозочному документу, оформленному на весь маршрут следования.

[абзац двадцатый статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»]

- Перевозки в прямом смешанном сообщении

Перевозки, осуществляемые в пределах территории Российской Федерации несколькими видами транспорта по единому транспортному документу (транспортная накладная), оформленному на весь маршрут следования.

[абзац двадцать первый статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»]

Примечания:

1. Перевозка в прямом смешанном сообщении осуществляется на основании договора перевозки в прямом смешанном сообщении, заключаемого перевозчиком, являющимся стороной соглашения об организации перевозок в прямом смешанном сообщении, с грузоотправителем, пассажиром.

[часть 1 статьи 3 Федерального закона от 8 августа 2024 г. № 288-ФЗ «О прямых смешанных перевозках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»]

2. Заключение договора перевозки в прямом смешанном сообщении подтверждается единым транспортным документом. Единый транспортный документ оформляется на бумажном носителе или формируется в виде электронного единого транспортного документа.

[часть 6 статьи 3 Федерального закона от 8 августа 2024 г. № 288-ФЗ «О прямых смешанных перевозках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»]

- Перевозки в непрямом смешанном сообщении

Перевозки, осуществляемые в пределах территории Российской Федерации несколькими видами транспорта по отдельным перевозочным документам на транспорте каждого вида.

[абзац двадцать второй статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»]

- Специальные железнодорожные перевозки

Железнодорожные перевозки, предназначенные для удовлетворения особо важных государственных и оборонных нужд, а также железнодорожные перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей.

[абзац двадцать третий статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»]

- Воинские железнодорожные перевозки

Железнодорожные перевозки воинских частей и подразделений, воинских грузов, воинских команд и отдельных лиц, проходящих военную службу, службу в органах внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, сотрудников органов федеральной государственной службы безопасности, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации.

[абзац двадцать четвертый статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»]

- Перевозки бесплатные

Перевозки, которые по решению Правительства или в соответствии со специальными соглашениями освобождаются от оплаты.

[пункт 201 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Сборник правил перевозок железнодорожным транспортом

Информационное издание, в котором публикуются утвержденные в установленном законодательством Российской Федерации порядке нормативные правовые и иные акты.

[часть 25 статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»]

- Конечный пункт перевозки груза (пассажира)

На железнодорожном транспорте - станция назначения, указанная в перевозочном (проездном) документе, а при смешанных перевозках, осуществляемых разными видами транспорта - станция перевалки (пересадки).

[пункт 129 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Железнодорожный состав

Группа сцепленных между собой вагонов в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих железнодорожные перевозки.

[пункт 104 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

39. Прогнозирование перевозок

- Прогнозирование

Научно обоснованное предсказание вероятностного развития событий или явлений на основе статистических, социальных, экономических и других исследований.

[Космин В.В., Тимошин А.А. Железнодорожный словарь: термины и аббревиатуры (русские, английские, немецкие и французские) / под ред. проф. А.А. Тимошина. – М.: Издательский дом «Автограф»; Изд-во «Маршрут», 2017]

- Прогнозирование перевозок (на железнодорожном транспорте)

Ориентировочное определение объема перевозок грузов и пассажиров в перспективе, которое основывается на изучении динамики перевозок в прошлом и научном предвидении возможных количественных изменений их объема и структуры в будущем.

[Железнодорожный транспорт: Энциклопедия / под ред. Н.С. Конарева. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1994]

- Планирование перевозок на железнодорожном транспорте

Разработка планов железнодорожных перевозок и их показателей на определенный период для увязки потребностей грузовладельцев и населения и возможностей железнодорожного транспорта в перевозках, для обеспечения эффективного использования инфраструктуры и транспортных средств перевозчиков на основе маркетинговых исследований, проводимых в районе тяготения железных дорог, а также исходя из прогнозов Минэкономразвития России, конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков с использованием методов прогнозирования и результатов стратегических исследований НИИ и проектных институтов.

[Космин В.В., Тимошин А.А. Железнодорожный словарь: термины и аббревиатуры (русские, английские, немецкие и французские) / под ред. проф. А.А. Тимошина. – М.: Издательский дом «Автограф»; Изд-во «Маршрут», 2017]

- Прогнозирование рынка сбыта транспортных услуг

Оценка перспектив развития конъюнктуры рынка, осуществляемая на основе мониторинга и маркетинга транспортных услуг совместно с пользователями услуг железнодорожного транспорта; выполняется в разрезе номенклатуры грузов, услуг, видов и принадлежности подвижного состава.

[Космин В.В., Тимошин А.А. Железнодорожный словарь: термины и аббревиатуры (русские, английские, немецкие и французские) / под ред. проф. А.А. Тимошина. – М.: Издательский дом «Автограф»; Изд-во «Маршрут», 2017]

- Метод прогнозирования

Способ исследования объекта прогнозирования, направленный на разработку прогнозов.

[Глоссарий [к «Рабочей программе дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование». Направление подготовки 080100.62 – Экономика»]. – URL: https://sdo.ivanovo.ac.ru/pluginfile.php/19718/mod_resource/
content/1/Глоссарий%20м.pdf]

- Методика прогнозирования

Совокупность оригинальных правил использования приемов прогнозирования при разработке конкретного прогноза.

[Глоссарий [к «Рабочей программе дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование». Направление подготовки 080100.62 – Экономика»]. – URL: https://sdo.ivanovo.ac.ru/pluginfile.php/19718/mod_resource/
content/1/Глоссарий%20м.pdf]

- Объект прогнозирования

Процесс, явление и событие, на которое направлена познавательная и практическая деятельность субъекта прогнозирования.

[Глоссарий [к «Рабочей программе дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование». Направление подготовки 080100.62 – Экономика»]. – URL: https://sdo.ivanovo.ac.ru/pluginfile.php/19718/mod_resource/
content/1/Глоссарий%20м.pdf]

- Прием прогнозирования

Одна или несколько логических или математических операций, направленных на получение конкретного объекта прогнозирования в определенные сроки.

[Глоссарий [к «Рабочей программе дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование». Направление подготовки 080100.62 – Экономика»]. – URL: https://sdo.ivanovo.ac.ru/pluginfile.php/19718/mod_resource/
content/1/Глоссарий%20м.pdf]

- Адаптивные модели прогнозирования

Самокорректирующиеся (самонастраивающиеся) экономико-математические модели, которые способны оперативно реагировать на изменение условий путем учета результата прогноза, сделанного на предыдущем шаге, и отражать различную информационную ценность уровней ряда.

[Глоссарий [к «Рабочей программе дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование». Направление подготовки 080100.62 – Экономика»]. – URL: https://sdo.ivanovo.ac.ru/pluginfile.php/19718/mod_resource/
content/1/Глоссарий%20м.pdf]

- Верификация результатов прогнозирования

Проверка точности и достоверности прогноза.

[Глоссарий [к «Рабочей программе дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование». Направление подготовки 080100.62 – Экономика»]. – URL: https://sdo.ivanovo.ac.ru/pluginfile.php/19718/mod_resource/
content/1/Глоссарий%20м.pdf]

- Относительная верификация

Оценка качества прогнозов до наступления прогнозируемого события.

[Глоссарий [к «Рабочей программе дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование». Направление подготовки 080100.62 – Экономика»]. – URL: https://sdo.ivanovo.ac.ru/pluginfile.php/19718/mod_resource/
content/1/Глоссарий%20м.pdf]

- Прогноз

Научно обоснованное описание возможных состояний объектов в будущем, а также альтернативных путей и сроков достижения этого состояния.

[Глоссарий [к «Рабочей программе дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование». Направление подготовки 080100.62 – Экономика»]. – URL: https://sdo.ivanovo.ac.ru/pluginfile.php/19718/mod_resource/
content/1/Глоссарий%20м.pdf]

- Дальнесрочный (сверхдолгосрочный) прогноз

Прогноз на перспективу (за пределами 20 лет), когда ожидаются столь значительные качественные изменения, что по существу можно говорить лишь о самых общих перспективах развития объекта.

[Глоссарий [к «Рабочей программе дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование». Направление подготовки 080100.62 – Экономика»]. – URL: https://sdo.ivanovo.ac.ru/pluginfile.php/19718/mod_resource/
content/1/Глоссарий%20м.pdf]

- Долгосрочный прогноз

Прогноз, составляемый на период свыше 6 и до 15-20 лет, являющийся прогнозом не только количественных, но (преимущественно) и качественных изменений.

[на основе информации Глоссария [к «Рабочей программе дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование». Направление подготовки 080100.62 – Экономика»]. – URL: https://sdo.ivanovo.ac.ru/
pluginfile.php/19718/mod_resource/content/1/Глоссарий%20м.pdf]

- Среднесрочный прогноз

Прогноз, охватывающий перспективу между кратко- и долгосрочным прогнозами, с преобладанием количественных изменений над качественными, составляемый на несколько лет (от трех до шести лет включительно).

[на основе информации Глоссария [к «Рабочей программе дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование». Направление подготовки 080100.62 – Экономика»]. – URL: https://sdo.ivanovo.ac.ru/
pluginfile.php/19718/mod_resource/content/1/Глоссарий%20м..pdf]

- Краткосрочный прогноз

Прогноз, составляемый на срок до двух лет, являющийся прогнозом только количественных изменений.

[на основе информации Глоссария [к «Рабочей программе дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование». Направление подготовки 080100.62 – Экономика»]. – URL: https://sdo.ivanovo.ac.ru/
pluginfile.php/19718/mod_resource/content/1/Глоссарий%20м.pdf]

- Оперативный прогноз

Прогноз, составляемый на срок до одного месяца, рассчитанный на перспективу, на протяжении которой не ожидается существенных изменений в развитии объекта исследования – ни количественных, ни качественных.

[Глоссарий [к «Рабочей программе дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование». Направление подготовки 080100.62 – Экономика»]. – URL: https://sdo.ivanovo.ac.ru/pluginfile.php/19718/mod_resource/
content/1/Глоссарий%20м.pdf]

- Многомерный прогноз

Прогноз, описывающий перспективы развития объекта прогнозирования несколькими характеристиками.

[Глоссарий [к «Рабочей программе дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование». Направление подготовки 080100.62 – Экономика»]. – URL: https://sdo.ivanovo.ac.ru/pluginfile.php/19718/mod_resource/
content/1/Глоссарий%20м.pdf]

- Одномерный прогноз

Прогноз, описывающий перспективы развития объекта одной характеристикой.

[Глоссарий [к «Рабочей программе дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование». Направление подготовки 080100.62 – Экономика»]. – URL: https://sdo.ivanovo.ac.ru/pluginfile.php/19718/mod_resource/
content/1/Глоссарий%20м.pdf]

- Прогнозный горизонт

Максимальный период упреждения, при котором обеспечиваются заданная точность и надежность прогноза.

[Глоссарий [к «Рабочей программе дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование». Направление подготовки 080100.62 – Экономика»]. – URL: https://sdo.ivanovo.ac.ru/pluginfile.php/19718/mod_resource/
content/1/Глоссарий%20м.pdf]

- Надежность прогноза

Мера качества прогноза, характеризующая вероятность того, что прогноз оправдывается.

[Глоссарий [к «Рабочей программе дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование». Направление подготовки 080100.62 – Экономика»]. – URL: https://sdo.ivanovo.ac.ru/pluginfile.php/19718/mod_resource/
content/1/Глоссарий%20м.pdf]

- Ошибка прогноза

Величина, характеризующая расхождение между фактическим и прогнозным значением показателя.

[Глоссарий [к «Рабочей программе дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование». Направление подготовки 080100.62 – Экономика»]. – URL: https://sdo.ivanovo.ac.ru/pluginfile.php/19718/mod_resource/
content/1/Глоссарий%20м.pdf]

40. Управление эксплуатационной работой на железнодорожном транспорте

- Технические нормы эксплуатационной работы

Перечень количественных и качественных показателей эксплуатационной работы, устанавливаемых как среднесуточные на месяц для сети, регионов и дороги.

[подпункт 2.12.94 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

Термины, относящиеся к графику движения поездов

- График движения (железнодорожных) поездов

1. Нормативно-технический документ владельца инфраструктуры, устанавливающий организацию движения поездов всех категорий на участках инфраструктуры железнодорожного транспорта, графически отображающий следование поездов на масштабной сетке в условные сутки.

Примечание. График движения железнодорожных поездов подразделяется на сводный (составляется для всей сети железных дорог Российской Федерации на основании предложенных владельцами инфраструктуры графиков движения поездов в пределах своих инфраструктур и утверждается в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта), нормативный (на плановый год), вариантный (в отдельные периоды времени) и оперативный (на текущие плановые сутки).

[пункт 64 раздела 1 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

2. Нормативно-технический документ оператора инфраструктуры, устанавливающий организацию движения поездов всех категорий на участках инфраструктуры железнодорожного транспорта, графически отображающий следование поездов на масштабной сетке в условные сутки.

Примечание. График движения железнодорожных поездов подразделяется на нормативный (на плановый год), вариантный (в отдельные периоды времени) и оперативный (на текущие плановые сутки).

[подпункт 2.12.9 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Тактовый график движения поездов

Организованное движение по участку попутно следующих пассажирских поездов (в пригородном, пригородно-городском сообщении или в дальнем следовании) через одинаковые специально установленные интервалы времени (тактовый интервал).

[пункт 1.2 Инструкции по расчету пропускной и провозной способностей железных дорог ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2022 г. № 545/р]

- Размеры движения (поездов)

Число пар поездов в сутки на рассматриваемом участке железнодорожной линии.

[Космин В.В., Тимошин А.А. Железнодорожный словарь: термины и аббревиатуры (русские, английские, немецкие и французские) / под ред. проф. А.А. Тимошина. – М.: Издательский дом «Автограф»; Изд-во «Маршрут», 2017.]

- Интервал попутного следования железнодорожных поездов

Показатель, используемый при построении графика движения железнодорожных поездов, основанный на минимальном интервале времени или расстоянии между двумя попутно следующими поездами, при котором движение осуществляется с максимально допустимой скоростью.

[пункт 22 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- План формирования поездов

Система организации вагонопотоков в поезда по категориям и назначениям их следования на основе оптимизации распределения маневровой работы между техническими станциями и соблюдения срока доставки груза.

[подпункт 2.12.52 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

Термины, относящиеся к поезду

- Поезд

Сформированный и сцепленный состав вагонов с одним или несколькими действующими локомотивами или моторными вагонами, имеющий установленные сигналы, а также отправляемые на перегон и находящиеся на перегоне локомотивы без вагонов и специальный самоходный железнодорожный подвижной состав.

[абзац тридцать пятый пункта 4 ТР ТС 001/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава»]

- Категория поезда

Условное деление поездов на группы в зависимости от рода перевозки, дальности следования, группирования вагонов в составе, регулярности обращения и скорости движения.

Различаются следующие основные категории поездов:

пассажирские;

грузовые;

грузопассажирские (смешанные).

[пункт 123 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Натурный лист поезда <ОСЖД>

Основной технологический и учетный документ, сопровождающий поезд на всем пути его следования. Содержит общие сведения о поезде (номер, индекс, масса и длина поезда, число осей, наличие в составе вагонов, сведения о каждом вагоне и перевозимом в нем грузе, код станции назначения и др.).

[пункт 166 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Одинарный поезд

Грузовой поезд, сформированный в соответствии с требованиями инструктивных документов ОАО «РЖД»; может быть предназначен для включения в состав соединенного поезда.

[пункт 3.1 Типовой технологии организации и продвижения вагонопотока за счет формирования сдвоенных поездов на постоянной основе, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 14 сентября 2020 г. № 1963/р]

- Поезд пассажирский

Поезд для перевозки пассажиров, багажа и почты, сформированный из пассажирских вагонов, маршрутная скорость движения которого не превышает 50 км/ч.

[подпункт 2.12.10 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Поезд пассажирский дальнего следования

Пассажирский поезд, следующий на расстояние свыше 150 км, в состав которого включаются вагоны с местами для сидения и лежания, отвечающий требованиям, предъявляемым к проезду в дальнем следовании.

[подпункт 2.12.11 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Поезд пассажирский пригородный

Поезд, условия проезда пассажиров в котором соответствуют требованиям, предъявляемым к перевозке пассажиров в поездах пригородного сообщения, следующий на расстояние не более 200 км, либо на расстояние свыше 200 км в границах территории одного субъекта Российской Федерации или в границах территорий двух субъектов Российской Федерации, один из которых город федерального значения.

[Критерии определения категорий поездов для перевозки пассажиров в зависимости от скорости их движения и расстояния следования, утвержденные приказом Минтранса России от 28 июня 2021 г. № 213]

- Поезд пассажирский пригородный скорый

Пассажирский пригородный поезд, средняя скорость движения которого от начальной до конечной железнодорожной станции маршрута следования свыше 50 км/час, но не более 91 км/час.

[на основе положений Критериев определения категорий поездов для перевозки пассажиров в зависимости от скорости их движения и расстояния следования, утвержденных приказом Минтранса России от 28 июня 2021 г. № 213]

- Поезд пассажирский соединенный

Пассажирский поезд, составленный из двух пассажирских поездов, сцепленных между собой, с действующими локомотивами в голове каждого поезда.

[подпункт 2.12.13 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Поезд пассажирский повышенной длины

Пассажирский поезд, имеющий в составе более 20 вагонов.

Примечание. При этом поезд с составом из 26-36 пассажирских вагонов рассматривается как сдвоенный.

[подпункт 2.12.14 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Поезд пассажирский длинносоставный

Пассажирский поезд, длина которого превышает норму длины, установленную графиком движения на участке следования этого поезда.

[подпункт 2.12.15 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Поезд пассажирский скорый

Пассажирский поезд, технические характеристики подвижного состава которого позволяют осуществлять движение со скоростью до 140 км/ч включительно, при этом маршрутная скорость движения поезда должна составлять от 50 до 91 км/ч включительно.

[подпункт 2.12.16 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Поезд пассажирский скоростной

Пассажирский поезд, средняя скорость движения которого от начальной до конечной железнодорожной станции маршрута следования более 91 км/час.

[на основе положений Критериев определения категорий поездов для перевозки пассажиров в зависимости от скорости их движения и расстояния следования, утвержденных приказом Минтранса России от 28 июня 2021 г. № 213]

- Высокоскоростные пассажирские поезда

Определение к термину дано в пункте 44.11.

- Натурный лист пассажирского поезда

Основной технологический документ, предназначенный для планирования и контроля оперативной работы с пассажирским поездом, а также учета использования в составе поезда вагонов пассажирского парка.

[подпункт 1.1 пункта 1 Инструкции по составлению натурного листа пассажирского поезда, утвержденной Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (Приложение № 6 к протоколу от 18-19 мая 2011 г. № 54)]

- Грузопассажирский смешанный поезд

Категория пассажирских поездов, в составе которых имеются грузовые вагоны.

[пункт 312 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Поезд грузовой

Поезд для перевозки грузов, сформированный преимущественно из грузовых вагонов.

[подпункт 2.12.28 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Поезд грузовой в порожнем состоянии

Сформированный и сцепленный из порожних вагонов состав, с одним или несколькими действующими локомотивами, имеющими установленные сигналы.

[пункт 217 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Поезд грузовой полновесный

Грузовой поезд, фактический вес которого, не менее нормы, установленной графиком движения для поездов данной категории. Допускается отклонение от нормы на 90 тонн брутто в меньшую сторону и на 99 тонн брутто в большую.

При наличии параллельных весовых норм сравнение веса поездов соответствующей категории производится с указанными параллельными нормами или специальными указаниями ОАО «РЖД».

[абзац первый пункта 1.4 Инструктивных указаний о порядке автоматизированного формирования формы внутренней статистической отчетности ДО-42ВЦ «Выполнение нормативов веса и длины грузовых поездов по отправлению со станций», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 6 декабря 2017 г. № 2525р]

- Поезд грузовой неполновесный

Грузовой поезд, фактический вес которого меньше: унифицированной нормы, установленной графиком движения; параллельных норм, установленных графиком движения или специальным указанием ОАО «РЖД».

При определении неполновесности поездов допускается отклонение от установленных норм в меньшую сторону на 90 тонн брутто, а для поездов, сформированных исключительно из шестиосных вагонов, - 135 тонн, из восьмиосных вагонов - 170 тонн брутто. Такие поезда считаются полновесными.

[абзацы пятый и шестой пункта 1.4 Инструктивных указаний о порядке автоматизированного формирования формы внутренней статистической отчетности ДО-42ВЦ «Выполнение нормативов веса и длины грузовых поездов по отправлению со станций», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 6 декабря 2017 г. № 2525р]

- Поезд грузовой полносоставный

Грузовой поезд, фактическая длина которого в условных единицах (вагонах) не менее унифицированной длины, установленной графиком движения для поездов данной категории. Допускается отклонение от нормы на 1 условный вагон в меньшую сторону.

[абзац первый пункта 1.5 Инструктивных указаний о порядке автоматизированного формирования формы внутренней статистической отчетности ДО-42ВЦ «Выполнение нормативов веса и длины грузовых поездов по отправлению со станций», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 6 декабря 2017 г. № 2525р]

- Поезд грузовой неполносоставный

Грузовой поезд, фактическая длина которого меньше: унифицированной нормы, установленной графиком движения; параллельных норм, установленных графиком движения или специальным указанием ОАО «РЖД».

При определении неполносоставности поездов допускается отклонение от установленных норм в меньшую сторону на один условный вагон. Такие поезда считаются полносоставными.

[абзацы четвертый и пятый пункта 1.5 Инструктивных указаний о порядке автоматизированного формирования формы внутренней статистической отчетности ДО-42ВЦ «Выполнение нормативов веса и длины грузовых поездов по отправлению со станций», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 6 декабря 2017 г. № 2525р]

- Поезд грузовой длинносоставный

Грузовой поезд, длина которого превышает норму длины, установленную графиком движения на участке следования этого поезда.

[подпункт 2.12.29 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Поезд грузовой соединенный

Грузовой поезд, составленный из двух и более сцепленных между собой грузовых поездов с действующими локомотивами в голове каждого поезда.

[подпункт 2.12.30 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Поезд грузовой тяжеловесный

Грузовой поезд, масса которого для соответствующих серий локомотивов на 100 тонн и более превышает установленную графиком движения весовую норму на участке следования этого поезда.

[абзац восьмой пункта 3.1 Инструкции по организации обращения грузовых поездов повышенной массы и длины на железнодорожных путях общего пользования ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 1 сентября 2016 г. № 1799р]

- Поезд грузовой повышенной массы

Грузовой поезд массой более 6 тысяч тонн с одним или несколькими действующими локомотивами - в голове состава, в голове и хвосте, в голове и последней трети состава.

[на основе положений абзаца шестого пункта 3.1 Инструкции по организации обращения грузовых поездов повышенной массы и длины на железнодорожных путях общего пользования ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 1 сентября 2016 г. № 1799р]

- Поезд грузовой повышенной длины

Грузовой поезд, длина которого в условных единицах - осях, составляет 350 и более осей.

[подпункт 2.12.31 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Поезд грузовой повышенной массы и длины

Грузовой поезд массой более 6 тысяч тонн с одним или несколькими действующими локомотивами - в голове состава, в голове и хвосте, в голове и последней трети состава, длина которого в условных единицах - осях, составляет 350 и более осей.

[на основе положений: пункта 3.1 Инструкции по организации обращения грузовых поездов повышенной массы и длины на железнодорожных путях общего пользования ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 1 сентября 2016 г. № 1799р; статьи 2.12.31 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Специализированные грузовые поезда

Грузовые поезда: рефрижераторные; контейнерные поезда; для перевозок груза в контрейлерах; специализированные для перевозки грузов в универсальном подвижном составе; для перевозки живности; для перевозки угля, руды, удобрений в кольцевых маршрутах; для перевозки наливных грузов в кольцевых и технологических маршрутах.

[подпункт 2.1 пункта 2 Инструктивных указаний о порядке автоматизированного ведения формы внутренней статистической отчетности ДО-24аВЦ «Отчет о работе грузовых станций», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 31 июля 2015 г. № 1934р]

- Ускоренные грузовые поезда

Грузовые поезда для перевозки: контейнеров, контрейлеров, скоропортящихся грузов в рефрижераторных вагонах и рефрижераторных контейнерах, животных, овощей и фруктов в крытых вагонах, а также вагонов с другими грузами повышенной срочности доставки.

[на основе положений пункта 1.3 Основных положений плана формирования грузовых поездов на железных дорогах ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 7 декабря 2018 г. № 2630/р]

- Поезд грузовой рефрижераторный

Поезд, сформированный из рефрижераторных вагонов.

[подпункт 2.12.32 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Поезд грузовой контрейлерный

Поезд, сформированный из контрейлерных платформ и осуществляющий перевозку контрейлеров.

Примечание. При сопровождаемых перевозках в состав поезда также включается пассажирский вагон.

[подпункт 2.12.33 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Поезд грузовой контейнерный

Грузовой поезд, сформированный из вагонов с груженными и (или) порожними контейнерами, погруженными одним либо несколькими грузоотправителями, на одной станции отправления в адрес одного или нескольких грузополучателей на одну станцию назначения, имеющий установленные перевозчиком длину, вместимость, маршрут следования, перевозка которого осуществляется без расформирования (формирования) в пути следования, с обязательным условием освобождения в пути следования не менее одной технической станции от переработки такого поезда, предусмотренной планом формирования грузовых поездов.

[на основе положений пункта 22 Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов в контейнерах и порожних контейнеров, утвержденных приказом Минтранса России от 18 декабря 2019 г. № 405]

- Транзитный поезд

Грузовой поезд, проходящий станцию без переработки (производится только смена локомотивных бригад или поездного локомотива), либо с частичной переработкой (изменение массы или длины состава путем прицепки, отцепки или замены групп вагонов).

[пункт 348 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Поезд местный

Грузовой поезд, содержащий местные для данного подразделения железной дороги вагоны, сформированные на станциях подразделения железной дороги.

[Типовой технологический процесс управления местной работой, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 15 апреля 2016 г. № 684р]

- Вывозной поезд

Поезд, формируемый на железнодорожной станции железнодорожного транспорта общего пользования, и предназначенный для следования от сортировочной или участковой железнодорожной станции до отдельных промежуточных (грузовых) железнодорожных станций примыкающего участка или обратно с отдельных промежуточных (грузовых) железнодорожных станций до ближайшей сортировочной или участковой железнодорожной станции.

[подпункт 3.1 пункта 3 СП 225.1326000.2014 Свод правил. Станционные здания, сооружения и устройства]

- Поезд маршрутный

Поезд, следующий без изменения состава и груза по заранее намеченному маршруту до места назначения, с обязательным прохождением этим составом не менее одной технической станции без переработки.

[пункт 218 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Сквозной поезд

Поезд, проходящий без переработки одну или несколько участковых, или сортировочных станций.

[пункт 309 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Людской поезд

Грузовой поезд, в котором находится не менее 10 вагонов, занятых людьми.

[пункт 134 раздела 1 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- Грузовой поезд, временно отставленный от движения

К временно отставленным от движения грузовым поездам по причинам, зависящим и не зависящим от ОАО «РЖД», могут относиться следующие:

грузовые поезда с локомотивом, простаивающие на промежуточных железнодорожных станциях ОАО «РЖД» после прибытия свыше 6 часов, на технических станциях - свыше 12 часов;

составы грузовых поездов без локомотива, временно отставленные от движения на железнодорожных станциях ОАО «РЖД» в соответствии с приказом диспетчерского аппарата;

составы грузовых поездов без локомотива, простаивающие на промежуточных железнодорожных станциях ОАО «РЖД» без поездных операций свыше 6 часов, на технических станциях - свыше 12 часов без оформления приказа диспетчерским аппаратом.

[подпункт 1.6 пункта 1 Методики экономической оценки размещения на инфраструктуре ОАО «РЖД» грузовых поездов, временно отставленных от движения, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 27 апреля 2023 г. № 1030/р]

- Индекс грузового поезда

Специальный код, состоящий из 10 или 11 цифр, присваиваемый всем грузовым поездам на железнодорожной станции их формирования, в котором первые четыре цифры - единая сетевая разметка (ЕСР) железнодорожной станции формирования поезда, следующие две или три - порядковый номер состава, сформированного на железнодорожной станции, а последние четыре - ЕСР железнодорожной станции назначения поезда.

[пункт 108 раздела 1 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- Натурный лист грузового поезда

Основной технологический документ, используемый для организации процесса обработки вагонопотоков на станциях железных дорог.

[подпункт 1.1 пункта 1 Инструкции по составлению натурного листа грузового поезда, утвержденная Протоколом шестьдесят шестого заседания Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества Независимых государств от 19 мая 2017 г.]

- Поезд грузопассажирский

Поезд, формируемый из грузовых и пассажирских вагонов, предназначенных для перевозки грузов и пассажиров.

[подпункт 2.12.27 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Поезд почтово – багажный; поезд почтовый

1. Поезд, предназначенный для перевозки почты, багажа и товаробагажа. а в отдельных случаях и для перевозки пассажиров.

[пункт 219 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

2. Поезд почтово – багажный - поезд, формируемый из пассажирских вагонов, предназначенных для перевозки почты, багажа и грузобагажа, а также отдельных пассажирских вагонов для перевозки пассажиров.

[подпункт 2.12.20 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Поезд воинский (Нрк. железнодорожный эшелон)

Специально выделенный и подготовленный поезд для перемещения воинских эшелонов и материальных средств, вооружений, военной техники и других воинских грузов.

[подпункт 2.12.21 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Поезд восстановительный

Поезд, сформированный из специального железнодорожного подвижного состава, предназначенный для ликвидации последствий сходов и столкновений железнодорожного подвижного состава, восстановления железнодорожного пути и контактной сети железных дорог, а также для оказания помощи в пределах своих тактико-технических возможностей при ликвидации последствий происшествий природного и техногенного характера.

[подпункт 2.12.22 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Поезд восстановительный <подразделение>

Специализированное формирование, предназначенное для ликвидации последствий транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также оказания помощи в пределах своих тактико-технических возможностей при ликвидации последствий происшествий природного и техногенного характера.

[пункт 2 Положения о восстановительном поезде, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 21 декабря 2018 г. № 2743/р]

- Поезд пожарный

Поезд, сформированный из специального железнодорожного подвижного состава, предназначенный и оборудованный для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в железнодорожном подвижном составе, на объектах железнодорожной инфраструктуры и в полосе отвода железных дорог.

[подпункт 2.12.23 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

Примечание. В соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на решение задач в области железнодорожного транспорта и пожарной безопасности, пожарные поезда отнесены к силам и средствам постоянной готовности функциональной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также входят в состав сил и средств местных и территориальных пожарно-спасательных гарнизонов и привлекаются к тушению пожаров и участию в проведении аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров в населенных пунктах и на объектах, не входящих в инфраструктуру балансодержателей пожарных поездов, в пределах их тактико-технических возможностей.

[пункт 227 раздела 1 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- Поезд санитарный

Поезд, включающий вагоны, специально оборудованные для перевозки и лечения пострадавших и раненых, а также вспомогательных вагонов.

Примечание. К вспомогательным вагонам относятся: операционные вагоны, кухни, аптеки, вагоны для персонала, вагоны-морги.

[подпункт 2.12.24 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Поезд хозяйственный

1. Поезд, состоящий из локомотива или специального самоходного подвижного состава, используемого в качестве локомотива, и из вагонов для специальных и технических надобностей, специального самоходного и несамоходного подвижного состава, предназначенного для выполнения работ по строительству, содержанию, обслуживанию и ремонту сооружений и устройств железнодорожной инфраструктуры.

[подпункт 2.12.25 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

2. Хозяйственный поезд - поезд, сформированный из действующего локомотива или специального самоходного подвижного состава, используемого в качестве локомотива, а также из вагонов, выделенных для специальных и технических нужд железнодорожных компаний, специального, самоходного и несамоходного подвижного состава, предназначенного для выполнения работ по содержанию, обслуживанию и ремонту сооружений и устройств железнодорожной инфраструктуры.

[пункт 376 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Специальный поезд

Железнодорожный подвижной состав с максимальной статической нагрузкой на ось не более 226 кН, включая путевые машины, предназначенный для обеспечения строительства, выполнения ремонтных путевых работ и перевозок, необходимых для функционирования инфраструктуры железнодорожного транспорта.

[подпункт 3.1.32 пункта 3 СТО РЖД 14.004-2025 Инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта. Технические нормы и требования к проектированию и строительству]

- Поезд литерный

Поезд, имеющий обозначение по специальному распоряжению, исходящему из целей и решаемых задач выполняемой перевозки.

[подпункт 2.12.26 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Поезд для перевозки живности

Поезд, сформированный из специализированных вагонов и осуществляющий перевозку сельскохозяйственных животных.

[подпункт 2.12.35 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Участковый поезд

Грузовой поезд, следующий между двумя участковыми станциями без изменения состава. В участковый поезд включаются вагоны, следующие на соседнюю участковую станцию и далее на прилегающие к ней участки.

[пункт 370 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Поезд сборный

1. Грузовой поезд, предназначенный для развоза и сбора вагонов по станциям участка.

[Типовой технологический процесс управления местной работой, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 15 апреля 2016 г. № 684р]

2. Поезд, обращающийся в пределах одного тягового участка и обслуживающий уборкой и подачей вагонов промежуточные станции, не формирующие самостоятельно прямых поездов вследствие незначительности своего грузооборота.

[подпункт 2.12.59 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

3. Поезд, обращающийся в пределах одного тягового участка и осуществляющий уборку и подачу вагонов на промежуточных станциях.

[пункт 301 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Поезд сборно-участковый

Поезд, следующий по нескольким участкам, с работой на промежуточных станциях одних участков и проследованием транзитом других участков.

[подпункт 2.12.60 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Поезд передаточный

1. Поезд, обращающийся между станциями одного узла и обслуживающийся парком специально выделенных локомотивов.

[подпункт 2.12.61 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

2. Передаточный поезд - поезд, формируемый на станциях железнодорожного узла и следующий до одной из станций, входящих в этот узел.

[подпункт 3.29 пункта 3 СП 225.1326000.2014 Свод правил. Станционные здания, сооружения и устройства]

- Поезд исторический

Нерегулярный поезд (в том числе туристический), в состав которого может включаться исторический железнодорожный подвижной состав, объявляемый отдельным указанием владельца инфраструктуры.

[пункт 218 раздела 1 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- Туристский поезд

1. Пассажирский поезд или группа вагонов беспересадочного сообщения, которые следуют по туристскому железнодорожному маршруту.

[абзац тридцать восьмой статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»]

2. Поезд туристический - пассажирский поезд, который перевозит туристов по заранее запланированному маршруту.

[подпункт 2.12.19 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Длина поезда

Расстояние между осями сцепления передней – первой подвижной единицы и задней – последней подвижной единицы поезда, находящегося на прямом горизонтальном участке пути. В эксплуатационной работе длина поезда исчисляется в условных вагонах.

[пункт 78 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

Термины, относящиеся к движению поездов

- Тяжеловесное движение

Технологический процесс движения грузовых поездов с массой состава более 6300 т.

[на основе положений абзаца восьмого пункта 2 Методики классификации и специализации железнодорожных линий ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 13 января 2020 г. № 28/р]

- Скоростное движение пассажирских поездов

Технологический процесс организации движения скоростных пассажирских поездов.

[подпункт 2.12.36 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Интенсивное движение поездов

Движение пассажирских и грузовых поездов по графику на двухпутных участках более 50 пар в сутки и однопутных - более 24 пар в сутки.

[подпункт 2.12.37 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Интенсивное пригородное (пригородно-городское, городское) движение

Движение, при котором в час по расчетному участку следует в одном направлении не менее четырех пригородных поездов.

[пункт 1.2 Инструкции по расчету пропускной и провозной способностей железных дорог ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2022 г. № 545/р]

- Особо интенсивное движение поездов

Движение пассажирских и грузовых поездов по графику на двухпутных участках более 100 пар в сутки и на однопутных - более 48 пар в сутки.

[подпункт 2.12.38 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Допустимые параметры движения поезда

Разрешение на движение поезда по участку, включающее в себя информацию о расстоянии до точки торможения, допустимой скорости движения с учетом временных и постоянных ограничений скорости и другую информацию, которая необходима для обеспечения безопасности движения на перегонах и станциях линии, оборудованной системой интервального регулирования с изменяемым интервальным разграничением и цифровым радиоканалом.

[подпункт 2.9.30 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Маршрутная скорость

1. Определяется как средняя скорость на всем пути следования маршрута от станции его формирования до станции расформирования с учетом полного времени хода, в том числе стоянок на участковых и сортировочных станциях.

[пункт 149 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

2. Скорость продвижения грузового поезда от станции формирования (приема на железную дорогу) до станции назначения (расформирования или сдачи с железной дороги), и отражает качество управления продвижением поездопотоков, являясь интегральным показателем оценки этой работы.

[подпункт 1 пункта 1 Методических указаний по формированию формы внутренней статистической отчетности формы ДО-9ВЦ «Отчет о маршрутной скорости грузового поезда, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 9 июня 2016 г. № 1118р]

- Техническая скорость

Определение к термину дано в пункте 8.124.

- Участковая скорость

Определение к термину дано в пункте 8.126.

- Ходовая скорость

Средняя скорость движения поезда по участку при безостановочном пропуске, но с учетом ограничений установленной скорости.

[пункт 374 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

Термины, относящиеся к раздельным пунктам

- Раздельный пункт

1. Пункт, делящий железнодорожную линию на блок-участки или перегоны.

Примечание. Раздельными пунктами служат станции, разъезды, обгонные пункты, путевые посты, проходные светофоры автоблокировки.

[подпункт 2.9.2 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

2. Пункт, который делит железнодорожный путь на перегоны и/или блок-участки и обеспечивает безопасность движения и потребную пропускную способность.

К раздельным пунктам относятся: разъезды, обгонные пункты, станции, а также путевые посты, проходные светофоры при автоматической блокировке и обозначенные границы блок-участков при автоматической локомотивной сигнализации

[пункт 282 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Железнодорожная станция; станция

Пункт, который разделяет железнодорожную линию на перегоны или блок-участки, обеспечивает функционирование объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, имеет путевое развитие, позволяющее выполнять операции по приему, отправлению и обгону поездов, обслуживанию пассажиров и приему и выдаче грузов, багажа и грузобагажа, а при использовании развитых путевых устройств - выполнять маневровые работы по расформированию и формированию поездов и технические операции с поездами.

[абзац одиннадцатый пункта 4 ТР ТС 003/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»]

- Узловая железнодорожная станция

1. Промежуточная железнодорожная станция, участковая железнодорожная станция или сортировочная железнодорожная станция, к которой примыкает не менее трех железнодорожных направлений.

[Железнодорожный транспорт: Энциклопедия / под ред. Н.С. Конарева. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1994]

2. Узловая станция - станция, к которой примыкает не менее трех железнодорожных направлений.

[пункт 361 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Грузовая железнодорожная станция

Железнодорожная станция, предназначенная для приема и отправления поездов, расформирования и формирования составов и групп вагонов, взвешивания, кратковременного хранения, погрузки, выгрузки, сортировки и выдачи грузов, подачи вагонов на железнодорожные пути необщего пользования и приема вагонов с них, передачи грузов на другие виды транспорта и приема грузов с них, а также с железной дороги одной ширины колеи на другую.

[подпункт 3.4 пункта 3 СП 225.1326000.2014 Станционные здания, сооружения и устройства]

- Наливная железнодорожная станция

Грузовая железнодорожная станция, предназначенная для погрузки и выгрузки железнодорожных цистерн, и оборудованная наливными эстакадами для разлива в цистерны.

[подпункт 2.12.41 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Техническая железнодорожная станция

1. Железнодорожная станция, предназначенная для выполнения технических операций с грузовыми вагонами, составами, поездами для организации перевозок и обеспечения безопасности движения.

Примечание. К техническим железнодорожным станциям относятся железнодорожные станции, на которых операции пассажирской и грузовой работы не являются основными. Технические станции подразделяются на сортировочные и участковые.

[на основе положений подпункта 2.12.42 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

2. Техническая станция - железнодорожная станция, основным назначением которой является выполнение технических, коммерческих и иных операций по обслуживанию поездов, расформированию, формированию составов поездов.

[пункт 338 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Сортировочная железнодорожная станция

Железнодорожная станция, предназначенная для массовой переработки вагонов и формирования составов по назначениям, установленным планом формирования поездов, и имеющая для выполнения этих работ специальные пути и маневровые средства.

[подпункт 2.12.43 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Участковая железнодорожная станция

Техническая железнодорожная станция, предназначенная для обработки транзитных грузовых и пассажирских поездов, выполнения маневровых операций по расформированию - формированию сборных и участковых поездов, обслуживания подъездных путей.

[подпункт 2.12.44 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Предпортовая железнодорожная станция

Железнодорожная станция, предназначенная для накопления вагонов для обслуживания морского порта.

Примечание. На предпортовых железнодорожных станциях осуществляются работы по подборке вагонов для судовых партий, приему, расформированию и формированию поездов.

[на основе положений подпункта 2.12.45 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Промывочно-пропарочная станция

Техническая железнодорожная станция, предназначенная для подготовки железнодорожных цистерн и других вагонов для перевозки нефтепродуктов перед наполнением или ремонтом.

[подпункт 2.12.46 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Промежуточная железнодорожная станция

1. Железнодорожная станция, предназначенная для приема, отправления и пропуска поездов, а также выполнения грузовых операций, операций по отцепке и прицепке вагонов к сборным поездам, обслуживанию пассажиров.

[подпункт 2.12.48 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

2. Железнодорожная станция, предназначенная для скрещения и обгона поездов, посадки и высадки пассажиров, погрузки и выгрузки грузов и багажа, маневровых операций по отцепке вагонов от сборных поездов и прицепке к ним, обслуживания подъездных путей.

[пункт 252 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Пассажирская железнодорожная станция

Железнодорожная станция, предназначенная для осуществления операций по обслуживанию пассажиров и организации движения пассажирских поездов.

[пункт 186 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Пассажирская техническая железнодорожная станция

Железнодорожная станция, предназначенная для выполнения пассажирских технических операций, технического обслуживания, ремонта и экипировки пассажирских вагонов, вагонов-ресторанов, приписных вагонов, формирования/расформирования пассажирских составов из приписных вагонов, подачи/уборки пассажирских составов на пассажирскую станцию, отстоя пассажирских составов и приписных вагонов.

[подпункт 2.12.50 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Пограничная железнодорожная станция

Железнодорожная станция, обслуживающая перевозки в международных сообщениях, расположенная на стыках российских железных дорог с железными дорогами других стран, имеющая устройства для выполнения пограничных, таможенных, перегрузочных и других операций, а в необходимых случаях, имеющая пункт перестановки тележек для пассажирских и грузовых вагонов и (или) устройство(а) для обслуживания вагонов с раздвижными колесными парами.

[подпункт 3.34 пункта 3 СП 225.1326000.2014 Свод правил. Станционные здания, сооружения и устройства]

- Станция назначения

Конечный пункт перевозки пассажиров, багажа, товаробагажа.

Станция выдачи груза получателю в соответствии с заключенным договором перевозки.

[пункт 325 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Станция отправления

Станция, с которой был отправлен пассажир и/или груз.

[пункт 326 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Ось железнодорожной станции

Линия, нанесенная на плане железнодорожной станции и обычно проходящая через середину пассажирского здания станции перпендикулярно направлению путей. От оси железнодорожной станции определяют расстояние до стрелок и сигналов в обе стороны, а также до соседних раздельных пунктов.

[Технический железнодорожный словарь. - М.: Государственное транспортное железнодорожное издательство. Н.Н. Васильев, О.Н. Исаакян, Н.О. Рогинский, Я.Б. Смолянский, В.А. Сокович, Т.С. Хачатуров. 1941]

- Техническо-распорядительный акт станции

1. Локальный нормативный акт владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования), устанавливающий порядок использования технических средств железнодорожной станции, разъезда, обгонного пункта, а также порядок использования станционных железнодорожных путей, рекомендуемый образец которого приведен в приложении № 21 к Инструкции по организации движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте Российской Федерации (Приложение № 2 к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 23 июня 2022 г. № 250).

Примечание. Порядок использования технических средств, при отсутствии у владельца железнодорожного пути необщего пользования железнодорожных станций, устанавливается локальным нормативным актом владельца железнодорожного пути необщего пользования, который согласовывается с владельцем инфраструктуры, к которой примыкает этот путь.

[на основе положений пункта 12 Инструкции по организации движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте Российской Федерации (Приложение № 2 к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 23 июня 2022 г. № 250).]

2. Документ, устанавливающий порядок использования технических средств станции и регламентирующий безопасный и беспрепятственный прием, отправление и проследование поездов по станции, безопасность маневровой работы и соблюдение техники безопасности.

[пункт 340 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Технологический процесс работы станции

Нормативный документ, устанавливающий порядок и продолжительность выполнения операций с поездами и вагонами всех категорий на данной станции.

[пункт 341 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Оперативное планирование поездной и грузовой работы станции

Процесс прогнозирования объемов предстоящей работы на основе суточного и сменного задания, положения на станции к началу планируемого периода и информация о подходе к станции поездов и грузов.

[подпункт 2.12.109 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Вагонооборот станции

Показатель, характеризующий объем работы, выполняемой железнодорожной станцией.

Примечания:

1. Суточный вагонооборот станции определяют суммарным числом прибывших и отправленных за сутки грузовых вагонов.

2. В вагонооборот не включаются вагоны, отправленные и прибывшие с подъездных путей, примыкающих к станции.

[подпункт 2.12.96 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Техническая контора

Станционный технологический центр обработки поездной информации и перевозочных документов.

[пункт 336 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Товарная контора

Подразделение станции, в котором оформляются перевозочные документы грузоотправителей и грузополучателей. Главное назначение товарной конторы - обеспечение правильного и своевременного оформления перевозочных документов, прием, проверка и оформление накладных и других документов, определение, взыскание платежей и сборов с отправителей и получателей грузов.

[пункт 342 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Станция автономного управления

Железнодорожная станция на участке диспетчерской централизации, управление которой осуществляет дежурный по железнодорожной станции под контролем диспетчера поездного.

[на основе положений подпункта 121 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Станция диспетчерского управления

Железнодорожная станция на участке диспетчерской централизации, управление которой в нормальном режиме осуществляет диспетчер поездной.

[на основе положений подпункта 122 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Станционное управление на участке диспетчерской централизации

Режим работы станции диспетчерского управления, при котором она находится под управлением дежурного по железнодорожной станции.

[на основе положений подпункта 3.12 пункта 3 ГОСТ 33896-2016 Системы диспетчерской централизации и диспетчерского контроля движения поездов. Требования безопасности и методы контроля]

- Местное управление объектами железнодорожной станции

Управление объектами района железнодорожной станции с маневровой колонки или маневрового поста.

[подпункт 3.13 пункта 3 ГОСТ 33896-2016 Системы диспетчерской централизации и диспетчерского контроля движения поездов. Требования безопасности и методы контроля]

- Комбинированное управление станцией

Режим управления железнодорожной станцией на участке диспетчерской централизации, при котором диспетчер поездной управляет движением железнодорожных поездов по главным и боковым путям для безостановочного пропуска поездов, а по остальным железнодорожным путям, изолированным охранным положением стрелок, управление движением осуществляет дежурный по железнодорожной станции (маневровый диспетчер).

[на основе положений подпункта 3.6 пункта 3 ГОСТ 33896-2016 Системы диспетчерской централизации и диспетчерского контроля движения поездов. Требования безопасности и методы контроля]

- Разъезд

Раздельный пункт на однопутных линиях, основным назначением которого являются скрещение и обгон поездов.

[подпункт 2.12.104 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Обгонный пункт

Раздельный пункт на двухпутных линиях, имеющий путевое развитие, допускающее обгон поездов и в необходимых случаях, перевод поезда с одного главного пути на другой.

[пункт 171 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Диспетчерский пост

Раздельный пункт, состоящий из пары разносторонних диспетчерских съездов и служащий для перевода движения с одного главного пути на другой в нештатной ситуации или при производстве ремонтных работ.

[подпункт 3.1.5 пункта 3 СТО РЖД 14.004-2025 Инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта. Технические нормы и требования к проектированию и строительству]

- Путевой пост

Временный или постоянный раздельный пункт на железнодорожных участках, не имеющий путевого развития.

[подпункт 2.9.6 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Место примыкания

Это место примыкания действующих железнодорожных путей необщего пользования, соединительных железнодорожных путей, объединяющих несколько путей необщего пользования, к приемо-отправочным и другим станционным железнодорожным путям общего и необщего пользования.

[на основе положений пункта 63 раздела V Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250]

- Пост примыкания

Раздельный пункт без путевого развития, устраиваемый в случае соединения или разветвления железнодорожных линий вне станций.

Примечание. Пост примыкания обычно состоит из стрелочных переводов пологих марок для распределения направления движения поездов и предохранительных тупиков.

[подпункт 3.1.23 пункта 3 СТО РЖД 14.004-2025 Инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта. Технические нормы и требования к проектированию и строительству]

- Вспомогательный пост

Пост на перегоне, не имеющий путевого развития и предназначенный только для обслуживания пункта примыкания железнодорожного пути необщего пользования (для поездов, следующих по всему перегону, раздельным пунктом не является).

[пункт 49 раздела 1 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- (Железнодорожный) блок-пост

Раздельный железнодорожный пункт на железнодорожном перегоне, оборудованном полуавтоматической блокировкой.

[подпункт 2.9.7 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Временный блок-пост

Блок –пост, устанавливаемый для повышения пропускной способности на двухпутной линии, не оборудованной автоблокировкой, который должен действовать в период «окна» и 2-3 часа после него.

[на основе положений подпункта 10.5.1 пункта 10 Технологии организации работы локомотивов в хозяйственных видах движения при модернизации, производстве капитального ремонта и текущего содержания объектов инфраструктуры, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 декабря 2013 г. № 2671р]

- Проходной светофор

Определение к термину дано в пункте 28.57.

- Конечная пассажирская станция

Раздельный пункт с путевым развитием, который позволяет производить операции по приему и отправлению высокоскоростных пассажирских поездов, а также производить технические операции с высокоскоростными пассажирскими поездами.

[подпункт 3.1.10 пункта 3 СТО РЖД 14.004-2025 Инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта. Технические нормы и требования к проектированию и строительству]

Термины, относящиеся к маршрутам

- Отправительский маршрут

1. Состав поезда установленного веса или длины, сформированный на железнодорожном пути необщего пользования либо по договору с перевозчиком и/или владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования на железнодорожных путях общего пользования, на станции с обязательным условием освобождения в пути следования не менее одной технической станции от переработки такого поезда, предусмотренной планом формирования грузовых поездов.

[пункт 5.1 Правил приема грузов, порожних грузовых вагонов к перевозке железнодорожным транспортом, утвержденных приказом Минтранса России от 7 декабря 2016 г. № 374]

2. Поезд, сформированный из вагонов, погруженных одним или несколькими грузоотправителями на одной железнодорожной станции, и проходящий попутные технические станции без переработки (изменения состава).

[подпункт 2.12.54 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

3. Состав поезда, сформированный в соответствии с действующими нормативными документами (правила технической эксплуатации, план формирования грузовых поездов и др.), вагоны которого погружены одним или несколькими отправителями на одной станции и доставляемые на станцию назначения в адрес одного или нескольких получателей.

[пункт 148 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Кольцевой маршрут

Отправительский маршрут с постоянным составом, который после выгрузки возвращается на первоначальную станцию отправления или отделение (дирекцию) для повторной погрузки.

[подпункт 2.12.55 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Ступенчатый маршрут

Отправительский маршрут, загруженный на нескольких станциях одного или нескольких участков.

[подпункт 2.12.56 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Технический маршрут

1. Маршрут, сформированный на сортировочных и участковых станциях из групп вагонов одного назначения.

[подпункт 2.12.57 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

2. Состав поезда установленного веса и/или длины, сформированный на железнодорожных путях общего пользования железнодорожной станции перевозчиком для технологических целей без участия грузоотправителя, следующий на одну станцию назначения из вагонов, объединенных по конкретному признаку (род груза, род или принадлежность подвижного состава и др.), с обязательным условием освобождения в пути следования не менее одной станции от переработки вагонов, предусмотренной планом формирования грузовых поездов.

[Типовой технологический процесс управления местной работой, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 15 апреля 2016 г. № 684р]

- Маневровый маршрут

Определение к термину дано в пункте 28.141.

- Маршрут пассажирского железнодорожного сообщения

Установленный путь следования пассажирского поезда между начальными и конечными пунктами при организации процесса перевозки пассажиров.

[подпункт 2.33 пункта 2 ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения]

- Маршрут пассажирского пригородного железнодорожного сообщения

Установленный путь следования пассажирского поезда между начальным и конечным пунктом при организации процесса перевозок пассажиров на пригородном направлении, выходящий за пределы административных границ хотя бы одного муниципального образования (городского округа, поселка городского типа и т.п.) либо проходящий вне муниципальных образований.

[подпункт 2.34 пункта 2 ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения]

- Маршрут пассажирского пригородно-городского железнодорожного сообщения

Частный случай маршрута пассажирского пригородного железнодорожного сообщения, при котором значительная часть его протяженности проходит по территории (в пределах административных границ) одного муниципального образования городского округа, поселка городского типа и т.п.

[подпункт 2.35 пункта 2 ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения]

- Маршрут пассажирского внутригородского железнодорожного сообщения

Установленный путь следования пассажирского поезда между начальными и конечными пунктами при организации процесса перевозки пассажиров в пределах административных границ муниципального образования.

[подпункт 2.36 пункта 2 ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения]

- Туристский железнодорожный маршрут

Путь следования туристского поезда, предусматривающий остановки, в том числе продолжительные, для осмотра (посещения, использования) туристами (экскурсантами) туристских ресурсов и объектов туристской индустрии.

[абзац тридцать седьмой статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»]

Термины, относящиеся к диспетчерскому управлению

- Диспетчерское руководство эксплуатационной работой

Система непрерывного круглосуточного руководства процессом перевозок на станциях, участках, опорных центрах, в регионах, на сети в целом, осуществляемое диспетчерским аппаратом железнодорожного транспорта.

[подпункт 2.12.62 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Диспетчер поездной

Работник, осуществляющий руководство движением поездов в пределах своего диспетчерского участка.

[подпункт 2.12.63 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Диспетчер станционный

Работник железнодорожной станции, осуществляющий руководство работой по расформированию, формированию и обработке составов в парках станции.

[подпункт 2.12.64 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Диспетчер маневровый

Работник, осуществляющий управление маневровой работой подконтрольной железнодорожной станции.

[на основе положений пункта 18 Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250]

- Диспетчер локомотивный

Работник, осуществляющий руководство работой по обеспечению поездов локомотивами и локомотивными бригадами в пределах закрепленного полигона.

[подпункт 2.12.65 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Дежурный по железнодорожной станции

Сменный помощник (помощники) начальника железнодорожной станции, в обязанности которого входит распоряжение приемом, отправлением и пропуском поездов, а также другими передвижениями железнодорожного подвижного состава по главным и приемо-отправочным железнодорожным путям железнодорожных станций (а где нет маневрового диспетчера - и по остальным железнодорожным путям).

[пункт 72 раздела 1 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- Диспетчерское управление на железнодорожном транспорте

Командный способ управления в иерархической структуре оперативного управления движением поездов.

[на основе положений подпункта 5 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Полигон диспетчерского управления

Зона управления перевозочным процессом, интегрированная в диспетчерском центре по технологическим соображениям.

[подпункт 3.7 пункта 3 ГОСТ 33896-2016 Системы диспетчерской централизации и диспетчерского контроля движения поездов. Требования безопасности и методы контроля]

- Подсистема диспетчерского управления

Телемеханическая система, обеспечивающая удаленное управление маршрутами на станциях.

[подпункт 3.1.19 пункта 3 СТО РЖД 14.004-2025 Инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта. Технические нормы и требования к проектированию и строительству]

Термины, относящиеся к маневровой работе

- Маневровая работа

1. Это внепоездные передвижения подвижного состава в пределах станции, а в отдельных случаях, и с выездом на перегон в соответствии с ПТЭ.

[пункт 139 раздела 1 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

2. Совокупность технических и технологических операций по передвижению железнодорожного транспортного средства или группы железнодорожных транспортных средств в пределах железнодорожной станции или иных железнодорожных объектов.

[пункт 146 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Маневровый порядок движения

Организация движения поездов, составов, локомотивов на железнодорожных путях необщего пользования между двумя раздельными пунктами, а также между железнодорожными станциями необщего и общего пользования, границами которых являются стыки рамных рельсов, предельные столбики или изолирующие стыки светофоров.

[подпункт 2.9.31 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Маневровый состав

Локомотив с вагонами, одиночный локомотив, самоходный подвижной состав, осуществляющие внутристанционные передвижения.

[подпункт 23 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Составительская бригада

Бригада, предназначенная для руководства маневровой работой с вагонами, группой вагонов, поездами, которая состоит из составителя поездов и помощника составителя поездов, а также может состоять из двух составителей поездов, один из которых назначается руководителем.

[подпункт 2.12.53 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Надвиг железнодорожного подвижного состава; надвиг

Технологическая операция по перемещению маневровым локомотивом железнодорожного подвижного состава, подлежащего расформированию, из парка приема на вершину сортировочной горки.

Примечание. Скорость, с которой осуществляется надвиг железнодорожного состава, называют скоростью надвига.

[подпункт 209 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Путь надвига

Железнодорожный путь, по которому состав вагонов надвигается на вершину сортировочной горки от последнего железнодорожного стрелочного перевода предгорочной горловины парка приема.

[подпункт 200 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Роспуск железнодорожного подвижного состава

Процесс расформирования железнодорожного подвижного состава путем разделения его на отцепы, свободно скатывающиеся по заданным маршрутам на железнодорожные пути сортировочного парка.

Примечание. Начальную скорость отцепа в момент регистрации его отрыва от надвигаемого железнодорожного состава и начала его свободного скатывания с вершины сортировочной горки называют скоростью роспуска.

[подпункт 210 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Отцеп

Один или несколько железнодорожных вагонов одного назначения, отцепляемых от расформировываемого железнодорожного состава и направляемых на соответствующий железнодорожный путь.

[подпункт 216 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Категория отцепа

Классификация отцепов по весовым и динамическим показателям скатывания с сортировочной горки.

Примечания:

1. По динамическим показателям скатывания отцепы различают на очень плохие, плохие, хорошие и очень хорошие бегуны.

2. По весовым показателям вагоны в отцепах делятся на легкие, средние, тяжелые и очень тяжелые.

[подпункт 217 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Тормозная позиция

Участок железнодорожного пути сортировочной горки или сортировочного парка, оборудованный горочными замедлителями для регулирования скорости скатывания отцепов.

[подпункт 215 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Торможение отцепов

Регулирование скорости скатывания отцепов на сортировочной горке.

[подпункт 211 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Интервальное торможение отцепов

Снижение скорости движения отцепов на тормозных позициях спускной части сортировочной горки, в результате которого обеспечиваются необходимые интервалы между отцепами на всем протяжении спускной части сортировочной горки.

[подпункт 212 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

- Прицельное торможение отцепов

Снижение скорости скатывания отцепов на тормозных позициях спускной части сортировочной горки и сортировочных путях, реализующее допустимые, по условиям безопасности, скорости входа в тормозные позиции, требуемую дальность пробега и скорость соударений отцепов на подгорочных путях.

[подпункт 213 пункта 3 ГОСТ Р 53431-2009 Автоматика и телемеханика железнодорожная. Термины и определения]

41. Оценка пропускной и провозной способности железнодорожной инфраструктуры

- Расчетный участок

Часть железнодорожной сети с одинаковыми: количеством главных путей - однопутный, однопутно-двухпутный (однопутный с двухпутными вставками и перегонами), двухпутный, многопутный; средствами сигнализации и связи по движению поездов; видом локомотивной тяги и родом тягового электрического тока.

[пункт 1.2 Инструкции по расчету пропускной и провозной способностей железных дорог ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2022 г. № 545/р]

- Пропускная способность

Максимальное число поездов (пар поездов) расчетной категории, которое может быть пропущено по участку за сутки в зависимости от его технического оснащения и установленного порядка организации движения поездов.

[пункт 1.2 Инструкции по расчету пропускной и провозной способностей железных дорог ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2022 г. № 545/р]

- Наличная пропускная способность

Пропускная способность участка с учетом действующих предупреждений об ограничении скорости и соотношений размеров движения поездов различных категорий. Значения наличной пропускной способности актуализируются ежегодно в рамках формирования паспортов пропускной способности железных дорог ОАО «РЖД».

[пункт 1.2 Инструкции по расчету пропускной и провозной способностей железных дорог ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2022 г. № 545/р]

- Расчетная пропускная способность

Максимально возможная пропускная способность участка при отсутствии действующих предупреждений об ограничении скорости, нормативных значениях надежности технических средств и времени работ по содержанию и плановым ремонтам устройств.

[пункт 1.2 Инструкции по расчету пропускной и провозной способностей железных дорог ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2022 г. № 545/р]

- Потребная (необходимая) пропускная способность

Пропускная способность для обеспечения пропуска грузовых и пассажирских транспортных потоков при планировании перевозок, инвестиций и проектировании строительства или развития железнодорожных линий, станций и узлов.

[пункт 1.2 Инструкции по расчету пропускной и провозной способностей железных дорог ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2022 г. № 545/р]

- Проектируемая (планируемая, ожидаемая) пропускная способность

Пропускная способность, достигаемая в результате мероприятий по совершенствованию технологии работы и технического оснащения, строительства или развития железнодорожных линий, станций и узлов.

[пункт 1.2 Инструкции по расчету пропускной и провозной способностей железных дорог ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2022 г. № 545/р]

- Пропускная способность железнодорожного участка по перегонам

Максимальное число поездов (пар поездов) расчетной категории, которое может быть пропущено по перегонам и промежуточным раздельным пунктам участка за сутки в зависимости от его технической оснащенности и принятого способа организации движения поездов.

[пункт 1.2 Инструкции по расчету пропускной и провозной способностей железных дорог ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2022 г. № 545/р]

- Пропускная способность железнодорожной станции

Наибольшее число грузовых поездов и заданное число пассажирских поездов, которые могут быть пропущены станцией за сутки по всем примыкающим направлениям при полном использовании технических средств станции.

[пункт 1.2 Инструкции по расчету пропускной и провозной способностей железных дорог ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2022 г. № 545/р]

- Пропускная способность пассажирской станции

Наибольшее число пассажирских поездов, которые могут быть пропущены станцией за сутки или в часы интенсивного движения по каждому примыкающему направлению.

[пункт 1.2 Инструкции по расчету пропускной и провозной способностей железных дорог ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2022 г. № 545/р]

- Перерабатывающая способность станции

Наибольшее число грузовых поездов (вагонов), которые могут быть переработаны станцией за расчетный период (сутки) при передовой технологии и наилучшем использовании путевого развития и технического оснащения.

[пункт 1.2 Инструкции по расчету пропускной и провозной способностей железных дорог ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2022 г. № 545/р]

- Результирующая пропускная способность

Пропускная способность расчетного участка, определяемая по элементу железнодорожной инфраструктуры (перегоны, станции, электроснабжение, деповские и экипировочные устройства локомотивного хозяйства), имеющему наименьшую пропускную способность с учетом технически допустимого уровня ее заполнения.

[пункт 1.2 Инструкции по расчету пропускной и провозной способностей железных дорог ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2022 г. № 545/р]

- Резерв пропускной способности

Неотрицательное число, характеризующее разность между пропускной способностью участка (с учетом допустимых коэффициентов заполнения) и проследовавшим или планируемым к следованию по нему поездопотоком, при заданных размерах пассажирского и грузового движения и принятой технологии организации эксплуатационной работы, выражаемое в парах поездов или в поездах по направлениям.

[пункт 1.2 Инструкции по расчету пропускной и провозной способностей железных дорог ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2022 г. № 545/р]

- Дефицит пропускной способности

Отрицательное число, характеризующее разность между пропускной способностью участка (с учетом допустимых коэффициентов заполнения) и проследовавшим или планируемым к следованию по нему поездопотоком, при заданных размерах пассажирского и грузового движения и принятой технологии организации эксплуатационной работы, выражаемое в парах поездов или в поездах по направлениям.

[пункт 1.2 Инструкции по расчету пропускной и провозной способностей железных дорог ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2022 г. № 545/р]

- Съем пропускной способности

Разность между максимальным числом поездов при параллельном графике движения поездов (пропускной способности участка) и числом поездов той же скоростной категории, которые могут быть проложены при непараллельном графике движения поездов с учетом пропуска по данному участку поездов других скоростных категорий (пассажирских, пригородных, ускоренных грузовых и др.).

[пункт 1.2 Инструкции по расчету пропускной и провозной способностей железных дорог ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2022 г. № 545/р]

- Коэффициент съема пропускной способности

Среднее значение съема поездов расчетной категории, возникающее при пропуске одного поезда другой скоростной категории (величина, показывающая количество пар поездов расчетной категории, снимаемых с максимального графика движения поездов в связи с пропуском одной пары поездов соответствующей категории).

[пункт 1.2 Инструкции по расчету пропускной и провозной способностей железных дорог ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2022 г. № 545/р]

- Участок определения коэффициента съема пропускной способности

Один или несколько последовательно расположенных расчетных участков с одинаковым количеством главных путей – однопутный, однопутно-двухпутный (однопутный с двухпутными вставками и перегонами), двухпутный, многопутный) – по которым поезда следуют без технических операций.

[пункт 1.2 Инструкции по расчету пропускной и провозной способностей железных дорог ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2022 г. № 545/р]

- «Узкие места» инфраструктуры железнодорожного транспорта, барьерные места, лимитирующие участки

Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта, для которых существующий и прогнозный потоки грузов или пассажиров достигают критического уровня заполнения пропускной способности.

Примечание. Дополнительная загрузка таких объектов невозможна без реализации определенных технических или технологических мероприятий.

[термин и его определение гармонизированы с термином «Узкие места транспортной инфраструктуры» с соответствующим определением, установленными «Транспортной стратегией Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р]

- Коэффициент непарности

Отношение числа грузовых поездов в направлении с меньшими размерами движения к числу поездов обратного направления.

[пункт 1.2 Инструкции по расчету пропускной и провозной способностей железных дорог ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2022 г. № 545/р]

- Пакет из поездов

1. Количество поездов на межподстанционной зоне, следующих друг за другом с наименьшим интервалом на электротяге.

[подпункт 3.2 пункта 3 СП 224.1326000.2014 Тяговое электроснабжение железной дороги]

2. Пакет поездов - два или несколько попутно следующих поездов, находящихся одновременно в движении на межстанционном перегоне и разграниченных расчетным межпоездным интервалом.

[Космин В.В., Тимошин А.А. Железнодорожный словарь: термины и аббревиатуры (русские, английские, немецкие и французские) / под ред. проф. А.А. Тимошина. – М.: Издательский дом «Автограф»; Изд-во «Маршрут», 2017]

- Коэффициент пакетности

Отношение числа поездов, пропускаемых в пакетах, к общему числу поездов.

[пункт 1.2 Инструкции по расчету пропускной и провозной способностей железных дорог ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2022 г. № 545/р]

- Максимальный перегон

Перегон с наибольшей суммой времен хода четного и нечетного поездов.

[пункт 1.2 Инструкции по расчету пропускной и провозной способностей железных дорог ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2022 г. № 545/р]

- Ограничивающий перегон

Перегон, имеющий наименьшую пропускную способность из всех перегонов участка.

[пункт 1.2 Инструкции по расчету пропускной и провозной способностей железных дорог ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2022 г. № 545/р]

- Период графика движения поездов

Время занятия перегона группой поездов, характерной для принятого типа графика. Период графика движения поездов на однопутном перегоне представляет собой длительность выполнения периодически повторяющегося фрагмента графика движения с заданными значениями коэффициента непарности, коэффициента пакетности и количества поездов в пакетах в четном и нечетном направлениях движения/

[пункт 1.2 Инструкции по расчету пропускной и провозной способностей железных дорог ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2022 г. № 545/р]

- Станционный интервал

Минимально необходимое время для выполнения операций по приему, отправлению или пропуску поездов через раздельный пункт с путевым развитием (разъезд, обгонный пункт или станцию) или пост без путевого развития, обслуживающий примыкание.

[пункт 1.2 Инструкции по расчету пропускной и провозной способностей железных дорог ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2022 г. № 545/р]

- Межпоездной интервал

Минимальное время, которым разграничивают поезда при попутном следовании по перегонам на участках, оборудованных автоматической блокировкой или автоматической локомотивной сигнализацией как самостоятельным средством интервального регулирования движения поездов.

[пункт 1.2 Инструкции по расчету пропускной и провозной способностей железных дорог ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2022 г. № 545/р]

- Провозная способность

Максимальное количество миллионов тонн груза, которое может быть перевезено по железнодорожному участку за год в зависимости от его технического оснащения, при заданном числе пассажирских поездов и принятой системы организации движения.

[пункт 1.2 Инструкции по расчету пропускной и провозной способностей железных дорог ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2022 г. № 545/р]

- Наличная провозная способность

Провозная способность участка с учетом действующих предупреждений об ограничении скорости и соотношений размеров движения поездов различных категорий.

[пункт 1.2 Инструкции по расчету пропускной и провозной способностей железных дорог ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2022 г. № 545/р]

- Расчетная провозная способность

Максимально возможная провозная способность участка при отсутствии действующих предупреждений об ограничении скорости, нормативных значениях надежности технических средств и времени работ по содержанию и плановым ремонтам устройств.

[пункт 1.2 Инструкции по расчету пропускной и провозной способностей железных дорог ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2022 г. № 545/р]

- Потребная (необходимая) провозная способность

Провозная способность для обеспечения пропуска грузовых и пассажирских транспортных потоков при планировании перевозок, инвестиций и проектировании строительства или развития железнодорожных линий, станций и узлов.

[пункт 1.2 Инструкции по расчету пропускной и провозной способностей железных дорог ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2022 г. № 545/р]

- Проектируемая [планируемая, ожидаемая] провозная способность

Провозная способность, достигаемая в результате мероприятий по совершенствованию технологии работы и технического оснащения, строительства или развития железнодорожных линий, станций и узлов.

[пункт 1.2 Инструкции по расчету пропускной и провозной способностей железных дорог ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 4 марта 2022 г. № 545/р]

42. Управление грузовой и коммерческой работой на железнодорожном транспорте

- Грузовая работа на железнодорожном транспорте; грузовая работа

Комплекс следующих операций, связанных с перевозочным процессом:

организация грузового хозяйства станций;

эксплуатация и содержание сооружений и устройств грузовых районов, складского, весового и холодильного хозяйств;

организация погрузочно-разгрузочной работы в грузовых районах станций;

комплексная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ.

[на основе: Клименко Е.Н. Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном транспорте: учебное пособие. – М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. – 125 с.]

- Коммерческая работа на железнодорожном транспорте; коммерческая работа

Комплекс следующих операций, связанных с перевозочным процессом:

оперативное планирование перевозок грузов;

подготовка и прием грузов к перевозке;

подготовка вагонов к перевозке всех видов грузов и их осмотр в коммерческом отношении;

оформление перевозочных документов;

определение и взимание провозной платы;

выдача грузов получателям;

обслуживание грузов в пути следования;

организация связи между различными видами транспорта;

ведение актов претензионного, договорного делопроизводства;

обеспечение сохранности перевозимого груза.

[на основе: Клименко Е.Н. Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном транспорте: учебное пособие. – М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. – 125 с.]

Термины, относящиеся к субъектам в области грузовых перевозок

- Клиент

Потребитель транспортно-логистических продуктов и услуг холдинга «РЖД».

[раздел 1 Кодекса взаимодействия транспортно-логистического бизнес-блока ОАО «РЖД», утвержденного ОАО «РЖД» 16 июля 2020 г. № 1080]

- Клиентоориентированность

Способность создавать дополнительную прибыль за счет глубокого понимания и удовлетворения потребностей клиентов в качестве, доступности и сроках предоставления услуг во всех видах деятельности.

[раздел 1 Кодекса взаимодействия транспортно-логистического бизнес-блока ОАО «РЖД», утвержденного ОАО «РЖД» 16 июля 2020 г. № 1080]

- Участник перевозочного процесса

Определение к термину дано в пункте 38.10.

- Участники перевозки <ОСЖД>

Определение к термину дано в пункте 38.11.

- Перевозчик

Определение к термину дано в пункте 38.13.

- Договорный перевозчик

Определение к термину дано в пункте 38.14.

- Последующий перевозчик

Определение к термину дано в пункте 38.15.

- Оператор перевозки

Лицо, которое либо непосредственно отвечает за перевозку грузов, либо использует для этой перевозки третью сторону.

[подпункт 2.12.107 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Пользователь услугами железнодорожного транспорта

Определение к термину дано в пункте 38.17.

- Грузоотправитель; отправитель

1. Физическое или юридическое лицо, которое по договору перевозки выступает от своего имени или от имени владельца груза, багажа, грузобагажа, порожнего грузового вагона и указано в перевозочном документе.

[абзац пятый статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»]

Примечание. Отправителем порожних вагонов является:

владелец вагона, в том числе оператор железнодорожного подвижного состава;

грузополучатель предыдущего рейса, не являющийся владельцем вагона, если порожний вагон направляется после выгрузки на станцию пропарки, промывки или ветеринарно-санитарной обработки, если иное не установлено соглашением между грузополучателем и владельцем вагона.

[пункт 50 Правил приема грузов, порожних грузовых вагонов к перевозке железнодорожным транспортом, утвержденных приказом Минтранса России от 7 декабря 2016 г. № 374]

2. Физическое или юридическое лицо, предъявившее багаж, товаробагаж к перевозке и указанное в перевозочном документе в качестве отправителя багажа, товаробагажа (СМПС); лицо, предъявившее груз к перевозке и указанное в накладной в качестве отправителя груза (СМГС).

[пункт 180 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Грузополучатель; получатель

Физическое или юридическое лицо, управомоченное на получение груза, багажа, грузобагажа, порожнего грузового вагона.

[абзац шестой статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»]

- Получатель <ОСЖД>

Лицо, указанное в накладной в качестве получателя груза. (СМГС)

Физическое или юридическое лицо, уполномоченное на получение багажа, товаробагажа. (СМПС).

[пункт 227 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Заявитель <перевозка грузов на особых условиях>

Российский грузоотправитель, железная дорога государства - участника Содружества Независимых Государств, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики и иная иностранная железная дорога, обратившийся (-яся) в ОАО «РЖД» с обращением о перевозке грузов на особых условиях.

[на основе положений пункта 1 Порядка рассмотрения ОАО «РЖД» обращений заявителей о перевозке грузов на особых условиях, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 29 декабря 2012 г. № 2796р]

- Управляющий инфраструктурой <ОСЖД>

Определение к термину дано в пункте 38.16.

- Владелец инфраструктуры

Определение к термину дано в пункте 4.11.

- Владелец железнодорожного подвижного состава

Определение к термину дано в пункте 4.12.

- Владелец вагона

Определение к термину дано в пункте 4.13.

- Оператор железнодорожного подвижного состава, контейнеров

Определение к термину дано в пункте 4.14.

Термины, относящиеся к видам грузовых перевозок

- Перевозки грузовые железнодорожные

Пространственное перемещение грузов железнодорожным транспортом.

[пункт 203 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Перевозка груза в прямом международном железнодорожно-паромном сообщении

Перевозка груза в прямом международном железнодорожном сообщении с участием водного транспорта при условии, что груз от станции отправления до станции назначения следует в вагоне или на своих осях.

[пункт 200 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Унимодальные перевозки

Прямые перевозки только каким-либо одним видом транспорта.

[подпункт 2.12.99 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Интермодальная перевозка

Система доставки грузов в международном и/или внутреннем и/или смешанном сообщении несколькими видами транспорта в единой грузовой транспортной единице по одному перевозочному документу и предполагающая отсутствие перегруза самого груза при смене транспорта.

[подпункт 2.12.102 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Контейнерные перевозки

Способ транспортировки грузов с использованием контейнеров, обеспечивающий бесперегрузочную доставку грузов от отправителя до получателя.

[пункт 133 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Контейнерная железнодорожная перевозка

Система модульной погрузки и перевозки грузов с использованием стандартных модульных контейнеров.

[подпункт 2.12.84 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Контрейлерная перевозка

Комбинированная железнодорожно-автомобильная перевозка автопоездов, автоприцепов, полуприцепов и съемных автомобильных кузовов на контрейлерной платформе.

[подпункт 2.12.85 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Хозяйственные перевозки

Грузовые перевозки (с тарификацией или без нее) для нужд железнодорожной компании.

[пункт 375 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

Термины, относящиеся к коммерции

- Коммерческая эксплуатация

Область внешней деятельности ОАО «РЖД», включающая правовые отношения ОАО «РЖД» с грузоотправителями, грузополучателями и другими пользователями услуг ОАО «РЖД» при выполнении коммерческих операций на станциях отправления и назначения и в пути следования, планировании грузовых перевозок, оказании услуг и проведении расчетов за оказанные услуги при перевозке грузов. Коммерческая эксплуатация включает в себя коммерческую работу и коммерческую деятельность.

[подпункт 1 пункта 2 Положения об аттестации, предусматривающей проверку знания работниками ОАО «РЖД» нормативных документов, связанных с коммерческой эксплуатацией, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 25 декабря 2017 г. № 2729р]

- Коммерческая работа

Область коммерческой эксплуатации, связанная с приемом и согласованием заявок на перевозку грузов, приемом и выдачей грузов, выполнением на станциях отправления, назначения и в пути следования коммерческих операций при перевозке грузов.

[подпункт 1 пункта 2 Положения об аттестации, предусматривающей проверку знания работниками ОАО «РЖД» нормативных документов, связанных с коммерческой эксплуатацией, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 25 декабря 2017 г. № 2729р]

- Коммерческая деятельность

Область коммерческой эксплуатации, связанная с получением прибыли от коммерческой работы и оказания услуг грузоотправителям, грузополучателям и другим пользователям при перевозке грузов.

[подпункт 1 пункта 2 Положения об аттестации, предусматривающей проверку знания работниками ОАО «РЖД» нормативных документов, связанных с коммерческой эксплуатацией, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 25 декабря 2017 г. № 2729р]

- Коммерческие операции

Процессы, выполняемые на железнодорожном транспорте при подготовке и предъявлении груза к перевозке, выдаче груза грузополучателю/получателю, документационном оформлении услуг и платежей, а также услуги по коммерческому обслуживанию грузовых вагонов.

[подпункт 3.1 пункта 3 ГОСТ Р 59868-2021 Услуги на железнодорожном транспорте. Требования к качеству услуг по перевозке грузов в контейнерах]

- Коммерческий осмотр

Комплекс мероприятий, направленных на выявление несоответствий условий размещения и крепления грузов требованиям технических условий, правил перевозки и сохранности груза, в том числе с использованием программно-технических средств проведения коммерческого осмотра.

[подпункт 1.1 пункта 1 Единого типового технологического процесса коммерческого осмотра вагонов и поездов на железнодорожных станциях, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 31 декабря 2019 г. № 3116/р]

- Коммерческая неисправность

Нарушение или неисправности состояния груза в вагоне, средствах крепления и пломбирования, а также неприведение транспортного положения и (или) наличие посторонних предметов, остатков груза в порожнем вагоне.

[абзац шестой пункта 1.2 Инструкции по подготовке к работе в зимний период и организации снегоборьбы в филиалах и дочерних обществах ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 1 июля 2022 г. № 1733/р]

- Коммерческий акт

1. Документ, составляемый перевозчиком, если при проверке груза во время его перевозки или выдачи констатируется:

несоответствие наименования, массы или количества мест груза сведениям, указанным в накладной;

несоответствие маркировки на местах груза сведениям, указанным в накладной о знаках (марках) мест груза, станции и железной дороге назначения, получателе, количестве мест груза;

повреждение (порча) груза;

отсутствие накладной или отдельных ее листов по данному грузу или груза по данной накладной (утрата).

[на основе положений § 1 статьи 29 Соглашения о Международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС) от 1 ноября 1951 г.]

2. Документ, составляемый перевозчиком, если при проверке груза, багажа, грузобагажа во время его перевозки или выгрузки, выдачи констатируется:

несоответствие наименования, массы, количества мест груза, багажа, грузобагажа данным, указанным в перевозочном документе;

повреждение (порча) груза, багажа, грузобагажа и возможные причины такого повреждения;

обнаружение груза, багажа, грузобагажа без перевозочных документов, а также перевозочных документов без груза, багажа, грузобагажа;

возвращение перевозчику похищенных груза, багажа, грузобагажа;

непередача перевозчиком груза на железнодорожный путь необщего пользования в течение двадцати четырех часов после оформления документов о выдаче груза. В данном случае коммерческий акт составляется только по требованию грузополучателя.

[на основе положений части 2 статьи 119 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»]

Примечание. Данные в коммерческом акте указываются на основании перевозочных документов, документов о перевесе грузов на вагонных и товарных весах, а также данных о качественных и количественных характеристиках груза.

[пункт 46 Правил перевозок грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным транспортом, содержащих порядок переадресовки перевозимых грузов, порожних грузовых вагонов с изменением грузополучателя и (или) железнодорожной станции назначения, составления актов при перевозках грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным транспортом, составления транспортной железнодорожной накладной, сроки и порядок хранения грузов, контейнеров на железнодорожной станции назначения, утвержденных приказом Минтранса России от 27 июля 2020 г. № 256]

Термины, относящиеся к отправкам

- Отправка

Перевозка груза железнодорожным транспортом по отдельной транспортной железнодорожной накладной.

[на основе положений пункта 4 Правил приема грузов, порожних грузовых вагонов к перевозке железнодорожным транспортом, утвержденных приказом Минтранса России от 7 декабря 2016 г. № 374]

- Категории грузовых отправок

Перевозки грузов могут оформляться по следующим категориям отправок:

повагонная (в том числе сборная);

контейнерная (в том числе сборная и групповая);

мелкая;

групповая;

маршрутная.

Перевозки порожних вагонов оформляются повагонными, групповыми, маршрутными отправками.

[на основе положений пункта 4 Правил приема грузов, порожних грузовых вагонов к перевозке железнодорожным транспортом, утвержденных приказом Минтранса России от 7 декабря 2016 г. № 374]

- Повагонная отправка

Предъявляемый к перевозке по одной накладной груз, для перевозки которого требуется предоставление отдельного вагона, а также предъявляемый к перевозке по одной накладной порожний вагон.

[пункт 4.1 Правил приема грузов, порожних грузовых вагонов к перевозке железнодорожным транспортом, утвержденных приказом Минтранса России от 7 декабря 2016 г. № 374]

- Контейнерная отправка

Предъявляемый к перевозке по одной накладной груз, для перевозки которого требуется предоставление отдельного контейнера, а также предъявляемый к перевозке по одной накладной порожний контейнер.

[пункт 4.2 Правил приема грузов, порожних грузовых вагонов к перевозке железнодорожным транспортом, утвержденных приказом Минтранса России от 7 декабря 2016 г. № 374]

- Мелкая отправка

Предъявляемый к перевозке по одной накладной груз, для перевозки которого не требуется предоставление отдельного вагона или контейнера.

[пункт 4.3 Правил приема грузов, порожних грузовых вагонов к перевозке железнодорожным транспортом, утвержденных приказом Минтранса России от 7 декабря 2016 г. № 374]

- Почтовый груз

Мелкие отправки, вес и размеры которых не превышают установленных границ, и перевозка которых осуществляется по «почтовому» тарифу.

[пункт 232 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Групповая отправка

Предъявляемый к перевозке по одной накладной груз, для перевозки которого требуется предоставление более одного вагона, но менее маршрутной отправки, а также предъявляемая к перевозке по одной накладной группа порожних вагонов.

Групповой контейнерной отправкой считаются предъявляемые к перевозке по одной накладной два и более контейнера, для перевозки которых требуется предоставление более одного вагона.

[пункт 4.4 Правил приема грузов, порожних грузовых вагонов к перевозке железнодорожным транспортом, утвержденных приказом Минтранса России от 7 декабря 2016 г. № 374]

- Маршрутная отправка

Предъявляемый к перевозке в составе отправительского маршрута груз или порожние грузовые вагоны, оформляемые одной накладной на весь маршрут или его ядро.

[пункт 4.5 Правил приема грузов, порожних грузовых вагонов к перевозке железнодорожным транспортом, утвержденных приказом Минтранса России от 7 декабря 2016 г. № 374]

Термины, относящиеся к грузам

- Груз

1. Объект (в том числе изделия, предметы, полезные ископаемые, материалы, сырье, отходы производства и потребления), принятый в установленном порядке для перевозки в грузовых вагонах, контейнерах.

[абзац седьмой статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»]

2. Товар, вагон в качестве транспортного средства, не принадлежащий перевозчику, и другие объекты, принимаемые к перевозке с оформлением договора перевозки.

[пункт 60 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Номенклатура грузов, перевозимых железнодорожным транспортом

Группировка перевозимых грузов, отражающая их породовую структуру.

При перевозке железнодорожным транспортом используются две номенклатуры: ЕТСНГ («Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов») и ГНГ - Гармонизированная номенклатура грузов.

[на основе положений пункта 170 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Груз выгруженный

Груз, перемещенный с железнодорожного транспортного средства после перевозки железнодорожным транспортом.

[на основе положений пункта 61 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Груз погруженный

Груз, помещенный на железнодорожное транспортное средство с оформлением договора перевозки.

[пункт 63 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Груз на своих осях

Железнодорожный подвижной состав (краны на железнодорожном ходу, путевые и строительные машины на железнодорожном ходу и т.п.), на который оформлен договор перевозки. (СМГС).

[пункт 62 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Тарно-штучный груз

Груз, который пакетируют с использованием поддонов, контейнеров и других пакетообразующих средств.

[пункт 334 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Груз почтовый

Груз, перевозимый в почтовых вагонах.

[пункт 64 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Навалочные грузы

Грузы, погруженные в вагон с укладкой или без укладки в вагоне, которые по своим физическим свойствам не относятся к грузам, перевозимым насыпью, в том числе, лом и отходы, брикеты, мелкие металлические изделия (гайки, подкладки, шурупы), лесоматериалы и древесина, включенные в Перечень грузов, которые могут перевозиться железнодорожным транспортом насыпью и навалом, утвержденный приказом Минтранса России от 17 мая 2021 г. № 150.

[пункт 6 Правил перевозок грузов железнодорожным транспортом насыпью и навалом, утвержденных приказом Минтранса России от 28 июня 2021 г. № 212]

- Груз навалочный пылящий

Груз, мельчайшие частицы которого способны образовывать с воздухом устойчивые взвеси и переноситься воздушными потоками на значительные расстояния от места расположения груза.

[подпункт 3.16 пункта 3 ГОСТ Р 55440-2013 Внутренний водный транспорт. Эксплуатация перегрузочных комплексов и пассажирских терминалов речных портов. Карты технологические]

- Пылевидный груз

Однородный по составу груз с размером частиц до 0,05 мм.

[подпункт 3.11 пункта 3 ГОСТ Р 55440-2013 Внутренний водный транспорт. Эксплуатация перегрузочных комплексов и пассажирских терминалов речных портов. Карты технологические]

Примечание. К пылевидным грузам относятся все вещества (мелкодисперсные), которые в процессе перевозки могут подвергнуться распылению, раструске. Например, цемент, мука, удобрения, известь, химические порошки.

- Насыпные грузы

Грузы в виде порошка, зерен, гранул, капсул, кусков, обладающих подвижностью (сыпучестью), погрузка которых осуществляется насыпным способом.

[пункт 5 Правил перевозок грузов железнодорожным транспортом насыпью и навалом, утвержденных приказом Минтранса России от 28 июня 2021 г. № 212]

- Наливной груз

Жидкий груз, перевозимый наливом.

[подпункт 3.20 пункта 3 ГОСТ Р 55440-2013 Внутренний водный транспорт. Эксплуатация перегрузочных комплексов и пассажирских терминалов речных портов. Карты технологические]

- Скоропортящийся груз

Пищевой или непищевой груз, который в соответствии с техническими регламентами, документами по стандартизации, техническими условиями по своим свойствам при перевозке требует применения мер защиты (охлаждения, отопления, вентилирования) от воздействия на него высоких или низких температур наружного воздуха, ухода или обслуживания в пути следования.

[на основе положений: пункта 2 Правил перевозок железнодорожным транспортом скоропортящихся грузов, утвержденных приказом Минтранса России от 4 марта 2019 г. № 66; пункта 13.1 раздела IV приложения 1 к Соглашению о Международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС) от 1 ноября 1951 г.]

- Генеральные грузы

Различные штучные грузы: металлопродукция, подвижная техника [самоходные и буксируемые (прицепные) транспортные средства на колесном или гусеничном ходу], крупногабаритные и тяжеловесные грузы, железобетонные изделия и конструкции и иные строительные грузы, тарно-штучные грузы, в том числе опасные грузы в таре, грузы в транспортных пакетах, в том числе в мягких контейнерах, лесные грузы, грузовые транспортные единицы, в том числе грузовые контейнеры.

[подпункт 3.1 пункта 3 ГОСТ 26653-2015 Подготовка генеральных грузов к транспортированию. Общие требования]

- Газ

Газ или насыщенные пары с абсолютным давлением испарения выше 300 кПа (абсолютное) при температуре 50 °С.

[подпункт 3.5 пункта 3 ГОСТ 31314.3-2006 Контейнеры грузовые серии 1. Технические требования и методы испытаний. Часть 3. Контейнеры-цистерны для жидкостей, газов и сыпучих грузов под давлением]

- Опасный груз

Груз, который в силу присущих ему свойств при определенных условиях при перевозке, выполнении маневровых, погрузочно-разгрузочных работ и хранении может стать причиной взрыва, пожара, химического или иного вида заражения либо повреждения технических средств, устройств, оборудования и других объектов железнодорожного транспорта и третьих лиц, а также причинения вреда жизни или здоровью граждан, вреда окружающей среде.

[абзац восьмой статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»]

Примечание. Классы опасных грузов, перевозимых железнодорожным транспортом, определены в Рекомендациях ООН

по перевозке опасных грузов:

a) класс 1: взрывчатые вещества и изделия;

b) класс 2: газы;

c) класс 3: легковоспламеняющиеся жидкости;

d) класс 4: легковоспламеняющиеся твердые вещества; вещества, способные к самовозгоранию; вещества,

выделяющие легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой;

e) класс 5: окисляющиеся вещества и органические пироксиды;

f) класс 6: токсичные и инфекционные вещества;

g) класс 7: радиоактивные материалы;

h) класс 8: коррозионные вещества;

i) класс 9: прочие опасные вещества и изделия, включая вещества, опасные для окружающей среды.

[пункт A.V-22 Глоссария по статистике транспорта ООН (5-е издание)]

- Взрывоопасные грузы

Груз, способный образовывать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом.

[подпункт 3.22 пункта 3 ГОСТ Р 55440-2013 Внутренний водный транспорт. Эксплуатация перегрузочных комплексов и пассажирских терминалов речных портов. Карты технологические]

- Крупногабаритный [негабаритный] груз

Груз, габариты которого при размещении на открытом подвижном составе, находящемся на прямом горизонтальном участке железнодорожного пути, превышают очертание габарита погрузки или его геометрические выносы в кривых превышают расчетные нормативы.

[подпункт 2.12.82 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Сверхнегабаритный груз

Груз, размеры которого в погруженном состоянии превышают предельное очертание зон негабаритности, а также очертание основного габарита погрузки в нижней зоне (ниже 480 мм от уровня головки рельса) и в верхней зоне (выше 5300 мм от уровня головки рельса).

В соответствии с зонами негабаритности груз может иметь нижнюю, боковую и верхнюю сверхнегабаритность. Сверхнегабаритность грузов, имеющих высоту более 5300 мм, называется вертикальной.

Перевозка сверхнегабаритных грузов, а также грузов нижней и боковой негабаритности 6-й степени осуществляется с контрольной рамой.

[пункт 1.9 Инструкции по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на железных дорогах государств-участников СНГ, Латвийской республики, Литовской республики, Эстонской республики, утвержденной на 30-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества 19 октября 2001 г.]

- Тяжеловесные грузы

Грузы, у которых масса и длина или нагрузка на раму вагона превышают нормы, допустимые для универсального подвижного состава. Эти грузы перевозят на транспортерах различного типа.

[Железнодорожный транспорт: Энциклопедия / под ред. Н.С. Конарева. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1994]

- Масса груза

Мера количества груза.

Общая масса груза определяется непосредственно взвешиванием либо по стандартной вместимости транспортных средств или тары. Грузы перевозимые, а также другие грузы, взвешивание которых на товарных весах отдельно от вагона невозможно, взвешиваются на вагонных весах. В ряде случаев масса грузов определяется расчетным путем, обмером или условно (например, нефтепродукты, этиловый спирт и другие наливные грузы - по стандартной вместимости цистерн).

Массу тарных и штучных грузов устанавливают до предъявления их к перевозке и указывают на грузовых местах (упаковке).

[пункт 150 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Масса груза брутто

Масса груза, которая включает массу упаковки, поддонов, контейнеров и т.д., находящихся в вагоне.

[пункт 151 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Масса груза нетто

Масса груза без учета массы упаковки, поддонов, контейнеров и т.д., находящихся в вагоне.

[пункт 152 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Габарит погрузки

Предельное поперечное (перпендикулярное линии, проходящей в плоскости поверхности катания рельсов на одинаковом расстоянии от их осей симметрии (далее - ось железнодорожного пути) очертание, в котором, не выходя наружу, должен размещаться груз (с учетом упаковки и крепления) на открытом железнодорожном подвижном составе при его нахождении на прямом горизонтальном железнодорожном пути.

[пункт 55 раздела 1 Комментариев к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 7 октября 2022 г. № 2603/р]

- Маршрутизация перевозок

Процесс отправления грузов маршрутами с обязательным прохождением не менее одной попутной технической станции без переработки данного вагонопотока.

[подпункт 2.12.79 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Перевезенные грузы

Грузы, перевезенные железнодорожным транспортом за отчетный период.

Количество перевезенных грузов может быть выражено числом отправок, тонн, вагонов.

[пункт 197 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Международный транзит <грузовые перевозки>

Перемещение через территорию Российской Федерации товаров, транспортных средств, если такое перемещение является лишь частью пути, начинающегося и заканчивающегося за пределами территории Российской Федерации.

[пункт 15 части 1 статьи 2 Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»]

- Сохранность груза в процессе перевозки

Состояние груза при выдаче его грузополучателю, соответствующее условиям договора перевозки.

Примечание. под состоянием груза следует понимать его качественные и количественные характеристики.

[подпункт 124 пункта 3 ГОСТ Р 58855-2020. Услуги на железнодорожном транспорте. Качество услуг в области грузовых перевозок. Термины и определения]

- Доставка груза

Процесс перевозки груза от отправителя до получателя с использованием транспортных средств в соответствии с установленными требованиями.

[пункт 81 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Скорость доставки грузов

Среднесуточная скорость продвижения груза за время нахождения его в процессе перевозки. Для каждой отправки скорость определяется делением дальности перевозки на продолжительность доставки груза с учетом и без учета времени его пребывания на станции назначения.

[пункт 310 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Срок доставки груза

Норма времени в сутках на продвижение груза от станции отправления до станции назначения в зависимости от типа перевозки грузов и условий перевозки.

[пункт 322 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

Примечание. Нормативный срок доставки грузов, порожних контейнеров и порожних вагонов исчисляется на железнодорожной станции отправления исходя из расстояния перевозки, за которое в соответствии с Уставом железнодорожного транспорта Российской Федерации рассчитывается плата за перевозку, в зависимости от вида отправки и скорости перевозки.

[пункт 2.1 Правил исчисления сроков доставки грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным транспортом, утвержденных приказом Минтранса России от 7 августа 2015 г. № 245]

- Утрата груза

Невозможность выдачи груза получателю всего (полная утрата) или части (недостача) груза, перевозимого по данной накладной.

[пункт 364 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Прием груза к перевозке

Комплекс операций, выполняемых отправителем и договорным перевозчиком на договорной основе.

[пункт 235 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

Примечание. Порядок приема к перевозке железнодорожным транспортом грузов, а также порожних грузовых вагонов, не принадлежащих перевозчику (далее - порожние вагоны), на местах общего и необщего пользования железнодорожных станций, открытых для грузовых операций регулируется Правилами приема грузов, порожних грузовых вагонов к перевозке железнодорожным транспортом, утвержденных приказом Минтранса России от 7 декабря 2016 г. № 374. Указанные Правила применяются в отношении приема грузов, порожних вагонов к перевозке как во внутригосударственном, так и в международном сообщении, если иное не установлено международными договорами Российской Федерации.

[пункт 1 Правил приема грузов, порожних грузовых вагонов к перевозке железнодорожным транспортом, утвержденных приказом Минтранса России от 7 декабря 2016 г. № 374]

- Приемо-сдаточные операции

Документально оформленные в установленном порядке действия, выполняемые при приеме или передаче грузов, вагонов, контейнеров.

[подпункт 2.12.74 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Грузовая операция

Операция по погрузке/выгрузке грузов в/из вагоны, перегрузка грузов из вагонов в вагоны при перевозке по железной дороге с разной шириной колеи, перегрузка грузов с одного вида транспорта на другой.

[пункт 65 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Погрузочно-разгрузочные работы

Операции, связанные с осуществлением погрузки и выгрузки груза, в том числе с размещением, креплением, уплотнением, выравниванием, рыхлением, разогревом груза, использования и нанесения антисмерзающихся средств и реагентов, очисткой вагонов, включая наружную поверхность, после погрузки и выгрузки, приведением вагонов в транспортное положение.

[подпункт 3.6 пункта 3 ГОСТ 22235-2023 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ]

- Перевалка груза, перегрузка по прямому варианту

Транспортный технологический процесс, заключающийся в перемещении груза с одного транспортного средства на другое, в том числе в местах общего пользования.

[подпункт 3.1.8 пункта 3 СТО РЖД 03.007-2021 Услуги на железнодорожном транспорте. Организация погрузочно-разгрузочных работ на местах общего пользования]

- Перегрузка

Смена железнодорожного подвижного состава в пути следования, при организации перевозки контейнеров в составе контейнерного поезда в соответствии с пунктом 1.2 Порядка организации перевозки контейнеров контейнерными поездами со сменой подвижного состава в пути следования.

[абзац сорок шестой пункта 1.3 Порядка организации перевозки контейнеров контейнерными поездами со сменой подвижного состава в пути следования, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 июня 2025 г. № 1364/р]

Примечание. Порядок организации перевозки контейнеров контейнерными поездами со сменой подвижного состава в пути следования распространяется на следующие варианты организации перевозки контейнеров в составе одного контейнерного поезда:

погрузка контейнеров в полувагоны с перегрузкой в пути следования на фитинговые платформы;

погрузка контейнеров на фитинговые платформы, пригодные к внутрироссийским перевозкам, с перегрузкой в пути следования на фитинговые платформы, пригодные к международным перевозкам.

[подпункт 1.2 пункта 1 Порядка организации перевозки контейнеров контейнерными поездами со сменой подвижного состава в пути следования, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 июня 2025 г. № 1364/р]

- Акт общей формы

Документ перевозчика, который оформляется для удостоверения обстоятельств, влияющих или могущих повлиять на перевозку груза.

[пункт 6 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Вагонный лист

Документ перевозчика, содержащий информацию о вагоне, грузе, отправителе и получателе и другую информацию.

[пункт 38 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Грузооборот склада

Показатель, характеризующий выполняемый объем работы продукции различных наименований, прошедшей через склад в отрезок времени (сутки, месяц, год).

[подпункт 2.12.95 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

Термины, относящиеся к грузовым транспортным единицам

- Грузовая транспортная единица

Некоторое количество продукции, которую погружают, транспортируют, выгружают и хранят как единую массу, и которая своими параметрами интегрирует технологические процессы на различных участках логистической цепи в единое целое.

[подпункт 2.12.83 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Интермодальная транспортная единица; ИТЕ

Контейнер, съемный автомобильный кузов, полуприцеп, предназначенные для перевозки грузов двумя или более видами транспорта без перегрузки самого груза при смене вида транспорта.

[пункт 115 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Контрейлер

Двух- или трехосный грузовой автомобильный полуприцеп с крытым или открытым кузовом, доставляемый по железным дорогам на специализированных железнодорожных вагона-платформах.

[подпункт 2.12.86 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Контейнер

Единица транспортного оборудования (тара) многократного использования с внутренним объемом для размещения груза, обеспечивающая сохранную перевозку груза одним или несколькими видами транспорта и имеющая конструкцию для механизированной погрузки, выгрузки и перегрузки, используемая для перевозки широкой номенклатуры груза, стандартизированная по массе брутто, габаритным размерам, конструкции и маркировке.

[пункт 132 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Контейнер крупнотоннажный

Контейнер массой брутто 10 и более тонн, и длиной 10 и более английских футов, имеющий маркировочный код, соответствующий стандарту ИСО и зарегистрированный Международным бюро по контейнерам.

[пункт 134 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

Примечание. На контейнер должны быть прикреплены:

табличка КБК - табличка о соответствии контейнера требованиям Международной конвенции по безопасным контейнерам (КБК);

табличка КТК - табличка о соответствии контейнера требованиям Таможенной конвенции по контейнерам (КТК).

[на основе положений пункта 1.3 § 1 Памятки № Р 421 ОСЖД «Правила пользования крупнотоннажными контейнерами в международном железнодорожном сообщении, VIII издание», утвержденной совещанием Комиссии ОСЖД по грузовым перевозкам (15-18 октября 2024 г., Комитет ОСЖД, г. Варшава)]

- Универсальный крупнотоннажный контейнер

Универсальный контейнер массой брутто 10 и более тонн и длиной 10 и более английских футов, имеющий маркировочный код, соответствующий стандарту ИСО и зарегистрированный Международным бюро по контейнерам (BIC).

[пункт 362 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Специализированный крупнотоннажный контейнер

Специализированный контейнер массой брутто 10 и более тонн имеющий маркировочный код, соответствующий стандарту ИСО и зарегистрированный Международным бюро по контейнерам.

[пункт 317 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Контейнер с открытым верхом

Контейнер специального назначения, у которого отсутствует жесткая крыша, но может быть гибкий раздвижной или съемный чехол, сделанный, например, из брезента или пластика, или армированного пластического материала и обычно поддерживаемый откидными или съемными балками крыши.

Примечания:

1. Такие контейнеры могут иметь откидные или съемные верхние торцевые поперечные элементы над своими торцевыми дверями.

2. Контейнеры этого типа имеют коды U0-U9.

[подпункт 4.2.1.2.2 пункта 4 ГОСТ Р 52202-2004 (ИСО 830-99). Контейнеры грузовые. Термины и определения]

- Контейнер-платформа

Контейнер специального назначения без верхней рамы, длина, ширина, способ погрузки-выгрузки, требования безопасности и прочности которого аналогичны требованиям для контейнеров такого же размера.

Примечание. Контейнеры этого типа имеют код Р0.

[подпункт 4.2.1.2.3 пункта 4 ГОСТ Р 52202-2004 (ИСО 830-99). Контейнеры грузовые. Термины и определения]

- Изотермический контейнер

Контейнер с теплоизолированными стенками, дверями, полом и крышей, которые обеспечивают ограничение теплообмена между внутренним пространством контейнера и внешней средой.

Примечание. Определение изотермического контейнера включает как контейнеры, имеющие оборудование для охлаждения, нагрева или контроля за атмосферой, так и не имеющие такого оборудования.

[подпункт 4.2.2.1 пункта 4 ГОСТ Р 52202-2004 (ИСО 830-99). Контейнеры грузовые. Термины и определения]

- Рефрижераторный контейнер

Контейнер, предназначенный для перевозки скоропортящихся грузов и имеющий принудительную систему для поддержания требуемой температуры в течение заданного промежутка времени.

[подпункт 2.12.89 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Танк-контейнер, контейнер-цистерна

1. Контейнер со стационарно установленным на раме котлом, предназначенный для транспортировки газов, жидкостей, порошкообразных или гранулированных веществ.

[подпункт 2.12.88 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

2. Специализированный контейнер для перевозки жидких грузов, газов или сыпучих грузов.

[пункт 356 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Грузоподъемность контейнера

Максимально допустимая масса полезного груза, включая приспособления для обеспечения безопасного положения груза, а также прокладки, которые в обычном рабочем состоянии не являются принадлежностью контейнера.

[на основе положений подпункта 5.3.3 пункта 5 ГОСТ Р 52202-2004 (ИСО 830-99). Контейнеры грузовые. Термины и определения]

- Пакет транспортный

Укрупненная грузовая единица, сформированная из нескольких отдельных мест в таре или без тары в результате применения различных средств пакетирования.

[подпункт 2.12.91 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Поддон

Устройство, на настиле которого можно разместить вместе некоторое количество грузов с тем, чтобы образовать транспортный пакет с целью его перевозки или погрузки/выгрузки или штабелирования с помощью механических аппаратов.

Поддон состоит либо из двух настилов, соединенных между собой распорками, либо из одного настила, опирающегося на ножки. Поддон должен иметь как можно меньшую общую высоту, допускающую его погрузку/выгрузку с помощью вилочных погрузчиков или тележек для перевозки поддонов.

[подпункт 2.12.90 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

Термины, относящиеся к транспортному оборудованию

- Транспортное оборудование

На железнодорожном транспорте различные вспомогательные приспособления, предназначенные для оборудования грузовых вагонов при перевозке (креплении) определенных грузов (людей). Различают съемное и несъемное транспортное оборудование (приспособления).

[пункт 350 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Перевозочные приспособления

Средства, предназначенные для размещения, крепления, обеспечения сохранности перевозимого груза.

[пункт 206 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

Термины, относящиеся к услугам

- Базовая услуга

Перевозка железнодорожным транспортом общего пользования груза/порожнего вагона от отправителя станции отправления грузополучателю на станции назначения.

[раздел 1 Кодекса взаимодействия транспортно-логистического бизнес-блока ОАО «РЖД», утвержденного ОАО «РЖД» 16 июля 2020 г. № 1080]

- Транспортно-логистическая услуга

Процесс перемещения груза, включающий несколько элементов, формирующих логистическую цепочку доставки груза с добавленной стоимостью.

[подпункт 87 пункта 3 ГОСТ Р 58855-2020 Услуги на железнодорожном транспорте. Качество услуг в области грузовых перевозок. Термины и определения]

- Комплексная транспортно-логистическая услуга; КТЛУ

Услуга холдинга «РЖД», включающая в себя в дополнение к Базовой услуге несколько элементов (в том числе, Транспортно-логистических продуктов), формирующих логистическую цепочку доставки груза с добавленной стоимостью и имеющую конечную ценность для клиента. Может относиться, к уровню 3PL или 4PL.

[раздел 1 Кодекса взаимодействия транспортно-логистического бизнес-блока ОАО «РЖД», утвержденного ОАО «РЖД» 16 июля 2020 г. № 1080]

- Транспортно-логистический продукт

Услуга (совокупность услуг), не являющаяся Базовой услугой, направленная на удовлетворение потребностей Клиентов, сформированная с учетом коммерческих интересов Клиентов. Может иметь собственное оригинальное наименование. Транспортно-логистический продукт может реализовываться с использованием железнодорожной и терминальной инфраструктуры, а также нескольких видов транспорта и быть направленным на перевозку определенного вида груза или на определенную категорию клиентов.

[раздел 1 Кодекса взаимодействия транспортно-логистического бизнес-блока ОАО «РЖД», утвержденного ОАО «РЖД» 16 июля 2020 г. № 1080]

- Терминально-складские услуги

Комплекс услуг, связанных с выполнением погрузочно-разгрузочных работ, приемом, погрузкой-выгрузкой, хранением, сортировкой, грузопереработкой различных партий грузов, коммерческо-информационным обслуживанием грузополучателей, перевозчиков и других логистических посредников, участвующих в перевозках.

[подпункт 31 пункта 3 ГОСТ Р 58855-2020 Услуги на железнодорожном транспорте. Качество услуг в области грузовых перевозок. Термины и определения]

- Услуга «Грузовой экспресс»

Услуга по резервированию вагоно-мест и доставке груза в составе грузовых поездов, организованных ОАО «РЖД», следующих по установленному времени (в часах/сутках) отправления с опорной станции на станцию назначения «Грузового экспресса», или в прицепной группе вагонов к КП, следующей с опорной станции или станции прицепки по маршруту следования КП на станцию назначения «Грузового экспресса», которая является станцией назначения КП.

Примечания:

1. КП - контейнерный поезд длиной не менее 57 условных вагонов, которому в соответствии с телеграммой ОАО «РЖД», объявленной ЦЗ-ЦД, Д (при перевозках в местном сообщении) или лиц их замещающих, назначен номер поезда, маршрут следования, время отправления и прибытия поезда.

2. При организации работы с участием КП необходимо руководствоваться Порядком организации перевозки груженых и порожних контейнеров в составе контейнерных поездов, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 2 октября 2020 г. № 2191р.

[абзац тринадцатый пункта 1.3 Типовой технологии формирования и отправления поездов в рамках оказания услуги «Грузовой экспресс», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 16 июня 2022 г. № 1579/р]

Термины, относящиеся к логистике

- Проектная деятельность <транспортно-логистический бизнес-блок>

Деятельность, направленная на создание уникального транспортно-логистического продукта или транспортно-логистической услуги в условиях временных и ресурсных ограничений цикла проекта.

[раздел 1 Кодекса взаимодействия транспортно-логистического бизнес-блока ОАО «РЖД», утвержденного ОАО «РЖД» 16 июля 2020 г. № 1080]

- Терминал

Комплекс инженерно-технических сооружений, оснащенный современным технологическим оборудованием, позволяющий выполнять весь комплекс услуг, связанных с процессом перевозки и распределения товаров.

[подпункт 2.12.100 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Контейнерный терминал

Специальный комплекс сооружений, персонал, технические и технологические устройства, организационно взаимоувязанные и предназначенные для выполнения логистических операций, связанных с приемом, погрузкой-выгрузкой, хранением, сортировкой контейнеров, а также коммерческо-информационным обслуживанием грузополучателей, перевозчиков и других логистических посредников в интер-, мультимодальных и прочих перевозках.

[подпункт 3.5.6 пункта 3 ГОСТ Р 57118-2016 Перевозки интермодальные. Термины и определения]

- Логистические товарораспределительные центры

Система контейнерных терминалов со значительным разноплановым объемом работ, обеспечивающие прием контейнеров от отправителей, выдачу их получателям, а также на передачу потока контейнеров с одного вида транспорта на другой.

[подпункт 2.12.101 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Транспортная логистика

Система, базирующаяся на концепции интеграции транспорта, снабжения, производства и сбыта, на отыскании оптимальных решений, в целом, по всему процессу движения материального потока в сфере обращения и производства, с помощью критерия минимальных затрат на транспортировку.

[подпункт 2.12.73 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Логистика грузовых перевозок

Комплексное планирование, управление и контролирование грузопотоков и потоков транспортных средств, логистических объектов и процессов цепей транспортирования (перемещения) грузов в транспортных системах, а также связанных с ними информационных и финансовых потоков.

[подпункт 73 пункта 3 ГОСТ Р 58855-2020 Услуги на железнодорожном транспорте. Качество услуг в области грузовых перевозок. Термины и определения]

- Уровень логистики

Относительная характеристика оказываемых логистическим провайдером услуг (1PL-, 2PL-, 3PL-, 4PL-, 5PL-логистика).

[подпункт 3.9 пункта 3 ГОСТ Р 59951-2021 Услуги на железнодорожном транспорте. Транспортно-логистические услуги в грузовых перевозках. Общие требования к качеству]

- [1PL-логистика, автономная логистика]

Выполнение грузовладельцем и/или его дочерним обществом всех логистических операций, связанных с транспортированием и хранением своего груза.

[подпункт 3.1 пункта 3 ГОСТ Р 59951-2021 Услуги на железнодорожном транспорте. Транспортно-логистические услуги в грузовых перевозках. Общие требования к качеству]

- [2PL-логистика, традиционная логистика]

Выполнение логистическим провайдером части внешних логистических операций, связанных с транспортированием и хранением груза, с привлечением контрагентов при необходимости.

Примечание. Под внешними логистическими операциями понимают процессы логистики, направленные на реализацию функций снабжения и сбыта грузовладельца.

[подпункт 3.2 пункта 3 ГОСТ Р 59951-2021 Услуги на железнодорожном транспорте. Транспортно-логистические услуги в грузовых перевозках. Общие требования к качеству]

- [3PL-логистика, комплексная логистика]

Выполнение логистическим провайдером комплекса внешних логистических операций, связанных с транспортированием и хранением груза.

[подпункт 3.3 пункта 3 ГОСТ Р 59951-2021 Услуги на железнодорожном транспорте. Транспортно-логистические услуги в грузовых перевозках. Общие требования к качеству]

- [4PL-логистика, интегрированная логистика]

Выполнение логистическим провайдером всех внешних логистических операций, связанных с транспортированием и хранением груза, а также управление внутренними логистическими процессами грузовладельца.

Примечание. Под внутренними логистическими процессами понимают процессы логистики, направленные на реализацию функций производства грузовладельца.

[подпункт 3.4 пункта 3 ГОСТ Р 59951-2021 Услуги на железнодорожном транспорте. Транспортно-логистические услуги в грузовых перевозках. Общие требования к качеству]

- [5PL-логистика, виртуальная логистика]

Выполнение логистическим провайдером полного комплекса логистических операций с использованием сетевых информационных технологий управления взаимоотношениями с грузовладельцами/клиентами.

[подпункт 3.5 пункта 3 ГОСТ Р 59951-2021 Услуги на железнодорожном транспорте. Транспортно-логистические услуги в грузовых перевозках. Общие требования к качеству]

- Логистический провайдер

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающие транспортно-логистические услуги.

[подпункт 3.7 пункта 3 ГОСТ Р 59951-2021 Услуги на железнодорожном транспорте. Транспортно-логистические услуги в грузовых перевозках. Общие требования к качеству]

- Региональный логистический оператор-перевозчик

Лицо, заключившее договор на транзитную перевозку грузов и принявшее на себя ответственность за его осуществление в качестве перевозчика, регулирующее действия всех участников транспортно-логистического кластера с целью достижения максимального результата при имеющихся ресурсах.

[подпункт 2.12.106 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

Термины, относящиеся к защите вагонов и контейнеров от несанкционированного вскрытия и проникновения

- Пломбирование

Процесс установки пломбировочного устройства на штатном запирающем механизме (узле) объекта пломбирования в соответствии с требованиями технической документации на ПУ с документальным фиксированием факта установки.

[подпункт 3.20 пункта 3 ГОСТ 31282-2021 Устройства пломбировочные. Классификация]

- Пломбировочное устройство; пломба; ПУ

Одноразовое, персонально идентифицируемое средство контроля, предназначенное для индикации несанкционированного доступа к объекту пломбирования.

[подпункт 3.21 пункта 3 ГОСТ 31282-2021 Устройства пломбировочные. Классификация]

- Запорно-пломбировочное устройство; ЗПУ

1. Силовое пломбировочное устройство, обладающее стойкими защитными свойствами к механическим внешним воздействующим факторам и обеспечивающее в установленных пределах сдерживание от несанкционированного доступа к объекту пломбирования.

[подпункт 3.3 пункта 3 ГОСТ 31282-2021 Устройства пломбировочные. Классификация]

2. Пломба - контрольный элемент, являющийся составной частью единой конструкции, целостность которой подтверждает отсутствие доступа к грузу через пломбируемые конструкционные отверстия вагона, ИТЕ или АТС. Под пломбой также понимается запорно-пломбировочное устройство (ЗПУ).

[пункт 214 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Электронное пломбировочное устройство; ЭПУ

ПУ с элементами электронной памяти, логики и передачи информации, автоматически формирующее дополнительные идентификационные признаки (радиочастотные, оптические), сигналы сохранности и вскрытия ЭПУ, информацию о состоянии объекта, автоматически передающиеся (или считываемые) на пульт контроля.

[подпункт 3.28 пункта 3 ГОСТ 31282-2021 Устройства пломбировочные. Классификация]

- Технические средства защиты вагонов и контейнеров от несанкционированного вскрытия и проникновения; ТСЗ

Устройства, предназначенные для предотвращения доступа к объекту пломбирования и включающие в себя запорно-пломбировочные устройства, электронные пломбировочные устройства, запорные устройства.

[на основе положений распоряжения ОАО «РЖД» от 18 апреля 2022 г. № 1045/р «Об утверждении документов по применению технических средств защиты вагонов и контейнеров при перевозках грузов, осуществляемых ОАО «РЖД»]

Термины, относящиеся к организационным структурам

- Транспортно-логистический бизнес-блок; ТЛББ

Структурное образование внутри холдинга «РЖД», включающее несколько бизнес-единиц, отвечающих за транспортно-логистический бизнес холдинга «РЖД».

[раздел 1 Кодекса взаимодействия транспортно-логистического бизнес-блока ОАО «РЖД», утвержденного ОАО «РЖД» 16 июля 2020 г. № 1080]

- Проектный центр ТЛББ

Совокупность подразделений функциональных филиалов ОАО «РЖД» и ДЗО, входящих в транспортно-логистический бизнес-блок холдинга «РЖД», обеспечивающих оперативное внедрение инновационных проектов.

[раздел 1 Кодекса взаимодействия транспортно-логистического бизнес-блока ОАО «РЖД», утвержденного ОАО «РЖД» 16 июля 2020 г. № 1080]

43. Организация пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте

Термины, относящиеся к общим понятиям и субъектам перевозки

- Услуга, предоставляемая пассажиру (на железнодорожном транспорте)

Результат деятельности и непосредственного взаимодействия предприятий железнодорожного транспорта, других предприятий и организаций с пассажиром по удовлетворению его потребностей, связанных с подготовкой и осуществлением поездки на железнодорожном транспорте.

[подпункт 2.1 пункта 2 ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения]

- Пассажир (железнодорожный)

1. Физическое лицо, заключившее договор перевозки пассажира.

[абзац двадцать восьмой статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»]

2. Физическое лицо, совершающее поездку в поезде или в моторвагонном железнодорожном подвижном составе на основании проездного документа (билета) или иных законных основаниях.

[подпункт 2.12.105 пункта 2 ГОСТ 34530-2019. Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

3. Физическое лицо, совершающее поездку в поезде по действительному проездному документу (билету) либо имеющее проездной документ (билет) и находящееся при посадке и высадке на территории железнодорожного вокзала или пассажирской платформы.

[подпункт 2.2 пункта 2 ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения]

- Коммерческий пассажир железнодорожного транспорта

Пассажир, имеющий оплаченный проездной документ.

[пункт 127 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Маломобильный пассажир

Пассажир, испытывающий затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве, с инвалидностью и временно ограниченными возможностями здоровья с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.

[подпункт 2.3 пункта 2 ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения]

- Пассажиры отправленные

Определяются за отчетный период количеством оформленных проездных документов, в которых указана станция отправления, находящаяся на территории одного государства.

[пункт 192 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Перевезенные пассажиры

Количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом за отчетный период.

[пункт 198 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Багаж

1. Вещи пассажира, принятые в установленном порядке для перевозки в пассажирском или почтово-багажном поезде до железнодорожной станции назначения, указанной в проездном документе (билете).

[абзац девятый статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»]

2. Вещи (предметы) пассажира, принимаемые перевозчиком для перевозки в багажном вагоне пассажирского поезда.

[пункт 7 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Ручной багаж, кладь

1. Вещи пассажира, перевозимые с собой в вагоне без оплаты и не превышающие по весу и габаритам установленные нормы.

[пункт 300 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

2. Вещи пассажиров, перевозимые с собой в вагоне и не превышающие по весу и габаритам установленные нормы.

[подпункт 2.25 пункта 2 ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения]

- Крупногабаритная ручная кладь

Вещи пассажиров, превышающие по весу и (или) габаритам установленные нормы и перевозимые с собой в вагоне за дополнительную оплату.

[подпункт 2.26 пункта 2 ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения]

- Камера хранения багажа

Специально оснащенное помещение для кратковременного хранения ручной клади.

[пункт 118 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

Термины, относящиеся к договору перевозки и проездным документам

- Поездка пассажира железнодорожного транспорта

Проезд пассажира в поезде осуществляется на основании договора перевозки и подтверждается проездным документом, который может быть оформлен как на бланке установленной формы, так и в электронном виде.

[пункт 222 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Время в пути

Математическая величина, измеряемая в часах и отражающая среднее количество времени, необходимое пассажиру, чтобы совершить поездку из пункта отправления в пункт прибытия.

[Методика прогнозирования пассажиропотоков на железнодорожном транспорте, утвержденная ОАО «РЖД» 21 июля 2022 г. № 1280]

- Проездной документ

Документ подтверждающий заключение договора перевозки пассажира.

[пункт 247 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Билет

Составная часть проездного документа. Билет может быть оформлен как на весь путь следования, так и на отдельные его участки.

[пункт 8 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Сезонный билет (абонемент)

Проездной документ льготной цены, действительный для ограниченного или неограниченного числа поездок в течение определенного времени на определенном участке железных дорог или в определенном районе.

[пункт 305 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

Термины, относящиеся к процессу и организации перевозок

- Комфортность перевозки пассажиров

Совокупность характеристик транспортных услуг, обусловливающих создание необходимых условий обслуживания и удобства пребывания пассажиров в транспортном средстве, на начальных, транзитных и конечных пунктах в соответствии с установленными нормами и требованиями.

[подпункт 5.33 пункта 5 ГОСТ 33942–2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров]

- Железнодорожный перевозочный процесс в пассажирском сообщении

Совокупность организационно и технологически взаимосвязанных действий, и операций, выполняемых предприятиями и другими подразделениями железных дорог при подготовке, осуществлении и завершении перевозок пассажиров и багажа.

[подпункт 2.4 пункта 2 ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения]

- Пассажирское движение

Движение пассажирских поездов по участкам железной дороги.

[пункт 189 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Класс обслуживания

Степень качества осуществления железнодорожной перевозки пассажиров в определенном типе вагона и предоставление им определенного набора дополнительных услуг, направленных на удовлетворение соответствующих потребностей.

[подпункт 5.31 пункта 5 ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения]

- Регулярное пассажирское железнодорожное сообщение

Определение к термину как в пункте 43.36.

- Безопасность пассажира

Состояние защищенности пассажиров от вредных факторов, создающих риск (угрозы) для жизни, здоровья и имущества пассажиров.

[подпункт 2.37 пункта 2 ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения]

- Безопасность услуги [работы, товара]

Свойство услуги [работы, товара], характеризующее ее способность при наличии внутренних и внешних опасных (вредных) факторов оказывать воздействие на пассажира во время предоставления, не подвергая его жизнь, здоровье и имущество недопустимому риску, а также оказывать воздействие на окружающую среду, не подвергая ее риску.

[подпункт 2.38 пункта 2 ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения]

Термины, относящиеся к видам и типам пассажирских перевозок

- Пассажирские перевозки на железнодорожном транспорте

Транспортные услуги по перемещению пассажира, его ручной клади и багажа посредством железнодорожного транспорта.

[подпункт 2.5 пункта 2 ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения]

- Коммерческие пассажирские перевозки

Перевозки пассажиров, осуществляемые за плату.

[пункт 126 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Пассажирские перевозки в прямом железнодорожном сообщении

Транспортные услуги по перемещению пассажира, его ручной клади и багажа железнодорожным транспортом между железнодорожными станциями в пределах отдельного государства по единому проездному (перевозочному) документу, оформленному на весь маршрут следования.

[подпункт 2.7 пункта 2 ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения]

- Пассажирские перевозки в прямом смешанном сообщении

Транспортные услуги по перемещению пассажира, его ручной клади и багажа в пределах территории отдельного государства несколькими видами транспорта с участием железнодорожного транспорта по единому проездному (перевозочному) документу, оформленному на весь маршрут следования.

[подпункт 2.9 пункта 2 ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения]

- Пассажирские перевозки в непрямом смешанном сообщении

Транспортные услуги по перемещению пассажира, его ручной клади и багажа в пределах территории отдельного государства несколькими видами транспорта с участием железнодорожного транспорта по отдельным проездным (перевозочным) документам.

[подпункт 2.8 пункта 2 ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения]

- Пассажирские перевозки в международном сообщении

Транспортные услуги по перемещению пассажира, его ручной клади и багажа с участием железнодорожного транспорта в прямом и непрямом международном сообщении между государствами, в результате которых пассажир, его ручная кладь и багаж пересекают границы этих государств, если иное не предусмотрено международными договорами.

[подпункт 2.6 пункта 2 ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения]

- Пассажирские перевозки в прямом международном сообщении

Транспортные услуги по перемещению пассажира, его ручной клади и багажа, осуществляемые между железнодорожными станциями в различных государствах или несколькими видами транспорта, с участием железнодорожного, в различных государствах по единому перевозочному документу, оформленному на весь маршрут следования.

[подпункт 2.10 пункта 2 ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения]

- Пассажирские перевозки в непрямом международном сообщении

Транспортные услуги по перемещению пассажира, его ручной клади и багажа, осуществляемые через расположенные в пределах приграничной территории железнодорожные станции и порты по перевозочным документам, оформленным в государствах, по территории которых осуществляется перевозка, а также перевозки несколькими видами транспорта с участием железнодорожного по отдельным перевозочным документам на транспорте каждого вида.

[подпункт 2.11 пункта 2 ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения]

- Туристские железнодорожные перевозки

Перевозки пассажиров и багажа в туристском поезде по туристскому железнодорожному маршруту, осуществляемые в том числе в составе туристского продукта.

[абзац тридцать шестой статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»]

- Пригородные пассажирские перевозки

Железнодорожные перевозки пассажиров, осуществляемые внутри городских агломераций, в пригородных зонах больших городов, промышленных и курортных центров. К пригородным пассажирским перевозкам относятся перевозки пассажиров в пределах выделенных пригородных участков, оплачиваемые по пригородному тарифу.

[пункт 234 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Интермодальные перевозки в пассажирском сообщении

Транспортные услуги по перемещению пассажира, его ручной клади и багажа по выбранному маршруту транспортными средствами одного или нескольких перевозчиков, осуществляющих свою деятельность на одном или нескольких видах транспорта, на основе логистических принципов по единому проездному документу (билету) при ответственности одного перевозчика перед пассажиром за выполнение перевозки.

[подпункт 2.12 пункта 2 ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения]

- Мультимодальные перевозки в пассажирском сообщении

Транспортные услуги по перемещению пассажира, его ручной клади и багажа по выбранному маршруту транспортными средствами одного или нескольких перевозчиков, осуществляющих свою деятельность на одном или нескольких видах транспорта, на основе логистических принципов.

[подпункт 2.13 пункта 2 ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения]

- Модальность перевозки пассажира

Категория, характеризующая способы осуществления перевозки пассажира на определенном маршруте и их количество.

[подпункт 2.19 пункта 2 ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения]

Термины, относящиеся к пассажирскому сообщению и его видам

- Регулярное пассажирское железнодорожное сообщение

Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляемые в соответствии с расписанием движения поездов.

[подпункт 2.27 пункта 2 ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения]

- Пассажирское сообщение внутреннее

Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пределах территории одной страны.

[пункт 191 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Пригородное направление

Железнодорожная линия или совокупность железнодорожных линий, обеспечивающих транспортные связи в пригородном и пригородно-городском сообщении между крупными административными центрами или населенными пунктами, являющимися местами тяготения пассажиропотока.

[на основе положений подпункта 2.6.11 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения и подпункта 2.31 пункта 2 ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения]

- Пригородный железнодорожный участок

Часть пригородного направления, на котором осуществляются пассажирские перевозки в пригородном железнодорожном сообщении.

[подпункт 2.32 пункта 2 ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения]

- Пригородное железнодорожное пассажирское сообщение

Железнодорожное пассажирское сообщение с использованием поездов, следующих на расстояние не более 200 км, либо на расстояние свыше 200 км в границах территории одного субъекта Российской Федерации или в границах территорий двух субъектов Российской Федерации, один из которых город федерального значения.

[на основе положений Критериев определения категорий поездов для перевозки пассажиров в зависимости от скорости их движения и расстояния следования, утвержденных приказом Минтранса России от 28 июня 2021 г. № 213]

- Внутригородское железнодорожное пассажирское сообщение

Железнодорожное пассажирское сообщение при следовании в административных границах города (муниципального образования).

[на основе положений ГОСТ 33942–2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров и СП 417.1325800.2020 Железнодорожные вокзальные комплексы. Правила проектирования]

Термины, относящиеся к категориям поездов и их движению

- Категории пассажирских поездов

Условное деление пассажирских поездов на группы в зависимости от скорости их движения (высокоскоростные, скоростные, скорые и пассажирские), расстояния следования и условий проезда (дальние и пригородные). Критерии определения категорий поездов в зависимости от скорости их движения и расстояния следования утверждаются федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта.

Примечание. Номера поездам соответствующих категорий присваиваются в соответствии с Порядком присвоения номеров поездам, утвержденным распоряжением от 5 апреля 2014 г. № 859р.

[на основе положений Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»]

- Расписание движения поездов

Документ, содержащий информацию о движении поездов по определенным календарным датам на основании графика движения поездов.

[подпункт 2.28 пункта 2 ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения]

- Расписание движения пассажирского поезда

Сведения о маршруте движения пассажирского поезда, периодичности его следования, времени отправления и прибытия данного поезда на железнодорожные станции и пассажирские остановочные пункты.

[подпункт 2.29 пункта 2 ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения]

- Нумерация пассажирских поездов

Система присвоения номеров поездам, учитывающая их классификацию по категориям, периодам курсирования и направлениям их движения.

[подпункт 2.30 пункта 2 ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения]

Термины, относящиеся к транспортным системам, логистике и спросу

- Индуцированный транспортный спрос

Увеличение транспортного спроса вследствие улучшения технико-эксплуатационных параметров транспортной сети и соответствующих изменений в структуре землепользования.

[Пирон В., Федотов А.А. Прогнозирование интенсивности движения на платных автомобильных дорогах // Транспорт Российской Федерации. – 2011. – № 5 (36). – С. 36–39.]

- Пассажирская транспортная система

Совокупность объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и технологических процессов, необходимых для перевозки пассажиров на отдельно взятой территории (мегаполисе, регионе, стране и т.д.).

[подпункт 2.14 пункта 2 ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения]

- Транспортная система мультимодальная [интермодальная]

Совокупность объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и технологических процессов, обеспечивающих мультимодальные [интермодальные] перевозки пассажиров по всем логистическим цепочкам на отдельно взятой территории (мегаполисе, регионе, стране и т.д.).

[подпункт 2.15 пункта 2 ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения]

- Логистика пассажирских перевозок

Комплексное планирование, управление и контролирование всех пассажирских потоков и потоков пассажирских транспортных средств, логистических объектов и процессов цепей транспортировки (перемещения) пассажиров в транспортных системах, а также связанных с ними информационных и финансовых потоков.

[подпункт 2.16 пункта 2 ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения]

- Логистическая цепочка перемещения пассажиров

Маршрут перевозки пассажиров с использованием транспортных средств двух и более видов транспорта, обеспечивающих рационализацию общего времени нахождения пассажира пути следования и суммарных издержек перевозчиков на организацию перевозки.

[подпункт 2.17 пункта 2 ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения]

- Мобильность граждан

Возможность совершения поездки в нужное ему время, выбора способа перемещения (перевозчика, вида транспорта), а также возможность совершения поездки выбранным видом транспорта по выбранному маршруту по удобному расписанию с приемлемой стоимостью и с желаемым комплексом дополнительных услуг.

[подпункт 2.18 пункта 2 ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения]

Термины, относящиеся к инфраструктуре и ее владельцам

- Владелец пассажирской инфраструктуры

Подразделение ОАО «РЖД», на балансе которого находится объект железнодорожной пассажирской инфраструктуры.

[подпункт 3.1.2 пункта 3 СТО РЖД 03.001-2022. Услуги на железнодорожном транспорте. Требования к обеспечению условий доступности для маломобильных пассажиров]

Термины, относящиеся к доступности и информированию для маломобильных пассажиров

- Тактильные наземные указатели

Технические средства сигнализации, распознаваемые путем осязания стопами ног или белой тростью, обустраиваемые на поверхности основных путей движения инвалидов по зрению, для предупреждения о препятствиях и опасных местах, для тактильного обозначения безопасных путей следования и зон ожидания или получения услуг.

Примечание. Применяются наружные и напольные тактильные указатели.

[подпункт 3.1.12 пункта 3 СТО РЖД 03.001-2022 Услуги на железнодорожном транспорте. Требования к обеспечению условий доступности для маломобильных пассажиров]

- Информационно - навигационная система

Совокупность средств звукового, визуального, тактильного информирования, радио и электронных систем, приборов, алгоритмов и программного обеспечения, позволяющих обеспечить ориентирование на объектах железнодорожного транспорта (осуществить навигацию), в том числе инвалидов по зрению и инвалидов по слуху.

[подпункт 3.1.5 пункта 3 СТО РЖД 03.001-2022. Услуги на железнодорожном транспорте. Требования к обеспечению условий доступности для маломобильных пассажиров]

- Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации

Унифицированные визуальные, звуковые, радио и тактильные технические средства, обеспечивающие возможность своевременного получения необходимой информации и сигналов, позволяющие маломобильным пассажирам уверенно ориентироваться и перемещаться по объекту, в том числе, в экстремальных ситуациях.

[подпункт 3.1.14 пункта 3 СТО РЖД 03.001-2022 Услуги на железнодорожном транспорте. Требования к обеспечению условий доступности для маломобильных пассажиров]

- Адаптация объектов железнодорожного транспорта к оказанию услуг маломобильным пассажирам

Приспособление подвижного состава, зданий, сооружений и других объектов пассажирской железнодорожной инфраструктуры с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения (создание условий доступности, безопасности, комфортности и информативности) посредством технических и организационных решений для предоставления услуг маломобильным пассажирам.

[подпункт 2.39 пункта 2 ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения]

- Доступность/безбарьерность объектов железнодорожного транспорта

Свойство подвижного состава, зданий, сооружений и других объектов пассажирской инфраструктуры железнодорожного транспорта, позволяющее пассажиру беспрепятственно достичь места целевого назначения и воспользоваться услугой.

[подпункт 2.40 пункта 2 ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения]

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
Термины и определения в области высокоскоростного железнодорожного движения

44. Основные положения

- Высокоскоростное железнодорожное движение пассажирских поездов

Движение высокоскоростных пассажирских поездов со скоростями свыше 200 км/ч.

[подпункт 2.13.1 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Высокоскоростной железнодорожный транспорт

1. Производственно-технологический комплекс, относящийся к железнодорожному транспорту общего пользования, включающий в себя инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта, высокоскоростной железнодорожный подвижной состав, другое имущество и предназначенный для обеспечения потребностей физических лиц, юридических лиц и государства в перевозках железнодорожным транспортом со скоростью более 200 километров в час на условиях публичного договора, а также в выполнении иных работ (услуг), связанных с такими перевозками.

[абзац девятнадцатый статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»]

2. Технологический комплекс, включающий в себя инфраструктуру высокоскоростного железнодорожного транспорта и высокоскоростной железнодорожный подвижной состав, обеспечивающий перевозки со скоростями более 200 км/ч.

[подпункт 2.13.2 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

3. Железнодорожный транспорт, обеспечивающий движение скоростных поездов со скоростью свыше 250 км/ч по специализированным путям, либо со скоростью более 200 км/ч по существующим путям. Движение таких поездов, как правило, осуществляется по специально выделенным железнодорожным путям — высокоскоростной магистрали, либо на магнитном подвесе.

[пункт 56 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Безопасность высокоскоростного железнодорожного транспорта

Состояние высокоскоростного железнодорожного транспорта, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, а также окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.

[подпункт 2.2.11 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Высокоскоростной железнодорожный подвижной состав

1. Железнодорожный подвижной состав, предназначенный для перевозки пассажиров и (или) багажа, почтовых отправлений со скоростью более 200 километров в час.

[абзац двадцать первый статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»]

2. Железнодорожный подвижной состав, состоящий из моторных и немоторных вагонов и предназначенный для перевозки пассажиров и (или) багажа, а также почтовых отправлений со скоростью более 200 км/ч.

[абзац десятый пункта 4 ТР ТС 002/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта»]

- Единица высокоскоростного железнодорожного подвижного состава

Локомотив, вагон локомотивной тяги, электропоезд, дизель-поезд или дизель-электропоезд с конструкционной скоростью свыше 200 км/ч.

[подпункт 2.13.4 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Аварийная крэш-система высокоскоростного железнодорожного подвижного состава

Устройство высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, направленное на снижение риска травмирования пассажиров и обслуживающего персонала поезда, в случае аварийного столкновения железнодорожного подвижного состава с препятствием, путем уменьшения ускорений единиц железнодорожного подвижного состава при аварийном столкновении за счет поглощения кинетической энергии объектов аварийного столкновения с помощью контролируемой необратимой деформации конструкций, не являющихся элементами несущей конструкции кузова.

[подпункт 2.13.16 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Автоматическая локомотивная сигнализация высокоскоростного железнодорожного подвижного состава

Комплекс устройств для передачи в кабину машиниста сигналов путевых светофоров, к которым приближается высокоскоростной железнодорожный подвижной состав, и/или информации о количестве свободных блок-участков (рельсовых цепей) до точки остановки.

[подпункт 2.13.17 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Кабина машиниста высокоскоростного железнодорожного подвижного состава

Отделенная перегородками часть кузова высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, в которой расположены рабочие места локомотивной бригады, приборы и устройства для управления высокоскоростным железнодорожным подвижным составом.

[подпункт 2.13.18 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Модернизация высокоскоростного железнодорожного подвижного состава

Комплекс работ по улучшению технико-экономических характеристик существующего высокоскоростного железнодорожного подвижного состава путем замены его составных частей на более совершенные.

[подпункт 2.13.12 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Подконтрольная эксплуатация высокоскоростного железнодорожного подвижного состава

Эксплуатация высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, сопровождающаяся дополнительным контролем и учетом технического состояния высокоскоростного железнодорожного подвижного состава с целью оценки соответствия высокоскоростного подвижного состава и/или его составных частей установленным требованиям.

[подпункт 2.13.14 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Высокоскоростные пассажирские поезда

1. Пассажирские поезда, состоящие из пассажирских вагонов, относящихся к высокоскоростному железнодорожному подвижному составу, предназначенные для перевозки пассажиров и (или) багажа, почтовых отправлений со скоростью более 200 километров в час.

[абзац тридцать пятый статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»]

2. Поезд пассажирский высокоскоростной - пассажирский поезд, технические характеристики подвижного состава которого позволяют осуществлять движение со скоростью более 200 км/ч.

[подпункт 2.12.18 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Режим пропуска высокоскоростного пассажирского поезда

Состояние устройств инфраструктуры при организации движения высокоскоростных пассажирских поездов по участку с автоматической установкой маршрутов по главным путям станций.

[на основе положений подпункта 3.1.27 пункта 3 СТО РЖД 14.004-2025 Инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта. Технические нормы и требования к проектированию и строительству]

- Система информирования пассажиров о приближении высокоскоростного пассажирского поезда; СИП

Система, предназначенная для подачи сигналов пассажирам и иным лицам, находящимся на платформе, о необходимости соблюдения мер безопасности, связанных с прохождением мимо платформы высокоскоростного пассажирского поезда.

[на основе положений подпункта 3.1.29 пункта 3 СТО РЖД 14.004-2025 Инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта. Технические нормы и требования к проектированию и строительству]

- Инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта

Транспортная инфраструктура, являющаяся частью инфраструктуры, включающая в себя железнодорожные пути общего пользования и другие сооружения, железнодорожные станции, устройства электроснабжения, сети связи, системы автоматики и телемеханики, информационные комплексы, систему управления движением и иные обеспечивающие функционирование инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта здания, строения, сооружения, устройства и оборудование, предназначенные для эксплуатации высокоскоростного железнодорожного подвижного состава.

[абзац двадцатый статьи 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»]

- Составная часть подсистемы инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта

Сооружения, строения, устройства и оборудование специального назначения, обеспечивающие функционирование подсистемы инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта и безопасное движение высокоскоростного железнодорожного подвижного состава.

[подпункт 2.13.5 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Объект инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта

Составная часть подсистем инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта или совокупность составных частей ее подсистем.

[подпункт 2.13.13 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Высокоскоростная железнодорожная линия

Железнодорожная линия, обеспечивающая движения высокоскоростных пассажирских поездов со скоростью свыше 200 км/ч.

[подпункт 2.13.3 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Соединительная (железнодорожная) линия

Железнодорожная линия, соединяющая станцию на высокоскоростной железнодорожной линии с действующей станцией железнодорожной линии.

[подпункт 3.1.31 пункта 3 СТО РЖД 14.004-2025 Инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта. Технические нормы и требования к проектированию и строительству]

- Высокоскоростной электрифицированный (железнодорожный) участок

Электрифицированный участок железнодорожной линии, на котором обращается железнодорожный электроподвижной состав со скоростями свыше 200 км/ч.

[подпункт 4 пункта 3 ГОСТ 32895-2014 Электрификация и электроснабжение железных дорог. Термины и определения]

- Железнодорожный путь высокоскоростного железнодорожного транспорта

Подсистема инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта, включающая в себя верхнее строение пути, земляное полотно, водоотводные, противодеформационные, защитные и укрепительные сооружения земляного полотна, расположенные в полосе отвода, а также искусственные сооружения.

[подпункт 2.13.10 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Железнодорожное электроснабжение высокоскоростного железнодорожного транспорта

Подсистема инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта, включающая в себя комплекс технических сооружений и устройств, обеспечивающих электроснабжение потребляющих электроэнергию подсистем инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта, а также электроснабжение высокоскоростного подвижного состава.

[подпункт 2.13.9 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Контактная сеть высокоскоростного железнодорожного транспорта

Совокупность проводов, конструкций и оборудования, обеспечивающих передачу электрической энергии от тяговых подстанций к токоприемникам высокоскоростного железнодорожного подвижного состава.

[подпункт 2.13.11 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Железнодорожная автоматика и телемеханика высокоскоростного железнодорожного транспорта

Подсистема инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта, включающая в себя комплекс технических сооружений и устройств сигнализации, централизации и блокировки, обеспечивающих управление движением высокоскоростного железнодорожного подвижного состава на перегонах и станциях и маневровой работой.

[подпункт 2.13.6 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Железнодорожная электросвязь высокоскоростного железнодорожного транспорта

Подсистема инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта, включающая в себя комплекс технических сооружений и устройств, обеспечивающих формирование, прием, обработку, хранение, передачу и доставку сообщений электросвязи в процессе организации и выполнения технологических процессов высокоскоростного железнодорожного транспорта.

[подпункт 2.13.8 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Технологический комплекс зданий высокоскоростного железнодорожного транспорта

Подсистема инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта, включающая в себя здания, сооружения, устройства для осуществления на железнодорожных станциях операций с грузами, почтовыми отправлениями и поездами, технического обслуживания и ремонта инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта и высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, а также для обслуживания пассажиров.

[подпункт 2.13.15 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

- Железнодорожная станция высокоскоростного железнодорожного транспорта

Раздельный пункт, который разделяет железнодорожную линию на перегоны, обеспечивает функционирование инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта, имеет путевое развитие, позволяющее выполнять операции по приему, отправлению и обгону поездов, обслуживанию пассажиров и приему, выдаче багажа и грузобагажа, а при развитых путевых устройствах - выполнять маневровые работы по расформированию и формированию поездов и технические операции с поездами.

[подпункт 2.13.7 пункта 2 ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения]

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
Термины и определения в области технической диагностики

45. Общие понятия

- Объект технического диагностирования (контроля технического состояния); объект

Изделие и (или) его составные части, подлежащие (подвергаемые) диагностированию (контролю).

[пункт 1 ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения]

- Техническое состояние объекта; техническое состояние

Состояние, которое характеризуется в определенный момент времени, при определенных условиях внешней среды, значениями параметров, установленных технической документацией на объект.

[пункт 2 ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения]

- Техническая диагностика; диагностика

Область знаний, охватывающая теорию, методы и средства определения технического состояния объектов.

[пункт 3 ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения]

- Техническое диагностирование; диагностирование

Определение технического состояния объекта.

Примечания:

1. Задачами технического диагностирования являются:

контроль технического состояния;

поиск места и определение причин отказа (неисправности);

прогнозирование технического состояния.

2. Термин «Техническое диагностирование» применяют в наименованиях и определениях понятий, когда решаемые задачи технического диагностирования равнозначны или основной задачей является поиск места и определение причин отказа (неисправности).

Термин «Контроль технического состояния» применяется, когда основной задачей технического диагностирования является определение вида технического состояния.

[пункт 4 ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения]

- Контроль технического состояния; контроль

Проверка соответствия значений параметров объекта требованиям технической документации и определение на этой основе одного из заданных видов технического состояния в данный момент времени.

Примечание. Видами технического состояния являются, например, исправное, работоспособное, неисправное, неработоспособное и т.п. в зависимости от значений параметров в данный момент времени.

[пункт 5 ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения]

- Контроль функционирования

Контроль выполнения объектом части или всех свойственных ему функций.

[пункт 6 ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения]

- Поиск места и определение причин отказа (неисправности)

.

[пункт 7 ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения]

- Прогнозирование технического состояния

Определение технического состояния объекта с заданной вероятностью на предстоящий интервал времени.

Примечание. Целью прогнозирования технического состояния может быть определение с заданной вероятностью интервала времени (ресурса), в течение которого сохранится работоспособное (исправное) состояние объекта или вероятности сохранения работоспособного (исправного) состояния объекта на заданный интервал времени.

[пункт 8 ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения]

- Технический диагноз (результат контроля); диагноз

Результат диагностирования.

[пункт 9 ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения]

- Рабочее техническое диагностирование; рабочее диагностирование

Диагностирование, при котором на объект подаются рабочие воздействия.

[пункт 10 ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения]

- Тестовое техническое диагностирование; тестовое диагностирование

Диагностирование, при котором на объект подаются тестовые воздействия.

[пункт 11 ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения]

- Экспресс-диагностирование

Диагностирование по ограниченному числу параметров за заранее установленное время.

[пункт 12 ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения]

- Средство технического диагностирования (контроля технического состояния); средство диагностирования (контроля)

Аппаратура и программы, с помощью которых осуществляется диагностирование (контроль).

[пункт 13 ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения]

- Приспособленность объекта к диагностированию, контролепригодность

Свойство объекта, характеризующее его пригодность к проведению диагностирования (контроля) заданными средствами диагностирования (контроля).

[пункт 14 ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения]

- Система технического диагностирования (контроля технического состояния); система диагностирования (контроля)

Совокупность средств, объекта и исполнителей, необходимая для проведения диагностирования (контроля) по правилам, установленным в технической документации.

[пункт 15 ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения]

- Автоматизированная система технического диагностирования (контроля технического состояния); автоматизированная система диагностирования (контроля)

Система диагностирования (контроля), обеспечивающая проведение диагностирования (контроля) с применением средств автоматизации и участием человека.

[пункт 16 ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения]

- Автоматическая система технического диагностирования (контроля технического состояния); автоматическая система диагностирования (контроля)

Система диагностирования (контроля), обеспечивающая проведение диагностирования (контроля) без участия человека.

[пункт 17 ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения]

- Алгоритм технического диагностирования (контроля технического состояния); алгоритм диагностирования (контроля)

Совокупность предписаний, определяющих последовательность действий при проведении диагностирования (контроля).

[пункт 18 ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения]

- Диагностическое обеспечение

Комплекс взаимоувязанных правил, методов, алгоритмов и средств, необходимых для осуществления диагностирования на всех этапах жизненного цикла объекта.

[пункт 19 ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения]

- Диагностическая модель

Формализованное описание объекта, необходимое для решения задач диагностирования.

Примечание. Описание может быть представлено в аналитической, табличной, векторной, графической и других формах.

[пункт 20 ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения]

- Диагностический (контролируемый) параметр

Параметр объекта, используемый при его диагностировании (контроле).

[пункт 21 ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения]

46. Виды средств технического диагностирования (контроля технического состояния)

- Встроенное средство технического диагностирования (контроля технического состояния); встроенное средство диагностирования (контроля)

Средство диагностирования (контроля), являющееся составной частью объекта.

[пункт 22 ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения]

- Внешнее средство технического диагностирования (контроля технического состояния); внешнее средство диагностирования (контроля)

Средство диагностирования (контроля), выполненное конструктивно отдельно от объекта.

[пункт 23 ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения]

- Специализированное средство технического диагностирования (контроля технического состояния); специализированное средство диагностирования (контроля)

Средство, предназначенное для диагностирования (контроля) одного объекта или группы однотипных объектов.

[пункт 24 ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения]

- Универсальное средство технического диагностирования (контроля технического состояния); универсальное средство диагностирования (контроля)

Средство, предназначенное для диагностирования (контроля) объектов различных типов.

[пункт 25 ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения]

- Автоматизированное средство технического диагностирования (контроля технического состояния); автоматизированное средство диагностирования (контроля)

.

[пункт 26 ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения]

- Автоматическое средство технического диагностирования (контроля технического состояния); автоматическое средство диагностирования (контроля)

.

[пункт 27 ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения]

47. Показатели и характеристики технического диагностирования (контроля технического состояния)

- Продолжительность технического диагностирования (контроля технического состояния); продолжительность диагностирования (контроля)

Интервал времени, необходимый для проведения диагностирования (контроля) объекта.

[пункт 28 ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения]

- Достоверность технического диагностирования (контроля технического состояния); достоверность диагностирования (контроля)

Степень объективного соответствия результатов диагностирования (контроля) действительному техническому состоянию объекта.

[пункт 29 ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения]

- Полнота технического диагностирования (контроля технического состояния); полнота диагностирования (контроля)

Характеристика, определяющая возможность выявления отказов (неисправностей) в объекте при выбранном методе его диагностирования (контроля).

[пункт 30 ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения]

- Глубина поиска места отказа (неисправности)

Характеристика, задаваемая указанием составной части объекта с точностью, до которой определяется место отказа (неисправности).

[пункт 31 ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения]

- Условная вероятность необнаруженного отказа (неисправности) при диагностировании (контроле)

Вероятность того, что неисправный (неработоспособный) объект в результате диагностирования (контроля) признается исправным (работоспособным).

[пункт 32 ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения]

- Условная вероятность ложного отказа (неисправности) при диагностировании (контроле)

Вероятность того, что исправный (работоспособный) объект в результате диагностирования (контроля) признается неисправным (неработоспособным).

[пункт 33 ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения]

- Условная вероятность необнаруженного отказа (неисправности) в данном элементе (группе)

Вероятность того, что при наличии отказа (неисправности) в результате диагностирования принимается решение об отсутствии отказа (неисправности) в данном элементе (группе).

[пункт 34 ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения]

- Условная вероятность ложного отказа (неисправности) в данном элементе (группе)

Вероятность того, что при отсутствии отказа (неисправности) в результате диагностирования принимается решение о наличии отказа (неисправности) в данном элементе (группе).

[пункт 35 ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения]

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ
Термины и определения в области надежности железнодорожной техники

48. Общие понятия

- Железнодорожная техника

Техническое средство или совокупность технических средств, предназначенных для обеспечения перевозочного процесса на железнодорожном транспорте.

Примечание. К железнодорожной технике относятся объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта и железнодорожный подвижной состав, а также их составные части, представляющие собой функциональную единицу, которую можно рассматривать в отдельности.

[подпункт 1 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Надежность (железнодорожной техники)

Способность железнодорожной техники выполнять предусмотренные техническими требованиями функции в течение определенной наработки или периода эксплуатации при установленных в нормативной и (или) технической документации условиях применения, технического содержания, хранения и транспортирования.

Примечание. В зависимости от назначения железнодорожной техники и условий ее применения надежность может включать готовность, безотказность, ремонтопригодность, долговечность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

[подпункт 2 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Безотказность (железнодорожной техники)

Свойство железнодорожной техники непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение определенной наработки при установленных в нормативной и (или) технической документации условиях применения.

[подпункт 3 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Ремонтопригодность (железнодорожной техники)

Свойство железнодорожной техники, заключающееся в ее приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического содержания.

[подпункт 4 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Долговечность (железнодорожной техники)

Свойство железнодорожной техники выполнять предусмотренные техническими требованиями функции до достижения предельного состояния при установленных в нормативной и (или) технической документации условиях применения и технического содержания.

[подпункт 5 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Сохраняемость (железнодорожной техники)

Свойство железнодорожной техники сохранять работоспособное состояние в течение хранения и (или) транспортирования при установленных в нормативной и (или) технической документации условиях хранения и (или) транспортирования.

[подпункт 6 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Готовность (железнодорожной техники)

Способность железнодорожной техники выполнять предусмотренные техническими требованиями функции при установленных в нормативной и (или) технической документации условиях применения и технического содержания в предположении, что необходимые внешние ресурсы обеспечены.

Примечания:

1. Готовность зависит от сочетания свойств безотказности, ремонтопригодности и материально-технического обеспечения.

2. Необходимые внешние ресурсы, кроме ресурсов технического содержания, не влияют на готовность.

[подпункт 7 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Эксплуатационная надежность (железнодорожной техники)

Надежность железнодорожной техники при ее эксплуатации конкретным потребителем в определенных условиях применения на железнодорожном транспорте.

[подпункт 8 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Отказоустойчивость (железнодорожной техники)

Способность железнодорожной техники сохранять работоспособное состояние при возникновении отказа одной или нескольких ее составных частей.

[подпункт 9 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Показатель надежности (железнодорожной техники)

Количественная характеристика одного или нескольких свойств, составляющих надежность железнодорожной техники.

Примечание. Различают следующие показатели надежности:

единичный;

комплексный;

расчетный;

экспериментальный;

эксплуатационный.

Значение показателя надежности может быть:

нормативным (регламентировано в нормативной документации);

допустимым (определяют исходя из текущих требований к железнодорожной технике, зависящих от определенных условий перевозочного процесса и связанных с ними рисков);

проектным (задано проектной (технической) документацией на железнодорожную технику);

фактическим (определяют по реальным данным эксплуатации).

[подпункт 10 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

49. Понятия, относящиеся к видам технического состояния объектов

- Рабочее состояние

Состояние объекта, в котором он выполняет хотя бы одну требуемую функцию.

Примечание. Работающий объект может находиться в работоспособном или в частично неработоспособном состоянии.

[подпункт 7 пункта 3 ГОСТ Р 27.102-2021 Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения]

- Нерабочее состояние

Состояние объекта, в котором он не выполняет ни одной из требуемых функций.

Примечание. Неработающий объект может находиться в следующих состояниях: исправном, неисправном, работоспособном и неработоспособном.

[подпункт 18 пункта 3 ГОСТ Р 27.102-2021 Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения]

- Исправное состояние (железнодорожной техники)

Состояние железнодорожной техники, при котором она соответствует всем требованиям нормативной и (или) технической документации.

[подпункт 11 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Неисправное состояние (железнодорожной техники)

Состояние железнодорожной техники, при котором она не соответствует хотя бы одному из требований нормативной и (или) технической документации.

[подпункт 12 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Работоспособное состояние (железнодорожной техники)

Состояние железнодорожной техники, при котором она способна выполнить все предусмотренные техническими требованиями функции в полном объеме при условии, что предоставлены необходимые ресурсы.

[подпункт 14 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Неработоспособное состояние (железнодорожной техники)

Состояние железнодорожной техники, при котором она не способна выполнить все предусмотренные техническими требованиями функции.

[подпункт 15 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Частично работоспособное состояние (железнодорожной техники)

Состояние железнодорожной техники, при котором она не способна выполнить хотя бы одну из предусмотренных техническими требованиями функций в полном объеме.

[подпункт 17 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Предотказное состояние (железнодорожной техники)

Работоспособное состояние, при котором значение параметра (параметров) железнодорожной техники, характеризующего (характеризующих) возникновение ее отказа, приближается к границам установленного допуска с такой скоростью, что железнодорожная техника может перейти в неработоспособное состояние до проведения следующего контроля, технического обслуживания или ремонта.

[подпункт 17а пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Предельное состояние (железнодорожной техники)

Состояние железнодорожной техники, при котором ее дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна на основании оценки рисков.

[подпункт 18 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Критерий предельного состояния (железнодорожной техники)

Признак или совокупность признаков предельного состояния железнодорожной техники, установленные в технической документации.

[подпункт 19 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Опасное состояние (железнодорожной техники)

Неисправное состояние железнодорожной техники, при котором возникают риски причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений, превышающие допустимые уровни риска.

[подпункт 20 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Техническое состояние (железнодорожной техники)

Состояние железнодорожной техники, которое характеризуется в определенный момент времени, при определенных условиях внешней среды, значениями параметров, установленных в технической документации на нее.

[подпункт 21 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

50. Понятия, относящиеся к отказам

- Отказ (железнодорожной техники)

1. Событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния железнодорожной техники.

[подпункт 22 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

2. Отказ - событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта.

Примечания:

1. Отказ может быть полным или частичным.

2. Полный отказ характеризуется переходом объекта в неработоспособное состояние.

3. Частичный отказ характеризуется переходом объекта в частично неработоспособное состояние.

[подпункт 36 пункта 3 ГОСТ Р 27.102-2021 Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения]

- Критерий отказа (железнодорожной техники)

1. Признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния железнодорожной техники, установленные в технической документации.

[подпункт 23 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

2. Критерий отказа - признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния объекта, установленные в документации.

[подпункт 40 пункта 3 ГОСТ Р 27.102-2021 Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения]

- Последствия отказа

Явления, процессы, события и состояния, обусловленные возникновением отказа объекта.

Примечания:

1. В некоторых случаях при анализе может быть необходимо рассмотреть отдельные виды отказов и их последствия.

2. Последствия отказа могут быть как внутри объекта, так и вне его.

[подпункт 44 пункта 3 ГОСТ Р 27.102-2021 Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения]

- Повреждение (железнодорожной техники)

Событие, заключающееся в нарушении исправного состояния железнодорожной техники при сохранении работоспособного состояния.

[подпункт 24 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Дефект (железнодорожной техники)

Отдельное несоответствие железнодорожной техники требованиям, установленным в технической документации.

[подпункт 25 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Вид отказа (железнодорожной техники)

Категория классификации отказов железнодорожной техники по заданным признакам.

Примечание. Признаки классификации отказов:

зависимость отказов - зависимый, независимый, отказ по общей причине;

возможность последующего применения железнодорожной техники - полный, частичный;

характер изменения основного параметра железнодорожной техники - внезапный, постепенный;

наличие внешних проявлений отказа - явный, скрытый;

возможность и способ устранения отказа - устранимый, неустранимый, самоустраняющийся (сбой, перемежающийся отказ);

причина возникновения - конструктивный, производственный, эксплуатационный, вследствие изнашивания, вследствие старения;

характер возникновения - систематический, случайный;

влияние отказа на перевозочный процесс - отказы первой, второй и третьей категорий;

по степени опасности - опасный, неопасный.

[подпункт 26 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Опасный отказ (железнодорожной техники)

Событие, в результате которого железнодорожная техника переходит из исправного, работоспособного или частично работоспособного состояния в опасное состояние.

[подпункт 27 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Ресурсный отказ

Отказ, в результате которого объект достигает предельного состояния.

[подпункт 46 пункта 3 ГОСТ Р 27.102-2021 Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения]

- Конструктивный отказ

Отказ, возникший по причине, связанной с несовершенством конструкции или нарушением установленных правил и (или) норм проектирования и конструирования.

[подпункт 54 пункта 3 ГОСТ Р 27.102-2021 Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения]

- Эксплуатационный отказ

Отказ, возникший по причине, связанной с нарушением установленных правил и (или) условий эксплуатации объекта.

[подпункт 56 пункта 3 ГОСТ Р 27.102-2021 Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения]

- Деградационный отказ

Отказ, обусловленный естественными процессами старения, износа, коррозии и усталости при соблюдении всех установленных правил и (или) норм проектирования, изготовления и эксплуатации объекта.

[подпункт 57 пункта 3 ГОСТ Р 27.102-2021 Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения]

- Сбой (железнодорожной техники)

Событие, при котором железнодорожная техника не выполняет хотя бы одну из предусмотренных техническими требованиями функций в течение времени менее допустимого, установленного в технической документации.

[подпункт 28 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Ошибка (в железнодорожной технике)

Несоответствие между вычисленным, наблюдаемым или измеренным значением или состоянием и истинным, заданным или теоретически правильным значением или состоянием.

[подпункт 29 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

51. Понятия, относящиеся к техническому содержанию

- Эксплуатация

Стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество.

Примечание. Эксплуатация изделия включает в себя в общем случае использование по назначению, транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт.

[пункт 1 ГОСТ 25866-83 Государственный стандарт Союза ССР. Эксплуатация техники. Термины и определения]

- Техническое содержание (железнодорожной техники)

Совокупность работ по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожной техники.

[подпункт 30 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Восстановление (железнодорожной техники)

Событие, при котором после неработоспособного состояния железнодорожной техники наступает работоспособное состояние.

[подпункт 31 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Техническое обслуживание (железнодорожной техники)

Совокупность технических и организационных действий, направленных на поддержание железнодорожной техники в работоспособном состоянии.

[подпункт 32 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Вид технического обслуживания (железнодорожной техники)

Категория классификации технического обслуживания железнодорожной техники по отличительному признаку.

[подпункт 33 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Планово-предупредительное техническое обслуживание (железнодорожной техники)

Техническое обслуживание железнодорожной техники, выполняемое с целью уменьшения вероятности возникновения ее отказа или ухудшения функционирования и проводимое до наступления отказа через заранее установленные интервалы применения или хранения или по определенным критериям оценки ее технического состояния.

[подпункт 34 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Техническое обслуживание по состоянию (железнодорожной техники)

Техническое обслуживание железнодорожной техники, проводимое на основе оценки результатов мониторинга ее технического состояния.

[подпункт 35 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Неплановое техническое обслуживание (железнодорожной техники)

Техническое обслуживание железнодорожной техники, которое осуществляется без предварительного назначения или по специальному указанию.

[подпункт 36 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Техническое обслуживание (железнодорожной техники) на месте эксплуатации

Техническое обслуживание железнодорожной техники, выполняемое на месте применения или хранения железнодорожной техники.

[подпункт 37 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Техническое обслуживание (железнодорожной техники) вне места эксплуатации

Техническое обслуживание железнодорожной техники, выполняемое после удаления железнодорожной техники с места применения или хранения.

[подпункт 38 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Ремонт (железнодорожной техники)

Совокупность технических и организационных действий, направленных на восстановление работоспособного состояния и (или) ресурса железнодорожной техники.

[подпункт 39 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Вид ремонта (железнодорожной техники)

Категория классификации ремонта железнодорожной техники по отличительному признаку.

[подпункт 40 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Плановый ремонт (железнодорожной техники)

Ремонт железнодорожной техники, который осуществляется с периодичностью, установленной в технической документации на железнодорожную технику.

[подпункт 41 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Ремонт по состоянию (железнодорожной техники)

Ремонт железнодорожной техники, объем и момент начала которого определяется по результатам мониторинга технического состояния железнодорожной техники.

[подпункт 42 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Неплановый ремонт (железнодорожной техники)

.

Ремонт железнодорожной техники, который осуществляется без предварительного назначения или по специальному указанию.

[подпункт 43 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Ремонт на месте эксплуатации (железнодорожной техники)

Ремонт железнодорожной техники, выполняемый на месте применения или хранения железнодорожной техники.

[подпункт 44 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Ремонт (железнодорожной техники) вне места эксплуатации

Ремонт железнодорожной техники, выполняемый после удаления железнодорожной техники с места применения или хранения.

[подпункт 45 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Доступность составной части (железнодорожной техники)

Свойство составной части железнодорожной техники, заключающееся в ее рациональном размещении в соответствии с потребностями в техническом содержании.

[подпункт 46 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Легкосъемность составной части (железнодорожной техники)

Свойство составной части железнодорожной техники, характеризующее ее приспособленность к демонтажу или монтажу при техническом содержании с минимальными затратами времени и труда.

[подпункт 47 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Предиктивная/прогнозная аналитика

Класс методов анализа текущих данных и/или данных за период наблюдений, которые применяются для прогнозирования будущего состояния (поведения) объектов и процессов.

[подпункт 3.7 пункта 3 СТО РЖД 08.029-2016 Железнодорожная автоматика и телемеханика. Методы оценки физического износа и остаточного ресурса]

52. Понятия, относящиеся к разработке объекта и анализу его надежности

- Анализ надежности (железнодорожной техники)

Комплексное исследование железнодорожной техники, ее отказов и процессов их возникновения в целях определения наиболее критичных составных частей железнодорожной техники, оценки показателей надежности и возможности повышения надежности.

[подпункт 48 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Нормирование надежности (в железнодорожной технике)

Установление количественных и качественных требований к надежности.

Примечание. Нормирование надежности включает в себя выбор номенклатуры показателей надежности, обоснование численных значений показателей надежности железнодорожной техники и ее составных частей, формулирование критериев отказов и предельных состояний, задание требований к методам контроля надежности, выработку качественных требований к конструкции железнодорожной техники, техническому содержанию, действиям персонала, направленных на обеспечение надежности.

[подпункт 49 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Распределение требований надежности (в железнодорожной технике)

Процедура, применяемая в процессе проектирования железнодорожной техники, посредством которой требования надежности к железнодорожной технике распределяют между ее составными частями по определенным правилам.

[подпункт 50 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Контроль надежности (железнодорожной техники)

Проверка соответствия железнодорожной техники заданным требованиям надежности.

[подпункт 51 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Резервирование (в железнодорожной технике)

Способ обеспечения надежности железнодорожной техники за счет использования дополнительных средств и (или) возможностей, избыточных по отношению к минимально необходимым для выполнения предусмотренной техническими требованиями функции.

[подпункт 52 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Нагруженное резервирование (в железнодорожной технике)

Резервирование, при котором все элементы, способные выполнять предусмотренную техническими требованиями функцию, работают одновременно.

[подпункт 53 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Ненагруженное резервирование (в железнодорожной технике)

Резервирование, при котором один или несколько резервных элементов находятся в ненагруженном режиме до начала выполнения ими функций основного элемента.

[подпункт 54 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Прогнозирование надежности (железнодорожной техники)

Предсказание значений показателей надежности и возникновения отказов железнодорожной техники на основе нормированных методов и расчетов или результатов научных исследований.

[подпункт 55 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Модель безотказности (железнодорожной техники)

Математическая модель, используемая для прогнозирования или оценки показателей безотказности.

[подпункт 56 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Анализ видов и последствий отказов (в железнодорожной технике)

Качественный метод анализа, основанный на исследовании возможных видов отказов и неисправностей составных частей и их влияния на железнодорожную технику, людей и окружающую среду.

[подпункт 57 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Анализ видов, последствий и критичности отказов (в железнодорожной технике)

Метод анализа, основанный на исследовании возможных видов отказов и неисправностей составных частей и их влияния на железнодорожную технику, людей и окружающую среду с учетом вероятности возникновения и серьезности последствий.

[подпункт 58 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Анализ дерева неисправностей (в железнодорожной технике)

Метод, основанный на построении и анализе логической диаграммы, отражающей состояния составных частей, внешние события или их комбинации, приводящие к рассматриваемой неисправности железнодорожной техники.

[подпункт 59 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Анализ дерева событий (в железнодорожной технике)

Метод, основанный на построении и анализе логической диаграммы, отражающей возможные результаты, которые могут последовать от данного инициирующего события и состава предусматриваемых контрмер.

[подпункт 60 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Структурная схема надежности (железнодорожной техники)

Графическое представление железнодорожной техники в виде блоков, показывающее, как неисправности составных частей и их комбинации влияют на состояние железнодорожной техники.

[подпункт 61 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Диаграмма состояний-переходов (в железнодорожной технике)

Диаграмма, показывающая совокупность возможных состояний железнодорожной техники и возможных пошаговых переходов между состояниями.

[подпункт 62 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

53. Величины и показатели безотказности

- Наработка (железнодорожной техники)

Продолжительность или объем работы железнодорожной техники за определенный период.

[подпункт 63 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Наработка до отказа (железнодорожной техники)

Наработка, накопленная от первого применения железнодорожной техники до ее первого отказа.

[подпункт 64 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Наработка между отказами (железнодорожной техники)

Суммарная наработка железнодорожной техники между двумя последовательными отказами.

[подпункт 65 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Период приработки (железнодорожной техники)

Начальный период эксплуатации железнодорожной техники, если он существует, в течение которого параметр потока отказов или интенсивность отказов уменьшаются со временем до постоянного, с учетом заданной погрешности, значения.

[подпункт 66 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Вероятность безотказной работы (железнодорожной техники)

Вероятность того, что в пределах заданной наработки отказ железнодорожной техники не возникнет.

[подпункт 67 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Вероятность отказа (железнодорожной техники)

Вероятность того, что в пределах заданной наработки возникнет отказ железнодорожной техники определенного вида.

[подпункт 68 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Средняя наработка до отказа (железнодорожной техники)

Математическое ожидание наработки железнодорожной техники до первого отказа.

[подпункт 69 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Гамма-процентная наработка до отказа (железнодорожной техники)

Наработка, в течение которой отказ железнодорожной техники не возникнет с вероятностью γ, выраженной в процентах.

[подпункт 70 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Средняя наработка на отказ (железнодорожной техники)

Отношение суммарной наработки восстанавливаемой железнодорожной техники к математическому ожиданию числа ее отказов в течение этой наработки.

[подпункт 71 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Интенсивность отказов (железнодорожной техники)

Условная плотность распределения вероятности возникновения отказа железнодорожной техники, определяемая при условии, что до рассматриваемого момента времени отказ не возник.

[подпункт 72 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Параметр потока отказов (железнодорожной техники)

Отношение математического ожидания числа отказов восстанавливаемой железнодорожной техники за достаточно малую ее наработку к значению этой наработки.

[подпункт 73 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

54. Величины и показатели ремонтопригодности

- Средняя наработка между видами планово-предупредительного технического обслуживания (железнодорожной техники)

Математическое ожидание наработки между действиями планово-предупредительного технического обслуживания железнодорожной техники.

[подпункт 74 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Средняя наработка между видами планового ремонта (железнодорожной техники)

Математическое ожидание наработки между действиями планового ремонта железнодорожной техники.

[подпункт 75 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Среднее время простоя (железнодорожной техники)

Математическое ожидание продолжительности неработоспособного состояния железнодорожной техники из-за возникновения ее отказов и нахождения ее на планово-предупредительном техническом обслуживании и плановом ремонте.

[подпункт 76 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Продолжительность технического содержания (железнодорожной техники)

Время, затраченное на выполнение необходимых действий по техническому содержанию железнодорожной техники, включая логистические и технические задержки и исключая административные задержки.

[подпункт 77 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Время до восстановления (железнодорожной техники)

Интервал времени от момента отказа железнодорожной техники до момента восстановления ее работоспособного состояния.

Примечание. Если момент отказа не определен, то предполагают, что интервал времени начинается после обнаружения отказа.

[подпункт 78 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Среднее время до восстановления (железнодорожной техники)

Математическое ожидание интервала времени от момента отказа железнодорожной техники до момента восстановления ее работоспособного состояния.

[подпункт 79 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Интенсивность восстановления (железнодорожной техники)

Условная плотность распределения вероятности восстановления работоспособного состояния железнодорожной техники, определенная для рассматриваемого момента времени при условии, что до этого момента восстановление не было завершено.

[подпункт 80 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Продолжительность технического обслуживания (железнодорожной техники)

Календарное время проведения одного технического обслуживания железнодорожной техники данного вида.

[подпункт 81 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Средняя продолжительность технического обслуживания (железнодорожной техники)

Математическое ожидание продолжительности технического обслуживания железнодорожной техники данного вида за наработку или определенный период эксплуатации.

[подпункт 82 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Продолжительность ремонта (железнодорожной техники)

Календарное время проведения одного ремонта железнодорожной техники данного вида.

[подпункт 83 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Средняя продолжительность ремонта (железнодорожной техники)

Математическое ожидание продолжительности ремонта железнодорожной техники данного вида за наработку или определенный период эксплуатации.

[подпункт 84 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Среднее время контроля функционирования (железнодорожной техники)

Математическое ожидание времени, затраченного на выполнение действий для подтверждения возможности выполнения железнодорожной техникой части или всех предусмотренных техническими требованиями функций после устранения неисправности.

[подпункт 85 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Трудоемкость технического обслуживания (железнодорожной техники)

Трудозатраты на проведение одного технического обслуживания железнодорожной техники данного вида, измеряемые в человеко-часах.

[подпункт 86 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Средняя трудоемкость технического обслуживания (железнодорожной техники)

Математическое ожидание трудоемкости одного технического обслуживания железнодорожной техники данного вида за определенные период эксплуатации или наработку.

[подпункт 87 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Трудоемкость ремонта (железнодорожной техники)

Трудозатраты на проведение одного ремонта железнодорожной техники данного вида, измеряемые в человеко-часах.

[подпункт 88 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Средняя трудоемкость ремонта (железнодорожной техники)

Математическое ожидание трудоемкости одного ремонта железнодорожной техники данного вида за определенные период эксплуатации или наработку.

[подпункт 89 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Средняя суммарная трудоемкость планово-предупредительного технического обслуживания (железнодорожной техники)

Математическое ожидание трудозатрат на проведение всех видов планово-предупредительного технического обслуживания однотипной железнодорожной техники за определенные период эксплуатации или наработку.

[подпункт 90 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Средняя суммарная трудоемкость планового ремонта (железнодорожной техники)

Математическое ожидание трудозатрат на проведение всех видов планового ремонта однотипной железнодорожной техники за определенные период эксплуатации или наработку.

[подпункт 91 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Удельная суммарная трудоемкость планово-предупредительного технического обслуживания (железнодорожной техники)

Отношение средней суммарной трудоемкости видов планово-предупредительного технического обслуживания железнодорожной техники за определенную наработку к этой наработке.

[подпункт 92 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Удельная суммарная трудоемкость планового ремонта (железнодорожной техники)

Отношение средней суммарной трудоемкости видов планового ремонта железнодорожной техники за определенную наработку к этой наработке.

[подпункт 93 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Технологический перерыв (для железнодорожной техники)

Планируемый период времени, в течение которого применение железнодорожной техники по назначению не предусматривается.

[подпункт 94 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Коэффициент достаточности предоставления технологических перерывов (для железнодорожной техники)

Коэффициент, характеризующий соответствие между количеством и длительностью заявленных и предоставленных технологических перерывов за рассматриваемый период.

[подпункт 95 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

55. Величины и показатели долговечности

- Срок службы (железнодорожной техники)

Календарная продолжительность эксплуатации от начала эксплуатации железнодорожной техники или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние.

[подпункт 96 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Назначенный срок службы (железнодорожной техники)

Определение к термину дано в пункте 32.51.

- Рекомендуемый срок службы (железнодорожной техники)

Календарная продолжительность эксплуатации железнодорожной техники, установленная в технической документации, при достижении которой решение о дальнейшем использовании железнодорожной техники принимают на основе оценки ее технического состояния и оценки рисков.

[подпункт 97а пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Продленный срок службы (железнодорожной техники)

Календарная продолжительность эксплуатации железнодорожной техники от окончания назначенного срока службы или рекомендуемого срока службы до момента времени, когда должно быть принято очередное решение о возможности дальнейшего использования железнодорожной техники.

Примечание. Значение продленного срока службы устанавливают в процессе проведения процедуры продления срока службы железнодорожной техники.

[подпункт 98 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Остаточный срок службы (железнодорожной техники)

Срок службы, исчисляемый от текущего момента времени, когда проводят контроль технического состояния железнодорожной техники, до ее перехода в предельное состояние.

[подпункт 99 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Средний срок службы (железнодорожной техники)

Математическое ожидание срока службы железнодорожной техники.

[подпункт 100 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Гамма-процентный срок службы (железнодорожной техники)

Срок службы, в течение которого железнодорожная техника не достигнет предельного состояния с вероятностью γ, выраженной в процентах.

[подпункт 101 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Ресурс (железнодорожной техники)

Суммарная наработка железнодорожной техники за время ее эксплуатации до перехода в предельное состояние.

[подпункт 102 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Назначенный ресурс (железнодорожной техники)

Суммарная наработка железнодорожной техники, установленная в нормативной или технической документации, при достижении которой эксплуатация железнодорожной техники должна быть прекращена независимо от ее технического состояния, если не было принято решение о возможности ее дальнейшего использования.

[подпункт 103 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Рекомендуемый ресурс (железнодорожной техники)

Суммарная наработка железнодорожной техники, установленная в технической документации, при достижении которой должно быть принято решение о дальнейшем использовании железнодорожной техники на основе оценки ее технического состояния и оценки рисков.

[подпункт 103а пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Продленный ресурс (железнодорожной техники)

Суммарная наработка железнодорожной техники от окончания назначенного ресурса или рекомендуемого ресурса до момента времени, когда должно быть принято очередное решение о возможности дальнейшего использования железнодорожной техники.

Примечание. Значение продленного ресурса устанавливают в процессе проведения процедуры продления срока службы железнодорожной техники.

[подпункт 104 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Остаточный ресурс (железнодорожной техники)

Ресурс, исчисляемый от значения наработки в текущий момент времени, когда проводят контроль технического состояния железнодорожной техники, до ее перехода в предельное состояние.

[подпункт 105 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Средний ресурс (железнодорожной техники)

Математическое ожидание ресурса железнодорожной техники.

[подпункт 106 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Гамма-процентный ресурс (железнодорожной техники)

Ресурс, в течение которого железнодорожная техника не достигнет предельного состояния с вероятностью, выраженной в процентах.

[подпункт 107 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

56. Показатели сохраняемости

- Срок сохраняемости (железнодорожной техники)

Календарная продолжительность хранения и (или) транспортирования железнодорожной техники, в течение и после которой сохраняются в заданных пределах значения параметров, характеризующих способность железнодорожной техники выполнять предусмотренные техническими требованиями функции.

Примечание. По истечении срока сохраняемости железнодорожная техника должна соответствовать требованиям безотказности, долговечности, ремонтопригодности, готовности и безопасности, установленным в технической документации на железнодорожную технику.

[подпункт 108 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Гамма-процентный срок сохраняемости (железнодорожной техники)

Срок сохраняемости, в течение и после которого железнодорожная техника способна выполнять предусмотренные техническими требованиями функции с вероятностью, выраженной в процентах.

[подпункт 109 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Средний срок сохраняемости (железнодорожной техники)

Математическое ожидание срока сохраняемости железнодорожной техники.

[подпункт 110 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

57. Показатели готовности

- Коэффициент готовности (железнодорожной техники)

Вероятность того, что железнодорожная техника окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение железнодорожной техники по назначению не предусматривается.

[подпункт 111 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Коэффициент неготовности (железнодорожной техники)

Вероятность того, что железнодорожная техника окажется в неработоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых ее применение по назначению не предусматривается.

[подпункт 112 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Коэффициент оперативной готовности (железнодорожной техники)

Вероятность того, что железнодорожная техника окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых ее применение по назначению не предусматривается, и, начиная с этого момента, будет работать безотказно в течение заданного интервала времени.

[подпункт 113 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Коэффициент технической готовности (железнодорожной техники)

Отношение времени нахождения железнодорожной техники в работоспособном состоянии к общей продолжительности эксплуатации в заданном интервале времени, включая все виды технического обслуживания и ремонта.

[подпункт 114 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Коэффициент сохранения эффективности (железнодорожной техники)

Отношение значения показателя эффективности применения железнодорожной техники по назначению за определенный период эксплуатации к значению этого показателя, вычисленному при условии, что отказы железнодорожной техники в течение этого периода не возникают.

[подпункт 115 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Коэффициент простоя (железнодорожной техники)

Вероятность того, что в произвольный момент времени возникла задержка поездов вследствие перехода железнодорожной техники в неработоспособное состояние, кроме планируемых периодов, в течение которых ее применение по назначению не предусматривается.

[подпункт 116 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

58. Понятия, относящиеся к надежности участка железнодорожной линии

- Коэффициент эксплуатационной готовности участка железнодорожной линии

Вероятность того, что участок железнодорожной линии готов к эксплуатации в произвольный момент времени.

[подпункт 117 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Коэффициент оперативной готовности участка железнодорожной линии

Вероятность того, что участок железнодорожной линии в произвольный момент времени и в течение заданного интервала времени готов к эксплуатации с заданными показателями.

[подпункт 118 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Графиковый коэффициент оперативной готовности участка железнодорожной линии

Коэффициент оперативной готовности участка железнодорожной линии, определяемый по нормативному или плановому графику движения поездов.

Примечание. Графиковый коэффициент оперативной готовности участка железнодорожной линии определяет готовность участка к эксплуатации с учетом планируемого объема перевозок и времени на техническое содержание участка железнодорожной линии.

[подпункт 119 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Фактический коэффициент оперативной готовности участка железнодорожной линии

Коэффициент оперативной готовности участка железнодорожной линии, определяемый по исполненному графику движения поездов.

Примечание. Фактический коэффициент оперативной готовности участка железнодорожной линии определяет готовность участка к эксплуатации с учетом выполненных работ по техническому содержанию.

[подпункт 120 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Среднее время простоя поездное

Средняя продолжительность задержки поездов на участке железнодорожной линии вследствие отказов железнодорожной техники, передержек технологических перерывов на проведение планово-предупредительного технического обслуживания или планового ремонта железнодорожной техники и (или) нарушений, допущенных обслуживающим персоналом.

[подпункт 121 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

59. Понятия, относящиеся к надежности железнодорожного пути

- Исправное состояние железнодорожного пути

Состояние железнодорожного пути без отступлений от норм и допусков его устройства и содержания, установленных в технической и (или) нормативной документации.

[подпункт 122 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Неисправное состояние железнодорожного пути

Состояние железнодорожного пути с отступлениями от норм и допусков его устройства и содержания, но при котором значения всех его параметров соответствуют требованиям безопасного пропуска поездов с установленными скоростями.

[подпункт 123 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Работоспособное состояние железнодорожного пути

Состояние железнодорожного пути без отступлений от норм и допусков его устройства и содержания или с отступлениями от указных норм и допусков, но при условии обеспечения безопасного пропуска поездов с установленной скоростью.

[подпункт 124 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Частично работоспособное состояние железнодорожного пути

Состояние железнодорожного пути с отступлениями от норм и допусков его устройства и содержания, вызывающими ограничения движения поездов.

[подпункт 125 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Неработоспособное состояние железнодорожного пути

Состояние железнодорожного пути с отступлениями от норм и допусков его устройства и содержания, требующими ограждения сигналами остановки движения поездов до восстановления работоспособного состояния.

[подпункт 126 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Повреждение железнодорожного пути

Событие, заключающееся в нарушении исправного состояния железнодорожного пути в результате воздействий на него в процессе эксплуатации, с сохранением работоспособного состояния.

[подпункт 127 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Дефект железнодорожного пути

Отдельное несоответствие железнодорожного пути установленным техническим требованиям, обусловленное отступлениями от технологии изготовления материалов и конструкций железнодорожного пути или от технологии его ремонта, реконструкции или строительства.

[подпункт 128 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Частичный отказ железнодорожного пути

Отказ железнодорожного пути, в результате которого требуется ограничение скорости движения поездов по железнодорожному пути.

[подпункт 129 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Полный отказ железнодорожного пути

Отказ железнодорожного пути, в результате которого требуется прекращение движения поездов до восстановления работоспособного состояния железнодорожного пути.

[подпункт 130 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

60. Понятия, относящиеся к надежности железнодорожной автоматики и телемеханики

- Опасное состояние системы железнодорожной автоматики и телемеханики

Состояние системы железнодорожной автоматики и телемеханики, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять предусмотренные техническими требованиями функции по обеспечению безопасности движения поездов, не соответствует требованиям нормативных документов.

[подпункт 131 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Защитное состояние системы железнодорожной автоматики и телемеханики

Состояние системы железнодорожной автоматики и телемеханики, при котором она не выполняет функции управления движением поездов, а обеспечивает только функцию безопасности движения поездов в соответствии с технической документацией.

[подпункт 132 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Защитный отказ системы железнодорожной автоматики и телемеханики

Событие, при котором система железнодорожной автоматики и телемеханики переходит в защитное состояние.

[подпункт 133 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Опасный отказ системы железнодорожной автоматики и телемеханики

Событие, при котором нарушаются работоспособное и защитное состояния системы железнодорожной автоматики и телемеханики.

[подпункт 134пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

61. Понятия, относящиеся к надежности железнодорожного электроснабжения

- Надежность системы железнодорожного электроснабжения

Способность системы железнодорожного электроснабжения обеспечивать в расчетных режимах преобразование, распределение и передачу электрической энергии тяговым и нетяговым потребителям нормируемого качества и в требуемом количестве.

[подпункт 135 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Отказ системы железнодорожного электроснабжения

Событие, заключающееся в отклонении напряжения ниже или выше допустимых значений по действующим нормам или приводящее к недоотпуску электрической энергии потребителям при прекращении или ограничении электроснабжения.

[подпункт 136 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Нормальный режим работы системы тягового железнодорожного электроснабжения

Режим работы системы тягового железнодорожного электроснабжения, при котором параметры всех элементов этой системы не выходят за пределы допустимых по нормам значений и система обеспечивает снабжение электрической энергией железнодорожного электроподвижного состава при расчетных параметрах движения поездов.

[подпункт 137 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Вынужденный режим (работы системы тягового железнодорожного электроснабжения

Режим работы системы тягового железнодорожного электроснабжения при отключении элемента или элементов этой системы, обеспечивающийся за счет заложенного в ней резерва, допускающий временное ограничение размеров движения железнодорожного электроподвижного состава и ухудшение основных показателей, характеризующих работу системы тягового электроснабжения, без выхода этих показателей за предельно допускаемые значения по нормам.

[подпункт 138 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

62. Понятия, относящиеся к надежности железнодорожной электросвязи

- Коэффициент ошибок (железнодорожной электросвязи)

Отношение количества цифровых ошибок за определенный промежуток времени к общему количеству символов, принятых в течение того же промежутка времени.

Примечание. Коэффициент ошибок может быть определен через биты или блоки.

[подпункт 141 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Повреждение системы железнодорожной электросвязи

Приемлемая для пользователя неполная способность системы железнодорожной электросвязи выполнить требуемую функцию.

[подпункт 142 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

63. Понятия, относящиеся к надежности железнодорожного подвижного состава

- Парк железнодорожного подвижного состава

Совокупность единиц железнодорожного подвижного состава, обладающих общими признаками.

Примечание. К общим признакам могут быть отнесены назначение, тип, серия, принадлежность, полигон эксплуатации и т.п.

[подпункт 143 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

- Техническое состояние парка железнодорожного подвижного состава

Определение к термину дано в пункте 37.29.

- Готовность парка железнодорожного подвижного состава

Отношение числа работоспособных единиц железнодорожного подвижного состава к их общему числу в парке в произвольный момент времени.

[подпункт 145 пункта 2 ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения]

64. Понятия, относящиеся к трению, износу и лубрикации

- Изнашивание

Процесс отделения материала с поверхности твердого тела и (или) увеличения его остаточной деформации при трении, проявляющийся в постепенном изменении размеров и (или) формы тела.

[пункт 2 ГОСТ 27674-88 Трение, изнашивание и смазка. Термины и определения]

- Интенсивность изнашивания

Отношение значения износа к обусловленному пути, на котором происходило изнашивание, или объему выполненной работы.

Примечания:

1. Единицу объема выполненной работы выбирают в каждом отдельном случае.

2. Различают мгновенную и среднюю интенсивности изнашивания.

[пункт 39 ГОСТ 27674-88 Трение, изнашивание и смазка. Термины и определения]

- Скорость изнашивания

Отношение значения износа к интервалу времени, в течение которого он возник.

Примечание. Различают мгновенную (в определенный момент времени) и среднюю скорость изнашивания (за определенный интервал времени).

[пункт 38 ГОСТ 27674-88 Трение, изнашивание и смазка. Термины и определения]

- Износ

Результат изнашивания, определяемый в установленных единицах.

Примечание. Значение износа может выражаться в единицах длины, объема, массы и др.

[пункт 3 ГОСТ 27674-88 Трение, изнашивание и смазка. Термины и определения]

- Допустимый износ

Значение износа, при котором изделие сохраняет работоспособность.

Примечание. Допустимый износ меньше предельного.

[пункт 35 ГОСТ 27674-88 Трение, изнашивание и смазка. Термины и определения]

- Предельный износ

Износ, соответствующий предельному состоянию изнашиваемого изделия или его составной части.

[пункт 34 ГОСТ 27674-88 Трение, изнашивание и смазка. Термины и определения]

- Износостойкость

Свойство материала оказывать сопротивление изнашиванию в определенных условиях трения, оцениваемое величиной, обратной скорости изнашивания или интенсивности изнашивания.

[пункт 4 ГОСТ 27674-88 Трение, изнашивание и смазка. Термины и определения]

- Смазочный материал, лубрикант

Материал, вводимый на поверхность трения для уменьшения силы трения и (или) интенсивности изнашивания.

[пункт 5 ГОСТ 27674-88 Трение, изнашивание и смазка. Термины и определения]

- Смазка

Действие смазочного материала, в результате которого между двумя поверхностями уменьшаются износ, повреждения поверхности и (или) сила трения.

[пункт 6 ГОСТ 27674-88 Трение, изнашивание и смазка. Термины и определения]

- Смазывание, лубрикация

Подведение смазочного материала к поверхности трения.

[пункт 7 ГОСТ 27674-88 Трение, изнашивание и смазка. Термины и определения]

- Лубрикация рельсов и гребней колес

Процесс нанесения на боковую грань головки рельса и (или) гребень колеса смазочных материалов различных типов.

[Концепция развития технологии лубрикации зоны контакта «колесо-рельс» в ОАО «Российские железные дороги», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 16 января 2015 г. № 60р]

- Комбинированная лубрикация

Лубрикация, при которой одновременно на боковую грань наружного рельса наносится смазка для снижения коэффициента трения между боковой гранью головки рельса и гребнем колеса, а на поверхность катания внутреннего рельса (или внутреннего и наружного рельсов) наносится модификатор трения для стабилизации коэффициента трения в зоне контакта «колесо-рельс» в установленных пределах.

[раздел 2 Положения о системе ведения рельсового хозяйства ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 31 декабря 2022 г. № 3612/р]

- Бортовой гребнесмазыватель

Техническое средство, установленное на локомотив и наносящее смазочные материалы на боковую поверхность гребня бандажа (цельнокатаного колеса) с последующим переносом смазки на боковую грань рельса при движении (локомотива).

[абзац шестой пункта 1.4 Регламента взаимодействия между подразделениями Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД», сервисных компаний по обслуживанию локомотивов и Проектно-конструкторским бюро локомотивного хозяйства по обеспечению выполнения плановых показателей содержания колесных пар локомотивов в эксплуатации, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 9 января 2023 г. № 8/р]

- Мобильные рельсосмазыватели

Рельсосмазыватели на базе дрезин, автомобилей на комбинированном ходу.

[Концепция развития технологии лубрикации зоны контакта «колесо-рельс» в ОАО «Российские железные дороги», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 16 января 2015 г. № 60р]

- Передвижной рельсосмазыватель

Подвижной состав железных дорог (локомотивы-рельсосмазыватели, вагоны-рельсосмазыватели), оборудованный устройством для нанесения смазочного материала на боковую грань головки рельса.

[Концепция развития технологии лубрикации зоны контакта «колесо-рельс» в ОАО «Российские железные дороги», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 16 января 2015 г. № 60р]

- Локомотив-рельсосмазыватель; ЛРС

Локомотив, оборудованный комплексом технических средств, предназначенным для нанесения смазочного материала (лубрикации) на боковую грань головки рельса.

[абзац седьмой пункта 1.4 Регламента взаимодействия между подразделениями Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД», сервисных компаний по обслуживанию локомотивов и Проектно-конструкторским бюро локомотивного хозяйства по обеспечению выполнения плановых показателей содержания колесных пар локомотивов в эксплуатации, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 9 января 2023 г. № 8/р]

- Стационарный путевой рельсосмазыватель

Устройство, устанавливаемое в круговых кривых пути и (или) перед стрелочными переводами и предназначенное для нанесения смазочного материала на боковую грань головки рельса.

[Концепция развития технологии лубрикации зоны контакта «колесо-рельс» в ОАО «Российские железные дороги», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 16 января 2015 г. № 60р]

- Ресурс бандажа колесной пары

Суммарная наработка колесной пары за период от момента последнего формирования/полного освидетельствования и до момента ее браковки по причине достижения хотя бы одним бандажом (цельным колесом) наименьшей толщины обода, запрещающим дальнейшую эксплуатацию.

[абзац восьмой пункта 1.4 Регламента взаимодействия между подразделениями Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД», сервисных компаний по обслуживанию локомотивов и Проектно-конструкторским бюро локомотивного хозяйства по обеспечению выполнения плановых показателей содержания колесных пар локомотивов в эксплуатации, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 9 января 2023 г. № 8/р]

- Износ бандажа

Изменения профиля бандажа колесной пары под воздействием сил, возникающим между колесом и рельсом во время движения.

[абзац девятый пункта 1.4 Регламента взаимодействия между подразделениями Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД», сервисных компаний по обслуживанию локомотивов и Проектно-конструкторским бюро локомотивного хозяйства по обеспечению выполнения плановых показателей содержания колесных пар локомотивов в эксплуатации, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 9 января 2023 г. № 8/р]

- Термическое упрочнение бандажей колесных пар локомотивов

Технология повышения твердости поверхностного слоя металла гребня бандажа (цельнокатаного колеса) за счет его поверхностной закалки с охлаждением на тело бандажа (цельнокатаного колеса).

[абзац десятый пункта 1.4 Регламента взаимодействия между подразделениями Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД», сервисных компаний по обслуживанию локомотивов и Проектно-конструкторским бюро локомотивного хозяйства по обеспечению выполнения плановых показателей содержания колесных пар локомотивов в эксплуатации, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 9 января 2023 г. № 8/р]

- Разворот локомотивов

Технология, предназначенная для снижения одностороннего износа гребней бандажей (цельнокатаных колес) колесных пар локомотивов.

[абзац одиннадцатый пункта 1.4 Регламента взаимодействия между подразделениями Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД», сервисных компаний по обслуживанию локомотивов и Проектно-конструкторским бюро локомотивного хозяйства по обеспечению выполнения плановых показателей содержания колесных пар локомотивов в эксплуатации, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 9 января 2023 г. № 8/р]

- Развеска

Операция, выполняемая в процессе ремонта локомотивов, призванная обеспечить распределение статических нагрузок от колесных пар единицы подвижного состава на рельсы с заданной конструкторской документацией.

[абзац двенадцатый пункта 1.4 Регламента взаимодействия между подразделениями Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД», сервисных компаний по обслуживанию локомотивов и Проектно-конструкторским бюро локомотивного хозяйства по обеспечению выполнения плановых показателей содержания колесных пар локомотивов в эксплуатации, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 9 января 2023 г. № 8/р]

ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ
Термины и определения в области информационных систем

65. Основные положения

- Информация <информационные системы>

1. Сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.

[пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»]

2. Сведения, воспринимаемые человеком или специализированными устройствами как отражение фактов материального мира.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р; Концепция Корпоративной системы управления данными ОАО «РЖД», утвержденная 10 сентября 2020 г. № 1354]

- Документированная информация

Зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель.

[пункт 11 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»]

- Информация ограниченного доступа

Информация, доступ к которой ограничен федеральными законами.

[подпункт 10 пункта 4 Порядка предоставления доступа к информационным системам ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 января 2023 г. № 152/р]

- Информатизация

Согласованный комплекс мер, обеспечивающий эффективную поддержку текущей деятельности и развития ОАО «РЖД» с помощью современных средств автоматизации и предоставляемых на их основе ИТ-услуг.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Программа информатизации ДЗО

Мероприятия и проекты, выполняемые в рамках программы информатизации ДЗО, направленные на обеспечение комплексной автоматизации деятельности и создание эффективных средств управления производственными, финансовыми и трудовыми ресурсами.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Информационная система; ИС <информационные системы>

1. Совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств.

[пункт 3 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»]

2. Система, предназначенная для хранения, поиска и обработки информации, и соответствующие организационные ресурсы, которые обеспечивают и распространяют информацию.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Архитектура информационной системы

Совокупность программных и аппаратных средств, составляющая информационную систему организации и включающая, в частности, базы данных и промежуточное программное обеспечение.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Рабочая группа по архитектуре; РГ по архитектуре

Коллегиальный орган, образованный и действующий в соответствии с Положением о Комитете по архитектуре информационных технологий ОАО «РЖД».

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Оператор информационной системы

Гражданин или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах данных.

[пункт 12 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»]

- Распорядитель информационной системы

Подразделение ОАО «РЖД» или внешняя организация, реализующие полномочия обладателя информации по предоставлению доступа к ИС в соответствии с требованиями настоящего Порядка, а также других организационно-правовых или распорядительных документов ОАО «РЖД».

[подпункт 16 пункта 4 Порядка предоставления доступа к информационным системам ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 января 2023 г. № 152/р]

- Информационные услуги

Услуги по наполнению баз данных, предоставлению информации в электронном виде, подготовке и проведению аттестации или оценки соответствия автоматизированных систем требованиям по защите информации и др.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р; абзац седьмой пункта 1.2.1 Регламента проведения заявочной кампании в рамках формирования программы цифровизации ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 10 сентября 2021 г. № 1980/р]

- Информационные технологии

Процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов.

[пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»]

- Программа развития информационных технологий ОАО «РЖД» на период до 2025 года

Программа, обеспечивающая необходимую технологическую базу для эффективного выполнения производственных и непроизводственных процессов ОАО «РЖД» и реализацию Стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД».

Программа развития информационных технологий ОАО «РЖД» на период до 2025 года утверждена правлением ОАО «РЖД» (протокол от 23 июня 2023 г. № 45).

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Информационно-телекоммуникационная сеть; ИТКС

Технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники.

[на основе положений пункта 4 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»]

- Электронное сообщение

Информация, переданная или полученная пользователем информационно-телекоммуникационной сети.

[пункт 10 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»]

- Сайт в сети «Интернет»

Совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети «Интернет».

[пункт 13 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»]

- Страница сайта в сети «Интернет»; интернет-страница

Часть сайта в сети «Интернет», доступ к которой осуществляется по указателю, состоящему из доменного имени и символов, определенных владельцем сайта в сети «Интернет».

[пункт 14 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»]

- Доменное имя

Обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети «Интернет».

[пункт 15 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»]

- Сетевой адрес

Идентификатор в сети передачи данных, определяющий при оказании телематических услуг связи абонентский терминал или иные средства связи, входящие в информационную систему.

[пункт 16 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»]

- Владелец сайта в сети «Интернет»

Лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети «Интернет», в том числе порядок размещения информации на таком сайте.

[пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»]

- Провайдер хостинга

Лицо, оказывающее услуги по предоставлению вычислительной мощности для размещения информации в информационной системе, постоянно подключенной к сети «Интернет».

[пункт 18 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»]

- Поисковая система

Информационная система, осуществляющая по запросу пользователя поиск в сети «Интернет» информации определенного содержания и предоставляющая пользователю сведения об указателе страницы сайта в сети «Интернет» для доступа к запрашиваемой информации, расположенной на сайтах в сети «Интернет», принадлежащих иным лицам, за исключением информационных систем, используемых для осуществления государственных и муниципальных функций, оказания государственных и муниципальных услуг, а также для осуществления иных публичных полномочий, установленных федеральными законами.

[пункт 20 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»]

- Цифровизация

Процесс перехода на цифровые технологии, в основе которого лежит не только использование для решения задач производства или управления информационно-коммуникационных технологий, но также накопление и анализ с их помощью больших данных в целях прогнозирования ситуации, оптимизации процессов и затрат, привлечения новых контрагентов и т.д.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Программа цифровизации ОАО «РЖД»; ПЦ

Совокупность мероприятий, направленных на поддержку цифровой трансформации ОАО «РЖД» собственно, включая цифровизацию бизнес-процессов, обновление и развитие существующей цифровой инфраструктуры, развитие и сопровождение программного обеспечения, оказание услуг в области цифровых и информационных технологий.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Работа <программа цифровизации>

Минимальные элементы, формирующие мероприятия программы цифровизации ОАО «РЖД».

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р; раздел 1.2 Регламента формирования планов Программы цифровизации ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 10 июля 2019 г. № 1405/р]

- Заявка в программу цифровизации ОАО «РЖД»

Потребность в автоматизации бизнес-процессов, сопровождении прикладного программного обеспечения, информационных услугах, стандартном программном обеспечении, ИТ-услугах, оборудовании.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Управление программой цифровизации ОАО «РЖД»

Деятельность по рассмотрению заявок функциональных заказчиков, формированию и реализации планов Программы цифровизации, мониторингу и контролю выполнения мероприятий на основе указанных заявок, в том числе заключение договоров.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Мероприятие программы цифровизации ОАО «РЖД»

Работа, услуга, приобретение оборудования и стандартного программного обеспечения, а также иные работы и услуги, связанные с программно-информационным обеспечением (строка в планах программы цифровизации ОАО «РЖД»).

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Цифровая культура

Набор принципов и ценностей, инструментов и компетенций работников, обеспечивающих преимущественное использование информационно-коммуникационных цифровых технологий для взаимодействия с обществом и решения задач в профессиональной деятельности.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Цифровая экономика

Хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Цифровая экосистема

Многосторонняя цифровая среда, обеспечивающая условия для инновационного развития и распространения цифровых сервисов, цифровых продуктов, приложений и устройств в организации.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Цифровой продукт/услуга

Услуга, оказываемая исключительно посредством электронных устройств, не имеющая физического воплощения, для которой ОАО «РЖД» определяет характеристики (свойства), цену и целевую аудиторию.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- [ИТ-услуга, ИТ-сервис]

Комплекс организационно-технических и методологических мероприятий в сфере информационных технологий, направленный на предоставление пользователям автоматизированной функциональности, которая поддерживает определенный круг бизнес-задач и отвечает заданным параметрам качества.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Каталог ИТ-услуг

Документ, содержащий перечень и описание ИТ-услуг, предоставляемых Поставщиком (Главный вычислительный центр (далее - ГВЦ), его структурные подразделения (Информационно-вычислительные центры) (далее - ИВЦ), осуществляющие предоставление и/или производство ИТ-услуг), закрепляющий основные принципы предоставления ИТ-услуг, а также перечень возможных уровней предоставления ИТ-услуги. Вся деятельность Поставщика по эксплуатации информационных систем и обслуживанию пользователей описывается в документе - Каталог ИТ-услуг ГВЦ (далее - Каталог ИТ-услуг) и приложения к нему. Каталог ИТ-услуг является единым, унифицированным и не содержит региональных особенностей предоставления ИТ-услуг или особенностей, связанных с предоставлением ИТ-услуг отдельным Заказчикам (филиалы и структурные подразделения ОАО «РЖД», которому Поставщик оказывает ИТ-услуги, определенные Каталогом ИТ-услуг).

[подпункт 1.2.4 пункта 1.2 Порядка формирования и утверждения регламента предоставления ИТ-услуг Главным вычислительным центром филиалам и структурным подразделениям ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 16 октября 2015 г. № 2465р]

- Регламент предоставления ИТ-услуг

Документ, устанавливающий общие положения о предоставлении ИТ-услуг Заказчику (филиалы и структурные подразделения ОАО «РЖД», которому Поставщик (Главный вычислительный центр (далее - ГВЦ), его структурные подразделения (Информационно-вычислительные центры) (далее - ИВЦ), осуществляющие предоставление и/или производство ИТ-услуг) оказывает ИТ-услуги, определенные Каталогом ИТ-услуг), права и обязанности ГВЦ, филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД», перечень предоставляемых ИТ-услуг, целевые значения показателей качества, описания уровней предоставления и данные об объеме каждой ИТ-услуги.

Регламент и приложения к нему формируются и утверждаются сроком на один год. До окончания срока действия Регламента Поставщик и Заказчик организуют подписание нового Регламента.

Регламент заключается только в отношении ИТ-услуг, представленных в Каталоге ИТ-услуг.

[на основе положений подпункта 1.2.5 пункта 1.2 Порядка формирования и утверждения регламента предоставления ИТ-услуг Главным вычислительным центром филиалам и структурным подразделениям ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 16 октября 2015 г. № 2465р]

- Автоматизация

Применение технических средств и специальных систем управления, частично или полностью освобождающих человека от непосредственного участия в процессе производства, получения и преобразования энергии, материалов, информации.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Автоматизированная система; АС

1. Система, состоящая из комплекса средств автоматизации, реализующего информационную технологию выполнения установленных функций, и персонала, обеспечивающего его функционирование.

Примечания:

1. В зависимости от вида деятельности выделяют, например, следующие виды АС: автоматизированные системы управления (АСУ), системы автоматизированного проектирования (САПР), автоматизированные системы научных исследований (АСНИ) и др.

2. В зависимости от вида управляемого объекта (процесса) АСУ подразделяют, например, на АСУ технологическими процессами (АСУТП), АСУ предприятиями (АСУП) и т.д.

[подпункт 2 пункта 2 ГОСТ Р 59853-2021 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения]

2. Совокупность взаимосвязанного математического, информационного, лингвистического, программного, технического, метрологического, организационного и методического обеспечения, реализующая автоматизацию процессов на объектах, определенных в техническом задании на разработку данной системы.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р; подпункт 3.2 пункта 3 СТО РЖД 04.001.0-2021 Автоматизированные системы и программные средства ОАО «РЖД». Общие положения]

- Автоматизированная система управления железнодорожным транспортом; АСУЖТ

Комплекс технических и программных средств, персонала, а также организационных мер, предназначенных для управления различными процессами, связанными с перевозками грузов и пассажиров железнодорожным транспортом.

[пункт 1 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Информационно-вычислительный центр

Производственная единица в структуре автоматизированной системы управления железнодорожным транспортом (АСУЖТ). Может иметь многоуровневую организационную структуру.

[пункт 116 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Автоматизированные системы управления движением поездов; АСУДП

Комплекс технических, технологических и организационных средств, предназначенных для обеспечения выполнения графика движения, повышения пропускной и перерабатывающей способности железнодорожной инфраструктуры.

[пункт 3 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Программно-аппаратный комплекс

Комплекс технических и программных средств (программного обеспечения), работающих совместно для выполнения одной или нескольких специальных задач, являющийся электронной вычислительной машиной или специализированным электронным устройством (устройствами), функционально-технические характеристики которого (которых) определяются исключительно совокупностью программного обеспечения и технических средств и не могут быть реализованы при их разделении. Программно-аппаратный комплекс является самостоятельно используемым, законченным техническим изделием, имеющим серийный номер.

[пункт 2 раздела I «Правил формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236]

- Программно-технический комплекс автоматизированной системы; программно-технический комплекс АС, ПТК АС

Совокупность совместно функционирующих технических, программных и информационных средств, предназначенных для выполнения определенного набора функций АС.

[подпункт 64 пункта 2 ГОСТ Р 59853-2021 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения]

- Автоматизированное рабочее место; АРМ

1. Программно-технический комплекс АС, предназначенный для автоматизации деятельности определенной категории пользователей или определенного вида деятельности.

[подпункт 3 пункта 2 ГОСТ Р 59853-2021 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения]

2. Комплекс средств информационно-вычислительной техники и программного обеспечения, располагающийся непосредственно на рабочем месте специалиста и предназначенный для автоматизации его работы.

[пункт 2 раздела I Глоссария ОСЖД Р 305-1, утвержденного L сессией Совещания Министров ОСЖД 13-16 июня 2023 г.]

- Автономная мобильная техника

Технические средства, применяемые в сфере складского хранения с целью сокращения операционных расходов на эксплуатацию помещений, повышения эффективности и безопасности выполнения операций.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Автономная техника

Технические средства, выполняющие прикладные задачи без или при ограниченном участии человека.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Автономная техника 4-го поколения

Технические средства, способные выполнять простые задачи без участия человека на определенных полигонах, в остальных случаях - автономно под контролем человека (оператора).

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Автономная техника 5-го поколения

Технические средства, способные выполнять любые поставленные задачи в любых условиях при полном отсутствии вмешательства со стороны человека (оператора).

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Техническая архитектура

Описание конфигурации вычислительных средств, телекоммуникационного оборудования и сетей связи, средств информационной безопасности или их комбинации.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Идея

Потребность функционального заказчика в решении бизнес-задачи, не обеспеченная организационными, финансовыми и прочими механизмами реализации.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р; подпункт 1.2.6 пункта 1.2 Регламента управления портфелем проектов цифровой трансформации ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 30 января 2023 г. № 164/р]

- Зрелость решения

Характеристика, определяющая возможность применения решения на основании уровня технической готовности.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Бизнес-модель

Способ, который организация использует для получения прибыли и создания ценности своих продуктов и услуг для потребителя, дающий понимание того, как организация выбирает потребителей своих продуктов и услуг, как организация строит взаимоотношения с клиентами, формулирует предложения продуктов и услуг, формирует каналы сбыта, выстраивает взаимодействие поставщиков и партнеров, использует ключевые ресурсы и производственную систему. В процессе цифровой трансформации могут возникать новые бизнес-модели с использованием высокотехнологичных бизнесов.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Цифровая бизнес-модель

Бизнес-модель, которая в ключевых аспектах деятельности ОАО «РЖД» использует цифровые технологии и реализация которой невозможна без применения цифровых технологий.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Сервисная модель

Представление деятельности предприятия в виде набора сервисных блоков, сгруппированных по крупным функциональным областям.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Продвинутая аналитика

Инструменты для гибкого и быстрого анализа большого количества показателей в различных временных и предметных срезах с возможностью самостоятельной настройки вида и состава результатов анализа под потребности пользователя.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р; Концепция Корпоративной системы управления данными ОАО «РЖД», утвержденная 10 сентября 2020 г. № 1354]

- Прототип

Работающая модель, опытный образец технологии или продукта, позволяющий оценить его применимость для решения бизнес-задачи в конкретном окружении, а также объем работ и ресурсов, необходимых для реализации этого решения.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Высокотехнологичный бизнес

Бизнес, в основу устойчивого конкурентного преимущества которого положена инновационная высокотехнологичная (наукоемкая) идея.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Технологический стартап; стартап

Тип бизнеса, направленный на получение дохода путем реализации принципиально новой идеи с применением инновационных технологий.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Портфель высокотехнологичных бизнесов

Структурированный набор высокотехнологичных продуктов и услуг организации, направленный на получение прибыли как за счет их внутреннего использования, так и в результате их вывода на рынок.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Совместное высокотехнологичное предприятие

Предприятие, в состав учредителей которого входит ОАО «РЖД» и поставляющее высокотехнологичный продукт, как в ОАО «РЖД», так и на открытый рынок.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Вхождение в капитал высокотехнологичного предприятия

Сделка по переуступке части собственности высокотехнологичного предприятия стратегическому инвестору (ОАО «РЖД» или его подконтрольному обществу), направленная на получение инвестором дополнительного дохода от продаж высокотехнологичного продукта, развиваемого при участии ОАО «РЖД», на открытом рынке.

[на основе положений Унифицированного глоссария управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.4, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 13 июня 2023 г. № 1407/р]

- Корпоративная архитектура

Стратегический информационный актив, определяющий особенности ведения бизнеса и технологии, необходимые для осуществления деятельности организации, а также процессы, необходимые для поддержания существующих и внедрения новых технологий в соответствии с потребностями бизнеса.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- ИТ-блок ОАО «РЖД»

Совокупность подразделений ОАО «РЖД» и подконтрольных хозяйственных обществ, подчиняющихся Руководителю цифровой трансформации ОАО «РЖД» в рамках единых процессов управления информационных процессов ОАО «РЖД».

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р; подпункт 1.2.1 пункта 1.2 Регламента управления портфелем проектов цифровой трансформации ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 30 января 2023 г. № 164/р]

- Комитет по архитектуре информационных технологий ОАО «РЖД»; Комитет по архитектуре ИТ

Координационный орган ОАО «РЖД», который осуществляет управление архитектурой информационных технологий ОАО «РЖД», включая архитектуру приложения, архитектуру данных, техническую архитектуру, архитектуру цифровой платформы.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р; пункты 2, 3 Положения о комитете по архитектуре информационных технологий ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 15 октября 2020 г. № 2282/р]

- Руководитель проекта; РП

Специалист, ответственный за своевременную организацию и координацию работ по Проекту, а также достижение промежуточных и конечных запланированных результатов Проекта к определенному сроку.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Архитектор

Роль специалиста, участвующего в проектировании или принятии решений, определяющих архитектуру приложения, архитектуру данных, техническую архитектуру (или их совокупности), осуществляющего мониторинг и контроль соблюдения требований архитектуры информационных технологий.

Объем функций и задач архитектора определяется нормативными актами, условиями и потребностями проекта и закрепляется в нормативно-методологической документации по проекту.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Бизнес-эксперт

Специалист функционального заказчика, обладающий экспертными знаниями в области производственных и технических процессов ОАО «РЖД», нормативно-методической документации, данных, систем отчетности и прочих специфических вопросов.

Бизнес-эксперт может входить в состав рабочей группы по Проекту, на временной основе или осуществлять разовые консультации.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Внешние факторы <информационные системы>

Процессы или явления, определяющие условия, рамки и предпосылки для выполнения поставленных задач, которые находятся за пределами влияния рабочей группы по Проекту.

Внешние факторы необходимо учитывать при определении драйверов эффектов.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Внутренние факторы <информационные системы>

Процессы или явления, определяющие условия, рамки и предпосылки для выполнения поставленных задач, которые находятся в пределах влияния рабочей группы по Проекту.

Внутренние факторы необходимо учитывать при определении драйверов эффектов.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Анализ вовлеченности пользователей

Оценка вовлеченности пользователя во взаимодействие с продуктом/платформой/услугой. Обеспечение понимания поведения пользователя при работе посредством различных каналов.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Анализ клиентского пути

Технологии продвинутого анализа поведения пользователей, применяемые с целью:

повышения степени удовлетворенности пользователей за счет персонализации взаимодействия;

анализа эффективности различных каналов коммуникаций;

повышения точности сегментации аудитории.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Среда функционирования (платформы/приложения)

Контекст, определяющий параметры и обстоятельства воздействий на платформу/приложение.

Включает в себя воздействия разработки, технологические, деловые, эксплуатационные, организационные, политические, экономические, юридические, регулирующие, экологические и социальные воздействия.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Предложение по архитектурному решению; ПАР

Комплекс рекомендаций и ограничений по реализации функциональных требований функционального заказчика в части архитектуры приложения, разрабатываемых в рамках утвержденного регламента формирования планов Программы цифровизации ОАО «РЖД» в соответствии с Альбомом типовых форм документов по Программе цифровизации ОАО «РЖД».

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Процессная метрика

Измеряемый или оцениваемый на базе доступных фактов измеритель состояния процесса.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Пилотный проект

Проект внедрения системы и/или технологии на ограниченном организационном или функциональном объеме, позволяющий принять решение о соответствии системы и/или технологии требованиям ОАО «РЖД».

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Тиражирование; тираж

Действия по распространению и внедрению ранее реализованных для объектов ОАО «РЖД» решений, требующих (при необходимости) адаптации под технические и технологические особенности нового объекта внедрения.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Вероятностные эффекты

Эффекты, для оценки которых применяется вероятностный анализ из-за недостатка полной информации или наличия множества факторов влияния.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Косвенные эффекты

Эффекты, возникающие в смежных процессах, которые не являются целевыми для конкретного ИТ-проекта, но на которые проект оказывает влияние.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Чистый экономический эффект

Экономические и технические результаты, в которым должен привести проект. Эффект может формироваться за счет снижения затрат либо повышения доходов.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Кумулятивный эффект

Совокупный накопленный экономический эффект, отражающий сумму чистых экономических эффектов текущего и прошлых отчетных периодов.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Методика оценки эффекта от реализации мероприятия по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов

Документ, описывающий подход к оценке экономической эффективности и предназначенный для расчета планового и фактического эффектов от реализации мероприятий по внедрению проектов цифровой трансформации.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

66. Цифровая трансформация

- Цифровая трансформация ОАО «РЖД»

Процесс преобразования деятельности ОАО «РЖД» в условиях цифровой экономики. Данные преобразования заключаются в поиске и внедрении инноваций, изменении корпоративной культуры, формировании новых бизнес-процессов, радикальном повышении эффективности существующих процессов, внедрении цифровых продуктов и прорывных технологий, а также расширении набора предлагаемых рынку услуг, основанных на использовании данных в качестве ценности и актива ОАО «РЖД».

Основная цель цифровой трансформации ОАО «РЖД» - преобразование деятельности за счет выстраивания на основе цифровых технологий эффективных внутренних процессов и создания цифровых продуктов для существующих и новых рыночных сегментов.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Риск цифровой трансформации ОАО «РЖД»

Возможное событие, которое при реализации может негативно отразиться на достижении целей и ключевых показателях эффективности цифровой трансформации ОАО «РЖД».

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Объекты среды

Совокупность внешних по отношению к холдингу «РЖД» организационно-технических объектов, взаимодействие с которыми оказывает существенное влияние на процессы управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД».

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Стратегическая цель <цифровая трансформация>

Конкретное состояние отдельных характеристик организации, на достижение которых направлена вся ее деятельность в определенный период времени, содержащая измеримый показатель, позволяющий определить ее достижение. Стратегические цели цифровой трансформации могут меняться в рамках процедур стратегического управления ОАО «РЖД».

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Стратегия цифровой трансформации ОАО «РЖД»; Стратегия <цифровая трансформация>

Основополагающий документ долгосрочного планирования, определяющий концептуальные основы и принципы трансформации деятельности ОАО «РЖД» в условиях цифровой экономики, а также основные элементы управления этим процессом, необходимые для достижения целей и выполнения плана реализации Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года. Для этого заданы направления, приоритеты, цели и задачи цифровой трансформации, определен периметр цифровой трансформации, обозначены необходимые для изменений ресурсы и технологии.

Примечание. Стратегия цифровой трансформации ОАО «РЖД» утверждена советом директоров ОАО «РЖД» (протокол от 10 апреля 2023 г. № 10).

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Компонент Стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД»

Составная часть Стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД», определяющая комплекс действий в заданной области.

В Стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД» определены следующие компоненты:

цифровая культура;

цифровые технологии;

бизнес-процессы и нормативно-методологическая документация.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Архитектура цифровой трансформации; АЦТ

Описание основных компонентов Стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД» и их взаимосвязи между собой, позволяющих в ходе реализации достичь поставленных целей.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Целевая архитектура цифровой трансформации

Консолидированный и утвержденный набор объектов архитектуры цифровой трансформации, реализация которого позволяет достигнуть целей и задач Стратегии цифровой трансформации.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Управление архитектурой цифровой трансформации ОАО «РЖД»

Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективного управления компонентами Стратегии и объектами архитектуры цифровой трансформации ОАО «РЖД» для достижения поставленных целей и ключевых показателей эффективности цифровой трансформации ОАО «РЖД».

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Объект архитектуры цифровой трансформации ОАО «РЖД»

Элемент архитектуры цифровой трансформации ОАО «РЖД», являющийся результатом выполнения действий в заданной области.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Ответственный за объект архитектуры цифровой трансформации ОАО «РЖД»

Подразделение аппарата управления, филиал или структурное подразделение ОАО «РЖД», осуществляющее управление объектом архитектуры цифровой трансформации ОАО «РЖД» в рамках компетенций, бизнес-процессов и нормативных документов ОАО «РЖД».

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Дорожная карта цифровой трансформации ОАО «РЖД»

Календарный план работ по реализации Стратегии цифровой трансформации, включающий в себя совокупность дорожных карт проектов цифровой трансформации ОАО «РЖД» и иных мероприятий, способствующих достижению целей цифровой трансформации, и учитывающий ограничения использования ресурсов.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Портфель инициатив цифровой трансформации ОАО «РЖД»

Совокупность инициатив и мероприятий, включенных в состав Дорожной карты цифровой трансформации ОАО «РЖД», реализуемых для достижения целей Стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД».

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Кадровое обеспечение Стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД»

Комплекс мероприятий, проводимых совместно подразделениями ОАО «РЖД» и подконтрольными ОАО «РЖД» обществами в целях обеспечения процессов цифровой трансформации ОАО «РЖД» квалифицированными кадрами.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Методика управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД»

Нормативно-методический документ ОАО «РЖД», определяющий основные принципы и подходы к управлению и реализации Стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД» до 2025 года.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Структура управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД»

Совокупность организационных структур и методических документов, а также потенциальных взаимодействий с внешними организационно-техническими системами, сформированная ОАО «РЖД» для организации эффективного взаимодействия и координации ключевых участников цифровой трансформации по всем ее направлениям.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Комитет по цифровой трансформации и инновационному развитию совета директоров ОАО «РЖД»; Комитет по ЦТ и ИР СД ОАО «РЖД»

Консультативно-совещательный орган совета директоров ОАО «РЖД» (далее - совет директоров), утвержденный протоколом заседания совета директоров от 30 мая 2019 г. № 17. Основными задачами Комитета по ЦТ и ИР СД ОАО «РЖД» являются:

предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций по вопросам повестки совета директоров в области цифровой трансформации и инновационного развития;

определение приоритетных направлений цифровой трансформации и инновационного развития Компании и ее подконтрольных обществ;

рассмотрение состава и целевых значений показателей, характеризующих результативность цифровой трансформации ОАО «РЖД» и принятие решений по их достижению;

обеспечение эффективного контроля реализации стратегий цифровой трансформации и инновационного развития ОАО «РЖД» (в том числе, стратегического, бюджетного, в области политики импортозамещения), а также выработка рекомендаций по их корректировке;

определение политики и оценки эффективности деятельности ОАО «РЖД» и его подконтрольных обществ в области информационной безопасности и устойчивости функционирования информационных систем.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Куратор цифровой трансформации (ответственный за реализацию стратегических инициатив по функциональным направлениям)

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» или назначенный по согласованию с ним ответственный руководитель, несущий ответственность за получение эффектов от реализации проекта цифровой трансформации ОАО «РЖД», а также выделение ресурсов на его реализацию.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р; подпункт 1.2.1 пункта 1.2 Регламента управления проектом цифровой трансформации ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 февраля 2023 г. № 204/р; на основе положений Перечня лиц, ответственных за реализацию стратегических инициатив по функциональным направлениям в рамках Стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД» до 2025 года, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 3 декабря 2024 г. № 2970/р]

- Руководитель цифровой трансформации ОАО «РЖД»

Должностное лицо ОАО «РЖД», несущее персональную ответственность за реализацию Стратегии, на которое возлагается решение следующих задач:

выполнение целей цифровой трансформации;

консолидация эффектов всех мероприятий цифровой трансформации;

организация реализации комплексного подхода к реализации проектов;

обеспечение своевременной актуализации Стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД»;

создание условий для реализации цифровых проектов;

управление реализацией Программы развития информационных технологий (ПРИТ);

разработка архитектуры и принципов построения цифровых платформ.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Управляющий комитет цифровой трансформации ОАО «РЖД»; УК ЦТ

Координационный орган по вопросам цифровой трансформации ОАО «РЖД», осуществляющий общее руководство цифровой трансформацией ОАО «РЖД» и принимающий управленческие решения в интересах Компании в целом (в соответствии со Стратегией цифровой трансформации ОАО «РЖД» и Положением об управляющем комитете цифровой трансформации ОАО «РЖД»).

Примечание. Положение об Управляющем комитете цифровой трансформации ОАО «РЖД» утверждено распоряжением ОАО «РЖД» от 24 октября 2022 г. № 2757/р.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Управляющий комитет функционального заказчика проекта цифровой трансформации ОАО «РЖД»; УК ФЗ

Координационный орган функционального заказчика по всем его проектам, реализуемым в рамках Стратегии цифровой трансформации.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Офис управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД»; Офис <цифровая трансформация>

Рабочий орган управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД», предназначенный для операционного контроля и методологической поддержки процесса цифровой трансформации ОАО «РЖД». Обеспечивает единый подход к организации проектного управления и реализации проектов цифровой трансформации в соответствии с основными этапами жизненного цикла цифрового проекта.

К ключевым задачам Офиса относятся:

сбор и формирование предложений по включению в портфель проектов Стратегии новых проектов (проектных инициатив);

контроль реализации Стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД»;

мониторинг развития цифровых продуктов, экосистемы и цифровой культуры ОАО «РЖД»;

управление портфелем проектов Стратегии.

Примечание. Положение об Офисе утверждено распоряжением ОАО «РЖД» от 7 ноября 2022 г. № 2870/р.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Руководитель Офиса управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД»

Должностное лицо ОАО «РЖД», несущее персональную ответственность за организацию и координацию работы Офиса, на которого возлагается решение следующих задач:

определение методов и ресурсов для управления проектами в рамках бюджета реализации проектов и инициатив Стратегии;

привлечение к работе при необходимости работников подразделений ОАО «РЖД», участвующих в реализации цифровой трансформации, а также представителей иных организаций в установленном ОАО «РЖД» порядке;

обеспечение взаимодействия с УК ЦТ, ЭМС, проектными офисами и рабочими группами по проектам.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Коллегиальные органы

Самостоятельный элемент системы управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД», участвующий в реализации управленческих функций ОАО «РЖД» в рамках своих полномочий посредством принятия решений группой должностных лиц.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Исполнители цифровой трансформации

Функциональные заказчики, подразделения аппарата управления, филиалы и структурные подразделения ОАО «РЖД», подконтрольные ОАО «РЖД» общества, участвующие в реализации Стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД».

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Экспертно-методический совет цифровой трансформации ОАО «РЖД»; ЭМС

Коллегиальный орган ОАО «РЖД», в ответственность которого входит формирование предложений по применению перспективных информационных и цифровых технологий в рамках цифровой трансформации, а также проведение экспертизы и согласования решений по программе цифровизации ОАО «РЖД» и по ходу реализации проектов цифровой трансформации ОАО «РЖД».

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Лидер цифровой трансформации

Эксперт, владеющий технологиями цифровой трансформации и реализующий процессы и механизмы цифровой трансформации в рамках своей предметной области.

В рамках ОАО «РЖД» лидером цифровой трансформации считаются работники ОАО «РЖД», прошедшие соответствующее обучение.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Проект цифровой трансформации ОАО «РЖД»; Проект <цифровая трансформация>

Совокупность взаимосвязанных мероприятий, планов реализации, функционального заказчика, и ресурсов, направленных на достижение определенных результатов, обеспечивающих достижение целей и экономических эффектов Стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД».

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р; подпункт 1.2.3 пункта 1.2 Регламента управления портфелем проектов цифровой трансформации ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 30 января 2023 г. № 164/р]

- Паспорт проекта цифровой трансформации ОАО «РЖД»

Документ, определяющий основные параметры проекта цифровой трансформации ОАО «РЖД», а именно основные этапы и сроки Проекта, результаты Проекта, требования к функциональности Проекта, бюджет проекта, объекты внедрения, ожидаемый эффект от реализации Проекта, взаимосвязь со смежными Проектами.

Паспорт проекта цифровой трансформации ОАО «РЖД» позволяет контролировать успешность реализации Проекта.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Карточка проекта

Карточка проекта цифровой трансформации ОАО «РЖД» (одобренного паспорта) в АСУ АЦТ (Автоматизированная система управления архитектурой цифровой трансформации ОАО «РЖД»).

[подпункт 1.2.2 пункта 1.2 Регламента управления проектом цифровой трансформации ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 февраля 2023 г. № 204/р]

- Проектное предложение

Предложение по включению Проекта в состав Портфеля, включающее указание функционального заказчика, целей, задач, эффектов и ресурсов, сформированное в соответствии с целями и задачами Стратегии и оформленное в виде предзаполненного паспорта Проекта и презентации для защиты на УК ЦТ.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Приоритет проектов цифровой трансформации ОАО «РЖД»

Показатель, используемый при формировании предложений по координации Проектов в части распределения ресурсов (бюджет, временные затраты) между Проектами.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Риск проекта цифровой трансформации ОАО «РЖД»

Возможное событие, которое при реализации может негативно отразиться на достижении целей проекта цифровой трансформации ОАО «РЖД» (содержание, сроки, стоимость, качество).

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Портфель проектов цифровой трансформации ОАО «РЖД»; Портфель

Совокупность проектов цифровой трансформации ОАО «РЖД», сгруппированных для повышения эффективности достижения целей Стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД».

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р; подпункт 1.2.2 пункта 1.2 Регламента управления портфелем проектов цифровой трансформации ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 30 января 2023 г. № 164/р]

- Целевые параметры процессов реализации портфеля проектов цифровой трансформации ОАО «РЖД»

Совокупность параметров, на основе которых руководитель офиса управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД» оценивает качество управления Портфелем.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р; подпункт 1.2.7 пункта 1.2 Регламента управления портфелем проектов цифровой трансформации ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 30 января 2023 г. № 164/р]

- Управление портфелем проектов цифровой трансформации ОАО «РЖД»

Деятельность по оптимизации достижения целей цифровой трансформации за счет совместного унифицированного управления инициативами и мероприятиями цифровой трансформации ОАО «РЖД».

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Владелец Портфеля

Роль, выполняемая руководителем Офиса управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД» в рамках управления портфелем проектов цифровой трансформации ОАО «РЖД».

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Управление проектом цифровой трансформации ОАО «РЖД»

Деятельность по управлению проектом цифровой трансформации, устанавливающая последовательность действий и правила взаимодействия участников процесса управления проектом цифровой трансформации ОАО «РЖД».

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Органы управления Проектом

Организационная структура, обеспечивающая качество управления и взаимодействия как между внутренними, так внешними участниками проекта.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Управляющий комитет проекта цифровой трансформации ОАО «РЖД»; УК Проекта

Координационный орган функционального заказчика по всем его проектам, реализуемым в рамках Стратегии цифровой трансформации.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Рабочая группа проекта цифровой трансформации ОАО «РЖД»; РГ

Команда специалистов, формируемая на время реализации Проекта, которой предоставляются необходимые полномочия и на которую возлагаются необходимые функции для обеспечения реализации Проекта и достижения запланированных результатов Проекта в установленные сроки.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Инициатор <цифровая трансформация>

Работник, предложивший инициативу для проекта цифровой трансформации ОАО «РЖД».

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Менеджер проекта цифровой трансформации; менеджер проекта

Работник ИТ-блока, ответственный за конкретную заявку и мероприятие Программы цифровизации ОАО «РЖД».

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р; раздел 1.2 Регламента формирования планов Программы цифровизации ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 10 июля 2019 г. № 1405/р]

- Бюджет проекта цифровой трансформации ОАО «РЖД»

Запланированные по времени инвестиционные и эксплуатационные (операционные) расходы, необходимые для реализации проекта, т.е. для получения натуральных и экономических эффектов Проекта.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Дорожная карта проекта цифровой трансформации ОАО «РЖД»

Календарный план работ по реализации проекта цифровой трансформации ОАО «РЖД», включающий в себя состав работ каждого этапа, сроки начала и окончания каждого из этапов, ответственных исполнителей, ожидаемые результаты и разрабатываемые документы (при наличии).

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Детальный план проекта цифровой трансформации ОАО «РЖД»

Документ, детализирующий дорожную карту Проекта на текущий год и содержащий контрольные точки конкретного Проекта.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Контрольные точки (вехи) проекта цифровой трансформации ОАО «РЖД»

Значимые моменты проекта цифровой трансформации ОАО «РЖД», фиксирующие достижение промежуточных запланированных результатов проекта.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Статус проекта цифровой трансформации ОАО «РЖД»

Качественный показатель для оценки текущего состояния проекта цифровой трансформации ОАО «РЖД» по отношению к плану, основанный на информации о прохождении контрольных точек и текущей оценке рисков Проекта и его составляющих.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Жизненный цикл проекта цифровой трансформации ОАО «РЖД»

Последовательность этапов Проекта от инициации до завершения и получения эффекта.

Включает в себя:

предпроектное обследование (проработка);

запуск и планирование проекта цифровой трансформации;

реализация (исполнение) проекта цифровой трансформации;

закрытие проекта цифровой трансформации;

контроль реализации (исполнения) проекта цифровой трансформации.

Результатом выполнения процесса является завершенный проект цифровой трансформации с подтвержденными заявленными целями, задачами и эффектами.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Этапы проекта цифровой трансформации ОАО «РЖД»

Значимые шаги в жизненном цикле проекта цифровой трансформации ОАО «РЖД», являющиеся типовыми для проектов цифровой трансформации ОАО «РЖД» различного содержания, завершающиеся прохождением контрольной точки.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Кластер проектов цифровой трансформации ОАО «РЖД»

Аналитическая группировка взаимосвязанных Проектов, используемая для формирования отчетности и координации работ.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Итеративная методика реализации

Подход к управлению Проектом, при котором функциональность разрабатываемого продукта реализуется в рамках коротких производственных циклов (как правило от 1 до 4 недель).

Итеративная методика реализации является одним из ключевых элементов Agile.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Каскадная методика реализации

Подход к управлению Проектом, при котором стадии реализации Проекта проходят последовательно, для перехода на следующую стадию необходимо полностью завершить предыдущую.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Комплексный подход к реализации Проектов; КП

Подход, нацеленный на обеспечение взаимосвязи и учета параметров всех проводимых мероприятий, касающихся рассматриваемого Проекта, в том числе мероприятий по развитию цифровых платформ и созданию цифровых сервисов для внутренних и внешних пользователей, обеспечению развития ИТ-инфраструктуры, импортозамещению, поддержке автоматизированных систем и обеспечению соблюдения требований по информационной безопасности.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Мероприятия при реализации проекта цифровой трансформации ОАО «РЖД»

Совокупность мероприятий по методическому и нормативному обеспечению, организационному обеспечению, подготовке кадров, развитию и внедрению информационных систем и техническому обеспечению Проекта.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Мероприятия по организационному обеспечению (при реализации Проекта)

Действия, направленные на обеспечение эффективного взаимодействия подразделений в ходе реализации Проекта, включающие пересмотр штатного расписания, создание/изменение должностных инструкций работников.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Мероприятия по методическому и нормативному обеспечению (при реализации Проекта)

Действия, направленные на своевременное создание/изменение существующих регламентных, методических и нормативных документов организации, необходимых для ее непрерывного и бесперебойного функционирования.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Мероприятия по подготовке кадров (при реализации Проекта)

Действия, направленные на обеспечение соответствия персонала квалификационным требованиям выполняемых работ в рамках реализации Проекта, в том числе повышение квалификации кадров.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Мероприятия по развитию и внедрению информационных систем (при реализации Проекта)

Действия, направленные на создание/развитие существующих информационных систем, а также формирование документации, необходимой для их использования и поддержки функционирования.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Мероприятия по техническому обеспечению (при реализации Проекта)

Действия, направленные на создание/развитие существующих технических средств, предназначенных для работы информационной системы, методов и средств сбора, хранения, передачи, обработки и защиты информации и средств коммуникаций по результатам реализации Проекта, а также формирования соответствующей документации.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Результат проекта цифровой трансформации ОАО «РЖД»

Продукт или полезный эффект, создаваемые в рамках проекта цифровой трансформации ОАО «РЖД», имеющий материальное и/или информационное выражение и самостоятельную ценность.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Продукт (Продукт/сервис проекта)

Решение, являющееся основным результатом реализации Проекта.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Минимально жизнеспособный продукт; MPV

Продукт Проекта, при которой функциональность продукта минимально достаточна для выполнения основных (базовых) функций, необходимых для пилотного внедрения.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Экспертиза результатов проекта

Процедура оценивания результатов пилотного проекта для формирования рекомендаций по выбору поставщика технологий и партнера для тиражирования.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Эффект от реализации проекта цифровой трансформации ОАО «РЖД»

Вызванное внедрением и/или использованием результатов Проекта качественное или количественное (измеримое в денежном или натуральном выражении) изменение в бизнес-процессах ОАО «РЖД». Ответственность за расчет величины эффекта и его реализации по результатам Проекта несет функциональный заказчик, в соответствии с распоряжением «Об утверждении перечня лиц, ответственных за реализацию стратегических инициатив по функциональным направлениям в рамках Стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД» до 2025 года от 31 марта 2021 г. № 680/р.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Драйверы эффектов

Изменения, реализованные в ходе Проекта и обеспечивающие получение эффектов в денежном или натуральном размере.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Получатель эффекта

Подразделение ОАО «РЖД», обеспечивающее и получающее эффект от реализации Проекта в собственной деятельности.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Проектная инициатива

Потребность в решении задач бизнеса, проработанная в части определения функционального заказчика, получаемых результатов и эффектов.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р; подпункт 1.2.4 пункта 1.2 Регламента управления портфелем проектов цифровой трансформации ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 30 января 2023 г. № 164/р]

- Методика конкурентного отбора, оценки и ранжирования инициатив в сфере цифровой трансформации ОАО «РЖД»

Документ, описывающий подход к отбору, оценке и ранжированию инициатив в сфере цифровой трансформации ОАО «РЖД».

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Функциональный заказчик; ФЗ <цифровая трансформация>

Подразделение аппарата управления, филиал или структурное подразделение ОАО «РЖД», а также подконтрольное ОАО «РЖД» общество, ответственное за реализацию инициатив и мероприятий цифровой трансформации ОАО «РЖД», получение экономических эффектов, включая достижение целевых показателей Стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД».

Примечание. Термин применим в рамках реализации Стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД».

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Производственная и инвестиционная программа функционального заказчика

Программы функциональных заказчиков, в рамках которых финансируются мероприятия по обучению, техническому перевооружению, закупке оборудования и комплектующих, связанные с реализацией проектов цифровой трансформации ОАО «РЖД».

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Цифровая платформа ОАО «РЖД»

Сложный комплекс взаимосвязанных технологических решений (оборудования и информационных систем), обеспечивающий среду взаимодействия двух и более групп участников по обмену информацией, услугами и ценностями и предоставляющий соответствующие цифровые сервисы (оказывающий цифровые услуги).

Стратегией цифровой трансформации ОАО «РЖД» определены следующие цифровые платформы:

платформа мультимодальных пассажирских перевозок;

платформа мультимодальных грузовых перевозок;

платформа транспортно-логистических узлов;

платформа оператора линейной инфраструктуры;

платформа непроизводственных процессов;

платформа управления перевозочным процессом;

платформа тягового подвижного состава.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Паспорт цифровой платформы ОАО «РЖД»

Документ, определяющий цель создания, границы применения, ключевые характеристики, требования к проектам цифровой трансформации ОАО «РЖД», реализуемым на базе цифровой платформы.

Паспорт цифровой платформы ОАО «РЖД» позволяет управлять основными компонентами и функциональностью цифровой платформы.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Платформа автоматизации КСУД

Совокупность взаимосвязанных компонентов информационно-технологического характера, позволяющих моделировать, собирать, хранить, анализировать и управлять данными.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р; Концепция Корпоративной системы управления данными ОАО «РЖД», утвержденная 10 сентября 2020 г. № 1354]

67. Технологии

- Архитектура информационных технологий

Совокупность архитектуры данных, архитектуры приложения и технической архитектуры. Степень детализации и форма представления описания архитектуры информационных технологий определяется решаемой задачей.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Архитектурные принципы

Набор основных требований к проектированию и описанию архитектуры информационных технологий или ее составных частей.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Прорывная технология

Технология, разработка и использование которой обеспечивают существенное (на порядок и более) повышение функциональных, экономических и технико-эксплуатационных параметров технических систем (изделий), либо создание принципиально новых систем (изделий), обладающих ранее не достижимыми возможностями.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- «Сквозная» цифровая технология

Ключевые научно-технические направления и/или технология, которые оказывают наиболее существенное влияние на развитие новых и существующих рынков.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Портфель «сквозных» технологий

Набор конкретных технологий и деятельности по их внедрению и развитию, который приводит к экономическим и/или натуральным эффектам от их использования в ОАО «РЖД» (например, через снижение временных затрат снижаются операционные затраты, а увеличение пассажиропотока приводит к увеличению выручки и т.д.).

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Архитектура «сквозной» технологии

Системное многоаспектное представление "сквозной" цифровой технологии, включающее описание вариантов ее использования, необходимых ресурсов и компонентов для ее реализации.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Показатель зрелости «сквозной» технологии

Оценка соответствия конкретной технологии уровню ее зрелости от идеи до серийного производства (ИТ-актив, нормативный акт, и пр.), являющаяся существенным фактором для снижения стоимости, повышения вероятности успеха при применении «сквозной» технологии.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Область применимости технологии

Перечень бизнес-задач, основных и поддерживающих функций, в которых использование технологии обеспечивает наибольший экономический и/или натуральный эффект.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Ранжирование технологий

Процесс сравнения технологий по комплексу факторов, позволяющий выстроить их в порядке убывания потенциального экономического эффекта для ОАО «РЖД».

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Скаутинг технологий

Поиск и анализ информации с целью выявления новых и/или полезных для деятельности компаний технологий, изобретений, технических решений, знаний о свойствах или особенностях технологий.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Технологический партнер

Компания, владеющая технологией или правами на ее использование, обладающая необходимыми ресурсами и компетенциями для реализации Проектов в ОАО «РЖД».

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- [технологический стек, стек технологий]

Вариант описания архитектуры приложения, технической архитектуры или их комбинация, содержащий перечень используемого программного обеспечения и типов оборудования.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Автоматизация рутинных операций (RPA)

Технология автоматизации бизнес-процессов, использующая настраиваемых программных роботов, которые выполняют стандартные, рутинные, повторяющиеся операции (которые на текущий момент выполняют люди с использованием клавиатуры, экрана и мыши) и освобождают время работников для других более сложных задач.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Дополненная реальность

Технология дополнения физической реальности виртуальными элементами (текстовыми, графическими, аудио) в режиме реального времени.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Машинное зрение

Технологии, использующие искусственный интеллект для получения изображений объектов реального мира, их обработки и использования полученных данных для решения разного рода прикладных задач без участия (полного или частичного) человека.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Распределенные реестры

Совокупность баз данных и средств шифрования, определяющая взаимосвязь между несколькими сетевыми узлами или вычислительными устройствами.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Роботизированные коммуникации с человеком

Технологии искусственного интеллекта и машинного обучения (AI/ML), используемые для реализации механизмов распознавания речи, создания автоматизированных чат-ботов.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Смешанная реальность

Совокупность технологий: оцифровка реального окружения, дополненная реальность (augmented reality, AR) и виртуальная реальность (virtual reality, VR). Потенциально применима в сфере обучения использованию и эксплуатации комплексного оборудования и в областях, требующих выполнения сложных операций «в поле».

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Технологии управления пользовательским опытом

Технологии, ориентированные на анализ и совершенствование пользовательского опыта при работе с информационными ресурсами через различные каналы взаимодействия (мобильные приложения, стационарные персональные компьютеры, носимые устройства и т.д.).

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Технология Big Data (Большие данные)

Подходы, инструменты и методы обработки структурированных и неструктурированных данных, которые характеризуются значительными объемами, высокой скоростью поступления, а также разнообразием и изменчивостью состава.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Технология BIM (Building information modeling)

Технология цифрового моделирования жизненного цикла объектов железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава.

[приложение № 10 к Стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД» до 2025 года, утвержденной решением совета директоров ОАО «РЖД» от 25 октября 2019 г. (протокол № 5) и распоряжением ОАО «РЖД» от 31 июля 2020 г. № 1640/р]

- Технология BPM (Business Process Management)

Технология процессного управления организацией. Концепция процессного управления организацией, рассматривающая бизнес-процессы как особые ресурсы предприятия. Управление подразумевает возможность адаптации и изменения процессов с помощью специализированного программного обеспечения.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Технология Cloud Computing (Облачные технологии)

1. Подходы и инструменты для управления ИК-инфраструктурой для повышения ее эффективности за счет автоматизированного перераспределения нагрузки и предоставления ресурсов.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

2. Облачные вычисления (cloud computing) - парадигма для предоставления возможности сетевого доступа к масштабируемому и эластичному пулу общих физических или виртуальных ресурсов с предоставлением самообслуживания и администрированием по требованию.

Примечание. Примерами таких ресурсов являются серверы, операционные системы, сети, программное обеспечение, приложения и оборудование для хранения.

[подпункт 3.1.3 пункта 3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 20546-2021 Информационные технологии. Большие данные. Обзор и словарь]

- Технология Electronic Sites (Электронные площадки)

Технологии, позволяющие участникам распределенных процессов оперативно взаимодействовать с системами и друг с другом для взаимовыгодной совместной деятельности.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Технология IM (Imitation Modeling)

Технология имитационного моделирования, позволяющая разрабатывать модели определенных систем (субъектов, объектов и их характеристик) для поиска наиболее оптимального варианта работы системы при определенных начальных данных.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Технология IOT (Интернет вещей)

Технология, позволяющая людям и системам (датчикам на объектах производства, зданиях, подвижном составе, грузах) обмениваться данными в целях эффективного управления и координации действий.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Технология Social Network

Совокупность средств и методов обеспечения коммуникаций между людьми, позволяющая создавать масштабные и гибкие информационные пространства для образования деловых связей и обмена неструктурированной информацией.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Нейротехнологии

Технологии, которые используют или помогают понять работу мозга, мыслительные процессы, высшую нервную деятельность, в том числе технологии по усилению, улучшению работы мозга и психической деятельности.

[подпункт 3.34 пункта 3 ГОСТ Р 59277-2020 Системы искусственного интеллекта. Классификация систем искусственного интеллекта]

- Квантовые коммуникации

Технология криптографической защиты информации, использующая для передачи ключей индивидуальные квантовые частицы.

[раздел 1 Дорожной карты развития «сквозной» цифровой технологии «Квантовые технологии», утвержденной Минцифры России 10 октября 2019 г.]

- Квантовые вычисления

Новый класс вычислительных устройств, использующий для решения задач принципы квантовой механики. Прогнозируется, что в целом ряде задач квантовый компьютер будет способен дат многократное ускорение по сравнению с существующими суперкомпьютерными технологиями. Примерами являются сферы кибербезопасности, искусственного интеллекта и создание новых материалов.

[раздел 1 Дорожной карты развития «сквозной» цифровой технологии «Квантовые технологии», утвержденной Минцифры России 10 октября 2019 г.]

- Автоматическая идентификация и отслеживание объектов

Комплексный процесс автоматизированного распознавания, идентификации и учета объектов в определенной области, отслеживания их перемещения и анализа состояния с помощью совокупности различных цифровых технологий.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Радиочастотная идентификация

Способ автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах, или RFID-метках.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Беспилотный летательный аппарат; БПЛА

Летательный аппарат, не имеющий на борту экипаж и способный самостоятельно, целенаправленно перемещаться в плотных слоях атмосферы для выполнения различных функций в автономном режиме (с помощью управляемой программы) или посредством дистанционного управления.

[подпункт 3.1.1 пункта 3 СП 542.1325800.2024 Защитные ограждающие конструкции от беспилотных летательных аппаратов. Правила проектирования]

- Мобильные технические средства

Технические средства (переносимые персональные компьютеры), способные выполнять прием, обработку, хранение и передачу текстовой, графической, аудио и видеоинформации, в том числе с использованием беспроводных сетей связи.

[раздел I Порядка использования мобильных технических средств в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 ноября 2013 г. № 2347р]

- Планшетный компьютер; планшет

Мобильное техническое средство - портативный компьютер с сенсорным управлением.

[раздел I Порядка использования мобильных технических средств в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 1 ноября 2013 г. № 2347р]

- Встроенные сим-карты (eSIM)

Форма программируемой SIM-карты, которая встроена непосредственно в устройство. Применяются в автоматизации технологических процессов и промышленных роботах.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Межмашинная коммуникация; M2M

Совокупность инфраструктуры, приложений и специализированного ПО, обеспечивающих коммуникацию, мониторинг и контроль работы оборудования.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Модернизация <информационные системы>

Процесс улучшения технических характеристик технологии и/или решения на ее основе, обеспечивающий приведение решения в соответствие выявленным и/или изменившимся требованиям, связанный с изменением архитектуры решения, описанного в эксплуатационно-технической документации.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Сетевое взаимодействие со строгой синхронизацией времени (TSN)

Обеспечение синхронизации устройств, подключенных к сети, при максимальной задержке до 2 миллисекунд и обеспечение качества передачи данных за счет снижения потери пакетов.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Усовершенствованная инфраструктура измерения (AMI)

Набор технологических компонентов, включающий: счетчики, двусторонний канал связи, механизмы агрегации данных и хранилище данных.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Устройства объемного отображения

Устройства графического отображения, которые формируют визуальное представление объекта в трех физических измерениях, в отличие от плоского изображения традиционных экранов.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Энергоэффективные сети дальнего радиуса действия (LPWAN)

Обеспечивают возможность построения опорных сетей для широкого спектра IoT решений, требующих подключения к глобальной сети и имеющих небольшую интенсивность и объем передачи данных. Преимуществом перед существующими технологиями, такими как: 2G, 3G и 4G, является меньшее энергопотребление и меньшие затраты на внедрение.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

68. Программное обеспечение, системы и сервисы

- Цифровой актив

Продукт или услуга организации, направленный на получение прибыли как за счет их внутреннего использования, так и в результате их вывода на рынок.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Портфель цифровых активов

Совокупность объектов собственности (цифровых продуктов и сервисов), приносящих прибыль ОАО «РЖД», управляемых совместно для максимизации этой прибыли.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Цифровой сервис

Услуга, предоставляемая физическим и/или юридическим лицам в цифровом (электронном) виде посредством современных цифровых технологий и цифровых платформ, реализованных на их основе (в соответствии со Стратегией цифровой трансформации ОАО «РЖД»).

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р; подпункт 1.2.5 пункта 1.2 Регламента управления портфелем проектов цифровой трансформации ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 30 января 2023 г. № 164/р]

- Архитектура цифрового продукта/сервиса

Системное многоаспектное представление цифрового продукта/сервиса, включающее структурный, технологический и пользовательский аспекты его формирования и продвижения/предоставления.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Владелец цифрового продукта

Лицо или группа лиц, владеющих наиболее полным объемом знаний о коммерческих, технических, функциональных и прочих значимых особенностях цифрового продукта, его окружения и рынка его применения, а также о потребностях пользователей данного цифрового продукта, что позволяет координировать использование и обслуживание данного продукта различными участниками, а также определять стратегию развития и образ данного продукта.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Программное средство; ПС

Совокупность одной или нескольких программ и соответствующей им документации, входящая в состав автоматизированной системы.

Примечание. Программное средство создается с привязкой к конкретной АС.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р; подпункт 3.10 пункта 3 СТО РЖД 04.001.0-2021 Автоматизированные системы и программные средства ОАО «РЖД». Общие положения]

- Прикладное программное обеспечение; ППО

Программное обеспечение, автоматизирующее бизнес-процессы ОАО «РЖД».

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Стандартное программное обеспечение; СПО

Программное обеспечение, автоматизирующее общие стандартные процессы или являющееся обеспечивающим для прикладного программного обеспечения.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р; раздел 1.2 Регламента формирования планов Программы цифровизации ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 10 июля 2019 г. № 1405/р]

- Архитектура приложений

Описание состава компонентов приложения, их назначения, направлений и способов взаимодействия между собой, с другими приложениями и пользователями приложения.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Внешняя цифровая платформа

Платформа вне контура ОАО «РЖД», созданная органами государственной власти или участниками рынка и предоставляющая сервисы, необходимые для реализации сервисов в рамках цифровых платформ ОАО «РЖД» или являющаяся потребителем данных сервисов.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Архитектура цифровой платформы

Системное высокоуровневое и не декомпозированное представление цифровой платформы, включающее описание ее базовой организации, воплощенной в ее компонентах (их отношениях между собой и средой функционирования) и принципах, определяющих ее дизайн и развитие.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Функциональный компонент (цифровой платформы)

Информационные системы и модули информационных систем, реализующие определенные функции в рамках цифровой платформы.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Компонент архитектуры приложения

Составная часть, элемент приложения, характеризующаяся определенными свойствами и набором функций.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Мультиканальные приложения

Приложения, обеспечивающие единство пользовательского опыта при работе с информационным ресурсом через различные каналы взаимодействия (мобильные приложения, стационарные персональные компьютеры, носимые устройства и т.д.).

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Автоматизированная система оперативного управления программами и проектами информатизации; АСУ ПИ

Автоматизированная система управления, обеспечивающая полный цикл управления процессами рассмотрения заявок функциональных заказчиков, формирования планов и выполнения мероприятий программы цифровизации ОАО «РЖД».

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р; раздел 1.2 Регламента формирования планов Программы цифровизации ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 10 июля 2019 г. № 1405/р]

- Гибкая разработка, Agile

Разработка короткими циклами с демонстрацией изменений программного обеспечения по окончании каждого из них.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Цифровой двойник

Компьютерная модель реального объекта, которая в существенных аспектах воспроизводит внутренние процессы и поведение объекта во взаимодействии с окружающей средой.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Опытно-промышленная эксплуатация; ОПЭ

Тестирование разработанного продукта в полной функциональности и полной нагрузке для определения поведения продукта в реальных производственных условиях.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Пользовательские системы самообслуживания

Системы, позволяющие пользователю найти ответ на свой вопрос без обращения в службу поддержки или к оператору, например: базы знаний; алгоритмы поиска на базе преднастроенных деревьев; IVR (интерактивное голосовое меню) и т.д.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

69. Данные и обмен данными

- База знаний

Совокупность документов и результатов проектирования, определяющих накопленный опыт.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Наука о данных

Раздел информатики, изучающий проблемы анализа, обработки и представления данных в цифровой форме. Объединяет методы по обработке данных в условиях больших объемов и высокого уровня параллелизма, статистические методы, методы интеллектуального анализа данных и приложения искусственного интеллекта для работы с данными, а также методы проектирования и разработки баз данных.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р; Концепция Корпоративной системы управления данными ОАО «РЖД», утвержденная 10 сентября 2020 г. № 1354]

- Данные <информационные системы>

Обработанная и однозначно интерпретированная первичная информация, подлежащая обработке и полезному использованию в информационных системах «РЖД». Данные относятся к определенным бизнес-процессам, а также имеют наименование, единицу измерения, период и другие атрибуты показателей.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р; Концепция Корпоративной системы управления данными ОАО «РЖД», утвержденная 10 сентября 2020 г. № 1354; подраздел 1.2 Методики по описанию доменов данных ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 30 августа 2022 г. № 2257/р]

- Архитектура данных

Совокупность моделей данных, политик, правил или стандартов, которые определяют порядок сбора, хранения, размещения, проектирования потоков данных.

[проект Порядка проектирования архитектуры данных и потоков данных в ИТ-системах]

- Описание архитектуры, архитектурное представление

Результат деятельности архитектора, используемый для выражения архитектуры данных, архитектуры приложения и технической архитектуры или их совокупности, который может быть выполнен в виде текста, таблиц, схем, наборов данных в специализированных информационных системах или комбинации перечисленных способов.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Атрибут данных

Параметр и характеристика компонента модели данных, которые позволяют его идентифицировать, описать или измерить. Атрибуты могут быть у доменов данных, групп бизнес-терминов, бизнес-терминов и показателей.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р; Концепция Корпоративной системы управления данными ОАО «РЖД», утвержденная 10 сентября 2020 г. № 1354; подраздел 1.2 Методики по описанию доменов данных ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 30 августа 2022 г. № 2257/р]

- Сквозной объект данных

Набор атрибутов, расположенных в различных доменах, имеющий единый сквозной идентификатор.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р; Концепция Корпоративной системы управления данными ОАО «РЖД», утвержденная 10 сентября 2020 г. № 1354]

- Домен данных

Генеральная совокупность, которая содержит данные, формирующиеся в сквозных бизнес - процессах деятельности ОАО «РЖД» по заранее определенным предметным областям. Домен связан с группами бизнес-терминов по критерию принадлежности к определенному направлению деятельности холдинга «РЖД».

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р; Концепция Корпоративной системы управления данными ОАО «РЖД», утвержденная 10 сентября 2020 г. № 1354; подраздел 1.2 Методики по описанию доменов данных ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 30 августа 2022 г. № 2257/р]

- Логическая модель данных

Логическая структура предметной области, образованная в результате связи сквозных объектов и их атрибутов с доменами данных.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р; Концепция Корпоративной системы управления данными ОАО «РЖД», утвержденная 10 сентября 2020 г. № 1354]

- Метаданные

Сведения о данных, раскрывающие детальные свойства и характеристики объектов данных (например, состав, содержание, статус, происхождение, местонахождение, качество, формат и формы представления, условия доступа к данным и т.д.).

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р; Концепция Корпоративной системы управления данными ОАО «РЖД», утвержденная 10 сентября 2020 г. № 1354]

- Метамодель

Единая модель данных, образованная в результате связи логической модели данных с системами-источниками данных.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р; Концепция Корпоративной системы управления данными ОАО «РЖД», утвержденная 10 сентября 2020 г. № 1354]

- Обезличенные данные

Данные, хранимые в информационных системах в электронном виде, принадлежность которых конкретному субъекту персональных данных невозможно определить без дополнительной информации.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Онтология данных

Подробная формализация некоторой предметной области с помощью концептуальной схемы построения структуры данных, содержащей все релевантные классы объектов, их связи и правила.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р; Концепция Корпоративной системы управления данными ОАО «РЖД», утвержденная 10 сентября 2020 г. № 1354]

- Предсказательная диагностика

Множество методов статистики, анализа данных и теории игр, которые используются для анализа текущих и исторических данных диагностики объекта для прогноза его состояния в будущем.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Корпоративная система управления данными

Совокупность взаимосвязанных элементов информационно-технологического, организационного, методологического, кадрового и нормативно-правового характера, обеспечивающая достижение целей и выполнение задач по эффективному управлению корпоративными данными.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р; Концепция Корпоративной системы управления данными ОАО «РЖД», утвержденная 10 сентября 2020 г. № 1354; подраздел 1.2 Методики по описанию доменов данных ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 30 августа 2022 г. № 2257/р]

- Сеть передачи данных; СПД

Корпоративная транспортная инфраструктура передачи данных, предназначенная для обмена информацией между подключенными к ней пользователями, а также для обеспечения доступа к ИС пользователей.

[подпункт 18 пункта 4 Порядка предоставления доступа к информационным системам ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 января 2023 г. № 152/р]

- Владелец данных

Подразделение ОАО «РЖД», которое при осуществлении своей деятельности генерирует данные. Это распорядитель бизнес-данных, который обладает подтвержденными полномочиями на утверждение решений, касающихся его области данных.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р; Концепция Корпоративной системы управления данными ОАО «РЖД», утвержденная 10 сентября 2020 г. № 1354; подраздел 1.2 Методики по описанию доменов данных ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 30 августа 2022 г. № 2257/р]

- Куратор данных

Специалист (или подразделение), который осуществляет мониторинг за ходом процесса сбора и использования данных, обеспечивает соблюдение параметров качества работы с данными на всех этапах их жизненного цикла.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р; Концепция Корпоративной системы управления данными ОАО «РЖД», утвержденная 10 сентября 2020 г. № 1354]

- Оператор данных

Специалист (или подразделение), организовывающий и осуществляющий обработку данных.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р; Концепция Корпоративной системы управления данными ОАО «РЖД», утвержденная 10 сентября 2020 г. № 1354]

- Потребитель данных

Специалист (или подразделение), осуществляющее запрос на определенную аналитическую отчетность и пользующееся результатами разработки в целях выполнения своих должностных обязанностей.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р; Концепция Корпоративной системы управления данными ОАО «РЖД», утвержденная 10 сентября 2020 г. № 1354]

- Капитализация данных

Процесс преобразования собранных и обработанных данных в ценный актив, который может быть использован для улучшения бизнес-процессов, увеличения производительности и принятия обоснованных решений. Включает в себя анализ больших объемов информации для выявления закономерностей, трендов и инсайтов, которые могут быть применены для оптимизации операций, разработки новых продуктов и услуг, а также улучшения качества обслуживания клиентов.

Монетизация данных, в свою очередь, представляет собой процесс извлечения финансовой выгоды из данных. Это может быть достигнуто следующими различными способами.

1. Оптимизация текущих бизнес-процессов и операционных затрат может быть достигнута за счет:

предиктивной аналитики параметров оборудования для последующей автоматизации составления графиков ремонтов, исключая поломки и оптимизируя простои техники;

анализа отдачи от инвестиций в рекламные каналы по различным сегментам целевой аудитории, что поможет улучшить маркетинговую стратегию и отказаться от неэффективных инструментов продвижения.

2. Увеличение выручки через привлечение новых клиентов и кросс-продажи может быть достигнуто за счет сбора и анализа данных о покупательском поведении, что позволит оптимизировать веб-сайты и мобильные приложения, предлагая персонализированные маркетинговые предложения и ремаркетинг. Пример: рекомендательные системы и программы лояльности крупных ритейлеров, таких как Х5-Group, М-Видео, Лента, используют данные о предпочтениях и поведении клиентов для максимизации продаж.

3. Продажа информации о пользователях внешним сторонам. Важно, что продажа данных должна осуществляться в рамках закона и с соблюдением требований к защите персональных данных. Некоторые компании выступают в роли поставщиков данных (Data Supplier) для специализированных платформ, получая доход от продажи обезличенных данных о поведении пользователей.

4. Продажа информации о состоянии или текущем положении подвижного состава (вагонов) внешним сторонам, а также текущем состоянии инфраструктуры (состояние железнодорожных переездов, статус занятости комнат отдыха, пассажиропоток). Важно, что продажа данных должна осуществляться в рамках закона и с соблюдением требований к защите персональных данных.

Вывод: таким образом, капитализация данных направлена на их эффективное использование внутри компании для улучшения внутренних процессов и принятия решений, в то время как монетизация данных подразумевает извлечение финансовой выгоды от их продажи или использования для внешних целей.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Легитимные системы потребители

Информационные системы, имеющие доступ к определенным данным и являющиеся потребителями таких данных.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р; Концепция Корпоративной системы управления данными ОАО «РЖД», утвержденная 10 сентября 2020 г. № 1354]

70. Информационная безопасность

- Анализ информационного риска

Систематическое использование информации для выявления угроз безопасности информации, уязвимостей информационной системы и количественной оценки вероятностей реализации угроз с использованием уязвимостей и последствий реализации угроз для информации и информационной системы, предназначенной для обработки этой информации.

[подпункт 2.8.9 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Оценка информационного риска

Общий процесс анализа информационного риска и его оценивания.

[подпункт 2.8.10 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Уязвимость

Недостаток (слабость) программного (программно-технического) средства или информационной системы в целом, который (которая) может быть использована для реализации угроз безопасности информации.

[подпункт 3.3 пункта 3 ГОСТ Р 56545-2015 Защита информации. Уязвимости информационных систем. Правила описания уязвимостей]

- Уязвимость информационной системы

Недостаток (слабость) информационной системы, который (которая) создает потенциальные или реально существующие условия для реализации или проявления угроз безопасности информации.

[Приложение № 1 к Методическому документу «Меры защиты информации в государственных информационных системах», утвержденному ФСТЭК России 11 февраля 2014 года]

Примечание. Если уязвимость соответствует угрозе, то существует риск.

[на основе положений подпункта 2.6.4 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Угроза

Совокупность условий и факторов, которые могут стать причиной нарушения целостности, доступности, конфиденциальности.

[пункт А.10 приложения А ГОСТ Р 53114-2008 Защита информации. Обеспечение информационной безопасности в организации. Основные термины и определения]

- Угроза (безопасности информации)

Совокупность условий и факторов, создающих потенциальную или реально существующую опасность нарушения безопасности информации.

[подпункт 2.6.1 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения; подпункт 3.2.1 пункта 3 Р 50.1.056-2005 Техническая защита информации. Основные термины и определения; подпункт 3.2 пункта 3 ГОСТ Р 56545-2015 Защита информации. Уязвимости информационных систем. Правила описания уязвимостей; подпункт 3.6 пункта 3 ГОСТ Р 56546-2015 Защита информации. Уязвимости информационных систем. Классификация уязвимостей информационных систем]

- Модель угроз (безопасности информации)

Физическое, математическое, описательное представление свойств или характеристик угроз безопасности информации.

Примечание. Видом описательного представления свойств или характеристик угроз безопасности информации может быть специальный нормативный документ.

[подпункт 3.3.3 пункта 3 ГОСТ Р 53114-2008 Защита информации. Обеспечение информационной безопасности в организации. Основные термины и определения; подпункт 2.6.8 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Источник угрозы безопасности информации

Субъект (физическое лицо, материальный объект или физическое явление), являющийся непосредственной причиной возникновения угрозы безопасности информации.

[подпункт 3.2.2 пункта 3 Р 50.1.056-2005 Техническая защита информации. Основные термины и определения; подпункт 2.6.3 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Несанкционированное воздействие на информацию

Воздействие на защищаемую информацию с нарушением установленных прав и (или) правил доступа, приводящее к утечке, искажению, подделке, уничтожению, блокированию доступа к информации, а также к утрате, уничтожению или сбою функционирования носителя информации.

[подпункт 2.6.6 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Вредоносная программа

Программа, предназначенная для осуществления несанкционированного доступа к информации и (или) воздействия на информацию или ресурсы информационной системы.

[подпункт 2.6.5 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Преднамеренное силовое электромагнитное воздействие на информацию

Несанкционированное воздействие на информацию, осуществляемое путем применения источника электромагнитного поля для наведения (генерирования) в автоматизированных информационных системах электромагнитной энергии с уровнем, вызывающим нарушение нормального функционирования (сбой в работе) технических и программных средств этих систем.

[подпункт 2.6.7 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Инцидент информационной безопасности; инцидент ИБ

Непредвиденное или нежелательное событие (группа событий) ИБ, которое привело (могут привести) к нарушению функционирования информационного ресурса или возникновению угроз безопасности информации или нарушению требований по защите информации.

[подпункт 26 пункта 3 ГОСТ Р 59709-2022 Защита информации. Управление компьютерными инцидентами. Термины и определения]

- Компьютерный инцидент

1. Факт нарушения и (или) прекращения функционирования объекта критической информационной инфраструктуры, сети электросвязи, используемой для организации взаимодействия таких объектов, и (или) нарушения безопасности обрабатываемой таким объектом информации, в том числе произошедший в результате компьютерной атаки.

[пункт 5 статьи 2 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»]

2. Факт нарушения и (или) прекращения функционирования информационного ресурса, сети электросвязи, используемой для организации взаимодействия информационных ресурсов, и (или) нарушения безопасности обрабатываемой в информационном ресурсе информации, в том числе произошедший в результате компьютерной атаки.

[подпункт 27 пункта 3 ГОСТ Р 59709-2022 Защита информации. Управление компьютерными инцидентами. Термины и определения]

- Тип компьютерного инцидента

Классификация разновидностей компьютерных инцидентов.

[подпункт 29 пункта 3 ГОСТ Р 59709-2022 Защита информации. Управление компьютерными инцидентами. Термины и определения]

- Регистрация компьютерного инцидента

Процесс (процедура, функция) фиксации сведений о компьютерном инциденте по установленной форме.

[подпункт 41 пункта 3 ГОСТ Р 59709-2022 Защита информации. Управление компьютерными инцидентами. Термины и определения]

- Реагирование на компьютерный инцидент

Последовательное выполнение этапов реагирования на компьютерный инцидент с целью установления технических причин и условий возникновения компьютерного инцидента и ликвидации его последствий.

[подпункт 42 пункта 3 ГОСТ Р 59709-2022 Защита информации. Управление компьютерными инцидентами. Термины и определения]

- Этап реагирования (на компьютерный инцидент)

Действие или совокупность действий, осуществляемых по отношению к зарегистрированному компьютерному инциденту.

[подпункт 43 пункта 3 ГОСТ Р 59709-2022 Защита информации. Управление компьютерными инцидентами. Термины и определения]

- План реагирования (на компьютерный инцидент)

Набор документированных процедур и инструкций, определяющих порядок реализации мероприятий по реагированию на компьютерные инциденты.

[подпункт 44 пункта 3 ГОСТ Р 59709-2022 Защита информации. Управление компьютерными инцидентами. Термины и определения]

- Время реагирования (на компьютерный инцидент)

Время реакции на инцидент, характеризующее интервал между получением информации о возникновении компьютерного инцидента и моментом закрытия компьютерного инцидента.

[подпункт 45 пункта 3 ГОСТ Р 59709-2022 Защита информации. Управление компьютерными инцидентами. Термины и определения]

- Локализация компьютерного инцидента

Совокупность действий, направленных на определение и ограничение функционирования информационных ресурсов, на которых обнаружены признаки зарегистрированного компьютерного инцидента, с целью предотвращения его дальнейшего распространения.

[подпункт 46 пункта 3 ГОСТ Р 59709-2022 Защита информации. Управление компьютерными инцидентами. Термины и определения]

- Выявление последствий компьютерного инцидента

Совокупность действий, направленных на определение фактов несанкционированного раскрытия, модификации, уничтожения информации или блокирования доступа к ней, а также фактов внесения нарушителем ИБ в информационный ресурс изменений, позволяющих ему осуществлять дальнейшие несанкционированные действия по отношению к защищаемой информации, связанных с зарегистрированным компьютерным инцидентом.

Примечание. В качестве фактов внесения в информационный ресурс изменений следует рассматривать: создание нарушителем ИБ нелегитимной учетной записи пользователя, внедрение в информационный ресурс нештатного программного обеспечения, изменение настроек средств защиты информации и программного обеспечения, а также другие изменения, вносимые нарушителем ИБ в информационный ресурс с целью использования их для осуществления дальнейших несанкционированных действий по отношению к защищаемой информации.

[подпункт 47 пункта 3 ГОСТ Р 59709-2022 Защита информации. Управление компьютерными инцидентами. Термины и определения]

- Ликвидация последствий компьютерного инцидента

Совокупность действий, направленных на восстановление штатного режима функционирования информационных ресурсов после компьютерного инцидента и удаление изменений, внесенных нарушителем ИБ в информационный ресурс.

[подпункт 48 пункта 3 ГОСТ Р 59709-2022 Защита информации. Управление компьютерными инцидентами. Термины и определения]

- Установление причин компьютерного инцидента

Совокупность действий, направленных на определение факторов, обусловивших возможность возникновения компьютерного инцидента и (или) способствовавших его возникновению.

[подпункт 49 пункта 3 ГОСТ Р 59709-2022 Защита информации. Управление компьютерными инцидентами. Термины и определения]

- Закрытие компьютерного инцидента

Совокупность действий, направленных на проверку результатов выполнения мероприятий (этапов) реагирования на компьютерный инцидент для принятия решения о его закрытии или о необходимости проведения дополнительных действий по реагированию.

[подпункт 50 пункта 3 ГОСТ Р 59709-2022 Защита информации. Управление компьютерными инцидентами. Термины и определения]

- Принятие мер по предотвращению повторного возникновения компьютерных инцидентов

Реализация мер защиты информации, обеспечивающих противодействие (снижение вероятности вплоть до недопущения) повторному возникновению компьютерных инцидентов.

[подпункт 51 пункта 3 ГОСТ Р 59709-2022 Защита информации. Управление компьютерными инцидентами. Термины и определения]

- Компьютерная атака

1. Целенаправленное воздействие программных и (или) программно-аппаратных средств на объекты критической информационной инфраструктуры, сети электросвязи, используемые для организации взаимодействия таких объектов, в целях нарушения и (или) прекращения их функционирования и (или) создания угрозы безопасности обрабатываемой такими объектами информации.

[пункт 4 статьи 2 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»]

2. Целенаправленное воздействие программных и (или) программно-аппаратных средств на информационный ресурс в целях нарушения и (или) прекращения его функционирования и (или) создания угрозы безопасности обрабатываемой таким ресурсом информации.

[подпункт 30 пункта 3 ГОСТ Р 59709-2022 Защита информации. Управление компьютерными инцидентами. Термины и определения]

- Источник компьютерной атаки

Лицо (или инициируемый им процесс), проводящее (проводящий) атаку.

[подпункт 31 пункта 3 ГОСТ Р 59709-2022 Защита информации. Управление компьютерными инцидентами. Термины и определения]

- Тип компьютерной атаки

Классификация разновидностей компьютерных атак.

[подпункт 34 пункта 3 ГОСТ Р 59709-2022 Защита информации. Управление компьютерными инцидентами. Термины и определения]

- Обнаружение компьютерных атак

Комплекс мероприятий по выявлению и анализу признаков компьютерных атак и определению их типа.

[подпункт 40 пункта 3 ГОСТ Р 59709-2022 Защита информации. Управление компьютерными инцидентами. Термины и определения]

- Защита информации; ЗИ

1. Представляет собой принятие правовых, организационных и технических мер, направленных на:

1) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;

2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа;

3) реализацию права на доступ к информации.

[часть 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»]

2. Деятельность, направленная на предотвращение утечки защищаемой информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию.

[подпункт 2.1.1 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Замысел защиты информации

Основная идея, раскрывающая состав, содержание, взаимосвязь и последовательность осуществления технических и организационных мероприятий, необходимых для достижения цели защиты информации.

[подпункт 2.4.1 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Цель защиты информации

Заранее намеченный результат защиты информации.

Примечание. Результатом защиты информации может быть предотвращение ущерба обладателю информации из-за возможной утечки информации и (или) несанкционированного и непреднамеренного воздействия на информацию.

[подпункт 2.4.2 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Правовая защита информации

Защита информации правовыми методами, включающая в себя разработку законодательных и нормативных правовых документов (актов), регулирующих отношения субъектов по защите информации, применение этих документов (актов), а также надзор и контроль за их исполнением.

[подпункт 2.2.1 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Требование по защите информации

Установленное правило или норма, которая должна быть выполнена при организации и осуществлении защиты информации, или допустимое значение показателя эффективности защиты информации.

[подпункт 2.9.2 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Оценка соответствия требованиям по защите информации

Прямое или косвенное определение степени соблюдения требований по защите информации, предъявляемых к объекту защиты информации.

[подпункт 2.8.1 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Лицензирование в области защиты информации

Деятельность, заключающаяся в проверке (экспертизе) возможностей юридического лица выполнять работы в области защиты информации в соответствии с установленными требованиями и выдаче разрешения на выполнение этих работ.

[подпункт 2.8.2 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Система защиты информации

Совокупность органов и (или) исполнителей, используемой ими техники защиты информации, а также объектов защиты информации, организованная и функционирующая по правилам и нормам, установленным соответствующими документами в области защиты информации.

[подпункт 2.4.3 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Общий регламент по защите данных

Правила регулирования процедуры сбора, обработки, хранения и распространения персональных данных. Их основная цель - защитить личные данные, согласно правам человека.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р; Концепция Корпоративной системы управления данными ОАО «РЖД», утвержденная 10 сентября 2020 г. № 1354]

- Защита информации от [иностранной] разведки

Защита информации, направленная на предотвращение получения защищаемой информации [иностранной] разведкой.

[подпункт 2.3.8 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Защита информации от непреднамеренного воздействия

Защита информации, направленная на предотвращение воздействия на защищаемую информацию ошибок ее пользователя, сбоя технических и программных средств информационных систем, природных явлений или иных нецеленаправленных на изменение информации событий, приводящих к искажению, уничтожению, копированию, блокированию доступа к информации, а также к утрате, уничтожению или сбою функционирования носителя информации.

[подпункт 2.3.4 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Защита информации от преднамеренного воздействия; ЗИ от ПДВ

Защита информации, направленная на предотвращение преднамеренного воздействия, в том числе электромагнитного и (или) воздействия другой физической природы, осуществляемого в террористических или криминальных целях.

[подпункт 2.3.7 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Защита информации от несанкционированного воздействия; ЗИ от НСВ

Защита информации, направленная на предотвращение несанкционированного доступа и воздействия на защищаемую информацию с нарушением установленных прав и (или) правил на изменение информации, приводящих к разрушению, уничтожению, искажению, сбою в работе, незаконному перехвату и копированию, блокированию доступа к информации, а также к утрате, уничтожению или сбою функционирования носителя информации.

[подпункт 2.3.3 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Защита информации от несанкционированного доступа; ЗИ от НСД

Защита информации, направленная на предотвращение получения защищаемой информации заинтересованными субъектами с нарушением установленных нормативными и правовыми документами (актами) или обладателями информации прав или правил разграничения доступа к защищаемой информации.

Примечание. Заинтересованными субъектами, осуществляющими несанкционированный доступ к защищаемой информации, могут быть: государство, юридическое лицо, группа физических лиц, в том числе общественная организация, отдельное физическое лицо.

[подпункт 2.3.6 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Защита информации от разглашения

Защита информации, направленная на предотвращение несанкционированного доведения защищаемой информации до заинтересованных субъектов (потребителей), не имеющих права доступа к этой информации.

[подпункт 2.3.5 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Защита информации от утечки

Защита информации, направленная на предотвращение неконтролируемого распространения защищаемой информации в результате ее разглашения и несанкционированного доступа к ней, а также на исключение (затруднение) получения защищаемой информации [иностранными] разведками и другими заинтересованными субъектами.

Примечание. Заинтересованными субъектами могут быть: государство, юридическое лицо, группа физических лиц, отдельное физическое лицо.

[подпункт 2.3.2 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Объект защиты информации

Информация или носитель информации, или информационный процесс, которые необходимо защищать в соответствии с целью защиты информации.

[подпункт 2.5.1 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Специальная проверка

Проверка объекта информатизации в целях выявления и изъятия возможно внедренных закладочных устройств.

[подпункт 2.8.5 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Специальное исследование (объекта защиты информации)

Исследование, проводимое в целях выявления технических каналов утечки защищаемой информации и оценки соответствия защиты информации (на объекте защиты) требованиям нормативных и правовых документов в области безопасности информации.

[подпункт 2.8.4 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Способ защиты информации

Порядок и правила применения определенных принципов и средств защиты информации.

[подпункт 2.3.1 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Физическая защита информации

Защита информации путем применения организационных мероприятий и совокупности средств, создающих препятствия для проникновения или доступа неуполномоченных физических лиц к объекту защиты.

Примечания:

1. Организационные мероприятия по обеспечению физической защиты информации предусматривают установление режимных, временных, территориальных, пространственных ограничений на условия использования и распорядок работы объекта защиты.

2. К объектам защиты информации могут быть отнесены: охраняемая территория, здание (сооружение), выделенное помещение, информация и (или) информационные ресурсы объекта информатизации.

[подпункт 2.2.4 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Криптографическая защита информации

Защита информации с помощью ее криптографического преобразования.

[подпункт 2.2.3 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Средство контроля эффективности защиты информации

Средство защиты информации, предназначенное или используемое для контроля эффективности защиты информации.

[подпункт 2.7.3 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Техника защиты информации

Средства защиты информации, в том числе средства физической защиты информации, криптографические средства защиты информации, средства контроля эффективности защиты информации, средства и системы управления, предназначенные для обеспечения защиты информации.

[подпункт 2.7.1 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Средство защиты информации

Техническое, программное, программно-техническое средство, вещество и (или) материал, предназначенные или используемые для защиты информации.

[подпункт 2.7.2 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Средство физической защиты информации

Средство защиты информации, предназначенное или используемое для обеспечения физической защиты объекта защиты информации.

[подпункт 2.7.4 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Криптографическое средство защиты информации

Средство защиты информации, реализующее алгоритмы криптографического преобразования информации.

[подпункт 2.7.5 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Техническая защита информации; ТЗИ

Защита информации, заключающаяся в обеспечении некриптографическими методами безопасности информации (данных), подлежащей (подлежащих) защите в соответствии с действующим законодательством, с применением технических, программных и программно-технических средств.

[подпункт 2.2.2 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Показатель эффективности защиты информации

Мера или характеристика для оценки эффективности защиты информации.

[подпункт 2.9.3 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Норма эффективности защиты информации

Значение показателя эффективности защиты информации, установленное нормативными и правовыми документами.

[подпункт 2.9.4 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Экспертиза документа по защите информации

Рассмотрение документа по защите информации физическим или юридическим лицом, имеющим право на проведение работ в данной области, с целью подготовить соответствующее экспертное заключение.

Примечание. Экспертиза документа по защите информации может включать в себя научно-техническую, правовую, метрологическую, патентную и терминологическую экспертизу.

[подпункт 2.8.8 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Эффективность защиты информации

Степень соответствия результатов защиты информации цели защиты информации.

[подпункт 2.9.1 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Защищаемая информация

Информация, являющаяся предметом собственности и подлежащая защите в соответствии с требованиями правовых документов или требованиями, устанавливаемыми собственником информации.

Примечание. Собственниками информации могут быть: государство, юридическое лицо, группа физических лиц, отдельное физическое лицо.

[подпункт 2.5.2 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Носитель защищаемой информации

Физическое лицо или материальный объект, в том числе физическое поле, в котором информация находит свое отражение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов, количественных характеристик физических величин.

[подпункт 2.5.3 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Фактор, воздействующий на защищаемую информацию

Явление, действие или процесс, результатом которого могут быть утечка, искажение, уничтожение защищаемой информации, блокирование доступа к ней.

[подпункт 2.6.2 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Защищаемая информационная система

Информационная система, предназначенная для обработки защищаемой информации с требуемым уровнем ее защищенности.

[подпункт 3.3.2 пункта 3 Р 50.1.056-2005 Техническая защита информации. Основные термины и определения; подпункт 2.5.5 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Защищаемый объект информатизации

Объект информатизации, предназначенный для обработки защищаемой информации с требуемым уровнем ее защищенности.

[подпункт 3.3.1 пункта 3 Р 50.1.056-2005 Техническая защита информации. Основные термины и определения; подпункт 2.5.4 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Информационная безопасность; ИБ

Обеспечение защиты конфиденциальности, целостности и доступности информации.

Примечание. Кроме того, могут быть также включены другие свойства, такие, как подлинность, учетность, невозможность отказа от авторства и надежность.

[ГОСТ Р 53131-2008 (ИСО/МЭК ТО 24762:2008) Защита информации. Рекомендации по услугам восстановления после чрезвычайных ситуаций функций и механизмов безопасности информационных и телекоммуникационных технологий. Общие положения]

- Информационная безопасность организации; ИБ организации

Состояние защищенности интересов организации в условиях угроз в информационной сфере.

Примечание. Защищенность достигается обеспечением совокупности свойств информационной безопасности - конфиденциальностью, целостностью, доступностью информационных активов и инфраструктуры организации. Приоритетность свойств информационной безопасности определяется значимостью информационных активов для интересов (целей) организации.

[подпункт 3.2.1 пункта 3 ГОСТ Р 53114-2008 Защита информации. Обеспечение информационной безопасности в организации. Основные термины и определения]

- Безопасность информации [данных]

Состояние защищенности информации [данных], при котором обеспечены ее [их] конфиденциальность, доступность и целостность.

[подпункт 2.4.5 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Конфиденциальность информации

1. Обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя.

[пункт 7 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»]

2. Свойство безопасности информации, при котором доступ к ней осуществляют только субъекты доступа, имеющие на него право.

[Приложение № 1 к Методическому документу «Меры защиты информации в государственных информационных системах», утвержденному ФСТЭК России 11 февраля 2014 года]

- Целостность информации

Свойство безопасности информации, при котором отсутствует любое ее изменение либо изменение субъектами доступа, имеющими на него право.

[Приложение № 1 к Методическому документу «Меры защиты информации в государственных информационных системах», утвержденному ФСТЭК России 11 февраля 2014 года]

- Информационный актив

Ценность для организации в интересах достижения целей деятельности и находится в ее распоряжении.

Примечание. Информационными активами являются различные виды информации, циркулирующие в информационной системе (служебная, управляющая, аналитическая, деловая и т.д.) на всех этапах жизненного цикла (генерация, хранение, обработка, передача, уничтожение).

[на основе положений ГОСТ Р 53114-2008 Защита информации. Обеспечение информационной безопасности в организации. Основные термины и определения]

- Инвентаризация информационного ресурса

Деятельность, направленная на сбор информации об информационном ресурсе, включая используемые в нем технические, программные и (или) программно-аппаратные средства (программно-технические средства).

[подпункт 54 пункта 3 ГОСТ Р 59709-2022 Защита информации. Управление компьютерными инцидентами. Термины и определения]

- Информационная инфраструктура (субъекта ГосСОПКА); ИИ

Информационные ресурсы, а также сети электросвязи, используемые для организации их взаимодействия.

[подпункт 23 пункта 3 ГОСТ Р 59709-2022 Защита информации. Управление компьютерными инцидентами. Термины и определения]

- Информационные ресурсы (входящие в зону ответственности субъекта ГосСОПКА)

Информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети и автоматизированные системы управления.

[подпункт 24 пункта 3 ГОСТ Р 59709-2022 Защита информации. Управление компьютерными инцидентами. Термины и определения]

- Элементы информационной инфраструктуры (субъекта ГосСОПКА); элементы ИИ

Программно-технические средства (средства вычислительной техники), обладающие функциями хранения, обработки и (или) передачи информации, входящие в состав ИИ.

[подпункт 25 пункта 3 ГОСТ Р 59709-2022 Защита информации. Управление компьютерными инцидентами. Термины и определения]

- Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации; ГосСОПКА

Единый территориально распределенный комплекс, включающий силы и средства, предназначенные для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты.

[подпункт 1 пункта 3 ГОСТ Р 59709-2022 Защита информации. Управление компьютерными инцидентами. Термины и определения]

- Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам; НКЦКИ

Организация, осуществляющая на национальном уровне координацию деятельности сил субъектов ГосСОПКА по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты, а также обмен информацией о компьютерных инцидентах с уполномоченными органами иностранных государств, международными, международными неправительственными организациями и иностранными организациями, осуществляющими деятельность в области реагирования на компьютерные инциденты.

[подпункт 4 пункта 3 ГОСТ Р 59709-2022 Защита информации. Управление компьютерными инцидентами. Термины и определения]

- Политика безопасности (информации в организации)

Совокупность документированных правил, процедур, практических приемов или руководящих принципов в области безопасности информации, которыми руководствуется организация в своей деятельности.

[подпункт 2.4.4 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения; подпункт 3.5.2 пункта 3 Р 50.1.056-2005 Техническая защита информации. Основные термины и определения]

- Нарушение информационной безопасности организации; нарушение ИБ организации

Случайное или преднамеренное неправомерное действие физического лица (субъекта, объекта) в отношении активов организации, следствием которых является нарушение безопасности информации при ее обработке техническими средствами в информационных системах, вызывающее негативные последствия (ущерб/вред) для организации.

[подпункт 3.2.4 пункта 3 ГОСТ Р 53114-2008 Защита информации. Обеспечение информационной безопасности в организации. Основные термины и определения]

- Событие (информационной) безопасности

Зафиксированное состояние информационной (автоматизированной) системы, сетевого, телекоммуникационного, коммуникационного, иного прикладного сервиса или информационно-телекоммуникационной сети, указывающее на возможное нарушение безопасности информации, сбой средств ЗИ, или ситуацию, которая может быть значимой для безопасности информации.

[подпункт 3.13 пункта 3 ГОСТ Р 59547-2021 Защита информации. Мониторинг информационной безопасности. Общие положения]

- Мониторинг

Систематическое или непрерывное наблюдение за объектом с обеспечением контроля и/или измерения его параметров, а также проведение анализа с целью предсказания изменчивости параметров и принятия решения о необходимости и составе корректирующих и предупреждающих действий.

[пункт А.19 приложения А ГОСТ Р 53114-2008 Защита информации. Обеспечение информационной безопасности в организации. Основные термины и определения]

- Мониторинг информационной безопасности; мониторинг ИБ

Процесс постоянного наблюдения и анализа результатов регистрации событий безопасности и иных данных с целью выявления нарушений безопасности информации, угроз безопасности информации и уязвимостей.

[подпункт 3.7 пункта 3 ГОСТ Р 59547-2021 Защита информации. Мониторинг информационной безопасности. Общие положения]

- Данные мониторинга ИБ (информационной безопасности)

Данные о состоянии объектов мониторинга ИБ, а также данные, получаемые из среды функционирования объектов мониторинга и внешних сервисов, которые могут использоваться для выявления уязвимостей и угроз безопасности информации.

[подпункт 3.2 пункта 3 ГОСТ Р 59547-2021 Защита информации. Мониторинг информационной безопасности. Общие положения]

- Источники данных мониторинга ИБ (информационной безопасности)

Программные или программно-технические средства, с которых может быть осуществлен сбор данных мониторинга.

[подпункт 3.4 пункта 3 ГОСТ Р 59547-2021 Защита информации. Мониторинг информационной безопасности. Общие положения]

- Объект мониторинга ИБ (информационной безопасности)

Объект или процесс, изменение состояния которого может привести к нарушению безопасности информации.

[подпункт 3.10 пункта 3 ГОСТ Р 59547-2021 Защита информации. Мониторинг информационной безопасности. Общие положения]

- Сертификация на соответствие требованиям по безопасности информации

Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов оценки требованиям по безопасности информации, установленным техническими регламентами, стандартами или условиями договоров.

Примечание. К объектам оценки могут относиться: средство защиты информации, средство контроля эффективности защиты информации.

[подпункт 2.8.3 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Аудиторская проверка информационной безопасности в организации; аудит информационной безопасности в организации

Периодический независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективной оценки с целью определить степень выполнения в организации установленных требований по обеспечению информационной безопасности.

Примечание. Аудит информационной безопасности в организации может осуществляться независимой организацией (третьей стороной) по договору с проверяемой организацией, а также подразделением или должностным лицом организации (внутренний аудит).

[подпункт 2.8.6 пункта 2 ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. Основные термины и определения]

- Информационная инфраструктура

Совокупность объектов информатизации, обеспечивающая доступ потребителей к информационным ресурсам.

[подпункт 3.1.4 пункта 3 ГОСТ Р 53114-2008 Защита информации. Обеспечение информационной безопасности в организации. Основные термины и определения]

- Критическая информационная инфраструктура ОАО «РЖД»; КИИ

Объекты критической информационной инфраструктуры, а также сети электросвязи, используемые для организации взаимодействия таких объектов.

[на основе положений пункта 6 статьи 2 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; раздел 1 Порядка категорирования объектов критической информационной инфраструктуры ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 23 января 2025 г. № 123/р]

- Безопасность критической информационной инфраструктуры

Состояние защищенности критической информационной инфраструктуры, обеспечивающее ее устойчивое функционирование при проведении в отношении ее компьютерных атак.

[пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»]

- Объекты критической информационной инфраструктуры ОАО «РЖД»

Информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления ОАО «РЖД».

[на основе положений пункта 7 статьи 2 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; раздел 1 Порядка категорирования объектов критической информационной инфраструктуры ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 23 января 2025 г. № 123/р]

- Объект критической информационной инфраструктуры, подлежащий категорированию

Объект КИИ, обеспечивающий управленческие, технологические, производственные, финансово-экономические и (или) иные процессы в рамках осуществления видов деятельности ОАО «РЖД», нарушение и (или) прекращение которых может привести к негативным социальным, политическим, экономическим, экологическим последствиям, последствиям для обеспечения обороны страны, безопасности государства и правопорядка в областях (сферах), установленных пунктом 8 статьи 2 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

[раздел 1 Порядка категорирования объектов критической информационной инфраструктуры ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 23 января 2025 г. № 123/р]

- Значимый объект критической информационной инфраструктуры

Объект критической информационной инфраструктуры, которому присвоена одна из категорий значимости и который включен в реестр значимых объектов критической информационной инфраструктуры.

[пункт 3 статьи 2 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Субъекты критической информационной инфраструктуры

Государственные органы, государственные учреждения, российские юридические лица, которым на праве собственности, аренды или на ином законном основании принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, функционирующие в сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, банковской сфере и иных сферах финансового рынка, топливно-энергетического комплекса, в области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, российские юридические лица, которые обеспечивают взаимодействие указанных систем или сетей.

[пункт 8 статьи 2 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»]

Примечание. ОАО «РЖД» является субъектом КИИ.

[раздел 1 Порядка категорирования объектов критической информационной инфраструктуры ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 23 января 2025 г. № 123/р]

- Критический процесс

Управленческий, технологический, производственный, финансово-экономический и (или) иной процесс в рамках осуществления видов деятельности ОАО «РЖД», нарушение и (или) прекращение которого может привести к негативным социальным, политическим, экономическим, экологическим последствиям, последствиям для обеспечения обороны страны, безопасности государства и правопорядка.

[раздел 1 Порядка категорирования объектов критической информационной инфраструктуры ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 23 января 2025 г. № 123/р]

- Критичная система

Автоматизированная или информационная система, классифицированная установленным порядком как значимый объект критической информационной инфраструктуры указанного типа, либо проектируемая система, соответствующая критериям значимого объекта критической информационной инфраструктуры.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Функциональный заказчик <информационная безопасность>

Подразделение ОАО «РЖД», являющееся ответственным за достижение планируемых целей, эффектов от их реализации и в интересах которого осуществляются работы.

Примечание. Если ИС, ИТКС функционирует в рамках процессов, принадлежащих нескольким подразделениям ОАО «РЖД», у нее может быть несколько функциональных заказчиков. При этом один из функциональных заказчиков определяется как распорядитель информационного ресурса (генеральный функциональный заказчик).

[раздел 1 Порядка категорирования объектов критической информационной инфраструктуры ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 23 января 2025 г. № 123/р]

- Права доступа

Совокупность правил, определяющих условия и регламент доступа к ИС.

[подпункт 14 пункта 4 Порядка предоставления доступа к информационным системам ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 января 2023 г. № 152/р]

- Внешний пользователь

Работник сторонней организации (в том числе хозяйственного общества с прямым или косвенным участием ОАО «РЖД») или индивидуальный предприниматель и его работник, которому предоставляется доступ к ИС.

[подпункт 4 пункта 4 Порядка предоставления доступа к информационным системам ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 января 2023 г. № 152/р]

- Внутренний пользователь

Работник подразделения ОАО «РЖД», которому предоставляется доступ к ИС.

[подпункт 5 пункта 4 Порядка предоставления доступа к информационным системам ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 26 января 2023 г. № 152/р]

- Коммерческая тайна

Режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

[пункт 1 статьи 3 Федерального закона от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»]

- Информация, составляющая коммерческую тайну

Сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

[пункт 2 статьи 3 Федерального закона от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»]

- Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну

Лицо, которое владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном основании, ограничило доступ к этой информации и установило в отношении ее режим коммерческой тайны.

[пункт 4 статьи 3 Федерального закона от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»]

- Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну

Ознакомление определенных лиц с информацией, составляющей коммерческую тайну, с согласия ее обладателя или на ином законном основании при условии сохранения конфиденциальности этой информации.

[пункт 5 статьи 3 Федерального закона от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»]

- Передача информации, составляющей коммерческую тайну

Передача информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем контрагенту на основании договора в объеме и на условиях, которые предусмотрены договором, включая условие о принятии контрагентом установленных договором мер по охране ее конфиденциальности.

[пункт 6 статьи 3 Федерального закона от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»]

- Предоставление информации, составляющей коммерческую тайну

Передача информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления в целях выполнения их функций.

[пункт 8 статьи 3 Федерального закона от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»]

- Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну

Действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.

[пункт 9 статьи 3 Федерального закона от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»]

71. Интерфейсы

- Нейрокомпьютерный интерфейс

Пользовательский интерфейс, созданный для обмена информацией между мозгом и компьютером.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Новые интерфейсы взаимодействия с пользователем

Новые технологии представления информации и взаимодействия пользователей с информационными системами, такие как: виртуальная и дополненная реальность, нейрокомпьютерные интерфейсы, устройства объемного отображения.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Носимые устройства

Устройства, предоставляющие информацию и обеспечивающие взаимодействие с пользователем либо посредством голосовой команды, либо с помощью функций физического ввода-вывода.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Разговорные пользовательские интерфейсы

Интерфейсы, позволяющие пользователю получить необходимую информацию при помощи текстового или голосового запроса (например, чат-боты и виртуальные ассистенты).

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

72. Искусственный интеллект

- Искусственный интеллект

Моделируемая (искусственно-воспроизводимая) интеллектуальная деятельность мышления человека.

[подпункт 3.20 пункта 3 ГОСТ Р 43.0.7-2011 Информационное обеспечение техники и операторской деятельности. Гибридно-интеллектуализированное человекоинформационное взаимодействие. Общие положения]

- Встроенный искусственный интеллект, Edge AI

Алгоритмы искусственного интеллекта, реализованные в устройствах IoT-решений (например, датчиках) и обеспечивающие возможности использования функций IoT без подключения к сети с целью реализации новых пользовательских функций и снижения объема передаваемых данных.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Платформы искусственного интеллекта, как услуга (AI PaaS)

Комбинация аппаратного и программного обеспечения, позволяющая запускать алгоритмы искусственного интеллекта.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Машинное обучение

Класс методов искусственного интеллекта, характерной чертой которых является не прямое решение задачи, а обучение за счет применения решений множества сходных задач.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Алгоритмы глубокого обучения

Область машинного обучения, которая рассматривает методы решения задач искусственного интеллекта с использованием глубоких нейронных сетей.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Аналитика на базе машинного обучения

Метод, использующий предиктивные модели и алгоритмы, обучающиеся на основе больших массивов данных и способные самостоятельно находить способы решения задач, делать прогнозы и выводы, а также предлагать наиболее оптимальные решения, согласно заложенному алгоритму.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Нейроморфные микросхемы

Вычислительные системы с архитектурой, концептуально схожей с нейробиологической сетью. Нейроморфные чипы по своему дизайну больше подходят для задач, схожих с решаемым человеческим мозгом: обработка аналоговой информации, когнитивные вычисления, ассоциативная память.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

73. Обучение, образование и повышение ИТ-квалификации

- Мобильный мониторинг состояния персонала

Действия, направленные на мониторинг и контроль показателей и состояния персонала с использованием мобильных устройств и каналов связи.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Программы развития персонала Функциональных заказчиков

Инвестиционные или производственные программы функциональных заказчиков, в рамках которых финансируются мероприятия по повышению квалификации работников, обучению кадрового резерва, сертификации и аттестации работников, создание рабочих мест и другая деятельность по развитию персонала.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Центр кадрового обеспечения

Центр, ответственный за обеспечение потребности холдинга «РЖД» в квалифицированных «цифровых специалистах», определение перечня целевых аудиторий, задействованных в цифровой трансформации, определение системы обучения и развития персонала для реализации стратегии цифровой трансформации в зависимости от целевой аудитории.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Цифровое обучение

Получение знаний и развитие навыков, позволяющих обучаемому эффективно участвовать в процессе цифровой трансформации.

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

- Цифровой семинар

Формат обучения, предполагающий передачу знаний и развитие навыков в реализации проектов цифровой трансформации ОАО «РЖД».

[Унифицированный глоссарий управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД». Версия 1.6, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 21 января 2025 г. № 103/р]

ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ
Термины и определения в области управления качеством

74. Термины, относящиеся к лицам или людям

- Консультант по системе менеджмента качества

Лицо, предоставляющее рекомендации или информацию, помогающие организации при создании системы менеджмента качества.

Примечания:

1. Консультант по системе менеджмента качества может оказывать помощь также при создании отдельных частей системы менеджмента качества.

2. Стандарт ИСО 10019:2005 содержит руководящие указания относительно того, как отличить компетентного консультанта по системе менеджмента качества от некомпетентного.

[подпункт 3.1.2 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Специальность

Комплекс приобретенных путем специальной подготовки и опыта работы знаний, умений и навыков, необходимых для определенного вида деятельности в рамках конкретной профессии.

[подпункт 3.82 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р]

- Квалификация

Степень профессиональной подготовленности к выполнению работ по конкретной специальности.

[подпункт 3.33 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р]

- Компетентность

Способность применять знания и навыки (умения) для достижения установленных целей.

[подпункт 3.36 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р]

- Вовлечение

Участие в деятельности, событии или ситуации.

[подпункт 3.1.3 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Взаимодействие

Вовлечение и вклад в деятельность для достижения общих целей.

[подпункт 3.14 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Полномочия по конфигурации, совет по управлению конфигурацией, распределенные полномочия по управлению конфигурацией

Лицо или группа лиц, обладающих необходимыми полномочиями, на которых возложена ответственность по принятию решений о конфигурации.

Примечание. При распределении полномочий следует учесть соответствующие заинтересованные стороны внутри и вне организации.

[подпункт 3.1.5 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Работник <управление качеством>

Физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем.

[подпункт 3.74 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р; подпункт 3.38 пункта 3 Концепции управления качеством в холдинге «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2022 г. № 672/р]

- Проектная команда

Совокупность работников, привлеченных к выполнению проекта и ответственных перед руководителем проекта за их выполнение.

[подпункт 3.68 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р]

- Представитель по урегулированию спорных вопросов <удовлетворенность потребителя>

Лицо, назначенное ПУСВ-провайдером для оказания помощи сторонам в решении спорных вопросов.

[подпункт 3.1.6 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

75. Термины, относящиеся к организации

- Организация

Лицо или группа людей, связанные определенными отношениями, имеющие ответственность, полномочия и выполняющие свои функции для достижения их целей.

Примечание. Понятие организации включает в себя, но не ограничивается следующими примерами: индивидуальный предприниматель, компания, корпорация, фирма, предприятие, орган власти, товарищество, ассоциация, благотворительное учреждение, а также их часть или их объединение, являющиеся юридическим лицом или нет, государственные или частные.

[подпункт 3.2.1 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Среда

Совокупность условий, в которых что-либо совершается. В зависимости от объекта, в отношении которого рассматриваются условия, среда может быть производственной (объект - работа), информационной (объект - данные, в т.ч. документ), мотивационной (объект - персонал) и т.п.

[подпункт 3.84 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р]

- Среда организации

Сочетание внутренних и внешних факторов, которое может оказывать влияние на подход организации к постановке и достижению ее целей.

Примечания:

1. Цели организации могут относиться к ее продукции и услугам, инвестициям и поведению по отношению к ее заинтересованным сторонам.

2. Понятие среды организации в равной степени применимо как для некоммерческих организаций или организаций, предоставляющих государственные услуги, так и для тех организаций, которые созданы для получения прибыли.

3. В русском языке это понятие часто выражается другими терминами, таким, как бизнес-среда, организационная среда или экосистема организации.

4. Понимание инфраструктуры может помочь в определении среды организации.

[подпункт 3.2.2 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Условия функционирования (контекст) ОАО «РЖД»

Совокупность внутренних (корпоративные ценности и культура, знания и показатели деятельности ОАО «РЖД») и внешних (правовая, технологическая, конкурентная, рыночная, культурная, социальная и экономическая среда) факторов, которые могут оказать влияние на подход ОАО «РЖД» к постановке и достижению своих целей.

[подпункт 3.97 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р]

- Заинтересованные стороны, стейкхолдеры

Определение к термину дано в пункте 5.7.

- Потребитель

Лицо или организация, которые могут получать или получают продукцию или услугу, предназначенные или требуемые этим лицом или организацией. Потребитель может быть внутренним или внешним по отношению к ОАО «РЖД».

[подпункт 3.64 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р; подпункт 3.31 пункта 3 Концепции управления качеством в холдинге «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2022 г. № 672/р]

- Поставщик

Организация, предоставляющая продукцию или услугу. Поставщик может быть внутренним или внешним по отношению к организации.

[подпункт 3.61 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р; подпункт 3.29 пункта 3 Концепции управления качеством в холдинге «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2022 г. № 672/р]

- Внешние поставщики

Поставщики продукции и услуг, не являющиеся частью ОАО «РЖД».

[подпункт 3.13 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р]

- Провайдер процесса урегулирования спорных вопросов; ПУСВ-провайдер

Лицо или организация, организующая и выполняющая процесс урегулирования спорных вопросов вне организации, управляющая им.

Примечания:

1. Как правило, ПУСВ-провайдер является юридическим лицом, независимым от организации или частного лица, а также от истца. Поэтому таким качествам, как независимость и честность, придается особое значение. В некоторых случаях в рамках организации создается отдельное подразделение по работе с претензиями.

2. ПУСВ-провайдер заключает контракты со сторонами для обеспечения урегулирования спорных вопросов и отчитывается за результаты деятельности. ПУСВ-провайдер назначает представителей по урегулированию спорных вопросов. ПУСВ-провайдер также использует вспомогательный, исполнительный и другой персонал для обеспечения финансовых ресурсов, офисной поддержки, помощи при планировании, обучении, помещениями, надзора и выполнение других подобных функций.

3. ПУСВ-провайдеры могут иметь разные формы, включая некоммерческие, коммерческие и общественные учреждения. Ассоциация также может быть ПУСВ-провайдером.

[подпункт 3.2.7 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Ассоциация <удовлетворенность потребителя>

Организация, членами которой являются другие организации или лица.

[подпункт 3.2.8 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Метрологическая функция

Функциональная единица с административной и технической ответственностью за определение и внедрение системы менеджмента измерений.

[подпункт 3.2.9 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

76. Термины, относящиеся к деятельности

- Улучшение

Действия по улучшению результатов деятельности.

Примечание. Действия могут быть повторяющимися или единичными действиями.

[подпункт 3.3.1 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

Примечания:

1. Результаты деятельности могут относиться к продукции, услугам или процессу.

2. Примеры улучшения могут включать коррекцию, корректирующее действие, постоянное улучшение, прорывное изменение, инновацию и реорганизацию.

[на основе положений ГОСТ Р ИСО 9004-2019 Менеджмент качества. Качество организации. Руководство по достижению устойчивого успеха организации]

- Постоянное улучшение

Повторяющаяся деятельность по увеличению способности выполнить требования. Процесс установления целей и поиска возможностей улучшения является постоянным процессом, ведущим к корректирующим действиям при выявленных несоответствиях и использующим аудит, анализ данных, анализ со стороны руководства и другие способы получения необходимой информации.

[подпункт 3.62 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р; подпункт 3.30 пункта 3 Концепции управления качеством в холдинге «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2022 г. № 672/р]

- Управление, менеджмент

Скоординированная деятельность по руководству и управлению ОАО «РЖД» которая включает в себя установление политик и целей, а также процессов для достижения этих целей.

[подпункт 3.93 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р; подпункт 3.51 пункта 3 Концепции управления качеством в холдинге «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2022 г. № 672/р]

- Управление качеством, менеджмент качества

Управление (менеджмент) применительно к качеству. Управление качеством может включать установление целей в области качества, а также процессов, необходимых для достижения этих целей в области качества, посредством планирования качества, обеспечения качества и улучшения качества.

[подпункт 3.95 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р; подпункт 3.52 пункта 3 Концепции управления качеством в холдинге «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2022 г. № 672/р]

- Планирование качества

Часть менеджмента качества, направленная на установление целей в области качества и определяющая необходимые операционные процессы и соответствующие ресурсы для достижения целей в области качества.

Примечание. Разработка планов качества может быть частью планирования качества.

[подпункт 3.3.5 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Обеспечение качества

Часть управления качеством (менеджмента качества), направленная на создание уверенности, что требования к качеству будут выполнены.

[подпункт 3.46 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р; подпункт 3.20 пункта 3 Концепции управления качеством в холдинге «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2022 г. № 672/р]

- Улучшение качества

Часть управления качеством (менеджмента качества), направленная на повышение способности выполнить требования к качеству, относящиеся к любым аспектам, таким как результативность, эффективность или прослеживаемость.

[подпункт 3.92 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р; подпункт 3.50 пункта 3 Концепции управления качеством в холдинге «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2022 г. № 672/р]

- Менеджмент конфигурации

Скоординированная деятельность, направленная на формирование и управление конфигурацией.

Примечание. Менеджмент конфигурации, как правило, сосредоточен на технической и организаторской деятельности, которая устанавливает и поддерживает управление продукцией или услугой, а также информацией о конфигурации продукции на всех стадиях жизненного цикла продукции.

[подпункт 3.3.9 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Управление изменениями

Деятельность по управлению «выходом» после официального одобрения информации о конфигурации продукции.

[подпункт 3.94 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р]

- Действие <менеджмент проекта>

Наименьший идентифицированный элемент работ в проекте.

[подпункт 3.3.11 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Менеджмент проекта

Определение к термину дано в пункте 10.116.

- Объект конфигурации

Объект внутри конфигурации, который обеспечивает выполнение конечной функции.

[подпункт 3.3.13 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Бережливое производство; БП

Концепция организации бизнеса, ориентированная на создание привлекательной ценности для потребителя путем формирования непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов организации и их постоянного совершенствования через вовлечение персонала и устранение всех видов потерь.

[подпункт 3.9 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р; подпункт 3.5 пункта 3 Концепции управления качеством в холдинге «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2022 г. № 672/р]

- Ключевой показатель эффективности деятельности; КПЭ <управление качеством>

Показатель деятельности ОАО «РЖД», используемый для оценки эффективности деятельности ОАО «РЖД» и (или) Руководителей ОАО «РЖД», поддающийся количественному измерению и являющийся значимым с точки зрения долгосрочных и среднесрочных задач.

[подпункт 3.39 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р]

- Риск-ориентированное мышление

Понимание того, что одним из ключевых инструментов, способствующих достижению целей деятельности, является эффективное управление рисками, а также того, что риски учитываются при принятии управленческих решений.

[подпункт 3.77 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р; подпункт 3.41 пункта 3 Концепции управления качеством в холдинге «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2022 г. № 672/р]

- Система показателей

Совокупность взаимосвязанных показателей деятельности, предназначенная для управления достижением установленных целей.

[подпункт 3.78 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р]

- Целеполагание <управление качеством>

Определение системы показателей деятельности и их целевых значений, а также установление взаимоотношений между участниками целеполагания, включая мотивацию, полномочия, ответственность и взаимодействие.

[подпункт 3.100 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р]

77. Термины, относящиеся к процессу

Общие понятия

- Деятельность

Целенаправленная активность человека или группы людей, направленная на изменение объектов или их свойств, для достижения цели.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Цель <управление процессами>

Желаемое состояние объекта управления.

Цели как компонент архитектуры компании представляют собой желаемое количественно измеримое состояние характеристик компании, достижение которых является приоритетным с точки зрения реализации стратегии.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Архитектура компании

Структура процессных моделей компании и других составляющих, таких как, стратегические цели, организационная структура, продукты (услуги), риски, информационные системы, документы, активы и др., в совокупности описывающих деятельность компании.

В холдинге «РЖД» архитектура компании представлена Единой процессной моделью холдинга «РЖД» (ЕПМ).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Архитектура подразделения

Структура процессных моделей отдельно взятого подразделения и других составляющих, таких как цели, организационная структура, продукты (услуги), риски, информационные системы, документы и др., в совокупности описывающих деятельность подразделения. Является частным случаем архитектуры компании.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Управленческий цикл

Принцип организации управленческой деятельности. Как правило, цикл состоит из четырех этапов: планирование, выполнение, проверка, воздействие.

В международной методологии: PDCA.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- [процесс, бизнес-процесс]

Регулярно повторяющаяся последовательность действий, направленных на достижение запланированного результата (продукта или его составляющей), с четко определенными входами, выходами, ресурсами, критериями эффективности и др., формализованная в компании регламентами и другими разрешенными организационно-правовыми документами.

В ОАО «РЖД» выделяют основные, управленческие (включая процессы развития), обеспечивающие и вспомогательные процессы.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Проект <Управление качеством>

Уникальный процесс, состоящий из совокупности скоординированных и управляемых видов деятельности с начальной и конечной датами, предпринятый для достижения цели, соответствующий конкретным требованиям, включая ограничения по срокам, стоимости и ресурсам. Отдельный проект может быть частью структуры более крупного проекта. В некоторых проектах цели совершенствуются, а характеристики продукции определяются соответственно по мере развития проекта.

[подпункт 3.66 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р; подпункт 3.32 пункта 3 Концепции управления качеством в холдинге «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2022 г. № 672/р]

- Подпроцесс

Декомпозированный процесс, включенный в состав рассматриваемого процесса. При выделении подпроцесса необходимо учитывать наличие сформированного результата, являющегося его выходом.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Действие <управление процессами>

Элементарная (неделимая) часть процесса, выполняемая одним исполнителем для получения требуемого результата (приложение № 5 к настоящему Глоссарию).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Входы процесса

Материальные или нематериальные объекты, являющиеся результатом исполнения процесса-поставщика (внутреннего или внешнего), необходимые для реализации процесса.

Входом процесса может являться продукт, услуга или документ (приложение № 3).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Выходы процесса

Материальные или нематериальные объекты, являющиеся результатом выполнения процесса и передаваемые для дальнейшего использования процессу-потребителю.

Выходом процесса может являться продукт, услуга или документ (приложение № 3 к настоящему Глоссарию).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Документация по процессу

Комплект нормативных и методических документов, целостно и комплексно (на всех уровнях управления) описывающих выполнение процесса, предъявляющих требования к процессу или к продукту процесса.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Проблемная область процесса

Такой элемент процесса, который обладает потенциалом для его совершенствования. К проблемным областям относятся узкие места, избыточные операции, возможности автоматизации, выявленные несоответствия и др.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Проект совершенствования процесса

Проект, направленный на изменение (улучшение) отдельного процесса или группы процессов с использованием процессного подхода, методов и инструментов анализа с целью повышения операционной эффективности и оптимизации расходов деятельности, повышения качества управления и пр.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Гипотеза <управление процессами>

Предполагаемая (целевая) конфигурация процесса, сформированная на основе анализа данных о текущем состоянии процесса и значений его показателей деятельности.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Экспертное заключение, заключение по процессу <управление процессами>

Письменное изложение результатов анализа процесса и гипотез (вариантов его конфигурации), выполненного в целях его совершенствования. Экспертное заключение по процессу является частью карты процесса.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Продукт/услуга

Результат процесса, имеющий определенную ценность для потребителя. Продукт процесса является частным случаем выхода процесса.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Сервис

Комплекс услуг или система обслуживания клиентов, разработанные с целью предоставления более комфортного пользования какими-либо услугами, автоматизированными системами, техническими средствами и т.д., как на стадии их освоения, так и в период поддержки их жизненного цикла.

Примерами сервисов, предоставляемых железнодорожным транспортом в области грузовых перевозок, могут служить Единый центр поддержки клиентов, электронная торговая площадка «Грузовые перевозки», мобильное приложение клиента и др.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Внешний поставщик продукта/услуги

Физическое или юридическое лицо, взаимодействующее с ОАО «РЖД» или подконтрольным ему обществом, не входящее в состав холдинга «РЖД», при этом непосредственно поставляющее на вход процесса материальные и (или) нематериальные объекты (приложение № 1 к настоящему Глоссарию).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Внутренний поставщик продукта/услуги

Подразделение ОАО «РЖД» или подконтрольное ОАО «РЖД» общество, поставляющее на вход процесса материальные и (или) нематериальные объекты (приложение № 1 к настоящему Глоссарию).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Внешний потребитель продукта/услуги, клиент

Физическое или юридическое лицо, взаимодействующее с ОАО «РЖД» или подконтрольным ему обществом, не входящее в состав холдинга «РЖД», получающее результат исполнения процесса в виде предоставленного товара, оказанной услуги или произведенной работы (приложение № 1 к настоящему Глоссарию).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Внутренний потребитель продукта/услуги

Подразделение ОАО «РЖД» или подконтрольное ОАО «РЖД» общество, получающее результат исполнения процесса в виде предоставленного товара, оказанной услуги или произведенной работы и использующее его как вход при исполнении собственного или типового процесса (приложение № 1 к настоящему Глоссарию).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Ценность, добавленное качество

Значение, которое имеет продукт (услуга) для удовлетворения потребностей клиентов.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Несоответствие <управление процессами>

Различие между целевым и фактическим значением параметра, в том числе отклонение в выполнении процесса или отклонение его результатов от установленных требований, стандартов, регламентов и пр.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Процесс основной

Процесс, в ходе которого непосредственно создается продукт (оказывается услуга) определенной деятельности, представляющий ценность для внешнего потребителя.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Функциональный процесс

Процесс основной деятельности подразделения-владельца процесса, все действия, в границах которого совершаются исполнителями, относящимися к этому подразделению, и связываются общностью функции, ответственность, за исполнение которой возложено на данное подразделение.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Процесс обеспечивающий

Процесс, необходимый для обеспечения стабильной реализации основных процессов. В результате его исполнения создается продукт (оказывается услуга) для внутренних потребителей.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Процесс управленческий

Процесс, формирующий нормативные документы и управляющие воздействия, влияющие на выполнение остальных процессов компании.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Вспомогательные процессы

Процессы, которые формируют результат, необходимый для реализации основных процессов деятельности подразделения, при этом выполняющиеся с регулярностью, зависящей от операционных задач (например, проведение коммуникационных мероприятий, подготовка аналитических справок по запросу и пр.). Вспомогательные процессы, как правило, выделяются на уровне отдельного подразделения при проведении анализа трудозатрат.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Типовой процесс

Процесс выполнения деятельности, однотипной с точки зрения общности целей, содержания и последовательности шагов процесса, квалификации исполнителей и их компетенций, параметров эффективности, результат которой обладает общими признаками (назначение, срок (периодичность) получения, потребитель, единые требования к качеству, конструктивные и технологические признаки и т.п.).

Выделяют:

общекорпоративные типовые процессы - процессы, направленные на реализацию общих корпоративных политик и выполняемые множеством подразделений (разной административной и функциональной подчиненности, на разных уровнях управления);

типовые процессы основной деятельности - процессы, относящиеся к основной деятельности владельца и исполнителя типового процесса и выполняющиеся региональными и (или) линейными подразделениями, находящимися в его непосредственном или функциональном подчинении, а также подразделениями центрального и корпоративного уровня управления.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Типовой продукт / услуга

Результат типового процесса. Один и тот же типовой продукт, сформированный различными подразделениями, должен соответствовать заданным критериям.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Процесс сквозной

Процесс, обладающий следующими характеристиками:

является межфункциональным, т.е. участники процесса являются работниками различных подразделений холдинга «РЖД»;

результаты процесса ориентированы на достижение целей и задач компании в целом и/или на удовлетворенность внешних клиентов.

Одним из ключевых требований к моделированию сквозных процессов является наличие согласованных входов и выходов смежных процессов. Сквозной процесс, строится путем горизонтальной увязки входов и выходов отдельных процессов в единую цепочку создания ценности (например, при предоставлении перевозочных и транспортно-логистических услуг) вне зависимости от функциональной принадлежности отдельных процессов (приложение № 9 к настоящему Глоссарию).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Оцифрованный процесс

Процесс, описанный в виде набора данных, состоящих из величин, имеющих конечное число различных распознаваемых значений, характеризующих процесс, и позволяющих перевести его в цифровой вид, пригодный для автоматизированного управления и мониторинга.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Смежный процесс

Процесс, являющийся поставщиком или потребителем результатов по отношению к рассматриваемому процессу.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Процесс-поставщик

Процесс, поставляющий входы для других, следующих за ним процессов (приложение № 1 к настоящему Глоссарию).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Процесс-потребитель

Процесс, получающий выходы, предшествующего ему процесса (приложение № 1 к настоящему Глоссарию).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- [группа процессов, процессная группа]

Процессы, относящиеся к одной области деятельности (функциональному направлению) (приложение № 4 к настоящему Глоссарию).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Жизненный цикл процесса

Последовательность стадий, которые проходит процесс в течение срока своего существования.

Жизненный цикл процесса включает в себя стадии (этапы): проектирование, документирование (регламентация), внедрение, мониторинг и оценка, анализ, совершенствование и исключение из деятельности.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Жизненный цикл продукта

Последовательность этапов от создания продукта до исключения его из деятельности.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Вариативность процесса

Характеристика процесса, определяющая наличие нескольких маршрутов реализации процесса.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Качество процесса

Степень соответствия параметров процесса требованиям, установленным нормативной документацией, а также требованиям и ожиданиям внутренних и внешних потребителей.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Логика процесса

Совокупность всех возможных маршрутов процесса с учетом существующих условий, правил и ограничений (приложение № 14 к настоящему Глоссарию).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Маршрут/ход процесса

Вариант последовательности исполнения шагов процесса (от его начала до завершения), определяемый происходящими в процессе событиями. Выделяют основной маршрут, приводящий к получению продукта процесса с наименьшими ресурсными затратами, при соответствии количественным, качественным и временным требованиям к продукту процесса и дополнительные (альтернативные) маршруты – то есть любые маршруты отличные от основного (приложение № 14 к настоящему Глоссарию).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Сценарий процесса

Один из возможных маршрутов реализации (выполнения) процесса, выделенный на основе специфических особенностей его выполнения (класса железнодорожной линии, типа и местных технических характеристик станции, типа отправки, классности и типа вокзала, типа вагона, оснащения рабочих мест информационно-управляющими и автоматизированными средствами и т.д.). Выбор сценария для исполнения всегда однозначно определяется до начала выполнения процесса.

Сценарии выполнения одного процесса в АСУ БМ отражаются на модели типа «Диаграмма выбора процесса» (приложение № 11 к настоящему Глоссарию).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Оптимизация процесса, непрерывное улучшение

Подход к совершенствованию процесса, основанный на постепенном изменении процесса путем последовательного поиска оптимального соотношения стабильного качества получаемого продукта, производительности процесса и его экономической эффективности.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Состояние модели процесса; состояние процесса

Информация о том, какие данные являются основой для формирования модели процесса.

В АСУ БМ выделяют следующие состояния: «как есть»; «как должно быть (проектное)» и др.

Информация о состоянии модели указывается в атрибуте «Состояние модели».

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Экземпляр процесса, вариант исполнения

Любое единичное выполнение процесса исполнителями по одному из его маршрутов.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Эффективность процесса

Отношение между достигнутым в процессе результатом и использованными ресурсами.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Совершенствование процессов

Проектирование, апробация и внедрение в процесс изменений, направленных на повышение эффективности достижения целей процесса.

Основными подходами к совершенствованию процессов являются непрерывное улучшение (оптимизация) и трансформация (реинжиниринг) процессов.

Совершенствование осуществляется после проведения анализа модели процесса в состоянии «как есть» и реализуется на основе внедрения модели в состоянии «как должно быть (проектное)». Таким образом, после внедрения, усовершенствованный процесс переходит в состояние «как есть».

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Унификация процессов

Приведение к единообразию процессов и документации одинакового назначения путем моделирования, описания и тиражирования типовых процессов.

Унификация может быть проведена на общесетевом (корпоративном), отраслевом (в рамках одного филиала), территориальном или полигонном уровне.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Окружение процесса

Представляет собой совокупность факторов (объектов), оказывающих существенное влияние на конфигурацию и функционирование процесса.

Окружение процесса позволяет получить представление обо всех его входах и выходах, целях, ресурсах, владельце процесса и пр. (приложение № 15 к настоящему Глоссарию).

В АСУ БМ окружение процесса визуализируется на модели типа «Диаграмма окружения функций».

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Ресурсы процесса

Материальные (оборудование, производственные мощности и др.), человеческие, информационные или иные нематериальные объекты, постоянно используемые для выполнения процесса, находящиеся в распоряжении владельца процесса (приложение № 1 к настоящему Глоссарию).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Границы процесса

Границами процесса являются начальные и завершающие события, посредством которых происходит разграничение зон ответственности владельцев процессов, а также передача управления от одного процесса другому. Границы процесса определяют требуемые входы (продукты, услуги и т.п., поступающие от поставщиков) и результаты исполнения процесса (продукты, услуги и т.п., передаваемые потребителю) (приложение № 3 к настоящему Глоссарию).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Передача процесса

Заключение соглашения, в соответствии с которым внешняя организация выполняет часть функции или процесса организации.

Примечание. Внешняя организация не входит в область применения системы менеджмента, хотя переданная функция или процесс подпадают под область применения системы менеджмента.

[подпункт 3.4.6 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Шаг процесса

Это элемент процесса, описывающий выполняемую исполнителем работу, на выбранном уровне детализации процесса.

В АСУ БМ шаг процесса представлен объектом типа «Функция».

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Элемент процесса

Часть процесса, относящаяся непосредственно к действиям либо событиям, информационным потокам, ресурсам или участникам процесса.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Процессное управление

Управленческая концепция, увязывающая стратегию и цели организации с ожиданиями и запросами потребителей путем соответствующей организации сквозных процессов.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Процессный подход в управлении

Инструмент выработки управленческих решений, при котором деятельность компании рассматривается как совокупность (система) связанных функционирующих процессов.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Реинжиниринг/реорганизация процессов

Подход к совершенствованию процессов, который характеризуется фундаментальным переосмыслением и радикальным перепроектированием процессов для достижения существенных улучшений показателей процесса.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Узкое место, «бутылочное горлышко» <управление процессами>

Ограничение, связанное с исполнением определенного шага процесса, которое вызывает накопление ожидающих обработки входов (результатов исполнения предшествующих шагов процесса или смежных процессов) вследствие меньшей производительности процесса на данном шаге в сравнении с предшествующими шагами или с процессами-поставщиками входов.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Автоматизированная система управления бизнес-моделированием; АСУ БМ

Комплекс программных продуктов, предназначенный для структурированного описания (моделирования), анализа и совершенствования архитектуры и процессов компании.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Автоматизированный отчет АСУ БМ

Исполняемая АСУ БМ программа (набор специальных команд), в результате выполнения которой формируется файл отчета.

Помимо вывода в форме отчетов информации, содержащейся в базе данных АСУ БМ, с помощью автоматизированных отчетов возможно проводить анализ всей совокупности моделей и объектов, документировать модели (выводить информацию о модели в текстовом и табличном видах), а также формировать процессно-ориентированные документы.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Директория подразделения в АСУ БМ, директория, папка <управление процессами>

Выделенная подразделению для работы в АСУ БМ папка, в которой подразделение имеет права на редактирование данных и осуществляет описание деятельности (моделирование).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Процессы управления качеством [менеджмента качества]

Взаимосвязанные или взаимодействующие процессы организации для разработки политик и целей организации в области качества и для достижения этих целей.

[подпункт 3.37 пункта 3 Концепции управления качеством в холдинге «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2022 г. № 672/р]

- Создание системы менеджмента качества

Процесс разработки, документирования, внедрения, обеспечения функционирования и постоянного улучшения системы менеджмента качества.

[подпункт 3.4.3 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Мотивация

Процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей и целей ОАО «РЖД»; создание среды, благоприятствующей для совершения только признанных полезными действий работников или достижения ими полезных результатов.

[подпункт 3.42 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р; подпункт 3.17 пункта 3 Концепции управления качеством в холдинге «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2022 г. № 672/р]

- Процедура

Установленный способ осуществления деятельности или процесса. Процедуры могут быть документированными или недокументированными.

[подпункт 3.71 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р; подпункт 3.35 пункта 3 Концепции управления качеством в холдинге «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2022 г. № 672/р]

- Критическая функция процесса

Шаг процесса, некорректное исполнение которого приводит к невозможности обеспечения разумной уверенности в достижении целей ОАО «РЖД» (подразделения, процесса, проекта), получения продукта процесса, отвечающего заданным требованиям к качеству, объему или сроку его предоставления, при выполнении основного маршрута процесса (приложение № 2 к настоящему Глоссарию).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Контракт

Обязывающее соглашение.

[подпункт 3.4.7 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Формализация

Процесс перевода неструктурированных данных в формулы, правила, текстовое описание или модели.

В частности, формализация деятельности предполагает моделирование и регламентацию.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

Моделирование бизнес-процессов

- Сложная система

Система, состоящая из множества взаимодействующих составляющих элементов, при этом количество и взаимозависимость этих элементов позволяют сформировать только приблизительное представление о поведении системы при изменении ее отдельных составляющих.

Моделирование позволяет представить сложную систему в упрощенном виде.

Детализация и декомпозиция являются способами преодоления сложности системы в целях ее анализа.

Холдинг «РЖД» в целом и его деятельность являются сложными системами.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Моделирование процессов

Формализация деятельности в виде совокупности моделей процессов, представляющих собой ее отображение в виде объектов, связей между ними, определяемых нотацией моделирования.

Моделирование является обязательным этапом проектирования процесса.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Система моделирования

Совокупность необходимых нормативных документов, информационных и технических ресурсов, квалифицированного персонала, а также специализированных программных средств, предназначенная для проведения работ по созданию и поддержанию в актуальном состоянии Единой процессной модели холдинга «РЖД».

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Предметная область моделирования

Совокупность моделируемых объектов в рамках определенного контекста (например, предметные области «Организационная структура», «Процессы», «Риски», «Продукты/услуги» и т.п.).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Объект моделирования

Объект или процесс, формализуемый в виде модели.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Определение объекта моделирования

Запись в базе данных АСУ БМ, соответствующая объекту моделирования. Определения объектов хранятся в папках АСУ БМ и могут иметь несколько экземпляров объекта на моделях (приложение № 18 к настоящему Глоссарию).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Цель моделирования

Результат, который должен быть достигнут при моделировании процесса. Например, оптимизация процесса для сокращения временных потерь, роботизация рутинных операций.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Методология моделирования

Формализованный перечень всех принципов, методов и правил описания процессов и предметных областей, а также выполняемых в рамках моделирования задач с указанием результатов и используемых данных.

Методология моделирования архитектуры и процессов компании, реализованная в АСУ БМ, представляет собой современный подход к структурированному описанию деятельности компании и представлению ее в виде взаимосвязанных и взаимодополняющих графических диаграмм, удобных для понимания и анализа.

Методология реализуется:

на нормативном уровне – путем издания нормативных документов ОАО «РЖД»;

на технологическом уровне – путем установления нотаций моделирования, настройки (например, с помощью методологического фильтра) и развития функциональности АСУ БМ (например, в ходе внедрения автоматизированных отчетов);

на организационном уровне – за счет формирования проектных структур (например, рабочих групп подразделений), описания процедур взаимодействия и развития компетенций работников в области моделирования, анализа и совершенствования процессов.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Методологический фильтр АСУ БМ

Набор правил, разрешающих использование при моделировании в АСУ БМ только тех типов моделей, объектов, связей, атрибутов и символов, которые установлены принятой в компании методологией.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- [модель процесса, процессная модель]

Формализованное описание, отражающее реально существующую или предполагаемую деятельность.

В АСУ БМ моделью процесса является графическое описание процесса в виде объектов, связей между ними, параметров и атрибутов, определяемых нотацией моделирования согласно принятой методологии.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Единая процессная модель холдинга «РЖД»; ЕПМ

Совокупность взаимосвязанных моделей сквозных процессов, продуктов (услуг), организационных структур, информационных систем, документов, рисков и других важных для управления компанией элементов, совместно описывающих в АСУ БМ организацию деятельности и функционирование компании, с детализацией, позволяющей оценивать трудозатраты, управлять эффективностью, обеспечивать исполнение процессов и др.

ЕПМ формируется в АСУ БМ поэтапно и в итоговом состоянии включает все группы взаимосвязанных и детализированных процессов.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Типовой альбом моделей подразделения

Набор моделей, предназначенных для целостного описания деятельности подразделения. В ОАО «РЖД» применяется для описания подразделений регионального или линейного уровня управления. Типовой альбом моделей включает в себя структурированные модели всех предметных областей; его основу составляют модели типовых процессов.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Карта процесса

Документ, содержащий краткое описание основных характеристик процесса, который позволяет получить общее представление о процессе, его окружении и взаимодействиях, проблемных областях и результатах его обследования.

Карта процесса служит основой для анализа и выработки обоснованных предложений по совершенствованию процесса.

При реализации проекта совершенствования процесса карта процесса дополняется экспертным заключением и используется для организации согласованной работы членов подгруппы по вопросам реализации проекта совершенствования процесса, образованной при рабочей группе по вопросам расширения применения процессного подхода в конкретном подразделении.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Карта процессов верхнего уровня

Модель (визуализация), содержащая набор управленческих, основных, обеспечивающих процессов компании, начиная с которых проводится описание процессов.

Карта процессов верхнего уровня холдинга «РЖД» является архитектурной основой и руководящим принципом для детального моделирования процессов и формирования Единой процессной модели холдинга «РЖД».

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Эталонная/референтная модель

Модель эффективного процесса, созданная для компании конкретной отрасли, внедренная на практике и предназначенная для использования при проектировании, реинжиниринге процессов.

Референтные модели процессов представляют собой эталонные схемы, разработанные для конкретных процессов на основе реального опыта внедрения в различных компаниях, и позволяют начать разработку собственных моделей на базе уже готового набора функций и процессов.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Ворота качества

Элемент модели процесса, относящийся к типу «Событие» и обозначающий точку прохождения контроля качества выполнения отдельных этапов процесса. Прохождение ворот качества требует соблюдения свода нормативов и критериев, применяемых для оценки качества выполнения процесса в данной его точке и направленных на минимизацию вероятности реализации риска и/или возможных негативных последствий от его реализации (приложение № 2 к настоящему Глоссарию).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Модель окружения процесса

Модель типа «Диаграмма окружения функции», предназначенная для описания объектов, оказывающих влияние на функционирование процесса. Окружение процесса позволяет получить представление обо всех его входах и выходах, целях, исполнителях, ресурсах и пр.

Данный тип модели целесообразно использовать на высоких уровнях процессной зрелости (приложение № 15 к настоящему Глоссарию).

В международной методологии: Function allocation diagram (FAD).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Модель описания риска

Графическое отображение связи объектов «Риск» с соответствующими объектами «Риск-фактор» (внутренний и внешний), представляющее собой модель, напоминающую перевернутое дерево. В АСУ БМ является моделью типа «Диаграмма рисков» (приложение № 12 к настоящему Глоссарию).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Статус разработки модели

Информация в АСУ БМ о том, на каком этапе жизненного цикла находится модель процесса (например, «согласована владельцем процесса», «утверждена владельцем процесса» и др.).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Атрибут модели (объекта)

Свойство модели (ее объекта). С помощью атрибутов в модель вносится информация, в том числе количественные и качественные характеристики модели или объекта (например: имя, уникальный код в проекте, автор, время и дата создания модели, время выполнения и расход ресурсов на процесс и т.д.).

Атрибуты используются автоматизированными отчетами АСУ БМ для анализа процессов.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Объект модели

Составная часть модели, отражающая неделимый (на данном уровне рассмотрения) элемент предметной области моделирования (процесса).

Основные объекты в АСУ БМ указаны в приложении № 16 к настоящему Глоссарию.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Объект «Риск»

Объект АСУ БМ, содержащийся в справочнике «Риски» и обозначающий риск, отраженный в утвержденном Реестре рисков ОАО «РЖД» (приложение № 12 к настоящему Глоссарию).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Объект «Риск «как должно быть»

Объект АСУ БМ, содержащийся в справочнике «Риски» и обозначающий риск, присущий процессу в состоянии «как должно быть».

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Объект «Риск-фактор»

Объект АСУ БМ, содержащийся в справочнике «Риски» и обозначающий риск-фактор (внутренний/внешний), отраженный в утвержденном Реестре рисков ОАО «РЖД» (приложение № 12 к настоящему Глоссарию).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Объект «Риск-фактор «как должно быть»

Объект АСУ БМ, содержащийся в справочнике «Риски», обозначающий риск-фактор (внутренний/внешний), присущий процессу в состоянии «как должно быть».

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Объект «Детальный риск-фактор»

Объект АСУ БМ, обозначающий детальный риск-фактор, выделенный владельцем риска и детализирующий (конкретизирующий) содержание конкретного объекта «Риск-фактор».

Используется для проведения углубленного анализа моделей процессов и последующей проработки и актуализации информации в реестре рисков подразделения ОАО «РЖД» (приложение № 12 к настоящему Глоссарию).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Объект «Детальный риск-фактор «как должно быть»

Объект АСУ БМ, обозначающий детальный риск-фактор, выделенный владельцем риска и детализирующий (конкретизирующий) содержание конкретного объекта «Риск-фактор «как должно быть».

Используется для проведения дополнительной проработки объектов «Риск «как должно быть» и «Риск-фактор «как должно быть» на моделях «как должно быть» в увязке с объектами «Риск-фактор «как должно быть».

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Объект «Функция»

Тип объекта в АСУ БМ, обозначающий деятельность исполнителя, реализуемую для достижения заданного результата (приложение № 17 к настоящему Глоссарию).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Экземпляр объекта

Графическое изображение определения объекта на модели. Экземпляров (графических копий), используемых на разных моделях в разных папках базы данных может быть множество у одного определения объекта (уникального набора данных, описывающих объект) (приложение № 18 к настоящему Глоссарию).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Связь, соединение <управление процессами>

Взаимоотношение между двумя объектами модели, имеющее определенный тип, направление и другие свойства.

Например, существуют связи «выполняет», «состоит из», «является предшественником», «предоставляет входные данные для», «подчиняет по процессу», «является непосредственным руководителем» и т.п.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Дерево показателей

Тип модели, который используется для отображения влияния одних показателей процесса на другие (приложение № 7 к настоящему Глоссарию).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Дерево продуктов

Графическое отображение состава и иерархии продуктов подразделения, напоминающее перевернутое дерево (приложение № 8 к настоящему Глоссарию).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Дерево процессов

Графическое отображение состава и иерархии процессной группы в виде модели, напоминающей перевернутое дерево.

В методологии моделирования представлено типом модели «Диаграмма цепочки добавленной стоимости».

В АСУ БМ процессы дерева описывают деятельность подразделения и должны соответствовать функциям, закрепленным в положении о подразделении (приложение № 4 к настоящему Глоссарию, приложение № 9 к настоящему Глоссарию).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Дерево целей

Структурированная, построенная по иерархическому принципу совокупность целей, напоминающая перевернутое дерево.

Графически представляется в виде модели, в которой отражена основная цель, а также подчиненные ей цели, декомпозированные на последующие уровни. В методологии моделирования представлено типом модели «Диаграмма целей» (приложение № 10 к настоящему Глоссарию).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Диаграмма цепочки добавленной стоимости

Тип модели, который используется для описания деятельности компании на верхних уровнях моделирования, в том числе для формирования Карты процессов верхнего уровня, сквозных процессов, дерева процессов (приложение № 9 к настоящему Глоссарию).

В международной методологии: Value added chain diagram, VAD.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Диаграмма выбора процесса

Тип модели, который содержит набор различных сценариев выполнения одного процесса. Указанный тип модели позволяет отразить общие и отличительные черты различных сценариев одного процесса и представить их в удобном для анализа виде (приложение № 11 к настоящему Глоссарию).

В международной методологии: Process Selection Diagram, PSD.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Диаграмма рисков

Тип модели, отражающий в графическом виде информацию о рисках подразделения ОАО «РЖД» («как есть»), в соответствии с утвержденным установленным порядком Реестром рисков подразделения ОАО «РЖД», или предполагаемую («как должно быть») информацию о рисках подразделения ОАО «РЖД», создаваемую пользователем в рамках перехода к целевому состоянию (приложение № 12 к настоящему Глоссарию).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Событийная цепочка процесса

Тип модели, который описывает последовательность шагов в рамках одного сценария процесса, с использованием объектов из различных предметных областей моделирования (приложение № 13 к настоящему Глоссарию).

В международной методологии: Event-driven process chain, EPC.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Интерфейс процесса

Элемент модели процесса типа «Событийная цепочка процесса», используемый для наглядности отображения границ процесса: информации о том, откуда поступает вход процесса и куда передается результат (выход) процесса. Интерфейс процесса является ссылкой на процесс того же уровня, что и рассматриваемый процесс (приложение № 13 к настоящему Глоссарию).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Верификация/проверка модели процесса

Проверка модели процесса на соответствие:

отдельным требованиям методологии моделирования;

общей логике моделирования;

нормативным документам, предъявляющим требования к содержанию, ресурсному обеспечению процесса, регламентирующим его исполнение.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Нормоконтроль моделей

Проверка разработанных моделей на соответствие требованиям, установленным нормативными документами ОАО «РЖД» в области процессного управления.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Шаблон отображения моделей в АСУ БМ

Набор установленных правил визуального отображения на моделях объектов, связей, атрибутов и символов. Шаблоном регулируется толщина линий, цвет и размер символов, месторасположение и визуализация заполненных атрибутов объектов.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Нотация

Система условных обозначений и правил их применения, при помощи которых процессы отражают в виде графических моделей.

В АСУ БМ в одной нотации используется несколько различных типов диаграмм. Например, для моделирования процессов используются модели типа «Диаграмма цепочки добавленной стоимости», «Событийная цепочка процесса» и т.д.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Логический оператор

Графический символ в АСУ БМ, обозначающий правило ветвления или соединения действий в процессе (приложение № 13 к настоящему Глоссарию).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

Участники бизнес-процесса

- Роль

Обозначение ответственного за выполнение определенных действий в процессе. Например, администратор баз данных, управляющий проектом и др.

Понятие «роли» может применяться по отношению к системе моделирования или системе управления компании в целом.

В АСУ БМ применяется для обозначения исполнителя в случае, когда одни и те же действия могут выполняться работниками, занимающими разные должности в разных подразделениях (например, роль «машинист» при формировании процессной модели конкретного депо будет связана с конкретными исполнителями – работниками данного депо). Также роли используются для указания исполнителей в типовых процессах.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Исполнитель

Работник, выполняющий действия в процессе (приложение № 13 к настоящему Глоссарию).

Исполнитель может отсутствовать в случае, если действия выполняются автоматизировано, без участия человека (например, программным роботом).

В рамках работы с типовыми процессами выделяется понятие «подразделение-исполнитель» — подразделение, выполняющее типовой процесс, но не являющееся его владельцем.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Архитектор АСУ БМ, процессный архитектор

Работник подразделения, ответственный за ведение структуры и систематизацию данных в директории соответствующего подразделения, а также учет и распределение лицензий и имеющий доступ к АСУ БМ с ролью «Архитектор».

Для осуществления функций архитектора АСУ БМ работник проходит обучение основам администрирования АСУ БМ и наделяется расширенными правами для систематизации данных подразделения ОАО «РЖД» (в том числе по перемещению, удалению моделей, объектов и мониторингу прав доступа пользователей).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Архитектор единой процессной модели

Работник Центра моделирования бизнес-процессов, обеспечивающий методологическое и организационное сопровождение работ при описании (моделировании) и увязке процессов в единую процессную модель холдинга «РЖД» в АСУ БМ и осуществляющий контроль за соблюдением единых корпоративных норм, правил, регламентов и рекомендаций по формированию единой процессной модели.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Управляющий координатор группы процессов

Первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД», заместитель генерального директора ОАО «РЖД», директор ОАО «РЖД» (по направлению или виду деятельности) и другое должностное лицо, организующее управление группой процессов в соответствии с составом процессов согласно Карте бизнес-процессов верхнего уровня холдинга «РЖД».

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Владелец процесса

Руководитель подразделения ОАО «РЖД», а также подконтрольного ОАО «РЖД» общества, ответственный за организацию моделирования, регламентирования, внедрения и совершенствования процесса по кругу ведения (сквозного, функционального или типового процесса, на всех уровнях управления), а также за поддержание актуальных сведений о нем в АСУ БМ.

В рамках работы с типовыми процессами выделяют понятие «подразделение – владелец процесса» — подразделение, выполняющее функции владельца по отношению к процессу и определяющее правила его выполнения.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Рабочая группа по вопросам расширения применения процессного подхода

Рабочий орган, образованный распорядительным документом подразделения с целью организации работ по моделированию, анализу и совершенствованию процессов.

В состав рабочей группы входят:

руководитель рабочей группы (должностное лицо, ответственное за организацию работы по расширению применения процессного подхода в подразделении);

заместитель руководителя рабочей группы;

секретарь рабочей группы;

моделировщик-координатор работ;

работник(и), ответственный(е) за моделирование (проведение анализа) процесса в АСУ БМ;

эксперт(ы) в предметной области процесса и, при необходимости, в других направлениях, (например: бережливое производство, роботизация, информатизация и цифровизация, нормирование труда, повышение операционной эффективности и оптимизация расходов, регламентация деятельности, управление организационными изменениями, управление рисками и др.).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Матрица ответственности по процессу

Наглядная форма представления, с помощью которой распределяют ответственность и/или функции участников процесса.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Участник процесса <управление процессами>

Подразделение или работник, выполняющий одно или ряд действий в границах процесса.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Ответственный за моделирование; моделировщик

Работник подразделения, либо привлеченный внешний по отношению к подразделению исполнитель, осуществляющий разработку или изменение моделей процессов на основании требований нормативных документов ОАО «РЖД» в области моделирования процессов.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Ответственный за проведение анализа

Работник подразделения (процессный аналитик, при наличии в подразделении данной должности), либо привлеченный внешний исполнитель, осуществляющий анализ выполнения процесса, формирование и проверку предположений о причинах отклонений от заданных параметров реализации процесса, а также подготовку совместно с рабочей группой предложений по совершенствованию.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Ответственный за сборку сквозного процесса

Подразделение, обеспечивающее целостность и полноту описания сквозного процесса. Ответственным за сборку сквозного процесса является подразделение, указанное ответственным за внесение изменений в организационно-правовой документ, регламентирующий формирование основного продукта процесса, или выполняющее функции организации формирования основного продукта согласно положению о подразделении или иным нормативным документам ОАО «РЖД».

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Процессный аналитик

Наименование должности работника в филиалах ОАО «РЖД», осуществляющего профессиональную деятельность по анализу, регламентированию, проектированию (в том числе моделированию), оптимизации, внедрению и контролю процессов.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Эксперт в предметной области <управление процессами>

Работник, обладающий опытом и знаниями в конкретной функциональной области, участвующий в сборе сведений о фактическом выполнении процесса (последовательности, маршрутах и сценариях его выполнения, исполнителях, входах, выходах и ресурсах, необходимых для их реализации, ограничениях и пр.), подготовке гипотез о причинах отклонений от заданных параметров реализации, оценке решений, предлагаемых ответственным за проведение анализа процесса.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Нормоконтролер

Работник подразделения, либо привлеченный внешний по отношению к подразделению работник, выполняющий функции нормоконтроля, ответственный за проверку моделей процессов на предмет соответствия:

Своду правил моделирования (нормоконтроль моделей);

логике моделирования;

нормативным документам;

фактическому исполнению процесса.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

Исходные данные, методы и приемы анализа при бизнес-моделировании

- Анализ процесса

Метод исследования процесса, в основе которого лежит изучение его составных частей (элементов) по отдельности, а также их взаимного влияния. Анализ процесса осуществляется посредством сбора и содержательной обработки относящейся к процессу информации с целью оценки качества запланированного исполнения процесса и подготовки предложений по его совершенствованию.

Рекомендованные к применению в ОАО «РЖД» методы анализа процессов: анализ логики процесса и его места в Единой процессной модели холдинга «РЖД»; метод пяти вопросов, методы, ориентированные на анализ данных о процессе, глубинный анализ процесса (процесс-майнинг) и другие методы.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Глубинный анализ процесса

Собирательное название группы методов анализа и совершенствования процессов на основе использования данных об их фактическом исполнении (синонимы: интеллектуальный анализ процессов, извлечение процессов, процессная аналитика, процесс-майнинг).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Сравнительный анализ, бенчмаркинг <управление процессами>

Метод анализа действующих процессов компании с эталонными процессами других компаний (не обязательно одной и той же отрасли), выполняющих аналогичные или схожие процессы, но лучше функционирующие, с целью выявления наилучших практик.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- База данных

Совокупность данных, организованных по определенным правилам, включающим общие принципы описания, хранения и использования данных.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Информационный поток; информация <управление процессами>

Документы и структурированные данные, обрабатываемые при выполнении шагов процесса, в том числе в информационных системах (приложение № 13 к настоящему Глоссарию).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Декомпозиция

Прием анализа, состоящий в разделении сложного объекта (системы) на составные функционально зависимые части (элементы).

Декомпозиция является способом преодоления сложности описываемой и изучаемой системы.

При выполнении декомпозиции дочерние элементы имеют тот же тип, что и родительский элемент. Например, при формировании дерева целей все элементы иерархии имеют один тип – цель (приложение № 6 к настоящему Глоссарию).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Детализация

В рамках анализа детализацией называется прием, состоящий в разделении сложного объекта (системы) на составные функционально зависимые части (элементы), при этом дочерние элементы имеют тип, отличающийся от типа родительского элемента.

Детализация, так же, как и декомпозиция, является способом преодоления сложности описываемой системы (приложение № 6 к настоящему Глоссарию).

Детализацией в АСУ БМ является формирование для объекта описывающей (детализирующей) его модели.

В существующей методологии выделяют такие уровни детализации как: Карта процессов верхнего уровня; сквозные процессы, состоящие из этапов; модели сценариев процесса; модели описания процедуры процесса; модели описания действий (приложение № 5 к настоящему Глоссарию).

При моделировании необходимо учитывать, что уровень детализации описания процесса всегда зависит от целей моделирования.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Фотография рабочего времени (дня)

Метод исследования затрат рабочего времени с целью выявления недостатков в организации труда и производства, установления норм труда, получения исходных данных для разработки и установления нормативов подготовительно-заключительного времени, времени обслуживания рабочего места и времени на регламентированные перерывы.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Хронометраж

Метод исследования затрат рабочего времени с целью установления норм оперативного времени на выполнение работы, проверки действующих норм труда и выявления причин их невыполнения отдельными работниками.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Экспертный метод

Метод оценки характеристик (качественных, количественных, временных) объекта анализа (например, процесса) на основе знаний экспертов с целью последующего принятия решения.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

Показатели бизнес-процессов

- Показатель процесса

Параметр, позволяющий измерять и оценивать выполнение процесса (например, время выполнения процесса, процент брака и т.д.).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Показатели выполнения процесса

Определяются как числовые величины, характеризующие эффективность выполнения процесса и суммарные затраты на их выполнение (временные, финансовые, материальные, трудовые и т.д.).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Показатели результата выполнения процесса

Определяются как числовые величины, характеризующие продукт (услугу) как результат выполнения процесса (например, объем закупок, погрузка грузов, грузооборот).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Показатели удовлетворенности клиента

Характеризуют степень удовлетворенности потребителя результатами процесса. В качестве таких показателей могут использоваться как числовые величины (например, количество возвратов и рекламаций на продукцию процесса, количество жалоб на качество обслуживания, поступивших от клиентов), так и экспертные оценки, как самого клиента, так и задействованных в процессе работников.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Критерии продукта

Перечень количественных и/или качественных параметров, предъявляемых внешним или внутренним потребителем к получаемому им продукту/результату, соответствие которым должно быть достигнуто в ходе выполнения какого-либо процесса. Например, размер, вес и другие параметры, указанные в технической документации продукта.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Событие <управление процессами>

Объект модели процесса, отражающий свершившийся факт изменения состояния как внешней среды (внешнее событие), так и обрабатываемого в процессе объекта (внутреннее событие). Выражается в наступлении определенного срока, принятии какого-либо решения, предоставлении документа и т.п. (приложение № 13 к настоящему Глоссарию).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Контрольная точка

Место в процессе (событие процесса) после наступления которого, должна быть реализована контрольная функция либо определен интерфейс связи со смежным процессом, реализующим контрольную функцию, в том числе на более высоком уровне управления процессом.

Контрольные точки взаимоувязаны с информацией о риск-факторах, связанных с ними детальных риск-факторах (при необходимости).

Контрольные точки следует закреплять в нормативном документе, исходя из разумного баланса издержек и возможных выгод.

Контрольная точка является частью контрольной процедуры (приложение № 2 к настоящему Глоссарию).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Объект контроля

Элемент процесса, параметры которого подлежат проверке при прохождении контрольной точки процесса. Объектом контроля может выступать как содержание процесса (используемые операционные ресурсы, основные средства и информационные системы, привлекаемый персонал и т.д.), так и параметры получаемых входов, предоставляемых выходов, а также содержание смежных процессов (поставщиков входов и потребителей выходов) (приложение № 2 к настоящему Глоссарию).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Предмет контроля в процессном управлении

Конкретная характеристика объекта контроля, которая должна быть проверена на соответствие заранее заданному значению или диапазону приемлемых значений определенного параметра.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- [контрольная функция, функция контроля]

Элемент процесса или отдельный смежный процесс, входящий в контрольную процедуру, направленный на снижение вероятности и/или уменьшение последствий реализации рискового события и предоставляющий разумную гарантию достижения целей при оптимальном соотношении затрат.

Контрольная функция увязывается с информацией о риск-факторах, связанных с ними детальных риск-факторах (при необходимости).

Контрольная функция является частью контрольной процедуры (приложение № 2 к настоящему Глоссарию).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Корректирующие функции/действия

Заранее предусмотренные элементы (функции) процесса, направленные на выявленную причину несоответствия/отклонения от его протекания или их совокупность, исполняемые в целях воздействия на риск (его риск-факторы, последствия) при реализации контрольной функции, составляют альтернативный маршрут процесса.

По результатам исполнения корректирующих функций возможен возврат на повторный контроль или прямой переход к исполнению основного маршрута процесса (оперативная корректировка).

Корректирующие функции следует закреплять в нормативных документах, исходя из разумного баланса издержек и возможных выгод.

Корректирующая функция является частью контрольной процедуры (приложение № 2 к настоящему Глоссарию).

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Процессная зрелость

Показатель достигнутого подразделением прогресса в области анализа и управления, совершенствования процессов.

[раздел 2 Глоссария терминов и определений в области применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 27 марта 2024 г. № 791/р]

- Уровень процессной зрелости

Показатель достижений исполнителя Программы мероприятий по расширению применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД» в реализации процессного подхода.

[раздел 2 Регламента управления программой мероприятий по расширению применения процессного подхода в управлении холдингом «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 29 декабря 2022 г. № 3556/р]

78. Термины, относящиеся к системе

- Система

Совокупность взаимосвязанных и (или) взаимодействующих элементов.

[подпункт 3.5.1 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Система управления (менеджмента)

Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов организации для разработки политик, целей и процессов для достижения этих целей, и управления ОАО «РЖД».

[подпункт 3.79 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р; подпункт 3.42 пункта 3 Концепции управления качеством в холдинге «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2022 г. № 672/р]

- Система управления качеством, система менеджмента качества; СМК

Система взаимосвязанных или взаимодействующих процессов организации, предназначенных для разработки политик и целей организации в области качества и для достижения этих целей. Является частью системы управления (менеджмента) применительно к качеству.

[подпункт 3.43 пункта 3 Концепции управления качеством в холдинге «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2022 г. № 672/р]

- Система менеджмента измерений

Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов, необходимых для достижения метрологического подтверждения пригодности и управления процессами измерения.

[подпункт 3.5.7 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Метрологическое подтверждение пригодности

Совокупность операций, проводимых с целью обеспечения соответствия измерительного оборудования требованиям к его предполагаемому использованию.

[на основе положений подпункта 3.5.6 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Условия труда <управление качеством>

Совокупность условий, в которых выполняется работа.

Примечание. Условия могут включать в себя физические, социальные, психологические и экологические факторы (такие, как температура, освещение, системы поощрения, тяжесть труда, эргономика и состав атмосферы).

[подпункт 3.5.5 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Инфраструктура <организация>

Система зданий, сооружений, инженерных сетей, оборудования, а также структур, предоставляющих услуги, необходимых для функционирования организации.

[подпункт 3.5.2 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Политика <организация>

Намерения и направление организации, официально сформулированные ее высшим руководством.

[подпункт 3.5.8 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Политика в области качества

Политика, относящаяся к качеству.

Примечания:

1. Как правило, политика в области качества согласуется с общей политикой организации, а также может быть согласована с видением и миссией и обеспечивает основу для постановки целей в области качества.

2. Принципы менеджмента качества, изложенные в пункте 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь», могут служить основой для разработки политики в области качества.

[подпункт 3.5.9 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Видение <организация>

Стремление к тому, чем организация хочет стать, сформулированное высшим руководством.

[подпункт 3.5.10 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Миссия <организация>

Предназначение существования организации, сформулированное высшим руководством.

[подпункт 3.5.11 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

79. Термины, относящиеся к требованиям

- Объект

Что-либо воспринимаемое (как материальное, например, лицо, продукт, так и нематериальное, например, процесс, система) или воображаемое (например, будущее состояние организации).

[подпункт 3.22 пункта 3 Концепции управления качеством в холдинге «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2022 г. № 672/р]

- Качество

Степень соответствия совокупности собственных (внутренне присущих - существующих/имеющихся в объекте) характеристик объекта требованиям. Термин «качество» может применяться с прилагательными, такими, как низкое, хорошее или превосходное.

[подпункт 3.32 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р]

- Градация

Категория или класс, соответствующие различным требованиям к объекту, имеющему одинаковое функциональное применение.

Примечание. При определении требования к качеству градация обычно устанавливается.

[подпункт 3.6.3 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Требование <управление качеством>

Потребность или ожидание, которое установлено (например, заявлено в документированной информации), обычно предполагается (является обычной или общепринятой практикой, что рассматриваемые потребности и ожидания подразумеваются) или является обязательным. Для обозначения специфического вида требований могут применяться определяющие слова, например, требование к продукции, требование к управлению качеством, требование потребителя, требование к качеству. Требования могут быть высказаны различными заинтересованными сторонами или самой организацией.

[подпункт 3.48 пункта 3 Концепции управления качеством в холдинге «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2022 г. № 672/р]

- Законодательное требование

Обязательное требование, установленное нормативно-правовыми актами Российской Федерации и/или применимыми международными нормативными актами.

[подпункт 3.25 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р]

- Нормативное правовое требование

Обязательное требование, установленное органом, уполномоченным законодательным органом.

[подпункт 3.6.7 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Нормативное требование

Требования внутренних нормативных документов ОАО «РЖД» и/или применимых стандартов, содержащие критерии, которые должны быть соблюдены. Нормативное требование может быть обязательным (включая требования внутренних нормативных документов ОАО «РЖД», стандартов, применение которых обязательно в соответствии с законодательными требованиями) или альтернативным (относится к требованиям в отношении которых имеется альтернативный вариант применения или которое должно быть выполнено только в случае его применимости и в противном случае его можно не учитывать).

[подпункт 3.45 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р]

- Требование к качеству

Требование, относящееся к качеству.

[подпункт 3.6.5 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Информация о конфигурации продукции

Требование или другая информация по проектированию, производству, верификации, функционированию и обслуживанию продукции.

[подпункт 3.28 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р]

- Несоответствие

Невыполнение требования.

[подпункт 3.6.9 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Дефект

Несоответствие, связанное с предназначенным или установленным использованием.

Примечания:

1. Различие между понятиями «дефект» и «несоответствие» является важным, так как имеет подтекст юридического характера, особенно связанный с вопросами ответственности за продукцию и услуги.

2. Использование, предполагаемое потребителем, может зависеть от характера информации, такой, как инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию, предоставляемые поставщиком.

[подпункт 3.6.10 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Соответствие

Выполнение требования.

[подпункт 3.6.11 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Возможности

Способность организации, системы или процесса производить продукцию (услугу), соответствующую требованиям к этой продукции (услуге), а также потенциал улучшения качества этой продукции (услуги).

[подпункт 3.15 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р]

- Прослеживаемость <управление качеством>

Возможность проследить историю, применение или местонахождение объекта. Применительно к продукции или услуге может относиться к происхождению материалов и комплектующих, истории создания, распределению и местонахождению продукции или услуги после поставки.

[подпункт 3.70 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р; подпункт 3.34 пункта 3 Концепции управления качеством в холдинге «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2022 г. № 672/р]

- Надежность <управление качеством>

Способность функционировать, как и когда необходимо.

[подпункт 3.6.14 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Инновация <управление качеством>

Введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях, создающий или перераспределяющий ценность.

Примечания:

1. Деятельность, результатом которой является инновация, как правило, управляема.

2. Инновация, как правило, значима своим эффектом.

[на основе положений пункта 3 СТО РЖД 07.030-2020 «Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД». Основные положения» и подпункта 3.6.15 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»]

- Критерии

Обусловленные показатели.

[подпункт 3.14 пункта 3 Концепции управления качеством в холдинге «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2022 г. № 672/р]

80. Термины, относящиеся к результатам

- Цель <управление качеством>

Результат, который должен быть достигнут.

Примечания:

1. Цель может быть стратегической, тактической или оперативной.

2. Цели могут относиться к разным аспектам (такие, как финансовые цели, цели в области здоровья и безопасности, экологии), а также применяться на разных уровнях (например, стратегическом, организации в целом, проекта, продукции и процесса).

3. Цель может быть выражена разными способами, например, в виде намеченного результата, намерения, критерия работы, цели в области качества или, другими словами, со схожими значениями (например, целевая установка, заданная величина, задача).

4. В контексте системы менеджмента качества цели в области качества, устанавливаемые организацией, согласуют с политикой в области качества для достижения определенных результатов.

[подпункт 3.7.1 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Цели в области качества

Результат, который должен быть достигнут в отношении качества. Цели в области качества устанавливаются для соответствующих подразделений, уровней управления и процессов организации.

[подпункт 3.56 пункта 3 Концепции управления качеством в холдинге «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2022 г. № 672/р]

- Успех <организация>

Достижение цели.

Примечание. Успех организации предполагает баланс между ее экономическими и финансовыми интересами и потребностями ее заинтересованных сторон - таких, как потребители, пользователи, инвесторы/акционеры (владельцы), работники организации, поставщики, партнеры, заинтересованные группы и сообщества.

[подпункт 3.7.3 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Устойчивый успех <организация>

Успех на протяжении определенного периода времени.

Примечания:

1. Устойчивый успех подчеркивает необходимость баланса между экономико-финансовыми интересами организации и интересами социальной и экологической среды.

2. Устойчивый успех касается заинтересованных сторон организации - таких, как потребители, владельцы, работники организации, поставщики, банкиры, союзы, партнеры или общество.

[подпункт 3.7.4 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Показатель деятельности

Измеримый результат деятельности. Показатель деятельности может относиться к результатам как количественного, так и качественного характера.

[подпункт 3.58 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р; подпункт 3.27 пункта 3 Концепции управления качеством в холдинге «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2022 г. № 672/р]

- Продукция <управление качеством>

Выход организации, который может быть произведен без какого-либо взаимодействия между организацией и потребителем.

Примечания:

1. Производство продукции достигается без какого-либо необходимого взаимодействия между поставщиком и потребителем, но может часто включать этот элемент услуги при поставке продукции потребителю.

2. Превалирующий элемент продукции - то, что она, как правило, является материальной.

3. Техническое средство является материальным и его количество выражается исчисляемой характеристикой (например, шины). Перерабатываемые материалы являются материальными, и их количество выражается непрерывной характеристикой (например, топливо). Технические средства и перерабатываемые материалы часто называют товарами. Программное средство состоит из информации независимо от носителя (например, компьютерная программа, мобильное приложение для телефона, инструкция по эксплуатации, словарь, музыкальные композиции с авторским правом, водительское удостоверение).

[на основе положений подпункта 3.7.6 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Услуга

Выход организации с, по крайней мере, одним действием, обязательно осуществленным при взаимодействии организации и потребителя.

Примечания:

1. Превалирующий элемент услуги - то, что она, как правило, является нематериальной.

2. Услуга часто охватывает деятельность на стыке взаимодействия с потребителем для установления требований потребителя, а также по ходу предоставления услуги, и может включать продолжение отношений, таких, как взаимодействие с банками, бухгалтерией или государственными учреждениями, например, школами или госпиталями.

3. Предоставление услуг может включать в себя, например, следующее:

- деятельность, осуществленную применительно к поставленной потребителем материальной продукции (например, ремонт неисправного автомобиля);

- деятельность, осуществленную применительно к поставленной потребителем нематериальной продукции (например, составление заявления о доходах, необходимого для определения налогового вычета);

- предоставление нематериальной продукции (например, информации в смысле передачи знаний);

- создание благоприятных условий для потребителей (например, в гостиницах и ресторанах).

4. Услуга, как правило, оценивается потребителем на основе его восприятия.

[подпункт 3.7.7 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Результаты деятельности

Измеримый итог.

Примечания:

1. Результаты деятельности могут относиться к количественным и качественным полученным данным.

2. Результаты деятельности могут относиться к менеджменту действий, процессам, продукции, услугам, системам или организациям.

[подпункт 3.7.8 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Риск <управление качеством>

Влияние неопределенности.

Примечания:

1. Влияние выражается в отклонении от ожидаемого результата - позитивном или негативном.

2. Неопределенность является состоянием, связанным с недостатком, даже частично, информации, понимания или знания о событии, его последствиях или вероятности.

3. Риск часто определяют по отношению к потенциальным событиям и их последствиям или к их комбинации.

4. Риск часто выражается в терминах комбинации последствий события (включая изменения в обстоятельствах) и связанных с ними вероятностей возникновения.

5. Слово «риск» иногда используется в тех случаях, когда существует возможность только негативных последствий.

[подпункт 3.7.9 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Ценность

То, что заинтересованные стороны ожидают получить от деятельности ОАО «РЖД», и с чем связаны их определенные потребности. К ценностям могут относиться качество услуги, качество продукции и стоимость жизненного цикла продукции (для потребителей), степень защиты окружающей среды (для общества), прибыль, дивиденды, стоимость акций (для акционеров), налоги, соблюдение законов (для государства) и т.п.

[подпункт 3.102 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р]

- Эффективность

1. Связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами.

[подпункт 3.103 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р; подпункт 3.58 пункта 3 Концепции управления качеством в холдинге «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2022 г. № 672/р]

2. Соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами.

[подпункт 2.27 пункта 2 ГОСТ Р 57276-2016 Эргономика. Термины и определения]

- Результативность

Степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

[подпункт 3.75 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р; подпункт 3.39 пункта 3 Концепции управления качеством в холдинге «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2022 г. № 672/р]

81. Термины, относящиеся к данным, информации и документам

- Данные <управление качеством>

Факты об объекте.

[подпункт 3.8.1 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Информация <управление качеством>

Значимые данные.

[подпункт 3.29 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р; подпункт 3.9 пункта 3 Концепции управления качеством в холдинге «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2022 г. № 672/р]

- Объективное свидетельство

Данные, подтверждающие наличие или истинность чего-либо.

Примечания:

1. Объективное свидетельство может быть получено путем наблюдения, измерения, испытания или другим способом.

2. Объективное свидетельство для цели аудита обычно включает записи, изложение фактов или другую информацию, которые имеют отношение к критериям аудита и могут быть проверены.

[подпункт 3.8.3 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Информационная система <управление качеством>

Сеть каналов обмена информацией, используемая в организации.

[подпункт 3.8.4 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Документ <управление качеством>

Информация, представленная на соответствующем носителе. К документам могут относиться записи, спецификация, процедурный документ, чертеж, отчет, стандарт. Носитель может быть физическим (бумажным, компьютерным диском, фотографией или эталонным образцом), электронным или их комбинацией.

[подпункт 3.22 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р; подпункт 3.8 пункта 3 Концепции управления качеством в холдинге «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2022 г. № 672/р]

- Документированная информация

Информация, которая должна управляться и поддерживаться организацией, и носитель, который ее содержит.

Примечания:

1. Документированная информация может быть любого формата и на любом носителе и может быть получена из любого источника.

2. Документированная информация может относиться:

к системе менеджмента, включая соответствующие процессы;

к информации, созданной для функционирования организации (документация);

к свидетельствам достигнутых результатов (записи).

[подпункт 3.8.6 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Спецификация

Документ, устанавливающий требования. Спецификации могут относиться к деятельности (например, процедурный документ, спецификация на процесс или спецификация на испытание) или продукции (например, технические условия на продукцию, эксплуатационная документация и чертежи).

[подпункт 3.83 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р; подпункт 3.45 пункта 3 Концепции управления качеством в холдинге «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2022 г. № 672/р]

- Руководство по качеству

Спецификация на систему менеджмента качества организации.

Примечание. Руководства по качеству могут различаться по детальности изложения и форме, исходя из размера и сложности конкретной организации.

[подпункт 3.8.8 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Стандарт качества процесса

Стандарт (документ), который описывает устойчивую и целенаправленную совокупность взаимосвязанных действий, которые по определенной технологии преобразуют входы в выходы для получения заранее определенных продуктов, результатов или услуг, представляющих ценность для потребителя.

[подпункт 3.47 пункта 3 Концепции управления качеством в холдинге «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2022 г. № 672/р]

- Стандарт качества услуг

Стандарт (документ), который определяет минимальный гарантированный уровень качества, которому должны соответствовать основные параметры услуг.

[подпункт 3.46 пункта 3 Концепции управления качеством в холдинге «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2022 г. № 672/р]

- План качества

Спецификация, определяющая какие процедуры и соответствующие ресурсы, когда и кем должны применяться в отношении конкретного объекта.

Примечания:

1. К таким процедурам обычно относятся процедуры, связанные с процессами менеджмента качества и процессами жизненного цикла продукции и услуг.

2. План качества часто содержит ссылки на разделы руководства по качеству или на процедурные документы.

3. План качества, как правило, является одним из результатов планирования качества.

[подпункт 3.8.9 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Запись

Документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности.

[подпункт 3.26 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р]

- План менеджмента проекта

Документ, устанавливающий, что необходимо для достижения целей проекта.

Примечания:

1. В план менеджмента проекта следует включать план качества проекта или ссылаться на него.

2. В зависимости от того, что подходит, план менеджмента проекта также включает в себя или ссылается на другие планы, касающиеся организационной структуры, ресурсов, графика, бюджета, менеджмента риска, экологического менеджмента, менеджмента здоровья и безопасности, менеджмента безопасности.

[подпункт 3.8.11 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Верификация <управление качеством>

Подтверждение, посредством представления объективных свидетельств, того, что установленные требования были выполнены.

Примечания:

1. Объективное свидетельство, необходимое для верификации, может быть результатом контроля или других форм определения, таких как осуществление альтернативных расчетов или анализ документов.

2. Деятельность, выполняемая при верификации, иногда называется квалификационным процессом.

3. Термин «верифицирован» используют для обозначения соответствующего статуса.

[подпункт 3.8.12 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Валидация <управление качеством>

Подтверждение, посредством представления объективных свидетельств, того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены.

Примечания:

1. Объективное свидетельство, необходимое для валидации, является результатом испытания или других форм определения, таких как осуществление альтернативных расчетов или анализ документов.

2. Слово «валидирован» используют для обозначения соответствующего статуса.

3. Условия, применяемые при валидации, могут быть реальными или смоделированными.

[подпункт 3.8.13 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Отчетность о статусе конфигурации

Записи и отчеты в установленной форме об информации о конфигурации продукции, о статусе предложенных изменений и состоянии внедрения одобренных изменений.

[подпункт 3.8.14 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Конкретная ситуация <план качества>

Предмет плана качества.

[подпункт 3.8.15 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Стратегия постоянных улучшений

Стратегия, направленная на улучшение возможностей процессов, систем, продукции и услуг, рабочих мест.

[подпункт 3.85 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р]

- Стратегия соответствия

Стратегия, ориентированная на выполнение требований к продукции или услугам, которые установлены заинтересованной стороной и/или нормативно-технической документацией (на деятельность или продукцию и услуги), и устранение возникающих несоответствий на основе корректирующих действий.

[подпункт 3.86 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р]

- Корпоративные знания

Специфические для ОАО «РЖД» знания, собирающиеся на основе опыта. Это информация, которая используется и распространяется внутри ОАО «РЖД» для того, чтобы достичь ее целей.

[подпункт 3.37 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р]

82. Термины, относящиеся к потребителям

- Удовлетворенность потребителей

Восприятие потребителями степени выполнения их требований.

[подпункт 3.91 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р; подпункт 3.49 пункта 3 Концепции управления качеством в холдинге «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2022 г. № 672/р]

- Правила достижения удовлетворенности потребителя

Обещания, данные потребителю организацией относительно ее поведения, направленного на повышение удовлетворенности потребителя, и соответствующие меры их обеспечения.

Примечание. Меры обеспечения могут включать в себя цели, условия, ограничения, контактную информацию и процедуры обращения с претензиями.

[подпункт 3.9.5 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Обратная связь <удовлетворенность потребителя>

Мнения, комментарии и выражения заинтересованности в продукции, услуге или процессе обработки претензий.

[подпункт 3.9.1 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Претензия <удовлетворенность потребителя>

Выражение организации неудовлетворенности ее продукцией или услугой, или непосредственно процессом управления претензиями в ситуациях, где явно или неявно ожидается ответ или решение.

[подпункт 3.9.3 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Спорный вопрос <удовлетворенность потребителя>

Несогласие с претензией, переданное ПУСВ-провайдеру.

Примечание. Некоторые организации предоставляют своим потребителям возможность выразить неудовлетворенность вначале ПУСВ-провайдеру. В таком случае выражение неудовлетворенности становится претензией после передачи его в организацию для рассмотрения и становится спорным вопросом, если его не удается урегулировать внутри организации без участия ПУСВ-провайдера. Многие организации предпочитают, чтобы потребители сообщали в первую очередь им о любой неудовлетворенности, прежде чем начинать урегулировать спорные вопросы вне организации.

[подпункт 3.9.6 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Обслуживание потребителя

Взаимодействие организации с потребителем на всех стадиях жизненного цикла продукции или услуги.

[подпункт 3.9.4 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Клиент-ориентированность

Одна из основных ценностей организации, отражающая стремление и навыки организации выстраивать взаимовыгодные отношения со своими клиентами, обеспечивая тем самым устойчивые доходные поступления.

[подпункт 3.12 пункта 3 Концепции управления качеством в холдинге «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2022 г. № 672/р]

- Цепь поставок

Совокупность потоков и соответствующих им кооперационных и координационных процессов между различными участниками цепи создания стоимости для удовлетворения требований потребителей в товарах и услугах.

[подпункт 3.57 пункта 3 Концепции управления качеством в холдинге «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2022 г. № 672/р]

83. Термины, относящиеся к характеристикам

- Характеристика

Отличительное свойство. Характеристика может быть собственной (внутренне присущей) или присвоенной (назначенной), может быть качественной или количественной, и принадлежать к различным классам (например, физические характеристики, органолептические характеристики, этические характеристики, характеристики, связанные со временем, эргономические характеристики, функциональные характеристики).

[подпункт 3.99 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р; подпункт 3.55 пункта 3 Концепции управления качеством в холдинге «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2022 г. № 672/р]

- Характеристика качества

Присущая объекту характеристика, относящаяся к требованию.

Примечания:

1. Понятие «присущая» означает существование в чем-то, прежде всего, как постоянной характеристики.

2. Присвоенная характеристика объекта (например, цена объекта) не является характеристикой качества этого объекта.

[подпункт 3.10.2 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Фактор

Характеристика, оказывающая влияние на деятельность ОАО «РЖД».

[подпункт 3.98 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р]

- Человеческий фактор <управление качеством>

Характеристика, присущая лицу, которое имеет влияние на рассматриваемый объект.

Примечания:

1. Характеристики могут быть физическими, образовательными или социальными.

2. Человеческие факторы могут значительно влиять на систему менеджмента.

[подпункт 3.10.3 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Метрологическая характеристика

Определение к термину дано в пункте 12.144.

- Конфигурация

Взаимосвязанные функциональные и физические характеристики продукции или услуги, установленные в информации о конфигурации продукции.

[подпункт 3.10.6 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Базовая конфигурация

Утвержденная информация о конфигурации продукции, в которой установлены характеристики продукции или услуги, относящиеся к указанному моменту времени, и используемая в качестве ссылки на всех стадиях жизненного цикла продукции или услуги.

[подпункт 3.10.7 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

84. Термины, относящиеся к определению

- Определение

Действия по установлению одной или более характеристик и величин этих характеристик.

[подпункт 3.11.1 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Анализ <управление качеством>

Деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности, результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей.

[подпункт 3.1 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р; подпункт 3.1 пункта 3 Концепции управления качеством в холдинге «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2022 г. № 672/р]

- Мониторинг <управление качеством>

Определение статуса системы, процесса, продукции, услуги или действия.

[подпункт 3.41 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р; подпункт 3.16 пункта 3 Концепции управления качеством в холдинге «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2022 г. № 672/р]

- Испытание <управление качеством>

Определение соответствия требованиям для конкретного предполагаемого использования или применения.

Примечание. Если результат испытания показывает соответствие, он может быть использован для целей валидации.

[подпункт 3.11.8 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Оценка продвижения <менеджмент проекта>

Оценка продвижения к достижению целей проекта.

Примечания:

1. Оценку выполняют на соответствующих этапах жизненного цикла проекта по ходу его процессов на основе критериев для процессов проекта и продукции или услуг.

2. Результаты оценок продвижения могут привести к пересмотру плана менеджмента проекта.

[подпункт 3.11.9 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

85. Термины, относящиеся к действиям

- Предупреждающее действие

Действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации.

Примечания:

1. Потенциальное несоответствие может иметь несколько причин.

2. Предупреждающее действие предпринимают для предотвращения возникновения события, тогда как корректирующее действие - для предотвращения повторного возникновения события.

[подпункт 3.12.1 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Корректирующее действие; коррекция

Мероприятие (действие, комплекс взаимосвязанных действий), направленное на причину несоответствия/отклонения (фактор риска) или их совокупность, в том числе для предупреждения его повторного возникновения, и/или последствия несоответствия/отклонения.

[подпункт 3.13 пункта 3 Концепции управления качеством в холдинге «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 21 марта 2022 г. № 672/р]

- Переделка

Действие, предпринятое в отношении несоответствующей продукции или услуги для того, чтобы она соответствовала требованиям.

Примечание. Переделка может затрагивать или изменять лишь отдельные части несоответствующих продукции или услуг.

[подпункт 3.12.8 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Ремонт

Действие, предпринятое в отношении несоответствующей продукции или услуги для того, чтобы сделать ее приемлемой для предполагаемого использования.

Примечания:

1. Успешный ремонт несоответствующих продукции или услуг не обязательно приводит к соответствию продукции требованиям. Наряду с ремонтом может потребоваться разрешение на отклонение.

2. Ремонт включает в себя действие по исправлению, предпринятое в отношении ранее соответствовавших продукции или услуг для их восстановления, например, в рамках технического обслуживания, с целью использования.

3. Ремонт может затрагивать или изменять лишь отдельные части несоответствующих продукции или услуг.

[подпункт 3.12.9 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Перевод в отходы

Действие в отношении несоответствующей продукции или услуги, предпринятое для предотвращения ее первоначального предполагаемого использования.

Примечание. В ситуации с несоответствующей услугой использование предотвращается посредством прекращения услуги.

[подпункт 3.12.10 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Потери

Любое действие, которое потребляет ресурсы, но не создает ценности для потребителя.

[подпункт 3.63 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р]

- Изменение градации

Смена градации несоответствующей продукции или услуги для того, чтобы она соответствовала требованиям, отличным от исходных требований.

[подпункт 3.12.4 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Разрешение на отклонение

Разрешение на использование или выпуск продукции, или услуги, которые не соответствуют установленным требованиям.

Примечание. Разрешение на отклонение обычно ограничено поставкой продукции и услуг, имеющих несоответствия своих характеристик в рамках установленных ограничений, и обычно касаются объемов продукции и услуг, периода времени и условий их использования.

[подпункт 3.12.5 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Разрешение на отступление

Разрешение на отступление от исходных установленных к продукции или услуге, выданное до их создания.

Примечание. Разрешение на отступление, как правило, дается на ограниченный объем продукции и услуг или период времени, а также для конкретного использования.

[подпункт 3.12.6 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Выпуск

Разрешение на переход к следующей стадии процесса или к следующему процессу.

[подпункт 3.12.7 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

86. Термины, относящиеся к аудиту

- Аудит <управление качеством>

Систематический, независимый и документированный процесс установления объективного свидетельства и его объективного оценивания для получения степени соответствия критериям аудита.

Примечания:

1. Внутренние аудиты, иногда называемые «аудитами первой стороны», проводятся обычно самой организацией или от ее имени.

2. Внешние аудиты включают так называемые «аудиты второй стороны» и «аудиты третьей стороны». Аудиты второй стороной проводятся сторонами, заинтересованными в деятельности организации, например, потребителями или другими лицами от их имени. Аудиты третьей стороны проводятся внешними независимыми аудиторскими организациями, такими, как организации, осуществляющие сертификацию/регистрацию соответствия или государственные органы.

[подпункт 3.1 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 19011-2021 Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента]

- Комплексный аудит

Аудит, проводимый в одной проверяемой организации для двух и более систем менеджмента одновременно.

Примечание. Если две или более систем менеджмента объединены в одну систему менеджмента, эту систему называют интегрированной системой менеджмента.

[подпункт 3.2 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 19011-2021 Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента]

- Совместный аудит

Аудит, проводимый в одной проверяемой организации двумя и более проверяющими организациями.

[подпункт 3.3 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 19011-2021 Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента]

- Внутренний аудит

Аудит, проводимый для внутренних целей самого ОАО «РЖД» или от его имени.

[подпункт 3.14 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р]

- Аудит системы и процессов управления качеством

Процесс систематического и последовательного анализа работы, оценка степени соответствия системы и процессов управления качеством и выработка мероприятий по совершенствованию и развитию системы и процессов управления качеством подразделений ОАО «РЖД» для повышения степени соответствия и эффективности системы и процессов управления качеством.

[подпункт 3.3 пункта 3 Положения о системе управления качеством ОАО «РЖД», утвержденного решением совета директоров ОАО «РЖД» 23 сентября 2020 г., протокол № 22 и принятого к руководству распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2020 г. № 2723/р]

- Технологический аудит производственного процесса

Системный анализ и оценка степени соответствия реализуемого в производственной деятельности компании производственного процесса (включая планирование, управление и мониторинг) установленным целям, корпоративным требованиям, нормам, нормативам и заданиям, а также лучшим практикам и потребностям внутренних и внешних клиентов.

[абзац тридцать седьмой пункта 3.1 Регламента проведения технологического аудита производственных процессов в ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 23 сентября 2025 г. № 2023/р]

- Программа аудита

Мероприятия по проведению одного или нескольких аудитов, запланированные на конкретный период времени и направленные на достижение конкретной цели.

[подпункт 3.4 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 19011-2021 Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента]

- Область аудита

Объем и границы аудита.

Примечания:

1. Область аудита обычно включает в себя описание физических и виртуальных мест проведения аудита, функций, структурных единиц, видов деятельности и процессов, а также охваченный период времени.

2. Виртуальное место проведения аудита - это место, где организация выполняет услуги, используя онлайн среду, разрешая физическим лицам, независимо от физического местоположения, исполнять процессы.

[подпункт 3.5 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 19011-2021 Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента]

- План аудита

Описание действий и мероприятий по проведению аудита.

[подпункт 3.6 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 19011-2021 Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента]

- Критерии аудита

Совокупность требований, используемых как основа для сравнения с ними объективного свидетельства.

Примечания:

1. Если критерии аудита являются правовыми (включая законодательные или нормативные правовые) требованиями, слова «соответствие» и «несоответствие» часто используют в обнаружениях аудита.

2. Требования могут включать политики, процедуры, рабочие инструкции, правовые требования, обязательства по контрактам и т.д.

[подпункт 3.7 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 19011-2021 Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента]

- Свидетельство аудита

Записи, изложение фактов или другая информация, связанные с критериями аудита и перепроверены.

[подпункт 3.9 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 19011-2021 Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента]

- Наблюдения аудита

Результаты оценивания собранных свидетельств аудита по отношению к критериям аудита.

Примечания:

1. Наблюдения аудита могут указывать на соответствие или несоответствие.

2. Наблюдения аудита могут привести к определению возможностей улучшения или к записи/фиксации хорошего опыта.

3. В русском языке, если критерии аудита выбраны из законодательных требований или нормативных правовых требований, наблюдения аудита могут называться соответствиями или несоответствиями.

[подпункт 3.13.9 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Заключение по результатам аудита

Выход аудита после рассмотрения целей аудита и всех обнаружений аудита.

[подпункт 3.11 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 19011-2021 Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента]

- Заказчик аудита

Организация или лицо, заказавшее аудит.

Примечание. В случае внутреннего аудита заказчиком аудита также может быть проверяемая организация или лицо (лица), несущее(ие) ответственность за управление программой аудита. Запросы на внешний аудит могут поступать от таких организаций, как регулирующие органы, стороны контракта, потенциальные или существующие заказчики.

[подпункт 3.12 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 19011-2021 Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента]

- Проверяемая организация

Организация, в целом или частями подвергающаяся аудиту.

[подпункт 3.13 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 19011-2021 Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента]

- Сопровождающий <аудит>

Лицо, назначаемое проверяемой организацией для оказания помощи группе по аудиту.

[подпункт 3.13.13 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Группа по аудиту

Одно или несколько лиц, проводящих аудит, при необходимости поддерживаемых техническими экспертами.

Примечания:

1. Один из аудиторов в группе по аудиту назначается руководителем группы.

2. Группа по аудиту может включать в себя также аудиторов-стажеров.

[подпункт 3.13.14 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь]

- Аудитор <аудит>

Лицо, которое проводит аудит.

[подпункт 3.15 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 19011-2021 Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента]

- Технический эксперт <аудит>

Лицо, которое предоставляет специальные знания или опыт аудиторской группе.

Примечания:

1. Специальные знания или опыт относятся к организации, процессам или деятельности, товарам, услугам, отрасли знаний, подвергаемым аудиту или к языку и культуре.

2. Технический эксперт не имеет полномочий аудитора в аудиторской группе.

[подпункт 3.16 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 19011-2021 Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента]

- Наблюдатель <аудит>

Лицо, сопровождающее аудиторскую группу, но не участвующее в аудите.

[подпункт 3.17 пункта 3 ГОСТ Р ИСО 19011-2021 Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента]

87. Термины, относящиеся к испытаниям продукции

Общие понятия

- Испытания

Экспериментальное определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний как результата воздействия на него, при его функционировании, при моделировании объекта и (или) воздействий.

Примечание. Определение включает оценивание и (или) контроль.

[пункт 1 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Условия испытаний

Совокупность воздействующих факторов и (или) режимов функционирования объекта при испытаниях.

[пункт 2 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Нормальные условия испытаний

Условия испытаний, установленные нормативно-технической документацией (НТД) на данный вид продукции.

[пункт 3 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Вид испытаний

Классификационная группировка испытаний по определенному признаку.

[пункт 4 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Категория испытаний

Вид испытаний, характеризуемый организационным признаком их проведения и принятием решений по результатам оценки объекта в целом.

[пункт 5 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Объект испытаний

Продукция, подвергаемая испытаниям.

[пункт 6 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Образец для испытаний

Продукция или ее часть, или проба, непосредственно подвергаемые эксперименту при испытаниях.

[пункт 7 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Опытный образец

Образец продукции, изготовленный по вновь разработанной рабочей документации для проверки путем испытаний соответствия его заданным техническим требованиям с целью принятия решения о возможности постановки на производство и (или) использования по назначению.

[пункт 8 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Модель для испытаний

Изделие, процесс, явление, математическая модель, находящиеся в определенном соответствии с объектом испытаний и (или) воздействиями на него и способные замещать их в процессе испытаний.

[пункт 9 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Макет для испытаний

Изделие, представляющее упрощенное воспроизведение объекта испытаний или его части и предназначенное для испытаний.

[пункт 10 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Метод испытаний

Правила применения определенных принципов и средств испытаний.

[пункт 11 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Объем испытаний

Характеристика испытаний, определяемая количеством объектов и видов испытаний, а также суммарной продолжительностью испытаний.

[пункт 12 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Программа испытаний

Организационно-методический документ, обязательный к выполнению, устанавливающий объект и цели испытаний, виды, последовательность и объем проводимых экспериментов, порядок, условия, место и сроки проведения испытаний, обеспечение и отчетность по ним, а также ответственность за обеспечение и проведение испытаний.

[пункт 13 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Методика испытаний

Организационно-методический документ, обязательный к выполнению, включающий метод испытаний, средства и условия испытаний, отбор проб, алгоритмы выполнения операций по определению одной или нескольких взаимосвязанных характеристик свойств объекта, формы представления данных и оценивания точности, достоверности результатов, требования техники безопасности и охраны окружающей среды.

[пункт 14 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Аттестация методики испытаний

Определение обеспечиваемых методикой значений показателей точности, достоверности и (или) воспроизводимости результатов испытаний и их соответствия заданным требованиям.

[пункт 15 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Средство испытаний

Техническое устройство, вещество и (или) материал для проведения испытаний.

[пункт 16 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Испытательное оборудование

Средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний.

[пункт 17 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Аттестация испытательного оборудования

Определение нормированных точностных характеристик испытательного оборудования, их соответствия требованиям нормативно-технической документации и установление пригодности этого оборудования к эксплуатации.

[пункт 18 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Система испытаний

Совокупность средств испытаний, исполнителей и определенных объектов испытаний, взаимодействующих по правилам, установленным соответствующей нормативной документацией.

[пункт 19 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Точность результатов испытаний

Свойство испытаний, характеризуемое близостью результатов испытаний к действительным значениям характеристик объекта, в определенных условиях испытаний.

[пункт 20 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Воспроизводимость методов и результатов испытаний

Характеристика, определяемая близостью результатов испытаний идентичных образцов одного и того же объекта по одной и той же методике в разных лабораториях, разными операторами с использованием различного оборудования.

[пункт 21 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Данные испытаний

Регистрируемые при испытаниях значения характеристик свойств объекта и (или) условий испытаний, наработок, а также других параметров, являющихся исходными для последующей обработки.

[пункт 22 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Результат испытаний

Оценка характеристик свойств объекта, установления соответствия объекта заданным требованиям по данным испытаний, результаты анализа качества функционирования объекта в процессе испытаний.

[пункт 23 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Протокол испытаний

Документ, содержащий необходимые сведения об объекте испытаний, применяемых методах, средствах и условиях испытаний, результаты испытаний, а также заключение по результатам испытаний, оформленный в установленном порядке.

[пункт 24 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Испытательный полигон

Территория и испытательные сооружения на ней, оснащенные средствами испытаний и обеспечивающие испытания объекта в условиях, близких к условиям эксплуатации объекта.

[пункт 25 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Испытательная организация

Организация, на которую в установленном порядке возложено проведение испытаний определенных видов продукции или проведение определенных видов испытаний.

[пункт 26 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Испытательное подразделение

Подразделение организации, на которое руководством последней возложено проведение испытаний для своих нужд.

[пункт 31 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

Виды испытаний

- Исследовательские испытания

Испытания, проводимые для изучения определенных характеристик свойств объекта.

[пункт 35 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Контрольные испытания

Испытания, проводимые для контроля качества объекта.

[пункт 36 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Сравнительные испытания

Испытания аналогичных по характеристикам или одинаковых объектов, проводимые в идентичных условиях для сравнения характеристик их свойств.

[пункт 37 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Определительные испытания

Испытания, проводимые для определения значения характеристик объекта с заданными значениями показателей точности и (или) достоверности.

[пункт 38 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Государственные испытания

Испытания установленных важнейших видов продукции, проводимые головной организацией по государственным испытаниям, или приемочные испытания, проводимые государственной комиссией или испытательной организацией, которой предоставлено право их проведения.

[пункт 39 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Межведомственные испытания

Испытания продукции, проводимые комиссией из представителей нескольких заинтересованных министерств и (или) ведомств, или приемочные испытания установленных видов продукции для приемки составных частей объекта, разрабатываемого совместно несколькими ведомствами.

[пункт 40 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Ведомственные испытания

Испытания, проводимые комиссией из представителей заинтересованного министерства или ведомства.

[пункт 41 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Доводочные испытания (Ндп. Конструктивные испытания)

Исследовательские испытания, проводимые при разработке продукции с целью оценки влияния вносимых в нее изменений для достижения заданных значений показателей ее качества.

[пункт 42 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Предварительные испытания

Контрольные испытания опытных образцов и (или) опытных партий продукции с целью определения возможности их предъявления на приемочные испытания.

[пункт 43 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Приемочные испытания

Контрольные испытания опытных образцов, опытных партий продукции или изделий единичного производства, проводимые соответственно с целью решения вопроса о целесообразности постановки этой продукции на производство и (или) использования по назначению.

[пункт 44 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Квалификационные испытания

Контрольные испытания установочной серии или первой промышленной партии, проводимые с целью оценки готовности предприятия к выпуску продукции данного типа в заданном объеме.

[пункт 45 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Предъявительские испытания

Контрольные испытания продукции, проводимые службой технического контроля предприятия-изготовителя перед предъявлением ее для приемки представителем заказчика, потребителя или других органов приемки.

[пункт 46 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Приемо-сдаточные испытания

Контрольные испытания продукции при приемочном контроле.

[пункт 47 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Периодические испытания

Контрольные испытания выпускаемой продукции, проводимые в объемах и в сроки, установленные нормативно-технической документацией, с целью контроля стабильности качества продукции и возможности продолжения ее выпуска.

[пункт 48 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Инспекционные испытания

Контрольные испытания установленных видов выпускаемой продукции, проводимые в выборочном порядке с целью контроля стабильности качества продукции специально уполномоченными организациями.

[пункт 49 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Типовые испытания (Ндп. Проверочные испытания)

Контрольные испытания выпускаемой продукции, проводимые с целью оценки эффективности и целесообразности вносимых изменений в конструкцию, рецептуру или технологический процесс.

[пункт 50 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Аттестационные испытания

Испытания, проводимые для оценки уровня качества продукции при ее аттестации по категориям качества.

[пункт 51 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Сертификационные испытания

Контрольные испытания продукции, проводимые с целью установления соответствия характеристик ее свойств национальным и (или) международным нормативно-техническим документам.

[пункт 52 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Лабораторные испытания

Испытания объекта, проводимые в лабораторных условиях.

[пункт 53 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Стендовые испытания

Испытания объекта, проводимые на испытательном оборудовании.

[пункт 54 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Полигонные испытания

Испытания объекта, проводимые на испытательном полигоне.

[пункт 55 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Натурные испытания

Испытания объекта в условиях, соответствующих условиям его использования по прямому назначению с непосредственным оцениванием или контролем определяемых характеристик свойств объекта.

[пункт 56 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Испытания с использованием моделей

.

[пункт 57 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Эксплуатационные испытания

Испытания объекта, проводимые при эксплуатации.

[пункт 58 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Нормальные испытания

Испытания, методы и условия проведения которых обеспечивают получение необходимого объема информации о характеристиках свойств объекта в такой же интервал времени, как и в предусмотренных условиях эксплуатации.

[пункт 59 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Ускоренные испытания

Испытания, методы и условия проведения которых обеспечивают получение необходимой информации о характеристиках свойств объекта в более короткий срок, чем при нормальных испытаниях.

[пункт 60 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Сокращенные испытания

Испытания, проводимые по сокращенной программе.

[пункт 61 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Механические испытания

Испытания на воздействие механических факторов.

[пункт 62 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Климатические испытания

Испытания на воздействие климатических факторов.

[пункт 63 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Термические испытания

Испытания на воздействие термических факторов.

[пункт 64 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Радиационные испытания

Испытания на воздействие радиационных факторов.

[пункт 65 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Электромагнитные испытания

Испытания на воздействие электромагнитных полей.

[пункт 66 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Электрические испытания

Испытания на воздействие электрического напряжения, тока или поля.

[пункт 67 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Магнитные испытания

Испытания на воздействие магнитного поля.

[пункт 68 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Химические испытания

Испытания на воздействие специальных сред.

[пункт 69 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Биологические испытания

Испытания на воздействие биологических факторов.

[пункт 70 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Неразрушающие испытания

Испытания с применением неразрушающих методов контроля.

[пункт 71 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Разрушающие испытания

Испытания с применением разрушающих методов контроля.

[пункт 72 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Испытания на прочность

Испытания, проводимые для определения значений воздействующих факторов, вызывающих выход значений характеристик свойств объекта за установленные пределы или его разрушение.

[пункт 73 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Испытания на устойчивость

Испытания, проводимые для контроля способности изделия выполнять свои функции и сохранять значения параметров в пределах установленных норм во время действия на него определенных факторов.

[пункт 74 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Функциональные испытания

Испытания, проводимые с целью определения значений показателей назначения объекта.

[пункт 75 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

- Технологические испытания

Испытания, проводимые при изготовлении продукции с целью оценки ее технологичности.

[пункт 80 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения]

Алфавитный указатель терминов

(Железнодорожная) контактная подвеска, 549

(Железнодорожная) контактная сеть, 546

(Железнодорожная) опорная тяговая подстанция, 575

(Железнодорожная) отпаечная тяговая подстанция, 575

(Железнодорожная) передвижная тяговая подстанция, 574

(Железнодорожная) стационарная тяговая подстанция, 574

(Железнодорожная) стыковая тяговая подстанция, 575

(Железнодорожная) телеграфная сеть, 638

(Железнодорожная) транзитная тяговая подстанция, 575

(Железнодорожная) тупиковая тяговая подстанция, 575

(Железнодорожная) тяговая подстанция, 574

(Железнодорожная) тяговая подстанция переменного тока, 575

(Железнодорожная) тяговая подстанция постоянного тока, 575

(Железнодорожная) тяговая рельсовая сеть, 568

(Железнодорожная) тяговая сеть, 544

(Железнодорожный) блок-пост, 842

(Железнодорожный) подвижной состав, 712

(Железнодорожный) энергодиспетчерский круг, 583

(Железнодорожный) энергодиспетчерский пункт, 583

(Пассажирский) остановочный пункт, 698

(Российская) система управления и обеспечения безопасности движения поездов; РСУДП, 290

(Средняя) наработка на отказ средства железнодорожной электросвязи, 684

[1PL-логистика, автономная логистика], 881

[2PL-логистика, традиционная логистика], 881

[3PL-логистика, комплексная логистика], 881

[4PL-логистика, интегрированная логистика], 881

[5PL-логистика, виртуальная логистика], 882

[автоматическая блокировка, автоблокировка]; АБ, 603

[аппарат управления ОАО «РЖД», аппарат управления подконтрольного ОАО «РЖД» общества], 78

[вагон-платформа, платформа], 767

[величина с размерностью единица, безразмерностная величина], 233

[группа процессов, процессная группа], 1039

[инспектор-приемщик, старший инспектор-приемщик], 483

[ИТ-услуга, ИТ-сервис], 948

[контрольная функция, функция контроля], 1067

[микроповреждение, микротравма], 369

[модель процесса, процессная модель], 1049

[процесс, бизнес-процесс], 1032

[рельсовая опора, подрельсовое основание], шпала, 521

[термически упрочненный рельс, термоупрочненный рельс, закаленный рельс] (Ндп. каленый рельс), 516

[технологический стек, стек технологий], 980

[участок производства, производственный участок], 81

«Единое окно инноваций», 181

«Мертвая зона» защиты тяговой сети, 546

«Окно» аварийное, 709

«Окно» большой продолжительности, 709

«Окно» внеплановое, 709

«Окно» глухое, 709

«Окно» совмещенное, 710

«Окно» створовое, 710

«Окно» утвержденное, 710

«Сквозная» цифровая технология, 979

«Узкие места» инфраструктуры железнодорожного транспорта, барьерные места, лимитирующие участки, 853

Абонент (железнодорожной электросвязи), 630

Абонентская линия (сети железнодорожной электросвязи), 656

Абонентская станция технологической [поездной] спутниковой связи, 666

Абонентская установка СТАкс, 660

Абонентский терминал поездной спутниковой связи, 666

Абсолютная погрешность (измерения), 249

Абсолютная погрешность средства измерений, 261

Абсолютное измерение, 241

Аварийная крэш-система высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, 897

Аварийно-восстановительный запас материально-технических ресурсов (владельца телекоммуникационной инфраструктуры железнодорожного транспорта); АВЗ МТР, 687

Аварийное техническое состояние, 477

Аварийный перевод стрелки, 612

Аварийный режим работы (системы [установки] питания аппаратуры железнодорожной электросвязи), 671

Авария <безопасность движения>, 295

Авария <безопасность труда>, 373

Авария <промышленная безопасность>, 418

Авария <техногенная ЧС>, 321

Автовозврат стрелки, 613

Автодействие светофора, 617

Автодрезина, 771

Автоколебание проводов (железнодорожной) контактной сети [воздушной линии электропередачи], 548

Автокомпенсированная (железнодорожная) контактная подвеска, 553

Автоматизация, 949

Автоматизация рутинных операций (RPA), 980

Автоматизированная система оперативного управления программами и проектами информатизации; АСУ ПИ, 989

Автоматизированная система расчета (за услуги связи), 644

Автоматизированная система технического диагностирования (контроля технического состояния); автоматизированная система диагностирования (контроля), 905

Автоматизированная система управления бизнес-моделированием; АСУ БМ, 1044

Автоматизированная система управления железнодорожным транспортом; АСУЖТ, 950

Автоматизированная система; АС, 950

Автоматизированная сортировочная горка, 702

Автоматизированное рабочее место; АРМ, 951

Автоматизированное рабочее место; АРМ <эргономика>, 400

Автоматизированное средство технического диагностирования (контроля технического состояния); автоматизированное средство диагностирования (контроля), 906

Автоматизированные системы управления движением поездов; АСУДП, 951

Автоматизированный отчет АСУ БМ, 1045

Автоматическая идентификация и отслеживание объектов, 984

Автоматическая локомотивная сигнализация высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, 897

Автоматическая локомотивная сигнализация как самостоятельное средство сигнализации и связи; АЛСО, 605

Автоматическая локомотивная сигнализация непрерывного типа; АЛСН, 731

Автоматическая локомотивная сигнализация; АЛС, 604

Автоматическая переездная светофорная сигнализация, 597

Автоматическая система технического диагностирования (контроля технического состояния); автоматическая система диагностирования (контроля), 905

Автоматическая телефонная станция ОбТС; АТС, 661

Автоматически и/или дистанционно управляемый железнодорожный подвижной состав, 729

Автоматически и/или дистанционно управляемый маневровый локомотив, 741

Автоматический регулятор тормозных рычажных передач; авторегулятор, 781

Автоматический стояночный тормоз, 775

Автоматический тормоз, 774

Автоматическое средство технического диагностирования (контроля технического состояния); автоматическое средство диагностирования (контроля), 907

Автоматическое управление (железнодорожным подвижным составом), 729

Автомобильное транспортное средство; АТС, 57

Автомотриса, 771

Автономная мобильная техника, 952

Автономная техника, 952

Автономная техника 4-го поколения, 952

Автономная техника 5-го поколения, 952

Автономный тренажер, 417

Авторский надзор при эксплуатации [ремонте] железнодорожного подвижного состава, 804

Автосцепка, 718

Автосцепка полужесткого типа, 718

Автосцепное устройство, 717

Автотрансформаторный пункт, 579

Агрегатный метод ремонта железнодорожного подвижного состава, 801

Адаптация объектов железнодорожного транспорта к оказанию услуг маломобильным пассажирам, 895

Адаптер, полубукса, 760

Адаптивные модели прогнозирования, 815

Адаптивный тренажер, 417

Аддитивная величина, 236

Административная задержка выполнения технического обслуживания [ремонта] железнодорожного подвижного состава, 802

Административная задержка выполнения технического обслуживания или ремонта локомотива [составной части локомотива], 750

Акведук, 533

Аккредитация в национальной системе аккредитации; аккредитация, 286

Аккумуляторный электровоз, 744

Акселерационная программа, 189

Акт незаконного вмешательства, 348

Акт общей формы, 874

Активные отказы, 307

Активный пост секционирования (железнодорожной) контактной сети, 580

Акционер ОАО «РЖД», 73

Алгоритм деятельности оператора СЧМ; алгоритм деятельности <СЧМ>, 412

Алгоритм технического диагностирования (контроля технического состояния); алгоритм диагностирования (контроля), 905

Алгоритмы глубокого обучения, 1020

Альтернативное требование, 215

Анализ <управление качеством>, 1085

Анализ видов и последствий отказов (в железнодорожной технике), 920

Анализ видов, последствий и критичности отказов (в железнодорожной технике), 921

Анализ вовлеченности пользователей, 957

Анализ дерева неисправностей (в железнодорожной технике), 921

Анализ дерева событий (в железнодорожной технике), 921

Анализ информационного риска, 997

Анализ клиентского пути, 957

Анализ надежности (железнодорожной техники), 919

Анализ опасностей и оценка риска аварий на опасном производственном объекте, 419

Анализ процесса, 1062

Анализ состояния производства, 482

Аналитика на базе машинного обучения, 1021

Аналоговая система передачи (железнодорожного транспорта), 648

Анкер (железнодорожной) контактной сети, 567

Анкерная опора (железнодорожной) контактной сети, 567

Анкерный участок (железнодорожной контактной сети), 546

Анкеровка (железнодорожной) контактной сети, 568

Анодная зона (железнодорожной) тяговой рельсовой сети, 568

Антенно-согласующее устройство (железнодорожной радиосвязи); АнСУ, 665

Антенно-фидерное устройство (приемопередающей аппаратуры железнодорожной радиосвязи); АФУ, 665

Антропометрические данные, 408

Антропометрия, 408

Аппарат управления, 727

Арматура железнодорожной контактной сети, 560

Армогрунтовые конструкции, 530

Архитектор, 956

Архитектор АСУ БМ, процессный архитектор, 1058

Архитектор единой процессной модели, 1059

Архитектура «сквозной» технологии, 979

Архитектура данных, 991

Архитектура информационной системы, 943

Архитектура информационных технологий, 978

Архитектура компании, 1031

Архитектура подразделения, 1031

Архитектура приложений, 988

Архитектура цифрового продукта/сервиса, 987

Архитектура цифровой платформы, 989

Архитектура цифровой трансформации; АЦТ, 961

Архитектурное преимущество, 151

Архитектурные принципы, 978

Аспект стандартизации, 205

Ассоциация <удовлетворенность потребителя>, 1026

Астероидно-кометная опасность, 338

Атмосферный воздух, 422

Атрибут данных, 992

Атрибут модели (объекта), 1052

Аттестационные испытания, 1100

Аттестация испытательного оборудования, 1095

Аттестация методик [методов] измерений, 281

Аттестация методики испытаний, 1095

Аттестация пункта технического обслуживания, 795

Аттестованный/сертифицированный стандартный образец; АСО, ССО, 275

Аудит <безопасность движения>, 308

Аудит <управление качеством>, 1089

Аудит системы и процессов управления качеством, 1090

Аудитор <аудит>, 1092

Аудиторская группа, 485

Аудиторская проверка информационной безопасности в организации; аудит информационной безопасности в организации, 1014

Аутсорсинг <безопасность труда>, 380

Аэродинамический тормоз, 777

Багаж, 885

База вагона, 770

База вагона сочлененного типа, 758

База данных, 1063

База двухосной [трехосной] тележки, 715

База знаний, 991

База секции вагона, 770

База четырехосной тележки, 716

Базовая конфигурация, 1085

Базовая станция (сети [системы] железнодорожной радиосвязи); БС, 664

Базовая услуга, 878

Базовое программное обеспечение (устройства железнодорожной автоматики и телемеханики), 625

Балансодержатель, 440

Балластная призма, 514

Балльная оценка состояния (железнодорожной) контактной подвески, 553

Бандаж, 727

Башмак накаточный, 717

Бедствие, 324

Безбалластное верхнее строение пути; БВСП, 514

Безвредные условия труда, 387

Безопасная система железнодорожной автоматики и телемеханики, 620

Безопасное поведение при отказе железнодорожной автоматики и телемеханики, 620

Безопасное расстояние, 391

Безопасное реле, 620

Безопасность, 364

Безопасность абсолютная, 364

Безопасность высокоскоростного железнодорожного транспорта, 896

Безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта; безопасность движения, 289

Безопасность движения поездов, 289

Безопасность железнодорожного подвижного состава, 290

Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики, 621

Безопасность информации [данных], 1010

Безопасность инфраструктуры железнодорожного транспорта, 290

Безопасность критической информационной инфраструктуры, 1014

Безопасность на транспорте, 52

Безопасность пассажира, 888

Безопасность продукции, 481

Безопасность продукции и связанных с ней процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 284

Безопасность производственного оборудования, 388

Безопасность производственного процесса, 389

Безопасность производственной деятельности; безопасность производства, 381

Безопасность услуги [работы, товара], 888

Безопасность эксплуатации здания [сооружения], 474

Безопасные условия труда, 386

Безопасный интерфейс с объектами железнодорожной автоматики и телемеханики, 621

Безопасный локомотивный объединенный комплекс масштабируемый; БЛОК-М, 732

Безопасный локомотивный объединенный комплекс; БЛОК, 732

Безопасный объединенный локомотивный комплекс для ССПС на комбинированном ходу; БЛОК-КХ, 733

Безотказность (железнодорожной техники), 909

Безотказность (сети [системы, сооружения, средства] железнодорожной электросвязи), 683

Бережливое производство; БП, 1029

Бесперебойное питание (аппаратуры железнодорожной электросвязи), 669

Бесперебойное электроснабжение узлов железнодорожной связи [необслуживаемых регенерационных [усилительных] пунктов], 668

Беспилотный летательный аппарат; БПЛА, 984

Бесстыковой железнодорожный путь, 504

Бизнес-заказчик, 442

Бизнес-инициатива, 442

Бизнес-инкубатор, 190

Бизнес-модель, 953

Бизнес-стратегия, 151

Бизнес-эксперт, 956

Билет, 887

Билетная касса, 694

Биологическая безопасность, 382

Биологическая безопасность <чрезвычайные ситуации>, 340

Биологические испытания, 1103

Биологический риск; биориск, 340

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация; биосоциальная ЧС, 340

Благоустройство территории, 455

Блок контроля бдительности в системе АЛСН; Л-116 (Л-116У), 737

Блок контроля несанкционированного отключения ЭПК ключом; КОН, 735

Блок контроля самопроизвольного трогания поезда; Л-168 (Л-168М), 737

Блок объектов инвестиций, 441

Блок световой сигнализации; Л-143, 737

Блок световой сигнализации; Л-159 (Л-159М), 737

Блок функциональный (железнодорожного электроснабжения), 581

Блокирование пути перегона, 618

Блок-участок, 590

Блуждающий ток (системы тягового железнодорожного электроснабжения), 542

Бортовой гребнесмазыватель, 939

Бригада специального железнодорожного подвижного состава, 772

Бровка земляного полотна, 527

Букса, 770

Буксовый узел, 760

Бустерная секция (Нрк. бустер), 740

Быстроразвивающиеся опасные природные явления, 324

Бюджет времени локомотива, 140

Бюджет неопределенности, 252

Бюджет проекта цифровой трансформации ОАО «РЖД», 971

Бюджетная эффективность инвестиционного проекта, 439

Бюллетень ОСЖД, 63

Вагон – ресторан, 763

Вагон арендованный, 757

Вагон багажный, 763

Вагон бункерный, 768

Вагон для перевозки интермодальной транспортной единицы, 769

Вагон купейный, 761

Вагон пассажирский двухэтажный, 761

Вагон плацкартный, 761

Вагон почтовый, 763

Вагон прочий, 769

Вагон с местами для сидения, 761

Вагон СВ, 761

Вагон совместного пользования (грузовой), 765

Вагон сочлененного типа, 758

Вагон универсальный, 765

Вагон-дефектоскоп (Нрк. путеизмеритель), 762

Вагон-лаборатория, 762

Вагонные весы, 701

Вагонные депо, 697

Вагонный замедлитель, 701

Вагонный лист, 874

Вагонный парк, 757

Вагоно-километр, 117

Вагонооборот станции, 839

Вагонопоток, 117

Вагоно-час, 121

Вагон-рельсосмазыватель, 762

Вагон-самосвал (Нрк. думпкар), 768

Вагон-транспортер, 766

Вагон-хоппер закрытого типа, 769

Вагон-хоппер открытого типа, 768

Вагон-цистерна, 767

Валидация <управление качеством>, 1081

Валидация манекена, 410

Вариативность процесса, 1040

Вариация показаний (измерительного прибора), 266

Вариация, вызванная влияющей величиной, 265

Введение в действие межгосударственного стандарта, 218

Ввод в эксплуатацию (объекта инфраструктуры железнодорожного транспорта), 470

Ввод в эксплуатацию железнодорожного подвижного состава, 785

Ввод в эксплуатацию средства измерений, 254

Ввоз, 112

Ввоз груза (для железной дороги), 112

Ведомственные испытания, 1098

Ведомственный пожарный контроль, 432

Величина, 230

Величина влияния риска; влияние риска, 489

Величина зигзага контактного провода или несущего троса (железнодорожной) контактной подвески, 555

Верификация <управление качеством>, 1081

Верификация железнодорожного подвижного состава по результатам эксплуатации, 791

Верификация манекена, 410

Верификация результатов прогнозирования, 815

Верификация/проверка модели процесса, 1056

Вероятностные эффекты, 959

Вероятность безотказной работы (железнодорожной техники), 922

Вероятность отказа (железнодорожной техники), 922

Вероятность охвата, 251

Вероятность реализации риска, 488

Версия программного обеспечения, 625

Вертикальная интеграция, 151

Вертикальная цепная (железнодорожная) контактная подвеска, 552

Вертикальные связи, связи прямого и функционального подчинения, 85

Верхнее строение железнодорожного пути, 513

Вершина сортировочной горки, 702

Вес поезда, 137

Вес поезда общий, брутто-брутто, 137

Весы, 701

Ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры, 284

Ветровое отклонение контактного провода (контактных проводов) (железнодорожной контактной подвески), 557

Ветроустойчивость (железнодорожной) контактной подвески, 554

Взаимодействие, 1023

Взаимосвязанный риск, 487

Взрез стрелки, 613

Взрывоопасные грузы, 869

Виадук железнодорожный, 533

Вибропантограф, 727

Вид измерений, 243

Вид испытаний, 1093

Вид отказа (железнодорожной техники), 914

Вид ремонта (железнодорожной техники), 917

Вид стандарта, 212

Вид технического обслуживания (железнодорожной техники), 916

Вид/система транспорта, 45

Видение, 151

Видение <организация>, 1070

Виды перевозок, 809

Виды электрической энергии, 537

Виртуальный контейнер порядка n (СП СЦИ железнодорожного транспорта), 651

Вихретоковый тормоз, 776

Вихрь, 334

Владелец вагона, 61

Владелец данных, 994

Владелец железнодорожного подвижного состава, 61

Владелец железнодорожного пути необщего пользования, 501

Владелец инфраструктуры, 61

Владелец пассажирской инфраструктуры, 894

Владелец Портфеля, 969

Владелец продукта, 182

Владелец процесса, 1059

Владелец риска, 487

Владелец сайта в сети «Интернет», 945

Владелец телекоммуникационной инфраструктуры железнодорожного транспорта, 631

Владелец цифрового продукта, 987

Влияние электромагнитной помехи (на средство [сооружение] железнодорожной электросвязи), 672

Влияющая величина, 250

Вместимость пассажирского транспортного средства, 763

Внезапная проверка, 308

Внеочередная поверка (средств измерений), 281

Внеплановая проверка, 308

Внеплановый осмотр, 309

Внеплановый ремонт железнодорожного подвижного состава, 798

Внесистемная единица (величины), 235

Внеуличный транспорт, 60

Внешнее средство технического диагностирования (контроля технического состояния); внешнее средство диагностирования (контроля), 906

Внешние поставщики, 1026

Внешние факторы <информационные системы>, 957

Внешний замыкатель для стрелочных переводов, 525

Внешний инновационный проект, 182

Внешний контур заземления тяговой подстанции [линейного устройства системы тягового электроснабжения] постоянного тока, 579

Внешний пользователь, 1017

Внешний поставщик продукта/услуги, 1035

Внешний потребитель продукта/услуги, клиент, 1035

Внешний эксперт, 201

Внешняя нагрузка, 403

Внешняя среда, 152

Внешняя цифровая платформа, 988

Внутренние факторы <информационные системы>, 957

Внутренний аудит, 1089

Внутренний инновационный проект, 182

Внутренний контроль, 486

Внутренний контур заземления тяговой подстанции [линейного устройства системы тягового электроснабжения] постоянного тока, 578

Внутренний пользователь, 1017

Внутренний поставщик продукта/услуги, 1035

Внутренний потребитель продукта/услуги, 1036

Внутренний эксперт, 201

Внутренняя нагрузка, 403

Внутренняя среда, 152

Внутренняя экспертиза, 199

Внутригородское железнодорожное пассажирское сообщение, 891

Внутридорожный гарантийный участок, 795

Внутристанционные соединения, 505

Вовлечение, 1023

Водные ресурсы, 423

Водный транспорт, эксплуатируемый железнодорожным предприятием, 60

Водоотводное сооружение земляного полотна, 531

Водопропускная труба, 533

Водопропускное сооружение, 534

Возбудитель инфекционной болезни, 341

Возгорание груза в вагоне или контейнере, 296

Воздействие на риск, 492

Воздухораспределитель, 781

Воздушная стрелка (железнодорожной контактной подвески), 555

Воздушный запасный резервуар, 781

Возимая автомобильная радиостанция, 663

Возимая локомотивная радиостанция, 663

Возмещение вреда, 362

Возможности, 1073

Воинские железнодорожные перевозки, 812

Волновой мультиплексор (транспортной сети железнодорожной электросвязи [первичной сети связи железнодорожного транспорта]), 658

Волнообразный износ контактного провода (железнодорожной контактной подвески), 559

Волны тепла и холода, 337

Волоконно-оптическая линия передачи (железнодорожного транспорта); ВОЛП, 645

Волоконно-оптическая система передачи (железнодорожного транспорта) с временным разделением, 649

Волоконно-оптическая система передачи (железнодорожного транспорта) со спектральным разделением, 649

Волоконно-оптическая система передачи (железнодорожного транспорта); ВОСП, 649

Ворота качества, 1051

Восприятие пользователем (продукции, системы, услуги), 402

Воспроизведение единицы (величины), 270

Воспроизведение основной единицы, 271

Воспроизведение производной единицы, 271

Воспроизводимость (измерений), 247

Воспроизводимость методов и результатов испытаний, 1096

Восстановление, 479

Восстановление (железнодорожной техники), 916

Восстановление железнодорожного подвижного состава, 792

Впервые выпускаемая в обращение продукция, 285

Враждебные маршруты, 610

Вред <безопасность труда>, 361

Вредное вещество, 366

Вредное воздействие на работающего человека, 365

Вредные условия труда, 388

Вредный производственный фактор, 364

Вредоносная программа, 998

Временная эксплуатация, 470

Временное рабочее место, 390

Временный блок-пост, 842

Время в пути, 125, 886

Время до восстановления (железнодорожной техники), 924

Время до восстановления локомотива [составной части локомотива], 752

Время защитного действия средства индивидуальной защиты, 396

Время нахождения вагона в движении, 122

Время нахождения вагона в местном простое, 123

Время нахождения вагона на промежуточных станциях, 123

Время нахождения вагона на технических станциях, 123

Время отклика (при скачкообразном воздействии), 266

Время работы локомотива в движении, 140

Время реагирования (на компьютерный инцидент), 1000

Время реверберации; Т, 408

Вспомогательная смена направления движения (по пути перегона), 618

Вспомогательное средство измерений, 258

Вспомогательное функциональное направление деятельности, 85

Вспомогательные горноспасательные команды, 422

Вспомогательные процессы, 1037

Вспомогательные электрические машины (единицы железнодорожного тягового подвижного состава), 728

Вспомогательный линейный пробег, 132

Вспомогательный локомотив, 739

Вспомогательный перевод стрелки, 613

Вспомогательный пост, 842

Встраиваемое программное обеспечение (устройства железнодорожной автоматики и телемеханики), 626

Встроенное средство технического диагностирования (контроля технического состояния); встроенное средство диагностирования (контроля), 906

Встроенные сим-карты (eSIM), 985

Встроенный искусственный интеллект, Edge AI, 1020

Встроенный тренажер, 417

Вторичная сеть (железнодорожной электросвязи), 634

Вторичный эталон, 273

Вулкан, 328

Вулканический пепел, 328

Вулканическое землетрясение, 328

Вулканическое извержение, 328

Входная величина (в модели измерений), 250

Входной светофор, 593

Входы процесса, 1033

Вхождение в капитал высокотехнологичного предприятия, 955

Въездная [выездная] сигнализация, 605

Выборочная поверка (средств измерений), 282

Выброс, 424

Вывоз, 112

Вывоз груза (для железной дороги, 112

Вывозной поезд, 827

Выгрузка, 114

Выделенные пассажирские железнодорожные линии, 496

Выделенный канал сигнализации (сети железнодорожной электросвязи); ВКС, 657

Выемка, 528

Выключение светофора, 617

Выключение секции маршрута, 615

Выключение стрелки из зависимости, 614

Вынос контактного провода (железнодорожной контактной подвески), 556

Вынужденный режим (работы системы тягового железнодорожного электроснабжения, 936

Вынужденный режим (работы системы тягового железнодорожного электроснабжения), 584

Выплеск, 515

Выпуск, 1088

Выпуск продукции в обращение, 284

Высокоскоростная железнодорожная линия, 900

Высокоскоростное железнодорожное движение пассажирских поездов, 895

Высокоскоростной железнодорожный подвижной состав, 896

Высокоскоростной железнодорожный транспорт, 896

Высокоскоростной электрифицированный (железнодорожный) участок, 900

Высокоскоростные пассажирские поезда, 898

Высокотехнологичная продукция, 179

Высокотехнологичный бизнес, 954

Высота оставшегося сечения контактного провода (железнодорожной контактной подвески), 559

Высота подвеса контактного провода (железнодорожной контактной подвески), 558

Высота сортировочной горки, 702

Высшее напряжение (тяговой подстанции), 576

Выходная величина (в модели измерений), 250

Выходной светофор, 593

Выходы процесса, 1033

Выявление последствий компьютерного инцидента, 1000

Габарит, 69

Габарит (железнодорожного) подвижного состава, 720

Габарит погрузки, 870

Габарит приближения строений, 498

Газ, 868

Газотепловоз, 743

Газотурбовоз, 743

Гальваническое влияние (на сооружение железнодорожной проводной электросвязи), 673

Гамма-процентная наработка до отказа (железнодорожной техники), 923

Гамма-процентный ресурс (железнодорожной техники), 929

Гамма-процентный срок службы (железнодорожной техники), 928

Гамма-процентный срок сохраняемости (железнодорожной техники), 930

Гарантийное [послегарантийное] обслуживание (средств железнодорожной электросвязи), 679

Гарантийные обязательства, 800

Гарантийный ремонт железнодорожного подвижного состава, 800

Гарантийный срок эксплуатации построенного [реконструированного] объекта инфраструктуры железнодорожного транспорта, 470

Гарантийный участок, 511, 795

Гарантированное питание (аппаратуры железнодорожной электросвязи), 668

Гарантированное электроснабжение узлов железнодорожной связи [необслуживаемых регенерационных [усилительных] пунктов], 667

Гармонизированные на двусторонней основе стандарты, 225

Гармонизированные на многосторонней основе стандарты, 225

Гармонизированные стандарты, 224

Гармонизированный на международном уровне стандарт, 225

Гармонизированный на региональном уровне стандарт, 225

Гарнитура электропривода, 525

Генеральная схема, 46

Генеральная схема развития Единой опорной сети, 47

Генеральные грузы, 867

Генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД», 74

Генно-инженерные технологии, 342

Геодезические работы в строительстве, 466

Геосинтетические материалы, 530

Гибкая поперечина (железнодорожной) контактной сети, 567

Гибкая разработка, Agile, 990

Гибкий мультиплексор (железнодорожной электросвязи), 658

Гибкий фиксатор контактного провода (железнодорожной контактной сети), 564

Гибридный локомотив, 739

Гигиена труда, 383

Гидравлически связанный несущий слой, 514

Гидравлический тормоз, 777

Гидравлический тяговый привод железнодорожного тягового подвижного состава, 726

Гидротехнические сооружения, 534

Гипотеза <управление процессами>, 1034

Главная ферма моста, 532

Главные пути, 502

Главный резервуар, 781

Глубина поиска места отказа (неисправности), 907

Глубинный анализ процесса, 1062

Головка рельса (Ндп. верхняя часть рельса, грибовидная полка рельса), 516

Головная секция, 755

Головная тяговая подстанция, 576

Головной вагон моторвагонного железнодорожного подвижного состава, 755

Головные организации научного отраслевого комплекса ОАО «РЖД», 162

Гололед, 336

Горб сортировочной горки, 702

Горизонт оценки рисков, 489

Горизонтальная консоль (железнодорожной контактной сети), 562

Горизонтальная сегментация, 152

Горизонтальные связи, 85

Горно-перевальный участок, 511

Городской железнодорожный транспорт, 59

Горочная автоматическая централизация, 607

Горочная рельсовая цепь, 600

Горочный светофор, 593

Горочный стрелочный участок, 703

Государственная программа Российской Федерации, 150

Государственная программа субъекта Российской Федерации, 150

Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации; ГосСОПКА, 1011

Государственное управление, 145

Государственные испытания, 1098

Государственный первичный эталон единицы величины, 273

Государственный эталон единицы величины, 270

Готовность (железнодорожной техники), 910

Готовность (сети [системы, средства] железнодорожной электросвязи), 683

Готовность локомотива, 753

Готовность парка железнодорожного подвижного состава, 937

Град, 335

Градация, 1071

Градостроительная деятельность, 445

Градостроительное зонирование, 446

Градостроительный план земельного участка, 457

Градостроительный регламент, 447

Граница железнодорожной станции, 694

Границы процесса, 1043

Граничные условия, 188

График движения (железнодорожных) поездов, 818

Графиковый коэффициент оперативной готовности участка железнодорожной линии, 932

Гребень колеса, 716

Гроза, 335

Грубая неосторожность <безопасность труда>, 377

Груженый рейс вагона, 119

Груз, 865

Груз выгруженный, 866

Груз на своих осях, 866

Груз навалочный пылящий, 866

Груз погруженный, 866

Груз почтовый, 866

Грузобагаж, 809

Грузовая железнодорожная станция, 835

Грузовая операция, 872

Грузовая работа на железнодорожном транспорте; грузовая работа, 856

Грузовая транспортная единица, 874

Грузовой поезд, временно отставленный от движения, 827

Грузовой фронт, 705

Грузовые вагоны, 764

Грузовые перевозки <транспорт>, 55

Грузооборот (железнодорожного транспорта), 111

Грузооборот <транспорт>, 53

Грузооборот брутто, 111

Грузооборот нетто эксплуатационный, 111

Грузооборот склада, 874

Грузооборот тарифный, 111

Грузоотправитель; отправитель, 858

Грузопассажирский смешанный поезд, 822

Грузоподъемность железнодорожного вагона, 757

Грузоподъемность контейнера, 877

Грузополучатель; получатель, 859

Грузопоток, 52

Грузы повышенной опасности, 348

Группа железнодорожного пути, 502

Группа объектов экспертизы, 199

Группа по аудиту, 1092

Группа популяции, 401

Группа рисков, 488

Групповая отправка, 864

Групповое заземление опор (железнодорожной) контактной сети, 570

Групповой канал диспетчерской связи, 657

Групповой канал низкой частоты, 655

Групповой канал передачи тональной частоты, 655

Групповой комплект ЗИП, 804

Групповой тракт (системы передачи железнодорожного транспорта), 653

Групповой тренажер, 417

Дальнесрочный (сверхдолгосрочный) прогноз, 816

Дальность перевозки, 114

Данные <информационные системы>, 991

Данные <управление качеством>, 1078

Данные испытаний, 1096

Данные мониторинга ИБ (информационной безопасности), 1013

Дата введения (нормативного документа) в действие, 218

Датированная ссылка (на стандарт), 227

Датчик контроля горочного стрелочного участка, 597

Двойная цепная (железнодорожная) контактная подвеска, 552

Двусторонний режим питания межподстанционной зоны, 585

Двух- и многосистемный тяговый подвижной состав, 725

Двухпутная вставка, 512

Двухуровневая система скоростей, 720

Деградационный отказ, 915

Дежурный по железнодорожной станции, 846

Дезинфекционно-промывочная станция [пункт промывки и подготовки вагонов], 707

Действие <менеджмент проекта>, 1029

Действие <управление процессами>, 1033

Действительное значение (величины), 245

Действительное значение меры, 265

Декларация о соответствии, 287

Декларация пожарной безопасности, 430

Декларация промышленной безопасности, 420

Декларирование соответствия, 287

Декомпозиция, 1063

Делопроизводство, 91

Демонтаж (разборка) объекта, 480

Депо, 696

Деповской ремонт грузовых и пассажирских вагонов, 797

Дерево показателей, 1054

Дерево продуктов, 1054

Дерево процессов, 1055

Дерево целей, 152, 1055

Детализация, 1064

Детальный план мероприятий по реализации комплексных инвестиционных проектов, 438

Детальный план проекта цифровой трансформации ОАО «РЖД», 971

Детектор, 257

Детская железная дорога, 70

Дефект, 1072

Дефект (железнодорожной техники), 914

Дефект железнодорожного пути, 934

Дефекты земляного полотна, 529

Дефинициальная неопределенность, 252

Дефицит пропускной способности, 852

Деформации земляного полотна (железнодорожного пути), 529

Деятельность, 1031

Деятельность оператора СЧМ, 412

Деятельность человека, 355

Диагностическая модель, 905

Диагностический (контролируемый) параметр, 905

Диагностическое обеспечение, 905

Диаграмма выбора процесса, 1055

Диаграмма калибровки, 278

Диаграмма рисков, 1056

Диаграмма состояний-переходов (в железнодорожной технике), 921

Диаграмма цепочки добавленной стоимости, 1055

Диалог, 405

Диапазон измерений, рабочий диапазон, 266

Диапазон показаний, 264

Диверсификация, 152

Дизайн контрольной процедуры, 493

Дизель-поезд, 755

Дизель-электровоз, 744

Дизель-электропоезд, 755

Динамическая погрешность (средства измерений), 262

Динамическая поза, 409

Динамические параметры зданий [сооружений], 479

Динамический режим (использования средства измерений), 241

Динамическое измерение, 241

Диодно-искровой заземлитель опоры (железнодорожной) контактной сети, 570

Диодный заземлитель опоры (железнодорожной) контактной сети, 570

Директория подразделения в АСУ БМ, директория, папка <управление процессами>, 1045

Дисковый тормоз, 775

Диспетчер локомотивный, 846

Диспетчер маневровый, 846

Диспетчер поездной, 846

Диспетчер станционный, 846

Диспетчерская система цифровой сети железнодорожной радиосвязи, 664

Диспетчерская централизация (железнодорожного транспорта), 606

Диспетчерский контроль, 606

Диспетчерский круг оперативно-технологической (железнодорожной) связи, 657

Диспетчерский локомотив, 740

Диспетчерский пост, 841

Диспетчерский пульт ОТС, 660

Диспетчерское руководство эксплуатационной работой, 845

Диспетчерское управление на железнодорожном транспорте, 846

Дистанционное управление (железнодорожным подвижным составом), 730

Дистанционное управление (системами железнодорожного электроснабжения), 582

Дистанционное электропитание (оборудования необслуживаемых регенерационных [усилительных] пунктов), 668

Дифференциальный метод измерений, 240

Длина межструнового пролета (железнодорожной) контактной подвески, 556

Длина поезда, 832

Длина пролета (железнодорожной) контактной подвески, 554

Длина станционного пути, 507

Длина шкалы, 256

Длина эквивалентного пролета (железнодорожной) контактной подвески, 554

Длиннобазный вагон, 766

Длинные неровности пути в плане, 512

Длинные неровности пути в продольном профиле, 529

Длительное хранение железнодорожного подвижного состава, 785

Доверительные границы (погрешности измерения), 248

Доводочные испытания (Ндп. Конструктивные испытания), 1099

Договор примыкания (технологического присоединения) к инфраструктуре ОАО «РЖД», 444

Договорный перевозчик, 808

Доказательство безопасности железнодорожной автоматики и телемеханики, 621

Документ, 88

Документ <управление качеством>, 1078

Документ архивный, 89

Документ информационно-справочный, 90

Документ национальной системы стандартизации, 99

Документ нормативный <ОАО «РЖД»>, 89

Документ ОАО «РЖД», 88

Документ организационно-правовой, 89

Документ организационно-распорядительный, 89

Документ по стандартизации, 98

Документ подразделения ОАО «РЖД», 89

Документ стратегического планирования в Российской Федерации, 146

Документ электронный <делопроизводство>, 90

Документарная проверка, 309

Документационное обеспечение эксплуатации, технического обслуживания и ремонта железнодорожного подвижного состава, 804

Документация по процессу, 1033

Документированная информация, 942, 1079

Документооборот, 91

Документы в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, 149

Документы транспортного планирования, 96

Долговечность (железнодорожной техники), 909

Долговечность средства [сооружения] железнодорожной электросвязи, 683

Долгосрочный период, 147

Долгосрочный прогноз, 816

Должностные лица, 310

Должность, 359

Дольная единица величины; дольная единица, 235

Домен данных, 992

Доменное имя, 945

Дополненная реальность, 980

Дополнительная погрешность (средства измерений), 262

Дополнительный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности, 355

Дополнительный стержень фиксатора контактного провода (железнодорожной контактной сети), 564

Дополнительный элемент (нормативного документа), 216

Допускаемая скорость движения (железнодорожного) подвижного состава; допускаемая скорость движения, 721

Допускаемая скорость локомотива, 136

Допустимая скорость движения железнодорожного подвижного состава, 721

Допустимые параметры движения поезда, 833

Допустимые условия труда, 392

Допустимый износ, 938

Допустимый уровень риска, 491

Дорожная [региональная] сеть оперативно-технологической связи; сеть ОТС Д [ОТС Р], 635

Дорожная карта, 187

Дорожная карта проекта цифровой трансформации ОАО «РЖД», 971

Дорожная карта цифровой трансформации ОАО «РЖД», 962

Дорожная телеграфная сеть, 639

Дорожно-транспортное происшествие; ДТП <безопасность труда>, 373

Дорожный отраслевой ревизор по безопасности движения поездов, 310

Досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности, 354

Доставка груза, 871

Достоверность технического диагностирования (контроля технического состояния); достоверность диагностирования (контроля), 907

Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, 1018

Доступность, 403

Доступность составной части (железнодорожной техники), 918

Доступность/безбарьерность объектов железнодорожного транспорта, 895

Дочерние общества, 72

Драйверы эффектов, 976

Дрезина, 772

Дрейф температуры, 406

Дренажи, 531

Дроссель-трансформатор (железнодорожной тяговой рельсовой сети), 568

Другие виды деятельности, 65

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации; ЕАСС, 210

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; РСЧС, 317

Единая микропроцессорная система управления и безопасности движения нового поколения; МПСУ-БД, 734

Единая опорная транспортная сеть Российской Федерации; Единая опорная сеть, 49

Единая процессная модель холдинга «РЖД»; ЕПМ, 1049

Единая система мониторинга и администрирования; ЕСМА, 643

Единая техническая политика ОАО «РЖД», 161

Единица величины, 233

Единица высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, 897

Единица железнодорожного подвижного состава, 714

Единичный показатель качества (работы сети [обслуживания пользователей]), 689

Единое транспортное пространство Российской Федерации, 45

Единство измерений, 276

Единый транспортный документ; ЕТД, 807

Емкость отрасли, 153

Естественный эталон, 272

Железная дорога, 80

Железная дорога зубчатая <ОСЖД>, 66

Железнодорожная [магистральная] линия, 494

Железнодорожная автоматика и телемеханика высокоскоростного железнодорожного транспорта, 901

Железнодорожная автоматика и телемеханика; ЖАТ, СЦБ, 587

Железнодорожная внутригосударственная перевозка, 810

Железнодорожная коммерческая перевозка, 810

Железнодорожная компания <ОСЖД>, 64

Железнодорожная линия с преимущественно грузовым движением, 496

Железнодорожная линия с преимущественно пассажирским движением, 496

Железнодорожная линия скоростная, 495

Железнодорожная международная перевозка, 810

Железнодорожная перевозка, 809

Железнодорожная радиосвязь, 628

Железнодорожная сеть, 64

Железнодорожная служебная перевозка, 810

Железнодорожная станция высокоскоростного железнодорожного транспорта, 901

Железнодорожная станция; станция, 835

Железнодорожная стрелка, 522

Железнодорожная стрелка нецентрализованная, 522

Железнодорожная стрелка централизованная, 522

Железнодорожная техника, 908

Железнодорожная транзитная перевозка, 810

Железнодорожная транспортная система, 64

Железнодорожная электросвязь, 628

Железнодорожная электросвязь высокоскоростного железнодорожного транспорта, 901

Железнодорожное движение, 805

Железнодорожное движение по национальной территории, 805

Железнодорожное направление, 497

Железнодорожное транспортное средство, 711

Железнодорожное электроснабжение высокоскоростного железнодорожного транспорта, 900

Железнодорожные пути и стрелочные переводы, переданные в ведение, 501

Железнодорожные пути необщего пользования, 501

Железнодорожные пути общего пользования, 500

Железнодорожные рельсовые скрепления, 521

Железнодорожные сутки, 68

Железнодорожные устройства электроснабжения, 537

Железнодорожный вагон; вагон, 757

Железнодорожный вокзал, 693

Железнодорожный вокзальный комплекс, 693

Железнодорожный мост, 532

Железнодорожный перевозочный процесс в пассажирском сообщении, 887

Железнодорожный перегон; перегон, 497

Железнодорожный переезд, 512

Железнодорожный пешеходный переход, 512

Железнодорожный пункт пропуска; ЖДПП, 707

Железнодорожный путь высокоскоростного железнодорожного транспорта, 900

Железнодорожный путь; путь, 500

Железнодорожный светофор, 592

Железнодорожный состав, 813

Железнодорожный стрелочный перевод, 521

Железнодорожный стрелочный привод, 525

Железнодорожный тоннель, 533

Железнодорожный транспорт необщего пользования, 59

Железнодорожный транспорт общего пользования, 58

Железнодорожный узел, 498

Железнодорожный участок, 498

Железные дороги стран-членов ОСЖД, 65

Жесткая (железнодорожная) контактная подвеска, 553

Жесткая поперечина (железнодорожной) контактной сети, 567

Жизненный цикл нормативного и технического документа, 97

Жизненный цикл продукта, 1039

Жизненный цикл проекта, 186

Жизненный цикл проекта <управление проектами технического развития>, 171

Жизненный цикл проекта цифровой трансформации ОАО «РЖД», 972

Жизненный цикл процесса, 1039

Жизненный цикл технической ревизии, 310

Заболеваемость населения, 344

Заболевание, 371

Заведомо ложное заключение о независимой оценке пожарного риска (аудите пожарной безопасности), 435

Заградительный светофор, 593

Заграждение переезда, 609

Загрязнение атмосферного воздуха, 425

Загрязнение почвы, 425

Загрязняющее вещество, 424

Задача, 81

Задача социально-экономического развития, 146

Зажим рессорного троса (железнодорожной контактной подвески), 562

Зажим средней анкеровки (железнодорожной) контактной сети, 562

Зажор, 331

Заземление опоры (железнодорожной) контактной сети, 569

Заземляющее устройство (для средств и сооружений железнодорожной электросвязи), 674

Заземляющее устройство тяговой подстанции (линейного устройства системы тягового электроснабжения), 578

Заинтересованные стороны, 73

Заказ-наряд, 96

Заказчик <инвестиционная деятельность>, 440

Заказчик <инновационная деятельность>, 179

Заказчик <управление проектами технического развития>, 177

Заказчик аудита, 1091

Заказчик предпроектной документации; заказчик предпроекта, 460

Заключение по результатам аудита, 1091

Законодательная метрология, 229

Законодательное требование, 1071

Законченный строительством объект, 470

Закрытая система передачи (железнодорожного транспорта), 676

Закрытие <управление проектами технического развития>, 172

Закрытие компьютерного инцидента, 1001

Заместители руководителя Проектного офиса <управление проектами технического развития>, 176

Заморозок, 336

Замыкание рельсовой цепи перегона, 619

Замыкание секции маршрута, 615

Замыкание стрелки, 613

Замыкающие устройства и запорные приспособления, 525

Замысел защиты информации, 1003

Запасная часть для средства [сооружения] железнодорожной электросвязи, 686

Запирание стрелки, 613

Запись, 1080

Запорно-пломбировочное устройство; ЗПУ, 883

Запрет движения по сигналам светофоров, 609

Запретная мера, 313

Запрос на изменения <управление проектами технического развития>, 174

Запрос на инновации, 191

Запрос на инновационное решение, 191

Зарядка тормоза, 779

Застенный дренаж, 531

Застройщик, 452

Засуха, 337

Затопление, 297, 332

Затор, 331

Защита временем, 397

Защита информации от [иностранной] разведки, 1004

Защита информации от непреднамеренного воздействия, 1004

Защита информации от несанкционированного воздействия; ЗИ от НСВ, 1005

Защита информации от несанкционированного доступа; ЗИ от НСД, 1005

Защита информации от преднамеренного воздействия; ЗИ от ПДВ, 1005

Защита информации от разглашения, 1005

Защита информации от утечки, 1006

Защита информации; ЗИ, 1002

Защита кабеля (железнодорожной) связи от электрокоррозии, 674

Защита расстоянием, 397

Защита электропитающей установки (аппаратуры железнодорожной электросвязи) от грозовых и коммутационных перенапряжений, 671

Защитное сооружение земляного полотна, 531

Защитное состояние железнодорожной автоматики и телемеханики, 621

Защитное состояние системы железнодорожной автоматики и телемеханики, 934

Защитные меры от опасного и мешающего влияния (на сооружение проводной железнодорожной электросвязи), 674

Защитные устройства (станционного) оборудования железнодорожной электросвязи, 674

Защитный отказ железнодорожной автоматики и телемеханики, 621

Защитный отказ системы железнодорожной автоматики и телемеханики, 935

Защитный слой, 530

Защитный участок, 511

Защищаемая информационная система, 1009

Защищаемая информация, 1008

Защищаемый объект информатизации, 1009

Заявитель, 188

Заявитель <метрология>, 229

Заявитель <перевозка грузов на особых условиях>, 859

Заявитель <сертификация>, 286

Заявка <План НТР>, 166

Заявка в программу цифровизации ОАО «РЖД», 947

Заявка на включение инновационного проекта в программу поддержки инноваций ОАО «РЖД» в рамках бюджета по перевозочным видам деятельности, 183

Заявка на включение инновационного проекта в программу поддержки инноваций ОАО «РЖД» в рамках инвестиционного бюджета, 184

Заявка на включение мероприятий по развитию инновационной среды в программу поддержки инноваций ОАО «РЖД», 184

Заявочные материалы <План НТР>, 166

Звено управления, 85

Здание, 692

Здоровье, 370

Землетрясение, 327

Земли железнодорожного транспорта, 62

Земли транспорта, 422

Земляное полотно, 527

Земная станция технологической [поездной] спутниковой связи, 666

Зигзаг контактного провода (железнодорожной) контактной подвески, 549

Знак обращения на рынке, 288

Знак соответствия, 288

Знаки безопасности, 397

Знакопеременная зона (железнодорожной) тяговой рельсовой сети, 569

Значение величины, 231

Значимый объект критической информационной инфраструктуры, 1015

Зона безопасности, 352

Зона вероятного затопления, 332

Зона вероятного катастрофического затопления, 332

Зона вероятной природной чрезвычайной ситуации, 325

Зона затопления, 332

Зона катастрофического затопления, 332

Зона нечувствительности средства измерений, мертвая зона <метрология>, 268

Зона оповещения, 608

Зона подхвата (контактного провода полозом токоприемника железнодорожного электроподвижного состава), 555

Зона пожара, 339

Зона природной чрезвычайной ситуации, 325

Зона таможенного контроля; ЗТК, 707

Зона транспортной безопасности, 352

Зона чрезвычайной ситуации, 317

Зона экстренного оповещения населения, 325

Зонная сеть железнодорожной радиосвязи, 640

Зоны с особыми условиями использования территорий, 446

Зрелость решения, 953

Идентификация <управление проектами технического развития>, 171

Идентификация вредных и опасных производственных факторов, 394

Идентификация опасного производственного объекта, 419

Идентификация продукции, 284

Идентичные стандарты, 224

Идея, 953

Иерархия целей, 153

Избирательность, 267

Извещение на переезд, 609

Издательское редактирование документа национальной системы стандартизации, 223

Изделие, 719

Издержки переключения, 153

Излом (обрыв) деталей железнодорожного подвижного состава (оси, осевой шейки или колеса, боковой рамы, надрессорной балки, хребтовой балки), 304

Излом рельса под железнодорожным подвижным составом, 301

Изменение (нормативного документа), 219

Изменение в словесной формулировке (относительно международного стандарта), 227

Изменение градации, 1088

Изменение уклонов контактного провода в смежных пролетах (железнодорожной контактной подвески), 556

Измерение, 238

Измеренное значение (величины), 244

Измерительная задача, 243

Измерительная информация, 249

Измерительная система; ИС, 255

Измерительная цепь, 259

Измерительные принадлежности, 258

Измерительный преобразователь; ИП, 257

Измерительный прибор, 255

Измеряемая величина, 238

Изнашивание, 937

Изнашивание контактного провода (железнодорожной контактной подвески), 558

Износ, 937

Износ бандажа, 940

Износ контактного провода (железнодорожной контактной подвески), 558

Износостойкость, 938

Изогнутая консоль (железнодорожной контактной сети), 562

Изолированная консоль (железнодорожной контактной сети), 563

Изолирующая съемная вышка (железнодорожной) контактной сети, 548

Изолирующее сопряжение анкерных участков (железнодорожной контактной сети), 547

Изолирующий стык (рельсовой цепи), 518

Изоляция инфекционных больных, 345

Изотермический вагон, 767

Изотермический контейнер, 876

Имитационная модель, 58

Имитационная система, 57

Имитационная экспертиза, 58

Имитационное моделирование, 57

Имитационный эксперимент, 58

Иммунодефицитные состояния; ИДС, 345

Импорт товара, 115

Импортная продукция, 204

Импортозамещение в стране, 204

Импортосодержащая продукция, 203

Инвалидность, 372

Инвентаризация информационного ресурса, 1011

Инвентарные рельсы, 516

Инвентарный парк локомотивов, 128

Инвестиции, 436

Инвестиционная деятельность, 436

Инвестиционная задача, 443

Инвестиционная заявка, 444

Инвестиционная программа ОАО «РЖД», 443

Инвестиционный проект, 436

Инвестиционный процесс ОАО «РЖД», 444

Инвестор, 442

Индекс грузового поезда, 828

Индивидуальная модификация; HED, 406

Индивидуальное блокирование стрелки, 614

Индивидуальное заземление опор (железнодорожной) контактной сети, 569

Индивидуальное проектирование земляного полотна, 531

Индивидуальное рабочее место оператора СЧМ, 414

Индивидуальное средство отображения информации СЧМ, 414

Индивидуальные испытания «вхолостую», 620

Индивидуальный перевод стрелки, 614

Индикатор, 77

Индикатор раннего предупреждения, 311

Индустриальная радиопомеха (от инфраструктуры и подвижного состава железнодорожного транспорта), 672

Индуцированный транспортный спрос, 893

Инженерные изыскания, 462

Инженерные средства и системы обеспечения транспортной безопасности; ИСОТБ, 354

Инициатор <инновационная деятельность>, 185

Инициатор <цифровая трансформация>, 970

Инициатор бизнес-инициативы, 443

Инициатор работ <План НТР>, 167

Инновационная деятельность, 181

Инновационная инфраструктура, 187

Инновационная продукция/услуга/процесс, 181

Инновационная среда, 187

Инновационное предложение, 187

Инновационный грузовой вагон; инновационный вагон, 764

Инновационный железнодорожный подвижной состав, 713

Инновационный менеджмент, 189

Инновационный проект, 182

Инновационный цикл, 187

Инновация <инновационная деятельность>, 179

Инновация <управление качеством>, 1073

Инновация в социальной сфере, 180

Инспекторский контроль, 482

Инспекторский контроль продукции; ИКП, 482

Инспекторский контроль производственного процесса; ИКПП, 482

Инспекторский центр, 483

Инспекционная поверка (средств измерений), 281

Инспекционная проверка, 429

Инспекционные испытания, 1100

Инструментальная неопределенность, 264

Инструментальная погрешность (измерения), 249

Инструментальное смещение, 264

Инструментальный дрейф, 266

Интегральная цифровая сеть железнодорожной электросвязи, 631

Интегральный показатель качества (деятельности владельца телекоммуникационной инфраструктуры железнодорожного транспорта или его структурного подразделения), 689

Интегральный показатель уровня риска, 312

Интегрированный пост автоматизированного приема и диагностики подвижного состава на сортировочных станциях; ППСС, 723

Интеллектуальная система автоматизированного вождения поездов повышенной массы и длины с распределенными по длине локомотивами с поддержкой вождения грузовых поездов по технологии «Виртуальная сцепка»; ИСАВП-РТ-М, 589

Интенсивное движение поездов, 833

Интенсивное пригородное (пригородно-городское, городское) движение, 833

Интенсивность восстановления (железнодорожной техники), 924

Интенсивность изнашивания, 937

Интенсивность отказов (железнодорожной техники), 923

Интерактивная система, 405

Интервал охвата, 251

Интервал попутного следования железнодорожных поездов, 819

Интервальное регулирование движения поездов, 588

Интервальное торможение отцепов, 849

Интермиттирующее действие вредного вещества, 367

Интермодальная перевозка, 860

Интермодальная транспортная единица; ИТЕ, 874

Интермодальные перевозки в пассажирском сообщении, 890

Интерфейс процесса, 1056

Информатизация, 942

Информационная безопасность организации; ИБ организации, 1010

Информационная безопасность сети [системы] железнодорожной электросвязи, 675

Информационная безопасность; ИБ, 1009

Информационная инфраструктура, 1014

Информационная инфраструктура (субъекта ГосСОПКА); ИИ, 1011

Информационная модель объекта капитального строительства; информационная модель <капитальное строительство>, 447

Информационная модель СЧМ; информационная модель <СЧМ>, 414

Информационная система <управление качеством>, 1078

Информационная система в сфере стандартизации, 208

Информационная система; ИС <информационные системы>, 942

Информационно - навигационная система, 894

Информационно-вычислительный центр, 950

Информационное поле рабочего места оператора СЧМ; информационное поле <СЧМ>, 415

Информационно-телекоммуникационная сеть; ИТКС, 944

Информационно-технический справочник, 104

Информационные ресурсы (входящие в зону ответственности субъекта ГосСОПКА), 1011

Информационные ресурсы сети [системы] железнодорожной электросвязи, 630

Информационные технологии, 944

Информационные услуги, 944

Информационный актив, 1010

Информационный поток; информация <управление процессами>, 1063

Информация <информационные системы>, 941

Информация <управление качеством>, 1078

Информация о конфигурации продукции, 1072

Информация о принятом стандарте [изменении стандарта], 220

Информация об изменении документа национальной системы стандартизации, 223

Информация ограниченного доступа, 942

Информация, составляющая коммерческую тайну, 1018

Информирование об опасностях и рисках, 397

Инфраструктура <организация>, 1069

Инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта, 899

Инфраструктура ДМ (МЧ), 705

Инфраструктура железнодорожного транспорта, 60

Инфраструктура железнодорожного транспорта необщего пользования, 61

Инфраструктура железнодорожного транспорта общего пользования, 61

Инцидент, 418

Инцидент (железнодорожной электросвязи), 681

Инцидент <безопасность труда>, 373

Инцидент в системе управления технологическими процессами хозяйства связи железнодорожного транспорта, 682

Инцидент информационной безопасности; инцидент ИБ, 999

Искровой промежуток, 570

Искусственное размыкание блок-участков (пути перегона), 618

Искусственное размыкание секции маршрута, 616

Искусственное сооружение, 532

Искусственный интеллект, 1020

Исполнители цифровой трансформации, 967

Исполнитель, 1058

Исполнитель <управление проектами технического развития>, 178

Исполнитель работы <План НТР>, 169

Исполнительная станция ОТС, 659

Исполнительно-распорядительная станция ОТС, 660

Использование вместимости, 124

Использование локомотива, 128

Исправное состояние (железнодорожной техники), 911

Исправное состояние железнодорожного подвижного состава, 787

Исправное состояние железнодорожного пути, 933

Исправное состояние локомотива, 746

Испытание <управление качеством>, 1086

Испытание на безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики, 622

Испытания, 1093

Испытания на прочность, 1104

Испытания на технологичность, 402

Испытания на устойчивость, 1104

Испытания с использованием моделей, 1101

Испытания стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, 282

Испытатель коротких замыканий (железнодорожной) тяговой подстанции, 578

Испытательная организация, 1097

Испытательное оборудование, 1095

Испытательное подразделение, 1097

Испытательный полигон, 1097

Исследовательские испытания, 1097

Истинное значение (величины), 244

Историческое наследие ОАО «РЖД», 170

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации, 340

Источник влияния (на сооружение проводной железнодорожной электросвязи), 672

Источник возбудителя инфекционной болезни, 342

Источник компьютерной атаки, 1002

Источник повышенной опасности, 368

Источник природной чрезвычайной ситуации; источник природной ЧС, 324

Источник техногенной чрезвычайной ситуации; источник техногенной ЧС, 321

Источник угрозы безопасности информации, 998

Источник финансирования мероприятий технологического обеспечения и сопровождения на стадиях жизненного цикла продукций и технологий, внедряемых в ОАО «РЖД», 162

Источники данных мониторинга ИБ (информационной безопасности), 1013

Истощимость тормоза, 780

Исходная разрешительная документация, 457

Исходные данные <проектирование/реконструкция/капитальный ремонт>, 453

Исходные данные для подготовки предпроектной документации, 459

Исходный эталон, 274

Исчисление величин, 236

ИТ-блок ОАО «РЖД», 955

Итеративная методика реализации, 973

Итоговый отчет <управление проектами технического развития>, 175

Кабель (железнодорожной связи) с металлическими жилами, 646

Кабель (железнодорожной) связи, 646

Кабельный бокс (линейных сооружений кабельной линии передачи железнодорожного транспорта), 647

Кабина машиниста, 725

Кабина машиниста высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, 897

Кадровая экспертиза, 197

Кадровое обеспечение Стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД», 963

Калибратор, 273

Калибровка средств измерений, 277

Калибровочная иерархия, 280

Калибровочная кривая/функция, 278

Калибровщик средств измерений, 278

Камера хранения багажа, 886

Камнепад, 330

Канал вторичной сети железнодорожной электросвязи, 656

Канал железнодорожной радиосвязи, 655

Канал железнодорожной электросвязи, 656

Канал передачи (первичной сети связи железнодорожного транспорта), 653

Канал тональной частоты (первичной сети связи железнодорожного транспорта), 654

Капитализация данных, 995

Капитально-восстановительный ремонт пассажирских вагонов, 800

Капитальные вложения, 436

Капитальный ремонт верхнего строения пути, 536

Капитальный ремонт железнодорожного подвижного состава, 797

Капитальный ремонт линейных объектов, 469

Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов), 469

Капитальный ремонт средства [сооружения] железнодорожной электросвязи, 686

Карантин, 342

Карстовая просадка [провал] земной поверхности; карст, 329

Карта процесса, 1050

Карта процессов верхнего уровня, 1050

Карта результатов проекта <управление проектами технического развития>, 173

Карта рисков, тепловая карта, 490

Карточка проекта, 968

Каскадная методика реализации, 973

Каталог ИТ-услуг, 948

Катастрофа, 322

Катастрофический паводок, 331

Категории грузовых отправок, 864

Категории пассажирских поездов, 892

Категории работ <План НТР>, 164

Категорирование объектов транспортной инфраструктуры, 350

Категорирование электроприемников (железнодорожной электросвязи) по надежности их электроснабжения, 670

Категория железнодорожной линии, 496

Категория испытаний, 1093

Категория отцепа, 849

Категория поезда, 820

Категория технического состояния, 476

Катодная зона тяговой (железнодорожной) тяговой рельсовой сети, 568

Качественная оценка риска, 489

Качественное/назывательное/неразмерное свойство, 237

Качество, 1070

Качество деятельности оператора СЧМ; качество деятельности <СЧМ>, 413

Качество обслуживания пользователей (сети [системы] железнодорожной электросвязи), 687

Качество отремонтированного железнодорожного подвижного состава, 797

Качество передачи информации пользователя (сети [системы] железнодорожной электросвязи), 688

Качество предоставления услуг (сети железнодорожной электросвязи), 688

Качество процесса, 1040

Качество работы сети железнодорожной электросвязи, 688

Квалификационное тестирование, 626

Квалификационные испытания, 1099

Квалификация, 1023

Квалификация несчастного случая, 376

Квалификация профессионального заболевания, 371

Квантовые вычисления, 984

Квантовые коммуникации, 984

Класс железнодорожного вокзала, 694

Класс железнодорожного пути, 502

Класс обслуживания, 887

Класс точности, 260

Классификатор (технико-экономической и социальной информации) <стандартизация>, 103

Классификация железнодорожных путей, 502

Кластер проектов цифровой трансформации ОАО «РЖД», 972

Клиент, 857

Клиентоориентированность, 857

Клиент-ориентированность, 1083

Климатические испытания, 1102

Комплексное локомотивное устройство безопасности, 731

Ключевая обязанность, 86

Ключевая функция, 82

Ключевой показатель эффективности <инновационная деятельность>, 191

Ключевой показатель эффективности деятельности; КПЭ <управление качеством>, 1030

Ключевые индикаторы риска; КИР, 492

Ключ-жезл, 601

Коворкинг, 191

Когерентная (производная) единица (величины), 234

Когерентная система единиц (величин), 234

Код блока объектов инвестиций, 441

Код объекта инвестиций; код объекта <инвестиционная деятельность>, 442

Код проекта <инвестиционный проект>, 442

Колесная пара, 716

Колесная пара с неподвижными колесами, установленными на оси, 760

Колесная пара с подвижными колесами, установленными на оси, 760

Колесный блок, 760

Колесный узел, 761

Колесный центр, 727

Колесо цельнокатаное, 716

Колесосбрасыватель, сбрасывающий башмак, 700

Количественная оценка риска, 490

Коллегиальные органы, 966

Коллективная экспертиза, 200

Коллективное рабочее место оператора СЧМ, 414

Коллективный договор, 358

Колодочный тормоз, 775

Кольцевой маршрут, 844

Команда закрытия переезда, 609

Комбинированная лубрикация, 939

Комбинированное действие вредных веществ, 367

Комбинированное управление станцией, 841

Комбинированный кабель (железнодорожной связи с оптическими волокнами и металлическими жилами), 647

Комбинированный метод ремонта железнодорожного подвижного состава, 801

Комбинированный режим питания межподстанционной зоны, 586

Комитет ОСЖД, 63

Комитет по архитектуре информационных технологий ОАО «РЖД»; Комитет по архитектуре ИТ, 956

Комитет по цифровой трансформации и инновационному развитию совета директоров ОАО «РЖД»; Комитет по ЦТ и ИР СД ОАО «РЖД», 963

Комитет совета директоров ОАО «РЖД», 75

Комментарий, 216

Коммерческая деятельность, 861

Коммерческая неисправность, 862

Коммерческая работа, 861

Коммерческая работа на железнодорожном транспорте; коммерческая работа, 857

Коммерческая составляющая небаланса электроэнергии (в системе железнодорожного электроснабжения), 544

Коммерческая тайна, 1017

Коммерческая эксплуатация, 861

Коммерческие операции, 862

Коммерческие пассажирские перевозки, 888

Коммерческий акт, 862

Коммерческий осмотр, 862

Коммерческий пассажир железнодорожного транспорта, 885

Коммутативность стандартного образца, 275

Коммутационная станция ОТС, 659

Коммутационная станция СТАкс, 660

Коммутационная телеграфная станция (железнодорожной телеграфной сети), 662

Коммутационный аппарат, 722

Коммутируемая сеть оперативно-технологической связи (железнодорожного транспорта); КС ОТС, 635

Компаратор, 258

Компенсатор (железнодорожной) контактной подвески, 550

Компенсированная (железнодорожная) контактная подвеска, 551

Компетентность, 1023

Компетентные органы в области обеспечения транспортной безопасности, 353

Компетенция эксперта, 201

Комплекс информационного обеспечения САУТ; КИО САУТ, 734

Комплекс сооружений земляного полотна, 526

Комплекс средств сбора и регистрации данных; КПД-3 в/и, 736

Комплекс стандартов, 101

Комплексная научно-техническая программа, 189

Комплексная программа инновационного развития холдинга «РЖД»; КПИР, 189

Комплексная транспортно-логистическая услуга; КТЛУ, 878

Комплексная экспертиза, 200

Комплексное действие вредных производственных факторов, 366

Комплексное локомотивное устройство безопасности для ССПС; КЛУБ-П, 732

Комплексное локомотивное устройство безопасности унифицированное; КЛУБ-У, 731

Комплексное обследование технического состояния здания [сооружения], 475

Комплексное развитие территорий, 454

Комплексное техническое решение, 171

Комплексный аудит, 1089

Комплексный инвестиционный проект, 437

Комплексный подход к реализации Проектов; КП, 973

Комплексный тренажер, 417

Комплект ЗИП для технического обслуживания и ремонта средства [сооружения] железнодорожной электросвязи, 687

Комплектная поверка (средств измерений), 282

Компонент архитектуры приложения, 989

Компонент железнодорожного пути, 512

Компонент проекта технического развития, 170

Компонент Стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД», 961

Компрессорно-сигнальная установка (для кабелей железнодорожной связи), 666

Компрессорный агрегат с электрическим приводом; компрессорный агрегат, 777

Компьютерная атака, 1002

Компьютерная система моделирования манекена, 409

Компьютерный инцидент, 999

Компьютерный манекен, 410

Комфортность перевозки пассажиров, 887

Конечная пассажирская станция, 843

Конечное значение шкалы, 256

Конечный пункт перевозки груза (пассажира), 813

Конкорс, 694

Конкретная ситуация <план качества>, 1081

Конкурентное преимущество, 153

Конкурентоспособность, 188

Консенсус, 218

Консервация объекта строительства, 465

Консервация составных частей железнодорожного подвижного состава, 789

Консоль (железнодорожной контактной сети), 562

Консольный изолятор (железнодорожной) контактной сети, 559

Консольный режим питания подстанционной зоны, 585

Конструктивная высота (железнодорожной) контактной подвески, 554

Конструктивная единица локомотива, 745

Конструктивный отказ, 915

Конструкторская документация, 94

Конструкторский документ; КД, 94

Конструкционная скорость, 720

Конструкционная скорость локомотива, 136

Консультант по системе менеджмента качества, 1022

Контактная сеть высокоскоростного железнодорожного транспорта, 901

Контактный провод (железнодорожной) контактной подвески, 549

Контактный рельс, 548

Контейнер, 875

Контейнер крупнотоннажный, 875

Контейнер с открытым верхом, 876

Контейнерная железнодорожная перевозка, 860

Контейнерная отправка, 864

Контейнерная площадка, 704

Контейнерные перевозки, 860

Контейнерный терминал, 880

Контейнер-платформа, 876

Контракт, 1046

Контрейлер, 874

Контрейлерная перевозка, 860

Контрейлерная платформа, 768

Контрейлерная площадка, 704

Контроллинг, 192

Контроль надежности (железнодорожной техники), 919

Контроль негабаритной секции маршрута, 617

Контроль показателей качества (на сети железнодорожной электросвязи), 690

Контроль положения стрелки, 614

Контроль производственной системы изготовителя, 482

Контроль пути перегона, 618

Контроль технического состояния железнодорожного подвижного состава, 787

Контроль технического состояния; контроль, 903

Контроль устойчивости хода; КУХ, 499

Контроль функционирования, 903

Контрольная процедура, 492

Контрольная точка, 1066

Контрольно-габаритное устройство, 600

Контрольные испытания, 1098

Контрольные точки (вехи) проекта цифровой трансформации ОАО «РЖД», 971

Контрольный квартальный показатель безопасности движения, 291

Контрольный режим рельсовой цепи, 619

Контрольный участок сортировочной горки, 703

Конфигурация, 1085

Конфиденциальность информации, 1010

Концевая опора линии электропередачи, 573

Концептуальная модель оператора СЧМ, 413

Концепция безопасности железнодорожной автоматики и телемеханики, 622

Концепция проекта <управление проектами технического развития>, 173

Координатор Проектного офиса <управление проектами технического развития>, 176

Координация, 88

Координация в области пожарной безопасности, 434

Короткозамыкатель (железнодорожной) контактной сети, 571

Короткозамыкатель отсасывающей линии, 571

Корпоративная архитектура, 955

Корпоративная система стандартизации открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; КСС ОАО «РЖД», 97

Корпоративная система управления данными, 994

Корпоративная стратегия, 153

Корпоративное управление, 73

Корпоративные знания, 1082

Корпоративный инкубатор, 191

Корректировка документа стратегического планирования, 146

Корректирующее действие; коррекция, 1087

Корректирующее техническое обслуживание (объекта технической эксплуатации); КТО (Нрк. восстановительное техническое обслуживание), 678

Корректирующие функции/действия, 1067

Корреспонденция грузовых перевозок <транспорт>, 55

Косая цепная (железнодорожная) контактная подвеска, 552

Косвенное измерение, 242

Косвенное применение международного [регионального] стандарта, 226

Косвенные эффекты, 959

Космическая погода, 338

Космический мусор, 338

Коэффициент внутренней готовности, 142

Коэффициент внутренней готовности локомотива, 753

Коэффициент вспомогательного пробега локомотивов эксплуатируемого парка, 134

Коэффициент готовности (железнодорожной техники), 930

Коэффициент готовности сети [системы, средства] железнодорожной электросвязи, 684

Коэффициент достаточности предоставления технологических перерывов (для железнодорожной техники), 927

Коэффициент использования локомотивов в подталкивании, 143

Коэффициент использования силы тяги локомотива, 139

Коэффициент коммерческой (экономической) эффективности, 141

Коэффициент коммерческой эффективности использования локомотивов наличного парка, 141

Коэффициент неготовности (железнодорожной техники), 930

Коэффициент непарности, 854

Коэффициент неравномерности, 115

Коэффициент неравномерности эластичности (железнодорожной) контактной подвески, 555

Коэффициент обеспеченности перевозочного процесса локомотивами наличного парка, 143

Коэффициент обеспеченности перевозочного процесса локомотивами эксплуатируемого парка, 143

Коэффициент оперативной готовности, 142

Коэффициент оперативной готовности (железнодорожной техники), 931

Коэффициент оперативной готовности локомотива, 753

Коэффициент оперативной готовности участка железнодорожной линии, 932

Коэффициент охвата, 252

Коэффициент ошибок (железнодорожной электросвязи), 936

Коэффициент пакетности, 854

Коэффициент перевозимости (продукции), 115

Коэффициент полезного действия локомотива, 144

Коэффициент потребности локомотивов эксплуатируемого парка на пару поездов, 130

Коэффициент простоя (железнодорожной техники), 931

Коэффициент соблюдения нормативов продолжительности технического обслуживания или ремонта локомотива [составной части локомотива], 749

Коэффициент соблюдения нормативов продолжительности ТР (текущий ремонт) и ТО (техническое обслуживание), 143

Коэффициент сохранения эффективности (железнодорожной техники), 931

Коэффициент съема пропускной способности, 853

Коэффициент технической готовности, 142

Коэффициент технической готовности (железнодорожной техники), 931

Коэффициент технической готовности локомотива, 753

Коэффициент транспортоемкости (продукции), 115

Коэффициент участковой скорости локомотива, 136

Коэффициент участковой скорости поезда, 136

Коэффициент эксплуатационной готовности участка железнодорожной линии, 931

Коэффициент эффективности загрузки локомотивов рабочего парка в грузовом движении, 142

Коэффициент эффективности использования локомотивов рабочего парка, 141

Коэффициент эффективности использования локомотивов эксплуатируемого парка, 141

Коэффициент эффективности технического обслуживания и ремонта локомотива, 142

Крайняя необходимость, 435

Кран вспомогательного тормоза, 780

Кран машиниста, 780

Кран экстренного торможения (Нрк. стоп-кран), 780

Красные линии, 447

Кратковременное хранение железнодорожного подвижного состава, 785

Краткосрочный прогноз, 816

Кратная единица (величины), 235

Кривая малого радиуса, 520

Криптографическая защита информации, 1007

Криптографическое средство защиты информации, 1008

Критерии, 1074

Критерии аудита, 1091

Критерии продукта, 1066

Критерий опасного отказа железнодорожной автоматики и телемеханики, 622

Критерий отказа (железнодорожной техники), 913

Критерий оценки технического состояния, 476

Критерий предельного состояния (железнодорожной техники), 912

Критическая информационная инфраструктура ОАО «РЖД»; КИИ, 1014

Критическая функция процесса, 1046

Критически важная продукция, 203

Критически важный объект; КВО, 318

Критические элементы объекта транспортной инфраструктуры, 350

Критический процесс, 1016

Критический размер (испытываемого объекта), 408

Критическое антропометрическое измерение, 408

Критическое состояние железнодорожного подвижного состава, 788

Критичная система, 1016

Кросс-функциональные проекты, 203

Крупная авария <безопасность труда>, 373

Крупногабаритная ручная кладь, 886

Крупногабаритный [негабаритный] груз, 869

Крушение, 294

Крытый вагон, 765

Крытый склад, 704

Кузов вагона, 759

Культура безопасности труда, 384

Кумулятивное действие вредного вещества, 367

Кумулятивный эффект, 959

Куратор данных, 994

Куратор проекта от исполнителя <управление проектами технического развития>, 178

Куратор проекта от функционального заказчика <управление проектами технического развития>, 178

Куратор цифровой трансформации (ответственный за реализацию стратегических инициатив по функциональным направлениям), 964

Курирующий руководитель ОАО «РЖД», 177

Курумы, 329

Лабораторные испытания, 1101

Лава, 328

Лавина, 333

Лавиноопасная территория, 333

Лавовый поток, 328

Ландшафтный [природный] пожар, 338

Легитимные системы потребители, 996

Легкосъемность составной части (железнодорожной техники), 918

Ледяной дождь, 336

Лесной пожар, 338

Ливень, 335

Лидер цифровой трансформации, 967

Ликвидация пожара, 339

Ликвидация последствий компьютерного инцидента, 1001

Ликвидация чрезвычайных ситуаций, 317

Ликвидация эпидемического очага, 344

Линейная сеть железнодорожной радиосвязи, 640

Линейное структурное подразделение, 81

Линейное устройство (системы тягового железнодорожного электроснабжения), 579

Линейные объекты (капитального строительства), 465

Линейные сооружения кабельной линии передачи (железнодорожного транспорта), 646

Линейные устройства поездной радиосвязи гектометрового диапазона, 665

Линейный пробег локомотива, локомотиво-километры, 132

Линейный пробег локомотивов в голове поездов, 132

Линейный тракт волоконно-оптической системы передачи (железнодорожного транспорта), 652

Линейный тракт системы передачи (железнодорожного транспорта), 652

Линии однопутные, 495

Линия передачи (железнодорожного транспорта), 645

Линия передачи абонентская (первичной сети связи железнодорожного транспорта), 646

Линия передачи соединительная (первичной сети связи железнодорожного транспорта), 645

Линия электропередачи автоблокировки, 571

Линия электропередачи продольного электроснабжения, 572

Линия электропередачи системы «два провода - рельсы», 572

Линия электропередачи системы «контактный провод - дополнительный провод - рельсы», 572

Линия электропередачи системы «провод - рельсы», 572

Лица привлекаемые, к работе Проектного офиса <управление проектами технического развития>, 176

Лицензирование в области защиты информации, 1004

Логика процесса, 1040

Логистика грузовых перевозок, 881

Логистика пассажирских перевозок, 893

Логистическая задержка выполнения технического обслуживания [ремонта] железнодорожного подвижного состава, 802

Логистическая задержка выполнения технического обслуживания или ремонта локомотива [составной части локомотива], 750

Логистическая цепочка перемещения пассажиров, 893

Логистические товарораспределительные центры, 880

Логистический провайдер, 882

Логическая модель данных, 992

Логический оператор, 1057

Ложная занятость пути, 622

Ложная свободность пути, 623

Ложное занятое состояние секции маршрута, 616

Ложное появление на напольном светофоре разрешающего показания сигнала вместо запрещающего или появление более разрешающего показания сигнала вместо показания, требующего продолжения следования поезда с уменьшенной скоростью, 305

Ложное свободное состояние секции маршрута, 616

Ложный контроль положения стрелки, 614

Локализация компьютерного инцидента, 1000

Локализация пожара, 339

Локализованная продукция, 204

Локальная поверочная схема, 281

Локальная эквивалентная температура, 407

Локомотив, 738

Локомотив грузовой, 739

Локомотив грузопассажирский, 739

Локомотив магистральный, 738

Локомотив маневровый, 738

Локомотивная бригада, 730

Локомотивное депо, 696

Локомотивное депо смешанного типа, 697

Локомотивное устройство безопасности, 731

Локомотивное хозяйство, 745

Локомотивный парк, 745

Локомотивный светофор; ЛС, 736

Локомотивный скоростемер; ЗСЛ-2М, 736

Локомотиво-километр, 131

Локомотив-рельсосмазыватель, 739

Локомотив-рельсосмазыватель; ЛРС, 940

Лубрикация рельсов и гребней колес, 938

Людской поезд, 827

Магистральная (железнодорожная) телеграфная сеть, 638

Магистральная сеть общетехнологической телефонной связи (железнодорожного транспорта); сеть ОбТС М, 637

Магнитное влияние (на сооружение проводной железнодорожной электросвязи), 673

Магнитные испытания, 1103

Магниторельсовый тормоз, 776

Макет для испытаний, 1094

Макропараметры, 154

Макрорегион, 151

Максимальная допускаемая погрешность (измерения), 248

Максимальная населенность вагона, 764

Максимальная населенность электропоезда, 756

Максимальный перегон, 854

Малоинтенсивные линии/участки, 495

Маломобильный пассажир, 885

Маневровая автоматическая локомотивная сигнализация; МАЛС, 735

Маневровая колонка, 602

Маневровая локомотивная сигнализация, 606

Маневровая работа, 847

Маневровая электрическая централизация; МЭЦ, 607

Маневровый маршрут, 610

Маневровый порядок движения, 847

Маневровый пост, пост электрической централизации, 602

Маневровый светофор, 594

Маневровый состав, 848

Маневровый тяговый модуль, 771

Маркетинг на транспорте, 45

Маркетинговые инновации, 180

Маршрут <железнодорожный транспорт>, 609

Маршрут машиниста, 725

Маршрут отправления, 610

Маршрут пассажирского внутригородского железнодорожного сообщения, 845

Маршрут пассажирского железнодорожного сообщения, 844

Маршрут пассажирского пригородного железнодорожного сообщения, 845

Маршрут пассажирского пригородно-городского железнодорожного сообщения, 845

Маршрут передачи, 610

Маршрут приема, 610

Маршрут скатывания отцепов на сортировочной горке, 611

Маршрут/ход процесса, 1040

Маршрутизация перевозок, 870

Маршрутная отправка, 865

Маршрутная скорость, 834

Маршрутное размыкание секций, 616

Маршрутный перевод стрелок, 614

Маршрутный светофор, 594

Маршрутный указатель, 595

Масса груза, 869

Масса груза брутто, 870

Масса груза нетто, 870

Масса поезда брутто в грузовом движении, 137

Масса поезда нетто в грузовом движении, 137

Материально-техническое обеспечение эксплуатации, технического обслуживания и ремонта железнодорожного подвижного состава, 803

Матрица ответственности <управление проектами технического развития>, 175

Матрица ответственности по процессу, 1060

Машинное зрение, 981

Машинное обучение, 1020

Мгновенный коэффициент готовности наличного парка локомотивов, 754

Медицина труда, 383

Межведомственные испытания, 1098

Межгосударственная система стандартизации, 207

Межгосударственная стандартизация, 206

Межгосударственный стандарт, 101

Межгосударственный технический комитет по стандартизации; МТК, 210

Междорожный гарантийный участок, 796

Международная организация по стандартизации, 209

Международная система величин, 232

Международная система единиц; СИ, 233

Международная стандартизация, 206

Международный стандарт, 100

Международный транзит <грузовые перевозки>, 871

Международный транспортный коридор, 56

Международный эталон, 274

Межмашинная коммуникация; M2M, 985

Межотраслевой баланс; МОБ, 48

Межподстанционная зона (железнодорожной тяговой сети), 545

Межпоездной интервал, 855

Межпостовой железнодорожный перегон, 497

Межремонтные сроки безопасной эксплуатации, 471

Межстанционный перегон, 497

Межструновой пролет (железнодорожной) контактной подвески, 556

Мелкая отправка, 864

Менеджер проекта цифровой трансформации; менеджер проекта, 970

Менеджмент конфигурации, 1029

Менеджмент проекта, 186

Менеджмент риска чрезвычайной ситуации (Нрк. риск-менеджмент чрезвычайной ситуации), 320

Менеджмент чрезвычайных ситуаций, 320

Менеджмент чрезвычайных ситуаций ОАО «РЖД», 320

Мера (материальная), 256

Мероприятие, 441

Мероприятие внутреннего контроля, 306

Мероприятие по воздействию на риск, 492

Мероприятие программы цифровизации ОАО «РЖД», 947

Мероприятия по методическому и нормативному обеспечению (при реализации Проекта), 974

Мероприятия по организационному обеспечению (при реализации Проекта), 973

Мероприятия по подготовке кадров (при реализации Проекта), 974

Мероприятия по развитию и внедрению информационных систем (при реализации Проекта), 974

Мероприятия по техническому обеспечению (при реализации Проекта), 974

Мероприятия при реализации проекта цифровой трансформации ОАО «РЖД», 973

Меры дисциплинарного воздействия, 312

Меры защиты, 392

Меры обеспечения информационной безопасности сети [системы] железнодорожной электросвязи, 676

Меры пожарной безопасности, 432

Меры профилактического воздействия, 312

Меры ревизорского реагирования, 312

Места необщего пользования, 706

Места общего пользования; МОП, 705

Местная первичная сеть, 633

Местная сеть общетехнологической телефонной связи; сеть ОбТС МС, 637

Местное замыкание, 617

Местное управление (системами железнодорожного электроснабжения), 582

Местное управление объектами железнодорожной станции, 841

Местное управление стрелками, 614

Местный износ контактного провода (железнодорожной контактной подвески), 559

Место примыкания, 842

Место проведения испытания, 195

Место работы, 359

Местооборот, 124

Месячный пробег локомотива, 134

Метаданные, 993

Метамодель, 993

Метод измерений, 239

Метод измерений дополнением; метод дополнения, 240

Метод измерений замещением; метод замещения, 239

Метод испытаний, 1094

Метод прогнозирования, 814

Метод сравнения (с мерой), 239

Метод технического обслуживания (объекта технической эксплуатации) специализированной организацией, 679

Метод технического обслуживания (объекта технической эксплуатации) эксплуатационным персоналом, 679

Метод технического обслуживания [ремонта] железнодорожного подвижного состава, 793

Методика [метод] измерений, 240

Методика испытаний, 1095

Методика конкурентного отбора, оценки и ранжирования инициатив в сфере цифровой трансформации ОАО «РЖД», 976

Методика оценки эффекта от реализации мероприятия по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов, 959

Методика прогнозирования, 815

Методика управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД», 963

Методика экспертного исследования, 202

Методическое обеспечение стратегического планирования, 146

Методологическая экспертиза, 197

Методологический фильтр АСУ БМ, 1049

Методология моделирования, 1048

Метрологическая исправность (средства измерений), 269

Метрологическая надежность (средства измерений), 269

Метрологическая прослеживаемость, 276

Метрологическая прослеживаемость к единице (измерения), 277

Метрологическая служба, 229

Метрологическая служба ОАО «РЖД», 230

Метрологическая совместимость (результатов измерений), 253

Метрологическая сопоставимость (результатов измерений), 277

Метрологическая функция, 1027

Метрологическая характеристика (средства измерений); MX, 259

Метрологическая экспертиза, 197

Метрологическая экспертиза документации; конструкторская МЭ, технологическая МЭ, 282

Метрологическая экспертиза проекта стандарта [технических условий], 222

Метрологические требования, 230

Метрологический отказ (средства измерений), 270

Метрологическое обеспечение (железнодорожной электросвязи), 679

Метрологическое подтверждение пригодности, 1069

Метрология, 228

Механизированная сортировочная горка, 702

Механическая безопасность здания [сооружения], 474

Механическая часть железнодорожного тягового подвижного состава, 726

Механическая часть нетягового железнодорожного подвижного состава, 758

Механические испытания, 1102

Механическое изнашивание контактного провода (железнодорожной контактной подвески), 558

Мешающее влияние (на сооружение железнодорожной проводной электросвязи), 673

Минимально жизнеспособный продукт; MPV, 975

Миссия, 154

Миссия <организация>, 1070

Мнемосхема СЧМ; мнемосхема <СЧМ>, 415

Многомерный прогноз, 817

Многоуровневая система видеонаблюдения за работой сортировочных станций, 639

Мобильность, 56

Мобильность граждан, 893

Мобильные рельсосмазыватели, 939

Мобильные технические средства, 985

Мобильный мониторинг состояния персонала, 1021

Модальность перевозки пассажира, 890

Моделирование процессов, 1047

Моделирующее устройство тренажера, 418

Модель безотказности (железнодорожной техники), 920

Модель для испытаний, 1094

Модель окружения процесса, 1051

Модель описания риска, 1051

Модель тела, 409

Модель угроз (безопасности информации), 998

Модель/уравнение измерений, 249

Модернизация <информационные системы>, 985

Модернизация <реконструкция>, 469

Модернизация высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, 898

Модернизация железнодорожного подвижного состава, 718

Модернизация железнодорожного подвижного состава с продлением срока службы, 718

Модернизация железнодорожного пути, 536

Модернизация при эксплуатации, 790

Модернизация устройств АЛСН при обслуживании локомотивов без помощника машиниста; Р984Ин (Р1117Ин), 738

Модернизированный железнодорожный подвижной состав, 719

Модификация железнодорожного подвижного состава, 719

Модифицированные стандарты, 224

Модифицированный железнодорожный подвижной состав, 719

Модуль (системы железнодорожного электроснабжения), 581

Мониторинг, 1013

Мониторинг <геотехника>, 330

Мониторинг <инновационная деятельность>, 192

Мониторинг <управление качеством>, 1086

Мониторинг безопасности движения, 307

Мониторинг безопасности информации в сети [системе] железнодорожной электросвязи, 676

Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования Российской Федерации, 145

Мониторинг информационной безопасности; мониторинг ИБ, 1013

Мониторинг технического состояния зданий [сооружений], находящихся в ограниченно-работоспособном или аварийном состоянии, 478

Мониторинг технического состояния зданий [сооружений], попадающих в зону влияния строительства и природно-техногенных воздействий, 478

Мониторинг технического состояния уникальных зданий [сооружений], 478

Монотония, 404

Монотонный труд, 357

Моральный вред, 361

Морозное пучение (грунтов), 530

Мостовая станция ОТС, 660

Мотивация, 1045

Мотовоз, 744

Моторвагонное депо, 697

Моторвагонный подвижной состав; МВПС, 712

Моторное поле рабочего места оператора СЧМ; моторное поле <СЧМ>, 415

Моторный вагон, 754

Моторный вагон, не приспособленный для перевозки пассажиров, 754

Мультиканальные приложения, 989

Мультимодальная перевозка, 55

Мультимодальные перевозки в пассажирском сообщении, 890

Мультимодальный транспортный маршрут, 55

Муниципальная программа, 150

Муниципальное управление, 145

Наблюдатель <аудит>, 1092

Наблюдение за производственной средой, 393

Наблюдение за состоянием здоровья работников, 393

Наблюдения аудита, 1091

Навалочные грузы, 866

Наведенное напряжение (в системе тягового железнодорожного электроснабжения), 543

Наводнение, 330

Нагруженное резервирование (в железнодорожной технике), 920

Надвиг железнодорожного подвижного состава; надвиг, 848

Надвижная часть сортировочной горки, 702

Надежность (железнодорожной техники), 909

Надежность (сети [системы, сооружения, средства] железнодорожной электросвязи), 682

Надежность <управление качеством>, 1073

Надежность конструкции, элемента системы инженерно-технического обеспечения, 472

Надежность оператора СЧМ, 413

Надежность прогноза, 817

Надежность системы железнодорожного электроснабжения, 935

Надежность строительного объекта, 472

Надзор за показателями качества (на сети железнодорожной электросвязи), 690

Наезд железнодорожного подвижного состава на механизмы, оборудование и посторонние предметы (объекты), 302

Назначенный ресурс (железнодорожной техники), 928

Назначенный срок службы, 722

Назначенный срок службы локомотива, 752

Наихудшая комбинация критических размеров и антропометрических размеров, 409

Наклонная консоль (железнодорожной контактной сети), 562

Накопление маршрутов, 612

Наливная железнодорожная станция, 836

Наливной груз, 867

Наличная провозная способность, 855

Наличная пропускная способность, 850

Наличный парк локомотивов, 128

Напольное оборудование железнодорожной автоматики и телемеханики, 601

Направление движения по пути перегона, 618

Направляющие линии поездной радиосвязи гектометрового диапазона, 665

Напряженность оператора СЧМ, 413

Напряженность труда, 386

Наработка (железнодорожной техники), 922

Наработка до отказа (железнодорожной техники), 922

Наработка локомотива [составной части локомотива], 751

Наработка между отказами (железнодорожной техники), 922

Нарушение безопасности движения, 292

Нарушение информационной безопасности организации; нарушение ИБ организации, 1012

Нарушение требований пожарной безопасности, 432

Нарушение условий жизнедеятельности, 294

Нарушение целостности конструкций сооружений инфраструктуры железнодорожного транспорта, принадлежащей ОАО «РЖД», 298

Нарушения <безопасность движения>, 307

Наряд-заказ, 97

Населенность пассажирского вагона средняя, 126

Насыпные грузы, 867

Насыпь, 527

Натурные испытания, 1101

Натурный лист грузового поезда, 828

Натурный лист пассажирского поезда, 822

Натурный лист поезда <ОСЖД>, 820

Натяжной изолятор (железнодорожной) контактной сети, 560

Наука о данных, 991

Научная и/или научно-техническая продукция, 158

Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа; НИОКР <План НТР>, 166

Научно-исследовательская работа; НИР <План НТР>, 164

Научно-образовательный центр; НОЦ, 158

Научно-практическая комплексная работа; НПК <План НТР>, 165

Научно-техническая деятельность, 159

Научно-техническая экспертиза, 198

Научно-технический продукт; НТП, 166

Научно-технический проект, 186

Научно-технологическое развитие, 159

Научный отраслевой комплекс холдинга «РЖД»; НОК, 161

Национальная безопасность Российской Федерации, 351

Национальная система стандартизации; НСС, 207

Национальная стандартизация, 207

Национальная стандартизация (в Российской Федерации), 207

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам; НКЦКИ, 1012

Национальный орган по аккредитации, 285

Национальный орган по стандартизации, 209

Национальный проект, 147

Национальный стандарт, 101

Национальный стандарт Российской Федерации, 103

Национальный эталон, 274

Начало эксплуатации железнодорожного подвижного состава, 785

Начальное значение шкалы, 256

Неаддитивная величина, 236

Небаланс электроэнергии (в системе железнодорожного электроснабжения нетяговых потребителей), 543

Небаланс электроэнергии (в системе железнодорожного электроснабжения), 543

Небаланс электроэнергии (в системе тягового железнодорожного электроснабжения), 543

Негабаритный стык рельсовой цепи, 600

Негативное воздействие на окружающую среду, 424

Недатированная ссылка (на стандарт), 227

Недействительность декларации о соответствии, 287

Недействительность сертификата соответствия, 288

Недопустимый риск, 311

Независимая оценка пожарного риска, аудит пожарной безопасности, 430

Независимость, 159

Независимые источники электроэнергии, 539

Неизолированная консоль (железнодорожной контактной сети), 563

Неизолирующее сопряжение анкерных участков (железнодорожной контактной сети), 547

Неисправное состояние (железнодорожной техники), 911

Неисправное состояние железнодорожного подвижного состава, 787

Неисправное состояние железнодорожного пути, 933

Неисправное состояние локомотива, 746

Нейрокомпьютерный интерфейс, 1019

Нейроморфные микросхемы, 1021

Нейротехнологии, 984

Нейтральная вставка (железнодорожной) контактной сети, 547

Некапитальные строения, сооружения, 465

Некомпенсированная (железнодорожная) контактная подвеска, 551

Немаршрутизированные маневры, 612

Немаршрутизированные передвижения, 612

Немоторный вагон моторвагонного подвижного состава (Нрк. Прицепной вагон), 754

Ненагруженное резервирование (в железнодорожной технике), 920

Необезличенный метод ремонта железнодорожного подвижного состава, 800

Неопределенность (измерений), 250

Неопределенность измерений нуля, 263

Неопределенность измерений; неопределенность <метрология>, 263

Неосторожность <безопасность труда>, 376

Неплановое техническое обслуживание (железнодорожной техники), 917

Неплановый ремонт (железнодорожной техники), 918

Неплановый ремонт локомотива, 748

Неплановый ремонт средства [сооружения] железнодорожной электросвязи, 685

Непогашенное ускорение, 509

Непосредственная причина, 313

Непостоянное рабочее место, 390

Неправильный железнодорожный путь, 503

Неприемлемый риск <безопасность труда>, 378

Непроизводительные потери рабочего времени локомотивных бригад, 730

Неработоспособное состояние (железнодорожной техники), 912

Неработоспособное состояние (объекта технической эксплуатации), 681

Неработоспособное состояние железнодорожного подвижного состава, 788

Неработоспособное состояние железнодорожного пути, 933

Неработоспособное состояние локомотива [составной части локомотива], 747

Неработоспособное состояние локомотива по внешним ресурсам, 747

Неработоспособное состояние локомотива по внутренним ресурсам, 747

Нерабочее состояние, 911

Нерабочий парк локомотивов, 129

Нераздельная опора (железнодорожной) контактной сети, 566

Неразрушающие испытания, 1103

Несамоходный специальный подвижной состав, 713

Несанкционированное воздействие на информацию, 998

Несанкционированное движение железнодорожного подвижного состава на маршрут приема, отправления поезда или на перегон, 303

Несанкционированный доступ к услугам железнодорожной электросвязи, 675

Несоответствие, 1072

Несоответствие <управление процессами>, 1036

Несущая конструкция БВСП, 514

Несущая способность основной площадки земляного полотна, 528

Несущий трос (цепной железнодорожной контактной подвески), 549

Несчастные случаи на производстве, 374

Несчастный случай, 374

Несчастный случай, не связанный с производством, 375

Нетермоупрочненный рельс (Ндп. «сырой» рельс, незакаленный рельс, необработанный рельс), 516

Нетяговые (железнодорожные) потребители, 539

Нетяговый железнодорожный подвижной состав, 757

Неудовлетворительные условия труда, 387

Неустранимый риск <безопасность труда>, 378

Нечитаемая/неразличимая маркировка, 722

Неэквивалентные стандарты, 224

Неэксплуатируемый парк локомотивов, 130

Нижнее строение железнодорожного пути, 526

Ничтожный (пренебрежимо малый) риск <безопасность труда>, 377

Новая рельсошпальная решетка, 515

Новое издание (нормативного документа), 221

Новые интерфейсы взаимодействия с пользователем, 1019

Номенклатура грузов, перевозимых железнодорожным транспортом, 865

Номинальное значение величины, 265

Номинальный диапазон (показаний), 265

Номинальный размах (показаний), 265

Норма эффективности защиты информации, 1008

Нормальная эксплуатация, 471

Нормальное значение (влияющей величины), 269

Нормальное положение стрелки, 614

Нормальные испытания, 1102

Нормальные условия (измерений), 268

Нормальные условия испытаний, 1093

Нормальный режим (работы системы тягового железнодорожного электроснабжения), 584

Нормальный режим работы (системы [установки] питания аппаратуры железнодорожной электросвязи), 670

Нормальный режим работы системы тягового железнодорожного электроснабжения, 935

Нормальный режим рельсовой цепи, 619

Нормативная ссылка (на стандарт), 228

Нормативное правовое требование, 1071

Нормативное техническое состояние, 476

Нормативное требование, 1071

Нормативно-справочная информация, 806

Нормативные документы по пожарной безопасности, 433

Нормативный правовой акт; правовой акт; НПА, 92

Нормативный срок доставки груза <транспорт>, 55

Нормативы градостроительного проектирования, 463

Нормирование безопасности железнодорожной автоматики и телемеханики, 622

Нормирование надежности (в железнодорожной технике), 919

Нормированные/рабочие условия измерений, 269

Нормируемые метрологические характеристики (типа средства измерений); НМХ, 260

Нормоконтролер, 1062

Нормоконтроль моделей, 1057

Нормоконтроль проекта стандарта, 222

Носимая радиостанция (железнодорожной радиосвязи); РН, 663

Носимые устройства, 1019

Носитель защищаемой информации, 1009

Нотация, 1057

Ноу-хау или секрет производства, 194

Ночное время, 392

Нулевой метод (измерений), 239

Нумерация пассажирских поездов, 892

Обвал, 329

Обвальная сигнализация, 599

Обгонный пункт, 841

Обезвреживание отходов, 427

Обезличенные данные, 993

Обезличенный метод ремонта железнодорожного подвижного состава, 800

Обеспечение безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, 289

Обеспечение биологической безопасности, 341

Обеспечение качества, 1028

Обеспечение транспортной безопасности, 352

Обеспечивающее функциональное направление деятельности, 84

Обитаемость, 412

Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, 1018

Область аудита, 1090

Область измерений, 243

Область применимости технологии, 979

Область стандартизации, 206

Обнаружение компьютерных атак, 1002

Обновление (нормативного документа), 219

Обобщенный показатель качества (услуг [работы сети, обслуживания пользователей]), 689

Обод колеса, 716

Обозначение вида технического обслуживания [ремонта], 794

Оборот вагона, 122

Оборот пассажирского поезда, 126

Оборотное локомотивное депо, 696

Обоснование безопасности опасного производственного объекта, 419

Обоснование инвестиций, 456

Обосновывающие материалы, 443

Обочина земляного полотна, 527

Образец для испытаний, 1093

Обратная связь <удовлетворенность потребителя>, 1083

Обратный инжиниринг, реверс-инжиниринг, 204

Обратный провод (тяговой рельсовой сети), 569

Обратный фиксатор контактного провода (железнодорожной контактной сети), 564

Обращение с отходами, 427

Обрыв автосцепки железнодорожного подвижного состава, 302

Обсервация, 343

Обследование технического состояния здания [сооружения], 475

Обслуживаемость СЧМ, 411

Обслуживание потребителя, 1083

Обучение мерам пожарной безопасности, 434

Обучение работников вопросам безопасности труда и производства, 396

Обход железнодорожного узла, 498

Общая обязанность, 87

Общая среда, макросреда, 154

Общая ссылка (на стандарты), 228

Общая трудоспособность, 361

Общая функция, 82

Общее заболевание, 371

Общее собрание акционеров ОАО «РЖД», 74

Общероссийский классификатор технико-экономической и социальной информации, 106

Общества с косвенным участием ОАО «РЖД», 72

Общества с прямым участием ОАО «РЖД», 71

Общий канал сигнализации (сети железнодорожной электросвязи); ОКС, 658

Общий мониторинг технического состояния зданий [сооружений], 478

Общий пробег вагонов, 118

Общий пробег локомотива, 133

Общий регламент по защите данных, 1004

Объект, 1070

Объект «Детальный риск-фактор «как должно быть», 1053

Объект «Детальный риск-фактор», 1053

Объект «Риск «как должно быть», 1052

Объект «Риск», 1052

Объект «Риск-фактор «как должно быть», 1053

Объект «Риск-фактор», 1053

Объект «Функция», 1054

Объект архитектуры цифровой трансформации ОАО «РЖД», 962

Объект действия, 86

Объект железнодорожной автоматики и телемеханики, 591

Объект защиты информации, 1006

Объект измерения, 238

Объект инвестиций, 441

Объект инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта, 899

Объект инфраструктуры железнодорожного транспорта, 494

Объект инфраструктуры МОП, 706

Объект испытаний, 195, 1093

Объект капитального строительства, 465

Объект контроля, 1067

Объект контроля <безопасность движения>, 306

Объект конфигурации, 1029

Объект критической информационной инфраструктуры, подлежащий категорированию, 1015

Объект модели, 1052

Объект моделирования, 1048

Объект мониторинга ИБ (информационной безопасности), 1013

Объект прогнозирования, 815

Объект согласования, 199

Объект стандартизации, 205

Объект технического аудита, 484

Объект технического диагностирования (контроля технического состояния); объект, 902

Объект технической эксплуатации (поставщика услуг железнодорожной электросвязи); ОТЭ, 677

Объект экспертизы, 199

Объективное свидетельство, 1078

Объекты защиты ОАО «РЖД» <пожарная безопасность>, 430

Объекты критической информационной инфраструктуры ОАО «РЖД», 1015

Объекты местного значения, 449

Объекты регионального значения, 449

Объекты среды, 960

Объекты транспортной инфраструктуры, 349

Объекты федерального значения, 449

Объем выполненной перевозочной работы брутто локомотивом, 144

Объем выполненной перевозочной работы нетто локомотивом, 144

Объем испытаний, 1094

Объем отрасли, 154

Объем перевозок грузов, 113

Объем работы локомотивов, 144

Объем ремонта железнодорожного подвижного состава, 797

Объем технического обслуживания железнодорожного подвижного состава, 793

Обязательное требование, 215

Обязательные метрологические требования, 230

Обязательные требования <безопасность движения>, 305

Обязательные требования пожарной безопасности, 431

Ограждающие тормозные башмаки, 778

Ограниченно-работоспособное техническое состояние, 477

Ограничивающий перегон, 854

Одинарный поезд, 820

Одиночная стрелка, 523

Одиночный комплект запасных частей, инструмента, приспособлений и средств измерений; одиночный комплект ЗИП, 804

Одномерный прогноз, 817

Односторонне согласованный стандарт, 225

Односторонний режим питания межподстанционной зоны, 585

Односторонний режим питания межподстанционной зоны с разделом, 585

Оконечное кабельное устройство (линейных сооружений кабельной линии передачи железнодорожного транспорта), 647

Окружающая среда, 422

Окружающий шум, 407

Окружение процесса, 1042

Онтология данных, 993

Опасная зона, 391

Опасная ситуация <безопасность труда>, 373

Опасное влияние (на сооружение железнодорожной проводной электросвязи), 673

Опасное геологическое явление, 326

Опасное гидрологическое явление, 330

Опасное метеорологическое явление, 334

Опасное природное явление, 323

Опасное происшествие <безопасность труда>, 372

Опасное состояние (железнодорожной техники), 912

Опасное состояние железнодорожной автоматики и телемеханики, 623

Опасное состояние системы железнодорожной автоматики и телемеханики, 934

Опасности и риски <безопасность труда и безопасность производства>, 363

Опасность <безопасность труда и безопасность производства>, 363

Опасные производственные объекты, 419

Опасные техногенные происшествия, 321

Опасные условия труда, 387

Опасный груз, 868

Опасный отказ (железнодорожной техники), 914

Опасный отказ железнодорожной автоматики и телемеханики, 623

Опасный отказ системы железнодорожной автоматики и телемеханики, 935

Опасный производственный фактор, 367

Оперативное планирование поездной и грузовой работы станции, 839

Оперативное подчинение, 88

Оперативный прогноз, 817

Оператор данных, 995

Оператор железнодорожного подвижного состава, контейнеров, 62

Оператор информационной системы, 943

Оператор комплексного развития территории, 454

Оператор перевозки, 858

Операционная эффективность контрольной процедуры, 493

Описание архитектуры, архитектурное представление, 991

Оповещение работающих на путях, 608

Оползень, 329

Опора (железнодорожной) контактной сети, 565

Опора гибкой поперечины (железнодорожной) контактной сети, 566

Опора жесткой поперечины (железнодорожной) контактной сети, 567

Опорная логистическая инфраструктура, 49

Опорная сеть железных дорог, 49

Опорная сеть морских портов, 49

Опорное значение (величины), 244

Опорное крепление несущего троса, 549

Оправданный риск, 435

Определение, 1085

Определение <управление проектами технического развития>, 171

Определение объекта моделирования, 1048

Определительные испытания, 1098

Опробование тормозов, 778

Оптико-электронная транспортная сеть (железнодорожной электросвязи), 632

Оптимизация процесса, непрерывное улучшение, 1041

Оптическая транспортная сеть (железнодорожной электросвязи), 632

Оптический кабель (железнодорожной связи), 646

Оптический канал (транспортной сети железнодорожной электросвязи), 654

Оптический коммутатор (транспортной сети железнодорожной электросвязи [первичной сети связи железнодорожного транспорта]), 659

Оптический транспортный блок (транспортной сети железнодорожной электросвязи); ОТБ, 651

Оптический транспортный модуль порядка n (транспортной сети железнодорожной электросвязи); ОТМ-n, 650

Оптический усилитель (транспортной сети железнодорожной электросвязи [первичной сети связи железнодорожного транспорта]), 659

Оптическое волокно (кабеля железнодорожной связи), 647

Опытная эксплуатация железнодорожного подвижного состава, 784

Опытно-конструкторская работа; ОКР <План НТР>, 164

Опытно-промышленная эксплуатация; ОПЭ, 990

Опытно-технологическая работа; ОТР <План НТР>, 165

Опытный железнодорожный подвижной состав, 714

Опытный образец, 1094

Опытный пробег железнодорожного подвижного состава, 791

Орган государственного контроля (надзора), 285

Орган по сертификации, 286

Орган по стандартизации, 209

Орган управления СЧМ; орган управления <СЧМ>, 415

Орган управления филиала ОАО «РЖД», орган управления структурного подразделения филиала ОАО «РЖД», 80

Организационная единица, 77

Организационная структура, 75

Организационная форма подразделения, 78

Организационно-технологическая документация, 466

Организационно-функциональная модель; ОФМ, 76

Организационные инновации, 180

Организационный дизайн, 77

Организация, 1024

Организация диалога, 405

Организация производства, 399

Организация работ по охране труда, 394

Организация связи с местом аварийно-восстановительных работ (на железнодорожном транспорте), 686

Организация тушения пожаров, 434

Органы управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 318

Органы управления ОАО «РЖД», 74

Органы управления Проектом, 970

Ориентация на пользователя, 402

Осваиваемость СЧМ, 412

Осе-километр, 117

ОСЖД, 63

Основная величина, 231

Основная единица (системы единиц величин), 233

Основная площадка земляного полотна, 528

Основная погрешность (средства измерений), 262

Основная часть (нормативного документа), 216

Основное локомотивное депо, депо приписки локомотивов, 696

Основное средство измерений, 258

Основное функциональное направление деятельности, 84

Основной маршрут, 610

Основной стержень фиксатора контактного провода (железнодорожной контактной сети), 564

Основной цифровой канал (первичной сети связи железнодорожного транспорта), 654

Основные железнодорожные направления, 497

Основные проектные решения, 459

Основополагающий национальный стандарт Российской Федерации, 104

Основополагающий стандарт, 212

Особо грузонапряженная железнодорожная линия, 496

Особо интенсивное движение поездов, 833

Особо опасная инфекция; ООИ, 341

Особо опасные технически сложные объекты инфраструктуры, 499

Особые путевые знаки, 511

Особые условия труда, 388

Особый противопожарный режим, 432

Остаточный ресурс (железнодорожной техники), 929

Остаточный риск <безопасность труда>, 378

Остаточный срок службы (железнодорожной техники), 928

Остаточный срок службы локомотива [составной части локомотива], 752

Острое ингаляционное отравление, 372

Острое лучевое поражение, 372

Остряк стрелочного перевода, 524

Остряковый рельс, 525

Ось железнодорожного пути, 520

Ось железнодорожной станции, 838

Ось колесной пары, 716

Ответственная команда (в устройствах диспетчерской и электрической централизации), 608

Ответственный за моделирование; моделировщик, 1060

Ответственный за объект архитектуры цифровой трансформации ОАО «РЖД», 962

Ответственный за проведение анализа, 1061

Ответственный за сборку сквозного процесса, 1061

Ответственный руководитель <План НТР>, 169

Отжатие (железнодорожной контактной подвески), 557

Отзыв «окна», 710

Отказ (железнодорожной техники), 913

Отказ (сети [системы, сооружения, средства]) железнодорожной электросвязи, 682

Отказ от «окна», 710

Отказ программно-аппаратных средств железнодорожной автоматики и телемеханики, 623

Отказ системы железнодорожного электроснабжения, 935

Отказоустойчивость (железнодорожной техники), 910

Откосы земляного полотна, 527

Открытая площадка, 705

Открытая система передачи (железнодорожного транспорта), 676

Открытый запрос, 191

Отмена «окна», 711

Отмена маршрута, 611

Отмена отправления пассажирского поезда (дальнего следования или пригородного) с железнодорожной станции отправления, а также высадка пассажиров из пассажирского поезда на железнодорожной станции из-за технической неисправности железнодорожного подвижного состава, 300

Отмена стандарта, 221

Относительная верификация, 815

Относительная погрешность (измерения), 249

Относительная погрешность средства измерений, 262

Относительная стандартная неопределенность измерений, 253

Относительное измерение, 241

Отношение сигнал-шум; S/N, 407

Отправительский маршрут, 843

Отправка, 863

Отправление грузов железнодорожным транспортом общего пользования, 112

Отправление пассажиров железнодорожным транспортом, 123

Отправление поезда на занятый перегон, 304

Отправление поезда по неготовому маршруту, 299

Отправление поезда с перекрытыми концевыми кранами, 300

Отпуск тормоза, 780

Отраслевая среда, микросреда, 154

Отраслевой документ стратегического планирования Российской Федерации, 150

Отраслевой ревизор по безопасности движения поездов (по территориальному управлению), 310

Отрасль, 45

Отрасль (транспортная), 45

Отсасывающая линия (железнодорожной тяговой сети), 544

Оттяжка концевой опоры линии электропередачи, 573

Отходы производства и потребления, 425

Отцеп, 849

Отцепка вагона от пассажирского или пригородного поезда в пути следования, 299

Отцепка вагона от поезда на железнодорожной станции из-за нарушения технических условий погрузки грузов, багажа или грузобагажа, 302

Отцепка вагона с опасным грузом в пути следования на перегонах или железнодорожных станциях, 301

Отчетность о статусе конфигурации, 1081

Отчетные документы <План НТР>, 167

Отчетные документы <управление проектами технического развития>, 174

Отчетные документы проекта <управление проектами технического развития>, 174

Офис управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД»; Офис <цифровая трансформация>, 965

Официальное издание (стандарта), 220

Официальное опубликование документа национальной системы стандартизации, 223

Официальный статистический учет, 108

Оформление прав на результаты интеллектуальной деятельности, 160

Охрана атмосферного воздуха, 426

Охрана водных объектов, 427

Охрана здоровья, 385

Охрана лесов от пожара, 339

Охрана недр, 427

Охрана окружающей среды, 426

Охрана труда, 384

Охранная стрелка, 700

Охранное положение стрелки, 615

Охранные зоны, 62

Охранные тормозные башмаки, 779

Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности, 160

Оценивание (неопределенности измерений) по типу А, 252

Оценивание (неопределенности измерений) по типу В, 252

Оценка информационного риска, 997

Оценка научно-технического уровня стандарта, 221

Оценка остаточного риска; остаточный риск, 491

Оценка продвижения <менеджмент проекта>, 1086

Оценка риска, 489

Оценка риска <безопасность труда>, 395

Оценка соответствия, 286

Оценка соответствия <охрана труда>, 395

Оценка соответствия требованиям по защите информации, 1003

Оценка текущего риска; текущий риск, 490

Оценка технического состояния, 476

Оценка условий труда, 391

Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 351

Оцифрованный процесс, 1038

Очаг землетрясения, 327

Ошибка (в железнодорожной технике), 915

Ошибка оператора СЧМ, 413

Ошибка прогноза, 818

Паводок, 331

Падение груза (контейнера) или его части на путь, 304

Падение на железнодорожный путь деталей железнодорожного подвижного состава (внутрь рельсовой колеи или на обочину пути) во время движения железнодорожного подвижного состава, 302

Пакет из поездов, 854

Пакет транспортный, 877

Пандемия, 343

Пара (кабеля железнодорожной связи), 647

Параллельно-последовательный метод ремонта железнодорожного подвижного состава, 802

Параллельно-последовательный метод технического обслуживания железнодорожного подвижного состава, 794

Параллельный метод ремонта железнодорожного подвижного состава, 801

Параллельный метод технического обслуживания железнодорожного подвижного состава, 794

Параллельный режим питания межподстанционной зоны, 586

Параметр потока отказов (железнодорожной техники), 923

Параметры качества (услуг [работы сети, обслуживания пользователей]), 688

Парк железнодорожного подвижного состава, 936

Парк железнодорожных путей, 506

Парк локомотивов, 128

Парк тягового подвижного состава, 724

Парковое переговорное устройство; ППУ, 661

Паровоз, 743

Паспорт, 95

Паспорт заявки, 166

Паспорт инвестиционного проекта, 438

Паспорт инновационного проекта, 183

Паспорт МОП, 706

Паспорт проекта технического развития, 173

Паспорт проекта цифровой трансформации ОАО «РЖД», 968

Паспорт рельса, 520

Паспорт риска, 487

Паспорт цифровой платформы ОАО «РЖД», 977

Пассажир (железнодорожный), 884

Пассажиро-километр, 124

Пассажирооборот <железнодорожный транспорт>, 124

Пассажирооборот <транспорт>, 54

Пассажиропоток <железнодорожный транспорт>, 124

Пассажиропоток <транспорт>, 52

Пассажирская железнодорожная станция, 837

Пассажирская техническая железнодорожная станция, 837

Пассажирская транспортная система, 893

Пассажирские вагоны, 761

Пассажирские перевозки <транспорт>, 55

Пассажирские перевозки в международном сообщении, 889

Пассажирские перевозки в непрямом международном сообщении, 889

Пассажирские перевозки в непрямом смешанном сообщении, 889

Пассажирские перевозки в прямом железнодорожном сообщении, 888

Пассажирские перевозки в прямом международном сообщении, 889

Пассажирские перевозки в прямом смешанном сообщении, 888

Пассажирские перевозки на железнодорожном транспорте, 888

Пассажирский локомотив, 739

Пассажирское движение, 887

Пассажирское железнодорожное транспортное средство, 712

Пассажирское сообщение внутреннее, 891

Пассажиры отправленные, 885

Пассивный пост секционирования (железнодорожной) контактной сети, 580

Патентоведческая экспертиза, 198

Паушальный расход, 70

Первичная поверка (средств измерений), 281

Первичная референтная методика [метод] измерений, 240

Первичная сеть (связи железнодорожного транспорта), 633

Первичная сеть (технологической связи железнодорожного транспорта) магистрального уровня, 633

Первичная сеть дорожного уровня, 633

Первичные меры пожарной безопасности, 433

Первичный цифровой канал кольца верхнего уровня (оперативно-технологической связи), 655

Первичный цифровой канал кольца нижнего уровня (оперативно-технологической связи), 655

Первичный эталон, 272

Перевалка груза, перегрузка по прямому варианту, 873

Переведенное положение стрелки, 615

Перевезенные грузы, 871

Перевезенные пассажиры, 885

Перевод в отходы, 1087

Перевод стрелки под железнодорожным подвижным составом, 299

Перевозка груза в прямом международном железнодорожно-паромном сообщении, 860

Перевозки <транспорт>, 54

Перевозки бесплатные, 813

Перевозки в международном сообщении с участием железнодорожного транспорта, 811

Перевозки в непрямом международном сообщении, 811

Перевозки в непрямом смешанном сообщении, 812

Перевозки в прямом железнодорожном сообщении, 811

Перевозки в прямом международном сообщении, 811

Перевозки в прямом смешанном сообщении, 812

Перевозки грузовые железнодорожные, 860

Перевозочные приспособления, 878

Перевозочный документ, 806

Перевозочный процесс, 806

Перевозчик, 807

Перегрузка, 873

Передача единицы величины, 271

Передача информации, составляющей коммерческую тайну, 1018

Передача процесса, 1043

Передача шкалы (измерений) (величины), 271

Передвижной рельсосмазыватель, 939

Переделка, 1087

Передержка «окна», 711

Переездный светофор, 594

Пережог провода (железнодорожной) контактной подвески, 557

Переиздание (нормативного документа), 221

Переключаемая секция (железнодорожной) контактной сети, 542

Переключатель станции стыкования, 581

Переконсервация составных частей железнодорожного подвижного состава, 790

Перекрестная стрелка, 523

Перекрестный стрелочный съезд, 526

Перекрытие светофора, 617

Перерабатывающая способность сортировочной горки, 703

Перерабатывающая способность станции, 852

Пересмотр (нормативного документа), 219

Переходная опора (железнодорожной) контактной сети, 566

Переходник сцепки (Нрк. адаптер), 718

Переходное устройство (с четырехпроводной на двухпроводную линию оперативно-технологической связи), 661

Переходной пролет (железнодорожной контактной подвески), 554

Переходящий инвестиционный проект, 437

Период графика движения поездов, 855

Период приработки (железнодорожной техники), 922

Периодическая поверка (средств измерений), 281

Периодические испытания, 1100

Периодическое техническое обслуживание (объекта технической эксплуатации); ПТО, 677

Периодичность технического обслуживания [ремонта] железнодорожного подвижного состава, 793

Перрон пассажирский, 695

Персонал <безопасность труда>, 361

Персонал <эргономика>, 401

Персонал субъекта транспортной инфраструктуры (перевозчика), 350

Петля [электрическая цепь] безопасности, 774

Пикет; ПК, 510

Пикетный знак, 510

Пилотный проект, 958

Питающая линия (железнодорожной тяговой сети), 544

Питающий провод (системы тягового железнодорожного) электроснабжения переменного тока (напряжением) 2x25 кВ, 541

Плавка гололеда (на проводах железнодорожной тяговой сети тяговой сети [линии электропередачи], 587

Плавность хода, 499

План аудита, 1090

План качества, 1080

План качества (поставщика услуг железнодорожной электросвязи), 691

План корректирующих действий, 484

План линии/трассы, 509

План менеджмента проекта, 1080

План научно-технического развития ОАО «РЖД»; План НТР, 163

План реагирования (на компьютерный инцидент), 1000

План формирования поездов, 819

Планирование качества, 1028

Планирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 394

Планирование перевозок на железнодорожном транспорте, 814

Планирование эксплуатации железнодорожного подвижного состава, 786

Планово-предупредительная выправка, выправка пути, 535

Планово-предупредительное техническое обслуживание (железнодорожной техники), 916

Плановые документы <управление проектами технического развития>, 173

Плановый [планово-предупредительный] ремонт железнодорожного подвижного состава, 798

Плановый ремонт (железнодорожной техники), 917

Плановый ремонт средства [сооружения] железнодорожной электросвязи, 684

Планшетный компьютер; планшет, 985

Планы общехозяйственных и прочих расходов; Планы ОХР, 163

Платформа автоматизации КСУД, 978

Платформа для комбинированных перевозок, 768

Платформа пассажирская (железнодорожная), 695

Платформы искусственного интеллекта, как услуга (AI PaaS), 1020

Пломбирование, 882

Пломбировочное устройство; пломба; ПУ, 883

Плотность транспортной сети, 52

Площадка для размещения места общего пользования, 706

Пневматический тормоз, 774

Повагонная отправка, 864

Поверка средств измерений, 279

Поверочная схема, 280

Поверочный расчет, 476

Поверхность катания рельса (Ндп. рабочая поверхность головки рельса, верхняя поверхность головки рельса, ходовая поверхность рельса, верхняя грань головки рельса), 517

Повреждение (железнодорожной техники), 914

Повреждение (сети [системы, сооружения, средства] железнодорожной электросвязи), 682

Повреждение железнодорожного пути, 933

Повреждение здоровья, 370

Повреждение или отказ локомотива, вызвавшие вынужденную остановку пассажирского поезда (дальнего следования или пригородного) на перегоне или железнодорожной станции, 300

Повреждение системы железнодорожной электросвязи, 936

Повторительный светофор, 594

Повторное открытие светофора, 617

Повторяемость измерений, 246

Повышенный путь, 699

Пограничная железнодорожная станция, 838

Погрешность (результата измерения), 247

Погрешность в контрольной точке, 263

Погрешность воспроизведения (единицы величины), 279

Погрешность меры, 263

Погрешность метода (измерений), 249

Погрешность метода передачи единицы величины, погрешность метода поверки, погрешность метода калибровки, 279

Погрешность нуля, 263

Погрешность передачи единицы (величины), 279

Погрешность средства измерений, 261

Погрузка грузов, 114

Погрузочно-разгрузочные работы, 873

Погрузочно-разгрузочные устройства и сооружения, 708

Подвесной изолятор (железнодорожной) контактной сети, 559

Подвид измерений, 244

Подвижной сердечник стрелочной крестовины, 524

Подвижной состав исторический, 714

Подвижность населения, 125

Подвижный блок-участок, 590

Поддержание/восстановление необходимого уровня технического состояния устройств и систем СЦБ, 624

Поддон, 877

Поджог контактного провода (железнодорожной контактной подвески), 557

Подконтрольная эксплуатация высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, 898

Подконтрольная эксплуатация железнодорожного подвижного состава, 784

Подконтрольные ОАО «РЖД» общества, 72

Подкос консоли (железнодорожной контактной сети), 563

Подошва рельса (Ндп. нижняя часть рельса, основание рельса, башмак рельса, пятка рельса), 517

Подпроцесс, 1033

Подразделение, 77

Подразделение ОАО «РЖД» <безопасность движения>, 311

Подразделение-балансодержатель <План НТР>, 169

Подразделение-получатель эффекта, 169

Подразделения ОАО «РЖД», 77

Подразделения транспортной безопасности, 353

Подразделения центрального подчинения, 110

Подсистема «железнодорожная электросвязь», 628

Подсистема диспетчерского управления, 847

Подсистема интервального регулирования движения поездов на перегонах и станциях, 588

Подсистема управления стрелками и светофорами на станциях, 596

Подсистемы инфраструктуры железнодорожного транспорта, 493

Подстанционная зона (железнодорожной тяговой сети), 545

Подталкивающий локомотив, 740

Подтверждение соответствия, 287

Подтверждение соответствия в области пожарной безопасности, 433

Подтопление, 332

Подтопление временное, 529

Подуклонка, 517

Подъездные (железнодорожные) пути, 698

Поезд, 820

Поезд воинский (Нрк. железнодорожный эшелон), 829

Поезд восстановительный, 829

Поезд восстановительный <подразделение>, 829

Поезд грузовой, 823

Поезд грузовой в порожнем состоянии, 823

Поезд грузовой длинносоставный, 824

Поезд грузовой контейнерный, 826

Поезд грузовой контрейлерный, 826

Поезд грузовой неполновесный, 823

Поезд грузовой неполносоставный, 824

Поезд грузовой повышенной длины, 825

Поезд грузовой повышенной массы, 825

Поезд грузовой повышенной массы и длины, 825

Поезд грузовой полновесный, 823

Поезд грузовой полносоставный, 824

Поезд грузовой рефрижераторный, 826

Поезд грузовой соединенный, 824

Поезд грузовой тяжеловесный, 824

Поезд грузопассажирский, 828

Поезд для перевозки живности, 831

Поезд исторический, 832

Поезд литерный, 831

Поезд маршрутный, 827

Поезд местный, 827

Поезд пассажирский, 820

Поезд пассажирский дальнего следования, 821

Поезд пассажирский длинносоставный, 822

Поезд пассажирский повышенной длины, 821

Поезд пассажирский пригородный, 821

Поезд пассажирский пригородный скорый, 821

Поезд пассажирский скоростной, 822

Поезд пассажирский скорый, 822

Поезд пассажирский соединенный, 821

Поезд передаточный, 832

Поезд пожарный, 829

Поезд почтово – багажный; поезд почтовый, 828

Поезд санитарный, 830

Поезд сборно-участковый, 832

Поезд сборный, 831

Поезд хозяйственный, 830

Поездка пассажира железнодорожного транспорта, 886

Поездная модель, 71

Поездной маршрут, 610

Поездной светофор, 593

Поездные сигналы, 604

Поездо-километр, 131

Поездооборот, пробег поездов, 126

Поездо-участок, 498

Пожар, 297, 429

Пожарная безопасность, 430

Пожарная безопасность объекта защиты, 430

Пожарная опасность, 429

Пожарная охрана, 432

Пожарно-спасательный гарнизон, 433

Пожарно-техническая продукция, 432

Пожарный риск, 429

Поза, предусмотренная конструкцией, 409

Поиск места и определение причин отказа (неисправности), 903

Поисковая система, 946

Показание, 264

Показатели выполнения процесса, 1065

Показатели качества (услуг [работы сети, обслуживания пользователей]), 688

Показатели качества обслуживания вызовов (в сети [системе] железнодорожной электросвязи), 690

Показатели качества работы средства железнодорожной электросвязи, 689

Показатели результата выполнения процесса, 1065

Показатели удовлетворенности клиента, 1065

Показатель безопасности железнодорожной автоматики и телемеханики, 623

Показатель деятельности, 1075

Показатель зрелости «сквозной» технологии, 979

Показатель использования локомотива, 128

Показатель надежности (железнодорожной техники), 910

Показатель процесса, 1065

Показатель размерности (величины), 232

Показатель эффективности защиты информации, 1008

Полезная длина железнодорожного пути, 695

Полезная длина приемо - отправочного пути железнодорожной станции (при наличии электрической изоляции и светофоров), 694

Полезная работа локомотива, 143

Полигон диспетчерского управления, 847

Полигон управления перевозочным процессом; железнодорожный полигон, 806

Полигонные испытания, 1101

Политика <организация>, 1069

Политика безопасности (информации в организации), 1012

Политика в области качества, 1070

Политика в области качества (поставщика услуг железнодорожной электросвязи), 691

Политика информационной безопасности владельца телекоммуникационной инфраструктуры железнодорожного транспорта, 675

Полное служебное торможение, 773

Полномочия по конфигурации, совет по управлению конфигурацией, распределенные полномочия по управлению конфигурацией, 1023

Полнота технического диагностирования (контроля технического состояния); полнота диагностирования (контроля), 907

Полный оборот локомотива, 130

Полный отказ железнодорожного пути, 934

Полный рейс вагона, 119

Половодье, 331

Пологая кривая, 520

Положение (нормативного документа), 215

Полоса отвода железных дорог, 62

Полуавтоматическая блокировка, 606

Полувагон, 765

Полукомпенсированная (железнодорожная) цепная контактная подвеска, 551

Полукосая цепная (железнодорожная) контактная подвеска, 552

Получатель <ОСЖД>, 859

Получатель эффекта, 976

Получатель эффектов, 439

Пользователь (сети [системы] железнодорожной электросвязи), 630

Пользователь <эргономика>, 401

Пользователь железнодорожного пути необщего пользования, 809

Пользователь стандарта, 220

Пользователь услугами железнодорожного транспорта, 808

Пользователь услугами связи, 630

Пользовательские системы самообслуживания, 990

Помехоподавляющие устройства (для тягового подвижного состава), 672

Понимание ситуации, 406

Поперечный электрический соединитель (проводов железнодорожной контактной сети), 561

Поправка, 248

Поправка (к нормативному документу), 220

Поправочный множитель, 248

Популяционный иммунитет, 345

Поражающее воздействие источника природной чрезвычайной ситуации; поражающее воздействие источника природной ЧС, 325

Поражающее воздействие источника техногенной чрезвычайной ситуации; поражающее воздействие источника техногенной ЧС, 322

Поражающий фактор источника природной чрезвычайной ситуации; поражающий фактор источника природной ЧС, 325

Поражающий фактор источника чрезвычайной ситуации техногенного характера, 322

Порог чувствительности (средства измерений), 268

Порожние вагоны рабочего парка в отстое на железнодорожных путях необщего пользования и в пути следования к ним для отстоя, 116

Порожние вагоны рабочего парка в отстое на железнодорожных станциях инфраструктуры общего пользования ОАО «РЖД» по договору на оказание услуг по согласованному с ОАО «РЖД» нахождению порожних грузовых вагонов на железнодорожных путях общего пользования (вне перевозочного процесса) и в пути следования к железнодорожным станциям для отстоя, 116

Порожний пробег вагонов, 118

Портфель «сквозных» технологий, 979

Портфель высокотехнологичных бизнесов, 955

Портфель инициатив цифровой трансформации ОАО «РЖД», 963

Портфель проектов, 186

Портфель проектов цифровой трансформации ОАО «РЖД»; Портфель, 969

Портфель рисков, 488

Портфель цифровых активов, 987

Порядковая величина, 236

Посекционное размыкание маршрута, 616

Послеаварийный режим работы (системы [установки] питания аппаратуры железнодорожной электросвязи), 671

Последовательный метод ремонта железнодорожного подвижного состава, 801

Последовательный метод технического обслуживания железнодорожного подвижного состава, 794

Последовательный перевод стрелок, 615

Последствие риска, 487

Последствия отказа, 913

Последующий перевозчик, 808

Пост примыкания, 842

Пост секционирования (железнодорожной) контактной сети, 580

Поставщик, 1026

Поставщик услуг (железнодорожной электросвязи), 631

Постановка продукции на производство, 158

Постоянное рабочее место, 390

Постоянное улучшение, 1027

Потенциально опасное вещество; опасное вещество, 322

Потенциально опасный биологический объект, 341

Потенциально опасный объект; ПОО, 319

Потенциальный поставщик, 179

Потери, 1088

Потеря контроля стрелки, 615

Поток/мощность излучения], 407

Потребитель, 1025

Потребитель данных, 995

Потребление топливно-энергетических ресурсов на железнодорожном транспорте, 70

Потребная (необходимая) провозная способность, 856

Потребная (необходимая) пропускная способность, 851

Почва, 422

Почтовый груз, 864

Пошерстное движение, 612

Поэлементная поверка (средств измерений), 282

Поэтапный план <управление проектами технического развития>, 173

Права доступа, 1017

Правила достижения удовлетворенности потребителя, 1083

Правила землепользования и застройки, 447

Правила по межгосударственной стандартизации, 101

Правила стандартизации, 105

Правило, 215

Правильность (измерений), 245

Правильный железнодорожный путь, 503

Правление ОАО «РЖД», 75

Правовая защита информации, 1003

Правовая экспертиза, 92

Практическая [прикладная] метрология, 229

Предварительное извещение на переезд, 609

Предварительные испытания, 1099

Предварительный национальный стандарт Российской Федерации, 104

Предвестник землетрясения, 327

Предел допускаемой погрешности (средства измерений), 261

Предел обнаружения, 267

Предельно допустимая концентрация опасного вещества; ПДК, 322

Предельно допустимое значение вредного производственного фактора, 365

Предельное состояние (железнодорожной техники), 912

Предельное состояние железнодорожного подвижного состава, 788

Предельное состояние локомотива, 748

Предельные условия (измерений), 269

Предельный износ, 938

Предиктивная/прогнозная аналитика, 919

Предложение по архитектурному решению; ПАР, 958

Предмаршрутный участок, 510

Предмет контроля <безопасность движения>, 306

Предмет контроля в процессном управлении, 1067

Предметная область моделирования, 1047

Преднамеренное силовое электромагнитное воздействие на информацию, 999

Предоставление информации, составляющей коммерческую тайну, 1018

Предотказное состояние (железнодорожной техники), 912

Предохранительное устройство, 699

Предохранительный тупик, 700

Предпортовая железнодорожная станция, 837

Предприятие/организация, проводящее испытания, 195

Предприятия путевого хозяйства, 513

Предпроектная документация, 458

Предсказательная диагностика, 993

Представитель заказчика (ОАО «РЖД») <управление проектами технического развития>, 177

Представитель по урегулированию спорных вопросов <удовлетворенность потребителя>, 1024

Предупредительные меры <безопасность труда>, 381

Предупредительный светофор, 594

Предупреждающее действие, 1086

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 317

Предъявительские испытания, 1099

Предъявительское извещение, 483

Претензия <удовлетворенность потребителя>, 1083

Прецизионность (измерений), 245

Прибор уравнительный, 518

Приборы управления тормозами, 780

Прибытие грузов, 113

Приведение железнодорожного подвижного состава к использованию по назначению, 784

Приведенная погрешность (средства измерений), 262

Пригласительный сигнал светофора, 595

Пригодность использования, 402

Пригородное железнодорожное пассажирское сообщение, 891

Пригородное направление, 891

Пригородные пассажирские перевозки, 890

Пригородный железнодорожный участок, 891

Прием груза к перевозке, 872

Прием грузов от других дорог, 113

Прием поезда на занятый железнодорожный путь, 303

Прием поезда по неготовому маршруту, 298

Прием прогнозирования, 815

Приемка, 471

Приемка программного обеспечения, 626

Приемлемая величина рисков, риск-аппетит, предпочтительный риск, 491

Приемлемый риск <безопасность труда>, 377

Приемо - отправочный путь, 506

Приемо-сдаточные [выставочные] пути, 506

Приемо-сдаточные испытания, 1100

Приемо-сдаточные операции, 872

Приемочная инспекция, 483

Приемочные испытания, 1099

Приемочный контроль, 483

Прикладное программное обеспечение (устройства железнодорожной автоматики и телемеханики), 626

Прикладное программное обеспечение; ППО, 988

Прикладные научные исследования, 160

Прилегающая территория, 455

Применение нормативного документа, 219

Принцип АЛАРА, 380

Принцип измерений, 238

Принцип минимизации повреждения здоровья работников, 379

Принцип предупреждения и профилактики опасностей, 379

Принятая опорная шкала, 237

Принятие межгосударственного стандарта, 218

Принятие международного [регионального] стандарта в межгосударственном [национальном] стандарте, 226

Принятие мер по предотвращению повторного возникновения компьютерных инцидентов, 1001

Принятие стандарта, 218

Принятое значение (величины), 244

Приоритет проектов цифровой трансформации ОАО «РЖД», 968

Приоритетный инвестиционный проект, 437

Приоритеты научно-технологического развития, 159

Прирельсовый склад, 704

Природная среда; природа, 422

Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС, 323

Природно-климатические риски, 323

Природно-техногенная чрезвычайная ситуация, 323

Природные очаги инфекционных болезней, 347

Приспособленность объекта к диагностированию, контролепригодность, 904

Прицельное торможение отцепов, 849

Причинение вреда здоровью, 362

Причинитель вреда, 362

Причинно-следственная связь, 313

Пробег вагонов, 111, 126

Пробег груженых вагонов, 118

Пробег локомотива в маневровой работе, 132

Пробег локомотива в поездной работе, 131

Пробег поезда, 134

Проблема (железнодорожной электросвязи), 682

Проблемная область процесса, 1034

Провайдер процесса урегулирования спорных вопросов; ПУСВ-провайдер, 1026

Провайдер хостинга, 946

Проверка (нормативного документа), 219

Проверка действия тормозов в пути следования, 778

Проверка правомочности заявителя и правообладателя в отношении результата интеллектуальной деятельности, содержащегося в инновационном предложении, 188

Проверка состояния охраны труда, 395

Проверяемая организация, 1092

Проводная система передачи (железнодорожного транспорта), 648

Проводной канал поездной радиосвязи, 657

Провозная способность, 855

Провозная способность линии транспорта, 53

Прогноз, 816

Прогноз землетрясения, 327

Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации, 148

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования, 148

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации, 148

Прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, 148

Прогнозирование, 813

Прогнозирование надежности (железнодорожной техники), 920

Прогнозирование перевозок (на железнодорожном транспорте), 814

Прогнозирование рынка сбыта транспортных услуг, 814

Прогнозирование технического состояния, 903

Прогнозная модель, 314

Прогнозный горизонт, 817

Программа <инновационная деятельность>, 189

Программа аудита, 1090

Программа внедрения результатов работ <План НТР>, 167

Программа и методика испытаний, 195

Программа информатизации ДЗО, 942

Программа информатизации ОАО «РЖД»; программа информатизации, 163

Программа испытаний, 1094

Программа качества (поставщика услуг железнодорожной электросвязи), 691

Программа национальной стандартизации; ПНС, 217

Программа обеспечения безопасности железнодорожной автоматики и телемеханики, 624

Программа поддержки инноваций ОАО «РЖД», 183

Программа работ по межгосударственной стандартизации, 216

Программа работ по стандартизации, 216

Программа развития информационных технологий ОАО «РЖД» на период до 2025 года, 944

Программа стандартизации, 208

Программа функционального заказчика <План НТР>, 167

Программа цифровизации ОАО «РЖД»; ПЦ, 946

Программно-аппаратный комплекс, 951

Программное обеспечение, связанное с безопасностью, 627

Программное средство; ПС, 988

Программно-технический комплекс автоматизированной системы; программно-технический комплекс АС, ПТК АС, 951

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, 451

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа, 456

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, 455

Программы развития персонала Функциональных заказчиков, 1021

Продвинутая аналитика, 954

Продленный ресурс (железнодорожной техники), 929

Продленный срок службы (железнодорожной техники), 928

Продолжительность ремонта (железнодорожной техники), 925

Продолжительность технического диагностирования (контроля технического состояния); продолжительность диагностирования (контроля), 907

Продолжительность технического обслуживания (железнодорожной техники), 925

Продолжительность технического обслуживания [ремонта] железнодорожного подвижного состава, 793

Продолжительность технического обслуживания или ремонта локомотива, 749

Продолжительность технического содержания (железнодорожной техники), 924

Продолжительный дождь, 335

Продолжительный режим работы электровоза, 744

Продольный профиль пути, проектная линия, 509

Продольный электрический соединитель (проводов железнодорожной контактной сети), 561

Продукт (Продукт/сервис проекта), 975

Продукт/услуга, 1034

Продуктовые инновации, 180

Продукция <техническое регулирование>, 284

Продукция <управление качеством>, 1075

Продукция железнодорожного назначения, 481

Продукция железнодорожного транспорта приведенная, 108

Проезд железнодорожным подвижным составом запрещающего сигнала светофора или предельного столбика, 303

Проездной документ, 886

Проект <инновационная деятельность>, 182

Проект <Управление качеством>, 1032

Проект организации работ; ПОР, 467

Проект организации строительства; ПОС, 466

Проект примыкания, 444

Проект производства работ; ППР, 466

Проект совершенствования процесса, 1034

Проект стандарта, 217

Проект технического развития; проект <управление проектами технического развития>, 170

Проект цифровой трансформации ОАО «РЖД»; Проект <цифровая трансформация>, 967

Проект электрификации, 538

Проектирование, 462

Проектирование железнодорожной автоматики и телемеханики, 588

Проектируемая (планируемая, ожидаемая) пропускная способность, 851

Проектируемая [планируемая, ожидаемая] провозная способность, 856

Проектная деятельность <транспортно-логистический бизнес-блок>, 880

Проектная документация, 462

Проектная инициатива, 976

Проектная команда, 1024

Проектное предложение, 968

Проектный офис, 186

Проектный офис <управление проектами технического развития>, 175

Проектный технический комитет по стандартизации; ПТК, 211

Проектный центр ТЛББ, 884

Производитель, изготовитель, 481

Производная величина, 232

Производная единица (системы единиц величин), 234

Производственная деятельность; производство, 355

Производственная документация (поставщика услуг железнодорожной электросвязи), 680

Производственная зона, 390

Производственная и инвестиционная программа функционального заказчика, 977

Производственная санитария, 383

Производственная система, 481

Производственная система <эргономика>, 400

Производственная среда <безопасность труда>, 357

Производственная среда <эргономика>, 400

Производственное задание, 400

Производственное оборудование, 400

Производственно-обусловленное заболевание, 371

Производственный контроль в области охраны окружающей среды; производственный экологический контроль, 428

Производственный контроль пожарной безопасности, 433

Производственный процесс, 69

Производственный процесс <безопасность труда>, 357

Производственный процесс <эргономика>, 399

Производственный участок, 391

Производственный фактор, 385

Производственный эколого-аналитический (инструментальный) контроль; ПЭАК, 429

Происшествие <безопасность труда>, 372

Происшествие при перевозке [транспортировке] опасных грузов, 296

Происшествие, связанное с несанкционированным движением транспортного средства по железнодорожным путям и по территории, прилегающей к полосе отвода, 298

Пролет, 532

Пролет (железнодорожной) контактной подвески, 553

Пролетное строение моста, 532

Промежуточная железнодорожная станция, 837

Промежуточная опора (железнодорожной) контактной сети, 566

Промежуточная опора линии электропередачи, 573

Промежуточная прецизионность (измерений), 246

Промежуточная тяговая подстанция, 576

Промывочно-пропарочная станция, 837

Промышленная безопасность опасных производственных объектов; промышленная безопасность, 420

Пропускная способность, 850

Пропускная способность железнодорожного участка по перегонам, 851

Пропускная способность железнодорожной станции, 851

Пропускная способность пассажирской станции, 851

Пропускная способность участка транспортной сети, 53

Прорывная технология, 978

Прослеживаемость, 276

Прослеживаемость <управление качеством>, 1073

Прослеживающий технический аудит, 484

Простая (железнодорожная) контактная подвеска, 551

Простой вагонов, 119

Простой локомотива в нерабочем состоянии, 140

Простой локомотива в рабочем состоянии, 140

Простой процесс труда, 356

Противодеформационные сооружения, 530

Противолавинная защита, 333

Противооползневая защита, 329

Противопожарная пропаганда, 434

Противопожарный режим, 431

Противоселевая защита, 333

Противочумная система в Российской Федерации, 347

Противошерстное движение, 612

Противоэпидемический режим, 344

Противоюзная система, 779

Протокол испытаний, 1097

Прототип, 954

Профессиональная подготовка оператора СЧМ, 416

Профессиональная подготовленность оператора СЧМ, 416

Профессиональная трудоспособность, 361

Профессиональное заболевание, 371

Профессиональный отбор операторов СЧМ, 416

Профессиональный отбор операторов СЧМ по психофизиологическим и психологическим показателям, 416

Профессиональный риск <безопасность труда>, 378

Профессия, 359

Профилактика пожаров, 433

Профилактическая мера, 313

Профилактические меры <безопасность труда>, 381

Профилактический визит, 308

Профилактический подогрев (проводов железнодорожной тяговой сети [линии электропередачи], 586

Профилированный вытяжной путь, 505

Проходной светофор, 594

Процедура, 1046

Процент порожнего пробега к груженому, 118

Процент порожнего пробега к общему, 118

Процесс обеспечивающий, 1037

Процесс основной, 1036

Процесс сквозной, 1038

Процесс управления рисками; управление рисками, 485

Процесс управленческий, 1037

Процессная зрелость, 1068

Процессная метрика, 958

Процессное управление, 1044

Процессные инновации, 180

Процессный аналитик, 1061

Процессный подход в управлении, 1044

Процесс-поставщик, 1039

Процесс-потребитель, 1039

Процессы управления качеством [менеджмента качества], 1045

Прочность грунтов земляного полотна, 528

Прямое измерение, 241

Прямое подчинение, 87

Прямое применение международного [регионального] стандарта, 226

Прямой фиксатор контактного провода (железнодорожной контактной сети), 564

Пульт руководителя станционной двухсторонней парковой связи; ПР СДПС, 661

Пульт управления машиниста, 728

Пульт управления СЧМ; пульт управления <СЧМ>, 415

Пульт управления электрическим оборудованием железнодорожного нетягового подвижного состава, 759

Пункт группировки (станции стыкования), 581

Пункт коммерческого осмотра, пост коммерческой безопасности, 698

Пункт параллельного соединения (железнодорожной) контактной сети, 580

Пункт подключения пассажирских вагонов, 581

Пункт преобразования напряжения, 581

Пункт технического обслуживания; ПТО, 794

Пункты технического обслуживания локомотивов; ПТОЛ, 698

Путевая машина, 772

Путевое оборудование, 513

Путевое развитие железнодорожной станции, 699

Путевое хозяйство, 513

Путевой автостоп, 599

Путевой знак, 511

Путевой пост, 841

Путевой участок, 510

Путевой шлейф, 602

Путевой ящик, 602

Путевые работы, 513

Путеизмерительный вагон, 762

Путепровод пешеходный, 533

Пути обгонные, 507

Пути погрузочно-выгрузочные, 506

Пути прочие, 507

Путь безостановочного пропуска, 504

Путь боковой, 503

Путь надвига, 848

Пылевидный груз, 867

Пыльная [песчаная] буря, 337

Пятник вагона, 770

Пятниковое место, 770

Работа, 359

Работа <План НТР>, 164

Работа <программа цифровизации>, 946

Работа дороги <ОСЖД>, 66

Работа локомотивов распределенной тягой, 131

Работа по созданию программно-аппаратного комплекса; ПАК <План НТР>, 165

Работающий, 360

Работник, 360

Работник <управление качеством>, 1023

Работник <эргономика>, 400

Работодатель, 360

Работоспособное состояние (железнодорожной техники), 911

Работоспособное состояние (объекта технической эксплуатации), 681

Работоспособное состояние железнодорожного подвижного состава, 788

Работоспособное состояние железнодорожного пути, 933

Работоспособное состояние локомотива [составной части локомотива], 746

Работоспособное состояние оператора СЧМ, 413

Работоспособное техническое состояние, 477

Работоспособность, 360

Работы восстановительные <ОСЖД>, 67

Работы по охране труда, 392

Работы ремонтные <ОСЖД>, 66

Работы строительные <ОСЖД>, 67

Работы эксплуатационные <ОСЖД>, 66

Рабочая (производственная) операция, 357

Рабочая группа <План НТР>, 168

Рабочая группа по архитектуре; РГ по архитектуре, 943

Рабочая группа по вопросам расширения применения процессного подхода, 1059

Рабочая группа проекта цифровой трансформации ОАО «РЖД»; РГ, 970

Рабочая документация, 462

Рабочая зона, 390

Рабочее место, 389

Рабочее место обучаемого в тренажере, 418

Рабочее место обучающего в тренажере, 418

Рабочее место оператора СЧМ; рабочее место оператора <СЧМ>, 414

Рабочее пространство, 400

Рабочее состояние, 911

Рабочее техническое диагностирование; рабочее диагностирование, 904

Рабочий оборот локомотива, 130

Рабочий парк вагонов, 116

Рабочий парк локомотивов, 129

Рабочий парк среднечасовой вагонов в среднем в сутки, 122

Рабочий эталон, 273

Равноэластичная (железнодорожная) контактная подвеска, 555

Радиационная безопасность, 382

Радиационные испытания, 1103

Радиоблокцентр, 588

Радиорелейная система передачи (железнодорожного транспорта); РРСП, 649

Радиосистема передачи (железнодорожного транспорта); РсП, 648

Радиостанция (железнодорожной радиосвязи) для передачи данных, 663

Радиочастотная идентификация, 984

Радиоэлектронные средства, 662

Разборка рельсошпальной решетки, 536

Развернутая длина (железнодорожной) контактной сети, 547

Развернутая длина главных путей структурной единицы, 67

Развернутая длина железной дороги <ОСЖД>, 67

Развернутая длина станционных и специальных путей структурной единицы, 67

Развернутая длина электрифицированных линий <ОСЖД>, 68

Развеска, 941

Разворот локомотивов, 941

Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, 1019

Разговорные пользовательские интерфейсы, 1019

Раздел инвестиционной программы ОАО «РЖД», 443

Раздел питания межподстанционной зоны, 586

Раздельная опора (железнодорожной) контактной сети, 566

Раздельный пункт, 834

Раздельный режим питания межподстанционной зоны, 586

Размер величины, 230

Размерность (величины), 232

Размеры движения (поездов), 819

Размыкание рельсовой цепи перегона, 619

Размыкание секции маршрута, 616

Размыкание секции при угловом заезде, 616

Разработчики результатов интеллектуальной деятельности, 160

Разрешающая способность измерительного прибора, 267

Разрешение, 267

Разрешение на отклонение, 1088

Разрешение на отступление, 1088

Разрешение на строительство, 463

Разрушающие испытания, 1104

Разрядное устройство, 571

Разумная уверенность, 486

Разъезд, 841

Рама вагона, 759

Рамный рельс, 524

Ранжирование рисков, 490

Ранжирование технологий, 980

Расконсервация составных частей железнодорожного подвижного состава, 790

Расписание движения пассажирского поезда, 892

Расписание движения поездов, 892

Распорядитель информационной системы, 943

Распорядительная станция (системы железнодорожной радиосвязи); СР, 664

Распорядительная станция ОТС, 659

Распределение требований надежности (в железнодорожной технике), 919

Распределение функций, 401

Распределенные реестры, 981

Распространение документа национальной системы стандартизации, 223

Распространение стандарта, 220

Расследование <охрана труда и безопасность производства>, 376

Расстояние между осями путей; междупутное расстояние, 507

Расчетная масса состава, 138

Расчетная населенность вагона, 763

Расчетная населенность электропоезда, 756

Расчетная провозная способность, 856

Расчетная пропускная способность, 850

Расчетная скорость следования локомотива с поездом, 137

Расчетная точка сортировочного пути, 703

Расчетный вес локомотива, 741

Расчетный вес поезда, 137

Расчетный показатель использования локомотива, 128

Расчетный режим движения железнодорожного тягового подвижного состава, 728

Расчетный режим движения электропоезда, 756

Расчетный участок, 850

Расширенная неопределенность (измерений), 251

Рациональное использование недр, 425

Реагирование на компьютерный инцидент, 1000

Реализация <управление проектами технического развития>, 172

Реализация инновационного проекта, 185

Реализация риска, 491

Реборда подкладки, 517

Региональная дирекция (центр), 81

Региональная инновационная площадка, 181

Региональная организация по стандартизации, 210

Региональная стандартизация, 206

Региональное структурное подразделение ОАО «РЖД», 79

Региональный логистический оператор-перевозчик, 882

Региональный свод правил, 101

Региональный стандарт, 101

Регистратор служебных переговоров (на железнодорожном транспорте), 662

Регистрация компьютерного инцидента, 999

Регистрация опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, 421

Регламент <ОАО «РЖД»>, 102

Регламент <стандартизация>, 102

Регламент КПИР, 190

Регламент предоставления ИТ-услуг, 949

Регламент процесса, 91

Регламентированное техническое обслуживание (объекта технической эксплуатации), 678

Регламентированный ремонт железнодорожного подвижного состава, 798

Регламентированный ремонт средства [сооружения] железнодорожной электросвязи, 684

Регламентная работа технического обслуживания [ремонта] (объекта технической эксплуатации), 680

Регулирование скорости скатывания отцепов, 608

Регулировка (средства измерений), 259

Регулярное пассажирское железнодорожное сообщение, 891

Регуляторы [стабилизаторы] напряжения железнодорожного нетягового подвижного состава, 759

Редактирование проекта стандарта, 222

Редакционное изменение (относительно международного стандарта в межгосударственном стандарте), 227

Реестр инвестиционных заявок, 444

Реестр открытых вопросов <управление проектами технического развития>, 174

Реестр рисков, 488

Реестр рисков <управление проектами технического развития>, 174

Режим автоматической локомотивной сигнализации рельсовой цепи, 620

Режим испытаний, 196

Режим питания межподстанционной зоны, 584

Режим пропуска высокоскоростного пассажирского поезда, 898

Режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 318

Режим электропитания светофора, 618

Резерв пропускной способности, 852

Резервирование (в железнодорожной технике), 920

Резервирование системы железнодорожной автоматики и телемеханики, 625

Резервное управление на участке диспетчерской централизации, 606

Резервный локомотив, 740

Результат (измерения величины), 244

Результат испытаний, 1096

Результат проекта цифровой трансформации ОАО «РЖД», 975

Результат социально-экономического развития, 147

Результативность, 1077

Результативность диалога, 406

Результаты деятельности, 1076

Результаты интеллектуальной деятельности, 160

Результирующая пропускная способность, 852

Реинжиниринг/реорганизация процессов, 1044

Рейдовый осмотр, 309

Рейс вагона, 119

Рейс железнодорожного транспортного средства, 805

Рекомендации по межгосударственной стандартизации, 102

Рекомендации по стандартизации, 105

Рекомендация, 215

Рекомендуемый ресурс (железнодорожной техники), 929

Рекомендуемый срок службы (железнодорожной техники), 927

Реконструкция железнодорожного пути, 536

Реконструкция линейных объектов, 468

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов), 468

Реконфигурация железнодорожной автоматики и телемеханики, 625

Рекуперативное торможение подвижного состава, 777

Реле заземления тяговой подстанции [линейного устройства системы тягового электроснабжения] постоянного тока, 579

Релейный шкаф, 602

Рельс (железнодорожный широкой колеи), 515

Рельсовая колея; колея, 518

Рельсовая нить, 519

Рельсовая педаль, 601

Рельсовая плеть, 519

Рельсовая цепь; РЦ, 600

Рельсовый автобус, 756

Рельсовый путь, 519

Рельсовый стык, 517

Рельсовый стыковой соединитель, 601

Рельсовый тормоз, 775

Рельсосварочная машина, 772

Рельсошпальная решетка, 515

Рельсы общего назначения, 515

Рельсы специального назначения, 516

Ремонт, 1087

Ремонт (железнодорожного) пути, 534

Ремонт (железнодорожной техники), 917

Ремонт (железнодорожной техники) вне места эксплуатации, 918

Ремонт железнодорожного подвижного состава, 796

Ремонт искусственных сооружений, 535

Ремонт контактной сети, 548

Ремонт локомотива [составной части локомотива], 748

Ремонт на месте эксплуатации (железнодорожной техники), 918

Ремонт по состоянию (железнодорожной техники), 918

Ремонт по техническому состоянию железнодорожного подвижного состава, 799

Ремонт по техническому состоянию средства [сооружения] железнодорожной электросвязи, 685

Ремонт средства [сооружения] железнодорожной электросвязи, 684

Ремонтная документация, 96

Ремонтное локомотивное депо, 697

Ремонтный цикл, 796

Ремонтопригодность (железнодорожной техники), 909

Ремонтопригодность средства [сооружения] железнодорожной электросвязи, 683

Реостатное торможение подвижного состава, 777

Реперный датчик, 589

Репрезентативный объем внедрения (ввод в опытную эксплуатацию) результатов инновационного проекта, 196

Репродуктивный труд, 357

Рессорный трос (цепной железнодорожной контактной подвески), 550

Ресурс (железнодорожной техники), 928

Ресурс бандажа колесной пары, 940

Ресурсная модель, 71

Ресурсный отказ, 915

Ресурсы процесса, 1043

Ретранслятор (сети [системы] железнодорожной радиосвязи), 664

Референтная методика [метод] измерений, 240

Рефрижераторный вагон, 767

Рефрижераторный контейнер, 876

Речевой информатор, 667

Ригель (железнодорожной) контактной сети, 548

Риск <безопасности движения>, 311

Риск <безопасность труда>, 377

Риск <техническое регулирование>, 283

Риск <управление качеством>, 1076

Риск <управление рисками>, 486

Риск проекта цифровой трансформации ОАО «РЖД», 968

Риск цифровой трансформации ОАО «РЖД», 960

Риск чрезвычайной ситуации, 325

Риск-ориентированное мышление, 1030

Риск-фактор, источник риска, 488

РИЦ, 64

Роботизированные коммуникации с человеком, 981

Роговой разрядник (железнодорожной) контактной сети, 569

Род (величины), 230

Роль, 1058

Ромбовидная цепная (железнодорожная) контактная подвеска, 552

Роспуск железнодорожного подвижного состава, 848

Российская продукция, 203

Российский индекс научного цитирования; РИНЦ, 203

Руководитель Офиса управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД», 966

Руководитель проекта <инвестиционная деятельность>, 440

Руководитель проекта от исполнителя <управление проектами технического развития>, 178

Руководитель проекта от функционального заказчика <управление проектами технического развития>, 178

Руководитель проекта; РП, 956

Руководитель Проектного офиса <управление проектами технического развития>, 176

Руководитель цифровой трансформации ОАО «РЖД», 964

Руководство по качеству, 1079

Руководство по эксплуатации, 95

Ручное управление (железнодорожным подвижным составом), 730

Ручной багаж, кладь, 885

Ручной стояночный тормоз, 775

Рынок, 155

Сайт в сети «Интернет», 945

Салон пассажирского вагона, 764

Самопроизвольный уход, 779

Саморасцеп автосцепок в поездах, 301

Саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства; саморегулируемая организация <капитальное строительство>, 448

Самостоятельное подразделение, 78

Самоходный вагон для испытания контактной сети, 771

Самоходный специальный подвижной состав; ССПС, 712

Санитарная охрана территории, 347

Санитарно-карантинная станция; карантинная станция, 347

Санитарно-карантинный пункт; карантинный пункт, 347

Санитарно-эпидемиологическая служба, 345

Санитарно-эпидемиологическая служба в чрезвычайной ситуации; санэпидслужба в ЧС, 346

Сбой (железнодорожной техники), 915

Сборка рельсошпальной решетки, 536

Сборник правил перевозок железнодорожным транспортом, 806, 813

Сбросы, 425

Сверхнегабаритный груз, 869

Светофор прикрытия, 594

Светофоры в створе, 595

Свидетельство аудита, 1091

Свидетельство, выдаваемое органом государственного надзора, 723

Свод правил, 106

Свод правил иностранного государства, 101

Сводный бюджет заказчика, 445

Сводный бюджет капитальных вложений, 445

Сводный инвестиционный бюджет, 445

Связь, соединение <управление процессами>, 1054

Сглаживающее устройство (системы железнодорожного тягового электроснабжения постоянного тока), 577

Сдача грузов на другие дороги, 113

Сегментация отрасли, 157

Сезонная (месячная) неравномерность пассажирских перевозок, 125

Сезонный билет (абонемент), 887

Сейсмическая волна, 327

Сейсмическая шкала, 327

Сейсмическое воздействие, 326

Сейсмическое районирование, 326

Сейсмоопасная область, 326

Секционирование (железнодорожной) контактной сети [линии электропередачи], 545

Секционирующий изолятор (железнодорожной) контактной сети, 546

Секционный изолятор (железнодорожной) контактной сети, 560

Секционный разъединитель (железнодорожной) контактной сети, 545

Секция, 714

Секция (железнодорожной) контактной сети, 545

Секция линии электропередачи, 573

Секция локомотива, 740

Секция маршрута, 596

Секция моторвагонного железнодорожного подвижного состава, 754

Селективность защиты (в токораспределительной сети железнодорожной электросвязи), 671

Селеопасная территория, 333

Сель, 332

Семафор, 595

Сервер диспетчерской системы цифровой сети железнодорожной радиосвязи, 665

Сервис, 1035

Сервисная модель, 954

Сервисное локомотивное депо, 697

Сервисное обслуживание железнодорожного подвижного состава, 792

Сероэпидемиологический мониторинг, 346

Сертификат о калибровке, 279

Сертификат соответствия, 288

Сертификационные испытания, 1100

Сертификация, 288

Сертификация на соответствие требованиям по безопасности информации, 1014

Сертифицированный эксперт, 201

Сетевое взаимодействие со строгой синхронизацией времени (TSN), 986

Сетевой адрес, 945

Сеть горочной (железнодорожной) радиосвязи, 641

Сеть доступа (железнодорожной электросвязи), 632

Сеть железнодорожной радиосвязи, 640

Сеть железнодорожной электросвязи, 629

Сеть инженерно-технического обеспечения, 471

Сеть маневровой (железнодорожной) радиосвязи, 641

Сеть общетехнологической телефонной связи (железнодорожного транспорта); сеть ОбТС, 636

Сеть общетехнологической телефонной связи географической зоны нумерации, 637

Сеть общетехнологической телефонной связи дорожного уровня; сеть ОбТС Д, 637

Сеть оперативно-технологической связи (железнодорожного транспорта); сеть ОТС, 634

Сеть передачи данных оперативно-технологического назначения (железной дороги [региона]); СПД ОТН, 639

Сеть передачи данных; СПД, 994

Сеть поездной спутниковой связи, 642

Сеть слоя (транспортной сети железнодорожной электросвязи), 632

Сеть станционной двухсторонней парковой связи; сеть СДПС, 636

Сеть станционной оперативно-технологической связи; сеть ОТС С, 635

Сеть тактовой сетевой синхронизации (железнодорожной электросвязи), 644

Сеть технологической спутниковой связи (железнодорожного транспорта), 642

Сигнал, 603

Сигнализатор СЧМ; сигнализатор <СЧМ>, 415

Сигнализация безостановочного пропуска на железнодорожной станции, 605

Сигнальный знак, 604

Сила тяги локомотива, 741

Силовая установка тепловоза, 742

Силы и средства ОАО «РЖД», 319

Силы обеспечения транспортной безопасности, 353

Силы санитарно-эпидемиологической службы в чрезвычайных ситуациях; силы санэпидслужбы в ЧС, 346

Сильная метель, 336

Сильный ветер, 334

Сильный снегопад, 336

Симметрирующий трансформатор, 578

Синтетическая биология, 342

Синхронный режим переноса (системы передачи железнодорожного транспорта), 650

Синхронный транспортный модуль порядка № (системы передачи железнодорожного транспорта), 650

Система, 1068

Система (тягового железнодорожного) электроснабжения, 540

Система (тягового железнодорожного) электроснабжения переменного тока, 540

Система (тягового железнодорожного) электроснабжения переменного тока (напряжением) 25 кВ, 541

Система (тягового железнодорожного) электроснабжения переменного тока (напряжением) 25 кВ с усиливающим и экранирующим проводами, 541

Система (тягового железнодорожного) электроснабжения переменного тока (напряжением) 94 кВ, 541

Система (тягового железнодорожного) электроснабжения переменного тока 2x25 кВ, 541

Система (тягового железнодорожного) электроснабжения постоянного тока, 540

Система (тягового железнодорожного) электроснабжения постоянного тока (напряжением) 3 кВ, 540

Система (тягового железнодорожного) электроснабжения постоянного тока повышенного напряжения, 541

Система (тягового железнодорожного) электроснабжения постоянного тока с дополнительным проводом [дополнительными проводами], 540

Система [электроустановка, оборудование, устройство] питания (аппаратуры железнодорожной электросвязи), 668

Система [электроустановка] бесперебойного питания (аппаратуры железнодорожной электросвязи), 669

Система [электроустановка] гарантированного питания (аппаратуры железнодорожной электросвязи), 669

Система <эргономика>, 399

Система «человек - машина»; СЧМ, 411

Система автоведения (железнодорожного тягового подвижного состава), 728

Система автоматического управления железнодорожным подвижным составом, система «Автомашинист», 729

Система автоматического управления скоростью движения (тягового железнодорожного подвижного состава), 729

Система автоматического управления торможением поездов комплексная; САУТ-К, 733

Система безопасности ССПС на комбинированном ходу; СБ ССПС КХ, 733

Система величин, 231

Система горочной автоматической локомотивной сигнализации с передачей информации по радиоканалу; ГАЛС-Р, 735

Система государственной статистики, 109

Система документированной регистрации служебных переговоров (на железнодорожном транспорте); С ДРП, 639

Система единиц (величин), система единиц измерений, 233

Система железнодорожной автоматики и телемеханики, 587

Система железнодорожной радиосвязи, 640

Система железнодорожной электросвязи, 629

Система жизнеобеспечения, 720

Система защиты информации, 1004

Система инженерно-технического обеспечения, 472

Система интервального регулирования движения поездов; СИРДП, 588

Система информирования пассажиров о приближении высокоскоростного пассажирского поезда; СИП, 899

Система испытаний, 1096

Система калибровки средств измерений ОАО «РЖД»; СКРЖД, 278

Система коммунальной инфраструктуры, 451

Система контроля показателей качества (сети железнодорожной электросвязи), 690

Система менеджмента измерений, 1069

Система менеджмента качества (поставщика услуг железнодорожной электросвязи), 690

Система многих единиц (Нрк. кратная тяга), 725

Система моделирования, 1047

Система мониторинга и администрирования (сетью железнодорожной электросвязи); СМА, 643

Система мониторинга инженерно-технического обеспечения, 480

Система мониторинга технического состояния несущих конструкций, 480

Система научно-технической информации, 169

Система нумерации (сети железнодорожной электросвязи), 644

Система обеспечения безопасности для скоростного и высокоскоростного железнодорожного транспорта; СОБ-400, 734

Система обеспечения безопасности унифицированная для ССПС; КЛУБ-УП, 732

Система обеспечения информационной безопасности сети [системы] железнодорожной электросвязи, 675

Система общего мониторинга технического состояния несущих строительных конструкций зданий (сооружений), 472

Система оперативного контроля и управления технологическими сетями связи; ОУТ СС, 643

Система организации работ по охране труда; СОРОТ, 393

Система охранной [охранно-пожарной] сигнализации, 642

Система передачи (железнодорожного транспорта) (Нрк. система уплотнения), 648

Система передачи (железнодорожного транспорта) плезиохронной цифровой иерархии; СП ПЦИ, 652

Система передачи (железнодорожного транспорта) синхронной цифровой иерархии следующего поколения, 652

Система передачи (железнодорожного транспорта) синхронной цифровой иерархии; СП СЦИ, 650

Система передачи данных для управления маневровыми локомотивами, 642

Система передачи данных по радиоканалу (железнодорожной радиосвязи), 642

Система поездной радиосвязи; система ПРС, 640

Система пожарной сигнализации, 431

Система показателей, 1030

Система ремонтно-оперативной (железнодорожной) радиосвязи; система РОРС, 641

Система сервисного обслуживания железнодорожного подвижного состава, 792

Система сертификации, 286

Система сигнализации (сети железнодорожной электросвязи), 644

Система станционной радиосвязи; система СРС, 641

Система стратегического планирования, 145

Система счета осей, 599

Система тактовой сетевой синхронизации (цифровой сети железнодорожной электросвязи); система ТСС, 643

Система технических средств по обеспечению функций оперативно-разыскных мероприятий (на сетях железнодорожной электросвязи), 644

Система технического диагностирования (контроля технического состояния); система диагностирования (контроля), 904

Система технического обслуживания и ремонта (железнодорожной электросвязи), 679

Система технического обслуживания и ремонта железнодорожного подвижного состава, 792

Система технического обслуживания и ремонта локомотивов, 748

Система технической эксплуатации (сети [системы, средства, сооружения] железнодорожной электросвязи); СТЭ, 678

Система технологической аудиоконференцсвязи (железнодорожного транспорта); СТАкс, 638

Система технологической видеоконференцсвязи (железнодорожного транспорта); СТВкс, 638

Система управления (менеджмента), 1068

Система управления инновационной деятельностью в ОАО «РЖД», 181

Система управления качеством, система менеджмента качества; СМК, 1069

Система управления нормативной и технической документацией в ОАО «РЖД», 97

Система управления охраной окружающей среды в ОАО «РЖД», 427

Система управления охраной труда, 394

Система управления пожарной безопасностью в ОАО «РЖД», 430

Система управления промышленной безопасностью, 421

Система управления рисками и внутреннего контроля ОАО «РЖД»; СУРиВК, 485

Система экологического менеджмента, 426

Система эксплуатации, 783

Система эксплуатации локомотивов, 127

Система электроснабжения узлов железнодорожной связи [необслуживаемых регенерационных [усилительных] пунктов], 667

Система эргономического обеспечения СЧМ, 412

Систематическая погрешность (измерения), 247

Систематическая погрешность средства измерений, 261

Системная единица (величины), 234

Системная причина, 314

Системное программное обеспечение (устройства железнодорожной автоматики и телемеханики), 627

Системы горочной механизации и автоматизации, 607

Скаутинг технологий, 980

Скачки температуры, 407

Сквозной объект данных, 992

Сквозной поезд, 827

Склад, 704

Склад временного хранения, 704

Скоропортящийся груз, 867

Скоростное движение пассажирских поездов, 833

Скоростной железнодорожный подвижной состав, 713

Скоростной участок сортировочной горки, 703

Скоростной электрифицированный (железнодорожный) участок, 538

Скорость доставки грузов, 871

Скорость изнашивания, 937

Скорость локомотива по условиям обращения, 136

Скотопрогон, 533

Скрытые условия, 314

Скрытый случай нарушения безопасности движения, 293

Слабое основание земляного полотна, 529

Сличение эталонов, 277

Сличение эталонов единиц величин, 277

Сложная система, 1047

Сложная техническая система, 484

Сложные инженерно-геологические условия, 461

Сложные природные условия, 461

Сложные топографические условия, 462

Служба стандартизации, 211

Служба стандартизации ОАО «РЖД», 212

Служебное торможение, 773

Служебно-техническое здание железнодорожной автоматики и телемеханики, 603

Случайная погрешность (измерения), 247

Случайная погрешность средства измерений, 261

Смазка, 938

Смазочный материал, лубрикант, 938

Смазывание, лубрикация, 938

СМГС, 64

Смежный процесс, 1039

Смена направления движения (по пути перегона), 618

Смерч, 335

Сметная стоимость строительства / реконструкции / капитального ремонта / сноса объектов капитального строительства / работ по сохранению объектов культурного наследия; сметная стоимость строительства <капитальное строительство>, 453

Сметные нормативы, 454

Сметные нормы, 453

Сметные цены строительных ресурсов, 454

Смешанная реальность, 981

Смещенные опорные струны, 551

СМПС, 64

Снег, 336

Снижение бдительности, 404

Снос объекта, 481

Снос объекта капитального строительства, 480

Снятая рельсошпальная решетка, 537

Снятие предварительного извещения на переезд, 609

Снятие рельсошпальной решетки, 537

Снятие с эксплуатации железнодорожного подвижного состава, 786

Соблюдение транспортной безопасности, 352

Событие (информационной) безопасности, 1012

Событие <безопасность движения>, 291

Событие <управление процессами>, 1066

Событийная цепочка процесса, 1056

Совершенствование процессов, 1042

Совет директоров ОАО «РЖД», 74

Совместное высокотехнологичное предприятие, 955

Совместные измерения, 243

Совместный аудит, 1089

Совмещенный светофор, 595

Совокупные измерения, 242

Соглашение об уровне услуг (железнодорожной электросвязи), 691

Соединительная (железнодорожная) линия, 900

Соединительная линия (сети железнодорожной электросвязи), 656

Соединительный путь, 505

Создание системы менеджмента качества, 1045

Сокращенные испытания, 1102

Сооружение, 693

Сооружения железнодорожной электросвязи, 630

Соответствие, 1073

Сопоставимые стандарты, 225

Сопровождающий <аудит>, 1092

Сопровождение программного обеспечения, 628

Сопровождение стартап-проекта, 186

Сопряжение анкерных участков (железнодорожной контактной сети), 547

Сортировочная горка, 701

Сортировочная железнодорожная станция, 836

Сортировочная система, 508

Сортировочно-отправочный железнодорожный путь, 506

Сортировочный путь, 506

Составительская бригада, 848

Составная часть (изделия), 719

Составная часть железнодорожного подвижного состава, 715

Составная часть локомотива, 745

Составная часть подсистемы инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта, 899

Составные части подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта, 494

Состояние модели процесса; состояние процесса, 1041

Состояние, похожее на усталость, 404

Сохранность груза в процессе перевозки, 871

Сохраняемость (железнодорожной техники), 909

Социальный стандарт транспортного обслуживания граждан, 56

Сочлененный фиксатор контактного провода (железнодорожной контактной сети), 564

Спаренная стрелка, 523

Специализированная организация, 475

Специализированное средство технического диагностирования (контроля технического состояния); специализированное средство диагностирования (контроля), 906

Специализированные грузовые поезда, 825

Специализированные организации в области обеспечения транспортной безопасности, 353

Специализированный грузовой вагон, 766

Специализированный крупнотоннажный контейнер, 875

Специализированный по направлению железнодорожный путь, 503

Специализированный ремонт железнодорожного подвижного состава, 799

Специализированный тренажер, 417

Специальная оценка условий труда, 391

Специальная проверка, 1006

Специальное исследование (объекта защиты информации), 1006

Специальность, 1022

Специальные вагоны (пассажирского типа), 762

Специальные железнодорожные перевозки, 812

Специальный вагон грузового типа, 769

Специальный железнодорожный подвижной состав, 712

Специальный подвижной состав на комбинированном ходу, 713

Специальный поезд, 831

Спецификация, 1079

Специфический грунт, 528

Список заказчиков <инвестиционная деятельность>, 440

Сплетения и совмещения путей, 502

Сплошное ограждение, 352

Спорный вопрос <удовлетворенность потребителя>, 1083

Способ защиты информации, 1006

Способствующая причина, 314

Справочная ссылка (в стандарте на другой документ), 228

Справочник <управление процессами>, 91

Справочные данные, 275

Спуск затяжной, 509

Спускная часть сортировочной горки, 702

Сравнительные испытания, 1098

Сравнительный анализ, 192

Сравнительный анализ, бенчмаркинг <управление процессами>, 1063

Среда, 1024

Среда <эргономика>, 399

Среда на рабочем месте оператора СЧМ; среда на рабочем месте <СЧМ>, 415

Среда организации, 1025

Среда функционирования (платформы/приложения), 958

Среда функционирования внедряемого продукта/услуги, 182

Среднее время до восстановления (железнодорожной техники), 924

Среднее время контроля функционирования (железнодорожной техники), 925

Среднее время оборота вагона, 122

Среднее время простоя (железнодорожной техники), 924

Среднее время простоя поездное, 932

Среднее время работы локомотива в движении, 140

Среднее квадратическое отклонение, стандартное отклонение, 247

Среднемесячный пробег локомотива, 134

Среднесрочный период, 147

Среднесрочный план реализации КПИР; ССП КПИР, 190

Среднесрочный прогноз, 816

Среднесуточная производительность вагона, 121

Среднесуточная производительность локомотива рабочего парка в грузовом движении, 139

Среднесуточная производительность локомотива эксплуатируемого парка в грузовом движении, 139

Среднесуточный пробег вагона грузового парка, 117

Среднесуточный пробег локомотива, 133

Средний вес тары на вагон в грузовом движении, 121

Средний износ контактного провода (железнодорожной контактной подвески), 558

Средний ремонт железнодорожного подвижного состава, 798

Средний ремонт средства [сооружения] железнодорожной электросвязи, 685

Средний ресурс (железнодорожной техники), 929

Средний состав поезда, 138

Средний срок службы (железнодорожной техники), 928

Средний срок службы локомотива [составной части локомотива], 752

Средний срок сохраняемости (железнодорожной техники), 930

Средняя административная задержка выполнения технического обслуживания [ремонта] железнодорожного подвижного состава, 802

Средняя административная задержка выполнения технического обслуживания или ремонта локомотива [составной части локомотива], 750

Средняя анкеровка (железнодорожной) контактной подвески, 550

Средняя дальность перевозки груза(ов), 114

Средняя дальность поездки пассажира, 125

Средняя динамическая нагрузка на вагон рабочего парка, 121

Средняя динамическая нагрузка на груженый вагон, 121

Средняя логистическая задержка выполнения технического обслуживания [ремонта] железнодорожного подвижного состава, 803

Средняя логистическая задержка выполнения технического обслуживания или ремонта локомотива [составной части локомотива], 750

Средняя масса поезда брутто в грузовом движении, 138

Средняя масса поезда нетто в грузовом движении, 138

Средняя наработка до отказа (железнодорожной техники), 922

Средняя наработка между видами планового ремонта (железнодорожной техники), 923

Средняя наработка между видами планово-предупредительного технического обслуживания (железнодорожной техники), 923

Средняя наработка на отказ (железнодорожной техники), 923

Средняя продолжительность ремонта (железнодорожной техники), 925

Средняя продолжительность технического обслуживания (железнодорожной техники), 925

Средняя продолжительность технического обслуживания или ремонта локомотива, 749

Средняя скорость движения транспортного потока, 109

Средняя составность поезда, 127

Средняя стоимость технического обслуживания или ремонта локомотива [составной части локомотива], 751

Средняя суммарная трудоемкость планового ремонта (железнодорожной техники), 926

Средняя суммарная трудоемкость планово-предупредительного технического обслуживания (железнодорожной техники), 926

Средняя техническая задержка выполнения технического обслуживания [ремонта] железнодорожного подвижного состава, 803

Средняя техническая задержка выполнения технического обслуживания или ремонта локомотива [составной части локомотива], 751

Средняя трудоемкость ремонта (железнодорожной техники), 926

Средняя трудоемкость технического обслуживания (железнодорожной техники), 926

Средняя трудоемкость технического обслуживания или ремонта локомотива [составной части локомотива], 749

Средства автоматического контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда, 598

Средства железнодорожной электросвязи, 629

Средства защиты, 392

Средства измерительной техники, 254

Средства коллективной защиты, 396

Средства ремонта железнодорожного подвижного состава, 796

Средства телемеханизации (в системах железнодорожного электроснабжения), 582

Средства технического обслуживания [ремонта], 679

Средства технического обслуживания и ремонта железнодорожного подвижного состава, 805

Средства эксплуатации железнодорожного подвижного состава, 787

Средство (железнодорожной) радиосвязи, 662

Средство допускового контроля, 257

Средство жизнеобеспечения на рабочем месте оператора СЧМ, 416

Средство защиты информации, 1007

Средство измерений, 254

Средство индивидуальной защиты, 396

Средство испытаний, 1095

Средство контроля эффективности защиты информации, 1007

Средство отображения информации СЧМ коллективного пользования, 414

Средство отображения информации СЧМ; средство отображения информации <СЧМ>, 413

Средство сравнения, 258

Средство тестирования, 627

Средство технического диагностирования (контроля технического состояния); средство диагностирования (контроля), 904

Средство физической защиты информации, 1007

Срок действия (нормативного документа), 219

Срок доставки груза, 871

Срок окупаемости инвестиционного проекта, 438

Срок службы (железнодорожной техники), 927

Срок службы локомотива [составной части локомотива], 752

Срок сохраняемости (железнодорожной техники), 929

Срыв «окна», 711

Ссылка на стандарт (в документе), 227

Ссылочный стандарт, 228

Стабильность (средства измерений), 270

Стандарт, 100

Стандарт иностранного государства, 100

Стандарт качества процесса, 1080

Стандарт качества услуг, 1080

Стандарт на методы контроля, 214

Стандарт на номенклатуру показателей, 214

Стандарт на продукцию, 213

Стандарт на процесс, 213

Стандарт на совместимость, 214

Стандарт на термины и определения, 213

Стандарт на услугу, 214

Стандарт ОАО «РЖД»; СТО РЖД, 107

Стандарт организации, 107

Стандартизация, 205

Стандартная неопределенность (измерений), 251

Стандартное программное обеспечение; СПО, 988

Стандартные справочные данные, 276

Стандартный образец; СО, 274

Станционная пассажирская платформа, 695

Станционное передвижение, 110

Станционное управление на участке диспетчерской централизации, 840

Станционные здания, сооружения и устройства, 692

Станционный вытяжной путь, 505

Станционный железнодорожный путь, 504

Станционный интервал, 855

Станционный пост централизации, 504

Станция автономного управления, 840

Станция диспетчерского управления, 840

Станция назначения, 838

Станция отправления, 838

Станция стыкования, 542

Старогодная рельсошпальная решетка, 515

Стартап-проект, 186

Статистика железнодорожного транспорта, 108

Статистическая отчетность, 108

Статическая нагрузка грузового вагона, 121

Статическая осевая нагрузка (единицы железнодорожного подвижного состава), 717

Статическая погрешность (средства измерений), 262

Статический выпрямительно-инверторный преобразователь для системы (железнодорожного) тягового электроснабжения, 577

Статический выпрямительный преобразователь для системы (железнодорожного) тягового электроснабжения, 576

Статический инверторный преобразователь для системы (железнодорожного) тягового электроснабжения, 577

Статический преобразователь для системы (железнодорожного) тягового электроснабжения, 576

Статическое измерение, 240

Статичная поза, 409

Статус проекта цифровой трансформации ОАО «РЖД», 972

Статус разработки модели, 1052

Статус-отчет, 175

Стационарная радиостанция (сети [системы] железнодорожной радиосвязи); PC, 663

Стационарный путевой рельсосмазыватель, 940

Стационарный тормозной упор, 599

Стендовые испытания, 1101

Степень утраты профессиональной трудоспособности, 363

Степной пожар, 339

Стихийное бедствие, 324

Стоимость системы эксплуатации железнодорожного подвижного состава, 786

Стоимость системы эксплуатации локомотива, 127

Стоимость технического обслуживания и ремонта железнодорожного подвижного состава, 805

Стоимость технического обслуживания или ремонта локомотива [составной части локомотива], 751

Стойка опоры (железнодорожной контактной сети), 565

Столкновение железнодорожного подвижного состава с другим железнодорожным подвижным составом или транспортным средством, 294

Сточные воды, 423

Стояночный тормоз, 774

Страница сайта в сети «Интернет»; интернет-страница, 945

Страны-члены ОСЖД, 63

Стратегическая группа, 155

Стратегическая карта, 155

Стратегическая финансовая модель; СФМ, 155

Стратегическая цель <цифровая трансформация>, 960

Стратегические показатели, 156

Стратегические цели, 156

Стратегический прогноз Российской Федерации, 147

Стратегический транспортный план, 46

Стратегический финансовый план хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД»; СФПО, 156

Стратегическое планирование, 145

Стратегическое управление, 156

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, 149

Стратегия постоянных улучшений, 1082

Стратегия пространственного развития Российской Федерации, 148

Стратегия развития хозяйственного общества с прямым участием или косвенным контролем ОАО «РЖД», 157

Стратегия соответствия, 1082

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования, 149

Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации, 149

Стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, 149

Стратегия цифровой трансформации ОАО «РЖД»; Стратегия <цифровая трансформация>, 961

Страхование профессиональных рисков, 380

Страховой случай, 376

Страхующий трос (железнодорожной) контактной сети, 565

Стрела провеса провода (железнодорожной) контактной сети [воздушной линии электропередачи], 556

Стрелка в пути, 523

Стрелка с двойным управлением, 523

Стрелка с магистральным питанием, 523

Стрелки сбрасывающие, 701

Стрелочная горловина, 522

Стрелочная крестовина, 524

Стрелочный контрольный замок, 526

Стрелочный макет, 524

Стрелочный пост, 522

Стрелочный район, 522

Стрелочный сбрасывающий остряк, 700

Стрелочный соединитель, 524

Стрелочный съезд, 526

Стресс-тест <План НТР>, 167

Строение, 692

Строительно-монтажные работы, 467

Строительный контроль, 467

Строительство, 463

Структура (нормативного документа), 216

Структура ремонтного цикла, 796

Структура управления цифровой трансформацией ОАО «РЖД», 963

Структурная схема надежности (железнодорожной техники), 921

Структурное подразделение ОАО «РЖД», 79

Структурное подразделение филиала ОАО «РЖД», 80

Струна (железнодорожной) контактной подвески, 550

Струна гибкой поперечины (железнодорожной) контактной сети, 567

Струновой зажим (железнодорожной контактной сети), 560

Ступенчатый маршрут, 844

Стыковой зажим контактного провода (железнодорожной) контактной сети, 560

Стыковой зажим несущего троса (железнодорожной) контактной сети, 561

Субхолдинг, 73

Субъекты критической информационной инфраструктуры, 1016

Субъекты официального статистического учета, 109

Субъекты транспортной инфраструктуры, 350

Суммарная стандартная неопределенность (измерений), 251

Суточная неравномерность пассажирских перевозок, 125

Суточный пробег локомотива, 133

Суховей, 337

Сформированный состав, 721

Схема подтверждения соответствия, 287

Сход железнодорожного подвижного состава, 294

Сценарий процесса, 1040

Сцепка виртуальных контейнеров, 651

Сцепное устройство, 718

Съем пропускной способности, 853

Съемная единица железнодорожного подвижного состава, 715

Тайфун, 334

Тактильные наземные указатели, 894

Тактовый график движения поездов, 819

Тамбур пассажирского вагона, 764

Танк-контейнер, контейнер-цистерна, 877

Тара железнодорожного вагона, 758

Тарно-штучный груз, 866

Текущее обслуживание, 473

Текущее техническое состояние зданий [сооружений], 479

Текущие динамические параметры зданий [сооружений], 479

Текущие динамические параметры основного тона собственных колебаний, 473

Текущий безотцепочный ремонт вагонов, 799

Текущий отцепочный ремонт вагонов, 799

Текущий отцепочный ремонт грузовых вагонов, 799

Текущий ремонт, 473

Текущий ремонт железнодорожного подвижного состава, 798

Текущий ремонт средства [сооружения] железнодорожной электросвязи, 685

Телеблокировка (в системах железнодорожного электроснабжения), 583

Тележка, 715

Телемеханическая система контроля бодрствования машиниста; ТСКБМ, 735

Телемеханическое управление (системами железнодорожного электроснабжения), 582

Телефонный аппарат ОТС [ОбТС]; ТА ОТС [ОбТС], 662

Тема (программы работ по стандартизации), 216

Температура беспровесного положения контактного провода (железнодорожной контактной подвески), 557

Температура закрепления рельсовой плети, 519

Температура рельсов, 520

Температурный цикл, 406

Теоретическая метрология, 228

Тепловоз, 742

Тепловоз магистральный, 742

Тепловоз маневровый, 742

Тепловоз промышленный, 742

Терминал, 880

Терминально-логистический центр, 708

Терминально-складские услуги, 879

Термические испытания, 1102

Термическое упрочнение бандажей колесных пар локомотивов, 941

Территориальное планирование, 446

Территориальные зоны, 447

Территории общего пользования, 448

Террористический акт, 348

Тестовое техническое диагностирование; тестовое диагностирование, 904

Техника безопасности, 382

Техника защиты информации, 1007

Технико-технологический совет, 168

Технико-экономическая экспертиза, 198

Техническая архитектура, 952

Техническая диагностика; диагностика, 902

Техническая документация (на продукцию), 93

Техническая железнодорожная станция, 836

Техническая задержка выполнения технического обслуживания [ремонта] железнодорожного подвижного состава, 803

Техническая задержка выполнения технического обслуживания или ремонта локомотива [составной части локомотива], 751

Техническая защита информации; ТЗИ, 1008

Техническая контора, 840

Техническая политика, 161

Техническая ревизия, 309

Техническая скорость, 134

Техническая скорость локомотива, 134

Техническая составляющая небаланса электроэнергии (в системе железнодорожного электроснабжения), 544

Техническая спецификация, отчет <стандартизация>, 107

Техническая стоянка, 110

Техническая экспертиза, 198

Техническая эксплуатация (сети [системы, средства, сооружения] железнодорожной электросвязи); ТЭ, 677

Техническая эксплуатация железнодорожной автоматики и телемеханики, 587

Технические нормы эксплуатационной работы, 818

Технические системы и устройства с измерительными функциями, 253

Технические средства защиты вагонов и контейнеров от несанкционированного вскрытия и проникновения; ТСЗ, 883

Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, 895

Технические средства обеспечения транспортной безопасности; ТСОТБ, 353

Технические требования к средствам измерений, 254

Технические условия, 107

Технические условия <капитальное строительство>, 454

Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, 420

Технический аудит, 484

Технический аудитор, 485

Технический диагноз (результат контроля); диагноз, 903

Технический заказчик; заказчик <капитальное строительство>, 450

Технический комитет международной организации по стандартизации, 211

Технический комитет по стандартизации; ТК, 211

Технический маршрут, 844

Технический мониторинг системы инженерно-технического обеспечения, 473

Технический паспорт, 473

Технический регламент, 102

Технический эксперт <аудит>, 1092

Техническое диагностирование сети [системы, сооружения, средства] железнодорожной электросвязи, 686

Техническое диагностирование; диагностирование, 902

Техническое заключение, 293

Техническое обслуживание (железнодорожного) подвижного состава, 791

Техническое обслуживание (железнодорожной техники), 916

Техническое обслуживание (железнодорожной техники) вне места эксплуатации, 917

Техническое обслуживание (железнодорожной техники) на месте эксплуатации, 917

Техническое обслуживание (объекта технической эксплуатации), 677

Техническое обслуживание локомотива [составной части локомотива], 748

Техническое обслуживание по состоянию (железнодорожной техники), 917

Техническое отклонение (от международного стандарта в межгосударственном стандарте), 226

Техническое перевооружение, 448

Техническое перевооружение опасного производственного объекта, 419

Техническое регулирование, 283

Техническое содержание (железнодорожной техники), 916

Техническое состояние (железнодорожной техники), 913

Техническое состояние железнодорожного подвижного состава, 787

Техническое состояние объекта; техническое состояние, 902

Техническое состояние парка железнодорожного подвижного состава, 789

Техническо-распорядительный акт станции, 838

Техногенная опасность, 321

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС, ЧС техногенного характера, 321

Технологии управления пользовательским опытом, 981

Технологическая дисциплина, 70

Технологическая карта (на техническое обслуживание и ремонт средства [сооружения] железнодорожной электросвязи), 681

Технологическая отрасль, 157

Технологически важные объекты, 319

Технологические испытания, 1104

Технологический аудит (инвестиционного проекта), 457

Технологический аудит инвестиционного проекта, 439

Технологический аудит производственного процесса, 1090

Технологический документ; ТД, 94

Технологический железнодорожный транспорт, 59

Технологический инжиниринг, 161

Технологический интегратор, 460

Технологический комплекс зданий высокоскоростного железнодорожного транспорта, 901

Технологический партнер, 980

Технологический перерыв (для железнодорожной техники), 927

Технологический проезд, 63

Технологический процесс на железнодорожном транспорте, 69

Технологический процесс работы станции, 839

Технологический стартап; стартап, 954

Технологический суверенитет холдинга «РЖД», 204

Технологический этап реконструкции объекта инфраструктуры железнодорожного транспорта, 468

Технологическое «окно»; «окно», 709

Технологическое нарушение, 292

Технологическое программное обеспечение (устройства железнодорожной автоматики и телемеханики), 627

Технологическое сопоставление, бенчмаркинг <инновационная деятельность>, 192

Технология «Виртуальная сцепка» (ВСЦ), 589

Технология Big Data (Большие данные), 982

Технология BIM (Building information modeling), 982

Технология BPM (Business Process Management), 982

Технология Cloud Computing (Облачные технологии), 982

Технология Electronic Sites (Электронные площадки), 983

Технология IM (Imitation Modeling), 983

Технология IOT (Интернет вещей), 983

Технология Social Network, 983

Тип компьютерного инцидента, 999

Тип компьютерной атаки, 1002

Тип средств измерений, 254

Тип средства измерений, 259

Тип стандартных образцов, 275

Типовая должность, 86

Типовой альбом моделей подразделения, 1050

Типовой групповой тракт (системы передачи железнодорожного транспорта), 653

Типовой канал передачи (первичной сети связи железнодорожного транспорта), 654

Типовой продукт / услуга, 1038

Типовой процесс, 1037

Типовые испытания (Ндп. Проверочные испытания), 1100

Тиражирование; тираж, 958

Титул, 441

Титул <капитальное строительство>, 452

Товарная контора, 840

Токоприемник (железнодорожного электроподвижного состава), 727

Токораспределительная (электрическая) сеть (железнодорожной электросвязи), 670

Токосъем (токоприемником железнодорожного электроподвижного состава), 539

Тонно-километр брутто, 120

Тонно-километр брутто-брутто (с учетом веса локомотива), 119

Тонно-километр на железнодорожном транспорте, 119

Тонно-километр нетто, 120

Тонно-километры брутто в грузовых поездах, 120

Тонно-километры нетто в грузовых поездах, 120

Топливно-энергетические ресурсы; ТЭР, 724

Топливный склад, 705

Торможение, 773

Торможение отцепов, 849

Тормоза (единицы железнодорожного подвижного состава), 772

Тормозная колодка, 782

Тормозная накладка, 782

Тормозная позиция, 849

Тормозная рычажная передача, 781

Тормозная система поезда, 772

Тормозное нажатие на каждые 100 т веса поезда, 773

Тормозной башмак, 778

Тормозной диск, 782

Тормозной путь, 773

Тормозной цилиндр, 781

Торфяной пожар, 339

Точка прицельного торможения, 590

Точки зарождения грузопотока, 56

Точки зарождения пассажиропотока, 57

Точностные характеристики (средства измерений), 260

Точность (средства измерений), 260

Точность манекена, 410

Точность результата измерения; точность измерений, 245

Точность результатов испытаний, 1096

Травма, 368

Травма несмертельная, 368

Травма производственная, 369

Травма смертельная, 368

Травма, не связанная с работой, 370

Травма, связанная с работой, 369

Травмоопасность, 368

Тракционные пути, деповские пути, 507

Транзит, 809

Транзит (железной дороги), 112

Транзитный поезд, 826

Транкинговая система технологической (железнодорожной) радиосвязи, 642

Транспорт, 44

Транспортирование железнодорожного подвижного состава, 786

Транспортируемый эталон, 274

Транспортная безопасность, 351

Транспортная доступность, 50

Транспортная инфраструктура, 349

Транспортная логистика, 880

Транспортная подвижность населения, 53

Транспортная политика, 46

Транспортная продукция, 46

Транспортная сеть, 48

Транспортная сеть (железнодорожной электросвязи), 631

Транспортная система, 48

Транспортная система мультимодальная [интермодальная], 893

Транспортная услуга <железнодорожный транспорт>, 807

Транспортная услуга <транспорт>, 54

Транспортное моделирование, 47

Транспортное оборудование, 878

Транспортное обслуживание, 54

Транспортное планирование, 47

Транспортное происшествие <безопасность движения>, 292

Транспортно-логистическая инфраструктура, 50

Транспортно-логистическая услуга, 878

Транспортно-логистический бизнес-блок; ТЛББ, 884

Транспортно-логистический продукт, 878

Транспортно-логистический центр, 50

Транспортно-пересадочный узел, 51

Транспортно-складской комплекс, грузовой двор, 708

Транспортно-экономический баланс, 51

Транспортные затраты/издержки, 50

Транспортные средства <транспорт>, 54

Транспортный комплекс, 48

Транспортный комплекс <транспортная безопасность>, 349

Транспортный узел, 51

Трасса железнодорожного пути; трасса, 508

Трафаретная грузоподъемность вагона/контейнера, 758

Требование <нормативный документ>, 215

Требование <управление качеством>, 1071

Требование к качеству, 1072

Требование по защите информации, 1003

Требования безопасности труда, 384

Требования в области охраны окружающей среды; природоохранные требования, 427

Требования к организации диалога, 405

Требования охраны труда, 394

Требования промышленной безопасности, 420

Тренажер оператора СЧМ; тренажер <СЧМ>, 416

Трос группового заземления опор (железнодорожной) контактной сети, 570

Трос средней анкеровки (железнодорожной) контактной подвески, 550

Трудные условия, 461

Трудовая деятельность; труд, 355

Трудовая функция, 358

Трудовое увечье, 370

Трудовой договор, 358

Трудовой процесс, 357

Трудовые отношения, 358

Трудоемкость ремонта (железнодорожной техники), 926

Трудоемкость технического обслуживания (железнодорожной техники), 925

Трудоемкость технического обслуживания или ремонта локомотива [составной части локомотива], 749

Трудоспособность, 360

Туман, 337

Туристские железнодорожные перевозки, 890

Туристский железнодорожный маршрут, 845

Туристский поезд, 832

Турная езда, прикрепленная езда, 746

Тушение пожара, 339

Тяга консоли (железнодорожной контактной сети), 563

Тяговая единица, 744

Тяговая единица вспомогательная, 744

Тяговая передача железнодорожного тягового подвижного состава, 726

Тяговое плечо, 741

Тяговые расчеты, 460

Тяговые ресурсы, 724

Тяговый (железнодорожный) подвижной состав, 724

Тяговый трансформатор, 728

Тяговый электрический двигатель железнодорожного тягового подвижного состава, 726

Тяжелая работа, 389

Тяжеловесное движение, 833

Тяжеловесные грузы, 869

Тяжелый труд, 386

Тяжесть труда, 386

Тяжкий вред здоровью человека <безопасность движения>, 293

Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта национального стандарта, 217

Уведомление о проекте нормативного документа, 217

Уведомление о разработке национального стандарта, 217

Уведомление об утвержденном документе национальной системы стандартизации, 222

Увечье, 370

Углеродный след от перевозки груза/пассажира на железнодорожном транспорте, 424

Угловая опора линии электропередачи, 573

Угловой заезд, 611

Угроза, 997

Угроза (безопасности информации), 997

Угроза информационной безопасности сети [системы] железнодорожной электросвязи, 675

Угроза природной чрезвычайной ситуации, 326

Угроза транспортной безопасности, 351

Ударно-тяговое устройство единицы железнодорожного подвижного состава, 717

Удельная суммарная трудоемкость планового ремонта (железнодорожной техники), 927

Удельная суммарная трудоемкость планово-предупредительного технического обслуживания (железнодорожной техники), 926

Удельная энергетическая эффективность тяги поездов локомотивом, 144

Удельная энергоемкость тяги поездов локомотивом, 144

Удельный износ контактного провода (железнодорожной контактной подвески), 559

Удельный расход топлива (энергии), 71

Удовлетворенность потребителей, 1082

Узкие места транспортной инфраструктуры, 51

Узкое место, «бутылочное горлышко» <управление процессами>, 1044

Узловая железнодорожная станция, 835

Узловой режим питания межподстанционной зоны, 586

Укладка рельсошпальной решетки, 537

Уклон, 509

Уклон контактного провода (железнодорожной контактной подвески), 556

Укрепительное сооружение земляного полотна, 531

Укрупненный норматив цены строительства, 454

Улавливающий тупик, 700

Улучшение, 1027

Улучшение качества, 1028

Умственная усталость, 404

Умственное пресыщение, 404

Умственный труд, 357

Универсальное средство технического диагностирования (контроля технического состояния); универсальное средство диагностирования (контроля), 906

Универсальный крупнотоннажный контейнер, 875

Универсальный крытый вагон, 766

Универсальный полувагон, 765

Универсальный тренажер, 417

Унимодальные перевозки, 860

Унификация процессов, 1042

Упор для фитинга контейнера [фитинговый упор], 770

Управление архитектурой цифровой трансформации ОАО «РЖД», 962

Управление в области пожарной безопасности, 434

Управление диалогом, 405

Управление изменениями, 1029

Управление качеством, менеджмент качества, 1028

Управление портфелем проектов цифровой трансформации ОАО «РЖД», 969

Управление программой цифровизации ОАО «РЖД», 947

Управление проектом цифровой трансформации ОАО «РЖД», 970

Управление профессиональными рисками, 380

Управление риском <безопасность труда>, 380

Управление эксплуатацией железнодорожного подвижного состава, 786

Управление, менеджмент, 1027

Управленческие документы проекта <управление проектами технического развития>, 172

Управленческий цикл, 1032

Управляемое изменение температуры, 406

Управляемое техническое обслуживание (объекта технической эксплуатации); УТО, 678

Управляемость СЧМ, 411

Управляющий инфраструктурой <ОСЖД>, 808

Управляющий комитет проекта цифровой трансформации ОАО «РЖД»; УК Проекта, 970

Управляющий комитет функционального заказчика проекта цифровой трансформации ОАО «РЖД»; УК ФЗ, 965

Управляющий комитет цифровой трансформации ОАО «РЖД»; УК ЦТ, 965

Управляющий координатор группы процессов, 1059

Управляющий предпроектом <комплексный инвестиционный проект>, 458

Управляющий проектом <инвестиционный проект>, 439

Уравнение связи (между величинами), 231

Уравнение связи между единицами, 233

Уравнение связи между числовыми значениями (величин), 235

Уравнительный стык, 518

Уравнительный ток (системы тягового железнодорожного электроснабжения), 542

Ураган, 334

Уровень безопасности, 351

Уровень безопасности железнодорожной автоматики и телемеханики, 625

Уровень логистики, 881

Уровень процессной зрелости, 1068

Уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, 318

Уровень риска, 490

Уровень стандартизации, 206

Уровень управления, 85

Усиление, 479

Усиленная квалифицированная электронная подпись, 90

Усилительно-коммутационная станция двухсторонней парковой связи, 661

Ускоренные грузовые поезда, 825

Ускоренные испытания, 1102

Условия безопасности движения железнодорожных поездов, 290

Условия воспроизводимости (измерений), 247

Условия использования, 402

Условия испытаний, 1093

Условия повторяемости (измерений), 246

Условия промежуточной прецизионности (измерений), 246

Условия стабильности измерений, 268

Условия транспортирования железнодорожного подвижного состава, 783

Условия труда <охрана труда>, 385

Условия труда <управление качеством>, 1069

Условия функционирования (контекст) ОАО «РЖД», 1025

Условия хранения железнодорожного подвижного состава, 783

Условия эксплуатации железнодорожного подвижного состава, 783

Условная вероятность ложного отказа (неисправности) в данном элементе (группе), 908

Условная вероятность ложного отказа (неисправности) при диагностировании (контроле), 908

Условная вероятность необнаруженного отказа (неисправности) в данном элементе (группе), 908

Условная вероятность необнаруженного отказа (неисправности) при диагностировании (контроле), 907

Условная единица локомотива, 131

Условный вагон, 769

Условный пробег локомотива, 133

Услуга, 1076

Услуга (железнодорожной электросвязи), 630

Услуга «Грузовой экспресс», 879

Услуга, предоставляемая пассажиру (на железнодорожном транспорте), 884

Усовершенствованная инфраструктура измерения (AMI), 986

Успех <организация>, 1074

Усталость, 403

Установка (измерительная), 255

Установка маршрута, 611

Установка маршрута без открытия светофора, 611

Установка маршрута отправления хозяйственного поезда, 611

Установка пожаротушения автоматическая, 431

Установка стрелки в охранное положение, 613

Установление причин компьютерного инцидента, 1001

Устойчивое развитие территорий, 446

Устойчивость земляного полотна, 528

Устойчивость конкурентного преимущества, 157

Устойчивый успех <организация>, 1075

Устройства горочной механизации и автоматизации, 597

Устройства объемного отображения, 986

Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава, 722

Устройство, 693

Устройство автоматического регулирования давления сжатого воздуха от загрузки подвижного состава; авторежим, 782

Устройство заграждения переезда, 598

Устройство защиты станции стыкования, 571

Устройство защиты станций стыкования, 538

Устройство защиты электрических цепей и оборудования, 539

Устройство ключевой зависимости стрелок и сигналов, 598

Устройство контроля бдительности машиниста, 599

Устройство контроля бдительности машиниста; УКБМ, 736

Устройство контроля заполнения подгорочных путей, 597

Устройство контроля схода подвижного состава; УКСПС, 599

Устройство обнаружения нагретых букс подвижного состава, 723

Устройство оповещения о приближении поезда, 598

Устройство стационарное (для закрепления вагонов), 701

Утверждение документа национальной системы стандартизации, 222

Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений, 283

Утилизация железнодорожного подвижного состава, 789

Утилизация отходов, 428

Утрата груза, 872

Утрата профессиональной трудоспособности, 362

Утрата трудоспособности, 362

Участковая железнодорожная станция, 836

Участковая скорость, 135

Участковая скорость локомотива, 135

Участковый оборот локомотива, 130

Участковый поезд, 831

Участник перевозочного процесса, 807

Участник процесса <управление процессами>, 1060

Участники перевозки <ОСЖД>, 807

Участок (железнодорожной) контактной сети, 547

Участок (железной дороги) с односторонним питанием, 538

Участок линии электропередачи, 573

Участок обращения локомотивов, 741

Участок определения коэффициента съема пропускной способности, 853

Участок переменной жесткости; УПЖ, 508

Участок приближения, 510

Участок удаления, 510

Учебная информационная модель в тренажере, 418

Учетный случай, 376

Уязвимость, 997

Уязвимость информационной системы, 997

Фактический коэффициент оперативной готовности участка железнодорожной линии, 932

Фактор, 1084

Фактор, воздействующий на защищаемую информацию, 1009

Факторный анализ рисков в области безопасности движения, 291

Ферма, 532

Физиология труда, 383

Физическая защита информации, 1006

Физический износ здания, 479

Физический труд, 356

Фиксатор контактного провода (железнодорожной контактной сети), 563

Фиксаторная стойка (железнодорожной контактной сети), 565

Фиксаторный изолятор (железнодорожной) контактной сети, 560

Фиксаторный кронштейн (железнодорожной контактной сети), 565

Фиксированная воздушная стрелка (железнодорожной контактной подвески), 555

Фиксирующий зажим (железнодорожной) контактной сети, 561

Фиксирующий трос гибкой [жесткой] поперечины (железнодорожной контактной сети), 565

Филиал ОАО «РЖД», 79

Фильтрокомпенсирующее устройство (в системах тягового железнодорожного электроснабжения переменного тока), 577

Фильтрустройство сглаживающего устройства, 577

Финансово-экономическая экспертиза, 198

Фитинговая платформа, 768

Фоновое показание, 264

Форма подтверждения соответствия, 286

Формализация, 1046

Формуляр, 95

Форсайт, 193

Фотография рабочего времени (дня), 1064

Фрикционный тормоз, 775

Фундамент опоры (железнодорожной) контактной сети, 566

Функции системы, 399

Функциональная безопасность, 290

Функциональная безопасность движения поездов, 305

Функциональная вертикаль, 83

Функциональная модель холдинга «РЖД», 77

Функциональная обязанность (обязанность) руководителя, 86

Функциональная пригодность, 474

Функциональное направление деятельности, 83

Функциональное подчинение, 87

Функциональные зоны, 446

Функциональные испытания, 1104

Функциональные направления, 83

Функциональный заказчик <инновационная деятельность>, 194

Функциональный заказчик <информационная безопасность>, 1017

Функциональный заказчик <План НТР>, 167

Функциональный заказчик <управление проектами технического развития>, 177

Функциональный заказчик; ФЗ <цифровая трансформация>, 976

Функциональный компонент (цифровой платформы), 989

Функциональный процесс, 1036

Функциональный руководитель, 83

Функциональный созаказчик <План НТР>, 168

Функциональный филиал, 80

Функция, 82

Функция измерений, 249

Функция манекена, 410

Характеристика, 1084

Характеристика качества, 1084

Химическая безопасность, 382

Химические испытания, 1103

Ходовая скорость, 834

Ходовая часть (единицы железнодорожного подвижного состава), 715

Хозяйственные перевозки, 861

Холдинг «РЖД», 72

Хоппер-дозатор, 769

Хранение единицы, 271

Хранение при эксплуатации железнодорожного подвижного состава, 785

Хранение/содержание эталона, 272

Хронометраж, 1064

Цвета сигнальные, 398

Целевая архитектура цифровой трансформации, 961

Целевая неопределенность измерений, 252

Целевая совокупность, 401

Целевой показатель безопасности движения, 291

Целевой сценарий, 158

Целевые параметры процессов реализации портфеля проектов цифровой трансформации ОАО «РЖД», 969

Целевые показатели инвестиционного проекта, 437

Целеполагание <управление качеством>, 1031

Цели в области качества, 1074

Цели в области качества (поставщика услуг железнодорожной электросвязи), 691

Целостность информации, 1010

Цель <управление качеством>, 1074

Цель <управление процессами>, 1031

Цель защиты информации, 1003

Цель инвестиционного проекта, 437

Цель моделирования, 1048

Цель социально-экономического развития, 146

Цена деления (шкалы), 255

Ценность, 1077

Ценность, добавленное качество, 1036

Ценовая экспертиза, 199

Центр гигиены и эпидемиологии, 345

Центр кадрового обеспечения, 1022

Центр коллективного пользования оборудования, 193

Центр коммутации сети железнодорожной радиосвязи [подвижной связи], 664

Центр прототипирования, 193

Центр сертификации, 194

Центр трансфера технологий, 194

Центральные замыкания секций маршрута, 617

Цепная (железнодорожная) контактная подвеска, 551

Цепная (железнодорожная) контактная подвеска с простыми опорными струнами, 552

Цепная (железнодорожная) контактная подвеска со смещенными опорными струнами, 553

Цепочка создания стоимости, 158

Цепь метрологической прослеживаемости, 280

Цепь поставок, 1084

Циклон, 334

Цифровая бизнес-модель, 953

Цифровая культура, 947

Цифровая платформа ОАО «РЖД», 977

Цифровая сеть оперативно-технологической связи (железнодорожного транспорта), 634

Цифровая система передачи (железнодорожного транспорта), 648

Цифровая система передачи (железнодорожного транспорта) по кабелю с медными жилами; ЦСПМК, 649

Цифровая трансформация ОАО «РЖД», 960

Цифровая экономика, 948

Цифровая экосистема, 948

Цифровизация, 946

Цифровое обучение, 1022

Цифровой актив, 986

Цифровой двойник, 990

Цифровой канал передачи (первичной сети связи железнодорожного транспорта), 654

Цифровой продукт/услуга, 948

Цифровой семинар, 1022

Цифровой сервис, 987

Цунами, 331

Час интенсивных перевозок, 538

Частично работоспособное состояние (железнодорожной техники), 912

Частично работоспособное состояние железнодорожного пути, 933

Частично работоспособное состояние локомотива [составной части локомотива], 747

Частичный отказ железнодорожного пути, 934

Частота, 489

Человеко-ориентированное проектирование, 398

Человек-оператор СЧМ; оператор СЧМ <СЧМ>, 411

Человеческий фактор <безопасность труда>, 379

Человеческий фактор <управление качеством>, 1085

Четверка (кабеля железнодорожной связи), 647

Числовое значение (величины), 231

Чистый экономический эффект, 959

Чрезвычайная ситуация локального характера, 315

Чрезвычайная ситуация межмуниципального характера, 315

Чрезвычайная ситуация межрегионального характера, 316

Чрезвычайная ситуация муниципального характера, 315

Чрезвычайная ситуация регионального характера, 316

Чрезвычайная ситуация федерального характера, 316

Чрезвычайная ситуация; ЧС, 315

Чувствительность (средства измерений), 268

Чувствительный элемент, первичный измерительный преобразователь, датчик, 257

Шаблон отображения моделей в АСУ БМ, 1057

Шаг процесса, 1043

Шахтный железнодорожный транспорт, 59

Шейка рельса (Ндп. стойка рельса), 517

Ширина колеи, 519

Шкала (значений) порядковой величины, 237

Шкала величины/измерений, 237

Шкала средства измерений, шкала (измерительного прибора), 255

Шквал, 335

Шлагбаум, 597

Штамповые испытания, 529

Штатная эксплуатация железнодорожного подвижного состава, 784

Шторм, 334

Шунтирующая линия (железнодорожной контактной сети), 545

Шунтовой режим рельсовой цепи, 619

Щиток переездной сигнализации, 601

Эквивалентная температура, 407

Эквивалентный пролет провода воздушной линии электропередачи, 574

Экземпляр объекта, 1054

Экземпляр процесса, вариант исполнения, 1041

Экипаж подвижного состава, 726

Экипирование железнодорожного подвижного состава, 789

Экипировка локомотива, 741

Экологическая безопасность, 426

Экологические последствия, 423

Экологический аспект, 423

Экологический риск, 423

Экологическое воздействие, воздействие на окружающую среду, 424

Экология в зоне железной дороги <ОСЖД>, 68

Экранирующий провод (системы тягового железнодорожного) электроснабжения переменного тока (напряжением) 25 кВ с усиливающим и экранирующим проводами, 542

Эксперт, 200

Эксперт в области оценки пожарного риска, 434

Эксперт в области промышленной безопасности, 421

Эксперт в предметной области <управление процессами>, 1061

Эксперт по стандартизации, 212

Эксперт-аудитор, 285

Экспертиза, 196

Экспертиза документа по защите информации, 1008

Экспертиза программного обеспечения, 627

Экспертиза проекта документа по стандартизации, 221

Экспертиза промышленной безопасности, 421

Экспертиза результатов проекта, 975

Экспертная деятельность, 202

Экспертная организация, 202

Экспертное заключение, 203

Экспертное заключение, заключение по процессу <управление процессами>, 1034

Экспертно-методический совет цифровой трансформации ОАО «РЖД»; ЭМС, 967

Экспертный метод, 1065

Эксплуатационная деятельность железной дороги (железнодорожной компании) <ОСЖД>, 68

Эксплуатационная длина линии, 68

Эксплуатационная документация, 96

Эксплуатационная надежность (железнодорожной техники), 910

Эксплуатационное локомотивное депо, 697

Эксплуатационные испытания, 1101

Эксплуатационные параметры железнодорожного пути, 501

Эксплуатационный документ, 94

Эксплуатационный документ <железнодорожный подвижной состав>, 790

Эксплуатационный документ на средство [сооружение] железнодорожной электросвязи, 680

Эксплуатационный запас материально-технических ресурсов (владельца телекоммуникационной инфраструктуры железнодорожного транспорта), 687

Эксплуатационный контроль, 474

Эксплуатационный контроль объекта технической эксплуатации, 680

Эксплуатационный отказ, 915

Эксплуатационный паспорт, 471

Эксплуатация, 916

Эксплуатация железнодорожного подвижного состава, 783

Эксплуатация зданий [сооружений], 471

Эксплуатация локомотива, 127

Эксплуатация несущих конструкций объекта, 472

Эксплуатируемый парк локомотивов, 129

Эксплуатирующее предприятие, 790

Экспозиция вредного производственного фактора, 366

Экспорт товара, 115

Экспресс-диагностирование, 904

Экстремальные условия труда, 388

Экстренное извещение об инфекционной болезни; экстренное извещение, 348

Экстренное торможение, 774

Эластичность (железнодорожной) контактной подвески, 554

Электрификация железных дорог, 537

Электрифицированная линия, 495

Электрифицированный путь, 500

Электрическая централизация стрелок и светофоров; ЭЦ, 606

Электрические испытания, 1103

Электрические расчеты, 461

Электрический соединитель (проводов железнодорожной контактной сети), 561

Электрический тормоз, 776

Электрический тяговый привод железнодорожного тягового подвижного состава, 725

Электрическое изнашивание контактного провода (железнодорожной контактной подвески), 558

Электрическое оборудование железнодорожного тягового подвижного состава, 727

Электробезопасность, 382

Электровоз, 743

Электродинамический тормоз (Нрк. электрический тормоз), 776

Электрожезловая система, 608

Электромагнитная совместимость (средств железнодорожной электросвязи); ЭМС, 672

Электромагнитные испытания, 1103

Электромотриса, 756

Электронная подпись, 90

Электронное пломбировочное устройство; ЭПУ, 883

Электронное сообщение, 945

Электронный документ, 90

Электрооборудование, 669

Электропитание (аппаратуры железнодорожной электросвязи), 668

Электропневматический клапан автостопа; ЭПК, 782

Электропневматический тормоз, 774

Электроподвижной состав, 724

Электропоезд, 755

Электропроводящая струна (железнодорожной) контактной подвески, 550

Электрорепеллентная защита (железнодорожной) контактной сети, 548

Электросвязь, 628

Электроснабжение узлов железнодорожной связи [необслуживаемых регенерационных [усилительных] пунктов], 667

Электроустановка, 669

Элемент ОФМ, 77

Элемент планировочной структуры, 455

Элемент процесса, 1043

Элементы благоустройства, 455

Элементы информационной инфраструктуры (субъекта ГосСОПКА); элементы ИИ, 1011

Элементы составных частей подсистем инфраструктуры железнодорожного транспорта, 494

Энергетическая установка железнодорожного нетягового подвижного состава, 759

Энергетическая установка железнодорожного тягового подвижного состава, 725

Энергетический паспорт, 474

Энергоустановка, 670

Энергоэффективные сети дальнего радиуса действия (LPWAN), 986

Эпидемиологическая диагностика, 343

Эпидемиологическая обстановка, 343

Эпидемиологический надзор, 346

Эпидемический очаг, 344

Эпидемический порог, 344

Эпидемия, 343

Эпицентр землетрясения, 327

Эпюра шпал, 521

Эргономика, 398

Эргономическое обеспечение СЧМ, 412

Эргономичность СЧМ; эргономичность <СЧМ>, 411

Эстакада железнодорожная, 533

Эталон единицы величины, 270

Эталон сравнения, 273

Эталонная/референтная модель, 1051

Этап реагирования (на компьютерный инцидент), 1000

Этап строительства, 464

Этапы проекта цифровой трансформации ОАО «РЖД», 972

Этикетка, 95

Эффект инвестиционного проекта, 438

Эффект от реализации проекта цифровой трансформации ОАО «РЖД», 975

Эффект от результата реализации инновационного проекта, 185

Эффективность, 1077

Эффективность диалога, 405

Эффективность защиты информации, 1008

Эффективность защиты информации в сети [системе] железнодорожной электросвязи, 676

Эффективность процесса, 1041

Юз, 779

Требования к формированию регламентов ОАО «РЖД», утверждены распоряжением ОАО «РЖД» от 17 января 2019 г. № 60р

Согласно пункту 7 статьи 2 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации являются нормативными документами, обязательными для применения.

Согласно пункту 7 статьи 2 Федерального закона от 29.06.2015 № 62-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации являются нормативными документами, обязательными для применения.

Включенные в данный пункт термины и определения не следует рассматривать как систематизированную классификацию видов стандартов или их исчерпывающий перечень. Здесь приведены только некоторые из общих видов стандартов. Причем эти виды не являются взаимоисключающими. Например, конкретный стандарт на продукцию может рассматриваться и как стандарт на методы контроля, если в нем установлены методы контроля за соблюдением технических требований к данной продукции (ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения)

Система калибровки средств измерений ОАО «РЖД»

Прецизионность - степень близости друг к другу независимых результатов измерений, полученных в конкретных установленных условиях. Прецизионность зависит только от случайных факторов и не связана с истинным значением или принятым опорным значением

Термины «риск», «риск-фактор» закрепляются в нормативных документах ОАО «РЖД» в области управления рисками и внутреннего контроля

Рекомендации по верификации владельцами процессов моделей функциональных и типовых процессов, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 26 августа 2022 г. № 2246/р;

Свод правил моделирования бизнес-архитектуры и бизнес-процессов ОАО «РЖД», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 30 декабря 2021 г. № 3096/р

Согласно Методике проектирования, анализа и совершенствования процессов, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 13 апреля 2022 г. № 1003/р. Также в АСУ БМ функционируют автоматизированные отчеты, поддерживающие процедуры анализа процессов

Методология по автоматизированному проведению анализа бизнес-процессов с применением технологии процесс-майнинга, утверждена ОАО «РЖД» от 15 декабря 2022 № 2316

Методика определения контрольных точек в процессах и порядка их мониторинга, утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 26 августа 2022 г. 2232/р