ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОВОЗА 2ЭС7

И.А. ОСИНЦЕВ,

преподаватель Тайгинского подразделения Западно-Сибирского учебного центра профессиональных квалификаций

У

словные обозначения элементов электрической принципиальной схемы силовых цепей тяговых двигателей одной секции грузового электровоза переменного тока 2ЭС7 приведены в табл. 1, 2. В табл. 3 представлены аппараты вспомогательных цепей, вспомогательные электрические машины и контакторы, обеспечивающие их подключение.

Таблица 1

Условные обозначения элементов схемы силовых цепей

| Обозначение | Наименование | Кол-во на секцию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А1, А2 | Тяговый преобразователь SIBAC E23-3000-1DC-2ST-1STm-oR | 2 | Машинное отделение |
| А3 | Трансформатор собственных нужд | 1 |  |
| А4 | Преобразователь питания цепей управления (ППЦУ) ЮГИШ.566211.003 | 1 |  |
| А5 | Компрессорный агрегат | 1 |  |
| А11 | Главный выключатель | 1 | Крыша электровоза |
| С1 | Конденсатор | 1 | ШВО |
| FV1 | Ограничитель перенапряжений ОПН-25М УХЛ1 | 1 | Крыша электровоза |
| FV2 | Ограничитель перенапряжений ОПН-25М УХЛ1 | 1 | ШВО |
| К1 | Контактор Schneider Electric LC1- D80FD с тепловым реле LRD3363 или контактор SIEMENS SIRIUS 3RT2037-3XF40-OLA2 с реле защиты 3RU2136-4RDO | 1 | Двигатель вентилятора охлаждения ТЭД 1 - 2 |
| К2 | Контактор Schneider Electric LC1- D80FD с тепловым реле LRD3363 или контактор SIEMENS SIRIUS 3RT2037-3XF40-OLA2 с реле защиты 3RU2136-4RDO | 1 | Двигатель вентилятора охлаждения ТЭД 3 - 4 |
| К3 | Контактор Schneider Electric LC1- D80FD с тепловым реле LRD3363 или контактор SIEMENS SIRIUS 3RT2037-3XF40-OLA2 с реле защиты 3RU2136-4RDO | 1 | Двигатель компрессора |
| К4 | Контактор Schneider Electric LC1- D32FD с тепловым реле LRD35 или контактор SIEMENS SIRIUS 3RT2O27-2KF4O с реле защиты 3RU2126-4FCO | 1 | Двигатель вентилятора устройства охлаждения 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| К5 | Контактор Schneider Electric LC1- D32FD с тепловым реле LRD35 или контактор SIEMENS SIRIUS 3Р12027-2КР40 с реле защиты 3RU2126-4FCO | 1 | Двигатель вентилятора устройства охлаждения 2 |
| К6 | Контактор Schneider Electric LC1- D09FD с тепловым реле LRD10 или контактор SIEMENS SIRIUS 3Р12025-2КР40 с реле защиты 3RU2126-1GCO | 1 | Насос системы охлаждения ТТ1 |
| К7 | Контактор Schneider Electric LC1- D09FD с тепловым реле LRD10 или контактор SIEMENS SIRIUS 3Р12025-2КР40 с реле защиты 3RU2126-1GCO | 1 | Насос системы охлаждения ТТ2 |
| К8 | Контактор Schneider Electric LC1- D09FD с тепловым реле LRD10 или контактор SIEMENS SIRIUS 3Р12025-2КР40 с реле защиты 3RU2126-1GCO | 1 | Двигатель внутреннего вентилятора ТП1 |
| К9 | Контактор Schneider Electric LC1- D09FD с тепловым реле LRD10 или контактор SIEMENS SIRIUS 3Р12025-2КР40 с реле защиты 3RU2126-1GCO | 1 | Двигатель внутреннего вентилятора ТП2 |
| К10 | Контактор Schneider Electric LC1- D09FD с тепловым реле LRD14 или контактор SIEMENS SIRIUS 3Р12025-2КР40 с реле защиты 3RU2126-1GCO | 1 | Насос системы охлаждения ТП1 |
| К11 | Контактор Schneider Electric LC1- D09FD с тепловым реле LRD14 или контактор SIEMENS SIRIUS 3Р12025-2КР40 с реле защиты 3RU2126-1GCO | 1 | Насос системы охлаждения ТП2 |
| К12 | Контактор Schneider Electric LC1- D18FD с тепловым реле LRD10 или контактор SIEMENS SIRIUS 3Р12025-2КР40 с реле защиты 3RU2126-1GCO | 1 | Двигатель вентилятора ТСН (канал 2) |
| К13 | Контактор Schneider Electric LC1- D18FD с тепловым реле LRD10 или контактор SIEMENS SIRIUS 3РТ2025-2КР40 с реле защиты 3RU2126-1GCO | 1 | Двигатель вентилятора ТСН (канал 1) |
| К14 | Контактор Schneider Electric LC1- D18FD с тепловым реле LRD12 или контактор SIEMENS SIRIUS 3РТ2025-2КР40 с реле защиты 3RU2126-1HCO | 1 | Двигатель вентилятора наддува воздуха (канал 2) |
| К15 | Контактор Schneider Electric LC1- D18FD с тепловым реле LRD12 или контактор SIEMENS SIRIUS 3РТ2025-2КР40 с реле защиты 3RU2126-1HCO | 1 | Двигатель вентилятора наддува воздуха (канал 1) |
| К16 | Контактор Schneider Electric LC1- D80FD или контактор SIEMENS SIRIUS 3RT2038-3XF40-OLA2 | 1 | Ввод в депо под низким напряжением |
| К18 | Контактор SCHALTBAU CL1315/02X110ET-U2 | 1 | Розетка «Ввод в депо» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| K19 | Контактор SCHALTBAU CL1315/02X110ET-U2 | 1 |  |
| L1 | Дроссель защиты от радиопомех | 1 | Крыша электровоза |
| L2 | Дроссель защитного контура | 1 | ШВО |
| М1- М4 | Тяговый электродвигатель 2KF2822-3EA12 | 4 | Siemens AG |
| М5, М6 | Асинхронный двигатель 1М3912рДМ180М2 | 2 | Вентилятор охлаждения ТЭД |
| М7 | Электродвигатель компрессорного агрегата | 1 | Кузов электровоза |
| М8, М9 | Вентилятор установки охлаждения | 2 | Установка охлаждения |
| М10, М11 | Насос трансформатора | 2 | Siemens AG |
| М12, М13 | Двигатель внутреннего вентилятора ТП | 2 | Кузов электровоза |
| М14, М15 | Насос тягового преобразователя | 2 | Установка охлаждения |
| М16 | Двигатель вентилятора охлаждения трансформатора собственных нужд | 1 | ТСН |
| М17 | Двигатель вентилятора наддува воздуха | 1 | ТСН Siemens AG |
| QS1 | Разъединитель-заземлитель RS | 1 | Разъединитель |
| QS2 | Разъединитель- заземлитель IS | 3 | Заземлитель силовой цепи |
| QS3 | Разъединитель-заземлитель IS | 1 | Заземлитель ТП1 |
| QS4 | Разъединитель-заземлитель IS | 1 | Заземлитель ТП2 |
| SF20 | Автоматический выключатель С60Н 3Р | 1 | Вход ППЦУ |
| SF27 | Автоматический выключатель С60Н 2Р | 1 | Цепи напряжением 220 В (тепловые панели и розетки в кабине машиниста) |
| SF26 | Автоматический выключатель C60LMA 3P | 1 | Цепи напряжением 380 В (оборудование системы микроклимата кабины машиниста) |
| Т1, Т2 | Тяговый трансформатор | 2 | Siemens AG |
| Т3 | Трансформатор измерительный | 1 |  |
| ТА1 | Трансформатор тока ТПОФ-25 | 1 |  |
| ТА2, ТА3 | Шинный трансформатор тока ТНШЛ-0,66/1 | 2 |  |
| TV1 | Трансформатор понижающий ТП3-380/220-2,5УХЛ3 | 1 |  |
| Х1, Х2 | Розетки для подключения внешнего источника питания трехфазного переменного тока | 2 | Harting |
| XA1 | Токоприемник | 1 |  |
| ХА3 ХА6 | Токоотводящие устройства | 4 |  |
| Шунт | Панель шунтов блока БЭУ12.61.10.00 | 1 |  |

Таблица 2

Условные обозначения элементов схемы цепей управления

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А1, А2 | Блок управления и контроля тягового преобразователя SIBAC | 2 | Siemens AG |
| A3 | Блок управления и контроля трансформатора собственных нужд | 1 |  |
| А4 | Преобразователь питания цепей управления ЮГИШ. 566211.003 | 1 | Машинное отделение |
| eA5 | Блок управления и контроля компрессорного агрегата | 1 |  |
| А6 | БУНС-110Р У001-00-00-00-002 | 1 | Кабина управления |
| А7, А8 | Установка охлаждения | 2 | Siemens AG |
| А9 | Модуль питания прожектора | 1 | Кабина управления |
| А10 | Источник света головной секции АМВЮ.203713.001 | 1 |  |
| А11 | Главный выключатель | 1 | Shaltbau |
| A14 | Переключатель Harting Ethernet Switch eCon 7050-B1 | 1 | Ethernet Switch 1, ШНА |
| А15 | Переключатель Harting Ethernet Switch eCon 7050-B1 | 1 | Ethernet Switch 2, ШНА |
| А16 | Блок контроля, индикации и управления | 1 | Пульт управления |
| А17 | Блок управления токоприемником PV- A-2579 | 1 | Токоприемник |
| А30** | Сигнал вызова помощникам машиниста | 1 | Машинное отделение |
| А30*** | Установка вызова помощника машиниста | 1 |  |
| EL2 — EL9 | Светильник светодиодный | 8 | Освещение ходовых частей |
| EL11 — EL13 | Светильник светодиодный ЮГИШ.676271.011 | 3 | Освещение кабины |
| EL14 | Фонарь буферный светодиодный (красный) НКМР. 676646.004-02 | 1 | Буферный фонарь правый |
| EL15 | Фонарь буферный светодиодный (белый) НКМР. 676646.004-03 | 1 |  |
| EL16 | Фонарь буферный светодиодный (красный) НКМР. 676646.004-02 | 1 | Буферный фонарь левый |
| EL17 | Фонарь буферный светодиодный (белый) НКМР. 676646.004-03 | 1 |  |
| EL21 | Светильник светодиодный | 1 | Освещение переходной площадки |
| EL22 | Светильник светодиодный ЮГИШ.676271.011 | 1 | Тамбур |
| EL23- EL27 | Светильник светодиодный ЮГИШ.676271.011 | 5 | Освещение машинного отделения |
| EL30 | Лампа Ж110-60 | 1 | Освещение ШВО |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| EL31 | Лампа Ж110-60 | 1 | Освещение ШВА |
| EL33 | Светильник УФО | 1 | Подсветка кабины |
| FU1 | Плавкая вставка ВП1-11А 250В АГО481.312ТУ | 1 | Пульт управления |
| FU2 | Плавкая вставка | 1 | ППЦУ |
| G2 | Источник электропитания локомотивной электронной аппаратуры ИП-ЛЭ-110/50-400х1 | 1 | Питание УКТОЛ, ШНА |
| G3 | Источник электропитания локомотивной электронной аппаратуры ИП-ЛЭ-110/50-400х1 | 1 | МПСУиД I к, ШНА |
| G4 | Источник электропитания локомотивной электронной аппаратуры ИП-ЛЭ-110/50-400х1 | 1 | МПСУиД II к, ШНА |
| G5 | Источник электропитания локомотивной электронной аппаратуры ИП-ЛЭ-110/24-350х2 | 1 | Оборудование кабины 24 В, ШНА |
| G6 | Источник питания Harting DC / DC Converter Ha-VIS pCon 7060 DC-110/24 | 1 | Питание Switch 1 |
| G7 | Источник питания Harting DC / DC Converter Ha-VIS pCon 7060 DC-110/24 | 1 | Питание Switch 1 |
| G8 | Источник питания 110/24 | 1 | Освещение ШНА |
| GB1 — GB96 | Аккумуляторная батарея НК125П | 96 | Под кузовом электровоза |
| К1 — К17 | Включающие катушки контакторов с блокировочными контакторами тепловых реле | 1 | Цепь управления электровозом |
| KL1 | Реле JQX-13FX 110В | 1 | Стеклоочиститель «тихо» |
| KL2 | Реле JQX-13FX 110В | 1 | Стеклоочиститель «быстро» |
| KL3 | Реле Finder 44.52.9.110.000 | 1 | Впускной клапан |
| KL7 | Реле Finder 44.52.9.110.000 | 1 | Положение дверок и люка выхода на крышу |
| KL8 | Реле Finder 44.52.9.110.000 | 1 | Положение дверок шкафов |
| KL9 | Концентратор блокировок | 1 | ППЦУ |
| KL10 | Реле Finder 44.52.9.110.000 | 1 | Контроль ТМ |
| KL12 с № 002 | Реле Finder 44.52.9.110.000 | 1 | Вызов помощника машиниста |
| KL12* | Реле Finder 44.52.9.110.000 | 1 | Выключение QS2 |
| KL13* | Реле Finder 44.52.9.110.000 | 1 | Включение QS2 |
| KL14* | Реле Finder 44.52.9.110.000 | 1 | Включение QS3 |
| KL15* | Реле Finder 44.52.9.110.000 | 1 | Выключение QS3 |
| KL16* | Реле Finder 44.52.9.110.000 | 1 | Включение QS4 |
| KL17* | Реле Finder 44.52.9.110.000 | 1 | Выключение QS4 |
| КМ1 | Контактор Schneider Electric LD1D25FD | 1 | Обогрев стекол |
| КМ2 | Контактор Schneider Electric LD1D40FD | 1 | МПСУиД I канал |
| КМ3 | Контактор Schneider Electric LD1D40FD | 1 | МПСУиД II канал |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| КМ4 | Контактор Schneider Electric LD1D09FD | 1 | Обогрев зеркал |
| КМ5 | Контактор Schneider Electric LD1D09FD | 1 | Обогрев клапанов ГР |
| КМ6 | Контактор Schneider Electric LD1D09FD | 1 | Продувка ГР |
| КМ7 | Контактор Schneider Electric LD1D09FD | 1 | Освещение ХЧ |
| КМ8 | Контактор Schneider Electric LD1D25FD | 1 | Обогрев ТП, ШВА |
| КМ9 | Контактор Schneider Electric LD1D09FD | 1 | Вспомогательный компрессор |
| КМ18 | Контактор Schneider Electric LD1D25FD | 1 | Контроль защиты |
| КМ19 | Контактор Schneider Electric LD1D09FD | 1 | Включение ГВ |
| КМ20 | Контактор Schneider Electric LD1D09FD | 1 | Управление ТП1 |
| КМ21 | Контактор Schneider Electric LD1D09FD | 1 | Управление ТП2 |
| КР4 | Клапан электромагнитный КЭО 15/10/050/113 с ЭМ 43/ DC/110/1 | 1 | Тифон |
| КР5 | Клапан электромагнитный КЭО 15/10/050/113 с ЭМ 43/ DC/110/1 | 1 | Свисток |
| КР6 — КР9 | Клапан электромагнитный КЭО 08/10/108/111/4 с ЭМ 00/DC/110/1 | 4 | Продувка ГР |
| КР10 | Клапан электромагнитный КЭО 08/10/051/4/3 с ЭМ 31/ DC/110/1 | 1 | Жалюзи установки охлаждения |
| КР12 | Клапан электромагнитный КЭО 15/10/050/113 с ЭМ 43/ DC/110/1 | 1 | Жалюзи наддува воздуха |
| КР15 | Клапан электромагнитный КЭО 08/10/051/4/3 с ЭМ 31/ DC/110/1 | 1 | Гребнесмазыватель |
| КР16 — КР19 | Клапан электромагнитный КЭО 15/10/050/113 с ЭМ 43/ DC/110/1 | 4 | Песок |
| КР20 | Клапан электропневматический ЭПК151Д-1 | 1 | ЭПК |
| КР21-1, КР21-2 | Контроль обрыва тормозной магистрали | 2 | Блок воздухораспределителя (БВР) |
| КР22 | Вентиль электропневматический 120С.000-08 | 1 | Отпуск автоматического тормоза |
| КР23 | Вентиль электропневматический 120С.000-08 | 1 | Блокировка автоматического тормоза при электрическом торможении |
| КР24 | Вентиль электропневматический 120С.000-08 | 1 | Торможение секции при срыве рекуперации |
| КР25 | Клапан электромагнитный КЭО 15/10/050/113 с ЭМ 43/ DC/110/1 | 1 | Резервуар цепей управления |
| Т1, Т2 | Тяговый трансформатор | 1 | Siemens AG |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| М21 | Компрессор КПБ-П11М-110 МРТУ 5.620-3621-65 | 1 | Вспомогательный компрессор |
| М22, М23 | Привод стеклоочистителя | 2 | Кабина управления |
| М24 | Привод солнцезащитных шторок | 1 |  |
| М25 | Привод стеклоомывателя | 1 |  |
| РА1 | Амперметр М42300-А-100-0-100-1,5 | 1 | Ток АБ |
| PV1 | Вольтметр М42300-В-0-250-1,5 | 1 | Напряжение цепей управления |
| QS2, QS3, QS4 | Разъединитель-заземлитель IS Secheron | 3 | Заземлитель |
| QS1 | Разъединитель-заземлитель RS Secheron | 1 | Разъединитель |
| R22 | Резистор СП4-2Ма-1,0- 4,7кОм±30 %-А-ВС-3-60 ОЖО.468.365 ТУ | 1 | Микроклимат «Т°С» |
| R23 | Резистор СП4-2Ма-1,0- 4,7кОм±30 %-А-ВС-3-60 ОЖО.468.365 ТУ | 1 | «Вентиляция» Пульт |
| R107 | Резистор МЛТ-2-7,2 кОм 5 % | 1 | Пульт |
| R108 | Резистор ПЭВР 100-47 ОЖО.467.551 ТУ | 1 |  |
| R109 | Резистор С2-33Н 2 Вт 5% 5,6кОм ОЖО.467.093 ТУ | 1 | Секция 1 |
| R120 | Резистор СП4-2Ма-1,0- 10кОм±30%-А-ВС-3-60 ОЖО.468.365 ТУ | 1 | Местное освещение |
| R121 | Резистор СП4-2Ма-1,0- 10кОм±30%-А-ВС-3-60 ОЖО.468.365 ТУ | 1 | Освещение приборов |
| R121 | Нагревательный элемент | 1 | Обогрев обратного клапана |
| R150 | Электронагреватель косвенный плоский дисковый СКПД150-50- 5/0,6-J-110 | 1 | Обогрев бака умывальника, секция А |
| R151, 152 | Нагревательный элемент, 500 Вт | 2 | Обогрев ТП1, ТП2 |
| R153 | Нагревательный элемент, 1000 Вт | 1 | Обогрев БВТ |
| R154, 155 | Нагревательный элемент | 2 | Обогрев зеркал, кабина 1, 2 |
| R156 | Нагревательный элемент | 1 | Обогрев ШВА |
| R157, 158 | Нагревательный элемент, 500 Вт | 2 | Трубы ТП1, ТП2 |
| R159, 160, 161 | SQP 500 JB-10 (10 кОм, 5 Вт) | 3 |  |
| R162, 163 | Резистор | 2 |  |
| RS10 | Шунт 75ШС100А-0,5 | 1 | Ток АБ |
| S1 | Выключатель цепей управления 259.40 (130.40) | 1 | УКТОЛ |
| SA1 | Переключатель ПГ2-17-3П4Н | 1 | Управление ТЭД |
| SA2 | Переключатель ПГ2-13-3П4Н | 1 | Секция |
| SA3 | Переключатель ПГ2-13-3П4Н | 1 | Двигатель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SA4 | Тумблер ZB5 - AD28 | 1 | Гребнесмазыватель |
| SA5 | Сборка контроллеров УВК10 | 1 | Тяга |
| SA6 | Сборка контроллеров УВК10 | 1 | Скорость |
| SA7 | Переключатель MTS3-10B 1 SFA 611 302 R1006 | 1 | Направление движения |
| SA8 | Переключатель ПГ2-17-3П4Н | 1 | Токоприемник 1 |
| SA9 | Переключатель ПГ2-17-3П4Н | 1 | Токоприемник 2 |
| SA10 | Тумблер ZB5 - AD28 | 1 | Главный выключатель |
| SA11 | Тумблер ZB5 - AD28 | 1 | Вентиляторы ТЭД |
| SA12 | Тумблер ZB5 - AD28 | 1 | Компрессор |
| SA13 | Тумблер ZB5 - AD28 | 1 | ПБЗ |
| SA14 | Тумблер ZB5 - AD28 | 1 | Освещение ходовых частей |
| SA15 | Тумблер ZB5 - AD28 | 1 | Обогрев резервуаров |
| SA16 | Тумблер ZB5 - AD28 | 1 | Обогрев стекол |
| SA17 | Тумблер ZB5 - AD28 | 1 | Обогрев зеркал |
| SA18 | Тумблер ZB5 - AD28 | 1 | Микроклимат |
| SA19 | Тумблер ZB5 - AD28 | 1 | Охлаждение/ отопление |
| SA22 | Переключатель M3SS1 -10В 1 SFA 611 210 R1006 | 1 | Солнцезащитная шторка |
| SA23 | Переключатель M3SS1 -10В 1 SFA 611 210 R1006 | 1 | Эксплуатация |
| SA24 | Тумблер ZB5 - AD28 | 1 | Подсветка кабины |
| SA25 | Переключатель ПГ2-17-3П4Н | 1 | Стеклоочистители |
| SA26 | Тумблер ПТ26-1В УСО.360.056ТУ | 1 | УКТОЛ |
| SA27 | Переключатель ПГ2-17-3П4Н | 1 | Прожектор |
| SA28 | Переключатель M3SS1 -10В 1 SFA 611 210 R1006 | 1 | Освещение кабины |
| SA31, SA32 | Переключатель ПК16-11 И 0101 УХЛ3 | 2 | Освещение МО |
| SA33 | Выключатель управления ПЕ 011 | 1 | Освещение ШВО |
| SA34 | Выключатель управления ПЕ 011 | 1 | Освещение ШВА |
| SA35 | Переключатель ПТ26-2 | 1 | Освещение ШНА |
| SA37 | Тумблер ПТ26-1В УСО.360.056ТУ | 1 | ГВ (принудительно) |
| SA38 | Ключ | 2 | Запорное устройство ТП1 |
| SA39 | Ключ | 2 | Запорное устройство ТП2 |
| SA40 | Тумблер ПТ26-1В УСО.360.056ТУ | 1 | Обогрев бака |
| SA41 | Переключатель ПТ26-2 | 1 | Принудительно токоприемник |
| sb1 | Кнопка без фиксации МР1- 10В 1 SFA 611 100 R 1006 | 1 | Вспомогательный компрессор |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SB2 | Кнопка без фиксации МР1- 10G 1 SFA 611 100 R 1002 | 1 | Принудительное включение компрессоров |
| SB3 | Кнопка без фиксации МР1- 10Y 1 SFA 611 100R1003 | 1 | Песок |
| SB4 | Кнопка без фиксации МРМ1- 10Y 1 SFA 611 124R1003 | 1 | Выбег |
| SB5 | Кнопка без фиксации МРМ1- 10Y 1 SFA 611 124R1003 | 1 | Отпуск тормозов |
| SB6 | Кнопка без фиксации МР1- 10B 1 SFA 611 100 R1006 | 1 | Продувка резервуаров |
| SB7 | Кнопка без фиксации МР1- 10G 1 SFA 611 100R1002 | 1 | Бустерный режим |
| SB8 | Педаль RS 321-060 | 1 | Песок (принудительно) |
| SB9 | Рукоятка бдительности РБ-80 36991-390-00 (ЦВИЯ.468311.001) | 1 | РБ |
| SB10 | Рукоятка бдительности РБ-80 36991-390-00 (ЦВИЯ.468311.001) | 1 | РБП |
| SB11 | Рукоятка бдительности РБ-80 36991-390-00 (ЦВИЯ.468311.001) | 1 | РБС |
| SB12 | Кнопка без фиксации МР1- 10B 1 SFA 611 100 R1006 | 1 | Тяга + |
| SB13 | Кнопка без фиксации МР1- 10B 1 SFA 611 100 R1006 | 1 | Тяга - |
| SB14 | Кнопка без фиксации МР1- 10Y 1 SFA 611 100 R1003 | 1 | Свисток |
| SB15 | Кнопка без фиксации МР1- 10Y 1 SFA 611 100 R1003 | 1 | Тифон |
| SB16 | Кнопка без фиксации МР1- 10Y 1 SFA 611 100 R1003 | 1 | Тифон П |
| SB17 | Кнопка без фиксации МР1- 10Y 1 SFA 611 100 R1003 | 1 | Свисток |
| SB18 | Кнопка без фиксации МР1- 10Y 1 SFA 611 100 R1003 | 1 | Свисток П |
| SB19 | Кнопка без фиксации МР1- 10B 1 SFA 611 100 R1006 | 1 | Стеклоомыватель |
| SB20 | Педаль RS 321-060 | 1 | Тифон |
| SB21**** | Кнопка без фиксации МР1- 10B 1 SFA 611 100 R1003 | 1 | Вызов помощника машиниста |
| SL1, SL2 | Контакт уровня жидкости дросселя сетевого фильтра | 2 | Реле Бухгольца «Предупреждение» |
| SL3, SL4 | Контакт уровня жидкости дросселя сетевого фильтра | 2 | Реле Бухгольца «Отключение» |
| SP1, SP2 | Контакт величины давления | 2 | Реле Бухгольца |
| SQ1 | Выключатель ВПК 2112Б У2 | 1 | Крышевой люк |
| SQ2, SQ3 | Геркон МК4 1А 71В 500W | 2 | Дверки ШВО |
| SQ4, SQ5 | Геркон МК4 1А 71В 500W | 2 | Дверки ШВА |
| SQ6 | Геркон МК4 1А 71В 500W | 1 | Блокировка тормоза |
| SQ7, SQ8 | Геркон МК4 1А 71В 500W | 1 | Жалюзи охлаждения ПТР |
| VD104, VD105 | Диод IN4007 | 1 | ШНА |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| VD130— VD132 | Диод ДЛ112-10-10 | 3 | ШНА |
| VD135— VD139 | Диод ДЛ112-10-10 | 5 | ППЦУ ШНА |
| VD140 | Диод IN4007 | 1 | ШНА |
| VD141 | Диод ДЛ112-10-10 | 1 |  |
| VD142 | Диод IN4007 | 1 |  |
| VD143 | Диод IN4007 | 1 |  |
| VD180 | Светодиод Kingbright L-793SRC-C | 1 | Бак умывальника Секция 1 |
| VD181 | Светодиод Kingbright L-793SRC-C | 1 | Дверки ШВО |
| VD182 | Светодиод Kingbright L-793SRC-C | 1 | Дверки ШВА |
| VD183 | Светодиод L-793AD28 | 1 | Контроль ТМ |
| VD184— VD203 | Светодиодный модуль ELF Strike II | 20 | Освещение ШНА |
| UZ5 | Преобразователь постоянного напряжения в код ПНКВ-3 09Б.24.00.00.ТУ | 1 | Ток АБ |
| Х6, Х7 | Розетка низковольтная ССЭ11-160 | 2 | Подключение питания 110 В |
| Х8, Х9 | Розетка низковольтная Рз-8Б-У2 | 2 | Подключение переносного освещения |
| YAB1 | Защелка электромагнитная 4ZB1, 110В ВЭПВ.629406.111 | 1 | Люк выхода на крышу |
| Автоматические выключатели |  |  |  |
| SF1 | Schneider Electric C60H-DC 6A | 1 | Цепи управления |
| SF2 | Schneider Electric C60H-DC 16A | 1 | Компрессор |
| SF3 | Schneider Electric C60H-DC 10A | 1 | Вспомогательный компрессор |
| SF4 | Schneider Electric C60H-DC 1A | 1 | Управление тормозами |
| SF5 | Schneider Electric C60H-DC 4A | 1 | Вспомогательные машины |
| SF6 | Schneider Electric C60H-DC 2A | 1 | Песок |
| SF7 | Schneider Electric C60H-DC 13A | 1 | ГР, обогрев БВТ |
| SF8 | Schneider Electric C60H-DC 1A | 1 | Выбег |
| SF9 | Schneider Electric C60H-DC 16A | 1 | Бак умывальника |
| SF10 | Schneider Electric C60H-DC 6A | 1 | Прожектор |
| SF11 | Schneider Electric C60H-DC 6A | 1 | Освещение ХЧ |
| SF12 | Schneider Electric C60H-DC 3A | 1 | Освещение кабины |
| SF13 | Schneider Electric C60H-DC 6A | 1 | Освещение МО |
| SF14 | Schneider Electric C60H-DC 16A | 1 | Системы безопасности |
| SF16 | Schneider Electric C60H-DC 16A | 1 | ИПЛЭ УКТОЛ |
| SF17 | Schneider Electric C60H-DC 16A | 1 | ИПЛЭ МПСУиД I канал |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SF18 | Schneider Electric C60H-DC 16A | 1 | ИПЛЭ МПСУиД II канал |
| SF19 | Schneider Electric C60H-DC 16A | 1 | ИПЛЭ 24 В |
| SF20 | Schneider Electric C60H-DC 32A2P | 1 | Аккумуляторная батарея |
| SF21 | Schneider Electric C60H-DC 13A | 1 | Радиостанция, САП |
| SF22 | Schneider Electric C60H-DC 2A | 1 | Микроклимат |
| SF24 | Schneider Electric C60H-DC 25A | 1 | Обогрев стекол |
| SF25 | Schneider Electric C60H-DC 2A | 1 | Кабина управления |
| SF30 | Schneider Electric C60H-DC 16A | 1 | Обогрев ТП, ШВА |
| SF31 | Schneider Electric C60H-DC 16A | 1 | Питание ТП1 |
| SF32 | Schneider Electric C60H-DC 16A | 1 | Питание ТП2 |
| SF33 | Schneider Electric C60H-DC 10A | 1 | Управление ТП1, ТП2 |
| SF34 | Schneider Electric C60H-DC 1A | 1 | Разрешение тяги |
| SF37 | Schneider Electric C60H-DC 10A | 1 | Питание БВТ |

Примечание: *KL12, KL13, KL14, KL15, KL16, KL17 - установлены на электровозе № 001; **А30 - установлен на электровозах № 002 и 003;

***А30 - установлен на электровозах с № 004; ****SB21 - установлена на электровозах с № 002

Таблица 3

Оборудование вспомогательных электрических цепей

| Потребитель | Назначение | Контактор |
| --- | --- | --- |
| А4 | Преобразователь питания цепей управления |  |
| М5 | Вентиляторы охлаждения тяговых электродвигателей М1, М2 | К1 |
| М6 | Вентиляторы охлаждения тяговых электродвигателей М3, М4 | К2 |
| М8 | Вентиляторы установки охлаждения 1 | К4 |
| М9 | Вентиляторы установки охлаждения 2 | К5 |
| М7 | Электродвигатель компрессорного агрегата А5 | К3 |
| М10 | Масляный насос трансформатора 1 | К6 |
| М11 | Масляный насос трансформатора 2 | К7 |
| М14 | Водяной насос тягового преобразователя А1 | К10 |
| М15 | Водяной насос тягового преобразователя А2 | К11 |
| М12 | Вентилятор охлаждения тягового преобразователя А1 | К8 |
| М13 | Вентилятор охлаждения тягового преобразователя А2 | К9 |
| М16 | Вентилятор охлаждения трансформатора собственных нужд А3 | К12/К13 |
| М17 | Вентилятор наддува воздуха | К14/К15 |
| TV1 | Трансформатор понижающий |  |