Таблица 1 – Технические характеристики линейных интерфейсов систем ДЦ

| Параметр | ДЦ «Тракт» |  |  | ДЦ «Юг» с РКП» |  | ДЦ «Юг» с КП «Круг» | ДЦ «Сетунь» |  | ДЦ «Диалог» |  | ДЦ МПК |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УСО связи 3 | УСО МЦОС | Модем AnComST | Модем | Модем | Модем Courier | МИГ-2 | Модем |  | Модем AnComST | МИГ-2Р | Модем |
| 1 Типы интерфейсов | G.703.1 | Групповой канал | Физ. линия, кан. ТЧ | G.703.1 | Физ. линия, кан. ТЧ | Физ. линия, кан. ТЧ | G.703.1 | Физ. линия, кан. ТЧ | G.703.1 | Физ. линия, кан. ТЧ | G.703.1 | Физ. линия, кан. ТЧ |
| 2 Скорость передачи, кбит / с | 64 | 0,384 | 0,45 – 1,8 | 64 | 9,6 кбод | до 28,8 | 64 | 1,2 – 2,4 кбод | 64 | 0,45 – 1,8 | 64 | 9,6 |
| 3 Уровень (или амплитуда) на передаче |  1 В | От 0 до 1,5 В | От 0 до «минус» 26 дБм |  1 В | От «минус» 30 до «минус» 6 дБм | - 9 дБм |  1 В | 3,5 дБ |  1В | От 0 до «минус» 26 дБм |  1 В | До 8 дБм |
| 4 Уровень (или амплитуда) на приеме | «минус» 12 дБм | 0,01 – 1,0 В | До «минус» 59 дБм | - | От «минус» 29 до «минус» 8 дБм | До «минус» 44 дБм | - | «минус» 19,1 дБ | - | До «минус» 59 дБм | - | До «минус» 40 дБм |
| 5 Допустимое затухание, дБ | 3 | - | 59 | 3 | 23 | 35 | 3 | 22,6 | 3 | 59 | 3 | 40 |
| 6 Тип линии | Симм. 4-пр. | Симм. 4-пр. | Симм. 4-пр. | Симм. 4-пр. | Симм. 4-пр. | 2-х пр. | Симм. 4-пр. | Симм. 4-пр. | Симм. 4-пр. | Симм. 4-пр. | Симм. 4-пр. | Симм. 2/4-пр. |
| 7 Волновое сопротивление, Ом | 120 | 600, высокоомное входное сопр. | 600 | 120 | 600 | 600 | 120 | 600 | 120 | 600 | 120 | 600 |
| 8 Тип защиты входных цепей | Гальваническая развязка, грозозащита, защита от перенапряжений | Гальваническая развязка, защита от перенапряжений | Грозозащита, защита от перенапряжений | Гальваническая развязка, защита от перенапряжений | Усилитель с ТТL, стабилитроны | - | - | - | Грозозащита, защита от перенапряжений | Грозозащита, защита от перенапряжений | - | - |