Таблица 1 – Допустимые длины линий доступа систем ДЦ

| Параметр | ДЦ «Тракт» |  |  |  |  | ДЦ «Юг» с РКП |  |  | ДЦ «Юг» с КП «Круг» |  | ДЦ «Сетунь» |  |  | ДЦ «Диалог» |  |  | ДЦ МПК |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УСО связи 3 | УСО МЦОС |  | Модем AnComST |  |  | Модем |  | Модем Courier |  |  | Модем ТСМ-У |  |  | Модем AnComST |  | МИГ-2Р | Модем |  |
| 1 Типы линейных интерфейсов | G.703.1 | Групповой канал (ФЛ) |  | Физ. линия | Канал ТЧ | G.703.1 | Физ. линия | Канал ТЧ | Физ. линия | Канал ТЧ | G.703.1 | Физ. линия | Канал ТЧ | G.703.1 | Физ. линия | Канал ТЧ | G.703.1 | Физ. линия | Канал ТЧ |
| 2 Скорость передачи, кбит/с | 64 | 0,368 |  | 0,45 – 1,8 |  | 64 | 9,6 | 1,7 | до 28,8 | - | 64 | 1,2 – 2,4 | - | 64 | 0,45 – 1,8 | - | 64 | - | 9,6 |
| 3 Расчетная частота, кГц | 128 | 1,0 |  | 1,0 |  | 128 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 128 | 1,0 | 1,0 | 128 | 1,0 | 1,0 | 128 | 4,0 | 1,0 |
| 4 Допустимое затухание линии, дБ | 0,6 | 37,1 |  | 26,5 | 5,5 | 0,6 | 9,3 | 4,8 | 15,3 | 6,3 | 2,6 | 20,4 | 14,3 | 2,6 | 31,8 | 10,8 | 2,6 | 37,8 | 14,8 |
| 5 Количество занятых пар в кабеле | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 2 | 1 / 2 |  | 2 | 1 | 2 |
| 6 Длина кабеля, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКПпА4х4х1,05, 7х4х1,05 | 0,35 |  | Длина групповой цепи и расстановка усилителей должна совпадать с длиной групповой цепи связи и расстановкой на ней усилителей | 64,6 | 13,4 | 0,35 | 22,7 | 11,7 | 26,3 | 15,3 | 1,5 | 49,7 | 34,8 | 1,5 | 77,5 | 26,3 | 1,5 | 65,1 | 36,1 |
| МКПА 7х4х1,05 | 0,35 |  |  | 64,6 | 13,4 | 0,35 | 22,7 | 11,7 | 26,3 | 15,3 | 1,5 | 49,7 | 34,8 | 1,5 | 77,5 | 26,3 | 1,5 | 65,1 | 36,1 |
| МКБА 7х4х1,2 | 0,31 |  |  | 71,6 | 14,8 | 0,31 | 25,1 | 12,9 | 30,0 | 17,0 | 1,3 | 55,1 | 38,6 | 1,3 | 85,6 | 29,1 | 1,3 | 74,1 | 40,0 |
| МКС 4х4х1,2, 7х4х1,2 | 0,35 |  |  | 69,7 | 14,4 | 0,35 | 24,5 | 12,6 | 30,0 | 16,5 | 1,5 | 53,6 | 37,6 | 1,5 | 83,6 | 28,4 | 1,5 | 74,1 | 38,9 |
| МКСА 4х4х1,2, 7х4х1,2 | 0,37 |  |  | 69,7 | 14,4 | 0,37 | 24,5 | 12,6 | 30,6 | 16,5 | 1,6 | 53,6 | 37,6 | 1,6 | 83,6 | 28,4 | 1,6 | 75,6 | 38,9 |
| ТЗПА 7х4х1,2 | 0,28 |  |  | 63,1 | 13,1 | 0,28 | 21,1 | 11,4 | 25,9 | 15,0 | 1,2 | 48,5 | 34,0 | 1,2 | 75,7 | 25,7 | 1,2 | 64,0 | 35,2 |
| Примечание | Длина с учетом организации обхода одного КП (шлейфа) |  |  | Длина указана с учетом организации обхода одного КП (шлейфа) |  | Длина указана с учетом организации обхода одного КП (шлейфа) |  |  | Длина указана с учетом организации обхода одного КП (шлейфа) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

При прохождении физических цепей ДК параллельно цепям связи в одном кабеле длины 
усилительных участков цепей ДЦ и связи должны совпадать. Допустимые длины кабелей
 рассчитаны по затуханию с учетом затухания сигнала в вводно-защитных устройствах.

При проектировании связи по физическим линиям следует определять соответствие 
параметров кабеля требованиям ТУ и согласовывать проектные решения с производителями 
системы ДЦ.