Таблица 1 – Технические характеристики линейных интерфейсов систем ДК

| Параметр | АПК-ДК (ООО «Кит» г. Санкт-Петербург) |  |  |  |  | АПК-ДК (ЗАО «МГП «Имсат»» г. Санкт-Петербург) |  | СПД-ЛП («Инфотэкс», г. Екатеринбург) |  | АДК-СЦБ («Югпромавтоматизация», г. Ростов) |  |  | АСДК «ГТСС-Сектор» (ГТСС и ООО «Сектор», г. Санкт-Петербург) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Типы линейных интерфейсов | G.703.6 | G.703.1 | ###### PAM 2B1Q | ###### V.34 физ. линия, кан. ТЧ |  | G.703.1 | V.90 физ. линия, кан. ТЧ | V.23 физ. линия | Кан. ТЧ | G.703.6 (n64 кбит/с) | Физ. линия, | Кан. ТЧ | G.703.6 | G.703.1 | ###### V.34 ###### физ. линия, | Кан. ТЧ |
| 2 Встроенное канальное оборудование | Модем М-2 | Конвертер К-713 | ###### М-64.2 | Модем Courier (3M Com) | Модем Tainet T-336 | МИГ-2Р | Модем US Robotics Courier 56k | Модем | Модем | - | Модем | Модем | - | - | Модем Tainet T-336 | - |
| 3 Скорость передачи, кбит/с | 2048 | 64 | до 256 | до 28,8 | до 33,6 | 64 | до 33,6 | 1,2 при 2-х пр .лин. 9,6 при 4-х пр. лин. | 1,2 | до 2048 | - | - | до 2048 | 64 | до 33,6 | 1,2 |
| 4 Уровень (или амплитуда) на передаче |  3 В |  1В | + 8 дБ (16 кбит/с); + 7 дБ (64 кбит/с); + 5 дБ (256 кбит/с); | «минус» 9 дБм | От 0 до «минус» 31 дБм |  1В | - | От 0 до «минус» 26 дБм | + 4 |  3 В | - | +4 |  3 В |  3 В | От 0 до «минус» 31 дБм | + 4 |
| 5 Уровень (или амплитуда) на приеме | - | - | - | «минус» 44 дБм | От 0 до «минус» 33 дБм | - | - | «минус» 30 дБм | «минус» 13 | - | - | «минус» 13 | - | - | От 0 до «минус» 33 дБм | «минус» 13 |
| 6 Допустимое затухание, дБ | 43 дБ на частоте 1024 кГц | 3 дБ на частоте 128 кГц | - | - | - | 3 дБ на частоте 128 кГц | - | 30 | 17 дБ на частоте 1000 Гц | 6 дБ на частоте 1024 кГц | 30 дБ на частоте 1200 Гц | 17 дБ на частоте 1000 Гц | 6 дБ на частоте 1024 кГц | 3 дБ на частоте 128 кГц | - | 17 дБ на частоте 1000 Гц |
| 7 Тип линии | 4-х пр. | 4-х пр. | 4-х пр. | 2-х пр. | 2 / 4-х пр. | 4-х пр. | 2-х пр. | 2 / 4-х пр. | 4-х пр. | 4-х пр. | 2 / 4-х пр. | 4-х пр. | 4-х пр. | 4-х пр. | 2 / 4х пр | 4-х пр. |
| 8 Волновое сопротивление, Ом | 120 | 120 | 120 | 600 | 600 | 120 | 600 | 600 | 600 | 120 | 600 | 600 | 120 | 120 | 600 | 600 |
| 9 Тип защиты входных цепей | - | Трансформаторы (напряжение пробоя 250 В) | Трансформаторы (напряжение пробоя 1000 В), по току – 0,15 А; по напряжению – 60 – 95 В | - | - | - | - | Трансформаторы (напряжение пробоя – 500 В), варисторы |  | - | - | - | - | - | - | - |