Таблица 1 – Допустимые длины линий доступа систем ДК

| Параметр | АПК-ДК (ООО «Кит» г. Санкт-Петербург) |  |  |  |  | АПК-ДК (ЗАО «МГП «Имсат»», г. Санкт-Петербург) |  |  | СПД-ЛП («Инфотэкс», г. Екатеринбург) |  | АДК-СЦБ («Югпромавтоматизация», г. Ростов) |  |  | АСДК «ГТСС-Сектор» (ГТСС и ООО «Сектор», г. Санкт-Петербург) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Типы линейных интерфейсов | G.703.6 | G.703.1 | ###### PAM 2B1Q | ###### Физ. линия | Канал ТЧ | G.703.1 | V.90, V.32, V.22 физ. линия | Канал. ТЧ | V.23 физ. линия, | Канал. ТЧ | G.703.6 (n64 кбит/с) | V.23 физ. линия, | Канал. ТЧ | G.703.6 | G.703.1 | ###### Физ. линия | Канал ТЧ |
| 2 Встроенное канальное оборудование | Модем М-2 | Конвертор К-713 | ###### М-64.2 | Модем Courier (3M Com) | Модем Tainet T-336 | МИГ-2Р | Модем US Robotics Courier |  | Модем | Модем | - | Модем | - | - | - | Модем | - |
| 3 Скорость передачи, кбит/с | 2048 | 64 | До 256 | До 28,8 | - | 64 | До 33,6 | - | 9,6 | - | До 2048 | 9,6 | - | 2048 | 64 | До 33,6 | - |
| 4 Расчетная частота, кГц | 1024 | 128 | - | 4,0 | 1,0 | 128 | 4,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 1024 | 1,0 | 1,0 | 1024 | 128 | 4,0 | 1,0 |
| 5 Допустимое затухание, дБ | 40,8 | 2,6 |  | 32,8 | 30,8 | 2,6 | 32,8 | 14,8 | 27,8 | 14,8 | 5,6 | 27,8 | 14,8 | 5,6 | 2,6 | 30,8 | 14,8 |
| 6 Количество занятых пар в кабеле | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 7 Длина кабеля, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКПпА 4х4х1,05, 7х4х1,05 | 7,8 | 1,5 | 15,6 | 56,5 | 75,1 | 1,5 | 56,5 | 36,1 | 47,9 | 36,1 | 1,08 | 67,8 | 36,1 | 1,08 | 1,5 | 53,1 | 36,1 |
| МКПА 7х4х1,05 | 7,0 | 1,5 | 15,6 | 56,5 | 75,1 | 1,5 | 56,5 | 36,1 | 47,9 | 36,1 | 0,96 | 67,8 | 36,1 | 0,96 | 1,5 | 53,1 | 36,1 |
| МКБА 7х4х1,2 | - | 1,3 | 14,5 | 64,3 | 83,2 | 1,3 | 64,3 | 40,0 | 54,5 | 40,0 | - | 75,1 | 40,0 | - | 1,3 | 60,4 | 40,0 |
| МКС 4х4х1,2, 7х4х1,2 | 7,5 | 1,5 | 15,6 | 64,3 | 81,0 | 1,5 | 64,3 | 38,9 | 54,5 | 38,9 | 1,05 | 73,1 | 38,9 | 1,05 | 1,5 | 60,4 | 38,9 |
| МКСА 4х4х1,2, 7х4х1,2 | 8,2 | 1,6 | 16,4 | 65,6 | 81,0 | 1,6 | 65,6 | 38,9 | 55,6 | 38,9 | 1,12 | 73,1 | 38,9 | 1,12 | 1,6 | 61,6 | 38,9 |
| ТЗПА 7х4х1,2 | - | 1,2 | 11,6 | 55,5 | 73,3 | 1,2 | 55,5 | 35,2 | 47,1 | 35,2 | - | 66,1 | 35,2 | - | 1,2 | 52,2 | 35,2 |

При прохождении физических цепей ДК параллельно цепям связи в одном кабеле длины усилительных участков цепей ДК и связи должны совпадать.

Допустимые длины кабелей рассчитаны по затуханию с учетом затухания сигнала в вводно-защитных устройствах.

При проектировании связи по физическим линиям следует определять соответствие параметров кабеля требованиям ТУ и согласовывать проектные решения с производителями системы ДК.