Таблица 1 – Характеристики  симметричных кабелей связи

| Кабель | Сопротивление жил, не более, Ом/км | Вторичные параметры кабеля на частоте, кГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сопротивление изоляции жил, МОмкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,8 (1,0) |  | 10,0 |  | 250 |  | 550 |  | 1000 |  |  |
|  |  | Z , Ом | , дБ/км | Z , Ом | , дБ/км | Z , Ом | , дБ/км | Z , Ом | , дБ/км | Z , Ом | , дБ/км |  |
| МКПпА 4х4х1,05 | 21,20 | - | - | - | 0,96 | 180 | 2,65 | 179 | 3,94 | 179 | 5,20 | 12000 |
| МКПпА 7х4х1,05 | 21,20 | - | - | - | 0,88 | 180 | 2,65 | 179 | 3,92 | - | - | 12000 |
| МКПпА 4х4х1,2 | 15,85 | - | - | - | - | - | 2,56 | - | 3,74 | - | - | 12000 |
| МКПпА 7х4х1,2 | 15,85 | - | - | - | 0,78 | - | 2,51 | - | 3,70 | - | - | 12000 |
| МКПА 7х4х1,05 | 22,50 | 550 | 0,41 | 220 | 0,91 | 180 | 2,60 | - | - | - | 5,80 | 10000 |
| МКБА 7х4х1,2 | 15,85 | 490 | 0,37 | 190 | 0,78 | 168 | 2,96 | - | - | - | - | 10000 |
| МКСА 4х4х1,2 | 15,80 | 448 | 0,38 | 190 | 0,74 | 166 | 2,48 | 165 | 3,64 | - | 4,95 | 12000 |
| МКСА 7х4х1,2 | 15,80 | - | - | 190 | 0,74 | 170 | 2,43 | 168 | 3,57 | - | - | 12000 |
| МКС 4х4х1,2 | 15,85 | 450 | 0,38 | 195 | 0,76 | 164 | 2,65 | 163 | 3,98 | 163 | 5,39 | 12000 |
| МКС 7х4х1,2 | 15,85 | 470 | 0,38 | 195 | 0,76 | 170 | 2,61 | 169 | 3,84 | 166 | 5,17 | 12000 |
| ТЗПА 7х4х0,9 | 28,50 | 592 | 0,55 | 194 | 1,39 | 152 | 3,93 | 149 | 5,75 | - | - | 10000 |
| ТЗПА 7х4х1,2 | 16,00 | 434 | 0,42 | 165 | 0,93 | 141 | 3,25 | 139 | 5,00 | - | - | 10000 |