МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

__________________________________________________

- Кафедра "Вагоны и вагонное хозяйство"

В. Г. ВОРОТНИКОВ

РАСЧЕТ МОДУЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО            ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНОГО АГРЕГАТА ДЛЯ ВАГОНОВ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ                                            к практическим занятиям и курсовому проектированию

Для студентов очно-заочной формы обучения специальности 150800 «Вагоны»

Москва - 2003

МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

___________________________________________________

- Кафедра "Вагоны и вагонное хозяйство"

В. Г. ВОРОТНИКОВ

Утверждено                                          редакционно-издательским                          советом университета

РАСЧЕТ МОДУЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО          ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНОГО АГРЕГАТА ДЛЯ ВАГОНОВ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ                                                                  к практическим занятиям и курсовому проектированию по дисциплине:

"МАШИНЫ (КОНСТРУКЦИЯ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАСЧЕТ) ВАГОНОРЕМОТНОГО ПРОИЗВОДСТВА"

Для студентов очно-заочной формы обучения специальности 150800 «Вагоны»

Москва - 2003

УДК 629.4.004.67:002                   В-75

Воротников В.Г. Расчет модуля механического преобразователя    подъёмно-транспортного агрегата для вагонов. - Методические указания, -М.:МИИТ,2003-78с.

В методических указаниях изложен материал конструкторских разработок принципиального нового подъемно-транспортного агрегата, обеспечивающего применение на вагоноремонтных предприятиях гибкой организации технологического процесса ремонта вагонов. В сочетании со справочным материалом разработана методика и алгоритм оценки     параметров модуля  с применением   ПВЭМ.

Ил. 14, табл. 17, список лит. 4 наимен.

© Московский государственный университет

путей сообщения (МИИТ), 2003

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВЕДЕНИЕ.	...............................................................…..………………….4

1.КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО

АГРЕГАТА …………………………………………………………………..   5

2. ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ РАСЧЕТ МОДУЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПТА ………………………………………………...    8

- 2.1. Структурный анализ конструкции ............................………………….    8

- 2.2. Оценка режима работы и нагружения полиспаста..........……………… 14

- 2.3. Расчет и выбор производных модуля механического

преобразователя ПТА............................................…………………………..   20

- 2.4. Расчет и выбор элементов крепления каната на коуше...……………..  29

3.АЛГОРИТМ РАСЧЕТА МОДУЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПТА НА ПВЭМ ...........................………………….. 32

4.ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МОДУЛЯ..............……………....... 53

- 4.1. Техническое исполнение конструкции

блоков полиспаста....................................................……………………….....  53

4.2. Расчет и оценка параметров деталей блока.........………………............. 57

5.СПРАВОЧНЫЕ  ТАБЛИЦЫ.....................................……………………....  60

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.......................................…………………….......... 78

-3-

- ВВЕДЕНИЕ

Вагоны железнодорожного транспорта относятся к разряду крупногабаритных и тяжеловесных конструкций, при ремонте которых традиционно применяется подъемно-транспортное оборудование общего назначения. По этой причине на вагоноремонтных предприятиях из-за отсутствия специальных подъемно—транспортных средств практически исчерпан потенциал для повышения их производственной мощности.

В подавляющем же большинстве на предприятиях тяжелого машиностроения применяется специальное подъемно-транспортное оборудование, которое расширяет технические их возможности для внедрения прогрессивных и непрерывных технологических процессов.

Следовательно, задача по созданию специального подъемно-транспортного оборудования для ремонта вагонов является актуальной. Для ее решения на кафедре « Вагоны » МИИТа выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В результате разработана новая, с элементами новизны, конструкция подъемно-транспортного агрегата (ПТА) для вагонов [I].

Техническое задание на разработку его конструкции и принципа действия разрабатывалось с учетом возможности применения на вагоноремонтных предприятиях гибкой организации ремонта вагонов. Особенность ее состоит в том, что перемещение вагонов по ремонтным позициям осуществляется дифференцирование, в зависимости от объема ремонта каждого отдельно. Следовательно, ПТА обеспечивает применение непрерывных технологических процессов с замкнутой схемой перемещения вагонов по позициям, что позволяет устанавливать для каждого отдельно  соответствующий регламент времени простоя в  ремонте.

ПТА относится к грузоподъемным машинам повышенной опасности, геометрические размеры которого соответствуют условиям его установки на подкрановом пути помещений вагоноремонтных предприятий. Следовательно, при проектировании и расчете ПТА должны учитываться правила и нормы Госгортехнадзора.

В рамках выполнения настоящей работы необходимо освоить изложенную методику и с применением ПЭВМ произвести расчет и выбор производных модуля механического преобразователя ПТА.

-4-

Объем работы:

1) Руководствуясь вариантами заданий ( табл. 5.1.) выполнить расчет двух вариантов технического исполнения модуля.

2) Представить полученные результаты расчета в табличной форме, удобной для выполнения проектных работ и исследования параметров модуля.

3) Выделить основное технические характеристики модуля и выбрать целесообразную для практического применения его конструкцию.

4) Для выбранного варианта технического исполнения модуля разработать конструктивную схему, на которой показать числовые  значения  размеров.

5) Выполнить проектные работы и разработать чертежи рабочей документации модуля.

- 1.  КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРОТНОГО АГРЕГАТА

Подъемно-транспортный агрегат (ПТА) предназначен для автоматического захвата, подъема, перемещения кузова вагонов различной длины и базы по всему периметру площади участка (цеха) вагоноремонтного предприятия. Принцип его действия разработан на основе логического и системного подхода к решению организационно-технических проблем ремонта вагонов, что является важной фазой для воспроизведения эффективной конструкции.

Таким образом, для установленных, условий применения и принципа действия ПТА, его конструкция разработана на основании  совокупности методов конструирования: секционирования, модифицирования, агрегатирования и базового агрегата.

Агрегат содержит два, расположенных параллельно друг к другу портала (рис. 1.1 и рис. 1.2) сформированных из отдельных модулей. Перечень, расположение и их назначение в полной мере соответствуют функциональным условиям его взаимодействия с кузовом 1 вагонов и выполнения требуемых подъемно-транспортных операций при их ремонте.

Грузонесущий модуль портала разработан методом модифицирования типовой фермы 7 однобалочного мостового крана посредством присоединения двух продольных балок 19. Ферма (мост) установлена на грузовые тележки 20 с приводом 22 для продольного перемещения каждого портала отдельно и ПТА в целом соответственно с кузовом вагона по рельсам 21 подкрановой эстакады производственного

-5-

участка (цеха) вагоноремонтного производства.

Грузонесущий модуль полиспаста содержит вертикальные балки 5, установленные посредством кареток 6 с возможностью для поперечного перемещения на балках 19 фермы, которые соединены между собой не жестко горизонтальными балками 16, опирающиеся на кронштейны 17.

Модуль механического преобразователя разработан методом базового агрегата с применением типовых элементов машиностроительного производства. К ним относятся:

- электрическая таль 9, которая установлена посредством ее кареток с возможностью для перемещения на балке 7 фермы и обеспечивающей подъем и поперечное перемещение кузова 1 вагона;

- блоки 15, которые соответственно закреплены на балках 5, 16 и исполнительном модуле. Между собой они соединены канатом 18, неподвижный конец которого закреплен на балке с помощью коуша 4.

- Рис. 1.1. Конструктивная схема ПТА ( вид спереди)

Исполнительный модуль ПТА имеет специальную конструкцию, выполненную из двух расположенных параллельно рычагов 2,

-6-

соединенных между собой осями блоков 15 и колес 3. Посредством        последних с возможностью для вертикального перемещения он опирается на балки 5.

Для изменения расстояния между порталами и между их исполнительными модулями в зависимости от ширины, длины и базы вагона в конструкции ПТА предусмотрены модули регулирования.

Рис. 1.2. Конструктивная схема ПТА (вид сбоку)

Поперечный модуль регулирования расстояния между исполнительными модулями порталов содержит траверсы 8 с винтовой передачей, соединенных соответствующими концами с кареткой тали 9 и с вертикальными балками 5.

Продольный модуль регулирования расстояния между порталами имеет оригинальную конструкцию телескопического вида и содержит две горизонтальные, расположенные параллельно друг другу балки 11 и 14, одни концы которых жестко закреплены на горизонтальных балках 16

-7-

порталов, а другие смежено соединены кареткой 10 и кареткой 13, оснащенной электромагнитным фиксатором 12, обеспечивающего зажим смежных концов балок после установки порталов относительно друг друга

посредством приводов 22 грузовых тележек 20 на требуемое расстояние.

Таким образом, сформированная из рассмотренной системы модулей конструкция ПТА расширяет технологические возможности применения на вагоноремонтных предприятиях принципиально новых и эффективных методов ремонта вагонов.

2. ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ РАСЧЕТ МОДУЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПТА

- 2.1. Структурный анализ конструкции

Модуль механического преобразователя ПТА сформирован с применением сдвоенного полиспаста прямого действия, конструкция которого разработана классическим сочетанием подвижных, неподвижных и направляющих блоков, соединенных гибкой связью (стальным канатом).

Полиспасты прямого действия называют силовыми, позволяющие уменьшить натяжение каната и момент сопротивления вращению барабана электрической тали от веса груза, перемещаемого в заданном направлении. Механическое преобразование силовых параметров здесь достигается пропорционально установленной кратности полиспаста, равного числу ветвей каната, на которых подвешен груз.

Кинематические, конструктивные и функциональные свойства полиспаста позволяют осуществлять формирование неограниченное число вариантов  силовых систем. Выбор приемлемого варианта для установленных условий его применения осуществляется по расчетной величине КПД и с учетом параметров, регламентированных нормами Госгортехнадзора.

Функциональные свойства полиспаста ПТА сформированы по принципу соответствия его конструктивных параметров (геометрических размеров и кратности полиспаста) параметрами вагона (геометрическим размерам и массе тары кузова) и техническим характеристикам типовых канатных электрических талей. В результате, простейшим сочетанием взаимного расположения подвижных, неподвижных и направляющих блоков разработаны конструкции полиспастов, принцип действия которых соответствует условиям подъема кузова вагонов железнодорожного транспорта

-8-.

Из совокупности рассмотренных вариантов технического исполнения полиспастов, по конструктивным признакам для применения в ПТА выбрано два варианта, отличающихся друг от друга взаимным расположением подвижных и неподвижных блоков. Выбор наиболее рационального варианта осуществим методом сопоставления расчетных параметров, характеризующих кинематические свойства полиспастов прямого действия. Сначала определим геометрические размеры полиспастов и тем самым сформируем их структурное состояние.

ВАРИАНТ 1. В конструкции полиспаста (рис.2.1) направляющие блоки 2 закреплены на горизонтальных балках 3, а неподвижный блок 5 закреплен на вертикальных балках 4 грузонесущего модуля полиспаста. Подвижные блоки 8 закреплены на опорных рычагах 9 исполнительного модуля ПТА. Все блоки расположены в одной плоскости и соединены стальным канатом 7. Один конец каната закреплен на барабане электрической тали, а другой с применением коуша 6 закреплен на вертикальных балках 4.

Рис 2.1. Конструктивная схема полиспаста ПТА (вариант 1)

-9-

Геометрические параметры полиспаста определим методом сопоставления размеров (рис. 2.1),которые по назначению можно разделить на три группы: основные, конструктивные и установочные.

Основные размеры - характеризуют форму и габариты  конструкции  ПТА.   К ним относится размеры вагонов с буквенными обозначением: 2В, Н, ha (табл. 5.1) и hх - высота подъема кузова вагона.

Конструктивные размеры, - обусловленные расчетом и условиями определения расстояний между осями вращения блоков и их диаметров. К          ним  относятся   размеры  с  буквенными  обозначениями:  b1,  b2,  b3,  hH,  h1,  Hr, D1, D.

Установочные размеры - определяют положение и предпочтительное расстояние между свободными поверхностями элементов конструкций. К       ним относятся размеры с буквенными обозначениями: 1., 2., 3., 4. Величина размеров в большинстве случаев устанавливают относительно геометрических размеров объекта труда (вагона) .

Теперь, когда сформированы основные и установочные размеры, перейдем к определению конструктивных размеров полиспаста.

Высота расположения оси продольной балки грузонесущего модуля полиспаста, измеряемая от поверхности головки рельса равна

Hr = H + hx +  ,                                      (2.1)

где    1 - расстояние между верхней частью поднятого кузова вагона и           .                   поверхностью    направляющего блока ( 1>D);

D -наружный диаметр блока полиспаста.

Межосевая высота расположения подвижных и подвижных блоков полиспаста в момент начала подъема кузова вагона равна

h1 = Hr - ha   ,                                                             (2.2)

Расстояние между поверхностями подвижных блоков лежит в интервале

D−D12≤2D1−D.                             (2.3)                                                                                                                                                                                       .                                                               -10-

где D1 - диаметр блока, измеряемый по дну канавки профиля  	                     ручья, мм.

Тогда, минимальное расстояние между осями вращения подвижных блоков равно

b1 = D + 4  .                                          (2.4)

Расстояние между осями вращения направляющего и 	подвижного блоков определяется по условию

b2  D1 .                                                        (2.5)                                      Расстояние между осями вращения направляющих блоков равно

b3=2B+D+D12+Δ3−b2,                               (2.6)

где 3-расстояние между боковой поверхностью кузова вагона и	поверхностью подвижного блока (установочный размер), мм.      	   Межосевая высота расположения неподвижного блока и коуша относительно подвижных блоков, в начальный момент времени подъема кузова вагона, лежит в интервале значений

(hx+2D)≤hH≤(H−ha+hx),                           (2.7)

которую конструктивно примем равной  	                                                                                        	                                   hн= H – ha .                                                    (2.8)

Другая координата расположения оси закрепления коуша лежит в интервале установочного размера

D−D12≤Δ2≤D12 .                               (2.9)

-11-

Отметим, что положение подвижных блоков на высоте hн относительно неподвижного блока соответствует началу подъема кузова. Для выполнения дальнейших расчетов будем рассматривать их положение на высоте hx, при которой достигается наибольшее натяжение каната. Тогда, высоту между блоками определим соответственно

hB = hH – hx.                                  (2.10)

Нетрудно убедиться, что положение подвижных блоков выбрано правильно, если произвести сравнение сил натяжения каната, определяемых с этой целью для ряда фиксированных их положений.

ВАРИАНТ 2. Как и в варианте 1, конструкция полиспаста      (рис. 2.2) состоит из аналогичных блоков, закрепленных на соответствующих модулях. Отличие его технического исполнения, состоит в том, что неподвижный блок 5 закреплен на вертикальных балках 4 перпендикулярно по отношению к другим блокам, а подвижные блоки 8 закреплены на одной оси вращения. Соединение блоков канатом 7 и закрепление его концов выполнено без изменения. Следовательно, не изменился и принцип действия полиспаста.

Наряду с принципом действия сравниваемых вариантов конструкций полиспастов имеет место соответствие их основных       (2В, Н, ha, hx), установочных (1) и частично конструктивных (h1, hH, Hr, D1, D) размеров. Теперь определим другие размеры.

Расстояние между осями вращения направляющих блоков равно

b6=2B2+Δ5−D1,                              (2.11)

где    5   - расстояние между боковой поверхностью кузова вагона и

поверхностью направляющего блока (5=3).

Расстояние между осью вращения подвижного блока и осью закрепления коуша принимается по условию

Δ6≥D12  .                                   (2.12)

-12-

Рис. 2.2. Конструктивная схема полиспаста ПТА (вариант 2)

Минимальное расстояние между осями вращения направляющего и      подвижных   блоков равно

b7=D1   .                                             (2.13)

Расстояние между осями вращения подвижных и неподвижных блоков,    расположенных перпендикулярно, определим с учетом допустимого угла у отклонения каната от плоскости симметрии ручья блока, который не должен превышать 6°. Для увеличения долговечности каната и блоков рекомендуется не допускать отклонение каната более чем на 2° [2.]

Тогда, с учетом допустимого угла у отклонения каната, запишем интервал  значений для расстояния между осью вращения подвижных и плоскостью симметрии неподвижного блоков

-13-

D2−hBtgγ≤bBD12+hBtgγ.                            (2.14)

Допустимое расстояние между плоскостью симметрии подвижного блока и осью вращения неподвижного блока лежит в интервале значений

D12≤b5≤D12+hBtgγ.                                  (2.15)

В рассматриваемом варианте технического исполнения конструкции полиспаста, при 0, для определения наибольшей силы натяжения каната необходимо выполнить соответствующие расчеты для двух фиксированных положений подвижных блоков на высоте hн и hв соответственно.

Теперь, когда относительно полученных геометрических размеров сформировано структурное состояние конструкций полиспастов, перейдем к оценке их функционального состояния.

- 2.2 Оценка режима работы и нагружения полиспаста

Ресурс эксплуатационной надежности и долговечности, закладываемый для конструкции полиспастов должен быть согласован с организационно-техническими условиями его работы. По Правилам Госгортехнадзора ресурс полиспастов устанавливается исходя из коэффициента п запаса прочности каната, значение которого определяют в зависимости от назначения каната и группы режима его работы. Для классификации механизмов кранов по ГОСТ 25835 установлено шесть групп (1М,...,6М) режима работы, из которых фактическая выбирается посредством сочетания класса использования (АО,...,Аб) и класса нагружения (В1,...,В4 ) механизма    (табл.5.2).

Классами использования механизмов устанавливается норма времени их работы до капитального ремонта или до списания. Выбор класса осуществляется по фактическому времени Тф работы механизма за срок службы, установленного нормативными документами.

Действие фактора времени на ресурс долговечности полиспаста

проявляется через организационно-технические условия применения  ПТА

-14-

при ремонте вагонов и производственную мощность вагоноремонтных

предприятий. Тогда, с учетом показателей организационно-технических

условий применения ПТА, для оценки интенсивности эксплуатации по-

лиспаста определим соответствующие показатели.

Время подъема и опускания кузова вагона с применением ПТА

tц =hxm2V  ,                                       (2.16)

где   v -скорость подъема и опускания кузова вагона, установленная 	                       для   электрических талей;

m -кратность полиспаста.

Интенсивность использования ПТА на вагоноремонтных предприятиях

может варьироваться в зависимости от методов организации и программы

ремонта вагонов. Тогда число циклов нагружения ПТА определим по

формуле

Nц=k0i=0tkAi                                                          (2.17)

где k0 -  количество подъемно-транспортных операций, выполняемых

при     ремонте одного вагона;

tk -   срок службы механизмов кранов, принимается по нормативным

документам и обычно составляет 15-25 лет;

Аi - программа ремонта вагонов в i'-ых  годах ( i=1 ;2;... ;tк), физ. ваг.

Функциональные особенности применения ПТА устанавливается в

зависимости от методов организации  технологических процессов ремон-

та вагонов. На вагоноремонтных предприятиях в основном применяется 	стационарный метод ремонта вагонов. Ведущее же место принадлежит 	поточному методу,    где предусматривается осуществлять перемещение 	вагонов через    ремонтные позиции по П-образным, Ш -образным или по

прямолинейным (параллельным) технологическим схемам.

Конструкции и принцип действия ПТА обеспечивает применение прин-

ципиально новых и перспективных для вагоноремонтных  предприятий 	поточных методов с гибкой организацией технологического   процесса, 	где  схема перемещения каждого вагона 	формируется в   зависимости от 	требуемого объема выполняемых работ.   	Следует    отметить, что 	интенсивность эксплуатации ПТА значительно

-15-

уменьшается, если в качестве основного оборудования, обеспечивающего применение поточного метода с гибкой организацией ремонта вагонов, рассматривать конвейер модульного типа. Конструкция конвейера относится к разряду новой техники, принцип действия которого разработан с учетом технологических возможностей поперечного и продольного перемещения кузова вагонов на специальных технологических тележках.

Из рассмотренного следует, что влияние организационно-технических условий ремонта вагонов на цикл нагружения полиспаста ПТА характеризует количественный показатель Ко , имеющий следующие численные значения:

Ко = 2 - при стационарном методе, при поточном методе с гибкой организацией ремонта вагонов на технологических тележках конвейера модельного типа и для поточного метода при перемещении кузова вагона через ремонтные позиции на технологических тележках по прямолинейной

технологической схеме с применением прямолинейного тягового конвейера;

Ко =

3 - для поточного метода организации ремонта, при перемеще-          нии кузова вагона через ремонтные позиции на технологических

по П-образным и Ш - образным технологическим схемам с применением прямолинейного тягового конвейера.

Таким образом, для установленных функциональных условий применения ПТА фактическое время работы его полиспастов за срок службы будет равно

ТФ = Nц  tц .                                          (2.18)

Классами нагружения механизмов устанавливается допустимый уровень изменения действующих на механизм нагрузок в соответствии с уровнем длительности их действия. Выбор класса нагружения механизма осуществляется по расчетному значению коэффициента К нагружения

K=PiPmax3titi,                                   (2.19)

где Рi–учитываемая величина нагрузок ,действующих на механизм     	в течении  установленного  срока  службы;

-16-

Рmax - наибольшая нагрузка (сила, момент) действующая на механизм в       		течении времени его работы;

ti     - продолжительность времени действия нагрузки Рi;

ti  - суммарное время действия нагрузок на механизм за

срок его    		службы.

Для определения коэффициента К нагружения полиспастов ПТА (при ti=k0*tц и ti=Tф) необходимо учитывать возможные комбинации их нагружения в зависимости от уровня специализации вагоноремонтных предприятий по типу ремонтированных вагонов (крытый, полувагон, цистерна и т.д.). Тогда, из всей совокупности программы Аi; ремонта моделей и типов вагонов. В качестве нагрузки Рmax должна приниматься максимальная масса тары кузова, а в качестве нагрузки Рi масса тары кузова меньше номинальной.

При отсутствии исходных данных для определения коэффициента К, класс нагружения допускается устанавливать по качественным характеристикам нагружения механизма (табл.5.2).

Очевидно, что для оценки силовых параметров полиспастов ПТА, в качестве   номинальной   нагрузки   должна   приниматься   масса   тары  .

основного  типа  вагона  в  общей  программе i=1tkAi ремонта  вагонов на предприятии за период tk. Теперь, когда сформированы условия для определения номинальной нагрузки Рном , запишем

Рном=Q ваг -2Q тел ,                                      (2.20)

где   Qваг - принятая для расчета полиспаста масса тары  вагона (табл.5.1);

Qтел  -  масса тары тележки  (табл. 5.1).

Сила Рном является мерой механического воздействия кузова вагона непосредственно на исполнительные модули ПТА. В результате экцентри-чного ее приложения на опорные рычаги, конструкция исполнительного модуля представляет собой подвижно защемляющую опору, при вертикальном перемещении которой в кинематических

-17-

элементах образуются силы статического сопротивления. Сочетание всех, действующих сил можно отнести к разряду технологической нагрузки, в зависимости от которой и определяется активная сила Рном для полиспаста.

Для определения искомой силы Рпол рассмотрим равновесие исполнительного модуля (рис. 2.3). Примем, что положение его центра -тяжести находится в точке пересечения оси симметрии вертикальной балки, грузонесущего модуля полиспаста и горизонтальной линии поверхности опорной части рычагов. В центре тяжести приложены  вес Рми исполнительного модуля и активная сила Рпол полиспаста.

- Рис 2.3. Схема к расчету Рпол

При равновесии исполнительного модуля должно 	соблюдаться   равенство

Pпол=fPnm+Pми,                              (2.20)

где f(P/nm) - функциональное соотношение действующих

на    	     исполнительный модуль сил ;

nm - количество исполнительных модулей

(nm=4).

-18-

Для    определения    технологической    нагрузки    воспользуемся правилами статики и преобразуем расчетную схему (рис 2.3)  в  плоскую  систему  сходящихся сил  Nв  и  Мц .  Запишем  два  уравнения  равновесия  :х=0 и у=0.

Первое уравнение в силу симметрии сходящихся сил обращается в тождество N1=N2=N3 , а второе принимает вид

N1=Pном8sinβ                                             (2.22)

где     - угол отклонения сходящихся сил от горизонтальной линии,

проходящей через центр тяжести исполнительного модуля    Разложим   каждую  сходящуюся  силу на  две  составляющие  силы  (N=Nн=Nв) и (N=Nн=Nв)

N'=Ncosβ=Pном8tgβ,                                 (2.23)

В точках приложения сил N=Nн=Nв нормального давления колес на поверхности   вертикальной   балки,   образуются  силы  трения  качения  F=Fн=Fв, направленные в сторону, противоположную  движению исполнительного модуля ПТА. Пренебрегая силами трения качения в подшипниковых узлах колес запишем

F=2N'Dpfтк,                                       (2.24)

где    fтк - коэффициент трения качения стального колеса по рельсу      с плоской    головкой;

Dp - диаметр колеса (табл.5.3).

-19-

Теперь, когда определены силы статического сопротивления движению исполнительного модуля, можно определить технологическую нагрузку для полиспаста

fPномnm=2N''+F.                               (2.25)

Подставляя (2.25) в (2.21), определим активную силу для полиспаста

Pпол=Pми+Pном41+2fткDptgβ.                          (2.26)

Таким образом, рассмотрены основные принципы оценки важнейших технических показателей (группа режима работы 1М,...,6М и активная сила Рпол  нагружения) полиспаста, которые могут варьироваться в зависимости от организационно-технических условий эксплуатации ПТА в целом.

- 2.3. Расчет и выбор производных модуля механического    преобразователя ПТА

Полиспаст относится к универсальному механизму и независимо от технического исполнения, его конструкция формируется с применением следующих типовых элементов: блок, стальной канат, коуш и винтовые зажимы.

В качестве привода полиспаста прямого действия в большинстве применяют электрические тали. Конструкция их механизма подъема обычно состоит из зубчатого цилиндрического или червячного редуктора, соединенного через муфту с электродвигателем и тормозным устройством. Выходной вал редуктора соединен с барабаном, где закреплен гибкий элемент (канат),соединенный через систему блоков полиспаста с исполнительным модулем.

Привод и полиспаст в единстве взаимодействия образует конструкцию модуля механического преобразователя ПТА, разработанную по методу базового агрегата.

Базовым агрегатом

является передвижная электрическая таль по ГОСТ22584 (табл.5.4). Технические ее характеристики выбирают в зависимости от основных параметров

.                                                          -20-

полиспаста: максимальной силы натяжения каната и высоты подъема кузова вагона.

С другой  стороны, параметры  полиспаста  могут  изменяться в зависимости от его кратности, которую   принято выбирать по результатам  анализа вариантов конструктивных схем разрабатываемой машины в целом. При разработке конструкции модуля механического преобразователя ПТА методом базового агрегата, минимальную кратность сдвоенного полиспаста можно определить аналитически

mmin=2PполQэт,                                         (2.27)

с последующим округлением результата до целого числа по условию

2Pпол≥Qэтmmin,                                     (2.28)

где    Qэт - грузоподъемность базовой электрической тали (табл.5.4)

Рассматриваемые варианты технического исполнения конструкции одинарного полиспаста ПТА имеют кратность т=4.

Теперь, когда известны основные технические характеристики полиспаста, по Правилам Госгортехнадзора произведем предварительные расчеты для определения диаметра блоков.

Предварительно, без учета сил сопротивления в блоках, определим натяжение ветвей каната

Smax=Pполm,                                           (2.29)

Далее, по табл.5.5 для произвольно выбранной конструкции каната, определим предварительно его диаметр dк по условию

Smaxn≤Sраз,                                       (2.30)

где   п — коэффициент запаса прочности каната, принимаемый    по    	                   нормам

Госгортехнадзора в зависимости от группы режима      	                работы полиспаста (табл.5.2).

21-

В зависимости от диаметра dk каната по табл. 5.6 или табл. 5.7 пределим диаметр D1 (соответственно и D ) блоков по условию

D1≥dk(e−1),                                        (2.31)

где   е - коэффициент, принимаемый по нормам Госгортехнадзора в

зависимости от группы режима работы полиспаста (табл. 5.2).

Таким образом, определены основные исходные данные, необходимые для расчета полиспаста. Для упрощения изложения методики расчета изменим последовательность рассмотрения вариантов исполнения конструкций полиспастов ПТА.

Вариант 2. При выполнении расчетов рассмотрим классическую конструкцию одинарного полиспаста, где силы S1(2), S2(2), S3(2), S4(2) натяжения ветвей направлены параллельно к активной силе Рпол имеет место равенство для углов 1(2)== 2(2)== 3(2)==180 обхвата блоков канатом (рис. 2.4). Тогда примем: =0°, b5=b8=6=D/2, dk=dk,D1=D1, D=D.

Расчет классической конструкции полиспаста выполним по типовой методике, позволяющей определить диаметр dk каната и диаметр D1 блоков с учетом влияния растягивающей нагрузки и силы, необходимой для сгибания и разгибания каната.

Принцип расчета полиспаста заключается в определении КПД каждого блока с учетом соответствующих коэффициентов.

Коэффициент жесткости каната определим по эмпирической формуле[3]

ξ≈0,1(dk10)2(Dc10)−10,                             (2.32)

где Dc - диаметр блока ,измеряемый по средней линии о каната ,см

.                                                         .                .                                                      Dc=D1+dk.

-22-

С  учетом полученного по формуле (2.32)  коэффициента жесткости ξ2 каната из уравнения момента сил относительно оси вращения блока определим коэффициент  сопротивления вращению (без учета собственного веса блока и при 2=180)

Cб(2)=ξ(2)+2μdцDcsinα(2)2,                      (2.33)

где     - коэффициент трения в подшипниковом узле блока;

dц - диаметр оси (цапфы) блока, определяется на основании

прочностного    расчета.

- Рис. 2.4. Расчетная схема полиспаста ПТА (вариант 2)

-23-

- Коэффициент полезного действия блока определим по формуле

η(2)=11+Cб(2).                                          (2.34)

При равенстве диаметров D1 и углов (2) обхвата блоков канатом, соответственно равны и их КПД (2)= 1(2)= 2(2)= 3(2)…   Тогда силу натяжения ветви каната, идущей на направляющий блок определим по формуле

S1(2)=Pпол1−η(2)1−η(2)m.                                   (2.35)

Равнодействующая сила натяжения S(2)бар=S(2)max больше силы натяжения Smax каната на величину, пропорциональную силам сопротивления направляющих блоков и соответственно их КПД.

Для определения КПД направляющих блоков с использованием формул (2.32), (2.33) и (2.34) сначала определим углы обхвата н(2)== 4(2)== 5(2) их канатами.

На основании тригонометрических функций для острых углов прямоугольного треугольника определим синус угла для части окружности направляющих блоков. Охватываемых канатом, отрезок которого заключен между вертикальными осями их вращения

sinβ4=D1b6.                                     (2.36)

Отсюда                                β=arcsinD1b6.                                      (2.37)

Тогда угол обхвата направляющих блоков канатом будет равен

н(2)=90°+4.                                               (2.38)

Теперь определим максимальное натяжение каната при подъеме кузова вагона

Sбар(2)=Smax(2)=S1(2)η4(2)η5(2)Pпол1−η(2)(1−η(2)m)ηH(2)2.         (2.39)

-24-                                                        .

КПД полиспаста определим, как отношение полезной работы  при подъеме кузова вагона на кузова вагона на высоту hх  к общей работе

ηбар(2)=PполhxSбар(2)mhx=(1−η(2)''')ηH(2)2(1−η(2))m.                        (2.40)

Коэффициент полезного действия пол и максимальное натяжение Smax каната относятся к основным техническим показателям полиспаста, которые характеризуют кинематические его свойства и совершенство технического исполнения конструкции для выполнения заданных функций.

Вариант 1. Рассмотрим конструкцию полиспаста, где силы натяжения S1(1), S2(1),  S3(1)   ветвей каната направлены под углом к направлению к активной силе Pпол (рис. 2.5). Тогда примем:

Δ2=Δ4=D−D12,b2=D1,dk=dk,D1=D1 и D=D.

Характерной особенностью данной конструкции полиспаста является то, что углы обхвата 1(1),2(1),3(1) блоков каната больше 180°. Градусную их меру определим на основании тригонометрических функции для острых углов прямоугольного треугольника

β1=(γ1−γ2); β2=90∘−(γ3+γ4); β3=arcsinD1b3,      (2.41)

где	I – промежуточные углы:

γ1=arctg2hвb1;γ=arccosD1sinγ1h.в;                 (2.42)

-25-

- Рис. 2.5. Расчетная схема полиспаста ПТА (вариант 1)

- Тогда углы обхвата блоков канатом соответственно равны

α1(1)=180∘+β1;α2(1)=180∘+2β1;     (2.43)

Как и в варианте 2 технического исполнение конструкции полиспаста, по формуле (2.32) определим коэффициент (1) жесткости каната и рассматривая уравнение моментов сил относительно оси вращения блока определим коэффициент сопротивления  каждого блока отдельно

-26-

Cб1(1)=ξ(1)+μdцDc1+1cosβ1,Cб2(1)=ξ(1)+2μdцDccosβ1,Cб3(1)=ξ(1)+μdцDc1cosβ1+1cosβ2,                   (2.44)

где   н(1)=4(1)= 5(1)- угол обхвата канатом направляющего блока.

Определив коэффициенты сопротивления блоков, теперь по формуле (2.34) можно вычислить их коэффициенты полезного действия 1(1); 2(1); 3(1);  н(1)=4(1)=5(1).

В случае расположения ветвей каната под углом к направлению активной силы Рпол при расчете полиспаста необходимо учитывать проекции сил натяжения Si(1) на вертикальную ось

S2'=S2(1)cosβ1;  S3'=S3(1)cosβ1;  S4'=S4(1)cosβ2;                  (2.45)

соотношение между которыми при подъеме кузова вагона можно определить через коэффициенты полезного действия блоков

S2=S1(1)1(1) ;  S3=S22(1) ;   S4=S33(1) .                    (2.46)

тогда, для определения силы натяжения S1(1) ветви каната, идущей на направляющий блок запишем уравнение равновесия

-27-

S1(1)+S2+ S3+ S4=Pпол  .                               (2.47)

Подставив значения формул  (2.45),  (2.46)  в (2.47)  и после соответствующих преобразований относительно S 1(1) получим

S1(1)=Pпол1+η1(1)cosβ11+η2(1)cosβ1(1+η3(1)cosβ2)    (2.48)

Наконец, как для варианта 2 технического исполнения конструкции полиспаста, определим основные его технические характеристики.

Максимальная сила натяжения ветви каната идущей на барабан равна

Sбар(1)=Smax(1)=S1(1)ηH(1)2.                                (2.49)

Тогда, коэффициент полезного действия полиспаста будет равен

ηпол(1)=PполSбар(1)m=SmaxSmax(1)                             (2.50)

Далее в зависимости от максимальной силы натяжения S(1)max S(2)max  каната и отношение  J=Dc/dk  из табл. 5.5 по условию (2.30) выбирается типы и

диаметры канатов dk(1), dk(2). Затем, относительно диаметров каната  dk(1), dk(2)  по условия (2.31) из табл.5.6 или табл. 5.7 выбираются диаметры блоков D1(1),D1(2) для вариантов технического исполнения конструкции полиспаста.

- Следует отметить, если ранее принятый диаметр D1 блока меньше

- вновь принятых диаметров D1(1),D1(2), тогда в зависимости от размеров

- последнего расчет полиспаста необходимо повторить.

Рассмотрим теперь условия, по которым для каждого варианта технического исполнения конструкции полиспаста из табл. 5.4 выбирается электрическая таль.

Запишем условие для выбора электрической тали в зависимости от высоты hэт подъема

Запишем условие для выбора электрической тали в зависимости от высоты hэт подъема

-28-

hэт≥Lk(1)   ;   hэт≥Lk(2)   ,                                  (2.51)

где L(1)к , L(2)к  -   длина каната, навиваемая на барабан электрической 	тали

для   соответствующего варианта  конструкции полиспаста.

Критическую длину канатов , навиваемую на барабан электрической тали при подъеме кузова вагона на высоту hx для конструкций сдвоенного полиспаста ПТА определим соответственно:

Lk1≈2hx1+2cosβ1+1cosβ2,                         (2.52)

Теперь запишем условие для выбора электрической тали, в зависимости от ее грузоподъемности Qэт

Qэт≥2Smax(1) ; Qэт≥2Smax(2)                              (2.53)

Если руководствоваться только расчетными значениями технических характеристик рассматриваемых конструкций полиспастов, то выбор рациональной конструкции осуществим по максимальному значению КПД.

ηпол∈η(1)пол∪ηпол(2)max                                (2.54)

Следует отметить, что окончательному выбору варианта конструкции полиспаста на основе технических показателей, должно предшествовать полное исследование всех факторов конструкции ПТА, которое определяется в процессе выполнения проектных работ.

2.4. Расчет и выбор элементов крепления каната на коуше

В конструкции полиспаста один конец каната крепится непосредственно на барабане электрической тали, а другой  конец каната 2 крепится  неподвижно на оси 4, жестко соединенной с грузонесущим модулем (рис.2.6). Для исключения  износа и повреждения каната в зоне соединения с осью предусмотрено специальное устройство - коуш 3, конструкция которого представляет собой стальное фасонное кольцо.

-29-