Огибающие коуш ветви конца каната закрепляют винтовыми зажимами. Коуш и винтовые зажимы относятся к типовым элементам полиспаста, которые выбирают в зависимости от диаметра  dk    каната (табл. 5.8 и табл. 5.9)

- Рис. 2.6. Крепление каната на коуше винтовыми зажимами

По нормам Госгортехнадзора количество винтовых зажимов не должно быть меньше трех. Фактическое их количество определяется расчетом, по величине силы натяжения Smax ветви каната полиспаста, и силы Рс сжатия ветвей каната коуша зажимами (рис. 2.6).

При сжатии ветвей канатом силой Рс в обеих сечениях стержней скобы возникают нормальные напряжения растяжения. Тогда, руководствуясь принципом Сен-Венана запишем

N=2πd124nyσT,                                      (2.55)

где    d1 - внутренний диаметр резьбы скобы (табл. 5.10);

T - предел текучести материала, применяемого для     		изготовления      скобы

(см. примеч. 2, табл. 5.9);

ny - коэффициент запаса прочности устанавливаемый нормами

Госгортехнадзора

-30-

Теперь, в зависимости от типовых размеров коуша L, D2 и S1

(табл.5.8) определим размеры, необходимые для расчета угла	 обхвата  канатом коуша

Dx=D2+2S1                                       (2.56)

На основании тригонометрических функций для острых углов прямоугольного треугольника определим градусную меру угла обхвата ее цилиндрической части коуша канатом

x ,                                              (2.57)

где	x - промежуточный угол,

βx=arcsinDx2Lx.                                           (2.58)

Далее определим силы трения, образующихся при сжатии сопрягаемых поверхностей элементов узла коуша.

В процессе подъема кузова вагона от действия силы зажима N=Рс между сопрягаемыми поверхностями ветвей каната 2, колодки 1 и скобы 5 образуется сила трения Т2, которую определим по закону Кулона

T2=zfkN .                                                   (2.59)

где   z - расчетное число винтовых зажимов;

fk– коэффициент трения для сопрягаемых поверхностей ветвей

каната коуша между собой и зажима.

Под действием сил T2 , N, Smax в цилиндрической части коуша, образуется сила трения Т1 ,которая  приложена между сопряженными поверхностями ветвей каната  в точке пересечения осей симметрии зажима и коуша. Тогда, воспользуемся формулой Эйлера запишем

-31-

T1=T2ef  ,                                           (2.60)

где f - коэффициент трения между сопрягаемыми поверхностями   	    каната и

коуша;

 - угол обхвата цилиндрической части коуша канатом, рад.

Так как силы трения Т1 и Т2 направлены параллельно силе натяжения Smax ветви каната полиспаста, то для определения необходимого числа винтовых зажимов достаточно составить уравнение равновесия, из которого получим

Z=SmaxkT1+T2,                                          (2.61)

где  k- коэффициент запаса ,принимаемый  по нормам   	 	Госгортехнадзора в

зависимости от группы режима работы 	полиспаста (табл. 5.2).

Сопоставляя расчетное Z, и табличное значение ZT (табл.5.9) количество зажимов следует принимать из условия

Zф∈Ζ∪ΖTmax.                                (2.62)

Таким образом, приняв за основу принципа конструирования метод базового агрегата, с соблюдением правил Госгортехнадзора для грузоподъемных машин произведем расчет и выбор всех типовых элементов модуля механического переоборудования ПТА.

- 3. АЛГОРИТМ РАСЧЕТА МОДУЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПТА НА ПЭВМ

Решение задачи связанную с аналитическим расчетом и выбором целесообразной конструкции модуля механического преобразователя ПТА требует выполнения большого объема вычислений. Тогда, изложенный методический материал сформируем в логическую последовательность, необходимую для выполнения расчетов на ПЭВМ. Организация процесса вычислений показана на блок - схеме (рис 3.1), где приведены основные формулы и их номера.

-32-

НАЧАЛО

ВВОД ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

1. Работа с табл. 5.1:

Н, мм; 2В, мм; hа, мм; Qтел, кН, N3=(номер задания)

2. Работа с табл. 5.3: Dp, мм.

3. Работа с табл. 5.4: v, м/с.

4. Работа с табл. 5.9 (см. примеч. 2): Т, кг/мм2.

5. Другие исходные данные:

Аi=(30008000) физ. ваг.; tr=(1525), год;

k0={2 или 3}, (см. п. 2.2); m=4; =(1030);

hx = (500 + 700), мм; dц = (50; 55; 65; 70; 75; 80; 90), мм;

fтк = 0,3, мм;  = (0,01-0,015); fк = 0,3; f = 0,15;

3 = (300+500), мм; Рми = (1,0+1,5), кН, ny = 4.

ВВОД ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

1. Работа с табл. 5.1:

Н, мм; 2В, мм; hа, мм; Qтел, кН, N3=(номер задания)

2. Работа с табл. 5.3: Dp, мм.

3. Работа с табл. 5.4: v, м/с.

4. Работа с табл. 5.9 (см. примеч. 2): Т, кг/мм2.

5. Другие исходные данные:

Аi=(30008000) физ. ваг.; tr=(1525). Год;

k0={2 или 3}, (см. п. 2.2); m=4; =(1030);

hx = (500 + 700), мм; dц = (50; 55; 65; 70; 75; 80; 90), мм;

fтк = 0,3, мм;  = (0,01-0,015); fк = 0,3; f = 0,15;

3 = (300+500), мм; Рми = (1,0+1,5), кН, ny = 4.

Оценка режима работы и нагружения полиспаста

tц =hxm2V1000  , c     (2.16)

tц =hxm2V1000  , c.          (2.16)

Оценка режима работы и нагружения полиспаста

Nц=k0i=0tkAi                                (2.17)

Nц=k0i=0tkAi                      (2.17)

ТФ = Nц  tц/3600,час            (2.18)

ТФ = Nц  tц/3600,час        (2.18)

Рис. 3.1. Блок-схема алгоритма расчета модуля механического  преобразователя ПТА

-33-

Печать Тф, час

РАБОТА С ТАБЛИЦЕЙ 5.2

1. По численному значению Тф определить класс использования        (А0,..., А6) полиспаста.

2. По качественным характеристикам определить класс нагружения (В 1,... ,В4) полиспаста.

3. В зависимости от сочетания классов нагружения и использования определить группу режима (1М, ..., 6М) работы полиспаста и ввести в программу соответствующие e, n, k .коэффициентов е, n, k.

Рном=Qваг – 2Qтел, кН              (2.20)

Pпол=Pми+Pном41+2fткDptgβ.кН          (2.26)    (2.26)

Предварительный расчет и выбор элементов полиспаста

Smax=Pполm, кН       (2.29)

Sраз=Smaxn,кН          (2.30)

- Продолжение рис. 3.1.

-34-

Печать S раз ,кН

^””:”^

РАБОТА С ТАБЛИЦЕЙ 5.5

По условию S'раз  Sраз выбрать и ввести          (2.30)

в программу диаметр dk = dk каната, мм.

D1=dk(e−1),мм         (2.31)

Печать D1, мм.

РАБОТА С ТАБЛИЦЕЙ 5.6 (см. примечание 1) и

ТАБЛИЦЕЙ 5.7

По условию D1≥D1 выбрать и ввести в прог-     (2.31)

рамму диаметры  D1=D1 и D=Dблока, мм.

D1=D1,мм; D=D,мм; dk = dk ,мм

hH=H-ha, мм       (2.9)

HB=hH-hx, мм     (2.10)

Продолжение рис. 3.1.

-35-

Расчет и выбор производных конструкций модуля

(вариант 1)

D = D1, мм.

1 = D, мм         (2.1)

Hr = H + hx+ 1, мм      (2.1)

h1=Hr-ha, мм      (2.2)

Δ4=D−D12,мм     (2.3)

b1=D+4, мм      (2.4)

b2 =D1, мм        (2.5)

b3=2B−D−D12+Δ3−b2,мм   (2.6)

1

Продолжение рис. 3.1.

-36-

Δ2=D−D12,мм     (2.9)

1

γ1=arctg2hвb1;γ=arccosD1sinγ1h.в;       (2.42)

β1=(γ1−γ2); β2=90∘−(γ3+γ4); β3=arcsinD1b3,                                             (2.41)

α1(1)=180∘+β1;α2(1)=180∘+2β1;  (2.43)

Dc=D1+dk, мм       (2.32)

1

1

Продолжение рис. 3.1.

-37-

ξ(1)=0,1(dk10)2(Dc10)−10,          (2.32)

Cб(1)=ξ(1)+μdцDc1+1cosβ1,Cб2(1)=ξ(1)+2μdцDccosβ1,Cб3(1)=ξ(1)+μdцDc1cosβ1+1cosβ2,              (2.44)

η1(1)=11+Cб1(1);η2(1)=11+Cб2(1);

(2.34)

η3(1)=11+Cб3(1);ηH(1)=11+CбН(1).

S1(1)=Pпол1+η1(1)cosβ11+η2(1)cosβ1(1+η3(1)cosβ2), кН   (2.48)

1

- Продолжение рис. 3.1

.

-38-

1

Smax(1)=S1(1)ηH(1)2,кН    (2.49)

Smax(1)=S1(1)ηH(1)2,кН    (2.49)

ηпол(1)=SmaxSmax(1).       (2.50)

ηпол(1)=SmaxSmax(1).       (2.50)

S(1)'=Smax(1)∗n,кН   (2.30)

Печать S(1), кН

РАБОТА С ТАБЛИЦЕЙ 5.5

По условию S(1)Sраз выбрать

и ввести в программу диаметр         (2.30)

dк(1) = dк каната, мм

РАБОТА С ТАБЛИЦЕЙ 5.5

По условию S(1)Sраз выбрать

и ввести в программу диаметр         (2.30)

dк(1) = dк каната, мм

dк(1) = dк , мм.

D1'=dk(e−1),мм   (2.31)

D1'=dk(e−1),мм    (2.31)

Печать D1, мм

1

Печать D1, мм

2

1

2

Продолжение рис. 3.1.

-39-

1

2

РАБОТА С ТАБЛИЦЕЙ 5.6 (см. примечание 1)

И ТАБЛИЦЕЙ 5.7

По условию D1D1 выбрать и ввести в програм-

му диаметры D1(1)=D1 и D(1)=D блока, мм

D1(1)=D1, мм; D(1)=D , мм.

D-D1

 0

D = D1, мм.

1 = D, мм.

J=DcdK.

21

Печать: J; S(1)max, кН; dк , мм

Продолжение рис. 3.1.

-40-

dk - dr(1)

dk = dr(1).

2

РАБОТА С ТАБЛИЦЕЙ 5.5

В зависимости от величины J и S(1)max вы-

брать тип  диаметра d1(1)каната по ГОСТ.

dk - dr(1)

 0

 0

dk = dr(1).

ηпол(1)=SmaxSmax(1).       (2.50)

ηпол(1)=SmaxSmax(1).       (2.50)

Lk1=2hx10001+2cosβ1+1cosβ2,м      (2.52)

Lk1=2hx10001+2cosβ1+1cosβ2,м      (2.52)

Печать LK(1), м; Smax(1), кН

РАБОТА С ТАБЛИЦЕЙ 5.4

По условиям:

hэт  L(1)к и Qэт  2S(1)max    			(2.51)

выбрать электрическую таль по ГОСТ.	(2.53)

РАБОТА С ТАБЛИЦЕЙ 5.4

По условиям:

hэт  L(1)к и Qэт  2S(1)max    			(2.51)

выбрать электрическую таль по ГОСТ.	(2.53)

Продолжение рис. 3.1.

-41-

Расчет и выбор элементов крепления каната на

коуше (вариант 1)

Печать dк, мм.

РАБОТА С ТАБЛИЦЕЙ 5.8

В зависимости от диаметра dк, каната выбрать коуш и

ввести в программу следующие его размеры: D2, мм;

L, мм; S1, мм.

РАБОТА С ТАБЛИЦЕЙ 5.9

В зависимости от диаметра dк каната выбрать и ввести в программу диаметр а скобы зажима, мм.

РАБОТА С ТАБЛИЦЕЙ 5.10

В зависимости от диаметра а скобы и шага резьбы выбрать и ввести в программу внутренний диаметр   d1 резьбы, мм.

N=2πd124nyσT,кгс.    (2.55)

Dx=D2+2S1Lx=L+S1;мм.   (2.56)

Продолжение рис. 3.1.

-42-

βx=arcsinDx2Lx.      (2.58)

x .    (2.57)

T2=z*fkN,кгс     (2.59)

T1=T2ef  ,кгс    (2.60)

Z=SmaxkT1+T2100,шт        (2.61)

Печать Z(1)

РАБОТА С ТАБЛИЦЕЙ 5.9

По условию Zф(1)€ {Z(1) или ZT }mах.

Выбрать фактическое число винтовых         (2.62)

зажимов

Продолжение рис. 3.1

-43-

ПЕЧАТЬ   РЕЗУЛЬТАТОВ    РАСЧЕТА   (Вариант 1)

Номер задания N3 = ………

1. Данные для проектирования модуля:

Нг, мм; h1, мм; hн, мм; hв, мм; b1, мм; b2, мм; b3, мм; D1, мм; D, мм; dк, мм; 1, мм; 2, мм; 3, мм; 4, мм; dц, мм; Dр, мм; d1, мм; d, мм; Zф(1), шт; J; e; n; k; , град; Рпол, кН;Smax(1), кН; L(1)к, м; (1)пол.

2. Данные для исследования конструкции модуля:

Тф,  час;  tц,  с;  Nц;  1(1); 2(1); 3(1); н(1); 1, град; 2,

град ;     3 ,    град ;     н(1) ,     град ;     S1(1) ,    кН ;

D1,мм;D,мм;dк,мм;Smax,кН;Рном,кН;1(1); с1(1); с2(1); с3(1); сн(1); Z(1),шт.

Расчет и выбор производственных конструкций модуля (Вариант 2)

D1=D1,мм;D=D,мм;dк=dк,мм.

1 = D, мм

Продолжение рис. 3.1.

-44-

(2) = 1800

5 = 3, мм.          (2.11)

Нг = Н + hх + 1, мм.   (2.1)

h1 = Нг – hа, мм.        (2.2)

b6=2В2+Δ5−D1,мм.   (2.12)

Δ6=D12,   мм.     (2.12)

b7=D1,мм.  (2.13)

b7 = D1, мм.          (2.13)

b8=D12,мм.    (2.14)

3

Продолжение рис. 3.1.

-45-