- МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

- Кафедра

«ВАГОНЫ И ВАГОННОЕ ХОЗЯЙСТВО»

- В. Г. ВОРОТНИКОВ, А.И. БЫКОВ

- ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРОЕКТИРУЕМЫХ МАШИН

- МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к курсовому проектированию

- Для студентов очно-заочной формы обучения

специальности 150800 «Вагоны»

Москва  - 2003

- МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

- Кафедра

«ВАГОНЫ И ВАГОННОЕ ХОЗЯЙСТВО»

- В. Г. ВОРОТНИКОВ, А.И. БЫКОВ

- Утверждено

редакционно-издательским

советом университета

- ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРОЕКТИРУЕМЫХ МАШИН

- МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к курсовому проектированию

по дисциплине:

«МАШИНЫ (КОНСТРУКЦИЯ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАСЧЕТ)

ВАГОНОРЕМОНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА»

- Для студентов очно-заочной формы обучения

специальности 150800 «Вагоны»

- Москва  - 2003

- УДК 629.4.004.67:002

- В-75

Воротников В.Г., Быков А.И. Формирование рабочей документации проектируемых машин. -Методические указания-М:     МИИТ, 2003 -38 с.

Методические указания предназначены для студентов, изучающих дисциплину «Машины (конструкция, проектирование и расчет) вагоноремонтного производства».

В работе систематизирован нормативный материал справочного характера и дается описание условий его применения с иллюстрацией установленных правил, указания на чертежах рабочей документации предельных отклонений размеров, параметров шероховатости и отклонения формы поверхности деталей.

Ил. 10, табл. 15, список лит. 3 наим.

© Московский государственный университет

путей сообщения (МИИТ), 2003

- СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Введение..................................................................................4

1.Структура технического проекта машин.................. ..........4

2.Предельные отклонения размеров........................................6

6. Шероховатость поверхностей.......................................... .16

4.Отклонение форм и расположения поверхностей.............21

5.Комплектностьрабочеей  документации............................26

6.Список литературы...............................................................38

- 3 –

- ВВЕДЕНИЕ

Тематика курсового проектирования соответствует основным положениям дисциплины «Машины (конструкция, проектирование, расчет) вагоноремонтного производства», способствующая получению практических навыков в области проектирования машин специального назначения. В качестве исходного материала для выполнения курсового проекта рекомендуется использовать результаты научно-исследовательских работ и технические решения изобретений (патентов).

Методические указания содержат справочный материал по предельным отклонениям размеров, по параметрам шероховатости и по отклонениям формы изделий, который систематизирован и изложен в форме, удобной для применения в процессе разработки рабочей документации проектируемой машины.

1.СТРУКТУРА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА МАШИН

Разработка новых машин требует решения комплекса задач, способы и принципы, решения которых формируется из условий применения этих машин на конкретных предприятиях. По содержанию объем выполняемых при этом работ можно разделить на два основных этапа.

На первом  этапе осуществляется   процесс конструирования     модулей машин, целью которого является разработка принципиально новых технических решений, в соответствии с установленным принципом действия  машины.. Разработка технических решений, как правило, сочетается с оценкой показателей прочности, надежности, работоспособности деталей и узлов машины, а также с оценкой ожидаемого экономического эффекта

-4-

Второй этап представляет собой процесс проектирования модулей машин с подробной разработкой  чертежей по ГОСТ. Особенность выполнения проектных работ заключается в разработке, с экономическим обоснованием, требований к точности и качеству  изготовления деталей, а так же технологичности (изготовления, сборки, разборки, эксплуатации) и эргономичности конструкции машины.

По завершению конструкторских и проектных работ, с учетом разработанного материала по техническому и экономическому обоснованию параметров предлагаемой конструкции машины, формируется технический проект с подробным изложением основных разделов:

1- Назначение, устройство и принцип действия машины. Для описания конструктивной особенности спроектированной машины приводится ее конструктивная или функциональная схема.

2- Технические характеристики машины.

3- Методика и расчет параметров отдельных деталей и   	модулей.

4- Методика и расчет экономических показателей машины.

5- Рабочая документация- полный комплект чертежей, где в соответствии с формой и геометрическими размерами деталей указывается требования к точности и качеству обработки их поверхностей, а также требования для сборки и контроля сборочных единиц в процессе изготовления машины, и ее ремонта в период эксплуатации.

Рабочая документация является основоположным и руководящим материалом для предприятий, осуществляющих

изготовление спроектированной машины. Следовательно, она должна быть оформлена и сформирована так, чтобы исключались случаи не правильного толкования о конструк-

- 5 –

ции  деталей и требований по их изготовлению.

2.ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ

Геометрические размеры деталей проектируемой машины определяют на основании прочностных и кинематических расчетов или принимают из конструктивных соображений. Такие размеры называют номинальными, которые наносят на чертеж по ГОСТ 2.307-68 с указанием предельных отклонений.

Экономическая целесообразность величены предельных отклонений определяется Единой системой допусков и посадок (СТ СЭВ 144-75; 145-75 и 177-75), отвечающей принципам конструирования и взаимозаменяемости деталей.     При уменьшении предельных отклонений увеличиваются требования к точности и стоимости изготовления детали.

Система допусков сгруппирована по квалитетам (степеням точности). Стандартом установлено 19 квалитетов: 01; 0; 1; 2; 3; ...; 17. Допуски в квалитетах 01; 0; 1; ...; 4 предназначены для калибров, измерительных инструментов и др.; квалитеты 5; 6; 7; ...; 11 дают допуски для сопрягаемых размеров деталей, а в остальных квалитетах даются допуски для несопрягаемых (свободных) или сопрягаемых размеров относительно низкой точности.

Предельные отклонения размеров по СТ СЭВ можно разделить на две основные группы допусков: для сопрягаемых и не сопрягаемых поверхностей деталей.

Допусками сопрягаемых поверхностей формируются виды посадок   (соединения деталей),    которые    выбирают в зависимости от конструкции, принципа действия и условия

- 6 –

сборки узлов машины. Все посадки разделяют на три группы: с зазором, переходные и с натягом.

Посадки с зазором (скользящие посадки) применяют в неподвижных соединениях при необходимости частой разборки (смене деталей) и для возможности перемещения детали относительно другой при настройке или регулирования параметров машины.

Переходные посадки могут быть как с зазором, так и с натягом. Они предназначены для центрирования сопрягаемых деталей путем неподвижного их соединения с дополнительным креплением шпонками, штифтами, нажимными винтами и т.п.

Посадки с натягом применяют для неподвижного соединения деталей без элементов дополнительного крепления. Выбор посадки производится из условия, чтобы при наименьшем натяге достигалась требуемая прочность соединения деталей и передача нагрузки.

В машиностроении наиболее часто применяются следующие посадки с натягом: Н7/г6; Н7/s6- для передачи небольших нагрузок (например, для втулки в головке шатуна); Н8/u8- для передачи значительных знакопеременных нагрузок (например для посадки муфт в приводах) и при небольших нагрузках при малой длине сопряжения деталей.

Стандарт СЭВ предусматривает две системы образования посадок (система отверстий и система вала). В машиностроении наиболее приемлемой являются посадки в системе отверстий, где в основе лежит независимость размера отверстия от вида посадки, т.е. посадки создаются путем предельных отклонений размеров вала. В результате достигается возможность сократить ассортимент требуемых инструментов для обработки отверстий.

- 7 –

Посадки системы отверстия на чертежах обозначают последовательным перечислением параметров соединения: номинального размера, полей допуска отверстия и вала. Например, условным обозначением

|  |  |  |  | или с числовыми обозна- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| чениями |  |  | ,или комбинированным способом |  |
|  |  | Допуски системы отверстий для рекоменду- |  |  |

емых видов посадок приведены в табл. 2.1.

Посадки системы вала приемлемы для соединения с валом постоянного по всей длине диаметра нескольких деталей с различными посадками или стандартных деталей (подшипников качения). В системе вала различные виды посадок получают за счет изменения предельных отклонений отверстий. Поле допуска вала в этой системе на чертежах обозначаются буквой h в указанной выше последовательности,

| например, |  |
| --- | --- |

Допуски системы вала для рекомендуемых видов посадок приведены в табл. 2.2.

Допуски для несопрягаемых поверхностей назначают    в зависимости от установленных требований к соединению  (табл. 2.3)  и отражают на чертежах  соответствующим  образом.

Для отверстия поле допуска обозначают буквой Н (например, 35 Н7 или 35 Н7(+0,025), или 35+0,025, и для валов обозначают буквой h (например, 35 h7 или

-8-

35 h7-0,025, или 35-0,025). Симметричные поля допусков относительно   номинального   размера   обозначают   буквами

|  | Js для отверстий (например, 35 Js7 или |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| или |  |  | и js для валов (например, 35 js7 или |  |  |  |  |
| 35 |  |  | или |  | которые соответствен- |  |  |

но назначают по табл. 2.1 и 2.2. Симметричные поля допусков для валов и отверстий, принимаемые из  табл.  2.3  обозначают

| сочетанием букв IТ (например, |  |
| --- | --- |

или 35  0,012).

Предельные отклонения линейных размеров несопрягаемых поверхностей назначают по табл. 2.3 без указания буквенного обозначения при несимметричном поле допуска (например, 35+0,025 или 35-0,025) и с буквенным обозначением при симметричном поле допуска (например, 35IТ 12/2 или 350,12).

Многогранно повторяющиеся предельные отклонения размеров относительно низкой точности (от 12-го квалитета и грубее) допускается не указывать непосредственно у размеров, а указывать в технических требованиях чертежа общей записью типа: «Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий + t2, валов – t2, остальных + t2/2»           (см. табл. 2.4).

Более подробные сведения для предельных отклонений, сопрягаемых и не сопрягаемых поверхностей приведены в литературе [1].

-9 -

- 10 -

- 11 -

- 12 -

- 13 -

- 14 -

- 15 -

Таблица 2.4

Значения допусков t, мм (из СТ СЭВ 302-76)

- 3. ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Шероховатость поверхностей деталей проектируемой машины устанавливается исходя из их функционального назначения или эксплуатационных требований к прочности, износостойкости, коррозийной стойкости, прочности соединений, виброустойчивости и др.

Из числа параметров и характеристик шероховатости, установленных ГОСТ 2789 – 73 (СТ СЭВ 638 – 77), набольшее применение нашли следующие:

Rа – среднее арифметическое отклонение профиля, при определении которого исследуют на базовой длине l детали все выступы и впадины неровностей:

Параметр Rа дает полную информацию о поверхности и его назначают практически на все обрабатываемые поверхности деталей.

Rz - высота поверхностей профиля по десяти точкам, равна средней арифметической сумме абсолютных отклонений пяти точек с наибольшими минимумами Нimin и пяти точек с наибольшими максимумами Нimax в пределах базовой длины:

- 16 -

Параметр Rz содержит минимальную информацию о поверхности. Числовые значения базовой длины l выбирают из ряда: 0,01; 0,03; 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8; 25 мм.

ГОСТом 2789 – 73 установлено 14 классов шероховатости поверхности. Причем классы 1-5, 13-14 определены через параметр Rz, а классы 6-12 через параметр Rа.

Требования к шероховатости поверхности устанавливают путем задания значения параметра и базовой длины. Предпочтительные значения параметра Rа сведены в графу 2 табл. 3.1, которые для конкретного класса шероховатости можно рассматривать, как номинальный [2]. В других случаях величины параметров Rа и Rz назначают по графам 3 или 4.

- Таблица 3.1

Параметры шероховатости, мкм

- 17 -

При выборе класса шероховатости должны учитываться свойства материала, твердость поверхности деталей и вид соединения (посадки) деталей. Параметры шероховатости для рекомендуемых видов посадок приведены в табл. 3.2 и 3.3. Для несопрягаемых поверхностей, в целях уменьшения стоимости изготовления деталей, назначают параметры шероховатости низких классов (табл. 3.1). Исключение составляют детали, воспринимающие большие статические и динамические нагрузки. В целях повышения сопротивления усталости, поверхности циклически нагруженных деталей необходимо обрабатывать по высокому классу шероховатости (полировка, упрочнение поверхности).

Значение шероховатости указывают: для параметров Rа - без символа (например 1,6); для параметров Rz – с символом (например Rz 6,3).

Для обозначения шероховатости поверхности применяют один из знаков или комбинацию из знаков:

 –    обозначение шероховатости, без указания вида обработки поверхности;

– обозначение шероховатости, которая должна быть образована удалением слоя материала (точением, фрезерованием, сверлением, шлифованием, полированием,

полировать

травлением и т.п.), например 0,5              ;

– обозначение шероховатости, которая должна быть образована без удаления слоя материала (литьем, ковкой, объемной штамповкой, прокатом, волочением и т.п.);

()– обозначение преобладающей шероховатости поверхностей детали (знак применяется в комбинации с другими знаками);

() – комбинация знаков обозначает, что неуказанная шероховатость поверхностей детали является преобладающей и обработке не подлежит;

Rz40()– -комбинация знаков обозначает, что неуказанная шероховатость поверхностей детали является преобладающей и обрабатывается до параметров Rz = 40.

- 18 -

- 19 -

- 20 -

- 4. ОТКЛОНЕНИЕ ФОРМЫ И РАСПОЛОЖЕНИЯ      			ПОВЕРХНОСТЕЙ

Установленный конструкцией машины принцип действия с заданными параметрами в значительной степени зависит от качества изготовления деталей, характеризующегося не только предельными отклонениями размеров и параметрами шероховатости поверхностей, но и точностью деталей по геометрическим параметрам. Для этого ГОСТ 10356 – 63 (СТ СЭВ 636-77) установлены предельные отклонения формы и расположения поверхностей, которые назначаются при особых требованиях, вытекающих из условий работы и изготовления деталей.

Предельные отклонения формы и расположения поверхностей указывают на чертежах в виде условных обозначений (табл. 4.1, табл. 4.2) по ГОСТ 2.308 – 79 (СТ СЭВ 368 – 76).

Таблица 4.1

Знаки условного обозначения отклонений формы поверхностей

- 21 –

Таблица 4.2

Знаки условного обозначения отклонений расположения поверхностей

ГОСТ 10356-63 предусматривает 1-XII степеней точности для предельных отклонений формы и расположения поверхностей, числовые значения которых приведены в табл. 4.3-4.6. Рекомендации по выбору степеней точности приведены в табл. 4.7 [1].

- 22 –

- Таблица 4.3

Предельные отклонения от плоскости и прямолинейности

- Таблица 4.4

Предельные отклонения  цилиндрических поверхностей

Примечания к табл. 4.4.

- Приведенные величины следует использовать в качестве предельных значений нецилиндричности, некруглости,    отклонения    профиля    продольного   сечения,

- 23 –

огранки, изогнутости. Для получения предельных значений овальности, конусообразности, бочкообразности и седлообразности указанные в таблице величины необходимо удвоить с последующим округлением результата до ближайшего предпочтительного числа.

- При отсутствии указаний о предельных отклонениях формы цилиндрических поверхностей эти отклонения ограничиваются полем допуска на диаметр.

- Таблица 4.5

Предельные отклонения от параллельности и

перпендикулярности и предельные значения торцевого биения

Примечания к табл. 4.5.

1. Под номинальным размером понимается длина, на которой задается предельное отклонение от параллельности и перпендикулярности, или диаметр, на котором задается предельное торцевое биение.

2. При отсутствии указаний о предельных отклонениях от параллельности эти отклонения ограничиваются полем допуска на расстояние между поверхностями, их осями или плоскостями симметрии.

-24-

Таблица 4.6

предельные значения радиального биения

Примечание к табл. 4.6. Для получения предельных значений несоосности и несимметричности в случае, если они оговариваются независимым допуском, указанные в таблице величины должны уменьшаться вдвое с последующим округлением результата до ближайшего предпочтительного числа, приведенного в этой таблице.

- Таблица 4.7

Рекомендации по выбору степени точности

- 25 -

- 5. КОМПЛЕКТНОСТЬ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Формирование рабочей документации проектируемой машины осуществляется в соответствии стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) по ГОСТ 2.001-70, устанавливающей общие для предприятий правили ее оформления и обращения.

Комплект рабочей документации (ГОСТ 2.102-68) включает в себя графические и текстовые документы, в которых содержится исчерпывающая информация о конструкции спроектированной машины и данные технологических требований для изготовления ее составных частей. К таким документам относятся следующие виды чертежей:

1-Спецификация – таблица (текстовый документ), содержащая перечень стандартных и не стандартных изделий определяющих состав сборочной единицы машины.

2-Сборочный чертеж – документ по ГОСТ 2.109-73 (СТ СЭВ 858-78, СТ СЭВ-78), содержащей изображение изделия и данные, необходимые для его сборки и контроля.

3-Чертеж детали – документ, содержащий изображение детали и установленный перечень требований для ее изготовления.

Чертежи рабочей документации должны быть выполнены грамотно и с хорошей техникой оформления, т.к. нечеткость графического исполнения изображений часто является причиной брака при изготовлении деталей.

Основные положения и требования по оформления рабочей документации показаны на примере ее исполнения для конструкции шлифовальной головки (НВ 998).

-26-

- 27 -

- 28 -

- 29 -

- 30 -

- 31 -

- 32 -

- 33 -

- 34 -

- 35 -

- 36 -

- 37 -

- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Анурьев В.И. Справочник конструктора машино-строителя: В 3-х т. Т.1.-5-е изд., перераб. и доп.-М.: Машиностроение, 1978-728с.: ил.

- Орлов П.И. Основы конструирования: справочно-методическое пособие. В 2-х кн. Кн.1/Под ред. П.Н.Усачева-Изд.3-е, Испр.-М.:Машиностроение, 1988.-560с.: ил.

- Федоренко В.А., Шошин А.И. Справочник по маши-ностроительному черчению.-14-е изд., перераб. и дон./Под ред. Г.Н. Поповой.-Л.:Машиностроение, 1983.-416с.: ил.

- Учебно-методическое издание

Воротников Валерий Геннадьевич

Быков Анатолий Иванович

Формирование рабочей документации проектируемых машин Методические указания к курсовому проектированию

Подписано в печать              Формат 6084/16             Тираж 100 экз.

Усл. печ. л.,  2,5                          Заказ                                 Изд.202-03

Цена 16руб.00коп

127994. Москва, ул. Образцова, 15 Типография МИИТа.