МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

(МИИТ)

- Кафедра "Вагоны и вагонное хозяйство"

- КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

- На тему:

РАСЧЕТ МОДУЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО  ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНОГО АГРЕГАТА ДЛЯ ВАГОНОВ

По дисциплине:

"МАШИНЫ (КОНСТРУКЦИЯ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАСЧЕТ) ВАГОНОРЕМОТНОГО ПРОИЗВОДСТВА"

Выполнил: студент гр. ТВГ –

Проверил: преподаватель

Воротников В. Г.

Москва 2005

Содержание

стр

Введение												   3

1.  Технико-экономическое обоснование применения новых машин для

ремонта вагонов

1.1 Факторный анализ структуры технологического процесса (операции)

ремонта деталей вагона.										   4

1.2 Разработка организационно-технических мероприятий по повышению использования машин											   4

1.3 Определение тематики и направлений проектно-конструкторских работ        5

1.4 Оценка экономического эффекта применения для ремонта вагонов предлагаемой машины											   6

1.5. Разработка и обоснование требований  к проектированию и

изготовлению конструкции машины							   9

2.Проектировочный расчет модуля преобразователя

- 2.1. Критерий выбора и принцип действия новой машины				  14

- 2.2. Структурный анализ конструкции							  16

2.3 Оценка режима работы и нагружения полиспаста					  21

3. Расчет параметров модулей машины

3.1. Расчет 1 варианта исполнения полиспастов						  23

3.2. Расчет 2 варианта исполнения полиспастов						  24

3.3. Анализ кинематических, конструктивных и функциональных свойств

модуля механического преобразователя ПТА в целом					  27

Заключение												  30

Список литературы									            31

- ВВЕДЕНИЕ

Вагоны железнодорожного транспорта относятся к разряду крупногабаритных и тяжеловесных конструкций, при ремонте которых традиционно применяется подъемно-транспортное оборудование общего назначения. По этой причине на вагоноремонтных предприятиях из-за отсутствия специальных подъемно—транспортных средств практически исчерпан потенциал для повышения их производственной мощности.

В подавляющем же большинстве на предприятиях тяжелого машиностроения применяется специальное подъемно-транспортное оборудование, которое расширяет технические их возможности для внедрения прогрессивных и непрерывных технологических процессов.

Следовательно, задача по созданию специального подъемно-транспортного оборудования для ремонта вагонов является актуальной.

Техническое задание на разработку его конструкции и принципа действия разрабатывалось с учетом возможности применения на вагоноремонтных предприятиях гибкой организации ремонта вагонов. Особенность ее состоит в том, что перемещение вагонов по ремонтным позициям осуществляется дифференцирование, в зависимости от объема ремонта каждого отдельно. Следовательно, ПТА обеспечивает применение непрерывных технологических процессов с замкнутой схемой перемещения вагонов по позициям, что позволяет устанавливать для каждого отдельно  соответствующий регламент времени простоя в  ремонте.

ПТА относится к грузоподъемным машинам повышенной опасности, геометрические размеры которого соответствуют условиям его установки на подкрановом пути помещений вагоноремонтных предприятий. Следовательно, при проектировании и расчете ПТА должны учитываться правила и нормы Госгортехнадзора.

В рамках выполнения настоящей работы необходимо освоить изложенную методику и с применением ПЭВМ произвести расчет и выбор производных модуля механического преобразователя ПТА.

Объем работы:

- Руководствуясь вариантами заданий выполнить расчет двух вариантов технического исполнения модуля.

- Представить полученные результаты расчета в табличной форме, удобной для выполнения проектных работ и исследования параметров модуля.

- Выделить основное технические характеристики модуля и выбрать целесообразную для практического применения его конструкцию.

- Для выбранного варианта технического исполнения модуля разработать конструктивную схему, на которой показать числовые  значения  размеров.

- Выполнить проектные работы и разработать чертежи рабочей документации модуля.

1.  Технико-экономическое обоснование применения новых машин для ремонта вагонов

1.1 Факторный анализ структуры технологического процесса (операции) ремонта деталей вагона.

Целью данного курсового проекта является разработка и обоснование расчетами целесообразности введения модуля механического преобразователя подъемно-транспортного агрегата для подъемки кузова вагона в ВСУ при плановых видах ремонта и при текущем ремонте, требующем выкатки тележек.

Необходимость в работе над созданием новых конструктивных решений в операции подъемки вагона обусловлена рядом недостатков в существующей технологии: подъемка осуществляется мостовым краном поочередно с обеих сторон вагона с дальнейшей постановкой на ставлюги или домкраты и имеет ряд недостатков:

- существенный расход временных ресурсов на выполнение данной операции;

- нетехнологичность процесса, обусловленная риском нарушения правил охраны труда.

Данный метод применим в условиях реализации стационарного процесса ремонта, либо поточного с увеличенным временем пребывания вагона на начальной и конечной позициях линии, что накладывает резкое ограничение на такт выпуска, а следовательно и на производственную мощность ВСУ, что, в свою очередь, негативно влияет на годовую программу всего ВРП.

Факторный анализ структуры  выбранного технологического процесса выполняется с целью выявления «узких» мест производства с детальной оценкой всего комплекса технико-экономических показателей. Вся структура этих показателей влияет на себестоимость ремонта единицы предмета труда.

Себестоимость ремонта образуется из ряда затрат в год (на: материалы, запасные части, электроэнергию, содержание производственных площадей, зарплату, расходуемые ресурсы задействованного в ремонте оборудования и прочее), отнесенных к годовой программе ремонта вагонов.

Проектируемое оборудование призвано сократить себестоимость ремонта единицы продукции, в первую очередь, за счет уменьшения трудоемкости производимых работ.

1.2 Разработка организационно-технических мероприятий по повышению использования машин

Процесс конструирования машин требует творческого подхода к созданию принципиально новой или с элементами новизны конструкции. Создание машины преследует  такие цели, как:

- уменьшение ручного труда, т. е. снижение трудоемкости конкретной операции;

- увеличение производительности, что обуславливает такой важный показатель, как экономический эффект;

- улучшает условия труда и обстановку по безопасному проведению работ, т. к. сокращает вероятность человека попасть в зону проведения травмоопасных работ;

- сокращает рабочий персонал и повышает квалификацию обслуживающих лиц.

Введение новой машины обусловлено соответствующим экономическим расчетом с последующим обоснованием целесообразности внедрения нового элемента производства.

Необходимо провести подготовку обслуживающего персонала и инструктаж по ТБ со всеми рабочими по специфике работ, проводимых на машине и в районе ее рабочего органа.

Произвести соответствующие строительно-подготовительные работы в районе размещения новой машины, предварительно отметив необходимые капитальные вложения через статью расходов в бюджете ВРП.

Проработать технологический процесс ремонта уже с использованием нововведения, создавая ему оптимальный режим работы. Новое оборудование должно решать первостепенные задачи, поставленные перед производством.

1.3 Определение тематики и направлений проектно-конструкторских работ

Проектирование машин – процесс по разработке технической документации на изготовление машины (экономические аспекты применения, методика расчета основных модулей), формирование графического материала в соответствии с требованиями ГОСТа. Принципы конструирования машин заключаются в сочетании известных технических решений и условий их применения для выпуска требуемой продукции.

В процессе проектирования машины особое внимание уделяется технологичности сборки, разборки, изготовления, эксплуатации и ремонтопригодности. Технологичность можно повысить, если при проектировании разделить всю структуру машины на отдельные модули.

Одним из важных требований к новому оборудованию – эргономичность – показатель относительно условий взаимодействия машины с человеком. Основной принцип конструирования заключается в разработке более простой и производительной машины.

При формировании структуры машины и ее производных на базе унификации в машиностроении применяют следующие методы:

- секционирования – разделение машины на одинаковые секции и формирование на их основе различных по конфигурации конструкций (конвейеры). Секции одинаковы по размерам, прочности и соответствуют единому типовому технологическому процессу их изготовления. Производится расчет напряженно-деформированного состояния самой нагруженной секции. Экономический эффект достигается за счет сохранения оборудования для изготовления деталей;

- изменения линейных размеров – с целью повышения производительности машины за счет увеличения ее длины при сохранении формы поперечного сечения (шестерни). Этот метод применяется  при изготовлении однотипных машин различной производительности и мощности. Экономический эффект за счет использования одного оборудования для изготовления;

- базового агрегата -  типовая машина используется для выполнения различных процессов. Метод позволяет расширить технологические возможности применения типовых машин, что повышает актуальность их технического исполнения;

-  конвертирования – базовая машина и ее основные элементы используются для создания агрегатов различного назначения;

- компаундирования -  конструкции машины с целью повышения общей ее мощности и производительности (автолинии).

1.4 Оценка экономического эффекта применения для ремонта вагонов предлагаемой машины

Конструкция ПТА разработана на основе анализа результата исследований приведенных в ряде депо по ремонту грузовых вагонов. Составной частью вопроса исследований являлась оценка технико-экономических показателей депо и отдельно взятых производственных участков. В рамках этого рассматривались техническое оснащение депо и конструктивные решения применяющейся в депо оснастки. Цель исследований заключалась в выявлении узких мест в депо, влияющих на возможность применения прогрессивной технологии ремонта вагонов.

В большинстве депо для выполнения подъёмно-транспортных операций применяются мостовые краны и трансбордеры для поперечного перемещения вагонов в сборочном участке. На базе применения данного оборудования достигается возможность применения поточного метода с жестким циклом перемещения каждого вагона по существующим ремонтным позициям. Кроме того применение трансбордера требует выделения производственной площади сборочного участка, где не представляется возможность осуществлять ремонт вагонов. В результате применения такого оборудования не только уменьшается эффективность использования производственных площадей, но и теряется смысл применения поточного метода ремонта вагонов, так как вагоны, требующие не большой обьём ремонта, вынуждены простаивать в сборочном участке период времени, необходимый для выполнения ремонта вагонов с повышенным объемом работ.

По назначению и техническим возможностям ПТА близок к мостовому крану «Фенокс», который применяется в депо «Тосно», Октябрьской ж.д. Эта техника в достаточной степени отвечает современным требованиям научно-технического прогресса, обеспечивающая возможности применения в депо гибкой технологии ремонта вагонов. Однако для применения мостового крана «Фенокс» необходима соответствующая реконструкция здания депо и оборудование специальных эстокад для его перемещения.

Приняв за основу рассмотренное оборудование, которое эксплуатируется в депо и используя их технико-экономические показатели произведем расчет экономической эффективности ПТА.

Расчет экономического эффекта ПТА по вариантам будет осуществляться по формуле, где срок службы базовой и новой техники примем одинаковым.

Э=Цб*ВнВб+(И1−И2)+Ен∗(К1−К2)ρ+Ен-Цн,

где

Ц∈{Цб,Цн} - стоимость базовой и новой техники, соответствненно, руб;

Вб, Вн -годовая производительность базовой и новой техники, соответственно, шт/час;

И1, И2 - 	годовые эксплуатационные расходы потребителя, рассчитанные на объем раьоты, выполненный с применением базовой и нивой техники, руб;

К1, К2 – сопутствующие капитальные вложения потребмтеля для обеспечения нормальной эксплуатации базовой и новой техники (приём К1=К2=0), руб;

Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений;

2 – нормативный коэффициент ежегодных отчислений на восстановление новой техники.

Годовую теоретическую производительность базовой и новой техники определим

В=Fгt,

где

Fг – годовой фонд времени работы депо (для большинства депо Fг=4176 час);

t – время выполнения подъемно-транспортных операций, затрачиваемое на единицу продукции с применением соответствующей техники, час.

Для второго варианта расчета экономической эффективности ПТА

t=tкр+tр,

где

tкр – время, затрачиваемое на подъемку кузова вагона мостовым краном, час;

tтр – время, затрачиваемое на перемещение кузова вагона трансбордером, час.

Сумма текущих затрат определяется

И=Зп+Сс+Сэл+Ссн+Ср+Скр,

где

Зп – основная и дополнительная заработная плата рабочих, руб;

- для первого варианта расчета

Зп=Зr*Нтр*А2*(1+Кпр)*(1+Кот);

- для втрого варианта расчета

Зп=[(Зкр*Нкр+Зстр*Нстр+Зтр*Нтр)(1+Кпр)*(1+Кот)]*А2,

З∈{Зr, Зкр, Зстр, Зтр} – часовая тарифная ставка рабочего, занятого при управлении краном «Фенокс», мостового крана, стропальщика и занятого при управлении трансбордером, руб* час;

Н∈{Нф, Нкр, Нстр, Нтр} – трудоемкость выполнения операций с применением крана «Фенокс», мостсвого крана, стропальных работ и с применением трансбордера, соответственно, чел*час;

Кпр – коэффициент выплаты премии рабочему;

Кот – коэффициент на замещение отпускников;

Сс=Кс*Зп – отчисления на соцсрах, руб;

Сэл=Цэл*W*t*А2 – расходы на потребляемую техникой электроэнергию,   руб;

Цэл – цена КВт часа электроэнергии, руб;

W – потребляемая мощность электродвигателей оборудования, КВт;

А2 – годовая программа ремонта вагонов в депо, шт;

Ссм=Цм*А2 – расходы на сиазочные материалы, руб;

Ср=(Сро∗А2В )*Ц – оасходы на техническое обслуживание и текущий ремонт техники, руб;

Сро- коэффициент расходов на техническое обслуживание механизма, отнесённое к его стоимости;

Скр=(ρкр∗А2В )Ц – расходы на капитальный ремонт техники, руб;

ρкр – коэффициент амортизационных отчислений на реновацию.

| Расчет экономического эффекта ПТА срок службы базовой и новой техники одинаков. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. |  |  |  | Таблица1 |  |
| Обозн-е | ед.изм. | величина показателей для техники |  |  |  |
| пок-лей |  | Базов вар | ПТА 1 | ПТА2 |  |
| в ф-ле |  |  |  |  |  |
| Fr | ч | 4176 | 4176 | 4176 |  |
| t | ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |
| З | руб.час | 0,794 | 0,794 | 0,693 |  |
| Ен | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| ро2 | - | 0,039 | 0,039 | 0,039 |  |
| Кс | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Кот | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  |
| Цэл | руб | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |
| Cро | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  |
| Цм | руб | 0,035 | 0,035 | 0,035 |  |
| Кпр | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| ро кр | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
| CУУМ D= |  |  |  | 287 |  |
|  |  |  |  | Таблица2 |  |
| Обозн-е. | Ед. изм. |  | ВАРИАНТЫ |  |  |
| пок-лей |  | Базов вар | ПТА 1 | ПТА2 |  |
| в ф-ле |  |  |  |  |  |
| А | ваг. | 6000 | 6000 | 6000 |  |
| Ц | тыс.руб | 500000 | 50000 | 60000 |  |
| Н | чел.час | 0,18 | 0,17 | 0,16 |  |
| W | кВт | 40 | 35 | 32 |  |
|  |  |  |  | Таблица3 |  |
|  | РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ ДЛЯ БАЗОВОЙ И НОВОЙ ТЕХНИКИ |  |  |  |  |
| формулы |  |  | ВАРИАНТЫ |  |  |
|  |  | Базов вар | ПТА 1 | ПТА2 |  |
| Зп=З*Н*А*(1+Кпр)*(1+Кот) |  | 1055,17836 | 996,5573 | 818,627 |  |
| Сс=Кс*Зп |  | 105,517836 | 99,65573 | 81,8627 |  |
| Сэл=А*t*W*Цэл |  | 1728 | 1512 | 1382,4 |  |
| См=А*Цм |  | 210 | 210 | 210 |  |
| Ср=(Сро*А/В)*Ц |  | 7758,62069 | 775,8621 | 931,0345 |  |
| Скр=(Ро кр*А/В)*Ц |  | 3879,310345 | 387,931 | 465,5172 |  |
| И=Скр+Ср+См+Сэл+Сс+Зп |  | 14736,62723 | 3982,006 | 3889,441 |  |
| В=Fr/t |  | 23200 | 23200 | 23200 |  |
|  |  |  | Таблица4 |  |  |
| РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПТА В ДЕПО |  |  |  |  |  |
| Наимен.показателей | обознач. по форм | Вел. показ в ср с б. тех. |  |  |  |
|  |  | ПТА 1 | ПТА2 |  |  |
| относит. производительн. | Вн/Вб | 1 | 1 |  |  |
| экономический эффек |  |  |  |  |  |
| применения ПТА за срок | Э | 506902,7569 | 497392,5 |  |  |
| службы техн.в одном депо |  |  |  |  |  |
| годовой экономич эффект |  |  |  |  |  |
| применения ПТА в одном | Эг | 95804,62105 | 94007,19 |  |  |
| депо |  |  |  |  |  |
| экономический эффек |  |  |  |  |  |
| применения ПТА за срок | Э | 145481091,2 | 1,43E+08 |  |  |
| службы в депо на сети жд |  |  |  |  |  |
| годовой экономич эффект |  |  |  |  |  |
| применения ПТА в депо | суммЭг | 27495926,24 | 26980062 |  |  |
| на сети жд |  |  |  |  |  |

Вывод: по уровню ЭФ и сравнительному анализу динамики развития  ВРП, по результатам расчетов принимается решение к внедрению оптимального варианта ПТА. С целью рационального расхода денежных средств определяется доля участия нововведения в процессе ремонта с параллельным рассмотрением характеристик депо-претендентов на предмет выявления объема работ по реконструкции и обоснования целесообразности их проведения.

1.5. Разработка и обоснование требований  к проектированию и изготовлению конструкции машины

- технологичность изготовления, сборки и разборки конструкции машины

Решение задачи конструирования новой или усовершенствования уже используемой машины по принципу моделирования (разделения машины на функциональные основные модули) позволяет повысить технологичность ее изготовления, а так же значительно повышает ее ремонтопригодность, т. к. появляется номенклатура взаимозаменяемых как деталей, узлов, так и вышедшего из строя модуля целиком.

Любую элементарную машину можно разбить на ряд основных модулей:

- грузонесущий;

- механический преобразователь;

- исполнительный;

- двигатель (привод).

Создание новой машины путем сочетания унифицированных агрегатов, представляющих автономные узлы (метод агрегатирования) – база конструктора. Произведя предварительный расчет технических характеристик основных модулей, конструктор производит подбор нужного агрегата по существующей целевой номенклатуре. При необходимости производит доработку агрегата  путем включения в его конструкцию оригинальных деталей целевого назначения: для придания агрегату новых целевых функций или корректировки уже имеющихся под особенности режимов работы конструируемой машины.

- экономический аспект надежности  машины

Вопросы нормирования и оценки достигнутого уровня показателей надежности и анализ возможностей их повышения должны решаться в первую очередь с экономических позиций, поскольку решение большинства практических задач надежности возможно только в технико-экономическом аспекте.

Это объясняется тем, что современный уровень развития техники позволяет достичь практически любых показателей качества и надежности изделия, и все дело сводится к затратам на достижение поставленной цели. Эти затраты могут быть столь высоки, что эффект от повышения надежности объекта не возместит их, и суммарный результат от проведенных мероприятий будет отрицательным.

Часто реализация мероприятий по повышению надежности может и не требовать существенных затрат, а достигаться, например, методами оптимизации. Однако и в этом случае необходимо проводить сравнение различных вариантов достижения требуемого уровня надежности по условию получения наибольшего суммарного экономического эффекта с учетом затрат в сферах производства и эксплуатации объекта и того положительного экономического эффекта, который дает его использование по назначению. В общем случае изменение во времени суммарного экономического эффекта при эксплуатации объекта складывается под влиянием двух основных факторов, что наглядно иллюстрируется рисунком 1.

Рис.1. Изменение экономической эффективности объекта во времени

С одной стороны, необходимо учитывать затраты на изготовление нового объекта Qu, включая его проектирование, изготовление, испытание, отладку, транспортировку к месту работы и другие затраты, а также затраты на эксплуатацию Qэ, включая техническое обслуживание, ремонт, профилактические мероприятия. Эти затраты Qu + Qэ являются отрицательными в балансе эффективности.

С другой стороны, работа объекта дает положительный экономический эффект Qp (прибыль) в зависимости от его целевого назначения.

Изменение Qэ в функции времени имеет тенденцию к возрастанию, так как старение отдельных элементов объекта приводит к необходимости вкладывать все большие средства для восстановления утрачиваемых свойств. Изменение Qp во времени, наоборот, имеет тенденцию к уменьшению интенсивности роста, так как более частые простои объекта в ремонте и техническом обслуживании снижают его производительность.

Поэтому кривая суммарной эффективности:

Q(t)=Qu + Qэ(t) + Qp(t)

имеет максимум и дважды пересекает ось абсцисс t.

При возрастании Q период времени t = Ток, при котором Qu + Qэ =Qp будет являться сроком окупаемости средств, вложенных при изготовлении. Начиная с этого момента, объект приносит прибыль. Однако прирост полученного эффекта постепенно снижается из-за возрастания эксплуатационных затрат до t = Tпр, когда снова Qu + Q3 = Qp. При t, превышающем Тпр, затраты на эксплуатацию больше того экономического эффекта, который может быть обеспечен. Длительность экономически целесообразной эксплуатации объекта Тэ находится в диапазоне между Ттах и предельным сроком службы Тпр:

Ттах< Тэ< Тпр.

Выбор варианта машины с позиций надежности должен определяться сравнением затрат на изготовление и эксплуатацию объекта с тем экономическим эффектом, который он сможет обеспечить. Например, как видно из рис.1, начальная стоимость машины № 2 выше, чем машины № 1, но за счет показателей производительности и надежности она дает больший экономический эффект и ее целесообразно эксплуатировать более продолжительный срок.

Экономический показатель надежности Кэ определяется как отношение суммы всех затрат, связанных с изготовлением Qu и эксплуатацией Qэ объекта к длительности его эксплуатации Тэ:

Кэ= (Qu + Qэ )/ Тэ

Следует стремиться к минимизации этого показателя за счет рационального распределения капиталовложений между сферами производства и эксплуатации.

Затраты на изготовление нового объекта складываются из двух величин:

Qu = Qn + Qн,

где    Qn ~ постоянные затраты, не зависящие от требований надежности;

Qн - переменная составляющая затрат, обусловленная требованиями надежности (цена надежности).

Во многих случаях зависимость для цены надежности имеет степенной характер и Qн определяется по эмпирической формуле:

Qн=Qно*(T/T0)а,

где    Qно - цена надежности аналога или прототипа;

Т- наработка на отказ проектируемого изделия;

То - наработка на отказ прототипа;

а - эмпирический показатель, характеризующий уровень прогрессивности производства с точки зрения возможностей повышения надежности объекта.

- точность и качество изготовления деталей машины

Геометрические размеры деталей проектируемой машины определяют на основании прочностных и кинематических расчетов или принимают из конструктивных соображений. Такие размеры называют номинальными, которые наносят на чертеж по ГОСТ 2.307-68 с указанием предельных отклонений.

Экономическая целесообразность величины предельных отклонений определяется Единой системой допусков и посадок (СТ СЭВ 144-75; 145-75 и 177-75), отвечающей принципам конструирования и взаимозаменяемости деталей.     При уменьшении предельных отклонений увеличиваются требования к точности и стоимости изготовления детали.

Система допусков сгруппирована по квалитетам (степеням точности). Стандартом установлено 19 квалитетов: 01; 0; 1; 2; 3; ...; 17. Допуски в квалитетах 01; 0; 1; ...; 4 предназначены для калибров, измерительных инструментов и др.; квалитеты 5; 6; 7; ...; 11 дают допуски для сопрягаемых размеров деталей, а в остальных квалитетах даются допуски для несопрягаемых (свободных) или сопрягаемых размеров относительно низкой точности.

Предельные отклонения размеров по СТ СЭВ можно разделить на две основные группы допусков: для сопрягаемых и не сопрягаемых поверхностей деталей.

Допусками сопрягаемых поверхностей формируются виды посадок   (соединения деталей),    которые    выбирают в зависимости от конструкции, принципа действия и условия

сборки узлов машины. Все посадки разделяют на три группы: с зазором, переходные и с натягом.

Посадки с зазором (скользящие посадки) применяют в неподвижных соединениях при необходимости частой разборки (смене деталей) и для возможности перемещения детали относительно другой при настройке или регулирования параметров машины.

Переходные посадки могут быть как с зазором, так и с натягом. Они предназначены для центрирования сопрягаемых деталей путем неподвижного их соединения с дополнительным креплением шпонками, штифтами, нажимными винтами и т.п.

Посадки с натягом применяют для неподвижного соединения деталей без элементов дополнительного крепления. Выбор посадки производится из условия, чтобы при наименьшем натяге достигалась требуемая прочность соединения деталей и передача нагрузки

Многогранно повторяющиеся предельные отклонения размеров относительно низкой точности (от 12-го квалитета и грубее) допускается не указывать непосредственно у размеров, а указывать в технических требованиях чертежа общей записью типа: «Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий + t2, валов – t2, остальных + t2/2».

Шероховатость поверхностей деталей проектируемой машины устанавливается исходя из их функционального назначения или эксплуатационных требований к прочности, износостойкости, коррозийной стойкости, прочности соединений, виброустойчивости и др.

Установленный конструкцией машины принцип действия с заданными параметрами в значительной степени зависит от качества изготовления деталей, характеризующегося не только предельными отклонениями размеров и параметрами шероховатости поверхностей, но и точностью деталей по геометрическим параметрам. Для этого ГОСТ 10356 – 63 (СТ СЭВ 636-77) установлены предельные отклонения формы и расположения поверхностей, которые назначаются при особых требованиях, вытекающих из условий работы и изготовления деталей.

2.Проектировочный расчет модуля преобразователя

Исходные данные

| №варианта | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H, мм | 2В, мм | ha,мм | Qтел,кН | Qтваг,кН | 2Lсц,мм | 2l,мм |
| 4693 | 3266 | 1500 | 48 | 270 | 17670 | 12240 |
| Dр,мм | v,м/с | сигма,кг/мм^2 |  | год выпуска | модель вагона |  |
| 320 |  |  |  | 1993 | 11-286 |  |
| Ai,ваг | tr,год | k0 | m | бетта | hx,мм | dц,мм |
| 5000 | 20 | 3 | 4 | 20 | 700 | 70 |
| fтк,мм | мю | fк | f | дельта3 | Рми | ny |
| 0,3 | 0,01 | 0,3 | 0,15 | 400 | 1 | 4 |

- 2.1. Критерий выбора и принцип действия новой машины

- Идея работы машины предполагает одновременное поднятие всего кузова ремонтируемого вагона с возможностью перемещения по ремонтным позициям. Это значительно сокращает время и трудоемкость операции подъемки кузова и перемещения его по технологической линии. Это позволяет получить дополнительный положительный экономический эффект за счет увеличения фактической программы ремонта в ВСУ, а следовательно и снизить себестоимость затрат на проведение ремонтных работ на единице подвижного состава.

- Рис. 2. Конструктивная схема ПТА ( вид спереди)

Рис. 3. Конструктивная схема ПТА (вид сбоку)

Подъемно-транспортный агрегат (ПТА) предназначен для автоматического захвата, подъема, перемещения кузова вагонов различной длины и базы по всему периметру площади участка (цеха) вагоноремонтного предприятия. Принцип его действия разработан на основе логического и системного подхода к решению организационно-технических проблем ремонта вагонов, что является важной фазой для воспроизведения эффективной конструкции.

Таким образом, для установленных, условий применения и принципа действия ПТА, его конструкция разработана на основании общепринятых принципов и методов  конструирования ( секционирования, модифицирования, агрегатирования и базового агрегата) конструирования.

Агрегат содержит два, расположенных параллельно друг к другу портала (рис. 2 и рис. 3) сформированных из отдельных модулей. Перечень, расположение и их назначение в полной мере соответствуют функциональным условиям его взаимодействия с кузовом 1 вагонов и выполнения требуемых подъемно-транспортных операций при их ремонте.

Грузонесущий модуль портала разработан методом модифицирования типовой фермы 7 однобалочного мостового крана посредством присоединения двух продольных балок 19. Ферма (мост) установлена на грузовые тележки 20 с приводом 22 для продольного перемещения каждого портала отдельно и ПТА в целом соответственно с кузовом вагона по рельсам 21 подкрановой эстакады производственного участка (цеха) вагоноремонтного производства.

Грузонесущий модуль полиспаста содержит вертикальные балки 5, установленные посредством кареток 6 с возможностью для поперечного перемещения на балках 19 фермы, которые соединены между собой не жестко горизонтальными балками 16, опирающиеся на кронштейны 17.

Модуль механического преобразователя разработан методом базового агрегата с применением типовых элементов машиностроительного производства. К ним относятся:

- электрическая таль 9, которая установлена посредством ее кареток с возможностью для перемещения на балке 7 фермы и обеспечивающей подъем и поперечное перемещение кузова 1 вагона;

- блоки 15, которые соответственно закреплены на балках 5, 16 и исполнительном модуле. Между собой они соединены канатом 18, неподвижный конец которого закреплен на балке с помощью коуша 4.

Исполнительный модуль ПТА имеет специальную конструкцию, выполненную из двух расположенных параллельно рычагов 2,

Поперечный модуль регулирования расстояния между исполнительными модулями порталов содержит траверсы 8 с винтовой передачей, соединенных соответствующими концами с кареткой тали 9 и с вертикальными балками 5.

Продольный модуль регулирования расстояния между порталами имеет оригинальную конструкцию телескопического вида и содержит две горизонтальные, расположенные параллельно друг другу балки 11 и 14, одни концы которых жестко закреплены на горизонтальных балках 16

порталов, а другие смежено, соединены кареткой 10 и кареткой 13, оснащенной электромагнитным фиксатором 12, обеспечивающего зажим смежных концов балок после установки порталов относительно друг друга посредством приводов 22 грузовых тележек 20 на требуемое расстояние.

Таким образом, сформированная из рассмотренной системы модулей конструкция ПТА расширяет технологические возможности применения на вагоноремонтных предприятиях принципиально новых и эффективных методов ремонта вагонов.

- 2.2. Структурный анализ конструкции

Модуль механического преобразователя ПТА сформирован с применением сдвоенного полиспаста прямого действия, конструкция которого разработана классическим сочетанием подвижных, неподвижных и направляющих блоков, соединенных гибкой связью (стальным канатом).

Полиспасты прямого действия называют силовыми, позволяющие уменьшить натяжение каната и момент сопротивления вращению барабана электрической тали от веса груза, перемещаемого в заданном направлении. Механическое преобразование силовых параметров здесь достигается пропорционально установленной кратности полиспаста, равного числу ветвей каната, на которых подвешен груз.

Кинематические, конструктивные и функциональные свойства полиспаста позволяют осуществлять формирование неограниченное число вариантов  силовых систем. Выбор приемлемого варианта для установленных условий его применения осуществляется по расчетной величине КПД и с учетом параметров,регламентированных нормами Госгортехнадзора.

Функциональные свойства полиспаста ПТА сформированы по принципу соответствия его конструктивных параметров (геометрических размеров и кратности полиспаста) параметрами вагона (геометрическим размерам и массе тары кузова) и техническим характеристикам типовых канатных электрических талей. В результате, простейшим сочетанием взаимного расположения подвижных, неподвижных и направляющих блоков разработаны конструкции полиспастов, принцип действия которых соответствует условиям подъема кузова вагонов железнодорожного транспорта Из совокупности рассмотренных вариантов технического исполнения полиспастов, по конструктивным признакам для применения в ПТА выбрано два варианта, отличающихся друг от друга взаимным расположением подвижных и неподвижных блоков. Выбор наиболее рационального варианта осуществим методом сопоставления расчетных параметров, характеризующих кинематические свойства полиспастов прямого действия. Сначала определим геометрические размеры полиспастов и тем самым сформируем их структурное состояние.

ВАРИАНТ 1. В конструкции полиспаста (рис.4) направляющие блоки 2 закреплены на горизонтальных балках 3, а неподвижный блок 5 закреплен на вертикальных балках 4 грузонесущего модуля полиспаста. Подвижные блоки 8 закреплены на опорных рычагах 9 исполнительного модуля ПТА. Все блоки расположены в одной плоскости и соединены стальным канатом 7. Один конец каната закреплен на барабане электрической тали, а другой с применением коуша 6 закреплен на вертикальных балках 4.

Рис 4. Конструктивная схема полиспаста ПТА (вариант 1)

Геометрические параметры полиспаста определим методом сопоставления размеров (рис. 4),которые по назначению можно разделить на три группы: основные, конструктивные и установочные.

Основные размеры - характеризуют форму и габариты  конструкции  ПТА.   К ним относится размеры вагонов с буквенными обозначением: 2В, Н, ha и их высота подъема кузова вагона.

Конструктивные размеры, - обусловленные расчетом и условиями определения расстояний между осями вращения блоков и их диаметров. К ним  относятся   размеры  с  буквенными  обозначениями:  b1,  b2,  b3,  hH,  h1,  Hr, D1, D.

Установочные размеры - определяют положение и предпочтительное расстояние между свободными поверхностями элементов конструкций. К       ним относятся размеры с буквенными обозначениями: 1., 2., 3., 4. Величину размеров в большинстве случаев устанавливают относительно объекта труда (вагона).

Теперь, когда сформированы основные и установочные размеры, перейдем к определению конструктивных размеров полиспаста.

Высота расположения оси продольной балки грузонесущего модуля полиспаста, измеряемая от поверхности головки рельса равна

Hr = H + hx + 1 ,                                    (2.1)

где    1 - расстояние между верхней частью поднятого кузова вагона и          поверхностью    направляющего блока ( 1>D);

D -наружный диаметр блока полиспаста.

Hr = 4688 + 700 + 400 = 5788мм.

Межосевая высота расположения подвижных и подвижных блоков полиспаста в момент начала подъема кузова вагона равна

h1 = Hr - ha   ,                                                  (2.2)

h1 = 5788 – 1040 = 4748мм.

Расстояние между поверхностями подвижных блоков лежит в интервале

D−D12≤2D1−D    (2.3)

320−2762≤2∗320−27622−364

где D1 - диаметр блока, измеряемый по дну канавки ручья, мм.

Тогда, минимальное расстояние между осями вращения подвижных блоков равно

b1 = D + 4  .                                        (2.4)

b1 = 320 + 22=344мм.

Расстояние между осями вращения направляющего и подвижного блоков определяется по условию

b2  D1=276мм                            (2.5)                                      Расстояние между осями вращения направляющих блоков равно

b3=2B+D+D12+Δ3−b2,                               (2.6)

b3=3266+320+2762+400−300=2031мм

где 3-расстояние между боковой поверхностью кузова вагона и	поверхностью подвижного блока (установочный размер), мм.

Межосевая высота расположения неподвижного блока и ковша относительно подвижных блоков, в начальный момент времени подъема кузова вагона, лежит в интервале значений

(hx+2D)≤hH≤(H−ha+hx),                           (2.7)

которую конструктивно примем равной

hн = H – ha = 4688-1040=3648мм                      (2.8)

Другая координата расположения оси закрепления коуша лежит в интервале установочного размера

D−D12≤Δ2≤D12

22≤Δ2≤138

Отметим, что положение подвижных блоков на высоте hн относительно неподвижного блока соответствует началу подъема кузова. Для выполнения дальнейших расчетов будем рассматривать их положение на высоте hx, при которой достигается наибольшее натяжение каната.

Тогда, высоту между блоками определим соответственно

hB = hH – hx = 3648-700=2948мм                                (2.10)	Нетрудно убедиться, что положение подвижных блоков выбрано правильно, если произвести сравнение сил натяжения каната, определяемых с этой целью для ряда фиксированных их положений.

ВАРИАНТ 2. Как и в варианте 1, конструкция полиспаста (рис. 5) состоит из аналогичных блоков, закрепленных на соответствующих модулях. Отличие его технического исполнения, состоит в том, что неподвижный блок 5 закреплен на вертикальных балках 4 перпендикулярно по отношению к другим блокам, а подвижные блоки 8 закреплены на одной оси вращения. Соединение блоков канатом 7 и закрепление его концов выполнено без изменения. Следовательно, не изменился и принцип действия полиспаста.

Наряду с принципом действия сравниваемых вариантов конструкций полиспастов имеет место соответствие их основных (2В, Н, ha, hx),  установочных (1) и частично конструктивных (h1, hH, Hr, D1, D) размеров. Теперь определим другие размеры.

Расстояние между осями вращения направляющих блоков равно

b6=2B2+Δ5−D1,                              (2.11)

b6=32662+400−276=1757мм,

где    5   - расстояние между боковой поверхностью кузова вагона и поверхностью направляющего блока (5=3).

Расстояние между осью вращения подвижного блока и осью закрепления коуша принимается по условию

Δ6≥D12  .                                   (2.12)

Δ6≥138Δ6=150

Рис. 5. Конструктивная схема полиспаста ПТА (вариант 2)

Минимальное расстояние между осями вращения направляющего и      подвижных   блоков равно

b7=D1                                           (2.13)

b7=276мм

Расстояние между осями вращения подвижных и неподвижных блоков,    расположенных перпендикулярно, определим с учетом допустимого угла у отклонения каната от плоскости симметрии ручья блока, который не должен превышать 6°. Для увеличения долговечности каната и блоков рекомендуется не допускать отклонение каната более чем на 2°.

Тогда, с учетом допустимого угла у отклонения каната, запишем интервал  значений для расстояния между осью вращения подвижных и плоскостью симметрии неподвижного блоков

D2−hBtgγ≤bBD12+hBtgγ.                            (2.14)

3202−2948tg2≤bB≤2762+2948tg275,7мм≤bB≤223,5мм

Допустимое расстояние между плоскостью симметрии подвижного блока и осью вращения неподвижного блока лежит в интервале значений

D12≤b5≤D12+hBtgγ.                                  (2.15)

2762≤b5≤2762+2948tg2138мм≤b5≤223,5мм

Теперь, когда относительно полученных геометрических размеров сформировано структурное состояние конструкций полиспастов, перейдем к оценке их функционального состояния.

- 2.3 Оценка режима работы и нагружения полиспаста.

Ресурс эксплуатационной надежности и долговечности, закладываемый для конструкции полиспастов должен быть согласован с организационно-техническими условиями его работы. По Правилам Госгортехнадзора ресурс полиспастов устанавливается исходя из коэффициента запаса прочности каната, значение которого определяют в зависимости от назначения каната и группы режима его работы. Для классификации механизмов кранов по ГОСТ 25835 установлено шесть групп (1М,...,6М) режима работы, из которых фактическая выбирается посредством сочетания класса использования (АО,...,Аб) и класса нагружения (В1,...,В4) механизма.

Классами использования механизмов устанавливается норма времени их работы до капитального ремонта или до списания. Выбор класса осуществляется по фактическому времени Тф работы механизма за срок службы, установленного нормативными документами.

Тогда, с учетом показателей организационно-технических-условий применения ПТА, для оценки интенсивности эксплуатации полиспаста определим соответствующие показатели.

Время подъема и опускания кузова вагона с применением ПТА

tц=hxm2V  ,                                       (2.16)

tц=0,7∗42∗0,133=10,5с

где   v -скорость подъема и опускания кузова вагона, установленная для

электрических талей;

m -кратность полиспаста.

Число циклов нагружения ПТА определим по формуле:

Nц=k0i=0tkAi                                                          (2.17)

Nц=3⋅20⋅6000=360000

где k0 -  количество подъемно-транспортных операций, выполняемых

при     ремонте одного вагона;

tr -   срок службы механизмов кранов, принимается по нормативным

документам и обычно составляет 15-25 лет;

Аi - программа ремонта вагонов в i'-ых  годах ( i=1 ;2;... ;tк), физ. ваг.

На вагоноремонтных предприятиях в основном применяется 	стационарный метод ремонта вагонов. Ведущее же место принадлежит 	поточному методу,    где предусматривается осуществлять перемещение	вагонов через    ремонтные позиции по П-образным, Ш -образным или по прямолинейным (параллельным) технологическим схемам.

Из рассмотренного следует, что влияние организационно-технических условий ремонта вагонов на цикл нагружения полиспаста ПТА характеризует количественный показатель Ко , имеющий следующие численные значения:

Ко = 2 - при стационарном методе, при поточном методе с гибкой организацией ремонта вагонов на технологических тележках конвейера модельного типа и для поточного метода при перемещении кузова вагона через ремонтные позиции на технологических тележках по прямолинейной технологической схеме с применением прямолинейного тягового конвейера;

Ко = 3 - для поточного метода организации ремонта, при перемещении кузова вагона через ремонтные позиции на технологических по П-образным и Ш- образным технологическим схемам с применением прямолинейного тягового конвейера.

Таким образом, для установленных функциональных условий применения ПТА фактическое время работы его полиспастов за срок службы будет равно

Тф=Nц⋅tц                                   (2.18)

Тф=360000⋅10,53600=1050ч

Классами нагружения механизмов устанавливается допустимый уровень изменения действующих на механизм нагрузок в соответствии с уровнем длительности их действия. Выбор класса нагружения механизма осуществляется по расчетному значению коэффициента К нагружения:

K=PiPmax3titi,                      (2.19.)

где Рi-учитываемая величина нагрузок действующих на механизм в течение установленного срока службы.

Рmax - наибольшая нагрузка (сила, момент) действующая на механизм в течение времени его работы;

ti     - продолжительность времени действия нагрузки Рi;

ti=k0*tц =0,0105ч

ti  - суммарное время действия нагрузок на механизм за срок его  службы.

ti=Tф =1050ч

Рном=Qваг - 2Qтел ,                                      (2.20)

Рном=260 – 2*48 = 164 кН

где   Qваг - принятая для расчета полиспаста масса тары  вагона;

Qтел  -  масса тары тележки.

Pпол=Pми+Pном41+2fткDptgβ.                                  (2.21.)

Pпол=1+17441+2⋅0,30,32⋅tg20=271кН

где:     - угол отклонения сходящихся сил от горизонтальной линии,

fтк - коэффициент трения качения стального колеса по рельсу с плоской    головкой

Dр – диаметр колеса;

K=1742713⋅0,01051050=2,49⋅10−6

класс нагружения В3 (постоянная работа при номинальных и близко к номинальным нагрузкам. Коэффициент нагружения К=0,49 соответствует интервалу (0,25 до 0,5))

класс использования механизма А1, следовательно группа режима работы механизма 2М.

3. Расчет параметров модулей машины

3.1. Расчет 1 варианта исполнения полиспастов

- Рис. 6. Расчетная схема полиспаста ПТА (вариант 1)

3.2. Расчет 2 варианта исполнения полиспастов

- Рис. 7. Расчетная схема полиспаста ПТА (вариант 2)

Расчет 2 вариантов представлен в файле EXCEL.

Далее представлены сводные таблицы результатов расчетов по обоим вариантам. Анализируя эти данные можно сделать следующий вывод:

наиболее рациональным для разработки и внедрения является 2 вариант, т. к. рассчитанная по этому варианту конструкция имеет больший  КПД (0,97) по сравнению с 1 вариантом (0,71).

| РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА (Вариант 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Данные для проектирования модуля: |  |  |  |  |  |  | 2. Данные для исследования конструкции модуля: |  |  |  |  |  |  |
|  | Таблица8 |  |  | Таблица9 |  |  |  | Таблица10 |  |  | Таблица11 |  |  |
| Нг, мм | 5638 |  | 4, мм | 15,47 |  |  | Тф, час | 1052,6 |  | 1(1) | 0,01 |  |  |
| h1, мм | 4598 |  | dц, мм | 70 |  |  | tц, с | 10,5 |  | с1(1) | 0,018454 |  |  |
| hн, мм | 3648 |  | Dр, мм | 320 |  |  | Nц | 360000 |  | с2(1) | 0,018455 |  |  |
| hв, мм | 2948 |  | d1, мм | 8,3 |  |  | 1(1) | 0,98188 |  | с3(1) | 0,018455 |  |  |
| b1, мм | 268 |  | d, мм | 10,376 |  |  | 2(1) | 0,98188 |  | сн(1) | 0,018453 |  |  |
| b2, мм | 214 |  | Zф(1)Zф(1) , шт. | 3 |  |  | 3(1) | 0,98188 |  | Z(1),шт | 1 |  |  |
| b3, мм | 1587 |  | J | 20,32 |  |  | н(1) | 0,981882 |  |  |  |  |  |
| D1, мм | 169,06 |  | e | 18 |  |  | 1, град | 1,19 |  |  |  |  |  |
| D, мм | 200 |  | n | 4 |  |  | 2,град | 1,3 |  |  |  |  |  |
| D'1, мм | 212,6 |  | k | 1,5 |  |  | 3 , град | 5,78 |  |  |  |  |  |
| D', мм | 250 |  | , град | 20 |  |  | н(1),град | 226,168 |  |  |  |  |  |
| dк, мм | 9,1 |  | Рпол, кН | 164 |  |  | S1(1) , кН | 10,02 |  |  |  |  |  |
| d'к, мм | 11 |  | Smax(1)Smax(1) , кН. | 10,55 |  |  | S'1(1) , кН | 14,33 |  |  |  |  |  |
| 1, мм | 200 |  | , кН | 14,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2, мм | 15,47 |  | (1)пол | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3, мм | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L(1)к, м | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА (Вариант 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Данные для проектирования модуля: |  |  |  |  |  |  | 2. Данные для исследования конструкции модуля: |  |  |  |  |  |  |
|  | Таблица12 |  |  | Таблица13 |  |  |  | Таблица14 |  |  | Таблица15 |  |  |
| Нг, мм | 5638 |  | dц, мм | 70 |  |  | Тф, час | 1052,6 |  | (2) | 0,00979 |  |  |
| h1, мм | 4598 |  | Dр, мм | 320 |  |  | tц, с | 10,5 |  | с(2) | 0,016051 |  |  |
| hн, мм | 3648 |  | d1, мм | 8,3 |  |  | Nц | 360000 |  | сн(2) | 0,016009 |  |  |
| hв, мм | 2948 |  | d, мм | 10,376 |  |  | (2) | 0,984203 |  | Z(2),шт | 3 |  |  |
| b5, мм | 106,3 |  | Zф(2) шт. | 3 |  |  | н(2) | 0,984244 |  |  |  |  |  |
| b6, мм | 1820,4 |  | J | 20,32 |  |  | 4 , рад | 0,117055 |  |  |  |  |  |
| b7, мм | 212,6 |  | e | 18 |  |  | S1(2) , кН | 50,44 |  |  |  |  |  |
| b8, мм | 106,3 |  | n | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D1, мм | 212,6 |  | k | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D, мм | 250 |  | , град | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D'1, мм | 212,6 |  | Рпол, кН | 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D', мм | 250 |  | Smax(2) , кН. | 52,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dк, мм | 11 |  | (2)пол | 0,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d'к, мм | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, мм | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6, мм | 106,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5, мм | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L(2)к, м | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3. Анализ кинематических, конструктивных и функциональных свойств модуля механического преобразователя ПТА в целом.

| Анализ кинематических, конструктивных и функциональных свойств модуля механического преобразователя ПТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на основании свойства η - max наиболее лучший вариант представляет пта 2 варианта с η(2) = 0,967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструкция блока представляет собой кинематическую опору, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| которая формируется из стандартных и оригинальных деталей. К оригинальным относятся детали, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технические характеристики которых определяют на основании прочностного расчета и конструктивно, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с учетом размеров стандартных деталей машиностроительного производства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень элементов конструкции блоков полиспаста ПТА |  |  |  |  |  |  |  | Таблица16 |  |  |
| № поз. | Наименование детали | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ступица блока | ширина дистанционного кольца |  |  |  |  | h(1),мм | 5 |  |  |
|  | Оригинальная деталь. | Диаметр оси или подшипника |  |  |  |  | d(0), мм | 60,5 |  |  |
|  |  | Диаметр наружного кольца подшипника |  |  |  |  | d,мм | 67,5 |  |  |
|  | Дистанционное кольцо | Конструктивный размер |  |  |  |  | d(2),мм | 80,5 |  |  |
|  | для подшипников |  |  |  |  |  | d(1),мм | 64 |  |  |
|  | Изготавливается из стали 40 ГОСТ 8479. |  |  |  |  |  | d(с),мм | 74 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | H,мм | 59,8 |  |  |
|  | Стальная уплотнительная шайба |  |  |  |  |  | H(1),мм | 57 |  |  |
|  | Оригинальная деталь. |  |  |  |  |  | d(н),мм | 75 |  |  |
|  | Изготавливается из стали Ст.З ГОСТ 380 |  |  |  |  |  | d(в),мм | 73 |  |  |
|  |  | Диаметр ступицы |  |  |  |  | D,мм | 74,4 |  |  |
|  | Подшипник шариковый | Размеры | подшипников |  |  |  |  |  |  |  |
|  | радиальный, однорядный | Ширина подшипника |  |  |  |  | В,мм | 27 |  |  |
|  | Стандартное изделие по ГОСТ 8338 | Толщина крышки |  |  |  |  | h,мм | 2,5 |  |  |
|  |  | Толщина стенки крышки |  |  |  |  | S(0),мм | 0,4 |  |  |
| 2 | кольцо с маслоподводящей канавкой | радиус,мм |  |  |  |  | R,мм | 60,5 |  |  |
|  | Оригинальная деталь |  |  |  |  |  | h,мм | 2 |  |  |
|  | Изготавливается из стали 40 ГОСТ 8479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кольцо центрирующее | Оригинальная деталь. Изготавливается из стали 40 ГОСТ 8479. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Стопорная многолапчатая шайба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стандартное изделие по ГОСТ 11872 | Размеры: |  |  |  |  | d(1),мм | 61 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | D,мм | 92 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | D(1),мм | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | l,мм | 57 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | h,мм | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | b,мм | 7,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S(0),мм | 1,6 |  |  |
| 5 | Гайка круглая шлицевая |  |  | Диаметр d и шаг резьбы |  |  | d,мм | М48*1,5 |  |  |
|  | Стандартное изделие по ГОСТ 11871 |  |  |  |  |  | D,мм | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | D(1),мм | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | H,мм | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | с,мм | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | b,мм | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | h,мм | 4 |  |  |
|  |  |  |  | количество шлицов |  |  | n | 4 |  |  |
| 6 | Масленка |  |  | резьба |  |  |  | М6*1 |  |  |
|  | Стандартное изделие по ГОСТ 19853 |  |  |  |  |  | Hмм | 13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | h,мм | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | h(1),мм | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | d,мм | 6,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | d(1),мм | 4,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | d(2),мм | 5,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | d(3),мм | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | d(4),мм | 2,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ά,град | 48 |  |  |
| 7 | Ось |  |  | диаметр оси : |  |  | d(0),мм | 60,17404224 |  |  |
|  | Оригинальная деталь. |  |  | изгибающий момент: |  |  | Ми,кНм | 11,99748 |  |  |
|  |  |  |  | плечо |  |  | Н(0),мм | 268,4 |  |  |
|  |  | выбираем сталь 40 с |  | пределом текучести стали |  |  | Gт | 315 |  |  |
|  |  | запас прочности для механизмов подъема груза |  |  |  |  | n | 1,6 |  |  |
|  |  |  |  | параметр |  |  | b(5),мм | 86,8 |  |  |
| 8 | Элементы опоры оси | Грузонесущие модули: опорные рычаги исполнительного модуля ПТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Дистанционное кольцо для блоков | ширина дистанционного кольца |  |  |  |  | а(1),мм | 27 |  |  |
|  | Оригинальная деталь | толщина |  |  |  |  | t,мм | 5 |  |  |
|  | Изготавливается из стали 40 ГОСТ 8479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заключение

Целью выполнения курсового проекта по дисциплине "Машины (конструкция, проектирование, расчет) вагоноремонтного производства" было:

- изучение принципов проектирования новых машин с использованием достигнутого научно-технического прогресса;

-  получение навыков и умений расчета проектируемой машины с помощью разработанной на кафедре «Вагоны» МИИТа новой, с элементами новизны, конструкции подъемно-транспортного агрегата (ПТА) для вагонов.

Список литературы

1. Воротников В.Г. Расчет модуля механического преобразователя    подъёмно-транспортного агрегата для вагонов. - Методические указания, -М.:МИИТ,2003-78с.

2. Воротников В.Г., Быков А.И. Формирование рабочей документации проектируемых машин. -Методические указания-М:     МИИТ, 2003 -38 с.

3. Александров М.П. Подъемно – транспортные машины: Учеб. Для машиностроит. спец. вузов. – 6-е изд., перераб. – М.: Высшая школа; 1985. – 520 с., ил.

4. Материал лекций и лабораторных работ.

5. Справочник по кранам: В 2т. Т2. Характеристики и конструктивные схемы кранов. Крановые механизмы их детали и узлы. Техническая эксплуатация кранов /Под общей редакцией М.М.Гохберга. – Л.: Машиностроение.: 1988. – 559 с., ил