Технологический процесс работы ВСУ

| №п.п |  | Наименование операций | Оборудование |  | Норма времени чел.мин |  | Количество исполнителей |  | Длительность операций |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снять: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | автосцепное устройство |  |  | тележка -подъемник |  | 43,51 |  | 4 |  | 10,88 |
| 2 | Цепь расцепнго привода разъединить |  |  | Молоток, бородок и ключ |  | 3,24 |  | 1 |  | 3,24 |
|  | Отнять: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Клин тягового хомута |  |  |  |  | 6,16 |  | 1 |  | 6,16 |
| 4 | Центрирующий прибор разобрать |  |  | Молоток |  | 1,06 |  | 1 |  | 1,06 |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,34 |

| Позиция 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Кузов поднять и отпустить | Электродомкрат | 7,27 | 2 | 3,635 |
| 10 | Болты поддерживающие планки поглощающего аппарата отнять |  | 13,6 | 2 | 6,8 |
|  | Поглощающий аппарат: | Устройство для смены |  |  |  |
| 11 | Сжать |  | 0,22 | 1 | 0,22 |
| 12 | Отнять |  | 9,66 | 2 | 4,83 |
| 13 | Поставить |  | 5,86 | 1 | 5,86 |
| 14 | Болты поддерживающие планки поглощающего аппарата поставить |  | 12,48 | 2 | 6,24 |
|  | Разъединение тяг рычажной передачи | Молоток, бородок |  |  | 13.6 |
|  | Выкатка и подкатка тележек | Устройство для выкатки тележек или тележка-манипулятор |  |  | 6 |
|  | Поставить: |  |  |  |  |
| 15 | Автосцепку | тележка -подъемник молоток бородок ключ | 43,51 | 3 | 14,5033 |
| 16 | Клит тягового хомута |  | 6,52 | 3 | 2,1733 |
| 17 | Центрирующий прибор собрать |  | 1,38 | 2 | 0,69 |
| 18 | Цепь расцепного привода поставить |  | 2,2 | 1 | 2,2 |
| 19 | Кронштейн или державку расцепного привода укрепить |  | 0,81 | 1 | 0,81 |
| 20 | Действие механизма автосцепки проверить |  | 1,35 | 2 | 0,675 |
|  | Сменить: |  |  |  |  |
| 21 | Пятник | Ключ молоток, горелка | 0,59 | 1 | 0,59 |
| Итого |  |  |  | 68,83 |  |

Позиция 3

| 26 | Кузов поднять и отпустить | Электродомкрат | 7,27 | 1 | 7,27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сменить: |  |  |  |  |
| 27 | Валик бокового борта |  | 6,87 | 2 | 3,435 |
| 28 | Петлю бокового борта |  | 4,93 | 1 | 4,93 |
| 29 | Закидку запорного механизма |  | 3,38 | 1 | 3,38 |
| 30 | Клиновый запор |  | 0,62 | 1 | 0,62 |
| 31 | Кронштейн или державку расцепного привода |  | 0,88 | 1 | 0,88 |
| 32 | Сектор запорного механизма |  | 7,2 | 2 | 3,6 |
| 33 | Скобу лесную |  | 0,47 | 1 | 0,47 |
| 34 | Розетку автосцепки |  | 0,46 | 1 | 0,46 |
| 35 | Рычаг расцепного привода |  | 0,71 | 1 | 0,71 |
| 36 | Сварочные работы | Сварочный агрегат | 90 | 6 | 15 |
| итого |  |  |  |  | 40,755 |

| Позиция 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отнять тормозные приборы и арматуру: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Рукава соединительные |  |  |  |  | 1,04 |  | 1 |  |  | 1,04 |  |
| 38 |  | Державки крана концевого |  |  |  |  | 2,42 |  | 1. |  |  | 2,42 |  |
| 39 |  | Краны концевые |  |  |  |  | 2,24 |  | 1 |  |  | 2,24 |  |
| 40 |  | Кран разобщительный |  |  |  |  | 6,88 |  | 3 |  |  | 2,29333 |  |
| 41 |  | Кронштейн рычажного переключения |  |  |  |  | 1,29 |  | 1 |  |  | 1,29 |  |
| 42 |  | Воздухорастределите ль |  |  |  |  | 5,05 |  | 3 |  |  | 1,68333 |  |
| 43 |  | Клапан впускной |  |  |  |  | 2,04 |  | 1 |  |  | 2,04 |  |
| 44 |  | Крышку тормозного переднего цилиндра комплектно с поршнем |  |  |  |  | 6,93 |  |  |  |  | 2,31 |  |
|  |  | Поставить: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Крышку тормозного цилиндра комплектно с поршнем |  |  |  |  | 5,86 |  | 1 |  |  | 5,86 |  |
| 46 |  | Краны концевые |  |  |  |  | 2,62 |  | 1 |  |  | 2,62 |  |
| 47 |  | Державки кранов концевых |  |  |  |  | 3,1 |  | 1 |  |  | 3,1 |  |
| 48 |  | Рукава соединительные |  |  |  |  | 1,2 |  | 1 |  |  | 1,2 |  |
| 49 |  | Кран разобщительный |  |  |  |  | 10,5 |  | 3 |  |  | 3,5 |  |
| 50 |  | Воздухораспределите ль |  |  |  |  | 5,27 |  | 2 |  |  | 2,635 |  |
| 51 |  | Кронштейн режимного переключения |  |  |  |  | 1,34 |  | 2 |  |  | 0,67 |  |
| 52 |  | Клапан впускной |  |  |  |  | 1,96 |  | 2 |  |  | 0,98 |  |
|  |  | Укрепить: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Тормозной цилиндр |  |  |  |  | 2,22 |  | 2 |  |  | 1,11 |  |
| 54 |  | Резервуар запасной |  |  |  |  | 2,79 |  | 2 |  |  | 1,395 |  |
| 55 |  | Отремонтировать стояночный тормоз |  |  |  |  | 36,48 |  | 6 |  |  | 6,08 |  |
| 56 |  | Отстучать и очистить магистраль |  |  |  |  | 2,71 |  | 2 |  |  | 1,355 |  |
| 57 |  | Очистить и протереть цилиндр тормозной |  |  |  |  | 2,59 |  | 2 |  |  | 1,295 |  |
| 58 |  | Проверить резьбу магистральной трубы |  |  |  |  | 1,21 |  | 1 |  |  | 1,21 |  |
|  |  | Перепаковать стыковые соединения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | От цилиндра тормозного к фланцу рабочей камеры |  |  |  |  | 5,98 |  | 3 |  |  | 1,9933 |  |
| 60 |  | В трубе магистральной: |  |  |  |  | 9,96 |  | 4 |  |  | 2,49 |  |
| 61 |  | Продуть и испытать рабочий резервуар воздухораспределите ля |  | Стенд для проверки автотормозов |  |  | 5,64 |  | 3 |  |  | 1,88 |  |
| 62 |  | Соединить поводок клапана воздухораспределите ля |  |  |  |  | 0,78 |  | 2 |  |  | 0,39 |  |
|  |  | Поставить и отрегулировать: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Рычаги горизонтальные |  |  |  |  | 1,19 |  | 2 |  |  | 0,595 |  |
| 64 |  | Затяжку горизонтальных рычагов |  |  |  |  | 1,48 |  | 2 |  |  | 0,74 |  |
|  | 65 |  | Регулятор |  |  |  |  | 4,18 |  | 3 | 1,3933 |  |  |
|  | 66 |  | Тягу регулятора |  |  |  |  | 3,3 |  | 2 | 1,65 |  |  |
|  | 67 |  | Тягу длинную |  |  |  |  | 2,7 |  | 2 | 1,35 |  |  |
|  |  |  | Проверить плотность воздухораспределите ля, рычажную передачу и работу тормоза: |  | Стенд для проверки автотормозов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 68 |  | Магистраль по манометру, обмыванием с устранением утечек |  |  |  |  | 17,63 |  | 5 | 3,53 |  |  |
|  | 69 |  | Тормозного цилиндра |  |  |  |  | 6,27 |  | 3 | 2,09 |  |  |
|  | 70 |  | Выход штока тормозного цилиндра |  |  |  |  | 3,17 |  | 2 | 1,585 |  |  |
|  | 71 |  | Установка направляющего ролика кулисы регулятора |  |  |  |  | 1,72 |  | 2 | 0,86 |  |  |
|  | 72 |  | Поставить рычаги ТРП с регулировкой в тормозном положении |  |  |  |  | 4,71 |  | 3 | 1,57 |  |  |
|  | 73 |  | Тормоз на чувствительность проверить |  |  |  |  | 5,59 |  | 4 | 1,3975 |  |  |
|  | 74 |  | Тормоз на выдержку проверить |  |  |  |  | 13,73 |  | 5 | 2,746 |  |  |
|  | 75 |  | Отрегулировать рычажную передачу |  |  |  |  | 16,32 |  | 5 | 3,264 |  |  |
|  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,2 |  |  |
|  | Позиция 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76 |  | Снятие старой краски |  | Установка для окраски |  |  | 40 |  | 1 | 40 |  |  |
|  | 77 |  | покраска |  |  |  |  | 40 |  | 1 | 40 |  |  |
|  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |
|  | Позиция 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 78 |  | Сушка | Установка для сушки |  |  |  | 40 |  | 1 | 40 |  |  |
|  | 79 |  | Нанесение трафарета |  |  |  |  | 40 |  | 1 | 40 |  |  |
|  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |
|  | сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,725 |  |  |