МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Московский государственный университет

путей сообщения

(МИИТ)

# Кафедра

Вагоны и вагонное хозяйство

## КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

# ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Проектирование вагоноремонтных предприятий 

на тему: ‹‹Разработка технологических решений проекта реконструкции вагоносборочного участка вагонного депо по ремонту 4х-осных цистерн ››

Студент группы ТВГ-

Преподаватель

Соломатин В.В.

Москва 2005 г.

Содержание

Стр.

Введение………………………………………………………………………………………...................3

1.Определение режимов работы депо и расчет годовых фондов его работы……………….………...4

2.Расчет производственной мощности вагонного депо…….………….……………………………….5

2.1. Производственная мощность депо, методика ее расчета… ……………………………………….5

2.2 Расчет производственной мощности ВСУ 4-х осных цистерн……………………………………..5

2.3 Расчет количества основного технологического оборудования ВСУ………...…………………...8

2.3.1. Количество устройств, для смены поглощающих аппаратов……………………………………8

2.3.2. Количество правильных машин типа УСПМ для правки элементов кузова и рамы вагона......9

2.3.3. Количество сварочного оборудования………………………………..………………………......9

2.4. Расчет численности рабочих  ……………………………………………………………………....10

3. Компоновка производственного участка…….……………………………………………………....12

4. Общие требования к планировке производственного участка……………….…………………….14

5. Оценка прогрессивности технических решений спроектированного технологического процесса…………………………………………………………………………………….…………….15

Список литературы………………………………………………………………………………………18

Введение.

Одним из направлений по совершенствованию вагоноремонтной базы железных дорог РФ является перевод их на индустриальную основу.

Современное вагоноремонтное предприятие, сопоставимое по своей сущности с предприятием машиностроительной отрасли, должно отвечать современным требованиям к организации производственного процесса при ремонте вагонов, к производственной структуре и техническому оснащению производства, к инфраструктуре предприятия для обеспечения потребности в ремонте вагонов с высоким качеством и минимальными затратами материальных средств.

Рациональные решения задач, определенных требованиями к современному вагоноремонтному предприятию, должны быть найдены еще на этапе проектирования вновь строящихся предприятий или реконструкции существующих. Поэтому важным этапом инвестиционного процесса в строительстве (реконструкции) ВРП является разработка проектной документации на его строительство, включающей в себя технико-экономическое обоснование (ТЭО), техническое задание (ТЗ), технический проект и рабочие чертежи. Стержневым разделом проектной документации являются технологические решения, определяющие производственную программу предприятия; характеристику и обоснование технологии производства; данные о трудоемкости ремонта вагонов, механизации и автоматизации технологических процессов; состав и обоснование применяемого оборудования; число рабочих мест и численность штатных работников и др.

В данной работе представлена методика технологических решений при разработке проекта строительства или реконструкции основных производственных участков вагоноремонтного депо для ремонта грузовых вагонов.

1.Определение режимов работы вагонного депо и расчет годовых  фондов его                  работы.

Режим работы производственных участков и отделений работы депо и годовые фонды рабочего времени определяются из условия продолжительности рабочего времени –40 часов в неделю или 2075 часов в год.

Резервом для повышения производственной мощности вагонного депо является рациональное использование годового фонда рабочего времени производственного участка.

Исходя из  регламентированного годового фонда рабочего времени одной рабочей смены составляющей 2075 часов можно реализовать 4 режима работы депо, при 7-ми, 6-ти и 5-ти дневной рабочих неделях.

Таблица 1.1. Характеристика  режимов работы депо, в зависимости от количества дней в  рабочей  неделе.

| Режим работы | Количество рабочих смен в сутки аСМ | Количество рабочих дней в году, а1 | Количество рабочих дней в цикле,а2 | Количество рабочих недель в цикле, в | Количество сменных контингентов вД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 358 | 14 | 4 | 4 |
| 2 | 2 | 306 | 16 | 4 | 3 |
| 3 | 2 | 358 | 28 | 6 | 3 |
| 4 | 2 | 254 | 20 | 4 | 2 |

В соответствии с таблицей 1.1. продолжительность рабочей смены можно определить из следующей формулы

nв∗а2∗ТСМ=2075часов

ТСМ=2075∗ва2∗n	(1)

где:ТСМ- продолжительность рабочей смены, ч;

n=52 недели – количество рабочих недель в году;

в- количество рабочих недель в цикле;

а2- количество рабочих дней в цикле;

Номинальный годовой фонд рабочего времени, FНi, находим по следующему выражению

FНi=аСМi∗а1i∗ТСМi   (2)

где: аСМi- количество рабочих смен в сутки;

а1i- количество рабочих дней в году.

Годовой фонд работы оборудования, FДОi, с учетом перерывов на техническое обслуживание определяем по формуле

FДОi=kи∗FНi      (3)

где: kи    =0,85-0,95-принимаем равным 0,9.

Результаты расчетов продолжительности рабочей смены, номинального годового фонда рабочего времени и годового фонда работы оборудования представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2. Параметры режимов работы депо.

| Режим | ## Показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество рабочих дней в году, а1 | Количество рабочих смен в сутки, аСМ | Длительность рабочей смены, ТСМ | Годовой фонд рабочего времени |  |
|  |  |  |  | Участка (депо), FН | Оборудования, FДО |
| 1 | 358 | 2 | 11,4 | 81623 | 73467 |
| 2 | 306 | 2 | 9,98 | 6105 | 5495 |
| 3 | 358 | 2 | 8,55 | 6122 | 5510 |
| 4 | 254 | 2 | 7,98 | 4054 | 3649 |

2.Расчет производственной мощности вагонного депо.

2.1.Производственная мощность депо, методика ее расчета.

Производственная программа вагонного депо определяется производственной мощностью его вагоносборочного участка (ВСУ) с учетом формы организации производственного процесса, выбранного режима работы участка (сменности), типа вагонов и средней трудоемкости их ремонта, а также параметров ВСУ (число ремонтных путей, число ремонтных позиций и т. д.)

Исходные данные для расчета.

1.Объект ремонта – тип вагона -4-осная цистерна;

2.Потребность в ремонте- nд=4500 ваг./год;

3.Режим работы ВСУ- 2-х сменный;

4.Длительность рабочей смены - ТСМ,ч;

5.Количество ремонтных путей в ВСУ- nН=1;

6.Способ ремонта вагонов в ВСУ – поточный на ПКЛ;

7.Количество ремонтных позиций на ПКЛ - Θ=6;

8.Общая трудоемкость ремонта вагона – Qобщ., чел-ч;

9.Трудоемкость ремонта по участку- Qi, чел-ч;

10.Норма простоя вагона в ремонте - ti:  для 4-х осн. вагонов -     t =8 ч.

2.2. Расчет производственной мощности ВСУ 4-х осных цистерн

М=F∗i=1nФiti	(4)

где: F- годовой фонд рабочего времени депо, ч;

Фi=ФПКЛ=Θ∗kв- фронт работы i -той ПКЛ, вагонов;

Θ- число ремонтных позиций;

kв- количество вагонов на позиции;

ti≥tH- норма простоя вагона непосредственно в ремонте, ч.

М1=8162,4∗6∗112=6122 вагона

М2=6107,76∗6∗112=4579 вагонов

М3=5232,6∗6∗112=4592 вагона

М4=4053,84∗6∗112=2026,92=2027 вагонов.

Ожидаемый фактический выпуск вагонов Nф из ремонта составляет

0,85М≤Nф≤0,95М

Nф1=0,9*4081=5510 вагонов

Nф2=0,9*3054=4121 вагон

NФ3=0,9*2616=4133 вагона

NФ4=0,9*2027=3041 вагон.

Производственную мощность ВСУ в физических вагонах в соответствии с заданной программой 4500ваг./год необходимо принять по 3 режиму.

Определим расчетный такт работы ПКЛ в ВСУ по выражению

R=60∗FH∗n∗ηNФ∗kв	(5)

где: η-коэффициент использования ПКЛ во времени с учетом затрат                 времени на техническое обслуживание и ремонт, η=0,85;

n-количество поточных линий, n=1;

R=60∗6122∗1∗0,854133∗1=75,556

Проверим кратность расчетного такта R длительности смены.

Е=ТСМR∗60		(6)

E=9,9875,556∗60=6,79

Округляем величину Е до целого числа, Е=5, и определяем откорректированный такт поточной линии

R =ТСМЕ∗60	(7)

R =9,987*60=1,222

Программа выпуска вагонов по скорректированному такту R` составит

NФ=60∗FH∗n∗ηR 	(8)

NФ8=60∗6122∗1∗0,851,222∗60=4260 вагон.

Полученные значения Nф  проверяем на соответствие условию                                               Nф ≥ nд.

Линейные параметры вагоносборочного участка определяются по размерным параметрам ремонтных позиций ПКЛ, их количеству, величине интервалов между позициями, а также ширине поперечных транспортных проездов. Схема расчета длины и ширины ВСУ представлена на рис. 2. 1.

Габаритные размеры вагоносборочного участка определяются по нормам, приведенным в табл. 2.1.

| Таблица 2.1. Значения линейных параметров № пп. | Показатели | Значения параметров ВСУ, м |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Длина ремонтного места lрм для: - 4-осной цистерны; Расстояние от выступающих частей торцевой стены здания до ремонтного места, l1 Ширина транспортного проезда для поперечного перемещения тележек, lтр : -двухосных -четырехосных Длина интервала между двумя соседними вагонами, lи Ширина тамбура-шлюза, lтш Расстояние от выступающих частей торцевой стены здания до ремонтного места в малярном отделении при механизированной окраске вагона, l2 Длина интервала между двумя соседними вагонами в малярном отделении, lм Расстояние между осями смежных ремонтных путей, s -при двухпутном - при трехпутном Расстояние от продольной стены до оси крайнего пути, b | 14,02 3,0 3,0 6,0 2,0 6,0 4,5 1,0 8,0 7,0 5,0 |

b

13

13

12

11

10

9

8

7

6

5

5.2

5.1

4

3

2

1

s

Рис. 2.1. Схема расчета линейных размеров ВСУ

Расчетные длину и ширину вагоносборочного участка  согласно приведенной на    рис.2.1. схеме определим по выражениям

L = 2 l1 + 6 lрм + 2 lтр + lи + lтш  +  2 l2  + lм;       (9)

L=2∗3+6∗14,02+2∗3+2+6+2∗4,5+1=114,12 м

В = 2b + s(n-1) 					(10)

B=2∗5+8∗(1−1)=18 м

Полученные значения длины и ширины  ВСУ корректируем в сторону увеличения до кратности: по длине – 6 м, и по ширине – 4 м.

L=180 м

B=12 м

Площадь ВСУ определяем по выражению

Fвсу= L· B м2.  			(11)

Fвсу  =12*180=2160 м²

Высоту вагоносборочного участка определяем в соответствии с требованиями [ 1 ], которая составляет:

НВСУ = 10,8  м.

2.3. Расчет количества основного технологического

оборудования ВСУ

В целях повышения производительности труда при выполнении правильных, монтажно-демонтажных и других работ на вагоне вагоносборочный   участок должен иметь технологическое оборудование в необходимом количестве.

2.3.1.Количество устройств, для смены поглощающих аппаратов

2tпа

Бпа = ------- · n 				(12)

R - tп

где   tпа - норма времени на смену одного поглощающего

аппарата, н-мин;

n   - число ПКЛ в ВСУ;

R   - такт ПКЛ вагоносборочного участка, мин;

tп - время перемещения конвейера ПКЛ в ВСУ, мин.

Бпа8−осн=2∗28,2275,556−4∗1=0,78 принимаем Бпа4−осн=1

2.3.2. Количество сварочного оборудования:

NФ · Тсв

БСВ = 1,67 · ------------ ,    (13)

F до

где  NФ  – фактический выпуск вагонов из ремонта в год,

ваг.;

Тсв –длительность сварочных работ на вагоне, нормо-ч;

F до  – годовой фонд рабочего времени оборудования, ч.

Бсв8=1,67∗Nф8∗TсвFДО3=1,67∗4260∗1,55510=1,937

следовательно принимаем 2 комплекта сварочного оборудования.

Расчет тягового усилия SК конвейера ПКЛ и мощности электродвигателя привода конвейера NК определим по выражениям:

SК = 1,2 · qк · Тв  ·КВ ·Θ , [Н]      (14)

SК (vп  + 0,3 vо )

NК = ---------------------- ,   [кВт]                            (15)

1000

где SК - тяговое усилие конвейера ПКЛ,
qк - сопротивление движению вагона, qк =250…300 Н/т;
ТВ  -  тара вагона, т ;
ТВ4=23,3 т
КВ -  количество вагонов на одной  ремонтной позиции ПКЛ;
Θ  -  количество ремонтных позиций на ПКЛ;
vп  -  скорость перемещения конвейера при прямом ходе, vп  = 0,1 м/с;
vо -  скорость перемещения конвейера при обратном ходе, vп  = 0,15 м/с.

S=1,2∗300∗23,3∗1∗6=50330Н

NК4=50330∗0,1+0,3∗0,151000=7,295 кВт

2.4. Расчет численности рабочих

Численность рабочих в ВСУ определим по количеству рабочих  i-той профессии, занятых в технологическом процессе, по   выражению:

NФ ·  Σ Qi

Рi = -------------------- ,    (16)

Fнр ·кп · кв

где NФ - фактический годовой выпуск вагонов из ремонта;
Σ Qi - трудоемкость i-той профессии при ремонте вагона, чел-мин.;
Fнр- номинальный годовой фонд рабочего времени одного работника, Fнр=2075 ч;
кп - коэффициент, учитывающий потери рабочего времени по уважительным причинам, кп = 0,85;
кв - плановый коэффициент выработки нормы, кв = 1,15.

Трудоемкость работ i-той профессии ΣQi при ремонте вагонов определяют по  технически обоснованным нормам времени на виды работ (слесарные, сварочные, малярные и др.) для каждого типа вагонов, представленные  таблицами типовых норм и технологическими картами в специальных сборниках  [4].

Трудоемкость работ i-той профессии ΣQi допускается определять по рекомендациям [1], как долю участия профессий в ремонте, выраженную в процентах от общей трудоемкости ремонта вагона.

В  данном случае используют выражение

ai

ΣQi = ---- ·ΣQобщ. ,    (17)

100

где аi – доля участия i-ой профессии в ремонте,% табл.2.2.)

При большом перечне участвующих в ремонте профессий рабочих  целесообразно осуществлять расчет численности работающих  табличным методом по форме, представленной в табл. 2.3.

Таблица 2.2. Трудоемкость деповского ремонта и доля участия профессий в затрате чел.-час. на один грузовой вагон

| Производственный участок, отделение и профессия работающих | Доля участия профессии в ремонте, % |
| --- | --- |
|  | Цистерны 4-осной |
| 1 | 5 |
| Всего на один вагон (100%) ΣQобщ , чел.-ч в том числе: Вагоносборочный участок: Слесари по ремонту подвижного состава а) автосцепного устройства, рамы и кузова вагона; б) тормозного и пневматического оборудования. Столяры Маляры Электросварщики, Крановщики Стропальщики Подсобные рабочие | 50,6 10,1 8,0 0,5 4,2 2,1 1,9 1,9 1,8 |

Таблица 2.3. Расчет количества производственных рабочих для 4-х осной цистерны

| Профессия рабочего | Годовой фонд рабочего времени одного списочного работника Fд.р.=Fн.р·.Кп | Потребное число рабочих |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчет-ное (по форму-ле) |  | При-нятое |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Слесари рпс автосцепного устройства, рамы и кузова вагона | 4447,71 | 10,76 |  | 11 |
| тормозно го и пневматического оборудования | 4447,71 | 8,523 |  | 9 |
| Столяры | 4447,71 | 0,533 |  | 1 |
| Маляры | 4447,71 | 4,6 |  | 5 |
| Электросварщики | 4447,71 | 2,237 |  | 2 |
| Крановщик или оператор | 4447,71 | 2,024 |  | 2 |
| Стропальщи-ки | 4447,71 | 2,024 | 2 |  |
| Подсобные рабочие | 4447,71 | 1,918 | 2 |  |

3.Компоновка производственного участка

За основу компоновки производственного участка необходимо принимать соответствие между схемой технологического процесса ремонта изделия и транспортированием внутрипроизводственных грузов.

Направление грузопотока должно совпадать с ходом технологического процесса. Из анализа технологического процесса действующих аналогичных производственных предприятий выявляют откуда, в какие подразделения и с какой общей массой необходимо перемещать грузы в процессе ремонта изделия. Для этого массы транспортируемых грузов  можно выразить в процентах от общей массы и составить таблицу распределения. Оптимальным вариантом компоновки считают такой, в котором достигнуты прямоточность производственного процесса, перемещение груза по наикратчайшему пути с наименьшим числом оборотных и перекрещивающихся грузопотоков. Анализ грузопотоков позволяет правильно подобрать грузоподъемные и транспортные устройства и механизмы.                                                         Цистерна имеет следующие массовые характеристики:

-тара вагона :

4-х осный                                                            24000кг            100%

-масса тележки 2-х осной                                              4500кг          18,75%

-масса автосцепки                                                         200кг               0,83%

-масса поглощающего аппарата                                  162кг               0,7%

-масса сливного прибора                                              210кг                0,9%

-масса тормозного оборудования                                230кг                  1%

Распределение грузопотоков приведено в таблице 3.1.

Таблица 3.1.Распределение грузопотоков при ремонте цистерн.

| Откуда перемещается груз | Куда перемещается груз |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Промывочно-пропарочная станция Вагоносборочный участок Вагоносборочный участок Позиция снятия и постановки автосцепок Позиция выкатки тележек, смены поглощающих аппаратов и ремонта рамы Позиция ремонта котла и проверки котла на плотность Позиция смены приборов автотормоза, ремонта рычажной передачи, испытания на плотность и проверки работы приборов Позиция окраски рамы | Вагоносборочный участок Тележечный участок Контрольный пункт автосцепки Позиция выкатки тележек, смены поглощающих аппаратов и ремонта рамы Позиция ремонта котла и проверки котла на плотность Позиция смены приборов автотормоза, ремонта рычажной передачи, испытания на плотность и проверки работы приборов Позиция окраски рамы Позиция окраски котла и нанесения знаков и надписей |

4.Общие требования к планировке производственного участка

Планировкой производственного участка называют план расположения производственного, подъемно-транспортного и другого оборудования, рабочих мест, санитарно-технических и энергетических сетей, проездов, проходов и т.п.

Планировку подразделения выполняют после разработки общего компоновочного плана корпуса.

При расстановке оборудования, рабочих мест и коммуникаций соблюдают следующие основные требования:

-оборудование располагают в порядке последовательности выполнения технологических операций; обмывки, разборки, дефекации и сортировки, ремонтно-восстановительных операций, сборки, приемки из ремонта, окраски и сушки и т.д.;

-проходы, проезды и расположение оборудования должны позволять осуществлять монтаж, демонтаж и ремонт оборудования, обеспечивать удобство подачи ремонтируемого объекта, технологической оснастки и инструмента, уборки отходов и безопасность работы;

-подъемно-транспортные средства должны быть увязаны с технологическим процессом и расположением оборудования так, чтобы были достигнуты кратчайшие пути перемещения грузов без перекрещивания грузопотоков и не создавались помехи на проходах, проездах и путях движения людей;

-расстановка оборудования должна предусматривать возможность изменения планировки при использовании более прогрессивных технологических процессов.

Планы расстановки оборудования выполняются на основе строительного чертежа здания (участка), где должны быть показаны основные элементы здания: наружные и  внутренние стены, перегородки, ворота, двери, окна и внутренние стены, технических проектов выполняют, как правило, в масштабе  1:200, на стадии техно-рабочих и рабочих проектов  масштабе 1:100. На стадии техно-рабочих и рабочих проектов на чертежах указывают привязку оборудования.

5.  Оценка прогрессивности технических решений                 спроектированного технологического процесса

Прогрессивность спроектированного производственного процесса, в части его технической оснащенности, возможно оценить уровнем механизации и автоматизации, определяемый в процентах механизированного и автоматизированного труда в общих трудозатратах:

Y=Zmax=15mz⋅ZZMAX⋅z=05mZ⋅100% ,     (18)

где    mz = M·Кз  -количество используемых средств труда;

М  - количество установленных средств труда;

Кз  - коэффициент загрузки оборудования.

Z    - количество звеньев в машине.

Все средства механизации в зависимости от замещаемых функций подразделяются:

-  на ручные орудия труда (гаечные ключи, молоток  и.т.п.)  - Z=0;

- на машины ручного действия (дрель ручная, пресс, диагноcтические приборы без подвода внешнего источника энергии)  -   Z=1;

- на механизированные ручные машины (электродрель, пневмо

гайковерт и другие машины с подводом внешнего источника

энергии) – Z=2;

- на механизированные машины (универсальные станки, прессы,  кран-балки, диагностические стенды и другие без системы автоматического управления)  -  Z=3;

- на машины-полуавтоматы – Z=3,5;

- на машины-автоматы  Z=4.

Расчет уровня механизации и автоматизации технических процессов представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Уровень механизации и автоматизации технических

процессов тележечного участка.

| Наименование оборудования | Количество оборудования | Коэффициент загрузки KЗ | Количество звеньев z | Коэффици-ент использо-вания оборудова-ния mz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кран мостовой | 1 | 0,8 | 3 | 0,75 |
| Правильная машина | 1 | 0,75 | 3 | 0,6 |
| Электролебёдка для выкатки тележек | 1 | 0,6 | 2 | 0,6 |
| Сварочный трансформатор | 1 | 0,7 | 2 | 1,4 |
| Слесарный верстак | 2 | 0,4 | 0 | 0,8 |
| Конвейер для перемещения вагонов | 1 | 0,7 | 3 | 0,7 |
| Трансбордер для передачи тележек | 1 | 0,6 | 3 | 0,6 |
| Установка для смены поглощающих аппаратов | 1 | 0,4 | 2 | 0,4 |
| Гайковерты | 1 | 0,4 | 3 | 0,4 |
| Стенд для испытания автотормозов | 1 | 0,5 | 3 | 0,5 |
| Установка для смены автосцепки | 1 | 0,4 | 0 | 0,4 |

Используя выражение (18), рассчитаем уровень механизации и автоматизации тележечного участка.

Zmax=15mZ⋅Z=18,35;

Zmax⋅Zmax=05mZ=5 · 9,05=45,25

Y=Zmax=15mz⋅ZZMAX⋅z=05mZ⋅100%=18,355⋅45,25⋅100=40,55%

Уровень механизации и автоматизации технологических процессов и соответствие его заданному значению равен 50%, получили 40,55%.

Список используемой литературы

- Жданов В.Н., Болотин М.М. Разработка технологических решений проекта вагонного депо. Методические указания, - М.МИИТ,1998.

- Жданов В.Н., Кривич О.Ю. Разработка технологической части проекта вагонных депо. Методические указания, - М.МИИТ,2005.

- Болотин М.М. Методы и алгоритмы расчета производственной мощности предприятий вагонного хозяйства. Методические указания, - М.МИИТ,1992.