Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Омский государственный университет путей сообщения

ОмГУПС

# Кафедра «Электроснабжение железнодорожного транспорта»

## ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНТАКТНОЙ СЕТИ

Пояснительная записка к курсовому проекту

по дисциплине «Контактные сети и линии электропередачи»

### Студент: СЭ

__________

___________

Руководитель:

__________А.Н.Смердин

__________

- Тайга 2009

Реферат

- УДК 621.332

Курсовой проект содержит 32 страницы, 14 таблиц, 10 рисунков, 4 источника, 2 приложения

Контактная сеть, несущий трос, эквивалентный пролет, ветроустойчивость, контактный провод, погонная нагрузка, анкерный участок, перегон, жесткая поперечина, гололед, консоль, фиксатор, монтажные кривые, цепная подвеска, длина пролета

Целью данного курсового проекта является проектирование участка контактной сети, включающего в себя станцию и один железнодорожный перегон.

В данном курсовом проекте произведен расчет нагрузок на провода и тросы, определены допустимые длины пролетов, выполнена трассировка станции и прилегающего к ней перегона, с выбором соответствующих конструкций, произведён расчёт монтажных кривых.

- Содержание

- Введение …………………………………………………..…………..…….……….4

Исходные данные .	5

1 Расчет нагрузок, действующих на провода и тросы .	7

2 Расчет максимально допустимых длин пролетов .	11

3 Механический расчет компенсированной контаткной подвески .	12

3.1 Определение длин струн и стрелы провеса несущего троса .	12

3.2 Расчет коэффициента неравномерности жесткости контаткной подвески .	13

4 Питание и секционтрование контактной сети .	15

5 Трассировка контактной сети на станции и перегоне .	17

6 Механический расчет анкерного участка полукомпенсированной подвески .	18

6.1 Расчет разгруженного несущего тросса.	20

6.2 Расчет нагруженного несущего тросса	20

6.3 Определение натяжения несущего троса при дополнительных нагрузках	25

7 Подбор опорных и поддерживающих конструкций….………………………...26

8 Защитные мероприятия ……………………………………….……………...….28

9 Контактная сеть в пределах искусственных сооружений ……………………29

Заключение .	31

Библиографический список .	32

В конверте на обороте обложки:

Диск -Файл Курсовой по к.сети.doc

- Введение

К устройствам контактной сети относят все провода контактных подвесок, поддерживающие и фиксирующие конструкции, а также опоры с деталями для их закрепления в грунте, а к устройствам воздушных линий – провода различных линий (питающих, отсасывающих, усиливающих и т.д.) и конструкции для их крепления на опорах с контактной подвеской и на самостоятельных опорах.

Устройства контактной сети и воздушных линий, подвергаясь воздействиям различных климатических факторов, должны успешно им противостоять, обеспечивая бесперебойное движение поездов с установленными скоростями и весовыми нормами.

В отличие от других устройств электрифицированной железной дороги контактная сеть практически не имеет резерва, что необходимо учитывать в процессе проектирования, добиваясь возможно более высокой надёжности её в условиях эксплуатации.

Проект контактной сети, в котором рассматриваются и воздушные линии, является одной из основных частей проекта электрификации железнодорожного участка; его выполняют, соблюдая требования и рекомендации руководящих документов по разработке проектов, а также документов, регламентирующих эксплуатацию контактной сети и воздушных линий.

# Исходные данные

# На станции электрифицируются все пути, кроме подъездного к тяговой подстанции. План станции приведен на рисунке 1. Характеристики подвесок приведены в таблице 1. Метеорологические условия приведены в таблице 2. План перегона в таблице 3.

Рисунок 1 – План станции

Таблица 1 – Характеристики контактных подвесок

| Местоположение контактной подвески |  | Тип подвески | Род тока |
| --- | --- | --- | --- |
| перегон |  | М-120+МФ-100 | Переменный |
| станция | Главный путь | М-120+МФ-100 |  |
|  | Боковые пути | ПБСМ-95+МФ-85 |  |

- Таблица 2 – Метеорологические условия

| Исходные данные | Обозначение | Величина |
| --- | --- | --- |
| Минимальная температура , 0C | tmin | -35 |
| Максимальная температура , 0C | tmax | 35 |
| Толщина корки гололеда, мм | b | 10 |
| Скорость ветра при гололеде, м/с | Vг | 10 |
| Температура гололедообразования, 0C | tг | -5 |
| Температура максимального ветра, 0C | tв | 5 |
| Ветровой район |  | 1 |

- Таблица 3 – Пикеты входных сигналов и искусственных сооружений на перегоне

| Сигналы, сооружения и кривые | Пикет |
| --- | --- |
| Входной сигнал заданной станции | 24 км 1+26 |
| Начало кривой R=600 м, центр слева по ходу километров | 4+20 |
| Конец кривой | 6+75 |
| Ось каменной трубы d=1,1 м | 6+96 |
| Начало кривой R=850 м, центр справа по ходу километров | 8+20 |
| Конец кривой | 25 км 2+34 |
| Мост через реку с ездой понизу Пикет оси моста Длина моста | 6+05 120 |
| Ось трубы d=3,5 м | 7+60 |
| Начало кривой R=1000 м, центр справа по ходу километров | 8+34 |
| Конец кривой | 26 км 2+34 |
| Входной сигнал следующей станции | 6+12 |
| Ось переезда шириной 6м | 6+88 |
| Первая стрелка станции | 7+94 |

# 1  Расчет нагрузок, действующих на провода и тросы

Для расчета контактной подвески определения длин пролетов выбора поддерживающих и фиксирующих устройств необходимо знать нагрузки, действующие на контактный провод и несущий трос .

Нагрузки на провода и тросы принимаем равномерно распределенными по длине пролета.

Основные геометрические и физико-механические параметры принятых в проекте несущих тросов и контактных проводов представлены в таблицах 4 и 5. Эскизы несущих тросов и контактных проводов представлены на рисунке 2.

Таблица 4 – Основные параметры несущих тросов

| Параметры | Обозначение | М-120 | ПБСМ-95 |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетная площадь сечения, мм2 | SР | 117 | 93,3 |
| Диаметр троса, мм | DТ | 14 | 12,5 |
| Диаметр проволоки, мм | dт | 2,8 | 2,5 |
| Число проволок | n | 19 | 19 |
| Вес одного метра троса, даН/м | gн | 1,037 | 0,759 |
| Коэффициент температурного линейного расширения, 10-6 / 0С | α | 17 | 13,3 |
| Модуль упругости, МПа | Е | 127500 | 171700 |
| Временное сопротивление, МПа | σ | 390 | 740 |
| Номинальное натяжение, даН | Т0 | 1765 | 1765 |
| Максимальное натяжение, даН | Тмакс | 1960 | 1960 |

Таблица 5 – Основные параметры контактных проводов

| Параметры | Обозначение | МФ-100 | МФ-85 |
| --- | --- | --- | --- |
| Фактическая площадь сечения, мм2 | S | 100 | 85 |
| Высота, мм | H | 11,8 | 10,8 |
| Ширина, мм | A | 12,81 | 11,76 |
| Вес одного метра троса, даН/м | gк | 0,873 | 0,740 |
| Коэффициент температурного линейного расширения, 10-6 / 0С | α | 17 | 17 |
| Модуль упругости, МПа | Е | 127500 | 127500 |
| Временное сопротивление, МПа | σ | 0,363 | 0,368 |
| Номинальное натяжение, даН | Т0 | 980 | 1180 |
| Максимальное натяжение, даН | Тмакс | 835 | 1000 |

Нагрузка от собственного веса контактных подвесок

, 					(2.1)

где gн  нагрузка от собственного веса несущего троса  даН/м

gк   нагрузка от собственного веса  одного контактного провода                                      даН/м

nк  число контактных проводов

- 0,1   нагрузка от рессорного троса, струн и зажимов, даН/м.

- Нагрузка от веса гололеда 

, 				(2.2)

где bг  расчетная толщина стенки гололеда, мм, причем для контактных проводов ее принимают в размере 50 % расчетного значения (учитывая удаление льда персоналом и токоприемниками) 

d  диаметр провода (для контактных проводов среднее арифметическое значение из высоты и ширины его диаметрального сечения ), мм.

Нагрузка от веса цепной подвески с гололедом

. 				(2.3)

- Нагрузка от воздействия ветра на провод, свободный от гололеда

,         		          		(2.4)

где Cx  аэродинамический коэффициент лобового сопротивления

vp  расчетная скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с

d  диаметр провода (для контактных проводов - вертикальный размер диаметрального сечения ), мм.

При наличии на проводе гололедных образований ветровая нагрузка

,				 (2.5)

где vг  расчетная скорость ветра при гололеде, м/с.

- Ветровые нагрузки на покрытые гололедом контактные провода

,				(2.6)

где Hk  высота сечения контактного провода, мм.

Результирующие нагрузки

 при ветре без гололеда

,                                           (2.7)

 при гололеде и ветре 

.		       	 	(2.8)

Результаты расчета приведены в таблице 6.

- Таблица 6 – Погонные нагрузки, действующие на контактные подвески

| Погонные нагрузки, даН/м | Станция |  | Перегон |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Главный путь | Боковой путь | Незащищенная местность | Насыпь |
| gн | 1,037 | 0,759 | 1,037 | 1,037 |
| gк | 0,873 | 0,740 | 0,873 | 0,873 |
| g | 2,010 | 1,599 | 2,010 | 2,010 |
| gгн | 0,665 | 0,623 | 0,665 | 0,665 |
| gгк | 0,240 | 0,225 | 0,240 | 0,240 |
| gг | 0,904 | 0,849 | 0,904 | 0,904 |
| g+gг | 2,914 | 2,448 | 2,914 | 2,914 |
| pк | 0,567 | 0,519 | 0,750 | 0,886 |
| Pн | 0,673 | 0,601 | 0,890 | 1,051 |
| pгн | 0,261 | 0,250 | 0,346 | 0,408 |
| pгк | 0,168 | 0,160 | 0,222 | 0,262 |
| qн | 2,120 | 1,708 | 2,198 | 2,268 |
| qгн | 2,926 | 2,460 | 2,935 | 2,943 |

# 2 Расчет максимально допустимых длин пролетов

- Максимально допустимая длина пролетов на прямом участке пути

,					(3.1)

где pэ эквивалентная нагрузка, заменяющая часть ветровой нагрузки, передающейся с контактного провода на несущий трос (принимаем равной нулю);

Bпр – отклонение провода от оси пути в плане, м:

,                            (3.2)

где bк.доп – максимально допустимые ветровые отклонения контактных проводов от оси токоприемника, м, bк.доп =0,5 м для прямых участков и bк.доп =0,45 м для кривых;

к   изменения прогиба опор под действием ветра на уровне контактного провода, м, к  =0,014 для Vр=29 м/с и к  =0,0164 для Vр=31 м/с;

а – зигзаг контактного провода, м, а=0,3 для прямых и а=0,4 м для кривых.

Для кривых участков пути

	           		(3.3)

где R  радиус кривой

Bкр – отклонение провода от оси пути в плане, м:

,                                             (3.4)

Результаты расчетов приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Результаты расчетов максимально допустимых длин пролетов

| Участок пути |  | Максимальные длины пролетов, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По расчету | Принято |
| Станция | Главный путь | 77,8 | 70 |
|  | Боковой путь | 75,1 | 70 |
| Перегон | Прямая | 67,4 | 67 |
|  | Прямая с насыпью | 61,8 | 61 |
|  | R=600 | 52,4 | 52 |
|  | R=850 | 58,7 | 58 |
|  | R=1000 | 61,6 | 61 |
|  | Кривая с насыпью | 59,2 | 59 |

3 Механический расчет компенсированной контактной подвески

3.1. Расчет длин струн и определение стрелы провеса несущего троса

Струны цепных подвесок должны обеспечивать свободный подъем контактного провода под действием токоприемника. В полукомпенсированной подвеске струны, кроме того, должны обеспечивать продольные перемещения контактного провода относительно несущего троса при колебаниях температуры.

Для определения длин струн (С) при условии беспровесного положения контактных проводов достаточно знать стрелу провеса несущего троса и расстояние от опорного узла до струны:

F=qx(l−x)2T ,					(4.1)

где x – расстояние от оси опоры до струны, принимаемое равным 20% от длины пролета (струны расположены симметрично);

C=h−F  ,		           			(4.2)

где h – конструктивная высота контактной подвески.

Расстояние между струнами в середине пролета должно находиться в интервале от 5 до 10 м в зависимости от скоростного режима контактной подвески.

Расчет проводим для принятых длин пролетов, кратных 5 м, значения длин струн сводим в таблицу 8.

Таблица 8 – Значения длин струн

| Длина струн, м | Длина пролета, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| С1 | 1,75 | 1,70 | 1,64 | 1,58 | 1,51 |
| С2 | 1,63 | 1,55 | 1,46 | 1,37 | 1,27 |
| С3 | 1,61 | 1,53 | 1,44 | 1,34 | 1,24 |
| С4 | 1,63 | 1,55 | 1,46 | 1,37 | 1,27 |
| С5 | 1,75 | 1,70 | 1,64 | 1,58 | 1,51 |

3.2 Расчет коэффициента неравномерности жесткости контактной подвески

Расчет жесткости цепной контактной подвески с рессорной струной производим в трех зонах. Зона А – подпорный узел, зона Б – первая нерессорная струна, В – от первой нерессорной до последней нерессорной струны (рисунок 3).

Рисунок 3 – Расчетные зоны пролета рессорной контактной подвески

Жесткость вычисляется по формуле:

ЖА=2T−Haγ1+2K+Hl ,                                (4.3)

где а – половина длины рессорного троса, а=15% от l;

с – расстояние от оси опоры до первой нерессорной струны, с=20% от l;

H – натяжение рессорного троса (для переменного тока Н=150 даН; для постоянного тока Н=250 даН).

γ1=0,6aKcT					(4.4)

Жесткость контактной подвески в зоне Б:

ЖБ=T+K−K−Hγ3lCl−c  ,				(4.5)

где γ3=а(1-0,05а)/с.

Жесткость контактной подвески в хоне В:

ЖВ=1T+Kxl−x    					(4.6)

Произведем расчет для пролета длиной 60 м.

Жесткость контактной подвески в зоне А:

;

даН/м.

Жесткость контактной подвески в зоне Б:

;

даН/м.

Результаты расчета жесткости в зоне В представлены в таблице 9.

Таблица 9 – Результаты расчета жесткости в зоне В

| х, м | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖВ, даН/м | 205,9 | 188,2 | 183,0 | 188,2 | 205,9 |

По результатам расчета строим эпюры изменения жесткости в пролетах (рисунок 4).

Ж

х

м

даН/м

Рисунок 4 – Эпюра изменения жесткости в пролете

Коэффициент неравномерности жесткости определяем по формуле:

кж=ЖmaxЖmin  ,					(4.7)

где Жmax - максимальное значение жесткости в пролете, даН/м;

Жmin - минимальное значение жесткости в пролете, даН/м.

.

4 Питание и секционирование контактной сети

Схемы питания и секционирования должны обеспечивать как можно меньшие потери напряжения и энергии в сети и минимальное нарушение графика движения поездов при отказе или выводе из работы какой-либо секции

Продольное секционирование выполняется в местах примыкания контактной сети перегонов и станций. На линиях переменного тока для этого используется изолирующее сопряжение анкерных участков, размещаемое между входным сигналом станции и ближайшим к перегону стрелочным переводом.

Поперечное секционирование применяют для выделения в отдельную секцию КС каждого главного пути, а если линия однопутная, то при числе боковых путей более 4 также предусматривают поперечное секционирование.

Вне зависимости от числа путей выделяют в отдельную секцию КС путей, на которых производятся погрузочно-разгрузочные работы, заправка водой пассажирских составов, пути осмотра крышевого оборудования и отстоя ЭПС. Присоединение КС этих путей выполняют секционными разъединителями с заземляющими ножами.

Питающие линии присоединяют через секционные разъединители.

Схема секционирования представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Схема питания и секционирования контактной сети на станции

# 5 Трассировка контактной сети станции и перегона

Трассировка контактной сети на станции выполняют в масштабе 1  1000 в следующем порядке

- подготовка плана станции

- наметка мест, где необходима фиксация контактного провода

- разбивка опор в горловинах станции, в средней части станции

- разбивка анкерных участков

- разбивка зигзагов

- обработка плана контактной сети

- подбор типов опор, консолей и т. д.

Трассировка контактной сети на станции приведена в приложении 1.

Трассировка контактной сети на перегоне выполняется в масштабе 12000 в следующей последовательности

- подготовка плана перегона

- разбивка опор

- разбивка анкерных участков и зигзагов

- обработка плана контактной сети

- подбор типов опор, консолей и т. д.

Трассировка контактной сети на перегоне приведена в приложении 2.

# 6 Механический расчет анкерного участка полукомпенсированной подвески

Механический расчет анкерного участка полукомпенсированной подвески   выполняется с целью проверки несущего троса на прочность определения его натяжения и стрел; для построения монтажных кривых.

Для расчета примем один из анкерных участков длиной 1445 метров и состоящим из пролетов (м) 67 – 5; 50 – 4; 45 – 1; 52 – 5; 58 – 7; 40 – 1; 61 – 3.  Эквивалентный пролёт определяется по формуле:

,                  				(7.1)

где la  длина анкерного участка

м.

Для нахождения наиболее опасного режима определим критический пролет

,               			(7.2)

где Zmax – максимальное приведенное натяжение подвески

Zmax=Tmax+ K					(7.3)

 – конструктивный коэффициент цепной подвески

	                  		(7.4)

,					(7.5)

где с  расстояние от оси опоры до околоопорной струны, с=12 м

н  температурный коэффициент линейного расширения материала несущего троса

Wг и Wtmin приведенные линейные нагрузки на подвеску соответственно  при гололеде с ветром и при минимальной температуре

	              		(7.6)

.	                                  (7.7)

- .

.

.

.

.

м.

Как видно, критический пролет оказался больше эквивалентного, поэтому расчетный режим  режим минимальной температуры.

- Температура беспровесного положения контактного провода

t0=tср-t',						(7.8)

где tср  среднегодовая температура района 

t' величина, принимаемая равной 10 – 15 0С

t0 = (35 – 35) / 2 –10= –10 0С.

Натяжение несущего троса при беспровесном положении контактного провода определим из следующих выражений

,	                           	             (7.9)

	                             	(7.10)

.		                           		(7.11)

В результате расчёта и последовательных приближений получаем значение Т0=1600 даН/м.

## 6.1 Расчёт разгруженного несущего троса

Расчет выполняется для эквивалентного пролета по формуле:

.                                        (7.12)

Результаты расчёта сводятся в таблицу 10. Зависимость Tpx(tx) приведена на рисунке 6.

- Таблица 10 – Результаты расчета разгруженного несущего троса

| Tpx, даН/м | tx, 0С |
| --- | --- |
| 2000 | -44 |
| 1800 | -32 |
| 1600 | -20 |
| 1400 | -7 |
| 1200 | 6 |
| 1000 | 20 |
| 800 | 37 |
| 600 | 59 |

## 6.2 Расчёт нагруженного несущего троса

Зависимость натяжения несущего троса от температуры для эквивалентного пролета определяется по формуле:

tx=A0+BхTx2−TxαнЕеSн,				(7.13)

где     Bx =qx2 lэ2 / (24 н).

Расчеты приведены в таблице 11. Зависимость натяжения от температуры приведена на рисунке 6.

- Таблица 11 – Натяжение нагруженного несущего троса без дополнительных нагрузок

| Tx , даН/м | 2200 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 | 1200 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tx , 0C | -50,7 | -37,7 | -24,1 | -9,8 | 5,7 | 23,5 | 45,3 |

Стрелы провеса нагруженного несущего троса Fх при температурах tx в конкретных пролетах li анкерного участка 

Fхi.				(7.14)

Расчет проведем для трех пролетов 40, 58,3, 67 метров. Результаты приведены в таблице 12.

- Таблица 12 – Стрелы провеса нагруженного несущего троса

| Параметры | L, м | Значения параметров при температурах , 0С |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tx |  | -50,7 | -37,7 | -24,1 | -9,8 | 5,7 | 23,5 | 45,3 |  |
| Fx , м | 40 | 0,183 | 0,201 | 0,223 | 0,251 | 0,287 | 0,335 | 0,402 |  |
|  | 58,3 | 0,388 | 0,427 | 0,474 | 0,533 | 0,610 | 0,711 | 0,854 |  |
|  | 67 | 0,513 | 0,564 | 0,627 | 0,705 | 0,806 | 0,940 | 1,128 |  |

По полученным данным строим зависимость Fx(tx) (рисунок 7).

Расчёт стрел провеса контактного провода для действительных пролётов проводится по формуле

,                                               (7.15)

Результаты представим в таблице 13. Зависимость стрел провеса контактного провода от температуры приведена на рисунке 8.

- Таблица 13 – Стрелы провеса нагруженного контактного провода

| Параметры | L, м | Значения параметров при температурах , 0С |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tx |  | -50,7 | -37,7 | -24,1 | -9,8 | 5,7 | 23,5 | 45,3 |  |
|  | 40 | -0,018 | -0,013 | -0,007 | 0,000 | 0,009 | 0,019 | 0,032 |  |
| fx , м | 58,3 | -0,039 | -0,028 | -0,015 | 0,000 | 0,018 | 0,040 | 0,067 |  |
|  | 67 | -0,052 | -0,037 | -0,020 | 0,000 | 0,024 | 0,053 | 0,089 |  |

## 6.3 Определение натяжения несущего троса при дополнительных нагрузках

Расчет выполним по формуле (7.13) , задаваясь различными значениями натяжения несущего троса и добиваясь их соответствия температурам режимов гололеда с ветром и максимального ветра.

- Режим гололеда с ветром ( tг= – 5 0С ).

- Коэффициенты 

,

.

Путем последовательных приближений находим Tг=1712 даН/м.

- Режим максимального ветра (tВ=5 0C) . В этом случае

,

.

Таким же образом, путем последовательных приближений, получим

TВ=1448 даН/м.

# 7  Подбор опорных и поддерживающих конструкций

Подбор типовых консольных и фиксирующих опор выполняют так, чтобы при наиболее невыгодном сочетании внешних нагрузок создаваемый ими нормативный изгибающий момент не превышал допускаемого в расчётном сечении опоры. Для этого необходимо правильно выбрать расчётный режим, расчётное направление ветра и расчётное сечение опоры. В таблице 14 приведены условия, которые нужно учитывать при подборе указанных опор в случае использования полукомпенсированных подвесок и однопутных консолей.

Таблица 14 – Условия, учитываемые при подборе опор

| Тип опор | Место установки опор | Расчётные режимы | Расчётные направления ветра | Расчётные сечения опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Консольные промежуточные | Прямая | Гололёд с ветром; максимальный ветер | От опоры на путь | Условный обрез фундамента или основание |
|  | Внешняя сторона кривой | Гололёд с ветром; максимальный ветер; минимальная температура | То же | То же |
|  | Внутренняя сторона кривой | То же | От опоры на путь; от пути на опору | Условный обрез фундамента или основание; уровень пяты консоли |
| Консольные переходные | Везде | То же | То же | То же |
| Фиксирующие | Везде | То же | От опоры на путь | Условный обрез фундамента |

Схема расчёта опоры представлена на рисунке 9. Точки приложения нагрузок соответствуют действительному положению проводов. Равномерно распределённые нагрузки от веса консолей и кронштейнов для упрощения расчёта обычно заменяют сосредоточенными и приложенными на половине длины горизонтальной проекции данной конструкции.

zу

zкру

zпр1

zпр2

Gпр

Gпр

Gу

Gкру

Gкн

Gкр

zкр

Gп

Рн

Рк

Рпр

Рпр

Роп

hпр1

hпр2

hпт

hк

zп

hн

h

hоп

Ру

Zкн

Рисунок 9 – Схема расчёта опоры

Наличие двух подвесок и консолей на переходных опорах учитывают соответствующим увеличением вертикальных и горизонтальных нагрузок. Например, для переходной опоры на кривой в нормальных условиях горизонтальная нагрузка от провода цепной подвески

Pi=±2PBi±2Pиз.крi−Pиз.анкi,		                             (7.1)

где Pиз.крi - усилие от излома провода i на кривой;

Pиз.анкi - усилие от излома провода i при отводе его на анкеровку.

8 Защитные мероприятия

Защита от перенапряжений

Для защиты контактной сети от перенапряжений применяют роговые разрядники, которые устанавливают на линиях постоянного тока на  одной из переходных опор каждого анкерного сопряжения, в местах присоединения питающих линий, у искусственных сооружений, у пунктов секционирования. В последнее время разработаны устройства защиты от перенапряжений, которые по своим показателям превосходят роговые разрядники – ограничители перенапряжений ОПНК-3.3.

Для препятствия утечки тягового и сигнального тока по заземляющим цепям в них устанавливают искровые промежутки.

Заземления

Заземлению подлежат все металлические опоры и конструкции, расположенные на расстоянии менее 5 м от частей контактной сети, металлические конструкции крепления изоляторов. Заземления проектируют индивидуальные и групповые. Последние применяют для опор, стоящих в выемках, кюветах, для опор на пассажирских платформах, для опор изолирующих сопряжений и в горловинах станций, в зоне которых установлены секционные разъединители с двигательными приводами. Заземляющие проводники между опорами и рельсами должны быть изолированы от земли.

Кроме защитных заземлений на контактной сети, применяют рабочие заземления. Их устанавливают для комплектных трансформаторных подстанций, сигнальных указателей «Опустить токоприёмник» и т.д.

Защита от блуждающих токов

Для ограничения утечки тяговых токов и тем самым снижения вредного воздействия блуждающих токов на подземные сооружения принимают меры по увеличению переходного сопротивления между рельсами и землёй и уменьшению сопротивления рельсовой цепи. Изоляции рельсов от земли способствует щебёночный балласт, просвет между подошвой рельса и балластом, железобетонные или деревянные шпалы, пропитанные антисептиками.

Следует отметить, что на электрифицированных железных дорогах переменного тока электрокоррозия проявляется в значительно меньшей степени ввиду периодического изменения направления тока.

# 9 Контактная сеть в пределах искусственных сооружений

Выбор способа прохода контактной подвески в искусственных сооружениях производят в зависимости от типа и конструкции сооружения, от высоты его над уровнем головок  рельсов и длины в направлении вдоль электрифицированных путей.  Существуют следующие способы прохода подвески

 использование искусственного сооружения в качестве опоры

 пропуск подвески без крепления к искусственному сооружению

 анкеровка несущего троса на искусственное сооружение.

Первый способ возможен, если расстояние от  головки рельса до нижнего края сооружения h удовлетворяет условию

hhkmin+emin+Fmax+hи,				(10.1)

где hkmin  минимально допустимая высота контактных проводов над уровнем головок рельсов

Fmax  максимальная стрела провеса несущего троса

emin  минимальное расстояние между несущим тросом и контактными проводами в  середине пролета

hи  длина гирлянды изоляторов.

Возможность осуществить проход подвески без крепления ее к сооружению проверяется

h  hkmin+emin+Fmax – Fmin+htmin+hmin,                     (10.2)

где Fmin  минимальная стрела провеса несущего троса

htmin  подъем несущего троса под действием токоприемника при минимальной температуре

hmin  минимально допустимое расстояние от частей, находящихся под напряжением,  до заземленных частей.

На мостах с ездой понизу проход контактной подвески может быть осуществлен или цепной подвеской с малой конструктивной высотой, или простой подвеской. Цепную подвеску с малой конструктивной высотой образуют путем сближения точек подвеса. В тех случаях, когда устройство такой подвески невозможно, применяют простую подвеску.

Схема прохода контактной сети в районе искусственных сооружений приведена на рисунке 10.

а

б

Рисунок 10 – Схема прохода контактной подвески в искусственных сооружениях:

а) под пешеходным мостиком;

б) на мосту с ездой понизу.

# Заключение

В ходе данного курсового проекта был спроектирован участок контактной сети, были определены нагрузки на провода и тросы контактной подвески. Была выполнена трассировка станции и перегона и произведён выбор необходимых устройств (опоры, консоли, фиксаторы и т.д.). Были рассчитаны и построены монтажные кривые.

# Библиографический список

- Фрайфельд А. В. Проектирование контактной сети. М.: Транспорт, 1984. – 327с.

- Проектирование контактной сети: Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине "Контактные сети и линии электропередачи" / О. А. Сидоров, А. Н. Смердин, А. В. Тарасенко; Омский гос. ун-т путей сообщения. Омск, 2006. 45 с.

- Горошков Ю.И. Контактная сеть. М.: Транспорт , 1990. – 399 с.

- Марквардт К. Г. , Власов И. И. Контактная сеть. М.: Транспорт , 1977. - 267 с.