ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

- «РОССИЙСКИЕ  ЖЕЛЕЗНЫЕ  ДОРОГИ»

ДЕПАРТАМЕНТ  АВТОМАТИКИ  И  ТЕЛЕМЕХАНИКИ

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. начальника Департамента

Автоматики и телемеханики ОАО «РЖД»

__________________ Г.Д. Казиев

“_____”___________ 2004 г.

РЕЛЕЙНО-ПРОЦЕССОРНАЯ  ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

СТРЕЛОК  И  СИГНАЛОВ  «ДИАЛОГ-Ц»

ТЕХНИЧЕСКИЕ  РЕШЕНИЯ  ПО  ПРИВЯЗКЕ  К

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ  УСТРОЙСТВАМ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ  СТРЕЛОК И  СИГНАЛОВ

ДИТР.425270.0-203  ТР

Директор «Диалог-Транс»

_____________ А.Ю. Крылов

Москва – 2004

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 2.1 | Назначение РПЦ «Диалог-Ц». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 2.2 | Функции РПЦ «Диалог-Ц». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 3. | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 |
| 3.1 | Структура РПЦ «Диалог-Ц». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 |
| 3.2 | Безопасная микроЭВМ БМ-1602 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| 3.3 | Блоки БДК и БРДК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| 3.4 | Работа РПЦ «Диалог-Ц». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 4. | КОНТРОЛЬ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ДВУХ БМ-1602 . . . . . . . . . . . | 21 |
| 5. | СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 |
| 6. | ВКЛЮЧЕНИЕ БМ-1602 ПО КОНТРОЛЮ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ. | 23 |
| 7. | ВКЛЮЧЕНИЕ БМ-1602 ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТАМИ. . . . . . . . . . | 26 |
| 7.1. | Общие положения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 26 |
| 7.2. | Схема включения реле ответственной команды . . . . . . . . . . . . . . . . . | 26 |
| 7.3. | Схема дополнительного замыкания стрелок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 26 |
| 7.4. | Схема включения вспомогательных реле. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27 |
| 7.5. | Схема управления стрелкой. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27 |
| 7.6. | Схемы включения кнопочных реле и реле направления. . . . . . . . . . | 28 |
| 7.7. | Схема реле отмены маршрута. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29 |
| 7.8. | Схема управления поездным и маневровым сигналами. . . . . . . . . . | 29 |
| 7.9. | Схема автодействия сигналов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29 |
| 7.10. | Немаршрутизированные маневры. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29 |
| 7.11. | Схема искусственного размыкания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29 |
| 7.12. | Схема смены направления на перегоне. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 |
| 7.13. | Схема вспомогательной смены направления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 |
| 7.14. | Схема увязки с переездом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 |
| 7.15. | Схема увязки с УКСПС (419719-СЦБ.ТР) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 |
| 7.16. | Схема оповещения монтеров пути. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 31 |
| 7.17. | Схема включения пригласительного сигнала. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 31 |
| 7.18. | Схема увязки с устройствами СЦБ (обогрев, и др.). . . . . . . . . . . . . . . | 31 |
| 7.19. | Схема контроля перегорания предохранителей. . . . . . . . . . . . . . . . . | 31 |
| 7.20. | Схема включения блока вентиляторов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 32 |
| 7.21. | Схема включения вентиляторов и кондиционера шкафа. . . . . . . . . . | 32 |
| 7.22. | Схема увязки с перегоном при полуавтоматической блокировке. . . . | 32 |
| 7.23. | Разделка перегона и участков при АБТЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 32 |
| 7.24. | Схема включения реле РУ, СУ и ВСУ при ДЦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33 |
| 7.25. | Схема очиски стрелок (И-181-89) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33 |
| 7.26. | Схема включения макета стрелки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ | 34 |

1. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АБ – автоблокировка;

АДК-СЦБ – автоматический диспетчерский контроль устройств

сигнализации, централизации и блокировки;

АПК-ДК – аппаратно-программный комплекс диспетчерского контроля;

АСДК – автоматизированная система диспетчерского контроля;

АРМ ДСП – автоматизированное рабочее место ДСП;

АРМ ШНД – автоматизированное рабочее место дежурного электромеханика;

БДК – блок диодный коммутационный;

БМ –1602 – безопасная микроЭВМ типа БМ-1602;

БРДК – блок релейно-диодный коммутационный;

ГАЦ - горочная централизация;

ДК – диспетчерский контроль;

ДСП – дежурный по станции;

ДЦ – диспетчерская централизация;

КГУ - контрольно–габаритными устройствами;

МАЛС – маневровая автоматическая локомотивная сигнализация;

МС - элементы многоуровневой системы управления и обеспечения

безопасности движения

САУТ - система автоматического управления торможением;

СИР – система интервального регулирования;

СПД ЛП – система передачи данных с линейного пункта;

РПЦ – релейно-процессорная централизация;

ТС – телесигнализация;

ТУ – телеуправление;

УТС - устройств  ограждения и закрепления составов;

ЭЦ – электрическая централизация стрелок и сигналов.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Назначение РПЦ «Диалог-Ц»

Релейно-процессорная централизация стрелок и сигналов системы «Диалог» (в дальнейшем РПЦ «Диалог-Ц») предназначена для управления движением поездов и маневровой работой на станции и прилегающих к ней перегонах, а также для управления другими объектами СЦБ, связи и энергоснабжения, совместно с исполнительными устройствами ЭЦ, с обеспечением требований безопасности движения поездов.

РПЦ «Диалог-Ц» представляет собой комплекс микропроцессорных и релейных устройств, обеспечивающих установку, замыкание и размыкание маршрутов на станции, управление объектами СЦБ, связи и энергоснабжения, при соблюдении требований безопасности движения поездов, путем проверки выполнения требуемых взаимозависимостей микропроцессорными (программно), и релейными схемами (аппаратно), выполненными  в соответствии с принципами, принятыми в существующих устройствах ЭЦ.

РПЦ «Диалог-Ц» реализует маршрутный режим управления стрелками и сигналами на станции без использования релейной наборной группы, обеспечивает телеуправление с соседней станции, выполнение функций линейного пункта диспетчерской централизации без применения дополнительных устройств и схем увязки, а также замену пульт-табло на АРМ ДСП.

2.2. Функции РПЦ «Диалог-Ц»

### РПЦ «Диалог-Ц» выполняет следующие функции:

- контроль положения и режима работы стрелок;

- контроль состояния путей и изолированных участков (стрелочных и бесстрелочных) перегонов и участков приближения, сигналов, других устройств СЦБ и устройств энергоснабжения;

- отображение на экранах мониторов состояния объектов контроля и управления;

- задание и отмену маршрутов, включая их искусственное размыкание;

- проверку условий безопасности движения поездов;

- управление стрелками, сигналами и другими устройствами СЦБ, в том числе и направлением движения на перегонах;

- передачу стрелок и путей станции на местное управление;

- выключения и обратного включения в ЭЦ стрелок и изолированных участков, как с сохранением, так и без сохранения пользования сигналами;

- блокировку управления стрелками и открытия сигналов;

- автовозврат охранных стрелок в соответствии с проектом (с защитой от потери шунта);

- автоматическое повторение установки заданного маршрута в соответствии с проектом (автодействие) и автоматическую установку предварительно введенных  маршрутов;

- установку маршрутов хозяйственным поездам с выездом их на перегон по ключу-жезлу с возвращением назад;

- управление переездами, расположенными в пределах станции, в соответствии с проектом;

- линейного пункта ДЦ, ДК, а также исполнительного пункта при телеуправлении с соседней станции, постовой аппаратуры МАЛС;

- увязку с устройствами АБ, ПАБ, ДЦ, ДК, а также с устройствами ЭЦ соседней станции при отсутствии перегона между ними (в том числе при наличии границы по приемоотправочным путям), с устройствами маневровых районов и ГАЦ, и т.д. в соответствии с проектом;

- организацию взаимодействия с ДСП;

- протоколирование и хранение на жестком диске информации о состоянии объектов контроля, команд управления и действий ДСП;

- взаимодействие с САУТ, МАЛС, МС, АДК-СЦБ, АПК-ДК, КГУ, устройствами обдувки и электрообогрева стрелок, УТС, с устройствами оповещения работников на пути и другими устройствами автоматики;

- отображение диагностической и справочной информации.

## В РПЦ «Диалог-Ц» интегрированы функции:

## - линейного пункта систем ДЦ и ДК;

## - исполнительного пункта телеуправления с соседней станции;

## - постовой аппаратуры МАЛС (на крупных станциях).

### РПЦ «Диалог-Ц» исключает установку:

- встречных маршрутов на участок пути или секцию в горловине станции;

- маршрута, если продолжение другого установленного маршрута, при погасшем ограждающем сигнале, пересекает предполагаемый к установке маршрут;

- маршрута до погасшего сигнала, если продолжение этого маршрута будет пересекать уже установленный маршрут;

- маршрутов, включающих стрелки, переданные на местное управление;

- маршрутов при включении УТС.

Примечание: при наличии «стрелки в пути» после реализации поездного маршрута на путь встречное открытие маневровых сигналов в середине пути исключено; возможность открытия маневровых сигналов, ограждающих такую стрелку, сохраняется для протягивания состава после остановки или подачи локомотива в голову состава.

При управлении сигналами в РПЦ «Диалог-Ц» исключается открытие поездного сигнала, если в маршруте имеется любой занятый путевой участок (включая негабаритный), или открытие маневрового сигнала, если в маршруте имеется занятая стрелочная секция;

РПЦ «Диалог-Ц» обеспечивает управление объектами при возникновении неисправностей с посылкой ответственных команд по специальному алгоритму:

- вспомогательный перевод стрелок при ложной занятости стрелочного изолированного участка;

- вспомогательную смену направления движения на перегоне;

- дачу искусственного прибытия при ПАБ;

- искусственное размыкание секций;

- открытие пригласительного сигнала;

- открытие переезда или снятие сигналов оповещения для работ на путях;

- включение и восстановление УКСПС;

- дополнительное размыкание стрелок без установки маршрутов;

- блокировка КГУ и УТС, деблокирование перегона и участка удаления при АБТЦ.

Все действия по управлению неисправными объектами выполняются в режиме ответственных команд, защищенном кнопкой, устанавливаемой у ДСП. В этом режиме обеспечивается посылка двух команд:

- первая ответственная исполнительная команда, посылаемая в течение определенного регламентируемого интервала времени, после нажатия на резервном пульте управления кнопки ответственной команды, причем в указанном интервале времени посылка других команд исключена;

- вторая ответственная исполнительная команда, посылаемая в течение определенного регламентируемого интервала времени, после подтверждения приема первой ответственной исполнительной команды, причем в указанном интервале времени другие команды должны отсутствовать.

При посылке ответственной команды ТУ значение соответствующего счетчика ответственных команд увеличивается на единицу, регистрируется также дата и время посылки последней ответственной команды. Максимальное число по каждому счетчику равно 999, после чего счетчик обнуляется и отсчет начинается с начала.

РПЦ «Диалог-Ц» осуществляет логический контроль действий ДСП и работы устройств СЦБ. Логический контроль производится на основе информации, автоматически снимаемой с устройств СЦБ и вводимой оперативной информации.

В РПЦ «Диалог-Ц» выполняют следующие функции подсистемы логического обнаружения несоответствия зависимостей устройств ЭЦ и АБ:

- положения стрелки;

- логики проследования рельсовых цепей при маршрутизированных передвижениях;

- правильности установки маршрута;

- перекрытия сигнала;

### - открытия одного пригласительного сигнала;

### - проезда светофора с запрещающим показанием;

- последовательности занятия и освобождения путевых участков с оценкой возможной их ложной занятости или свободности;

- соответствия показаний сигнала поездному положению.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ

3.1. Структура РПЦ «Диалог-Ц»

## РПЦ «Диалог-Ц» содержит:

## - автоматизированное рабочее место дежурного по станции, включая щиток управления;

## - управляющий вычислительный комплекс;

- исполнительные релейные устройства;

## - напольные устройства;

## - устройства энергоснабжения.

АРМ ДСП обеспечивает отображение состояния объектов контроля и управления, формирование заданий по управлению объектами в диалоговом режиме в реальном масштабе времени, а также протоколирование сигналов ТС, команд ТУ и действий ДСП. АРМ ДСП осуществляет взаимодействие с МС, МАЛС, СИР, АДК-СЦБ, АПК-ДК, ДЦ, СПД ЛП.

Управляющий вычислительный комплекс (УВК) обеспечивает:

- сбор данных о состоянии объектов контроля и управления и передачу информации в системы ДЦ, МАЛС, МС, АДК-СЦБ, АПК-ДК;

- проверку допустимости поступающих с АРМ ДСП команд (проверку зависимостей на программном уровне);

- управление исполнительными релейными устройствами;

- взаимодействие с устройствами станционной автоматики: УКСПС, КГУ и др.

УВК РПЦ «Диалог-Ц» содержит первую и вторую (основную и резервную)  безопасные микроЭВМ БМ-1602, работающие в горячем резерве и увязанные с релейными схемами исполнительной группы ЭЦ. Для больших станций, имеющих более 40 – 50  стрелок, устанавливаются по две БМ-1602 на часть (горловину) станции. Длина соединительных проводов от БМ-1602 до управляющих и контрольных реле не должна превышать 200 м.

Исполнительные релейные устройства (исполнительная группа ЭЦ), напольные устройства и питающие устройства выполняют функции аналогичных устройств в существующих релейных системах ЭЦ.

### Релейные исполнительные схемы при использовании релейной исполнительной группы ЭЦ содержат схемы установки и замыкания маршрута, контроля его проследования и размыкания, управления стрелками и сигналам и другими устройствами СЦБ. Исполнительные схемы выполняются на реле первого класса надежности и строятся в соответствии с требованиями построения схем исполнительной группы и управления объектами существующих  релейных систем ЭЦ.

Структурные схемы РПЦ «Диалог-Ц» представлены на листах 4 и 5 Приложения  (в дальнейшем ссылки только на номера листов данного Приложения).

Шины RS-485 для передачи сигналов ТУ и ТС предназначены для обмена информацией между АРМ ДСП и БМ-1602, а также выдачи сигналов ТС сторонним потребителям: МАЛС, МС, АДК-СЦБ и другим системам. Первая и вторая БМ-1602 связаны между собой по третьим портам (RS-485) для обмена информацией с другими системами.

Для исключения влияния сторонних потребителей на обмен информацией между АРМ ДСП и БМ-1602 по шинам RS-485 передачи сигналов ТУ и ТС, системные блоки сторонних потребителей подключены к шинам приемниками стыка RS-422, т.е. работают только на прием информации.

Шины RS-485 для передачи сигналов ТУ и ТС обеспечивает среднее время передачи команд ТУ не более 0,2 с, сигналов ТС не более 1,0 с.

Основной системный блок АРМ ДСП подключен к первым портам первой и второй БМ-1602 соответственно по первой и второй шинам RS-485 для передачи сигналов ТУ и ТС, через преобразователи RS-232/RS-485.

Резервный системный блок АРМ ДСП подключен ко вторым портам первой и второй БМ-1602 соответственно по третьей и четвертой шинам RS-485 для передачи сигналов ТУ и ТС, через преобразователи RS-232/RS-485.

Обмен информацией между АРМ ДСП РПЦ «Диалог-Ц» и МАЛС, МС, АДК-СЦБ, АРМ ШН и другими системами производится посредством основной и резервной шин RS-485 для обмена информацией. Кроме того предусматривается шина RS-485 для подключения к устройствам контроля наличия питания и тока электродвигателя стрелочного привода.

При использовании локальной информационной сети (лист 5) связь с другими потребителями (АРМ ШН, МАЛС, МС, АДК-СЦБ, и другими системами) осуществляется через концентратор (коммутатор) локальной сети.

При использовании РПЦ «Диалог-Ц» при телеуправлении с соседней станции (лист 6)  АРМ ДСП размещается на соседней станции и подключается к БМ-1602 по каналам связи.

В качестве каналов связи могут быть использованы:

- 4-х проводная физическая линия связи (допускается использование 2-х проводной);

- канал тональной частоты;

- оптоволоконная линия связи.

Основной системный блок АРМ ДСП подключен к первым портам первой и второй БМ-1602 через модемы, линию связи, первой шине RS-485 и через преобразователи RS-232/RS-485 (ADAM-4510 и ADAM-4520). Резервный системный блок АРМ ДСП подключен ко вторым портам первой и второй БМ-1602 через модемы, линию связи, второй шине RS-485и преобразователи RS-232/RS-485. Первая и вторая шины RS-485 предназначена для обмена информацией между АРМ ДСП и БМ-1602, а также выдачи сигналов ТС и обмена информацией со сторонними потребителями (МАЛС, МС и другими системами). Первая и вторая БМ-1602 связаны между собой по третьим портам (RS-485) для обмена информацией с другими системами. Кроме того предусматривается шина RS-485 для подключения к устройствам контроля наличия питания и тока электродвигателя стрелочного привода.

При использовании РПЦ «Диалог-Ц» в качестве линейного пункта ДЦ (лист 7) БМ-1602 через модемы и контакты реле контроля работоспособности подключаются к каналам связи ДЦ.

В качестве каналов связи могут быть использованы:

- 4-х проводная физическая линия связи (допускается использование 2-х проводной);

- канал тональной частоты;

- оптоволоконная линия связи.

Основной системный блок АРМ ДСП по первой шине RS-485 для передачи сигналов ТУ и ТС подключен к третьему порту первой БМ-1602.

Резервный системный блок АРМ ДСП по второй шине RS-485 для передачи сигналов ТУ и ТС подключен к третьему порту второй БМ-1602.

Обмен информацией между АРМ ДСП РПЦ «Диалог-Ц» и МАЛС, МС, АДК-СЦБ, АРМ ШН и другими системами производится посредством основной и резервной шин RS-485 для обмена информацией. Кроме того предусматривается шина RS-485 для подключения к устройствам контроля наличия питания и тока электродвигателя стрелочного привода.

Автоматизированное рабочее место ДСП (лист 8) содержит:

- основной и резервный системные блоки индустриального исполнения;

- основные и резервные цветные мониторы с размером экрана не менее 17”.

- основная и резервная клавиатура, имеющая русскоязычную раскладку;

- основной и резервный манипулятор типа «мышь»;

- основные и резервные источники бесперебойного питания;

- щиток управления.

Резервный комплект устройств работает в «горячем» резерве.

К системным блокам подключены мониторы. Количество мониторов определяется путевым развитием станции, но не более девяти основных и девяти резервных. В порядке исключения, к резервной ЭВМ по требованию ЗАКАЗЧИКА возможно подключение только одного монитора.

В качестве устройств ввода информации и команд управления используются клавиатуры и манипуляторы типа «мышь».

Питание системных блоков и мониторов осуществляется от агрегатов бесперебойного питания, количество которых определяется при проектировании.

В системных блоках АРМ ДСП установлены платы портов RS-485 с гальванической развязкой, предназначенные для организации каналов связи:

- обмена информацией ТУ и ТС с первой и второй БМ-1602 и выдачи информации о состоянии объектов контроля другим потребителям, например, АРМ ШНД,  МАЛС, МС и др.;

- обмена информацией АРМ ДСП с другими потребителями для передачи служебной информации;

- передачи информации о состоянии объектов контроля в систему СПД-ЛП с включением через преобразователи в цифровой канал оперативно-технологического назначения (потоки Е1 или 64 К).

АРМ ДСП и БМ-1602, в том числе и при размещении в разных зданиях, соединяются по шинам RS-485 для передачи сигналов ТУ и ТС в разных экранированных кабелях. При длине кабеля более 100 м у АРМ ДСП, в соответствии с проектом, устанавливаются усилители сигналов RS-485.

Щиток управления должен содержать:

- ключ-жезл для отправления хозяйственного поезда с соответствующей индикацией;

- рукоятку макета стрелок с соответствующей индикацией;

- кнопку ответственной команды.

При включении станции в режим диспетчерского управления на щитке управления дополнительно устанавливается кнопка ВСУ с соответствующей индикацией и ключ-жезл резервного управления.

Щиток управления должен выполняться в отдельном конструктиве, защищающем кнопку ответственных команд от случайного нажатия.

В РПЦ «Диалог-Ц», по требованию Заказчика, дополнительно может быть установлен аварийный пульт управления содержащий:

- индивидуальные кнопки ответственных команд;

- кнопку переключения в режим аварийного управления;

- минимальный набор элементов управления и контроля для организации движения поездов по главным и технологически необходимым путям станции.

Дополнительные элементы управления, установленные на аварийном пульте управления,  должны иметь непосредственную связь с релейными исполнительными схемами. Информация, отображаемая на аварийном пульте управления, должна быть аналогична, принятой для пультов управления ЭЦ. В качестве аварийного пульта управления может использоваться существующий пульт управления ЭЦ или специальное пульт-табло. При нормальном состоянии РПЦ «Диалог-Ц» аварийный пульт управления должен быть отключен. Переход на управление с аварийного пульта управления должен осуществляться поворотом ключа на нем. Для исключения  выдачи несанкционированных команд на устройства исполнительной группы ЭЦ, фиксируемые органы управления на аварийном пульте управления перед изменением режима управления должны быть установлены в положение, соответствующее фактическому состоянию объектов, и контролироваться схемой изменения режимов управления.

При установке аварийного пульта управления возможна установка на нем элементов управления расположенных на щитке управления.

Автоматизированное рабочее место ШН (лист 8) предназначено для контроля работоспособности аппаратуры и выявления неисправностей устройств ЭЦ и содержит:

– системный блок;

– монитор;

– клавиатуру;

– манипулятор «мышь»;

– агрегат бесперебойного питания.

АРМ ШН через шину RS-485 или локальную сеть связан с двумя комплектами АРМ ДСП и двумя БМ-1602. В качестве устройства вывода информации используется 15”-19” монитор, а устройств ввода информации и команд  используется клавиатура и манипулятор типа «мышь».

На мониторе АРМ ШН в полном объеме отображается информация о поездной ситуации на станции и прилегающих перегонах и состоянии устройств СЦБ.

Питание системного блока и монитора осуществляется от агрегата бесперебойного питания.

Устройства АРМ ДСП устанавливаются в помещении ДСП, а устройства АРМ ШН в помещении механика СЦБ, в соответствии с проектом. При размещении устройств должен быть обеспечен доступ к лицевым сторонам системных блоков. Подключение системных блоков и мониторов к питающей сети переменного тока производится при помощи сетевых шнуров через агрегаты бесперебойного питания (возможно дополнительное использование сетевого фильтра). Розетки для подключения агрегатов бесперебойного питания должны быть оборудованы заземляющими контактами.

Возможно размещение устройств АРМ ДСП, АРМ ШН в специальных шкафах для установки 19” устройств. В связи с тем, что стандартные длина кабелей для подключения мониторов, клавиатур, манипуляторов «мышь», а также кабели питания имеют длину 1,8 м, в проекте необходимо учитывать необходимое количество удлинителей кабелей для подключения мониторов, клавиатур, «мышей», кабелей питания, которые могут быть длиной:  1,8 м;  3,0 м; 4,5 м и т.д. Удлинители длиной более 4,5 м можно применять только по требованию ЗАКАЗЧИКА. Прокладку удлинителей,  подводку шин RS-485, линий связи и питания необходимо выполнять в кабельных каналах.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается подключение к агрегатам бесперебойного питания (сетевым фильтрам) АРМ ДСП и АРМ ШН какой-либо аппаратуры или устройств, кроме устройств РПЦ «Диалог-Ц».

Мониторы должны устанавливаться таким образом, чтобы они находились в зоне видимости. По высоте мониторы должны устанавливаться верхней кромкой экрана на уровне глаз человека, сидящего в рабочем  кресле. Расстояние от глаз человека до поверхности экранов мониторов должно быть не менее 0,7 м и не более 1,5 м.

БМ-1602 осуществляют сбор информации о состоянии объектов контроля через схему увязки с ЭЦ по контролю и формирование сигналов ТС для последующей передачи их в АРМ ДСП. Возможны два варианта сбора информации о состоянии объектов контроля, представленных контактными группами – раздельным и совместным использованием контактных групп контролируемых объектов для первой и второй БМ-1602. При совместном использовании контактных групп производится переключение контактов к управляющей БМ-1602. Как правило, должно применяться раздельное использование контактных групп. В порядке исключения, по требованию Заказчика с целью сокращения объема строительно-монтажных работ возможно совместное использование контактных групп.

При раздельном использовании контактных групп для каждой БМ-1602 применяется независимый, но идентичный (используются идентичные контактные группы подключенные к одним и тем же выходам токовых петель и модулей входов) сбор информации о состоянии объектов контроля.

При совместном использовании контактные группы контроля состояния объектов подключаются к одной из БМ-1602. Другая БМ-1602 получает сигналы ТС из первой по стыку RS-485.

На листе 9 показана структурная схема включения первой и второй БМ-1602 при раздельном использовании контактных групп контроля состояния объектов. Выводы модуля токовой петли (опрос информации) и модуля входоа (съем информации) первой и второй БМ-1602 подключены соответственно к независимым, но идентичным схемам увязки с ЭЦ по контролю.

На листе 10 показана структурная схема включения первой и второй БМ-1602 при совместном использовании контактных групп контроля состояния объектов. Выводы модуля токовой петли (опрос информации) и модуля входа (съем информации) первой и второй БМ-1602 подключены соответственно  через фронтовые и тыловые контакты контрольного реле КР к схеме увязки с ЭЦ по контролю.

Подключение питания к модулям выхода (листы 9 и 10) производится соответственно через фронтовые и тыловые контакты контрольного реле КР и фронтовые контакты аварийных реле А1 и А2.

С помощью схем увязки с ЭЦ по управлению интерфейсные модули производят воздействие на исполнительную группу и исполнительные устройства ЭЦ для реализации команд ТУ, принятых от АРМ ДСП.

Схема контроля работоспособности производит непрерывный контроль состояния первой и второй БМ-1602 и осуществляет отключение от управления неисправной БМ-1602 и подключение к управлению исправной БМ-1602.

На листе 11 представлена схема контроля наличия питания и тока электродвигателя стрелочного привода. Контролируется напряжения питания БМ-1602, питание модулей выходов, схем управления стрелками и сигналами, а также ток электродвигателей стрелочных электроприводов. Для контроля напряжения питания используются устройства аналогового ввода ADAM-4017, нормализаторы сигналов DSCA33-05/A и DSCA33-07/A, которые по шине RS-485 контроля питания подключены к основному и резервному системным блокам АРМ ДСП. Все модули имеют гальваническую развязку по цепям питания и интерфейса RS-485, напряжение изоляции 3000В постоянного тока.  При отсутствии обмена информацией с другими потребителями, например МАЛС, МС и других, АРМ ШН для обмена информацией с АРМ ДСП должен подключаться к шине RS-485 контроля питания.

Питание устройств ADAM и DSCA осуществляется от станционной батареи. Контроль напряжения осуществляется через делитель напряжения.

3.2. Безопасная микроЭВМ БМ-1602

Безопасная микроЭВМ БМ-1602 (ТУ 32 ЦШ 4567-2002) обеспечивает выполнение основных функций РПЦ «Диалог-Ц» по контролю состояния объектов и управлению маршрутами,  стрелками и сигналами и другими объектами станции и прилегающих перегонов с соблюдением требований безопасности движения поездов  в соответствии с принципами, принятыми в существующих устройствах ЭЦ.

#### Безопасная микроЭВМ БМ-1602 выполняет сбор данных о состоянии объектов управления и отдельных релейных схем путем циклического опроса датчиков. Сбор данных осуществляется с использованием фронтового и тылового контактов реле через устройства гальванической развязки с учетом следующих требований:

- для сбора данных используются контакты реле, не занятые в других схемах;

- сбор данных осуществляется через устройство гальванической развязки с обеспечением полнофункционального контроля цепей сбора данных;

- питание цепей сбора осуществляться от станционной батареи с рабочим напряжением не ниже 24 В и потребляемом токе входа не менее 5 мА;

- при оценке состояния объекта осуществляться накопление и обработка данных, обеспечивающие их требуемую достоверность при воздействии электромагнитных помех и «дребезга» контактов;

- время обработки сигнала с момента изменения состояния контактов до формирования информации о состоянии объекта не превышает 0,5 с.

### Безопасная микроЭВМ БМ-1602 формирует управляющие команды для релейных  схем перевода стрелок и открытия сигналов, замыкания стрелок, задания,  разделки и отмены маршрутов, смены направления и других объектов управления. Выходные цепи, обеспечивающие взаимодействие с реле ЭЦ, гальванически развязаны. Изоляция выходных цепей выдерживает испытательное напряжение 1000 В.

Безопасное функционирование БМ-1602 обеспечивается:

- двумя процессорными комплектами, работающими синхронно по одной программе. Результаты работы комплектов сравниваются схемой встроенного аппаратного контроля. При отказе одного из комплектов исключается возможность реализации ответственных команд;

- помехозащищенным кодированием с кодовым расстоянием d >= 4;

- применением для реализации ответственных команд модулей с безопасными выходами.

БМ-1602 представляет собой моноблочную конструкцию и имеет многомодульную структуру с шинной организацией. Конструктивной основой БМ-1602 служит крейт выполненный в стандарте 6U "Евромеханика" в соответствии со стандартами МЭК. С нижней стороны крейта крепится блок вентиляторов.

БМ-1602 рассчитана для работы в условиях умеренного климата при температуре окружающей среды от –10 до +60 градусов С. Масса БМ-1602 при полной комплектации не превышает 30 кг.

БМ-1602 содержит:

- блок питания (БП);

- модуль центрального процессора (ЦП);

- модули токовых выходов (ТП);

- модули токовых входов (Вх);

- модуль токовых выходов-входов (ТВВ);

- модуль релейных выходов Р40 (Вых.Р40);

- модуль безопасных выходов (БВ);

- модуль релейных выходов (Вых.).

В корпусе БМ-1602 устанавливается БП, ЦП и до 16 интерфейсных модулей, предназначенных для сбора информации и формирования сигналов управления. Модули ТП, Вх., ТВВ, Вых., Вых.Р40 и БВ являются интерфейсными. Количество интерфейсных модулей соответствующих типов зависит от конкретной задачи. Все модули связаны между собой системной шиной (СШ), которая состоит из двух идентичных шин Ш1 и Ш2. Процессорный модуль устанавливается на первом месте, рядом с блоком питания. Место установки интерфейсных модулей может быть произвольным, но они должны быть установлены за процессорным модулем.

БП состоит из двух одинаковых преобразователей постоянного напряжения (ППН1 и ППН2). Каждый из них предназначен для получения стабилизированного напряжения постоянного тока трех различных уровней: +5В, +12В, -12В из нестабилизированного напряжения уровнем 24В ±20%. При этом каждый из преобразователей питает ту часть модуля, которая подключена к соответствующей шине (Ш1 и Ш2). Земли обоих ППН объединены и образуют общую минусовую цепь.

ЦП - основное звено БМ-1602. Главной задачей модуля является управление всем комплексом. Функционально ЦП состоит из: двух идентичных микропроцессорных блоков (МБ1 и МБ2), коммуникационного блока (КБ), генератора тактовых импульсов (ГТИ), схемы сравнения (СС), схемы запуска (СЗ) и схемы выбора шины (СВШ). На лицевой панели модуля ЦП размещены стандартные разъемы последовательных портов. Верхний – первый порт RS-232, средний – второй порт RS-232, нижний – третий порт RS-485.

Модули ТП и Вх представляют собой устройство сбора информации. Состояние объектов контроля определяется по замкнутым или разомкнутым контактам реле. Опрос контактов реле осуществляется по принципу «токовая петля». Для  реализации этого принципа модуль ТП содержит 32 токовых выхода. Модуль ТП  вырабатывает сигналы опроса состояния объектов контроля и имеет 32 токовых выхода (31 и 32-й выходы используются для формирования служебной информации). Модуль Вх содержит 16 токовых входов. На выходах модуля ТП последовательно появляется единичный сигнал, который подается на контактную группу контролируемых объектов, на выходах опрашиваемой контактной группы формируется параллельный код, состоящий из нулей и единиц (0 – при разомкнутом контакте, 1 – при замкнутом контакте). Данная организация позволяет получить информацию о состоянии 31х16=496 двухпозиционных объектах контроля. Питание модуля ТП осуществляется от источника постоянного тока напряжением 24В. Внешние разъемы модулей ТП и Вх представлены на листе 12. Назначение каждого сигнала - объекта контроля при использовании модулей ТП и Вх определяется при проектировании на основе таблицы команд ТС для конкретной станции по форме, приведенной на листе 13. Для увеличения количества контролируемых объектов устанавливаются дополнительные модули ТП и Вх. Возможно использование до четырех модулей Вх при работе с одним модулем ТП.

Модуль ТВВ совмещает функции модулей ТП и Вх. Модуль имеет 24 сигнальных выхода для опроса состояния объектов и 16 сигнальных входов. Максимальное количество  контролируемых  объектов  при  использовании  одного  модуля  ТВВ  равно 24 х16 = 384 двухпозиционных объектов. Внешние разъемы модуля ТВВ представлены на листе 14. Назначение каждого сигнала - объекта контроля при использовании модуля ТВВ определяется при проектировании на основе таблицы команд ТС для конкретной станции по форме, приведенной на листе 13.

Модули выходов предназначены для формирования управляющих сигналов, воздействующих на схемы исполнительных устройств ЭЦ. Управляющие сигналы на выходах модулей выходов сохраняются в течение времени, необходимого для реализации команды управления и задаются программным путем.

Модуль Вых. Р40 содержит 40 управляющих выходов для реализации простых команд. Все выходы имеют гальваническую развязку (используются релейные выходы). 32 выхода выдают управляющие сигналы через фронтовые контакты исполнительных реле модуля, с возможностью подачи различного питания, 8 выходов выдают управляющие сигналы через фронтовые и тыловые контакты. На листе 15 приведена схема внешнего разъема модуля Вых.Р40 и схема внутренних контактов и подключения  питания  представлена. Назначение каждого управляющего выхода модулей Вых. Р40 определяется при проектировании на основе таблицы команд ТУ для  конкретной станции по форме, приведенной на листе 16.

Модуль БВых предназначен для реализации ответственных команд и содержит 16 выходов управления для подключения 16 управляющих реле. Для реализации ответственных команд к безопасным выходам подключаются управляющие реле. Внешний разъем модуля БВых и схема подключения выходных реле к выходам модулей безопасных выходов первой и второй БМ-1602 представлена на листе 17. Подключение управляющих реле должно производиться к аналогичным выходам модулей первой и второй БМ-1602.  Назначение каждого управляющего выхода модулей Бвых определяется при проектировании на основе таблицы команд ТУ для данной станции по форме, приведенной на листе 18.

Модуль Вых содержит 28 управляющих выходов для реализации простых команд и 4 безопасных выхода, предназначенных для реализации ответственных команд. В качестве исполнительных элементов в модуле Вых используются реле, контакты которых воздействуют на исполнительные устройства ЭЦ. Таким образом обеспечивается гальваническая развязка по выходам, реализующим простые команды. Внешний разъем модуля Вых. представлен на листе 19, схема внутренних подключений на листе 20. Модуль Вых содержит четыре тройниковых контакта, что позволяет подключать любой необходимый внешний полюс питания. Назначение каждого управляющего выхода модулей Вых определяется при проектировании на основе таблицы команд ТУ  для  конкретной станции по форме, приведенной на листе 21.

При проектировании схем управления  исполнительными реле ЭЦ необходимо учитывать, что управляющий сигнал с выхода модуля может иметь любой необходимый полюс питания, например,  П–У1, П–У2, М-У1, М-У2.

К  обычным  выходам  могут подключаться реле любого типа (НМШ, РЭЛ, Н, КДРШ и др.) с рабочим напряжением до 24В и сопротивлением обмотки более 1000 Ом, однако возможно подключение обмотки реле и менее (до 40 Ом). К безопасным выходам – с сопротивлением обмотки не менее 1200 Ом с рабочим напряжением до 24 В.

БМ-1602  устанавливаются в релейном либо другом помещении станции в специальном шкафу. На листе 22 представлен внешний вид и габаритные размеры  шкафа, а на листах 23 и 24 размещение оборудования в шкафу. В качестве клеммных соединителей используются соединители типа Vago. При размещении шкафа должен быть обеспечен доступ к лицевым сторонам корпусов модулей БМ-1602. В шкафу должна быть предусмотрена установка втяжных вентиляторов со сменными фильтрами (для создания избыточного давления) и вытяжных вентиляторов и установка кондиционера. Должно быть предусмотрено включение и выключение вентиляторов и кондиционера по командам телеуправления от АРМ ДСП, а также автоматическое включение от термодатчиков. БМ-1602 должна размещаться как можно дальше от мощных источников электромагнитных помех (например, электропитающей установки). Это расстояние должно быть не менее 3 м.

Соединение клемм разъемов интерфейсных модулей БМ-1602 с объектами контроля и управления осуществляется через жгуты с проводами сечением 0,35 мм в шелке, подключенные к разъемам интерфейсных модулей БМ-1602 и клеммным соединителей шкафа. Подключение клеммных соединителей шкафа к клемным колодкам стативов ЭЦ осуществляется внутрипостовым кабелем СЦБ.

Электрическое питание БМ-1602 осуществляется от одного или двух источников постоянного тока напряжением 24В ±20%. Рекомендуется подводить питание БМ-1602 от резервированного источника питания станционных устройств электрической централизации.

Питание вентиляционного устройства БМ-1602 осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В через предохранители ПХ-Д, ОХ-Д. Корпус БМ-1602 должен быть заземлен через розетку питания вентиляторов.

Подключение питания к модулям Вх, ТП и Вых должно выполняться проводом сечением 0,35 мм на выводы разъемов согласно схеме соответствующего модуля.

Таблица 1

| Адрес модуля | Перемычки на внешнем разъеме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модуль токовых выходов |  | Модуль входов |  | Модуль ТВВ |  | Модуль выходов |  | Модуль выходов Р-40 |  | Модуль Б.Выходов |  |
|  | П-ТС | М | П-ТС | М | П-ТС | М | П-ТС | М | П-ТС | М | П-ТС | М |
| 10 | А5-А6-В6-С5 | В5 |  |  | А4-А5-С5-В5 | С4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | А5-А6-В5-В6 | С5 | В7-В8-В10-В11 | В9 | А4-С4-С5-В5 | А5 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | А5-А6-В6 | В5-С5 | В7-В8-В11 | В9-В10 | А4-С5 | А5-С4-В5 | А5-А6-В6 | В4-В5 | А5-А6-В6 | В5-С5 |  |  |
| 40 | А5-В5-В6-С5 | А6 | В7-В9-В10-В11 | В8 | А4-А5-С4-В5 | С5 | А5-В4-В5-В6 | А6 | А5-В5-С5-В6 | А6 |  |  |
| 50 |  |  | В7-В9-В11 | В8-В10 | А4-А5 | С4-С5-В5 | А5-В4-В6 | А6-В6 | А5-С5-В6 | А6-В5 |  |  |
| 60 |  |  | В7-В10-В11 | В8-В9 | А4-С4 | А5-С5-В5 | А5-В5-В6 | А6-В4 | А5-В5-В6 | А6-С5 |  |  |
| 70 |  |  | В7-В11 | В8-В9-В10 | А4-В5 | А5-С4-С5 | А5-В6 | А6-В4-В5 | А5-В6 | А6-В5-С5 |  |  |
| 80 |  |  | В8-В9-В10-В11 | В7 |  |  | А6-В4-В5-В6 | А5 |  |  | А7-А8-С7-С8 | В8 |
| 90 |  |  | В8-В9-В11 | В7-В10 |  |  | А6-В4-В6 | А5-В5 |  |  | А7-А8-С8-В8 | С7 |
| A0 |  |  | В8-В10-В11 | В7-В9 |  |  | А6-В5-В6 | А5-В4 |  |  | А7-С7-С8-В8 | А8 |
| B0 |  |  | В8-В11 | В7-В9-В10 |  |  | А6-В6 | А5-В4-В5 |  |  | А7-С8 | А8-С7-В8 |
| C0 |  |  | В9-В10-В11 | В7-В8 |  |  | В4-В5-В6 | А5-А6 |  |  | А7-А8-С7-В8 | С8 |
| D0 |  |  | В9-В11 | В7-В8-В10 |  |  | В4-В6 | А5-А6-В5 |  |  | А7-А8 | С7-С8-В8 |
| E0 |  |  | В10-В11 | В7-В8-В9 |  |  | В5-В6 | А5-А6-В4 |  |  | А7-С7 | А8-С8-В8 |
| 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А8-С7-С8-В8 | А7 |
| 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А8-С8 | А7-С7-В8 |

Выводы К0…К4 разъемов интерфейсных модулей всех типов предназначены для задания адреса места установки модуля и контроля подключения внешнего разъема XS к модулю. Для задания адреса интерфейсному модулю необходимо установить перемычки на внешнем разъеме согласно  таблице 1. В проекте указывается  адрес интерфейсных модулей: 10, 20…А0, В0…81, 91.

Примечания:

- при необходимости установки второго модуля Вх, ему присваивается машинный адрес 30, который задается установкой перемычек на внешнем разъеме  в7-в8-в11 – П–ТС  и  в9-в10 – М;

- при установке второго модуля Вх, первый модуль Вых будет иметь машинный адрес 40, второй – 50 и т.д. с установкой соответствующих перемычек;

-  машинные адреса 80, 90, A0, B0, C0, D0, E0 могут быть использованы для установки модулей безопасных выходов, количество которых устанавливается проектом.

На листах 25 и 26 показан внешний вид, комплектация, а также подключение к контактным группам и БДК (БРДК) соответственно для первой и второй БМ-1602 при раздельном использовании контактных групп контроля состояния объектов. Выходы модуля ТП (опрос информации) и входы модуля Вх (съем информации) первой и втророй БМ-1602 подключены к независимым  контактным группам КГ и БДК (БРДК). Подключение питания к модулям выхода Вых.Р40 или Вых. первой БМ-1602 производится через фронтовые контакты контрольного реле КР и аварийного реле А1, второй БМ-1602 производится через тыловые контакты контрольного реле КР и фронтовые контакты аварийного реле А2.

На листах 27 и 28 показаны внешний вид, комплектация, а также подключение к контактным группам и  БДК (БРДК) соответственно для первой и второй БМ-1602 при совместном использовании контактных групп контроля состояния объектов. Выходы модуля ТП (опрос информации) и входы модуля Вх (съем информации) соответственно первой и второй БМ-1602 подключены к контактным группам КГ и БДК (БРДК) соответственно через фронтовые и тыловые контакты реле КР. Подключение питания к модулям выхода Вых. Р40 или Вых. соответственно первой и второй БМ-1602 производится  через фронтовые контакты контрольного реле КР и аварийного реле А1 и тыловые контакты контрольного реле КР и фронтовые контакты аварийного реле А2.

3.3.  Блоки БДК и БРДК

Блоки БДК-2 и БРДК предназначены для исключения обходных электрических цепей в цепях контроля состояния объектов. Конструкция и габариты БДК-2 и БРДК позволяют их крепить на стативе на место реле типа НМШ. Монтаж осуществляется путем распайки на колодке. Блоки БДК-2 и БРДК вставляются в колодки.

На листе 29 приведена принципиальная схема БДК-2, который имеет 32 сигнальных входа и 16 выходов. Сигнальные входы подсоединяются к свободным контактам реле контролируемых объектов. Один БДК подключается к 16 (если все объекты контролируются «тройниками») или 32 (если все объекты контролируются «двойниками») объектам.

При отсутствии свободных контактов для контроля состояния объектов необходимо использовать блок БРДК или устанавливать повторители реле. На листе 30 приведена принципиальная схема БРДК со схемой подключения к контролируемым реле. БРДК  имеет 32 сигнальных входа: Вх.1…Вх.16 и Вх.17…Вх.32 на разъеме XP1 и ХР2, а также  4 входа токовой петли TП1…TП4 на разъеме ХР2 и 16 выходов Вых.1... Вых.16 на разъеме ХР1. Кроме того, в блок подается питание П, M, CX.  Сигнальные входы могут подсоединяться к свободным контактам реле контролируемых объектов, либо поключаться параллельно к обмоткам реле, запитанных постоянным или переменным током. Условно показанные реле 1Р…32Р представляют собой малогабаритное электромеханическое реле, подключаемое к разъему через последовательно подключенные к обмотке сопротивления в 1 кОм и мостик для выпрямления переменного тока. Состояние реле 1Р…32Р контролируется по тыловому и фронтовому контакту.

Количество блоков БДК и БРДК  определяется проектом и зависит от числа контролируемых объектов и способа контроля.

БДК-2 (ТУ 32 ЦШ 4565-2002) и БРДК (ТУ 32 ЦШ 4566-2002) производятся Лосиноостровским ЭТЗ.

3.4.  Работа  РПЦ  «Диалог-Ц»

В РПЦ «Диалог-Ц» управление стрелками, сигналами и задание маршрутов обеспечивается;

- в маршрутном режиме;

- в режиме раздельного управления;

- в режиме ответственных команд.

В маршрутном режиме управления РПЦ «Диалог-Ц» обеспечивает установку поездных и маневровых маршрутов с проверкой условий безопасности и необходимых взаимозависимостей.   Маршрутный режим управления является основным.

Задание основного маршрута при маршрутном режиме производится ДСП путем указания на экране монитора начальной и конечной точек маршрута или выбора в меню наименования маршрута. Задание вариантных маршрутов производится через меню.

Режим автодействия устанавливается ДСП после первоначального задания маршрута по путям сквозного пропуска. При каждом открытии сигнала в режиме автодействия проверяются все условия на установку маршрутов, и исключается открытие светофора при потере шунта под проходящим поездом или возникновении других неисправностей.

В режиме раздельного управления РПЦ «Диалог» обеспечивает индивидуальное управление объектами (перевод стрелок, замыкание маршрута с последующим открытием сигнала, и т.д.), с проверкой всех зависимостей, относящихся к данному объекту. Режим раздельного управления применяется, как правило, при наличии ограничений, связанных с выполнением профилактических и ремонтных работ: выключении стрелок и участков из зависимостей, отключении стрелок от управления, закрытии путей и участков для движения и др.

Задание маршрута при раздельном режиме управления обеспечивается ДСП путем индивидуального перевода стрелок (включая охранные) и последующего открытия соответствующего светофора.

При невозможности реализации команд раздельного или маршрутного режима непосредственно в момент задания происходит сброс команды. Накопление команд не допускается. При управлении стрелками в раздельном или маршрутном режиме исключается перевод стрелок при занятой стрелочной секции, а также перевод замкнутых в маршруте стрелок (в том числе и охранных).

Автовозврат охранных стрелок осуществляется с применением защиты от потери шунта.

#### Автоматическое размыкание маршрута происходит в соответствии с работой исполнительной группы ЭЦ.

Отмена неиспользованного маршрута выполняется соответствии с работой исполнительной группы ЭЦ.

Отмена установленных маршрутов соответствии с работой исполнительной группы ЭЦ.

Отмена маршрута прерывается командой ДСП на открытие светофора.

Передача стрелок на местное управление происходит при условии, что:

- в передаваемом районе управления отсутствуют замкнутые путевые участки;

- отсутствуют установленные маршруты на пути, прилегающие к району с местным управлением;

- в передаваемом районе управления отсутствуют путевые участки, взятые на «ограждение»;

- допускается передача на местное управление района при установленном поездном маршруте или огражденном пути при условии, если стрелки, ограждающие выезд из района, установлены и заперты в отведенном (охранном) положении;

- все стрелки, формирующие маршрут на вытяжку или входящие, как охранные, в район местного управления, должны автоматически устанавливаться в соответствующее положение.

Смена направления движения поездов на перегонном пути с автоблокировкой выполняется путем ввода ДСП соответствующей команды при условии свободного состояния перегонного пути (свободном состоянии рельсовых цепей, отсутствии их блокирования, отсутствии установленных маршрутов отправления на этот путь и наличия соответствующих ключей-жезлов).

Включение/выключение устройств закрепления подвижного состава (УТС) с контролем установки маршрута выполняется ДСП по мере необходимости путем посылки соответствующей команды.

Включение/выключение устройств электрообогрева и пневмоочистки стрелок, наружного освещения и оповещения работников на путях выполняется ДСП по мере необходимости путем посылки соответствующей команды.

Ключ-жезл для отправления хозяйственного поезда на перегон изымается из щитка управления только после ввода ДСП команды, соответствующей требуемому ключу-жезлу. После его изъятия сохраняется возможность задания и отмены маршрутов отправления до перекрытия выходного светофора подвижным составом. После отправления поезда на перегон по ключу-жезлу исключается возможность последующих открытий сигналов на этот путь перегона до возврата ключа-жезла в щиток и подачи соответствующей команды.

Вспомогательный перевод стрелок при ложной занятости секции выполняется при условии, что стрелка не замкнута в маршруте, с соблюдением ДСП мер обеспечения безопасности.

Вспомогательный перевод одновременно двух и более стрелок с одного устройства управления недопустим.

При наличии стрелок с автовозвратом групповые устройства вспомогательного перевода не применяются.

Вспомогательная смена направления движения поездов на перегоне с автоблокировкой при ложной занятости путевых участков (рельсовых цепей) на перегоне выполняется при условии:

- одновременного участия двух пользователей на соседних станциях или на посту ДЦ при диспетчерском управлении;

- выполнения ими установленных действующими правилами организационно-технических мер;

- отсутствия на смежных станциях установленных маршрутов отправления на этот путь перегона и наличии соответствующего ключа-жезла в щитке управления.

Дача искусственного прибытия поезда при полуавтоматической блокировке осуществляется при ложной занятости путевого участка у входного светофора или сбое в работе устройств автоматической дачи прибытия, при условии выполнения пользователем установленных действующими правилами организационно-технических мер.

Искусственное размыкание секций маршрута выполняется в случае не размыкания их после прохода поезда или возникновения неисправности до его прохода. Искусственное размыкание выполняться при условии, что имеется контроль запрещающего показания на светофоре, ограждающем этот маршрут и при условии выполнения пользователем установленных действующими правилами организационно-технических мер. При применении групповой выдержки времени, для всех участков обеспечивается выдержка времени не менее 3 мин, с проверкой свободности группового комплекта выдержки времени.

Пригласительный сигнал включется в случае неисправности устройств и невозможности открытия светофора на основное разрешающее показание (после замыкания маршрута), при условии выполнения пользователем установленных действующими правилами организационно-технических мер. Выключение пригласительного сигнала происходит при отпускании на щитке управления кнопки ответственных команд.

Исключена возможность открытия пригласительного сигнала на однопутный перегон, а также возможность одновременного открытия более одного пригласительного сигнала в зоне управления одного оператора.

Замыкание стрелок производится в случае неисправности устройств и невозможности открытия сигналов при условии выполнения ДСП установленных действующими правилами организационно-технических мер.

Включение и восстановление УКСПС производится в случае его срабатывания при условии выполнения ДСП установленных действующими правилами организационно-технических мер.

Выключение стрелок и  участков из зависимостей производится как на уровне исполнительных релейных схем существующими методами, так и на программном уровне посредством подачи соответствующих команд с компьютера.

Выключение стрелок или путевых участков из зависимостей без сохранения пользования сигналами используется при производстве работ или возникновении неисправности. Выключение отображается на экране рабочего места как неисправность, при этом ДСП устанавливает признак выключения объекта без сохранения пользования сигналами.

Выключение стрелок или путевых участков из зависимостей с сохранением пользования сигналами и установкой их на макет используется при производстве работ или возникновении неисправности и при фактическом отключении объекта обеспечивает установку маршрута через этот объект. Признак выключения объектов с сохранением пользования сигналами устанавливается ДСП.

В районе управления одного ДСП разрешается выключить из зависимостей с сохранением пользования сигналами (установить на макет) одновременно только одну стрелку (съезд и стрелка с переводной крестовиной считаются как одна) и один изолированный участок. Исключается выключение с сохранением пользования сигналами приемоотправочных путей, а также первых путевых участков за входными, маршрутными и выходными сигналами.

Исключается задание маршрута, требующего перевода выключенной (поставленной на макет) стрелки и маршрута сквозного пропуска, если в маршруте есть стрелка поставленная на макет.

При установке маршрутов ДСП должен обеспечить выполнение организационно-технических мер по проверке свободного состояния изолированного участка и проверке  фактического положения неисправной стрелки.

### При закрытии движения по путям и секциям устанавливаются соответствующие признаки закрытия движения как по всей стрелке, так и по каждому из направлений.  При задании маршрута через имеющий ограничения участок выдается предупредительное сообщение ДСП.

Дополнительно на программном уровне, для исключения управления объектами на которых производятся работы, по командам пользователя в РПЦ обеспечивается выполнение следующих функций:

- блокирование и последующее разблокирование любой стрелки в установленном положении;

- блокирование и последующее разблокирование любого светофора в закрытом положении;

### - закрытие движения по путям и секциям.

### Блокировка светофора с запрещающим сигнальным показанием или стрелки в установленном положении используется при производстве работ или возникновении неисправности. При блокировке светофора исключается открытие светофора как в маршрутном, так и в раздельном режимах управления. При блокировке стрелок исключается перевод срелок. Блокировка и отмена блокировки устанавливаются ДСП передачей соответствующей команды.

Управление объектами на станциях (установка и отмена маршрутов, перевод стрелок, открытие и закрытие светофоров, искусственное размыкание секций и т.д.) производится посылкой команд ТУ с АРМ ДСП. Передача команд ТУ от АРМ ДСП к УВК осуществляется по каждому объекту управления, т.е. для реализации команды, например, на задание маршрута, производится передача нескольких элементарных команд на установку стрелок по маршруту, а после их установки и получения сигналов ТС об этом - команды ТУ на открытие сигнала. Команды на перевод стрелок передаются в одной посылке ТУ, для обеспечения параллельного перевода стрелок.  Посылка любой команды ТУ сопровождается коротким звуковым сигналом.

Ответственные команды передаются по специальному алгоритму.

При невозможности реализации переданной команды ТУ на экране монитора АРМ ДСП появляется окно с указанием причины. Восприятие этого сообщения ДСП должен подтвердить нажатием любой клавиши на клавиатуре или наведением курсора "мыши" на изображение надписи "Ok" в окне и нажатием ее левой клавиши.

УВК в ответ на запрос ТС или на команду ТУ формирует и передает в АРМ ДСП сигнал ТС, содержащий состояние объектов контроля, диагностическую информацию,  принятую команду ТУ, служебную информацию. Обмен информацией между АРМ ДСП и УВК производится в соответствии с протоколом обмена информацией в РПЦ «Диалог-Ц» ДТ.467920.420.

При неисправности основной ПЭВМ АРМ ДСП управление переводится на резервную ПЭВМ. При установке аварийного пульта управления, непосредственно связанного с исполнительными устройствами ЭЦ, возможно управление с него.

4. КОНТРОЛЬ  РАБОТОСПОСОБНОСТИ  ДВУХ  БМ-1602

Схема контроля работоспособности осуществляет непрерывный контроль работоспособности первой и второй БМ-1602 и предназначена для:

- отключения неисправной БМ-1602 от управления;

- подключения к управлению исправной БМ-1602;

- ручного, при помощи кнопки, подключения БМ-1602 к управлению при проведении профилактических работ;

- ручного, при помощи команды с АРМ ДСП, подключения БМ-1602 к управлению при проведении профилактических работ.

Схема включения реле контроля работоспособности БМ-1602 приведена на листе 31. Контроль работоспособности первой и второй БМ-1602 осуществляется соответственно состоянием аварийных реле А1 и А2. При работоспособном состоянии БМ-1602, реле А1 и А2, подключенные соответственно к последним выходам первого модуля безопасных выходов соответственно первой и второй БМ-1602, находятся под током. При отказе первой или второй БМ-1602 соответствующее реле А1 или А2 обесточивается.

Контрольное реле КР и его повторители КР1…КР6 (при необходимости) при нахождении под током осуществляют подключение питания к модулям выхода первой БМ-1602, а при нахождении без тока к модулям выхода второй БМ-1602, т.е. подключают управление соответственно от первой и второй БМ-1602. Кроме того, при совместном использовании контактных групп контролируемых объектов, контрольное реле КР и его повторители КР1…КР6 при нахождении под током осуществляют подключение контактных групп к  первой БМ-1602, а при нахождении без тока - ко второй БМ-1602.

В схеме предусмотрены кнопки К1 и К2  для переключения управления от первой или второй БМ-1602 при проведении профилактических работ. При нажатии кнопки К2 реле КР обесточивается и управление осуществляется от второй БМ-1602. При последующем нажатии кнопки К1, при условии работоспособного состояния первой БМ-1602 (реле А1 под током) встает под ток реле КР и управление осуществляется от первой БМ-1602.  Для визуального контроля предусмотрена индикация работы первой и второй БМ-1602 в режиме управления.

Возможно переключение первой и второй БМ-1602 по командам ТУ от АРМ ДСП. Для этого ДСП посылает команду «Управление от БМ-2», при этом кратковременно обесточивается реле А1, которое своими контактами обрывает цепь блокировки реле КР, оно обеточивается и управление осуществляется от второй БМ-1602. Если требуется переключить управление на первую БМ-1602, ДСП посылает команду «Управление от БМ-1». При этом кратковременно обесточивается рел А2 и при условии работоспособного состояния первой БМ-1602 (реле А1 под током) встает под ток реле КР и управление осуществляется от первой БМ-1602.

5. СХЕМА  ВКЛЮЧЕНИЯ  ПИТАНИЯ

На листе 32 приведена схема включения предохранителей питания РПЦ «Диалог-Ц».

Полюса питания предназначены для использования:

- П-ТС1 и П-ТС2 – схемы сбора сигналов ТС, т.е. модулей ТП, Вх, ТВВ и адресных перемычек соответственно для первой и второй БМ-1602;

-  П-У1 и П-У2 – схемы управления, т.е. модулей Вых.Р40 и Вых соответственно для первой и второй БМ-1602;

- П-БМ1 и П-БМ2 – питания БМ-1602 и модулей безопасных выходов соответственно для первой и второй БМ-1602;

-   П-РПЦ – схем управления объектами ЭЦ;

-   П-ADAM – устройств контроля наличия напряжения.

Запрещается установка предохранителей в минусовых цепях питания модулей.

Подключение первой или второй БМ-1602 к управлению производится подключением питания к модулям выхода (Вых.Р40 и Вых). На листе 33 представлена схема питания модулей выхода первой и второй БМ-1602. Питание на модули выходов (Вых.Р40, Вых) соответственно первой или второй БМ-1602 подается на выводы питания первой и второй линейки контактов. На выводы питания могут подаваться различные полюса питания в зависимости от назначения. Полюс питания на соответствующие выводы модулей выхода подаются через контакт контрольного реле КР (или его повторителя), фронтовой для первой БМ-1602 и тыловой для второй БМ-1602 и последовательно включенные фронтовые контакты реле контроля работоспособности А1 и А2 соответственно для первой и второй БМ-1602.

Подключение питания для модуля Вых.Р40 производится на выводы C31, C32, A31, A32, B31, B32 или C2, C3, A2, A3, B2, B3, а также соотвтствующие выводы используемых тройников, не входящих в линейки контактов.

Подключение питания для модуля Вых. производится на выводы A2 или A12, а также соответствующие выводы используемых тройников, не входящих в линейки контактов.

В проекте должна быть представлена схема подключения питания к каждому интерфейсному модулю, с указанием настроечных перемычек номера модуля в соответствии с таблицами 1 и 2. На модули ТП, Вх и ТВВ питание подается постоянно.

6. ВКЛЮЧЕНИЕ  БМ-1602  ПО  КОНТРОЛЮ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ

БМ-1602 осуществляет сбор информации о состоянии объектов контроля путем выдачи последовательности импульсов на выходах токовой петли (модули ТП или ТВВ). Выходы токовой петли подключены к общим контактам групп объектов контроля, а фронтовые и тыловые контакты объектов контроля подключены к входам БДК. Выходы всех БДК подключены к входам модуля входов (Вх.). При необходимости установки двух модулей Вх образуются две линейки БДК, выходы которых подключены соответственно к входам первого и второго модуля Вх или 1…16 и 17…32 входам модуля ТВВ.

На листе 34 представлена структурная схема сбора информации для первой БМ-1602 при раздельном использовании для контроля контактных групп контролируемых объектов. Выходы ТП1…ТП32 модуля ТП первой БМ-1602 подключены к первым контактным группам 1/1КГ…1/31КГ и КК1, выходы которых соединены с входами первой линейки блоков БДК1/1…БДК1/16. Выходы БДК1/1…БДК1/16 подключены к входам первого модуля Вх первой БМ-1602.

Контактная группа КК1 подключается к 32 выходу модуля ТП первой БМ-1602.

Если устанавливается второй модуль входов (для увеличения числа контролирумых объектов), выходы ТП1…ТП32 модуля ТП первой БМ-1602 дополнительно подключаются к первым контактным группам 1/32КГ…1/64КГ, выходы которых соединены с входами третьей линейки блоков БДК1/17…БДК1/32. Выходы БДК1/17…БДК1/32 подключены к входам второго модуля Вх первой БМ-1602.

На листе 35 представлена структурная схема сбора информации для второй БМ-1602 при раздельном использовании для контроля контактных групп контролируемых объектов. Выходы ТП1…ТП32 модуля ТП второй БМ-1602 подключены ко вторым контактным группам 2/1КГ…2/31КГ и КК2, выходы которых соединены с входами второй линейки блоков БДК2/1…БДК2/16. Выходы БДК2/1…БДК2/16 подключены к входам первого модуля Вх второй БМ-1602.

Контактная группа КК2 подключается к 32 выходу модуля ТП второй БМ-1602.

Если устанавливается второй модуль входов (для увеличения числа контролирумых объектов) выходы ТП1…ТП32 модуля ТП второй БМ-1602 дополнительно подключаются ко вторым контактным группам 2/32КГ…2/64КГ, выходы которых соединены с входами четвертой линейки блоков БДК2/17…БДК2/32. Выходы БДК1/17…БДК1/32 подключены к входам второго модуля Вх второй БМ-1602.

Линейки (состав и перечень) контактных групп для первой и второй БМ-1602 при раздельном сборе использовании контактных групп контроля состояния объектов  должны быть идентичны.

Для сокращения времени цикла сбора информации при использовании двух модулей входа БДК должны быть равномерно распределены между первым и вторым модулями входов БМ-1602.

На листе 36 представлена структурная схема сбора информации для первой и  второй БМ-1602 при совместном использовании контактных групп контролируемых объектов. Выходы ТП1…ТП32 модуля ТП первой БМ-1602, через фронтовые контакты реле КР подключены к контактным группам 1КГ…31КГ. Выходы контактных групп соединены с входами линейки блоков БДК1…БДК16, а также БДК17 и БДК18. Выходы БДК1…БДК16, через фронтовые и тыловые контакты реле КР подключены к входам модуля Вх соответственно первой и второй БМ-1602. Выходы БДК17 и БДК18 подключены к входам модуля Вх соответственно первой и второй БМ-1602. Подключение дополнительных БДК и вторых модулей входов аналогично вышеописанному (листы 32 и 33). Контактные группы КК1 и КК2 (подключенные к 32 выходам модулей ТП первой и второй БМ-1602) подключаются к БДК17 и БДК18, а выходы БДК17 и БДК18 непосредственно к входам модулей входов соответственно первой и второй БМ-1602.

На листе 37 представлена принципиальная схема (как образец схемы проекта) сбора информации для первой и второй БМ-1602 при раздельном использовании контактных групп контролируемых объектов. Выходы ТП1 и ТП2 модуля ТП первой БМ-1602 подключены к контактным группам 1/1КГ и 1/2КГ, выходы которых соединены с входами блока БДК1/1. Выходы ТП1 и ТП2 модуля ТП второй БМ-1602 подключены к контактным группам 2/1КГ и 2/2КГ, выходы которых соединены с входами блока БДК2/1. Как отмечалось ранее состав и перечень контактных групп для первой и второй БМ-1602 при раздельном сборе использовании контактных групп контроля состояния объектов  должны быть идентичны.

На листе 38 представлена принципиальная схема (как образец схемы проекта) сбора информации для первой и второй БМ-1602 при совместном использовании контактных групп контролируемых объектов. Выходы ТП1 и ТП2 модулей ТП первой и второй БМ-1602, через соответственно фронтовые и тыловые контакты контрольного реле КР (или повторителя) подключены к контактным группам 1КГ и 2КГ, выходы которых соединены с входами блока БДК1 и БДК2.

На листе 39 (как образец схемы проекта) представлена схема подключения БДК к модулям входов для первой и второй БМ-1602 (возможно обозначение нечетных БДК для первой БМ-1602, а четных – для второй БМ-1602).

На листе 40 представлена схема сбора информации контроля работоспособности для первой и второй БМ-1602. В данной схеме контролируются состояния реле:

- контрольного реле КР и его последнего повторителя (КР6);

- прямого (КРП) и обратного (ОКР) медленнодействующих повторителей реле КР;

- реле контроля питания КПУ1 и КПУ2;

- контроля работоспособности первой и второй БМ-1602 (А1 и А2);

- реле контроля предохранителей питания PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7,

PW8;

- реле включентя вентиляторов и кондиционера установленных в шкафу.

Для контроля в РПЦ «Диалог-Ц» берутся:

- фронтовые и тыловые контакты контрольного реле КР и его последнего повторителя КР6, а также его прямого КРП и обратного ОКР медленнодействующих повторителей; реле контроля питания КПУ1 и КПУ2; контроля работоспособности первой и второй БМ-1602 - А1 и А2; (листы 31, 32, 41);

- путевые реле – фронтовой и тыловой контакты первого повторителя путевого реле пути, стрелочного участка, путевого участка, а также их обратные повторители подключенные к блокам П, СП, УП; участков приближения и удаления, а также состояние перегона;

-  фронтовые и тыловые контакты реле ответственной команды КОК1, КОК2 (всех дополнительно установленных повторителей) и его обратного повторителя ОКОК;

-    фронтовые и тыловые контакты реле контроля состояния каждого ключа-жезла;

-  фронтовые и тыловые контакты реле переключения на диспетчерское управление и его последнего повторителя при включении станции в режим диспетчерского управления;

-  фронтовые и тыловые контакты реле переключения на аварийный пульт управления, при его наличии, и его последнего повторителя при включении на станции аварийного пульта управления;

-  фронтовые контакты замыкающих реле каждой стрелочной секции, путевого участка и пути;

- фронтовые и тыловые контакты реле дополнительного замыкания стрелок в четной, нечетной горловинах и центре станции, включения и выключения при их установки;

- контроль положения стрелки – фронтовой контакт реле ПК, фронтовой и тыловой  контакты реле МК включенные через тыловой контакт реле ПК;

-  тыловые контакты реле ВК каждого стрелочного комплекта;

-  фронтовые и тыловые контакты реле плюсового и минусового контроля стрелки;

-  фронтовые контакты стрелочных управляющих реле;

-  фронтовые и тыловые контакты категории маршута (поездного и маневрового);

-  фронтовые и тыловые контакты всех управляющих и огневых реле входных, выходных, и маршрутных  светофоров;

-  фронтовые контакты управляющих и огневых реле маневровых светофоров;

-  фронтовые и тыловые контакты  пригласительных сигналов;

-  фронтовые и тыловые контакты реле смены направления и вспомогательной смены направления;

-  фронтовые и тыловые контакты реле увязки с полуавтоматической блокировкой;

-  фронтовые и тыловые контакты реле контроля направления и состояния перегонов;

-  фронтовые и тыловые контакты реле управления переездом и извещения на  переезд;

-  фронтовые и тыловые контакты реле контроля состояния переезда;

-  фронтовые и тыловые контакты реле контроля наличия фидеров питания;

- фронтовые и тыловые контакты реле контроля предохранителей;

-  фронтовые и тыловые контакты включающих, выключающих реле, и реле увязки с устройствами СЦБ на станциях (УКСПС, обогрев, обдувка и др.);

- фронтовые контакты реле включения ветиляторов и контроля их состояния.

В РПЦ «Диалог-Ц» с использованием исполнительной группы ЭЦ применяется раздельное использование контактных групп для контроля состояния объектов контроля.

Таблицы ТС для первой и второй БМ-1602, а также перечень и состав контактных групп для контроля состояния объектов должны быть идентичны.

В РПЦ «Диалог-Ц» с использованием исполнительной группы ЭЦ, в порядке исключения (при необходимости установки большого числа повторителей реле),  возможно  совместное использование контактных групп для контроля состояния объектов контроля. При совместном использовании контактных групп контроля состояния объектов, они переключаются между первой и второй БМ-1602.

На листе 43 приведена примерная таблица сигналов ТС, используемых в РПЦ «Диалог-Ц», с учетом различных типов ЭЦ (как образец схемы проекта). Для обозначения тыловых контактов ипользуется знак: - *. Например: тыловой контакт реле контроля наличия 1 фидера обозначается: *1Ф. Состав сигналов ТС может быть расширен в зависимости от пременяемых на станции устройств СЦБ, а также в соответствии с требованиями ЗАКАЗЧИКА.

7. ВКЛЮЧЕНИЕ БМ-1602 ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБЪЕКТАМИ

## 7.1. Общие положения

При разработке проекта оборудования станции РПЦ «Диалог-Ц» должны быть реализованы все возможности ДСП по управлению движением поездов и состоянием устройств СЦБ. Все объекты управления устанавливаемые на пуль-табло или выносном манипуляторе должны быть заменены на команды ТУ для АРМ ДСП.

Щиток управления должен содержать:

- ключ-жезл для отправления хозяйственного поезда с соответствующей индикацией;

- рукоятку макета стрелок с соответствующей индикацией;

- кнопку ответственной команды.

При включении станции в режим диспетчерского управления на щитке управления дополнительно устанавливается кнопка ВСУ с соответствующей индикацией и ключ-жезл резервного управления.

Если для реализации команды ТУ необходим только один контакт управляющего реле, то выводы модулей выходов непосредственно подключаются в схемы управления.

Если для реализации команды ТУ необходимы несколько контактов управляющего реле, то выводы модулей выходов подключаются к управляющим реле, контакты которых используются в схемах управления. При необходимости могут устанавливаться повторители управляющих реле.

При использовании в схемах управления трехпозиционной кнопки необходимо применение двух команд ТУ (нажатие и вытягивание).

Номинальное время удержания контакта управляющего реле 0,5 сек. Время удержания реле может быть установлено от 0,1 сек до 25 сек с шагом 0,1 сек, а также включение и выключение реле. При необходимости срабатывания реле в течении времени отличном от номинального в проекте оборудования должен быть перечень команд ТУ, при реализации которых требуется установка времени срабатывания отличного от номинального.

При пректировании необходимо, как правило, исполизовать реле типа РЭЛ и Н рекомендованные для замены соответствующих реле (основным параметром является сопротивление обмотки).

## 7.2. Схема включения реле ответственной команды

Для подтверждения посылки ответственной команды на щитке управления устанавливается кнопка ответственной команды.

На листе 44 приведена схема включения реле ответственной команды КОК1, КОК2 и его обратного повторителя ОКОК.

Включение реле ответственной команды производится нажатием кнопки ответственной команды установленной на щитке управления.

Схема включения реле ответственной команды КОК1, КОК2 и его обратного повторителя ОКОК при включении станции на диспетчерское управление приведена на листе 44. Включение реле ответственной команды при диспетчерском управлении производится контактами реле ВКОК, которое подключается к одноименным выходам и модулям безопасных выходов первой и второй БМ-1602 (лист 44). Включение реле ВКОК осуществляется поездным диспетчером путем посылки ответственной команды.

7.3. Схема дополнительного замыкания стрелок

Для исключения перевода стрелок при осуществлении передвижений без открытия светофоров в РПЦ «Диалог-Ц» предусматривается дополнительное замыкание стрелок.

На листе 44 приведена схема включения реле дополнительного замыкания стрелок ЧзС - для четной горловины, НзС – для нечетной горловины и ЦзС для центра. Дополнительное замыкания стрелок четной, нечетной горловин или центра, т.е. обесточивание реле ЧзС, НзС или ЦзС производится путем разрыва цепи самоблокировки дополнительного замыкающего реле соответствующей горловины. Выключение питания замыкающих реле, т.е. дополнительное замыкание стрелок производится  соответственно контактами реле включения дополнительного замыкания стрелок ВЧзС - для четной горловины,  ВНзС - для нечетной горловины ВЦзС – для центра.

Размыкание стрелок четной, нечетной горловин или центра производится соответственно контактами реле ОЧзС - для четной горловины, ОНзС - для нечетной горловины и ОЦзС – для центра. Дополнительное размыкание стрелок, т.е. возбуждение реле дополнительного замыкания стрелок производится при условии нажатия ДСП на щитке управления кнопки ответственной команды КОК.

Реле включения дополнительного замыкания стрелок ВЧзС, ВНзС, ВзС, а также отключение дополнительного замыкания стрелок  ОЧзС, ОНзС, ОЦзС подключаются к одноименным выходам и модулям безопасных выходов первой и второй БМ-1602.

Дополнительное замыкание стрелок (обестачивание дополнительных замыкающих реле) производится путем снятия с них питания от модулей безопасных выходов БМ-1602.

Размыкание (возбуждение дополнительных замыкающих реле) производится путем подачи питания от модулей безопасных выходов БМ-1602 при проверке (программно) выполнения всех условий взаимозависимостей дополнительного размыкания стрелок, принятых в релейных исполнительных группах ЭЦ.

7.4. Схема включения вспомогательных реле

Для обеспечения возможности перевода стрелки при ложной занятости или неисправности стрелочной рельсовой цепи в РПЦ «Диалог-Ц» предусматривается установка на каждый комплект стрелок вспомогательных реле.

На листе 45 приведена схема включения вспомогательного реле …ВК. Обеспечение возможности вспомогательного перевода стрелки производится фронтовым контактом реле ...ВК при условии нажатия ДСП на щитке управления кнопки ответственной команды КОК.

Вспомогательные реле для перевода каждой из стрелок ...ВК подключаются к одноименным выходам и модулям безопасных выходов первой и второй БМ-1602.

Возбуждение реле ВК соответствующего комплекта стрелок производится путем подачи питания от модулей безопасных выходов БМ-1602 при проверке (программно) выполнения всех условий взаимозависимостей вспомогательного перевода стрелок принятых в релейных исполнительных группах ЭЦ, в том числе и обеспечение вспомогательного перевода только одной стрелки.

На листах 46 и 47 представлены схемы вспомогательного перевода стрелки при применении исполнительной группы ЭЦ-12-2000 и ЭЦ-К-2000 с указанием листов типовых альбомов.

7.5. Схема управления стрелкой

Схема управления стрелкой предназначена для перевода стрелок. На листе 45 представлена схема управления стрелкой с использованием пусковых стрелочных блоков ПС220 или ПСТ.

Замыкание стрелки производится замыкающим реле стрелочной секции  …СПз.

Для перевода стрелок используются групповые плюсовое и минусовое управляющие реле ПУ и МУ, а также управляющее реле стрелки ...С, подключенные к одноименным выводам модулей безопасных выходов первой и второй БМ-1602, с сохранением существующей схемы подключения электропривода или применением типовой при новом проектировании.

Перевод стрелки производится путем подачи питания от модулей безопасных выходов БМ-1602 на реле ...С и ПУ или МУ при проверке (программно) выполнения всех условий взаимозависимостей для перевода стрелок принятых в релейных исполнительных группах ЭЦ. Перевод стрелок в одноименное состояние (плюсовое или минусовое) производится одновременно, сначала в одно, затем в другое. При необходимости организуется последовательный перевод стрелок.

Автовозврат стрелки и исключение перевода стрелки при кратковременном пропадании шунта производится программно.

Для всех стрелок при вспомогательном переводе стрелки используется один контакт реле КОК или его повторителя.

На листе 45 представлена схема стрелки имеющей двойное управление. При двойном управлении стрелками предусматривается возможность управления стрелками с поста ЭЦ или пульта местного управления (маневровой колонки). Двойное управление предусматривается для централизованных стрелок, учавствующих в маршрутах приема, отправления, маневров, по которым периодически производится систематическая маневровая работа по формированию и расформированию поездов.

На листе 46 представлена схема перевода стрелки, а также включения и отключения стрелок, при применении исполнительной группы ЭЦ-12-2000 с указанием листа типового альбома.

На листе 47 представлены схемы управления стрелками при применении исполнительной группы ЭЦ-К-2000 с указанием листа типового альбома.

7.6. Схемы включения кнопочных противоповторных и реле направлений

Для задания маршрутов предназначена схема включения кнопочных, противоповторных и  реле направлений.

Схема включения кнопочных, противоповторных и  реле направлений, при использовании исполнительной группы по альбомам ЭЦ-9 или исполнительной группы МРЦ-13 приведены на листах 48 и 49.

На каждый светофор устанавливается кнопочное реле (…)К последовательно включенное с соответствующим реле направления  Н, Ч, НМ, ЧМ (поездные и маневровые нечетного и четного направления движения).

Одновременно может быть включено только одно реле направления. Фронтовыми контактами реле направления включаются шины питания Н, Ч, ЧМ, НМ и ВНМ, ВЧМ соответственно для начальных (Н, НМ) и конечных маршрутных реле (КМ).

Схемы включения кнопочных реле, при использовании исполнительной группы по альбомам ЭЦ-12-2000 и ЭЦ-К-2000 приведены на листах 50 и 51.

Схема включения реле рода маршрута, при использовании исполнительной группы ЭЦ-12-2000 приведена на листе 51.

Кнопочные реле для ЭЦ-9, исполнительной группы МРЦ-13 и ЗЦ-К-2000 подключаются к одноименным выводам модулей выходов первой и второй БМ-1602 через диодную развязку, выполненную на блоках БДК-2. Для ЭЦ-12-2000 кнопочные реле подключаются к модулям выходов первой и второй БМ-1602 напрямую.

7.7. Схема  реле отмены маршрута

На листе 52 приведена схема отмены маршрутов при использовании исполнительной группые ЭЦ-9. Для отмены маршрута посылается команда групповой отмены маршрутов. В модуле Безопасных Выходов первой или второй БМ-1602 возбуждается реле ОГ и через фронтовой контакт реле ОГ включается реле ВОГ. Срабатывание этого реле происходит при условии, что не возбуждены реле направления (проверяется программно).

Реле ВОГ отключает питание ПГ и МГ и подключает к сигнальным блокам питание М-МВ, М-ПВ, М-ГОТ. Затем  посылается команда на закрытие сигнала, возбуждая тем самым кнопочное реле  (...)К и реле направления, через фронтовые контакты которого блокируется реле ВОГ.  Сигнальное реле обесточивается и светофор закрывается. Одновременно через фронтовые контакты реле (..)К возбуждается, а затем самоблокируется реле ОТ в блоке управления сигналом и начинается  процесс отмены маршрута. После соответствующей выдержки времени (6, 60 или 180 сек.), происходит размыкание маршрута.

Схемы отмены маршрутов, при использовании исполнительной группы по альбомам ЭЦ-12-2000 и ЭЦ-К-2000 приведены на листе 53.

Реле подключаются к одноименным выводам модулей выходов первой и второй БМ-1602.

7.8. Схема управления поездным и маневровым сигналами

Схема управления поездным и маневровым сигналами применяются существующие. Управление сигнальными реле производится контактами кнопочных реле светофоров с сохранением существующей схемы управления светофором и контроля горения ламп светофора.

7.9. Схема автодействия сигналов

Схема включения автодействия сигналов при использовании исполнительной группы ЭЦ-9 и исполнительной группы МРЦ-13 представлена на листе 54.

Схема включения автодействия сигналов и схема включения сброса контрольных реле при использовании исполнительной группы ЭЦ-12-2000 представлена на листе 51.

Включение автодействия производится контактами управляющих реле модулей выходов первой и второй БМ-1602. При использовании исполнительной группы ЭЦ-9 и МРЦ-13 модули выходов первой и второй БМ-1602 включены в схему автодействия через диодную развязку, выполненную на блоках БДК-2.

7.10. Немаршрутизированные маневры

Схемы включения реле при немаршрутизированных меневрах при использовании исполнительной группы ЭЦ-12-2000 и ЭЦ-К-2000 представлена на листе 55, при   использовании исполнительной группы МРЦ-13 на листе 56.

Включение производится контактами управляющих реле модулей выходов, к которым подключено реле ...РМВ (для ЭЦ-12-2000 и ЭЦ-К-2000) или …ДРМ (для МРЦ-13). Реле ДМИ подключается к модулям безопасных выходов первой и второй БМ-1602.

7.11. Схемы искусственного размыкания

Схема искусственного размыкания при использовании исполнительной группы ЭЦ-9 и исполнительной группы МРЦ-13 представлена на листе 57. ДСП посылает команду искусственного размыкания конкретной секции (например, 13СП). При этом возбуждается реле 13ИР, подключенное к модулю безопасных выходов для включения реле РИ в блоке СП-69. Затем ДСП посылает команду «Групповое размыкание» и нажимает кнопку КОК на щитке управления, при этом возбуждается реле ДГРИ, подключенное к модулю безопасных выходов и своими контактами включает реле ГРИ1. Реле ГРИ1 встает под ток, блокируется и включает выдержку времени (180сек.). При этом исключается питание МИВ, включенное через тыловой контакт реле ГРИ1. По истечению выдержки времени происходит разделка секции.

Схема искусственного размыкания при использовании исполнительной группы ЭЦ-12-2000 представлена на листе 58.

Схема искусственного размыкания при использовании исполнительной группы ЭЦ-К-2000 представлена на листе 59.

Включение искусственного размыкания производится контактами управляющих реле модулей безопасных выходов первой и второй БМ-1602.

7.12. Схема смены направления на перегоне

Схема смены направления представлена на листе 60.

Смена направления на перегоне производится путем подачи питания от одноименных выходов модулей выходов первой и второй БМ-1602 на реле смены направления НСН или дачи согласия на смену направления НДСО при проверке (программно) выполнения всех условий взаимозависимостей для смены направления на перегоне принятых в релейных исполнительных группах ЭЦ. При открытии выходных светофоров и необходимости изменения направления движения на перегоне смена направления производится автоматически.

7.13. Схема вспомогательной смены направления

Вспомогательная смена направления на перегоне предназначена для изменения направления движения поездов на перегоне при неисправности устройств. Схема включения реле вспомогательной смены направления приведена на листе 61.

Вспомогательная смена направления производится при возбуждении соответствующего реле вспомогательной смены направления.

Вспомогательная смена направления на перегонах производится контактами управляющих реле модулей безопасных выходов первой и второй БМ-1602.

7.14. Схема увязки с переездом

На листе 62 представлена схема включения реле управления охраняемым переездом.

Выдача извещения на переезд и отмена извещения производится при возбуждении дополнительных реле ДИ и ДОИ соответственно, подключенных к одноименным выводам модулей выходов первой и второй БМ-1602.

Открытие или закрытие переезда производится при возбуждении соответствующего реле закрытия переезда зПД и открытия переезда ОзПЛ, подключенных к выходам модулей безопасных выходов первой и второй БМ-1602 при условии нажатия ДСП на щитке управления кнопки ответственной команды КОК.

Релейная схема управления охраняемым или неохраняемым переездами используется существующая.

7.15. Схема увязки с УКСПС (419719-СЦБ.ТР)

Для открытия входного сигнала после срабатывания схемы УКСПС ДСП посылает команду «Исключение УКСПС», при этом встает под ток реле ДВКС, подключенное к модулю безопасных выходов, через фронтовой контакт которого встает под ток реле НАИКС (лист 63). После этого ДСП посылает команду на открытие входного сигнала. Открытие соответствующего светофора производится путем формирования ответственной команды и при условии нажатия ДСП на щитке управления кнопки ответственной команды КОК. Для выключения звонка срабатывания УКСПС ДСП посылает команду «Выключение звонка УКСПС». Команду «Исключение УКСПС» для открытия входного сигнала ДСП должен посылать каждый раз до восстановления датчиков УКСПС.

7.16. Схема оповещения монтеров пути

Схема включения извещения монтеров пути приведена на листе 64. Включение реле НРЧ и КМЧ производится контактами управляющих реле модулей выхода первой и второй БМ-1602.

Схема включения извещения монтеров пути при использовании исполнительных групп ЭЦ-12-2000 представлена на листе 64.

Извещение монтеров пути производится по типовым решениям.

7.17. Схема включения пригласительного сигнала

Для обеспечения возможности приема или отправления поезда при неисправности устройств ЭЦ в РПЦ «Диалог-Ц» предусматривается установка управляющих реле пригласительного сигнала.

Схема включения сигнального реле пригласительного сигнала ЧПС (лист 65) производится контактами реле ДЧПС, подключенного к модулям безопасных выходов первой и второй БМ-1602 соответственно.

Схема включения сигнального реле пригласительного сигнала при использовании исполнительных групп ЭЦ-12-2000 и ЭЦ-К-2000 представлена на листе 65.

Включение сигнальных реле пригласительных сигналов производится контактами реле ДГПС, подключенного к выходам модулей безопасных выходов первой и второй  БМ-1602 при проверке (программно) выполнения всех условий взаимозависимостей приема поездов на станцию принятых в релейных исполнительных группах ЭЦ.

7.18. Схема увязки с устройствами СЦБ (обогрев и др.)

Схема увязки с устройствами СЦБ (обогрев и др.) предназначена для управления состоянием объектов СЦБ на станции. На листе 66 представлена схема включения обогрева стрелок ВЭО.

Включение обогрева стрелок ВЭО производится путем подачи питания от одноименных выходов модулей выходов первой и второй БМ-1602 на соответствующие реле.

Аналогичным образом производится включение и подключение реле управления состоянием других объектов СЦБ на станции.

Релейные схемы управления состоянием объектов используются существующие.

7.19. Схема контроля перегорания предохранителей

На листе 66 приведена схема контроля перегорания предохранителей. Где вместо звонка включается реле КПП, через контакты которого выводится контроль на первую и вторую БМ-1602.

7.20. Схема включения блока вентиляторов БМ-1602

На листе 66 приведены схема включения вентиляторов БМ-1602 с контролем его работы - реле КВБМ (токовое реле в зависимости от заложенного в проекте блока вентиляторов) при установки БМ-1602 на релейном стативе.

Включение вентиляторов производится при возбуждении и блокировки реле В, путем подачи питания от одноименных выводов модулей выходов первой и второй БМ-1602.

7.21. Схема включения вентиляторов и кондиционера шкафа

На листе 67 приведена схема включения вентиляторов и кондиционера при размещении первой и второй БМ-1602 в шкафу.

7.22. Схема увязки с полуавтоматической блокировкой

Схема увязки с полуавтоматической блокировкой на перегоне, предназначена для фиксации прибытия поезда с перегона. На листе 68 представлена схема включения нечетного реле: дачи согласия НДСО; отмены согласия ОНДСО; путевого прибытия искусственного НДИП; путевого прибытия фактического НДФП. Схемы для четных реле аналогичны.

Увязка с перегоном при полуавтоматической блокировке производится путем подачи питания от одноименных выходов модулей безопасных выходов первой и второй БМ-1602 на четные или нечетные реле дачи согласия ДСО, отмены согласия ОДСО, путевого прибытия искусственного ДИП, путевого прибытия фактического ДФП при проверке (программно) выполнения всех условий взаимозависимостей при увязке с перегоном принятых в релейных исполнительных группах ЭЦ.

Релейная схема увязки с перегоном при полуавтоматической блокировке направления на перегоне используется существующая на данном перегоне или типовая при новом проектировании.

7.23. Разделка перегона и участков при АБТЦ

Разделка перегона и участков при АБТЦ предназначена для обеспечения движения поездов на перегоне при неисправности устройств. На листе 68 представлена схема реле искусственной разделки перегона и первого участка четного и нечетного перегонов ..ИРПЧ, ..ИР1УЧ и ..ИРПН, ..ИР1УН.

Искусственная разделка перегона и первого участка производится при возбуждении соответствующего реле искусственной разделки и при условии нажатия ДСП на щитке управления кнопки ответственной команды КОК.

Реле искусственной разделки перегона и первого участка четного и нечетного перегонов ..ИРПЧ, ..ИР1УЧ и ..ИРПН, ..ИР1УН подключаются к одноименным выводам модулей безопасных выходов первой и второй БМ-1602 с сохранением существующей увязки с АБТЦ на перегоне или применением типовой при новом проектировании.

Возбуждение реле искусственной разделки перегона и первого участка четного и нечетного перегонов ..ИРПЧ, ..ИР1УЧ и ..ИРПН, ..ИР1УН производится путем подачи питания от модулей безопасных выходов БМ-1602 при проверке (программно) выполнения всех условий взаимозависимостей вспомогательной смены направления перегона принятых в релейных исполнительных группах ЭЦ, в том числе и обеспечение искусственной разделки только на одном перегоне.

7.24. Схема включения реле РУ, СУ и ВСУ при ДЦ

При диспетчерском управлении реле РУ, СУ и ВСУ (лист 69) находятся без тока и управление осуществляется через первый и второй входы БМ-1602, подключенных через модемы в диспетчерский круг. Для передачи станции на сезонное (станционное) управление диспетчер посылает команду «Сезонное управление», при этом на станции встает под ток реле СУ. На щитке управления на станции начинает моргать лампочка «Сезонное управление». ДСП нажимает кнопку «СУ», расположенную на щитке управления рядом с лампочкой. При этом возбуждается и блокируется реле ВСУ, которое своими контактами ставит под ток реле РУ. Лампочка «Сезонное управление»  загорается ровным светом. После этого восприятие команд в БМ-1602 с первых двух диспетчерских входов снимается, диспетчер может послать только команды РОН, РОЧ и ОРОН, ОРОЧ, а ДСП может управлять устройствами СЦБ станции с АРМа ДСП через третий вход БМ-1602. Для возврата станции на диспетчерское управление ДСП посылает команду «Отмена сезонного управления». При этом встает под ток реле ОВСУ, которое обесточивает реле ВСУ. После проверки отсутствия замыкания стрелок, искусственной разделки, наличия всех ключей-жезлов обестачивается реле РУ и станция переходит на диспетчерское управление.

При невозможности послать команду «Сезонное управление» (например, при обрыве линии связи) ДСП вставляет ключ-жезл резервного управления в щиток управления и поворачивает его. При этом встает под ток реле РУ и на щитке управления загорается лампочка «Резервное управление». После этого ДСП может управлять устройствами СЦБ станции с АРМа ДСП через третий вход БМ-1602.

  - Схема очистки стрелок  (И-181-89)

Схема включения очистки стрелок приведена на листе 70.

Очистка стрелок на станции осуществляется согласно методических указаний ГТСС      (И-181-89) «Усовершенствованная двухпрограммная очистка стрелок». Для этого к одноименным выходам модулей выходов БМ-1602 включены реле В, 1ЕГК, 2ЕГК, 0Е, 1Е, 2Е, 3Е, 4Е, 0Д, 1Д, … 5Д в зависимости от количества стрелок, через контакты которых осуществляется управление ЭПК стрелок. Работа схемы осуществляется программно. При очистке конкретной стрелки ДСП посылает команду «Очистка стрелки №…», при этом встают под ток соответствующее реле (например, В, 1ЕГК, 1Е, 1Д) и на ЭПК данной стрелки податся питание. Время очистки одной стрелки согласно данного указания 4 сек. При циклической очистке стрелок ДСП посылает команду «Циклическая очистка». При этом питание на ЭПК стрелок подается поочередно на каждую стрелку через определенный промежуток времени до отмены циклической очистки. Контроль работы ЭПК стрелок осуществляется реле КО, контакты которого включены в первую и вторую БМ-1602 соотвественно.

  - Схема включения макета стрелки

Схема включения макета стрелки приведена на листе 71. Схема макета стрелки применяется типовая, в зависимости от типа исполнительной группы используемой на станции. Рукоятка макета заменяется двумя реле ДМП и ДММ подключенными к модулю безопасных выходов и служащих для установки стрелки включенной на макет в плюсовое или минусовое положение соответственно. Контакты реле включаются соответственно вместо контактов рукоятки макета. Правила установки стрелки на макет и работа схемы остаются типовыми, только вместо поворота рукоятки макета ДСП посылает ответственную команду «Установка стрелки на макет» с подтверждением номера устанавливаемой стрелки и нажатием кнопки ответственных команд.

ПРИЛОЖЕНИЕ