МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Диалог-транс"

______________ А.Ю. Крылов

15   июля  2003 г.

РЕЛЕЙНО-ПРОЦЕССОРНАЯ  ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ  «ДИАЛОГ-Ц»

АЛГОРИТМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ФУНКЦИЙ

ДТ.467920.503

Зам. директора

ООО «Диалог-транс»

____________ А.Н. Колочко

Начальник отдела ЭС

ООО «Диалог-транс»

____________ В.Г. Гуменников

Москва - 2003

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | ВВЕДЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | ФУНКЦИИ РПЦ «Диалог-Ц» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 3. | АЛГОРИТМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ РПЦ «Диалог-Ц» В АРМ ДСП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 |
| 4. | АЛГОРИТМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ РПЦ «Диалог-Ц» В БМ-1602 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |

### 1. ВВЕДЕНИЕ

### 1.1. Релейно-процессорная централизация «Диалог-Ц» (в дальнейшем РПЦ «Диалог-Ц») представляет собой комплекс микропроцессорных и релейных устройств, обеспечивающих установку, замыкание и размыкание маршрутов на станции при соблюдении требований безопасности движения поездов путем проверки выполнения требуемых взаимозависимостей микропроцессорными (программно), и релейными схемами (аппаратно), выполненными  в соответствии с принципами, принятыми в существующих устройствах ЭЦ.

### 1.2. Программное, математическое и информационное обеспечение РПЦ «Диалог-Ц» обеспечивает выполнение всех функций заданных в техническом задании на систему РПЦ «Диалог-Ц».

### 1.3. Математическое обеспечение РПЦ «Диалог-Ц» состоит из совокупности алгоритмов и программ, реализующих функции системы и включает в себя алгоритмы реального времени.

### 1.4. Алгоритмы реализации функций РПЦ «Диалог-Ц» распределяются между программным обеспечением автоматизированного рабочего места дежурного по станции (АРМ ДСП) и управляющим вычислительным комплексом, построенным на безопасной микроЭВМ типа БМ-1602.

### 1.5. Защита программного обеспечения РПЦ «Диалог-Ц» от несанкционированного доступа обеспечивается:

### - применением в АРМ ДСП операционной системы MS-Dos исключающей запуск другого программного обеспечения за исключением рабочей программы;

- применением в БМ-1602 специализированной операционной системы исключающей запуск другого программного обеспечения за исключением рабочей программы;

### - исключением подключения устройств к локальным сетям с открытым доступом;

### - применением в качестве сетей обмена информацией изолированных сетей по стыку RS-485 с применением кодирования информации;

### - применение специализированных драйверов для обработки поступающей информации от других устройств и работы по принципу запрос - ответ;

- исключением подключения к локальной сети RS-485 для обмена информации между АРМ ДСП и БМ-1602 передатчиков других устройств (работа только в режиме приема);

### - исключением доступа к программному обеспечению АРМ ДСП путем запирания (опломбирования) накопителей на гибких магнитных дисках;

### - размещением программного обеспечения БМ-1602 в постоянных запоминающих устройствах с ультрафиолетовым стиранием информации (для стирания и программирования микросхем требуется специальное оборудование).

### 2. ФУНКЦИИ  РПЦ «Диалог-Ц»

### РПЦ «Диалог-Ц» обеспечивает выполнение следующих функций:

1. Контроль положения и режима работы стрелок, включая передачу их на местное управление;

2. Контроль состояния (занятость, свободность, замыкание, искусственное размыкание) путей и изолированных участков;

3. Контроль состояния (показания, неисправность) светофоров;

4. Контроль состояния (занятость, свободность, искусственное размыкание) перегонов и участков приближения;

5. Контроль состояния других устройств СЦБ;

6. Контроль состояния устройств энергоснабжения;

7. Отображение на экранах мониторов состояния (включение, выключение и т.п.) объектов контроля и управления;

8. Задание и отмену маршрутов, включая их искусственное размыкание;

9. Проверку условий безопасности движения поездов;

10. Управление стрелками, светофорами и другими устройствами СЦБ, в том числе и направлением движения на перегонах;

11. Передачу стрелок и путей станции на местное управление;

12. Выключения и обратного включения в ЭЦ стрелок и путевых участков, как с сохранением, так и без сохранения пользования сигналами;

13. Блокировки управления стрелками и открытия светофоров.

14. Автовозврат охранных стрелок в соответствии с проектом (с защитой от потери шунта);

15. Автоматическое повторение установки заданного маршрута в соответствии с проектом (автодействие);

16. Автоматическую установку предварительно введенных (накопленных) маршрутов в соответствии с проектом;

17. Установку маршрутов отправления хозяйственным поездам с выездом их на перегон по ключу-жезлу с возвращением назад;

18. Управление устройствами переездной сигнализации, расположенными в пределах станционной зоны извещения в соответствии с проектом;

19. Увязку с устройствами автоблокировки (АБ), полуавтоматической блокировки (ПАБ), диспетчерской централизации (ДЦ) или диспетчерского контроля (ДК), а также с устройствами ЭЦ соседней станции при отсутствии перегона между ними (в том числе при наличии границы по приёмо-отправочным путям), с устройствами маневровых районов и горочной централизации (ГАЦ), и т.д. в соответствии с проектом;

20. Организацию интерфейса взаимодействия с ДСП;

21. Протоколирование и хранение на жестком диске информации о состоянии объектов контроля, команд управления и действий ДСП;

22. Взаимодействие с системой автоматического управления торможением (САУТ), маневровой автоматической локомотивной сигнализации (МАЛС), элементами многоуровневой системы, диагностики устройств СЦБ, контрольно–габаритным устройством (КГУ), устройствами обдувки и электрообогрева стрелок, устройствами ограждения и закрепления составов (УТС), с устройствами оповещения работников на пути и другими устройствами автоматики;

23. Отображение  на мониторе диагностической и справочной информации.

### РПЦ «Диалог-Ц» исключает установку:

24. Встречных маршрутов на любой участок пути или секцию в горловине станции;

25. Поездного маршрута на путь при наличии встречных маршрутов или до поездных  светофоров в створе;

26. Маршрута, если продолжение другого установленного маршрута при погасшем ограждающем светофоре пересекает предполагаемый к установке маршрут;

27. Маршрута до погасшего светофора, если продолжение этого маршрута будет пересекать уже установленный маршрут;

28. Маршрутов, включающих стрелки, переданные на местное управление;

29. Маршрутов при включении устройств  ограждения.

Примечание: при наличии «стрелки в пути» после реализации поездного маршрута на путь встречное открытие маневровых светофоров в середине пути исключено; возможность открытия маневровых светофоров, ограждающих такую стрелку, сохраняется для протягивания состава после остановки или подачи локомотива в голову состава.

При управлении светофорами исключается:

### 30. Открытие поездного светофора, если в маршруте имеется любой занятый путевой участок (включая негабаритный), или открытие маневрового светофора, если в маршруте имеется занятая стрелочная секция;

### 31. Открытие светофоров, соответствующих данному маршруту, если стрелки, включая охранные, не замкнуты в маршруте или не имеют контроля требуемого положения;

### 32. Сохранение разрешающего показания на светофоре, ограждающем маршрут, при искусственной разделке секций маршрута;

### 33. Сохранение разрешающего показания светофора при потере контроля стрелки, входящей в маршрут, или охранной стрелки, а также при занятии любого путевого участка, входящего в маршрут, за исключением первого участка за светофором и пути в маневровых маршрутах;

### 34. Погасшее или не соответствующее требованиям руководящих указаний, состояние открытого светофора при перегорании лампы разрешающего огня в течение времени, большего, чем время замедления сигнального реле на отпадание;

### 35. Открытие и сохранение открытого состояния светофора при включении  заградительных светофоров, светофоров прикрытия или при срабатывании КГУ и УКСПС.

РПЦ «Диалог-Ц» обеспечивает посылку ответственных команд для управления объектами при возникновении неисправностей:

36. Вспомогательный перевод стрелок при ложной занятости секции;

37. Вспомогательную смену направления движения на перегоне;

38. Дачу искусственного прибытия при полуавтоматической блокировке (ПАБ);

39. Искусственное размыкание секций;

40. Открытие пригласительного сигнала;

41. Открытие переезда;

42. Включение и восстановление УКСПС;

43. Дополнительное размыкание стрелок без установки маршрутов;

44. Блокировка КГУ и УТС, деблокирование перегона и участка удаления АБТЦ.

45. Все действия по управлению неисправными объектами выполняются в режиме ответственных команд, защищенном кнопкой, устанавливаемой у ДСП и отключаемой при работе станции на диспетчерском управлении.  В этом режиме обеспечивается посылка двух команд:

- первая ответственная команда, посылаемая в течение определенного регламентируемого интервала времени, после нажатия на резервном пульте управления кнопки ответственной команды, причем в указанном интервале времени посылка других команд исключена;

- вторая ответственная команда, посылаемая в течение определенного регламентируемого интервала времени, после подтверждения приема первой ответственной исполнительной команды, причем в указанном интервале времени другие команды должны отсутствовать.

При посылке ответственной команды ТУ значение соответствующего счетчика ответственных команд увеличивается на единицу, регистрируется также дата и время посылки последней ответственной команды. Максимальное число по каждому счетчику равно 999, после чего счетчик обнуляется и счет начинается с начала.

### В РПЦ «Диалог-Ц» осуществляется логический контроль действий ДСП и работы устройств СЦБ:

### 46. Контроля положения стрелки;

### 47. Контроля рельсовых цепей при маршрутизированных передвижениях;

### 48. Контроля правильности установки маршрута;

### 49. Контроля перекрытия светофора;

### 50. Контроля открытия только одного пригласительного сигнала;

### 51. Контроля проезда светофора с запрещающим показанием;

52. Последовательность занятия и освобождения путевых участков с оценкой возможной их ложной занятости или свободности;

53. Правильность сигнализации светофора путем сопоставления сигнального показания с поездным положением;

54. Причину перекрытия светофора на запрещающее показание путем контроля возможности поступления команды отмены маршрута или закрытия сигнала с рабочего места пользователя, ложного занятия путевого участка, потери контроля стрелки и перегорания нити лампы.

3. АЛГОРИТМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ФУНКЦИЙ  РПЦ «Диалог-Ц» в АРМ ДСП

1. Функции 1…6 реализуются БМ-1602

2. Реализация функции 7

- получение информации по линии связи от БМ-1602, преобразование последовательного кода в параллельный код;

- проверка контрольной последовательности принятого кода и расшифровка принятого кода;

- анализ полученной информации и определение состояния объектов контроля;

- отображение состояния объектов контроля на экранах мониторов путем отображения положения стрелок на плане станции, окрашивание путей, блок-участков, путевых участков, сигналов, переездов и индексов соответствующим цветом.

3. Реализация функции 8

Установка маршрута:

- ДСП выбирает в меню маршрут, который необходимо задать, или фиксирует на плане станции «мышью» начало и окончание маршрута. Началом маршрута является участок перед сигналом от которого задается маршрут, а окончанием маршрута - первый участок удаления, для или участок до которого или за который задается маршрут. После выбора маршрута сегменты начала и окончания выбранного маршрута на плане станции начинают мигать;

- проверка возможности задания маршрута. При этом проверяется:

- состояние всех участков, входящих в маршрут. В случае обнаружения занятого, замкнутого или заблокированного участка на экран монитора выводится сообщение о невозможности задания маршрута с указанием причины;

- состояние стрелок, входящих в маршрут и охранных стрелок. Если заблокирована, находится на местном управлении или исключен перевод стрелки (стрелка замкнута), то выводится сообщение о невозможности задания маршрута с указанием причины. В случае необходимости перевода стрелки проверяется состояние соответствующей стрелочной секции. В случае ее занятости, замкнутости или блокировки выводится сообщение о невозможности задания маршрута;

- для маршрутов приема на путь осуществляется проверка наличия установленного встречного маршрута на путь, блокировка пути, состояние пути (занятость) для поездных маршрутов;

- для маршрутов отправления с пути проверяется наличие установленных на пути башмаков;

- состояние светофора. Если светофор заблокирован или уже открыт, то выводится соответствующие сообщение;

- состояние негабаритных секций. В случае занятости выводится соответствующее сообщение;

- для поездных маршрутов отправления на перегон проверяется состояние перегона отправления: блокировка перегона, направление перегона, наличие ключа-жезла, состояние первого участка удаления;

- в результате проверок исключается формирование команд на установку враждебных (пересекающихся) маршрутов; встречных маршрутов на путь; маневровых встречных маршрутов на бесстрелочные участок; маршрутов через заблокированные стрелки, секции, пути, перегон; маршрутов в районах маневров; на занятый перегон. В случае обнаружения причины, по которой маршрут нельзя задать выводится соответствующее сообщение, и команды ТУ на установку маршрута не передаются;

- если маршрут может быть установлен, формируется код команды телеуправления (ТУ) и контрольная последовательность, преобразуется в последовательный код и по линии связи передается в БМ-1602 соответствующий набор команд ТУ. Команды на перевод стрелок в нужное положение и (после установки стрелок, т.е. получение сигналов ТС об установке стрелок маршрута в нужное положение) команду на открытие светофора маршрута;

- если одна из команд ТУ не реализуется в течении определенного времени выдается соответствующее сообщение;

- после прихода сигналов ТС о замыкании маршрута и открытия сигнала (см. алгоритм реализации функции 7) объекты контроля на плане станции отображаются и  окрашивается соответствующим цветом.

Отмена маршрута:

- ДСП выбирает в меню маршрут, который необходимо отменить, или фиксирует на плане станции «мышью» начало и окончание маршрута;

- проверка возможности отмены маршрута – наличие установленного маршрута, при его отсутствии выводится соответствующие сообщение и исключается посылка команды ТУ;

- формируется код команды ТУ и контрольная последовательность, преобразуется в последовательный код и по линии связи передается в БМ-1602 команда на перекрытие сигнала и команда групповой отмены;

- если команда ТУ не реализуется в течении определенного времени выдается соответствующее сообщение;

- после прихода сигналов ТС о режиме отмены маршрута, размыкании секций и перекрытии сигнала, секции и светофор маршрута (см. алгоритм реализации функции 7)  окрашивается соответствующими цветами.

Искусственное размыкание маршрута:

- ДСП выбирает в меню секции, который необходимо разделать, или фиксирует их на плане станции «мышью». Затем выбирает в меню команду групповой искусственной разделки;

- ДСП подтверждает в специальном окне необходимость посылки ответственной команды и нажимает кнопку ответственной команды (КОК) на резервном пульте управления;

- проверяется закрытое состояние сигналов, в маршруты по которым входят разделываемые секции. При открытом сигнале выдается соответствующее сообщение;

- проверяется по сигналам ТС возбужденное состояние реле КОК. Если в течении 30 сек ожидаемая информация не поступает, выдается сообщение для ДСП о необходимости нажать КОК;

-  формируется код команд ТУ номеров секций и первая ответственная команда групповой искусственной разделки и контрольные последовательности, преобразуются в последовательный код и по линии связи передаются в БМ-1602;

- после прихода сигналов ТС об искусственном разамыкании секций (см. алгоритм реализации функции 7) они на плане станции окрашиваются соответствующим мигающим цветом.

- если команды ТУ не реализуются в течении определенного времени выдается соответствующее сообщение;

- получение информации по линии связи от БМ-1602 подтверждения приема первой ответственной команды, преобразование последовательного кода в параллельный код;

- проверка контрольной последовательности принятого кода и расшифровка принятого кода;

- анализ полученной информации и определение получения БМ-1602 первой ответственной команды;

-  формируется код второй ответственной команды групповой искусственной разделки и контрольная последовательность, преобразуются в последовательный код и по линии связи передается в БМ-1602;

- после прихода сигналов ТС об искусственном разамыкании секций (см. алгоритм реализации функции 7) они на плане станции окрашивается соответствующим цветом.

4. Реализация функции 9

Обеспечение безопасности движения поездов осуществляется путем проверки условий возможности установки или отмены маршрута, исключением возможности перевода стрелок в занятой или замкнутой секции. Фиксации освобождения стрелочной секции через 6 сек после получения сигналов ТС от освобождении. Выдачи сообщений о неисправностях на станции, о проезде запрещающего показания светофора, изменении положения (контроля) стрелки в маршруте и т.д. (см. алгоритмы реализации функций 48…56).

5. Реализация функции 10

- ДСП выбирает в меню команду управления которую необходимо послать, или фиксирует ее плане станции «мышью»;

- проверяется возможность реализации команды с контролем состояния объекта (при переводе стрелки свободность и разомкнутое состояние секции и т.д.). В случае невозможности посылки команды выдается соответствующее сообщение;

- если команда может быть послана, формируется код команды ТУ и контрольная последовательность, преобразуется в последовательный код и по линии связи передается в БМ-1602;

- если команда ТУ не реализуется в течении определенного времени выдается соответствующее сообщение;

- после прихода сигналов ТС (см. алгоритм реализации функции 7) состояние объектов контроля на плане станции отображается и окрашивается соответствующим цветом.

6. Реализация функции 11

- ДСП выбирает в меню команду передачи на местное управление;

- проверяется возможность реализации команды с контролем отсутствия установленных маршрутов, занятых, замкнутых или заблокированных секций. В случае невозможности посылки команды выдается соответствующее сообщение;

- если команда может быть послана, формируется код команды ТУ и контрольная последовательность, преобразуется в последовательный код и по линии связи передается в БМ-1602;

- если команда ТУ не реализуется в течении определенного времени выдается соответствующее сообщение;

- после прихода сигналов ТС (см. алгоритм реализации функции 7) состояние объектов контроля на плане станции отображается и окрашивается соответствующим цветом.

До отмены разрешения маневров запрещается посылка команд перевода стрелок и задание маршрутов в районе переданном на местное управление.

7. Реализация функции 12

- ДСП выбирает в меню команду выключения стрелок и путевых участков с или без сохранения пользования сигналами;

- на плане станции отображается соответствующая индикация. При выключении с или без сохранения пользования сигналами на изображении соответствующего объекта на плане станции появляется значок зеленого или фиолетового цвета;

- проверяется возможность реализации команд управления.  При выключении с  сохранением пользования сигналами запрещен перевод стрелки, а задание маршрута возможно только по текущему положению стрелки. При выключении без сохранения пользования сигналами запрещен перевод стрелки и задание маршрутов через заблокированный объект. В случае невозможности посылки команды выдается соответствующее сообщение. С сохранением пользования сигналами может быть одновременно выключена только одна секция и одна стрелка.

8. Реализация функции 13

- ДСП выбирает в меню команду блокировка стрелок или сигналов;

- на плане станции отображается соответствующая индикация (фиолетового цвета на изображении соответствующего объекта);

- проверяется возможность реализации команд управления.  Запрещается посылка команды ТУ на перевод стрелки или открытие сигнала. В случае невозможности посылки команды выдается соответствующее сообщение.

9. Реализация функции 14

- отображение индекса «АВ» на плане станции рядом с изображением охранной стрелки при замыкании ее в маршруте;

- после проследования поезда по маршруту и освобождение стрелочной секции, на которой расположена охранная стрелка, по истечению определенного времени (которое задается в файле настроек для программы) формируется код команды ТУ и контрольная последовательность, преобразуется в последовательный код и по линии связи передается в БМ-1602. Если стрелка заблокирована команда ТУ на перевод стрелки, команда будет послана сразу после отмены блокировки стрелки;

- если команда ТУ не реализуется в течении определенного времени выдается соответствующее сообщение;

- после прихода сигналов ТС (см. алгоритм реализации функции 7) состояние объектов контроля на плане станции отображается и окрашивается соответствующим цветом.

10. Реализация функции 15

- ДСП выбирает в меню команду автодействия;

- проверяется возможность посылки команды. Проверка наличия установленных поездных маршрутов приема и отправления. Если нет установленных маршрутов приема и отправления на станции, выводится сообщение о необходимости установить маршруты. При отмене автодействия осуществляется проверка свободного состояния поездных маршрутов приема и отправления.;

- формируется код команды ТУ и контрольная последовательность, преобразуется в последовательный код и по линии связи передается в БМ-1602;

- если команда ТУ не реализуется в течении определенного времени выдается соответствующее сообщение;

- после прихода сигналов ТС (см. алгоритм реализации функции 7) состояние объектов контроля на плане станции отображается и окрашивается соответствующим цветом.

11. Реализация функции 17

- ДСП выбирает в меню команду установки маршрута;

- проверяется возможность посылки команды ТУ на задание маршрута на отправление без проверки наличия ключа-жезла в соответствии с реализацией функции 8.

12. Реализация функции 18

- ДСП выбирает в меню команду управления переездом, которую необходимо послать;

- проверяется возможность реализации команды с контролем состояния объекта (при открытии переезда и отмене извещения - отсутствие нереализованного маршрута). Команда открытия переезда является ответственной и передается дважды (см. алгоритм посылки команды ТУ групповой искусственной разделки – реализация функции 7). В случае невозможности посылки команды выдается соответствующее сообщение;

- если команда может быть послана, формируется код команды ТУ и контрольная последовательность, преобразуется в последовательный код и по линии связи передается в БМ-1602;

- если команда ТУ не реализуется в течении определенного времени выдается соответствующее сообщение;

- после прихода сигналов ТС (см. алгоритм реализации функции 7) состояние объектов контроля на плане станции отображается и окрашивается соответствующим цветом.

13. Реализация функции 20

Интерфейс взаимодействия с ДСП включает в себя:

- систему меню и окон, с помощью которых ДСП может посылать команды управления объектами на станции. Ввод команд ТУ через систему меню может осуществляться при помощи клавиатуры или «мыши», а также только при помощи «мыши» (без меню по плану станции) задание/отмена маршрутов, перевод стрелок, блокировка/отмена блокировки объектов, размыкание секций.;

- выдачу сообщений о невозможности посылки выбранной ДСП команды ТУ;

- вывод сообщений о неисправностях на станции;

- возможность ввода ДСП и просмотр справочной информации по путям, ведение телефонного справочника.

14. Реализация функции 21

При работе АРМ ДСП в рабочем режиме протоколируется:

- изменение состояния всех объектов контроля;

- посылаемые команды управления, в том числе и первая и вторая ответственная;

- действия ДСП;

- диагностика состояния БМ-1602;

- блокировка/отмена блокировки объектов.

Информация записывается на жесткий диск в файлы с расширением «ts» (сигналы ТС), «tu» (посылаемые команды ТУ) и «tr» (информация о блокировке/отмены блокировки объектов, установке и снятии башмаков с приемо-отправочных путей). Имена файлов формируются исходя из даты и времени суток (сутки разбиваются на 4 части по 6 часов). Таким образом протоколы работы ПО АРМ ДСП за сутки включает в себя 12 файлов, которые хранятся в подкаталоге “\PROT” каталога рабочей программы АРМ  ДСП.

При работе ПО АРМ ДСП в режиме просмотра протокола происходит расшифровка информации, записанной в соответствующих файлах протокола (зависимости от выбранной даты и времени) и дальнейшее пошаговое отображение состояния объектов контроля на экране монитора и выдача информации о посланных командах ТУ, блокировке/отмены блокировки объектов, наличии тормозных башмаков на путях.

15. Реализация функции 22

Увязка с другими системами производится соответствии с проектом, техническими решениями и протоколом увязки с соответствующей системой.

16. Реализация функции 23

- диагностическая информация о состоянии БМ-1602 выводится путем отображения значений сигналов в передаваемых диагностических группах.

- справочная информация включает в себя:

- нормативно-справочную информацию по путям, которую ДСП может вводить, редактировать и просматривать;

- телефонный справочник, в который ДСП может вводить, редактировать и просматривать;

- справочную информацию о работе с программой АРМ ДСП.

17. Реализация функции 24…29

- проверка условий задания маршрута;

- выдача соответствующего сообщения;

- исключение посылки команды ТУ на задание маршрута.

18. Реализация функции 30…35

Реализуются исполнительной группой ЭЦ.

19. Реализация функции 36…

перед посылкой команды открытия пригласительного сигнала ПО АРМ ДСП проверяет (по сигналам ТС) наличие дополнительного замыкания стрелок соответствующего района. Если стрелки не замкнуты, то сначала происходит посыла ответственной команды ТУ замыкания стрелок соответствующего района. После поступления сигналов ТС о замыкании стрелок посылается команда на открытие пригласительного сигнала. Перед посылкой этой команды выдается окно с сообщением о посылке ответственной команды. При поступлении информации о нажатии КОК ПО АРМ ДСП посылает в БМ1602 две ответственные команды на открытие пригласительного сигнала. Пригласительный сигнал будет открыт до тех пор, пока приходит информация о нажатии состояния КОК. При поступлении информации о том, что КОК отпущена, ПО АРМ ДСП посылает БМ-1602 команду ТУ на перекрытие пригласительного сигнала.

25. Реализация функций  36…45

- ДСП выбирает в меню соответствующую ответственную команду;

- ДСП подтверждает в специальном окне необходимость посылки выбранной ответственной команды и нажимает кнопку ответственной команды (КОК) на резервном пульте управления;

- проверяются условия посылки выбранной ответственной команды (наличие дополнительного замыкания стрелок соответствующего района для пригласительного сигнала). При несоответствии - выдается соответствующее сообщение.

- проверяется по сигналам ТС возбужденное состояние реле КОК. Если в течении 30 сек ожидаемая информация не поступает, выдается сообщение для ДСП о необходимости нажать КОК;

-  формируется код команд ТУ первой ответственной команды и контрольные последовательности, преобразуются в последовательный код и по линии связи передаются в БМ-1602;

- после прихода сигналов ТС о приеме первой ответственной команды (см. алгоритм реализации функции 7) и на плане станции отображается соответствующая информация;

- если первая ответственная команда ТУ не воспринята в течении определенного времени выдается соответствующее сообщение;

- получение информации по линии связи от БМ-1602 подтверждения приема первой ответственной команды, преобразование последовательного кода в параллельный код;

- проверка контрольной последовательности принятого кода и расшифровка принятого кода;

- анализ полученной информации и определение получения БМ-1602 первой ответственной команды;

-  формируется код второй ответственной команды и контрольная последовательность, преобразуются в последовательный код и по линии связи передается в БМ-1602;

- после прихода сигналов ТС о реализации ответственной команды (см. алгоритм реализации функции 7) соответствующая информация отображается на плане станции. Пригласительный сигнал горит пока нажата кнопка КОК.

26. Реализация функции 46

- при пропадании контроля стрелки ее положение не прорисовывается, а номер отображается красным цветом;

- при отсутствии контроля положения стрелки >3 сек выдается сообщение о потере контроля положения стрелки, включается постоянный звуковой сигнал и загорается индекс «Врез» красного цвета. Если была послана команда ТУ на перевод стрелки, то сообщение, звук и индекс включается через 10 сек;

- при кратковременном пропадании контроля замкнутой в маршруте стрелки  выдается сообщение о потере контроля положения стрелки.

27. Реализация функции 47

- при занятии рельсовой цепи при заданном маршруте (не первый участок) выдается соответствующее сообщение.

28. Реализация функции 48

- при невозможности реализовать маршрут (положение стрелок, включая охранные, состояние секций маршрута и светофора) выдается соответствующее сообщение.

29. Реализация функции 49 и 54

- при потере контроля положения стрелки проверяется состояние секции маршрута. Если секция замкнута (по сигналам ТС), определяется наличие установленного через секцию маршрута. В случае наличия такого маршрута проверяется состояние светофора маршрута. Если (по сигналам ТС) сигнал открыт выдается соответствующие сообщение;

- при занятии путевого участка или приемо-отправочного пути проверяется состояние секции или пути. Если участок или путь замкнуты, определяется есть ли установленный маршрут через участок или на путь. В наличия установленного маршрута в течение 6 сек ожидается перекрытие светофора маршрута (по сигналам ТС). Если по истечению этого времени на светофоре сохраняется разрешающее показание, то выдается соответствующее сообщение.

30. Реализация функции 50

- посылка команды на открытие пригласительного сигнала производится проверка (по сигналам ТС) на наличие открытых пригласительные сигналы в данном районе замыкания стрелок. В случае открытого пригласительного сигнала формирование команды не производится и выдается об этом сообщение.

31. Реализация функций 51 и 53

- при занятии путевого участка проверяется наличие сигнала, для которого этот участок первый в маршруте. Если такой светофор есть, определяется состояние предыдущего в маршруте. Если на светофоре запрещающее показание и участок перед сигналом занят и есть установленный от светофора маршрут (установлены стрелки и замкнуты все секции маршрута), либо секции незамкнуты, выдается сообщение о проезде запрещающего показания светофора.

32. Реализация функции 52

- при занятии или освобождении путевого участка (приближения/удаления) на основании установленного маршрута определяется предыдущий и следующий для проверяемого. Если проверяемый участок занимается, а предыдущий не занят или следующий не свободен, выдается сообщение о ложной занятости участка. В случае, если проверяемый участок освобождается, а следующий не занят или предыдущий не свободен, выдается сообщение о ложной свободности участка. При движении поезда по маршруту аналогичным образом проверяется последовательность занятия и освобождения участков маршрута. Последовательность занятия и освобождения секций маршрута определяется из описания станции.

4. АЛГОРИТМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ФУНКЦИЙ  РПЦ «Диалог-Ц» в БМ-1602

1. Реализация функций 1, 2, 3, 4, 5, 6, 46…54:

- сбор информации о состоянии объектов контроля (как правило тройники контактов реле) через элементы гальванической развязки (с гарантированным сопротивлением изоляции), одновременно обоими каналами со сравнением в безопасной схеме сравнения (БСС) в каждом машинном цикле чтения и записи памяти и портов ввода-вывода. Длительность каждого цикла ввода и обработки информации не превышает 30 мс. Длительность полного цикла ввода и обработки информации не превышает 1 с.;

- обработка полученной информации и формирование контрольной последовательности для АРМ ДСП одновременно в обоих каналах со сравнением в БСС в каждом машинном цикле чтения и записи памяти и портов ввода-вывода;

- преобразование параллельного кода в последовательный одновременно в обоих каналах со сравнением в БСС, преобразование сигнала стыка RS-232 в RS-485 и передача по линии связи в АРМ ДСП.

2. Реализация функций 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18:

- получение информации от АРМ ДСП по линии связи, преобразование сигнала стыка RS-485 в RS-232, преобразование последовательного кода в параллельный код;

- проверка контрольной последовательности принятого кода одновременно в обоих каналах со сравнением результатов проверки в БСС в каждом машинном цикле чтения и записи памяти и портов ввода-вывода;

- расшифровка принятого кода (опознавание простой команды) одновременно в обоих каналах со сравнением результата расшифровки в БСС в каждом машинном цикле чтения и записи памяти и портов ввода-вывода;

- выдача управляющего воздействия на управляющие реле модулей выходов одновременно в обоих каналах со сравнением результата расшифровки в БСС в каждом машинном цикле чтения и записи памяти и портов ввода-вывода;

- управление внешними дискретными объектами (реле) посредством коммутации контактов управляющих реле модулей выходов.

3. Реализация функций 36…45:

- получение информации от АРМ ДСП по линии связи, преобразование сигнала стыка RS-485 в RS-232, преобразование последовательного кода в параллельный код;

- проверка контрольной последовательности принятого кода одновременно одновременно в обоих каналах со сравнением результатов проверки в БСС в каждом машинном цикле чтения и записи памяти и портов ввода-вывода;

- расшифровка принятого кода (опознавание первой части ответственной команды) одновременно в обоих каналах со сравнением результата расшифровки в БСС;

- сохранение результата расшифровки принятого кода в ПЗУ и промежуточных регистрах одновременно в обоих каналах со сравнением в БСС в каждом машинном цикле чтения и записи памяти и портов ввода-вывода;

- формирование кода подтверждения восприятия первой части ответственной команды и контрольной последовательности одновременно в обоих каналах со сравнением в БСС в каждом машинном цикле чтения и записи памяти и портов ввода-вывода;

- преобразование параллельного кода в последовательный, преобразование сигнала стыка RS-232 в сигналы стыка RS-485 и передача по линии связи в АРМ ДСП;

- получение информации от АРМ ДСП по линии связи, преобразование сигнала стыка RS-485 в RS-232, преобразование параллельного кода в последовательный код;

- проверка контрольной последовательности принятого кода одновременно в обоих каналах со сравнением результатов проверки в БСС в каждом машинном цикле чтения и записи памяти и портов ввода-вывода;

- расшифровка  принятого кода (опознавание второй части ответственной команды) одновременно в обоих каналах со сравнением результата расшифровки в БСС;

- проверка времени между приемом первой и второй частей ответственной команды одновременно в обоих каналах со сравнением в БСС в каждом машинном цикле чтения и записи памяти и портов ввода-вывода. При превышении времени 10 сек производится сброс команд управления;

- выдача управляющего воздействия на безопасные выходы модулей выходов одновременно в обоих каналах со сравнением результата расшифровки в БСС в каждом машинном цикле чтения и записи памяти и портов ввода-вывода;

- формирование выходного напряжения на безопасном выходе при использовании схемы с односторонним отказом для управления внешним дискретным объектом (реле).

4. Реализация функции 23:

- фоновое тестирование внутренних ресурсов БМ-1602 в каждом программном цикле одновременно в обоих каналах со сравнением результатов тестирования в БСС в каждом машинном цикле чтения и записи памяти и портов ввода-вывода;

- обработка полученной информации и формирование контрольной последовательности для АРМ ДСП одновременно в обоих каналах со сравнением в БСС в каждом машинном цикле чтения и записи памяти и портов ввода-вывода;

- преобразование параллельного кода в последовательный одновременно в обоих каналах со сравнением в БСС, преобразование сигнала стыка RS-232 в RS-485 и передача по линии связи в АРМ ДСП.

5. Реализация функций 19 и 22 производится в соответствии с проектом оборудования станции устройствами РПЦ «Диалог-Ц».

6. Функции 7, 20 и 21 реализуются в АРМ ДСП, а функции 24…35 реализуются исполнительной группой ЭЦ.