1.2. НАЗНАЧЕНИЕ

1.2.1. Комплекс микропроцессорный безопасный БМ-1602 (дальше по тексту БМ) предназначен для применения в системах телемеханического управления и контроля на железнодорожном транспорте. В частности в системах диспетчерской централизации, системах кодового управления малыми станциями, релейно-процессорной централизации, для: автоматизации управления устройствами электрической централизации и в других случаях, когда необходима обработка телемеханической информации, индикация на выносных табло, управление выходными реле или съем информации с релейных схем в системах железнодорожной автоматики и телемеханики при соблюдении требований безопасности движения поездов.

1.4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

БМ построена по модульному принципу и содержит (табл.1.1):

Таблица 1.1

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Крейт (корпус) | 1 шт. |
| 2. | Блок вентиляторов | 1 шт. |
| 3. | Блок питания (БП) | 1 шт. |
| 4. | Модуль Центрального процессора (ЦП) | 1 шт. |
| 5. | Модуль Токовых выходов-входов (ТВВ) | по проекту |
| 6. | Модуль Релейных выходов (РВ) | по проекту |
| 7. | Модуль Безопасных выходов (БВ) | по проекту |
| 8. | Объединительная плата | 1 шт. |
| 9. | Кронштейн для установки и панель подключения | по проекту |
| 10. | Соединительный кабель к блоку питания | 1 шт. |
| 11. | Соединительный кабель к блоку вентиляторов | 1 шт. |
| 12. | Соединительные кабели и провода | по проекту |

Примечание.

1. В случае необходимости внешних соединений БМ с другими устройствами аналогичного типа по каналам связи нужны модемы или усилители COM портов.

2.  Количество интерфейсных модулей (ТВВ, РВ, БВ) определяется для конкретного применения БМ, но с учетом того, что общее количество модулей в одном крейте не должно превышать 17.

3. Кронштейн для установки и панель подключения поставляются по отдельной спецификации.

5. Дополнительно по проекту поставляются блоки диодные коммутационные (БДК) или блоки диодно-релейные коммутационные (БДРК) для подключения БМ к цепям контроля.

1.5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

1.5.1. Устройство изделия.

Устройство БМ представляет собой моноблочную конструкцию, размещаемую на релейном стативе, в шкафу, на стене, на столе или на специальном кронштейне. Конструктивной основой БМ служит крейт, выполненный в «стандарте 6U/3U "Евромеханика" в соответствии с стандартами МЭК, с нижней стороны которого крепится блок вентиляторов.

В левой части крейта устанавливается блок питания БП. На лицевой панели блока питания установлены светодиоды зеленого цвета, сигнализирующие о:

- наличии напряжения + 5 В первого источника питания – "I +5 В";

- наличии напряжения - 12 В первого источника питания - "I + 12 В";

- наличии напряжения - 12 В первого источника питания - "I - 12 В".

- наличии напряжения + 5 В второго источника питания – "II +5 В";

- наличии напряжения - 12 В второго источника питания - "II + 12 В";

- наличии напряжения - 12 В второго источника питания - "II - 12 В".

Модули размешаются в крейте следующим образом (слева направо):

- модуль ЦП;

- интерфейсные модули.

Размещение модуля ЦП, на первом месте в крейте обязательно. Размещение остальных модулей на местах со 2 по 17 определяется проектом. В зависимости от назначения БМ в крейт может устанавливаться до 16 интерфейсных модулей, причем место их установки в крейте может быть произвольным (это обеспечивается применением системной шины SB16x2), но для каждого конкретного проекта должна быть определена конфигурация (количественный набор) и место установки этих модулей.

В случае неполного заполнения крейта модулями на свободных местах устанавливаются заглушки.

На передней панели модулей ЦП, ТВВ, РВ и БВ установлены светодиодные индикаторы, сигнализирующие о работе и текущем состоянии устройства.

На передней панели интерфейсных модулей ТВВ, РВ, БВ установлены разъемы для внешних соединений изделия с объектами управления  и  контроля. На передней панели модуля ЦП установлены разъемы для внешних соединений с каналами связи и другими устройствами.

На лицевой стороне блока питания установлен разъем типа ОНЦ-РГ-09-4/14 для подключения питающего напряжения 24 В постоянного тока с помощью соединительных кабелей.

На задней стороне блока вентиляторов установлены клеммы для подключения питающего напряжения 220 В переменного тока и провода заземления с помощью соединительного кабеля.

На передней панели всех модулей установлены таблички с названием системы "Диалог" и с обозначением данного модуля.

В корпусе БМ установлена объединительная печатная плата для осуществления всех электрических соединений между модулями и организации общей шины SB16x2.

1.5.2. Работа изделия

БМ-1602 выполнена с защитой от появления не обнаруживаемых отказов. С этой целью каждый модуль состоит из двух идентичных комплектов, работающих синхронно и синфазно от одного генератора тактовых импульсов с общими цепями синхронизации, первоначального запуска и повторного перезапуска. В каждом комплекте БМ сигналы со всех контрольных точек и шины данных поступают в схему сигнатурного анализатора. Выходные сигналы сигнатурных анализаторов поступают в схему сравнения.  Со схемы встроенного контроля сигналы поступают в модуль ЗК, где сравнивается с аналогичным сигналом, поступающим от второго комплекта, на специальных схемах сравнения и фиксации неравнозначности, построенных по принципам исключения опасных отказов. При появлении отказа в этих схемах устройство переходит в защитное состояние, в котором допускается только выполнение функций, не связанных с обеспечением безопасности движения поездов.

Функциональная схема БМ-1602 представлена на рис. 1. и содержит:

- блок питания (БП);

- модуль Центрального процессора (ПЦ);

- модули Токовых выходов-входов (ТВВ);

- модули Релейных выходов (РВ);

- модули безопасных выходов (БВ).

Модули ТВВ, РВ и БВ являются интерфейсными. Количество интерфейсных модулей соответствующих типов зависит от конкретной выполняемой задачи. Все модули связаны между собой системной шиной (СШ), которая состоит из двух идентичных шин Ш1 и Ш2.

БП состоит из двух идентичных преобразователей постоянного напряжения (ППН1 и ППН2). Каждый из них предназначен для получения стабилизированного напряжения постоянного тока трех различных уровней: +5В, +12В, -12В из нестабилизированного напряжения уровнем 24В ±20%. При этом каждый из преобразователей питает ту часть модуля, которая подключена к соответствующей шине (Ш1 и Ш2). Земли обоих ППН объединены и образуют общую минусовую цепь.

ЦП - основное звено БМ-1602. Главной задачей модуля является управление всем комплексом. Функционально ЦП состоит из: двух идентичных микропроцессорных блоков (МБ1 и МБ2), коммуникационного блока (КБ), генератора тактовых импульсов (ГТИ), схемы сравнения (СС), схемы запуска (СЗ) и схемы выбора шины (СВШ).

Модуль ТВВ представляет собой устройство сбора информации. Состояние объектов контроля определяется по замкнутым или разомкнутым контактам реле. Опрос контактов реле осуществляется по принципу «токовая петля». Для  реализации этого принципа ТВВ содержит 16 токовых выходов (ТВых) и 32 токовых входа (ТВх). Данная организация позволяет получить информацию о состоянии 16Х32=512 объектах. Управление ТВых и ТВх происходит через логические схемы (ЛС1, ЛС2) данного модуля. Электрическое питание ТВых модуля ТВВ осуществляется от источника постоянного тока напряжением 24В.

Модули РВ и БВ предназначены для управления двухпозиционными объектами (реле). Функция управления реализуется посредством переключения собственных контактов реле (КР) или формированием напряжения 24В на вторичных обмотках трансформаторных выходов (ТВ). Модуль РВ содержит 28 КР и 4 ТВ, модуль БВ содержит 16 ТВ. Управление КР и ТВ осуществляется через ЛС1 и ЛС2.

Все интерфейсные модули имеют схему формирования базового адреса (СФА) модуля. СФА, совместно с ЛС, однозначно определяет положение адресного пространства данного модуля в общем адресном пространстве портов БМ-1602. Каждому модулю отведено 16 адресов. Для задания базового адреса модуля необходимо подать напряжение +24 В или 0 В на соответствующие входы  СФА.

Работа БМ-1602 начинается с подачи питания на адресные входы СФА, модуль ТВВ и БП. БП вырабатывает напряжения для питания модулей. При достижении напряжений питания модулей своих номинальных значений СЗ модуля ЦП вырабатывает сигнал сброса (RESET), который приводит все схемы БМ-1602 в исходное состояние.

По окончании сигнала RESET МБ1 и МБ2, работая синхронно и синфазно от одного ГТИ, проводят самодиагностику. Одновременно начинает работу СС, которая анализирует контрольные сигналы от МБ1 и МБ2. После самодиагностики, МБ, каждый по своей шине, определяют наличие подключенных интерфейсных модулей. Для этого МБ опрашивают порты по определенным адресам, находящимся в адресном пространстве этих модулей. Все обнаруженные интерфейсные модули регистрируются МБ для дальнейшей работы.

В случае обнаружения одного или нескольких модулей ТВВ, МБ запускает бесконечный цикл сбора информации. В течении этого цикла последовательно включаются ТВых и считывается информация с ТВх. Полученные таким образом данные хранятся в МБ для дальнейшей передачи их на центральный пост. Новые данные записываются на место старых.

Параллельно со сбором информации МБ инициализирует КБ с целью установить связь с головным компьютером системы, в составе которой работает БМ-1602. В случае успешного соединения, МБ и головной компьютер организуют протокол обмена данными. Данные, передаваемые от БМ-1602 к головному компьютеру, являются сигналами телесигнализации (ТС) и содержат информацию о состоянии объектов контроля и диагностическую информацию о состоянии БМ-1602. Данные, передаваемые от головного компьютера к БМ-1602, являются сигналами телеуправления (ТУ) и содержат информацию об объекте на который необходимо воздействовать, либо служебную команду.

МБ, получив команду ТУ и расшифровав ее, выполняет одно из следующих действий:

а) замыкает контакт в модуле РВ

б) выдает напряжение на ТВ модуля РВ

в) выдает напряжение на ТВ модуля БВ

г) выполняет служебные функции.

МБ постоянно следит за СС. и, в случае если она перешла в защитное состояние, т.е. не совпали контрольные сигналы, воздействует на СЗ с целью вызвать сигнал RESET для перевода БМ-1602 в исходное состояние. Сигнал RESET вызывается так же если БМ-1602 в течении заданного времени не установила связь с головным компьютером.

БМ-1602 имеет, как видно из вышесказанного, дублированную структуру. Для определения, какой из МБ является управляющим, а какой эталонным, существует СВШ.