ОПИСАНИЕ     БМ-1602

- Назначение БМ-1602

БМ-1602 со схемами увязки предназначена для приема от АРМ ДНЦ (АРМ ДСП) команд ТУ, дешифрации и формирования управляющих сигналов, воздействующих через схемы увязки на исполнительные устройства ЭЦ. Кроме того, БМ-1602 осуществляет сбор информации о состоянии контролируемых объектов, формирует сигналы ТС и передает их в АРМ ДНЦ (АРМ ДСП).

2. Применение БМ-1602

Основой системы диспетчерского управления движением поездов является безопасная микроЭВМ БМ-1602, применяемая в системах:

- диспетчерской централизации «Диалог»;

- телеуправления малыми станциями «Диалог-МС»;

- релейно-процессорной централизации «Диалог-Ц».

3. Состав  БМ-1602

БМ-1602 построено  по модульному принципу и содержит:

-      модуль центрального процессора (ЦП);

- модуль токовых выходов (ТП);

- модуль входов (Вх);

- модуль выходов  (Вых).

- модуль выходов Р40 (Вых Р40)

- модуль безопасных выходов (БВых);

- два блока питания (БП) в едином корпусе;

- блок вентиляторов.

БМ-1602 содержит порты RS-232  и RS-485 в необходимом количестве для конкретной системы.

Модули ТП,  Вх,  Вых, ВыхР40 и БВых являются интерфейсными и предназначены для сбора информации о состоянии объектов контроля и формирования управляющих сигналов, воздействующих на устройства ЭЦ. Количество интерфейсных модулей определяется числом объектов контроля и управления на конкретной станции.

К внешним устройствам БМ-1602 диодные коммутационные блоки и модемы. Блок диодный коммутационный БДК предназначен для построения схем увязки БМ-1602 с устройствами электрических централизаций или другими устройствами  контроля по матричному принципу. Используются следующие типы БДК: БДК1 для подключения БМ-1602 к цепям контроля постоянного тока, БДК2, являющийся аналогом БДК1,но имеющий конструктивные отличия и БРДК для подключения БМ-1602 к цепям контроля постоянного и переменного тока. Каждый БДК позволяет подключать к БМ-1602 до 32 двухпозиционных объектов. Блок БДК имеет конструктивные размеры, позволяющие устанавливать его на месте реле типа НМШ.

Кроме того, в состав БМ-1602 входят два внешних модема.

4. Работа  БМ-1602

При включении питания БМ-1602 происходит тестирование модуля ЦП, определение адресов подключенных модулей модемов и интерфейсных модулей. После завершения тестирования начинается рабочий цикл программы, заключающийся в циклическом опросе состояния контролируемых объектов. Во время опроса модуль ЦП записывает команду в модуль ТП. На выходе модуля ТП  Формируется импульс опроса,  который подается на  контактную группу, составленную из контактов реле контролируемых объектов. К контролируемым объектам относятся стрелки, путевые участки и пути, участки приближения и удаления, светофоры, маршруты, искусственное размыкание секций, отмена маршрутов и т.д.   Кодовая комбинация, состоящая из 0 и 1, формируется состоянием контактов (замкнутому контакту соответствует 1, а разомкнутому контакту  соответствует 0). Полученная комбинация с  контактных групп поступает на вход блока БДК  и с его выходов поступает на вход модуля дискретных входов Вх. Принятая информация записывается в соответствующие регистры. После этого модуль ЦП записывает новую команду в модуль ТП, который формирует следующий импульс опроса очередной  группы контактов.

После прохождения полного цикла опроса модуль  ЦП формирует протокол обмена сигналов ТС между АРМ ДНЦ и ЛП и передает его в модуль модемов для передачи.

При получении от АРМ ДНЦ адресованную данному ЛП команду ТУ, модуль ЦП дешифрирует ее и определяет адрес модуля выходов, который должен реализовать эту команду. В выбранном модуле определяется номер выхода управления, характер команды.  Ответственные команды реализуются по специальному алгоритму при исправной работе обоих процессоров модуля ЦП. На выходе модуля выходов формируется управляющий сигнал, воздействующий на устройства ЭЦ.

5. Модуль центрального процессора

Модуль центрального процессора предназначен для:

- постоянного контроля правильности функционирования устройств БМ-1602 построенного по принципам исключения опасных отказов;

- сбора информации с двухпозиционных релейных объектов посредством интерфейсных модулей ТП и  Вх  их обработку;

- передачи собранной информации во внешние каналы связи посредством порта RS-232 или c помощью модемов;

- приема команд управления посредством порта RS-232 из внешних каналов связи, обработку и их реализацию посредством управления интерфейсными модулями Вых.

Главной задачей ЦП является управление всем комплексом. Функционально ЦП состоит из: двух идентичных микропроцессорных блоков, коммуникационного блока, генератора тактовых импульсов, схемы сравнения, схемы запуска и схемы выбора шины.

На передней панели модуля центрального процессора ЦП установлены светодиодные индикаторы зеленого цвета, сигнализирующие о работе и текущем состоянии устройств:

- Б1 – светодиодный индикатор исправности 1-го каскада схемы безопасности;

- Б2 – светодиодный индикатор исправности 2-го каскада безопасности;

- К1 – светодиодный индикатор контроля подключения 1-го управляющего комплекта;

- К2 – светодиодный индикатор контроля подключения 2-го управляющего комплекта;

- 1, 2 – семисегментные индикаторы, указывающие состояние процессорных комплектов.

На передней панели модуля центрального процессора ЦП находятся гнезда:

-  _I_, R, B управления БМ –1602 с помощью  установки перемычек:

-  _I_ - R – для перезапуска БМ;

-  _I_ - B – смена управляющего комплекта;

- 1, 2, 3 Передача - отображение состояния передачи по 1(RS-485), 2(RS-232), 3(RS- 232) соединительным портам;

- 1, 2, 3 Прием - отображение состояния приема по 1(RS-485), 2(RS-232), 3(RS- 232) соединительным портам.

Внешние модемы подключаются к двум разъемам портов RS-232, находящихся на передней панели модуля ЦП. Для связи с другими устройствами железнодорожной автоматики, например АПК ДК, на передней панели ЦП имеется разъем порта RS-485. При включенных и исправных модемах каналов связи, на их передних панелях загораются светодиоды, назначение которых в указаны в техническом описании модема.

Модемы обеспечивают устойчивую связь на расстоянии до 25 км. Поэтому для организации связи устройств ЦП с устройствами ЛП на участке управления при ДЦ на каждом ЛП при передаче информации осуществляется переприем команд ТУ и сигналов ТС. Скорость передачи сообщений до 2400 бит в сек.

6. Модуль токовых выходов

Модуль ТП совместно с модулем Вх предназначен для  сбора информации о состоянии объектов контроля, представленных контактными группами. Модуль ТП  формирует сигналы опроса состояния объектов контроля и имеет 32 сигнальных выхода (32-й выход используется для формирования служебной информации). На выходах модуля последовательно формируется единичный сигнал, который подается на контактную группу контролируемых объектов. На выходах контактной группы формируется информация о сотоянии объектов контроля в виде параллельного кода, состоящего из нулей и единиц (0 – при разомкнутом контакте, 1 – при замкнутом контакте).

7. Модуль входов

Модуль Вх предназначен для сбора информации о состоянии опрашиваемых групп контактов объектов контроля и формирования сигналов ТС. Модуль имеет 16 сигнальных входов и предназначен для ввода 16-ти разрядного слова, характеризующего состояние объектов в опрашиваемой контактной группе.

Максимальное количество контролируемых объектов при использовании одного модуля ТП и Вх равно 31х16 = 496 двухпозиционных объекта. При необходимости увеличения числа контролируемых объектов ставится второй модуль Вх. Тогда число контролируемых объектов удваивается.

8. Модули выходов

Модули выходов предназначены для формирования управляющих сигналов, воздействующих на исполнительные устройства ЭЦ.

Модуль Вых  содержит 28 управляющих выходов для реализации простых команд и 4 безопасных выхода, предназначенных для реализации ответственных команд. В качестве исполнительных элементов в модуле Вых используются реле, через контакты которых производится воздействие на исполнительные устройства ЭЦ. Таким образом, обеспечивается гальваническая развязка по выходам, реализующим простые команды. Управляющие сигналы на выходах модуля Вых сохраняются в течение времени, необходимого для реализации команды управления и задаются программным путем.

Модуль ВыхР40 содержит 40 управляющих выходов для реализации простых команд. В качестве исполнительных элементов в модуле ВыхР40 используются управляющие реле. Через контакты управляющих реле, обеспечивающих гальваническую развязку с внешними цепями, производится воздействие на исполнительные устройства ЭЦ.

Модуль БВых предназначен для реализации только ответственных команд. Содержит 16 двухполюсных выходов управления для подключения 16-ти внешних управляющих реле. Использование данного модуля рекомендуется при большом количестве ответственных команд на станции.

К выходам модуля, реализующим простые команды могут подключаться внешние управляющие реле любого типа (НМШ, РЭЛ, КДРШ и др.) с рабочим напряжением до 24В и сопротивлением обмотки не менее 40 Ом, а к безопасным выходам модуля – реле типа НМШ или РЭЛ с сопротивлением обмотки не менее 1440 Ом с рабочим напряжением до 24 В.

Для реализации ответственных команд к безопасным выходам подключаются управляющие реле первого класса надежности. При необходимости  длительного нахождения управляющего реле под током, организовывается цепь самоблокировки, в  которую  включается контакт исполнительного реле, реализующего команду ТУ.

Назначение каждого управляющего выхода модулей определяется при проектировании на основе разработанных  таблиц команд ТУ.

9. Блок питания

В левой части крейта устанавливается блок питания (БП). БП состоит из двух идентичных преобразователей постоянного напряжения (ППН1 и ППН2). Каждый из них предназначен для получения стабилизированного напряжения постоянного тока трех различных уровней: +5В, +12В, -12В из нестабилизированного напряжения уровнем 24В ±20%. При этом каждый из преобразователей питает ту часть модуля, которая подключена к соответствующей шине (Ш1 и Ш2). Земли обоих ППН объединены и образуют общую минусовую цепь.

На лицевой стороне БП установлены светодиоды зеленого цвета, сигнализирующие:

- наличие напряжения источников питания  - “+5 В”;

- наличие напряжения источников питания –“+12 В”.

10. Проектирование

Проектирование схем увязки БМ-1602 с устройствами ЭЦ конкретной станции заключается:

- в определении количества различных типов интерфейсных модулей, определяемых количеством сигналов ТС и телеизмерения и количеством команд ТУ;

- в определении мест  установки интерфейсных модулей в корпусе БМ-1602 (для задания машинного адреса);

- в разработке схем подключения внешних цепей интерфейсных модулей к объектам контроля и управления;

- в определении количества блоков БДК;

- в размещении БМ-1602, блоков БДК и внешних модемов.

11. Конструкция

БМ-1602 выполнена в конструктиве 6U “Евромеханика” и соответствует стандартам МЭК. БМ–1602 рассчитана для работы в условиях умеренного климата при температуре окружающей среды от –10 до +60 градусов С. В БМ-1602 предусмотрена установка блока вентиляторов.

Габаритные размеры изделия 485x265x350мм. Степень защиты изделия соответствует IP30 по ГОСТ 14254-80. Потребляемая мощность должна быть не более 100 Вт.

Общее количество модулей в одном крейте не превышает 17.

Модуль ЦП всегда размещается на первом слева месте. Размещение остальных модулей на местах со 2 по 17 определяется проектом. В зависимости от назначения БМ-1602 в крейт может устанавливаться до 16 интерфейсных модулей, причем место их установки в крейте может быть произвольным. С помощью специальных перемычек на клеммах внешних разъемов К0…К4 интерфейсных модулей задается адрес модуля в крейте.

12. Размещение аппаратуры ЛП

БМ-1602  размещается на специальной полке релейного статива как можно дальше от мощных источников электромагнитных помех (например, электропитающей установки). Это расстояние должно быть не менее 3 м.  Соединение клемм разъемов интерфейсных модулей БМ-1602 с объектами контроля и управления должно осуществляться через клеммные панели статива, на котором установлена БМ-1602, жгутами с проводами сечением 0,35 мм.

Питание вентиляционного устройства осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В через предохранители.

Внешние модемы размещаются рядом с БМ-1602.

Блоки БДК могут быть расположены на релейных полках специализированного статива (при его наличии) или на свободных местах релейных полок стативов в габаритах реле типа НМШ.

В комплект поставки БМ-1602 входят  кабели с разъемами для подключения цепей питания. Корпус БМ-1602 должен быть заземлен через розетку питания вентиляторов.