МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. начальника Департамента

cигнализации, централизации и

блокировки МПС РФ

_______________ В.Н. Новиков

“_____”___________ 2003 г

РЕЛЕЙНО-ПРОЦЕССОРНАЯ  ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ  «ДИАЛОГ-Ц»

Технические решения по привязке к исполнительным устройствам ЭЦ

1-й Заместитель директора

ВНИИУП МПС России

______________ Е.Н. Розенберг

Директор «Диалог-Транс»

_____________ А.Ю. Крылов

Москва - 2003

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 2.1 | Назначение РПЦ «Диалог-Ц» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 2.2 | Функции РПЦ «Диалог-Ц» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 3. | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 |
| 3.1 | Структура РПЦ «Диалог-Ц» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 |
| 3.2 | Безопасная микроЭВМ БМ-1602 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| 3.3 | Блоки БДК и БРДК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| 3.4 | Работа системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| 3.5 | Автоматизированное рабочее место электромеханика . . . . . . . . . . . . |  |
| 4. | КОНТРОЛЬ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ДВУХ БМ-1602 . . . . . . . . . . . |  |
| 5. | ВКЛЮЧЕНИЕ БМ-1602 ПО КОНТРОЛЮ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ . |  |
| 6. | РПЦ «ДИАЛОГ-Ц» БЕЗ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ ЭЦ . . . |  |
| 6. | СХЕМЫ УВЯЗКИ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ЭЦ . . |  |
| 4.1 | Схемы увязки БМ-1602 по контролю состояния объектов |  |
| 4.2 | Схемы увязки БМ-1602 по управлению объектами |  |
| 4.2.1 | Варианты схем включения цепей управления от двух БМ-1602 |  |
| 4.2.2 | Схема включения реле РУ |  |
| 4.2.3 | Схемы включения питания и реле КСС |  |
| 4.2.4 | Схемы включения кнопочных реле, реле направлений и схема включения реле КС |  |
| 4.2.5 | Схема реле отмены маршрута |  |
| 4.2.6 | Схемы управления стрелками |  |
| 4.2.7 | Схемы смены направления на перегоне |  |
| 4.2.8 | Схема автодействия сигналов |  |
| 4.2.9 | Схема извещения на переезд и схема управления переездом |  |
| 4.2.10 | Схемы искусственного размыкания секций |  |
| 4.2.11 | Искусственное замыкание и размыкание стрелок |  |
| 4.2.12 | Схема включения УКСПС |  |
| 4.2.13 | Схемы включения пригласительного сигнала |  |
| 4.2.14 | Схема увязки с АБТЦ-2000 |  |
| 4.2.15 | Схема электрообогрева стрелок и схема контроля перегорания предохранителей |  |
| 4.2.16 | Схема оповещения монтерев пути |  |
| 4.2.17 | Схема включения блока вентиляторов БМ-1602 |  |
| 4.2.18 |  |  |
| 4.2.19 |  |  |
| 4.2.20 |  |  |
| 4.2.21 |  |  |
| 4.2.22 |  |  |
| 4.2.23 |  |  |
| 4.2.24 |  |  |

1. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

РПЦ – релейно-процессорная централизация;

ДСП – дежурный по станции;

АРМ ДСП – автоматизированное рабочее место ДСП;

АРМ ШНД – автоматизированное рабочее место дежурного электромеханика;

МАЛС – маневровая автоматическая локомотивная сигнализация;

СПД ЛП – система передачи данных с линейного пункта;

АДК-СЦБ – автоматический диспетчерский контроль устройств

сигнализации, централизации и блокировки «Югпромавтоматизация»;

БМ –1602 – безопасная микроЭВМ типа БМ-1602;

БДК – блок диодный коммутационный;

БРДК – блок релейно-диодный коммутационный;

АПК-ДК – аппаратно-программный комплекс диспетчерского контроля;

АСДК – автоматизированная система диспетчерского контроля.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Назначение РПЦ «Диалог-Ц»

Релейно-процессорная централизация «Диалог» (в дальнейшем РПЦ «Диалог-Ц») предназначена для управления движением поездов и маневровой работой на станции и прилегающих к ней перегонах, а также для управления другими объектами СЦБ, связи и энергоснабжения совместно с исполнительными устройствами ЭЦ с обеспечением требований безопасности движения поездов.

Релейно-процессорная централизация «Диалог-Ц» представляет собой комплекс микропроцессорных и релейных устройств, обеспечивающих установку, замыкание и размыкание маршрутов на станции при соблюдении требований безопасности движения поездов путем проверки выполнения требуемых взаимозависимостей микропроцессорными (программно), и релейными схемами (аппаратно), выполненными  в соответствии с принципами, принятыми в существующих устройствах ЭЦ.

2.2. Функции РПЦ «Диалог-Ц»

### РПЦ «Диалог-Ц» обеспечивает выполнение следующих функций:

- контроль положения и режим работы стрелок, включая передачу их на местное управление;

- контроль состояния путей, стрелочных секций и путевых участков;

- контроль состояния сигналов;

- контроль состояния перегонов и участков приближения;

- контроль состояния других устройств СЦБ;

- контроль состояния устройств энергоснабжения;

- отображение на экранах мониторов состояния объектов контроля и управления;

- задание и отмену маршрутов, включая их искусственное размыкание;

- проверку условий безопасности движения поездов;

- управление стрелками, сигналами и другими устройствами СЦБ, в том числе и направлением движения на перегонах;

- передачу стрелок и путей станции на местное управление;

- выключения и обратного включения в ЭЦ стрелок и путевых участков, как с сохранением, так и без сохранения пользования сигналами;

- блокировки управления стрелками и открытия светофоров.

- автовозврат охранных стрелок в соответствии с проектом (с защитой от потери шунта);

- автоматическое повторение установки заданного маршрута в соответствии с проектом (автодействие);

- автоматическую установку предварительно введенных (накопленных) маршрутов в соответствии с проектом;

- установку маршрутов хозяйственным поездам с выездом их на перегон по ключу-жезлу с возвращением назад;

- управление устройствами переездной сигнализации, расположенными в пределах станционной зоны извещения в соответствии с проектом;

- увязку с устройствами автоблокировки (АБ), полуавтоматической блокировки (ПАБ), диспетчерской централизации (ДЦ) или диспетчерского контроля (ДК), а также с устройствами ЭЦ соседней станции при отсутствии перегона между ними (в том числе при наличии границы по приёмо-отправочным путям), с устройствами маневровых районов и горочной централизации (ГАЦ), и т.д. в соответствии с проектом;

- организацию взаимодействия с ДСП;

- протоколирование и хранение на жестком диске информации о состоянии объектов контроля, команд управления и действий ДСП;

- взаимодействие с системой автоматического управления торможением (САУТ), маневровой автоматической локомотивной сигнализации (МАЛС), элементами многоуровневой системы, диагностики устройств СЦБ, контрольно–габаритным устройством (КГУ), устройствами обдувки и электрообогрева стрелок, устройствами ограждения и закрепления составов (УТС), с устройствами оповещения работников на пути и другими устройствами автоматики;

- отображение диагностической и справочной информации.

### РПЦ «Диалог-Ц» исключает установку:

- встречных маршрутов на любой участок пути или секцию в горловине станции;

- поездного маршрута на путь при наличии встречных маршрутов или до поездных  светофоров в створе;

- маршрута, если продолжение другого установленного маршрута при погасшем ограждающем светофоре пересекает предполагаемый к установке маршрут;

- маршрута до погасшего светофора, если продолжение этого маршрута будет пересекать уже установленный маршрут;

- маршрутов, включающих стрелки, переданные на местное управление;

- маршрутов при включении устройств  ограждения и закрепления составов (УТС).

Примечание: при наличии «стрелки в пути» после реализации поездного маршрута на путь встречное открытие маневровых светофоров в середине пути исключено; возможность открытия маневровых светофоров, ограждающих такую стрелку, сохраняется для протягивания состава после остановки или подачи локомотива в голову состава.

При управлении светофорами исключается:

### - открытие поездного светофора, если в маршруте имеется любой занятый путевой участок (включая негабаритный), или открытие маневрового светофора, если в маршруте имеется занятая стрелочная секция;

### - открытие светофоров, соответствующих данному маршруту, если стрелки, включая охранные, не замкнуты в маршруте или не имеют контроля требуемого положения;

### - сохранение разрешающего показания на светофоре, ограждающем маршрут, при искусственной разделке секций маршрута;

### - сохранение разрешающего показания светофора при потере контроля стрелки, входящей в маршрут, или охранной стрелки, а также при занятии любого путевого участка, входящего в маршрут, за исключением первого участка за светофором и пути в маневровых маршрутах;

### - погасшее или не соответствующее требованиям руководящих указаний, состояние открытого светофора при перегорании лампы разрешающего огня в течение времени, большего, чем время замедления сигнального реле на перекрытие;

### - открытие и сохранение открытого состояния светофора при включении  заградительных светофоров, светофоров прикрытия или при срабатывании КГУ.

РПЦ «Диалог-Ц» обеспечивает управление объектами при возникновении неисправностей:

- вспомогательный перевод стрелок при ложной занятости секции;

- вспомогательную смену направления движения на перегоне;

- дачу искусственного прибытия при полуавтоматической блокировке (ПАБ);

- искусственное размыкание секций;

- открытие пригласительного сигнала;

- открытие переезда;

- включение и восстановление УКСПС;

- дополнительное размыкание стрелок без установки маршрутов;

- блокировка КГУ и УТС, деблокирование перегона и участка удаления АБТЦ.

Все действия по управлению неисправными объектами выполняются в режиме ответственных команд, защищенном кнопкой, устанавливаемой у ДСП. В этом режиме обеспечивается посылка двух команд:

- первая ответственная исполнительная команда, посылаемая в течение определенного регламентируемого интервала времени, после нажатия на резервном пульте управления кнопки ответственной команды, причем в указанном интервале времени посылка других команд исключена;

- вторая ответственная исполнительная команда, посылаемая в течение определенного регламентируемого интервала времени, после подтверждения приема первой ответственной исполнительной команды, причем в указанном интервале времени другие команды должны отсутствовать.

При посылке ответственной команды ТУ значение соответствующего счетчика ответственных команд увеличивается на единицу, регистрируется также дата и время посылки последней ответственной команды. Максимальное число по каждому счетчику равно 999, после чего счетчик обнуляются и счет начинается с начала.

### РПЦ «Диалог-Ц» осуществляет логический контроль действий ДСП и работы устройств СЦБ. Логический контроль производится на основе информации, автоматически снимаемой с устройств СЦБ и вводимой оперативной информации.

### В РПЦ «Диалог-Ц» осуществляется логический контроль:

### - контроля положения стрелки;

### - контроля рельсовых цепей при маршрутизированных передвижениях;

### - контроля правильности установки маршрута;

### - контроля перекрытия сигнала;

### - контроля открытия одного пригласительного сигнала;

### - контроля проезда светофора с запрещающим показанием;

- последовательность занятия и освобождения путевых участков с оценкой возможной их ложной занятости или свободности;

- правильность сигнализации светофора путем сопоставления сигнального показания с поездным положением;

- причину перекрытия светофора на запрещающее показание путем контроля возможности поступления команды отмены маршрута или закрытия сигнала с рабочего места пользователя, ложного занятия путевого участка, потери контроля стрелки и перегорания нити лампы.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ

3.1. Структура РПЦ «Диалог-Ц»

## РПЦ «Диалог-Ц» содержит:

## - автоматизированное рабочее место дежурного по станции, включая резервный пульт управления;

## - управляющий вычислительный комплекс;

## - исполнительные релейные устройства;

## - напольные устройства;

## - устройства энергоснабжения.

Автоматизированное рабочее место дежурного по станции (АРМ ДСП) обеспечивает отображение состояния объектов контроля и управления, а также формирование заданий по управлению объектами в диалоговом режиме в реальном масштабе времени. АРМ ДСП осуществляет взаимодействие с элементами многоуровневой системы, а также системами МАЛС, СИР, диагностики, ДЦ, ДК, СПД ЛП, ТУМС.

Управляющий вычислительный комплекс (УВК) обеспечивает:

- сбор данных о состоянии объектов контроля и управления и передачу информации в системы ДЦ, МАЛС, элементов многоуровневой системы и диагностики;

- проверку допустимости поступающих с АРМ ДСП команд (проверку зависимостей на программном уровне);

- управление исполнительными релейными устройствами;

- взаимодействие с локальными системами станционной автоматики: УКСПС, КГУ и др.

Исполнительные релейные устройства, напольные устройства и питающие устройства выполняют функции аналогичных устройств в существующих релейных системах ЭЦ.

В зависимости от используемых релейных исполнительных схем (применение релейной исполнительной группы ЭЦ или ее отсутствие) в РПЦ «Диалог-Ц» используются различные конфигурации построения УВК.

УВК в зависимости от конфигурации исполнительных релейных устройств содержит:

- первую и вторую  безопасные микроЭВМ БМ-1602, увязанные с релейными схемами исполнительной группы ЭЦ (для больших станций возможна установка по две БМ-1602 на часть станции);

- первую и вторую безопасные микроЭВМ БМ-1602, увязанные с релейными схемами управления и контроля состояния объектов ЭЦ (рельсовые цепи, управление стрелками и сигналами, замыкающие реле). Данный вариант может применяться для малых станций;

- первую и вторую безопасные ЭВМ индустриального исполнения и безопасные микроЭВМ БМ-1602, увязанные с релейными схемами управления и контроля состояния объектов ЭЦ (рельсовые цепи, управление стрелками и сигналами, замыкающие реле). Данный вариант может применяться для крупных станций.

### Релейные исполнительные схемы при использовании релейной исполнительной группы ЭЦ содержат схемы установки и замыкания маршрута, контроля его проследования и размыкания, управления стрелками и сигналам и др.

### Релейные исполнительные схемы при отсутствии релейной исполнительной группы ЭЦ содержат рельсовые цепи, схемы управления стрелками, сигналами и другими объектами управления и контроля. БМ-1602 осуществляют выполнение функций исполнительной группы ЭЦ по установке, замыканию, отмене, контролю проследования и размыкания маршрута.

### Исполнительные схемы выполняются на реле первого класса надежности и строятся в соответствии с требованиями построения схем исполнительной группы и управления объектами существующих  релейных систем ЭЦ.

Структурная схема РПЦ «Диалог-Ц» при использовании релейной исполнительной группы ЭЦ представлена на листах 4 и 5 Приложения 1 (в дальнейшем ссылки только на номера листов приложения 1).

При использовании релейной исполнительной группы ЭЦ УВК строится на двух безопасных микроЭВМ БМ-1602, работающих в горячем резерве и увязанных с релейными схемами исполнительной группы ЭЦ. Для больших станций устанавливаются по две БМ-1602 на часть (горловину станции) станции.

Основной системный блок АРМ ДСП по основной шине RS-485 для передачи сигналов ТУ и ТС, через преобразователи RS-232/RS-485, подключен к первым портам первой и второй БМ-1602.   Резервный системный блок АРМ ДСП по резервной шине RS-485 для передачи сигналов ТУ и ТС, через преобразователи RS-232/RS-485, подключен ко вторым портам первой и второй БМ-1602. Шина RS-485 для передачи сигналов ТУ и ТС предназначена для обмена информацией между АРМ ДСП и БМ-1602, а также выдачи сигналов ТС сторонним потребителям: МАЛС, элементам многоуровневой системы (МС), системы диагностики и др. Первая и вторая БМ-1602 связаны между собой по третьим портам (RS-485) для обмена сигналами ТС.

Для исключения влияния сторонних потребителей на обмен информацией по основной и резервной шинам RS-485 передачи сигналов ТУ и ТС, системные блоки сторонних потребителей подключены к шинам приемниками стыка RS-422, т.е. работают только на прием информации.

Шина RS-485 для передачи сигналов ТУ и ТС обеспечивает среднее время передачи команд ТУ не более 0,2 с, сигналов ТС не более 1,0 с.

Обмен информацией между АРМ ДСП РПЦ «Диалог-Ц» и МАЛС, элементами МС, системой диагностики, АРМ электромеханика и др. производится посредством основной и резервной шин RS-485.

При использовании локальной информационной сети (лист 5) связь с другими потребителями (АРМ ШН, МАЛС, элементами МС, системой диагностики и др.) осуществляется через концентратор (коммутатор) локальной сети.

Автоматизированное рабочее место ДСП, структурная схема которого представлена листе 6,  содержит:

- основной и резервный системные блоки индустриального исполнения;

- основные и резервные цветные мониторы с размером экрана не менее 17” и частотой вертикальной развёртки мониторов не менее 85 Гц. Количество мониторов определяется путевым развитием станции, но не более четырех. К резервной ЭВМ возможно подключение только одного монитора;

- основная и резервная клавиатура, имеющая русскоязычную раскладку;

- основной и резервный манипулятор типа «мышь»;

- основные и резервные источники бесперебойного питания. Возможно использование одного резервированного источника бесперебойного питания.

К системным блокам подключены мониторы. В качестве устройств ввода информации и команд управления используются клавиатуры и манипуляторы типа «мышь».

Питание системных блоков и мониторов осуществляется от агрегатов бесперебойного питания, количество которых определяется при проектировании.

В системных блоках АРМ ДСП установлены платы портов RS-485 предназначенные для организации каналов связи:

- обмена информацией с первой и второй БМ-1602 и выдачи информации о состоянии объектов контроля другим потребителям, например, АРМ ШНД,  МАЛС, МС и др.;

- обмена информацией АРМ ДСП с другими потребителями для передачи служебной информации;

- передачи информации о состоянии объектов контроля в систему СПД-ЛП с включением через преобразователи G.703/RS-422 в кольцевой цифровой канал оперативно-технологического назначения (потоки Е1 или 64 К).

Связь с системами ДЦ организована через модемы с использованием  портов RS-232. Возможна организация связи по стыку G.703 с включением вместо модемов преобразователей RS-422/П.703.1

Устройства АРМ ДСП устанавливаются в помещении ДСП в соответствии с проектом. При размещении устройств должен быть обеспечен доступ к лицевым сторонам системных блоков. Подключение системных блоков и мониторов к питающей сети переменного тока производится при помощи сетевых шнуров через агрегаты бесперебойного питания (возможно дополнительное использование сетевого фильтра). Розетки для подключения агрегатов бесперебойного питания должны быть оборудованы заземляющими контактами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается подключение к агрегатам бесперебойного питания (сетевым фильтрам) АРМ ДСП для питания  какой-либо аппаратуры или устройств, кроме устройств РПЦ «Диалог-Ц».

Мониторы должны устанавливаться таким образом, чтобы они находились в зоне видимости. По высоте мониторы должны устанавливаться верхней кромкой экрана на уровне глаз человека, сидящего в рабочем  кресле. Расстояние от глаз человека до поверхности экранов мониторов должно быть не менее 0,7 м и не более 1,5 м.

БМ-1602 через схему увязки с ЭЦ по контролю осуществляют сбор информации о состоянии объектов контроля и формирование сигналов ТС для последующей передачи их в АРМ ДСП. Возможны два варианта сбор сбора информации о состоянии объектов контроля, представленных контактными группами – совместным и раздельным использованием контактных групп контролируемых объектов для первой и второй БМ-1602. При раздельном использовании для каждой БМ-1602 используется независимый, но идентичный (используются идентичные контактные группы подключенные к одним и тем же выходам токовых петель и модулей входов) сбор информации о состоянии объектов контроля. При совместном импользовании контактные группы контроля состояния объектов подключаются к одной из БМ-1602. Вторая БМ-1602 получает сигналы ТС из первой по стыку RS-485.

На листе 7 показана структурная схема включения первой и второй БМ-1602 при раздельном использовании контактных групп контроля состояния объектов. Выходы модуля ТП (опрос информации) и входы модуля Вх (съем информации) первой и второй БМ-1602 подключены соответственно к независимым, но идентичным схемам увязки с ЭЦ по контролю. Подключение питания к модулям выхода Вых. Р40 или Вых. производится соответственно через фронтовые и тыловые контакты контрольного реле КР и фронтовые контакты аварийных реле А1 и А2.

На листе 8 показана структурная схема включения первой и второй БМ-1602 при совместном использовании контактных групп контроля состояния объектов. Выходы модуля ТП (опрос информации) и входы модуля Вх (съем информации) первой и второй БМ-1602 подключены соответственно  через фронтовые и тыловые контакты контрольного реле КР к схеме увязки с ЭЦ по контролю. Подключение питания к модулям выхода Вых. Р40 или Вых. производится соответственно через фронтовые и тыловые контакты контрольного реле КР и фронтовые контакты аварийных реле А1 и А2.

С помощью схем увязки с ЭЦ по управлению интерфейсные модули производят воздействие на исполнительную группу и исполнительные устройства ЭЦ для реализации команд ТУ, принятых от АРМ ДСП.

Схема контроля работоспособности производит непрерывный контроль работоспособности первой и второй БМ-1602 и осуществляет отключение от управления неисправной БМ-1602 и подключение к управлению исправной БМ-1602.

Резервный пульт управления должен содержать:

- ключ-жезл для отправления хозяйственного поезда с соответствующей индикацией;

- кнопку ответственной команды.

Резервный пульт управления должен выполняться в отдельном конструктиве, защищающем кнопки ответственных команд от их от случайного нажатия.

По требованию Заказчика резервный пульт управления дополнительно может содержать:

- индивидуальные кнопки ответственных команд;

- кнопку переключения в режим диспетчерского управления;

- минимальный набор элементов управления и контроля для организации движения поездов по главным и технологически необходимым путям станции.

При установке на резервный пульт управления дополнительных элементов управления и контроля, они должны иметь непосредственную связь с релейными исполнительными схемами. Структура отображаемой информации на пульте резервного управления должна быть аналогична принятой для устройств ЭЦ В качестве пульта резервного управления может использоваться существующий пульт управления ЭЦ или специальный пульт-табло. При нормальном состоянии устройств дополнительные органы пульта резервного управления должны быть отключены. Переход на управление с пульта резервного управления должен осуществляться поворотом ключа на нем. Для исключения  выдачи на устройства несанкционированных команд фиксируемые органы управления на пульте резервного управления перед изменением режима управления должны быть установлены в положение, соответствующее фактическому состоянию объектов, и контролироваться схемой изменения режимов управления.

3.2. Безопасная микроЭВМ БМ-1602

Безопасная микроЭВМ БМ-1602 (ТУ 32 ЦШ 4567-2002) обеспечивает выполнение основных функций РПЦ «Диалог-Ц» по контролю состояния объектов и управлению маршрутами,  стрелками и сигналами и другими объектами станции и прилегающих перегонов с соблюдением требований безопасности движения поездов  в соответствии с принципами, принятыми в существующих устройствах ЭЦ.

#### Безопасная микроЭВМ БМ-1602 обеспечивает сбор данных о состоянии объектов управления и отдельных релейных схем путем циклического опроса датчиков. Ввод данных осуществляется с использованием фронтового и тылового контактов реле через устройства гальванической развязки с учетом следующих требований:

- для ввода данных используются контакты реле, не занятые в других схемах;

- ввод данных осуществляется через устройство гальванической развязки с обеспечением полнофункционального контроля цепей сбора и ввода данных;

- питание цепей ввода осуществляться от станционной батареи с рабочим напряжением не ниже 24 В и потребляемом токе входа не менее 5 мА;

- при оценке состояния объекта осуществляться накопление и обработка данных, обеспечивающие их требуемую достоверность при воздействии электромагнитных помех и «дребезга» контактов;

- время обработки сигнала с момента изменения состояния контактов до формирования информации о состоянии объекта не превышает 0,5 с

### Безопасная микроЭВМ БМ-1602 формирует управляющие команды для релейных  схем перевода стрелок и открытия сигналов, замыкания стрелок, схем задания,  разделки и отмены маршрутов, схем смены направления и схем других объектов управления. Выходные цепи, обеспечивающие взаимодействие с реле ЭЦ, гальванически развязаны. Изоляция выходных цепей выдерживает испытательное напряжение 1000 В.

Безопасное функционирование БМ-1602 обеспечивается:

- двумя процессорными комплектами, работающими синхронно по одной программе. Результаты работы комплектов сравниваются схемой встроенного аппаратного контроля. При отказе одного из комплектов исключается возможность реализации ответственных команд;

- помехозащищенным кодированием с кодовым расстоянием d >= 4;

- применением для реализации ответственных команд модулей с безопасными выходами.

БМ-1602 представляет собой моноблочную конструкцию и имеет многомодульную структуру с шинной организацией. Конструктивной основой БМ-1602 служит крейт, выполненный в стандарте 6U "Евромеханика" в соответствии с стандартами МЭК. С нижней стороны крейта крепится блок вентиляторов.

БМ-1602 рассчитана для работы в условиях умеренного климата при температуре окружающей среды от –10 до +60 градусов С. Масса БМ-1602 при полной комплектации не более 30 кг.

БМ-1602 выполнена в крейте (конструктиве) 6U/3U “Евромеханика” и соответствует стандартам МЭК. Она рассчитана для работы в условиях умеренного климата при температуре окружающей среды от –10 до +60 градусов С. Масса БМ-1602 при полной комплектации не более 30 кГ.

В корпусе БМ-1602 предусмотрена установка вентиляционного устройства. В шкафу может быть установлено отдельный блок вентиляторов.

БМ-1602 содержит:

- блок питания (БП);

- модуль центрального процессора (ЦП);

- модули токовых выходов (ТП);

- модули токовых входов (Вх);

- модуль токовых выходов-входов (ТВВ);

- модуль релейных выходов Р40 (Вых.Р40);

- модуль безопасных выходов (БВ);

- модуль релейных выходов (Вых.).

В корпусе БМ-1602 устанавливается блок питания,  процессорный модуль и до 16 интерфейсных модулей, предназначенных для сбора информации и формирования сигналов управления. Модули ТП, Вх., ТВВ, Вых., Вых.Р40 и БВ являются интерфейсными. Количество интерфейсных модулей соответствующих типов зависит от конкретной задачи. Все модули связаны между собой системной шиной (СШ), которая состоит из двух идентичных шин Ш1 и Ш2. Процессорный модуль устанавливается на первом месте, рядом с блоком питания. Место установки интерфейсных модулей может быть произвольным, но они должны быть установлены за процессорным модулем.

БП состоит из двух одинаковых преобразователей постоянного напряжения (ППН1 и ППН2). Каждый из них предназначен для получения стабилизированного напряжения постоянного тока трех различных уровней: +5В, +12В, -12В из нестабилизированного напряжения уровнем 24В ±20%. При этом каждый из преобразователей питает ту часть модуля, которая подключена к соответствующей шине (Ш1 и Ш2). Земли обоих ППН объединены и образуют общую минусовую цепь.

ЦП - основное звено БМ-1602. Главной задачей модуля является управление всем комплексом. Функционально ЦП состоит из: двух идентичных микропроцессорных блоков (МБ1 и МБ2), коммуникационного блока (КБ), генератора тактовых импульсов (ГТИ), схемы сравнения (СС), схемы запуска (СЗ) и схемы выбора шины (СВШ). На лицевой панели модуля ЦП размещены стандартные разъемы последовательных. Верхний – первый порт RS-232, средний – второй порт RS-232, нижний – третий порт RS-485.

Модули ТП и Вх представляют собой устройство сбора информации. Состояние объектов контроля определяется по замкнутым или разомкнутым контактам реле. Опрос контактов реле осуществляется по принципу «токовая петля». Для  реализации этого принципа модуль ТП содержит 32 токовых выхода. Модуль ТП  вырабатывает сигналы опроса состояния объектов контроля и имеет 32 сигнальных выхода (32-й выход используется для формирования служебной информации). Модуль Вх содержит 16 токовых входов. На выходах модуля ТП последовательно появляется единичный сигнал, который подается на контактную группу контролируемых объектов, на выходах опрашиваемой контактной группы формируется параллельный код, состоящий из нулей и единиц (0 – при разомкнутом контакте, 1 – при замкнутом контакте). Данная организация позволяет получить информацию о состоянии 31х16=496 двухпозиционных объектах контроля. Питание модуля ТП осуществляется от источника постоянного тока напряжением 24В. Внешние разъемы модулей ТП и Вх представлены на листе 9. Назначение каждого сигнала - объекта контроля при использовании модулей ТП и Вх определяется при проектировании на основе разработанной таблицы команд ТС  для  конкретной станции по форме, приведенной на листе 10.

Для увеличения количества контролируемых объектов устанавливаются дополнительные модули ТП и Вх. Возможно использование до четырех модулей Вх при одном модуле ТП.

Модуль ТВВ совмещает функции модулей ТП и Вх.  Модуль имеет 16 сигнальных выходов для опроса состояния объектов и 32 сигнальных входа. Максимальное количество контролируемых объектов при использовании одного модуля ТВВ равно 16х32 = 512 двухпозиционных объектов. Внешние разъемы модуля ТВВ представлены на листе 11. Назначение каждого сигнала - объекта контроля при использовании модуля ТВВ определяется при проектировании на основе разработанной таблицы команд ТС  для  конкретной станции по форме, приведенной на листе 12.

Модули выходов предназначены для формирования управляющих сигналов, воздействующих на схемы исполнительных устройств ЭЦ. Управляющие сигналы на выходах модулей выходов сохраняются в течение времени, необходимого для реализации команды управления и задаются программным путем.

Модуль Вых. Р40 содержит 40 управляющих выходов для реализации простых команд. Все выходы имеют гальваническую развязку (используются релейные выходы). 32 выхода выдают управляющие сигналы через фронтовые контакты исполнительных реле модуля, с возможностью подачи различного питания, 8 выходов выдают управляющие сигналы через фронтовые и тыловые контакты. На листе 13 приведена схема внешнего разъема модуля Вых. Р40. Схема внутренних контактов и подключения  питания  представлено на листе 14. Назначение каждого управляющего выхода модулей Вых. Р40 определяется при проектировании на основе разработанной таблицы команд ТУ  для  конкретной станции по форме, приведенной на листе 15.

Модуль БВых предназначен для реализации ответственных команд. Содержит 16 выходов управления для подключения 16 управляющих реле. Для реализации ответственных команд к безопасным выходам подключаются управляющие реле. Внешний разъем модуля БВых. представлен на листе 16. Схема подключения выходных реле к выходам модулей безопасных выходов первой и второй БМ-1602 представлена на листе 17. Подключение реле должно производиться к одним и тем же безопасным выходам, одних и тех же модулей первой и второй БМ-1602.  Назначение каждого управляющего выхода модулей Бвых определяется при проектировании на основе разработанной таблицы команд ТУ  для  данной станции по форме, приведенной на листем 18.

Модуль Вых  содержит 28 управляющих выхода для реализации простых команд и 4 безопасных выхода, предназначенных для реализации ответственных команд. В качестве исполнительных элементов в модуле Вых используются реле, через контакты которых производится воздействие на исполнительные устройства ЭЦ. Таким образом обеспечивается гальваническая развязка по выходам, реализующим простые команды. Внешний разъем модуля Вых. представлен на листе 19, схема внутренних подключений на листе 20. Модуль Вых содержит четыре внутренних тройниковых контактов, что позволяет подключать любой необходимый внешний полюс питания. Назначение каждого управляющего выхода модулей Вых определяется при проектировании на основе разработанной таблицы команд ТУ  для  конкретной станции по форме, приведенной на листе 21.

При проектировании схем управления  исполнительными реле ЭЦ необходимо учитывать, что управляющий сигнал с выхода модуля может иметь любой необходимый полюс питания, например,  ПБМ-Д, МИВ-Д или ТП-Д.

К  обычным  выходам  могут подключаться реле любого типа (НМШ, РЭЛ, КДРШ и др.) с рабочим напряжением до 24В и сопротивлением обмотки не менее 40 Ом, а к безопасным выходам – реле типа НМШ или РЭЛ с сопротивлением обмотки не менее 1440 Ом с рабочим напряжением до 24 В.

БМ-1602  устанавливаются в релейном либо другом помещении помещении станции в специальном шкафу. При размещении БМ-1602 должен быть обеспечен доступ к лицевым сторонам корпусов модулей. БМ-1602 может размещаться на релейном стативе, столе,  либо специальной полке как можно дальше от мощных источников электромагнитных помех (например, электропитающей установки). Это расстояние должно быть не менее 3 м.

АРМ ДСП и БМ-1602, в том числе и при размещении в разных зданиях, подключаются по основной и резервной шинах RS-485 для передачи сигналов ТУ и ТС в разных экранированных кабелях. При длине кабеля более 100 м у АРМ ДСП, в соответствии с проектом, устанавливаются усилители сигналов RS-485.

Соединение клемм разъемов интерфейсных модулей БМ-1602 с объектами контроля и управления осуществляется через жгуты с проводами сечением 0,35 мм в шелке, подключенные к разъемам интерфейсных модулей БМ-1602 и клеммныме панелям стативов с размещением реле. Возможна установка в шкафу с размещением БМ-1602  клемных панелей к которым подключаются жгуты с проводами сечением 0,35 мм в шелке, подключенные к разъемам интерфейсных модулей БМ-1602. Подключение клемных панелей шкафа к клемным панелям стативов осуществляется внутрипостовым кабелем СЦБ.

Электрическое питание БМ-1602 осуществляется от одного или двух источников постоянного тока напряжением 24В ±20%. Рекомендуется осуществлять питание БМ от резервированного источника питания станционных устройств электрической централизации. Блок питания БМ-1602 подключается к станционной батареи напряжением 24 В постоянного тока через отдельный предохранитель ПБМ-У.

Питание вентиляционного устройства осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В через предохранители ПХ-Д, ОХ-Д.

В комплект поставки БМ-1602 входят  кабели с разъемами для подключения цепей питания. Корпус должен быть заземлен через розетку питания вентиляторов.

Запрещается установка предохранителей в минусовых цепях питания модулей.

Подключение питания ПБМ-К к модулям Вх, ТП и Вых производится проводом сечением 0,35 мм на выводы разъемов согласно схеме соответствующего модуля.

Выводы К0…К4 разъемов интерфейсных модулей всех типов предназначены для задания адреса места установки модуля и контроля подключения внешнего разъема XS к модулю. Для задания адреса интерфейсному модулю необходимо установить перемычки на внешнем разъеме согласно  таблице 1. В проекте указывается  адрес интерфейсных модулей: 10, 20…А0, В0…11, 21.

Таблица 1.

| № | Модуль | Машинный адрес модуля | Перемычки на внешнем разъеме модуля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТП | 10 | А5-а6-в6-с5-ПБМ-К, в5-М |
| 2. | Вх 1 | 20 | В7-в8-в10-в11-ПБМ-К, в9-М |
| 3. | Вых 1 | 30 | А5-а6-в6-ПБМ-К, в4-в5-М |
| 4. | Вых 2 | 40 | А5-в4-в5-в6-ПБМ-К, а6-М |
| 5. | Вых 3 | 50 | А5-в4-в6-ПБМ-К, а6-в5-М |
| 6. | Вых 4 | 60 | А5-в5-в6-ПБМ-К, а6-в4-М |
| 7. | Вых 5 | 70 | А5-в6-ПБМ-К, а6-в4-в5-М |
| 8. | Вых 6 | 80 | А6-в4-в5-в6-ПБМ-К, а5-М |
| 9. | Вых 7 | 90 | А6-в4-в6-ПБМ-К, а5-в5-М |
| 10. | Вых 8 | А0 | А6-в5-в6-ПБМ-К, а5-в4-М |
| 11. | Вых 9 | Б0 | А6-в6-ПБМ-К, а5-в4-в5-М |
| 12. | Вых 10 | С0 | В4-в5-в6-ПБМ-К, а5-а6-М |
| 13. | Вых 11 | D0 | В4-в6-ПБМ-К, а5-а6-в5-М |
| 14. | Вых 12 | Е0 | В5-в6-ПБМ-К, а5-а6-в4-М |
| 15. | Вых 13 | 11 | А5-а6-в4-ПБМ-К, в5-в6-М |
| 16. | Вых 14 | 21 | А5-а6-в5-ПБМ-К, в4-в6-М |

Примечания:

- при необходимости установки второго модуля Вх, ему присваивается машинный адрес 30, который задается установкой перемычек на внешнем разъеме  в7-в8-в11-ПБМ-К и  в9-в10-М;

- при установке второго модуля Вх, первый модуль Вых будет иметь машинный адрес 40, второй – 50 и т.д. с установкой соответствующих перемычек;

-  машинные адреса 80, 90, A0, B0, C0, D0, E0 могут быть использованы для установки модулей безопасных выходов.

Установка перемычек для задания адреса модулей безопасных выходов на внешнем разъме модуля приведена в таблице 2.

Таблица 2

| № | Адрес модуля | Перемычки на внешнем разъеме |
| --- | --- | --- |
| 1. | 80 | 1-ПБМ-К, 20-2-21-3-М |
| 2. | 90 | 1-20-ПБМ-К, 2-21-3-М |
| 3. | A0 | 1-2-ПБМ-К, 20-21-3-М |
| 4. | B0 | 1-20-2-ПБМ-К, 21-3-М |
| 5. | C0 | 1-21-ПБМ-К, 20-2-3-М |
| 6. | D0 | 1-20-21-ПБМ-К, 2-3-М |
| 7. | E0 | 1-2-21-ПБМ-К, 20-3-М |

На листе 20 показан внешний вид, комплектация, а также подключение к контактным группам и БДК (БРДК) для первой БМ-1602 при раздельном использовании контактных групп контроля состояния объектов. Выходы модуля ТП (опрос информации) и входы модуля Вх (съем информации) первой БМ-1602 подключены к независимым  контактным группам КГ и БДК (БРДК). Подключение питания к модулям выхода Вых. Р40 или Вых. производится через фронтовые контакты контрольного реле КР и аварийного реле А1.

На листе 23 показан внешний вид, комплектация, а также подключение к контактным группам и БДК (БРДК) для второй БМ-1602 при раздельном использовании контактных групп контроля состояния объектов. Выходы модуля ТП (опрос информации) и входы модуля Вх (съем информации) второй БМ-1602 подключены к независимым контактным группам КГ и БДК (БРДК). Подключение питания к модулям выхода Вых. Р40 или Вых. производится через тыловые контакты контрольного реле КР и фронтовые контакты аварийного реле А2.

На листах 24 и 25 показаны внешний вид, комплектация, а также подключение к контактным группам и  БДК (БРДК) соответственно для первой и второй БМ-1602 при совместном использовании контактных групп контроля состояния объектов. Выходы модуля ТП (опрос информации) и входы модуля Вх (съем информации) соответственно первой и второй БМ-1602 подключены к контактным группам КГ и БДК (БРДК) соответственно через фронтовые и тыловые контакты реле КР. Подключение питания к модулям выхода Вых. Р40 или Вых. соответственно первой и второй БМ-1602 производится  через фронтовые контакты контрольного реле КР и аварийного реле А1 и тыловые контакты контрольного реле КР и фронтовые контакты аварийного реле А2.

3.3.  Блоки БДК и БРДК

Блоки БДК-2 и БРДК предназначены для исключения обходных электрических цепей в цепях контроля состояния объектов. Конструкция и габариты БДК-2 и БРДК позволяют ихо крепить на стативе на место реле типа НМШ. Монтаж осуществляется путем распайки на колодке. Блоки БДК-2 и БРДК вставляются в колодки.

На листе 26 приведена принципиальная схема БДК-2, который имеет 32 сигнальных входа и 16 выходов. Сигнальные входы подсоединяются к «сухим» контактам реле контролируемых объектов. Конструкция и габариты блока позволяют его крепить на место реле типа НМШ статива. Один БДК подключается к 16 (если все объекты контролируются «тройниками») или 32 (если все объекты контролируются «двойниками») объектам.

При отсутствии «сухих» контактов для контроля состояния объектов необходимо использовать блок БРДК или устанавливать повторители реле. На листе 27 приведена принципиальная схема БРДК со схемой подключения к контролируемым реле. БРДК  имеет 32 сигнальных входа: Вх.1…Вх.16 и Вх.17…Вх.32 на разъеме XP1 и ХР2, а также  4 входа токовой петли TП1…TП4 на разъеме ХР2 и 16 выходов Вых.1... Вых.16 на разъеме ХР1. Кроме того, в блок подается питание П, M, CX.  Сигнальные входы могут подсоединяться к «сухим» контактам реле контролируемых объектов, либо поключаться параллельно к обмоткам реле, запитанных постоянным или переменным током. Условно показанные реле 1Р…32Р представляют собой малогабаритное электромеханическое реле подключаемое к разъему через последовательно подключенные к обмотке сопротивления в 1 кОм и мостик для выпрямления переменного тока. Состояние реле 1Р…32Р контролируется по тыловому и фронтовому контакту.

Количество блоков БДК и БРДК  определяется по проекту и зависит от числа контролируемых объектов и способом их контроля.

БДК-2 (ТУ 32 ЦШ 4565-2002) и БРДК (ТУ 32 ЦШ 4566-2002) производятся Лосиноостровским ЭТЗ.

3.4.  РАБОТА  РПЦ  «Диалог-Ц»

В РПЦ «Диалог-Ц» управление стрелками, сигналами и задание маршрутов обеспечивается;

- в маршрутном режиме;

- в режиме раздельного управления;

- в режиме ответственных команд.

В маршрутном режиме управления РПЦ «Диалог-Ц» обеспечивает установку поездных и маневровых маршрутов, открытие сигнала, ограждающего данный маршрут, при обеспечении всех условий безопасности путем проверки необходимых взаимозависимостей и взаимного замыкания стрелок и сигналов.

Маршрутный режим управления в является основным.

### Задание основного маршрута при маршрутном режиме производится ДСП путем указания на экране монитора начальной и конечной точек маршрута или выбора в меню наименования маршрута. Задание вариантных маршрутов производится через меню.

### Режим автодействия устанавливается ДСП после первоначального задания маршрута по путям сквозного пропуска. При каждом открытии сигнала в режиме автодействия проверяются все условия на установку маршрутов и исключается открытие сигнала при потере шунта под проходящим поездом или возникновении неисправности. Аналогичным образом выполняется и автоматическая установка маршрута.

В режиме раздельного управления РПЦ «Диалог» обеспечивает индивидуальное управление объектами (перевод стрелок, замыкание маршрута с последующим открытием сигнала, и т.д.) с проверкой всех зависимостей, относящихся к данному объекту. Режим раздельного управления применяется, как правило, при наличии ограничений, связанных с выполнением профилактических и ремонтных работ: выключении стрелок и участков из зависимостей, отключении стрелок от управления, закрытии путей и участков для движения и др.

### Задание маршрута при раздельном режиме управления обеспечивается ДСП путем индивидуального перевода стрелок (включая охранные) и последующего открытия соответствующего сигнала.

### При невозможности реализации команд раздельного или маршрутного режима непосредственно в момент задания происходит сброс команды. Накопление команд не допускается.

При управлении стрелками в раздельном или маршрутном режиме исключается перевод стрелок при занятой стрелочной секции, а также перевод замкнутых в маршруте стрелок (в том числе и охранных).

Автовозврат охранных стрелок осуществляется с применением защиты от потери шунта.

#### Автоматическое размыкание маршрута происходит только при строго поочерёдном занятии и освобождении участков маршрута и следующих условиях:

- при посекционном размыкании разделка участка происходит только при наличии контроля проследования по двум, а при наличии защитных участков – по трём смежным изолированным участкам;

- при маршрутном размыкании разделка происходит одновременно для всех участков, входящих в используемый маршрут: в маршрутах отправления - после освобождения последнего участка маршрута отправления и занятия участка удаления, в маршрутах приема – после освобождения участка перед приёмо-отправочным путем и занятия пути, на который установлен маршрут;

- разделка приёмо-отправочного пути происходит после размыкания расположенного перед ним участка при посекционном размыкании или всего маршрута при маршрутном размыкании;

- размыкание неиспользованной части маршрута при угловых заездах выполняется в начале движения в обратную сторону после занятия первого по ходу  движения путевого участка и освобождения занятого путевого участка неиспользованной части маршрута.

Отмена неиспользованного маршрута выполняется при условии, что все путевые участки, входящие в маршрут, находятся в свободном и замкнутом состоянии, имеется контроль положения входящих в маршрут стрелок, закрыт светофор, ограждающий этот маршрут, и обеспечены следующие выдержки времени:

- 5 с, если при установке отменяемого маршрута светофор, ограждающий этот маршрут, не открывался или участок приближения к этому светофору свободен;

- 3 мин, если отменяется поездной маршрут при занятом участке приближения к нему;

- 1 мин, если отменяется маневровый маршрут при занятом участке приближения к нему;

- 1 мин, если отменяется маршрут надвига при занятом пути надвига.

Отмена каждого из установленных маршрутов разных категорий (поездной, маневровый, со свободного участка) начинается, не дожидаясь окончания отмены маршрута другой категории. Отмена маршрутов одинаковой категории производиться поочерёдно. Если в  процессе отмены происходит изменение состояния участка приближения, выбранная выдержка времени сохраняется.

В случае проезда подвижным составом светофора, ограждающего отменяемый маршрут, или нарушении целостности маршрута режим отмены сбрасывается и маршрут остается замкнутым.

Если маршрут состоит из двух частей, относящихся к зонам управления разных постов РПЦ, то после отмены первой части маршрута (по направлению движения) отмена второй части маршрута при ее свободном состоянии производится без выдержки времени.

Отмена маршрута прерывается командой ДСП на открытие светофора.

При отмене поездного маршрута, находящегося в режиме автоматической повторной установки (автодействия), действие этого режима должно прекращаться.

Передача стрелок на местное управление происходит при условии, что:

- в передаваемом районе управления отсутствуют замкнутые путевые участки;

- отсутствуют установленные маршруты на пути, прилегающие к району с местным управлением;

- в передаваемом районе управления отсутствуют путевые участки, взятые на «ограждение»;- допускается передача на местное управление района при установленном поездном маршруте или огражденном пути при условии, если стрелки, ограждающие выезд из района, установлены и заперты в отведенном (охранном) положении;

- все стрелки, формирующие маршрут на вытяжку или входящие, как охранные, в район местного управления, должны автоматически устанавливаться соответствующее положение.Смена направления движения поездов на перегонном пути с автоблокировкой выполняется путем ввода ДСП соответствующей команды при условии свободного состояния перегонного пути (свободном состоянии рельсовых цепей, отсутствии их блокирования, отсутствии установленных маршрутов отправления на этот путь и наличия соответствующих ключей-жезлов).

#### Включение/выключение устройств закрепления подвижного состава (УТС), устройств электрообогрева и пневмоочистки стрелок, наружного освещения и оповещения работников на путях выполняется ДСП по мере необходимости путем посылки соответствующей команды.

#### Ключ-жезл для отправления хозяйственного поезда на перегон изымается из пульта резервного управления только после ввода ДСП команды, соответствующей требуемому ключу-жезлу. После его изъятия сохраняется возможность задания и отмены маршрутов отправления до перекрытия выходного светофора подвижным составом. После отправления поезда на перегон по ключу-жезлу исключается возможность последующих открытий сигналов на этот путь перегона до возврата ключа-жезла в пульт и подачи соответствующей команды.

Вспомогательный перевод стрелок при ложной занятости секции выполняется пользователем при условии, что стрелка не замкнута в маршруте, с соблюдением ДСП мер обеспечения безопасности.

При наличии стрелок с автовозвратом групповые устройства вспомогательного перевода не применяются.

Аварийный перевод одновременно двух и более стрелок с одного устройства управления недопустим.

### Вспомогательная смена направления движения поездов на перегоне с автоблокировкой при ложной занятости путевых участков (рельсовых цепей) на перегоне выполняется при условии:

### - одновременного участия двух пользователей на соседних станциях или на посту ДЦ при диспетчерском управлении;

### - выполнения ими установленных действующими правилами организационно-технических мер;

### - отсутствия на смежных станциях установленных маршрутов отправления на этот путь перегона и наличии соответствующих ключей-жезлов в пультах резервного управления.

### Искусственное прибытие поезда при полуавтоматической блокировке осуществляется при ложной занятости путевого участка у входного светофора или сбое в работе устройств автоматической дачи прибытия при условии выполнения пользователем установленных действующими правилами организационно-технических мер.

### Искусственное размыкание секций маршрута выполняется в случае не размыкания их после прохода поезда или возникновения неисправности до его прохода, а также для размыкания аварийно установленных маршрутов без открытия сигнала. Искусственное размыкание выполняться при условии, что имеется контроль запрещающего показания на светофоре, ограждающем этот маршрут, обеспечена для всех участков выдержка времени 3 мин. и при условии выполнения пользователем установленных действующими правилами организационно-технических мер. Применяется групповое устройство выдержки времени.

Пригласительный сигнал включаться в случае неисправности устройств и невозможности открытия светофора на основное разрешающее показание (после замыкания маршрута) при условии выполнения пользователем установленных действующими правилами организационно-технических мер. Выключение пригласительного сигнала происходит при отпускании на пульте резервного управления кнопки ответственных команд.

Исключена возможность открытия пригласительного сигнала на однопутный перегон, а также возможность одновременного открытия более одного пригласительного сигнала в зоне управления одного оператора.

Замыкание стрелок производится в случае неисправности устройств и невозможности открытия сигналов при условии выполнения ДСП установленных действующими правилами организационно-технических мер.

Включение и восстановление УКСПС производится в случае его срабатывания при условии выполнения ДСП установленных действующими правилами организационно-технических мер.

Выключение стрелок и  участков из зависимостей производиться как на уровне исполнительных релейных схем существующими методами, так и на программном уровне посредством подачи соответствующих команд с компьютера.

Выключение стрелок или путевых участков из зависимостей без сохранения пользования сигналами используется при производстве работ или возникновении неисправности. Выключение отображается на экране рабочего места как неисправность, при этом ДСП устанавливает признак выключения объекта без сохранения пользования сигналами.

Выключение стрелок или путевых участков из зависимостей с сохранением пользования сигналами и установкой их на макет используется при производстве работ или возникновении неисправности и при фактическом отключении объекта обеспечивает установку маршрута через этот объект. Признак выключения объектов с сохранением пользования сигналами устанавливается ДСП.

В районе управления одного ДСП разрешается выключить из зависимостей с сохранением пользования сигналами (установить на макет) одновременно только одну стрелку (съезд и стрелка с переводной крестовиной считается как одна) и один изолированный участок. Исключается выключение с сохранением пользования сигналами приёмо-отправочных путей, а также первых путевых участков за входными, маршрутными и выходными сигналами.

#### Исключается задание маршрута, требующего перевода выключенной (поставленной на макет) стрелки.

#### При установке маршрутов ДСП должен обеспечить выполнение организационно-технических мер по проверке свободного состояния выключенного путевого участка и проверке  фактического положения неисправной стрелки.

### При закрытии движения по путям и секциям устанавливаются соответствующие признаки закрытия движения как по всей стрелке, так и по каждому из направлений.  При задании маршрута через имеющий ограничения участок выдается предупредительное сообщение ДСП.

Дополнительно на программном уровне по командам пользователя в РПЦ обеспечивается выполнение следующих функций:

- блокирование и последующее разблокирование любой стрелки в установленном положении при выполнении условий допустимости данной операции;

- блокирование и последующее разблокирование любого светофора в закрытом положении;

### - закрытие движения по путям и секциям.

### Блокировка любого светофора с запрещающим сигнальным показанием или любой стрелки в установленном положении используется при производстве работ или возникновении неисправности. При блокировке исключается открытие светофора и перевод стрелки соответственно как в маршрутном, так и в раздельном режимах управления. Блокировка обеспечивается ДСП передачей соответствующей команды. Отмена блокировки обеспечивается передачей команды снятия блокировки.

Управление движением поездов ДСП осуществляет с основной ЭВМ индустриального исполнения после включения на ней режима управления.

Для перехода с основной ЭВМ, работающей в режиме управления, на другой, необходимо комплект, работающий в режиме управления, переключить на режим контроля, а затем комплект, работавший в режиме контроля, переключить в режим управления.

Управление объектами на станциях (установка и отмена маршрутов, перевод стрелок, открытие и закрытие светофоров, искусственное размыкание секций и т.д.) производится посылкой команд ТУ с АРМ ДСП. Передача команд ТУ от АРМ ДСП к УВК осуществляется по каждому объекту управления, т.е. для реализации команды, например, на задание маршрута, производится передача нескольких элементарных команд на установку стрелок по маршруту, а после их установки и получения сигнала ТС об этом - команды ТУ на открытие сигнала. Команды на перевод стрелок передаются в отной посылке ТУ, для обеспечения параллельного перевода стрелок.  Посылка любой команды ТУ сопровождается коротким звуковым сигналом. Ответственные команды передаются по специальному алгоритму.

При невозможности реализации переданной команды ТУ на экране монитора АРМ ДСП появляется окно с указанием причины. Восприятие этого сообщения ДСП должен подтвердить нажатием любой клавиши на клавиатуре или наведением курсора "мыши" на изображение надписи "Ok" в окне и нажатием ее левой клавиши.

УВК в ответ на запрос ТС или на команду ТУ формирует и передают в АРМ ДСП сигнал ТС, содержащий состояние объектов контроля, диагностическую информацию,  принятую команду ТУ, служебную информацию. Обмен информацией между АРМ ДСП и УВК производится в соответствии с протоколом обмена информацией в РПЦ «Диалог-Ц» ДТ.467920.420.

При пропадании сигналов ТС или приеме ложной информации и наличии установленной со станцией связи над изображением станции загорается красным цветом индекс ОК (отключение контроля), при этом все объекты на станции окрашиваются в серый цвет.

При неисправности основной ПЭВМ АРМ ДСП управление переводится на резервную ПЭВМ. Возможно управление с резервного пульта управления непосредственно связанного с исполнительными устройствами ЭЦ.

Передача станции на резервное управление (с резервного пульта управления) и возвращение на основное управление (с АРМ ДСП)  производиться ДСП в соответствии с установленными условиями перевода. ДСП или лицо, его заменяющее, при передаче  станции на резервное управление и возвращении ее на основное управление должны сделать соответствующие записи в настольном журнале формы ДУ-46. Перед передачей станции на резервное управление, ДСП обязан на резервном пульте управления поставить все рукоятки в среднее положение, кроме того ДСП обязан убедиться в отсутствии неисполненных приказов, посланных ранее на станцию, а при их наличии - отменить их или дождаться их реализации. Только после проделанных операций ДСП поворачивает ключ резервного управления. Движение поездов и маневровая работа на станции при резервном управлении должна производиться в соответствии с ТРА и местной инструкцией о порядке пользования устройствами СЦБ.

Разрешение на пропуск поездов по станции, находящейся на резервном управлении, и его отмена выдаются ДСП устно с помощью средств связи. На экране монитора при резервном управлении и исправности устройств сохраняется вся информация о состоянии устройств станции и поездном положении на ней и горит красным цветом индекс РУ.

Возвращение станции на основное управление производится ДСП с обязательной записью в журнале формы ДУ-46, действия ДСП аналогичны переводу станции на резервное управление.

3.5. Автоматизированное рабочее место электромеханика

АРМ ШН предназначен для контроля работоспособности аппаратуры АРМ ДСП и выявления неисправностей устройств ЭЦ (лист 28).

АРМ ШН содержит:

– системный блок;

– монитор;

– клавиатуру;

– манипулятор «мышь»;

– агрегат бесперебойного питания.

АРМ ШН содержит системный блок, который через шину RS-485 или локальную сеть связан с двумя комплектами АРМ ДСП и двумя БМ-1602. В качестве устройства вывода информации используется 15”-19” монитор, а устройств ввода информации и команд  используется клавиатура и манипулятор типа «мышь».

На мониторе АРМ ШН в полном объеме отображается информация о поездной ситуации на станции и прилегающих перегонах и исправности устройств ЭЦ.

Питание системного блока и монитора осуществляется от агрегата бесперебойного питания.

4. КОНТРОЛЬ  РАБОТОСПОСОБНОСТИ  ДВУХ  БМ-1602

Схема включения реле контроля работоспособности БМ-1602 приведена на листе 29. Контроль работоспособности первой и второй БМ-1602 осуществляется соответственно состоянием аварийных реле А1 и А2. При работоспособном состоянии БМ-1602, реле А1 и А2, подключенные соответственно к последним выходам первого модуля безопасных выходов соответственно первой и второй БМ-1602, находятся под током. При отказе БМ-1602 соответствующее реле А1 или А2 обестачивается.

Контрольное реле КР и его повторители КР1…КР6 при нахождении под током осуществляют подключение питания к модулям выхода первой БМ-1602, а при нахождении без тока к модулям выхода второй БМ-1602, т.е. подключают управление соответственно от первой и второй БМ-1602. Кроме того при совместном использовании контактных групп контролируемых объектов контрольное реле КР и его повторители КР1…КР6 при нахождении под током осуществляют подключение контактных групп к  первой БМ-1602, а при нахождении без тока ко второй БМ-1602.

В схеме предусмотрены кнопки К1 и К2  для переключения БМ-1602 при проведении профилактических работ. Возможно переключение первой и второй БМ-1602 по командам ТУ от АРМ ДСП. Для визуального контроля предусмотрена индикация работы первой и второй БМ-1602.

На листе 30 представлена схема контроля для первой и второй БМ-1602 состояния реле контроля (А1 и А) и переключения (КР и КР6).

На листе 31 представлена схема питания модулей выхода первой и второй БМ-1602.

5.  ВКЛЮЧЕНИЕ  БМ-1602  ПО  КОНТРОЛЮ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ

БМ-1602 осуществляет сбор информации о состоянии объектов контроля путем последовательной выдачи напряжения на выходах токовой петли (модули ТП или ТВВ). Выходы токовой петли подключены к общим контактам объектов контроля, а фронтовые и тыловые контакты объектов контроля подключены к входам БДК. Выходы БДК подключены к входам модуля входов (Вх.). При необходимости установки двух модулей Вх. или использования модуля ТВВ образуются две линейки БДК выходы которых подключены соответственно к входам первого и второго модуля Вх или 1…16 и 17…32 входам модуля ТВВ.

На листе 32 представлена структурная схема сбора информации для первой БМ-1602 при раздельном использовании контактных групп контролируемых объектов. Выходы ТП1…ТП32 модуля ТП первой БМ-1602 подключены к первым контактным группам 1/1КГ…1/31КГ и КК1, выходы которых соединены с входами первой линейки блоков БДК1/1…БДК1/16. Выходы БДК1/1…БДК1/16 подключены к входам первого модуля Вх первой БМ-1602. Если устанавливается второй модуль входов (для увеличения числа контролирумых объектов) выходы ТП1…ТП32 модуля ТП первой БМ-1602 дополнительно подключаются к первым контактным группам 1/32КГ…1/64КГ, выходы которых соединены с входами третьей линейки блоков БДК1/17…БДК1/32. Выходы БДК1/17…БДК1/32 подключены к входам второго модуля Вх первой БМ-1602.

На листе 33 представлена структурная схема сбора информации для второй БМ-1602 при раздельном использовании контактных групп контролируемых объектов. Выходы ТП1…ТП32 модуля ТП второй БМ-1602 подключены ко вторым контактным группам 2/1КГ…2/31КГ и КК2, выходы которых соединены с входами второй линейки блоков БДК2/1…БДК2/16. Выходы БДК2/1…БДК2/16 подключены к входам первого модуля Вх второй БМ-1602. Если устанавливается второй модуль входов (для увеличения числа контролирумых объектов) выходы ТП1…ТП32 модуля ТП второй БМ-1602 дополнительно подключаются ко вторым контактным группам 2/32КГ…2/64КГ, выходы которых соединены с входами четвертой линейки блоков БДК2/17…БДК2/32. Выходы БДК1/17…БДК1/32 подключены к входам второго модуля Вх второй БМ-1602.

Линейки (состав и перечень) контактных групп для первой и второй БМ-1602 при раздельном сборе использовании контактных групп контроля состояния объектов  должны быть идентичны.

Для сокращения времени цикла сбора информации при использовании двух модулей входа БДК (первая и вторая, третья и четвертая линейки) должны быть равномерно распределены между модулями входов.

На листе 34 представлена структурная схема сбора информации для первой и  второй БМ-1602 при совместном использовании контактных групп контролируемых объектов. Выходы ТП1…ТП32 модуля ТП первой БМ-1602, через фронтовые контакты реле КР подключены к контактным группам 1КГ…31КГ и КК1. Выходы контактных групп соединены с входами линейки блоков БДК1…БДК16, а также БДК17 и БДК18. Выходы БДК1…БДК16, через фронтовые и тыловые контакты реле КР подключены к входам модуля Вх соответственно первой и второй БМ-1602. Выходы БДК17 и БДК18 подключены к входам модуля Вх соответственно первой и второй БМ-1602. Подключение дополнительных БДК и вторых модулей входов аналогично вышеописанному (листы 32 и 33).

На листе 35 представлена принципиальная схема (как образец) сбора информации для двух БМ-1602 при раздельном использовании контактных групп контролируемых объектов. Выходы ТП1 и ТП2 модуля ТП первой БМ-1602 подключены к контактным группам 1/1КГ и 1/2КГ, выходы которых соединены с входами блока БДК1/1. Выходы ТП1 и ТП2 модуля ТП второй БМ-1602 подключены к контактным группам 2/1КГ и 2/2КГ, выходы которых соединены с входами блока БДК2/1. Как отмечалось ранее состав и перечень контактных групп для первой и второй БМ-1602 при раздельном сборе использовании контактных групп контроля состояния объектов  должны быть идентичны.

На листе 36 представлена принципиальная схема (как образец) сбора информации для двух БМ-1602 при совместном использовании контактных групп контролируемых объектов. Выходы ТП1 и ТП2 модулей ТП первой и второй БМ-1602, через соответственно фронтовые и тыловые контакты контрольного реле КР подключены к контактным группам 1КГ и 2КГ, выходы которых соединены с входами блока БДК1 и БДК2.

На листах 37 и 38 приведен примерный перечень обозначений сигналов ТС, используемых в РПЦ «Диалог-Ц», с учетом различных типов ЭЦ. Обозначение использованных для контроля контактов реле: ф – фронтовой; т – тыловой. Исходное состояние контакта: 1 – контакт замкнут; 0 – контакт разомкнут. Состав сигналов ТС может быть расширен.

6. РПЦ  «ДИАЛОГ-Ц»  БЕЗ  ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЫ  ЭЦ

## Релейно-процессорная централизация «Диалог-Ц» без использования исполнительной группы ЭЦ содержит:

## - автоматизированное рабочее место дежурного по станции, включая резервный пульт управления;

## - управляющий вычислительный комплекс;

## - исполнительные релейные устройства;

## - напольные устройства;

## - устройства энергоснабжения.

Автоматизированное рабочее место дежурного по станции (АРМ ДСП) обеспечивает отображение состояния объектов контроля и управления, а также формирование заданий по управлению объектами в диалоговом режиме в реальном масштабе времени. АРМ ДСП осуществляет взаимодействие с элементами многоуровневой системы, а также системами МАЛС, СИР, диагностики, ДЦ, ДК, СПД ЛП, ТУМС.

Управляющий вычислительный комплекс (УВК) обеспечивает:

- сбор данных о состоянии объектов контроля и управления и передачу информации в системы ДЦ, МАЛС, элементов многоуровневой системы и диагностики;

- проверку допустимости поступающих с АРМ ДСП команд (проверку зависимостей на программном уровне);

- управление исполнительными релейными устройствами;

- взаимодействие с локальными системами станционной автоматики: УКСПС, КГУ и др.

Исполнительные релейные устройства, напольные устройства и питающие устройства выполняют функции аналогичных устройств в существующих релейных системах ЭЦ.

В зависимости от используемых релейных исполнительных схем (применение релейной исполнительной группы ЭЦ или ее отсутствие) в РПЦ «Диалог-Ц» используются различные конфигурации построения УВК.

УВК в зависимости от конфигурации исполнительных релейных устройств содержит:

- первую и вторую  безопасные микроЭВМ БМ-1602, увязанные с релейными схемами исполнительной группы ЭЦ (для больших станций возможна установка по две БМ-1602 на часть станции);

- первую и вторую безопасные микроЭВМ БМ-1602, увязанные с релейными схемами управления и контроля состояния объектов ЭЦ (рельсовые цепи, управление стрелками и сигналами, замыкающие реле). Данный вариант может применяться для малых станций;

- первую и вторую безопасные ЭВМ индустриального исполнения и безопасные микроЭВМ БМ-1602, увязанные с релейными схемами управления и контроля состояния объектов ЭЦ (рельсовые цепи, управление стрелками и сигналами, замыкающие реле). Данный вариант может применяться для крупных станций.

### Релейные исполнительные схемы при использовании релейной исполнительной группы ЭЦ содержат схемы установки и замыкания маршрута, контроля его проследования и размыкания, управления стрелками и сигналам и др.

### Релейные исполнительные схемы при отсутствии релейной исполнительной группы ЭЦ содержат рельсовые цепи, схемы управления стрелками, сигналами и другими объектами управления и контроля. БМ-1602 осуществляют выполнение функций исполнительной группы ЭЦ по установке, замыканию, отмене, контролю проследования и размыкания маршрута.

### Исполнительные схемы выполняются на реле первого класса надежности и строятся в соответствии с требованиями построения схем исполнительной группы и управления объектами существующих  релейных систем ЭЦ.

Структурная схема РПЦ «Диалог-Ц» при использовании релейной исполнительной группы ЭЦ представлена на листах 4 и 5 Приложения 1 (в дальнейшем ссылки только на номера листов приложения 1).

Система «Диалог-Ц2» (л.72) представляет собой комплекс  аппаратно-программных средств  и содержит:

- АРМ ДСП;

- безопасные микроЭВМ типа БМ-1602;

- схемы управления объектами;

- схемы контроля состояния объектов;

- схема контроля работоспособности БМ-1602;

- напольные стройства.

### Структурная схема РПЦ «Диалог-Ц» для малых станций при отсутствии релейной исполнительной группы ЭЦ представлена на листе 6.

### В этом случае УВК строится на использовании двух безопасные микроЭВМ БМ-1602, работающих в горячем резерве и увязанных с релейными схемами управления и контроля состояния объектов ЭЦ (рельсовые цепи, замыкающие реле, управление стрелками и сигналами и др. объектами управления и контроля). БМ-1602 осуществляют выполнение функций исполнительной группы ЭЦ по установке, замыканию, отмене, контролю проследования и размыкания маршрута.

### РПЦ «Диалог-Ц» для крупных станций при отсутствии релейной исполнительной группы ЭЦ строится на использовании двух безопасных ЭВМ индустриального исполнения, работающих в горячем резерве и безопасных микроЭВМ БМ-1602, работающих в горячем резерве, увязанных с релейными схемами управления и контроля состояния объектов ЭЦ (рельсовые цепи, замыкающие реле, управление стрелками и сигналами и др. объектами управления и контроля). Безопасные ЭВМ индустриального исполнения совместно с БМ-1602 осуществляют установку, замыкание, отмену, контроль проследования и размыкания маршрута. Возможно совмещение в одной ЭВМ задач, решаемых безопасными ЭВМ индустриального исполнения и задач решаемых АРМ ДСП.

### Релейные исполнительные схемы при отсутствии релейной исполнительной группы ЭЦ содержат рельсовые цепи, схемы управления стрелками, сигналами и другими объектами управления и контроля.

АРМ ДСП предназначен для организации интерфейса с ДСП, формирования и передачи в БМ-1602 команд телеуправления, а также прием, декодирование сигналов телесигнализации от БМ-1602 и отображение полученной информации на экранах мониторов.

АРМ ДСП  содержит:

– промышленные системные блоки (основной и резервный);

– мониторы;

–  клавиатуры;

–  манипуляторы типа «мышь».

Системные блоки АРМ ДСП связаны с БМ-1602 по каналу RS-485. К системным блокам подключены мониторы. В качестве устройств команд управления используется клавиатура и манипулятор типа «мышь».

Основная и резервная БМ-1602 осуществляют сбор информации со схем контроля состояния объектов независимо друг от друга и передают ее в свои комплекты АРМ ДСП. Эта информация отображается на экранах мониторов. К объектам контроля относятся рельсовые цепи, стрелки, светофоры, замыкание секций, переезды, перегоны и т.д.

Схема контроля работоспособности осуществляет непрерывный контроль основной и резервной БМ-1602,  отключает неисправную БМ-1602 от управления и подключает исправную (схема аналогична приведенной выше).

Выходы модулей выходов управляющей БМ-1602 воздействуют на схемы управления объектами. Эти команды передаются на напольные устройства: светофоры, стрелочные приводы, переезды, схемы смены направления, замыкание участков и т.д.

Таким образом, БМ-1602 выполняет функции наборной группы ЭЦ.

БМ-1602 содержит:

- конструктив, в котором размещены блоки питания;

- процессорный модуль;

- интерфейсные модули, предназначенные для сбора информации и выработки управляющих сигналов;

- блок вентиляторов (устанавливается дополнительно).

Кроме того, в состав оборудования входят:

- диодные  коммутационные блоки, которые используются в схемах контроля состояния объектов.

Всю аппаратуру системы «Диалог-Ц2» рекомендуется размещать на специализированном стативе типа СУР2-2.

5.3. Схема сбора ТС при раздельном использовании контактных групп

На л.73 приведена схема сбора информации при раздельном использовании контактных групп. Состав контактных групп и место расположения контактов в контактных группах, опрашиваемых первой и второй БМ-1602, должны быть полностью идентичны. Информация снимается только с «сухих» тройников реле.

  - Схема управления входным светофором

На л.74 приведена схема управления входным светофором. Схемой предусматривается включение сигнального реле ДЧС на безопасных выходах БМ-1602 с сохранением типовой схемы управления светофором и контроля горения ламп светофора.

  - Схема управления выходным светофором

Схема управления выходным светофором, совмещенным с маневровым светофором приведена на л.75. Схемой предусматривается включение сигнальных реле ДЧ2С  и ДЧ2МС на безопасных выходах БМ-1602 с сохранением типовой схемы управления светофором и контроля горения ламп светофора.

Реле ДЧ2ЖМС включается при необходимости задания мигающего режима ламп светофора, что определяется программным путем в зависимости от установленной трассы маршрута. Реле ДЧ2ЛС включается при свободности двух участков удаления (реле ЧЖ и ЧЗ под током).

  - Схема включения замыкающих реле

На л.76 приведена схема включения замыкающих реле на безопасных выходах БМ-1602.

  - Схема управления стрелкой при объектных управляющих реле

На л.77 приведена схема управления стрелкой, в которой для перевода в плюсовое или минусовое положение используюстся объектные управляющие реле ДПУ и ДМУ, включенные на безопасных выходах БМ-1602

5.7. Схема управления стрелкой при объектных управляющих реле

На л.77 приведена схема управления стрелкой, в которой для перевода в плюсовое или минусовое положение используюстся объектные управляющие реле ДПУ и ДМУ, включенные на безопасных выходах БМ-1602.

5.8. Схема управления стрелкой при индивидуальных управляющих реле

На л.78 приведена схема управления стрелкой, в которой для перевода в плюсовое или минусовое положение используюстся индивидуальные управляющие реле, например, Д1ПУ и Д1МУ, включенные на безопасных выходах БМ-1602.

- СХЕМЫ  УВЯЗКИ  БМ-1602  С  УСТРОЙСТВАМИ  ЭЦ  ПРИ

ИСПОЛЬЗОВАНИИ  ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ

На листе 43 приведены примеры схем включения цепей управления от двух БМ-1602 при обходе кнопок пульта различного типа: на замыкание, на размыкание, на размыкание и замыкание, с фиксацией при реализации обычных и ответственных команд.

Управление производится с АРМ ДСП через тыловые контакты реле резервного управления РУ и через фронтовые контакты РУ при управлении с резервного пульта. При обходе кнопки на замыкание фронтовые контакты реле модулей Вых двух БМ-1602 включаются параллельно. При обходе кнопки на размыкание тыловые контакты реле модулей Вых двух БМ-1602 включаются параллельно через контакты реле КР. Схема реализации ответственных команд с помощью управляющего реле УР при обходе кнопки на замыкание и размыкание. Схема реализации команд типа «включить»/»выключить» с помощью управляющего реле ДК. Реле включается при подаче питания в обмотку 4-2 через фронтовые контакты реле модулей Вых БМ-1602 при реализации кратковременной команды «включить», самоблокируется и выключается при реализации команды «выключить» при отключении питания с обмотки 3-1. Контакты реле ДК используются при обходе кнопки с фиксацией.

На листе 44 приведена схема включения реле РУ, контакты которого коммутируют цепи управления от кнопок пульта резервного управления и с выходов модулей выходов БМ-1602 при управлении с АРМ ДСП.

Выбор режима управления осуществляется с помощью ключа – жезла  (РУз), установленного на пульте резервного управления. При повороте ключа-жезла возбуждается реле РУз, которое своим контактом подает питание для включения реле РУ, через контакт реле  контроля стрелочных коммутаторов КСС (контролирует нахождение стрелочных коммутаторов в нейтральном положении) или непосредственно при управлении стрелками с помощью кнопок.

Через усиленный контакт реле РУ включаются его повторители РУ1, РУ2 и т.д. по последовательно-паралельной схеме.

На л.39 приведена схема включения реле КСС. При неисправности цепи управления реле КСС предусматривается вспомогательное управление КСС при помощи пломбируемой кнопки НКС.

При повреждении схемы КСС допускается снятие этого контроля в цепи включения реле РУ пломбируемой кнопкой ВГРУ при нажатии которой возбуждается реле ГРУ (л.38).

Самоблокировка реле РУ предназначена для исключения возможности передачи управления на АРМ ДСП при незаконченных операциях, например, изъятом ключе-жезле, искусственном размыкании, замыкнутых стрелочных и бесстрелочных секциях, включенном макете, при установленном стрелочном коммутаторе в крайнем положении

4.2.3. Схемы включения питания и реле КСС

Схема питания приведена на л.39. Полюс питания ТП, предназначенный для питания кнопок пульта при переходе на управление с АРМ ДСП, снимается контактом реле ГРУ (РУ), а на модуль выходов для питания, например, кнопочных реле подается полюс ТП-Д. На модуль выходов можно подавать любые необходимые полюса питания.

Полюс ПБМ-У предназначен для запитывания схем, для которых требуется чистый плюс (включение реле резервного управления,  питание БМ-1602).

Полюс питания ПБМ-К предназначен для задания адреса интерфейсного модуля.

Полюса ПХ-Д, ОХ-Д предназначены для включения вентилятора в БМ-1602.

Полюс ПБМ-Д предназначен для питания собственных управляющих реле, контакты которых включены в схемы ЭЦ.

Полюс ЗСТП-Д применяется для управления стрелками.

Полюс МИВ-Д  применяется для управления реле РИ с модуля выходов в схеме исскуственного размыкания секций.

Управление с выходов модулей может осуществляться как непосредственно, так и с помощью контактов управляющих реле через тыловые контакты реле РУ.

4.2.4. Схема включения кнопочных реле, реле направления и схема включения реле КС

Схемы кнопочных реле, реле направления  и КС приведены на л.40 и 41. На каждый светофор устанавливается кнопочное реле (…)К. Все кнопочные реле разделены на группы по направлению маршрутов, а категорию маршрута (поездной или маневровый) определяет реле МР. Контакты реле МР включены в общую схему таким образом, что в нормальном положении замкнута цепь блокировки  реле направления маневровых маршрутов, то есть в исходном состоянии можно задать только поездной маршрут. При задании маневрового маршрута возбуждаются кнопочное реле и реле МР, определяющие категорию маршрута, что приводит к обесточиванию только одного реле направления. В каждой группе за счет последовательного соединения контактов кнопочных реле может быть возбуждено только одно кнопочное реле. Через тыловые контакты каждой группы включены реле направления  Н, Ч, НМ, ЧМ, соответственно поездные и маневровые нечетного и четного направления движения.

Одновременно может быть отключено только одно реле направления. Тыловыми контактами реле направления включаются шины питания НН, ЧН ЧМН и НМН соответственно для начальных и конечных маршрутных реле КМ (л.42). С момента появления питания в шинах НМ, (ЧМ) происходит одновременное возбуждение всех реле КМ одного направления. После замыкания маршрута по цепи самоблокировки остается возбужденным только одно реле КМ, определяющее конец маршрута. На л.41 показана схема включения общеманевровых реле, необходимых для коммутации  цепей совмещенных поездных и маневровых сигналов. В исходном  положении  контакты реле замыкают цепь для задания поездного маршрута. Пример включения контактов реле (..)ОМ показан на л.40, 41 и 42.  Схема управления совмещенного поездного сигнала с маневровым для блоков В1, В2, В3 показана на л.44.

Используемое в системе алгоритмическое и программное обеспечение позволяет отказаться от применения противоповторных реле.

Цепь реле КС (л.40 и 41) включается по маршруту при помощи кнопочных реле от начала маршрута, а конец маршрута выбирается конечно-маневровым реле. При установке маневрового маршрута от выходного сигнала выбор маневрового маршрута осуществляется при помощи  реле ОМ.

4.2.5. Схема  реле отмены маршрута

На л.43 приведены схемы  отмены маршрутов. В комплект реле отмены маршрутов входят реле ОГ, ВГ, ВОГ. Для отмены маршрута посылается команда групповой отмены маршрутов.  В модуле Вых первой или второй БМ-1602 возбуждается реле ДОГ и через фронтовой контакт реле ДОГ включается реле ОГ. Фронтовым контактом реле ОГ подготавливает цепь возбуждения реле ВГ. Срабатывание этого реле происходит после обесточивании реле ДОГ при условии, что не возбуждены реле направления.

Притягивая якорь, реле ВГ отключает питание ПГ и МГ и включает питание П-ОГ. Затем  посылается команда на закрытие сигнала, возбуждая тем самым кнопочное реле  (..)К.  Сигнальное реле обесточивается и светофор закрывается. Одновременно через фронтовые контакты реле (..)К возбуждается, а затем самоблокируется реле ОТ и начинается  процесс отмены маршрута. После возбуждения кнопочного реле  и срабатывания реле направления включается реле ВОГ, которое подключает к сигнальным блокам (л.39) питание М-МВ, М-ПВ, М-ГОТ после чего происходит размыкание маршрута.

4.2.6. Схемы управления стрелками

На л.45…51 приведены схемы управления стрелочным приводом при различных системах ЭЦ с учетом режима вспомогательного (аварийного) перевода стрелки

На л. 45 приведен фрагмент схемы вспомогательного (аварийного) перевода стрелок. При приеме команды ТУ на вспомогательный (аварийный) перевод стрелок на безопасных выходах модулей выходов Бвых первой или второй БМ-1602 срабатывает реле ОВК (ДСА), контакт которого включен параллельно кнопкам вспомогательного (аварийного) перевода стрелок. Контакт реле ОВК включен последовательно с контактом реле, определяющим номер переводимой стрелки через тыловой контакт реле РУ (например, для стрелки № 1 -  Д1ВК).

Объектные команды для перевода стрелок в «плюс» или «минус» (ПУ, МУ) также являются ответственными командами и включаются на безопасных выходах модулей Бвых первой и второй БМ-1602.

Функция автовозврата стрелки в плюсовое положение выполнена на программном уровне. Если стрелка с автовозвратом участвовала в каком-либо маршруте в минусовом положении, то после размыкания этого маршрута с проверкой по истечении 15 сек. освобождения данной секции в пусковую цепь стрелки подается управляющее воздействие для перевода стрелки в плюсовое положение. Указанный алгоритм реализуется автоматически и не требует участия ДСП.  В цепи управления стрелкой не требуется использование медленнодействующего повторителя путевого реле, т. к.  команда на перевод стрелки, после размыкания путевой секции, посылается с задержкой  6 сек. Алгоритм выполнен программным путем.

4.2.7. Схемы смены направления

На л.52 приведены схемы смены направления движения поездов на перегоне.

При задании маршрута отправления  в БМ-1602  кроме команд, необходимых для установки маршрута и открытия выходного сигнала, посылается также команда для смены направления движения на перегоне (если до этого станция была установлена на прием). В модуле Вых срабатывает реле Р первой или второй БМ-1602 и через тыловой контакт реле РУ образуется цепь включения реле В с проверкой свободности перегона.

При приеме команды ТУ на вспомогательную смену направления на безопасных выходах модулей выходов Бвых первой и второй БМ-1602 срабатывают реле ДНПВ  (для нечетного приема) или ДЧОВ (для четного отправления), контакты которых участвуют в цепях включения реле НПВ или ЧОВ через тыловые контакты реле РУ.

4.2.8. Схема автодействия сигналов

На двухпутных участках железных дорог применяется схема автодействия,  показанная на л.53. ДСП посылает команду ТУ «включить автодействие» ДНАС или ДЧАС и на выходе модуля Вых стабатывают реле ДНАС или ДЧАС. После срабатывания реле ЧАС (НАС)  продолжает получать питание по цепи самоблокировки через фронтовой контакт ЧАС (НАС) и тыловой контакт «тройника» модуля Вых. Для отмены режима автодействия посылается команда ТУ ДОЧАС (ДОНАС),  происходит срабатывание реле одного их внутренних реле модуля Р и тыловым контактом «тройника» модуля Вых обрывается цепь самоблокировки ЧАС или НАС.

4.2.9. Схема извещения на переезд и схема управления переездом

На л.54 показаны схемы извещения на переезд и управления станционным переездом.

Схема управления  переездом является типовой, управляющие реле закрытия и открытия переезда зПД, ОзПД подключены к безопасным выходам модуля Бвых, так как команды ТУ являются ответственными.

4.2.10. Схемы искусственного размыкания секций

На л.55…59 приведены схемы искусственного размыкания секций и маршрутов.

На л.55 приведена схема искусственного размыкания секций маршрутов при МРЦ-13. На каждую не разомкнувшуюся секцию посылается команда ТУ. При получении команды на соответствующих выходах модуля Вых появляются управляющие сигналы. В результате в блоках СП срабатывают и самоблокируются реле искусственного размыкания и обесточивается реле ГРИ. После этого посылается ответственная команда ТУ групповой искусственной разделки и на безопасных выходах модуля Бвых встает под ток реле ДГРИ.

Отключается шина питания МИВ и встает по ток реле ГРИ1, включается блок выдержки времени и далее схема работает обычным порядком.

На л.56…59 приведены схемы искусственного размыкания маршрутов, выполненные по альбомам ЭЦ-12-83, ЭЦ-2, ЭЦ-9, ЭЦ-К-2000.

4.2.11. Искусственное замыкание и размыкание стрелок

На л.60 приведена схема искусственного замыкания и размыкания стрелок. Команда замыкания стрелок  является ответственной и после приема ТУ на безопасных выходах модуля Бвых включается реле ДзС, в результате чего обесточивается реле Рз, замыкающее группу стрелок.

Для размыкания стрелок также посылается ответственная команда  ДРС, срабатывают реле ДРС и Рз, в результате чего стрелки размыкаются.

4.2.12. Схема включения УКСПС

На л.61 приведена схема управления устройствами контроля схода подвижного состава УКСПС. При срабатывании УКСПС для вспомогательного режима открытия входного сигнала должна быть послана ответственная команда ТУ ДН(Ч)КВ. На безопасных выходах модуля Вых кратковременно встает под ток   реле ДНКВ. Далее схема работает обычным порядком.

4.2.13. Схемы включения пригласительного сигнала

На л.62 показаны схемы  управления пригласительным сигналом. Так как команда ТУ на включение пригласительного сигнала является ответственной, то ее реализация осуществляется через контакты реле ДЧ(Н)ПС, подключенного к безопасным выходам модулей Бвых первой и второй БМ-1602.

4.2.14. Схема увязки с АБТЦ-2000

На л.63 приведена схема увязки БМ-1602 с устройствами АБТЦ. Для искусственного размыкания перегона и участка удаления используются соответственно реле ДРЧ и ДЧРУУ. В качестве ответственной команды ТУ группового размыкания  используется команда ДГРС

4.2.15. Схема электрообогрева стрелок, контроль перегорания предохранителей

На л.64 приведены схемы включения реле электрообогрева стрелок ВЭО. По командам ТУ происходит включение и отключение реле ВЭО через контакты реле Р  модулей Вых первой и второй БМ-1602.

4.2.16. Схема оповещения монтеров пути

Схема оповещения приведена на л.65. Включение и отключение реле НРЧ и КМЧ производится по командам ТУ, передаваемым с АРМ ДСП и реализованным в модулях Вых первой и второй  БМ-1602 контактами реле Р.

4.2.17. Схема включения блоков вентиляторов

На л.66 приведены схема включения вентиляторов БМ-1602 с контролем его работы (реле КВБМ). По команде ТУ срабатывает реле В и включает блоки вентиляторов первой и второй БМ-1602.

Проектирование схем увязки БМ-1602 с устройствами ЭЦ конкретной станции заключается:

- в определении количества различных типов интерфейсных модулей, определяемых количеством сигналов ТС и количеством команд ТУ;

- мест их установки в корпусе БМ-1602 (для задания машинного адреса), а также в разработке схем подключения внешних цепей интерфейсных модулей к объектам контроля и управления.