Содержание

Введение……………………………………………………………………………………………3

Расчетный материал……………………………………………………………………………..	...5

Определение группы дистанции…………………………………………………………………9

1.Расчет производственно-технического штата и фонда заработной платы работников хозяйства сигнализации, централизации и блокировки по техническому обслуживанию существующих и вновь вводимых устройств автоматики и телемеханики…………………………………………………………………………………...….10

1.1Расчет производственно-технического штата работников хозяйства сигнализации, централизации и блокировки……………………………………………………………………..10

1.2Расчет фонда заработной платы работников хозяйства сигнализации, централизации и блокировки…………………………………………………………………………………………14

2.Расчет штата и фонда заработной платы работников службы движения по эксплуатации существующих и вновь вводимых устройств автоматики и телемеханики………………………………………………………………………………………17

3. Определение единовременных капитальных затрат на строительство вновь вводимых устройств………………………………………………………………………...............................19

4.Расчет эксплуатационных расходов по содержанию существующих и вновь вводимых устройств…………………………………………………………………………………………...21

5.Расчет экономической эффективности введения новых устройств автоматики и телемеханики………………………………………………………………………………………22

6.Выбор метода обслуживания и организации труда на вновь вводимых устройствах……..24

Список использованных источников…………..………………………………………………...26

Графический материал…………………………………………………………………………….27

Схема организации технического обслуживания труда на вновь вводимых устройствах…...27

Введение

Железнодорожный транспорт как совокупность средств производства, техники, технологий, рабочей силы  является объектом изучения многих наук.

Экономика железнодорожного транспорта изучает его с точки зрения производственных отношений в процессе производства. При этом она ориентируется на человека как на главную производственную силу, на его интересы и управление ими.

Экономика железнодорожного транспорта – это совокупность знаний об объекте, предмете исследования, его результатах, а также современные задачи науки в осуществлении стратегии направленной на ускорение социально-экономического развития страны.

Она исследует характер и численную меру взаимосвязей между экономическими, эксплуатационно-техническими, и социально-психологическими факторами транспортного производства; определяет характер и меру влияния на производительность труда, на прибыль и себестоимость, на рентабельность и фондоемкость перевозок  таких факторов, как рост объема перевозок, грузооборота и изменение их структуры; применение интенсивных технологий.

Применяемые на железнодорожном транспорте устройства СЦБ включают: средства автоматики и телемеханики, регулирующие движение поездов на перегонах (электрожезловая система, полуавтоматическая блокировка, автоблокировка); устройства автоматики и телемеханики (электрическая и механическая централизация стрелок); диспетчерскую централизацию, объединяющую автоблокировку и централизацию стрелок.

В настоящее время автоблокировкой и диспетчерской централизацией оборудовано 62990 км, или 72,3% эксплуатационной длины железных дорог, полуавтоматической блокировкой — 20995 км (24,2%), электрической централизацией — 145,4 тыс. стрелок или 75,9% от их общего количества. Оснащенность устройствами автоблокировки и электрической централизации таково, что железные дороги России имеют оптимальный уровень оборудования этими системами.  Мощности этих устройств могут удовлетворить объем перевозок в 2—2,5 раза превышающие нынешний уровень. Соизмерение доходов и расходов, а также сокращение расходов в хозяйстве сигнализации и связи является актуальной технической и экономической задачей. Ее решение осуществляется на базе внедрения ресурсосберегающих технологий, технических средств  на микропроцессорной основе, автоматизации технологических  процессов.

Важнейшими направлениями работы железнодорожного транспорта в условиях рыночной экономики, прежде всего, следует считать переход на более экономичные и прогрессивные технологии, существенное повышение эффективности производства и приведения технического потенциала отрасли в соответствии с потребностями экономики страны. Для развития этих направлений в хозяйство  железнодорожного транспорта ежегодно вкладываются значительные средства (капитальные вложения).

Капитальные вложения представляют собой затраты, направленные на создание новых и реконструкцию существующих основных фондов как производственного, так и не производственного назначения.

Правильно определить направление этих вложений, выбрать экономически наиболее целесообразный вариант - вопрос большой важности. Поэтому для специалистов для специалистов-железнодорожников очень важно хорошо разбираться в вопросах экономической эффективности железнодорожной техники, уметь правильно оценивать эффективность капитальных вложений. Экономическая эффективность является критерием целесообразности создания и применения новой техники, реконструкции действующих предприятий, а также мер по совершенствованию производства (перевозок) и улучшению условий труда.

Экономическая эффективность капитальных вложений и новой техники в общем виде определяется как соотношение между затратами и результатами, как итоговый показатель качества экономического развития отрасли, предприятия. Капитальные вложения есть одно из условий научно-технического прогресса и средства для его осуществления и вместе с тем роста производительности труда.

Повышение эффективности капитальных вложений, новой техники и производства на транспорте, качества перевозок, работ, услуг является закономерностью и условием экономического роста, социально-экономического развития предприятий и отрасли.

В условиях ограниченности капитальных вложений и материальных ресурсов задачи оптимального их использования приобретают особо важное значение. Капитальные вложения (инвестиции) должны направляться в самые важные, неотложные объекты развития и реконструкции транспорта.

Для железных дорог наиболее эффективным будет такой вариант уровня развития техники, технологии и организации перевозок, при котором обеспечивается полное, своевременное и высококачественное удовлетворение потребности клиентов и населения в перевозках с наименьшими затратами на единицу перевозочной работы.

Определение и расчеты экономической эффективности основаны на соизмерении затрат с результатами.

Расчетный материал

Схема дистанции

Характеристика участков

| Наименование участка | Характеристика участка | Система сигнализации | Категория железнодорожных линий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А-Б | двухпутный | трехзначная | 2 |
| Б-В | двухпутный | четырехзначная | 1 |
| В-Г | однопутный | трехзначная | 3 |
| В-Д | однопутный | трехзначная | 2 |

Техническая оснащенность дистанции устройствами автоматики и телемеханики.

| Техническая оснащенность участков | А-Б | Б-В | В-Г | В-Д |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автоблокировка |  |  |  |  |
| 1 Длина участков | 105 | 112 | 144 | 96 |
| 2 Среднее расстояние между сигналами, км: | 1,7 | 1,2 | 1,7 | 1,7 |
| 3 Количество промежуточных станций | 9 | 10 | 12 | 7 |
| 4 Количество стрелок электрической централизации на одной станции | 11 | 15 | 7 | 11 |
| 5 Количество переездов: - с автошлагбаумом - без автошлагбаума | 5 5 | 6 5 | 4 8 | 4 4 |
| 6 Количество светофоров на промежуточных станциях | 168 | 255 | 143 | 131 |
| 7 Количество приборов: На стрелку На сигнальную точку На переезд с автошлагбаумом На переезд с автоматической переездной сигнализацией | 10890 3953 350 350 | 16500 8500 420 350 | 9240 3365 280 560 | 8470 3082 280 280 |
| 8 Интенсивность движения – количество пар поездов в сутки | 102 | 102 | 38 | 38 |
| 9 Длина промежуточных станций, км | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 Кабель СЦБ | 3051,5 | 4663 | 2593 | 2374 |

Рассчитаем количество стрелок на станциях:

участок А-Б =11х9=99 стрелок

участок Б-В =15х10=150 стрелок

участок В-Г =7х12=84 стрелки

участок В-Д 7х11=77 стрелок

Рассчитаем количество светофоров на промежуточных станциях:

участок А-Б=99х1,7=168 светофоров

участок Б-В=150х1,7=255 светофоров

участок В-Г=84х1,7=143 светофора

участок В-Д=77х1,7=131 светофор

Рассчитаем количество приборов на промежуточных станциях:

- 1. По стрелкам:

участок А-Б= 99х110=10890 приборов

участок Б-В= 150х110=16500 приборов

участок В-Г= 84х110=9240 приборов

участок В-Д= 77х110=8470 приборов

- 2. По сигнальным точкам:

участок А-Б= (168/1,7)х40=3953 прибора

участок Б-В= (255/1,2)х40=8500 приборов

участок В-Г= (143/1,7)х40=3365 приборов

участок В-Д= (131/1,7)х40=3082 прибора

- 3. По переездам:

участок А-Б= 5/5х70=350/350 приборов

участок Б-В= 6/5х70=420/350 приборов

участок В-Г= 4/8х70=280/560 приборов

участок В-Д= 4/4х70=280/280 приборов

Рассчитаем кабель СЦБ на промежуточных станциях:

- 1.По стрелкам:

- участок А-Б=30х99=2970 жил-км

участок Б-В=30х150=4500 жил-км

участок В-Г=30х84=2520 жил-км

участок В-Д=30х77=2310 жил-км

- 2. По сигнальным точкам:

участок А-Б=0,7х168/1,7=69 жил-км

участок Б-В=0,7х255/1,2=149 жил-км

участок В-Г=0,7х143/1,7=59 жил-км

участок В-Д=0,7х131/1,7=54 жил-км

- 3. По переездам с автошлагбаумами:

участок А-Б= 5х1,5=7,5 жил-км

участок Б-В=6х1,5=9 жил-км

участок В-Г=4х1,5=6 жил-км

участок В-Д=4х1,5=6 жил-км

- 4. По переездам без автошлагбаумов:

участок А-Б = 5 жил-км

участок Б-В = 5 жил-км

участок В-Г = 8 жил-км

участок В-Д = 4 жил-км

- 5. Итого кабель СЦБ:

участок А-Б=2970+69+7,5+5=3051,5 жил-км

участок Б-В=4500+149+9+5=4663 жил-км

участок2520+59+6+8=2593 жил-км

участок В-Д=2310+54+6+4=2374 жил-км

Таблица 3. Техническая оснащенность станции

| Техническая оснащенность станции | А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Электрическая централизация |  |  |  |  |  |
| 1 Количество стрелок оборудованных ЭЦ на станции | 48 | 52 | 135 | 62 | 58 |
| 2 Количество светофоров на станции | 82 | 88 | 230 | 105 | 99 |
| 3 Количество приборов | 3360 | 3640 | 9450 | 4340 | 4060 |
| 4 Количество рельсовых цепей | 67 | 73 | 189 | 87 | 82 |
| 5 Кабель СЦБ | 1200 | 1300 | 3375 | 1550 | 1450 |

Количество светофоров на станции:

А = 1,7х48 = 82 светофора

Б = 1,7х52 = 88 светофоров

В = 1,7х135 = 230 светофоров

Г = 1,7х62 = 105 светофоров

Д = 1,7х58 = 99 светофоров

Количество приборов:

А = 70х48 = 3360 стрелок

Б = 70х52 = 3640 стрелок

В = 70х135 = 9450 стрелок

Г = 70х62 = 4340 стрелок

Д = 70х58 = 4060 стрелок

Количество рельсовых цепей

А = 1,4х48 = 67 рельсовых цепей

Б = 1,4х52 = 73 рельсовых цепей

В = 1,4х135 = 189 рельсовых цепей

Г = 1,4х62 = 89 рельсовых цепей

Д = 1,4х58 = 82 рельсовых цепей

Кабель СЦБ:

А = 25х48 = 1200 жил-км

Б = 25х52 = 1300 жил-км

В = 25х135 = 3375 жил-км

Г = 25х62 = 1550 жил-км

Д = 25х58 = 1450 жил-км

Определение группы дистанции

Для каждого вида устройств автоматики, телемеханики утверждается оценка в баллах – технических единицах. За единицы технической оснащенности принимается сумма устройств, для обслуживания которых требуются затраты труда одного работника в течение месяца.

Расчеты определения технической оснащенности дистанции представлены

в таблице 4.

Таблица 4.Расчет количества баллов дистанции

| Наименование устройств | Количество устройств | Единица измерения | Количество баллов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На единицу | Всего |
| Автоблокировка на однопутном участке | 240 | 10 км | 1.52 | 36,5 |
| Автоблокировка на двухпутном участке | 217 | 10 км | 2,45 | 53,2 |
| Стрелки электрической централизации | 760 | 10 стрелок | 1,78 | 135,28 |
| Автоматическая локомотивная сигнализация | 258 | 1 комплект | 0,33 | 85,1 |
| Переездная централизация: - с автошлагбаумом - без автошлагбаума | 19 22 | 10 переездов | 1,6 1,2 | 3,04 2,64 |
| Итого |  |  |  | 315,76 |
| Увеличение балльности на интенсивность движения поездов 10% |  |  |  | 31,576 |
| Всего |  |  |  | 347,276 |

АБ=240х1,52/10=36,5 баллов

В зависимости от технической оснащенности, выраженной в технических единицах различают дистанции пяти групп:

1 группа – более 501

2 группа – от 401 до 500

3 группа –  от 325 до 400 тех.ед.;

4группа – от 325 до 261 тех.ед.;

5группа – менее 261 тех.ед.

Анализируемая нами дистанция сигнализации и вычислительной техники относится к 3 группе, так как её техническая оснащенность составляет 347,276 технических единиц.

1.Расчет производственно-технического штата и фонда заработной платы работников хозяйства сигнализации, централизации и блокировки по техническому обслуживанию существующих и вновь вводимых устройств автоматики и телемеханики.

1.1Расчет производственно-технического штата работников хозяйства сигнализации, централизации и блокировки.

Техническое обслуживание устройств автоматики и телемеханики непосредственно выполняется ШНС, ШН, ШЦМ.

Количество технического персонала, необходимое для обслуживания отдельных устройств автоматики и телемеханики, определяется типовыми нормативами численности работников дистанции сигнализации и связи железных дорог (Указание МПС №-1257 У 1997г). В нормативах указано количество единиц техники, которое может обслужить один человек.

При расчете штата для обслуживания устройств СЦБ нужно учитывать также и дополнительные затраты труда на участках с повышенной интенсивностью движения поездов (таблица поправочных коэффициентов).

Численность работников аппарата управления дистанции определяется с учетом штатных нормативов в зависимости от группы дистанции и от контингента работающих.

Расчета штата для обслуживания линейных участков СЦБ.

Участок А-Б второй категории, двухпутный, протяженностью 105км оборудован автоблокировкой с трехзначной системой сигнализации. На участке 9 станций, каждая протяженностью 2км. Количество централизованных стрелок на каждой станции - 11. На участке 5 переездов, оборудованных автошлагбаумами, и 5 переездов с автоматической переездной сигнализацией. Интенсивность движения поездов - 102 пары в сутки. Учитывая, что на участке 9 станций, протяженность автоблокировки составит:

105-9х2 = 87 км.

По таблице поправочных коэффициентов определяем, что поправочный коэффициент к нормативам численности на пропуск поездов при интенсивности движения 102 пары в сутки на двухпутном участке будет:

при обслуживании устройств электрической централизации-1,118;

при обслуживании автоблокировки - 1,1.

Используя нормативы для ШН и ШЦМ, можно рассчитать штат ШН и ШЦМ для участка:

Штат для обслуживания перегонных устройств АБ

Чшн (87/19) х1,1=5,04 чел.;

Чшцм (87/38) х1,1=2,51 чел.;

Штат для обслуживания стрелок ЭЦ на промежуточных станциях:

Чшн (11*9/26) х1,118=4,26чел.;

Чшцм (11*9/36) х1,118=3,07чел.;

Штат для обслуживания сигнальной линий будет равен:

Чшн (2970400) х1,1=8,17чел.;

Чшцм (2970/800) х1,1=4,08чел.;

Штат по обслуживанию переездов с автошлагбаумами:

Чшн (5/28) х1,1=0,2 чел.;

Чшцм (5/42) х1,1=0,13 чел.,

Штат по обслуживанию переездов с АПС:

Чшн (5/42) х1,1=0,13 чел.;

Чшцм (5/48) х1,1=0,11чел.;

Складывая результаты, получим необходимый штат:

Чшн = 5,04+4,26+0,2+0,13+8,17=18 человек;

Чшцм = 2,51+3,07+0,13+0,11+4,08=10 человек.

Расчет штата для остальных участков аналогично.

Таблица 5.Расчет производственно-технологического штата дистанции.

| Наименование устройств | Измери- тель | Кол-во измери- телей | Кол-во измерителей на человека |  |  | Расчет штата по участкам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | А-Б |  |  |  |  | Б-В |  |  |  | В-Г |  |  | В-Д |  |  |  |
|  |  |  | ШН |  | ШЦМ | ШН |  |  | ШЦМ |  | ШН | ШЦМ |  |  | ШН | ШЦМ |  | ШН |  |  | ШЦМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |  | 12 |  |  | 13 |
| Перегонные устройства АБ | км | 87 | 19 |  | 38 | 5,04 |  |  | 2,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А-Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б-В |  | 92 | 16 |  | 32 |  |  |  |  |  | 6,33 | 3,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K=1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В-Г |  | 120 | 32 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,05 | 2,16 |  |  |  |  |  |
| В-Д |  | 82 | 29 |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  |  | 1,5 |
| К=1,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭЦ на промежуточных станциях | стрелка | 99 | 26 | 36 |  |  | 4.26 | 3,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А-Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б-В |  | 150 | 24 | 35 |  |  |  |  |  | 6,99 |  |  | 4,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K=1.118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В-Г |  | 84 | 30 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,06 |  |  | 2,48 |  |  |  |  |
| В-Д |  | 77 | 26 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,24 | 2,34 |  |
| К=1,094 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сигнальная линия АБ | пр. км | 2970 | 400 | 800 |  |  | 8,17 | 4,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А-Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б-В |  | 4500 | 400 | 800 |  |  |  |  |  | 12,38 |  |  | 6,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K=1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В-Г |  | 2520 | 400 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,8 |  |  | 3,4 |  |  |  |  |
| В-Д |  | 2310 | 400 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,24 | 3,12 |  |
| К=1,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переездная сигнализация с автошлагбаумами | переезд | 5 | 28 | 42 |  |  | 0,2 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А-Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б-В |  | 6 | 28 | 42 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K=1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В-Г |  | 4 | 29 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0, 15 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
| В-Д |  | 4 | 28 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 | 0,1 |  |
| К=1,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переездная сигнализация без автошлагбаумов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А-Б | переезд | 5 | 42 | 48 |  |  | 0,13 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б-В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K=1.1 |  | 5 | 42 | 48 |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В-Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В-Д |  | 8 | 44 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,17 |  |  |  |  |
| K=1.08 |  | 4 | 42 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,09 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 18 | 10 |  | 26 |  |  | 14 | 14 |  |  | 8 |  | 13 | 7 |  |

Всего ШН - 71 человек, ШЦМ – 39 человек

Расчет  штата для обслуживания устройств ЭЦ ст.А

Станция расположена на участке второй категории. Кол-во централизованных стрелок 48; интенсивность движения пар поездов 102 в сутки.

Чшн (48/30)х1,118=2человека;

Чшцм (48/37) х1,118=1 человека;

Таким образом, для обслуживания устройств ЭЦ на ст. А требуется 2 электромеханика и 1 электромонтер.

Расчет штата для остальных станций аналогично.

Таблица 6. Расчет штата для обслуживания станционных устройств

| Наимено-вание устройств | Измеритель | Количество измерителей | Количество измерителей на человека |  | Расчет штата по станциям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | А |  | Б |  | В |  | Г |  | Д |  |
|  |  |  | ШН | ШЦМ | ШН | ШЦМ | ШН | ШЦМ | ШН | ШЦМ | ШН | ШЦМ | ШН | ШЦМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Электрическая централизация Ст. А | стрелка | 48 | 30 | 37 | 1,79 | 1,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ст. Б | стрелка | 52 | 30 | 37 |  |  | 1,94 | 1,54 |  |  |  |  |  |  |
| Ст. В | стрелка | 135 | 30 | 37 |  |  |  |  | 5,03 | 4,08 |  |  |  |  |
| K=1.118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ст. Г | стрелка | 62 | 30 | 37 |  |  |  |  |  |  | 2,26 | 1,83 |  |  |
| Ст. Д | стрелка | 58 | 30 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,12 | 1,71 |
| K=1.094 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Всего на станциях ШН – 13 человек, ШЦМ – 11 человек

Всего на дистанции работают 84 ШН и 50ШЦМ

Расчет количества старших электромехаников

Старшие электромеханики руководят более крупными объектами, и их штат рассчитывается для дистанции в целом.

Согласно нормативам численности старший электромеханик назначается для руководства 6-ю звеньями электромехаников.

На участка линейных участках необходимо старших электромехаников 71/6=12 человек.

На станциях необходимо старших электромехаников 13/6=2 человека

В целом по дистанции количество электромехаников, обслуживающих перегонные устройства, 84 человека.

Следовательно, старших электромехаников должно быть 84/ 6 = 14 человек.

1.2Расчет фонда заработной платы работников хозяйства сигнализации, централизации и блокировки.

Положение по заработной плате (корпоративной системы оплаты  труда работников ОАО «РЖД» от 31 января 2007 г. гласит:

-Оплата труда рабочих осуществляется по часовым тарифным ставкам, определяемой на основе  тарифной сетки по оплате труда рабочих (ТРС).

-ТРС состоит из четырех уровней оплаты труда:

1.Для оплаты труда рабочих занятых на работах не связанных с движением поездов, ремонтом и обслуживанием железнодорожного подвижного состава и технических средств.

2.Для оплаты труда работников связанных с движением поездов, ремонтом и обслуживанием железнодорожного подвижного состава  и технических средств.

3. Для оплаты труда рабочих выполняемых работ по содержанию инфраструктуры на участках железных дорог со скоростным (от 160 км/ч) и высокоскоростным движением пассажирских поездов.

4. Для оплаты труда рабочих и локомотивных бригад.

-Оплата труда рабочих осуществляется по часовым тарифным ставкам по повременно и  повременно-премиальной и сдельно-премиальной, аккордно-премиальной и иным установленными в ОАО «РЖД» системам организации оплаты труда

-На 1 февраля 2011 года минимальный размер оплаты труда на железнодорожном транспорте составляет 5539 рублей.

Месячная тарифная ставка рабочего 1-го разряда оплаты труда определяется по первому уровню оплаты труда установленного в ОАО « РЖД»

-Часовая тарифная ставка рабочего 1-го разряда оплаты труда, оплачиваемого по первому уровню оплаты труда, определяется путем деления минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного в ОАО «РЖД» на среднемесячную норму рабочего времени данного календарного года (165,58-165,56)

- Часовые тарифные ставки рабочих других разрядов оплаты труда определяются умножением часовой тарифной ставки рабочего 1-го разряда первого уровня оплаты труда на тарифный коэффициент разряда оплаты труда соответствующего уровня оплаты труда.

-Оплата труда служащих осуществляется на основе тарифной сетки для служащих.

-Оплата труда служащих производиться по месячным должностным окладам. Должностные оклады исчисляются из тарифных коэффициентов соответствующих разрядам оплаты труда служащих и минимальной заработной платы установленной ОАО « РЖД»

-Разряды оплаты труда служащих устанавливаются в соответствии с квалификационными характеристиками и разрядами оплаты труда должностей руководителей, специалистов и служащих ОАО «РЖД» от 18.07.2006 г.

За работу в ночное время работникам  осуществляется доплата в размере 40% часовой тарифной ставки за каждый час работы в ночное время. Ночное время считается с 20.00 до 6.00, что составляет 8 часов (1/3 суток). Поэтому доплата будет равна 40 ∙ 1/3 = 13% от годового фонда заработной платы по ставке.

Сверхурочная работа оплачивается в первые 2 часа в полуторном размере, остальное время в двойном размере.

Работы в выходной или неработающий праздничный день оплачивается в двойном размере (сдельщикам по двум сдельным расценкам). Работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам оплачивается в размере дневной или часовой тарифной ставки. Праздничных дней в году 12: январь 1, 2 ,3 ,4 ,5 и 7; февраль 23; март 8; май 1, 9; июнь 12 и ноябрь 4, следовательно доплата за работу в праздничные дни составляет 12/ 365 ∙ 100 = 3% от годового фонда заработной платы по ставке.

Общий размер доплат за работу в праздничные дни и ночные часы составит 16%. Размер премии при планировании взят 20%.

Расчет фонда оплаты труда произведен в таблице 7.

Таблица 7. Расчет фонда оплаты труда

| Наименова-ние устройств и производствен-ных подразделений | Профессия, должность, разряд | Количество | Ставка заработной платы в месяц, тыс. руб. | Годовой фонд заработной платы по ставке, тыс. руб. | Доплаты, тыс. руб. | Премии, тыс. руб. | Общий фонд заработной платы за год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| АБ с электрической централизацией на промежуточных станциях |  |  |  |  |  |  |  |
| ШНС | 9 разряд | 12 | 204 696 | 2 456 352 | 393 016 | 491 270 | 3 340 638 |
| ШН | 7 разряд | 71 | 983 137 | 11 797 644 | 1 887 623 | 2 359 528 | 16 226 795 |
| ШЦМ | 5 разряд | 39 | 457 938 | 5 495 256 | 879 241 | 1 099 051 | 7 473 548 |
| Итого: |  | 122 |  | 19 749 252 | 3 159 880 | 3 949 849 | 27 040 981 |
| Электрическая централизация крупных станций |  |  |  |  |  |  |  |
| ШНС | 9 разряд | 2 | 31 900 | 382 800 | 61 248 | 76 560 | 520 608 |
| ШН | 7 разряд | 13 | 180 011 | 2 160 132 | 345 621 | 432 026 | 2 937 779 |
| ШЦМ | 5 разряд | 11 | 129 162 | 1 549 944 | 247 991 | 309 989 | 2 107 924 |
| Итого: |  | 26 |  | 4 095 876 | 654 860 | 818 575 | 5 566 311 |
| Всего: |  |  |  | 23 845 128 | 3 814 740 | 4 768 424 | 32 607 292 |

2.Расчет производственно-технического штата и фонда заработной платы работников хозяйства движения при эксплуатации существующих и вновь вводимых устройств.

При ручном управлении стрелками 5-7 стрелочных переводов объединяется в один стрелочный пост. На промежуточной станции - не менее двух стрелочных постов. На каждый стрелочный пост приходится 4 дежурных по стрелочному посту. Старший дежурный назначается 1 стрелочный район, объединяющей 2-3 стрелочных поста. При электрической централизации штат дежурных по стрелочному посту сокращается. При диспетчерской централизации штат дежурных по станции до 1-2 на каждую промежуточную станцию.

| Наименование должностей | Измеритель | Число человек на измеритель | Разряд |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник станции | станция | 1 |  |
| Поездной диспетчер поста ДЦ | диспетчерский круг | 4 | 10 |
| Дежурный по станции | станция | 4 | 9 |
| Оператор при дежурном по станции | станция | 4 | 4 |
| Старший дежурный по стрелочному посту | стрелочный район | 4 | 4 |
| Дежурный по стрелочному посту | стрелочный пост | 4 | 3 |

Расчет фонда заработной платы

| Должность | Разряд | Количество | Ставка заработной платы в месяц, тыс. руб. | Годовой фонд заработной платы по ставке, тыс. руб. | Доплаты, тыс. руб. | Премии, тыс. руб. | Общий фонд заработной платы за год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Начальник дистанции | диапазон | 1 | 29 456 | 353 472 |  | 70 694 | 480 722 |
| Поездной диспетчер поста ДЦ | 9 разряд | 4 | 17 058 | 818 784 | 131 005 | 163 757 | 1 113 546 |
| Дежурный по станции | 4 разряд | 4 | 15 950 | 765 600 | 122 496 | 153 120 | 1 041 216 |
| Оператор при ДСП | 4 разряд | 4 | 10 468 | 502 464 | 80 394 | 100 493 | 683 351 |
| Старший дежурный по стрелочному посту | 4 разряд | 4 | 10 468 | 502 464 | 80 394 | 100 493 | 683 351 |
| Дежурный по стрелочному посту | 3 разряд | 4 | 9 028 | 433 344 | 69 335 | 86 669 | 589 348 |
| Итого: |  | 21 |  | 3 376 128 | 483 624 | 675 226 | 4 591 534 |

3. Определение единовременных капитальных затрат на строительство вновь вводимых устройств.

Так как электрическая централизация вводиться на 4-х переездах, то расчеты производиться по электрической централизации вводимых на взятых мной участке и переездах.

Определение единовременных капитальных затрат на строительство вновь вводимых устройств представлены в таблице:

| Наименование | Единица измерения | Общая стоимость, тыс. руб. | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Прочие затраты | Оборудование |
| Переездная сигнализация с автошлагбаумами при автоблокировке для электротяги | 1 переезд | 6,23 | 1,21 | 1,69 | - | 3,33 |
| Переездная сигнализация с автошлагбаумами при автоблокировке для электротяги | 1 переезд | 6,23 | 1,21 | 1,69 | - | 3,33 |
| Переездная сигнализация с автошлагбаумами при автоблокировке для электротяги | 1 переезд | 6,23 | 1,21 | 1,69 | - | 3,33 |
| Переездная сигнализация с автошлагбаумами при автоблокировке для электротяги | 1 переезд | 6,23 | 1,21 | 1,69 | - | 3,33 |
| Итого |  | 24,92 | 4,84 | 6,76 | - | 13,32 |

Расчет производственно- технического штата и фонда заработной платы работников хозяйства сигнализации, централизации и блокировки по техническому обслуживанию существующих и вновь вводимых устройств.

Расчет штата работников хозяйства сигнализации, централизации и блокировки по техническому обслуживанию существующих и вновь вводимых устройств производиться аналогично с расчетом штата дистанции. Результаты представлены в таблице:

| Наименование устройств и оборудования | Измеритель | Количество | Расчет штата |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующие устройства |  |  | Вновь вводимые устройства |  |  |
|  |  |  | ШНС | ШН | ШЦМ | ШНС | ШН | ШЦМ |
| Переездная сигнализация с автошлагбаумами при автоблокировке для электротяги | 1 переезд | 4 | 3 | 13 | 7 | 3 | 13 | 7 |

Расчет фонда заработной платы работников хозяйства сигнализации, централизации и блокировки по техническому обслуживанию существующих и вновь вводимых устройств

| Наименование должности | Существующие устройства |  |  | Вновь вводимые устройства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество, чел | Месячная ставка заработной платы, руб. | Годовой фонд заработной платы, руб. | Количество, чел | Месячная ставка заработной платы, руб. | Годовой фонд заработной платы, руб. |
| ШНС 9 разряд | 3 | 15 950 | 780 912 | 3 | 15 950 | 780 912 |
| ШН 7 разряд | 13 | 13 847 | 2 937 779 | 13 | 13 847 | 2 937 779 |
| ШЦМ 5 разряд | 7 | 11 742 | 1 341 406 | 7 | 11 742 | 1 341 406 |
| Итого | 23 |  | 5 060 097 | 23 |  | 5 060 097 |

Введение в эксплуатацию новых устройств на работников хозяйства движения не повлияла.

4.Расчет эксплуатационных расходов по содержанию существующих и вновь вводимых устройств.

Основными элементами эксплуатационных расходов дистанции сигнализации и связи являются:

- фонд оплаты труда;

- начисления на социальные нужды;

- стоимость материалов и запасных частей;

- стоимость топлива;

- расходы на электроэнергию;

Фонд оплаты труда определяется на основании рассчитанного контингента производственно - технического и административно - правленческого штата.

При расчете амортизационных отчислений следует исходить из установленных норм амортизации и первоначальной стоимости основных средств (устройств СЦБ). Для упрощения расчетов остальные расходы можно принять в % по отношению к фонду оплаты труда или приходящиеся на одну техническую единицу.

Начисления на социальные нужды - 39.9% от ФОТ.

Прочие расходы - 37% от ФОТ.

Стоимость материалов и запасных частей - 3,5 тыс. руб. на 1 техническую единицу.

Стоимость топлива - 0,15 тыс. руб. на I техническую единицу.

Расходы на электроэнергию - 1,7 тыс. руб. на 1 техническую единицу.

Нормы амортизационных отчислений для оборудования  автошлагбаумов составляют 5% от стоимости переезда.

Стоимость одного переезда 50 тыс. руб.

Эксплуатационные расходы дистанции сигнализации, централизации и блокировки на вновь вводимых устройствах.

| Наименование статей расходов | Период | Измеритель | Объем работ | Контингент, чел. | Фонд оплаты, тыс. руб. | Начисления на социальные нужды | Материалы, тыс. руб. | Топливо, тыс. руб | Электроэнергия, тыс. руб. | Амортизация, тыс. руб | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание устройств АБ | год | переезд | 4 | 23 | 5 060,1 | 2 018,99 | 14 | 6 | 6,8 | 10 | 7 115,9 |
| Техническое обслуживание ЭЦ | год | переезд | 4 | 23 | 5 060,1 | 2 018,99 | 14 | 6 | 6,8 | 10 | 7 115,9 |
| Всего расходов по участку | год |  |  |  | 10 120,2 | 4 037,98 | 28 | 12 | 13,6 | 20 | 14 231,8 |

5.Расчет экономической эффективности введения новых устройств автоматики и телемеханики.

Введение в эксплуатацию новых устройств привело к увеличению пар поездов в сутки на 4, таким образом в месяц интенсивность движения увеличиться на 120 пар поездов, в год – на 1460 пар поездов. Значит работа вновь вводимых устройств экономически эффективна, рассчитаем экономическую эффективность внедрения новых устройств.

При определении экономической эффективности капитальных вложений, при сравнении вариантов (существующих и вновь вводимых устройств) используется  формула суммарных приведенных капитальных и эксплуатационных расходов по каждому из сравниваемых вариантов.

Эгод. привед. =Сэкспл. +Ен*К, (1)

где Эгод. привед - годовые приведенные эксплуатационные и строительные затраты;

Сэкспл - годовые эксплуатационные расходы;

К - единовременные капиталовложения (стоимость строительства);

Ен - нормативный коэффициент эффективности капиталовложений (величина, обратная сроку окупаемости).

Эгод. привед=14 231,8+0,15*24,92=14 235,5

Ен=1/Ток. (2)

Для устройств автоматики и телемеханики применяется Ток= 6,6 лет; Ен=0,15.

Лучшим по денежным показателям является вариант, для которого линии равных объемов работы Эгод. привед - минимальные.

В ряде случаев определить экономическую эффективность новой техники методом сопоставления годовых суммарных приведенных капитальных затрат и эксплуатационных расходов бывает затруднительно (например, в случае вариантов с разными объемами работы). В таких случаях оценку экономической эффективности новой техники (при сравнении вариантов) целесообразно производить методом сопоставления удельных (относительных) затрат капиталовложений и эксплуатационных расходов, приходящихся на единицу продукции.

Определив годовые приведенные эксплуатационно-строительные затраты по каждому из сравниваемых вариантов и разделив их на заданный объем работы (пары поездов, количество перерабатываемых вагонов в сутки или другие), устанавливают удельные затраты, приходящиеся на единицу продукции:

Суд. = Эгод. привед/365Nсут.,руб. /пар. поездов. (3)

где Суд - удельные затраты на единицу продукции; Nсут - суточный размер движения поездов, пар поездов.

Лучшим является вариант, для которого Суд – минимальные

Суд. =14 235,5/365/42=0,93

Расчеты экономической эффективности сравниваемых вариантов методом удельных затрат на единицу продукции:

| Устройства СЦБ до и после реконст-рукции | Размеры движения (пары поездов в сутки) | Абсолютные затраты, тыс. руб. |  | Годовые приведенные затраты при Ток=6,6 лет,т.е Ен=0,15, Эгод. привед. | Удельные затраты на 1 пару поездов Суд. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Капитало-вложения, К | Годовые эксплуата-ционные затраты, Сэкспл. | Эгод. привед. =Сэкспл. +0,15*К,тыс. руб. | Суд. = Эгод.привед/ /365Nсут.,руб. /пар. поездов |
| Существующие устройства | 38 | 24,92 | 14 231,8 | 14 235,5 | 1,03 |
| Вновь вводимые устройства | 42 | 24,92 | 14 231,8 | 14 235,5 | 0,93 |

Сопоставляя удельные затраты на пару поездов (1,03 руб./пару поездов при существующих устройствах и 0,93 руб./пар поездов при вновь вводимых устройствах), можно видеть,  что строительство новых устройств в данном случае экономически целесообразно.

6.Выбор метода обслуживания и организации труда на вновь вводимых устройствах.

Метод технического обслуживания – это организационная форма кооперации и разделения труда работников, непосредственно обслуживающих устройства автоматики и телемеханики для обеспечения надежного функционирования техники.

На основании исходных данных, технической оснащенности дистанции, назначения и размещения цехов, местных условий выбирается метод обслуживания устройств автоматики и телемеханики.

Все методы подразделяются на индивидуальные, групповые и комбинированные.

Индивидуальный метод предусматривает деление обслуживаемого объекта на небольшие участки, на которых весь комплекс работ выполняют электромеханик с электромонтером. Бригада в составе электромеханика и электромонтера будет называться местной бригадой.

Групповым (бригадным) методом можно назвать организационную форму объединения трех и более человек, обслуживающих большой человек и выполняющие все операции по ТО. Обычно состав бригады не превышает 6ти человек.

Комбинированный (бригадно-околотковый) метод – это форма объединения персонала, при которой часть работ выполняется индивидуально (местными бригадами), а другая часть – бригадой. При этом бригада осуществляет комплекс операций, требующих наибольшей квалификации, а также специальных приборов и приспособлений. Обычно такая централизованная бригада формируется из работников РТУ и обслуживает участки 100-250 км.

При выборе методов обслуживания необходимо руководствоваться:

-Типовым проектом организации труда при комплексном методе обслуживания автоблокировки и электрической централизации малых станций;

- типовым проектом бригадной формы организации труда при обслуживании электрической централизации крупных станций.

На данной станции централизованный метод обслуживания.

Весь или большая часть объема работ по техническому обслуживанию устройств нескольких станций и перегонов выполняет централизованная бригада, базирующаяся на опорной станции.

Централизованная бригада в соответствии с графиком объезжает все станции и сигнальные точки перегонов для выполнения плановых работ, работ по замене приборов и повышению надежности, устраняет отказы и т.д. В зависимости от местных условий (интенсивности движения поездов, удаленности жилья работников от станции) на опорной станции организуют сменное дежурство электромехаников для обеспечения оперативного устранения отказов на участке с выделением этой бригаде автомобиля либо устанавливают дежурство на дому.

В отличие от других методов обслуживания, при которых одним из основополагающих принципов построения графиков технологического процесса является строгое распределение работ по дням недели (каждой работе 4-х недельного графика свой день), при централизованном методе к дням недели привязывают не работы, а объекты – станции и перегоны. Это вызвано тем, что при централизованном обслуживании в один день бригада может посетить лишь 1-2 станции.

В течение одной недели соответствующий комплекс работ должен быть выполнен на всех объектах участка бригады.

Список используемых источников

1. Грибов В Д, Грузинов BPL, Кузьменко В А Экономика предприятия: учебное пособие 3-е изд. Стер.- М: КНОРУС, 2010г.- 416с.- (Среднее профессиональное образование).

2. Карпов И.В., Климович СТ., Хляпова Л.И. Экономика, организация и планирование хозяйства сигнализации и связи. М.: Желдориздат, 2001.

3. Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ). ЦШ-720. М.: Транспорт, 2000 Дополнительная:

4. В.Я. Горфинкеля В.А. Швандара Экономика предприятия. Москва 2004г.

5. П.В. Тальминовй, Е.В. Чернецовой Практикум по экономике организации (предприятия) Москва 2006 г.

6. Гейц И.В. Нормирование труда и регламентация рабочего времени Москва 2006 г.

7.Положение о корпоративной системе оплаты труда работников филиалов и структурных подразделений открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

8. Методические рекомендации по проведению практических занятий по дисциплине Экономика, организация и управление предприятием для средних специальных учебных заведений железнодорожного транспорта УМК МПС России М.: 2001г.

9. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине Экономика, организация и управление предприятием для среднего профессионального образования УМК МПС России М.: 2001г.

10. Тестовый контроль знаний по предмету «Экономика, организация и управление предприятием» для преподавателей техникумов и колледжей железнодорожного транспорта УМК МПС России М.: 1999г.

11. Нормативы численности работников дистанций СЦБ ОАО «РЖД» М. :2007г.

12. Распоряжение об утверждении Нормативов численности работников дистанций СЦБ ОАО «РЖД» от 03.02.2010г.

13.Адреса электронных источников: •

-http ://j ournal. seun.ru -http ://www.aks .ш/goods/15555564396

-http://aux/scbist.com/attachment.php?attaclmientid=3919&d=1284642195

-h1tp://www.mcrr.ru/joumals/203/l 156/18395