Утверждено

распоряжением ОАО «РЖД»

от «___» __________2011 г.

№ _____

Методика формирования энергетического

паспорта ОАО «РЖД»

- Москва  2011

Содержание

| Введение ……………………………………………………………………… |  |  |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Термины и определения ………………………………………………….. |  |  | 6 |
| 2. |  | Общие положения ………………………………………………………... |  |  | 8 |
| 3. |  | Структура энергетического паспорта ОАО «РЖД» …………………..... |  |  | 9 |
| 4. |  | Указания по заполнению типовых форм энергетического паспорта …. |  |  | 12 |
|  | 4.1. |  | Титульный лист (форма 1) ………………………………………….. |  | 12 |
|  |  | 4.2. | Общие сведения об объекте энергетического обследования (форма 2) ……………………………………………………………... |  | 12 |
|  |  | 4.3. | Оснащенность приборами учета (форма 3) ……………………… |  | 14 |
|  |  | 4.4. | Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях (форма 4) ……………………………………………….. |  | 15 |
|  |  | 4.5. | Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях (форма 5) ……………………………………………………………... |  | 16 |
|  |  | 4.6. | Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях (форма 6) ……………………………………………………………... |  | 16 |
|  |  | 4.7. | Сведения по балансу потребления котельно-печного топлива и его изменениях (форма 7) …………………………………………… |  | 17 |
|  |  | 4.8. | Сведения по балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях (форма 8) ……………………………………………….. |  | 17 |
|  |  | 4.9. | Сведения об использовании вторичных энергоресурсов, альтернативных (местных) топлив и возобновляемых источниках энергии (форма 9) ……………………………………… |  | 18 |
|  |  | 4.10. |  | Показатели использования электрической энергии на цели освещения (форма 10) ……………………………………………... | 19 |
|  |  | 4.11. |  | Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами (форма 11) …………………………………………... | 20 |
|  |  | 4.12. |  | Краткая характеристика объекта (зданий, строений и сооружений) (форма 12) …………………………………………… | 20 |
|  |  | 4.13. |  | Сведения о показателях энергетической эффективности (форма 13) …………………………………………………………... | 21 |
|  |  | 4.14. |  | Описание линий передачи (транспортировки) энергетических ресурсов и воды (форма 14) ……………………………………….. | 22 |
|  |  | 4.15. |  | Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий передачи электроэнергии (форма 15) …………………………….. | 23 |
|  |  | 4.16. |  | Сведения о количестве и установленной мощности трансформаторов (форма 16) ……………………………………… | 23 |
|  |  | 4.17. |  | Сведения о количестве и мощности устройств компенсации реактивной мощности (форма 17) ………………………………… | 23 |
|  |  | 4.18. |  | Сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов (форма 18) ……………………………………………….. | 23 |
|  |  | 4.19. |  | Рекомендации по сокращению потерь энергетических ресурсов при их передаче (форма 19) ……………………………………….. | 24 |
|  |  | 4.20. |  | Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов (форма 20) ……………………………... | 25 |
|  |  | 4.21. |  | Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (форма 21) ……….. | 26 |
|  |  | 4.22. |  | Перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (форма 22) ……………………… | 27 |
|  |  | 4.23. |  | Сведения о квалификации персонала, обеспечивающего реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (форма 23) ……………………… | 27 |
| 5. |  | Указания по заполнению дополнительных форм энергетического паспорта для эксплуатационных локомотивных депо …………………. |  |  | 29 |
|  |  | 5.1. | Работа локомотивов и топливно-энергетический баланс (форма 24) ……………………………………………………………. |  | 30 |
|  |  | 5.2. | Расход электроэнергии на тягу (форма 25) ………………………... |  | 31 |
|  |  | 5.3. | Расход дизельного топлива на тягу (форма 26) …………………… |  | 32 |
|  |  | 5.4. | Удельный расход электроэнергии по сериям локомотивов и видам движения (форма 27) ………………………………………… |  | 32 |
|  |  | 5.5. | Удельный расход электроэнергии по сериям локомотивов и видам движения (форма 28) ………………………………………… |  | 35 |
|  |  | 5.6. | Возврат электроэнергии в контактную сеть при рекуперативном торможении (форма 29) ……………………………………………... |  | 35 |
|  |  | 5.7. | Расход электроэнергии на отопление пассажирских вагонов (форма 30) ……………………………………………………………. |  | 37 |
|  |  | 5.8. | Непроизводительные потери в электротяге (форма 31) …………... |  | 38 |
|  |  | 5.9. | Непроизводительные потери в тепловозной тяге (форма 32) ……. |  | 38 |
|  |  | 5.10 |  | Качественные показатели использования подвижного состава и метеорологические факторы, влияющие на энергопотребление (форма 33) …………………………………………………………... | 39 |
| 6. |  | Указания по заполнению дополнительных форм энергетического паспорта для дистанций электроснабжения ……………………………. |  |  | 40 |
|  |  | 6.1. | Сведения о преобразовательных агрегатах и сглаживающих фильтрах тяговых подстанций (форма 34) ………………………… |  | 40 |
|  |  | 6.2. | Сведения об обеспечении сальдированного учета электрической энергии (форма 37) ………………………………………………….. |  | 42 |
|  |  | 6.3. | Сведения о транзите электроэнергии по шинам высшего напряжения тяговых подстанций (форма 38) ……………………… |  | 42 |
| Литература …………………………………………………………………… |  |  |  |  | 43 |
| Приложение 1 Типовые формы энергетического паспорта ОАО «РЖД» .. |  |  |  |  | 44 |
| Приложение 2 Дополнительные формы энергетического паспорта ОАО «РЖД» для эксплуатационного локомотивного депо ………………. |  |  |  |  | 81 |
| Приложение 3 Дополнительные формы энергетического паспорта ОАО «РЖД» для дистанции электроснабжения …………………………... |  |  |  |  | 88 |

Введение

В соответствии с Федеральным Законом от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» «Энергетический паспорт промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов» - нормативный документ, отражающий баланс потребления и содержащий показатели эффективности использования топливо-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) в процессе хозяйственной деятельности объектами производственного назначения, а также содержащий план мероприятия по повышению эффективности использования энергоресурсов.

Энергетический паспорт потребителя энергоресурсов рассматривается как единый документ, состоящий из форм  в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 19.04.2010 № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации».

Формы энергетического паспорта ОАО «РЖД» заполняются на основе энергетических паспортов структурных подразделений и дочерних зависимых обществ ОАО «РЖД».

1. Термины и определения

В настоящей методике используются следующие термины с соответствующими определениями:

энергетическое обследование (энергоаудит) – обследование потребителей ТЭР с целью установления показателей эффективности использования ТЭР и выработки экономически обоснованных мер по их повышению;

энергосбережение – реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов;

энергопотребление – физическая величина, отражающая количество потребляемого хозяйственным субъектом энергоресурса определенного качества, которая используется для расчета показателей энергоэффективности;

топливно-энергетические ресурсы – совокупность природных и произведенных энергоносителей, запасенная энергия которых при существующем уровне развития техники и технологии доступна для использования в хозяйственной деятельности;

эффективное использование энергетических ресурсов – достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении требований к охране окружающей природной среды;

показатель эффективности – абсолютная или удельная величина потребления или потери энергетических ресурсов для продукции любого назначения, установленная государственными стандартами;

энергетический паспорт промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов – нормативный документ, отражающий баланс потребления и содержащий показатели эффективности использования ТЭР в процессе хозяйственной деятельности объектами производственного назначения, а также содержащий энергосберегающие мероприятия;

средства учета – совокупность устройств, обеспечивающих измерение и учет электрической и тепловой энергии;

разработка рекомендаций по энергосбережению – обоснование экономических, организационных, технических и технологических усовершенствований, главным образом направленных на повышение энергоэффективности объекта, с обязательной оценкой предполагаемых затрат и прогнозируемого эффекта в физическом и денежном выражении;

энергетический менеджмент – совокупность технических средств и организационных методов, направленных на повышение эффективности использования энергоресурсов и являющихся частью общей структуры управления предприятием.

2. Общие положения

2.1 Методика формирования энергетического паспорта ОАО «РЖД» (далее – Методика) разработана с целью оказания методической  помощи при составлении энергетического паспорта филиалов, структурных подразделений, дочерних зависимых обществ и ОАО «РЖД».

2.2 Энергетический паспорт потребителя ТЭР разрабатывают на основе энергетического обследования, проводимого с целью оценки эффективности использования ТЭР, разработки и реализации энергосберегающих мероприятий.

В энергетический паспорт должны быть включены следующие 
разделы:

а) титульный лист;

б) общие сведения об объекте энергетического обследования;

в) сведения об оснащенности приборами учета;

г) сведения об объеме используемых энергетических ресурсов;

д) сведения о показателях энергетической эффективности;

е) сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов и рекомендации по их сокращению (для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов);

ж) потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов;

з) перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

и) сведения о кадровом обеспечении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.3 При наличии обособленных подразделений обследуемого юридического лица (филиалов, представительств, объектов) к энергетическому паспорту прилагаются все формы (кроме титульного листа), заполненные по каждому обособленному подразделению.

3. Структура энергетического паспорта ОАО «РЖД»

Перечень и вид форм энергетического паспорта установлены приказом Министерства энергетики РФ от 19 апреля 2010 г. № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования».

Требования к перечню и виду форм энергетического паспорта носят обязательный характер при проведении обязательных энергетических обследований, и являются рекомендуемыми при проведении добровольных энергетических обследований.

В зависимости от видов деятельности обследуемых объектов содержание энергетического паспорта может дополняться. Эти дополнения отражаются в виде приложений к единым обязательным формам или в виде отдельных форм.

Типовые формы энергетического паспорта ОАО «РЖД» включают в себя (приложение 1):

- Титульный лист энергетического паспорта.

- Общие сведения об объекте энергетического обследования.

- Оснащенность приборами учета.

- Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях.

- Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях.

- Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях.

- Сведения по балансу потребления котельно-печного топлива и его изменениях.

- Сведения по балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях.

- Сведения об использовании вторичных энергоресурсов, альтернативных (местных) топлив и возобновляемых источниках энергии.

- Показатели использования электрической энергии на цели 
освещения.

- Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами.

- Краткая характеристика объекта (зданий, строений и сооружений).

- Сведения о показателях энергетической эффективности.

- Описание линий передачи (транспортировки) энергетических ресурсов и воды.

- Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий передачи электроэнергии.

- Сведения о количестве и установленной мощности трансформаторов.

- Сведения о количестве и мощности устройств компенсации реактивной мощности.

- Сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов.

- Рекомендации по сокращению потерь энергетических ресурсов при их передаче.

- Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов.

- Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

- Перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

- Сведения о квалификации персонала, обеспечивающего реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

- Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Дополнительные формы энергетического паспорта ОАО «РЖД» для эксплуатационных локомотивных депо включают в себя (см. приложение 2):

- Работа локомотивов и топливно-энергетический баланс.

- Расход электроэнергии на тягу.

- Расход дизельного топлива на тягу.

- Удельный расход электроэнергии по сериям локомотивов и видам движения.

- Удельный расход электроэнергии по сериям локомотивов и видам движения.

- Возврат электроэнергии в контактную сеть при рекуперативном торможении.

- Расход электроэнергии на отопление пассажирских вагонов.

- Непроизводительные потери в электротяге.

- Непроизводительные потери в тепловозной тяге.

- Качественные показатели использования подвижного состава и метеорологические факторы, влияющие на энергопотребление.

Дополнительные формы энергетического паспорта ОАО «РЖД» для дистанций электроснабжения включают в себя (см. приложение 3):

- Сведения о сглаживающих фильтрах тяговых подстанций.

- Сведения о количестве преобразовательных агрегатов тяговых подстанций.

- Сведения о типе преобразовательных агрегатов тяговых подстанций.

- Сведения об обеспечении сальдированного учета электрической энергии.

- Сведения о транзите электроэнергии по шинам высшего напряжения тяговых подстанций.

4. Указания по заполнению типовых форм энергетического паспорта

4.1. Титульный лист

Титульный лист (форма 1) энергетического паспорта должен содержать:

наименование саморегулируемой организации, членом которой является организация (лицо), проводившее энергетическое обследование;

наименование организации (лица), проводившего энергетическое обследование;

наименование документа с регистрационным номером энергетического паспорта, присваиваемого саморегулируемой организацией;

наименование обследованной организации (объекта энергетического обследования);

подпись лица, проводившего энергетическое обследование (руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица);

должность и подпись лица, заказавшего проведение энергетического обследования, или уполномоченного им лица.

дату составления энергетического паспорта;

4.2. Общие сведения об объекте энергетического обследования

Общие сведения об объекте энергетического обследования (форма 2) должны содержать:

1. Информацию об организации, включая:

полное наименование организации;

организационно-правовая форма организации (строка 1);

юридический адрес (строка 2);

фактический адрес (строка 3);

наименование головной организации (при наличии) (строка 4);

доля государственной (муниципальной) собственности, % (для акционерных обществ) (строка 5);

банковские реквизиты, ИНН (строка 6);

код по ОКВЭД (строка 7);

Ф.И.О., должность руководителя организации, или руководителя
коллективного исполнительного органа организации (строка 8);

Ф.И.О., должности, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты должностных лиц, ответственных за техническое обеспечение и энергетическое хозяйство организации (строки 9 и 10 соответственно);

2. Информацию о выпускаемой продукции, работах, услугах, энергопотреблении по годам за 4 года, предшествующих году проведению энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического обследования (таблица 1), в том числе:

номенклатура основной продукции (работ, услуг) (строка 1);

код основной продукции (работ, услуг) по ОКП (строка 1.1);

общий объем производства продукции (работ, услуг) в стоимостном (тыс. руб.) и натуральном выражении (строки 2 и 3 соответственно);

объем производства основной продукции (работ, услуг) в стоимостном (тыс. руб.) и натуральном выражении (строки 4 и 5 соответственно);

объем производства дополнительной продукции (работ, услуг) в стоимостном (тыс. руб.) выражении (строка 6);

потребление энергоресурсов всего, в том числе на производство номенклатуры основной продукции (работ, услуг), в стоимостном (тыс. руб.) и условном (тыс. т у.т.) выражении (строки 7, 8 и 9 соответственно);

потребление воды (строка 10);

энергоемкость производства продукции (работ, услуг) всего, в том числе по номенклатуре основной продукции (тыс. т у.т./тыс.руб.) (строки 11 и 12 соответственно);

доля платы за энергетические ресурсы в стоимости произведенной продукции, % (строка 13);

суммарная установленная мощность электроприемников, в том числе разрешенная установленная, среднегодовая заявленная (строка 14);

среднегодовая численность работников организации (строка 15).

3. Информацию об обособленных подразделениях организации (филиалах, дочерние организации) (таблица 2):

наименование подразделения (графа 2);

фактический адрес (графа 3);

ИНН/КПП (в случае отсутствия – территориальный код ФНС) (графа 4);

среднегодовая численность работников, в т.ч. промышленно-производственный персонал (графы 5 и 6 соответственно).

4.3. Сведения об оснащенности приборами учета

Сведения об оснащенности приборами учета (форма 3) должны
содержать:

количество точек ввода полученных со стороны, собственного производства, потребляемых и отданных на сторону электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды, оборудованных приборами учета, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды (строки 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 и 5.1 соответственно);

количество точек ввода полученных со стороны, собственного производства, потребляемых и отданных на сторону электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды, не оборудованных приборами учета, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды (строки 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 и 5.2 соответственно);

количество приборов учета электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды с нарушенными сроками поверки, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды (строки 1.3, 2.3, 3.3, 4.3 и 5.3 соответственно);

количество приборов учета электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, газа, воды с нарушением требований нормативной технической документации к классу точности приборов, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды (строки 1.4, 2.4, 3.4, 4.4 и 5.4 соответственно);

рекомендации по совершенствованию системы учета энергоресурсов, раздельно по каждому виду энергоресурсов и воды (строки 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 и 5.5 соответственно).

В графе 2 указывается наименование вышеперечисленных показателей, по которым осуществляется систематизация сведений о приборах учета.

В графе 3 указывается количество приборов учета.

Графы 4 и 5 содержат сведения о марке и классе точности по каждому типу установленных приборов учета.

В форме 3А указывается количество приборов учета раздельно по
каждому виду энергетических ресурсов: электрической энергии (графа 3), тепловой энергии (графа 4), жидкому топливу (графа 5), газу (графа 6) и воде (графа 7).

Наименования показателей в графе 2 указываются аналогично форме 3.

4.4. Сведения о потреблении энергетических ресурсов

Сведения об объеме используемых энергетических ресурсов и его
изменениях (форма 4) должны содержать:

объем потребления раздельно электрической энергии, тепловой энергии, твердого топлива, жидкого топлива, моторного топлива, газа, воды в натуральном выражении по годам за четыре года, предшествующих году проведению энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического обследования (строки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 и 1.7 соответственно);

объем потребления электрической и тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии (строки 2.1 и 2.2);

обоснование снижения или увеличения потребления раздельно электрической энергии, тепловой энергии, твердого топлива, жидкого топлива, моторного топлива, газа, воды (строки 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 и 3.7 соответственно).

4.5. Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях

Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях (форма 5) должны содержать:

приход электрической энергии от сторонних и собственных источников электрической энергии по годам за четыре года, предшествующих году проведению энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического обследования, тыс. кВт·ч (строки 1.1 и 1.2 соответственно);

расход электрической энергии раздельно на технологический расход, расход на собственные нужды, сторонних потребителей, фактические
потери, технологические потери (в т.ч. условно-постоянные, нагрузочные, потери, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета),
нерациональные потери по годам за четыре года, предшествующих году проведению энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического обследования, тыс. кВт·ч (строки 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 2.6 соответственно).

По каждой статье прихода и расхода прогнозируется потребление электрической энергии на 5 лет, следующих за годом проведения энергетического обследования.

4.6. Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях

Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях (форма 6) должны содержать:

приход тепловой энергии от сторонних и собственных источников электрической энергии по годам за четыре года, предшествующих году проведению энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического обследования, Гкал (строки 1.1 и 1.2 соответственно);

расход тепловой энергии раздельно на технологический расход (в т.ч. технологический расход пара и горячей воды), отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение сторонних потребителей, суммарные сетевые потери, нерациональные технологические потери в системах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения по годам за четыре года, предшествующих году проведению энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического обследования, Гкал (строки 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 2.6 соответственно).

По каждой статье прихода и расхода прогнозируется потребление тепловой энергии на 5 лет, следующих за годом проведения энергетического обследования.

4.7. Сведения по балансу потребления котельно-печного топлива и его изменениях

Сведения по балансу потребления котельно-печного топлива и его
изменениях (форма 7) должны содержать:

приход по годам за четыре года, предшествующих году проведению энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического обследования, т у.т. (строка 1);

расход на технологическое использование (в т.ч. нетопливное использование, нагрев, сушка, обжиг), на выработку тепловой энергии (в т.ч. котельными и собственными ТЭС) по годам за четыре года, предшествующих году проведению энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического обследования, т у.т. (строки 2.1 и 2.2 соответственно).

По каждой статье прихода и расхода прогнозируется потребление котельно-печного топлива на 5 лет, следующих за годом проведения энергетического обследования.

4.8. Сведения по балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях

Сведения по балансу потребления видов моторного топлива и его
изменениях (форма 8) должны содержать:

вид транспортных средств и их количество (графы 1 и 2 соответственно);

грузоподъемность, т, и пассажировместимость, чел (графа 3);

вид использованного топлива (графа 4);

удельный расход топлива по паспортным данным, л/100 км, л/моточас (графа 5);

пробег, тыс. км, отработано, маш/час (графа 6);

объем грузоперевозок, тыс. т·км, тыс. пасс·км (графа 7);

количество израсходованного топлива, тыс. л, м3 (графа 8);

способ измерения расхода топлива (графа 9);

фактический удельный расход топлива, л/т·км, л/пасс·км, л/100 км, л/моточас (графа 10);

количество полученного топлива, тыс. л, тыс. м3 (графа 11);

потери топлива, тыс. л, тыс. м3 (графа 12).

Обобщенные сведения по балансу потребления моторного топлива в форме 8А ранжируются по видам транспортных средств (графа 1): легковые, автобусы (грузовые для перевозки пассажиров), грузовые, автотракторная техника, специальные (автокран, экскаваторы, автопогрузчики и др.), специальный самоходный подвижной состав (ССПС), и по виду используемого топлива (графа 2). Сведения должны содержать:

количество транспортных средств (графа 3);

пробег и время работы (графа 4);

способ измерения расхода топлива (графа 5);

количество полученного и израсходованного топлива, тыс. л, тыс. м3 (графы 6 и 7);

потери топлива, тыс. л, тыс. м3 (графа 8);

расчетный удельный расход топлива (графа 9): отношение графы 7 к графе 4.

4.9. Сведения об использовании вторичных энергетических ресурсов, альтернативных (местных) топлив и возобновляемых источников энергии

Сведения о вторичных энергетических ресурсах, альтернативных топлив и возобновляемых источников энергии (форма 9) должны содержать:

1. Информацию о вторичных энергетических ресурсах:

характеристики возобновляемых энергетических ресурсов: фазовое состояние, расход, давление, температура, концентрацию характерных загрязнителей (строки 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5);

годовой выход возобновляемых энергетических ресурсов и фактическое использование (строки 1.2 и 1.3);

2. Информацию об альтернативных и возобновляемых видах ТЭР:

наименование (строка 2.1);

основные характеристики: теплотворная способность и годовая
наработка энергоустановки (строки 2.2.1 и 2.2.2);

мощность энергоустановки и ее КПД (строки 2.3 и 2.4);

годовой фактический выход энергии (строка 2.5).

Наименование характеристики указывается в графе 2, единицы измерения и значение в графах 3 и 4.

4.10. Показатели использования электрической энергии на цели
освещения

Необходимо указать следующие показатели использования электроэнергии на цели освещения (форма 10):

количество светильников с лампами накаливания и энергосберегающими лампами (графы 3 и 4);

суммарную установленную мощность, кВт (графа 5);

суммарный объем потребления электроэнергии, кВт·ч по годам за
четыре года, предшествующих году проведению энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического
обследования (графы 6, 7, 8, 9 и 10).

Функционального назначение системы освещения разделяется на:

внутреннее освещения основных (строка 1.1) и вспомогательных цехов (строка 1.2), внутреннее освещение административно-бытовых корпусов (строка 1.3) раздельно по каждому цеху или корпусу;

наружное освещение (строка 2).

Показатели использования электрической энергии в целом по ОАО «РЖД» путем суммирования данных формы 10 необходимо указать в интегральную форму 10 А.

4.11. Основные технические характеристики и потребление
энергетических ресурсов основными технологическими комплексами

Форма 11 отображает технические характеристики и данные по
потреблению энергетически ресурсов основными технологическими
комплексами.

Технологический комплекс – это совокупность технологически и
организационно взаимосвязанных объектов (недвижимых и движимых), используемых в производственной деятельности организации и обеспечивающих непрерывный производственный процесс.

Наименование основного технологического комплекса указывается в графе 2, раздельно по каждому типу в графе 3.

В графах 4, 5, 6 содержатся сведения по основным техническим
характеристикам:

установленной мощности по электрической и тепловой энергии;

производительности.

Виды потребляемых энергетических ресурсов и объем потребления за отчетный год указываются в графах 7 и 8 соответственно.

Для ОАО «РЖД» заполнение указанной формы является не обязательным.

4.12. Краткая характеристика объекта (зданий, строений и
сооружений)

Форма 12 отображает сведения о зданиях, строениях и сооружениях.

В графах 1 и 2 указывается наименование здания, строения, сооружения и год ввода в эксплуатацию.

Наименование ограждающих конструкций и их краткая характеристика указывается в графах 3 и 4.

Фактический и физический износ объектов, %, указывается в графе 5.

Фактическое и расчетно-нормативное значение удельной тепловой характеристики объектов за отчетный год, Вт/м3·С°, указывается в графах 6 и 7.

В форме 12 А отображаются обобщенные сведения о кратких характеристиках зданий, строений и сооружений, полученные из формы 12.

В графе 1 «Наименование» указывается тип зданий: жилые (квартирные дома, общежития), общественные (клубы, административные учреждения, больницы, столовые), промышленные (заводы, цеха, подсобные и вспомогательные здания).

Количество зданий, строений и сооружений указывается в графах 2-20 раздельно по каждому виду параметров:

срок эксплуатации (графы 2-4);

тип ограждающих конструкций: стены (графы 5-8), окна (9-11), крыша (графы 12-14);

средний фактический и физический износ (графы 15-17);

расчетно-нормативная средняя удельная тепловая характеристика (графы 18-20).

4.13. Сведения о показателях энергетической эффективности

Сведения о показателях энергетической эффективности (форма 13) должны содержать:

1. Информацию о программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

сведения о программе энергосбережения и повышения энергоэффективности обследуемой организации;

наименование программы;

дата утверждения;

соответствие установленным требованиям;

сведения о достижении утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (указывается для тех видов деятельности, для которых эти показатели утверждены).

2. Оценку соответствия фактических показателей паспортным и
расчетно-нормативным раздельно по номенклатуре основной и дополнительной продукции, по видам проводимых работ и оказываемых услуг, по основным энергоемким технологическим процессам, по основному технологическому оборудованию (таблица 1):

наименование показателя энергетической эффективности и единицу его измерения (графы 2 и 3);

фактическое и расчетно-нормативное значение показателя (графы 4 и 5);

рекомендации по улучшению показателей энергетической эффективности.

3. Перечень, описание, показатели энергетической эффективности
выполненных энергосберегающих мероприятий раздельно по электрической и тепловой энергии, твердому и жидкому топливу, моторному топливу (в т.ч. бензину, керосину, дизельному топливу, газу), природному газу и воде:

наименование выполненного энергосберегающего мероприятия и год его внедрения (графы 2 и 5);

единица измерения показателя (графа 3);

фактическая годовая экономия (графа 4);

краткое описание выполненного мероприятия и достигнутый энергетический эффект (графа 6).

При заполнении интегральной формы в целом по ОАО «РЖД» в
таблице 2 формы 13 наименование мероприятий по видам ТЭР принимается из типовых энергосберегающих мероприятий. При невозможности
суммирования показателей энергетической эффективности по конкретным мероприятиям указанные показатели приводятся только по видам ТЭР (электрическая энергия, тепловая энергия и т.д.). В графе 5 таблицы 2
может указываться весь срок внедрения мероприятий.

4.14. Описание линий передачи (транспортировки) энергетических ресурсов и воды

Сведения о линиях передачи (транспортировки) энергетических ресурсов (за исключением электрической энергии) и воды (форма 14) должны содержать:

наименование линии, вид передаваемого ресурса (графа 2);

способ прокладки (графа 3);

суммарная протяженность линии, км (графа 4).

При заполнении формы в целом по ОАО «РЖД» необходимо использовать интегральную форму 14 А. Протяженность линии передачи (транспортировки) энергетических ресурсов и воды разделены по подземному и надземному способу прокладки (графы 3 и 4).

Графы 1, 2 и 5 заполняются аналогично форме 14.

4.15. Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий
передачи электроэнергии

Форма 15 отображает информацию о протяженности воздушных и
кабельных линий передачи электроэнергии по годам за четыре года,
предшествующих году проведению энергетического обследования, и за
текущий год на дату начала проведения энергетического обследования по всем классам напряжения и суммарную раздельно по воздушным, кабельным линиям и шинопроводам.

4.16. Сведения о количестве и установленной мощности
трансформаторов

Форма 16 отображает информацию о количестве и установленной мощности, кВ·А, трансформаторов по годам за четыре года, предшествующих году проведению энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического обследования раздельно по единичной мощности и классам высшего напряжения.

4.17. Сведения о количестве и мощности устройств компенсации
реактивной мощности

Форма 17 отображает информацию о количестве и установленной мощности, Мвар, устройств компенсации реактивной мощности по годам за четыре года, предшествующих году проведению энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического
обследования раздельно по типам устройств компенсации (шунтирующие реакторы, СК, БСК и СТК) и классам высшего напряжения.

4.18. Сведения о величине потерь переданных энергетических
ресурсов

Сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов (для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, в т.ч. ОАО «РЖД») (форма 18) должны содержать:

наименование, годовой объем передаваемых энергетических ресурсов (строка 1) по годам за четыре года, предшествующих году проведению энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического обследования, фактические потери передаваемых энергетических ресурсов (строка 2) по годам за четыре года, предшествующих году проведению энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического обследования, значения утвержденных нормативов технологических потерь (строка 3) по годам за четыре года, предшествующих году проведению энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического обследования по видам энергоресурсов;

единицу измерения по всем видам энергоресурсов (графа 3);

величина потребления в год (графа 4).

4.19. Рекомендации по сокращению потерь энергетических ресурсов при их передаче

Рекомендации по сокращению потерь энергетических ресурсов при их передаче (форма 19) приводятся раздельно по видам энергоресурсов:

электрическая энергия (строка 1);

тепловая энергия (строка 2);

нефть (строка 3);

нефтепродукты (строка 4);

газовый конденсат (строка 5);

попутный нефтяной газ (строка 6);

природный газ (строка 7);

вода (строка 8).

В графах 2 и 3 указывается наименование планируемого мероприятия и планируемые затраты на их проведение, тыс. руб.

Планируемое сокращение потерь энергоресурсов в натуральном и стоимостном выражении указывается в графах 4 и 6, в графе 5 указывается единица измерения энергоресурса.

В графах 7 и 8 указывается планируемые срок окупаемости и дата внедрения мероприятия.

Аналогично графам 4-6 заполняются графы 9-11, характеризующие сокращение потерь ТЭР на весь период действия энергетического паспорта. Все энергосберегающие мероприятия филиалов, структурных подразделений и дочерних зависимых обществ ОАО «РЖД» группируются в утвержденные в ОАО «РЖД» типовые и приводятся в настоящей форме. При отсутствии утвержденных типовых мероприятий заполняются значения только по
направлениям сокращения энергетических ресурсов при их передаче (электрическая энергия, тепловая энергия и т.д.). Средний срок окупаемости (графа 7) рассчитывается после заполнения граф 5 и 6.

4.20. Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов

В данном разделе, в соответствии с формой 20, по результатам энергетического обследования, дается оценка потенциала возможной годовой экономии энергетических ресурсов и воды на основе:

сравнения с достижениями по экономии энергоресурсов и воды
организаций аналогичного профиля;

применения оборудования, технологических процессов, имеющих
высокую энергетическую эффективность;

внедрения наиболее результативных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Показатели предлагаемых к реализации энергосберегающих мероприятий:

в графе 2 указывается наименование мероприятий раздельно по видам энергетических ресурсов: электрической и тепловой энергии, твердому и жидкому топливу, моторному топливу (в т.ч. бензин, керосин, дизельное топливо, газ), природному газу, и по воде.

графа 3 отображает величину планируемых затрат, тыс. руб.

планируемая годовая экономия ТЭР в натуральном и стоимостном выражении указывается в графах 4 и 6, в графе 5 указывается единица
измерения энергоресурса.

планируемый средний срок окупаемости указывается в графе 7.

Опыт внедрения энергосберегающих мероприятий в организациях аналогичного профиля:

Графы 8-11 заполняются аналогично графам 4-7 по фактическим данным внедренных энергосберегающих мероприятий.

4.21. Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности

В данном разделе, в соответствии с формой 21, приводится перечень типовых организационных и технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, рекомендуемых к внедрению. Мероприятия разделяются на организационные и малозатратные, среднезатратные и долгосрочные.

Все энергосберегающие мероприятия филиалов, структурных подразделений и дочерних зависимых обществ ОАО «РЖД» группируются в
утвержденные в ОАО «РЖД» типовые и приводятся в настоящей форме. Средний срок окупаемости (графа 6) рассчитывается после заполнения граф 4 и 5.

В графе 1 указывается наименование и описание мероприятий;

Годовая экономия ТЭР в натуральном и стоимостном выражении
указывается в графах 3 и 4, в графе 2 указывается единица измерения
энергоресурса.

Затраты на проведение типовых мероприятий и средний срок окупаемости приводятся в графах 5 и 6.

В графе 7 указывается срок внедрения.

Годовая экономия энергетических ресурсов, затраты, срок окупаемости и согласованный срок внедрения приводятся раздельно во всем видам энергоресурсов и воды.

4.22. Перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности

Форма 22 содержит информацию о должностных лицах, ответственных за проведение энергосберегающих мероприятий:

фамилию, имя, отчество ответственного лица;

наименование должности;

контактную информацию ответственного лица (Номера телефонов, факсов, адреса электронной почты);

основные функции и обязанности по обеспечению мероприятий;

наименование и реквизиты нормативных актов организации, определяющих обязанности по обеспечению мероприятий.

4.23. Сведения о квалификации персонала, обеспечивающего
реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

Сведения о квалификации персонала, обеспечивающего реализацию энергосберегающих мероприятий содержат (форма 23):

информацию о количестве сотрудников организации, прошедших обучение в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности;

фамилию, имя, отчество лиц;

наименование должности;

сведения об образовательной организации проводившей обучение (наименование, юридический адрес, номер лицензии на право подготовки специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности);

наименование курса обучения и его тип (подготовка, переподготовка, повышение квалификации);

дату начала и окончания обучения;

документ об образовании (диплом, удостоверение, сертификат и др.);

сведения об аттестации и присвоении квалификации.

5. Указания по заполнению дополнительных форм энергетического паспорта для эксплуатационных локомотивных депо

Формы энергетического паспорта для эксплуатационных локомотивных депо разработаны с учетом хронологической последовательности их
заполнения и обработки, а также технологической и статистической взаимосвязи исследуемых величин. Они включают в себя данные за отчетный год и соответствующий базисный период времени по каждому виду ТПС (электровозам, электросекциям, тепловозам, дизель-поездам, автомотрисам и др.) с систематизацией по сериям локомотивов и видам движения.
В зависимости от конкретных условий в качестве базисного года может быть принят предыдущий год или среднестатистический год за предшествующий пятилетний период.

Отличительной особенностью всех форм энергетического паспорта для эксплуатационного локомотивного депо является обязательное представление в них не только полных, но и удельных значений энергетических показателей, а также их соотношений по отдельным категориям анализа с обобщенными величинами, принятыми в качестве базисных. Применение относительных величин обеспечивает эффективный сравнительный анализ выполнения и динамики изменения исследуемых параметров.

С целью характеристики энергоемкости перевозочного процесса в энергетическом паспорте для эксплуатационных локомотивных депо
приводятся абсолютные и относительные значения показателей перевозочного процесса: тонно-километровой работы, структуры грузопотока, общего пробега локомотивов, полного и удельного расходов энергии,
возврата электроэнергии в контактную сеть при рекуперативном торможении, удельного возврата электроэнергии, расхода электроэнергии на отопление пассажирских вагонов, непроизводительных потерь ТЭР и др.

Дополнительные формы энергетического паспорта ОАО «РЖД» для эксплуатационных локомотивных депо представлены в приложении 2.

5.1. Работа локомотивов и топливно-энергетический баланс

Форма 24 отражает баланс распределения энергии по видам тягового подвижного состава в сопоставимых единицах измерения и позволяет
оценить динамику изменения основных показателей работы и энергопотребления локомотивов.

В графе 1 перечисляются виды тягового подвижного состава, выполняющие работу в депо. В том случае, если бригады локомотивного депо
обслуживают участки разных систем электрического тока (постоянного и переменного), то все сведения в форме приводятся раздельно по каждому роду тока. Для тепловозной тяги обязательно разделение тепловозов на
магистральные и маневровые.

В графе 2 по каждому виду ТПС приводится объем перевозочной
работы в базисном периоде, 104 т·км брутто.

После этого путем алгебраического суммирования соответствующих строк в графе 2 определяется работа по видам тяги, а затем работа в целом по депо.

В графе 3 рассчитывается удельный вес работы каждого вида ТПС
относительно общей работы по депо, %.

Графы 4, 5 отражают результаты выполнения тонно-километровой
работы в отчетном периоде и формируются аналогично графам 2, 3 соответственно.

В графах 6 и 8 для базисного и отчетного периодов по каждому виду ТПС указывается общий пробег локомотивов, км.

Далее аналогично тонно-километровой работе осуществляется расчет итоговых строк общего пробега по видам тяги и в целом по депо, а затем в графах 7 и 9 приводится удельный вес пробега каждого вида ТПС в общем итоге по депо.

Графы 10 и 12 отражают расход энергии на тягу по счетчикам ТПС. С целью сравнительного анализа вклада каждого вида тяги в общее энергопотребление по депо при вычислении расхода энергии используется общий измеритель – тонна условного топлива.

Расчет итоговых строк в графах 10, 12 и удельного веса энергозатрат по каждому виду ТПС в общем итоге по депо в графах 11, 13 осуществляется аналогично тонно-километровой работе и общему пробегу.

5.2. Расход электроэнергии на тягу

Форма 25 характеризует показатели выполненной работы и энергопотребления на электрической тяге в локомотивном депо за отчетный период.

В графе 1 приводится перечень всех видов подвижного состава на электрической тяге из графы 1 формы 24. В том случае, если в форме 24 было выполнено разделение видов ТПС по родам электрического тока, то в форме 25 данные систематизируются аналогично.

В графу 2 по каждому виду ТПС записываются данные об объеме
перевозочной работы из графы 4 предыдущей формы.

В графе 5 указывается фактический расход электроэнергии по показаниям счетчиков электроподвижного состава (ЭПС), кВт·ч.

В графе 6 рассчитывается удельный расход энергии по счетчикам ЭПС, представляющий собой отношение полного расхода энергии, указанного в графе 5, к объему выполненной работы, записанному в графе 2.

В графе 8 приводится количество электроэнергии, возвращенной в контактную сеть при рекуперативном торможении, кВт·ч.

В графе 9 указывается расход электроэнергии на отопление пассажирских вагонов в зимний период, кВт∙ч, определяемый по счетчикам, установленным на локомотивах.

Значения в итоговой строке в графах 2, 5, 8 и 9 определяются алгебраическим суммированием соответствующих значений по видам ТПС. Значение УРЭ в итоговой строке в графе 6 рассчитывается указанным
выше способом (как отношение значений в графах 5 и 2).

В графах 3, 4 и 7 заполняется только итоговая строка. В графе 3
указывается количество электрической энергии, кВт∙ч, отпущенной тяговыми подстанциями (ТП) по приборам учета. В графе 4 рассчитывается удельный расход электроэнергии по счетчикам ТП как отношение количества отпущенной электроэнергии (графа 3) к объему выполненной работы (графа 2). В графе 7 определяется относительная величина «условных»
потерь электроэнергии в системе электроснабжения, %.

5.3. Расход дизельного топлива на тягу

Форма 26 характеризует показатели выполненной работы и энергопотребления на тепловозной тяге в локомотивном депо за отчетный период.

В графе 1 приводится перечень всех видов подвижного состава на тепловозной тяге из графы 1 формы 24. В том случае, если в форме 24 было выполнено разделение тепловозов на магистральные и маневровые, то в форме 26 данные систематизируются аналогично.

В графу 2 по каждому виду ТПС записываются данные об объеме перевозочной работы, 104 т·км брутто, из графы 4 формы 24, а в графу 3 – сведения об общем пробеге локомотивов, км, из графы 8 формы 24.

В графе 4 указывается фактический расход дизельного топлива, кг у.т.

В графе 5 приводится удельный расход топлива на 104 т·км брутто, вычисляемый как отношение полного расхода топлива (графа 4) к объему выполненной тонно-километровой работы (графа 2).

В графе 6 указывается удельный расход топлива в расчете на 100
локомотиво-километров, представляющий собой отношение полного расхода топлива (графа 4) к общему пробегу (графа 3).

Значения в итоговой строке в графах 2-4 определяются суммированием соответствующих значений по видам ТПС, а в графах 5 и 6 – по тем же формулам, что и другие значения в этих графах.

5.4. Удельный расход электроэнергии по сериям локомотивов и видам движения

Форма 27 содержит детальные сведения о структуре грузопотока и удельном расходе электроэнергии по сериям локомотивов и видам движения, позволяющие оценить вклад указанных категорий в величину УРЭ в целом по депо в базисном и отчетном периодах.

В графе 1 формы 27 перечисляются серии локомотивов, эксплуатируемые на электрической тяге. При этом для исключения избыточной
информации в качестве анализируемых объектов рекомендуется выделить только те серии, которые имеют статистически значимые результаты работы или требуют особого наблюдения (например, новые серии локомотивов), а малодеятельные серии объединить в одну категорию «Прочие».

Для каждой анализируемой серии локомотивов в графе 2 указываются виды движения, обслуживаемые локомотивами данной серии, и в остальных графах формы 27 информация систематизируется по этим категориям.

Для заполнения формы 27 необходимо предварительно рассчитать объем перевозочной работы и количество затраченной энергии на ее
выполнение по каждой категории анализа (серии локомотива и виду
движения) для базисного и отчетного периодов.

После этого путем алгебраического суммирования следует вычислить соответствующие итоговые значения тех же показателей для каждой серии локомотива (в сумме по всем видам движения) и для каждого вида движения (в сумме по всем сериям локомотивов).

В графах 3 и 4 приводится структура грузопотока, характеризуемая
долями выполненной тонно-километровой работы по вышеназванным категориям анализа относительно тонно-километровой работы в электротяге в целом по депо.

В графах 5-11 представляются данные об удельном расходе энергии в расчете на тонно-километровую работу. В графах 5 и 7 приводятся абсолютные значения УРЭ, кВт·ч/104т·км брутто.

Расчет итоговых строк для каждой серии локомотива (в сумме по всем видам движения) и для каждого вида движения (в сумме по всем сериям локомотивов) в графах 5 и 7 выполняется аналогично.

В графах 6 и 8 указываются относительные значения УРЭ по каждой категории анализа по сравнению с удельным расходом в целом по депо в базисном и отчетном периодах.

В графах 9 и 10 приводятся значения а′э (QL), характеризующие приходящуюся на рассматриваемый объект часть абсолютного значения деповского УРЭ. Значения а′э (QL) по каждой категории анализа рассчитываются по формулам, указанным в заголовках граф 9 и 10, а значения в итоговой строке «Всего» этих граф определяются суммированием соответствующих значений по категориям без учета значений строк промежуточных итогов «Всего по серии …». В результате этого в строке «Всего» в графе 9
отображается ожидаемое значение деповского УРЭ, которое было бы
получено при достигнутых в отчетном периоде значениях УРЭ по категориям, но неизменной относительно базисного периода структуре грузопотока, а в графе 10 – УРЭ в целом по депо. При правильном заполнении формы 27 значения в строке «Всего» в графах 7 и 10 должны совпадать.

В графе 11 приводится удельный вес энергоемкости каждой категории в УРЭ в целом по депо, %.

Графы 12 и 13 характеризуют удельные энергозатраты в расчете на 100 локомотиво-километров соответственно в базисном и отчетном периодах. Эти показатели целесообразно определять только для тех видов движения, в которых нормирование УРЭ осуществляется на указанный измеритель
(например, для маневровой или хозяйственной работы, простоя локомотивов), но при необходимости их можно рассчитывать для всех анализируемых в форме 27 объектов. Для заполнения граф 12 и 13 следует предварительно рассчитать общий пробег локомотивов рассматриваемых серий в указанных видах движения.

После заполнения всех граф формы 27 необходимо упорядочить ее содержимое следующим образом: сначала представить последовательность серий локомотивов по убыванию значений в строках «Всего по серии …» в графе 11, а затем внутри каждого блока строк по серии локомотива упорядочить строки по убыванию значений в графе 11. Такая систематизация данных позволит оперативно выявить объекты, оказавшие наибольшее влияние на удельный расход энергии в целом по депо.

5.5. Удельный расход электроэнергии по сериям локомотивов и видам движения

Форма 28 содержит детальные сведения о структуре грузопотока и удельном расходе дизельного топлива по сериям локомотивов и видам
движения, позволяющие оценить вклад указанных категорий в величину УРЭ на теплотяге в целом по депо в базисном и отчетном периодах.

Форма 28 состоит из двух частей. Часть А характеризует удельный расход энергии по магистральным тепловозам. Она идентична форме 27, отличается от нее только единицами измерения УРЭ (кг у. т. вместо кВт×ч),
поэтому заполняется аналогичным образом.

Часть Б формы 28 отражает удельные энергозатраты маневровых
тепловозов. Ее структура аналогична части А, но имеет ряд особенностей, обусловленных тем, что основным измерителем работы локомотивов в ней является общий пробег.

Технология заполнения граф 9-11 части Б с учетом отмеченных выше особенностей не отличается от заполнения граф 9-11 части А.

Если маневровые тепловозы выполняют и тонно-километровую работу, то в графах 12 и 13 приводится удельный расход топлива в расчете на измеритель 104т·км брутто.

Перечень действий по упорядочению данных в частях А и Б формы 28 аналогичен форме 27.

5.6. Возврат электроэнергии в контактную сеть при рекуперативном торможении

Форма 29 отражает детальные сведения о возврате электроэнергии в контактную сеть за отчетный период. Данные в форме 29 систематизируются по рекуперирующим сериям локомотивов, которые перечисляются в графе 1.

Для заполнения формы 29 необходимо предварительно рассчитать объем выполненной тонно-километровой работы и расход энергии локомотивами каждой анализируемой серии.

В графе 2 для каждой анализируемой серии локомотивов указывают количество возвращенной в контактную сеть электроэнергии, кВт·ч.

Значение в строке «Всего» в графе 2 определяется алгебраическим суммированием соответствующих значений по сериям локомотивов. При этом оно должно совпадать с итоговым значением в графе 8 формы 25.

В графе 3 рассчитывается удельный вес работы, выполненной
рассматриваемой серией локомотивов, в общей работе депо, %.

Значение в итоговой строке графы 3 вычисляется как сумма значений строк по сериям локомотивов. Вследствие того, что в форме 29 представляются данные только по рекуперирующим сериям, рассчитанная в итоге сумма может быть менее 100% (оставшаяся до 100% часть работы в депо выполняется нерекуперирующими сериями электровозов).

В графе 4 рассчитывается удельный вес электроэнергии, возвращенной локомотивами каждой серии, в общем возврате по депо, %.

Значение в итоговой строке графы 4 представляет собой алгебраическую сумму вышестоящих строк.

В графе 5 по каждой серии локомотивов приводится доля возврата электроэнергии относительно расхода на тягу, %.

Графы 6, 7 отражают показатели удельного возврата электроэнергии в контактную сеть при рекуперативном торможении. В графе 6 приводится абсолютное значение удельного возврата электроэнергии по каждой серии локомотивов на единицу тонно-километровой работы, кВт·ч/104т·км брутто.

В графе 7 определяется относительная величина удельного возврата электроэнергии по каждой серии локомотивов по сравнению с общим
значением удельного возврата в целом по депо, о. е.

После заполнения всех граф формы 29 осуществляется ее упорядочение по убыванию значений в графе 4.

5.7. Расход электроэнергии на отопление пассажирских вагонов

Форма 30 отражает расход электроэнергии на отопление пассажирских вагонов в зимний период по каждой серии локомотивов и в целом по депо за отчетный период.

В графе 1 перечисляются все серии подвижного состава, обеспечивающие перевозочный процесс в пассажирском движении (ПД) на электротяге, независимо от наличия учета расхода энергии на отопление вагонов.

В графе 2 указывается тонно-километровая работа, выполненная по маршрутам машинистов с применением электроотопления пассажирских вагонов, 104 т·км брутто.

В графе 3 рассчитывается удельный вес работы локомотивов каждой серии в пассажирском виде движения в общей пассажирской работе на электротяге в целом по депо, %.

Графы 4-8 отражают данные о полном и удельном расходе энергии на отопление пассажирских вагонов по каждой серии электроподвижного
состава. В графе 4 указывают общую величину расхода электроэнергии на отопление вагонов, кВт·ч.

Значения в строке «Всего» в графах 2-4 представляют собой результат алгебраического суммирования значений вышестоящих строк. При этом итоговое значение в графе 4 должно совпадать с соответствующим значением, указанным в форме 25 в последней строке в графе 9.

В графе 5 рассчитывается удельный вес электроэнергии, израсходованной на отопление вагонов рассматриваемой серией локомотивов, в
общем расходе на отопление вагонов по депо, %.

В графе 6 для каждой серии локомотивов определяется доля расхода на отопление от расхода на тягу в пассажирском движении, %.

В графе 7 указывается удельный расход энергии на электроотопление, вагонов  кВт·ч/104т·км брутто.

Значение УРЭ в итоговой строке «Всего» графы 7 вычисляется аналогичным образом.

В графе 8 приводится отношение УРЭ на отопление вагонов локомотивами рассматриваемой серии к общедеповскому значению УРЭ на
отопление вагонов, о.е.

После заполнения всех граф формы 30 осуществляется ее упорядочение по убыванию значений в графе 5.

5.8. Непроизводительные потери в электротяге

Форма 31 отражает данные о непроизводительных затратах в электротяге и вызванных ими потерях электроэнергии, рассчитанных по установленным нормативам, за базисный и отчетный периоды.

В графе 1 приведены виды непроизводительных затрат, а в графе 2 – характеризующие их показатели. Исключение строк из формы 31 не
допускается. В случае отсутствия данных по какому-либо виду затрат в форме 31 делается соответствующая отметка.

В графах 3 и 4 по каждому виду непроизводительных затрат приводятся их результирующие значения в базисном и отчетном периодах,
рассчитанные в результате интеграции соответствующих данных по месяцам.

Потери ТЭР определяются по каждому виду непроизводительных
затрат, тыс. кВт∙ч.

Общие потери ТЭР по депо в графах 3 и 4 вычисляются как сумма значений, указанных в строках «Потери ТЭР, тыс. кВт·ч» по каждому виду непроизводительных затрат в соответствующем периоде.

В последней строке формы 31 определяется доля непроизводительных потерь электроэнергии от общего расхода энергии на тягу, %.

В графах 5 и 6 заполняются только строки, отражающие потери ТЭР. Значения в этих графах характеризуют доли отдельных видов непроизводительных потерь ТЭР в общих потерях по депо, %.

5.9. Непроизводительные потери в тепловозной тяге

Форма 32 отражает данные о непроизводительных затратах в тепловозной тяге и вызванных ими потерях дизельного топлива, рассчитанных по установленным нормативам, за базисный и отчетный периоды.

Форма 32 идентична форме 31, отличается от нее только единицами
измерения потерь ТЭР (т у.т. вместо тыс. кВт×ч) и заполняется аналогично ей. При этом расчет потерь дизельного топлива осуществляется с учетом
теплового эквивалента.

5.10. Качественные показатели использования подвижного состава и метеорологические факторы, влияющие на энергопотребление

Форма 33 содержит сведения о динамике изменения влияющих на
тяговое энергопотребление факторов – показателей использования локомотивов, а также температуры наружного воздуха – за базисный и отчетный периоды.

В графе 1 отдельно для грузового и пассажирского видов движения перечисляются качественные показатели использования подвижного
состава, оказывающие влияние на тяговое энергопотребление. Указанный в последней строке показатель «Средневзвешенная температура наружного воздуха, °С» по видам движения не подразделяется.

В графах 2 и 3 по перечисленным в графе 1 параметрам приводятся характеристики использования электровозов, а в графах 4 и 5 – магистральных тепловозов для базисного и отчетного периодов.

6. Указания по заполнению дополнительных форм энергетического паспорта для дистанций электроснабжения

Представленные в типовых формах энергетического паспорта формы не позволяют с необходимой полнотой отразить особенности функционирования СТЭ железнодорожного транспорта и представить результаты
выполнения «критических» работ, выполняемых при обследовании
дистанций электроснабжения. Поэтому в соответствии с приказом Минэнерго от 19 апреля 2010 г. №182 необходимо заполнение дополнительных форм энергетического паспорта для дистанций электроснабжения, характеризующих особенности СТЭ железнодорожного транспорта.

Отличие системы электроснабжения ОАО «РЖД» от прочих промышленных предприятий обусловлено наличием специфического оборудования на тяговых подстанциях железных дорог: преобразовательных трансформаторов, выпрямительных и выпрямительно-инверторных преобразовательных агрегатов, быстродействующих выключателей постоянного
тока, сглаживающих фильтров, реакторов. Их учет и параметры отражены в дополнительных формах энергетического паспорта ОАО «РЖД» для дистанций электроснабжения (см. прилож. 3).

6.1. Сведения о сглаживающих фильтрах тяговых подстанций

Форма 34 содержит сведения о сглаживающих фильтрах тяговых
подстанций постоянного тока, включающие в себя схемы выпрямления, параметры фильтров и их параллельных частей, сведения о реакторах.

В графе 2 указывается название тяговой подстанции постоянного
тока, в графе 3 – схема выпрямления.

Установленные на подстанции автоматические быстродействующие выключатели указываются в графе 4.

Графа 5 отражает данные о схеме сглаживающего фильтра, частоту настройки резонансных контуров, Гц.

В графах 6 и 7 указываются количество, тип реакторов и их индуктивность, мГн, соответственно.

Емкость апериодического и резонансных контуров, мкФ, параллельной части фильтра указываются в графе 8.

6.2. Сведения о количестве преобразовательных агрегатов тяговых подстанций

Форма 35 содержит сведения о количестве преобразовательных агрегатов и трансформаторов тяговых подстанций.

В графе 2 указываются анализируемые параметры: схемы выпрямления, преобразовательные трансформаторы, выпрямительно-инверторные преобразователи.

Данные о типе схем выпрямления из графы 2 указываются в графе 3, для преобразовательных трансформаторов указывается их мощность, МВ·А.

Графы 4-7 содержат сведения о числе выпрямительных агрегатов, преобразовательных трансформаторов и выпрямительно-инверторных преобразователей, указанных в графах 2 и 3, по годам.

6.3. Сведения о типе преобразовательных агрегатов тяговых
подстанций

Форма 36 содержит сведения о типе преобразовательных агрегатов тяговых подстанций.

В графе 1 указывается название тяговой подстанции, аналогично
данным графы 2 формы 34.

Графы 2 и 3 содержат сведения о типе преобразовательного трансформатора, годе его ввода в эксплуатацию.

Графа 4 отражает данные о типе вентилей преобразовательных агрегатов, в графах 7 и 8 указывается количество вентилей в плече, соединенных последовательно и параллельно.

В графе 5 указывается тип средств защиты от перенапряжений.

Графа 6 заполняется в соответствии с графой 3 формы 34.

6.4. Сведения об обеспечении сальдированного учета электрической энергии

Форма 37 содержит информацию о наличии сальдированного учета электроэнергии на тяговых подстанциях, объеме возвращенной и принятой к оплате энергосистемами электрической энергии.

В графе 2 указывается класс напряжения по которому ведется учет электрической энергии.

Объем электроэнергии, возвращенной по приборам учета на вводах тяговых подстанций, тыс. кВт·ч, по годам указывается в графах 3-6, объем возвращенной электроэнергии, принятой к расчетам энергосистемой, тыс. кВт·ч, по годам – в графах 7-10. Доля возвращенной электроэнергии, принятой к оплате энергосистемой по годам, %, указывается в графах 11-14.

6.5 Сведения о транзите электроэнергии по шинам высшего
напряжения тяговых подстанций

Форма 38 содержит информацию о транзите электроэнергии по
шинам высшего напряжения тяговых подстанций, заполняется по аналогии с формой 37.

В графах 3-6 указывается объем транзита электроэнергии по шинам высшего напряжения, тыс. кВт·ч, в графах 7-10 – объем транзита электроэнергии по шинам высшего напряжения, принятого к расчетам энергосистемой, тыс. кВт·ч.

Графы 11-14 содержат информацию о доле возвращенной электроэнергии, принятой к оплате энергосистемой по годам, %.

Литература

1. Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Приказ Минэнерго РФ от 19.04.2010 № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования».