7.17 Цепи электропневматического тормоза (ЭПТ)

Схема цепей ЭПТ приведена на рисунке 31. Питание цепей осуществляется от выключателей SF45(SF46) ЭПТ через контакты реле KV53(KV54). При этом напряжение от аккумуляторных батарей GB1, GB2 подается через установочную панель А18 и сетевой фильтр Z9 к преобразователю напряжения А19.сетевой фильтр обеспечивает дополнительное снижение уровня помех, влияющих на работу радиостанции. При включении выключателей SF45(SF46) подается питание на блок А19; однако управляющие команды на блок А19 не поступают. При включении выключателя ЭПТ блока S19(S20) подается напряжение на катушку реле KV35, контакты которого и подключают к блоку А19 управляющие сигналы, подаваемые от систем САУТ, МСУД, УСАВП, крана SQ3(SQ4).

Оперативное управление электропневматическим тормозом осуществляется с помощью крана машиниста SQ3(SQ4). При включенной системе САУТ-ЦМ/485 управление осуществляется этой системой. С цепями ЭПТ САУТ-ЦМ/485 связана проводами Т17(Т18), Т37(Т38), Т39(Т40), Т26. При выключенной или неисправной САУТ-ЦМ/485 провод Т37 соединяется с проводом Т39 и Т38 с Т40 в приборе А105 и в блоке коммутации А106 САУТ-ЦМ/485 соответственно. В режиме «Авто-ведение» управление осуществляется шкафом МСУД через реле KV90 (торможение), КV91 (перекрыша).

При положениях I, II ручки крана машиниста SQ3, (SQ4) с выхода «Рабочая линия» преобразователя А19 (контакт Х4:2) подается переменное напряжение прямоугольной формы с частотой 625 Гц и амплитудой 50 В по цепи: провода П2-7, Т23, Л, перемычка хвостового вагона, контрольные провода КЛ, провода Т20, П2-3, контакты Х.4:1 «Контрольная линия» преобразователя А19. При этом на пульте машиниста загорается сигнальная лампа «О», свидетельствуя об исправном состоянии цепей ЭПТ. Напряжение подается и на отпускные и тормозные вентили воздухораспределителей, но они на переменный ток не реагируют.

Торможение осуществляется переводом ручки крана машиниста в положения Va, V или VI. При. этом на вход "Торможение" преобразователя А19 (контакты Х1:2) подается управляющее напряжение по цепи: контакты Х1:6 преобразователя А19, провода 111 - 1, Т8, контакты SA3(SА4), провод Т17(Т18), контакты «в» и «г» крана машинист SQ3(SQ4). провода Т26, П1-4. После соответствующих переключений в преобразователе А19 на выход «Рабочая линия» подается напряжение 50 В постоянного тока (с положительной полярностью на выходе Х4:2 и отри нательной - на выходе Х4:3), обеспечивая питание катушек вентилей ОЭ и ТЭ воздухораспределителей по цепи: провода П2-7,Т23, Л, вентили ОЭ и ТЭ воздухораспределителей вагонов, заземление, амперметр РА12, провод Т24. панель выпрямителя U75, провод Т41, датчик тока Т35, провод Т42, панель выпрямителя U75, провод Т22, амперметр РА11, провода Т19, П2-6. Напряжение на вентили воздухораспределителей электровоза подается от провода Т23 через контакты кнопки S7(S8) ОТПУСК ТОРМОЗОВ, провод Т43(Т44), контакты SA3(SA4), провод Т45. При этом на пульте машиниста включается сигнальная лампа «Т», сигнализируя о режиме «Торможение». Контакты SA3(SA4), KV35(KV36) обеспечивают возможность управления электропневматическим тормозом только из той кабины, откуда ведется управление электровозом.

Режим «Перекрыша» осуществляется переводом ручки крана машиниста в положения III или IV. Управляющее напряжение на вход «Перекрыша» преобразователя А19 подается по цепи: контакты XI:6 преобразователя А19, провода П1-1, Т8, контакты SA3(SA4), провод Т17(Т18), контакты «в» крана машиниста SQ3(SQ4), провод Т37(Т38), контакты прибора А105 (блока коммутации А 106 при управлении из второй кабины), провод Т39(Т40), контакты «г» крана машиниста SQ3(SQ4), провод Т21, контакты KV11, провод Т25, контакты KV90, провода Т27, П1-5. После соответствующих переключений в преобразователе А19 на выход «Рабочая линия» подается напряжение 50 В постоянного тока с положительной полярностью на выходе Х4:3 и отрицательной - на выходе Х4:2, обеспечивая питание отпускных вентилей ОЭ воздухораспределителей по цепи: провода П2-6, Т19, амперметр РА11, провод Т22, панель выпрямителя U75, провод Т41. датчик тока Т35. провод Т42, панель выпрямителя U75, провод Т24, амперметр РА 12, заземление, вентиль ОЭ воздухораспределителей вагонов (на электровозе: вентиль ОЭ, провод Т45 контакты SA3(SA4), провод Т43(Т44), контакты кнопки S7(S8) ОТПУСК ТОРМОЗОВ, провод Т23), провода Л, Т23. П2-7. При Этом на пульте машиниста включается сигнальная лампа «П», сигнализирующая о режиме «Перекрыша». Катушки тормозных вентилей ТЭ обесточены, так как при данной полярности полупроводниковые вентили в их цепи находятся в непроводящем состоянии (закрыты).

По проводам Т28, Т29, Т30, Т5 (общий минус) в блок А40 (смотри рисунок 35) передаются соответствующие сигналы: об исправности цепей ЭПТ, о режимах "Перекрыша", "Торможение".

Для включения ЭПТ при срабатывании клапана автостопа У25(У26) предусмотрено промежуточное реле KVI1, питание катушки которого осуществляется в соответствии с рисунком 16.

Сигнализатор давлений SP19 предназначен для включения ЭПТ при открывании стоп-крана в вагонах (с целью уменьшения продольных, усилий в поезде при торможении).

Выходное напряжение СПН ЭПТ М измеряется вольтметрами PV1I, PV12 при нахождении рукояток тумблеров S141 (S142) в положении НАПРЯЖЕНИЕ СПН ЭПТ. Для измерения напряжения на аккумуляторной батарее электровоза рукоятки тумблеров переводятся в положение НАПРЯЖЕНИЕ БАТАРЕИ. Напряжение поступает также на датчики напряжения Т37, Т38 в соответствии с рисунком 20 для передачи значений напряжений в шкаф МСУД.

Ток в цепях катушек электромагнитных вентилей воздухораспределителей измеряется амперметрами РА11, РА12. Датчик тока Т35, включенный через панель выпрямителя, предназначен для передачи значения тока в шкаф МСУД в соответствии с рисунком 20.

Электрической схемой СПН ЭПТ М предусмотрена защита его от токов короткого замыкания и перегрузки по току в цепях рабочей линии. Для восстановления работоспособности СПН ЭПТ М после срабатывания защиты необходимо выключить и снова включить выключатель ЭПТ блока выключателей S19(S20).