Глава 2

Поддерживающие устройства

Технологическая карта № 2.2

(Переработанная и дополненная)

Замена двухпутной консоли

1. Состав исполнителей

# Электромеханик  или электромонтер 6 разряда - 1

# Электромонтер 5 разряда – 2

# Электромонтер 4 разряда - 2

# Электромонтер 3 разряда - 3

# 2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Со снятием напряжения, с применением рабочей площадки автомотрисы (дрезины) и съемной изолирующей вышки или с двух автомотрис; с использованием двух навесных лестниц 3 м, приставной лестницы 9 м (при работе на конической железобетонной опоре); с подъемом на высоту.

2.2. С перерывом в движении поездов по обеим путям в «окно» продолжительностью 2 — 2,5 часа.

2.3. По наряду и приказу энергодиспетчера. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Автомотриса (дрезина) с прицепной платформой, шт. ………………………....1

Вышка съемная изолирующая (или автомотриса), шт. ……………..………...1

Лестница навесная 3м, шт. ……………………………………………………….2

Лестница приставная 9м, шт. …………………………………………………….1

Продолжение технологической карты № 2.2

Полиспаст на 20кН (2000кгс), шт. ……………………………………………...1

Полиспаст на 5кН (500кгс), шт. ………………………………………………...2

Блоки БР-300, шт. ………………………………………………………………..1

Струбцина монтажная, шт. ………………………………………………….…..2

«Удочка» веревочная с блоком, шт. ……..……………………………………...2

«Удочка» веревочная, шт. ……..………………………………………………...3

Набор инструмента электромонтера контактной сети, компл. …………….....1

Штанга заземляющая, шт. ……………….(по числу мест, указанных в наряде)

Перчатки диэлектрические, пар …………………………………………………2

Пояс предохранительный, шт. ……………………...….(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. …...…………………………..……(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………….……………………..(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. …………………………………………..2

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ со снятием напряжения в зоне работ (по обоим путям), с применением рабочих площадок автомотрисы и съемной вышки, на предоставление «окна» в движении поездов, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Подобрать в соответствии с проектной документацией необходимую двухпутную консоль.

При подборе типа консоли необходимо учитывать тип опоры, габарит, место установки (прямой участок, внутренняя или внешняя сторона кривой), назначение опоры (промежуточная, переходная) и направление действующих на консоль нагрузок.

4.4. Укомплектовать консоль тягами с регулировочными устройствами, фик-

Продолжение технологической карты № 2.2

саторными стойками, бугелями для подвески проводов, крепежными изделиями и

подвесными изоляторами (при их одновременной замене) с соединительной арматурой.

Проверить внешним осмотром все элементы и детали, качество их изготовления и антикоррозионного покрытия. Прогнать резьбу на всех резьбовых соединениях и нанести на нее смазку. Особое внимание обратить на качество сварных швов. Изоляторы должны быть очищены от загрязнения и соответствовать требованиям, изложенным в главе 2.9. ПУТЭКС (ЦЭ - 868). Фарфоровые тарельчатые изоляторы должны иметь соответствующую маркировку о том, что они прошли входной контроль и электрические испытания.

Собрать консоль с тягами. Проверить возможность присоединения фиксаторных стоек к кронштейну панели.

4.5. Подобрать монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их, а также консоль, изоляторы, детали, арматуру и съемную вышку на платформу. Организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.6. Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в зоне работы и закрытии путей для движения поездов, времени начала и окончания работ («окна»). При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

После закрытия путей перегона или станции, получить разрешение дежурного по станции на его занятие. На перегон автомотриса отправляется по пути ближнему к опоре, на которой будет заменяться консоль, на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

4.7. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.8. Заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, пере-

носными заземляющими штангами с обеих сторон места работы в соответствии с

Продолжение технологической карты № 2.2

нарядом.

4.9. Подняться на рабочую площадку автомотрисы, поднять и закрепить перила ограждения, привести площадку в рабочее положение.

4.10. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | ### Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ### 3 |
| 1 | Демонтаж проводов на консоли | Установить под консолью на первом пути от опоры автомотрису, а съемную вышку или вторую автомотрису на соседнем пути. Два электромонтера-исполнителя работают на рабочей площадке автомотрисы, два — на рабочей площадке съемной вышки (автомотрисы). Развернуть рабочую площадку вышки автомотрисы в сторону опоры. Работы по демонтажу и последующему монтажу консоли производятся одновременно на обоих путях. При помощи полиспаста на 5 кН (500 кгс) или блоков БР — 300 отсоединить дополнительные фиксаторы от контактных проводов и подвязать их проволокой к основному стержню фиксатора. Отсоединить страхующие и поддерживающие косые струны (или жесткие распорки) от основного стержня фиксатора, а затем — от фиксаторной стойки (кронштейна) и опустить на рабочую площадку автомотрисы или на землю. На пути, где находится автомотриса, ослабить крепление рессорной струны с одной стороны на несущем тросе и поднять рабочую площадку с контактными про- |

Продолжение технологической карты № 2.2

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | водами к точке подвеса несущего троса. На соседнем пути завесить на несущий трос навесную лестницу 3м. При помощи полиспастов на 5 кН (500 кгс) освободить консоль от несущих тросов вместе с подвесными изоляторами. Несущий трос первого от опоры пути опустить на ограждение рабочей площадки автомотрисы, а соседнего пути — до состояния свободного провисания при использовании автомотрисы – на ограждение рабочей площадки. При помощи «удочек» с блоком освободить консоль от фиксаторных стоек (10). За хобот консоли надежно закрепить две удочки (7), одну из которых перебросить через несущие тросы к опоре, а вторую закрепить за наружный рельс второго пути для поддержания консоли от ухода в сторону после снятия нагрузки от проводов (рисунок 2.2.1). При наличии других проводов на консоли аналогичным образом отсоединить их от консоли. Электромонтеру с рабочей площадки автомотрисы подняться на консоль, поочередно снять неподвижные блоки полиспастов на 5 кН (500 кгс) и опустить их на рабочую площадку автомотрисы и съемной вышки, не освобождая крепления крюка подвижного блока от несущих тросов. Электромонтеру спуститься с консоли на площадку автомотрисы. |
| 2 | Демонтаж консоли при неповоротной пяты консоли | Поднять неподвижный блок полиспаста (3) на 20 кН (2000 кгс) при помощи «удочки» с блоком с вышки автомотрисы на опору и закрепить через струбцину (1) за верх опоры, а подвижный блок — струбциной за кон- |

Продолжение технологической карты № 2.2

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | соль примерно в середине между креплениями тяг (6) к консоли (рисунок 2.2.1). При помощи «удочки», закрепленной на хоботе консоли вставить (рисунок 2.2.2) в одно из монтажных отверстий (6) в узле крепления пяты (4) переходной детали (3) монтажную заклепку (7) и вынуть рабочую заклепку (8) из среднего отверстия. Отсоединить «удочку» от рельса второго пути и при помощи обоих, закрепленных на хоботе консоли «удочек», развернуть консоль вдоль путей. При помощи полиспаста вынуть одну из двух заклепок (5) сочленения пяты консоли (2) с переходной деталью (3). Отсоединить тяги от узла крепления на опоре, с помощью «удочки» опустить тяги на кронштейн консоли и привязать к нему вязальной проволокой. Электромонтеру с консоли перейти на рабочую площадку автомотрисы. Опустить хобот консоли полиспастом вниз вдоль опоры. Отсоединить неподвижный блок полиспаста от середины кронштейна консоли и закрепить у пяты консоли. Нагрузить полиспаст, вынуть вторую заклепку (5) в узле сочленения пяты консоли (2) с переходной деталью (3) и опустить консоль на землю. Отсоединить блок полиспаста и «удочки» от демонтированной консоли. |
| 3 | Монтаж новой консоли | Закрепить полиспаст у пяты подготовлен для установки новой консоли. Прикрепить к хоботу консоли две «удочки» для удержания консоли во время подъема в необходимом положении. Поднять консоль пятой к мес- |

Продолжение технологической карты № 2.2

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ту крепления на опоре и соединить переходную деталь (3) с пятой консоли (2) одной из двух заклепок (5). Переставить блок полиспаста с пяты кронштейна консоли на середину (между креплениями тяг на кронштейне). Оттягивая «удочками» хобот консоли от опоры вдоль пути, полиспастом поднять консоль в горизонтальное положение. Установить вторую заклепку (5) в сочленение пяты консоли с переходной деталью. Отвязать тяги, поочередно поднять их к вершине опоры и закрепить в узле крепления на опоре. Отрегулировать тяжение в тягах (они должны быть нагружены одинаково). На металлических опорах тяжение регулируется штангой с резьбой, на железобетонных — путем перестановки болтов в отверстиях регулировочной скобы. Поднять на рабочую площадку автомотрисы конец одной из «удочек», закрепленных на хоботе консоли, перепустить через несущие тросы на соседний путь. Развернуть консоль перпендикулярно оси пути и установить среднюю рабочую заклепку (8), после этого вынуть монтажную заклепку крайнюю (7). Конец «удочки» закрепить на крайний рельс второго пути. |
| 4 | Монтаж проводов на новой консоли | Электромонтеру подняться с рабочей площадки автомотрисы на кронштейн консоли. При помощи «удочки» поочередно поднять блоки полиспаста на 5 кН (500 кгс), закрепить их на кронштейн консоли и поднять несущие тросы с изоляторами, соединить с бугелями и закрепить замками. Если при замене консоли заменяются и изоляторы, |

Продолжение технологической карты № 2.2

| 1 | 2 | ### 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | то собранные гирлянды поднимают «удочкой», соеди-няют с серьгой бугелей и закрепляют замками. Несущий трос поднимают, укладывают в седло и закрепляют плашкой. При укладке в седло алюминиевых и сталеалюминевых проводов установить вкладыш (деталь 067). На кривых участках проследить, чтобы усилие от излома провода приходилось на основную часть корпуса, а не на плашку. Снять полиспасты с кронштейна консоли и несущих тросов и опустить их вниз. Отсоединить от кронштейна консоли блок полиспаста на 20 кН и с помощью «удочки» опустить полиспаст вниз вдоль опоры. Привязать «удочку» ко второму блоку полиспаста и отсоединить его от опоры. Опустить с помощью «удочки» полиспаст на землю. Снять с вершины опоры струбцину, а с кронштейна — струбцину и «удочки». При помощи «удочки» с блоком поднять и закрепить фиксаторные стойки на кронштейне консоли. Закрепить основные фиксаторы с изоляторами на фиксаторных стойках, а также косые поддерживающие и страхующие струны, и жесткие распорки к несущему тросу. Закрепить рессорные струны на несущем тросе на прежнее место. С помощью блока БР — 300 или полиспаста на 5 кН (500 кгс) установить дополнительные фиксаторы на контактные провода. Проверить величину зигзага и вертикальную регулировку контактного провода в прилегающих пролетах. |

Продолжение технологической карты № 2.2

Рисунок 2.2.1. Схема замены двухпутной консоли на сваренных железобетонных конических опорах:

1 – струбцина; 2 – регулировочные скобы; 3 – блок полиспаста на 20 кН (2000кгс); 4 – ведущая ветвь полиспаста; 5 – канаты полиспаста; 6 – тяги звеньевые; 7 – поддерживающие «удочки»; 8 – переходная деталь; 9 – точка подвеса несущего троса; 10 – фиксаторные стойки

Рисунок 2.2.2. Узел крепления пяты двухпутной консоли на металлической опоре: при подъеме вдоль пути (а) и в рабочем положении (б):

1 – металлическая опора; 2 – двухпутная консоль; 3 – переходная деталь;

4 – узел крепления пяты консоли на опоре; 5 – рабочие заклепки, соединяющие пяту консоли с переходной деталью; 6 – монтажные отверстия; 7 - монтажная заклепка; 8 – рабочая заклепка в узле крепления пяты консоли на опоре

6. Окончание работ

6.1. Снять с рабочих площадок  автомотрисы и съемной вышки инструмент, материалы, детали, приспособления, привести рабочую площадку автомотрисы в

транспортное положение. Убрать съемную вышку с пути и погрузить ее на при-

Окончание технологической карты № 2.2

цепную платформу.

6.2. Вывести людей из зоны работы. Снять заземляющие штанги.

6.3. Собрать материалы, монтажные приспособления, съемную вышку, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств С1ДБ, связи и контактной сети».

6.5. При работе с автомотрисы на перегоне возвратить ее на станцию примыкания на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

6.6. Возвратиться на производственную базу ЭЧ.

Технологическая карта № 2.3

(Переработанная и дополненная)

Замена тяг однопутной и двухпутной консолей

1. Состав исполнителей

| Исполнители | Однопутных консолей |  | Двухпутных консолей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | С автомотрисы | Со съемной вышки |  |
| Электромеханик или электромонтер 6 разряда | - | - | 1 |
| Электромонтер 5 разряда | 1 | 1 | 1 |
| Электромонтер 4 разряда | 1 | 2 | 2 |
| Электромонтер 3 разряда | 1 | 2 | 2 |

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. По замене тяг однопутных консолей — со снятием напряжения и: применением автомотрисы (дрезины) или съемной изолирующей вышки, с использованием навесной лестницы 3 м, приставной лестницы 9 м (при работе на конической железобетонной опоре).

2.2. По замене тяг двухпутных консолей — со снятием напряжения по обоим путям, с применением автомотрисы (дрезины), съемной изолирующей вышки и двух навесных лестниц 3 м; с подъемом на высоту.

2.3. С перерывом в движении поездов по одному или двум (на двухпутных консолях) путям, в «окно» продолжительностью 1,5 — 2 часа.

2.4. По наряду и приказу энергодиспетчера. При работе на станционных путях — по согласованию с дежурным по станции.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Мегаомметр М1101 на 500 В, шт. ……………………………………..…....1

Лестница приставная 9 м, шт. ……………………………………………….1

Продолжение технологической карты № 2.3

Лестница навесная 3 м, шт. ……………………………………….…...…1(2)

Струбцина монтажная, шт. ………………………………………………….2

Полиспаст на 20кН (2000кгс), шт. ……………………………………………...1

Полиспаст на 5кН (500кгс), шт. ………………………………………………...1

«Удочка» веревочная, шт. ……………………………………………...………..2

«Удочка» веревочная с блоком, шт. ……………………………………………1

Набор инструмента электромонтера контактной сети, компл. …………….....1

Штанга заземляющая, шт. ……………….(по числу мест, указанных в наряде)

Перчатки диэлектрические, пар …………………………………………….2

Пояс предохранительный, шт………………………….(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. ………………………..................(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………………………............(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ……………………………………...1

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ, передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ со снятием напряжения в зоне работ и представление «окна» в движении поездов (по одному или двум путям в зависимости от типа консоли), с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего наряд.

4.3. Подобрать, в зависимости от типа консоли и опоры, тягу, укомплектованную регулировочными устройствами и деталями крепления. У резьбовых изделий прогнать резьбу и нанести на нее смазку. Проверить качество оцинковки (окраски) или другого антикоррозионного покрытия всех изделий из стали и чугуна, а также их комплектность.

4.4. Подобрать монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и сигнальные принадлежности, проверить их исправность и сроки годности.

Продолжение технологической карты № 2.3

Погрузить их, а также тяги и материалы на транспортное средство. Органи-

зовать доставку вместе с бригадой к месту работ.

4.5. Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в зоне работы и закрытии пути для движения поездов, времени начала и окончания работ («окна»). При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

После закрытия путей перегона или станции для движения поездов при работе с автомотрисы, получить разрешение на его занятие. На перегон автомотриса отправляется на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

4.6. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.7. Заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы в соответствии с нарядом.

4.8. При работе со съемной вышки — проверить внешним осмотром ее техническую исправность.

4.9. При работе с автомотрисы — подняться на ее рабочую площадку, поднять и закрепить перила ограждения, привести площадку в рабочее положение.

4.10. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Замена тяги однопутной консоли | Автомотрису или съемную вышку установить под консолью (рисунок 2.3.1) двум электромонтерам – исполнителям подняться |

Продолжение технологической карты № 2.3

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | на рабочую площадку. Установить на железобетонной центрифугированной опоре (5) приставную лестницу 9 м (6) и закрепить ее на опоре. Электромонтеру с «удочкой» подняться по лестнице (или по опоре) к месту крепления тяги на опоре. При помощи удочки поднять блок (10) полиспаста на 5 кН (500 кгс) и закрепить его на вершине опоры через струбцину (9). Одному из электромонтеров, находящихся на рабочей площадке автомотрисы (или съемной вышки), завесить на несущий трос (3) трехметровую лестницу (4) и, поднявшись по ней, поднять «удочкой» второй блок (12) полиспаста и с помощью струбцины (11) закрепить на хоботе консоли. При помощи полиспаста снять нагрузку с тяги консоли (7) до появления слабины в узлах крепления. Ведущую ветвь (13) закрепить за рельс или раму автомотрисы. Электромонтеру, находящемуся у хобота консоли, разобрать узел крепления тяги с консолью и, придерживая «удочкой», опустить тягу вдоль опоры. Электромонтеру, находящемуся на опоре, привязать конец «удочки» к тяге консоли (7), отсоединить ее от узла крепления на опоре и при помощи «удочки» опустить на землю. Привязать обе «удочки» к концам новой |

Продолжение технологической карты № 2.3

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | тяги, поднять ее к узлу крепления на опоре и присоединить к нему тягу. При помощи второй «удочки» поднять второй конец тяги к месту крепления на хоботе консоли и соединить их между собой болтом. Отсоединить «удочки» от тяги и произвести регулировку положения тяги: на металлической опоре при помощи резьбы на тяге, а на железобетонной — путем перестановки болтов регулировочной скобы из одного отверстия в другое. После замены тяги высота подвески несущего троса от уровня головок рельсов должна сохраняться. После передачи нагрузки на новую тягу, привязать «удочку» к блоку (12) полиспаста на хоботе консоли и опустить полиспаст вдоль опоры. Снять струбцину (11) и трехметровую лестницу (4). Электромонтеру на опоре с помощью «удочки» опустить полиспаст на землю, снять струбцину (9), спуститься вниз. Отсоединить лестницу (6) от опоры (5) и опустить на землю. |
| 2 | Замена тяг двухпутной консоли | Установить под консолью на первом пути от опоры рабочую площадку (1) автомотрисы, а съемную вышку (2) на втором пути (рисунок 2.3.2). Подняться на рабочую площадку автомотрисы двум электромонтерам с инструментом и приспособлениями, закрепить перила |

Продолжение технологической карты № 2.3

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ограждения, развернуть ее поперек пути в сторону опоры и поднять ее до соприкосновения с контактным проводом (16). Завесить на несущий трос рядом с седлом навесную трехметровую лестницу (4) Одному электромонтеру взять «удочку» (5) с роликом (6) и поднять наверх опоры к узлу крепления тяг (7). С помощью «удочки» с роликом, закрепленном на опоре, поднять блок (11) полиспаста на 20 кН (2000 кгс) и через струбцину (12) закрепить на опоре рядом с узлом крепления тяг (7). Одновременно двум электромонтерам подняться на рабочую площадку съемной вышки (2) и завесить на несущий трос (3) рядом с седлом трехметровую лестницу (4). Одному из них подняться с «удочкой» по лестнице к месту крепления длинной тяги (9) установить струбцину (14). С помощью «удочки» поднять второй блок (13) полиспаста. Электромонтер, находящийся на рабочей площадке автомотрисы (1) перепускает «удочку» и полиспаст через несущий трос (3) первого пути. Соединить блок (13) полиспаста со струбциной (14). При помощи установленного полиспаста снять нагрузку с тяг консоли (9 и 10). Электромонтеру, находящемуся у хобота консоли, привязать конец «удочки» к тяге (9), |

Продолжение технологической карты № 2.3

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | разобрать узел ее крепления к консоли и удерживать «удочкой» от падения вниз. Электромонтеру, находящемуся на опоре, привязать конец «удочки» (5) к тяге рядом с опорой (15) разделать узел (7) крепления тяги на опоре и, при помощи «удочки» с роликом (6), опускать тягу на землю, а электромонтеру, находящемуся у хобота консоли, и электромонтеру на рабочей площадке автомотрисы опускать второй конец тяги до земли, перепуская «удочку» с тягой через несущий трос (3) I пути. При помощи «удочки» (5) с роликом (6), поднять один коней новой длинной тяги к узлу крепления (7) на опоре. К «удочке», опущенной электромонтером, находящимся у хобота консоли, привязать второй конец этой тяги. Одновременно, с подъемом тяги, исполнителю на рабочей площадке автомотрисы (дрезины) подняться по 3-х метровой лестнице на несущий трос 1 пути, направляя конец тяги выше несущего троса. Поднявшись на консоль придерживать узел сочленения тяги выше веревок полиспаста для параллельного расположения тяги с веревками полиспаста, что поможет электромонтеру, находящемуся у хобота консоли, совместить отверстия ушка тяги с отверстием в консоли и соединить болтом тягу с консолью. |

Продолжение технологической карты № 2.3

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | При помощи «удочки» (5) с роликом (6), соединить второй конец новой тяги (9) с узлом крепления (7) на опоре. Электромонтеру на опоре конец «удочки» с новой тяги перевязать на конец второй заменяемой тяги (10). Электромонтеру на рабочей площадке автомотрисы подняться по трехметровой лестнице на консоль к месту крепления на ней второй тяги (10) и привязать конец своей «удочки» к короткой заменяемой тяге (10), разделать крепление тяги и отсоединив ее от консоли, опустить при помощи «удочки» конец тяги к опоре. При помощи «удочки» с роликом электромонтеру на опоре разделать крепление тяги в узле на опоре и опустить тягу на землю. При помощи «удочек» поднять и аналогичным образом, смонтировать новую вторую тягу. После монтажа произвести регулировку натяжения обеих тяг. На металлических опорах — на штангах с резьбой, на железобетонных опорах — на регулировочных скобах, путем перестановки болтов из одного отверстия в другое. Тяги должны быть нагружены равномерно, консоль должна располагаться горизонтально, а высота подвеса несущих тросов от уровня головок рельсов должна остаться |

Продолжение технологической карты № 2.3

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | той же, что и была до замены тяг. Нагрузку с полиспаста снять, привязать «удочки» к блокам (11 и 13) полиспаста, отсоединить на хоботе консоли блок (13) и с помощью «удочки» электромонтеру на рабочей площадке автомотрисы пропустить блок (13) полиспаста через несущий трос (3) I пути и опустить блок полиспаста вдоль опоры. Снять струбцину, спуститься с консоли и снять трехметровые лестницы (4) с несущих тросов 1 и II путей. Электромонтеру, находящемуся на опоре, отсоединить блок (11) полиспаста от струбцины (12) и с помощью «удочки» (5) с роликом (6) опустить полиспаст на землю. Снять с опоры струбцину и ролик с «удочкой» и спуститься вниз. |

Рисунок 2.3.1. Схема замены тяги однопутной консоли на центрифугированной железобетонной опоре:

1 – рабочая площадка изолирующей вышки; 2 – контактный провод; 3 - несущий трос; 4 – навесная лестница 3м; 5 – опора; 6 – приставная лестница 9м; 7 – тяга консоли; 8 – регулировочные планки; 9 – струбцина на опоре;

10 – блок полиспаста на 5 кН (500кгс) у опоры; 11 – струбцина на хоботе консоли; 12 – блок полиспаста на хоботе консоли; 13 – ведущая ветвь поли-

спаста

Продолжение технологической карты № 2.3

Рисунок 2.3.2. Схема замены тяг на двухпутной консоли:

1 – рабочая площадка автомотрисы; 2 – рабочая площадка съемной вышки;

3 – несущий трос; 4 – навесная лестница 3м; 5 – «удочка» веревочная;

6 – блок; 7 – узел крепления тяг к опоре; 8 – консоль; 9 – длинная тяга;

10 – короткая тяга; 11, 13 – блоки полиспаста 20 кН (2000кгс); 12 - струбцина монтажная на опоре; 14 - струбцина монтажная на хоботе консоли;

15 – место крепления «удочки» к тяге консоли; 16 – контактный провод

6. Окончание работ

6.1. Снять с рабочих площадок автомотрисы и съемной вышки инструмент, материалы, детали, приспособления, привести рабочую площадку автомотрисы в транспортное положение. Убрать съемную вышку с пути, установить ее с полевой стороны опоры и запереть струбциной на замок. Отсоединить лестницу от опоры и опустить ее на землю.

6.2. Вывести людей из зоны работы. Снять заземляющие штанги.

6.3. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на

станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов,

устройств СЦБ, связи и контактной сети».

Окончание технологической карты № 2.3

6.5. При работе автомотрисы на перегоне возвратить ее с перегона на станцию примыкания на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

6.6. Возвратиться на производственную базу ЭЧК

Технологическая карта № 2.4

(Переработанная и дополненная)

Замена консоли, кронштейна и надставки для подвески проводов

питающих, отсасывающих, усиливающих и других линий

на опорах контактной сети

1. Состав исполнителей

| Исполнители | При снятом напряжении с контактной сети | Без снятия напряжения с контактной сети |
| --- | --- | --- |
| Электромонтер 5 разряда | 1 | 1 |
| Электромонтер 4 разряда | 2 | 1 |
| Электромонтер 3 разряда | 2 | 1 |

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Со снятием напряжения с проводов, расположенных на заменяемых консолях, кронштейнах и надставках. Кроме того, со снятием напряжения с контактной сети при замене консолей, кронштейнов, расположенных с полевой стороны опор выше пяты изолированных консолей.

2.2. При замене надставок и стоек для подвески проводов выше опоры — со снятием напряжения со всех проводов и оборудования, расположенных на опоре.

2.3. При замене консолей и фиксаторных кронштейнов (кроме кронштейнов усиливающих проводов), расположенных с полевой стороны опор с неизолированными консолями — без снятия напряжения с усиливающих проводов (при отсутствии подставки).

2.4. Со снятием напряжения и заземлением всех проводов при выполнении непосредственно с опоры или с использованием приставной лестницы 7 — 9 м (при замене на конической железобетонной опоре), без занятия пути, с подъемом на высоту.

2.5. По наряду и приказу энергодиспетчера, по согласованию с дежурным по станции при работе на станции.

Продолжение технологической карты № 2.4

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Лестница 7 или 9 м, шт. ………………………………………………..……1

Полиспаст на 5кН (500кгс), шт. ………………………………………………...1

«Удочка» веревочная, шт. ……………………………………………...………..2

Перемычка шунтирующая медная, сечением 50 мм2, шт. ……………………1

Струбцина монтажная, шт. …………………………………………………2

«Удочка» веревочная с блоком, шт. ……………………………………………1

Набор инструмента электромонтера контактной сети, компл. ……………....1

Штанга заземляющая, шт. ……………...(по числу мест, указанных в наряде)

Перчатки диэлектрические, пар ……………………………...…………….2

Пояс предохранительный, шт. …………………….....(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. …...……………………………...(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………………………..........(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. ……………………………………..1

Аптечка, компл. ………………….…………………………………………...….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру о снятии напряжения с контактной подвески, питающих линий, ДПР-27,5 кВ и ВЛ-б-10 кВ в зоне работ, с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Подобрать консоли и кронштейны, проверить их тип (размеры), комплектность, наличие шайб, гаек и контргаек в местах крепления, валиков и шплинтов в шарнирных узлах, качество сварки, оцинковки, окраски (пропитки).

4.4. Проверить состояние изоляторов. Изоляторы должны быть очищены от загрязнения и соответствовать техническим требованиям, изложенным в главе

Продолжение технологической карты № 2.4

2.9. ПУТЭКС (ЦЭ — 868). Фарфоровые тарельчатые изоляторы должны иметь соответствующую маркировку о том, что они прошли входной контроль и электрические испытания.

4.5. Армировать консоли и кронштейны изоляторами.

Штыревые изоляторы навернуть на штыри кронштейна после намотки каболки или установки полиэтиленовых колпачков. Перед насадкой колпачка на штыре сделать отметку (насечку) равную глубине колпачка. Колпачки погрузить на 5 — 7 мин в воду, нагретую до 80 — 90 °С. Нагретый колпачок достать из воды крючком из проволоки и насадить на штырь, легко постукивая деревянным молотком до тех пор, пока нижний торец колпачка не совпадет с насечкой на штыре.

Подвесные изоляторы собрать в гирлянду. В местах соединения установить замки. К нижнему изолятору присоединить одинарное или двойное седло (детали 008; 009 или 010, 011), укомплектованное для алюминиевых проводов вкладышем для седла (деталь 067).

Заготовить вязальную проволоку для закрепления проводов на штыревых изоляторах.

4.6. Подобрать монтажные приспособления, сигнальные принадлежности и защитные средства, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их и подобранные кронштейны на транспортное средство. Организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.7. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Четко распределить обязанности между исполнителями.

4.8. Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения в зоне работы, времени начала и окончания работ.

4.9. Заземлить провода и оборудование, с которых снято напряжение, переносными заземляющими штангами с обеих сторон места работы в соответствии с нарядом.

При работе на опоре без снятия напряжения с контактной подвески проверить целостность и исправность заземляющего устройства опоры и присоедине-

Продолжение технологической карты № 2.4

ния его к тяговому рельсу. При наличии в цепи заземлений искрового промежутка или диодного заземлителя установить на них медную шунтирующую перемычку сечением 50 мм2, присоединив ее сначала со стороны рельса, а затем со стороны опоры (работу выполнять в диэлектрических перчатках). Присоединить заземляющую штангу к тяговому рельсу, подготовив ее для завешивания на токоведущие части.

4.10. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Замена кронштейна с подвесными изоляторами | Установить лестницу и закрепить ее. Подняться исполнителю к месту работ по опоре или по лестнице с полиспастом на 0,5 кН (500 кгс). Отсоединить плашку в седле и с помощью полиспаста вынуть провод из седла, опустить его вниз или привязать к опоре на 1-1,5 м ниже кронштейна. Закрепить на вершине опоры струбцину, завесить на нее неподвижный блок полиспаста. Подвижный блок полиспаста присоединить к середине кронштейна и перевести на полиспаст нагрузку от массы кронштейна. Отсоединить тягу от опоры и блоками опустить кронштейн вниз вдоль опоры, разворачивая его на 180° вокруг валика в нижней пяте, затем отсоединить кронштейн от нижней пяты на опоре и опустить его полиспастом на |

Продолжение технологической карты № 2.4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | землю. У кронштейнов с подкосом сначала отсоединяется от пяты на опоре кронштейн, а затем подкос. При смене кронштейна, армированного бугелем, гирляндой изоляторов и седлом временно закрепить сначала гирлянду, а затем подкос (тягу) проволокой диаметром 4 — 5 мм, присоединить подвижный блок полиспаста примерно к середине кронштейна. Полиспастом поднять кронштейн к месту установки и присоединить к нижней пяте подкос кронштейна или основной кронштейн (у кронштейна с тягой). После снятия проволочной вязки, скрепляющей подкос или тягу с кронштейном, продолжить натягивать ведущую ветвь полиспаста до установки кронштейна в проектное положение, затем соединить с верхней пятой болтом или валиком со шплинтом. Демонтировать проволочную вязку, скрепляющую гирлянду с кронштейном. Пересоединить полиспаст на кронштейн, поднять провода, заложить их в седла и закрепить плашкой. На кривых участках пути седло располагать так, чтобы нагрузка от излома провода приходилась на основание седла, а не на плашку. |

Продолжение технологической карты № 2.4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Замена кронштейна со штыревыми изоляторами | Снять вязки, крепящие провода на изоляторах. С помощью веревки с блоком или полиспаста, поднять провода и подвязать к опоре выше крепления кронштейна. У кронштейнов ВЛ 6-10 кВ нижний провод опускается и подвязывается к опоре ниже кронштейна на 1 — 1,5 м. Закрепить на вершине опоры струбцину и завесить на нее неподвижный блок полиспаста, а подвижный блок присоединить через струбцину к середине кронштейна. У кронштейнов ВЛ 6-10 кВ подвижный блок полиспаста присоединить к середине подкоса. После перевода нагрузки от массы кронштейна на полиспаст, отсоединить кронштейн от верхней пяты на опоре и опустить с помощью полиспаста вдоль опоры, разворачивая на 180° вокруг валика нижней пяты. Отсоединить кронштейн от нижней пяты на опоре и опустить его полиспастом на землю. Присоединить подвижный блок полиспаста к середине армированного изоляторами кронштейна, а у кронштейнов ВЛ 6-10 кВ — к середине подкоса. С помощью полиспаста поднять кронштейн к месту установки и прикрепить к нижней пяте подкос кронштейна, а затем, натягивая ведущую ветвь полиспаста, |

Продолжение технологической карты № 2.4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | вывести кронштейн в проектное положение и закрепить его в верхней пяте на опоре болтом или валиком со шплинтом. Отвязать провода от опоры, уложить их на изоляторы и закрепить вязальной проволокой. На прямом участке пути провода крепят в желобе головки изолятора или к шейке изоляторов со стороны опоры, на кривом — к шейке изоляторов, с внешней стороны кривой. |
| 3 | Замена надставки или стойки на верши- не опоры | Отсоединить плашку в седле и с помощью полиспаста или веревки с роликом вынуть провод из седла, опустить его и уложить на тягу консоли или подвязать к опоре ниже нижней пяты надставки. Снять гирлянду изоляторов и опустить ее на землю с помощью верев- ки с роликом или полиспаста. Закрепить через струбцину за вершину опоры неподвижный блок полиспаста, а подвижный блок присоединить к середине надставки и, после взятия полиспастом нагрузки от массы надставки, отсоединить надставку от верхней пяты на опоре. У стойки на конической у железобетонной опоре разъединить верхние полухомуты вокруг опоры. Поддерживая полиспастом, опустить надставку вниз, вдоль опоры, разворачивая ее на 180° вокруг валика в нижней пяте. |

Продолжение технологической карты № 2.4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отсоединить надставку от нижней пяты на опоре и опустить на землю. Присоединить подвижный блок полиспаста к середине надставки. Пропустить ветви полиспаста через кольцо из стальной проволоки диаметром 4 — 5 мм, и привязать его к верхней части надставки, что позволяет поднимать ее в вертикальном положении. Присоединить к нижнему концу поднимаемой надставки «удочку», поддерживающую ее во время подъема. Поднять полиспастом надставку к месту установки и закрепить ее к нижней пяте, после чего освободить ветвь полиспаста из проволочного кольца. Продолжая натягивать ведущую ветвь полиспаста и, оттягивая нижний конец надставки «удочкой», привести надставку в вертикальное положение и закрепить ее к верхней пяте болтом. Стойку крепят к железобетонной конической опоре с помощью полухомутов в обхват опоры. Поднять с помощью веревки с роликом гирлянду изоляторов с седлом и закрепить ее на бугеле горизонтального кронштейна надставки. Пересоединить неподвижный блок полиспаста на кронштейн надставки, с его помо- |

Окончание технологической карты № 2.4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | щью поднять провода, заложить их в седла и закрепить плашкой. На кривом участке пути седло расположить так, чтобы нагрузки от излома провода проходилась на основание седла, а не на плашку. |

6. Окончание работ

6.1. При работе с приставной лестницы – отсоединить ее от опоры и опустить на землю.

6.2. В диэлектрических перчатках снять в цепи заземления опоры шунтирующую перемычку на искровом промежутке или диодном заземлителе, отсоединив ее сначала со стороны опоры, а затем – со стороны тягового рельса.

6.3. Вывести людей из зоны работы. Снять заземляющие штанги. Кроме того, при работе вблизи частей, находящихся под напряжением, отсоединить заземляющую штангу от тягового рельса.

6.4. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.5. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ.

6.6. Возвратиться на производственную базу ЭЧК

Технологическая карта № 2.7

(Переработанная и дополненная)

Замена поперечных несущих тросов гибкой поперечины

1. Состав исполнителей

| Исполнители | Количество тросов |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 |
| Старший электромеханик или электромеханик | 1 | 1 |
| Электромонтер 5 разряда | 1 | 2 |
| Электромонтер 4 разряда | 1 | 2 |
| Электромонтер 3 разряда | 2 | 3 |

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Со снятием напряжения с секций контактной сети, перекрываемых гибкой поперечиной, с применением съемной изолирующей вышки, с использованием навесной лестницы 3 м и монтажной люльки с подъемом на высоту; в «окно» продолжительностью 2 — 6 часов, в зависимости от количества путей, перекрываемых гибкой поперечиной.

2.2. По наряду и приказу энергодиспетчера, по согласованию с дежурным по станции.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Автомотриса с монтажной люлькой, шт. …………………………………..1

Съемная изолирующая вышка, шт. …………………………………………1

Лестница навесная 3 м, шт. ………………………………………………….1

Люлька монтажная, шт. ………………………………………………………….1

Струбцина монтажная, шт. ………………………………………………4 – 8

Муфта натяжная, шт. …………………………………………………….4 – 8

Зажим натяжной (крюковой), шт. …………………………………………...4 – 8

Полиспаст на 5кН (500кгс), шт. ………………………………………………....2

Продолжение технологической карты № 2.7

«Удочка» веревочная, шт. ……………………………………………...………..2

Тросорез, шт. …………………………………………………………...……..1 - 2

Набор инструмента электромонтера контактной сети, компл. …….……...1 - 2

Штанга заземляющая, шт. ……………….(по числу мест, указанных в наряде)

Перчатки диэлектрические, пар ……………………..………………………2

Пояс предохранительный, шт………………………….(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. …...…………………………….....(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………………………............(по числу исполнителей)

Радиостанция переносная, компл. …………………………………………..1

Сигнальные принадлежности, компл. ……………………………………...1

Аптечка, компл. ………………….……………………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать заявку энергодиспетчеру на выполнение работ со снятием напряжения с секций контактной сети, перекрываемых поперечиной, с применением съемной изолирующей вышки; на предоставление «окна» в движении поездов, с указанием места, времени и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Отрезать два или четыре провода (ПБСМ-95) требуемой длины. Длина провода определяется по формуле:

L=l+8f23l, где

l — длина пролета гибкой поперечины; f — стрела провеса поперечно-несущего троса в ненагруженном состоянии, которую принимают на 10 — 15 % меньше стрелы провеса нагруженного троса.

Обычно величину f принимают равной 4,2 — 4,6 м — для опор высотой 15 м и 9 — 9,4 м — для опор высотой 20 м (f должна быть 1/10 длины пролета гибкой поперечины L).

В полученную по формуле величину L, необходимо внести поправку на дли-

Продолжение технологической карты № 2.7

ну штанги с изоляторами и других деталей крепления тросов к опорам с учетом

концевой заделки.

4.4. Концы проводов с одной стороны заделать концевыми зажимами (деталь 035) или через вилочный коуш (деталь 006) с помощью трехдужечных зажимов

(деталь 079) в зависимости от конструкции узлов крепления тросов к опорам.

4.5. Выровнять подготовленные тросы, натягивая их, установить распорки между тросами (деталь 125) и прикрепить к ним вертикальные струны из троса или биметаллической проволоки диаметром не менее 6 мм.

Распорки располагают на тросах так, чтобы они находились над осями электрифицированных путей. Для облегчения регулировки их несколько смещают от оси пути в сторону ближайшей опоры, т.к. распорки перемещать вниз легче, чем вверх.

4.6. Заготовить вспомогательный трос С-70 и два трехдужечных зажима для его крепления (деталь 079) и монтажные ролики для переброски четырех поперечных тросов одновременно. Длина троса должна быть равна расстоянию между опорами плюс 2 метра.

4.7. Смотать провода в бухту, установив между витками бандажи из проволоки для предупреждения от разматывания всей бухты.

4.8. Подобрать детали, материалы, монтажные приспособления, защитные средства, сигнальные принадлежности и инструмент, проверить их исправность и сроки годности. У деталей с резьбовыми соединениями прогнать резьбу и нанести на нее смазку. Погрузить их и заготовленные для замены провода на транспортное средство. Организовать доставку вместе с бригадой на станцию, где будет производиться работа.

4.9. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады, с росписью каждого в наряде, четко распределить обязанности между исполнителями.

4.10. Выполнить организационные и технические мероприятия, предусмотренные нарядом. Заземлить контактную сеть и воздушные линии, расположенные на опорах гибкой поперечины в соответствии с требованиями Инструкции

Продолжение технологической карты № 2.7

ЦЭ-761.

4.11. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Допуск к работе | Получить приказ энергодиспетчера с указанием о снятии напряжения с секций контактной сети, перекрываемых поперечиной, времени начала и окончания «окна». Согласовать выполнение работ с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети». Заземлить секции контактной сети, с которых снято напряжения, переносными заземляющими штангами в соответствии с нарядом с обеих сторон места работ. Штанги завесить в междупутье на нижние фиксирующие тросы соседних поперечин, обеспечивая габарит. Завесить заземляющие штанги на нейтральные вставки в нижнем фиксирующем тросе у опор поперечины (на изолированных гибких поперечинах). Осуществить допуск бригады к производству работ. |
| 2 | Выполнение работ на заменяемом тросе | Подняться на одну из опор поперечины или с монтажной люльки автомотрисы, установить на каждом старом тросе (5) ниже изо- |

Продолжение технологической карты № 2.7

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ляторов (3) натяжной зажим (6), затем натяж-ную муфту (8) со струбциной (7), закрепленной за опору (рисунок 2.7.1). Перевести нагрузку со штанги (2) на натяжную муфту (8). Разгруженные тросы (5) отсоединить от узлов крепления с изоляторами (3), освободив узлы для крепления новых тросов. Изоляторы (3) со штангами (2) подвязать проволокой к струбцинам (7). При необходимости заменяются изоляторы, штанги и детали анкеровки тросов на опоре. Одновременно проделать аналогичную работу на анкеровках старых тросов на противоположной опоре. Разложить в междупутьях заземляющие штанги, присоединить к тяговым рельсам их башмаки и подготовить штанги для заземления с обеих сторон от места работы каждой секции контактной подвески, с которой будет снято напряжения в соответствии с нарядом. |
| 3 | Раскатка и анкеровка новых поперечных несущих тросов | Поднять на одну из опор поперечины с помощью полиспаста на 5 кН (500 кгс) концы новых тросов с заделанными концевыми зажимами, освобождая витки от бухты по мере подъема, соединить поочередно концы с изоляторами анкеровки и переставить на новые тросы распорки (4). Свободные концы новых тросов поднять полиспастом на 5 кН (500 кгс) на опору, выше |

Продолжение технологической карты № 2.7

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | верхнего фиксирующего троса, подвязав к ним веревку. На верхний фиксирующий трос завесить монтажную люльку, в которую переходит электромонтер, поднявшись по опоре или по съемной вышке и трехметровой лестнице, завешенной на несущий трос. Перемещаясь в люльке по фиксирующему тросу, электромонтер перебрасывает веревку стоящему внизу электромонтеру и перепускает новые поперечные несущие тросы к противоположной опоре последовательно через все контактные подвески. При подходе люльки к точке подвеса несущего троса, электромонтер переходит с люльки на несущий трос, переставляет люльку на другую сторону точки подвеса и снова переходит в люльку. При замене 4-х поперечно-несущих тросов переброска их через контактные подвески осуществляется поочередно, по 2 троса, либо одновременно всех 4-х тросов, с помощью временно монтируемого вспомогательного троса между опорами гибкой поперечины, следующим порядком: Веревкой поднять наверх стальной трос С-70 и закрепить на опоре выше верхнего фиксирующего троса трехдужечным зажимом (деталь 079). С помощью веревки и монтажной люльки, завешенной на верхний фиксирующий трос, перебросить закрепленный за сво- |

Продолжение технологической карты № 2.7

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | бодный конец вспомогательный трос через контактные подвески к противоположной опоре, вытянуть вручную и закрепить его также на опоре трехдужечным зажимом (деталь 079). Поднять с помощью полиспастов свободные концы новых тросов и распоркой прикрепить к монтажному ролику, завешенному на вспомогательный трос. Веревку привязать к монтажному ролику и перебросить через все контактные подвески к противоположной опоре. Электромонтеру, находящемуся на противоположной опоре, подтягивая веревку, перемешать поперечные несущие тросы через контактные подвески, а электромонтеры, находящиеся на первой опоре, подтягивают их вверх и прикрепляют к монтажным роликам, устанавливая ролики на вспомогательный трос по мере продвижения тросов к противоположной опоре. После переброски поперечных несущих тросов отсоединить вспомогательный трос от опор, снять с поперечных несущих тросов раскаточные ролики и, перетаскивая через подвески путей, опустить вспомогательный трос на землю. Подтянутые к противоположной опоре концы тросов присоединить через натяжной зажим к полиспасту на 5 кН (500 кгс), закреп- |

Продолжение технологической карты № 2.7

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ленному на вершине опоры, поднять к месту анкеровки, произвести поочередную вытяжку и примерку анкеровок тросов к изоляторам. Вытяжку произвести так, чтобы расстояние от верхнего фиксирующего троса до низшей точки провеса поперечного несущего троса было не менее 400 мм. Все поперечные несущие тросы должны быть параллельны и иметь одинаковую стрелу провеса. После примерки отрезать тросорезом лишний конец троса, заделать концевыми зажимами и присоединить к изоляторам. Произвести окончательное регулирование натяжения тросов анкерными штангами на опорах с обеих сторон. |
| 4 | Перевод контактной подвески на новые поперечные несущие тросы | Электромонтеру с веревочной «удочкой», закрепившись одной цепью предохранительного пояса за опору, надеть карабин второй цепи на штангу. После этого, перейдя с опоры на штангу, перенести цепь пояса с опоры на трос, перебраться через изоляторы на старые поперечные тросы, отсоединить карабин цепи от штанги и опуститься по поперечным тросам вниз до первой распорки с вертикальной струной, где произвести регулировку или с монтажной люльки автомотрисы. При необходимости смещения распорок (деталь 125), болты ослабить и, слегка ударяя по распорке молотком или ключом, передвинуть ее в нужное место. |

Продолжение технологической карты № 2.7

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Установить съемную вышку на первый от опоры электрифицированный путь, электро- монтеру с вышки завесить на несущий трос трехметровую лестницу и подняться к хомутовому зажиму (деталь 039) на верхнем фиксирующем тросе. Вместе с электромонтером на поперечных несущих тросах, с помощью полиспастов на 5 кН (500 кгс), перевести подвеску на новые поперечные несущие тросы, демонтировать старую вертикальную струну и распорки на старых тросах, разъединяя их между собой. Перемещаясь к следующим точкам подвески несущего троса до середины гибкой поперечины, аналогичным порядком перевести нагрузку со старых тросов на новые, демонтировать старые вертикальные струны и распорки на старых тросах. В середине гибкой поперечины установить новое и демонтировать старое электросоединение из провода ПБСМ-70 между поперечными несущими тросами и верхним фиксирующим тросом. Спуститься на верхний фиксирующий трос, затем на несущий трос и по трехметровой лестнице на рабочую площадку съемной вышки, установленной на средний путь гибкой поперечины. Аналогичным образом произвести перевод нагрузки со старых тросов на новые на всех |

Продолжение технологической карты № 2.7

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | путях второй половины гибкой поперечины. После перевода нагрузки и окончательной ре-гулировки, струны должны располагаться над осью пути вертикально и в одной вертикальной плоскости, совпадающей с продольными осями опор. |
| 5 | Демонтаж старых поперечных несущих тросов | На освобожденных от нагрузки старых поперечных несущих тросах, поочередно, по одному, закрепить полиспаст на 5 кН (500 кгс). После разгрузки и снятия установленных на них натяжных муфт, опустить и, с помощью веревки, перебросить демонтируемые тросы через контактные подвески к противоположной опоре аналогично, как и при переброске новых тросов или разрезать на две части на среднем пути. На противоположной опоре на втором конце демонтируемых тросов также, поочередно, по одному, закрепить полиспаст на 5 кН (500кгс) и с его помощью, после разгрузки и снятия натяжных муфт, опустить тросы на землю или с опор опустить тросы на землю. |

* Работа на гибких поперечинах выполняется только со снятием напряжения.

Рисунок 2.7.1. Схема разгрузки в узлах анкеровок заменяемых четырех поперечных несущих тросов (вид сверху):

1 – опора; 2 – анкерная штанга; 3 – анкерный изолятор; 4 – распорка; 5 – по

Окончание технологической карты № 2.7

перечный несущий трос (старый); 6 – натяжной (крюковой зажим); 7 - струбцина; 8 – натяжная муфта

6. Окончание работ

6.1. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на транспортное средство.

6.2. Убрать съемную вышку с пути, установить ее у опоры, не нарушая габарита приближения строений.

6.3. Вывести людей из зоны работы. Снять заземляющие штанги.

6.4. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.